Plán odpadového hospodářství

původce odpadů

hlavní město Praha

Červen 2012

Identifikační údaje

Objednatel:

Název:		Hlavní město Praha

Zastoupený: 		doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc.

Sídlo: 		Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1

IČ: 		00064581

DIČ:		CZ00064581

Odpadový hospodář:  		Ing. Radim Polák

E-mail:			radim.polak@praha.eu

Tel.:				+ 420 236 004 376

Zpracovatel:

Název společnosti: 		 Ing. Pavel Novák

Právní forma: 			 OSVČ

Statutární zástupce:		 Ing. Pavel Novák

Sídlo: 				 Matěchova 20

IČ: 				 41166582

DIČ: 				 CZ6312190582

Tel.: 				 220 800 740, 603 161 021

Fax: 				 220 800 711

E-mail:		 ing.pavel.novak@seznam.cz

Tým zpracovatele POH: 		Ing. Pavel Novák (vedoucí týmu), Ing. Marie Hudcová,          Ing. Milan Dvořák

Revize:                                    ISES, s.r.o.; odbor RVP MHMP (červen 2012)

Obsah:

1  Analytická část	5

1.1	Účel plánu odpadového hospodářství obce	5

1.2	Působnost a doba platnosti POH obce	5

1.3	Všeobecné informace – stručná charakteristika města	6

1.3.1	Svozové oblasti a jejich charakteristika	6

1.4	Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění	6

1.4.1	Produkce	7

1.4.2	Nakládání s odpady	16

1.4.2.1	Komunální odpady	17

1.4.2.2	Frekvence svozu odpadu	17

1.4.3	Zařízení na využívání a odstraňování odpadů	19

1.4.3.1	Sběrné dvory hlavního města Prahy	20

1.4.3.2	Sběrné dvory městských částí hlavního města Prahy	22

1.4.3.3	Třídící linky pro separovaný odpad hl. m. Prahy	22

1.4.3.4	Zařízení pro nakládání s bioodpady na území hlavního města Prahy	23

1.4.3.5	Spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů provozované     na území hlavního města Prahy	23

1.4.3.6	Spalovny a zařízení na energetické využití odpadů provozované na území Středočeského kraje	24

1.4.3.7	Skládky odpadů provozované na území hlavního města Prahy	24

1.4.3.8	Skládky odpadů provozované na území Středočeského kraje	25

1.5	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech	26

2	Závazná část	26

2.1	Vyhodnocení souladu plánu odpadového hospodářství obce s dokumenty kraje	26

2.1.1	Soulad s plánem odpadového hospodářství kraje	26

2.1.2	Cíle a opatření, které bude obec realizovat	26

2.2	Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství	28

3	Směrná část	31

3.1	Podrobný popis cílových opatření, která bude obec realizovat	31

3.2	Časový postup realizace opatření	55

3.2.1	Krátkodobá opatření	55

3.2.2	Střednědobá opatření	59

3.2.3	Dlouhodobá opatření	62

3.3	Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství	64

3.3.1	Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství obce	64

3.3.1.1	Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo	65

3.3.1.2	Stav a vedení evidence odpadů	65

3.3.2	Aktualizace POHo	65

3.4	Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn	66

3.4.1	Příjmy a výdaje hlavního města Prahy na OH	66

3.4.2	Souhrn budoucích nákladů	68

3.4.2.1	Krátkodobá cílová opatření	68

3.4.2.2	Střednědobá cílová opatření	69

3.4.2.3	Dlouhodobá cílová opatření	69

3.4.3	Odhad finančních nákladů na OH v jednotlivých letech	70

4	Seznamy	74

4.1	Seznam zkratek	74

4.2	Seznam příloh	74

4.3	Použité zdroje	74

Seznam grafů:

Graf č. 1  Celková produkce odpadů města v období 2002 - 2011	7

Graf č. 2  Celková produkce komunálních odpadů města v období 2002 - 2011	8

Graf č. 3  Podíl jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci komunálních odpadů v roce 2011 [%]	9

Graf č. 4  Produkce směsného komunálního odpadu města v období 2002 - 2011	9

Graf č. 5  Separovaný sběr města v období 2002 - 2011	10

Graf č. 6  Podíl papíru, plastu a skla na virtuálním směsném KO v r. 2011	11

Graf č. 7  Podíl papíru, plastu a skla ve zbytkovém směsném KO po odděleném shromažďování v r. 2011	11

Graf č. 8  Virtuální směsný komunální odpad v období 2002 - 2011	12

Graf č. 9  Produkce objemného odpadu města v období 2003 - 2011	13

Graf č. 10  Produkce biologicky rozložitelného odpadu města v období 2005 - 2011	13

Graf č. 11  Celková produkce nebezpečných odpadů města v období 2002 - 2011	14

Graf č. 12  Shromažďování upotřebených výrobků v rámci zpětného odběru 2005 - 2011 (televize  a monitory, chladničky a celkem zpětně odebráno)	15

Graf č. 13 Shromažďování upotřebených výrobků v rámci zpětného odběru 2005 - 2011 (přenosné baterie, světelné zdroje)	15

Graf č. 14  Podíl jednotlivých druhů nebezpečných odpadů na celkové produkci NO v roce 2011	16

Graf č. 15  Celkové nakládání s odpady města v roce 2011	18

Graf č. 16  Celkové nakládání s komunálními odpady města v roce 2011	19

Seznam tabulek:

Tabulka A  Sběrné dvory hlavního města Prahy	20

Tabulka B  Sběrné dvory městských částí hlavního města Prahy	22

Tabulka C  Třídící linky pro separovaný odpad hl. m. Prahy	22

Tabulka D  Kompostárny na území hlavního města Prahy	23

Tabulka E  Spalovny odpadů na území hlavního města Prahy	23

Tabulka F  Zařízení k energetickému využití odpadů na území hlavního města Prahy	23

Tabulka G  Spalovny odpadů na území Středočeského kraje	24

Tabulka H  Skládky odpadů na území hlavního města Prahy	24

Tabulka I  Skládky odpadů na území Středočeského kraje	25

Tabulka J  Cíle a opatření	27

Tabulka K  Cílová opatření rozvoje odpadového hospodářství	28

Tabulka L  Vybrané příjmy a výdaje hlavního města Prahy na odpady v období 2007 -2011	67

Tabulka M  Krátkodobá cílová opatření	68

Tabulka N  Střednědobá cílová opatření	69

Tabulka O  Dlouhodobá cílová opatření	69

Tabulka P  Odhad finančních nákladů na OH v jednotlivých letech	70

# 1  Analytická část

## Účel plánu odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství původce odpadů hlavního města Praha (dále jen „POHo“) byl zpracován na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 v zákoně č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“). Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Produkce odpadů hlavního města Prahy činila v roce 2011 přibližně 790 t nebezpečného odpadu a přibližně 417 952 t ostatního odpadu.

Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí  krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy (dále jen „POHk“).

Účelem POHo je v souladu s POH ČR a POHk stanovit:

- výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let,

- cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství 
a nebezpečných vlastností,

- opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů 
a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři,

- podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce,

- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce,

- ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci,

- způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo,

- postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje.

POHo je zpracován podle Metodického návodu k plánu odpadového hospodářství         původce - obce vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR (dále jen „Metodický návod“) a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy. POHo je ze zákona závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti města v  odpadovém hospodářství. Jádrem dokumentu jsou cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy.

## Působnost a doba platnosti POH obce

POHo byl zpracován v 2. pololetí roku 2010 s využitím údajů o odpadech za období do roku 2009 včetně. Z důvodu přípravy a vypsání klíčových tendrů pro zajištění nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy  byly údaje v tomto dokumentu aktualizovány k 31.6.2012, údaje o odpadech byly rozšířeny do roku 2011 včetně.

POHo se zpracovává na dobu 5 let, tedy na období let 2011 až 2015, a může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro změnu v POHo může být změna podmínek za kterých byl tento POHo zpracován, zejména v případě legislativních změn majících dopad na oblast odpadového hospodářství. Změna je nutná i v případě změny POHk a POH ČR. Plnění cílů vyplývajících z POHo bude každoročně vyhodnoceno.

## Všeobecné informace – stručná charakteristika města

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní orgány a vrchní soud. Mimoto je Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních samosprávných celků. Sídlí zde též ústředí většiny politických stran a centrály téměř všech církví, náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.

Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem Československa. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má 1 241 273 obyvatel (údaj k 31. 12. 2011; zdroj: ČSÚ). Pražská metropolitní oblast měla v roce 2004 (podle Eurostatu) 1 964 750 obyvatel.

Zároveň je Praha také vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s výjimečně vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy (podle Eurostatu je pátým nejbohatším velkoměstem v Evropě).

Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa, což činí Prahu jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy.

### Svozové oblasti a jejich charakteristika

Svozová oblast hlavního města Prahy představuje produkci odpadů od 1 241 273 obyvatel trvale žijících v sídlištní, městské a příměstské zástavbě. Převažuje zástavba s odpady sídlištní skladby (cca 98 %). Tímto typem zástavby se v tomto smyslu rozumí veškerá zástavba vytápěná centrálně nebo ušlechtilými palivy, tj. včetně rodinných domů. Pouze u přibližně      2 % zástavby je předpoklad vzniku odpadů venkovské skladby. Důvodem je vysoký stupeň využívání ušlechtilých paliv a centralizovaného zásobování teplem. Na celém území města je zabezpečen sběr a svoz KO, tudíž jsou vytvořeny dobré předpoklady předcházení vzniku černých skládek v blízkosti obytné zástavby.

## Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění

Pro zpracování POHo byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech 
a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období 2002 – 2011.

Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP (Ministerstva životního prostředí) pro zpracování POH původce - obce. MŽP v Metodickém návodu požaduje uvedení dat pouze za poslední čtyři roky. Po detailním průzkumu dokumentace OH obce byly některé údaje, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu, zpřesněny. Údaje z evidence neumožňují statistické posouzení vývoje odpadového hospodářství obce (v průběhu času docházelo ke změnám podmínek, od poslední změny uběhla krátká časová řada a je příliš málo údajů se stejnou vypovídající hodnotou). Doplňují však detailní obrázek odpadového hospodářství města a jsou základním podkladem pro vyhodnocení výchozího stavu odpadového hospodářství ve vztahu k cílům POHk. Veškeré tabulky jsou uvedeny v příloze č. 1 POHo. Kde není uvedeno jinak, údaje pro grafy a obrázky pochází z údajů o odpadech hl. m. Prahy v příloze č. 1.

### Produkce

Produkce všech odpadů hlavního města Prahy je zobrazena v grafu č. 1. a produkce komunálních odpadů v grafu č. 2, pro časovou řadu let 2002-2011 na základě údajů z hlášení o produkci odpadu hlavního města Prahy. (Údaje za roky 2002 – 2005 jsou převzaty z POHo za předchozí období - ISES s.r.o, 2006).

Graf č. 1  Celková produkce odpadů města v období 2002 - 2011

Při analýze celkové produkce odpadů hlavního města Prahy v letech 2002 až 2011 je patrný trend zvyšování produkce odpadů, ročně v průměru o více než 4 % (viz graf č. 1). Výkyv produkce v r. 2003 byl způsoben odklízením velkého množství naplaveného bahna po povodních. Největší množství odpadů tvoří směsný komunální odpad (20 03 01).  V roce 2011 bylo v přepočtu na 1 obyvatele města vyprodukováno 313 kg odpadů, přičemž směsný komunální odpad činil 199 kg.

Za mírně negativní jev plynoucí ze souhrnné evidence odpadů se dá považovat zařazování jednoho a téhož odpadu v různých letech pod různé kódy, viz kovy, respektive železo a ocel, které jsou evidovány pod kódy 20 01 40 a 17 04 05. Dalším možným negativem je zařazení jednoho odpadu pod více kódů přímo v rámci jednoho roku. Odpady produkované obyvateli města (ne firmami a živnostníky) jsou komunální odpady a tudíž, pokud to jde, mají být zaevidovány pod kódem 20 katalogu odpadů. Jedinou výjimku tvoří vyseparovaný obalový materiál, který se má zařazovat pod kód 15 01. Odpady vyprodukované občany jsou odpady města, a tudíž by měly být zaevidovány pod kódem 20 - Komunální odpady. Proto jsou do hodnot v grafu č. 2 zahrnuty i odpady, které nejsou uvedeny pod kódem 20, ale dle zákona 
o odpadech by měly být. Ke komunálním odpadům je nutno přičíst ještě odpady uvedené pod kódem 15 01 vyseparované obaly, neboť podle § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, se odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) vždy, i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do skupiny 15 01, nikoliv 20 01. A dále byl ke komunálním odpadům přičten odpad 17 04 05 železo a ocel, neboť se také jedná o odpad vyprodukovaný občany města. Celková produkce komunálních odpadů rostla meziročně 
o necelá 4 % a je znázorněna v grafu č. 2.

Graf č. 2  Celková produkce komunálních odpadů města v období 2002 - 2011

Podíl jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci komunálních odpadů v roce 2011 je vyobrazen v grafu č. 3.

Graf č. 3  Podíl jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci komunálních odpadů v roce 2011 [%]

Směsný komunální odpad s největší produkcí je následován objemným odpadem a odděleně shromažďovanými surovinami papírem a lepenkou, uličními smetky, sklem a plasty. (Nápojových kartonů, zahrnutých do papíru a lepenky, je z tohoto množství 3 % a tedy z celkové produkce 0,2 %.)

Graf č. 4  Produkce směsného komunálního odpadu města v období 2002 - 2011

Produkce směsného komunálního odpadu (viz graf č. 4) byla v roce 2006 nejvyšší (254 370 t) za posledních 8 let. Od roku 2007 má produkce směsného komunálního odpadu vzrůstající tendenci. Produkce je poměrně nevyrovnaná a nevykazuje jednoznačný trend, což ale s ohledem na malé relativní rozdíly nemá velký význam.

Graf č. 5  Separovaný sběr města v období 2002 - 2011

Ze souhrnné evidence je zřejmý velmi dobrý trend v separování vybraných složek odpadu - papír a lepenka (24 363 t/rok, nápojové kartony v tom zahrnuté 833 t), sklo (15 401 t/rok) 
a plasty (11 736 t/rok) pro rok 2011, přičemž separace s výjimkou papíru má stoupající tendenci.

Z grafu č. 5 je zřejmé, že oddělený sběr vykazuje meziroční nárůst od roku 2002. Množství vyseparovaných složek v přepočtu na jednoho obyvatele města v roce 2011 je velmi dobré. Město v roce 2011 vyseparovalo 19,63 kg/obyvatele papíru (z toho nápojových kartonů 0,67 kg/obyv.), 12,41 kg/obyvatele skla a 9,46 kg/obyvatele plastů. Pozitivem je, že se postupně začalo sbírat bílé a barevné sklo odděleně. Do budoucna bude velmi vhodné 
v tomto trendu pokračovat a oddělený sběr bílého a barevného skla zavést ve všech částech města, kde to bude technicky možné.

Nároky EU jsou vysoké a pro jejich naplnění v dalších letech bude nutno dále zvyšovat i množství odděleně sesbíraných komodit. Proto bude nutné do budoucna trvale podporovat opatření podporující trend zvyšování separace odpadů u našich spoluobčanů.

Ve směsném komunálním odpadu mají rozhodující podíl surovinově využitelný papír (včetně nápojových kartonů), sklo, plasty a dále biologicky rozložitelný komunální odpad. Oddělené shromažďování bioodpadů nebylo v uplynulém období příliš významné. V případě, že by se však netřídily vybrané složky odpadu - papír, sklo a plasty, tak by tzv. „virtuální směsný komunální odpad“ (= součet směsného KO, papíru, skla a plastů) dosáhnul v jednotlivých letech postupně rostoucí produkce od roku 2002 do roku 2011 dle grafu č. 8. V grafu je sečtena produkce směsných KO a vytříděného materiálu papíru, skla a plastů. Produkce virtuálního směsného komunálního odpadu stoupá od r. 2002 téměř rovnoměrně o přibližně   2 % ročně. Rozdíl v relativní skladbě směsných komunálních odpadů vlivem třídění u zdroje je znázorněn v grafech č. 6 a 7. Zatímco potenciál produkce papíru (včetně nápojových karto

nů), skla a plastů by bez třídění činil nadpoloviční podíl směsného komunálního odpadu (viz graf č. 6), vlivem odděleného shromažďování a třídění se ve skladbě reálného směsného komunálního odpadu snižuje podíl využitelných složek papíru, skla a plastů pod jednu polovinu (viz graf č. 7).

Graf č. 6  Podíl papíru, plastu a skla na virtuálním směsném KO v r. 2011

Graf č. 7  Podíl papíru, plastu a skla ve zbytkovém směsném KO po odděleném shromažďování v r. 2011

Graf č. 8  Virtuální směsný komunální odpad v období 2002 - 2011

Ke snížení množství směsných komunálních odpadů přispívá i oddělené shromažďování dalších druhů odpadů (zejména kovů, bioodpadu, nebezpečných odpadů, stavebních odpadů 
a zpětný odběr vyřazených elektrických a elektronických výrobků, avšak příspěvek těchto činností se dílem promítá také do snížení produkce objemných odpadů a dopad do směsných KO nelze stanovit. Hlavní vliv na snižování množství směsných KO ovšem měly v uplynulém období nepochybně papír (včetně nápojových kartonů), sklo a plasty.

Meziroční nárůst odděleného sběru vykazuje i objemný odpad, s výjimkou v roce 2007, kdy byl zaznamenán slabý pokles produkce (viz graf č. 9), a biologicky rozložitelný odpad (graf č. 10).

Graf č. 9  Produkce objemného odpadu města v období 2003 - 2011

Graf č. 10  Produkce biologicky rozložitelného odpadu města v období 2005 - 2011

Poznámka: Odpady údržby  městské zeleně nejsou do produkce bioodpadu zahrnuty.

Pozitivním jevem je více méně postupný nárůst odděleného sběru nebezpečných odpadů 
z komunálních odpadů, což dokládá následující graf č. 11.

Graf č. 11  Celková produkce nebezpečných odpadů města v období 2002 - 2011

V roce 2006 bylo vytříděno téměř dvojnásobné množství nebezpečného odpadu oproti ostatním rokům, což bylo způsobeno jednorázovým výskytem velkého množství (1 276 t) odpadu - zeminy a kamení obsahující nebezpečné látky (z důvodu povodní na přelomu března a dubna). Vývoj produkce nebezpečného odpadu je také ovlivněn uvedením v účinnost nové právní úpravy zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických výrobků v polovině dekády, která výrazně přispěla ke snížení množství nebezpečných odpadů v evidenci hl. m. Prahy. Vyřazené výrobky, dříve často zařazené jako druhy nebezpečného odpadu, procházejí nyní systémem zpětného odběru a jsou předávány k využití prostřednictvím systémů sdruženého plnění povinností zpětného odběru. Množství materiálu odkloněného od komunálních odpadů do zpětného odběru v letech 2005 – 2011 je uvedeno v následujících grafech (přenosné baterie, televize a monitory, chladničky a světelné zdroje).

Graf č. 12  Shromažďování upotřebených výrobků v rámci zpětného odběru 2005 - 2011 (televize 
a monitory, chladničky a celkem zpětně odebráno)

Graf č. 13 Shromažďování upotřebených výrobků v rámci zpětného odběru 2005 - 2011 (přenosné baterie, světelné zdroje)

Pozn.: Údaj o množství baterií, získaných zpětným odběrem v hl.m.Praze v roce 2011 se nepodařilo získat

Nebezpečný odpad je blíže specifikován v tabulce č. 3 a č. 4. V roce 2011 činila produkce nebezpečného odpadu na jednoho obyvatele hlavního města Prahy 0,61 kg. Hlavní podíl nebezpečného odpadu tvořily autovraky a barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (viz graf č. 14).

Graf č. 14  Podíl jednotlivých druhů nebezpečných odpadů na celkové produkci NO v roce 2011

U produkce odpadů se přes určité zpomalení v uplynulých letech předpokládá v základních prognózách další nárůst. Pro prognózu vývoje produkce odpadů (viz tabulka č. 11) byl využit předpoklad o celkovém 2% meziročním nárůstu odpadů města do r. 2015 (2020). Zároveň se předpokládá odklon významného množství odpadů ze směsných odpadů do odděleně shromažďovaných odpadů. U papíru, plastů a skla to souvisí s naplňováním dlouhodobých cílů ČR v oblasti využívání odpadů, podporou poskytovanou shromažďování obalových odpadů a také postupným uplatňováním ustanovení evropské směrnice č. 98/2008/ES, která požaduje využívat alespoň 50 % papíru, skla, plastů a kovů z domovních a podobných odpadů do r. 2020. Celková produkce papíru (včetně nápojového kartonu), skla a plastů by mohla k r. 2015 dosáhnout 80 – 90 tis. t za rok.

U bioodpadů se předpokládá prudký, cca dvojnásobný nárůst odděleného shromažďování do r. 2015 na úroveň mírně nad 20 tis. tun. Nárůst produkce bioodpadů je ovšem podmíněn zvolenou strategií rozvoje systému shromažďování a tato prognóza může být v případě podstatného rozšíření nabídky služeb pro odvoz bioodpadů vývojem značně překonána.

Takto prognózovaný nárůst odděleného shromažďování odpadů by měl vést pouze k mírnému nárůstu produkce směsných komunálních odpadů. Pokud k dalšímu významnému navýšení odděleného shromažďování odpadů nedojde, bude nárůst směsných komunálních odpadů podstatně vyšší a produkce směsných KO by se mohla v r. 2015 přiblížit 300 tis. tun/rok. Otázkou je produkce objemných odpadů, jejíž uvažovaný růst o 2 % ročně je s ohledem na ztrojnásobení v období od r. 2002 spíše konzervativní.

### Nakládání s odpady

Nakládání s komunálními odpady města je upraveno vyhláškou města. Systém nakládání 
s komunálními odpady a stavebními odpady zajišťuje jejich bezpečné shromažďování k dalšímu využití nebo odstranění.

#### Komunální odpady

Komunální odpady se třídí na následující složky:

- papír a lepenka,

- nápojový karton (kompozitní obaly)

- sklo (čiré a barevné),

- plasty,

- bioodpady,

- objemný odpad,

- nebezpečný odpad.

Místa určená pro odkládání odpadu jsou:

- sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními předpisy,

- sběrné dvory města, kompostárny a jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek odpadu,

- speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné v souladu se zvláštními předpisy, pokud je tento typ sběru prostřednictvím města organizován.

Fyzické osoby, které vyprodukovaly stavební odpad označený kódem odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 při své nepodnikatelské činnosti, mohou bezplatně předat stavební odpad v množství do 1 m3 měsíčně ve sběrných dvorech města. Toto množství nelze kumulovat.

Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečného odpadu jsou:

- sběrné dvory města a stabilní shromažďovací místa nebezpečného odpadu,

- zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn sběr a svoz nebezpečného odpadu (pouze v době svozu),

- lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů,

- jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých druhů nebezpečného odpadu.

Sběrné nádoby mohou využívat fyzické osoby a dále původci odpadů, pro odkládání jimi produkovaného odpadu, na základě uzavřené písemné smlouvy s městem.

#### Frekvence svozu odpadu

V případě, že dispoziční možnosti stálého stanoviště sběrných nádob neumožňují  umístění většího počtu sběrných nádob, je svoz prováděn u vybraných stanovišť s frekvencí až 7x za týden. V zástavbě rekreačních objektů je přípustný sezónní svoz směsného odpadu v období duben až říjen. V případě, že svozová společnost nesplní harmonogram svozu směsného odpadu, zajišťuje náhradní svoz neprodleně, nejpozději následující den po nerealizovaném svozu odpadu.

V případě nesjízdnosti pozemních komunikací (sníh, led, rozkopaná pozemní komunikace) svozová společnost zajistí  svoz do 24 hodin po ukončení nesjízdnosti. Pokud nebude během sněhové kalamity zajištěn přístup na stálé stanoviště sběrných nádob,  včetně přístupové cesty k místu nakládky, bude proveden svoz v dalším nejbližším termínu dle harmonogramu svozu, po odstranění překážky.

Vytříděný papír a lepenku, sklo, plasty a nápojové kartony lze pouze materiálově využívat. Nevyužitelné zbytky po dotřídění lze předávat k výrobě alternativního paliva nebo energeticky využívat ve spalovně komunálního odpadu, odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití je možné odstraňovat na skládce odpadu. Odpad z údržby zeleně a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, větve) se přednostně kompostuje. Směsný 
a objemný odpad se energeticky využívá ve spalovně komunálního odpadu nebo odstraňuje na skládce odpadu.

Hl. m. Praha využívá celkem více než dvě třetiny všech vznikajících odpadů a více než polovinu využívá energeticky ve spalovně Malešice. Celkové nakládání s odpady města 
v roce 2011 je znázorněno v grafu č. 15 (číselné údaje jsou v příloze č. 1 v tabulce 6 b).

Graf č. 15  Celkové nakládání s odpady města v roce 2011

V roce 2011 bylo z celkové produkce 402 713 t odpadů předáno 15 % k dalšímu materiálovému využití a 53 % k energetickému využití, což je z republikového hlediska velmi dobrý výsledek.

Graf č. 16 znázorňuje nakládání s komunálními odpady města v roce 2011, kdy bylo energeticky využito 56 % odpadů ve spalovně Malešice, a to zejména směsný komunální odpad. Využití komunálních odpadů je uvedeno v příloze č. 1v tabulce 7 b.

Graf č. 16  Celkové nakládání s komunálními odpady města v roce 2011

Předáno na další materiálové využití bylo 16 % odpadů. Především to byly vyseparované složky - papír a lepenka, plasty a sklo. Odstraněno bylo pouze 28 % vyprodukovaných odpadů a to skládkováním nebo spálováním bez energetického využití. Odstraněny byly zejména objemné odpady, část směsných komunálních odpadů a uliční smetky.

### Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

Na území hlavního města Prahy bylo ke konci roku 2011 celkem cca 3 300 sběrných stanovišť přístupných široké veřejnosti, kde byly tříděny komodity - papír a lepenka, sklo, plasty, na některých také nápojový karton. Do tohoto počtu nejsou zahrnuta jednotlivá sběrná místa, která nejsou přístupná široké veřejnosti a jsou uvnitř domů či bytových bloků. Těchto míst bylo celkem cca 1 060. Postupně se od roku 2004 zavádí a rozšiřuje sběr nápojových kartonů. V roce 2011 bylo na území města celkem cca 2 600 míst, kde mohli občané odkládat nápojové kartony. Pro bioodpady jsou na vybraných místech přistaveny sezónně VOK 
a kromě toho si občané mohou objednat menší sběrné nádoby na bioodpady přímo od svozových společností. Dále je možno bioodpady odkládat na sběrné místo bioodpadů v Praze – Malešicích nebo na sběrné dvory hl. m. Prahy.

Četnost svozu tříděného odpadu je postupně optimalizována dle potřeby a zkušeností. Na některých místech je četnost svozu několikrát do týdne. Odvoz skla probíhá většinou 1-2 x do měsíce. Svoz je individuální dle umístění stanoviště, počtu a objemu jednotlivých sběrných nádob.

V nově budovaných bytových lokalitách jsou stanoviště na tříděný odpad často umísťována do ohraničených typizovaných přístřešků odrážejících charakter lokality, pokud byly navrženy v projektu.

Je znatelný postupný trend v optimalizaci a růstu počtu sběrných stanovišť, počtu a objemu sběrný nádob. Sběrná stanoviště se od konce roku 2004 rozšiřují o další komodity tříděných odpadů jako jsou nápojové kartony a bílé sklo.

Občané mohou odkládat odpady celkem ve 21 sběrných dvorech. Za účelem odevzdání nebezpečných odpadů mohou obyvatelé města využít 17 sběrných dvorů a 7 stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy.

V základních a středních školách a úřadech městských částí je zaveden doplňkový oddělený sběr baterií. V současné době je sběrnou nádobou na baterie osazeno celkem cca 440 míst na území hlavního města Prahy.

Původce od roku 2005 v městské části Dubeč provozuje zpevněnou plochu k uskladnění autovraků, u nichž není znám majitel a které jsou odstaveny na komunikacích a na veřejných plochách. Další odstavné parkoviště je v areálu Městské policie hl. m. Prahy na Radlické ulici, Praha 5. Autovraky jsou po uplynutí zákonné lhůty převezeny a předávány do schválených demontážních středisek.

Na území hlavního města Prahy je několik set zařízení se souhlasem ke sběru a výkupu, případně dotřídění a úpravě odpadů. Základní údaje o nich jsou zveřejněny na internetových stránkách města, kde lze přesně najít, kam je možno který odpad odložit.

#### Sběrné dvory hlavního města Prahy

Na území hlavního města Prahy se nachází celkem 21 sběrných dvorů. Z nich je 16 sběrných dvorů hlavního města Prahy (viz tabulka A) a 5 sběrných dvorů je městských částí Praha 4 
a Praha 6 (viz tabulka B). Do konce roku 2012 se předpokládá zprovoznění dalšího sběrného dvora, celkový počet tak v r. 2012 bude 22 sběrných dvorů.

Odebíraný odpad na sběrných dvorech hlavního města Prahy je následující:

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti),

- suť z bytových úprav v množství do 1 m3/měsíc zdarma,

- dřevěný odpad,

- odpad z údržby zeleně,

- kovový odpad,

- papír, sklo, plasty, nápojové kartony,

- nebezpečné složky komunálního odpadu,

- pneumatiky – 25 Kč/ks,

- vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atp.).

Tabulka A  Sběrné dvory hlavního města Prahy

| Adresa | Provozovatel |
| --- | --- |
| Perucká 10 Praha 2 | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. |
| Zakrytá, Praha 4 - Spořilov | Pražské služby, a.s. |
| Dobronická 892, Praha 4 - Kunratice | Pražské služby, a.s. + VS-Ekoprag s.r.o. |
| Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice | Pražské služby, a.s. |
| Klikatá 1238/90c Praha 5 – Košíře | Pražské služby, a.s. |
| Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice | Pražské služby, a.s. |
| Voctářova, Praha 8 – Libeň | Ipodec – čisté město a.s. |
| Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany | Pražské služby, a.s. |
| Bartůňkova 711, Praha 11 - Chodov | Konwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. |
| Generála Šišky, Praha 12 - Modřany | Správa bytových objektů Praha - Modřany |
| Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje | Pražské služby, a.s. + VS Ekoprag s.r.o. |
| Za Zastávkou 3, Praha 15 - Dolní Měcholupy | Pražské služby, a.s. |
| V Sudech 1488, Praha 16 - Radotín | Technické služby Radotín |
| Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice | Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 |
| Podnokatelská, Praha 21 - Běchovice | Ipodec – čisté město a.s. |
| Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves | Pražské služby, a.s. |
| Zdroj:, www.praha.eu, www.psas.cz |  |

V součinnosti s Útvarem rozvoje města a úřady MČ jsou vytipovávány další lokality sběrných dvorů, kromě lokalit již daných v Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Stávající sběrné dvory jsou vybaveny odpovídajícím počtem sběrných nádob a to včetně nádob na nebezpečné odpady.

Každý provozovatel sběrného dvora eviduje přijaté odpady. Tím je zajištěno oddělené evidování odpadů přijatých od občanů města a od firem. Evidence je zasílána na Magistrát hlavního města Prahy.

#### Sběrné dvory městských částí hlavního města Prahy

Tabulka B  Sběrné dvory městských částí hlavního města Prahy

| Městská část | Adresa sběrného dvora | Provozovatel |
| --- | --- | --- |
| PRAHA 4 | Durychova ul., Praha 4 – Lhotka | Pražské služby, a.s. |
| PRAHA 6 | Drnovská 18, Praha 6 – Ruzyně | Pražské služby, a.s. |
| PRAHA 6 | Jednořadá 1, Praha 6 – Bubeneč | MIKAPA plus, s.r.o. |
| PRAHA 6 | Nad lávkou 5, Praha 6 – Vokovice | MIKAPA plus, s.r.o. |
| PRAHA 6 | Moravanů 2670, Praha 6 – Břevnov | MIKAPA plus, s.r.o. |

Zdroj dat: www.praha.eu, www.psas.cz

#### Třídící linky pro separovaný odpad hl. m. Prahy

V současnosti se nachází na území hlavního města Prahy třídící linky popsané v tabulce C.

Tabulka C  Třídící linky pro separovaný odpad hl. m. Prahy

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Pražské služby, a.s. | Pod šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 | Pod šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 | Kapacita celkového zařízení (papír, plast, nápojový karton) 26 tis. t/rok/2 směny; 39 tis. t/rok/3 směny |
| Marius Pedersen a.s. (Papkov s.r.o.) | Průběžná 1940/3 500 09 Hradec Králové | V Korytech 179, Praha 10 | Třídění papíru; kapacita zařízení: 38 tis. t/rok |
| EKO-SUNRISE, a.s. | Malá Chuchle, Praha 5, Paroplavební 50/10, 159 00 Praha 5 | k.ú. Malá Chuchle | Třídění plastů; kapacita zařízení: 980 t/rok |
| Pražské služby, a.s. | Pod šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 | Chrášťany (Praha – západ) | Kapacita 25 tis. t/rok papíru/3 směny |

Zdroj: POH Praha (ISES, s.r.o.), www.psas.cz

#### Zařízení pro nakládání s bioodpady na území hlavního města Prahy

Tabulka D  Kompostárny na území hlavního města Prahy

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | Kapacita | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadovnictví Harvánek a spol, a.s. | Heranova 1550/1, 155 00 Praha 5 | Mezi rolemi, Praha 5 - Jinonice | 1-2 tis. m3/rok | Deponie bioodpadů |

Zdroj: POH Praha (ISES, s.r.o.), MHMP

Poznámka: „Kompostárna Malešice“ je provozována jako zařízení ke shromažďování bioodpadů a nemá formální statut kompostárny. Shromážděný materiál je převážen na jiné kompostárny.

V okresech Praha – východ a Praha – západ jsou provozovány necelé dvě desítky kompostáren, z nichž některé slouží i pro bioodpady z území hl. m. Prahy.

#### Spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů provozované     na území hlavního města Prahy

Tabulka E  Spalovny odpadů na území hlavního města Prahy

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | Kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| SITA CZ a.s. - Spalovna FN Motol | Španělská 10/1073 120 00 Praha 2-Vinohrady | V Úvalu 84, Praha 5 | Projektovaná kapacita zařízení je 2 360 t/rok |
| Zentiva, k.s. | U Kabelovny 130, Praha 10 - Dolní Měcholupy 102 37 Praha 10 | U Kabelovny 130, Praha 10 - Dolní Měcholupy | 1 tis. t/rok |

Zdroj: POH Praha (ISES, s.r.o.)

Tabulka F  Zařízení k energetickému využití odpadů na území hlavního města Prahy

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | Kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| Pražské služby, a.s. | Pod šancemi 444/1, Praha 9 | Průmyslová 615/32, Praha 10 | 310 tis. t/rok |

Zdroj: POH Praha (ISES, s.r.o.)

#### Spalovny a zařízení na energetické využití odpadů provozované na území Středočeského kraje

Tabulka G  Spalovny odpadů na území Středočeského kraje

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | Okres | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDW LINE, spol. s r.o. | Revoluční 3/1003, 110 15 Praha 1 | Lysá nad Labem | Nymburk | Spalovna nebezpečných a zdravotních odpadů |
| AVE Kralupy s.r.o. | O.Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou | k.ú. Lobeček | Mělník | Spalovna, k.ú. Lobeček (místní část Kralup) |
| Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočeského kraje | Máchova 400, 256 46 Benešov | Máchova 400, Benešov | Benešov | Spalovna včetně nemocničních odpadů |
| Purum s.r.o. | Fibichova 2, 130 00 Praha 3 | Kolín - par.č. 907 a 592/66 k.ú.Sendražice | Kolín |  |

Zdroj: www.stredoceske-odpady.cz, www.urm.cz

#### Skládky odpadů provozované na území hlavního města Prahy

Tabulka H  Skládky odpadů na území hlavního města Prahy

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | Kapacita | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .A.S.A., spol. s r.o. | Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 | Ďáblická 791/89, Praha 8 | Kapacita II. etapy skládky je 1 800 tis. m3, současná roční ukládka 100 – 150 tis.t/rok | Skládka KO |

Zdroj: POH Praha, ISES; .A.S.A., spol. s r.o.

Poznámka: Volná kapacita skládky vystačí dle současných odhadů provozovatele při snížené ukládce odpadů do r. 2013.

#### Skládky odpadů provozované na území Středočeského kraje

Tabulka I  Skládky odpadů na území Středočeského kraje

| Provozovatel | Adresa provozovatele | Adresa provozu | Okres | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 | k.ú.Mšeno | Mělník | Skládka skupiny S-OO + S-NO |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 | Hejdof 666, 286 01 Čáslav | Kutná Hora | Skládka skupiny S-OO + S-NO |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 | Průmyslová 1002, 294 71 Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav | Skládka skupiny S-NO |
| AVE komunální služby s.r.o. | Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 | k.ú.Jílové u Prahy | Praha - západ | Skládka skupiny S-OO |
| COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | Vančurova 569, 293 05 Mladá Boleslav | Skládka odpadů Michalovce, k.ú. Dalovice | Mladá Boleslav | Skládka komunálních odpadů - jen pro okolí |
| COMPAG VOTICE s.r.o. | 259 01 Votice | Votice | Benešiv | Skládka skupiny S-OO |
| EKOLOGIE s.r.o. | Školní ulice 418, 270 61 Lány | Lány | Kladno | Skládka skupiny S-OO |
| EKOS Řevnice, s.r.o. | Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice | Na Bořích, Řevnice | Praha - západ | Skládka komunálního odpadu |
| EKOSO-ekologické sdružení obcí | Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov | Skládka Trhový Štěpánov | Benešov | Skládka S-O |
| KOMUNÁLNÍ SLUŽBY HOŘOVICE s.r.o. | Pod nádražím 654, 268 01 Hořovice | k.ú. Hořovice, lokalita "Hrádek" | Beroun | Skládka skupiny S-OO |
| Obec Hradišťko | Hradištko, 252 09 | Na Sekance Hradištko | Praha - západ | Skládka inertních odpadů, ukládání KO ukončeno 1.1.2007 |
| Obec Radim | 281 03 Radim | Skládka Radim | Kolín | Skládka KO |

Zdroj: POH Praha, ISES, vlastní průzkum

## Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech

Odpady jsou předávány oprávněným osobám dle zákona o odpadech k využití a odstranění.

Separované složky komunálního odpadu jsou předávány k materiálovému využití a směsný komunální odpad je energeticky využíván nebo skládkován.

Veškeré požadavky na nakládání s odpady dle zákona o odpadech jsou dle dostupných informací plněny.

# Závazná část

## Vyhodnocení souladu plánu odpadového hospodářství obce s dokumenty kraje

### Soulad s plánem odpadového hospodářství kraje

Cíle a opatření obsažené v závazné části POHk promítají vysoké požadavky na rozvoj odpadového hospodářství v zemích Evropské unie a ambice politiky životního prostředí České republiky na úroveň kraje. Tyto požadavky kladou na rozvoj odpadového hospodářství města značné nároky, z nichž největší jsou kladeny na nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady („BRKO“), rozvoj odděleného sběru a využití odpadů na celkové využití komunálních a všech dalších odpadů.

Detailní přehled vyhodnocení souladu odpadového hospodářství města a závazné části POHk je uveden v příloze č. 2, v tabulce č. 13. Na základě vyhodnocení nesouladu mezi cíli 
a opatřeními závazné části POHk a stavem OH města byly navrženy cíle a opatření POHo.

### Cíle a opatření, které bude obec realizovat

Cíle jsou navrženy tak, aby zohledňovaly zásadní úkoly rozvoje odpadového hospodářství hl. m. Prahy a aby byla možná jednoduchá kontrola jejich plnění. U cílů s průběžnými termíny se bude za plnění cíle považovat průběžné (meziroční) zlepšování, měřené zvolenými indikátory. Cíle navazují na POHo a zároveň odrážejí předpoklady o vývoji odpadového hospodářství pod vlivem evropské směrnice č. 98/2008 o odpadech, která stanoví některé nové cíle rozvoje odpadového hospodářství do r. 2020. Praha má předpoklady splnit cíle této směrnice už v roce 2015, některé jsou splněny nebo naplňovány průběžně.

Tabulka J  Cíle a opatření

| Cíle | Způsob realizace (dílčí cílová opatření) | Termíny | Indikátor | Způsob ověření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Je zajištěna informovaná součinnost občanů na systému nakládání s odpady hl. m. Prahy | K2, K1 | Průběžně | % občanů starších 18 let plně informovaných o službách systému OH města; 100 % způsobilých zaměstnanců | Pravidelný průzkum |
| 2. Je systémově zajištěno upřednostňování předcházení vzniku a využívání odpadů | A2, A3, D1, D2, H1, J1, J2 | Průběžně | % využitých odpadů z celkové produkce města; produkce odpadů na obyvatele | Každoroční výpočet dle evidence odpadů a evidence obyvatel |
| 3. Je systémově zajištěno minimalizování vlivů nakládání s odpady na životní prostředí | A1, C1, C2, G2, I1, I2, I3 | Průběžně (C1 - do roku 2017) | Počet černých skládek; počet odstraněných černých skládek za rok | Každoročně, dle evidence města |
| 4. Zvýšení využití složek papír, sklo, plasty, kovy odpadů z domácností a podobných na 50 % potenciální produkce v roce 2015 | B1, B2, B3 | Průběžně | % využitých složek KO z domácností a podobných z potenciálu produkce | Každoroční výpočet dle evidence odpadů a skladby směsných KO (skladba dle národních rozborů KO nebo vlastních rozborů hl. m. Prahy |
| 5. Je zajištěna infrastruktura pro rozvoj odpadového hospodářství hl. m. Prahy | B5, D3, J4 | Průběžně | Kapacita smluvních zařízení, která nakládají s odpady hl. m. Prahy (dotřiďovací linky na papír, sklo, plasty, nápojové kartony, spalovna KO, kompostárny, skládky S-OO, skládky S-NO, spalovny NO) | Každoroční porovnání produkce odpadů a kapacit smluvních zařízení |
| 6. Je zajištěno oddělené nakládání s nebezpečnými odpady | E1, E2, E3, F1, F2 | Průběžně | % podíl NO ve směsném KO města | Kontrolní rozbor SKO (A3) |

## Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství

Navržené indikátory budou každoročně vyhodnocovány a v případě odchylky nežádoucím směrem budou navržena a následně realizována opatření k nápravě.

Cíle rozvoje odpadového hospodářství jsou realizovány dílčími cílovými opatřeními operativního řízení odpadového hospodářství. Tato opatření (v původním POH byla nazývána cíli) jsou uvedena v následující tabulce. Do POH nebyla převzata některá cílová opatření, 
u kterých dle vyhodnocení POHo bylo uvedeno, že byla již splněna. Z důvodu návaznosti bylo převzato označení cílových opatření písmenem a číslem ze stávajícího POH, a proto netvoří označení souvislé řady. Každý cíl POH je podpořen jedním nebo více cílovými opatřeními, jak je patrné z tabulky I Cíle a opatření. Některá cílová opatření mají stanoven indikátor a cílové hodnoty, které jsou převzaty ze stávajícího POH. Cílová opatření jsou dále rozpracována ve směrné části POH.

Tabulka K  Cílová opatření rozvoje odpadového hospodářství

| Číslo cílového opatření | Název cílového opatření | Indikátor | Cílová hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu | Podíl domů (obyvatel města) a práv. a fyz. osob se zajištěným pravidelným svozem odpadů | 100 % obyvatel města; co nejvyšší % původců odpadů |
| A2 | Udržovat nádoby na shromažďování směsného KO v počtu a stavu vyhovujícím potřebám obyvatel města | Nespecifikován | Unifikované nádoby pro 100 % obyvatel města; vhodně umístěné nádoby; minimální objem nádob 4 l/obyvatele a den, v případě, že není zaveden tříděný sběr bioodpadu |
| A3 | Podporovat naplnění republikového cíle POH na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % | % využitých odpadů celkově % materiálového využití | Celkové využití odpadů 70 % (z toho mimo energetického využití nejméně 20 %) |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Počet stanovišť a počet sběr. nádob/počet obyvatel | 270 spádových obyvatel na jedno stanoviště |
| B2 | Zajistit oddělený sběr bílého a barevného skla | % stanovišť s nádobami na bílé sklo | 100 % stanovišť obsahuje nádoby na bílé a barevné sklo (všude tam, kde je technická možnost umístění) |
| B3 | Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti | Nespecifikován | Neurčena |
| B5 | Podpořit vybudování dotřiďovacích linek | Kapacita dotřiďovacích linek v blízkém okolí | Celkem dvě moderní dotřiďovací linky s odpovídající kapacitou na území hl. m. Prahy |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Počet sběrných dvorů | 22 sběrných dvorů hl. m. Prahy |
| C2 | Svoz objemných odpadů pro občany žijící v lok. s doch. vzdáleností na sběrný dvůr větší než 2 km | Nespecifikován | Neurčena |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Počet zapojených domácností; počet zapojených škol | Neurčena |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Množství odděleně sebraných biologicky rozložitelných odpadů | Neurčena |
| D3 | Výstavba kompostáren na území hl. m. Prahy | Provozované kompostárny | min. 1 kompostárna na každém břehu Vltavy |
| E1 | Odložení nebezpečné složky KO | Počet míst | Maximálně 30 stabilních míst (včetně SD) a minimálně na všech SD |
| E2 | Pravidelný mobilní sběr nebezpečných složek KO | Nespecifikován | Minimálně 250 tras a maximálně 310 tras |
| E3 | Zajištění sběru a odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů oprávněnou osobou | Počet obsluhovaných míst a počet tras | 100 % množství odstraněných nebezpečných složek |
| F1 | Podpořit provozem sběrných dvorů naplnění kvót pro zpětný odběr vybraných výrobků | Sběrné dvory jsou zapojeny do systémů zpětného odběru vybraných výrobků | 100 % sběrných dvorů je zapojeno do systému zpětného odběru |
| F2 | Provozovat plochu k uskladnění autovraků u nichž není znám majitel | Funkční plocha k odložení autovraků | Neurčena |
| G2 | Odkládat stavební a demoliční odpad dle obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy | Množství odevzdaného stavebního a demoličního odpadu | 100 % odloženo v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy |
| H1 | Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % ve srovnání s rokem 2000 | Hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládku | Neurčena |
| I1 | Vést a aktualizovat evidenci starých ekologických zátěží | Nespecifikován | Evidovaných 100 % starých zátěží na pozemcích města |
| I2 | Odstranit černé skládky a sanovat staré zátěže | Nespecifikován | Neurčena |
| I3 | Ochrana ŽP a zamezení environmentálním škodám v době mimořádných situací | Havarijní plán pro nakládání s odpady v době mimořádných situací | Platný havarijní plán pro nakládání s odpady v době mimořádných situací |
| J1 | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při zadávání veř. zakázek k zajištění nakládání s KO | EMAS, ISO | 100 % vybraných firem s EMAS a ISO |
| J2 | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při poskytování podpor z rozpočtu města | Nespecifikován | Neurčena |
| J4 | Mezikrajská a meziresortní spolupráce při řešení problematiky odpadového hospodářství | Nespecifikován | Neurčena |
| K1 | Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy | Odborně způsobilí úředníci města | 100 % odborně způsobilých zaměstnanců |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Nespecifikován | Neurčena |

# Směrná část

## Podrobný popis cílových opatření, která bude obec realizovat

Každé cílové opatření je rozpracováno v tabulkové podobě a je pro něj stanoven termín/časový průběh realizace, popis činnosti, odpovědnost za realizaci, vazba na cíl POH, potřeba zdrojů a v relevantním případě cílová hodnota a indikátor.

| Cílové opatření POH: A1 | Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma, původci odpadů |  |
| Opatření (program), činnosti | - Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu pro 100 % obyvatel města - Umožnit smluvní zajištění svozu původcům odpadů, kteří nemají uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou - Zpracovat studii řešící aplikaci ukazatelů produkce odpadů z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do plateb za odpady pro tyto osoby, využívající smluvně systém pro nakládání s odpady města |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % obyvatel města; co nejvyšší % původců odpadů |  |
| Indikátor: | Podíl domů (obyvatel města) a práv. a fyz. osob se zajištěným pravidelným svozem odpadů |  |
| Potřeba zdrojů: | 2 mil. Kč - opatření c) |  |

Směsný komunální odpad tvoří největší množství z odpadů produkovaných městem. Právě proto náklady na jeho svoz a následné nakládání s ním představují nejvýznamnější a největší položku v nákladech na odpadové hospodářství města.

Každý občan města si zaplacením poplatku za svoz odpadů (případně prostřednictvím vlastníka objektu) zajišťuje pravidelný svoz odpadů. Povinností města je umožnit všem občanům zapojit se do systému odpadového hospodářství města a pravidelně svážet směsný komunální odpad od všech obyvatel.

Odpady, které vznikají při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, nejsou odpady města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny předávat tyto odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 zákona 185/2001 Sb., v platném znění. Na toto předání vyprodukovaných odpadů musí být uzavřena písemná smlouva.

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem využívat systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Finanční prostředky získané za poskytnutí této služby jsou součástí rozpočtu města a mohou sloužit k částečnému pokrytí deficitu, který vzniká stále větším nepoměrem mezi prostředky na odpadové hospodářství získanými z poplatků obyvatelstva a skutečnými náklady na odpadové hospodářství města.

S předpokládaným nárůstem odpadů, odvozeným od zkušeností z EU, je zřejmé, že do budoucna porostou i náklady spojené se svozem a nakládáním se směsným komunálním odpadem. Podle dosavadního vývoje od r. 2002 lze očekávat meziroční stagnaci produkce s případnou tendencí k mírnému nárůstu na konci druhé dekády po vyčerpání opatření pro oddělené shromažďování a využití složek směsných KO. Celková produkce v součtu směsný komunální odpad plus vytříděné složky (papír, nápojové kartony, sklo, plasty) poroste přibližně o 2 % ročně.

Skokové navýšení ceny, by mohlo způsobit zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky, uvažované od r. 2014 v rámci novely zákona o odpadech. Zvýšení sazby poplatku za ukládání odpadů na skládku by se však Prahy dotklo pouze v menší míře s ohledem na to, že většina komunálních odpadů vyprodukovaných na území města se využívá materiálově nebo energeticky.

V současné době jsou vybírané poplatky za skládkování příjmem obce, na jehož území skládka leží. Jak bylo uvedeno, lze předpokládat, že do budoucna budou tyto poplatky zvýšeny. Proto, pokud hlavní město Praha ukládá některé odpady na skládku, je pro město ekonomicky nejvýhodnější ukládat je na skládku ležící na území města. Skutečná cena, která se platí za uložení odpadu na skládku, nesestává pouze z výše uvedeného poplatku, ale jsou do ní započítány náklady na rekultivační fond, investiční náklady a provozní náklady, které jsou pravidelně navyšovány o inflaci a od roku 2004 také o změněné DPH. V současné době se cena za uložení jedné tuny směsných komunálních odpadů na skládku, která není na území obce, pohybuje v rozmezí 1100 Kč až 1300,- Kč za tunu + náklady na dopravu a v budoucnu se bude stále zvyšovat. Změnou poplatků za ukládání odpadů na skládky po r. 2014 by mohla cena za skládkování vzrůst na částku kolem 2000,- Kč za tunu.

| Cílové opatření POH: A2 | Udržovat nádoby na shromažďování směsného KO v počtu a stavu vyhovujícím potřebám obyvatel města | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma, smluvní partneři |  |
| Opatření (program), činnosti | - Udržovat (případně dovybavit a modernizovat) unifikované nádoby na shromažďování směsného KO na standard minimálně 4 l/obyvatele a den (studie optimalizace počtu nádob na směsný KO) - Stanoviště nádob na směsný komunální odpad v sídlištních částech města umisťovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou (např. do ohraničených typizovaných přístřešků, pokud je to technicky možné) - V historických částech města nádoby na směsný komunální odpad umísťovat na vnitřní nádvoří domů |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | Unifikované nádoby pro 100 % obyvatel města; vhodně umístěné nádoby; minimální objem nádob 4 l/obyvatele a den, v případě, že není zaveden tříděný sběr bioodpadu |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | 100 tis. Kč – studie optimalizace počtu nádob na směsný KO |  |

V systému odpadového hospodářství, který je zaveden v hl. m. Praze, jsou typizované nádoby na shromažďování směsného komunálního odpadu (kontejnery) v majetku svozových firem. Každý občan města si prostřednictvím zaplacení poplatku za svoz odpadů (respektive prostřednictvím majitele či správce domu) zajišťuje pravidelný svoz odpadů. Povinností města je umožnit všem občanům zapojit se do systému odpadového hospodářství města 
a pravidelně svážet směsný komunální odpad od všech obyvatel města.

Obsluhovaný objem nádob na směsný komunální odpad je v průměru 5 l/obyvatele a den. Tento standard odráží potřebu zajištění shromažďovacího objemu nádob v době špičkového výskytu odpadů, zejména při kumulaci dnů volna a svátků. Avšak průměrný potřebný objem nádob na směsný KO na obyvatele by se měl do budoucna snižovat se vzrůstajícím podílem separace papíru a plastů, shromažďovaných do recyklačních stanovišť. Papír a plasty zabírají bez třídění odpadů až 80 % objemu nádob kvůli své nízké měrné hmotnosti a malé skladnosti, tento objem se postupně přenáší do nádob v recyklačních stanovištích.

| Produkce SKO v hl. m. Praze na obyvatele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Produkce směsných KO (t) | Počet obyvatel k 31.12. | Produkce na obyvatele (t/obyvatele) |
| 2002 | 248 594 | 1 161 938 | 0,214 |
| 2006 | 254 370 | 1 188 126 | 0,214 |
| 2009 | 244 609 | 1 249 026 | 0,196 |
| 2010 | 245 147 | 1 257 158 | 0,195 |
| 2011 | 246 940 | 1 241 273 * | 0,199 |

*Počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky ČSÚ.

U stanovišť nádob na separovaný odpad by mimo jejich funkčnosti měly být kladeny nároky 
i na jejich estetičnost. V historických částech města již dnes platí, že kontejnery (nádoby) na odpad musí být umísťovány ve vnitřních prostorech domů. Dodržování tohoto nařízení je nutno pravidelně kontrolovat, nejlépe ve spolupráci se svozovou společností.

| Cílové opatření POH: A3 | Podporovat naplnění republikového cíle POH na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Při zpracování směsného komunálního odpadu, v závislosti na technických a ekonomických možnostech, upřednostňovat využívání směsného komunálního odpadu před jeho odstraňováním skládkováním - Podporovat rozvoj sběru využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) a zajistit jejich materiálové zpracování - Provést rozbor SKO - podíl separovatelných složek KO (včetně NO a bioodpadu pro podporu cílů D1 a E1) |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | Celkové využití odpadů 70 % (z toho mimo energetického využití nejméně 20 %) |  |
| Indikátor: | % využitých odpadů celkově % materiálového využití |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano; opatření c) 3 mil. Kč |  |

Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. V části 6. „Podíl recyklovaných odpadů" je stanoven strategický cíl zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 (cíl je v platnosti i pro následující období).

Pro podporu naplnění tohoto republikového a krajského cíle a obecně v zájmu zvýšení využití komunálních odpadů a snížení jejich dopadů na životní prostředí, v závislosti na technických a ekonomických možnostech, bude hl. m. Praha při nakládání s odpady i nadále upřednostňovat materiálové a energetické využívání směsného komunálního odpadu před jeho odstraněním.

Výstavba nového zařízení, které by umožňovalo přímé materiálové využití směsného komunálního odpadu, v současné době není vhodná, v praxi se toto řešení neosvědčilo. Investičně ekonomická náročnost takových projektů je příliš vysoká a také následné zvýšené provozní náklady by výrazně ovlivnily finanční náročnost zaběhnutého systému. V souladu s uvedeným cílem navýšila Praha v uplynulém období investicemi do zařízení ZEVO Malešice kapacitu pro spalování odpadů s využitím tepla.

Zároveň razantně vzrostlo množství odděleně shromažďovaných komodit - papíru, skla a plastů. V jednotlivých městských částech se rozběhly organizované systémy odděleného shromažďování bioodpadů od obyvatel. V podpoře odděleného sběru bude město pokračovat i nadále (viz cílové opatření POH B1, B2, C1, D2).

| Cílové opatření POH: B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | a) Postupně zahušťovat síť hnízd sběrných nádob na tříděný odpad dle následujících kritérií: - průměrně 270 spádových obyvatel na jedno stanoviště v roce 2017 - ročně vybudovat minimálně 50 nových stanovišť (včetně Pražské památkové rezervace) - doporučená docházková vzdálenost 150 m b) Dle technických možností postupně doplnit veřejně přístupná stanoviště kontejnery na nápojový karton a bílé sklo (v Pražské památkové rezervaci doplnit stanoviště nádobami, aby obsahovaly nádoby na papír, plasty a sklo) c) Postupně dle potřeb dané lokality zvyšovat četnost svozu separovaných komodit dle potřeb lokality a finančních možností města d) Vybavit sběrné nádoby vícejazyčnými popiskami, co do nich lze odkládat e) Optimalizovat osazení a obslužnost stanovišť – zpracovat analýzu optimalizace svozu stanovišť na separovaný odpad (přednostně pro oblast Pražské památkové rezervace) f) Zpracovat metodický pokyn pro zapojení podzemních kontejnerů do systému města g) Podporovat zapojení stanovišť s podzemními kontejnery na tříděný odpad, přednostně v Pražské památkové rezervaci, a to při splnění podmínek Metodického pokynu |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 4 |  |
| Cílová hodnota: | 270 spádových obyvatel na jedno stanoviště |  |
| Indikátor: | Počet stanovišť a počet sběrných nádob/počet obyvatel |  |
| Potřeba zdrojů: | 5 mil. Kč/rok - nová stanoviště a změny v navýšení a četnosti svozu; 500 tis. Kč zpracování analýzy optimalizace svozu stanovišť na separovaný odpad |  |

Základním principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití odpadů. Základním předpokladem pro využití odpadu jako druhotné suroviny je jeho co největší druhová homogenita - druhová jednotnost. Proto je velmi důležité rozšiřovat 
a prohlubovat systém zajišťující co největší separaci odpadu už u původce (občana). Občané, kteří vyseparují doma odpad, jej musí mít kam odložit. Vůle občana separovat velmi závisí na tom, jak daleko pak vyseparovaný odpad musí odnést, aby ho mohl „předat" k dalšímu využití. Právě k takovému „předání" slouží síť stanovišť sběrných nádob na separovaný odpad.

Z dlouhodobých průzkumů a zkušeností z EU vyplývá, že jako optimální se jeví zahustit síť stanovišť tak, aby na každých 180 občanů připadlo jedno sběrné stanoviště. K takové hustotě sběrných stanovišť je nutné se dopracovat postupně. Optimální docházková vzdálenost pro občana ke sběrnému stanovišti by neměla přesáhnout 150 m. Vzdálenost však bude mnohem menší v části města se sídlištní zástavbou, než ve čtvrti tvořené rodinnými domy.

Ve městě bylo na konci r. 2011 umístěno celkem cca 4360 sběrných stanovišť, z toho přibližně tři čtvrtiny byla stanoviště přístupná široké veřejnosti, jedna čtvrtina stanovišť umístěná ve vnitřních prostorech domů/domovních bloků na území Pražské památkové rezervace. Pro postupné dosažení optimálního počtu sběrných stanovišť bude vhodné průměrně vybudovat každý následující rok minimálně 50 nových stanovišť na separovaný odpad. Každé nové veřejně přístupné  stanoviště již bude vybaveno nádobou na papír, plasty i barevné sklo a dle technických možností i nádobami na nápojový karton a bílé sklo (pro sběr čirého a barevného skla je možné použít jednu dvoukomorovou nádobu). V Pražské památkové rezervaci budou stanoviště osazována nádobami na papír, plasty a sklo. Počet nádob na jednotlivé komodity bude možno dle zkušeností s provozem v dané lokalitě navýšit.

Separovaný odpad ze sběrných nádob se musí pravidelně svážet. Četnost svozu musí vycházet ze zkušeností z předchozích let a musí být postupně upravována dle aktuální situace. Neefektivní obsluha separovaných stanovišť je pro město zátěží jak finanční tak ekologickou.  Pro optimalizaci svozu stanovišť na separovaný odpad bude zpracována studie. Vzhledem ke zkušenostem svozu na jednotlivých částech města, bude tato studie přednostně zpracovávat optimalizaci svozu na území Pražské památkové rezervace.

Odbyt vytříděných složek KO je závislý na poptávce na trhu druhotných surovin. V současné době mají vytříděné odpady papíru a skla vyřešené možnosti odbytu, zatímco narůstající množství shromážděných plastů po vytřídění recyklovatelných složek je používáno jako palivo do cementáren.

Stejně, jako je tomu u umisťování nádob na směsný komunální odpad, mělo by být i u nádob na separovaný odpad přihlédnuto k estetickému hledisku. V historických částech města jsou tyto nádoby již umisťovány ve vnitřních prostorech domů. Další možností je zavedení podzemních kontejnerů. Tento typ nádob na odpad se začíná výrazně prosazovat u našich západních sousedů. Hlavní nevýhodou podzemních kontejnerů je velká ekonomická náročnost jejich zavedení. V osazování podzemních kontejnerů se bude postupovat s přihlédnutím ke studii, zpracované v r. 2008. Při zlepšování estetických dopadů odpadového hospodářství je nutno věnovat pozornost všem částem města a neomezovat se jen na jeho historickou část. Proto se předpokládá, že ve všech částech města bude vhodné postupně umísťovat stanoviště nádob do nově vybudovaných typizovaných přístřešků. Naopak dříve zpracovaná studie ukázala, že není ekonomicky reálné řešit shromažďování a dopravu komunálních odpadů systémem vakuového sběru, který by byl sice přínosem pro historické centrum města, i pro části města z hustou sídlištní zástavbou, avšak jeho realizace by byla příliš nákladná.

| Cílové opatření POH: B2 | Zajistit oddělený sběr bílého a barevného skla | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - Vybavovat stávající a nová stanoviště sběrných nádob na separovaný sběr kontejnery na oddělený sběr bílého (pokud je to technicky možné) a barevného skla - Pravidelně informovat občany o prospěšnosti odděleného sběru bílého a barevného skla (regionální tisk - minimálně 1x ročně) |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 4 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % stanovišť obsahuje nádoby na bílé a barevné sklo (všude tam, kde je technická možnost umístění) |  |
| Indikátor: | % stanovišť s nádobami na bílé sklo |  |
| Potřeba zdrojů: | Investice v rámci B1; informační kampaň v rámci K2 |  |

Hlavní město Praha má v současné době částečně zaveden oddělený sběr bílého i barevného skla. Bohužel tento oddělený sběr je zaveden pouze v některých částech města. Z pohledu využití je v naší republice vysbíraného netříděného skla nadbytek. V naší republice jsou pouze dvě sklárny, které využívají ve svém výrobním provozu netříděné barevné sklo. Pro vytříděné bílé sklo je však předpokládaný odbyt mnohem větší. Proto je téměř nezbytné zavést postupně oddělený sběr bílého a barevného skla do všech částí města (dle technických možností).

Ke konci roku 2011 bylo 742 sběrných stanovišť vybaveno nádobou na bílé sklo. Do budoucna by každé sběrné stanoviště, kde je to technicky možné, mělo být doplněno nádobou na bílé sklo. Jelikož se sklo sbírá do zvonových kontejnerů, bude vhodné postupně přejít na dvoukomorové zvonové kontejnery. Využíváním tohoto typu kontejneru odpadne nutnost rozšiřovat stanoviště na separovaný odpad o další nádobu. Finanční náročnost zavedení odděleného sběru bílého a barevného skla do dalších (stávajících či nových) celkem cca 3700 recyklačních stanovišť je odhadnuta při využití dvoukomorových recyklačních nádob přibližně na 37 mil. Kč. Přičemž se předpokládá, že cena jedné unifikované (dvoukomorové) nádoby o objemu 1100 l na bílé a barevné sklo s frekvencí vývozu 1x týdně je 10 tis. Kč. Tyto náklady jsou již zahrnuty do nákladů cílového opatření B1.

| Cílové opatření POH: B3 | Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - Nabízet prostřednictvím svozové firmy smluvní zajištění svozu separovaného sběru právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání s povinností ohlašování odpadů - Pravidelný sběr a svoz papíru, lepenky, plastů a skla z objektů občanské vybavenosti (úřady, školy) - Vybavit všechny budovy Magistrátu hl. m. Prahy nádobami na oddělený sběr papíru a plastů - Realizovat pilotní projekt „Vybavení škol (mateřských, základních a středních) nádobami na separovaný odpad“ |  |
| Vazba na závaznou část krajského POH | Cíl 4 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Náklady pilotního projektu: 100 tis. Kč |  |

Podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. V praxi to znamená, že pokud nemá původce odpadů souhlas odpovědného úřadu k upuštění od třídění odpadů, pak musí jednotlivé odpady ukládat na vytyčené místo do označených nádob podle druhu a kategorie odpadů. Vyprodukované odpady smí původce předat pouze osobě, která je podle zákona 185/2001 Sb., v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Pro zjednodušení této činnosti bude vhodné, prostřednictvím svozové firmy, nabízet smluvní zajištění svozu separovaného sběru všem právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, působícím na území města a umožnit tak těmto osobám zapojení do systému města.

Přínosem pro rozpočet města, by mělo být konání pravidelného sběru a svozu papíru, lepenky, nápojového kartonu, plastů a skla z objektů občanské vybavenosti, to jest odpadů, které jsou „ziskové". V případě zájmu a při prokázání účelnosti, umisťovat nádoby na separovaný sběr v blízkosti objektů občanské vybavenosti. Na základě písemné smlouvy by pak tyto objekty mohly využívat zavedený systém města k nakládání s komunálními odpady na jeho území. Například zapojení škol do tohoto systému by mělo nejen funkční, ale i výchovný význam.

| Cílové opatření POH: B5 | Podpořit vybudování dotřiďovacích linek | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozové společnosti |  |
| Opatření (program), činnosti | - V závislosti na postupném ročním nárůstu odděleně sbíraných komodit pravidelně vyhodnocovat kapacitu a dostupnost dotřiďovacích linek - Spolupracovat se zájemci o vybudování třídících linek na území města popř. zpracování studie posuzující ekonomickou rentabilitu výstavby vlastních dotřiďovacích linek - Podpořit výstavby dotřiďovacích linek na plasty, a to po 1 lince na každém břehu Vltavy |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 5 |  |
| Cílová hodnota: | Celkem dvě moderní dotřiďovací linky s odpovídající kapacitou na území hl. m. Prahy |  |
| Indikátor: | Kapacita dotřiďovacích linek v blízkém okolí |  |
| Potřeba zdrojů: | 30 - 40 mil. Kč/1 dotřiďovací linku; 200 tis. Kč - studie posouzení kapacity stávajících dotřiďovacích linek a výstavby vlastních dotřiďovacích linek na území hl. m. Prahy |  |

Pražské služby, a.s. provozují dotřiďovací linku na papír a nápojové kartony s kapacitou 39 tis. tun/rok na tři směny (26 tis. tun/rok na dvě směny). Vedle toho je na území hl. m. Prahy další linka na třídění plastu (EKO-SUNRISE, a.s.) s kapacitou celkem cca 1 tis. tun/rok. a linka na třídění papíru Papkov s.r.o. s kapacitou 38 tis. tun/rok. Další dotřiďovací linky se nacházejí v okolí Prahy, ovšem s ohledem na přepravní náklady je výhodné umístění těchto zařízení co nejblíže zdroji odpadů, a proto by pro potřeby hl. m. Prahy měly sloužit linky umístěné na jejím území.

V budoucích 5 – 10 letech by se mělo výrazně zvýšit množství odděleně shromažďovaných plastů a papíru. U plastů by tento nárůst měl být do roku 2015 až na dvojnásobek nynějšího množství, u papíru lze očekávat zvýšení o více než třetinu do roku 2020. Tento nárůst vyplývá z požadavků evropské rámcové směrnice o odpadech č. 98/2008. Těmto nárůstům nebude kapacita stávajících zařízení postačovat a nelze ani očekávat vývoz odpadů do zařízení mimo Prahu, protože obdobný nárůst produkce separovaných odpadů by měl probíhat i v jiných městech a krajích. Z těchto důvodů se předpokládá potřeba rozšíření kapacit stávajících dotřiďovacích linek respektive výstavba nového zařízení s potřebnou kapacitou pro papír až 15 tis. tun ročně a pro plast až 10 tis. tun ročně do r. 2015. Další obdobný nárůst produkce plastů lze očekávat do roku 2020. Potřebu kapacit a účinnost dotřiďovacích linek by bylo žádoucí před případnými investicemi posoudit samostatnou studií.

| Cílové opatření POH: C1 | Provozování sběrných dvorů | Termín realizace: Do r. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, provozovatelé sběrných dvorů |  |
| Opatření (program), činnosti | - V souladu s územním plánem určit přesné lokality pro výstavbu nových sběrných dvorů a zajistit jejich celkovou předrealizační přípravu - Výhledově zprovoznit další 6 nových sběrných dvorů v závislosti na dostupných pozemcích (od roku 2012) - Zajistit bezpečný provoz sběrných dvorů - Na sběrných dvorech důsledně evidovat odpady přijaté od občanů města a odpady přijaté od firem; údaje evidovat na centrálním serveru - Na sběrných dvorech bezplatně přijímat stavební a demoliční odpady od občanů města do objemu 1 m3 na osobu a měsíc - Zpracovat studii ekonomické náročnosti provozu sběrných dvorů ve vztahu k nabízeným službám a množství přijímaných odpadů, včetně návrhu na zkvalitnění systému - Provozování mobilních sběrných dvorů zejména v lokalitách, kde nejsou provozovány sběrné dvory |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | 22 sběrných dvorů hl. m. Prahy |  |
| Indikátor: | Počet sběrných dvorů |  |
| Potřeba zdrojů: | 20 mil. Kč/sběrný dvůr - předrealizační příprava + výstavba; opatření f): 300 tis. Kč |  |

Základním principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití odpadů. Hlavním předpokladem pro další využití odpadu je jeho co největší druhová jednotnost, které je možné docílit tříděním odpadů již u původce, případně dotříděním odpadu ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr proto musí být vybaven dostatečným počtem nádob na jednotlivé druhy odpadů, včetně nebezpečných, které je nutno skladovat dle požadavků legislativy. Dále zde nesmí chybět samostatné kontejnery na biologicky rozložitelné odpady, na objemné odpady a na jednotlivé vyseparované složky KO.

V současné době je Magistrátem hl. m. Prahy zajištěn provoz 16 sběrných dvorů. Vzhledem k produkci odpadů je tento počet nedostatečný, proto je nutné síť sběrných dvorů výrazně posílit. Nejprve je nutno přesně stanovit lokality vhodné pro jejich výstavbu a následně zajistit veškerou předrealizační přípravu. Do roku 2017 by mělo být na území hl. m. Prahy provozováno celkem 22 sběrných dvorů.

Současně s provozem sběrných dvorů musí být zajištěna informovanost občanů o povinnosti třídit odpady a o možnosti ukládat na sběrný dvůr všechny vytříděné složky z komunálního odpadu, nebezpečné odpady, objemné odpady, biologicky rozložitelné odpady, dřevo, stavební odpady, elektrozařízení atd., v souladu s provozním řádem sběrného dvora.

| Cílové opatření POH: C2 | Svoz objemných odpadů pro občany žijící v lokalitách s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 2 km | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, městské části, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - Postupně omezovat svoz VOK - Zajistit obsluhu a svoz pro pravidelně přistavované VOK, ve spolupráci s ÚMČ VOK přistavovat na vhodná místa a ve vhodnou dobu - Pravidelně informovat občany o službách sběrných dvorů a svozech VOK - Hledat způsoby upřednostnění využití složek objemných odpadů na sběrných dvorech před jejich uložením na skládku s ohledem na technické a finanční možnosti města - Posoudit účinnost a přínos „mobilních“ sběrných dvorů provozovaných na území hl. m. Prahy a ekonomickou náročnost dotřídění objemných odpadů sbíraných v rámci svozu VOK |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano |  |

Za objemné odpady je považován komunální odpad, který svými rozměry přesahuje rozměry „běžných" popelnic a kontejnerů o objemu 1100 l a nemůže být umístěn do těchto sběrných nádob, například skříně, stoly, křesla, dveře a koberce. Objemný odpad vzniká především „nárazově" - např. při větších úklidech (na jaře a na podzim), nebo vyklízením bytu při stěhování, kdy občané „vyhazují" již vysloužilé nebo nepotřebné věci.

Občané mohou objemné odpady odkládat do sběrných dvorů. Další možností je objednat si odvoz odpadů na nejbližší sběrný dvůr poskytující individuální svozovou službu. Případně si mohou zajistit individuální přistavení velkoobjemových kontejnerů oprávněnou osobou na vlastní náklady a odpad uložit na řízených skládkách odpadu dané kategorie, popřípadě jinak využít v souladu se zákonem o odpadech a dalšími zákony.

Z důvodu neukázněnosti občanů, kteří se ve velkoobjemových kontejnerech zbavují i nebezpečných složek komunálních odpadů, by bylo zapotřebí, aby při sezónních svozech velkoobjemových odpadů byly kontejnery hlídány a nebylo možné do nich uložit odpad, který tam nepatří. S tím souvisí dostatečná a včasná informovanost obyvatel města, kde a v jakých hodinách budou kontejnery umístěny. Tímto opatřením by se mělo předejít neukázněnému chování občanů. Účinnost mobilních sběrů a náklady na dotřiďování odpadů shromažďovaných v rámci svozu do VOK by bylo žádoucí podrobněji posoudit a na základě toho nastavit postupné snižování přistavování VOK ve prospěch nabídky služeb sběrných dvorů, včetně individuální svozové služby na sběrné dvory dle objednávky občanů.

Dalším nešvarem je odkládání objemných odpadů od občanů na veřejné prostranství, zpravidla v blízkosti míst určených pro shromažďování odpadů. Toto jednání výrazně prodražuje nakládání s objemným odpadem, protože je zapotřebí individuálně nakládat a svážet tyto odpady mimo rámec svozového plánu. Protože se jedná o jednání návodné, kdy občané „dělají co vidí“ u jiných (k jednomu kusu odpadu, který neukázněná osoba odloží na chodník, přidají jiní lidé další v dobré víře, že se to může), je třeba tomuto jednání čelit kombinací intenzivní informační kampaně a represe v místech, kde se začne vyskytovat. V opačném případě hrozí další rozšiřování tohoto jednání a tím zbytečné zvyšování nákladů na objemné odpady.

| Cílové opatření POH: D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Termín realizace: Do r. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Realizovat informačně osvětovou kampaň zaměřenou na podporu domácího kompostování - Nabídka finanční podpory pro nákup pomůcek pro domácí kompostování pro občany města mající možnost kompostovat, podpora komunitního kompostování - Nabízet školním zařízením na území města účast na projektech podporujících kompostování za finanční podpory města (nákup pomůcek pro kompostování) - Projekty pravidelně vyhodnocovat + kontrolní rozbor SKO (zahrnut v cíli A3) - Provést vyhodnocení projektu „Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“ realizovaného v letech 2011 – 2014 a na základě výsledků stanovit další postup realizace |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Počet zapojených domácností; počet zapojených škol |  |
| Potřeba zdrojů: | Průběžně 0,5 mil Kč/rok; d) - kontrolní rozbor SKO zahrnut v cíli A3; opatření e): 50 tis. Kč |  |

Hl. m. Praha splňuje směrná čísla maximálního měrného množství skládkovaného BRKO na obyvatele (viz níže) dle Metodického návodu MŽP pro zpracování POH původců – obcí již pro rok 2020.

| Rok | 2010 | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Měrné množství BRKO (kg/obyv. a rok) | 112 | 75 | 53 |

Měrné množství skládkovaného BRKO na obyvatele je 42 kg/obyv. a rok, což je mírné snížení proti roku 2005, kdy činilo 46 kg/obyv. a rok. Tato příznivá situace ovšem může být negativně ovlivněna případným prudkým zvýšením produkce objemných odpadů, které se sládkují, v příštích letech (viz cílové opatření A3).

Opatření pro podporu domácího kompostování jsou tedy na místě jednak pro zbrzdění případného dalšího nárůstu obsahu BRKO ve skládkovaných odpadech, ale zejména jsou součástí moderního odpadového hospodářství. Domácí kompostování přispívá ke snížení množství svážených bioodpadů ze zahrad a z domácností odkládaných často v rámci nákladně odstraňovaného směsného komunálního odpadu. To přispívá ke snížení tlaku na růst objemu 
a hmotnosti svážených odpadů a tím ke snížení tlaku na růst nákladů za odpady. Dalším účinkem je výchova a informovanost občanů.

Projekt „Podpora domácího kompostování“ je prováděn poskytováním kompostérů občanům na kompostování bioodpadů, které by se jinak dostaly do systému svozu a/nebo shromažďování bioodpadů. V současné době je díky projektu zapůjčeno 850 ks kompostérů. Tato akce bude vyhodnocena v r. 2014, na konci se kompostéry vrátí nebo zůstanou za 0 Kč občanům. Na základě vyhodnocení výsledků může být rozhodnuto o pokračování akce v dalším období.

| Cílové opatření POH: D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - V rámci provozování sběrných dvorů sbírat samostatně biologicky rozložitelné (kompostovatelné) odpady - V rámci provozování sběrných dvorů samostatně sbírat dřevní odpady (například dřevěný nábytek, trámy atp.) - Ve vhodných lokalitách pravidelně umísťovat velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad s možností využití mobilního štěpkovače - Odděleně sebraný biologicky rozložitelný odpad zpracovávat kompostováním a materiálově využívat - Legislativně podpořit oddělený sběr bioodpadu na území hl. m. Prahy (obecně závazná vyhláška města) |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Množství odděleně sebraných biologicky rozložitelných odpadů |  |
| Potřeba zdrojů: | 5 mil Kč/rok |  |

Pokud občané budou zvlášť třídit biologicky rozložitelné odpady, to jest trávu, listí, větve 
a později i kuchyňský odpad rostlinného původu, pak musí mít možnost tento odpad někde odevzdat. První možností je v rámci provozu sběrného dvora provozovat oddělené kontejnery na biologicky rozložitelné odpady určené k odvozu na kompostárnu. Obsluha sběrného dvora zajistí, že se do kontejnerů dostane jen to, co tam patří.

Druhá možnost, jak sbírat biologicky rozložitelné odpady je do vhodných vybraných lokalit sezónně přistavovat kontejnery na „zelený" odpad. Nezbytnou součástí musí být informování občanů o celé akci s přesným časovým harmonogramem a s vysvětlením, co lze do kterého kontejneru dávat. V jednotlivých lokalitách pak bude nutné nechat krátkodobě umístěné kontejnery (max. 3 hod.) „hlídat" obsluhou, která bude občanům pomáhat s odložením odpadu do kontejneru.

S rozvojem separace bioodpadů v zástavbě rodinných domů je třeba počítat se zvýšením množství shromažďovaných odpadů, protože do shromažďovaných odpadů vstupují i ty odpady, které byly dosud kompostovány nebo odstraňovány na černých skládkách a porůznu v terénu. Účinnost odklonu odpadů ze směsného KO se dle dříve provedených výzkumů 
a studií uvažuje na úrovni 25 %, cca 75 % objemu shromážděných bioodpadů z rodinné zástavby je nový odpad vtažený do systému svozu města.

S ohledem na to, že nakládání s bioodpady je specifikou oblastí, které souvisí mimo jiné s údržbou veřejné zeleně, systém nakládání s bioodpady půjde do budoucna mimo ostatní odpady, které jsou v rámci systému nakládání s odpady města. K tomu účelu bude zapotřebí novelizovat současnou vyhlášku města č. 5/2007 o odpadech a doplnit ji o způsob nakládání s bioodpady.

| Cílové opatření POH: D3 | Výstavba kompostáren na území hl. m. Prahy | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - Podporovat a iniciovat výstavbu kompostáren na kompostování BRO pocházejících z území města (min. 2 nová zařízení - jedna kompostárna na každém břehu Vltavy) - Podpořit provoz kompostáren pro kompostování BRKO - Biologicky rozložitelné odpady předávat k dalšímu zpracování na kompostárny - Podporovat využívání kompostů z kompostáren při rekultivacích skládek a starých zátěží, na zemědělské půdě, v bývalých průmyslových zónách apod. |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 5 |  |
| Cílová hodnota: | min. jedna kompostárna na každém břehu Vltavy |  |
| Indikátor: | Provozované kompostárny |  |
| Potřeba zdrojů: | 30 mil. Kč/kompostárna (investiční náklady); 0 - 2 mil. Kč/kompostárna (provozní náklady) |  |

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v pozdějším znění, stanovuje přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky odpadů. Podle výše uvedené vyhlášky není možné ukládat odděleně sesbírané biologicky rozložitelné odpady na skládky odpadů. 
Z tohoto důvodu je nutno je předávat k dalšímu zpracování do zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů - kompostárny.

V říjnu 2004 byl zahájen zkušební provoz první kompostárny hl. m. Prahy „Kompostárny Malešice" v Dřevčické ulici, v Praze 10 - Malešicích. Areál zařízení má rozlohu cca 7 083 m2 a její zpracovatelská kapacita je necelých 6 000 t bioodpadu z údržby zeleně, přičemž využitelná kapacita je asi 3 000 t. Zařízení ovšem nemá statut kompostárny, ale místa pro shromažďování odpadů. Provoz zařízení pokračuje. Pokud bude postupně zaváděn oddělený sběr bioodpadů přímo od občanů, pak stávající kapacita zpracovatelských zařízení je  nedostatečná. Na základě zpracované studie mapující celkovou možnou produkci bioodpadů na území města byla vytipována místa pro vybudování dalších dvou kompostáren.

Z pohledu organizačního a majetkového lze kompostárnu vybudovat dvěma způsoby. První možností je, že kompostárnu vybuduje město a bude jejím majitelem. Provoz bude na základě výběrového řízení zajišťovat vybraná firma. Druhou možností je, že kompostárnu vybuduje soukromá firma. Majitelem kompostárny pak bude firma a ta si také vybere lokalitu kde bude kompostárna stát. Při jejím budování pak nebudou upřednostněny potřeby města, ale zájmy soukromé firmy. Náklady na její vybudování sice neponese přímo město, ale prostřednictvím plateb za svoz a příjem odpadů na něj budou stejně postupně přeneseny.

| Cílové opatření POH: E1 | Odložení nebezpečné složky KO | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, provozovatel sběrného dvora, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - Zajistit dostatečné množství kontejnerů na nebezpečné odpady odkládané na sběrný dvůr - Zabránit míšení jednotlivých druhů přijatých nebezpečných odpadů - Při předávání odpadů oprávněným osobám upřednostňovat materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů před jejich odstraněním - Kontrolní rozbor SKO (zahrnut v cíli A3) |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 6 |  |
| Cílová hodnota: | Maximálně 30 stabilních míst (včetně SD) a minimálně na všech SD |  |
| Indikátor: | Počet míst |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano; d) – zahrnuto v cíli A3 |  |

Nebezpečné odpady tvoří poměrně malou část z celkové produkce odpadů hlavního města Prahy. Přesto právě jim musí být věnována zvláštní pozornost. Jejich nebezpečnost nejen pro životní prostředí, ale i přímo pro člověka, který s nimi nevhodně manipuluje, může být obrovská.

Obecné povinnosti obce pro nakládání s těmito odpady stanovuje v §17 zákon 185/2001 Sb., o odpadech: „Obec je povinna v souladu se zvláštními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálních odpadů (např. zbytky barev 
a spotřební chemikálie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém 
v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou“.

Základním prvkem systému odpadového hospodářství města pro sběr a nakládání 
s nebezpečnými odpady budou sběrné dvory doplněné mobilním sběrem. Zákon o odpadech jasně deklaruje, že je nutno zamezit míchání nebezpečných odpadů nejen mezi sebou, ale také je nutno zabránit jejich míchání s ostatními odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti. Proto je nutné, aby byl sběrný dvůr vybaven dostatečným množstvím nádob na bezpečné uložení jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Základní vybavení sběrných dvorů určuje prováděcí vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Pro podporu republikových i krajských cílů odpadového hospodářství bude při předávání sesbíraných nebezpečných odpadů oprávněným osobám upřednostňováno materiálové 
a energetické využívání nebezpečných odpadů před jejich odstraněním.

| Cílové opatření POH: E2 | Pravidelný mobilní sběr nebezpečných složek KO | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, městské části, svozová firma |  |
| Opatření (program), činnosti | - Stanovit zastávková místa pro mobilní sběr nebezpečných odpadů, optimální docházková vzdálenost pro občany by měla být max. 500 m - Minimálně 2x za rok provádět ve vybraných lokalitách mobilní sběr nebezpečných odpadů - Informovat občany o mobilním sběru nebezpečných odpadů minimálně 14 dní před jeho realizací |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 6 |  |
| Cílová hodnota: | Minimálně 250 tras a maximálně 310 tras |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano |  |

Doplňkovým systémem pro sběr nebezpečných odpadů od občanů města je pravidelný mobilní sběr těchto odpadů. Tento způsob sběru by se měl provádět nejméně 2x do roka. Minimálně 14 dní před každým svozem je nutno prostřednictvím místního tisku, případně informačními letáčky, občany informovat o připravovaném sběru nebezpečných odpadů.

| Cílové opatření POH: E3 | Zajištění sběru a odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů oprávněnou osobou | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, městské části, oprávněné osoby, původci odpadů |  |
| Opatření (program), činnosti | - Pravidelně kontrolovat zajištění sběru nebezpečných odpadů - Při zjištění využívání systému pro sběr a odstranění nebezpečných odpadů města bez platného smluvního zajištění s obcí ukládat pokuty |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 6 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % množství odstraněných nebezpečných složek |  |
| Indikátor: | Počet obsluhovaných míst a počet tras |  |
| Potřeba zdrojů: | Ne |  |

Dle § 80 odst. 1 písm. a) zákona 185/2001 Sb., o odpadech: „Obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem.“

Na základě § 80, odst. 1 písm. d) zákona 185/2001 Sb., o odpadech: „Obecní úřad kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.“ Dle § 66 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech: „Pokutu do výše 300 000,- Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu s tímto zákonem.“ § 70 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje: „Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti.“

Původcem nebezpečných odpadů není pouze město (odpady občanů města), ale i právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. Právní předpisy, které se týkají nakládání 
s odpady vznikajícími při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, přesně stanovují, jakým způsobem je nutno postupovat při shromažďování, skladování 
a dalším nakládání s odpady. Dle zákona musí každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání prokazatelně evidovat produkované odpady. Dále musí být schopna doložit, jakým způsobem a komu své odpady předává. Kontroly jsou prováděny průběžně pracovníky ÚMČ i ČIŽP.

| Cílové opatření POH: F1 | Podpořit provozem sběrných dvorů naplnění kvót pro zpětný odběr vybraných výrobků | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, provozovatel sběrného dvora, povinné osoby |  |
| Opatření (program), činnosti | - Zajišťovat smluvně mezi městem a kolektivními systémy sdružujícími výrobce a dovozce výrobků s povinností zpětného odběru zapojení sběrných dvorů do systému zpětného odběru - S podporou povinných osob využívat sběrné dvory pro zpětný odběr vybraných výrobků |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 6 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % sběrných dvorů je zapojeno do systému zpětného odběru |  |
| Indikátor: | Sběrné dvory jsou zapojeny do systémů zpětného odběru vybraných výrobků |  |
| Potřeba zdrojů: | Ne |  |

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, stanovuje výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru. Jsou to:

- oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

- elektrické akumulátory,

- galvanické články a baterie,

- výbojky a zářivky,

- pneumatiky,

- elektrozařízení pocházející z domácností.

Část uvedených komodit po skončení své životnosti stále ještě neputuje systémem zpětného odběru zpět k výrobci k likvidaci, ale vstupuje jako odpad do systému odpadového hospodářství města. Náklady na zpracování těchto odpadů pak plně hradí město. Proto je nezbytné klást nadále důraz na informování veřejnosti o povinnosti výrobců zajistit zpětný odběr vybraných výrobků.

Významným krokem pro podpoření celorepublikové sítě zajišťující zpětný odběr vybraných výrobků bylo uzavření veřejnoprávních dohod mezi městem a kolektivními systémy sdružujícími výrobce a dovozce výrobků s povinností zpětného odběru o zapojení sběrných dvorů města do celorepublikové sítě zajišťující zpětný odběr vybraných výrobků (ASEKOL, s.r.o., EKOLAMP, s.r.o., Elektrowin, a.s.). Občané mají možnost odkládat výrobky podléhající zpětnému odběru na sběrné dvory, přičemž na základě výše popsaných dohod jsou náklady spojené se sběrem a následným předáním vybraných výrobků hrazeny výrobci 
a dovozci. Pro zpětný odběr malých baterií a akumulátorů je na území hl. m. Prahy několik set sběrných míst na základních a středních školách a úřadech městských částí. Vedle toho jsou místa pro zpětný odběr rovněž součástí služeb řady prodejců (buď přímo v obchodní síti, nebo formou výměny kus za kus při dovozu nového spotřebiče).

| Cílové opatření POH: F2 | Provozovat plochu k uskladnění autovraků, u nichž není znám majitel | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Dále provozovat zpevněnou odvodněnou plochu k uskladnění autovraků, u nichž není znám majitel a které jsou odstaveny na komunikacích a na veřejných plochách - Autovraky bez známého majitele po marném uplynutí zákonné lhůty předávat k dalšímu zpracování do schválených demontážních středisek |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 6 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Funkční plocha k odložení autovraků |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano |  |

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů stanovuje v § 37 povinnosti při nakládání s autovraky. Obce se přímo týkají odstavce 3 a 4.

Opuštěné vozidlo přemístí obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. 
O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 
2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle § 37 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle § 37 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. Pro naplnění těchto ustanovení je nutno mít pro případ nutnosti zajištěnu odvodněnou zpevněnou plochu k uskladnění takto odstavených vozidel. Taková plocha byla z prostředků hlavního města Prahy vybudována v roce 2005 v Praze 15 - Dubči, na adrese Ke křížkám 2. Další odstavné parkoviště je v areálu Městské policie hl. m. Prahy na Radlické ulici, Praha 5. Odstavené autovraky bez známého majitele jsou uskladněny po zákonem stanovenou dobu. Po marném uplynutí lhůty pro převzetí odstaveného vozidla, jsou pak autovraky předávány odborné firmě k demontáži.

| Cílové opatření POH: G2 | Odkládat stavební a demoliční odpad dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, provozovatel sběrného dvora, svozová firma, stavební úřad |  |
| Opatření (program), činnosti | - Podpořit využívání odložných ploch na stavební a demoliční odpady - Nastavovat platební podmínky za využívání systému odpadového hospodářství města pro velké objemy stavebních odpadů tak, aby bylo výhodnější využívat pro zpracování stavebních odpadů přímo služeb poskytovaných recyklačními středisky - Při udělování kolaudačního rozhodnutí požadovat předložení dokladu o nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby - Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti předložit při kolaudačním řízení doklad o způsobu nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % odloženo v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy |  |
| Indikátor: | Množství odevzdaného stavebního a demoličního odpadu |  |
| Potřeba zdrojů: | Opatření a) – d): zahrnuto v K2 |  |

Plán odpadového hospodářství České republiky v části 6. „Podíl recyklovaných odpadů“ stanovuje v odstavci h) cíle týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady. Jsou to: využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. 12. 2005 
a využívat 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. 12. 2012.

Pro podporu recyklace stavebních odpadů bude vhodné informovat popř. motivovat občany produkující větší množství stavebních odpadů k předání těchto odpadů přímo do recyklačního střediska. V současné době je dán limit pro bezplatný příjem stavebních odpadů na sběrných dvorech (viz cílové opatření C1). Náklady na nakládání se stavebními odpady nad tento limit hradí občané formou platby za předané množství odpadů přímo na sběrných dvorech. O možnostech odbytu stavebních odpadů jsou občané informováni jak stavebními úřady, tak v rámci informačního servisu města (webové stránky, články v tisku).

Pro zamezení vzniku černých skládek ze stavebních odpadů požadují stavební úřady při kolaudačním řízení doklad o způsobu nakládání se stavebními a demoličními odpady vzniklými v průběhu stavby. Stavební úřady požadují, aby byl do projektových dokumentací zapracován způsob nakládání s odpady již při stavebním řízení.

| Cílové opatření POH: H1 | Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % ve srovnání s rokem 2000 | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonomických a technických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem - Uplatňovat podmínku přednostního využívání odpadů při zadávání veřejné zakázky na svoz a nakládání s odpady města - Požadovat zvyšování provozní a technologické úrovně provozované skládky v souladu se zpracovaným plánem úprav skládky - Na skládku neukládat biologicky rozložitelné odpady, uplatňovat podmínku přednostního materiálového využití |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládku |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano |  |

POH ČR stanovuje v části 7. cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky          o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování. Podpora tohoto cíle je také součástí POHk.

Snížení skládkování se dosahuje odklonem odpadů, které byly dříve skládkovány, k materiálovému nebo energetickému využití. Opatření k využití odpadů hl. m. Prahy jsou součástí cílových opatření A3, B1, B5, C1, D1, D2, D3. Pro zajištění omezení skládkování je důležité přenést požadavek na přednostní materiálové a energetické využití odpadů na společnost, která bude zajišťovat svoz a nakládání s odpady hl. m. Prahy v období po r. 2012. V souladu s cíly na omezování skládkování, bude proto zadávací dokumentace na zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy po roce 2012 obsahovat limit maximálně 15 % uloženého směsného komunálního odpadu z celkové roční produkce. V případě pokračování prudkého nárůstu produkce objemných odpadů by bylo vhodné zajistit i materiálové a energetické využití části těchto odpadů (viz cílové opatření A3).

Na území hlavního města Prahy se nachází skládka komunálních odpadů, proto pro podporu republikového cíle bude při své činnosti hl. m. Praha realizovat také další výše popsaná dílčí opatření.

V současné době má hl. m. Praha na svém území jednu řízenou skládku komunálního odpadu, která je provozována společností .A.S.A., spol. s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době není technicky možné veškerý vyprodukovaný odpad využívat, bylo by pro město z ekonomického hlediska vhodné, zřídit na svém území skládku vlastněnou přímo městem.

| Cílové opatření POH: I1 | Vést a aktualizovat evidenci starých ekologických zátěží | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, vlastník pozemku, odborná organizace |  |
| Opatření (program), činnosti | - Vést v elektronické podobě evidenci starých ekologických zátěží na území města - Provádět podrobnou identifikaci, klasifikaci a průzkum evidovaných černých skládek a starých zátěží na území města ve spolupráci s MŽP |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | Evidovaných 100 % starých zátěží na pozemcích města |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano |  |

Velmi důležité je vést podrobnou evidenci starých zátěží komunálního i průmyslového charakteru. V roce 2008 byla aktualizována databáze ISSKLAD, která eviduje skládky a staré ekologické zátěže na území hl. m. Prahy. Náklady na úplné odstranění starých zátěží by byly ve většině případů velmi vysoké, a proto je nutné alespoň pravidelně sledovat jejich stav 
a monitorovat, zda nezpůsobují vážné poškození okolní přírody. Pokud by bylo zjištěno výrazné zvýšení rizika pro životní prostředí, pak bude nutno urychleně vyčlenit finanční prostředky a starou zátěž odstranit.

| Cílové opatření POH: I2 | Odstranit černé skládky a sanovat staré zátěže | Termín realizace: Do r. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město, majitel, vlastník pozemku, původce odpadů |  |
| Opatření (program), činnosti | - Odstranit černé skládky a sanovat staré zátěže - Ve spolupráci s ostatními orgány státní správy dohlížet na odstraňování starých zátěží soukromého charakteru |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano - průběžně dle potřeby |  |

Každou objevenou a zaevidovanou černou skládku je nutno v co nejkratší době odstranit. Náklady na odstranění vznikající černé skládky jsou hrazeny majiteli pozemků na kterých se taková skládka nachází. Město se finančně podílí na odstranění starých ekologických zátěží. Z tohoto důvodu je nutno nastavit městský systém odpadového hospodářství tak, aby do něj byli zapojeni všichni občané města a černých skládek vznikalo co nejméně.

Staré ekologické zátěže zařazené do registru MŽP je možno odstranit s využitím finanční podpory z Operačního programu životní prostředí („OPŽP“), která je ovšem omezena na období 2007 – 2013 a poslední výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v příslušné prioritní ose OPŽP lze očekávat v roce 2012.

| Cílové opatření POH: I3 | Ochrana ŽP a zamezení environmentálním škodám v době mimořádných situací | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Aktualizovat průběžně Havarijní plán pro nakládání s odpady hl. m. Prahy - Při aktualizaci Havarijního plánu spolupracovat podle potřeby s KÚ Středočeského kraje |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 3 |  |
| Cílová hodnota: | Platný havarijní plán pro nakládání s odpady v době mimořádných situací |  |
| Indikátor: | Havarijní plán pro nakládání s odpady v době mimořádných situací |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano |  |

Havarijní plán udává, jakým způsobem postupovat v době mimořádné situace. V havarijním plánu se popisuje, jaká opatření pro nakládání s odpady přijmout při havarijní situaci. V případě živelních událostí většího rozsahu a krizových situací se v odpadovém hospodářství využívají odlišné postupy, než při běžném provozu. V krátkém čase je třeba odstranit velké objemy odpadů, které nemají zcela standardní složení a konzistenci, přičemž většinou není možné odpady třídit. Přitom je nutné zachovávat všechna pravidla pro bezpečné nakládání 
s odpady.

Pro zajištění bezpečného nakládání s odpady v mimořádných situacích je zejména zapotřebí zajistit dostatečnou kapacitu skládek nebo bezpečných a dopravně dostupných mezideponií. Některá tato zařízení se mohou nacházet mimo území hl. m. Prahy a může být potřebná koordinace při stanovení podmínek jejich provozu v mimořádných situacích se Středočeským krajem, který při výkonu státní správy v přenesené působnosti vydává souhlasy k provozu zařízení pro nakládání s odpady. Odstraňování odpadů v mimořádných situacích je smluvně zajištěno na skládkách Úholičky (REGIOS, a.s., ostatní odpady) a Benátky nad Jizerou (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., nebezpečné odpady). Dále je možno využít skládku v Ďáblicích (.A.S.A., spol. s r.o., ostatní odpady). S ohledem na potřebu zajištění rezervy pro případné mimořádné situace v budoucnosti i pro skládkování zbytkových komunálních odpadů hl. m. Prahy, které nebude možno materiálově nebo energeticky využít, je žádoucí rozšíření kapacity skládky v Ďáblicích tak, aby mohla být hl. m. Prahou využívána i v období po skončení životnosti stávajících etap skládky. Rozšíření celkové kapacity o cca 800 tis. tun je podchyceno v návrzích na změny územního plánu hl. m. Prahy.

| Cílové opatření POH: J1 | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při zadávání veřejných zakázek k zajištění nakládání s KO | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - V rámci zadávání veřejných zakázek uplatňovat požadavky: - použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků - použití kompostů z odpadů - nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné - použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů b) Certifikáty kvality EMAS, ISO |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % vybraných firem s EMAS a ISO |  |
| Indikátor: | EMAS, ISO |  |
| Potřeba zdrojů: | Ne |  |

Město nemá mnoho nástrojů, pomocí kterých může podpořit ochranu životního prostředí 
a zároveň pozitivně ovlivnit odpadové hospodářství subjektů působících na jejím území. Právě proto by mělo v plné výši využívat ty, které má. Při zadávání veřejných zakázek bude vhodné uplatňovat i výše uvedené požadavky. K formalizaci postupů pro uplatňování environmentálních požadavků může být využito také usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

| Cílové opatření POH: J2 | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při poskytování podpor z rozpočtu města | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program); činnosti | V rámci poskytování podpor z rozpočtu města uplatňovat následující kriteria: - certifikace systému řízení (ISO 9000/14000) - použití ekologicky šetrných výrobků - použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků - použití kompostů z odpadů - nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné - použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 2 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Ne |  |

Druhým nástrojem města využitelným pro podporu ochrany životního prostředí a zlepšení odpadového hospodářství je poskytování podpor z rozpočtu města. Bude velmi vhodné každou takovou podporu, pokud to lze, vázat na výše popsané podmínky.

| Cílové opatření POH: J4 | Mezikrajská a meziresortní spolupráce při řešení problematiky odpadového hospodářství | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Společně se Středočeským krajem sledovat toky odpadů předávaných mimo území hlavního města Prahy - Spolupracovat se Středočeským krajem při plánování nadregionálních aktivit vedoucích ke zkvalitnění odpadového hospodářství hlavního města Prahy - Spolupracovat se Středočeským krajem při zpracování havarijního plánu a při řešení krizových situací - Společně se Středočeským krajem koordinovat poskytování podpor na zajištění kapacit pro využívání, případně odstraňování problematických odpadů - Podporovat zpracování a podání žádostí o finanční podporu z fondů EU na projekty řešící problematické oblasti odpadového hospodářství - Spolupracovat s organizacemi s majetkovou účastí města a podporovat je při řešení problematiky odpadového hospodářství |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 5 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | Ne |  |

Hlavní město Praha svým umístěním ve středu Středočeského kraje výrazně ovlivňuje veškeré jeho činnosti, tudíž i odpadové hospodářství. Při plánování aktivit s nadregionálním dopadem bude vhodné spolupracovat se zástupci Středočeského kraje. Další oblastí, ve které by se 
v budoucnu měla více využívat odbornost a zkušenost zaměstnanců města, je podpora 
a odborná pomoc při řešení problematiky odpadového hospodářství u společností s výrazným majetkovým podílem města.

| Cílové opatření POH: K1 | Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Při přijímání nových zaměstnanců klást zvýšený důraz na jejich odbornou způsobilost - Pravidelně vysílat pracovníky magistrátu na vzdělávací semináře a školení - Podporovat sebevzdělávání pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy - Pořádat vzdělávací exkurze pro městské zastupitele a pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy - Iniciovat a následně se účastnit odborných setkání úředníků městských částí a úředníků z okolních měst zabývajících se odpadovým hospodářstvím |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 1 |  |
| Cílová hodnota: | 100 % odborně způsobilých zaměstnanců |  |
| Indikátor: | Odborně způsobilí úředníci města |  |
| Potřeba zdrojů: | Ano (z rozpočtu úřadu) |  |

V oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty je třeba systémové působení na zastupitele 
a na pracovníky úřadů.

Je třeba zajišťovat proškolení pracovníků, které by se týkalo trvale udržitelného rozvoje 
a šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Mezinárodní, celostátní a regionální programy a vydávané informace je třeba dostatečně zpřístupňovat a využívat k vlastnímu vzdělávání pracovníků.

K dalšímu vzdělávání pracovníků je potřebná výměna zkušeností mezi nejrůznějšími organizacemi, orgány státní a veřejné správy a jimi zřizovanými organizacemi.

Výše jmenovaná opatření a dostatečný přístup k informacím o ŽP pro úředníky, zastupitele 
a pracovníky řízených organizací by měly tyto potřeby i nadále zajišťovat.

| Cílové opatření POH: K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Termín realizace: Průběžně |
| --- | --- | --- |
| Odpovědnost: | Město |  |
| Opatření (program), činnosti | - Zpracovat a realizovat „Informační kampaň" zaměřenou na zvýšení informovanosti obyvatel města v oblasti odpadového hospodářství; kampaň bude obsahovat minimálně níže uvedené prvky: - pravidelně v místním tisku informovat občany o odpadovém hospodářství - do periodik místních částí města pravidelně přispívat články zaměřenými na problematiku odpadového hospodářství - pořádat vzdělávací exkurze a dny otevřených dveří v zařízeních na nakládání s odpady - pořádat vzdělávací a informační semináře pro občany města zaměřené na problematiku odpadového hospodářství - podporovat a využívat programy koncepce EVVO - podporovat soutěže škol zaměřené na sběr a separování odpadů - využívat programy společnosti EKO-KOM pro vzdělávání občanů - realizovat projekt „Kompostování na školních zahradách“ za finanční podpory města (nákup pomůcek pro kompostování) a pravidelně jej vyhodnocovat - informovat o správném způsobu nakládání se stavebními odpady, názorný manuál pro individuální stavebníky - podporovat oddělený sběr a nakládání s bioodpady přímo u občanů - Kampaň každý rok vyhodnocovat a pro další roky přijímat příslušná opatření ke zlepšení výsledku kampaně |  |
| Vazba na cíle POH | Cíl 1 |  |
| Cílová hodnota: | Neurčena |  |
| Indikátor: | Nespecifikován |  |
| Potřeba zdrojů: | 5 mil. Kč/rok |  |

K realizaci téměř všech výše uvedených opatření je nutná spolupráce a komunikace s občany města. Je velmi důležité je přesvědčit o nezbytnosti dodržování zásad správného zacházení 
s odpady, neboť neustále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství města znamenají taktéž neustále se zvyšující náklady samotných občanů. Starší generace občanů mnohdy stále ještě neví jaké odpady třídit, jak je třídit, které odpady jsou nebezpečné, které nikoliv, v čem jsou nebezpečné, co mohou vhodit do směsného komunálního odpadu a především proč. Naproti tomu děti ve školním věku tyto informace ještě nevědí. Je důležité neustále občany informovat a vzdělávat.

Hlavním cílem v působení města na veřejnost by měla být 100% „ekogramotnost" všech obyvatel města, které lze docílit efektivně vedenými osvětovými programy, mezisektorovou spoluprácí při zajišťování EVVO veřejnosti, zejména s kulturní a sociální sférou a osvětou 
a to nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale v širokém okruhu produkce a spotřeby (propagace ekologicky šetrných výrobků, produktů ekologického zemědělství, environmentálních aspektů výroby a spotřeby).

Účinnost působení jednotlivých informačních a vzdělávacích aktivit a/nebo jejich souhrnu na dosaženou úroveň „ekogramotnosti“ je potřebné vyhodnocovat po realizaci příslušných akcí nebo v pravidelných ročních intervalech reprezentativním průzkumem. Zpětnou vazbu z průzkumů je potřebné využít pro zlepšení informačních a vzdělávacích aktivit v dalším období.

## Časový postup realizace opatření

V rámci naplňování POHo budou prováděna cílová opatření s různými časovými horizonty. Cílová opatření jsou rozdělena do bloků na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. V závislosti na časovém horizontu, respektive opakovaném/průběžném charakteru opatření bude zapotřebí vyhradit příslušné zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou konkretizovány 
v  kapitole 3.3.

    - Krátkodobá opatření

| Cílové opatře-ní | Název | Opatření | Odpovědnost | Termín | Potřeba zdrojů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu | a) Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu pro 100 % obyvatel města | Město, svozová firma, původci odpadů | Průběžně | c) 2 mil. Kč |
|  |  | b) Umožnit smluvní zajištění svozu původcům odpadů, kteří nemají uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou |  |  |  |
|  |  | c) Zpracovat studii řešící aplikaci ukazatelů produkce odpadů z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do plateb za odpady pro tyto osoby, využívající smluvně systém pro nakládání s odpady města |  |  |  |
| A2 | Udržovat nádoby na shromažďování směsného KO v počtu a stavu vyhovujícím potřebám obyvatel města | a) Udržovat (případně dovybavit a modernizovat) unifikované nádoby na shromažďování směsného KO na standard minimálně 4 l/obyvatele a den (studie optimalizace počtu nádob na směsný KO) | Město, svozová firma, smluvní partneři | Průběžně | Studie 100 tis. Kč |
|  |  | b) Stanoviště nádob na směsný komunální odpad v sídlištních částech města umisťovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou (např. do ohraničených typizovaných přístřešků, pokud je to technicky možné) |  |  |  |
|  |  | c) V historických částech města nádoby na směsný komunální odpad umísťovat na vnitřní nádvoří domů |  |  |  |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | a) Postupně zahušťovat síť hnízd sběrných nádob na tříděný odpad dle následujících kritérií: - průměrně 270 spádových obyvatel na jedno stanoviště v roce 2017 - ročně vybudovat minimálně 50 nových stanovišť (včetně Pražské památkové rezervace) - doporučená docházková vzdálenost 150 m | Město, svozová firma | Průběžně | 500 tis. Kč zpracování analýzy optimalizace svozu stanovišť na separovaný odpad |
|  |  | b) Dle technických možností postupně dovybavit veřejně přístupná stanoviště kontejnery na nápojový karton a bílé sklo (v Pražské památkové rezervaci doplnit stanoviště nádobami, aby obsahovaly nádoby na papír, plasty a sklo) |  |  |  |
|  |  | c) Postupně dle potřeb dané lokality zvyšovat četnost svozu separovaných komodit dle potřeb lokality a finančních možností města |  |  |  |
|  |  | d) Vybavit sběrné nádoby vícejazyčnými popiskami, co do nich lze odkládat |  |  |  |
|  |  | e) Optimalizovat osazení a obslužnost stanovišť – zpracovat analýzu optimalizace svozu stanovišť na separovaný odpad (přednostně pro oblast Pražské památkové rezervace) |  |  |  |
|  |  | f) Zpracovat metodický pokyn pro zapojení podzemních kontejnerů do systému města |  |  |  |
|  |  | g) Podporovat zapojení stanovišť s podzemními kontejnery na tříděný odpad, přednostně v Pražské památkové rezervaci, a to při splnění podmínek Metodického pokynu |  |  |  |
| B3 | Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti | a) Nabízet prostřednictvím svozové firmy smluvní zajištění svozu separovaného sběru právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání s povinností ohlašování odpadů | Město, svozová firma | Průběžně | Náklady pilotního projektu: 100 tis. Kč |
|  |  | b) Pravidelný sběr a svoz papíru, lepenky, plastů a skla z objektů občanské vybavenosti (úřady, školy) |  |  |  |
|  |  | c) Vybavit všechny budovy Magistrátu hl. m. Prahy nádobami na oddělený sběr papíru a plastů |  |  |  |
|  |  | d) Realizovat pilotní projekt „Vybavení škol (mateřských, základních a středních) nádobami na separovaný odpad“ |  |  |  |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | f) Zpracovat studii ekonomické náročnosti provozu sběrných dvorů ve vztahu k nabízeným službám a množství přijímaných odpadů, včetně návrhu na zkvalitnění systému | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Do r. 2017 | Opatření f): 300 tis. Kč |
| C2 | Svoz objemných odpadů pro občany žijících v lokalitách s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 2 km | a) Postupně omezovat svoz VOK | Město, městské části, svozová firma | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Zajistit obsluhu a svoz pro pravidelně přistavované VOK, ve spolupráci s ÚMČ VOK přistavovat na vhodná místa a ve vhodnou dobu |  |  |  |
|  |  | c) Pravidelně informovat občany o službách sběrných dvorů a svozech VOK |  |  |  |
|  |  | d) Hledat způsoby upřednostnění využití složek objemných odpadů na sběrných dvorech před jejich uložením na skládku s ohledem na technické a finanční možnosti města |  |  |  |
|  |  | e) Posoudit účinnost a přínos „mobilních“ sběrných dvorů provozovaných na území hl. m. Prahy a ekonomickou náročnost dotřídění objemných odpadů sbíraných v rámci svozu VOK |  |  |  |
| E1 | Odložení nebezpečné složky KO | a) Zajistit dostatečné množství kontejnerů na nebezpečné odpady odkládané na sběrný dvůr | Město, provozovatel sběrného dvora, svozová společnost | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Zabránit míšení jednotlivých druhů přijatých nebezpečných odpadů |  |  |  |
|  |  | c) Při předávání odpadů oprávněným osobám upřednostňovat materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů před jejich odstraněním |  |  |  |
| E2 | Pravidelný mobilní sběr nebezpečných složek KO | a) Stanovit zastávková místa pro mobilní sběr nebezpečných odpadů, optimální docházková vzdálenost pro občany by měla být max. 500 m | Město, městské části, svozová firma | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Minimálně 2x za rok provádět ve vybraných lokalitách mobilní sběr nebezpečných odpadů |  |  |  |
|  |  | c) Informovat občany o mobilním sběru nebezpečných odpadů minimálně 14 dní před jeho realizací |  |  |  |
| E3 | Zajištění sběru a odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů oprávněnou osobou | a) Pravidelně kontrolovat zajištění sběru nebezpečných odpadů | Město, městské části, oprávněné osoby, původci odpadů | Průběžně | NE |
|  |  | b) Při zjištění využívání systému pro sběr a odstranění nebezpečných odpadů města bez platného smluvního zajištění s obcí ukládat pokuty |  |  |  |
| F1 | Podpořit provozem sběrných dvorů naplnění kvót pro zpětný odběr vybraných výrobků | a) Zajišťovat smluvně mezi městem a kolektivními systémy sdružujícími výrobce a dovozce výrobků s povinností zpětného odběru zapojení sběrných dvorů do systému zpětného odběru | Město, provozovatel sběrného dvora, povinné osoby | Průběžně | NE |
|  |  | b) S podporou povinných osob využívat sběrné dvory pro zpětný odběr vybraných výrobků |  |  |  |
| F2 | Provozovat plochu k uskladnění autovraků, u nichž není znám majitel | a) Dále provozovat zpevněnou odvodněnou plochu k uskladnění autovraků u nichž není znám majitel, a které jsou odstaveny na komunikacích a na veřejných plochách | Město | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Autovraky bez známého majitele předávat k dalšímu zpracování do schválených demontážních středisek |  |  |  |
|  |  | d) Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti při kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby |  |  |  |
| I1 | Vést a aktualizovat evidenci starých ekologických zátěží | a) Vést v elektronické podobě evidenci starých ekologických zátěží na území města | Město, vlastník pozemku, odborná organizace | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Provádět podrobnou identifikaci, klasifikaci a průzkum evidovaných černých skládek a starých zátěží na území města ve spolupráci s MŽP |  |  |  |
| I3 | Ochrana ŽP a zamezení environmentálním škodám v době mimořádných situací | a) Aktualizovat průběžně Havarijní plán pro nakládání s odpady hl. m. Prahy | Město | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Při aktualizaci Havarijínho plánu spolupracovat podle potřeby s KÚ Středočeského kraje |  |  |  |
| K1 | Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy | a) Při přijímání nových zaměstnanců klást zvýšený důraz na jejich odbornou způsobilost | Město | Průběžně | ANO (z rozpočtu úřadu) |
|  |  | b) Pravidelně vysílat pracovníky magistrátu na vzdělávací semináře a školení |  |  |  |
|  |  | c) Podporovat sebevzdělávání pracovníků magistrátu |  |  |  |
|  |  | d) Pořádat vzdělávací exkurze pro městské zastupitele a pracovníky magistrátu |  |  |  |
|  |  | e) Iniciovat a následně se účastnit odborných setkání úředníků městských částí a úředníků z okolních měst zabývajících se odpadovým hospodářstvím |  |  |  |

    - Střednědobá opatření

| Cílové opatře-ní | Název | Opatření | Odpově-dnost | Termín | Potřeba zdrojů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | Podporovat naplnění republikového cíle POH na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % | a) Při zpracování směsného komunálního odpadu, v závislosti na technických a ekonomických možnostech, upřednostňovat využívání směsného komunálního odpadu před jeho odstraňováním skládkováním | Město | Průběžně | ANO; rozbor SKO: 3 mil. Kč |
|  |  | b) Podporovat rozvoj sběru využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) a zajistit jejich materiálové zpracování |  |  |  |
|  |  | c) Provést rozbor SKO - podíl separovatelných složek KO (včetně NO a bioodpqdu pro podporu cílů D1 a E1) |  |  |  |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | a) Postupně zahušťovat síť stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad dle následujících kritérií: - průměrně 270 spádových obyvatel na jedno stanoviště v roce 2017 - ročně vybudovat minimálně 50 nových stanovišť (včetně Pražské památkové rezervace) - doporučená docházková vzdálenost 150 m | Město, svozová firma | Průběžně | 5 mil./rok – nová stanoviště |
| B2 | Zajistit oddělený sběr bílého a barevného skla | a) Vybavovat stávající a nová hnízda sběrných nádob na separovaný sběr kontejnery na oddělený sběr bílého (pokud je to technicky možné) a barevného skla | Město, svozová firma | Průběžně | Investice v rámci B1; kampaň v rámci K2 |
|  |  | b) Pravidelně informovat občany o prospěšnosti odděleného sběru bílého a barevného skla (regionální tisk –min. 1x ročně) |  |  |  |
| B5 | Podpořit vybudování dotříďovacích linek | a) V závislosti na postupném ročním nárůstu odděleně sbíraných komodit pravidelně vyhodnocovat kapacitu a dostupnost dotříďovacích linek | Město, svozové společnosti | Průběžně | 30 – 40 mil. Kč/1 dotř. linka; 200 tis. Kč studie posouzení kapacity stávajících dotřiďovacích linek a výstavby vlastní dotřiďovaní linky |
|  |  | b) Spolupracovat se zájemci o vybudování třídících linek na území města popř. zpracování studie posuzující ekonomickou rentabilitu výstavby vlastních dotřiďovacích linek |  |  |  |
|  |  | c) Podpořit výstavby dotřiďovacích linek na plasty, a to po 1 lince na každém břehu Vltavy |  |  |  |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | a) V souladu s územním plánem určit přesné lokality pro výstavbu nových sběrných dvorů a zajistit jejich celkovou předrealizační přípravu | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Do r. 2017 | 20 mil. Kč/sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba Opatření f): 300 tis. Kč |
|  |  | b) Výhledově zprovoznit dalších 6 nových sběrných dvorů v závislosti na dostupných pozemcích. |  |  |  |
|  |  | c) Zajistit bezpečný provoz sběrných dvorů |  |  |  |
|  |  | d) Na sběrných dvorech důsledně evidovat odpady přijaté od občanů a odpady přijaté od firem; údaje evidovat na centrálním serveru |  |  |  |
|  |  | e) Na sběrných dvorech bezplatně přijímat stavební a demoliční odpady od občanů města do objemu 1 m3 na osobu a měsíc |  |  |  |
|  |  | - f) Zpracovat studii ekonomické náročnosti provozu sběrných dvorů ve vztahu k nabízeným službám a množství přijímaných odpadů, včetně návrhu na zkvalitnění systému |  |  |  |
|  |  | - g) Provozování mobilních sběrných dvorů zejména v lokalitách kde nejsou provozovány sběrné dvory |  |  |  |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | a) Realizovat informačně osvětovou kampaň zaměřenou na podporu domácího kompostování | Město | Do r. 2017 | Průběžně 500 tis. Kč/rok; kontrolní rozbor SKO zahrnut v A3; Opatření e): 50 tis. Kč |
|  |  | b) Nabídka finanční podpory pro nákup pomůcek pro domácí kompostování pro občany města mající možnost kompostovat, podpora komunitního kompostování |  |  |  |
|  |  | c) Nabízet školním zařízením na území města účast na projektech podporujících kompostování za finanční podpory města (nákup pomůcek pro kompostování) |  |  |  |
|  |  | d) Projekty pravidelně vyhodnocovat + kontrolní rozbor SKO (zahrnut v cíli A3) |  |  |  |
|  |  | e) Provést vyhodnocení projektu „Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“ realizovaného v letech 2011 – 2014 a na základě výsledků stanovit další postup realizace |  |  |  |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | a) V rámci provozování sběrných dvorů sbírat samostatně biologicky rozložitelné (kompostovatelné) odpady | Město, svozová firma | Průběžně | 5 mil. Kč/rok |
|  |  | b) V rámci provozování sběrných dvorů samostatně sbírat dřevní odpady (například dřevěný nábytek, trámy atp.) |  |  |  |
|  |  | c) Ve vhodných lokalitách pravidelně umisťovat velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad s možností využití mobilního štěpkovače |  |  |  |
|  |  | d) Odděleně sezbíraný biologicky rozložitelný odpad zpracovávat kompostováním a materiálově využívat |  |  |  |
|  |  | e) Legislativně podpořit oddělený sběr bioodpadu na území hl. m. Prahy (obecně závazná vyhláška města) |  |  |  |
| D3 | Výstavba kompostáren na území hl. m. Prahy | a) Podporovat a iniciovat výstavbu kompostáren na kompostování BRO pocházejících z území města (min. 2 nová zařízení - jedna kompostárna na každém břehu Vltavy) | Město, svozová firma | Průběžně | 30 mil. Kč kompostárna (investiční náklady); 0-2 mil. Kč/kompo -stárna (provozní náklady) |
|  |  | b) Podpořit provoz kompostáren pro kompostování BRO |  |  |  |
|  |  | c) Biologicky rozložitelné odpady předávat k dalšímu zpracování na kompostárny |  |  |  |
|  |  | d) Podporovat využívání kompostů z kompostáren při rekultivacích skládek a starých zátěží, na zemědělské půdě, v bývalých průmyslových zónách apod. |  |  |  |
| E1 | Odložení nebezpečné složky KO | d) Kontrolní rozbor SKO zahrnut v cíli A3) | Město | 2014 | Zahrnuto v A3 |
| G2 | Odkládat stavební a demoliční odpad dle obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy | a) Podpořit využívání odložných ploch na stavební a demoliční odpady | Město, provozova- tel sběrného místa, svozová firma, stavební úřad | Průběžně | Zahrnuto v K 2 |
|  |  | b) Nastavovat platební podmínky za využívání systému odpadového hospodářství města pro velké objemy stavebních odpadů tak, aby bylo výhodnější využívat pro zpracování stavebních odpadů přímo služeb poskytovaných recyklačními středisky |  |  |  |
|  |  | c)Při udělování kolaudačního rozhodnutí požadovat předložení dokladu o nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby |  |  |  |
|  |  | d) Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti předložit při kolaudačním řízení doklad o způsobu nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby |  |  |  |
| H1 | Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % ve srovnání s rokem 2000 | a) Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na ekonom. A technických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem | Město | Průběžně | ANO |
|  |  | b) Uplatňovat podmínku přednostního využití odpadů při zadávání veřejné zakázky na svoz a nakládání s odpady města |  |  |  |
|  |  | c) Požadovat zvyšování provozní a technologické úrovně provozované skládky v souladu se zpracovaným plánem úprav skládky |  |  |  |
|  |  | d) Na skládku neukládat biologicky rozložitelné odpady, uplatňovat podmínku přednostního mat. využití |  |  |  |

    - Dlouhodobá opatření

| Cílové opatře-ní | Název | Opatření | Odpovědnost | Termín | Potřeba zdrojů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | Odstranit černé skládky a sanovat staré zátěže | a) Odstranit černé skládky a sanovat staré zátěže | Město, majitel, vlastník pozemku, původce odpadů | Do r. 2017 | ANO – průběžně dle potřeby |
|  |  | b) Ve spolupráci s ostatními orgány státní správy dohlížet na odstraňování starých zátěží soukromého charakteru |  |  |  |
| J1 | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při zadávání veřejných zakázek k zajištění nakládání s KO | a) V rámci zadávání veřejných zakázek uplatňovat požadavky: - použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků - použití kompostů z odpadů - nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné - použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů | Město | Průběžně | NE |
|  |  | b) Certifikáty kvality EMAS, ISO |  |  |  |
| J2 | Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při poskytování podpor z rozpočtu města | a) V rámci poskytování podpor z rozpočtu města uplatňovat následující kriteria: - certifikace systému řízení (ISO 9000/14000); - použití ekologicky šetrných výrobků; - použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků; - použití kompostů z odpadů; - nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné; - použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů | Město | Průběžně | NE |
| J4 | Mezikrajská a meziresortní spolupráce při řešení problematiky odpadového hospodářství | a) Společně se Středočeským krajem sledovat toky odpadů předávaných mimo území hlavního města Praha | Město | Průběžně | NE |
|  |  | b) Spolupracovat se Středočeským krajem při plánování nadregionálních aktivit vedoucích ke zkvalitnění odpadového hospodářství hlavního města Prahy |  |  |  |
|  |  | c) Spolupracovat se Středočeským krajem při zpracování krizového plánu a při řešení krizových situací |  |  |  |
|  |  | d) Společně se Středočeským krajem koordinovat poskytování podpor na zajištění kapacit pro využívání, případně odstraňování problematických odpadů |  |  |  |
|  |  | e) Podporovat zpracování a podání žádostí o finanční podporu z fondů EU na projekty řešící problematické oblasti odpadového hospodářství |  |  |  |
|  |  | f) Spolupracovat s organizacemi s majetkovou účastí města a podporovat je při řešení problematiky odpadového hospodářství |  |  |  |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | a) Zpracovat a realizovat „Informační kampaň" zaměřenou na zvýšení informovanosti obyvatel města v oblasti odpadového hospodářství; kampaň bude obsahovat minimálně níže uvedené prvky: - pravidelně v místním tisku informovat občany o odpadovém hospodářství - do periodik místních částí města pravidelně přispívat články zaměřenými na problematiku odpadového hospodářství - pořádat města vzdělávací exkurze a dny otevřených dveří v zařízeních na nakládání s odpady - pořádat vzdělávací a informační semináře pro občany města zaměřené na problematiku odpadového hospodářství - podporovat a využívat programy koncepce EVVO - podporovat soutěže škol zaměřené na sběr a separování odpadů - využívat programy společnosti EKO-KOM pro vzdělávání občanů - realizovat projekt „Kompostování na školních zahradách " za finanční podpory města (nákup pomůcek pro kompostování) a pravidelně jej vyhodnocovat - informovat o správném způsobu nakládání se stavebními odpady, názorný manuál pro individuální stavebníky - podporovat oddělený sběr a nakládání s bioodpady přímo u občanů | Město | Průběžně | 5 mil. Kč/rok |
|  |  | b) Kampaň každý rok vyhodnocovat a pro další roky přijímat příslušná opatření k zlepšení výsledku kampaně |  |  |  |

## Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství

    - Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství obce

§ 17 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění definuje „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem“.

Na obce se vztahují povinnosti původců odpadů, pokud zákon o odpadech nestanoví v jiné části jinak. Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.

Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů s výjimkou odpadů vznikajících při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na základě ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.                  o odpadech a v souladu s ustanovením § 10 písm.d), § 12 odst.1, § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem.

Tato vyhláška se vztahuje na všechny občany žijící na území hlavního města Prahy. Ve smyslu § 17 odst. 5 zákona o odpadech se vyhláška vztahuje také na ty právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a uzavřely s městem nebo pověřenou osobou písemnou smlouvu o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí na území města, ve kterých vzniká komunální odpad.

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města. Dále se vyhláška týká i nebezpečných a využitelných složek komunálního a stavebního odpadu a odpadu velkoobjemového.

Sběr komunálního odpadu je zajištěn pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo přechodných stanovištích. Občané a ostatní původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad vzniklý jejich činností pouze do označených sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu (separovaný sběr), ukládají se do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a jejichž označení je na nádobách uvedeno.

Odvoz komunálního odpadu provádí pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené s hlavním městem Prahou. Pověřená osoba zajišťuje pravidelný a včasný odvoz komunálního odpadu v dohodnutých lhůtách. Směsný komunální odpad a vyseparovaný odpad předává město oprávněné osobě, kterou je společnost Pražské služby, a.s.

Odpadovým hospodářem města je Ing. Radim Polák, tel: 236 004 376, e-mail: radim.polak@praha.eu.

      - Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo

Komunikace s občany hlavního města Prahy probíhá prostřednictvím:

- vývěsek na úřední desce města,

- rozdávání letáků – informační letáky obsahují informace o místech a termínech pro jarní svozy odpadů, o změnách plateb a další užitečné informace vztahující se k odpadovému hospodářství,

- internetu – hlavní informace městského úřadu jsou k dispozici na webových stránkách města,

- novin městských částí,

- osvětových akcí.

      - Stav a vedení evidence odpadů

Hlavní město Praha vede evidenci komunálních odpadů na základě zákona o odpadech a eviduje ji Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozvoje veřejného prostoru. Evidence je vedena v písemné a elektronické podobě.

    - Aktualizace POHo

Plán odpadového hospodářství původce hlavního města Prahy je strategický dokument města v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe nakládání s odpady ve městě, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími zákonnými požadavky v této oblasti.

Samotná existence tohoto strategického dokumentu k provedení změn nestačí – je nezbytná trvalá, iniciační, koordinační, správní a rozhodovací činnost zodpovědného subjektu, kterým bude odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na základě ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst. 1, § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h), zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, schválilo na svém zasedání obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy. Vyhláška města bude aktualizována dle stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POHo, občanům je k dispozici na úřední desce, webových stránkách města a případné zásadní změny budou zveřejněny i v místním tisku.

Každoroční vyhodnocování indikátorů stavu a změn odpadového hospodářství bude zabezpečovat referent odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP s podporou odborné firmy zaměřené na plánování v oblasti odpadového hospodářství. V případě odchylky nežádoucím směrem budou navržena a následně realizována opatření k nápravě.

POHo je zpracován na dobu 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.

Aktualizaci POHo provede referent odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP s podporou odborné firmy zaměřené na plánování v oblasti odpadového hospodářství.

## Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn

    - Příjmy a výdaje hlavního města Prahy na OH

Příjmy jsou tvořeny zejména platbami za odpady od občanů a osob zapojených do systému města, dotacemi od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a příjmy z prodeje druhotných surovin. Výdaje jsou převážně na svoz, využívání a odstraňování odpadů a provoz sběrných dvorů. Přehled příjmů a výdajů na odpady je uveden na následující stránce.

Tabulka L  Vybrané příjmy a výdaje hlavního města Prahy na odpady v období 2007 -2011

| Položka | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy v Kč |  |  |  |  |  |  |
| Poplatky, ceny hrazené občany a živnostníky | 666 830 888 | 674 086 828 | 685 744 241 | 690 011 053 | 700 716 972 | 703 404 140 |
| Dotace EKO-KOM | 90 575 000 | 100 857 000 | 119 742 000 | 136 456 723 | 159 368 397 | 156 410 182 |
| Příjmy z prodeje druhotných surovin | 8 900 000 | 9 800 000 | 11 300 000 | 4 900 000 | 13 130 000 | 13 130 000 |
| Jiné příjmy z OH |  |  |  |  |  |  |
| Celkem příjmy | 766 305 888 | 784 743 828 | 816 786 241 | 831 367 776 | 873 215 369 | 872 944 322 |
| Výdaje v Kč |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje na svoz a odstranění SKO | 697 754 904 | 717 813 019 | 740 895 457 | 735 000 000 | 768 692 120 | 760 018 916 |
| Výdaje na svoz a odstranění objemného odpadu - svoz VOK | 42 500 000 | 49 800 000 | 50 600 000 | 47 700 000 | 56 305 656 | 50 956 166 |
| Výdaje na tříděný sběr | 228 000 000 | 266 100 000 | 300 900 000 | 310 100 000 | 308 978 980 | 307 863 983 |
| Výdaje na mobilní sběr NO z KO | 1 500 000 | 1 800 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 650 000 | 2 500 000 |
| Výdaje na sběrné dvory | 30 231 943 | 29 699 939 | 36 116 684 | 44 531 391 | 37 968 384 | 40 624 094 |
| Jiné výdaje na OH |  |  |  |  |  |  |
| Celkem výdaje | 999 986 847 | 1 065 212 959 | 1 131 012 142 | 1 139 831 391 | 1 174 595 140 | 1 161 963 159 |

    - Souhrn budoucích nákladů

      - Krátkodobá cílová opatření

Tabulka M  Krátkodobá cílová opatření

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Termín | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu | Město, svozová firma, původci odpadů | Průběžně | Studie 2 mil. Kč |
| A2 | Udržovat nádoby na shromažďování směsného KO v počtu a stavu vyhovujícím potřebám obyvatel města | Město, svozová firma, smluvní partneři | Průběžně | Studie 100 tis. Kč |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Průběžně | 5 mil. Kč/rok – úprava stanovišť; 500 tis. Kč analýza |
| B3 | Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti | Město, svozová firma | Průběžně | 100 tis. Kč pilotní projekt |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město, provozovatel sběrných dvorů | Do r. 2017 | 300 tis. Kč studie ekonomické náročnosti; |
| C2 | Svoz objemných odpadů pro občany žijících v lokalitách s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 2 km | Město, městské části, svozová firma | Průběžně | ANO |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Město, svozová firma | Průběžně | 5 mil Kč/rok |
| E1 | Odložení nebezpečné složky KO | Město, provozovatel sběrného dvora, svozová firma | Průběžně | ANO |
| E2 | Pravidelný mobilní sběr nebezpečných složek KO | Město, městské části, svozová firma | Průběžně | ANO |
| F2 | Provozovat plochu k uskladnění autovraků, u nichž není znám majitel | Město | Průběžně | ANO |
| I1 | Vést a aktualizovat evidenci černých skládek a starých ekologických zátěží | Město, vlastník pozemku, odborná organizace | Průběžně | ANO |
| I3 | Ochrana ŽP a zamezení environmentálním škodám v době mimořádných situací | Město | Průběžně | ANO |
| K1 | Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy | Město | Průběžně | ANO (z rozpočtu úřadu) |

      - Střednědobá cílová opatření

Tabulka N  Střednědobá cílová opatření

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Termín | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | Podporovat naplnění republikového cíle POH na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % | Město | Průběžně | ANO ; rozbor SKO: 3 mil. Kč |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Průběžně | 5 mil.Kč/rok – nová stanoviště |
| B2 | Zajistit oddělený sběr bílého a barevného skla | Město, svozová firma | Průběžně | Investice v rámci B1; informační kampaň v rámci K2 |
| B5 | Podpořit vybudování dotřiďovací linky | Město, svozové společnosti | Průběžně | 30 - 40 mil. Kč/1 dotř. linka, 200 tis. Kč studie |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město; provozovatelé sběrných dvorů | Do r. 2017 | 20 mil. Kč/sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Město | Do r. 2017 | 0,5 mil. Kč/rok; 300 tis. Kč rozbory; 50 tis. Kč vyhodnocení projektu domácího kompostování |
| D3 | Výstavba kompostáren na území hl. m. Prahy | Město | Průběžně | 30 mil. Kč/ kompostárna; 0 - 2 mil. Kč/kompostárna |
| E1 | Odložení nebezpečné složky KO | Město, provozovatel sběrného dvora, svozová firma | Průběžně | Opatření d): zahrnuto v A3 |
| G2 | Odkládat stavební a demoliční odpad dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy | Město, provozovatel sběrného dvora, svozová firma, stavební úřad | Průběžně | Opatření a) – d): zahrnuto v K2 |
| H1 | Podporovat republikový cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % ve srovnání s rokem 2000 | Město | Průběžně | ANO |

      - Dlouhodobá cílová opatření

Tabulka O  Dlouhodobá cílová opatření

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Termín | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | Odstranit černé skládky a sanovat staré zátěže | Město, majitel, vlastník pozemku, původce odpadů | Do r.2017 | ANO – průběžně dle potřeby |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Město | Průběžně | 5 mil. Kč/rok |

    - Odhad finančních nákladů na OH v jednotlivých letech

Odhad vychází z poslední známé úrovně výdajů, trendů za uplynulé období a předpokladů vývoje produkce jednotlivých skupin odpadů. Předpokládá se také, že služby mobilního svozu budou řízeny rozpočtem, který se v těchto položkách nebude zvyšovat. Těžištěm dynamiky nárůstu nákladů by měly být sběrné dvory (20 % ročně), na které by se měla přesunout další část odpadů nyní shromažďovaných mobilními svozy a razantně rostoucí produkce objemných odpadů. Náklady na sběrné dvory by se měly po náběhu nových sběrných dvorů ke konci období stabilizovat. U směsných KO se předpokládá nárůst 3 % ročně. Vychází se přitom z toho, že bude prodloužena životnost skládky Ďáblice na celé období platnosti POH. U tříděného sběru se předpokládá nárůst o 7 % ročně. Náklady na směsné odpady a objemné odpady mohou být ke konci období (od r. 2014) negativně ovlivněny zavedením vyšších poplatků za skládkování odpadů, které by mohly tyto náklady razantně zvýšit.

Tabulka P  Odhad finančních nákladů na OH v jednotlivých letech

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Typ nákladů | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rok 2011 |  |  |  |  |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Investiční | 5 mil. Kč/rok – nová stanoviště a změny v navýšení a četnosti svozu |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Investiční | 20 mil. Kč (za sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba) |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Město | Investiční | 500 tis. Kč |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Město, svozová firma | Neinvestiční, investiční, provozní, | 300 tis. Kč |
| I1 | Vést a aktualizovat evidenci černých skládek a starých zátěží | Město, vlastník pozemku, odborná organizace | Neinvestiční | 370 tis. Kč |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Město | - | 2 mil. Kč |

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Typ nákladů | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2012 |  |  |  |  |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Investiční | 5 mil. Kč/rok – nová stanoviště a změny v navýšení a četnosti svozu |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Investiční | 20 mil. Kč (za sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba) |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Město | Investiční | 500 tis. Kč |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Město, svozová firma | Neinvestiční, investiční, provozní, | 5 mil. Kč |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Město | - | 2 mil. Kč |

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Typ nákladů | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Investiční | 5 mil. Kč/rok – nová stanoviště a změny v navýšení a četnosti svozu; 500 tis. Kč zpracování analýzy optimalizace svozu stanovišť na separovaný odpad |
| B3 | Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti | Město, svozová firma | Investiční | Pilotní projekt 100 tis. Kč |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Investiční | 20 mil. Kč/sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba; 300 tis. Kč - studie ekonomické náročnosti provozu sběrných dvorů ve vztahu k nabízeným službám a množství přijímaných odpadů, včetně návrhu na zkvalitnění systému |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Město | Investiční | 500 tis. Kč |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Město, svozová firma | Neinvestiční, investiční, provozní | 5 mil. Kč |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Město | - | 5 mil. Kč/rok |

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Typ nákladů | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2014 |  |  |  |  |
| A1 | Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu | Město, svozová firma, původci odpadů | Investiční | 2 mil. Kč – opatření c) |
| A2 | Udržovat nádoby na shromažďování směsného KO v počtu a stavu vyhovujícím potřebám obyvatel města | Město, svozová firma, smluvní partneři | Investiční | 100 tis. Kč – studie optimalizace počtu nádob na směsný KO |
| A3 | Podporovat naplnění republikového cíle POH na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % | Město | Investiční | Rozbor SKO: 3 mil. Kč |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Investiční | 5 mil. Kč/rok – nová stanoviště a změny v navýšení a četnosti svozu |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Investiční | 20 mil. Kč (za sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba) |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Město | Investiční | 500 tis. Kč; |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Město, svozová firma | Neinvestiční, investiční, provozní, | 5 mil. Kč |
| D3 | Výstavba kompostáren území hl. m. Prahy | Město | Investiční Provozní | 30 mil. Kč/kompostárna 0 – 2 mil. Kč/kompostárna |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Město | - | 5 mil. Kč |

| Cíl POH | Název | Odpovědnost | Typ nákladů | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2015 |  |  |  |  |
| B1 | Zahustit síť sběrných nádob na separované odpady | Město, svozová firma | Investiční | 5 mil. Kč/rok – nová stanoviště a změny v navýšení a četnosti svozu |
| C1 | Provozování sběrných dvorů | Město, provozovatelé sběrných dvorů | Investiční | 20 mil. Kč (za sběrný dvůr – předrealizační příprava + výstavba) |
| D1 | Podporovat kompostování BRKO přímo u občanů | Město | Investiční | 500 tis. Kč/rok; 300 tis. Kč kontrolní rozbory odpadů; 50 tis. vyhodnocení projektu „Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy“ |
| D2 | Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Město, svozová firma | Neinvestiční, investiční, provozní | 5 mil. Kč |
| D3 | Výstavba kompostáren území hl. m. Prahy | Město | Provozní | 0 – 2 mil. Kč/kompostárna |
| K2 | Výchova a vzdělávání občanů | Město | - | 5 mil. Kč |

# Seznamy

## Seznam zkratek

| ČR | Česká republika |
| --- | --- |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| MČ | městské části |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| OH | odpadové hospodářství |
| POH | plán odpadového hospodářství |
| POHo | plán odpadového hospodářství původce hlavní město Praha |
| POHk | krajský plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy |
| POH ČR | plán odpadového hospodářství České republiky |
| KO | komunální odpad |
| OO | ostatní odpad |
| NO | nebezpečný odpad |
| SKO | směsný komunální odpad |
| VOK | velkoobjemové kontejnery |
| BRO | biologicky rozložitelný odpad |
| BRKO | biologicky rozložitelný komunální odpad |
| OPŽP | Operační program životní prostředí |
| MHMP | Magistrát hlavního města Prahy |

## Seznam příloh

Příloha č. 1 Tabulky č. 1 - 15

Příloha č. 2 Posouzení shody mezi závaznou částí POHk a OH hlavního města Prahy

## Použité zdroje

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem

Evidence odpadů města za roky 2002 – 2011

Územní plán hlavního města Prahy

Další provozní podklady hlavního města Prahy o systému nakládání s odpady

Plán odpadového hospodářství České republiky

Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy schválený na období let 2004-2013

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy jako původce odpadů za rok 2008 ISES, s.r.o., 2009

Plán odpadového hospodářství původce odpadů hlavní město Praha, ISES, s.r.o., 2006

Informace k vyhodnocení Projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze v letech 1998 – 2010; MHMP, 2011

Příloha č. 1

Tabulky

Seznam tabulek (členění a číslování dle Metodického návodu MŽP pro zpracování POH původce – obce)

Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů hlavního města Prahy v období 2006 – 2011

Tabulka č. 2 – Celková produkce komunálních odpadů hlavního města Prahy v období 2006 – 2011

Tabulka č. 3 – Celková produkce nebezpečných odpadů hlavního města Prahy v období 2006 – 2011

Tabulka č. 4 – Identifikace hlavních druhů NO hlavního města Prahy v období 2006 – 2009 včetně očekávané produkce v roce 2015

Tabulka č. 5 – Způsob nakládání s odpady hlavního města Prahy v r. 2011

Tabulka č. 6 – Celková produkce a nakládání s odpady hlavního města Prahy v roce 2011

Tabulka č. 7 – Celková produkce a nakládání s komunálními odpady hlavního města Prahy v roce 2011

Tabulka č. 8  – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu hlavního města Prahy v období 2008 - 2011

Tabulka č. 9  – Provozovaná zařízení k nakládání s odpady- je součástí textové části, v příloze je vynechána

Tabulka č. 10  – Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady - je součástí textové části, v příloze je vynechána

Tabulka č. 11  – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů hlavního města Prahy

Poznámka: tabulky č. 12 – 15 dle Metodického návodu MŽP jsou vynechány pro nadbytečnost nebo uvedeny v textu nebo samostatné příloze POHo

Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů hlavního města Prahy v období 2006 – 2011

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  | Změna produkce [%] |  |  |  |  | Měrná produkce v roce 2011 [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 07/06 | 08/07 | 09/08 | 10/09 | 11/10 |  |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O | 1284,04 | 748,64 | 732,368 | 75,23 | 175,42 | 675,32 | -41,7 | -2,17 | -89,73 | 133,18 | 284,97 | 0,54 |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví | O |  |  |  |  | 102,99 | 198,91 |  |  |  |  | 93,14 | 0,16 |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O |  | 26,08 | 211,48 | 10,48 |  |  | 0 | 710,89 | -95,04 |  |  |  |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo | O |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |  |  | 5,28 |  |  |  | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci | O | 25,84 | 35,68 | 20,25 |  |  |  | 38,08 | -43,25 | -100 |  |  |  |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N | 36,46 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 29,12 | 90,9 | 135,53 | 188,08 | 114,885 | 44,68 | 212,16 |  |  |  |  | 0,04 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |  | 20,124 | 11,59 | 10,8 | 182,54 | 0 | 0 | -42,41 | -6,82 | 1590,19 | 0,15 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 3,12 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | 424,04 | 536,46 | 701,46 | 793,61 | 835,12 | 833,09 | 26,51 | 30,76 | 13,14 | 5,23 | -0,24 | 0,67 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 284,36 | 394,92 | 363,45 | 78,06 |  |  | 38,88 | -7,97 | -78,52 |  |  |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |  | 1,26 |  |  |  | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | 46,93 | 141,565 | 231,651 | 217,039 | 244,651 | 325,505 | 201,65 | 63,64 | -6,31 | 12,72 | 33,05 | 0,26 |
| 16 01 04 | Autovraky | N | 217,52 | 817,63 | 646,74 | 735,27 | 475,531 | 276,526 | 275,89 | -20,9 | 13,69 | -35,33 | -41,85 | 0,22 |
| 16 02 14 | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 | O | 6,24 | 0,4 |  |  |  |  | -93,59 | -100 | 0 |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O | 1331 | 1872,2 | 1628 | 518,26 | 58,49 | 20,71 | 40,66 | -13,04 | -68,17 | -88,71 | -64,59 | 0,02 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 5161,82 | 3183,07 | 3047,65 | 3527,57 | 4680,88 | 10515,274 | -38,33 | -4,25 | 15,75 | 32,69 | 124,64 | 8,47 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 5240,59 | 6379,475 | 11342,7 | 13800,52 | 15433,87 | 14349,04 | 21,73 | 77,8 | 21,67 | 11,84 | -7,03 | 11,56 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 273,84 | 621,745 | 1176,565 | 834,216 | 46,85 | 243,7 | 127,05 | 89,24 | -29,1 | -94,38 | 420,17 | 0,20 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |  | 44,25 | 5,88 |  |  |  | 0 | -86,71 | -100 |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 334,42 | 387,354 | 559,648 | 1109,685 | 989,052 | 909,671 | 15,83 | 44,48 | 98,28 | -10,87 | -8,03 | 0,73 |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | 1275,79 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuved pod č 170503 | O | 324,44 | 1015,22 | 50,32 | 54,47 | 202,49 | 267,2 | 212,91 | -95,04 | 8,25 | 271,75 | 31,96 | 0,22 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 | O |  |  |  |  | 25,86 | 14,94 |  |  |  |  | -42,23 | 0,01 |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | 18,8 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 54,87 | 575,05 | 288,82 | 56,92 | 276,41 | 147,3 | 948,02 | -49,77 | -80,29 | 385,61 | -46,71 | 0,12 |
| 18 01 01 | Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) | N |  | 0,525 | 0,613 | 0,491 | 0,0195 | 0,0905 | 0 | 16,76 | -19,9 | -96,03 | 364,10 | 0,00 |
| 18 01 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | N | 0,21 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 05 01 | Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu | O | 3,08 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 05 02 | Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu | O | 11,94 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti | O | 131,14 | 175,82 | 44,04 |  |  |  | 34,07 | -74,95 | -100 |  |  |  |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 22310,49 | 23725,16 | 26782 | 28171,48 | 26292,22 | 23486,13 | 6,34 | 12,88 | 5,19 | -6,67 | -10,67 | 18,92 |
| 20 01 02 | Sklo | O | 9946,83 | 11421,31 | 13334,2 | 13835,42 | 14610,86 | 15400,807 | 14,82 | 16,75 | 3,76 | 5,60 | 5,41 | 12,41 |
| 20 01 08 | BRO z kuchyní a stravoven | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 10 | Oděvy | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N | 23,67 | 39,283 | 57,902 | 80,847 | 62,535 | 52,24 | 65,96 | 47,4 | 39,63 | -22,65 | -16,46 | 0,04 |
| 20 01 14 | Kyseliny | N | 5,91 | 7,44 | 6,351 | 6,397 | 7,649 | 5,908 | 25,89 | -14,64 | 0,72 | 19,57 | -22,76 | 0,00 |
| 20 01 15 | Zásady | N | 1,95 | 3,583 | 4,106 | 4,454 | 5,335 | 5,114 | 83,74 | 14,6 | 8,48 | 19,78 | -4,14 | 0,00 |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N | 1,47 | 2,005 | 1,472 | 0,974 | 1,203 | 1,086 | 36,39 | -26,58 | -33,83 | 23,51 | -9,73 | 0,00 |
| 20 01 19 | Pesticidy | N | 2,4 | 3,061 | 2,899 | 1,817 | 1,703 | 2,169 | 27,54 | -5,29 | -37,32 | -6,27 | 27,36 | 0,00 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 1,93 | 1,448 | 1,321 | 1,819 | 1,229 | 1,5405 | -24,96 | -8,8 | 37,72 | -32,44 | 25,35 | 0,00 |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |  |  | 0,2 |  |  |  | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |  |  |  | 0,68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 26,82 | 23,568 | 32,596 | 39,023 | 40,534 | 34,701 | -12,13 | 38,31 | 19,72 | 3,87 | -14,39 | 0,03 |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 266,68 | 191,537 | 236,554 | 237,491 | 238,665 | 279,989 | -28,18 | 23,5 | 0,4 | 0,49 | 17,31 | 0,23 |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | 19,43 | 21,123 | 15,502 | 12,675 | 9,407 | 14,417 | 8,71 | -26,61 | -18,24 | -25,78 | 53,26 | 0,01 |
| 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N | 1,15 | 0,354 | 0,53 | 0,668 | 0,858 | 0,79 | -69,22 | 49,72 | 26,04 | 28,44 | -7,93 | 0,00 |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N | 45,7 | 48,226 | 68,093 | 57,179 | 58,313 | 57,674 | 5,53 | 41,2 | -16,03 | 1,98 | -1,10 | 0,05 |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 67,37 | 20,251 | 24,139 | 51,626 | 35,024 | 28,101 | -69,94 | 19,2 | 113,87 | -32,16 | -19,77 | 0,02 |
| 20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O | 1,42 | 3,407 | 7,633 | 0,26 |  | 0,042 | 139,93 | 124,04 | -96,59 |  |  | 0,00 |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O | 2072,99 | 2291,195 | 2590,222 | 5146,37 | 6181,373 | 6936,099 | 10,53 | 13,05 | 98,68 | 20,11 | 12,21 | 5,59 |
| 20 01 39 | Plasty | O | 8114,15 | 9642,68 | 10638,81 | 10708,15 | 10955,85 | 11736,27 | 18,84 | 10,33 | 0,65 | 2,31 | 7,12 | 9,46 |
| 20 01 40 | Kovy | O | 92,09 | 65,469 | 3,786 |  |  |  | -28,91 | -94,22 | -100 |  |  |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 3592,44 | 4647,763 | 5089,286 | 6531,409 | 8024,668 | 10322,786 | 29,38 | 9,5 | 28,34 | 22,86 | 28,64 | 8,32 |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |  | 156,3 | 192,898 | 162,95 | 266,3 | 210,26 | 0 | 23,42 | -15,53 | 63,42 | -21,04 | 0,17 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 254370,3 | 240562,63 | 243181,31 | 244608,69 | 245147,11 | 246940,53 | -5,43 | 1,09 | 0,59 | 0,22 | 0,73 | 198,94 |
| 20 03 02 | Odpad z tržišť | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 19970,29 | 23608 | 24298 | 20381,73 | 17879,88 | 22001,24 | 18,22 | 2,92 | -16,12 | -12,27 | 23,05 | 17,72 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | 32593 | 31426,97 | 44343,85 | 50646,35 | 49633,28 | 51425,6 | -3,58 | 41,1 | 14,21 | -2,00 | 3,61 | 41,43 |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O | 378,43 | 206,45 | 9,652 | 13,437 | 7,094 | 3,463 | -45,45 | -95,32 | 39,21 | -47,21 | -51,18 | 0,00 |
|  | Celkem odpadů |  | 370426,5 | 365166,2 | 392137,1 | 402713,4 | 403134,4 | 417952,5 | -1,42 | 7,39 | 2,7 | 0,10 | 3,68 | 336,71 |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Tabulka č. 2  – Celková produkce komunálních odpadů hlavního města Prahy v období 2006 – 2011

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  | Změna produkce [%] |  |  |  |  | Měrná produkce v roce 2011 [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 07/06 | 08/07 | 09/08 | 10/09 | 11/10 |  |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 22763,65 | 24352,52 | 27618,99 | 29153,17 | 26292,22 | 23486,13 | 6,98 | 13,41 | 5,55 | -9,81 | -10,67 | 18,92 |
| 20 01 02 | Sklo | O | 9946,83 | 11421,31 | 13334,2 | 13835,42 | 14610,86 | 15400,807 | 14,82 | 16,75 | 3,76 | 5,60 | 5,41 | 12,41 |
| 20 01 08 | BRO z kuchyní a stravoven | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 10 | Oděvy | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N | 23,67 | 39,283 | 57,902 | 80,847 | 62,535 | 52,24 | 65,96 | 47,4 | 39,63 | -22,65 | -16,46 | 0,04 |
| 20 01 14 | Kyseliny | N | 5,91 | 7,44 | 6,351 | 6,397 | 7,649 | 5,908 | 25,89 | -14,64 | 0,72 | 19,57 | -22,76 | 0,00 |
| 20 01 15 | Zásady | N | 1,95 | 3,583 | 4,106 | 4,454 | 5,335 | 5,114 | 83,74 | 14,6 | 8,48 | 19,78 | -4,14 | 0,00 |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N | 1,47 | 2,005 | 1,472 | 0,974 | 1,203 | 1,086 | 36,39 | -26,58 | -33,83 | 23,51 | -9,73 | 0,00 |
| 20 01 19 | Pesticidy | N | 2,4 | 3,061 | 2,899 | 1,817 | 1,703 | 2,169 | 27,54 | -5,29 | -37,32 | -6,27 | 27,36 | 0,00 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 1,93 | 1,448 | 1,321 | 1,819 | 1,229 | 1,5405 | -24,96 | -8,8 | 37,72 | -32,44 | 25,35 | 0,00 |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |  |  | 0,2 |  |  |  | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |  |  |  | 0,68 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 26,82 | 23,568 | 32,596 | 39,023 | 40,534 | 34,701 | -12,13 | 38,31 | 19,72 | 3,87 | -14,39 | 0,03 |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 266,68 | 191,537 | 236,554 | 237,491 | 238,665 | 279,989 | -28,18 | 23,5 | 0,4 | 0,49 | 17,31 | 0,23 |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | 19,43 | 21,123 | 15,502 | 12,675 | 9,407 | 14,417 | 8,71 | -26,61 | -18,24 | -25,78 | 53,26 | 0,01 |
| 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N | 1,15 | 0,354 | 0,53 | 0,668 | 0,858 | 0,79 | -69,22 | 49,72 | 26,04 | 28,44 | -7,93 | 0,00 |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N | 45,7 | 48,226 | 68,093 | 57,179 | 58,313 | 57,674 | 5,53 | 41,2 | -16,03 | 1,98 | -1,10 | 0,05 |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 67,37 | 20,251 | 24,139 | 51,626 | 35,024 | 28,101 | -69,94 | 19,2 | 113,87 | -32,16 | -19,77 | 0,02 |
| 20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O | 1,42 | 3,407 | 7,633 | 0,26 | 0 | 0,042 | 139,93 | 124,04 | -96,59 | -100,00 |  | 0,00 |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O | 2072,99 | 2291,195 | 2590,222 | 5146,37 | 6181,373 | 6936,099 | 10,53 | 13,05 | 98,68 | 20,11 | 12,21 | 5,59 |
| 20 01 39 | Plasty | O | 8114,15 | 9642,68 | 10638,81 | 10708,15 | 10955,85 | 11736,27 | 18,84 | 10,33 | 0,65 | 2,31 | 7,12 | 9,46 |
| 20 01 40 | Kovy | O | 429,612 | 452,823 | 563,434 | 1109,685 |  |  | 5,4 | 24,43 | 96,95 | -100,00 |  |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 3592,44 | 4647,763 | 5089,286 | 6531,409 | 8024,668 | 10322,786 | 29,38 | 9,5 | 28,34 | 22,86 | 28,64 | 8,32 |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |  | 156,3 | 192,898 | 162,95 | 266,3 | 210,26 | 0 | 23,42 | -15,53 | 63,42 | -21,04 | 0,17 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 254370,3 | 240562,63 | 243181,31 | 244608,69 | 245147,11 | 246940,53 | -5,43 | 1,09 | 0,59 | 0,22 | 0,73 | 198,94 |
| 20 03 02 | Odpad z tržišť | O |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,00 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 19970,29 | 23608 | 24298 | 20381,73 | 17879,88 | 22001,24 | 18,22 | 2,92 | -16,12 | -12,27 | 23,05 | 17,72 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | 32593 | 31426,97 | 44343,85 | 50646,35 | 49633,28 | 51425,6 | -3,58 | 41,1 | 14,21 | -2,00 | 3,61 | 41,43 |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O | 378,43 | 206,45 | 9,652 | 13,437 | 7,094 | 3,463 | -45,45 | -95,32 | 39,21 | -47,21 | -51,18 | 0,00 |
|  | Celkem odpadů |  | 354 697,59 | 349 133,93 | 372 319,95 | 382 793,27 | 379 461,09 | 388 946,96 | -1,57 | 6,64 | 2,81 | -0,87 | 2,50 | 313,35 |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Tabulka č. 3 – Celková produkce nebezpečných odpadů hlavního města Prahy v období 2006 – 2011

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |  | Změna produkce [%] |  |  |  |  | Měrná produkce v roce 2011 [kg/obyv.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 07/06 | 08/07 | 09/08 | 10/09 | 11/10 |  |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N | 36,46 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |  | 1,26 |  |  |  | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 16 01 04 | Autovraky | N | 217,52 | 817,63 | 646,74 | 735,27 | 475,531 | 276,526 | 275,89 | -20,9 | 13,69 | -35,33 | -41,85 | 0,22 |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | 1275,79 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | 18,8 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 01 01 | Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) | N |  | 0,525 | 0,613 | 0,491 | 0,0195 | 0,0905 | 0 | 16,76 | -19,9 | -96,03 | 364,10 | 0,00 |
| 18 01 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | N | 0,21 |  |  |  |  |  | -100 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N | 23,67 | 39,283 | 57,902 | 80,847 | 62,535 | 52,24 | 65,96 | 47,4 | 39,63 | -22,65 | -16,46 | 0,04 |
| 20 01 14 | Kyseliny | N | 5,91 | 7,44 | 6,351 | 6,397 | 7,649 | 5,908 | 25,89 | -14,64 | 0,72 | 19,57 | -22,76 | 0,00 |
| 20 01 15 | Zásady | N | 1,95 | 3,583 | 4,106 | 4,454 | 5,335 | 5,114 | 83,74 | 14,6 | 8,48 | 19,78 | -4,14 | 0,00 |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N | 1,47 | 2,005 | 1,472 | 0,974 | 1,203 | 1,086 | 36,39 | -26,58 | -33,83 | 23,51 | -9,73 | 0,00 |
| 20 01 19 | Pesticidy | N | 2,4 | 3,061 | 2,899 | 1,817 | 1,703 | 2,169 | 27,54 | -5,29 | -37,32 | -6,27 | 27,36 | 0,00 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 1,93 | 1,448 | 1,321 | 1,819 | 1,229 | 1,5405 | -24,96 | -8,8 | 37,72 | -32,44 | 25,35 | 0,00 |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |  |  | 0,2 |  |  |  | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 26,82 | 23,568 | 32,596 | 39,023 | 40,534 | 34,701 | -12,13 | 38,31 | 19,72 | 3,87 | -14,39 | 0,03 |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 266,68 | 191,537 | 236,554 | 237,491 | 238,665 | 279,989 | -28,18 | 23,5 | 0,4 | 0,49 | 17,31 | 0,23 |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | 19,43 | 21,123 | 15,502 | 12,675 | 9,407 | 14,417 | 8,71 | -26,61 | -18,24 | -25,78 | 53,26 | 0,01 |
| 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N | 1,15 | 0,354 | 0,53 | 0,668 | 0,858 | 0,79 | -69,22 | 49,72 | 26,04 | 28,44 | -7,93 | 0,00 |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N | 45,7 | 48,226 | 68,093 | 57,179 | 58,313 | 57,674 | 5,53 | 41,2 | -16,03 | 1,98 | -1,10 | 0,05 |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 67,37 | 20,251 | 24,139 | 51,626 | 35,024 | 28,101 | -69,94 | 19,2 | 113,87 | -32,16 | -19,77 | 0,02 |
|  | Celkem odpadů |  | 2013,26 | 1180,034 | 1100,278 | 1230,731 | 938,006 | 760,346 | -41,39 | -6,76 | 11,86 | -23,78 | -18,94 | 0,61 |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Tabulka č. 4 – Identifikace hlavních druhů NO hlavního města Prahy v období 2006 – 2009 včetně očekávané produkce v roce 2015

| Kat. číslo odpadu (pořadí dle hmotnosti) | Název druhu odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  | Důvody produkce | Potencionální rizika | Opatření k omezení produkce /rizik | Očekávaná produkce 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |  |  |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | 36,460 |  |  |  | 4 | H3-B, H5, H13, H14 | 1 | 0,000 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |  |  | 1,260 |  | 4 | H3-B, H4, H5, H13, H14 | 1 | 0,000 |
| 16 01 04 | Autovraky | 217,520 | 817,630 | 646,740 | 735,270 | 4 | H13 | 1 | 735,270 |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 1275,790 |  |  |  | 4 | H5, H13, H14 | 1 | 0,000 |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 18,800 |  |  |  | 4 | H5, H13, H14 | 1 | 0,000 |
| 18 01 01 | Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) |  | 0,525 | 0,613 | 0,491 | 4 | H9 | 1 | 0,543 |
| 18 01 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 0,210 |  |  |  | 4 | H9 | 1 | 0,000 |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | 23,67 | 39,283 | 57,902 | 80,847 | 4 | H3-B, H5, H13, H14 | 1 | 91,047 |
| 20 01 14 | Kyseliny | 5,910 | 7,440 | 6,351 | 6,397 | 4 | H6, H8, H13, H14 | 1 | 6,525 |
| 20 01 15 | Zásady | 1,950 | 3,583 | 4,106 | 4,454 | 4 | H6, H8, H13, H14 | 1 | 5,016 |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | 1,470 | 2,005 | 1,472 | 0,974 | 4 | H4, H5, H13, H14 | 1 | 1,480 |
| 20 01 19 | Pesticidy | 2,400 | 3,061 | 2,899 | 1,817 | 4 | H4, H5, (H6), H13, H14 | 1 | 2,544 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 1,930 | 1,448 | 1,321 | 1,819 | 4 | H6, H13, H14 | 1 | 1,819 |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky |  |  | 0,200 |  | 4 | H13 | 1 | 0,000 |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 26,820 | 23,568 | 32,596 | 39,023 | 4 | H3-B, H5, H13, H14 | 1 | 43,946 |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 266,680 | 191,537 | 236,554 | 237,491 | 4 | H3-B, H5, H13, H14 | 1 | 233,066 |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 19,430 | 21,123 | 15,502 | 12,675 | 4 | H4, H5, H13, H14 | 1 | 17,183 |
| 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | 1,150 | 0,354 | 0,530 | 0,668 | 4 | H5, H9, H13, H14 | 1 | 0,676 |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 45,700 | 48,226 | 68,093 | 57,179 | 4 | H5, H13, H14 | 1 | 54,800 |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 67,370 | 20,251 | 24,139 | 51,626 | 4 | H4, H5, H8, H13, H14 | 1 | 40,847 |
|  | Celkem odpadů | 2013,260 | 1180,034 | 1100,278 | 1230,731 |  |  |  | 1234,760 |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Důvody produkce: 1 = technologický průběžně vznikající odpad 2 = odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření 3 = odpad vzniklý v důsledku nestandardních stavů

4 = oddělený sběr mobilní i stacionární (sběrné dvory)

Opatř. k omez. prod./rizik: 1 = k řešení problematiky odpadu je přijato opatření (program) v rámci POH 0 = problematika odpadu není v rámci POH řešena

Tabulka č. 5 – Způsob nakládání s odpady hlavního města Prahy v r. 2011

| Katalog. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání 2011 (t/rok) |  |  |  | Soulad s právními předpisy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1 - R13 | D1 - D15 | N1 - N7 mimo N3 | N3 |  |
| 020103 | Odpad rostlinných pletiv | O |  |  |  | 702,320 | ano |
| 020107 | Odpady z lesnictví | O |  |  |  | 198,910 | ano |
| 030301 | Odpadní kůra a dřevo | O |  |  |  | 1,000 | ano |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |  |  |  | 52,573 | ano |
| 150102 | Plastové obaly | O |  |  |  | 2,534 | ano |
| 150103 | Dřevěné obaly | O |  |  |  | 182,540 | ano |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |  |  |  | 833,090 | ano |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |  |  | 0,060 | ano |
| 160103 | Pneumatiky | O |  |  | 4,740 | 323,135 | ano |
| 160104 | Autogramy | N |  |  |  | 276,526 | ano |
| 170101 | Beton | O |  |  |  | 20,710 | ano |
| 170102 | Cihly | O |  |  |  | 10 515,274 | ano |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |  |  |  | 14 349,040 | ano |
| 170201 | Dřevo | O |  |  |  | 243,700 | ano |
| 170405 | Železo a ocel | O |  |  |  | 909,671 | ano |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |  |  |  | 267,200 | ano |
| 170802 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |  |  |  | 14,940 | ano |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |  |  |  | 147,300 | ano |
| 180101 | Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) | N |  |  |  | 0,091 | ano |
| 180202 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | N |  |  |  | 0,250 | ano |
| 200101 | Papír a lepenka | O |  |  |  | 23 486,130 | ano |
| 200102 | Sklo | O |  |  |  | 15 400,807 | ano |
| 200113 | Rozpouštědla | N |  |  |  | 52,240 | ano |
| 200114 | Kyseliny | N |  |  |  | 5,908 | ano |
| 200115 | Zásady | N |  |  |  | 5,114 | ano |
| 200117 | Fotochemikálie | N |  |  |  | 1,086 | ano |
| 200119 | Pesticidy | N |  |  |  | 2,169 | ano |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |  |  |  | 1,541 | ano |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |  |  |  | 0,840 | ano |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N |  |  |  | 34,701 | ano |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N |  |  |  | 279,989 | ano |
| 200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N |  |  |  | 14,417 | ano |
| 200131 | Nepoužitelná cytostatika | N |  |  |  | 0,790 | ano |
| 200132 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N |  |  |  | 57,674 | ano |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |  |  |  | 28,101 | ano |
| 200134 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O |  |  |  | 0,042 | ano |
| 200136 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |  |  |  | 1,220 | ano |
| 200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O |  |  |  | 6 936,099 | ano |
| 200139 | Plasty | O |  |  |  | 11 736,270 | ano |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O |  |  |  | 10 323,170 | ano |
| 200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |  |  |  | 210,260 | ano |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |  |  | 175,920 | 247 097,69 | ano |
| 200303 | Uliční smetky | O |  |  |  | 22 001,240 | ano |
| 200307 | Objemný odpad | O |  |  |  | 51 425,600 | ano |
| 200399 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O |  |  |  | 3,463 | ano |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Tabulka č. 6  – Celková produkce a nakládání s odpady hlavního města Prahy v roce 2011

| Popis | Ostatní odpady/2011 |  | Nebezpečné odpady/2011 |  | Odpady celkem/2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Produkce celkem | 417385,93 | 100 | 761,50 | 0,31 | 418147,43 | 100 |
| Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2 | 180,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skládkování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spalování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Předání jiné oprávněné osobě | 417385,93 | 100 | 761,50 | 0,31 | 418147,43 | 100 |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Tabulka č. 7  – Celková produkce a nakládání s komunálními odpady hlavního města Prahy v roce 2011

| Popis | Ostatní odpady/2011 |  | Z ostatních odpadů BRKO/2011 |  | Nebezpečné odpady/2011 |  | Odpady celkem/2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Produkce celkem | 388622,00 | 100 | 339268,70 | 55,93 | 484,57 | 100 | 381683,59 | 100 |
| Úprava nebo využití (mimo R12), včetně N1, N2, N13 | 175,92 | 0 | 175,92 | 0 |  | 0 | 175,92 | 0 |
| Skládkování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Spalování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Předání jiné oprávněné osobě | 388622,00 | 100 | 339268,70 | 55,93 | 484,57 | 100 | 381683,59 | 100 |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Tabulka č. 8  – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu hlavního města Prahy v období 2008 - 2011

| Druh vytříděného odpadu (katalog. čísla odpadu) | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [%] | Měrná produkce [kg/obyv] | Převa-žující způsob sběru | [t/rok] | [%] | Měrná produkce [kg/obyv] | Převa-žující způsob sběru | [t/rok] | [%] | Měrná produkce [kg/obyv] | Převa-žující způsob sběru | [t/rok] | [%] | Měrná produkce [kg/obyv] | Převa-žující způsob sběru |
| Papír (20 01 01) + papír vedený pod kat. číslem 15 | 26917,5 | 25,57 | 21,55 | SN | 28359,6 | 23,96 | 22,71 | SN | 26407,1 | 22,27 | 21,14 | SN | 23530,8 | 19,31 | 18,96 | SN |
| Plasty (směsné) (20 01 39) | 10638,8 | 10,11 | 8,52 | SN | 10708,2 | 9,05 | 8,57 | SN | 10955,9 | 9,24 | 8,77 | SN | 11736,3 | 9,63 | 9,46 | SN |
| PET (pokud se sbírá odděleně) | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Sklo celkem (20 01 02) | 13334,2 | 12,67 | 10,68 | SN | 13835,4 | 11,69 | 11,08 | SN | 14610,9 | 12,32 | 11,70 | SN | 15400,8 | 12,64 | 12,41 | SN |
| barevné |  |  |  |  | 11629,0 |  |  |  | 12101,9 |  |  |  | 12165,8 |  |  |  |
| bílé |  |  |  |  | 2206,44 |  |  |  | 2509,0 |  |  |  | 3235,0 |  |  |  |
| Nápojové kartony (kompozitní obaly) | 701,46 | 0,67 | 0,56 | SN | 793,61 | 0,67 | 0,64 | SN | 835,1 | 0,70 | 0,67 | SN | 833,1 | 0,68 | 0,67 | SN |
| Kovy (20 01 40) + kovy vedené pod kat. číslem 17 a 15 | 563,434 | 0,54 | 0,45 | MS+SD | 1109,69 | 0,94 | 0,89 | MS+SD | 989,1 | 0,83 | 0,79 | MS+SD | 909,7 | 0,75 | 0,73 | MS+SD |
| Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) bez papíru (20 02 01) | 7679,51 | 7,29 | 6,15 | MS | 11677,8 | 9,87 | 9,35 | MS | 14206,0 | 11,98 | 11,37 | MS+SD | 17258,9 | 14,16 | 13,90 | MS+SD |
| Nebezpečný odpad (všechny odpady kategorie N) | 1100,28 | 1,05 | 0,88 | SD | 1230,73 | 1,04 | 0,99 | SD | 938,0 | 0,79 | 0,75 | MS+SD | 760,3 | 0,62 | 0,61 | MS+SD |
| Objemný odpad (20 03 07) | 44343,9 | 42,12 | 35,5 | MS+SD | 50646,4 | 42,79 | 40,55 | MS+SD | 49633,3 | 41,86 | 39,74 | MS+SD | 51425,6 | 42,20 | 41,43 | MS+SD |
| Celkem | 105279 | 100 | 84,29 |  | 118361 | 100 | 94,76 |  | 118575 | 100 | 94,93 |  | 121855 | 100 | 98,17 |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů hlavního města Prahy

Způsob sběru:  SN - sběrné nádoby; SD - sběrné dvory; PS - pytlový sběr; MS - mobilní sběr

Tabulka č. 11  – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů hlavního města Prahy

| Odpad | Celková produkce odpadů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2020 |  |
|  | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] | [t/rok] | [%] |
| Komunální odpady | 381683,59 | 100 | 438596,04 | 100 | 485157,05 | 100 |
| Z komunálního odpadu: |  |  |  |  |  |  |
| a) vybrané složky odděleného sběru: papír, plasty směsné, PET, sklo, kovy | 54806,43 | 14,36 | 86703,46 | 19,77 | 116558,69 | 24,02 |
| b) nebezpečné složky | 1230,73 | 0,32 | 1234,76 | 0,28 | 1234,76 | 0,25 |
| c) objemný odpad | 50646,35 | 13,27 | 57036,02 | 13,00 | 62972,37 | 12,98 |
| d) bioodpady | 11677,78 | 3,06 | 23355,56 | 5,33 | 25786,42 | 5,32 |
| biologicky rozložitelný odpad (včetně složek objemného a směsného odpadu) | 213469,71 | 55,93 | 240401,56 | 54,81 | 265422,75 | 54,71 |
| e) zbytkový směsný odpad | 244608,69 | 64,09 | 246958,44 | 56,31 | 252360,20 | 52,02 |
| Stavební odpady | 13800,52 |  | 15541,627 |  | 17159,212 |  |
| Uliční smetky | 20381,73 | 5,34 | 22953,14 | 5,23 | 25848,96 | 5,33 |
| Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 162,95 | 0,04 | 183,51 | 0,04 | 206,66 | 0,04 |
| Komunální odpady jinak blíže neurčené | 13,44 | 0,00 | 171,17 | 0,04 | 188,98 | 0,04 |
| Všechny odpady města celkem | 402713,387 |  | 462279,02 |  | 511304,96 |  |

Zdroj: Evidence odpadů hlavního města Prahy, vlastní výpočty

Příloha č. 2

Tabulka č. 13 – Porovnání POH města se závaznou částí POH kraje

| Položka z POHo | Soulad se zá- vaznou částí POHk | Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu | Cíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností |  |  |  |
| Cíle: 1.1 Naplňovat koncepci EVVO pro oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1, K2. | 1. Je zajištěna informovaná součinnost občanů na systému nakládání s odpady hl. m. Prahy |
| 1.2 Předcházení vzniku odpadů (např. zvýšením úrovně environmentálního řízení s důrazem na prevenci vzniku odpadů a využití strategií čistší produkce) je využíváno jako významný nástroj pro odpadové hospodářství. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | 2. Je systémově zajištěno upřednostňování předcházení vzniku odpadů |
| 1.3 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • jsou negativní vlivy na ŽP a veřejné zdraví způsobené nakládáním s odpady minimalizovány. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 jsou cíle I1, I2, I3 plněny, cíle J1, J2 plněny s výhradami, cíle J4, K2 plněny. | 3. Je systémově zajištěno minimalizování vlivů nakládání s odpady na životní prostředí |
| 1.4 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • jsou vytvářeny podmínky pro snižování měrné produkce odpadů. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 jsou cíle J1, J2 plněny s výhradami, cíl K2 plněn. | viz cíl 2 |
| Opatření: B.1 Informační kampaň, do 2006, 2005 průběžně. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky, 2005 průběžně. | nehodnoceno |  |  |
| A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, průběžně. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, 2005 průběžně. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | viz cíl 2 |
| A.5 Omezení rizika vzniku nepovolených skládek, průběžně. | ano | Realizováno v rámci cíle I1 a I2 | viz cíl 3 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, 2005 průběžně. | nehodnoceno | hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| Nakládání s komunálními odpady |  |  |  |
| Cíle: 2.1 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR — materiálové využívání 50 % komunálních odpadů: • jsou vytvořeny podmínky pro rozšiřování a intenzifikaci odděleného sběru odpadů, • je podporována výstavba zařízení pro materiálové využívání komunálních odpadů o dostatečné kapacitě, • je podporován vznik integrovaného systému nakládání s vybranými odpady. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, B1, B2, B5, J4 plněny, cíl B3 splněn, cíle B4, C3 nejsou plněny. | 4. Zvýšení využití složek papír, sklo, plasty, kovy odpadů z domácností a podobných na 50% potenciální produkce v roce 2015 |
| Opatření: C.4 Zavedení kombinované výroby energie a tepla a optimalizace výhřevnosti paliva, do 2010. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíl A3 plněn, kombinovaná výroba energie a tepla je v roce 2010 v provozu |  |
| C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2010. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | 5. Je zajištěna infrastruktura pro rozvoj odpadového hospodářství hl. m. Prahy |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2010. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| C.2 Doplnění skladby technického vybavení pro nakládání s odpady v rámci územního plánu, do 2010. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J3 splněn |  |
| Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení |  |  |  |
| Odpady a zařízení s obsahem PCB |  |  |  |
| Cíle: 3.6 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • riziko vnášení PCB do odpadních olejů je odstraněno, je dokončeno odstranění materiálů s PCB. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle I1 plněny | viz cíl 3 |
| Opatření: A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2010. | nehodnoceno | hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2010. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Odpadní oleje |  |  |  |
| Cíle: 3.2 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR — pro odpadní oleje: • je zajištěna vratnost olejů 38 % v r. 2006 a 50 % v r. 2012, • je zajištěn zpětný odběr a recyklace či energetické využití olejů. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle E1, E2, E3, F1, F3, K2 plněny | 6. Je zajištěno oddělené nakládání s nebezpečnými odpady |
| Opatření: A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, do 2006, 2012, průběžně. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2006, 2012, průběžně. | nehodnoceno | hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2006, 2012, průběžně. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Baterie a akumulátory |  |  |  |
| Cíle: 3.3 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR — pro baterie a akumulátory: • je dosaženo sběru 100 g přenosných baterií a akumulátorů na obyvatele ročně, • je dosaženo úplného využití kovové substance Ni-Cd akumulátorů, • je dosaženo materiálového využití 85% hmotnostních Pb akumulátorů respektive 95 % hmotnostních Pb akumulátorů uváděných na trh. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle E1, E2, E3, F1, F3, K2 plněny | viz cíl 6 |
| Opatření: A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, do 2006. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2006, 2012, průběžně. | nehodnoceno | hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2006. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2006. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| Zářivky a výbojky |  |  |  |
| Cíle: 3.4 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR — pro výbojky a zářivky: • Je opětovně využíváno nebo recyklováno 80% hmotnostních materiálů z použitých výbojek/zářivek. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle E1, E2, E3, F1, F3, K2 plněny | viz cíl 6 |
| Opatření: A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, do 2006. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2006, 2012, průběžně. | nehodnoceno | Hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2006. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | víz cíl 1 |
| C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2006 - 2015. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| Kaly z čištíren odpadních vod |  |  |  |
| Cíle: 3.1 Je dostatečná kapacita zařízení pro úpravu kalů (2010) a obsah nebezpečných látek v kalech je postupně snižován (2013). | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněny | viz cíl 5 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2006, 2012, průběžně. | nehodnoceno | Hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| C.5 Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování kalů z ČOV, do 2010, 2013. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněny | viz cíl 5 |
| A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky, do 2010, 2013. | nehodnoceno |  |  |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2010, 2013. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| Odpady z azbestu |  |  |  |
| Cíle: 3.5 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • je zabráněno rozptylu azbestu do složek ŽP. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle G2, K2 plněny | viz cíle 1, 3 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2006, 2012, průběžně. | nehodnoceno | Hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| C.7 Prosazování správného nakládání s odpady s obsahem azbestu, průběžně. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíl G2 plněn | viz cíl 3 |
| B.1 Informační kampaň, průběžně. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Autovraky |  |  |  |
| Cíle: 3.7 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR a zákona o odpadech — pro autovraky: • v roce 2006 je zajištěno využití 85 % průměrné hmotnosti, z toho materiálové/opětovné využití 80% — pro vozidla vyrobená po 1. 1. 1980, • v roce 2006 je zajištěno využití 75 % průměrné hmotnosti, z toho materiálové/opětovné využití 70 % — pro vozidla vyrobená před 1. 1. 1980, • v roce 2015 je zajištěno využití 95 % průměrné hmotnosti, z toho materiálové/opětovné využití 85 %. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle F2 plněny | viz cíl 6 |
| Opatření: C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2006–2015. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, do 2006–2015. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2006–2015. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2006–2015. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými |  |  |  |
| Nakládání s nebezpečnými odpady |  |  |  |
| Cíle: 4.1 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • je měrná produkce nebezpečných odpadů do roku 2010 snížena o 20 % ve srovnání s r. 2000. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle E1, E2, E3, K2 plněny, cíle J1, J2 plněny s výhradami. | viz cíl 6 |
| Opatření: A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky, do 2010. | nehodnoceno |  |  |
| A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, do 2010. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | viz cíl 2 |
| A.6 Sledování POH původců odpadů se zaměřením na vybrané výrobky a nebezpečné odpady, do 2006, 2012, průběžně. | nehodnoceno | Hl. m. Praha nemá působnost dle zákona |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2010. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Nakládání s elektronickým a elektrotechnickým odpadem |  |  |  |
| Cíle: 4.2 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • je dosaženo sběru nejméně 4 kg tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení z domácností a podobných zdrojů na osobu ročně. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle C1, E1, E2, F1, F3 plněny | viz cíl 6 |
| 4.3 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR — pro elektroodpad (OEEZ): • jsou materiály z vyřazených velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů využívány z 80 %, z toho materiálově nebo opakovaně ze 75 %, • jsou materiály z vyřazených zařízení informační technologie a komunikačních a spotřebitelských zařízení využívány ze 75 %, z toho opakovaně využívány nebo recyklovány z 65 %, • jsou materiály z vyřazených malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci využívány ze 70 %, z toho opakovaně nebo recyklovány z 50 %. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle C1, E1, E2, F1, F3 plněny | viz cíl 6 |
| Opatření: B.1 Informační kampaň, do 2006. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, do 2006. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, do 2006. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | viz cíl 2 |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2006. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2006. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| Nakládání se zdravotnickým odpadem (z humánní lékařské péče) |  |  |  |
| Cíle: 4.4 Zařízení pro odstraňování zdravotnických odpadů (spalovny nebo jiné odpovídající technologie) mají dostatečnou kapacitu pro zdravotnický odpad, včetně zdravotnických odpadů s obsahem PVC. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle E3 plněny | viz cíl 6 |
| Opatření: C.8 Zajištění kapacit zařízení pro odstraňování zdravotnických odpadů, do 2005. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíl J4 plněn | viz cíl 6 |
| A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky, do 2005. | nehodnoceno |  |  |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2005. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| Nakládání se stavebními odpady |  |  |  |
| Cíle: 4.5 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • je využíváno 50 % hmotnostních vznikajících stavebních odpadů a demoličních odpadů, respektive 75 %. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle G1, G2 plněny, cíl J3 splněn. |  |
| Opatření: A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, do 2005 resp. 2012. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | viz cíl 2 |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2005 resp. 2012. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2005 resp. 2012. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Nakládání s odpady z krizových situací |  |  |  |
| Cíle: 4.6 Pro vybrané typové krizové situace je zajištěno odstraňování odpadů. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle I3 plněny | viz cíl 3 |
| Opatření: A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2005. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| Odpady s obsahem chlorfluoruhlovodíků (výrobky domácího chlazení) — nestanoveno |  |  |  |
| Pneumatiky — nestanoveno |  |  |  |
| Nakládání s obaly |  |  |  |
| Cíle: 5.1 V rámci nakládání s komunálním odpadem je zajištěno sdružené plnění zpětného odběru obalů. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle B1, B2, B5, C1 plněny, cíl B3 splněn, cíl B4 není plněn. | viz cíl 4 |
| Opatření: C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2010. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| B.1 Informační kampaň, do 2010. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| Podíl recyklovaných odpadů |  |  |  |
| Cíle: Nestanoveny. |  |  |  |
| Opatření: Nestanovena. |  |  |  |
| Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené |  |  |  |
| Cíle: 6.1 V rámci podpory dosažení cílů POH: • je podíl skládkování snížen o 20 % ve srovnání s r. 2000. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíl A1 plněn, cíle C3, H1 neplněny, cíle J1, J2 plněny s výhradami. | viz cíle 2 - 7 |
| 6.2 V rámci podpory dosažení cílů POH: • je množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky sníženo na 75 % hmotnostních (50 %; 35 %) z celkového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky v r. 1995. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A1, A2, A3, D1, D2, D3 plněny. | viz cíl 4 |
| Opatření: A.1 Využití Národního programu čistší produkce a výstupů realizačních programů POH ČR pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na vybrané odpady a výrobky, do 2010. | nehodnoceno |  |  |
| C.4 Zavedení kombinované výroby energie a tepla a optimalizace výhřevnosti paliva, do 2010 (2013, 2020). | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíl A3 plněn, kombinovaná výroba energie a tepla je v roce 2010 v provozu |  |
| A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, do 2010. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | viz cíl 2 |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, do 2010. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| B.1 Informační kampaň, do 2010 (2013, 2020). | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, do 2010 (2013, 2020). | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady |  |  |  |
| Cíle: 7.1 Je vytvořen integrovaný systém nakládání s vybranými výrobky a případně i s dalšími odpady na regionální úrovni a využívána celostátní síť zařízení pro OH. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle C1, F1, F3, J4 plněny, cíle J1, J2 plněny s výhradami. | viz cíl 6 |
| 7.2 Při poskytování podpory uvolňované z veřejných rozpočtů (v případech, kdy je to vhodné) bude zohledněno použití výrobků vyrobených nízkoodpadovou technologií a nebo výrobků ze surovin vytříděných z odpadů. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíl J4 plněn, cíle J1, J2 plněny s výhradami. | viz cíl 2 |
| 7.3 V rámci podpory dosažení cílů POH ČR: • je využívání odpadů zvýšeno na 55 % všech vznikajících odpadů. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A1, A2, A3, B1, B2, B5, C1, C2 plněny, cíl B3 splněn, cíle B4, C3, H1 neplněny, cíle J1, J2 plněny s výhradami. | viz cíle 2 - 7 |
| 7.4 Využívání odpadů jako náhrady primárních surovin trvale roste. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, B1 plněny, cíl C3 neplněn, cíle J1, J2 plněny s výhradami. | viz cíl 2 |
| 7.5 V územním plánu hl. m. Prahy jsou vymezeny plochy pro nakládání s odpady v rozsahu schváleného POHo. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle C1, D3, G1, G2 plněny, cíl J3 splněn. | viz cíl 5 |
| Opatření: A.2 Optimalizace nakládání s vybranými odpady a výrobky, průběžně 2006, 2012. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 6 |
| A.4 Dohoda o společném logistickém systému pro vybrané odpady mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, průběžně 2012. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněn, uzavření formální dohody se nepředpokládá, k naplňování spolupráce dochází dílčími kroky |  |
| C.1 Začlenění potřeby hl. m. Prahy do plánování rozvoje celostátní sítě zařízení, průběžně. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněny | viz cíl 5 |
| A.3 Upřednostňování Ekologicky šetrných výrobků a výrobků z recyklovaných surovin při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, průběžně 2012. | částečně | Hl. m. Praha zohledňuje požadavky na předcházení vzniku odpadů s výhradami, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl J1, J2; v oblasti EVVO je cíl plněn bez výhrad (cíl K1) | viz cíl 2 |
| B.1 Informační kampaň, průběžně 2012. | ano | Hl. m. Praha provádí průběžně řadu činností na úseku ekologické výchovy a vzdělávání, viz vyhodnocení plnění POH za r. 2008, cíl K1 splněn, cíl K2 plněn. | viz cíl 1 |
| C.2 Doplnění skladby technického vybavení pro nakládání s odpady v rámci územního plánu, průběžně 2012. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J3 splněn | viz cíl 5 |
| C.6 Podpora výstavby zařízení pro využívání komunálních a jiných odpadů, průběžně 2012. | částečně | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle A3, D3 plněny, cíl C3 není plněn. | viz cíl 5 |
| C.3 Sledování odpadů využívaných mimo území hl. m. Prahy produkovaných na území hl. m. Prahy, do 2012. | ano | Dle vyhodnocení POHo za r. 2008 cíle J4 plněny | viz cíl 5 |
| Poznámka: Číselné označení před textem cílů a opatření znamená pořadové číslo těchto cílů a opatření dle závazné části POHk. |  |  |  |