vegetační úpravy v Letenských sadech- 2. etapa

II. návrh

technická zpráva

investor 			Hlavní město Praha, OOP MHMP

Mariánské náměstí 2, Praha 1

zodpovědný projektant	Ing. arch. Pavla Hlaváčková, ČKA 01 908

projektant			Ing. Štěpánka Šmídová

spolupráce 		Kateřina Páterová

Ing. Jaroslav Dvořáček

datum			7/2007

identifikační údaje

název akce		vegetační úpravy v Letenských sadech- 2. etapa

dokumentace pro výběr zhotovitele

investor			Hlavní město Praha, OOP MHMP

Mariánské náměstí 2, Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ 00064581

zodpovědný projektant	Ing. arch. Pavla Hlaváčková ČKA 01 908

projektant            		Ing. Štěpánka Šmídová

Pernerova 11, 186 00 Praha 8

IČO 71650881

DIČ CZ 7752010178

tel.: 608 235674, email: stepanka@smidova-la.com

místo akce 	Praha 7 –Letná, k.ú. Holešovice, č. parc. 2104/1, 2105/1

datum			7/2007

obsah

2. 1.  terénní úpravy									4

2. 2.  	výsadby

2. 2.  A	platanová alej a související prostory					5

- dosadba habrového plotu							5

- výsadba solitérních stromů							6

- keřové výsadby									7

- obnova trávníku									8

2. 2. B. 	velký palouk a okolí Letenského zámečku

- solitérní stromy   									10

- úpravy odpočívadla u tisů a záhonu z rododendronů				12

- výsadby keřů a trvalek								14

- živý plot u velkého palouku							14

- obnova trávníku s drobnými cibulovinami					15

Řešené území je rozděleno na 2 části: A ( platanová alej  a navazující prostory), B ( velký palouk, okolí Letenského zámečku); toto území odpovídá 2. etapě obnovy Letenských sadů.

Značení druhů ( stávajících i navrhovaných)  je shodné s dokumentací k SP ( Šmídová, 2005).

Vegetační úpravy navazujíc na probíhající stavební úpravy. Rozsahem prací se jedná především o nové výsadby; obnovy trávníků předpokládáme pouze na místech poškozených stavební činností ( podíl cest) a na Velkém palouku, kde je trávníková plocha zdevastována pohybem psů.

Obnova samotné platanové aleje, která je rozpracována v samotné dokumentaci ( Šmídová, 2005), nebude na základě výsledků referenda (09/2006) zatím realizována.

2. 1.  terénní úpravy

Základní terénní modelace vychází ze stávajícího terénu, terény budou upraveny v souladu s ČSN 18915 Práce s půdou a ČSN 18917 zakládání trávníků.

Veškeré řešené území bude zbaveno zbytků stavebních materiálů po stávající stavební činnosti; zahradnické práce začnou až po jejím úplném skončení.

Předpokládáme jemné terénní modelace u ploch pokryvných výsadeb a označených trávníkových ploch; terénní rozdíly  přitom nepřesáhnou 20cm.

Plochy pro trávník budou upraveny jemnými terénními úpravami a dostatečně zhutněny především na místech obnovovaných po stavební činnosti.

2. 2.  	výsadby

2. 2.  A	platanová alej a související prostory

viz výkres 2.1.

- dosadba habrového plotu

Habrový plot tvoří clonu mezi platanovou alejí a dětským hřištěm v Kostelní ulici. Stávající dřeviny jsou v dobrém stavu, ale plot není úplný, proto bude doplněn.

druhová skladba				10. Carpinus betulus

velikost rostlin					s balem, v 150-175, pyramidální

počet rostlin celkem				119 ks

celková délka plotu				146,3 m, z toho 89 m nově navrženo

pěstební tvar					jednořadý tvarovaný živý plot / výšky cca 1,5m/

Jedná se o dosadbu chybějících jedinců, proto výška i šířka musí odpovídat parametrům stávajícího plotu.

technologie založení a dokončovací péče- rámcový popis

- odstranění nežádoucího porostu, rozrušení půdy

- hloubení jamek 119 x 0,125m3 (0,5 x 0,5 x 0,5m) pro výsadbu se 100% výměnou půdy za pěstební substrát ( 15m3 substrátu)

- výsadba keře s balem Ø 300-400mm v jedné řadě

- hnojení tabletovým hnojivem ( Silvamix forte- 3 tablety/ 1 rostlina; 357 ks tablet)

- mulčování dřeviny kůrou (délka 89m, šířka 0,7m), při výšce mulče 100mm – celkem 62,3m2; 6,3m3 mulč. kůry

- zálivka po výsadbě (20l/kus) – 2,4m3 vody

- řez po výsadbě

Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 916.

Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin – dřeviny pro živé ploty.

Rozvojová a péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Živý plot je navrhován jako tvarovaný, proto je třeba zajistit pravidelný udržovací řez ( 3 řezy ročně). Dále je třeba zajistit odplevelení, odpíchnutí okrajů a zálivku (20l/m2)

- výsadba solitérních stromů

druhová skladba		1. Acer platanoides (javor mléč) 				1 ks

20. Ginkgo biloba‘ Autumn Gold’ (jinan dvoulaločný) 	1 ks

31. Prunus padus (střemcha)				6 ks

celkem 											8 ks

typ výpěstku				s balem/ Ø 700mm/; obvod kmene 18-20cm

výška nasazení koruny 	min. 2.5 m

pěstební tvar				kmenný tvar stromu

způsob kotvení			tříbodové kotvení dřevěnými kůly

ochrana kmene			jutová tkanina

závlaha po výsadbě		  	hadice Flexibil

velikost výsadbové jámy		1m3

zajištění povrchu výsadbové jámy 	mulčovací kůra / tl. min. 100mm/

Výpěstek odpovídající 1. jakosti dle ČSN 464920-1 Výpěstky okrasných dřevin – listnaté stromy –skupina: kmenné tvary stromů.

- technologie založení a dokončovací péče

- vyhloubení výsadbových jam 8 x 1 m3 (1 x 1 x 1m)

- rozprostření vrstvy minerálního substrátu

- rozprostření organicko-minerální vrstvy o výšce 30cm

  - zrnitostní složení

- jílovitá frakce ( 0.002mm)   3%

- prachovitá frakce ( 0.002- 0.063) 18%

- písčitá frakce ( 0.063- 2.0mm)    36%

- štěrkovitá frakce ( 2.0- 63.0mm) 43%

  - substrát obsahuje minimálně 5% organických látek

- výsadba 8 stromů s balem

- hnojení tabletovým hnojivem ( Silvamix forte, 8x 10g tableta/ 1 strom; celkem 64 ks tablet)

- zřízení závlahové sondy Flexibil, vysypané kačírkem (frakce 16-32mm)

- zhotovení obalu kmene z juty

- osazení kůlů ( průměr 8 cm, impregnovaný, délka min. 250cm) ke dřevině s uvázáním - 3 ks / strom, celkem 24 kusů

- mulčování výsadbových jam kůrou, při výšce mulče min. 100mm, 0,8m2/strom; celkem 6,4m3 mulč. kůry

- zálivka po výsadbě100l/ks, celkem 0,8m3 vody

- výchovný řez

Rozvojová péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Je třeba zajistit především dostatečnou zálivku ( 40l/ ks; 3x opakování)  a ve vhodném agrotechnickém termínu případný výchovný řez. Povrch výsadbové jámy je vhodné udržovat bez vegetace min.2 roky. Následně je možno zachovat zamulčovanou plochu o Ø cca 50cm, která slouží jako ochrana kmene při seči.

- keřové výsadby

druhová skladba/ počet kusů/ typ výpěstku

9. Calycanthus floridus ( sazaník květnatý) - 36 ks; vel. 40-50cm, ko 2l

15. Cydonia oblonga  ( kdouloň obecná) - 5 ks; vel. 100-120cm, ko 5l

16. Deutzia scabra ( trojpuk drsný) - 10 ks; vel. 100-120cm, ko 5l

17. Evonymus fortunei ( brslen Fortuneův) -	270 ks; vel. 20-30cm, h 9x9x10cm

21. Hedera helix ( břečťan popínavý) - 300 ks; vel. 20-30cm, h 9x9x10cm

22. Kerria japonica ( zákula japonská) - 7 ks; vel. 60 - 100cm, ko 2l

26. Mahonia aquifolium ( mahónie cesmínolistá) - 76 ks; vel. 40-60cm, ko 2l

27. Mahonia repens ( mahónie plazivá) - 180 ks; vel. 20-30cm, ko 1,5l

29. Physocarpus opulifolium ( tavola kalinolistá) - 20 ks; vel. 60-100cm, ko 2l

36. Rhodotypos scandens ( růžovec bělokvětý) - 21 ks; vel. 80-100cm, ko 2l

37. Ribes alpinum ( meruzalka alpská) - 74 ks; vel. 40-60cm, ko 1l

38. Ribes sanguineum 'Carneum' ( meruzalka krvavá) -  24 ks; vel. 40-60cm, ko 1l

42. Spiraea billardii ( tavolník Billardův) - 49 ks; vel. 30-40cm, ko 1l

43. Spiraea japonica	( tavolník japonský) - 120 ks; vel. 30-40cm, ko 1l

46. Swida sanguinea ( svída bílá) - 5 ks; vel. 100-120cm, ko 5l

plocha výsadby			980,5m2

ko – kontejnerovaný výpěstek

technologie založení a dokončovací péče

- odstranění nežádoucího porostu, aplikace herbicidu ( 2x), rozrušení půdy

- hloubení jamek pro výsadbu se 100% výměnou půdy za pěstební substrát

do objemu 0,01m3 – počet 837 ks, druhy 17, 21, 37, 38, 42, 43

do objemu 0,02m3 - počet 340, druhy 9, 22, 26, 27, 29, 36

do objemu 0,05m3 - počet 20, druhy 15, 16, 46

pěstební substrát celkem 10,05m3

- výsadba keřů s balem

při průměru balu do 10cm – počet 837 ks

při průměru balu do 20cm – počet 340 ks

při průměru balu do 30cm – počet 20 ks

výsadba celkem 1197 kusů

- hnojení tabletovým hnojivem - Silvamix forte, 1 x 10g tableta/ druhy 17, 21, 37, 38, 42, 43 - 837ks tablet; 2x10g  tableta druhy 9, 15, 16, 22, 26, 27, 29, 36, 46 - 720ks tablet; celkem 1557ks tablet)

- mulčování dřeviny kůrou při výšce mulče 100mm ; 98 m3 mulčovací kůry

- zálivka po výsadbě 10l/ks, celkem 12 m3 vody

- ošetření rostlin ve skupinách (celkem plocha 980,5m2)

Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 916.

Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin – solitérní keře  a popínavé rostliny.

Rozvojová péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Bude provedeno pletí, podzimní vyhrabání listí z plochy, odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada.

- obnova trávníku

- rozloha	 				3 475 m2

výsevek 					20g/m2; 69,5 kg osiva celkem

- technologie založení 				výsev trávníku

travní směs					VV 7/1 směs hřišťová univerzální

Oseva Uni Větrov

technologie založení a dokončovací péče

  - chemické odplevelení ( Roundup ,2 opakování)

  - zkypření půdního povrchu ( 15- 20cm) a vyčištění od nežádoucích příměsí

  - založení  vegetační nosné vrstvy, rozprostření vrstvy substrátu pro trávníky o mocnosti 20mm (69,5m3 substrátu)

  - postupné utužení substrátu

  - jemné terénní úpravy /objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně terénu vůči okolí/

  - hnojení trávníkovým hnojivem  ( 20g/m2; 69,5 kg hnojiva)

  - založení trávníku výsevem

  - uválení trávníku

  - zálivka

  - posečení

  - odplevelení ( Bofix, 1 opakování)

  - případný dosev

Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917.

Rozvojová péče dle DIN 18 919. Bude provedeno sečení ( cca 15 opakování ročně, při výši trávníku přesahující 10cm), hnojení minerálním hnojivem (v předjaří 15g NPK/m2;po druhé seči 15 g NPK/m2; stejná dávka ještě 2x v průběhu vegetace), odpíchnutí okrajů, vyhrabání listí.

2. 2. B. 	velký palouk a okolí Letenského zámečku

viz výkres 2.2.

- solitérní stromy

druhová skladba

1. Acer platanoides (javor mléč) 					3 ks

2. Acer pseudoplatanus (javor horský) 				4 ks

7. Betula pendula (bříza bělokorá) 					3 ks

12. Corylus colurna (líska turecká) 					4 ks

28. Malus floribunda (jabloň mnohokvětá) 				5 ks

31. Prunus padus (střemcha obecná) 				3 ks

32. Prunus serotina – syn. Padus sirotina (střemcha pozdní) 	6 ks

34. Quercus robur (dub letní)						2 ks

49. Tilia euchlora (lípa zelená) loše 					4 ks (1 ks ve zpevněné ploše)

50. Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)					5 ks

51. Aesculus ×carnea	 (jírovec masový) 				1 ks

celkem									40 ks

typ výpěstku				s balem/ Ø 700mm/, obvod kmene 18-20cm

výška nasazení koruny 	min. 2.5 m

pěstební tvar				kmenný tvar stromu

způsob kotvení			tříbodové kotvení dřevěnými kůly

ochrana kmene			jutová tkanina

závlaha			  	hadice Flexibil

velikost výsadbové jámy		1m3  (2m3 ve zpevněné ploše)

zajištění povrchu výsadbové jámy 	mulčovací kůra / tl. min. 100mm; u lípy ve zpevněné ploše štěrk frakce. 16-32mm, tl. min. 100mm

Výpěstek odpovídající 1. jakosti dle ČSN 464920-1 Výpěstky okrasných dřevin – listnaté stromy –skupina: kmenné tvary stromů.

- technologie založení a dokončovací péče

- vyhloubení výsadbových jam 39 x 1 m3 a 1x 2m3, celkem 40

- rozprostření vrstvy minerálního substrátu

- rozprostření organicko-minerální vrstvy o výšce 30cm

  - zrnitostní složení

- jílovitá frakce ( 0.002mm)   3%

- prachovitá frakce ( 0.002- 0.063) 18%

- písčitá frakce ( 0.063- 2.0mm)    36%

- štěrkovitá frakce ( 2.0- 63.0mm) 43%

  - substrát obsahuje minimálně 5% organických látek

- výsadba 40 stromů s balem

- hnojení tabletovým hnojivem ( Silvamix forte, 8x 10g tableta/ 1 strom; celkem 320 ks tablet)

- zřízení závlahové sondy Flexibil, vysypané kačírkem ( frakce 16-32mm)

- zhotovení obalu kmene z juty

- osazení kůlů ( průměr 8 cm, impregnovaný, délka min. 250cm ke dřevině s uvázáním - 3 ks / strom, celkem 120 kusů

- mulčování výsadbových jam kůrou, při výšce mulče min. 100mm, 0,8m2/strom - 39 stromů, celkem 3,1 m3 mulč. kůry; 1 strom 0,2m3 zamulčován štěrkovitou frakcí 16-32mm

- zálivka po výsadbě100l/ks, celkem 4m3 vody

- výchovný řez

Rozvojová péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Je třeba zajistit především dostatečnou zálivku ( 40l/ ks; 3x opakování)  a ve vhodném agrotechnickém termínu případný výchovný řez. Povrch výsadbové jámy je vhodné udržovat bez vegetace min.2 roky. Následně je možno zachovat zamulčovanou plochu o Ø cca 50cm, která slouží jako ochrana kmene při seči.

- úpravy odpočívadla u tisů a záhonu z rododendronů

druhová skladba/ počet kusů/ typ výpěstku

21. Hedera helix- 1830ks; h9x9x10

Rhododendrony přesazené 15 kusů

plocha s výsadbou  rhododendronů				123 m2

plocha pod tisy s dosadbou břečťanu			560 m2

technologie založení a dokončovací péče

- odstranění nežádoucího porostu, rozrušení půdy

- hloubení jamek   1830 x 0,01m3 pro výsadbu se 100% výměnou půdy za pěstební substrát / celkem 18,3 m3 substrátu/

- hloubení jamek 15x 0,5m3 pro přesadbu rododendronů se 100% výměnou půdy za rašelinový substrát / celkem 7,5 m3 substrátu pro rhododendrony

- vyzvednutí rododendronů k přesazení s balem  Ø do 700mm)

- výsadba keřů s balem

při průměru balu do 10cm – počet 1830 ks

- hnojení tabletovým hnojivem - Silvamix forte, 1 x 10g tableta/ břečťan /; 5x10g  tableta rododendron = celkem 1905 ks tablet)

- přihnojení  stávajících rododendronů umělým hnojivem ( 30g/m2 síran amonný, hydrokomplex; celkem 3,6 kg)

- mulčování břečťanů kůrou při výšce mulče 100mm (56m3 mulčovací kůry) ; plocha rododendronů rašelinou při výšce 50mm a kůrou 50mm ( 6m3 mulčovací kůry+ 6m2 rašeliny)

- zálivka (5l/ks – břečťan; 50l/ks rhododendron), celkem 10m3 vody

- ošetření rostlin ve skupinách

Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 916.

Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin – solitérní keře  a popínavé rostliny.

Rozvojová péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Bude provedeno pletí, podzimní vyhrabání listí z plochy, odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada.

- výsadby keřů a trvalek

druhová skladba/ počet kusů/ typ výpěstku

8. Buxus sempervirens 'Suffruticosa'	 (buxus stálezelený, krušpánek) - 8 ks; vel 20-30cm, ko 1l

11. Cornus mas (dřín obecný) - 1 ks; vel. 80 -100cm, dtbal

15. Cydonia oblonga	(kdouloň obecná) - 1 ks; vel. 100-120cm, ko 5l

16. Deutzia scabra (trojpuk drsný) - 5 ks; vel. 100-120cm, ko 5l

17. Evonymus fortunei (brslen fortunův) - 460 ks; vel. 20-30cm, h 9x9x10cm

21. Hedera helix (břečťan popínavý) - 3435 ks; h9x9x10cm

22. Kerria japonica (zákula japonská) - 14 ks; vel. 60 - 100cm, ko 2l

24. Laburnum anagyroides (štědřenec odvislý) - 1 ks; vel. 80-100cm, ko 5l

26. Mahonia aquifolium (mahónie cesmínolistá) - 28 ks; vel. 40-60cm, ko 2l

27. Mahonia repens (mahónie plazivá) - 358 ks; vel. 20-30cm, ko 1,5l

29. Physocarpus opulifolius (tavola kalinolistá) - 21 ks; vel. 60-100cm, ko 2l

36. Rhodotypos scandens (růžovec bělokvětý) - 3 ks; vel. 80-100cm, ko 2l

37. Ribes alpinum (meruzalka alpská) - 18 ks; 40-60cm, ko 1l

38. Ribes sanguineum 'Carneum' (meruzalka krvavá) - 3 ks; vel. 40-60cm, ko 1l

42. Spiraea ×billardii (tavolník Billardův) - 60 ks; vel. 30-40cm, ko 1l

43. Spiraea japonica (tavolník japonský) - 100 ks; vel. 30-40cm, ko 1l

45. Swida alba (svída bílá) - 5 ks; vel. 100-120cm, ko 5l

B. Bergenia cordifolia	(bergénie srdčitolistá) - 105 ks; h8x8x9

E. Geranium macrorrhizum (kakost oddenkatý) - 455 ks; h8x8x9

F. Geranium endressii (kakost) - 270 ks; h8x8x9

plocha trvalek 165,7 m2

plocha keřových výsadeb 1217 m2

plocha celkem 1382,7m2

technologie založení a dokončovací péče

- odstranění nežádoucího porostu, aplikace herbicidu ( 2x), rozrušení půdy

- rozprostření vrstvy kompostu o mocnosti 30 mm pod trvalkové výsadby se zapravením do půdy ( celkem 49,7 m3 kompostu)

- instalace kokosové protierozní sítě na svah při nástupu z Kostelní ulice u dětského hřiště Kostelní (146m2)

- hloubení jamek bez výměny půdy u trvalek – 830 x 0,01m3 / druhy B, E, F

- výsadba hrnkovaných rostlin (trvalek) do připravené půdy se zalitím o průměru květin přes 8 do 12cm - 830 ks

- hloubení jamek pro výsadbu (dřeviny) se 100% výměnou půdy za pěstební substrát

do objemu 0,01m3 – počet  4076 ks, druhy 17, 21, 37, 38, 42, 43

do objemu 0,02m3 - počet 424, druhy 22, 26, 27, 29, 36

do objemu 0,05m3 - počet 90, druhy 11, 15, 16, 24, 45

- výsadba keřů s balem

při průměru balu do 10cm – počet 4076 ks

při průměru balu do 20cm – počet 424 ks

při průměru balu do 30cm – počet 90 ks

- hnojení tabletovým hnojivem - Silvamix forte, 1 x 10g tableta/ druhy 17, 21, 37, 38, 42, 43  (4076 tablet) /; 2x10g  tableta druhy 22, 26, 27, 29, 36, 11, 15, 16, 24, 25 (1028) = celkem 5104 ks tablet)

- mulčování dřevin kůrou při výšce mulče 100mm - 122 m3 mulčovací kůry/; trvalkových ploch při výšce mulče 50mm - 8,25 m3 mulčovací kůry jemné 0-20mm

- zálivka (dřeviny) 10l/ks, celkem 45,9m3

- ošetření rostlin ve skupinách – celkem plocha 1383m2

Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 916.

Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin – solitérní keře, popínavé rostliny a trvalky.

Rozvojová péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Bude provedeno pletí, podzimní vyhrabání listí z plochy, odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada, odstranění odkvetlých částí rostlin ( cca 50% plochy trvalek).

Pro rychlé zapojení trvalkových výsadeb je navržena nízká vrstva umlčovacího materiálu, proto je třeba v období rozvojové péče pravidelnou zálivku ( 10l/m2; cca 10 opakování ročně).

- živý plot u velkého palouku

druhová skladba/ počet kusů/ typ výpěstku

25. Ligustrum ovalifolium			109 ks; ko 30-40

celkem plocha					35 m2 (délka 29m, šířka 1,2m)

pěstební tvar					jednořadý živý plot tvarovaný, konečná výška 1m

technologie založení a dokončovací péče- rámcový popis

- rozrušení půdy do 10-15 cm; odstranění nežádoucího porostu

- hloubení jamek 109x 0,02m3 pro výsadbu se 100% výměnou půdy za pěstební substrát ( celkem 2,2 m3 zahradnického substrátu)

výsadba keřů při průměru balu do 20cm – počet 109 ks

- hnojení tabletovým hnojivem ( Silvamix forte- 1 tableta/ 1 rostlina; celkem 109 ks)

- mulčování dřeviny kůrou při výšce mulče 100mm ( celkem 3,5 m3 mulčovací kůry)

- zálivka 10k/ks, celkem 1,09m3

- výchovný řez

Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 916.

Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin – dřeviny pro živé ploty.

Rozvojová a péče bude probíhat v souladu  s ČSN 18919. Živý plot je navrhován jako tvarovaný, proto je třeba zajistit pravidelný udržovací řez ( 3 řezy ročně). Dále je třeba zajistit vypletí, odpíchnutí okrajů a zálivku (20l/m2).

- obnova trávníku s drobnými cibulovinami

- rozloha	 				7 882 m2

výsevek 					20g/m2; 157,7 kg osiva celkem

- technologie založení 				výsev trávníku

travní směs					VV 7/1 směs hřišťová univerzální

Oseva Uni Větrov

cibuloviny

G. Chionodoxa luciliae			720 ks

H. Scilla sibirica				900 ks

celkem cibuloviny		81 hnízd; à 20 cibulek= celkem 1 620 ks

technologie založení a dokončovací péče

  - chemické odplevelení ( Roundup ,2 opakování)

  - zkypření půdního povrchu ( 15- 20cm) a vyčištění od nežádoucích příměsí

  - založení  vegetační nosné vrstvy, rozprostření vrstvy substrátu pro trávníky o mocnosti 20mm (157,7 m3 substrátu)

  - postupné utužení substrátu

  - jemné terénní úpravy /objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně terénu vůči okolí/

  - hnojení trávníkovým hnojivem  ( 20g/m2; 157,7 kg hnojiva)

  - založení trávníku výsevem

  - hloubení jamek- hnízd pro cibuloviny - 81x0,02m3

  - výsadba cibulek

  - uválení trávníku

  - zálivka

  - posečení

  - odplevelení ( Bofix, 1 opakování)

  - případný dosev

Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917.

Rozvojová péče dle DIN 18 919. Bude provedeno sečení ( cca 15 opakování ročně, při výši trávníku přesahující 10cm), hnojení minerálním hnojivem (v předjaří 15g NPK/m2;po druhé seči 15 g NPK/m2; stejná dávka ještě 2x v průběhu vegetace), odpíchnutí okrajů, vyhrabání listí.