13/2009 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 1)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2007 a 2008 byly vypracovány návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Změny a doplňky „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2009 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Současně platnost „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vyhlášených před 1. lednem 2007 končí dnem 30. června 2009, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.

Anglické znění „Přílohy A“ a „Přílohy B“ a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Příloha A

Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů

ČÁST 1 Všeobecná ustanovení

KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ

1.1.1      Struktura

Přílohy   A   a   B   jsou   rozděleny   do   devíti   částí.   Přílohu

A    tvoří   části   1   až   7   a   přílohu   B   tvoří   části   8   a    9.

Každá    část    se   dělí   do   kapitol   a   každá    kapitola    do

oddílů   a   pododdílů.   Uvnitř   každé   části   je   číslo   části

zahrnuto    do    čísel    kapitol,   oddílů    a    pododdílů    ,

např.    část    4,    kapitola   2,   oddíl    1,    je    očíslován

„4.2.1“.

1.1.2   Rozsah   platnosti

1.1.2.1    Pro   účely   článku   2   dohody   ADR   příloha   A   uvádí:

(a)   nebezpečné   věci,   které   jsou   z   mezinárodní   přepravy

vyloučeny;

(b)   nebezpečné   věci,   jejichž   mezinárodní   přeprava    je

připuštěna   a   požadavky,   které   musí   být   při   této   přepravě

splněny   (včetně   vynětí   z   platnosti),   zejména:

-     klasifikace   věcí,   včetně   klasifikačních   kritérii   a

příslušných   zkušebních   metod;

-     používání   obalů   (včetně   společného   balení);

-     používání   cisteren   (včetně   jejich   plnění);

-     postupy   před   odesláním   (včetně   nápisů   a   bezpečnostních

značek   na   kusech,   označování   dopravních   a   přepravních

prostředků,   jakož   i   doklady   a   požadované   informace);

-     ustanovení   o   konstrukci,   zkoušení   a   schvalování   obalů   a

cisteren;

-     používání   dopravních   prostředků   (včetně   nakládky,   společné

nakládky   a   vykládky).

1.1.2.2    Příloha   A   obsahuje   rovněž   určitá   ustanovení,   která   se

podle   článku   2   dohody   ADR    týkají   přílohy   B   nebo   obou   příloh   A

a   B:

1.1.1     Struktura

1.1.2.3   (Rozsah   platnosti   přílohy   B)

1.1.2.4

1.1.3.1   Vynětí   z   platnosti   vztahující    se   k   druhu   přepravy

1.1.3.6   Vynětí   z   platnosti   pro   množství   přepravovaná   jednou

dopravní   jednotkou

1.1.4   Použitelnost   jiných   předpisů

1.1.4.5   Přeprava   jinou   dopravou   než   silniční

Kapitola   1.2   Definice   a   měrové   jednotky

Kapitola   1.3   Školení    osob    podílejících    se    na    přepravě

nebezpečných   věcí

Kapitola   1.4   Povinnosti   účastníků   přepravy    z    hlediska

bezpečnosti

Kapitola   1.5   Odchylky

Kapitola   1.6   Přechodná   ustanovení

Kapitola   1.8   Kontroly    a   jiná   podpůrná   opatření   pro   zajištění

plnění   bezpečnostních   požadavků

Kapitola   1.9   Dopravní   omezení   stanovená   příslušnými   orgány

Kapitola   1.10   Bezpečnostní   předpisy

Kapitola   3.1   Všeobecně

Kapitola   3.2   sloupce    (1),    (2),   (14),   (15)   a    (19)    (použití

ustanovení    částí   8   a   9   pro   jednotlivé    látky

nebo   předměty)

1.1.2.3      Pro    účely    článku    2   dohody   ADR    příloha    B    uvádí

požadavky   na   konstrukci,   výbavu   a   provoz   vozidel   schválených

pro   přepravu   nebezpečných   věci,   a   to:

-     požadavky   na   osádky   vozidel,   jejich   výbavu,   provoz   a

doklady;

-     požadavky   na   konstrukci   a   schvalování   vozidel.

1.1.2.4    Pojem     „vozidlo“    v    článku    1(c)    dohody     ADR     se

nevztahuje   nutně   jen   na   jedno   a   totéž   vozidlo.   Mezinárodní

přeprava   může   být   prováděna   několika   různými   vozidly,   pokud   se

tato   přeprava   provádí   po   území   nejméně   dvou   smluvních   států

dohody    ADR    mezi   odesilatelem   a   příjemcem    uvedenými

v   přepravním   dokladu.

1.1.3      Vynětí   z   platnosti

1.1.3.1    Vynětí   z   platnosti   vztahující   se   k   druhu   přepravy

Ustanovení   dohody   ADR   se   nevztahují   na:

(a)   přepravu    nebezpečných   věcí    soukromými    osobami,

pokud      jsou     dotyčné      věci      baleny      pro

maloobchodní    prodej   a   jsou    určeny    pro    jejich

osobní    nebo    domácí    použití    nebo    pro    jejich

aktivity    ve    volném    čase    nebo    pro    sportovní

činnost,    pokud   byla   učiněna   opatření   k   zamezení

úniku      obsahu     za     normálních      přepravních

podmínek.     Pokud    jsou     tyto    věci     hořlavými

kapalinami       přepravovanými      v       opakovaně

plnitelných     nádobách     naplněných     soukromými

osobami    nebo    pro    tyto    osoby,    nesmí    celkové

množství    překročit   60   litrů    na    nádobu    a    240

litrů    na   dopravní   jednotku.   Nebezpečné   věci    ve

velkých    nádobách    IBC,    velkých    obalech     nebo

cisternách    se    nepovažují   za    věci    balené    pro

maloobchodní   prodej;

(b)   přepravu    strojů   nebo   zařízení   nevyjmenovaných    v

této    příloze,   které   mohou   obsahovat    nebezpečné

věci    ve    své    konstrukci   nebo   provozní    výbavě,

pokud    byla    učiněna   opatření   k    zamezení    úniku

obsahu   za   normálních   podmínek   přepravy;

(c)   přepravu   prováděnou   podniky   jako   vedlejší   činnost

k    jejich    hlavní   činnosti,   jako    je    zásobování

stavenišť    pozemních    nebo    inženýrských    staveb

nebo     zpětné     jízdy    z    nich,    nebo     přepravy

související     s     měřičskými,     opravářskými     a

údržbářskými   pracemi,   v   množstvích    nejvýše    450

litrů   v   jednom   obalu   a   nepřekračujících   nejvyšší

celková    množství    uvedená   v   1.1.3.6.    Musí    být

učiněna    opatření    k   zamezení    úniku    obsahu    za

normálních    podmínek   přepravy.    Tato    vynětí    se

nevztahují   na   třídu   7.

Přepravy    prováděné   takovými   podniky   pro    jejich

zásobování    nebo   vnější   nebo   vnitřní    distribuci

však   nespadají   do   rozsahu   tohoto   vynětí;

(d)   přepravu    prováděnou   zásahovými    jednotkami    nebo

pod    jejich    dozorem,   pokud   je    taková    přeprava

nutná    ve    vztahu   k   nouzovým   opatřením,    zejména

přepravu   prováděnou:

-   odtahovými     vozidly    přepravujícími    vozidla,

která    byla   účastníky   dopravní   nehody    nebo

měla     poruchu   a   obsahují   nebezpečné    věci;

nebo

-   za   účelem   sběru   nebezpečných   věcí,   které    byly

zapleteny     do     mimořádné    události     nebo

nehody,    a    jejich   přemístění    na    bezpečné

místo.

(e)   nouzové    přepravy    určené   pro    záchranu    lidských

životů    nebo    ochranu    životního    prostředí,    za

podmínky,    že    byla    učiněna    všechna     opatření

zajišťující   plnou   bezpečnost   takové   přepravy.

(f)   přepravu   nevyčištěných   prázdných   stabilních    nebo

skladovacích   nádob   a   cisteren,   které    obsahovaly

plyny   třídy   2,   skupin   A,   O   nebo   F,   látky   třídy   3

nebo    třídy   9   spadající   pod   obalovou   skupinu    II

nebo   III,   nebo   pesticidy   třídy   6.1   spadající   pod

obalovou     skupinu    II    nebo    III,    za    dodržení

následujících   podmínek:

-   všechny     otvory,    s    výjimkou    zařízení     pro

vyrovnávání     tlaku    (pokud     jsou),     jsou

hermeticky   uzavřeny;

-   byla    učiněna    opatření   k   zamezení    jakéhokoli

úniku     obsahu     za     normálních     podmínek

přepravy;   a

-   náklad   je   upevněn   v   lůžkách   nebo   latěních   nebo

jiných    manipulačních   prostředcích   nebo    ve

vozidle    nebo   kontejneru   takovým    způsobem,

aby    se    nemohl    uvolnit    ani    posunout    za

normálních   podmínek   přepravy.

Toto    vynětí    se    nevztahuje    na    stabilní    nebo

skladovací    nádoby   a   cisterny,   které    obsahovaly

znecitlivěné    výbušné   látky   nebo   látky,    jejichž

přeprava   je   podle   ADR   zakázána.

POZNÁMKA:   K   radioaktivním   látkám   viz    1.7.1.4.

1.1.3.2    Vynětí   z   platnosti   pro   přepravu   plynů

Ustanovení   dohody   ADR   se   nevztahují   na   přepravu:

(a)   plynů   obsažených   v   nádržích   vozidel   provádějících

přepravu,    které    slouží   pro   jejich    pohon    nebo

provoz     jejich     zvláštních    zařízení      (např.

chladicí   zařízení);

(b)   plynů      obsažených      v     palivových      nádržích

přepravovaných     vozidel.   Palivový    kohout    mezi

plynovou    nádrží   a    motorem   musí   být    uzavřen    a

elektrické   spojení   přerušeno;

(c)   plynů    skupin    A    a   O   (podle   pododdílu    2.2.2.1),

jestliže    tlak   plynu   v   nádobě   nebo   cisterně    při

teplotě    20st.C    nepřevyšuje   200   kPa    (2    bary)    a

jestliže    plyn    není    zkapalněným    nebo    hluboce

zchlazeným    zkapalněným    plynem.    To    platí    pro

všechny   druhy   nádob   nebo    cisteren,   např.   rovněž

pro   různé   části   strojů   a   přístrojů;

(d)   plynů    obsažených    v   zařízeních    používaných    pro

provoz    vozidla   (např.   v   hasicích    přístrojích),

včetně     náhradních     dílů    (např.     nahuštěných

pneumatik);   toto   vynětí   z   platnosti   se    vztahuje

rovněž   na   nahuštěné   pneumatiky   přepravované   jako

náklad;

(e)   plynů   obsažených   ve   zvláštním   zařízení   vozidel    a

nezbytných   pro   provoz   těchto   zvláštních   zařízení

během     přepravy    (chladicí   systémy,    nádrže    na

ryby,    ohřívače   atd.),   jakož   i   náhradních    nádob

pro       taková      zařízení       nebo      prázdných

nevyčištěných   výměnných   nádob,   přepravovaných    v

téže   dopravní   jednotce;

(f)   plynů   obsažených   v   potravinách   nebo   nápojích.

1.1.3.3     Vynětí   z   platnosti   pro   přepravu   kapalných    pohonných

látek

Ustanovení   dohody   ADR   se   nevztahují   na   přepravu:

(a)   pohonných    látek   obsažených   v   palivových   nádržích

vozidel    provádějících    přepravu,    určených    pro

jejich    pohon   nebo   pro   provoz   jakýchkoli    jejich

zařízení.

Pohonné    látky   smějí   být   přepravovány   v    pevných

palivových     nádržích,     přímo     propojených     s

motorem     nebo     přídavným     zařízením    vozidla,

které    splňují    příslušné   právní   předpisy,    nebo

mohou   být    přepravovány   v   přenosných   nádobách   na

pohonné   látky   (jako   jsou    kanystry).

Celkový   vnitřní   objem   pevných   palivových    nádrží

nesmí    překročit    1500   litrů   na    jednu    dopravní

jednotku     a     vnitřní    objem    palivové     nádrže

připevněné   na    přípojné   vozidlo   nesmí    překročit

500    litrů.    V   přenosných    nádobách    na    pohonné

látky   smí   být   přepravováno   nejvýše   60   litrů     na

jednu     dopravní    jednotku.    Tato     omezení     se

nevztahují   na   vozidla   zásahových   služeb;

(b)   pohonné   látky   v   palivových   nádržích   vozidel   nebo   jiných

dopravních   prostředků   (jako   jsou   lodě),   které   jsou

přepravovány   jako   náklad,   pokud    jsou   určeny   pro   jejich   pohon

nebo   pro   provoz   jakýchkoli   jejich   zařízení.   Všechny    palivové

kohouty   mezi   motorem   nebo   zařízením   a   palivovou    nádrží   musí

být   během   přepravy   uzavřeny,   vyjma   případu,   kdy   je   pro

zachování   operativnosti   zařízení   nezbytné,   aby   zůstaly

otevřené.   Pokud    je   to   možné,   musí   být   vozidla   nebo   jiné

dopravní   prostředky   uloženy   na   stojato   a   zajištěny    proti

spadnutí.

1.1.3.4       Vynětí    z   platnosti   podle   zvláštních   ustanovení    a

pro    nebezpečné   věci   balené   v   omezených   nebo   vyňatých

množstvích

POZNÁMKA:   K   radioaktivním   látkám   viz    1.7.1.4

1.1.3.4.1   Některá    zvláštní    ustanovení   kapitoly    3.3    vyjímají

částečně   nebo   úplně   přepravu   určitých   nebezpečných   věcí   z

platnosti   ustanovení   ADR.   Toto   vynětí   z   platnosti   platí   pouze

tehdy,   pokud   jsou   ve   sloupci   (6)   tabulky   A   kapitoly   3.2

uvedena   zvláštní   ustanovení   u   příslušné   položky   nebezpečných

věcí.

1.1.3.4.2   Některé    nebezpečné    věci    mohou    podléhat    vynětí    z

platnosti,   pokud   jsou   splněny   podmínky   uvedené   v   kapitole   3.4.

1.1.3.4.3   Některé     nebezpečné    věci    mohou    podléhat     vynětím

z   platnosti,   pokud   jsou   splněny   podmínky   kapitoly   3.5.

1.1.3.5    Vynětí   z   platnosti   pro   prázdné   nevyčištěné   obaly

Prázdné    nevyčištěné    obaly    (včetně    IBC    a    velkých

obalů),    které   obsahovaly   látky   tříd   2,   3,   4.1,    5.1,

6.1,    8    a    9,   nepodléhají   ustanovením   ADR,    jestliže

byla   provedena   přiměřená   opatření   vylučující   jakékoli

nebezpečí.    Nebezpečí   jsou   vyloučena,    jestliže    byla

provedena   opatření   vylučující   všechna   nebezpečí    tříd

1   až   9.

1.1.3.6    Vynětí    z   platnosti   pro   množství   přepravovaná    jednou

dopravní   jednotkou

1.1.3.6.1    Nebezpečné    věci    jsou   pro   účely    tohoto    pododdílu

zařazeny   do   přepravních   kategorií    0,   1,   2,   3   nebo   4,

jak    je    uvedeno   ve   sloupci   (15)   tabulky    A    kapitoly

3.2.    Prázdné    nevyčištěné    obaly,    které    obsahovaly

látky    zařazené   do   přepravní   kategorie   „0“,   jsou    též

zařazeny   do   kategorie   „0“.   Prázdné   nevyčištěné   obaly,

které     obsahovaly     látky    zařazené     do     přepravní

kategorie    jiné   než   „0“,   jsou   zařazeny    do    přepravní

kategorie   „4“.

1.1.3.6.2    Pokud    množství    nebezpečných    věcí    přepravovaných

jednou   dopravní   jednotkou   nepřevyšuje   hodnoty   uvedené

ve   sloupci   (3)   tabulky   uvedené   v   1.1.3.6.3    pro   danou

přepravní      kategorii     (pokud      nebezpečné      věci

přepravované   v   jedné   dopravní   jednotce   patří   do    téže

přepravní    kategorie)   nebo   hodnotu    vypočtenou    podle

1.1.3.6.4   (pokud   nebezpečné   věci   přepravované   v   jedné

dopravní     jednotce    patří    do    různých     přepravních

kategorií),    mohou   být   přepravovány   v   kusech    v    téže

dopravní   jednotce,   aniž   se   použijí   tato   ustanovení:

-   Kapitola    1.10,    kromě   výbušnin   třídy    1,    podtřídy

1.4,    UN    čísel    0104,   0237,   0255,    0267,    0289,

0361,   0365,   0366,   0440,   0441,   0455,   0456   a   0500

-   Kapitola   5.3;

-   Oddíl   5.4.3;

-   Kapitola    7.2,   kromě   zvláštních   ustanovení   V5   a   V8    oddílu

7.2.4;

-   CV1   oddílu   7.5.11;

-   Část   8,   kromě   8.1.2.1   (a),

8.1.4.2   až   8.1.4.5,

8.2.3,

8.3.3,

8.3.4,

8.3.5,

kapitoly   8.4,

S1(3)   a   (6),

S2(1),

S4   a

S14   až   S21   kapitoly   8.5;

-   Část   9;

1.1.3.6.3     Pokud    nebezpečné    věci    přepravované     v      jedné

dopravní      jednotce     patří    do     stejné     přepravní

kategorie,    je    největší   celkové    množství    na    jednu

dopravní    jednotku   uvedeno   ve   sloupci   (3)   následující

tabulky.

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

Přepravní            Látky   nebo   předměty                                  Nejvyšší   celkové

kategorie            obalová   skupina   nebo   klasifikační   kód   /skupina       množství   na   jednu

nebo                                                 dopravní   jednotku

UN   číslo

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

(1)                                  (2)                                (3)

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

0            Třída   1:   1.1A/1.1L/1.2L/1.3L   a   UN   0190                       0

Třída   3:   UN   3343

Třída   4.2:   Látky   patřící   k   obalové   skupině   I

Třída   4.3:   UN   1183,   1242,   1295,   1340,   1390,

1403,   1928,   2813,   2965,   2968,   2988,

3129,   3130,   3131,   3134,   3148,   3396,

3398   a   3399

Třída   5.1:   UN   2426

Třída   6.1:   UN   1051,   1600,   1613,   1614,   2312,

3250   a   3294

Třída   6.2:   UN   2814   a   2900

Třída   7:   UN   2912   až   2919,   2977,   2978   a   3321   až

3333

Třída   8:   UN   2215   (MALEINANHYDRID,   ROZTAVENÝ)

Třída   9:   UN   2315,   3151,   3152   a   3432   a   zařízení

obsahující   takové   látky   nebo   směsi

a   prázdné   nevyčištěné   obaly,   kromě   obalů

zařazených   pod   UN   číslo   2908,   které   obsahovaly

látky   zařazené   do   této   přepravní   kategorie

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

1            Látky   a   předměty   patřící   k   obalové   skupině   I   a              20

nezařazené   do   přepravní   kategorie   0   a   látky   a

předměty   následujících   tříd:

Třída   1:   1.1B   až   1.1J   a   /1.2B   až

1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da

Třída   2:   skupiny   T,   TC   a,   TO,   TF,   TOC   a   TFC;

aerosoly:   skupiny   C,   CO,   FC,   T,   TF,

TC,   TO,   TFC   a   TOC

Třída   4.1:   UN   3221   až   3224   a   3231   až   3240

Třída   5.2:   UN   3101   až   3104   a   3111   až   3120

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

2            Látky   a   předměty   patřící   k   obalové   skupině   II               333

a   nezařazené   do   přepravních   kategorií   0,   1

nebo   4

a   látky   a   předměty   následujících   tříd:

Třída   1:   1.4B   až   1.4G   a   1.6N

Třída   2:   skupina   F;

aerosoly:   skupina   F

Třída   4.1:   UN   3225   až   3230

Třída   5.2:   UN   3105   až   3110

Třída   6.1:   látky   a   předměty   patřící   k   obalové

skupině   III

Třída   9:   UN   3245

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

3            Látky   a   předměty   patřící   k   obalové   skupině   III             1   000

a   nezařazené   do   přepravních   kategorií   0,   2

nebo   4

a   látky   a   předměty   následujících   tříd:

Třída   2:   skupiny   A   a   O;

aerosoly:   skupiny   A   a   O

Třída   3:   UN   3473

Třída   4.3:         UN   3476

Třída   8:   UN   2794,   2795,   2800,   3028   a   3477

Třída   9:   UN   2990   a   3072

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

4            Třída   1:   1.4S                                           bez   omezení

Třída   4.1:   UN   1331,1345,1944,1945,2254   a   2623

Třída   4.2:   UN   1361   a   1362   obalová   skupina   III

Třída   7:   UN   2908   až   2911

Třída   9:   UN   3268

a   prázdné   nevyčištěné   obaly,   které   obsahovaly

nebezpečné   věci,   kromě   věcí   zařazených   do

přepravní   kategorie   0

------------------   --------------------------------------------------   --------------------

Ve   výše   uvedené   tabulce   se   “nejvyšším   celkovým   množstvím    na

dopravní   jednotku”   rozumí:

-   pro   předměty   celková   (btto)   hmotnost    v   kilogramech

(pro    předměty    třídy   1   čistá   (netto)     hmotnost

výbušné    látky    v   kilogramech);    pro    nebezpečné

věci    ve    strojích    a    zařízeních    vyjmenovaných

v    této    příloze    celkové   množství    nebezpečných

věcí     v    nich    obsažených    v    kilogramech    nebo

litrech,   jak   je   to   vhodné;

-   pro   tuhé   látky,   zkapalněné   plyny,   hluboce   zchlazené

zkapalněné    plyny    a    rozpuštěné    plyny      čistá

(netto)   hmotnost   v   kilogramech;

-     pro   kapaliny   a   stlačené   plyny   jmenovitý   vnitřní    objem

nádob   (viz   definici   v   oddílu   1.2.1)   v   litrech.

1.1.3.6.4    Pokud    jsou   v   jedné   dopravní   jednotce    přepravovány

nebezpečné    věci   různých   přepravních    kategorií,    pak

součet

-   množství   látek   a   předmětů   přepravní   kategorie   1

vynásobený   "50";

-   množství   látek   a   předmětů   přepravní   kategorie   1   uvedených   v

poznámce   a)      k   tabulce    v   1.1.3.6.3   vynásobený

"20";

-   množství   látek   a   předmětů   přepravní   kategorie   2

vynásobený   "3";   a

-   množství   látek   a   předmětů   přepravní   kategorie   3

nesmí   překročit   číslo   "1000".

1.1.3.6.5   Pro    účely   tohoto   pododdílu   se   nebezpečné   věci,   které

jsou   vyňaty   podle   pododdílů   1.1.3.2   až   1.1.3.5,   neberou   v

úvahu.

1.1.3.7    Vynětí   z   platnosti   pro   přepravu   lithiových   baterií

Ustanovení   uvedená   v   ADR   se   nevztahují   na:

(a)   Lithiové    baterie    instalované    ve    vozidle    provádějícím

přepravu    a    určené   pro   jeho   pohon    nebo    pro    provoz

kteréhokoli   z   jeho   zařízení;

(b)   Lithiové    baterie    obsažené   ve   výbavě   pro    provoz    tohoto

zařízení,    používané    nebo    určené    k    použití    během

přepravy    (např.   laptop).

1.1.4    Použitelnost    jiných   předpisů

1.1.4.1       (Vyhrazeno)

1.1.4.2     Přeprava    v    přepravním   řetězci   zahrnujícím    námořní

nebo   leteckou   dopravu

1.1.4.2.1     Kusy,     kontejnery,     přemístitelné     cisterny     a

cisternové     kontejnery,    které     neodpovídají     plně

ustanovením   ADR   pro   balení,   společné   balení,   označení

a   bezpečnostní   značky   na   kusech   nebo   označení   velkými

bezpečnostními    značkami    a    oranžovými     výstražnými

tabulkami,   ale   odpovídají   ustanovením   IMDG   Code    (pro

námořní    dopravu)    nebo    ICAO   Technical    Instructions

(pro   leteckou   dopravu)   musí   být   připuštěny   k   přepravě

v     přepravním     řetězci    zahrnujícím    námořní     nebo

leteckou   dopravu,   pokud   splňují   následující   podmínky:

(a)   pokud      kusy      nejsou     opatřeny      nápisy      a

bezpečnostními   značkami   podle   dohody    ADR,    musí

být    označeny    nápisy   a   bezpečnostními    značkami

podle    IMDG    Code    pro   námořní   nebo    podle    ICAO

Technical   Instructions   pro   leteckou   přepravu;

(b)   pro   společné   balení   v   jednom   kusu    platí   předpisy

IMDG   Code    nebo   ICAO   Technical   Instructions;

(c)   jestliže   kontejnery,   přemístitelné   cisterny    nebo

cisternové   kontejnery   nejsou   pro   přepravu   v   dopravním   řetězci

zahrnujícím   námořní   přepravu    označeny   velkými   bezpečnostními

značkami   a   výstražnými   oranžovými   tabulkami   podle   kapitoly   5.3

této   přílohy,   musí   být    opatřeny   velkými   bezpečnostními

značkami   a   označením   podle    kapitoly   5.3    IMDG   Code.    V   tomto

případě   se   vztahuje   na   označení   vozidla   samého   pouze

ustanovení   uvedené   v   5.3.2.1.1   této   přílohy.   Toto   ustanovení

se   vztahuje   i   na   prázdné   nevyčištěné   přemístitelné   cisterny   a

cisternové   kontejnery   a   též   na   jejich   následnou   přepravu   do

čisticí   stanice.

Tato    odchylka    se    nevztahuje   na    věci,    které    jsou

zařazeny     jako   nebezpečné   věci   tříd   1    až    9    ADR    a

nejsou    považovány    za    nebezpečné   podle    příslušných

ustanovení      IMDG     Code     nebo      ICAO      Technical

Instructions.

1.1.4.2.2     Dopravní    jednotky   složené   z   vozidla   nebo    vozidel

jiných   než   těch,   která   přepravují   kontejnery,   přemístitelné

cisterny   nebo   cisternové   kontejnery,   jak   je   stanoveno   v

1.1.4.2.1   (c),   které   nejsou   označeny   velkými   bezpečnostními

značkami   podle   ustanovení   5.3.1   ADR,   avšak   které   jsou   označeny

podle   kapitoly   5.3   IMDG   Code,   jsou   připuštěny   k   přepravě   v

dopravním   řetězci   zahrnujícím   námořní   dopravu   za   podmínky,   že

jsou   dodržena   ustanovení   o   označení   oranžovými   tabulkami   v

5.3.2   ADR.

1.1.4.2.3      Pro    přepravu    v    dopravním    řetězci    zahrnujícím

námořní   nebo   leteckou   přepravu   smějí   být   informace   vyžadované

podle   oddílu   5.4.1   a   5.4.2   a   podle   kteréhokoli   zvláštního

ustanovení   kapitoly   3.3   nahrazeny   přepravním   dokladem   a

informacemi   vyžadovanými   podle   IMDG   Code,   popřípadě   podle   ICAO

Technical   Instructions,   za   předpokladu,   že   některé   dodatečné

informace   vyžadovány   podle   ADR   jsou   také   uvedeny.

POZNÁMKA:   K   přepravě   podle   1.1.4.2.1   viz   též

5.4.1.1.7.   K   přepravě   v   kontejnerech   viz   též   5.4.2.

1.1.4.3    Používání     přemístitelných     cisteren      typu      IMO

schválených   pro   námořní   dopravu

Přemístitelné   cisterny   typu   IMO   (typy   1,   2,   5    a    7),

které    neodpovídají   předpisům   kapitol   6.7    nebo    6.8,

ale    které    byly   vyrobeny   a   schváleny   před   1.    lednem

2003    podle    ustanovení   IMDG   Code   (včetně   přechodných

ustanovení)   (Změna    29-98),   smějí   být   používány   až   do

31.     prosince    2009,    za    podmínky,    že     odpovídají

příslušným    ustanovením    IMDG   Code    (Změna    29-98)    o

inspekcích   a   zkouškách   a   že   jsou   zcela   splněny   pokyny

uvedené     ve   sloupcích   (12)   a   (14)   kapitoly   3.2    IMDG

Code    (změna   33-06).   Mohou   být   nadále   používány   i    po

31.     prosinci    2009,    pokud    odpovídají     příslušným

ustanovením    IMDG   Code   o   inspekcích   a   zkouškách,    ale

za    podmínky,    že    jsou   dodrženy    pokyny    uvedené    ve

sloupcích    (10)   a   (11)   kapitoly   3.2   a   v   kapitole    4.2

ADR1.

1.1.4.4    (Vyhrazeno)

1.1.4.5    Přeprava   jinou   dopravou   než   silniční

1.1.4.5.1      Jestliže    vozidlo,   jímž   se   provádí    přeprava,    na

kterou   se    vztahují   předpisy   ADR,   je   přepravováno   v   části

dopravní    cesty   jiným   druhem   dopravy   než   silniční   dopravou,

platí   pro    tuto   část   cesty   výhradně   vnitrostátní   nebo

mezinárodní    předpisy,   jimiž   se   řídí   v   této   části   dopravní

cesty    přeprava   nebezpečných   věcí   tím   druhem   dopravy,   jehož

bylo    použito   k   přepravě   silničního   vozidla.

1.1.4.5.2     V   případech   výše    uvedených   v   1.1.4.5.1   se   dotčené

smluvní   strany   ADR    mohou   dohodnout,   že   dodatečně   uplatní,

pokud   to   považují   za   nezbytné,   předpisy   ADR   na   tu   část

dopravní   cesty,   po   které   je   vozidlo   přepravováno   jinou

dopravou   než   silniční,   pokud   takové   dohody   mezi   dotčenými

smluvními   stranami   ADR   neodporují   ustanovením   mezinárodních

úmluv   upravujících   přepravu   nebezpečných   věcí   druhem   dopravy

použitým   pro   přepravu   silničního   vozidla   v   dané   části   dopravní

cesty,   např.   Mezinárodní   úmluvě   o   bezpečnosti   života   na   moři   -

International   Convention   for   the   Safety   of   Life   at   Sea

(SOLAS),   jichž   jsou   tyto   dotčené   smluvní   strany   ADR   též

smluvními   stranami.

Tyto    dohody    musí    zaslat   smluvní   strana,    jež    byla

jejich   iniciátorem,   Sekretariátu   Evropské   hospodářské

komise    Organizace    spojených   národů,    který    s    nimi

seznámí   všechny   smluvní   strany   ADR.

1.1.4.5.3   Jestliže   pro   přepravu,   na   níž   se   vztahují   ustanovení

ADR,     platí    pro   celou   silniční   dopravní   cestu    nebo

její     část    rovněž     ustanovení    mezinárodní    úmluvy

upravující    přepravu   nebezpečných    věcí   jiným    druhem

dopravy    než    silniční    dopravou,    podle     ustanovení

uvedené    smlouvy,    která   rozšiřují   její    platnost    na

některé    přepravy   silničními   motorovými   vozidly,    pak

ustanovení    této   mezinárodní   úmluvy    platí    pro    tuto

dopravní     cestu   současně   s   ustanoveními    ADR,    které

jim     neodporují;    ostatní     ustanovení    ADR    se    pro

dotyčnou   dopravní   cestu   nepoužijí.

1     Mezinárodní    námořní    organizace    (IMO)    vydala    oběžníkem

DSC.1/Circ.12    a    korigendem   „Směrnici    pro    další    používání

existujících      přemístitelných     cisteren      a      silničních

cisternových    vozidel    typu    IMO    pro    přepravu    nebezpečných

věcí“.    Text    směrnice   je   možno   nalézt   na   webových    stránkách

IMO:   www.imo.org.

KAPITOLA 1.2 DEFINICE A MĚROVÉ JEDNOTKY

1.2.1      Definice

POZNÁMKA:   Tento   oddíl   obsahuje   všechny   všeobecné   a

zvláštní   definice.

Pro   účely   ADR   se   pod   následujícími   pojmy   rozumějí:

A

„ADN“    Evropská   dohoda   o   mezinárodní   přepravě

nebezpečných   věcí   po   vnitrozemských   vodních   cestách;

„Aerosol“    nebo   „Aerosolový   rozprašovač“    nádoba    pro

jedno    použití    splňující    ustanovení    oddílu    6.2.6,

vyrobená   z   kovu,   skla   nebo   plastu   a   obsahující    plyn,

stlačený,    zkapalněný   nebo   rozpuštěný   pod    tlakem,    s

kapalinou    nebo   bez   kapaliny,    pastu   nebo    prášek,    a

vybavená      rozprašovacím      zařízením      umožňujícím

rozprášení    obsahu    ve    formě   tuhých    nebo    kapalných

částic    ve    směsi   s   plynem   ve   formě   pěny,   pasty    nebo

prášku   nebo   v   kapalném   nebo   plynném   stavu;

„ASTM“    American    Society   for   Testing    and    Materials

(Americká   společnost   pro   zkoušení   a   materiály)    (ASTM

International,   100   Barr   Harbor   Drive,    PO    Box    C700,

West   Conshohocken,   PA,   19428-2959,   USA);

B

„Balič“   podnik,   který   balí   nebezpečné   věci   do    obalů,

včetně    velkých   obalů   a   IBC,   a,   pokud    je    to    nutné,

připravuje   kusy   k   přepravě;

„Bateriové     vozidlo“    vozidlo    se    souborem     článků

vzájemně     propojených    sběrným    potrubím,     stabilně

upevněných    na   dopravní   jednotce.   Následující    články

jsou   považovány   za   články   bateriového   vozidla:   láhve,

trubkové   nádoby,   svazky   lahví,   tlakové   sudy,   jakož    i

cisterny   určené   pro   přepravu   plynů   třídy   2   s   vnitřním

objemem   větším   než   450   litrů;

„Bedna“    pravoúhlý    nebo    mnohoúhelníkový    plnostěnný

obal    z    kovu,    dřeva,    překližky,    rekonstituovaného

dřeva,     lepenky,     plastu     nebo     jiného     vhodného

materiálu.   Malé   otvory   pro   usnadnění   manipulace    nebo

otevírání    nebo   pro   splnění   klasifikačních    požadavků

jsou    dovoleny,   pokud   nejsou   v   rozporu    v    požadavkem

neporušenosti   obalu   během   přepravy;

„Běžná    údržba   flexibilních   IBC“    viz   „IBC   “;

„Běžná   údržba   tuhých   IBC“    viz   „IBC“;

„Bod    vzplanutí“   nejnižší   teplota   kapaliny,   při   které

její   páry   tvoří   se   vzduchem   hořlavou   směs;

C

„CGA“     Compressed    Gas    Association    (Sdružení     pro

stlačené    plyny)   (CGA,   4221   Walney   Road,    5th    Floor,

Chantilly   VA   20151-2923,   USA);

„Cisterna“    nádrž   včetně   své   provozní    a    konstrukční

výstroje.    Pokud   je   používán   tento   pojem    samostatně,

označuje      cisternový     kontejner,      přemístitelnou

cisternu,    snímatelnou    cisternu    nebo    nesnímatelnou

cisternu,    jak    jsou   definovány   v   této   části,    včetně

cisteren    tvořících   články   bateriových    vozidel    nebo

MEGC;

POZNÁMKA:   K   přemístitelným   cisternám   viz    6.7.4.1.

„Cisterna    nesnímatelná“   cisterna   s   vnitřním    objemem

větším    než    1000   litrů,   která   je   konstrukčně    trvale

připevněna    k   vozidlu   (které   se   tím   stává   cisternovým

vozidlem)    nebo    tvoří   nedílnou    část    rámu    takového

vozidla;

„Cisterna     pro     podtlakové     vyčerpávání      odpadů“

nesnímatelná      cisterna,       snímatelná      cisterna,

cisternový   kontejner   nebo   cisternová   výměnná   nástavba

používané    zejména   pro   přepravu   nebezpečných    odpadů,

se     zvláštními     konstrukčními    vlastnostmi     a/nebo

zařízením   usnadňujícím    nakládku   (plnění)   a    vykládku

(vyprazdňování)    odpadů,   jak   je    uvedeno    v    kapitole

6.10.     Cisterna,    která    plně    odpovídá     požadavkům

kapitol    6.7    nebo   6.8   se   nepovažuje   za   cisternu    pro

podtlakové   vyčerpávání   odpadů;

„Cisterna     přemístitelná“     multimodální      cisterna

mající,    je-li    použita   pro   přepravu   látek    třídy    2,

vnitřní    objem    větší    než    450    litrů    v    souladu    s

definicemi   v   kapitole   6.7   nebo   v   IMDG   Code   a    uvedená

pokynem    pro    přemístitelné    cisterny    (T-kódem)     ve

sloupci   (10)   tabulky   A   kapitoly   3.2;

„Cisterna    snímatelná“   cisterna,    kromě    nesnímatelné

cisterny,      přemístitelné     cisterny,     cisternového

kontejneru   nebo   článku   bateriového   vozidla   nebo   MEGC,

která    má    vnitřní   objem   větší   než    450    litrů,    není

konstruována   pro   přepravu   věcí   beze   změny    nákladu    a

může    s    ní   být   normálně   manipulováno   pouze,   když    je

prázdná;

„Cisternová     výměnná    nástavba“     se     považuje     za

cisternový   kontejner;

„Cisternové    vozidlo“    vozidlo    určené    pro    přepravu

kapalin,   plynů   nebo   práškových   nebo   zrnitých   látek    a

zahrnující    jednu   nebo   více   nesnímatelných    cisteren.

Kromě    vlastního   vozidla   nebo   je   nahrazujících    částí

podvozku   cisternové   vozidlo   zahrnuje   jednu   nebo    více

nádrží,   jejich   výstroj   a   upevňovací   prvky   pro    jejich

připevnění   na   vozidlo   nebo   na   části   podvozku;

„Cisternový      kontejner“      přepravní       prostředek

odpovídající   definici   kontejneru   a   zahrnující   nádrž   a

její    výstroj   včetně   zařízení   umožňujícího   přemístění

cisternového   kontejneru   bez   významné   změny   rovnovážné

polohy,     používaný    pro    přepravu    plynů,     kapalin,

práškových    nebo   zrnitých   látek   a,   je-li    použit    pro

přepravu    látek   třídy   2,   mající   vnitřní    objem    větší

než   0,45   m 3  (450   litrů);

POZNÁMKA:   Velké   nádoby   pro   volně   ložené   látky    (IBC),

které     odpvídají     požadavkům     kapitoly     6.5,     se

nepovažují   za   cisternové   kontejnery.

„Cívka“   (třída   1)   zařízení   vyrobené   z   plastu,    dřeva,

lepenky,   kovu   nebo   jiného   vhodného   materiálu    tvořené

centrálním    vřetenem   s   nebo   bez   postranních    stěn    na

každém    konci    vřetena.   Předměty   a    látky    mohou    být

navinuty     na     vřeteno     a    mohou     být     zadržovány

postranními   stěnami;

„Člen    osádky   vozidla“   řidič   nebo   jakákoli   jiná   osoba

doprovázející        řidiče        z        bezpečnostních,

zabezpečovacích,   výcvikových   nebo   provozních   důvodů;

„CSC“    (International   Convention   for   Safe   Containers,

Ženeva   1972)   viz   „   KBK“

D

„Dávková    intenzita“    pro   přepravu   látek   třídy    7    je

odpovídající      velikost      dávky       vyjádřená       v

milisievertech   za   hodinu;

„Dokumentace    cisterny“    složka    obsahující     všechny

důležité    technické   informace   týkající    se    cisterny,

bateriového    vozidla   nebo   MEGC,   jako    jsou    osvědčení

zmíněná   v   6.8.2.3,   6.8.2.4   a   6.8.3.4;

„Dopravce“    podnik,   který   provádí    přepravu     podle

nebo   bez    přepravní   smlouvy;

„Dopravní    jednotka“   motorové   vozidlo   bez    přípojného

vozidla     nebo    jízdní    souprava    tvořená     motorovým

a   přípojným   vozidlem;

„Dřevěná   IBC   “    viz   „IBC   dřevěná“

„Dřevěný    sud“    obal   vyrobený   z    přírodního    dřeva,

kruhového    průřezu,    mající   vypouklé    stěny,    tvořený

dužinami   a   víky   a   opatřený   obručemi;

E

„EN“    (norma)    evropská    norma    uveřejněná    Evropským

výborem    pro    normalizaci   (CEN)    (CEN    -    36    rue    de

Stassart,    B-1050   Brusel);

F

„Fixační    podložka“    (třída    1)    plát    kovu,    plastu,

lepenky    nebo    jiného    vhodného   materiálu,    který    je

uložen    ve    vnitřním    obalu,   meziobalu    nebo    vnějším

obalu    a    dosahuje   těsného   uložení   v    takovém    obalu.

Povrch    takové    fixační   podložky   může   být    vytvarován

tak,     že    obaly    nebo    předměty    mohou    být    vloženy

dovnitř,   zajištěny   a   odděleny   od   sebe   navzájem;

„Flexibilní   IBC“   viz   „IBC   flexibilní“

G

„GHS“    (Globally   Harmonized   System   of    Classification

and    Labelling   of   Chemicals)   Druhé   revidované    vydání

Globální      harmonizovaný     systém     klasifikace      a

označování    chemických    látek,    uveřejněný    Spojenými

národy   jako   dokument   ST/SG/AC.10/30/Rev.2;

H

„Hermeticky   uzavřená   cisterna“   cisterna,    určená    pro

přepravu   kapalin,   s   výpočtovým   tlakem   nejméně   4   bary,

nebo     cisterna    určená    pro    přepravu    tuhých    látek

(práškových    nebo    zrnitých)    bez    ohledu     na     její

výpočtový   tlak,   jejíž   otvory   jsou   hermeticky   uzavřeny

a   která:

-     není     vybavena    pojistnými    ventily,    průtržnými

kotouči,      jinými     podobnými      bezpečnostními

zařízeními   ani   podtlakovými   ventily;   nebo

-     není     vybavena    pojistnými    ventily,    průtržnými

kotouči,      jinými     podobnými      bezpečnostními

zařízeními,     ale     je     vybavena     podtlakovými

ventily,   podle   požadavků   v   6.8.2.2.3

-     je    vybavena    pojistnými    ventily    s    předřazeným

průtržným    kotoučem   podle   6.8.2.2.10,    ale    není

vybavena   podtlakovými   ventily;   nebo

-     je    vybavena    pojistnými    ventily    s    předřazeným

průtržným      kotoučem     podle      6.8.2.2.10      a

podtlakovými     ventily,     podle     požadavků      v

6.8.2.2.3

„Hmotnost    kusu“   Pokud   není   stanoveno    jinak,    je    to

celková   (brutto)   hmotnost   kusu.   Hmotnost   kontejnerů   a

cisteren   používaných   pro   přepravu   věcí   se   do    celkové

hmotnosti   nezahrnuje;

„Hořlavá    složka“    (pro   aerosoly)    hořlavé    kapaliny,

hořlavé   tuhé   látky   nebo   hořlavé   plyny   a   směsi    plynů,

jak    jsou    definovány   v   poznámkách   1   až    3    pododdílu

31.1.3    části   III   Příručky   zkoušek   a   kritérií.    Tento

pojem     nezahrnuje    pyroforní    látky,    látky    schopné

samoohřevu    ani    látky   reagující    s    vodou.    Chemické

spalné    teplo    se    určí   jednou   z   následujících    metod

ASTM    D   240,   ISO/FDIS   13943:   1999   (E/F)   86.1   až    86.3

nebo   NFPA   30B;

„Hromadná    položka“    položka   pro    přesně    definovanou

skupinu   látek   nebo   předmětů   (viz   pododdíl   2.1.1.2,   B,

C   a   D);

CH

„Chráněná   IBC“   viz   „IBC   chráněná“

I

„IAEA“      (International     Atomic     Energy      Agency)

Mezinárodní    agentura    pro   atomovou    energii    (IAEA),

(IAEA,   P.O.   Box   100   -   A-1400   Vídeň);

„IBC“     (Intermediate    bulk    container)     tuhý     nebo

flexibilní    přepravní   obalový   prostředek,   který    není

uveden   v   kapitole   6.1   a   který:

(a)   má   vnitřní   objem:

(i)     nejvýše   3   m 3   pro   tuhé   a   kapalné   látky

obalových   skupin   II   a   III;

(ii)    nejvýše   1,5   m 3  pro   tuhé   látky   obalové   skupiny   I,    jestliže

jsou   baleny   ve   flexibilních   IBC,   v   IBC   z   tuhého   plastu,   v

kompozitních,   lepenkových   nebo    dřevěných   IBC;

(iii)   nejvýše    3    m 3  pro   tuhé   látky    obalové

skupiny   I,    jestliže   jsou   baleny   v   kovových

IBC;

(iv)    nejvýše   3   m 3  pro   radioaktivní   látky   třídy   7;

(b)   je   zkonstruován   pro   mechanickou   manipulaci;

(c)   odolává     namáháním    při    manipulaci    a    přepravě

ověřovacími   zkouškami   uvedenými   v   kapitole   6.5   ;

POZNÁMKA    1:    Přemístitelné   cisterny   nebo    cisternové

kontejnery   splňující   požadavky   kapitoly   6.7   nebo    6.8

se    nepovažují   za   velké   nádoby   pro   volně   ložené   látky

(IBC).

POZNÁMKA   2:   Velké   nádoby   pro   volně   ložené   látky   (IBC)

splňující    požadavky   kapitoly   6.5    se    nepovažují    za

kontejnery   pro   účely   ADR.

„IBC    dřevěná“    tuhé    nebo    skládací    dřevěné    těleso

společně    s   vnitřní   vložkou   (avšak   nikoli   s    vnitřním

obalem)   a   příslušnou   provozní   a   konstrukční   výstrojí;

„IBC     flexibilní“    těleso    nádoby     tvořené     fólií,

tkaninou    nebo    jiným    flexibilním    materiálem     nebo

kombinací    těchto    materiálů,   a   v    nezbytném    případě

vnitřním     povlakem   nebo   vložkou,   spolu   s    příslušnou

provozní   výstrojí   a   manipulačním   zařízením;

„IBC    flexibilní    -    běžná    údržba“    běžné    provádění

pracovních    úkonů   na   plastových   nebo   textilních    IBC,

jako   jsou:

a)    čištění;   nebo

b)   náhrada    neintegrálních   součástí,    jako    jsou

neintegrální     vložky    a    uzávěrové     pásky,

součástmi      podle     původních     specifikací

výrobce,

za    podmínky,    že    tyto    úkony    nepříznivě    neovlivní

zádržnou     funkci     flexibilní     IBC     ani      nezmění

konstrukční   typ;

„IBC     chráněná“    (pro    kovové    IBC)     IBC     vybavená

dodatečnou    ochranou   proti   nárazu   mající   formu    např.

vícevrstvé   (sendvičové)   konstrukce   nebo   konstrukce    s

dvojitou     stěnou     nebo    rámu    s    kovovým     mřížovým

opláštěním;

„IBC    kompozitní    s    vnitřní   nádobou    z    plastu“    IBC

sestávající    z    konstrukční    výstroje    tvořené    tuhým

vnějším   pláštěm   obklopujícím   vnitřní   plastovou   nádobu

s   jakoukoliv   provozní   výstrojí   nebo   další   konstrukční

výstrojí.    Je    provedena   tak,    že    vnitřní    nádoba    a

vnější     plášť     tvoří     po    sestavení     nedělitelnou

jednotku,    která    se     jako    taková    plní,    skladuje,

přepravuje   nebo   vyprazdňuje.

POZNÁMKA:    „Plast“,    pokud   je    použit    ve    spojení    s

vnitřními   nádobami   pro   kompozitní   IBC,   zahrnuje    jiné

polymerní   materiály,   takové   jako   je   guma.

„IBC    kovová“    kovové    těleso   společně    s    příslušnou

provozní   a   konstrukční   výstrojí;

„IBC     lepenková“    lepenkový    plášť     s     nebo      bez

oddělených   horních   a   dolních   vík,   popřípadě   s   vnitřní

vložkou    (avšak   bez   vnitřního   obalu),   a   s    příslušnou

provozní    výstrojí   a   konstrukční   výbavou;

„IBC    opravená“    kovová   IBC,   IBC   z   tuhého   plastu   nebo

kompozitní    IBC,     která   je   v    důsledku    nárazu    nebo

jakékoli    jiné   příčiny   (např.   koroze,   zkřehnutí    nebo

jiného     projevu    snížené    pevnosti    ve    srovnání     s

konstrukčním    typem)    obnovena    tak,    aby    odpovídala

konstrukčnímu    typu    a   byla   schopna    odolat    zkouškám

konstrukčního    typu.   Pro   účely   ADR    se    náhrada    tuhé

vnitřní    nádoby    kompozitní   IBC   nádobou    odpovídající

původní   specifikaci   výrobce   považuje   za   opravu.   Avšak

běžné    opravy    a   údržba   tuhých   IBC   se    nepovažují    za

opravu.   Tělesa   IBC   z   tuhého   plastu   ani   vnitřní   nádoby

kompozitních    IBC   nejsou   opravitelné.   Flexibilní    IBC

nejsou    opravitelné,   ledaže   by   to   schválil    příslušný

orgán;

„IBC    z    tuhého    plastu“   tuhé   těleso   z   plastu,    které

může    mít    konstrukční   výstroj   společně   s    příslušnou

provozní   výstrojí;

„IBC    tuhé   -   běžná   údržba“   běžné   provádění   pracovních

úkonů    na    kovových    IBC,   IBC   z   tuhého    plastu    a    na

kompozitních   IBC,   jako   jsou:

a)    čištění;

b)    demontáž    a   nová   montáž   nebo   výměna    uzávěrů

tělesa     (včetně     jejich     těsnění)     nebo

provozní       výstroje      podle      původních

specifikací    výrobce,   za    podmínky,    že    se

ověří   těsnost   IBC;   nebo

c)    obnova    konstrukční    výstroje,    která     nemá

přímou      zádržnou     funkci     vzhledem      k

nebezpečným   věcem   a   vyprazdňovacímu    tlaku,

tak,     aby    odpovídala    konstrukčnímu    typu

(např.     zesílení    noh    nebo     úchytů     pro

zvedání),    za   podmínky,   že   nebude   ovlivněna

zádržná   funkce   IBC;

„IBC    rekonstruovaná“   kovová   IBC,   IBC   z   tuhého   plastu

nebo   kompozitní   IBC,    která

(a)   je    vyrobena   jako   typ   UN    z   typu   jiného    než

typ   UN;

(b)   je    přestavěna   z   jednoho   konstrukčního    typu

UN    na   jiný   konstrukční   typ   UN.

Na   rekonstruované   IBC   se   vztahují   stejné   předpisy   ADR

jako     na     nové     IBC    téhož    typu     (viz     definici

konstrukčního   typu   v    6.5.6.1.1);

„ICAO“     International    Civil    Aviation    Organization

(Mezinárodní   organizace   pro   civilní   letectví)    (ICAO,

999    University    Street,   Montreal,    Quebec    H3C    5H7,

Canada);

„ICAO    Technické    pokyny“   Technical   Instructions    for

the    Safe   Transport   of   Dangerous   Goods   by   Air,    které

doplňují    Přílohu   18   Chicagské   úmluvy   o    mezinárodním

civilním      letectví     (Chicago     1944),     uveřejněné

Mezinárodní    organizací   pro   civilní    letectví    (ICAO)

v   Montrealu;

„IMDG    Code“   (International   Maritime   Dangerous    Goods

Code)     předpisy    pro    mezinárodní    námořní    přepravu

nebezpečných    věcí   naplňující   kapitolu    VII,    část    A

Mezinárodní    úmluvy   o   bezpečnosti   života    na    moři    -

International   Convention   for   the   Safety    of    Life    at

Sea    (SOLAS),vydané    Mezinárodní    námořní    organizací

(IMO),   Londýn;

„IMO“       International       Maritime       Organization

(Mezinárodní    námořní    organizace)    (IMO,    4     Albert

Embankment,   London   SE1   7SR,   United   Kingdom);

„Index    kritické   bezpečnosti   (CSI)“    přidělený    kusu,

přepravnímu    obalovému    souboru    nebo    kontejneru    se

štěpnými    látkami     pro   přepravu    látek    třídy    7    je

číslo,    pomocí    kterého   se   omezuje   nahromadění    kusů,

přepravních     obalových     souborů     nebo     kontejnerů

obsahujících   štěpné   látky;

„Inspekční   organizace“   nezávislá   inspekční   a   zkušební

organizace   schválená   příslušným   orgánem;

„ISO“      (norma)      mezinárodní     norma      uveřejněná

Mezinárodní   organizací   pro   standardizaci   (ISO)   (ISO   -

1,   rue   de   Varembé,   CH-1204   Ženeva   20);

J

„J.N.    položka   (jinde   nejmenovaná   položka)“    hromadná

položka,    k   níž   mohou   být   látky,   směsi,   roztoky    nebo

předměty   přiřazeny,   jestliže:

(a)   nejsou   jmenovitě   uvedeny    v   tabulce   A   kapitoly   3.2;   a

(b)        vykazují      chemické,      fyzikální      a/nebo

nebezpečné      vlastnosti     odpovídající      třídě,

klasifikačnímu      kódu,     obalové      skupině      a

pojmenování   a   popisu   položky   j.n.;

„Jmenovitý     (nominální)     vnitřní     objem      nádoby“

jmenovitý    objem   nebezpečné   látky   obsažené    v    nádobě

vyjádřený   v   litrech.   Pro   láhve   na   stlačený   plyn    musí

být    jmenovitý   vnitřní   objem   stanoven   jako   objem   vody

v   láhvi   (hydraulický   vnitřní   objem   láhve);

K

„Kanystr“    obal   z   kovu   nebo   plastu,   pravoúhelníkového

nebo    mnohoúhelníkového   průřezu   s    jedním    nebo    více

otvory;

„Kapalina“    látka   mající   při   50st.C   tenzi    par    nejvýše

300    kPa    (3    bary),   která   není   kompletně    v    plynném

stavu   při   20st.C   a   101,3   kPa   a   která

(a)   má    bod    tání   nebo   bod   počátku   tání   nejvýše    20st.C

při   tlaku   101,3   kPa   nebo

(b)    je    kapalná   podle   zkušební   metody   ASTM   D   4359-90

nebo

(c)   není    kašovitá   podle   kritérií   vztahujících   se    na

zkoušku   pro   stanovení   tekutosti   (penetrometrická

zkouška)   popsanou   v   2.3.4;

POZNÁMKA:    „Přepravou    v   kapalném    stavu“    ve    smyslu

požadavků   na   cisterny   se   rozumí:

-     přeprava   kapalin   podle   výše   uvedené   definice,   nebo

-     přeprava   tuhých   látek   podaných   k   přepravě   v   roztaveném

stavu.

„Kartuše“   nádoba   pro   jedno   použití   obsahující   plyn

nebo   směs   plynů   pod   tlakem.   Může   být   vybavena

ventilem.

„KBK“    Mezinárodní   úmluva   o   bezpečných   kontejnerech

(International     Convention    for     Safe     Containers)

(Ženeva,    1972)    se    změnami,   uveřejněná    Mezinárodní

námořní       organizací      (International       Maritime

Organization   -   IMO),   Londýn;

„Kompozitní   IBC   s   vnitřní   nádobou   z   plastu“   viz   „IBC

kompozitní   s   vnitřní   nádobou   z   plastu“

„Kompozitní   obal“   viz   „Obal   kompozitní“

„Kompozitní   obal   (plast)“   viz   „Obal   kompozitní

(plast)“

„Konstrukční   výstroj“   znamená:

(a)   pro   cisterny   cisternového   vozidla   nebo   snímatelnou

cisternu   vnější   nebo   vnitřní   výztužné,   upevňovací,   ochranné   a

stabilizační   prvky   nádrže;

(b)   pro    cisterny   cisternového   kontejneru   vnější   nebo

vnitřní     výztužné,     upevňovací,     ochranné     a

stabilizační   prvky   nádrže;

(c)   pro    články   bateriového   vozidla   nebo   MEGC    vnější

nebo    vnitřní   výztužné,   upevňovací,    ochranné    a

stabilizační   prvky   nádrže   nebo   nádoby;

(d)   pro     IBC,     kromě    flexibilních    IBC,    výztužné,

upevňovací,   manipulační,   ochranné   a   stabilizační

prvky     tělesa    (včetně    základní     palety     pro

kompozitní   IBC   s   vnitřní   nádobou   z   plastu);

POZNÁMKA:    K    přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu

6.7.

„Kontejner“   přepravní   prostředek   (výměnná   skříň    nebo

jiná   podobná   konstrukce):

-     určený     ke     stálému    používání     a     dostatečně

dimenzovaný    pro   opakované   použití;

-     speciálně    zkonstruovaný   pro    usnadnění    přepravy

věcí    jedním   nebo   více   druhy   dopravy   beze    změny

nákladu;

-     opatřený     zařízením    pro    usnadnění    manipulace,

zvláště    při   jeho   překládce   z   jednoho   dopravního

prostředku   na   jiný;

-     zkonstruovaný   tak,   aby   mohl   být   lehce    naplněn    a

vyprázdněn;

-     mající   vnitřní   objem   nejméně   1   m 3  ,   s   výjimkou   kontejnerů

pro   přepravu   radioaktivních   látek.

Výměnná     nástavba    je    kontejner,    který    má     podle

Evropské    normy    EN    283    (vydání    1991)    následující

charakteristiky:

-     z   hlediska   mechanického   namáhání   je   zkonstruován   pouze   pro

pozemní   přepravu    na   železničním   voze   nebo   silničním   vozidle

nebo   na   lodi   v   systému   roll-on   roll-of;

-     nemůže   být   stohován;

-     může   být   přemístěn   ze   silničního   vozidla   na   podpěry   a

naložen   zpět   pomocí   zařízení   vozidla

POZNÁMKA:   Pojem   „kontejner“   nezahrnuje   obvyklé   obaly,

IBC,    cisternové    kontejnery   ani    vozidla.    Kontejner

však     smí     být     použit    jako    obal    pro     přepravu

radioaktivních   látek.

„Kontejner   malý“    kontejner,   který   má   buď     kterýkoli

celkový   vnější   rozměr   (délku,   šířku   nebo   výšku)   menší

než   1,5   m,   nebo   vnitřní   objem   nejvýše   3   m 3.

POZNÁMKA:   (Vypuštěno)

„Kontejner   MEGC“   viz“   Vícečlánkový   kontejner   na    plyn

(MEGC)“;

„Kontejner    nekrytý“    kontejner    beze    střechy     nebo

plošinový   kontejner;

„Kontejnery     pro     volně    ložené    látky“     přepravní

prostředky   (včetně   všech   vložek   nebo   vyložení)   určené

pro    přepravu   tuhých   látek,   které   jsou   v   přímém   styku

s     tímto     přepravním     prostředkem.     Tento     pojem

nezahrnuje   obaly,   IBC,   velké   obaly   ani   cisterny;

Kontejnery   pro   volně   ložené   látky   jsou:

-     trvalé    povahy    a    dostatečně    pevné,    aby     byly

vhodné   pro   opakované   použití;

-     speciálně    zkonstruované   pro    usnadnění    přepravy

věcí     jedním     nebo    více    druhy    dopravy     bez

překládky   nákladu;

-     opatřené    prostředky   dovolujícími   jejich    snadnou

manipulaci;

-     o   vnitřním   objemu   nejméně   1,0   m 3.

Příklady    kontejnerů    pro    volně    ložené    látky    jsou

kontejnery,    kontejnery   pro   přepravu    volně    ložených

látek    v   systému   off   shore,   skipové   nádoby,   zásobníky

na    volně    ložené    látky,   výměnné    nástavby,    násypné

kontejnery,   valivé   kontejnery,   ložné   komory   vozidel.

„Kontejner    pro    přepravu    volně    ložených    látek     v

systému    off    shore“    kontejner    pro    přepravu    volně

ložených    látek,speciálně   zkonstruovaný   pro   opakované

použití   k   přepravě   z   příbřežních   zařízení,   do    těchto

zařízení   a   mezi   nimi   navzájem.   Kontejner   pro   přepravu

volně    ložených   látek   je   zkonstruován   a   vyroben   podle

předpisů   pro   schvalování   kontejnerů   manipulovaných   na

širých     mořích    vypracovaných    Mezinárodní     námořní

organizací   (IMO)   v   dokumentu   MSC/Circ.860;

Kontejner    s    plachtou“    nekrytý    kontejner    opatřený

plachtou   pro   ochranu   nákladu;

„Kontejner   uzavřený“   plně   uzavřený   kontejner   s   pevnou

střechou,    pevnými   bočními   stěnami,   pevnými   koncovými

stěnami   a   podlahou.   Tento   pojem   zahrnuje   kontejner    s

otevíratelnou    střechou,    pokud    je    během     přepravy

uzavřena;

„Kontejner   velký“

(a)   kontejner,   který   nesplňuje   definici   malého   kontejneru;

(b)   ve   smyslu   dohody   KBK   (CSC)   kontejner   s   takovými   rozměry,

že   ložná   plocha   mezi   čtyřmi   vnějšími   dolními   rohy   je   buď;

(i)   nejméně   14   m 2   (150   čtverečných   stop)   nebo

(ii)   nejméně   7   m 2   (75   čtverečných   stop),   pokud   je   vybaven

horními   rohovými   prvky;

„Kontejnmentový   systém“   pro   přepravu   látek   třídy   7   je

soubor   částí   obalu   specifikovaný   konstruktérem,   který

má     zabránit    unikání    radioaktivních    látek     během

přepravy;

„Koš“    vnější   obal   s   neplnými   stěnami;

„Kovová   IBC“   viz   „IBC   kovová“

„Kritická   teplota“    teplota,   nad   níž   se   nemůže    látka

vyskytovat   v   kapalném   stavu;

„Kryogenní   nádoba“   viz   „Nádoba   kryogenní“

„Kus“   konečný   produkt   balení   sestávající   z   obalu   nebo

velkého   obalu    nebo   IBC   a   z   jejich   obsahu,   připravený

k    přepravě.   Pojem   zahrnuje   nádoby   na   plyny,   jak   jsou

definovány    v    tomto   oddílu,   jakož   i   předměty,    které

vzhledem    k    jejich    rozměrům,   hmotnosti    nebo    tvaru

mohou    být    přepravovány   bez   obalu    nebo    v    lůžkách,

latěních    nebo   manipulačních   přípravcích.   S    výjimkou

přepravy     radioaktivních    látek     se     tento     pojem

nevztahuje   na   věci,   které   se   přepravují   volně   ložené,

ani   na   látky   přepravované   v   cisternách.

POZNÁMKA:    K    radioaktivním    látkám    viz     2.2.7.2,

4.1.9.1.1   a   6.4.

L

„Láhev“    přemístitelná   tlaková   nádoba   s    hydraulickým

vnitřním    objemem   nejvýše   150   litrů   (viz   též    „Svazek

lahví   “).

„Latění“    vnější   obal   s   neplnými   stěnami;

„Lepenková   IBC“   viz   „IBC   lepenková“

M

„Malá   nádobka   obsahující   plyn“   viz   „Kartuše“

„Malý   kontejner“   viz   „Kontejner   malý“

„Manipulační   prvky“   (pro   flexibilní   IBC)   nosné    pásy,

popruhy,   oka,   poutka   nebo   rámy,   které   jsou   připevněny

k   tělesu   nádoby   IBC   nebo   vytvořeny   z   materiálu   tělesa

nádoby;

„Materiál   živočišného   původu“    jsou   mrtvá   těla   zvířat

(kadávery),   části    zvířecích   těl   nebo   krmiva   pro

zvířata;

„MEGC“   viz   „Vícečlánkový   kontejner   na   plyn“;

„Měkká   ocel“   ocel   s   nejnižší   pevností   v   tahu   mezi   360

N/mm 2   a   440   N/mm 2;

POZNÁMKA:    K    přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu

6.7.

"MEMU",   viz   „Mobilní   jednotka   připravující   výbušniny

„Mobilní    jednotka   připravující   výbušniny“    jednotka,

nebo    vozidlo   smontované   s   jednotkou,   pro   přípravu    a

nabíjení    výbušnin   z   nebezpečných   věcí,   které    nejsou

výbušninami.    Jednotka   sestává   z   různých    cisteren    a

kontejnerů     pro    volně    ložené    látky     a     provozní

výstroje,    jakož    i   čerpadel   a   příslušného    zařízení.

MEMU   může   mít   zvláštní   komory   pro   balené   výbušniny;

POZNÁMKA:   I   když   definice   MEMU   zahrnuje   výraz

„příprava   a   nabíjení   výbušnin“   vztahují   se   požadavky

na   MEMU   pouze   na   přepravu   a   nikoli   na   přípravu   a

nabíjení   výbušnin.“

„Meziobal“   obal   umístěný   mezi   vnitřními   obaly   nebo

předměty   a   vnějším   obalem;

N

„Nádoba“   prostředek   pro   naplnění   a   udržení   látek   nebo

předmětů,    včetně    všech   uzávěrů.    Tato    definice    se

nevztahuje   na   nádrže   cisteren;

„Nádoba“    (třída   1)   zahrnuje   bedny,   láhve,   plechovky,

sudy,    konve   nebo   pouzdra,   včetně   jakýchkoli   uzávěrů,

používané   jako   vnitřní   obal   nebo   meziobal;

„Nádoba    kryogenní“   přemístitelná    tepelně    izolovaná

tlaková   nádoba   pro   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny

s   hydraulickým   vnitřním   objemem   nejvýše   1000   litrů;

„Nádoba   tlaková“   společný   název,   který   zahrnuje

láhve,   trubkové   nádoby,   tlakové   sudy,   uzavřené

kryogenní   nádoby   a   svazky   lahví;

„Nádoba    trubková“    (třída   2)    přepravitelná    bezešvá

tlaková   nádoba   s   hydraulickým   vnitřním   objemem   větším

než   150   litrů,   nejvýše   však   3.000   litrů;

„Nádoba    tuhá    vnitřní“   (pro   kompozitní   IBC)    nádoba,

která    zachovává   svůj   původní   tvar,   když   je    prázdná,

bez    svých    uzávěrů    a   bez   podpory   vnějšího    pouzdra.

Jakákoli    vnitřní    nádoba,    která    není    „tuhá“,     je

považována   za   „flexibilní“;

„Nádoba   vnitřní“   nádoba   vyžadující   vnější   obal,   aby

mohla   plnit   svoji   obalovou   funkci;

„Nádrž“    plášť    obsahující    látku    (včetně    otvorů    a

jejich   uzávěrů);

POZNÁMKA   1:   Tato   definice   se   nevztahuje   na   nádoby.

POZNÁMKA   2:   K   přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu

6.7.

„Nakládce“   podnik,   který   nakládá   nebezpečné    věci    do

vozidla   nebo   velkého   kontejneru;

„Nebezpečné   reakce“   jsou

-     hoření   nebo   vývin   značného   tepla;

-     vývin   hořlavých,   dusivých,   hoření   podporujících   nebo

toxických   plynů;

-     tvoření   žíravých   látek;

-     tvoření   nestabilních   látek;   nebo

-     nebezpečné   zvýšení   tlaku   (pouze   pro   cisterny);

„Nebezpečné   věci“   látky   a   předměty,   jejichž    přeprava

je    podle   dohody   ADR   vyloučena,   nebo   připuštěna   pouze

za   podmínek   v   ní   stanovených;

„Nejvyšší    čistá    (netto)    hmotnost“    nejvyšší    čistá

hmotnost    obsahu    v   samostatném   obalu    nebo    nejvyšší

součtová    hmotnost   vnitřních   obalů    a    jejich    obsahu

vyjádřená   v   kilogramech;

„Nejvyšší   dovolená   celková   hmotnost“

(a)   (pro   všechny   kategorie   IBC,   kromě   flexibilních   IBC)

hmotnost   IBC   a    její   provozní    a   konstrukční   výstroje   a

nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost;

(b)   (pro   cisterny)   vlastní   hmotnost   cisterny   a   nejvyšší

dovolená   užitečná   hmotnost;

POZNÁMKA:    K    přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu

6.7.

„Nejvyšší    dovolená   hmotnost   nákladu“   (pro   flexibilní

IBC)    nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost,   pro   kterou    je

IBC   určena   a   kterou   je   dovoleno   přepravovat;

„Nejvyšší   normální   provozní   tlak“   pro   přepravu    látek

třídy    7    je   nejvyšší   přetlak   při   průměrné   výšce    nad

hladinou   moře,   který   může   vzniknout   v   kontejnmentovém

systému   v   průběhu   jednoho   roku   za   teplotních   podmínek

a   slunečního   záření   odpovídajících   okolním   podmínkám,

bez   odvětrávání,    vnějšího   chlazení   pomocným   systémem

nebo   provozních   kontrol   během   přepravy;

„Nejvyšší     provozní    tlak    (přetlak)"     nejvyšší     z

následujících   tří   hodnot:

(a)   nejvyšší   účinný   tlak   dovolený   v   cisterně   během   jejího

plnění   (nejvyšší   dovolený   plnicí   tlak);

(b)   nejvyšší   účinný   tlak   dovolený   v   cisterně   během   jejího

vyprazdňování   (nejvyšší   dovolený   vyprazdňovací   tlak);   a

(c)   účinný   přetlak,   kterému   je   cisterna   vystavena   svým   obsahem

(včetně    cizích   plynů,   které   může   obsahovat)   při   nejvyšší

provozní   teplotě.

Pokud    zvláštní   požadavky   předepsané   v    kapitole    4.3

nestanoví    jinak,    číselná   hodnota   tohoto    provozního

tlaku    (přetlaku)    nesmí    být    nižší    než    tenze    par

(absolutní   tlak)   plnicí   látky   při   50st.C.

Pro   cisterny   vybavené   pojistnými   ventily   (s   nebo

bez    průtržného    kotouče)   se   však    nejvyšší    provozní

tlak    (přetlak)   musí   rovnat   předepsanému    otevíracímu

tlaku   takových   pojistných   ventilů.   Tento   požadavek   se

nevztahuje     na    cisterny    pro    přepravu    stlačených,

zkapalněných   nebo   rozpuštěných   plynů   třídy   2   ;

POZNÁMKA   1:   K   přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu   6.7.

POZNÁMKA    2:    K   uzavřeným   kryogenním   nádobám    viz

poznámku   k   6.2.1.3.6.5.

„Nejvyšší   vnitřní   objem“   nejvyšší   vnitřní   objem   nádob

nebo    obalů    včetně   IBC   a   velkých   obalů,   vyjádřený    v

krychlových   metrech   nebo   litrech;

„Nekryté    vozidlo“    vozidlo,   jehož    ložná    plocha    je

tvořená      jen     plošinou    nebo    je    opatřena     pouze

bočnicemi   a   zadním    čelem;

„Nekrytý   kontejner“   viz   „Kontejner   nekrytý“

„Nesnímatelná   cisterna“   viz   „Cisterna   nesnímatelná“

O

„Obal“    jedna   nebo   více   nádob   a   všechny   jiné   součásti

nebo    materiály    nezbytné   k   tomu,    aby    nádoby    mohly

plnit     svou    obalovou    funkci    a    jiné    bezpečnostní

funkce;

„Obal   kompozitní   (sklo,   porcelán   nebo   kamenina)“   obal

sestávající   z   vnitřní   nádoby   ze   skla,   porcelánu    nebo

kameniny    a   z   vnějšího   obalu   (z   kovu,   dřeva,   lepenky,

plastu,    pěnového    plastu   atd.).   Po    sestavení    tvoří

tento    obal     nedělitelnou   jednotku,    která    se    jako

taková   plní,   skladuje,   přepravuje   a   vyprazdňuje;

POZNÁMKA:   „Vnitřní   část   kompozitního   obalu“   je    běžně

nazývána   „vnitřní   nádobou“.   Například   „vnitřní    část“

6HA 1   (kompozitní    obal,   plast)   je    takovou    „vnitřní

nádobou“,     neboť    není    konstruována,     aby     plnila

obalovou    funkci   bez   svého   „vnějšího   obalu“,    a    není

proto   vnitřním   obalem.

„Obal   kompozitní   (plast)“   sestává   z   vnitřní   nádoby    z

plastu    a    vnějšího   obalu   (z   kovu,   lepenky,   překližky

atd.).    Po    sestavení   tvoří   tento    obal    nedělitelnou

jednotku,     která    se    jako    taková    plní,    skladuje,

přepravuje   a   vyprazdňuje;

POZNÁMKA:    Viz    poznámka   u    „Kompozitní    obal    (sklo,

porcelán   nebo   kamenina)“.

„   Obal   obnovený   (rekondiciovaný   obal)“   znamená   zejména

(a)   kovové   sudy,   které   jsou:

(i)   vyčištěny    až    na    původní    materiál    jejich

konstrukce,   zbaveny   všech   svých   předchozích

obsahů,   vnější   a   vnitřní   koroze   a   je   z   nich

odstraněn     vnější    nátěr    a     bezpečnostní

značky;

(ii)   obnoveny    do    původního   tvaru    a    obrysů,    s

přehyby,     pokud     jsou,     vyrovnanými      a

utěsněnými    a   s   vyměněnými   všemi   porušenými

těsněními,    která   nejsou   nedílnou    součásti

obalu;   a

(iii)       zkontrolovány   po   vyčištění,   avšak   před

opětovným     nátěrem,    s    vyřazením     obalů,

které   jsou   viditelně   poškozeny,   mají   značně

zmenšenou    tloušťku   materiálu,    jeví    únavu

materiálu,     mají    poškozené    závity     nebo

uzávěry   nebo   jiné   závažné   závady.

(b)   plastové   sudy   nebo   kanystry,   které:

(i)    jsou     vyčištěny    až    na    původní     materiál

jejich    konstrukce,    zbaveny    všech     svých

předchozích    obsahů   a   je   z    nich    odstraněn

vnější   nátěr   a   bezpečnostní   značky;

(ii)    mají   vyměněna   všechna    porušená   těsnění,

která   nejsou   nedílnou   součásti   obalu;   a

(iii)   jsou    zkontrolovány    po    vyčištění    s

vyřazením    obalů    s   viditelným    poškozením,

jako    trhlinami,   průhyby   nebo    prasklinami,

nebo    poškozenými   závity   nebo   uzávěry    nebo

jinými   závažnými   závadami;

„Obal     opakovaně     použitelný“     obal,     který     byl

prohlédnut    a    shledán    bez    závad,    které    by    mohly

ovlivnit     jeho     schopnost    podrobit     se     funkčním

zkouškám.    Tento    pojem   zahrnuje    zejména    ty    obaly,

které     se     znovu    naplňují    stejným    nebo    podobným

snášenlivým      obsahem     a     jsou     přepravovány      v

distribučním   řetězci   řízeném   odesilatelem   produktu;

„Obal     prachotěsný“    nepropustný    obal    pro    udržení

suchého    obsahu    včetně    jemné    tuhé    látky    (prášku)

vznikající   během   přepravy.

„Obal   rekonstruovaný“   znamená   zejména

(a)   kovové   sudy,   které   jsou:

(i)    vyrobeny      jako      typ     UN      odpovídající

požadavkům    kapitoly   6.1   z   typu   jiného    než

typ   UN;

(ii)   rekonstruovány      z      jednoho      typu      UN

odpovídajícího   požadavkům   kapitoly   6.1     na

jiný   typ   UN;   nebo

(iii)        podrobeny    výměně    komponentů,    které

jsou    jejich   nedílnou   konstrukční    součástí

(takových   jako   jsou   neodnímatelná   víka);

(b)   plastové   sudy,   které   jsou:

(i)   rekonstruovány    z   jednoho   typu    UN    na    jiný

typ   UN   (např.   1H1   na   1H2);   nebo

(ii)   podrobeny    výměně    komponentů,    které     jsou

jejich   nedílnou   konstrukční   součástí.

Na   rekonstruované   sudy   se   vztahují   požadavky   kapitoly

6.1,   které   se   vztahují   na   nové   sudy   téhož   typu.

„Obal    skupinový“   kombinace   obalů   vytvořená   pro   účely

přepravy,    sestávající   z   jednoho   nebo   více    vnitřních

obalů,    které   jsou   vloženy   do   jednoho   vnějšího    obalu

podle   pododdílu   4.1.1.5;

POZNÁMKA:    „Vnitřky    skupinových    obalů“    jsou     vždy

nazývány    „vnitřní   obaly“   a   nikoli   „vnitřní    nádoby“.

Skleněná     láhev    je    příkladem    takového    „vnitřního

obalu“.

„Obal    velký“    obal    tvořený    vnějším    obalem,    který

obsahuje   předměty   nebo   vnitřní   obaly   a   který

(a)   je   zkonstruován   pro   mechanickou   manipulaci;

(b)   převyšuje   400   kg   čisté   (netto)   hmotnosti   nebo   450   litrů

vnitřního   objemu,   ale   má   objem   nejvýše   3   m 3;

„Obal     vnější“    vnější    ochrana    kompozitního     nebo

skupinového    obalu    včetně    absorpčních    a    fixačních

materiálů    a    všech    ostatních   součástí,    které    jsou

nutné,    aby   obklopily   a   chránily   vnitřní   nádoby    nebo

vnitřní   obaly;

„Obal   vnitřní“   obal,   pro   jehož   přepravu   se   vyžaduje

vnější   obal;

„Obal   z   jemného   plechu“   obal   s   kruhovým,   elipsovitým,

pravoúhlým     nebo    mnohoúhelníkovým    průřezem     (také

kónický),   jakož   i   obal   s   hrdlem   kuželového   tvaru   nebo

obal    kelímkovitého   tvaru   z   jemného   plechu   o   tloušťce

stěny    menší    než    0,5    mm    (např.    pocínovaného),    s

plochým    nebo    vypouklým   dnem,    s    jedním    nebo    více

otvory,     který    nespadá    pod    definici     sudu     nebo

kanystru;

„Obal     záchranný“    zvláštní    obal,    do    kterého     se

ukládají     poškozené,    vadné    nebo     netěsnící     kusy

obsahující    nebezpečné    věci,   nebo    nebezpečné    věci,

které    se    rozsypaly   nebo   unikly,    za    účelem    jejich

přepravy   k   obnově   nebo   likvidaci;

„Obalová    skupina“   skupina,   ke   které    mohou    být    pro

účely    balení    přiřazeny   určité    látky    podle    jejich

stupně      nebezpečnosti.     Obalové      skupiny      mají

následující    významy,   které   jsou   podrobně    vysvětleny

v   části   2:

Obalová   skupina   I:        látky   velmi   nebezpečné;

Obalová   skupina   II:       látky   středně   nebezpečné;

Obalová   skupina   III:      látky   málo   nebezpečné.

POZNÁMKA:   Určité   předměty   obsahující   nebezpečné    věci

jsou   rovněž   přiřazeny   k   obalové   skupině.

„Obnovený   obal“   viz   „Obal   obnovený“

„Odesilatel“   podnik,   který   odesílá   nebezpečné    věci

buď    pro    sebe,    nebo    pro    třetí    stranu.    Pokud    je

přeprava    prováděna    na    základě    přepravní    smlouvy,

odesilatelem   je   odesilatel   uvedený   v   této   smlouvě;

„Odpady“    látky,   roztoky,   směsi   nebo   předměty,    které

nemohou    být    používány   jako   takové,    které    se    však

přepravují    pro   další   zpracování,   uložení   na    skládce

nebo    likvidaci    spálením   nebo   jinými    disponibilními

metodami;

„Opakovaně   použitelný   obal“   viz   „Obal   opakovaně

použitelný“

„Opravená   IBC“   viz   „IBC   opravená“

P

„Plastová    tkanina“    (pro    flexibilní    IBC)    materiál

vyrobený   z   pásků   nebo   vláken   vhodného   plastu;

„Plnicí    tlak“    nejvyšší    tlak    skutečně    vyvinutý    v

cisterně   při   jejím   plnění   pod   tlakem   ;

„Plnič“     jakýkoliv    podnik,    který    nakládá     (plní)

nebezpečné    věci    do   cisterny   (cisternového    vozidla,

snímatelné    cisterny,    přemístitelné    cisterny     nebo

cisternového    kontejneru)   a/nebo   do   vozidla,    velkého

kontejneru    nebo   malého   kontejneru   pro    volně    ložené

látky,   nebo   do   bateriového   vozidla   nebo   MEGC;

„Plyn“   látka,   která:

(a)   při   50   st.C   má   tenzi   par   větší   než   300   kPa   (3   bary);   nebo

(b)   je   kompletně   v   plynném   stavu   při   20   st.C   při   normálním   tlaku

101,3   kPa;

„Podnik“    jakákoli   fyzická   nebo   právnické    osoba,    ať

již    zisková    nebo   nezisková,   sdružení    nebo    skupina

osob    bez    právní   subjektivity,   ať   již    ziskové    nebo

neziskové,     nebo     instituce     s     vlastní      právní

subjektivitou   nebo   závislá   na   správním   orgánu,    který

má   právní   subjektivitu;

„Podtlakový    ventil“    pružinové    zařízení,    které    je

uváděno    automaticky   v   činnost   tlakem   a   jehož    účelem

je     ochrana    cisterny    proti    nežádoucímu    vnitřnímu

podtlaku;

„Pojistný     ventil“    pružinové    zařízení    automaticky

ovládané    tlakem,    jehož   účelem   je    chránit    cisternu

proti   nežádoucímu   zvýšení   vnitřního   tlaku;

„Posuzování   shody“   je   proces   ověřování   shody    výrobku

podle   ustanovení   oddílů   1.8.6   a   1.8.7   vztahujících   se

na   schvalování   konstrukčního   typu,   dohled   nad   výrobou

a   na   první   inspekci   a   zkoušení;

„Prachotěsný   obal“   viz   „Obal   prachotěsný“

„Přemístitelná   cisterna“   viz   „Cisterna   přemístitelná“

„Přepravní    index    (TI)“   přidělený   kusu,    přepravnímu

obalovému    souboru   nebo   kontejneru,    nebo    nezabalené

látce    LSA-I    nebo    nezabalenému   předmětu    SCO-I    pro

přepravu    látek   třídy   7   je   číslo,   kterého   se    používá

ke   kontrole   expozice   záření;

„Provozní   tlak   “   stabilizovaný   tlak   stlačeného   plynu

při   vztažné   teplotě   15   st.C   v   naplněné   tlakové   nádobě;

POZNÁMKA:   K   cisternám   viz   „Nejvyšší    provozní   tlak   “.

„Provozní   výstroj“

(a)   cisteren   znamená   plnicí   a   vyprazdňovací,   větrací,

bezpečnostní,   ohřívací   a   tepelně   izolační   zařízení   a   měřicí

přístroje;

(b)   článků    bateriového    vozidla    nebo    MEGC    znamená

plnicí     a     vyprazdňovací      zařízení,     včetně

propojovacího   potrubí,    bezpečnostní   zařízení    a

měřicí   přístroje;

(c)   IBC    znamená    plnicí   a   vyprazdňovací    zařízení    a

jakékoli     tlak    vyrovnávající    nebo      větrací,

bezpečnostní,     ohřívací    a     tepelně     izolační

zařízení   a   měřicí   přístroje;

POZNÁMKA:    K    přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu

6.7.

„Provozovatel       cisternového      kontejneru       nebo

přemístitelné    cisterny“   podnik,   na    jehož    jméno    je

registrován    nebo    připuštěn    k    provozu     cisternový

kontejner   nebo   přemístitelná   cisterna;

„Předpis    EHK“    předpis   tvořící   přílohu    k    dohodě    o

přijetí   jednotných   podmínek   pro   homologaci   (ověřování

shodnosti)   a   vzájemné   uznávání   homologace   výstroje    a

součástí    motorových   vozidel   (Dohoda   1958,    v    úplném

znění,   jak   vyplývá   z   pozdějších   změn   a   doplnění);

„Přeprava“    přemístění    nebezpečných    věcí,    včetně

zastávek   nezbytných   vzhledem   k   dopravním   podmínkám    a

včetně    všech    dob,    po    které   jsou    nebezpečné    věci

uloženy    ve   vozidlech,   cisternách   nebo   v   kontejnerech

a    které   jsou   nezbytné   vzhledem   k   provozním   podmínkám

před,   během   a   po   přemístění.

Tato    definice   zahrnuje   též   krátké   dočasné   skladování

nebezpečných    věcí   za   účelem   změny    druhu    dopravního

prostředku   (překládku).   Tato   definice   se   vztahuje    na

překládku,   pokud   jsou   přepravní   doklady,   v    nichž    je

uvedeno   místo   odeslání   a   místo   určení,   předloženy    na

požádání     a    pokud   kusy   a   cisterny   nejsou    otevírány

během     krátkodobého     skladování,     kromě     kontroly

provedené   příslušnými   orgány;

„Přeprava    ve    volně   loženém   stavu“    přeprava    tuhých

látek    nebo    předmětů    bez   obalů    ve    vozidlech    nebo

kontejnerech.    Tento    pojem   se    nevztahuje    na    věci,

které     se     přepravují    jako    kusy,    ani    na     látky

přepravované   v   cisternách;

„Přepravní    obalový   soubor“   vnější   obalový   prostředek

používaný    jedním    odesilatelem    v    případě    třídy    7

obsahující    jeden   nebo   více   kusů   pevně    spojených    do

jedné   manipulační   jednotky   pro   usnadnění   manipulace   a

uložení   při   přepravě;

Příklady   přepravních   obalových   souborů:

(a)   úložná   plošina,   jako   je   paleta,   na   které   jsou   uloženy   nebo

navrstveny   jeden   nebo   více   kusů   a   zajištěny   plastovou

stahovací   páskou,   smršťovací   nebo   průtažnou   fólií   nebo   jinými

vhodnými   prostředky;   nebo

(b)   vnější   ochranný   obal    jako   bedna   nebo   latění;

„Příjemce“    příjemce    uvedený    v    přepravní    smlouvě.

Jestliže    příjemce    určí    třetí    osobu    v    souladu    s

ustanoveními   platnými   pro   přepravní   smlouvu,   je    tato

osoba    považována   za   příjemce   ve   smyslu   ADR.   Pokud   je

přeprava    prováděna    bez   přepravní    smlouvy,    podnik,

který     přebírá    nebezpečné    věci    po    příjezdu,     se

považuje   za   příjemce;

„Příručka     zkoušek    a    kritérií“    čtvrté    revidované

vydání     "United    Nations    Recommendations     on     the

Transport     of   Dangerous   Goods,   Manual   of    Tests    and

Criteria,    publikované    Organizací    spojených    národů

dokumentů         ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1          a

ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2;

„Příslušný   orgán“   úřad   nebo   jiné   instituce    určené    v

každém    státě   a   pro   každý   jednotlivý   případ   v   souladu

s   jeho   vnitrostátním   právním   řádem;

„Pytel“    poddajný    obal    z    papíru,    plastové    fólie,

textilu,   tkaniny   nebo   jiných   vhodných   materiálů;

R

„Radioaktivní   obsah“   pro   přepravu   látek   třídy    7

jsou      radioaktivní      látky      spolu      se      všemi

kontaminovanými    nebo    aktivovanými    tuhými    látkami,

kapalinami   a   plyny   uvnitř   obalu;

„Recyklovaný    plast“    materiál    získaný    z    použitých

průmyslových    obalů,   který   byl   vyčištěn    a    připraven

pro   výrobu   nových   obalů;

„Referenční    ocel“   ocel   s   mezí   pevnosti   370    N/mm 2   a

prodloužením   při   přetržení   o   27   %;

„Rekonstruovaná   IBC“   viz   „IBC   rekonstruovaná“

„Rekonstruovaný   obal“   viz   „Obal   rekonstruovaný“

„RID“     Řád    pro    mezinárodní    železniční      přepravu

nebezpečných   věcí   [příloha   1   k   přípojku    B    (Jednotné

právní   předpisy   pro   Smlouvu    o   mezinárodní   železniční

přepravě     zboží     -    CIM)     Úmluvy     o     mezinárodní

železniční   přepravě   -   COTIF];

Ř

„Řízená   teplota“   nejvyšší   teplota,   při   které   může   být

bezpečně   přepravován   organický   peroxid   nebo   samovolně

se   rozkládající   látka;

S

„SADT“    viz   „Teplota   samourychlujícího   se   rozkladu“;

„Schválení“

„Vícestranné   schválení“   pro   přepravu   látek   třídy   7   je

schválení,   které   bylo   uděleno   příslušným   orgánem    buď

země   původu   vzoru,   nebo   země   odeslání,   podle   toho,   co

je    relevantní,    a    také   příslušným    orgánem    každého

státu,    přes    který   nebo   do   kterého   má   být    příslušná

zásilka    přepravena.   Pojem   „přes    nebo    do“    výslovně

vylučuje   „nad“,   tj.   schvalovací   a   oznamovací   předpisy

se    nevztahují    na    zemi,   nad   níž    jsou    radioaktivní

látky    přepravovány   letadlem,   pokud   není   v   této    zemi

podle   letového   řádu   zastávka;

„Jednostranné   schválení“    pro   přepravu   látek   třídy    7

je    schválení     vzoru,    které   uděluje    jen    příslušný

orgán   země   původu   vzoru.   Není-li   země   původu   členským

státem     COTIF,     musí    být    toto    schválení     uznáno

příslušným    orgánem    prvního   členského    státu    COTIF,

který   přijde   se   zásilkou   do   styku   (viz   6.4.22.6).

„Skupinový   obal“   viz   „Obal   skupinový“

„Směrnice      ES“     rozhodnutí     příslušných      orgánů

Evropského   společenství,   která   jsou   závazná,   pokud   se

týče    dosažených   výsledků,   pro   všechny   členské   státy,

jimž    jsou   adresována,   avšak   volba   formy   a    metod    je

ponechána   národním   orgánům;

„Snímatelná   cisterna“   viz   „Cisterna   snímatelná“

„Stabilizovaný   tlak“    tlak   obsahu   tlakové   nádoby

v   tepelné   a   difúzní   rovnováze;

„Stupeň    plnění“    poměr   hmotnosti   plynu    k    hmotnosti

vody    při    15st.C,    která    by   zcela    naplnila    tlakovou

nádobu   připravenou   pro   použití;

„Sud“     válcovitý    obal    z    kovu,    lepenky,     plastu,

překližky    nebo   jiných   vhodných   materiálů   s    plochými

nebo    oblými   víky   a   dny   (základnami).   Pod   tento   pojem

patří    též    obaly   jiných   tvarů,   např.    oblé    obaly    s

hrdlem    kuželovitého    tvaru   nebo   obaly    kelímkovitého

tvaru.    Pod    tento    pojem    nepatří    dřevěné    sudy     a

kanystry.

„Svazek    lahví“    soubor   lahví,    které    jsou    navzájem

pevně    spojeny   a    propojeny   sběrným   potrubím    a    jsou

přepravovány    jako    jeden   celek.   Celkový    hydraulický

vnitřní   objem   nesmí   přesáhnout   3.000   litrů,   u    svazku

lahví    určených   pro   přepravu   toxických   plynů   třídy    2

(skupin   začínajících   písmenem   T   podle    2.2.2.1.3)    je

tento    hydraulický    vnitřní    objem    omezen    na    1.000

litrů;

T

„Technický     název“     uznávaný    chemický,     popřípadě

biologický    název   nebo   jiný   název   běžně   používaný    ve

vědeckých    a    technických    příručkách,    časopisech    a

textech   (viz    3.1.2.8.1.1);

„Těleso     nádoby“    (pro    všechny    druhy     IBC     kromě

kompozitních    IBC)   vlastní   nádoba,    včetně    otvorů    a

jejich   uzávěrů,   avšak   bez   provozní   výstroje;

„Teplota     samourychlujícího    se     rozkladu“     (SADT)

nejnižší   teplota,   při   níž   může   nastat   samourychlující

se    rozklad    látky    v    obalu   použitém    při    přepravě.

Ustanovení    pro    určení   SADT    a    účinků    zahřátí    pod

uzavřením   jsou   uvedeny   v   části   II   Příručky    zkoušek   a

kritérií   (Manual   of   Tests   and   Criteria);

„Tlaková   nádoba“   viz   „Nádoba   tlaková“

„Tlakový   sud“   svařovaná   přemístitelná   tlaková   nádoba

s     hydraulickým    vnitřním    objemem    větším    než    150

litrů,    nejvýše   však   1000   litrů   (např.   válcová   nádoba

vybavená    obručemi    pro   válení   a   nádoba    na    lyžinách

nebo   v   rámu);

„Trubková   nádoba“   viz   „Nádoba   trubková“

„Tuhá   látka“:

(a)   látka   s   bodem   tání   nebo   bodem   počátku   tání   vyšším   než   20st.C

při   tlaku   101,3   kPa;   nebo

(b)   látka,   která   není   kapalná   podle   zkušební   metody    ASTM   D

4359-90   nebo   která   je   pastovitá   podle   kritérií   vztahujících   se

na   zkoušku   tekutosti   (penetrometrická   zkouška)   popsanou   v

oddílu   2.3.4.;

„Tuhá   vnitřní   nádoba“   viz   „Nádoba   tuhá   vnitřní“

U

„UIC“    International    Union   of   Railways    (Mezinárodní

železniční    unie)    (UIC,   16    rue    Jean    Rey,    F-75015

Paris,   France);

„UN    číslo“   čtyřmístné   identifikační   číslo   látky   nebo

předmětu   převzaté   ze   Vzorových   předpisů   OSN;

„UNECE“   United   Nations   Economic   Commission   for   Europe

(Evropská   hospodářská   komise   OSN)   (UNECE,   Palais    des

Nations,    8-14   avenue   de   la   Paix,   CH-1211   Geneve    10,

Suisse);

„Uzávěr“   zařízení   uzavírající   otvor   v   nádobě;

„Uzavírající   systém“   pro   přepravu   látek    třídy    7    je

konstruktérem    specifikovaný    a    příslušným     orgánem

uznaný   soubor   štěpných   látek   a   částí   obalů,   který    je

určen   pro   udržení   kritické   bezpečnosti;

„Uzavřené   vozidlo“   vozidlo   s   uzavíratelnou   nástavbou;

„Uzavřený   kontejner“   viz   „Kontejner   uzavřený“

V

„Velká   nádoba   pro   volně   ložené   látky   (IBC)“   viz   „IBC“

„Velký   obal“   viz   „Obal   velký“

„Velký   kontejner“   viz   „Kontejner   velký“

„Vícečlánkový    kontejner   na    plyn“    (MEGC)    přepravní

prostředek    obsahující   články,    které    jsou    navzájem

propojeny   spojovacím   potrubím   a   namontovány   na    rámu.

Následující      články     se     považují      za      články

vícečlánkového    kontejneru   na   plyn:    láhve,    trubkové

nádoby,   tlakové   sudy   a   svazky   lahví,   jakož   i   cisterny

pro    přepravu   plynů   třídy   2   s   vnitřním   objemem   větším

než   450   litrů;

POZNÁMKA:   K   UN   MEGC    viz   kapitolu   6.7.

„Vložka“    hadice   nebo   pytel   vložený   do   obalu,    včetně

velkých    obalů    nebo    IBC,   které    však    netvoří    jeho

nedílnou   součást,   včetně   uzávěrů   jeho   otvorů;

„Vnější   obal“   viz   „Obal   vnější“

„Vnitřní   nádoba“   viz   „Nádoba   vnitřní“

„Vnitřní   obal“   viz   „Obal   vnitřní“

„Vnitřní   objem   nádrže   nebo   komory   nádrže“   cisterny   je

celkový    vnitřní    objem    nádrže    nebo    komory    nádrže

vyjádřený    v   litrech   nebo   kubických   metrech.    Není-li

možno    nádrž   nebo   komoru   nádrže   z   důvodů   jejího   tvaru

nebo    konstrukce   zcela   naplnit,   musí    se    pro    určení

stupně    plnění    a   pro   značení   cisterny    použít    tento

snížený   vnitřní   objem“;

„Vozidlo     s     plachtou“    nekryté    vozidlo     opatřené

plachtou   pro   ochranu   nákladu;

„Vozidlo“      viz     „Bateriové     vozidlo“,     „Uzavřené

vozidlo“,    „Nekryté   vozidlo“,   „Vozidlo   s   plachtou“    a

„Cisternové   vozidlo“;

„Vozová      zásilka“     každá     zásilka     od      jednoho

odesilatele,   pro   kterou   je   výlučně   vyhrazeno    použití

vozidla    nebo    velkého    kontejneru,    přičemž    všechny

úkony    spojené   s   nakládkou   a   vykládkou   se    vykonávají

podle    příkazů   odesilatele   nebo   příjemce;

POZNÁMKA:   Odpovídající   pojem   pro   třídu   7   je    „výlučné

použití“.

„Výlučné    použití“    pro   přepravu    látek    třídy    7    je

výhradní    použití    vozidla    nebo    velkého    kontejneru

jediným     odesílatelem,     přičemž     všechny     postupy

nakládky   a   vykládky   před   přepravou,   během   přepravy    a

po    přepravě    jsou   prováděny   podle   pokynů   odesilatele

nebo   příjemce;

„Výměnná   nástavba“   “    viz   „Kontejner“;

„Výpočtový     tlak“    teoretický    tlak    rovný     nejméně

zkušebnímu   tlaku,   který   může   více   nebo   méně   překročit

provozní       tlak      podle      stupně      nebezpečnosti

představovaného   přepravovanou   látkou.   Slouží   výhradně

pro     určení    tloušťky    stěn    nádrže,    nezávisle     na

jakémkoli   vnitřním   nebo   vnějším   výztužném   zařízení   ;

POZNÁMKA:    K    přemístitelným   cisternám    viz    kapitolu

6.7.

„Vyprazdňovací   tlak“   nejvyšší   tlak   skutečně    vyvinutý

v   cisterně   při   jejím   vyprazdňování   pod   tlakem   ;

„Vytápěcí    systém    s    vnitřním    spalováním“    zařízení

používající    přímo    kapalné    nebo    plynné    palivo     a

nepoužívající   odpadní   teplo   z   hnacího   motoru   vozidla;

„Vzor“     pro     přepravu    látek    třídy    7     je     popis

radioaktivní    látky    zvláštní    formy,    nízkodisperzní

radioaktivní    látky,   kusu   nebo   obalu,   který    umožňuje

jejich    úplnou    identifikaci.    Popis    může    obsahovat

specifikace,   konstrukční   výkresy,   zprávy,   ze    kterých

je     zřejmý    soulad    s    právními    předpisy,    a    jinou

relevantní   dokumentaci;

„Vzorové    předpisy   OSN“   vzorové   předpisy   v   příloze    k

patnáctému     revidovanému     vydání     Doporučení     pro

přepravu    nebezpečných   věcí   OSN,   vydaného    Organizací

spojených   národů   (ST/SG/AC.10/1/Rev.15);

Z

„Záchranný   obal“   viz   „Obal   záchranný“

„Zajištění    kvality“   systematický   program   inspekcí    a

kontrol     uplatňovaný     jakoukoli     organizací     nebo

institucí,     jehož    cílem    je    poskytnout    přiměřenou

záruku,    že   bezpečnostní   požadavky   ADR   jsou    v    praxi

plněny;

„Záruka     plnění     předpisů“     (radioaktivní     látky)

systematický       program      opatření      uplatňovaných

příslušným    orgánem,   jehož   cílem   je    zajistit    plnění

požadavků   ADR   v   praxi;

„Zásilka“    jakýkoli   kus   nebo   více   kusů,    nebo    náklad

nebezpečných   věcí   předaný   odesilatelem   k   přepravě;

„Zkouška   těsnosti“   zkouška   pro   ověření   těsnosti

cisterny,   obalu   nebo   IBC,   jakož   i   výstroje   a   uzávěrů;

POZNÁMKA:    K    přemístitelným   cisternám    viz    kapitolu

6.7.

„Zkušební    tlak“    tlak,   který   se    musí    použít    během

první   a   periodické   tlakové   zkoušky.;

POZNÁMKA:   K   přemístitelným   cisternám   viz    kapitolu

6.7.

„Žadatel“    je   v   případě   posuzování   shody   výrobce   nebo

jeho    oprávněný    zástupce   ve    státě    smluvní    strany.

V    případě   periodických   zkoušek   a   mimořádných   kontrol

se     žadatelem    rozumí    zkušebna,    provozovatel    nebo

jejich   oprávněný   zástupce   ve   státě   smluvní   strany.

POZNÁMKA:    Výjimečně    smí   o   posouzení    shody    požádat

třetí     strana    (např.    provozovatel    podle    definice

v   oddílu   1.2.1).

1.2.2   Měrové   jednotky

1.2.2.1   V   dohodě   ADR   se   používá   těchto   měrových   jednotek:a)

-----------------------------------------   ---------------------------------------

Veličina               Jednotka   SI   b)          Přípustná   doplňková        Vztah   mezi

(vedlejší)   jednotka        jednotkami

-----------------------------------------   ---------------------------------------

Délka                  m   (metr)                -                          -

Plošný   obsah           m 2  (čtverečný   metr)     -                          -

Objem                  m 3  (krychlový   metr)     l   c)   (litr)                1   l   =   10 -3  m 3

Čas                    s   (sekunda)             min.   (minuta)              1   min.   =   60   s

h   (hodina)                 1   h   =   3600   s

d   (den)                    1   d   =   86   400   s

Hmotnost               kg   (kilogram)           g   (gram)                   1   g   =   10 -3  kg

t   (tuna)                   1   t   =   10 3  kg

Hustota                kg/m 3                  kg/l                       1   kg/l   =   10 3  kg/m 3

Teplota                K   (kelvin)              st.   C   (stupeň   Celsia)      0   st.   C   =   273.15   K

Teplotní   rozdíl        K   (kelvin)              st.   C   (stupeň   Celsia)      1   st.   C   =   1   K

Síla                   N   (newton)              -                          1   N   =   1   kg.m/s 2

Tlak                   Pa   (pascal)                                      1   Pa   =   1   N/m 2

bar   (bar)                  1   bar   =   10 5  Pa

Mechanické   napětí      N/m 2                    N/mm 2                     1   N/mm 2=   1   MPa

Práce                                        kWh   (kilowatthodina)       1   kWh   =   3,6   MJ

Energie                J   (joule)                                        1   J   =   1   N.m   =   1   W.s

Teplo                                        eV   (elektronvolt)          1   eV   =   0,1602   .   10 -18  J

Výkon                  W   (watt)                -                          1   W   =   1   J/s   =   1   N.m/s

Viskozita              m 2/s                    mm 2/s                      1   mm 2/s   =   10 -6  m 2/s

kinematická

Viskozita   dynamická    Pa.s                    mPa.s                      1   mPa.s   =   10 -3  Pa.s

Aktivita               Bq   (bequerel)

Ekvivalent   dávkové

intenzity              Sv   (sievert)

------------------------------------------------------------------

a)   Pro   přepočet   dosud   používaných   jednotek   na   jednotky   SI   platí

následující   zaokrouhlené   hodnoty:

Síla                           Napětí

1   kg        =   9,807   N           1   kg/mm 2  =   9,807   N/mm 2

1   N         =   0,102   kg          1   N/mm 2   =   0,102   kg/mm 2

Tlak

1   Pa        =   1   N/m 2            =   10 -5  bar            =   1,02   x   10 -5  kg/cm 2  =   0,75   x   10 -2  torr

1   bar       =   10 5  Pa            =   1,02   kg/cm 2        =   750   torr

1   kg/cm 2    =   9,807   x   10 4  Pa   =   0,9807   bar          =   736   torr

1   torr      =   1,33   x   10 2  Pa     =   1,33   x   10 -3  bar    =   1,36   x   10 -3  kg/cm 2

Práce,   energie,   teplo

1   J         =   1   N.m             =   0,278   x   10 -6  kWh    =   0,102   kgm             =   0,239   x   10 -3  kcal

1   kWh       =   3,6   x   10 6  J       =   367   x   10 3  kgm       =   860   kcal

1   kgm       =   9,807   J           =   2,72   x   10 -6  kWh     =   2,34   x   10 -3  kcal

1   kcal      =   4,19   x   10 3  J      =   1,16   x   10 -3  kWh     =   427   kgm

Výkon                                             Kinematická   viskozita

1   W         =   0,102   kgm/s       =   0,86   kcal/h         1   m 2/s   =   10 4  St   (stoků)

1   kgm/s     =   9,807   W           =   8,43   kcal/h         1   St   =   10 -4  m 2/s

1   kcal/h    =   1,16   W            =   0,119   kgm/s

Dynamická   viskozita

1   Pa.s      =   1   N.s/m 2         =   10   P   (poise)        =   0,102   kg.s/m 2

1   P         =   0,1   Pa.s          =   0,1   N.s/m 2          =   1,02   x   10 -2  kg.s/m 2

1   kg.s/m 2  =   9,807   Pa.s        =   9,807   N.s/m 2       =   98,07   P

b)   Mezinárodní   soustava   měrových   jednotek   SI   je   výsledkem   usnesení

Generální    konference    pro    míry    a    váhy    (Adresa:   Pavillon   de

Breteuil,   Parc   de   St-Cloud,   F-92   310   Sévres).

c)   Namísto    zkratky    "l"    pro    litr    při    použití    psacího   stroje,

u   něhož    není    rozdíl    mezi    písmenem    "l"    a    číslicí    "1",   je

dovoleno   používat   zkratky   "L".

Desetinné   násobky   a   díly    jednotky   mohou   být   tvořeny

těmito    předponami    nebo    značkami    umístěnými    před

názvem   nebo   před   značkou   jednotky:

----------------------------------------------------------   ---------------   ----------

Činitel                                                      Předpona           Značka

----------------------------------------------------------   ---------------   ----------

1   000   000   000   000   000   000         =   10 18           trilion            exa           E

1   000   000   000   000   000             =   10 15           biliarda           peta          P

1   000   000   000   000                 =   10 12           bilion             tera          T

1   000   000   000                     =   10 9            miliarda           giga          G

1   000   000                         =   10 6            milion             mega          M

1   000                             =   10 3            tisíc              kilo          K

100                               =   10 2            sto                hekto         H

10                                =   10 1            deset              deka         da

0.1                               =   10 -1           desetina           deci          d

0.01                              =   10 -2           setina             centi         c

0.001                             =   10 -3           tisícina           milli         m

0.000   001                         =   10 -6           miliontina         mikro         µ

0.000   000   001                     =   10 -9           miliardtina        nano          n

0.000   000   000   001                 =   10 -12          bilióntina         piko          p

0.000   000   000   000   001             =   10 -15          biliardtina        femto         f

0.000   000   000   000   000   001         =   10 -18          trilióntina        atto          a

----------------------------------------------------------   ---------------   ----------

POZNÁMKA:    10 9   =    1     billion   je    použití    násobku

měrových    jednotek    Spojenými    národy    v   angličtině.

Analogicky   je   pak   10 -9  =   1   biliontina.

1.2.2.2    Není-li   výslovně   stanoveno   jinak,   značí   znaménko   "%"

v   ADR:

(a)   u   směsí   tuhých   nebo   kapalných   látek,   jakož    i   u   roztoků   a

u   tuhých   látek   zvlhčených   kapalinou,   část   hmotnosti

z   celkové    hmotnosti   směsi,   roztoku    nebo   zvlhčené   látky

vyjádřená   v   procentech;

(b)   u   směsí   stlačených   plynů,   jsou-li   plněny   tlakově,   část

objemu   z   celkového   objemu   plynné   směsi   vyjádřená   v

procentech,   nebo,   jsou-li   plněny   podle   hmotnosti,   část

hmotnosti   z   celkové    hmotnosti   plynné   směsi    vyjádřená

v   procentech;

(c)   u   směsí   zkapalněných   plynů   a   rozpuštěných   plynů   část

hmotnosti   z   celkové   hmotnosti   směsi   vyjádřená    v   procentech.

1.2.2.3    Tlaky   všeho   druhu,   týkající   se   nádob   (např.   zkušební

tlak,   vnitřní   tlak,   tlak,   při   němž   se   otevírá   pojistný   ventil)

jsou   vždy   udány   jako   přetlak   (tlak   převyšující    atmosférický

tlak);   naproti   tomu   tenze   par   je   vždy   vyjádřena   jako   absolutní

tlak.

1.2.2.4    Pokud   ADR   stanoví   stupeň   plnění    nádob,   vztahuje   se

tento   stupeň   vždy   na   základní   teplotu    látek   15°   C,   není-li

udána   jiná   teplota.

KAPITOLA 1.3 ŠKOLENÍ OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

1.3.1   Rozsah   a   uplatnění

Osoby,   které   jsou   zaměstnanci   účastníků   přepravy   nebezpečných   věcí

uvedených   v   kapitole   1.4   a   jejichž   pracovní   povinnosti   se   týkají   přepravy

nebezpečných   věcí,   musí   být   vyškoleny   o   předpisech   pro   dopravu   takových

věcí   podle   své   odpovědnosti   a   pracovní   náplně.   Školení   se   musí   zaměřit

také   na   specifická   ustanovení   vztahující   se   na   bezpečnost   při   přepravě

nebezpečných   věcí,   uvedená   v   kapitole   1.10.

POZNÁMKA   1:    O   školení   bezpečnostního   poradce   viz   oddíl   1.8.3.

POZNÁMKA   2:   O   školení   osádky   vozidla    viz   kapitolu    8.2.

POZNÁMKA   3:   O   školení   ke   třídě   7,   viz   též   1.7.2.5.

POZNÁMKA   4:   školení   musí   být   provedeno   před   převzetím   úkolů   týkajících   se

přepravy   nebezpečných   věcí.

1.3.2   Forma   školení

Školení   musí   mít   následující   obsah   odpovídající   odpovědnosti   a   pracovní

činnosti   dotyčné   osoby.

1.3.2.1   Všeobecné   bezpečnostní   školení

Personál   musí   být   dobře   seznámen   se   všeobecnými   ustanoveními   předpisů   o

přepravě   nebezpečných   věcí.

1.3.2.2   Specifické   školení

Personál   musí   absolvovat   podrobné   školení   odpovídající   přesně   jeho

pracovním   úkolům   a   odpovědnostem   o   ustanoveních   předpisů   týkajících   se

dopravy   nebezpečných   věcí.

Pokud   je   přeprava   nebezpečných   věcí   prováděna   kombinovanou   (multimodální)

dopravou,   personál   musí   být   seznámen   s   předpisy   ostatních   druhů   dopravy

zúčastněných   na   přepravním   procesu   .

3.   Bezpečnostní   školení

Personál   musí   být   proškolen   o   rizikách   a   nebezpečích,   které   představují

nebezpečné   věci,   přiměřeně   stupni   rizika   zranění   nebo   ozáření   při   nehodě

při   přepravě   těchto   věcí,   včetně   jejich   nakládky   a   vykládky.

Školení   musí   být   provedeno   tak,   aby   se   personál   seznámil   s   bezpečnou

manipulací   a   nouzovými   postupy.

1.3.2.4   (Vypuštěno)

1.3.3   Dokumentace

Podrobný   záznam   o   absolvování   každého   školení   musí   být   uchováván   oběma

stranami,   tj.   zaměstnavatelem   a   zaměstnancem,   a   ověřen   na   počátku   každého

nového   zaměstnání.   Školení   personálu   podílejícího   se   na   silniční   dopravě

nebezpečných   věcí   musí   být   periodicky   doplňováno   obnovovacím   školením   s

ohledem   na   změny   předpisů.

KAPITOLA 1.4 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

1.   Všeobecná   bezpečnostní   opatření

1.   Účastníci    přepravy    nebezpečných    věcí    musí    učinit    přiměřená

opatření   podle   povahy   a   rozsahu   předvídatelných    nebezpečí    tak,

aby   se   zabránilo   vzniku   škod   nebo   zranění   a,   popřípadě,    aby    se

minimalizovaly   jejich   následky.   Musí    však    ve    všech    případech

splnit   požadavky   ADR   vztahující   se   na   jejich   činnost.

2.   Pokud   se   vyskytuje    bezprostřední    riziko,    že    může    být    přímo

ohrožena    bezpečnost     veřejnosti,     účastníci     přepravy     musí

neprodleně   uvědomit   zásahové   jednotky   a   musí   jim   sdělit    všechny

informace   potřebné   pro   jejich   činnost.

3.   ADR   může   stanovit   určité   povinnosti   různých   účastníků.

Jestliže    smluvní    strana    usoudí,    že    to    nezpůsobí     zhoršení

bezpečnosti,   může    ve    své    vnitrostátní    legislativě    přesunout

povinnosti   týkající   se   jednoho   uvedeného    účastníka    na    jednoho

nebo   několik   jiných   účastníků,    pokud    jsou    splněny    povinnosti

uvedené   v   oddílech   1.4.2   a   1.4.3.   Tyto   odchylky   musí   být   sděleny

smluvní    stranou    sekretariátu     Evropské     hospodářské     komise

Organizace   spojených   národů,   který    je    dá    na    vědomí    smluvním

stranám.

Ustanovení   oddílů   1.2.1,    1.4.2    a    1.4.3    týkající    se    definic

účastníků    a    jejich    příslušných     povinností     se     nedotýkají

ustanovení    vnitrostátních    předpisů    týkajících     se     právních

důsledků     (trestnost,     odpovědnost     atd.)     vznikajících     ze

skutečnosti,   že    dotyčný    účastník    je    např.    právnická    osoba,

samostatně   výdělečná   osoba,   zaměstnavatel   nebo   zaměstnanec.

2.   Povinnosti   hlavních   účastníků

Poznámka:   K   radioaktivním   látkám   viz   též   1.7.6.

1.   Odesilatel

1.   Odesilatel   nebezpečných   věcí   je   povinen   předat    k    přepravě    jen

zásilky,   které   odpovídají   požadavkům   ADR.    V   rámci   oddílu    1.4.1

musí   zejména:

a)    přesvědčit    se,    že    nebezpečné    věci    jsou     zařazeny     a

připuštěny   k   přepravě   podle   ADR;

b)   předat   dopravci   informace   a   údaje    a    popřípadě    požadované

přepravní    a     průvodní     doklady     (povolení,     schválení,

oznámení,   osvědčení   atd.),   zejména   s   ohledem   na    ustanovení

kapitoly   5.4   a   tabulek   v   části   3;

c)   použít   pouze   obaly,   velké   obaly,    velké    nádoby    pro    volně

ložené    látky    (IBC)    a     cisterny     (cisternová     vozidla,

snímatelné   cisterny,   bateriová   vozidla,   MEGC,   přemístitelné

cisterny   a   cisternové   kontejnery)   schválené    a    vhodné    pro

přepravu   dotyčných   látek   a   označené   podle   ADR;

d)   splnit   požadavky   týkající   se    způsobu    odeslání    a    omezení

přepravy;

e)   zajistit   aby   i   prázdné   nevyčištěné   a    neodplyněné    cisterny

(cisternová     vozidla,     snímatelné     cisterny,     bateriová

vozidla,    MEGC,     přemístitelné     cisterny     a     cisternové

kontejnery)   nebo    prázdná    nevyčištěná    vozidla    a    prázdné

nevyčištěné   velké   nebo   malé    kontejnery    pro    volně    ložené

látky   byly   příslušně    označeny    a    opatřeny    bezpečnostními

značkami   a   aby   prázdné   nevyčištěné   cisterny   byly   uzavřeny   a

poskytovaly   stejné   záruky   těsnosti,   jako   kdyby   byly   plné.

2.   Jestliže   odesilatel    používá    služeb    jiných    účastníků    (balič,

nakládce,   plnič   atd.),   musí   učinit   přiměřená   opatření,   aby    bylo

zajištěno,   že   zásilka   splňuje    předpisy    ADR.    Může    se    však    v

případech   uvedených   v   1.4.2.1.1   a),   b),   c)   a    e)    spolehnout    na

informace   a   údaje   poskytnuté   mu   jinými   účastníky.

3.   Pokud   odesilatel   jedná   z   pověření   třetí    osoby,    pak    tato    musí

odesilatele   písemně   upozornit,   že   se   jedná   o   nebezpečné    věci    a

poskytnout   mu   všechny   informace   a   doklady    potřebné    ke    splnění

jeho   povinností.

1.4.2.2            Dopravce

1.   V   souvislosti   s   oddílem   1.4.1,   kde   je   to   vhodné,    dopravce    musí

zejména:

a)   ověřit   si,   že   nebezpečné   věci,   které   se    mají    přepravovat,

je   dovoleno    přepravovat   podle   ADR;

b)   přesvědčit    se,    že    předepsané    doklady    jsou    v    dopravní

jednotce;

c)   vizuálně   se    přesvědčit,    že    vozidla    a    náklad    jsou    bez

viditelných    závad,    netěsností    nebo    trhlin,    že    nechybí

výbava   atd.;

(d)      přesvědčit    se,    že     neprošlo     datum     příští     zkoušky

cisternových    vozidel,    bateriových    vozidel,    snímatelných

cisteren,   přemístitelných   cisteren,   cisternových   kontejnerů

a   MEGC;

POZNÁMKA:   Cisterny,   bateriová   vozidla   a   MEGC   však   smějí   být

přepravovány   po   uplynutí   tohoto   data   za   podmínek    uvedených

v    4.1.6.10    (v    případě     bateriových     vozidel     a     MEGC

obsahujících    jako     články     tlakové     nádoby),     4.2.4.4,

4.3.2.4.4,   6.7.2.19.6,   6.7.3.15.6   nebo   6.7.4.14.6   .

(e)     přesvědčit   se,   že   vozidla   nejsou   přetížena;

(f)     přesvědčit   se,   že   byly   připevněny    bezpečnostní    značky    a

označení   předepsané   pro   vozidla;

(g)      přesvědčit    se,    že    je    ve    vozidle    výbava     předepsaná

v   písemných   pokynech   pro   řidiče.

Pokud   je   to   vhodné,   toto   všechno   musí   být   provedeno    na    základě

přepravních   dokladů   a    průvodních    dokladů    vizuální    prohlídkou

vozidla   nebo   kontejnerů   a   popřípadě   nákladu.

2.   Dopravce   však    se   může   v   případech   uvedených   v   1.4.2.2.1   a),   b),

e),   a   f)   spolehnout   na   informace   a   údaje    poskytnuté    mu    jinými

účastníky.

3.   Pokud   dopravce   zjistí   podle    1.4.2.2.1    porušení    předpisů    ADR,

nesmí   přepravit   zásilku,   pokud   nedošlo   k   odstranění   nedostatků.

4.   Pokud   je   během   cesty   zjištěna   závada,    která    by    mohla    ohrozit

bezpečnost    přepravy,    pak    se    musí    zásilka    pokud    možno     co

nejrychleji    zadržet    s     ohledem     na     požadavky     bezpečnosti

silničního   provozu,   bezpečného   odstavení   zásilky    a    bezpečnosti

veřejnosti.   V   přepravě   se   může   pokračovat    až   tehdy,   až    zásilka

splňuje   platné   předpisy.   Příslušný(é)   orgán(y)   může   (mohou)    pro

zbytek   cesty    vydat   povolení   pro   pokračování   přepravy.

Pokud    nemůže    být    dosaženo    splnění    předpisů    a    není    vydáno

povolení   pro    zbytek   cesty,   příslušný(é)   orgán(y)   musí    dopravci

poskytnout   nezbytnou   administrativní   podporu.   Totéž   se    vztahuje

i   na   případ,    kdy    dopravce    informuje    tento/tyto    příslušný(é)

orgán(y),   že   nebezpečná   povaha    přepravovaných    věcí    mu    nebyla

odesilatelem   oznámena,   a   že   by    si    přál    v    souladu    s    právním

předpisem   vztahujícím   se   zejména   na   přepravní   smlouvu   tyto    věci

vyložit,   zničit   nebo   je   učinit   neškodnými.

1.4.2.2.5          (Vyhrazeno)

1.4.2.3            Příjemce

1.   Příjemce   má   povinnost   nezdržovat    bez    pádných    důvodů    převzetí

věcí   a   ověřit   po   vykládce,   že   předpisy   ADR,   které   se   ho    týkají,

jsou   splněny.

V   souvislosti   s   oddílem   1.4.1   musí   zejména:

a)   provést   v   případech,   kdy   je   to    předepsáno    ADR,    čistění    a

dekontaminaci   vozidel   a   kontejnerů;

b)    zajistit,    aby    z    kontejnerů    bylo    poté,    co    byly    zcela

vyloženy,   vyčištěny   a   dekontaminovány,    odstraněno    označení

nebezpečnosti   podle   kapitoly   5.3.

2.   Jestliže   příjemce   používá   služeb   jiných   účastníků   (provádějících

vykládku,   čištění,   dekontaminaci   atd.),   musí    provést    příslušná

opatření   k   tomu,   aby   bylo   zajištěno   dodržení   předpisů   ADR.

3.   Pokud   se   při   ověřování   zjistí   porušení    předpisů    ADR,    příjemce

nesmí   vrátit   kontejner   dopravci,   dokud    zjištěné    závady    nebyly

odstraněny.

2.   Povinnosti   ostatních   účastníků

Nevyčerpávající    seznam    ostatních    účastníků    a    jejich    příslušných

povinností   je   uveden   dále.   Povinnosti   těchto   ostatních   účastníků

vyplývají   z   oddílu   1.4.1   uvedeného   výše,   pokud   vědí   nebo   by   měli

vědět,    že    jejich    činnost    tvoří    část     přepravního     procesu

podléhajícího   ADR.

1.   Nakládce

1.   V   souvislosti   s   oddílem   1.4.1   nakládce    má    zejména    následující

povinnosti:

a)   smí   předat   nebezpečné    věci    dopravci    pouze    tehdy,    je-li

jejich   přeprava   podle   ADR   dovolena;

b)   musí,   pokud   předává   k   přepravě   balené   nebezpečné   věci    nebo

nevyčištěné   prázdné    obaly,    zkontrolovat,    zda    obal    není

poškozen.   Nesmí    předat    k    přepravě    kus,    jehož    obal    je

poškozen,   zejména   není-li   těsný,   a   jsou   úniky   nebo    možnost

úniku   nebezpečných   látek,    dokud    závada    není    odstraněna;

tato   povinnost    se    vztahuje    též    na    prázdné    nevyčištěné

obaly;

c)   musí,   pokud   nakládá   nebezpečné   věci   do   vozidla   nebo   velkého

nebo    malého    kontejneru,    splnit    zvláštní    předpisy     pro

nakládku   a   manipulaci.

d)   musí   po   nakládce   nebezpečných    věcí    do    kontejneru    splnit

předpisy   týkající   se   označení   nebezpečnosti   podle    kapitoly

5.3;

e)   musí   při   nakládce   kusů    dodržet    zákazy    společné    nakládky

rovněž   s   přihlédnutím   k   nebezpečným   věcem,   které    jsou    již

ve    vozidle    nebo    velkém    kontejneru,    jakož    i     předpisy

týkající   se   oddělení   potravin,   poživatin   a   krmiv.

2.   Nakládce   se   však   může   v   případech   uvedených   v   1.4.3.1.1   a),   d)   a

e)    spolehnout    na    informace    a    údaje    poskytnuté    mu     jinými

účastníky.

1.4.3.2            Balič

V   souvislosti   s   oddílem   1.4.1   balič   musí   splnit   zejména:

a)    předpisy    týkající    se    podmínek    balení     nebo     podmínek

společného   balení,   a

b)   pokud   připravuje   kusy   pro   přepravu,    předpisy    týkající    se

nápisů   a   bezpečnostních   značek   na   kusech.

1.4.3.3       Plnič

V   souvislosti   s   oddílem   1.4.1   plnič   musí    splnit    zejména    následující

povinnosti:

a)   musí   ověřit   před    plněním    cisteren,    že    tyto    cisterny    a

jejich   výstroj   jsou   v   dobrém   technickém   stavu;

b)   musí    se    přesvědčit,    že    neprošlo    datum    příští    zkoušky

cisternových    vozidel,    bateriových    vozidel,    snímatelných

cisteren,   přemístitelných   cisteren,   cisternových   kontejnerů

a   MEGC;

c)   smí   plnit    cisterny    pouze    nebezpečnými    věcmi,    které    je

dovoleno   v   těchto   cisternách   přepravovat;

d)     musí   při   plnění   cisterny   dodržet    ustanovení    týkající    se

nebezpečných   věcí   v   sousedních   komorách;

e)     musí    během    plnění    cisterny    dodržet    nejvyšší    dovolený

stupeň   plnění   nebo   nejvyšší   dovolenou    hmotnost    obsahu    na

litr   jejího   vnitřního   objemu   pro   plněnou   látku;

f)   musí   po    naplnění   cisterny   zkontrolovat   těsnost   uzavíracích

zařízení;

g)   musí   zajistit,   aby   žádné   nebezpečné   zbytky    naplněné    látky

neulpívaly   na   vnějším   povrchu   jím   naplněných   cisteren;

h)   musí   při   přípravě   nebezpečných   věcí    k    přepravě    zajistit,

aby    předepsané    výstražné     oranžové     tabulky     a     velké

bezpečnostní     značky     nebo     bezpečnostní     značky     byly

připevněny   na   cisterny,    na    vozidla    a    na    velké    a    malé

kontejnery   pro   volně   ložené   látky   v   souladu    s    příslušnými

předpisy.

i)   (Vyhrazeno)

j)   musí   se   při   plnění   vozidel   nebo   kontejnerů    volně    loženými

nebezpečnými   věcmi    ujistit,    že    jsou    dodržena    příslušná

ustanovení   kapitoly   7.3.

1.4.3.4    Provozovatel    cisternového    kontejneru    nebo    přemístitelné   cisterny

V   souvislosti   s   oddílem    1.4.1    provozovatel    cisternového    kontejneru

nebo   přemístitelné   cisterny   musí   zejména:

a)   zajistit   dodržení   předpisů    pro   konstrukci,   výstroj,

zkoušky   a   značení;

b)   zajistit,   aby   údržba   nádrží   a    jejich    výstroje    byla    prováděna

způsobem,     který     zaručí,     že     cisternový     kontejner     nebo

přemístitelná   cisterna   bude   za    normálních    provozních    podmínek

odpovídat   předpisům   ADR   až   do   své   příští   inspekce;

c)   zajistit    provedení    mimořádné    kontroly,    jestliže    může     být

bezpečnost   nádrže   nebo   její    výstroje    snížena    opravou,    změnou

nebo   nehodou.

1.4.3.5.   (Vyhrazeno)

KAPITOLA 1.5 ODCHYLKY

1.5.1.   Dočasné   odchylky

1.5.1.1   Podle   článku   4,   odstavce    3    ADR    se    mohou    příslušné   orgány

smluvních   stran   dohodnout   přímo   mezi   sebou,   že    určité    přepravy

po   jejich   území   se   budou   dočasně   provádět   odchylně    od    předpisů

ADR,   za   podmínky,   že    tím   není   snížena   bezpečnost.   Orgán,    který

byl   iniciátorem   této    dočasné    odchylky,    musí    takové    odchylky

oznámit    sekretariátu    Evropské    hospodářské    komise    Organizace

spojených   národů,   který   je   dá   na   vědomí   smluvním   stranám[1].

Poznámka:   "Zvláštní   ujednání"   podle   oddílu   1.7.4    se    nepovažuje

za   dočasnou   odchylku   podle   tohoto   oddílu.

1.5.1.2.   Doba   platnosti   dočasné   odchylky   nesmí   být   delší   než   pět   let   od

data   jejího   vstupu    v    platnost.    Dočasná    odchylka    automaticky

pozbývá   platnosti   datem   vstupu   v   platnost   příslušné   změny   ADR.

1.5.1.3.   Přepravy   na   základě   dočasných    odchylek    jsou    přepravami

podle   ADR.

1.5.2.   (Vyhrazeno)

---------------

[1]   Odchylky   dohodnuté   podle   tohoto   pododdílu   jsou   k   nahlédnutí   na   webové

stránce   UNECE:   http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

KAPITOLA 1.6 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1.6.1.   Všeobecná   ustanovení

1.6.1.1.   Pokud   není   stanoveno   jinak,    látky    a    předměty    ADR    mohou    být

přepravovány   do   30.   června   2009   podle   předpisů   ADR    platných    do

31.   prosince   2008.

1.6.1.2.   (a)     Bezpečnostní    značky    a    velké    bezpečnostní    značky,

které    odpovídaly    vzorům    č.    7A,    7B,    7C,    7D    nebo     7E

předepsaným   do   31.   prosince   2004,   mohou   být   používány   až   do

31.   prosince   2010.

(b)     Bezpečnostní   značky   a    velké    bezpečnostní    značky,    které

odpovídaly   vzoru   č.   5.2   předepsanému   do   31.   prosince    2006,

mohou   být   používány   až   do   31.   prosince   2010.

1.6.1.3.   Látky   a    předměty    třídy    1    patřící    ozbrojeným    silám    smluvní

strany,   které   byly   zabaleny   před   1.   lednem   1990    podle    předpisů

ADR   platných   v   této   době,   mohou   být   přepravovány   po   31.   prosinci

1989,   pokud   jsou   obaly   nepoškozeny   a   jsou   uvedeny    v    přepravním

dokladu   jako   vojenské   věci   zabalené   před   1.   lednem   1990.   Ostatní

ustanovení   platná   od   1.   ledna    1990    pro    tuto    třídu    musí    být

dodržena.

1.6.1.4.    Látky   a   předměty   třídy   1,   které   byly   zabaleny    mezi    1.    lednem

1990   a   31.   prosincem   1996   podle    předpisů    ADR    platných    v   této

době,   mohou   být   přepravovány   po   31.   prosinci    1996,    pokud    jsou

obaly   nepoškozeny   a   jsou   uvedeny   v   přepravním   dokladu   jako    věci

třídy   1   zabalené   mezi   1.   lednem   1990   a   31.prosincem   1996.

1.6.1.5.   (Vyhrazeno)

1.6.1.6.   Velké   nádoby   pro   volně    ložené    látky    (IBC)    vyrobené    před    1.

lednem   2003   podle   předpisů   bodu   3612   (1)   platných   do   30.    června

2001,   které   však   nesplňují   předpisy   týkající    se    výšky    písmen,

číslic   a   symbolů   v   6.5.2.1.1   platné   od   1.   července    2001,    smějí

být   dále   používány.

1.6.1.7.   Typová   schválení   pro   sudy,   kanystry   a   kompozitní   obaly    vyrobené

z   polyetylénu   o   vysoké   nebo   střední   molekulární   hmotnosti   vydaná

před   1.   červencem   2005   podle   ustanovení    6.1.5.2.6    platných    do

31.   prosince   2004,   které    však    nesplňují    ustanovení    pododdílu

4.1.1.19,   budou   dále   platná   až    do    31.    prosince    2009.     Každý

takový   obal   vyrobený    a    označený    na    základě    těchto    typových

schválení   může   být    používán    až    do    konce    své    dovolené    doby

používání   stanovené   v   pododdílu   4.1.1.15.

1.6.1.8.   Stávající   oranžové   tabulky,   které    splňují    požadavky    pododdílu

5.3.2.2   platné   do   31.   prosince   2004,   smějí   být   dále   používány.

1.6.1.9.   (Vypuštěno)

1.6.1.10.   Lithiové   články   a   baterie   vyrobené   před   1.   červencem   2003,   které

byly   vyzkoušeny   podle   předpisů   platných   do    31.    prosince    2002,

avšak   nebyly   vyzkoušeny   podle    předpisů    platných    od    1.    ledna

2003,   jakož   i   zařízení   obsahující   takové    lithiové    články    nebo

baterie,   mohou   být   dále   přepravovány    až    do    30.    června    2013,

pokud   jsou   splněna   všechna   ostatní   platná   ustanovení.

1.6.1.11.   Schválení   typu   pro   sudy,   kanystry   a    kompozitní    obaly    vyrobené

z   polyetylénu   o   vysoké   nebo   střední   molekulární   hmotnosti   a    pro

IBC   z   polyetylénu   o   vysoké   molekulární   hmotnosti,   vydaná   před   1.

červencem   2007   podle   požadavků   v   oddílu   6.1.6.1   (a)   platných    do

31.   prosince   2006,   které   však   neodpovídají    požadavkům    v   oddílu

6.1.6.1   (a)   platným   od   1.   ledna   2007,   jsou   nadále   platná.

1.6.1.12.   Bez   ohledu   na    ustanovení    oddílu    1.9.5    mohou    smluvní    strany

nadále    používat,    nejpozději    do    31.    prosince    2009,    omezení

průjezdu     vozidel     silničními      tunely      podle      ustanovení

vnitrostátních   předpisů.

1.6.1.13.   Pro   vozidla   poprvé   registrovaná   nebo   poprvé   uvedená    do    provozu

před   1.   lednem   2009   nemusí   být   ustanovení   uvedená   v   5.3.2.2.1    a

5.3.2.2.2,   že   tabulka,   čísla   a   písmena   musí   zůstat   upevněny    bez

ohledu   na   orientaci   vozidla,   použita   až   do   31.   prosince   2009.

1.6.1.14.   IBC   vyrobené   před   1.   lednem   2011   podle   předpisů   platných   do    31.

prosince   2010   a   odpovídající   konstrukčnímu   typu,   který    neprošel

vibrační   zkouškou   podle   6.5.6.13,   smějí   být   dále   používány.

1.6.1.15.   IBC   vyrobené,   rekonstruované   nebo   opravené    před   1.   lednem    2011

nemusí   být   označeny    nejvyšším    dovoleným    stohovacím    zatížením

podle    6.5.2.2.2.    Takové    IBC,    které    nejsou    označeny     podle

6.5.2.2.2,   smějí   být   dále   používány   po   31.   prosinci   2010,    avšak

musí   být   označeny   podle   6.5.2.2.2,   jsou-li    rekonstruovány    nebo

opraveny   po   tomto   datu.

1.6.1.16.   Zvířecí   materiál   napadený   původci   nemocí   zařazenými   do   kategorie

B,   jinými   než   jsou   ti,   kteří   by   byli   přiřazeni   ke    kategorii    A,

pokud    by    byli    v   kulturách    (viz     2.2.62.1.12.2),     smí     být

přepravován   podle   předpisů   stanovených   příslušným   orgánem   až    do

31.   prosince   2014.[2]

1.6.1.17.   Látky   tříd   1   až   9,   jiné   než   jsou    látky    přiřazené    k   UN    číslům

3077   nebo   3082,   pro   které   nebyla   použita    klasifikační    kritéria

odstavce   2.2.9.1.10   a   které   nejsou    označeny    podle     5.2.1.8    a

5.3.6,   smějí   být    dále   přepravovány   až   do   31.   prosince   2010    bez

použití   ustanovení   týkajících    se    přepravy    látek    ohrožujících

životní   prostředí.

1.6.1.18.   Ustanovení   oddílů   3.4.9   až   3.4.13   nemusí   být   používána   dříve   než

od   1.   ledna   2011.

1.6.2.   Tlakové   nádoby   a   nádoby   pro   třídu   2

1.6.2.1.   Nádoby    vyrobené    před    1.    lednem    1997,    které     neodpovídají

předpisům   ADR   platným   od   1.   ledna    1997,    ale    jejichž    přeprava

byla   dovolena   podle   předpisů   ADR   platných   do   31.   prosince    1996,

mohou   být   používány   i   po   tomto   datu,   jestliže    splňují    předpisy

pro   periodické   zkoušky   podle   pokynů   pro   balení   P200   a   P203.

1.6.2.2.    Láhve    podle    definice    uvedené    v    oddílu    1.2.1,    které    byly

podrobeny   první   inspekci   nebo   periodické   inspekci   před   1.   lednem

1997,   smějí   být   přepravovány   prázdné   a   nevyčištěné   bez    označení

bezpečnostními   značkami   až   do   data    jejich    příštího    opětovného

naplnění   nebo   příští   periodické   inspekce.

1.6.2.3.   Nádoby   určené   pro   přepravu    látek    třídy    2,    vyrobené    před    1.

lednem   2003,   smějí    být    nadále    opatřeny,    po    1.    lednu    2003,

značením   podle   předpisů   platných   do   31.prosince   2002.

1.6.2.4.    Tlakové    nádoby    zkonstruované    a    vyrobené    podle    technických

předpisů,   které   již   nejsou   uznávány   podle   6.2.5,   mohou   být    dále

používány.

1.6.2.5.   Tlakové   nádoby   a   jejich   uzávěry   zkonstruované   a    vyrobené    podle

norem    platných    v    době    jejich    výroby,    (viz.    6.2.4)     podle

ustanovení    ADR,    která    platila    v   té    době,    mohou    být     dále

používány.

1.6.2.6.   Tlakové   nádoby   pro   jiné   látky,   než   jsou   látky   třídy   2,    vyrobené

před    1.    červencem    2009    podle    ustanovení    pododdílu    4.1.4.4

platných    do    31.    prosince    2008,     které     však     neodpovídají

ustanovením   pododdílu   4.1.3.6   platným   od   1.    ledna    2009,    smějí

být   dále   používány,   pokud    jsou    dodržena    ustanovení    pododdílu

4.1.4.4   platná   do   31.   prosince   2008.

1.6.2.7.   Členské   státy   smějí   dále   používat   ustanovení   odstavců    6.2.1.4.1

až    6.2.1.4.4   platná   do   31.    prosince    2008    namísto    ustanovení

oddílů   1.8.6   a   1.8.7   a   pododdílů   6.2.2.9,   6.2.3.6   až   6.2.3.8    až

do    30.   června   2011.

1.6.3.   Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla

1.6.3.1.   Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla   vyrobené   před    vstupem    v   platnost    předpisů

platných   od   1.   října   1978,   smějí   být    dále    používány,    jestliže

výstroj   nádrží   odpovídá   požadavkům   kapitoly   6.8.   Tloušťka    stěny

nádrží,   kromě   nádrží   určených   pro   přepravu    hluboce    zchlazených

zkapalněných   plynů   třídy   2,    musí    odpovídat    výpočtovému    tlaku

nejméně   0,4   MPa   (4   bary)   (přetlak)   v   případě   měkké    oceli,    nebo

nejméně   200    kPa    (2    bary)    (přetlak)    v   případě    hliníku    nebo

hliníkových   slitin.   Pro   cisterny   s   jiným   než    kruhovým    průřezem

se   musí   vzít   za   základ   výpočtu   průměr,   z   něhož   vypočtený    plošný

obsah    kruhu    je    roven    skutečnému    plošnému     obsahu     průřezu

cisterny.

1.6.3.2.    Periodické    zkoušky     nesnímatelných     cisteren     (cisternových

vozidel),     snímatelných     cisteren     a     bateriových      vozidel

ponechaných   v   provozu   podle    těchto   přechodných   ustanovení    musí

být   prováděny   podle   požadavků   uvedených   v   pododdílech   6.8.2.4    a

6.8.3.4   a   podle   zvláštních   požadavků   pro   jednotlivé   třídy.   Pokud

dřívější   ustanovení   nepředepisovala   vyšší   zkušební   tlak,   pak    je

pro   nádrže   z   hliníku   a   hliníkových   slitin    postačující    zkušební

tlak   200   kPa   (2   bary)   (přetlak).

1.6.3.3.   Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla,   které   splňují   přechodná   ustanovení    uvedená

v   pododdílech   1.6.3.1   a   1.6.3.2,   mohou   být   používány   až    do    30.

září    1993    pro    přepravu    nebezpečných    věcí,    pro    které    byly

schváleny.   Toto   přechodné   období   se   nevztahuje    na    nesnímatelné

cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné   cisterny    a    bateriová

vozidla   určené   pro   přepravu   látek   třídy   2,   ani    na    nesnímatelné

cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné   cisterny    a    bateriová

vozidla,    jejichž    tloušťka    stěny    a    části    výstroje     splňují

požadavky   kapitoly   6.8.

1.6.3.4       (a)     Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),    snímatelné

cisterny   a   bateriová   vozidla   vyrobené   před   1.    květnem    1985

podle   předpisů   ADR   platných   od   1.   října   1978    do    30.    dubna

1985,   avšak   nesplňující   ustanovení   platná   od   1.   května   1985,

smějí   být   dále   používány   po   tomto   datu.

b)    Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),     snímatelné

cisterny   a   bateriová   vozidla   vyrobené   mezi   1.   květnem   1985   a

datem   vstupu   v   platnost    ustanovení    platných    od    1.    ledna

1988,   které   tato   ustanovení    nesplňují,    ale    byly    vyrobeny

podle   ustanovení   ADR   platných   do   tohoto   data,   smějí   být   dále

používány   ještě   po   tomto   datu.

1.6.3.5       Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla   vyrobené   před   1.   lednem   1993   podle    předpisů

platných   do   31.   prosince   1992,    které    však    nesplňují    předpisy

platné   od   1.   ledna   1993,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.6       (a)     Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),    snímatelné

cisterny   a   bateriová   vozidla   vyrobené   mezi   1.   lednem   1978    a

31.   prosincem    1984    musí,    pokud    budou    používány    po    31.

prosinci   2004,   splňovat   ustanovení   bodu   211   127    (5)    platná

od   1.   ledna   1990   týkající   se   tloušťky   nádrží   a   ochrany   proti

poškození;

(b)     Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a    bateriová    vozidla    vyrobené     mezi     1.lednem     1985     a

31.prosincem   1989   musí,   pokud   budou   používány   po   31.prosinci

2010,   splňovat   ustanovení   bodu   211   127   (5)   platná   od   1.ledna

1990   týkající   se   tloušťky   nádrží   a   ochrany   proti   poškození.

7.   Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla   vyrobené   před   1.lednem   1999    podle    předpisů

platných   do   31.prosince    1998,    které    však    nesplňují    předpisy

platné   od   1.   ledna   1999,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.8       Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla   určené   pro   přepravu   látek   třídy   2,    vyrobené

před   1.   lednem   1997,   mohou   mít   značení   podle    předpisů    platných

do   31.prosince   1996   až   do   příští   periodické   zkoušky.

Jestliže   byla   v   důsledku   změn   ADR   některá   oficiální    pojmenování

plynů   pozměněna,   není   nutno   měnit   pojmenování   na   štítku   nebo    na

vlastní    nádrži    (viz     6.8.3.5.2    nebo    6.8.3.5.3),    pokud     se

pojmenování   plynů    na    nesnímatelných    cisternách    (cisternových

vozidlech),   snímatelných   cisternách   a   bateriových   vozidlech   nebo

na   štítcích   /viz   6.8.3.5.6   (b)   nebo   (c)/    upraví    při    nejbližší

periodické   zkoušce.

1.6.3.9   a   1.6.3.10       (Vyhrazeno)

1.6.3.11       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová     vozidla)     a     snímatelné

cisterny   vyrobené   před   1.lednem   1997   podle   předpisů   platných    do

31.prosince   1996,   které   však    nesplňují   požadavky   bodů   211   332   a

211   333   platné   od   1.ledna   1997,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.12     (Vyhrazeno)

1.6.3.13     (Vypuštěno)

1.6.3.14     (Vyhrazeno)

1.6.3.15       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová     vozidla)     a     snímatelné

cisterny   vyrobené   před   1.   červencem   2007   podle   předpisů   platných

do   31.prosince   2006,   které   však    nesplňují    předpisy    platné    od

1.ledna   2007,   které   jsou   uvedeny   v   odstavci   6.8.2.2.3,   smějí   být

dále   používány   až   do   příští   periodické   prohlídky.

1.6.3.16       Pro    nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),    snímatelné

cisterny   a   bateriová   vozidla    vyrobené    před    1.červencem    2007,

které   nesplňují   ustanovení    oddílu    4.3.2,    jakož    i    pododdílů,

6.8.2.4   a   6.8.3.4,   co   se   týče   složky    dokladů    k   cisterně,    musí

být   uchovávání   dokladů   pro   složku    dokladů    k   cisterně    zahájeno

nejpozději   při   příští   periodické   inspekci.

1.6.3.17       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová     vozidla)     a     snímatelné

cisterny   určené   pro   přepravu   látek   třídy   3,    obalové    skupiny    I

s   tenzí   par   při   50st.C   nejvýše   175   kPa    (1,75    baru)    (absolutní),

vyrobené   před   1.   červencem   2007   podle   předpisů   platných    do    31.

prosince   2006,   kterým   byl   přiřazen    kód    cisterny    L1,5BN    podle

předpisů   platných   do   31.   prosince   2006,   smějí   být   dále   používány

pro   přepravu   výše   uvedených   látek   až   do   31.   prosince   2018.

1.6.3.18      Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   bateriová   vozidla   vyrobené   před   1.   lednem   2003   podle    předpisů

platných   do   30.   června    2001,    které    však     nesplňují    předpisy

platné   od   1.   července   2001,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.19       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová     vozidla)     a     snímatelné

cisterny   vyrobené   před   1.lednem   2003   podle   ustanovení    uvedených

v   6.8.2.1.21   platných   do   31.prosince   2002,   které   však    nesplňují

předpisy   platné   od   1.ledna   2003,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.20           Nesnímatelné   cisterny    (cisternová    vozidla)    a    snímatelné

cisterny   vyrobené   před   1.červencem   2003   podle   předpisů    platných

do   31.prosince   2002,   které   však   nesplňují    požadavky    6.8.2.1.7,

platné   od

1.   ledna   2003    a    zvláštní    ustanovení    TE15    oddílu    6.8.4    (b)

platné   od   1.   ledna   2003   do   31.   prosince    2006,    mohou    být    dále

používány.

1.6.3.21      (Vypuštěno)

1.6.3.22   až   1.6.3.24     (Vyhrazeno)

1.6.3.25     Druh   zkoušky   ("P"   nebo   "L")   vyžadovaný   podle   6.8.2.5.1   je    třeba

doplnit   na   štítek   cisterny   teprve   při   první    předepsané    zkoušce

po   1.lednu   2007.

1.6.3.26      Nesnímatelné    cisterny    (cisternová     vozidla)     a     snímatelné

cisterny   vyrobené   před   1.lednem   2007   podle   předpisů   platných    do

31.prosince   2006,   které   však   nesplňují    předpisy    platné    od    1.

ledna   2007   týkající    se    vyznačení    vnějšího    výpočtového    tlaku

podle   6.8.2.5.1,   mohou   být   dále   používány.

1.6.3.27   až   1.6.3.29    (Vyhrazeno)

1.6.3.30       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla)    pro     podtlakové

vyčerpávání    odpadů    a     snímatelné     cisterny     vyrobené     před

1.červencem   2005   podle   ustanovení   platných   do   31.prosince    2004,

které   však   nevyhovují   ustanovením   pododdílu   6.10.3.9   platným    od

1.ledna   2005,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.31      Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné    cisterny

a   cisterny   tvořící   prvky    bateriových    vozidel    zkonstruované    a

vyrobené   podle   technických   předpisů,   které   byly   uznávány    v   době

jejich   výroby   podle   ustanovení   6.8.2.7,   která   platila   v   té   době,

smějí   být   dále   používány.

1.6.3.32       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová     vozidla)     a     snímatelné

cisterny   vyrobené   před   1.   červencem   2007   podle   předpisů   platných

do   31.   prosince   2006,   vybavené    víky    průlezů    podle    ustanovení

normy   EN   13317:2002,   zmíněné   v   tabulce   odstavce   6.8.2.6   platného

do   31.   prosince   2006,   včetně   ustanovení   obrázku    a    tabulky    B.2

přílohy   B   uvedené   normy,   která    již    nejsou    od    1.    ledna    2007

akceptována,   nebo   jejichž   materiál   nesplňuje   požadavky   normy    EN

13094:2004,   odstavce   5.2,   smějí   být   dále   používány.

1.6.3.33      Pokud   byla   nádrž   nesnímatelné    cisterny    (cisternového    vozidla)

nebo   snímatelné   cisterny    již    před    1.    lednem    2009    rozdělena

přepážkami   nebo   peřejníky   na   oddíly   o    vnitřním    objemu    nejvýše

7.500   litrů,   nemusí   být   vnitřní   objem    nádrže    doplněn    symbolem

"S"   v   údajích   vyžadovaných   odstavcem   6.8.2.5.1   až    do    provedení

příští   periodické   inspekce   podle    6.8.2.4.2.

1.6.3.34       Bez    ohledu    na    ustanovení    odstavce    4.3.2.2.4,    nesnímatelné

cisterny   (cisternová   vozidla)   a   snímatelné   cisterny    určené    pro

přepravu     zkapalněných     plynů     nebo      hluboce      zchlazených

zkapalněných   plynů,   které   splňují   platné    konstrukční    požadavky

ADR,   ale   byly   před   1.   červencem   2009   rozděleny    přepážkami    nebo

peřejníky   na   oddíly   o   vnitřním   objemu   větším    než    7.500    litrů,

smějí   být   dále   plněny   do   více   než   20   %    a   méně   než    80    %    svého

vnitřního   objemu.

1.6.3.35      Členské   státy   nemusí   používat   ustanovení   oddílů   1.8.6,    1.8.7    a

6.8.4   TA4   a   TT9   před   1.   červencem   2011.

1.6.3.36   až   1.6.3.39    (Vyhrazeno)

1.6.3.40      Cisterny   z   vyztužených   plastů   (FRP)

Cisterny   z   vyztužených   plastů   (FRP)    vyrobené    před    1.červencem

2002   podle   konstrukčního   typu   schváleného   před   1.červencem    2001

podle   předpisů   dodatku   B.1c,   které   byly   v   platnosti   do   30.června

2001,   mohou   být   dále   používány   až    ukončení    jejich    životnosti,

pokud   všechny   předpisy   platné   do    30.června    2001    byly    a    jsou

nadále   plněny.

Avšak    od    1.července    2001    nebude    moci    být    již    žádný    nový

konstrukční   typ   schválen   podle   předpisů    platných    do    30.června

2001.

1.6.4   Cisternové   kontejnery,   přemístitelné   cisterny   a   MEGC

1.6.4.1.     Cisternové    kontejnery    vyrobené    před    1.    lednem    1988    podle

předpisů   platných   do    31.prosince    1987,    které    však    nesplňují

předpisy   platné   od   1.ledna   1988,   mohou   být   dále   používány.

1.6.4.2        Cisternové    kontejnery    vyrobené    před    1.lednem     1993     podle

předpisů   platných   do    31.prosince    1992,    které    však    nesplňují

předpisy   platné   od   1.ledna   1993,   mohou   být   dále   používány.

1.6.4.3        Cisternové    kontejnery    vyrobené    před     1.lednem    1999     podle

předpisů   platných   do    31.prosince    1998,    které    však    nesplňují

předpisy   platné   od   1.ledna   1999,   mohou   být   dále   používány.

1.6.4.4       (Vyhrazeno)

1.6.4.5       Jestliže   byla   v   důsledku   změn   ADR   některá   oficiální    pojmenování

plynů   pozměněna,   není   nutno   měnit   pojmenování   na   štítku   nebo    na

vlastní    nádrži    (viz     6.8.3.5.2    nebo     6.8.3.5.3),    pokud    se

pojmenování   plynů   na   cisternových   kontejnerech   a    MEGC    nebo    na

štítcích   /viz    6.8.3.5.6   (b)    nebo    (c)/    upraví    při    nejbližší

periodické   zkoušce.

1.6.4.6       Cisternové   kontejnery   vyrobené   před   1.   lednem   2007   podle

předpisů   platných   do   31.prosince   2006,   které   však   nesplňují

předpisy   platné   od   1.ledna   2007,   které   se   týkají   vyznačení

vnějšího   výpočtového   tlaku   podle   6.8.2.5.1,   mohou   být   dále

používány.

1.6.4.7.   Cisternové   kontejnery   vyrobené   před   1.lednem   1997   podle   předpisů

platných   do   31.   prosince   1996,   které   však     nesplňují    požadavky

bodů   212   332   a   212   333   platné   od   1.ledna   1997,    smějí    být    dále

používány.

1.6.4.8.   (Vyhrazeno)

1.6.4.9       Cisternové   kontejnery   a    MEGC    zkonstruované    a    vyrobené    podle

technických   předpisů,   které   byly   uznávány   v   době    jejich    výroby

podle   ustanovení   6.8.2.7,   která   platila    v   té    době,    smějí    být

dále   používány.

1.6.4.10   (Vypuštěno)

1.6.4.11   (Vyhrazeno)

1.6.4.12.   Cisternové   kontejnery   a   MEGC   vyrobené   před   1.lednem    2003    podle

předpisů   platných    do    30.června    2001,    které    však     nesplňují

předpisy   platné   od   1.července   2001,   smějí   být   dále   používány.

1.6.4.13.   Cisternové    kontejnery    vyrobené    před    1.červencem    2003    podle

předpisů   platných   do    31.prosince    2002,    které    však    nesplňují

požadavky     6.8.2.1.7,    platné    od    1.    ledna    2003    a    zvláštní

ustanovení   TE15   oddílu   6.8.4   (b)   platné   od   1.   ledna   2003   do    31.

prosince   2006,   smějí   být   dále   používány.

1.6.4.14.   (Vyhrazeno)

1.6.4.15      Druh   zkoušky   ("P"   nebo   "L")   vyžadovaný   podle   6.8.2.5.1   je    třeba

doplnit   na   štítek   cisterny   teprve   při   první    předepsané    zkoušce

po   1.lednu   2007.

1.6.4.16      (Vypuštěno)

1.6.4.17      Cisternové    kontejnery    vyrobené    před    1.červencem    2007    podle

předpisů   platných   do   31.   prosince    2006,    které    však    nesplňují

předpisy    platné    od    1.    ledna    2007,    které    jsou    uvedeny     v

6.8.2.2.3,   smějí   být   dále    používány    až    do    příští    periodické

inspekce

1.6.4.18      Pro   cisternové   kontejnery   a   MEGC   vyrobené    před    1.lednem    2007,

které   nesplňují    ustanovení    oddílu    4.3.2,    jakož    i    pododdílů

6.8.2.4   a   6.8.3.4   co   se   týče   složky   dokladů   k   cisterně,   musí   být

uchovávání    dokladů    pro    složku    dokladů    k    cisterně    zahájeno

nejpozději   při   příští   periodické   inspekci.

1.6.4.19       Cisternové    kontejnery    určené    pro    přepravu    látek    třídy    3,

obalové   skupiny   I   s   tenzí   par   při   50°C    nejvýše    175    kPa    (1,75

baru)    (absolutní),    vyrobené    před    1.    červencem    2007     podle

předpisů   platných   do   31.   prosince   2006,   kterým   byl   přiřazen    kód

cisterny   L1,5BN   podle   předpisů   platných   do    31.    prosince    2006,

smějí   být   dále   používány   pro   přepravu   výše   uvedených   látek   až   do

31.   prosince   2016."

1.6.4.20.   Cisternové   kontejnery   pro   podtlakové   vyčerpávání   odpadů   vyrobené

před   1.červencem   2005   podle   požadavků    platných    do    31.prosince

2004,   které    však    neodpovídají    požadavkům    pododdílu    6.10.3.9

platným   od   1.ledna   2005,   smějí   být   dále   používány.

1.6.4.21   až   1.6.4.29   (Vyhrazeno)

1.6.4.30      Přemístitelné   cisterny   a   UN   MEGC,    které    nesplňují    konstrukční

požadavky   platné   od   1.ledna   2007,   ale   které   byly   vyrobeny    podle

osvědčení   o   schválení   typu,    které    bylo    vydáno    před    1.lednem

2008,   smějí   být   dále   používány.

1.6.4.31      Pro   látky,   u   nichž   je   ve   sloupci   (11)    tabulky    A    kapitoly    3.2

uvedeno   zvláštní   ustanovení   TP   35,   smí    být   až   do    31.    prosince

2014    dále    používán    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    T    14

předepsaný   v   ADR   platné   do   31.   prosince   2008.

1.6.4.32      Pokud   byla   nádrž   cisternového    kontejneru    již    před    1.    lednem

2009   rozdělena   přepážkami   nebo   peřejníky   na    oddíly    o    vnitřním

objemu   nejvýše   7.500   litrů,    nemusí    být    vnitřní    objem    nádrže

doplněn   symbolem   "S"   v   údajích   vyžadovaných   odstavcem    6.8.2.5.1

až    do    provedení    příští    periodické    inspekce    podle    odstavce

6.8.2.4.2.

1.6.4.33       Bez    ohledu    na    ustanovení    odstavce     4.3.2.2.4,     cisternové

kontejnery   určené   pro   přepravu   zkapalněných   plynů    nebo    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů,   které   splňují   platné   konstrukční

požadavky    ADR,    ale    byly    před    1.    červencem    2009    rozděleny

přepážkami   nebo   peřejníky   na   oddíly   o   vnitřním   objemu   větším   než

7.500   litrů,   smějí   být   dále   plněny   do   více   než   20   %    a   méně    než

80   %   svého   vnitřního   objemu.

1.6.4.34      Členské   státy   nemusí   používat    ustanovení   oddílů   1.8.6,   1.8.7    a

6.8.4   TA4   a   TT9   před   1.   červencem   2011.

1.6.5.   Vozidla

1.6.5.1.   až   1.6.5.2    (Vyhrazeno)

1.6.5.3           (Vypuštěno)

1.6.5.4.   Pokud   se   týče   konstrukce   vozidel   EX/II,   EX/III,    FL,    OX    a    AT,

mohou    se

předpisy   části   9   platné   do    31.prosince    2008     používat    až    do

31.   března   2010.

1.6.5.5            Vozidla   registrovaná   nebo   uvedená   do   provozu   před    1.lednem

2003,    jejichž    elektrické    příslušenství    nesplňuje     požadavky

oddílů   9.2.2,   9.3.7   nebo   9.7.8,   avšak   splňuje   předpisy   platné   do

30.června   2001,   mohou   být   dále   používána.

1.6.5.6            (Vypuštěno)

1.6.5.7       Kompletní    nebo    zkompletovaná    vozidla,    která     byla     typově

schválena   před   31.prosincem   2002    podle    Předpisu    EHK    č.    1052

pozměněného   sérií   změn   01,    nebo    podle    příslušných    ustanovení

Směrnice   98/91/ES3   a   která   nesplňují   požadavky   kapitoly   9.2,   ale

splňují   požadavky   na   konstrukci   základních   vozidel   (body   220   100

až   220   540   dodatku   B.2)   platné   do   30.června   2001,   mohou   být   dále

schvalována     a   používána,     za     podmínky,     že     byla     poprvé

registrována   nebo   uvedena   do   provozu   před   1.červencem   2003.

1.6.5.8             Vozidla   EX/II   a   EX/III,   která   byla   poprvé    schválena    před

1.červencem   2005   a   která   splňují   požadavky    části    9    platné    do

31.prosince   2004,   ale    nesplňují    požadavky    platné    od    1.ledna

2005,   mohou   být   dále   používána

1.6.5.9        Cisternová    vozidla    s    nesnímatelnými    cisternami    o    vnitřním

objemu   větším   než   3   m 3,    určená   pro   přepravu   nebezpečných    látek

v   kapalném   nebo   roztaveném   stavu,   zkoušená   tlakem   nižším    než    4

bary,   která   nesplňují   požadavky   pododdílu   9.7.5.2   a   byla    poprvé

registrována   nebo   uvedena   do   provozu,   není-li   registrace   povinná

před   1.červencem   2004,   mohou   být   dále   používána.

1.6.5.10      Osvědčení   o   schválení,   která   odpovídají   vzoru   uvedenému

v   9.1.3.5,   platnému   do   31.   prosince   2006   a   osvědčení   o

schválení,   která   odpovídají   vzoru   uvedenému   v   9.1.3.5,   platnému

od   1.   ledna   2007   do   31.   prosince   2008,   mohou   být   dále   používána.

1.6.5.11      MEMU,   které   byly   vyrobeny   a   schváleny   před   1.   lednem   2009   podle

ustanovení   vnitrostátních   právních   předpisů,   které   však

neodpovídají   konstrukčním   a   schvalovacím   předpisům   platným   od   1.

ledna   2009,   smějí   být   používány   se   schválením   příslušných   orgánů

v   zemích,   v   nichž   se   používají.

1.6.6.   Třída   7

1.6.6.1.   Kusy   nevyžadující   schválení   konstrukce    příslušným   orgánem   podle

vydání   z   let   1985   a   1985   (se   změnami   1990)   předpisů   IAEA    Safety

Series   No.   6

Vyjmuté   kusy,   průmyslové   kusy   typu   IP-1,   typu   IP-2   a   typu   IP-3   a

kusy   typu   A,   které   nevyžadují    schválení    konstrukce    příslušným

orgánem   a   které   splňují   předpisy   vydání   z   roků    1985    nebo    1985

(se   změnami   1990)   Pravidel   pro   bezpečnou   přepravu   radioaktivních

látek   Mezinárodní   agentury   pro   atomovou    energii    (série    č.    6)

(IAEA   Regulations   for    the    Transport    of    Radioactive    Material

(IAEA   Safety   Series    No.    6)(    mohou    být    nadále    používány    za

podmínky,   že   jsou   podrobeny   povinnému   programu   zajištění   kvality

podle    předpisů    oddílu    1.7.3    a    mezním    hodnotám    aktivity    a

omezením   týkajícím   se    látek    uvedeným    v    pododdílu    2.2.7.2.2,

2.2.7.2.4.1,   2.2.7.2.4.4,    2.2.7.2.4.5,    2.2.7.2.4.6,    zvláštním

ustanovení   336   kapitoly   3.3   a   pododdílu   4.1.9.3.

Jakýkoli   změněný   obal,   ledaže   se   touto   změnou   zvýší    bezpečnost,

nebo   vyrobený   po   31.prosinci   2003   musí   splňovat    požadavky    ADR.

Kusy   připravené   k   přepravě   nejpozději   do   31.prosince   2003    podle

vydání   z   roku   1985   nebo   1985   (se   změnami   1990)   IAEA    Regulations

for   the   Transport   of   Radioactive   Material    (IAEA    Safety    Series

No.   6)   mohou   být   dále   přepravovány.   Kusy   připravené   pro   přepravu

po   tomto   datu   musí   splňovat   požadavky   ADR.

1.6.6.2       Kusy   schválené   podle   vydání   z   let   1973,   1973   (se   změnami),    1985

a   1985   (se   změnami   1990)   IAEA   Safety   Series   No.   6

1.6.6.2.1.    Obaly    vyrobené    podle    konstrukčního    vzoru    kusu    schváleného

příslušným   orgánem   podle   ustanovení   vydání   1973    nebo    1973    (se

změnami)   IAEA   Safety   Series   No.   6   mohou   být    dále    používány    za

předpokladu   vícestranného   schválení    konstrukčního    vzoru    kusu,

povinného   programu   zajištění   kvality   podle   příslušných    předpisů

oddílu   1.7.3,   mezních   hodnot   aktivity   a    omezení    týkajících    se

látek   uvedených   v   pododdílu   2.2.7.2.2,   2.2.7.2.4.1,   2.2.7.2.4.4,

2.2.7.2.4.5,   2.2.7.2.4.6,   zvláštním   ustanovení   337   kapitoly    3.3

a   pododdílu   4.1.9.3.   Není   dovoleno   zahájit    novou    výrobu    obalů

tohoto   druhu.   Změny    v    konstrukci    obalu    nebo    v    povaze    nebo

množství    schváleného    radioaktivního    obsahu,    které    by    podle

stanoviska   příslušného    orgánu    významně    ovlivnily    bezpečnost,

musí    vyhovět    předpisům    ADR.    Každému    obalu    musí    být    podle

ustanovení   v   5.2.1.7.5   přiděleno   sériové   číslo,   které    musí    být

vyznačeno   na   jeho   vnější   straně.

1.6.6.2.2.    Obaly    vyrobené    podle    konstrukčního    vzoru    kusu    schváleného

příslušným   orgánem   podle   ustanovení   vydání   1985    nebo    1985    (se

změnami   1990)   IAEA   Safety   Series   No.   6   mohou   být   dále    používány

za   předpokladu   vícestranného   schválení   konstrukčního   vzoru   kusu,

povinného   programu   zajištění   kvality   podle   příslušných    předpisů

oddílu   1.7.3   a   mezních   hodnot   aktivity   a   omezení    týkajících    se

látek   uvedených   v   pododdílu   2.2.7.2.2,   2.2.7.2.4.1,   2.2.7.2.4.4,

2.2.7.2.4.5,   2.2.7.2.4.6,   zvláštním   ustanovení   337   kapitoly    3.3

a   pododdílu   4.1.9.3.   Změny   v   konstrukci   obalu   nebo   v   povaze   nebo

množství    schváleného    radioaktivního    obsahu,    které    by    podle

stanoviska   příslušného    orgánu    významně    ovlivnily    bezpečnost,

musí   vyhovět   předpisům   ADR.   Všechny   obaly,   jejichž    výroba    bude

zahájena   po   31.prosinci   2006,   musí   splňovat   předpisy   ADR.

Radioaktivní   látky   zvláštní   formy   schválené   podle   vydání    z    let

1973,   1973   (se   změnami),   1985   a    1985    (se    změnami    1990)    IAEA

Safety   Series   No.   6

Radioaktivní   látky   zvláštní   formy   vyrobené    podle    konstrukčního

vzoru,   který   byl   jednostranně   schválen   příslušným   orgánem    podle

vydání   1973,   1973   (se   změnami),   1985   a   1985    (se    změnami    1990)

IAEA   Safety   Series   No.   6   mohou   být   dále   používány,   pokud   jsou    v

souladu   s   povinným   programem   zajištění   kvality   podle   příslušných

předpisů   uvedených   v   oddílu   1.7.3.    Všechny    radioaktivní    látky

zvláštní   formy    vyrobené    po    31.prosinci     2003    musí    splňovat

předpisy   ADR.

------------------

2   Předpis   č.   105   (Jednotná   ustanovení   pro   schvalování   vozidel    určených    pro

přepravu   nebezpečných   věcí   s   ohledem    na    jejich    specifické    konstrukční

vlastnosti)

3   Směrnice   98/91/ES  Evropského   parlamentu   a   Rady   ze   dne   14.   prosince   1998   o

motorových   vozidlech   a   jejich   přípojných   vozidlech   určených   pro   silniční

přepravu   nebezpečných   věcí,   pozměňující    Směrnici   70/156/EES   o   schválení

typu   motorových   vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel   (Official   Journal   of

the   European   Communities   No.   L   011   ze   dne   16.1.1999,   str.   0025   -   0036)

KAPITOLA 1.7 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TŘÍDU 7

1.7.1      Rozsah   a   použití

POZNáMKA    1:      V    případě    nehod    nebo    událostí     v

průběhu    přepravy    radioaktivních    látek,    musí     být

plněna    nouzová    opatření   k   ochraně   osob,    majetku    a

životního   prostředí   tak   jak   je   stanoveno   relevantními

národními      a/nebo      mezinárodními      organizacemi,

Příslušné     směrnice     jsou    obsaženy     v     dokumentu

"Plánování    a   příprava   havarijní   odezvy   při    nehodách

zahrnující    radioaktivní   látky",    bezpečnostní    norma

Safety    Standard    Series   N.   TS-G-1.2    (ST-3),    vydaná

IAEA,   Vídeň   (2002).

POZNáMKA     2:    Bezpečnostní    postupy    musí    zahrnovat

možnost   přítomnosti   jiných   nebezpečných   látek,    které

mohou   ovlivnit   reakci   mezi   obsahem   zásilky   a   životním

prostředím   v   případě   nehody.

1.7.1.1    ADR     stanoví     normy    bezpečnosti,    které     obsahují

přijatelnou   úroveň   kontroly   záření,   kritického   stavu   a

tepelného   ohrožení   osob,   majetku   a   životního   prostředí,

spojených   s   přepravou   radioaktivních   látek.   Tyto   normy   jsou

založeny   na   IAEA   Regulations   for   Safe   Transport   of   Radioactive

Material,   vydání   2005,   Safety   Standards   Series   No.   TS-R-1,

IAEA   ,   Vídeň   (2005).   Vysvětlující   materiál   vydání   z   roku   1996

podle   TS-R-1   je   možno   nalézt   v   „Advisory   Material   for   the   IAEA

Regulations   for   the   Safe   Transport   of   Radioactive   Material“,

Safety   Standards   Series    No.   TS-G-1.1   (ST-2),   IAEA,   Vídeň

(2002).

1.7.1.2    Cílem    ADR    je    ochrana    osob,    majetku    a    životního

prostředí   před   účinky   záření   během   přepravy   radioaktivních

látek.   Této   ochrany   se   dosahuje   těmito   požadavky:

(a)   uzavřením   radioaktivního   obsahu;

(b)   kontrolou   vnějších   dávkových   intenzit;

(c)   zabráněním   kritickému   stavu;   a

(d)   zamezením   škodám   způsobeným   teplem.

Tyto    požadavky    se    uspokojují   za   prvé    uplatňováním

odstupňovaného   přístupu   k   limitům   obsahu   pro    kusy    a

vozidla    a    uplatněním   norem   týkajících   se   konstrukce

kusu     v    závislosti    na    riziku,    které    představuje

radioaktivní     obsah.     Za     druhé     se      uspokojují

uplatňováním   předpisů   pro   konstrukci   a   používání   kusů

a     pro     údržbu    obalů    s    přihlédnutím     k     povaze

radioaktivního     obsahu.     Dále     jsou     uspokojovány

vyžadováním    administrativních    kontrol    a    popřípadě

schválením   příslušnými   orgány.

1.7.1.3    ADR    se    vztahuje   na   silniční   přepravu   radioaktivních

látek    včetně    přepravy,   která   souvisí    s    používáním

radioaktivních   látek.   Přeprava   zahrnuje   všechny   činnosti   a

podmínky   spojené   a   vyvolané   přemísťováním   radioaktivních

látek;   ty   pak   zahrnují   konstrukci,   výrobu,   údržbu   a   opravy

obalů   a   přípravu,   odeslání,   nakládku,   přepravu   včetně

tranzitního   skladování,   vykládku   a   příjem   v   konečném   místě

určení   nákladů   radioaktivních   látek   a   kusů.   K   plnění   požadavků

ADR   se   aplikuje   odstupňovaný   přistup,   který   je   charakterizován

třemi   všeobecnými   stupni   přísnosti:

(a)   Běžné   podmínky   přepravy   (bez   nehod);

(b)   Normální   podmínky   přepravy   (drobné   nehody);

(c)   Nehodové   podmínky   přepravy.

1.7.1.4    Opatření      ADR      se     neuplatní     u     následujících

radioaktivních    látek   (nespadají    pro    účely    ADR    do

třídy   7)

(a)   Radioaktivní   látky,   které   jsou   integrální   součástí

dopravních   prostředků;

(b)   Radioaktivní   látky,   které   jsou   přepravovány   uvnitř

podniku,   kde   podléhají   příslušným   bezpečnostním   předpisům

platným   v   tomto   podniku   a   kde   přeprava   neprobíhá   po   veřejných

komunikacích   nebo   kolejových   cestách;

(c)   Radioaktivní   látky,   které   jsou   implantovány   nebo   vloženy

do   organizmu   osob   nebo   živých   zvířat   pro   diagnostické   nebo

terapeutické   účely;

(d)   Radioaktivní   látky   ve   výrobcích   určených   ke   spotřebě,

které   obdržely   příslušné   schválení   příslušného   orgánu,   pokud

následuje   jejich   prodej   koncovému   uživateli;

(e)   Přírodní   látky   a   rudy   obsahující   radionuklidy,   které   se   v

přírodě   vyskytují   a   které   nejsou   určeny   ke   zpracování   pro

použití   těchto   radionuklidů   za   předpokladu,   že   koncentrace

aktivity   těchto   látek   nepřevyšuje   10-ti   násobek   hodnot

uvedených   v   2.2.7.2.2.1   (b)   nebo   vypočtené   v   souladu   s

2.2.7.2.2.2   až   2.2.7.2.2.6;

(f)   neradioaktivní   tuhé   předměty   s   radioaktivními   látkami

přítomnými   na   jakémkoli   povrchu   v   množstvích   nepřevyšujícím

mezní   hodnotu   stanovenou   v   definici   "kontaminace"   v   2.2.7.1.2.

1.7.1.5    Zvláštní   ustanovení   pro   přepravu   vyjmutých   kusů

Vyjmuté   kusy,   tak   jak   je   specifikováno   v   2.2.7.2.4.1,

musí   podléhat   pouze   následujícím   ustanovením   části    5

až   7:

a)    platná   ustanovení   požadavků   specifikovaných   v   5.1.2,

5.1.3.2,   5.1.4,   5.2.1.2,   5.2.1.7.1   až   5.2.1.7.3,   5.2.1.9,

5.4.1.1.1   (a),   (g)   a   (h)   a   7.5.11   CV   33   (5.2);

b)    požadavky   na   vyjmuté   kusy   specifikované   v   6.4.4;   a

c)    pokud   vyjmutý   kus   obsahuje   štěpný   materiál,   bude   použita

jedna   z   výjimek   uvedených   v   2.2.7.2.3.5   a   budou   uplatněny

požadavky   6.4.7.2.

Vyjmuté   kusy   podléhají   relevantním   ustanovením    všech

ostatních   částí   ADR.

1.7.2      Program   ochrany   proti   záření

1.7.2.1    Přeprava    radioaktivních   látek    musí    probíhat    podle

programu   ochrany   proti   záření,   který   obsahuje   systematický

soubor   ustanovení   zaměřených   na   provádění   přiměřených

ochranných   opatření   proti   záření.

1.7.2.2    Osobní    dávky    musí    být   nižší,    než    jsou    příslušné

dávkové   limity.   Ochrana   a   bezpečnost   musí   být   optimalizovány

tak,   aby   velikost   individuálních   dávek,   počet   osob   vystavených

záření   a   pravděpodobnost   zdraví   škodlivého   záření   byly   udrženy

tak   nízké,   jak   je   to   jen   rozumně   dosažitelné   s   přihlédnutím   k

ekonomickým   a   sociálním   faktorům   kromě   toho,   že   individuálně

obdržené   dávky   budou   omezeny   dávkovými   limity.   Musí   být   zvolen

strukturalizovaný   systematický   postup   na   vztahy   mezi   přepravou

a   ostatními   činnostmi.

1.7.2.3    Povaha    a    rozsah   měření   použité   v   programu    se    musí

vztahovat   k   závažnosti   a   pravděpodobnosti   radiačního   ozáření.

Program   musí   zahrnovat   požadavky   uvedené   v   1.7.2.2.,   1.7.2.4   a

1.7.2.5.   Programové   dokumenty   musí   být   k   dispozici,   na

požadavek,   pro   inspekci   relevantního   příslušného   orgánu

1.7.2.4    Pro     profesní     vystavení    záření     vznikající     při

dopravních   činnostech,   kde   se   odhaduje,   že   účinná   dávka:

(a)   bude   pravděpodobně   mezi   1   mSv   a    6   mSv   za   1   rok,   musí   být

prováděn   program   vyhodnocování   dávek   monitorováním   pracovního

místa   nebo   individuálním   monitorováním;

(b)    pravděpodobně    překročí   6   mSv   za   1   rok,   musí   být

prováděno   individuální

monitorování.

Pokud   je   prováděno   monitorování   pracovního   místa   nebo

individuální    monitorování,   příslušné     záznamy    musí

být   uchovávány.

POZNÁMKA:     Pro     profesní    expozici    vyplývající     z

přepravních   aktivit,   kde   se   předpokládá,   že   efektivní

dávka    pravděpodobně   nepřekročí   1   mSv    za    rok,    není

požadováno      vypracovávání     zvláštních     pracovních

postupů,   podrobné   monitorování,   programy   ohodnocování

dávek   nebo   uchovávání   individuálních   záznamů.

1.7.2.5         Pracovníci   (viz   7.5.11,   CV   33   Poznámka    3)    musí

absolvovat    odpovídající   školení   zahrnující    radiační

ochranu    včetně    monitorovacích    opatření    za    účelem

omezení    jejich    pracovního   ozáření   a   ozáření    jiných

osob,   které   by   mohly   být   dotčeny   jejich   činností.“

1.7.3      Zajištění   kvality

Programy   zajištění   kvality   založené   na   mezinárodních,

vnitrostátních    nebo    jiných    normách,     které     jsou

přijatelné    pro   příslušný   orgán,   musí   být   zavedeny    a

aplikovány,    aby    se    zajistilo   dodržení    příslušných

ustanovení    ADR    týkajících    se    konstrukce,    výroby,

zkoušení,    dokumentace,   použití,    údržby    a    kontroly

všech      zvláštních      forem     radioaktivní      látek,

nízkodisperzních   radioaktivních   látek    a    všech    kusů

při    přepravě,    tranzitním    skladování    a    překládce.

Potvrzení,    že   specifikace   konstrukce    byly    v    plném

rozsahu    dodrženy,    musí   být   k   dispozici    příslušnému

orgánu.    Výrobce,   odesilatel    nebo   uživatel   musí    být

připraven     dát     příslušnému    orgánu     k     dispozici

prostředky   pro   provedení   kontroly   v   průběhu   výroby    a

používání      a     prokázat     jakémukoli     zúčastněnému

příslušnému   orgánu   že:

(a)   používané   výrobní   postupy   a   použité   materiály   odpovídají

schváleným   specifikacím   konstrukce;   a

(b)   všechny   obaly   jsou   pravidelně   kontrolovány   a,   pokud   je   to

nezbytné,   opravovány   a   udržovány   v   dobrém   stavu   tak,   aby   i

nadále   při   jejich   opakovaném   použití   odpovídaly   příslušným

předpisům   a   specifikacím.

Jestliže    se    požaduje   schválení   příslušného    orgánu,

musí   toto   schválení   přihlížet   k   přiměřenosti   programu

zajištění   kvality   a   musí   být   na   něm   závislé.

1.7.4      Zvláštní   ujednání

1.7.4.1    Zvláštním     ujednáním    se    rozumí    taková    ustanovení

schválená    příslušným   orgánem,   podle   nichž   mohou    být

přepravovány,    které   nesplňují   všechny   požadavky    ADR

aplikovatelné   na   radioaktivní   látky.

POZNÁMKA:   Zvláštní   ujednání   se   nepovažuje   za   dočasnou

odchylku   podle   oddílu   1.5.1.

1.7.4.2    Zásilky,     pro     které    je    prakticky    neproveditelné

vyhovět   ustanovením   vztahujícím   se   na   třídu   7,   nesmějí   být

přepravovány   jinak,   než   podle   zvláštního   ujednání.   Pokud   je

příslušný   orgán   přesvědčen,   že   soulad   s   ustanoveními   ADR   pro

třídu   7   je   prakticky   neproveditelný   a   že   splnění   nezbytných

bezpečnostních   norem   předepsaných   ADR   bylo    prokázáno

alternativními   prostředky,   příslušný   orgán   může   schválit

zvláštní   ujednání   o   přepravách   pro   jednotlivou   zásilku   nebo

plánovanou   sérii   více   zásilek.   Celková   úroveň   bezpečnosti

přepravy   musí   být   nejméně   rovnocenná   úrovni,   které   by   bylo

dosaženo   při   dodržení   všech   příslušných   předpisů.   Pro

mezinárodní   zásilky   tohoto   typu   se   požaduje   vícestranné

schválení.

1.7.5      Radioaktivní   látky   s   dalšími   nebezpečnými   vlastnostmi

Kromě    radioaktivních   a   štěpných   vlastností   musí    být

brány    v    úvahu    v   dokladech,   při   balení,    označování

bezpečnostními     značkami     a     nápisy,      tranzitním

skladování,    oddělování    a    přepravě    všechna     další

vedlejší    nebezpečí   obsahu   kusu,   jako    je    výbušnost,

hořlavost,     samozápalnost,     chemická     toxicita     a

žíravost,    aby   odpovídaly   všem   příslušným   ustanovením

pro   nebezpečné   věci   podle   ADR.

1.7.6      Nedodržení   limitů

1.7.6.1    V   případě   nedodržení   jakéhokoli   limitu   v   ADR   platného

pro   dávkovou   intenzitu   nebo   kontaminaci

(a)   odesilatel   musí   být   informován   o   nedodržení

(i)    dopravcem,   pokud   se   nedodržení   zjistí   během

přepravy;   nebo

(ii)   příjemcem,   pokud   se   nedodržení   zjistí

při   příjmu;

(b)    dopravce,   odesilatel,   popřípadě   příjemce   musí:

(i)     učinit    okamžitá    opatření    ke     zmírnění

následků   nedodržení;

(ii)    vyšetřit   nedodržení   a    jeho

příčiny,   okolnosti   a   následky;

(iii)    učinit     vhodná     opatření

k   odstranění   příčin   a   okolností,   které   vedly

nedodržení,    a    zamezit   opakování    podobných

okolností,   které   vedly   k   nedodržení;   a

(iv)     sdělit   příslušnému   orgánu   (příslušným

orgánům)   příčiny   nedodržení   a   nápravná    nebo

preventivní   opatření,   která   byla    nebo    mají

být   učiněna;   a

(c)   informování    odesilatele,    popřípadě    příslušného

orgánu    (příslušných   orgánů)   musí   být    provedeno

bezodkladně,    a   musí   být   okamžité,    jestliže    se

vyvinula   nebo   vyvíjí   situace   kritického   ozáření.

KAPITOLA 1.8 KONTROLY A JINÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ

1.8.1          Kontroly   nebezpečných   věcí

1.8.1.1         Příslušné    orgány   smluvních   stran   mohou   kdykoli    na

svém   území   provádět   namátkové   kontroly   pro   ověření,    zda

jsou    dodržovány   předpisy   pro   přepravu   nebezpečných   věcí

včetně   požadavků   pododdílu   1.10.1.5.

Tyto    kontroly    však    musí   být    prováděny    bez    ohrožení

osob,     majetku     nebo     životního     prostředí     a     bez

nepřiměřeného   narušení   silničního   provozu.

1.8.1.2    Účastníci    přepravy    nebezpečných    věcí    (kapitola    1.4)

musí   bezodkladně   v   rámci   svých   příslušných   povinností   poskytnout

příslušným   orgánům   a   jejich   pověřeným   zástupcům   informace

nezbytné   pro   provedení   kontrol.

1.8.1.3    Příslušné     orgány     mohou    též    v     objektech     podniků

zúčastněných   na   přepravě   nebezpečných   věcí   (kapitola   1.4)   za

účelem   kontroly   provádět   inspekce,   prozkoumat   nezbytné   doklady   a

odebrat   vzorky   nebezpečných   věcí   nebo   obalů   pro   zkoušku,   pokud

tím   není   ohrožena   bezpečnost.   Účastníci   přepravy   nebezpečných

věcí   (kapitola   1.4)   musí   též   zpřístupnit   vozidla   nebo   jejich

části   a   zařízení   a   vybavení   pro   účely   kontrol,   pokud   je   to   možné

a   zdůvodněné.   Mohou   též,   pokud   se   jim   to   jeví   nezbytným,   určit

osobu   z   podniku   pro   doprovod   zástupce   příslušného   orgánu.

1.8.1.4         Pokud    příslušné    orgány   zjistí,    že    předpisy    ADR

nejsou    dodrženy,    mohou   zakázat   odeslání    zásilky    nebo

přerušit    přepravu,    dokud    zjištěné    nedostatky    nejsou

odstraněny,    nebo   mohou   předepsat   jiná   vhodná    opatření.

Přerušení   přepravy   může   být   provedeno   na   místě    nebo    na

jiném    místě   určeném   příslušným   orgánem   z   bezpečnostních

důvodů.     Tato    opatření    nesmějí    způsobit    napřiměřené

narušení   silničního   provozu.

1.8.2      Vzájemná   úřední   podpora

1.8.2.1    Smluvní    strany    se   mohou   dohodnout   na    vzájemné    úřední

podpoře   při   uplatňování   ADR.

1.8.2.2    Pokud     jedna    smluvní    strana    zjistí,    že     bezpečnost

přepravy   nebezpečných   věcí   po   jejím   území   je   ohrožena   následkem

velmi   vážných   nebo   opakovaných   porušení   předpisů   ze   strany

podniku,   který   má   své   sídlo   na   území   jiné   smluvní   strany,   musí

takové   přestupky   oznámit   příslušným   orgánům   této   smluvní   strany.

Příslušné   orgány   smluvní   strany,   na   jejímž   území   byly   zjištěny

velmi   vážné   nebo   opakované   přestupky,   mohou   požádat   příslušné

orgány   smluvní   strany,   na   jejímž   území   má   podnik   své   sídlo,   aby

přijaly   vhodná   opatření   proti   viníkům.   Předání   údajů   osobního

charakteru   není   dovoleno,   ledaže   je   to   nezbytné   pro   postih   velmi

vážných   nebo   opakovaných   přestupků.

1.8.2.3    Takto    informované   orgány   musí   sdělit   příslušným   orgánům

smluvní   strany,   na   jejímž   území   byly   předpisy   porušeny,   jaká

opatření,   pokud   to   bylo   nezbytné,   byla   učiněna   vůči   tomuto

podniku.

1.8.3          Bezpečnostní   poradce

1.8.3.1    Každý    podnik,   jehož   činnosti   zahrnují   silniční   přepravu

nebezpečných   věcí   nebo   s   touto   přepravou   související   operace

balení,   nakládky,   plnění   nebo   vykládky   nebezpečných   věcí,   musí

jmenovat   jednoho   nebo   více   bezpečnostních   poradců,    dále

nazývaných   „poradci“   pro   přepravu   nebezpečných   věcí,   odpovědných

za   pomoc   při   zabránění   rizikům   při   těchto   činnostech   s   ohledem   na

osoby,   majetek   a   životní   prostředí.

1.8.3.2         Příslušné   orgány   smluvních   stran   mohou   stanovit,   že

se   tyto   předpisy   nevztahují   na   podniky:

(a)   jejichž   činnosti   se   týkají   množství,   která   jsou   v   každé

dopravní   jednotce   menší   než   meze   (limity)   uvedené   v   1.1.3.6   a

1.7.1.4,   jakož   i   v   kapitolách   3.3,   3.4   a   3.5,   nebo

(b)   jejichž   hlavní   nebo   vedlejší   činnosti   nejsou   přeprava   nebo

související   nakládka   nebo   vykládka   nebezpečných   věcí,   ale   které

se   příležitostně   zabývají   vnitrostátní   přepravou   nebo   související

nakládkou   nebo   vykládkou   nebezpečných   věcí   představujících   jen

velmi   malé   nebezpečí   nebo   riziko   znečistění.

1.8.3.3         Hlavním    úkolem   poradce,   při   zachování   odpovědnosti

vedoucího     podniku,    je    snažit     se     všemi     vhodnými

prostředky    a    opatřeními   v   mezích   příslušných    činností

výše     uvedeného     podniku    usnadnit    provádění     těchto

činností     v     souladu     s    platnými     předpisy     a     co

nejbezpečnějším   způsobem.

S    přihlédnutím    k   činnostem   podniku   má   poradce    zejména

tyto   povinnosti:

-      dohlížet   na   dodržování   předpisů   pro   přepravu   nebezpečných

věcí;

-      radit   svému   podniku   při   operacích   souvisejících   s   přepravou

nebezpečných   věcí;

-      připravit   výroční   zprávu   pro   vedení   svého   podniku   nebo

popřípadě   pro   místní   orgán   veřejné   správy,   o   činnostech   podniku

týkajících   se   přepravy   nebezpečných   věcí.   Takové   výroční   zprávy

musí   být   uchovávány   po   dobu   pěti   let   a   musí   být   k   dispozici

národním   orgánům   na   jejich   žádost.

Poradce    má    rovněž   za   povinnost   sledovat    zejména    tyto

činnosti    a    postupy   vztahující   se   k   dotčeným    činnostem

podniku:

-      postupy   pro   dodržování   předpisů   upravujících   zařazování

nebezpečných   věcí   určených   k   přepravě;

-      postup   podniku   při   pořizování   dopravních   prostředků   s

ohledem   na   respektování   všech   zvláštních   požadavků   souvisejících

s   přepravou   nebezpečných   věcí;

-     postupy   kontrol   zařízení   užívaného   při   přepravě,   nakládce

nebo   vykládce   nebezpečných   věcí;

-     vlastní   školení   zaměstnanců   podniku   a   vedení   záznamů   o   tomto

školení;

-     uplatňování   vhodných   nouzových   postupů   v   případě   jakékoli

nehody   nebo   mimořádné   události,   která   může   nepříznivě   ovlivnit

bezpečnost   přepravy,   nakládky   nebo   vykládky   nebezpečných   věcí;

-     analýzy   a,   pokud   je   to   potřebné,   vypracovávání   zpráv

týkajících   se   vážných   nehod,   mimořádných   události   nebo   závažných

porušení   předpisů   zjištěných   během   přepravy,   nakládky   nebo

vykládky   nebezpečných   věcí;

-     uplatňování   vhodných   opatření   k   zamezení   opakování   nehod,

mimořádných   událostí   nebo   závažných   porušení   předpisů;

-     dodržování    právních   předpisů   a   zvláštních   požadavků

spojených   s   přepravou   nebezpečných   věcí,   týkajících   se   volby   a

využití   subdodavatelů   nebo   jiných   třetích   osob;

-     ověřování,   že   zaměstnanci   účastnící   se   přepravy,   nakládky

nebo   vykládky   nebezpečných   věcí   mají   k   dispozici   podrobné

pracovní   postupy   a   pokyny;

-     zavádění   opatření   ke   zvýšení   informovanosti   o   nebezpečích

spojených   s   přepravou,   nakládkou   a   vykládkou   nebezpečných   věcí;

-     uplatňování   kontrolních   postupů   s   cílem   zajistit,   aby   v

dopravních   prostředcích   byly   k   dispozici   doklady   a   bezpečnostní

výbava,   které   musí   doprovázet   přepravu,   a   aby   tyto   doklady   a

výbava   byly   v   souladu   s   předpisy;

-     uplatňování   kontrolních   postupů   s   cílem   zajistit   dodržování

předpisů   pro   nakládku   a   vykládku;

-     existenci   bezpečnostního   plánu   uvedeného   v   pododdílu

1.10.3.2.

1.8.3.4    Poradcem    může   být   též   vedoucí   podniku,   osoba    s    jinými

povinnostmi   v   podniku   nebo   osoba,   která   výše   uvedeným   podnikem

není   přímo   zaměstnána,   pokud   je   tato   osoba   odborně   způsobilá   pro

vykonávání   povinností   poradce.

1.8.3.5    Každý    dotčený    podnik    musí   na    požádání    informovat    o

totožnosti   svého   poradce   příslušný   orgán   nebo   instituci   pověřenou

pro   tento   účel   každou   smluvní   stranou.

1.8.3.6    Kdykoli     během     přepravy,     nakládky     nebo     vykládky

prováděné   dotčeným   podnikem   postihne   nehoda   osoby,   majetek   nebo

^ivotní   prostředí,   zajistí   poradce   po   shromáždění    všech

potřebných   informací   vypracování   zprávy   o   nehodě   pro   vedení

podniku   nebo   popřípadě    pro   místní   orgán   veřejné   správy.   Tato

zpráva   nesmí   nahrazovat   žádnou   zprávu   vypracovanou   vedením

podniku,   která   by   mohla   být   požadována   jinými   mezinárodními   nebo

vnitrostátními   předpisy.

1.8.3.7    Poradce     musí     být    držitelem    osvědčení     o     odborné

způsobilosti   bezpečnostního   poradce   pro   přepravu   nebezpečných

věcí   po   silnici.   Toto   osvědčení   musí   být   vydáno   příslušným

orgánem   nebo   organizací   pověřenou   pro   tento   účel   každou   smluvní

stranou.

1.8.3.8    K    získání   osvědčení   se   musí   uchazeč   podrobit   školení    a

úspěšně   složit   zkoušku   schválenou   příslušným   orgánem   smluvní

strany.

1.8.3.9    Hlavním     účelem     školení     je     poskytnout     uchazečům

dostatečné   znalosti   o   nebezpečích   při   přepravě   nebezpečných   věcí,

dostatečné   znalosti   právních   a   správních   ustanovení,   platných   pro

konkrétní   druhy   dopravy,   jakož   i   dostatečné   znalosti   povinností

uvedených   v   pododdílu   1.8.3.3.

1.8.3.10   Zkouška    musí    být   organizována   příslušným   orgánem    nebo

jím   pověřenou   zkušební   organizací.

Zkušební   organizace   nesmí   být   školícím   zařízením.

Pověření     zkušební     organizace    musí     být     provedeno

písemnou   formou.   Toto   schválení   může   být   časově    omezeno

a   musí   být   založeno   na   následujících   kriteriích:

-     způsobilost   zkušební   organizace;

-     specifikace   forem   zkoušek   navržené   zkušební   organizací;

-     opatření   určená   pro   zajištění   nestrannosti   zkoušek;

-     nezávislost    zkušební   organizace   na   všech   fyzických   nebo

právnických   osobách   zaměstnávajících   poradce.

1.8.3.11   Hlavním    účelem    zkoušky   je   zjistit,   zda    uchazeči    mají

potřebnou    úroveň   znalostí   potřebných   pro    výkon    funkce

bezpečnostního   poradce,   jak   je   uvedeno   v   pododdílu   1.8.3.3,   pro

získání   osvědčení   předepsaného   v   pododdílu   1.8.3.7   a   musí

zahrnovat   nejméně   následující   témata:

(a)   Znalost   druhů   následků,   které   mohou   být   způsobeny   při   nehodě

s   nebezpečnými   věcmi   a   znalost   hlavních   příčin   nehody;

(b)   Ustanovení   vnitrostátních   předpisů,   mezinárodních   úmluv   a

dohod,    zejména   pokud   jde   o:

-     klasifikaci   nebezpečných   věcí   (postup   při   klasifikaci

roztoků   a   směsí,   struktura   seznamu   látek,   třídy   nebezpečných   věcí

a   zásady   jejich   klasifikace,   povaha   přepravovaných   nebezpečných

věcí,   fyzikální,   chemické   a   toxikologické   vlastnosti   nebezpečných

věcí);

-     všeobecná   ustanovení   o   obalech,   cisternách   a   cisternových

kontejnerech   (druhy,   kódování,   značení,   konstrukce,   první   a

periodické   inspekce   a   zkoušky);

-     nápisy   a   bezpečnostní   značky,   oranžové   označení   (nápisy   a

bezpečnostní   značky   na   kusech,   umísťování   a   odstraňování   velkých

bezpečnostních   značek   (placards)   a   oranžového   označení);

-     údaje   v   přepravních   dokladech   (požadované   informace);

-     způsob   odesílání   a   omezení   při   odesílání   (vozová   zásilka,

přeprava   ve   volně   loženém   stavu,   přeprava   v   IBC,   přeprava   v

kontejnerech,   přeprava   v   nesnímatelných   nebo   snímatelných

cisternách);

-     přepravu   osob;

-     zákazy   a   bezpečnostní   opatření   týkající   se    společné

nakládky;

-     vzájemné   oddělování   věcí;

-     limity   přepravovaných   množství   a   množství   vyňatá   z   platnosti

předpisů;

-     manipulaci   a   uložení   (nakládka   a   vykládka,   stupně   plnění,

uložení   ve   vozidle   a   vzájemné   oddělování);

-     čistění   nebo   odplyňování   před   nakládkou   a   po   vykládce;

-     osádku   a   odborné   školení;

-     doklady   vozidla   (přepravní   doklady,   písemné   pokyny   ,

osvědčení   o   schválení   vozidla,   osvědčení   o   školení   řidiče,   kopie

všech   odchylek,   jiné   doklady);

-     písemné   pokyny   pro   řidiče   (používání   pokynů   a   ochranné

prostředky   pro   osádku);

-     požadavky   na   dozor   nad   vozidly   (parkování);

-     pravidla   a   omezení   silničního   provozu;

-     únik   znečisťujících   látek   během   provozu   a   při   nehodách;

-     předpisy    týkající   se   dopravních   prostředků.

1.8.3.12   Zkoušky

1.8.3.12.1       Zkouška   sestává   z   písemného   testu,   který   může    být

doplněn   ústní   zkouškou.

1.8.3.12.2        Při     písemných    testech    není    dovoleno    použití

žádných    jiných    dokumentů    kromě    mezinárodních     nebo

vnitrostátních   předpisů.

1.8.3.12.3       Elektronická    media   smějí   být   použita    jen    tehdy,

pokud   byla   poskytnuta   zkušební   organizací.   Kandidát   nesmí   mít

žádnou   možnost   pořizovat   jiná   data   do   poskytnutého   elektronického

media;   kandidát   smí   odpovídat   pouze   na   položené   otázky.

1.8.3.12.4      Písemný   test   musí   mít   dvě   části:

(a)   Uchazeč   obdrží   dotazník.   Ten   musí   obsahovat   nejméně   dvacet

otevřených   otázek      zahrnujících   nejméně   témata   uvedená   v

seznamu   v   pododdílu   1.8.3.11.   Mohou   však   být   použity   také   otázky

s   uvedením   několika   možných   odpovědí,   z   nichž   pouze   jedna   je

správná.   V   tomto   případě   se   takové   dvě   otázky   počítají   za   jednu

otevřenou   otázku.   Zvláštní   pozornost   musí   být   věnována   těmto

tématům:

-     všeobecná   preventivní   a   bezpečnostní   opatření;

-     klasifikace   nebezpečných   věcí;

-     všeobecná   ustanovení   o   balení,   včetně   cisteren,   cisternových

kontejnerů,   cisternových   vozidel   atd.;

-     nápisy   k   označení   nebezpečí   a   bezpečnostní   značky;

-     údaje   v   přepravním   dokladu;

-     manipulace   a   uložení;

-     odborné   školení   osádky;

-     doklady   vozidla   a   osvědčení;

-     písemné   pokyny   pro   řidiče;

-     předpisy   týkající   se   dopravních   prostředků.

(b)   Uchazeči   musí   vypracovat   případovou   studii   podle   povinností

poradce   uvedených   v   pododdílu   1.8.3.3,   aby   prokázali,   že   mají

nezbytnou   kvalifikaci   pro   plnění   funkce   poradce.

1.8.3.13   Smluvní    strany    mohou   rozhodnout,    že    uchazeči,    kteří

hodlají   pracovat   pro   podniky   specializované   na   přepravu   určitých

druhů   nebezpečných   věcí   mohou   být   zkoušeni   pouze   z   témat,   které

jsou   spojeny   s   jejich   činností.   Tyto   druhy   věcí   jsou:

-     třída   1,

-     třída   2,

-     třída   7,

-     třídy   3,   4.1,   4.2,   4.3,   5.1,   5.2,   6.1,   6.2,   8   a   9.

-     UN   čísla   1202,   1203,   1223,   3475   a   letecké   palivo   zařazené

pod   UN   čísla   1268   nebo   1863.

Osvědčení    předepsané   v   pododdílu   1.8.3.7   musí    zřetelně

uvádět,    že   je   platné   pouze   pro   druhy   nebezpečných    věcí

uvedených    v    tomto    pododdíle   a   pro   které    byl    poradce

zkoušen   podle   podmínek   uvedených   v   pododdíle   1.8.3.12.

Osvědčení   o   odborné   způsobilosti   bezpečnostních    poradců

vydaná    před    1.   lednem   2009   pro   UN   čísla   1202,    1203    a

1223    jsou    platná    také   pro   UN    číslo    3475    a    letecké

palivo   zařazené   pod   UN   čísla   1268   nebo   1863.

1.8.3.14   Příslušný    orgán   nebo   zkušební   organizace   musí   uchovávat

seznam   zkušebních   otázek,   které   byly   použity   při   zkoušce.

1.8.3.15   Osvědčení   předepsané   v   pododdílu   1.8.3.7   musí   mít    formu

podle   vzoru   uvedeného   v   pododdílu   1.8.3.18   a   musí   být   uznáváno

všemi   smluvními   stranami.

1.8.3.16   Platnost   a   prodloužení   platnosti   osvědčení

1.8.3.16.1        Osvědčení    je    platné    po    dobu    pěti    let.    Doba

platnosti    osvědčení   se   prodlouží   o    pět     let    od    data

uplynutí    jeho    platnosti,    pokud    jeho    držitel     během

posledního    roku    před    uplynutím    doby    jeho    platnosti

složil    zkoušku.    Zkouška   musí   být   schválena    příslušným

orgánem.

1.8.3.16.2       Účelem    zkoušky   je   ověřit,   zda   má   držitel   potřebné

znalosti    k   vykonávání   povinností   uvedených   v    pododdílu

1.8.3.3.    Vyžadované   znalosti   jsou   uvedeny    v    pododdíle

1.8.3.11    (b)    a   musí   zahrnovat   změny   předpisů,    k    nimž

došlo    od   získání   posledního   osvědčení.Zkouška   musí    být

organizována    a    dozorována   na   stejném   základě,    jak    je

uvedeno    v    pododdílech   1.8.3.10   a   1.8.3.12   až   1.8.3.14.

Držitel    osvědčení    však    nemusí    vypracovat    případovou

studii   podle   ustanovení   pododdílu   1.8.3.12.4   (b).

1.8.3.17   Ustanovení   uvedená   v   pododdílech   1.8.3.1   až   1.8.3.16    se

považují    za    splněná,   jestliže   byly    splněny    příslušné

podmínky    směrnice    Rady   96/35/ES   ze    3.června    1996    o

jmenování   a   odborné   způsobilosti   bezpečnostních    poradců

pro    přepravu   nebezpečných   věcí   po   silnici,   železnici    a

vnitrozemských    vodních   cestách1   a    směrnice    Evropského

parlamentu    a    Rady   2000/18/ES  ze   dne    17.dubna    2000    o

minimálních     požadavcích    na     zkoušky     bezpečnostních

poradců    pro    přepravu    nebezpečných    věcí    po    silnici,

železnici   a   vnitrozemských   vodních   cestách2.

1.8.3.18   Vzor   osvědčení

Osvědčení   o   odborné   způsobilosti   bezpečnostního   poradce   pro

přepravu   nebezpečných   věcí

Osvědčení   č:   .....................................................

Poznávací   značka   státu   vydávajícího   osvědčení:   ...................

Příjmení:   ........................................................

Jméno(a):   ........................................................

Datum   a   místo   narození:   ..........................................

Státní   příslušnost:   ..............................................

Podpis   držitele:   .................................................

Platné   do   .........   pro   podniky,   které   přepravují   nebezpečné   věci,

a   pro    podniky,   které    provádějí   nakládku    nebo   vykládku    spojenou

s   touto   přepravou:

+   silniční   dopravou    +   železniční   dopravou   +   vnitrozemskou   vodní   dopravou

Vydáno   kým:   ......................................................

Datum:   .........................   Podpis:   .........................

Prodlouženo   do:   ................   Kým:   ............................

Datum:   .........................   Podpis:   .........................

1.8.4

Seznam   příslušných   orgánů   a   jimi   pověřených   organizací

Smluvní      strany      oznámí       Sekretariátu      Evropské

hospodářské    komise   Organizace   spojených    národů    adresy

příslušných    orgánů   a   jimi   pověřených   organizací,    které

jsou    kompetentní    podle    vnitrostátních    předpisů     pro

uplatňování     ADR,    přičemž    uvedou    pro    každý     případ

příslušné    ustanovení   ADR,   jakož   i   adresy,   na    které    je

třeba   zasílat   příslušné   žádosti.

Sekretariát     Evropské    hospodářské    komise     Organizace

spojených    národů   pořídí   na   základě   obdržených   informací

seznam    a   udržuje   jej   v   aktuálním   stavu.   Oznamuje    tento

seznam   a   jeho   změny   smluvním   stranám 3.

1.8.5      Hlášení     o     nehodách    a    mimořádných    událostech     při

přepravě   nebezpečných   věcí

1.8.5.1    Dojde-li    během   nakládky,   plnění,   přepravy   nebo   vykládky

nebezpečných   věcí   na   území   smluvní   strany   k   závažné   nehodě   nebo

mimořádné   události,   je   nakládce,   plnič,   dopravce   nebo   příjemce

povinen   zajistit,   aby   byla   pro   příslušný   orgán   dotyčné   smluvní

strany   vypracována   a   předložena   zpráva   podle   vzoru   předepsaného   v

pododdíle   1.8.5.4

1.8.5.2         Tato    smluvní   strana   musí,   je-li   to   žádoucí,   zaslat

zprávu      Sekretariátu     Evropské     hospodářské     komise

Organizace     spojených    národů    za    účelem     informování

ostatních   smluvních   stran.

1.8.5.3          Událostí,    která    podléhá    povinnosti    vypracování

zprávy   podle   pododdílu   1.8.5.1,   je   událost,   při   níž   došlo   k   úniku

nebezpečných   věcí   nebo   hrozilo   bezprostřední   riziko   úniku   látky,

došlo-li   ke   zranění   osob,   k   hmotným   škodám   nebo   ke   škodám   na

životním   prostředí,   nebo   pokud   byly   zapojeny   orgány   (úřady)   a   je-

li   splněno   alespoň   jedno   z   následujících   kritérií:

Zranění    osob   znamená   událost,   při   níž   došlo   k    usmrcení

nebo     zranění     v     přímém     vztahu     k     přepravovaným

nebezpečným   věcem,   přičemž   zranění

(a)   vyžaduje   intenzivní   lékařskou   péči,

(b)   vyžaduje   nejméně   jednodenní   pobyt   v   nemocnici,   nebo

(c)   má   za   následek   pracovní   neschopnost   v   trvání   nejméně   tří   po

sobě   jdoucích   dnů.

Únik   látky   znamená   uniknutí   nebezpečných   věcí

(a)   přepravní   kategorie   0   nebo   1   v   množství   větším   než   50   kg   /

50   litrů,

(b)   přepravní   kategorie   2    v   množství   větším   než   333   kg   /   333

litrů,   nebo

(c)   přepravní   kategorie   3   nebo   4   v   množství   větším   než   1000   kg   /

1000   litrů.

Kritérium      úniku     látky     platí     také     v      případě

bezprostředního    rizika   úniku   látky    ve    výše    uvedených

množstvích.    Zpravidla   se   toto   riziko   musí   předpokládat,

jestliže    z   důvodu   poškození   své   konstrukce   již   dopravní

nebo    přepravní    prostředky   nejsou   způsobilé    pro    další

přepravu    nebo    jestliže   z   nějakého    jiného    důvodu    již

nemůže     být    zajištěna    dostatečná    úroveň    bezpečnosti

(např.    z    důvodu    deformace   cisterny    nebo    kontejneru,

převrácení     cisterny     nebo    požáru     v     bezprostřední

blízkosti).

Dojde-li    k   nehodě   nebo   mimořádné   události   při    přepravě

nebezpečných    věcí    třídy   6.2,    předkládá    se    zpráva    o

nehodě   vždy.bez   ohledu   na   množství   uniklé   látky.

Dojde    li    k   nehodě   nebo   mimořádné   události   při   přepravě

látek   třídy   7   jsou   kritéria   pro   únik   látky   následující:

(a)   jakýkoli   únik   radioaktivních   látek   z   kusů;

(b)   expozice   vedoucí   k   překročení   mezních   hodnot   stanovených   v

předpisech   pro   ochranu   pracovníků   a   veřejnosti   proti   ionizujícímu

záření   (Schedule   II   of   IAEA   Safety   Series   No.   115   -

„International   Basic   Safety   Standards   for   Protection   Against

Ionizing   Radiation   and   for   Safety   Radiation   Sources“);   nebo

(c)   je-li   důvod   předpokládat,   že   došlo   k   významnému   zhoršení

bezpečnostní   funkce   kusu   (kontejnment,   stínění,   tepelná   ochrana

nebo   kritičnost),   které   může   učinit   kus   nezpůsobilým   pro

pokračování   přepravy   bez   dodatečných   bezpečnostních   opatření.

POZNÁMKA:    Viz    ustanovení    pro    nedoručitelné     zásilky

oddílu   7.5.11   (6),    dodatečné   ustanovení   CV33.

Hmotné    škody   nebo   škody   na   životním   prostředí    nastanou

při    uvolnění    nebezpečných   věcí,   bez   ohledu    na    jejich

množství,    kdy   odhadovaná   částka   škody   překročí    50    000

euro.      Škoda     na     přímo     zúčastněných      dopravních

prostředcích    obsahujících    nebezpečné     věci     ani     na

dopravní    infrastruktuře    se   pro    tento    účel    nebere    v

úvahu.

Účast    orgánů   (úřadů)   znamená   přímé   zapojení   úřadů    nebo

nouzových     zásahových     jednotek     během     události     s

nebezpečnými     věcmi    a    evakuaci    osob    nebo     uzavření

veřejných     dopravních    komunikací    (silnic/železničních

tratí)     na     nejméně    tři    hodiny    z    důvodu    nebezpečí

vytvářeného   nebezpečnými   věcmi.

Pokud    je    to   potřebné,   může   si   příslušný   orgán    vyžádat

další   relevantní   informace.

1.8.5.4    VZOR   ZPRáVY   O   NEHODě   NEBO   MIMOřáDNé   UDáLOSTI   BěHEM

PřEPRAVY   NEBEZPEčNýCH   VěCí

Zpráva   o    nehodě   nebo   mimořádné   události   při   přepravě

nebezpečných   věcí

podle   oddílu   1.8.5   RID/ADR

Zpráva   o   nehodě   nebo   mimořádné   události   při   přepravě   nebezpečných

věcí

podle   oddílu   1.8.5   RID/ADR

+----------------------------------------------------------------------+

Dopravce/Provozovatel   železniční   infrastruktury:

.................................................................

Adresa:

.................................................................

Kontaktní   osoba:   .................   Telefon:.........   Fax:.........

+----------------------------------------------------------------------+

(Příslušný   orgán   odejme   tento   krycí   list   před   dalším   postoupením   zprávy)

1.   Druh   dopravy

železniční                                silniční

Číslo   vozu   (nepovinné)                  Registrační   značka   vozidla   (nepovinná)

...................................    ......................................

2.   Datum   a   místo   události

Rok:   ..........   Měsíc:   .............    Den:   ............   Hodina:   ............

Železniční   doprava                      Silniční   doprava

Železniční   stanice                     Zastavěné   území

Seřaďovací   nádraží                     Místo   nakládky/vykládky/překládky

Místo   nakládky/vykládky/překládky      Otevřená   silnice

Místo   /   Stát:   ......................     Místo   /   Stát:   .......................

nebo

Širá   trať:

Číslo   tratě:   .......................

Kilometr:   ..........................

3.   Místopis

Stoupání/klesání

Tunel

Most/podjezd

Křižovatka

4.   Zvláštní   povětrnostní   podmínky

Déšť

Sněžení

Náledí

Mlha

Bouřka

Silný   vítr

Teplota:.........°   C

5.   Popis   události

Vykolejení/sjetí   z   vozovky

Srážka/náraz

Převrácení

Požár

Výbuch

Únik   látky

Technická   závada

Dodatečný   popis   události:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

6.   Přepravované   nebezpečné   věci

-----------------------------------------------------------------------

UN   číslo(1)   Třída   Obalová   Odhadované     Zádržné     Materiál       Druh

skupina    množství    prostředky   zádržných      selhání

uniklé   látky      (3)      prostředků    zádržných

(kg   nebo   l)                          prostředků

-----------------------------------------------------------------------

(2)                                  (4)

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

(1)   U   nebezpečných   věcí   přiřazených    (2)   U    třídy   7   uveďte   hodnoty

k   hromadným   položkám,   pro   něž   platí    podle   kritéria   uvedeného

zvláštní   ustanovení   274,   musí   být      v   pododdíle   1.8.5.3.

uveden   také   technický   název.

(3)   Uveďte   příslušné   číslo             (4)   Uveďte   příslušné   číslo

1   Obal                                 1   Únik   látky

2   IBC                                  2   Požár

3   Velký   obal                           3   Výbuch

4   Malý   kontejner                       4   Konstrukční   vada

5   Vůz

6   Vozidlo

7   Cisternový   vůz

8   Cisternové   vozidlo

9   Bateriový   vůz

10   Bateriové   vozidlo

11   Vůz   se   snímatelnými

cisternami

12   Snímatelná   cisterna

13   Velký   kontejner

14   Cisternový   kontejner

15   MEGC

16   Přemístitelná   cisterna

7.   Příčina   události   (pokud   je   jasně   známa)

Technická   závada

Bezpečnost   nákladu

Provozní   příčina   (železniční   provoz)

Jiné:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

8.   Následky   události

Postižení   osob   v   souvislosti   s   přepravovanými   nebezpečnými   věcmi:

Mrtví   (počet:   ......)

Zranění   (počet:   ......)

Únik   látky:

Ano

Ne

Bezprostřední   nebezpečí   úniku   látky

Hmotné   škody/škody   na   životním   prostředí

Odhadovaná   výše   škody    =<   50.000   Euro

Odhadovaná   výše   škody     >   50.000   Euro

Účast   orgánů   (úřadů):

Ano          Evakuace   osob   trvající   nejméně   tří   hodiny   zapříčiněná

přepravovanými   nebezpečnými   věcmi

Uzavření   veřejných   komunikací   na   dobu   nejméně   tří

hodin   zapříčiněné   přepravovanými   nebezpečnými   věcmi

Ne

--------------------------------------------------------------------

Příslušný   orgán   může   vyžadovat   další   údaje.

1.8.6      Administrativní   dozor   nad   prováděním   posuzování   shody,

periodických   inspekcí   a   mimořádných   kontrol   popsaných

v   1.8.7

1.8.6.1    Příslušný    orgán   může   schválit   inspekční    organizace    pro

posuzování   shody,   periodické   inspekce,   mimořádné   kontroly

a    dohled    nad   vlastní   inspekční   službou,   jak   je    uvedeno

v   oddílu   1.8.7.

1.8.6.2    Příslušný    orgán    musí   zajistit   monitorování    inspekčních

organizací    a   musí   zrušit   nebo   omezit   platnost    uděleného

schválení,    pokud    zjistí,    že   schválená    organizace    již

neplní    podmínky   schválení   a   požadavky   pododdílu    1.8.6.4

nebo   nedodržuje   postupy   uvedené   v   ustanoveních   ADR.

1.8.6.3    Je-li   platnost   schválení   zrušena   nebo   omezena,   nebo   pokud

inspekční     organizace    zastavila     svou    činnost,     musí

příslušný    orgán   učinit   příslušné   kroky   k    tomu,    aby    se

zajistilo,   že   její   dokumentace   bude   buď   zpracována    jinou

inspekční   organizací,   nebo    bude   k   dispozici.

1.8.6.4    Inspekční   organizace   musí:

(a)         mít     k     dispozici    personál     s     organizační

strukturou,    který   je   schopný,   vyškolený,   kompetentní

a     způsobilý    vykonávat    uspokojivě    své     technické

funkce;

(b)        mít    přístup   ke   vhodným   a   přiměřeným    technickým

prostředkům   a    vybavení;

(c)        pracovat   nestranně   a   bez   jakéhokoli   vlivu,   který

by   mohl   takové   činnosti   bránit;

(d)        zajistit    důvěrnost    obchodních    a    vlastnických

aktivit   výrobce   a   jiných   organizací;

(e)        udržovat    jasný   odstup   mezi   vlastními    činnostmi

inspekční    organizace    a   ostatními    činnostmi,    které

k   nim   nemají   vztah;

(f)       mít   dokumentovaný   systém   kvality;

(g)        zajistit,   aby   byly   prováděny   zkoušky    a   inspekce

specifikované   v    příslušné   normě   a   v   ADR;   a

(h)         udržovat    účinný    a    přiměřený    dokumentační    a

záznamový   systém   podle   1.8.7.

Inspekční    organizace    musí   být   kromě    toho    akreditována

podle    normy    EN   ISO/IEC   17020:2004,   jak   je   specifikováno

v    6.2.3.6   a   TA4   a   TT9   oddílu   6.8.4.

Inspekční   organizace,   která   zahajuje   novou   činnost   smí

být   schválena   prozatímně.   Před   prozatímním   schválením

musí   příslušný   orgán   zajistit,   aby   inspekční   organizace

splňovala   požadavky   normy   EN   ISO/IEC   17020:2004.

Inspekční   organizace   musí   být    akreditována   v   prvém   roce

své   činnosti,   aby   byla   schopna   pokračovat   v   této   nové

činnosti.

1.8.7      Postupy   pro   posuzování   shody   a   periodickou   inspekci

POZNÁMKA:    V   tomto   oddílu   „příslušná   organizace“    znamená

organizaci   určenou   v   pododdílu    6.2.2.9   k   certifikaci    UN

tlakových    nádob,    v    pododdílu    6.2.3.6    ke    schvalování

jiných   tlakových   nádob,   než   jsou   UN   tlakové   nádoby,   a    ve

zvláštních   ustanoveních   TA4   a   TT9   oddílu   6.8.4.

1.8.7.1    Všeobecná   ustanovení

1.8.7.1.1       Postupy    v    1.8.7    se    musí    použít     podle    tabulky

v    6.2.3.6    při   schvalování   jiných   tlakových    nádob,    než

jsou   UN   tlakové   nádoby,   a   podle   zvláštních   ustanovení   TA4

a    TT9   oddílu   6.8.4   při   schvalování   cisteren,   bateriových

vozidel   a   MEGC.

Postupy    v    oddílu   1.8.7   se   mohou   použít     podle    tabulky

v   6.2.2.9   při   certifikaci   UN   tlakových   nádob.

1.8.7.1.2       Každá   žádost   o:

(a)       schválení   konstrukčního   typu   podle   1.8.7.2;   nebo

(b)       dohled   nad   výrobou   podle   1.8.7.3   a   první

inspekci   a   zkoušku   podle   1.8.7.4;   nebo

(c)       periodickou   inspekci   a   mimořádné   kontroly   podle

1.8.7.5

musí   být   podána   žadatelem   u   jediného   příslušného   orgánu,

jeho   zástupce   nebo   schválené   inspekční   organizace   podle

jeho   vlastní   volby.

1.8.7.1.3       Žádost   musí   obsahovat:

(a)       jméno   a   adresu   žadatele;

(b)       v   případě   posuzování   shody,   není-li   žadatel

výrobcem,   jméno   a   adresu   výrobce;

(c)       písemné   prohlášení,   že   stejná   žádost   nebyla

podána   u   jiného   příslušného   orgánu,   jeho   zástupce

nebo    inspekční   organizace;

(d)       příslušnou   technickou   dokumentaci   uvedenou

v   1.8.7.7;

(e)       prohlášení   dovolující   příslušnému   orgánu,   jeho

zástupci   nebo    inspekční   organizaci   z   inspekčních

důvodů   vstup   do   objektů   výroby,   inspekce,   zkoušení   a

skladování   a   poskytující   jim   všechny   potřebné

informace.

1.8.7.1.4       Pokud   může   žadatel   prokázat   ke   spokojenosti

příslušného   orgánu   nebo   jej   zastupující   inspekční

organizace   splnění   podmínek   pododdílu   1.8.7.6,   smí   si

žadatel   zřídit   vlastní   inspekční   službu,   která   smí

provádět   část    nebo   všechny   inspekce   a   zkoušky,   je-li   to

uvedeno   v   6.2.2.9   nebo   6.2.3.6.

1.8.7.2    Schválení   konstrukčního   typu

1.8.7.2.1     Žadatel   musí:

(a)        v     případě    tlakových    nádob    dát    k    dispozici

příslušné    organizaci   reprezentativní   vzorky   zamýšlené

výroby.    Příslušná    organizace   si   může    vyžádat    další

vzorky,   vyžaduje-li   si   to   zkušební   program;

(b)      v   případě   cisteren,   bateriových   vozidel   nebo   MEGC

umožnit   přístup   k   prototypu   pro    zkoušení

konstrukčního   typu.

1.8.7.2.2       Příslušná   organizace   musí:

(a)         prozkoumat     technickou    dokumentaci     uvedenou

v     1.8.7.7.1    a    ověřit,    zda    konstrukce     odpovídá

příslušným    ustanoveními    ADR    a    že    prototyp     nebo

prototypová    série    byl(y)    vyrobeny     ve     shodě     s

technickou     dokumentací     a     je     (jsou)      typovou

konstrukcí;

(b)         provést     prohlídky    a    dohlížet     na     zkoušky

předepsané   ADR,   aby   se   zjistilo,   zda   byly    použity    a

dodrženy    předpisy    a    zda   postupy    použité    výrobcem

odpovídají   předpisům;

(c)        zkontrolovat   certifikát(y)   vystavený(é)   výrobcem

(výrobci)    materiálů    vzhledem   k   platným    ustanovením

ADR;

(d)        pokud   je   to   aplikovatelné,   schválit   postupy    pro

trvalá   spojení   konstrukčních   částí   nebo   zkontrolovat,

zda    byly    předem   schváleny,   a   ověřit   si,   že   personál

provádějící    trvalé    spojení    konstrukčních    částí    a

nedestruktivní     zkoušky     je     kvalifikovaný      nebo

schválený;

(e)         dohodnout     se    žadatelem    místo     a     zkušební

laboratoře,   kde   se   mají   provést   prohlídky   a    potřebné

zkoušky.

Příslušná    organizace   vydá   žadateli   protokol   o    posouzení

konstrukčního   typu.

1.8.7.2.3         Pokud     konstrukční    typ    vyhovuje    všem     platným

ustanovením,    vydá    příslušný   orgán,   jeho    zástupce    nebo

inspekční    organizace   osvědčení   o   schválení   konstrukčního

typu.

Toto   osvědčení   musí   obsahovat:

(a)   název   a   adresu   vydávající   instituce;

(b)   název   a   adresu   výrobce;

(c)   odvolávku    na    vydání   ADR   a    normy    použité    pro

posouzení   konstrukčního   typu;

(d)   jakékoli   požadavky   vyplývající   z   posouzení;

(e)   údaje   nezbytné   pro   identifikaci   konstrukčního

typu   a   modifikace,   jak   je   definováno   příslušnou

normou;   a

(f)   odvolávku      na     protokol(y)     o      posouzení

konstrukčního   typu.

K    osvědčení    musí   být   přiložen   seznam   příslušných    částí

technické   dokumentace   (viz    1.8.7.7.1).

1.8.7.3    Dohled   nad   výrobou

1.8.7.3.1      Výrobní    proces   musí   být   podroben   ze   strany   příslušné

organizace    dohledu,    aby    se   zajistilo,    že    je    výrobek

vyráběn    ve    shodě   s   ustanoveními   schválení   konstrukčního

typu.

1.8.7.3.2      Žadatel    musí    učinit   všechna   potřebná   opatření,    aby

zajistil,    že   výrobní   proces   vyhovuje   platným   ustanovením

ADR    a    osvědčení   o   schválení   konstrukčního   typu    a    jeho

přílohám.

1.8.7.3.3       Příslušná   organizace   musí:

(a)        ověřit    shodu   s   technickou   dokumentací    uvedenou

v   1.8.7.7.2;

(b)        ověřit    si,   že   výrobní   proces   produkuje   výrobky,

které    odpovídají   předpisům   a    dokumentací,   která    se

jich   týká;

(c)         ověřit     zpětnou    zjistitelnost     materiálů     a

zkontrolovat    certifikát(y)    materiálů    vzhledem     ke

specifikacím;

(d)         pokud    je    to    aplikovatelné,    ověřit    si,     že

personál    provádějící    trvalé    spojení    konstrukčních

částí   a   nedestruktivní   zkoušky   je   kvalifikovaný    nebo

schválený;

(e)        dohodnout    se   žadatelem   na   místě,    kde    se    mají

provést   prohlídky   a   potřebné   zkoušky;   a

(f)       zaznamenat   výsledky   svého   dohledu.

1.8.7.4    První   inspekce   a   zkoušky

1.8.7.4.1     Žadatel   musí:

(a)       umístit   značky   uvedené   v   ADR;   a

(b)          dodat      příslušné      organizaci      technickou

dokumentaci   uvedenou   v   1.8.7.7   .

1.8.7.4.2       Příslušná   organizace   musí:

(a)        provést   potřebné   prohlídky   a    zkoušky   za    účelem

ověření,     že     výrobek     je     vyráběn     v      souladu

se     schválením    konstrukčního    typu    a     příslušnými

předpisy;

(b)        zkontrolovat   certifikáty   dodané   výrobci   provozní

výstroje   vůči   provozní   výstroji;

(c)        vydat    žadateli    protokol    o    první    inspekci    a

zkoušce   týkající   se   provedených   detailních   zkoušek    a

ověření   a   ověřenou   technickou   dokumentaci;   a

(d)        vystavit    písemné   osvědčení    o    shodě    výroby    a

umístit     svou     registrační    značku,    pokud     výroba

vyhovuje   předpisům.

Osvědčení   a   protokol    mohou   být   společné   pro    více

jednotek   téhož   konstrukčního   typu   (skupinové   osvědčení

nebo   skupinový   protokol).

1.8.7.4.3       Osvědčení   musí   obsahovat    alespoň    :

(a)   název   a   adresu   příslušné   organizace;

(b)   název     a    adresu    výrobce    a    název    a    adresu

žadatele,   pokud   není   výrobcem;

(c)   odvolávku    na    vydání   ADR   a    normy    použité    pro

první   inspekce   a   zkoušky;

(d)   výsledky   inspekcí   a   zkoušek;

(e)   údaje   pro   identifikaci   zkontrolovaného

(zkontrolovaných)   výrobku(ů),   alespoň   sériové   číslo,

nebo   pro   láhve,   které   nejsou   opakovaně   plnitelné,

číslo   výrobní   série;   a

(f)   číslo   schválení   konstrukčního   typu.

1.8.7.5    Periodická   inspekce   a   mimořádné   kontroly

Příslušná   organizace   musí:

(a)   provést      identifikaci     a      ověřit      shodu

s   dokumentací;

(b)   provést    inspekce    a   dohlížet    na    zkoušky,    aby

zkontrolovala,   zda   jsou   dodrženy   předpisy;

(c)   vydat   protokoly   o   výsledcích   inspekcí   a   zkoušek,

které   mohou   být   společné   pro   více   jednotek;   a

(d)   zajistit,   aby   byly   umístěny   vyžadované   značky.

1.8.7.6    Dohled   nad   vlastní   inspekční   službou   žadatele

1.8.7.6.1     Žadatel   musí:

(a)       realizovat   vlastní   inspekční   službu   se   systémem

kvality   pro   inspekce   a   zkoušky   dokumentovanou   podle

1.8.7.7.5   a   podléhající   dohledu;

(b)       plnit   povinnosti   vyplývající   ze   systému   kvality,

jak   byl   schválen,   a   zajistit,   aby   zůstal   uspokojivý   a

účinný;

(c)       přidělit   k   provádění   vlastní   inspekční   služby

vyškolený   a   kompetentní   personál;   a

(d)       umístit   registrační   značku   inspekční   organizace,

kde   je   to   náležité.

1.8.7.6.2      Inspekční   organizace   musí   provést   první   audit.    Je-li

uspokojivý,   vydá   inspekční   organizace   pověření   na    období

nejdéle   tří   let.   Musí   být   splněna   tato   ustanovení:

(a)       tento   audit   musí    potvrdit,   že   inspekce   a

zkoušky   provedené   na   výrobku   jsou   v   souladu

s   předpisy   ADR;

(b)       inspekční   organizace   může   pověřit   vlastní

inspekční   službu   žadatele,   aby   umístila   registrační

značku   inspekční   organizace   na   každý   schválený

výrobek;

(c)       pověření   může   být   prodlouženo   po   uspokojivém

auditu   v   posledním   roce   před   skončením   jeho

platnosti.   Nová   doba   platnosti   započne   od   data

skončení   platnosti   pověření;   a

(d)       auditoři   inspekční   organizace   musí   být   schopni

provést   posouzení   shody   výrobku   spadajícího   pod

systém   kvality.

1.8.7.6.3       Inspekční    organizace    musí    provést    během     trvání

platnosti    pověření   periodické   audity,   aby   se   ubezpečila,

že    žadatel    udržuje   a   používá   systém   kvality.    Musí    být

splněna   tato   ustanovení:

(a)       v   období   12   měsíců   musí   být   provedeny   nejméně

dva   audity;

(b)       inspekční   organizace   může   vyžadovat   dodatečné

kontroly,   školení,   technické   změny,   modifikace

systému   kvality,   může   omezit   nebo   zakázat   inspekce   a

zkoušky,   které   má   dělat   žadatel;

(c)       inspekční   organizace   musí   posoudit   jakékoli

změny   v   systému   kvality   a   rozhodnout,   zda   pozměněný

systém   kvality   ještě   vyhovuje   požadavkům   prvního

auditu,   nebo   zda   se   vyžaduje   jeho   zcela   nové

posouzení;

(d)       auditoři   inspekční   organizace   musí   být   schopni

provést   posouzení   shody   výrobku   spadajícího   pod

systém   kvality;   a

(e)       inspekční   organizace   musí   žadateli   poskytnout

kontrolní    nebo   auditorskou    zprávu,   a   pokud   byla

provedena   zkouška,   zkušební   protokol.

1.8.7.6.4       V    případech    nesouladu    s    platnými    předpisy    musí

inspekční     organizace    zabezpečit,    že     budou     učiněna

nápravná    opatření.    Nejsou-li   nápravná   opatření    učiněna

v    náležité   lhůtě,   inspekční   organizace   dočasně   pozastaví

platnost     oprávnění     nebo    odejme     oprávnění     vlastní

inspekční    službě    provádět    její    činnosti.    Oznámení    o

dočasném    pozastavení   platnosti   nebo    odejmutí    oprávnění

musí   být   zasláno   příslušnému   orgánu.   Žadatel   musí   obdržet

zprávu    obsahující   podrobné   důvody   pro   rozhodnutí   učiněná

inspekční   organizací.

1.8.7.7    Dokumentace

Technická   dokumentace   musí   umožnit   posouzení,   zda   jsou

dodrženy   příslušné   předpisy.

1.8.7.7.1       Dokumenty   pro   schválení   konstrukčního   typu

Žadatel   musí   poskytnout,   jak   je   to   náležité:

(a)       seznam   norem   použitých   pro   konstrukci   a   výrobu;

(b)       popis   konstrukčního   typu   včetně   všech

modifikací;

(c)       pokyny   podle   příslušného   sloupce   tabulky   A

kapitoly   3.2,   nebo   seznam   nebezpečných   věcí   ,   které

se   mají   přepravovat,   pro   dotyčné   výrobky;

(d)       výkres   nebo   výkresy   celkové   sestavy;

(e)       detailní   výkresy,   včetně   rozměrů   použitých   pro

výpočty,   výrobku,   provozní   výstroje,   konstrukční

výstroje,   značení   a/nebo   označení   bezpečnostními

značkami   nezbytné   pro   ověření   shody;

(f)       poznámky   k   výpočtům,   výsledky   a   závěry;

(g)       seznam   provozní   výstroje   s   příslušnými

technickými   údaji   a   informacemi   k   pojistným   zařízením

včetně   výpočtu   odlehčovací   kapacity,   pokud   je   to

relevantní;

(h)       seznam   materiálu   vyžadovaného   v   normě   pro

výrobu,   použitého   pro   každou   část,   podskupinu,

vnitřní   povlak,   provozní   a   konstrukční   výstroj   a

odpovídající   specifikace   materiálů   nebo   odpovídající

prohlášení   o   souladu   s   ADR;

(i)       schválenou   kvalifikaci   procesu   trvalých   spojení;

(j)       popis   procesu(ů)   tepelného   zpracování;   a

(k)       postupy   ,   popisy   a   záznamy   o   všech   příslušných

zkouškách   uvedených   v   normách   nebo   ADR   pro   schválení

konstrukčního   typu   a   pro   výrobu.

1.8.7.7.2       Dokumenty   pro   dohled   nad   výrobou

Žadatel   musí   dát   k   dispozici,   jak   je   to   náležité:

(a)       dokumenty   uvedené   v   1.8.7.7.1;

(b)       výrobní   postupy   včetně   zkušebních   postupů;

(c)       výrobní   záznamy;

(d)       schválené   kvalifikace   pracovníků   provádějících

trvalá   spojení;

(e)       schválené   kvalifikace   pracovníků   provádějících

nedestruktivní   zkoušky;

(f)       protokoly   o   destruktivních   a   nedestruktivních

zkouškách;

(g)       záznamy   o   tepelném   zpracování;   a

(h)       kalibrační   záznamy.

1.8.7.7.3       Dokumenty   pro   první   inspekci   a   zkoušky

Žadatel   musí   dát   k   dispozici,   jak   je   to   náležité:

(a)       dokumenty   uvedené   v   1.8.7.7.1   a   1.8.7.7.2;

(b)       certifikáty   materiálu   výrobku   a   všech   podskupin;

(c)       prohlášení   o   shodě   a   certifikáty   materiálu

provozní   výstroje;   a

(d)       prohlášení   o   shodě   včetně   popisu   výrobku   a   všech

modifikací   odvozených   ze   schválení   konstrukčního

typu.

1.8.7.7.4       Dokumenty   pro   periodické   inspekce   a   mimořádné

kontroly

Žadatel   musí   dát   k   dispozici,   jak   je   to   náležité:

(a)       pro   tlakové   nádoby   dokumenty   obsahující   zvláštní

požadavky,   pokud   to   normy   pro   výrobu   a   pro   periodické

inspekce   a   zkoušky   vyžadují;

(b)       pro   cisterny:

(i)       dokumentaci   cisterny   (pasport);   a

(ii)      jeden   nebo   více   dokumentů   uvedených

v   1.8.7.7.1   až   1.8.7.7.3.

1.8.7.7.5       Dokumenty   pro   hodnocení   vlastní   inspekční   služby

Žadatel   o   vlastní   inspekční   službu   musí   dát   k   dispozici

dokumentaci   k   systému   kvality,   jak   je   to   náležité:

(a)       organizační   strukturu   a   odpovědnosti;

(b)       příslušné   pokyny   pro   inspekci   a   zkoušku,

kontrolu   kvality,   zajištění   kvality   a   operační

postupy   a   systematické   činnosti,   které   budou

prováděny;

(c)       záznamy   o   kvalitě,   jako   jsou   inspekční   zprávy,

testovací   data,   kalibrační   údaje   a   certifikáty;

(d)       výsledky   auditů   k   zajištění   účinného   fungování

systému   kvality   vyplývající   z   auditů   podle    1.8.7.6;

(e)       postup   popisující,   jak   jsou   plněny   požadavky

zákazníka   a   předpisů;

(f)       postup   pro   kontrolu   dokumentů   a   jejich   revizi;

(g)       postupy   pro   nevyhovující   výrobky;   a

(h)       školicí   programy   a   kvalifikační   postupy   pro

příslušný   personál.

1.8.7.8    Výrobky   vyrobené,   schválené,   prohlížené   a   zkoušené   podle

norem

Požadavky   pododdílu   1.8.7.7   se   považují   za   splněné,

použijí-li   se   dále   uvedené   relevantní   normy:

--------------------------------------   ----------------------------------------------------

Příslušné           Odkazy                Název   dokumentu

ustanovení

--------------------------------------   ----------------------------------------------------

1.8.7.7.1   až        EN   12972:2007          Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných   věcí   -   Zkoušení,

1.8.7.7.4                                inspekce   a   značení   kovových   cisteren

--------------------------------------   ----------------------------------------------------

_______________________________

1    Úřední    věstník    Evropských    společenství,    č.     L145     z

19.   června   1996,   s.   10.

2    Úřední    věstník    Evropských    společenství,    č.     L118     z

19.   května   2000,   s.   41..

3    Seznam   příslušných   orgánů   (k   1.   lednu   2004)   je

uveden   v   dodatku   k   Části   1

KAPITOLA 1.9 DOPRAVNÍ OMEZENÍ STANOVENÁ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY

1.9.1      Podle    článku   4,   odstavce   1   dohody   ADR   může   být   vstup

nebezpečných   věcí   na   území   smluvních   stran   předmětem   pravidel

nebo   zákazů   stanovených   z   jiných   důvodů,   než   je   bezpečnost

během   přepravy.Taková   pravidla   nebo   zákazy   musí   být   uveřejněny

vhodnou   formou.

1.9.2      Smluvní     strany    mohou    uplatňovat     vůči     vozidlům

provádějícím   mezinárodní   silniční   přepravu   nebezpečných   věcí

na   svém   území   určitá   dodatečná   ustanovení   v   rámci   výčtu

uvedeného   v   následujícím   oddílu   1.9.3,   která   nejsou   obsažena   v

ADR,   pokud   tato   ustanovení   nejsou   v   rozporu   s   článkem   2,

odstavcem    2    Dohody   a   pokud   jsou   obsažena    v    jejich

vnitrostátních   právních   předpisech   a   vztahují   se   rovnocenně

rovněž   na   vozidla   provádějící   vnitrostátní   silniční   přepravu

nebezpečných   věcí   na   území    této   smluvní   strany.

1.9.3             Dodatečná     ustanovení,     která     mohou      být

uplatňována    podle   výše   uvedeného   oddílu    1.9.2    jsou

tato:

(a)    Dodatečné   bezpečnostní   požadavky   nebo   omezení

týkající   se   vozidel   užívajících   určitou   infrastrukturu,   jako

jsou   mosty,   vozidel   přepravovaných   prostředky   kombinované

dopravy,   jako   jsou   trajekty   nebo   vlaky,   nebo   vozidel

vjíždějících   nebo   vyjíždějících   z   přístavů   nebo    jiných

dopravních   terminálů;

(b)    požadavky    na    jízdu   vozidel    po    předepsaných

dopravních    trasách,   které   se   vyhýbají   obchodním

nebo   obytným    územím,   územím   citlivým   z   hlediska

ochrany   životního    prostředí,   průmyslovým    zónám

s   rizikovými   zařízeními    nebo   silnicím   s   vážnými

fyzikálními   riziky;

(c)    Výjimečné   požadavky   týkající   se   dopravní   trasy   nebo

podmínek   parkování   vozidel   přepravujících   nebezpečné   věci,

které   vyplývají   z   extrémních   povětrnostních   podmínek,

zemětřesení,   nehody,   odborářských   akcí,   občanských   nepokojů

nebo   vojenských   konfliktů;

(d)   Omezení        silničního        provozu        vozidel

přepravujících   nebezpečné   věci   v   určitých    dnech

týdne   nebo   roku.

1.9.4      Příslušný    orgán   smluvní   strany   uplatňující    na    svém

území     jakákoli    dodatečná    ustanovení     uvedená     v

odstavcích   (a)   a   (d)   předchozího   oddílu   1.9.3   musí    o

tom     informovat    Sekretariát    Evropské     hospodářské

komise    Organizace    spojených   národů,    který    o    nich

uvědomí   smluvní   strany.

1.9.5       Omezení   průjezdu   tunely

POZNÁMKA:   Ustanovení   o   omezeních   průjezdu   vozidel

silničními   tunelyj   sou   též   uvedeny   v   kapitole   8.6.

1.9.5.1    Všeobecná   ustanovení

Při    aplikaci   omezení   průjezdu   vozidel   přepravujících

nebezpečné   věci   tunely   musí   příslušný   orgán    označit

silniční      tunel     jednou     z     kategorií      tunelů

definovaných    v   1.9.5.2.2.   Musí   být    vzaty    v    úvahu

charakteristiky     tunelu,     odhad     rizika,     včetně

možnosti   a   vhodnosti   alternativních   tras   a   způsobů   a

řízení   provozu.   Tentýž   tunel   může   být   označen     více

než    jednou    kategorií   tunelu,   např.    závisející    na

denních   hodinách   nebo   na   dnech   týdne   atd.

1.9.5.2    Kategorizace

1.9.5.2.1   Kategorizace    musí    vycházet    z    předpokladu,    že    v

tunelech   existují   tři   hlavní   nebezpečí,   které    mohou

způsobit     početné     oběti    nebo     vážné     poškození

infrastruktury   tunelu:

(a)   Výbuchy;

(b)   Únik   toxického   plynu   nebo   těkavé   toxické   kapaliny;

(c)   Požáry.

1.9.5.2.2   Pět   kategorií   jsou   dále   uvedené:

Kategorie   tunelu   A

Žádná   omezení   pro   dopravu   nebezpečných   věcí;

Kategorie   tunelu   B

Omezení   pro   nebezpečné   věci,   které   mohou   vést   k   velmi

silnému   výbuchu;

Dále   uvedené   nebezpečné   věci   jsou   považovány   za    splňující   tato   kritéria1:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   1:           Skupiny   snášenlivosti   A   a   L;

Třída   3:           Klasifikační   kód   D   (UN   1204,   2059,   3064,   3343,   3357   a   3379);

Třída   4.1:         Klasifikační   kódy   D   a   DT;   a

Samovolně   se   rozkládající   látky,   typ   B   (UN   3221,   3222,   3231   a   3232);

Třída   5.2:         Organické   peroxidy,   typ   B   (UN   3101,   3102,   3111   a   3112).

----------------   --------------------------------------------------------------------

Pokud   celková   čistá   hmotnost   výbušné   látky   v   dopravní   jednotce   je   větší   než   1000   kg:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   1:           Podtřídy   1.1,   1.2   a   1.5   (kromě   skupin   snášenlivosti   A   a   L).

----------------   --------------------------------------------------------------------

Pokud   jsou   přepravovány   v   cisternách:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   2:           Klasifikační   kódy   F,   TF   a   TFC;

Třída   4.2:         Obalová   skupina   I;

Třída   4.3:         Obalová   skupina   I;

Třída   5.1:         Obalová   skupina   I.

----------------   --------------------------------------------------------------------

Kategorie   tunelu   C

Omezení   pro   nebezpečné   věci,   které   mohou   vést   k   velmi

silnému   výbuchu,   silnému   výbuchu   nebo   velkému   úniku

toxické   látky;

Dále   uvedené   nebezpečné   věci   jsou   považovány   za

splňující   tato   kritéria1:

-   nebezpečné   věci   omezené   v   tunelu   kategorie   B,   a

-   následující   nebezpečné   věci:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   1:          Podtřída   1.1,   1.2   a   1.5   (kromě   skupin   snášenlivosti   A   a   L);   a

Podtřída   1.3   (skupiny   snášenlivosti   H   a   J);

Třída   7:          UN   2977   a   2978.

----------------   --------------------------------------------------------------------

Pokud   celková   čistá   hmotnost   výbušné   látky   v   dopravní   jednotce   je   větší   než   5000   kg:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   1:          Podtřída   1.3   (skupiny   snášenlivosti   C   a   G).

----------------   --------------------------------------------------------------------

Pokud   jsou   přepravovány   v   cisternách:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   2:          Klasifikační   kódy   2A,   2O,   3A   a   3O,   jakož   i   klasifikační   kódy    obsahující

jen   písmeno   T   nebo   skupiny   písmen   TC,   TO   a   TOC;

Třída   3:          Obalová   skupina   I   pro   klasifikační   kódy   FC,   FT1,   FT2   a   FTC;

Třída   6.1:        Obalová   skupina   I;

Třída   8:          Obalová   skupin   I   pro   klasifikační   kód   CT1,   CFT   a   COT.

----------------   --------------------------------------------------------------------

Kategorie   tunelu   D:

Omezení   pro   nebezpečné   věci,   které   mohou   vést   k

velmi   silnému   výbuchu,   silnému   výbuchu,   velkému   úniku

toxické   látky   nebo   velkému   požáru;

Dále   uvedené   nebezpečné   věci   jsou   považovány   za

splňující   tato   kritéria1

-     nebezpečné   věci   omezené    v   tunelu   kategorie   C,   a

-     následující   nebezpečné   věci:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   1:         Podtřída   1.3   (skupina   snáčenlivosti   C   a   G);

Třída   2:         Klasifikační   kódy   F,   FC,   T,   TF,   TC,   TO,   TFC   a   TOC;

Třída   4.1:       Samovolně   se   rozkládající   látky,   typy   C,   D,   E   a   F;   a

UN   2956,   3241,   3242   a   3251;

Třída   5.2:       Organické   peroxidy,   typy   C,   D,   E   a   F;

Třída   6.1:       Obalová   skupina   I   pro   klasifikační   kódy   TF1   a   TFC;   a

Látky   s   inhalační   toxicitou   (UN   3381   až   3390);

Třída   8:         Obalová   skupina   I   pro   klasifikační   kód   CT1,   CFT   a   COT;

Třída   9:         Klasifikační   kódy   M9   a   M10.

----------------   --------------------------------------------------------------------

Pokud   jsou   přepravovány   volně   ložené   nebo   v   cisternách:

----------------   --------------------------------------------------------------------

Třída   3

Třída   4.2:       Obalová   skupina   II;

Třída   4.3:       Obalová   skupina   II;

Třída   6.1:       Obalová   skupina   II;   a

Obalová   skupina   III   pro   klasifikační   kód   TF2;

Třída   8:         Obalová   skupina   I   pro   klasifikační   kódy   CF1,   CFT   a   CW1;   a

Obalová   skupina   II   pro   klasifikační   kódy   CF1   a   CFT“.

Třída   9:         Klasifikační   kódy   M2   a   M3.

----------------   --------------------------------------------------------------------

Kategorie   tunelu   E:

Omezení   pro   všechny   nebezpečné   věci   jiné   než   UN   2919,

3291,   3331   a   3373.

POZNÁMKA:   Pro   nebezpečné   věci   přiřazené   do   UN   2919    a

3331    omezení    průjezdu   tunely   však   mohou    být    částí

zvláštních      ujednání     schválených      příslušným(i)

orgánem(y)   podle   pododdílu   1.7.4.2.

1.9.5.3     Ustanovení   o   dopravních   značkách   a   vyhlášení   omezení

1.9.5.3.1   Smluvní   strany   musí    označit   zákazy   průjezdu   tunelem

a     alternativní    trasy    prostřednictví     značek     a

signálů.

1.9.5.3.2   Pro    tento   účel   mohou   být   použity   značky   C,   3h   a    D,

10a,    10b    a   10c    podle   Vídeňské   úmluvy   o   dopravních

značkách   a   signálech   (Vídeň,   1968)   a   Evropské   dohody

doplňující   Úmluvu   o   dopravních   značkách   a    signálech

(Ženeva,     1971),    jak    je    uvedeno    v    Rezoluci     o

dopravních    značkách    a    signálech    (R.E.2)     Hlavní

pracovní    skupiny    pro   silniční   dopravu    Výboru    pro

pozemní   dopravu   EHK   OSN,   se   změnami   a   doplňky.

1.9.5.3.3   Za    účelem   usnadnění   výkladu   značek   je   systém   značek

a    signálů    předepsaný   Vídeňskou   úmluvou   založen    na

používání   tvarů   a   charakteristiky   barev   každé    třídy

značek    a,    kde    je   to   možné,   na   použití    grafických

symbolů    (piktogramů)   spíše   než   popisů.   Kde    Smluvní

strany     považují    za    nezbytné    upravit    předepsané

značky    a    symboly,   tyto   úpravy   nesmí    měnit    jejich

podstatné     charakteristiky.    Kde     Smluvní     strany

neuplatňují    Vídeňskou   úmluvu,   předepsané    značky    a

symboly    mohou    být    upravovány,   tyto    úpravy    nesmí

měnit   jejich   podstatný   smysl.

1.9.5.3.4   Dopravní    značky   a   signály   určené   pro    zákaz    vjezdu

vozidel    přepravujících   nebezpečné   věci   do    silniční

tunelů    musí    umístěny   na   místě,   kde   je   možná    volba

alternativní   trasy.

1.9.5.3.5   Kde    vjezd    do   tunelů   je   omezen   nebo   jsou   předepsány

alternativní     trasy,    značky    musí     být     označeny

doplňkovými   tabulkami   takto:

Žádná   značka:   žádné   omezení

Značka    s   doplňkovou   tabulkou   opatřenou   písmenem    B:

vztahuje   se   na   vozidla   přepravující   nebezpečné    věci

nedovolené   pro   dopravu   tunely   kategorie   B;

Značka    s   doplňkovou   tabulkou   opatřenou   písmenem    C:

vztahuje   se   na   vozidla   přepravující   nebezpečné    věci

nedovolené   pro   dopravu   tunely   kategorie   C;

Značka    s   doplňkovou   tabulkou   opatřenou   písmenem    D:

vztahuje   se   na   vozidla   přepravující   nebezpečné    věci

nedovolené   pro   dopravu   tunely   kategorie   D;

Značka    s   doplňkovou   tabulkou   opatřenou   písmenem    E:

vztahuje   se   na   vozidla   přepravující   nebezpečné    věci

nedovolené   pro   dopravu   tunely   kategorie   E;

1.9.5.3.6   Omezení    průjezdu   tunely   se   nevztahují   na   nebezpečné

věci   přepravované   podle   oddílu   1.1.3.

1.9.5.3.7   Omezení    musí    být   úředně   publikována   a   zpřístupněna

veřejnosti.    Smluvní    strany    musí    taková     omezení

sdělit     sekretariátu    UNECE    a     sekretariát     tyto

informace   zveřejní   na   své   webové   stránce.

1.9.5.3.8   Pokud   Smluvní   strany   uplatňují   zvláštní   provozní

opatření   pro   snížení   rizik   a   vztahující   se   na   některá

nebo   všechna   vozidla   používající   tunely,   taková   jako

prohlášení   před   vjezdem   nebo   průjezdem   v   konvoji

doprovázeném   doprovodnými   vozidly,   taková   provozní

opatření   musí   být   úředně   publikována   a   zpřístupněna

veřejnosti.

-------------

1      Odhad   vychází   ze   skutečných   nebezpečných   vlastností   věcí,

typu   ochrany   a     přepravovaného   množství.

KAPITOLA 1.10 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZNÁMKA:    Pro    účely    této   kapitoly    se    slovem    „bezpečnost“

rozumí    opatření    nebo   preventivní   kroky   ke   snížení    nebezpečí

odcizení   nebo   zneužití   nebezpečných   věcí,   v   jehož   důsledku    by

mohlo   dojít   k   ohrožení   osob,   majetku   nebo   životního   prostředí.

1.10.1     Všeobecná   ustanovení

1.10.1.1   Všechny    osoby   podílející   se   na   přepravě   nebezpečných

věcí     musí     dodržovat    bezpečnostní    předpisy     pro

přepravu   nebezpečných   věcí   uvedené   v   této   kapitole    v

přiměřené   míře   ke   svým   odpovědnostem.

1.10.1.2   Nebezpečné    věci   smějí   být   předány   k    přepravě    pouze

dopravcům,    jejichž   totožnost   byla    vhodným    způsobem

ověřena.

1.10.1.3   Prostory   terminálů   pro   dočasné   skladování,   plochy   pro

dočasné    skladování,    odstavné    plochy    pro    vozidla,

kotviště    a   seřaďovací   nádraží   používané   pro    dočasné

skladování   během   přepravy   nebezpečných   věcí   musí    být

vhodně    zabezpečeny,   dobře   osvětleny    a,    kde    je    to

možné   a   vhodné,   nepřístupné   veřejnosti.

1.10.1.4   Každý    člen    osádky   vozidla    musí   mít   během    přepravy

nebezpečných    věcí   u   sebe   průkaz   totožnosti    opatřený

fotografií.

1.10.1.5   Bezpečnostní   kontroly   podle   oddílu1.8.1    a    pododdílu

7.5.1.1    se    musí   zaměřit   také    na   vhodná   opatření    k

zajištění   bezpečnosti..

1.10.1.6   Příslušný    orgán    musí    vést   aktuální    soupisy    všech

platných    osvědčení    o    školení    řidičů    předepsaných

v   oddílu   8.2.1,   vydaných   jím   nebo   jakoukoli   uznávanou

organizací.

1.10.2               Školení   o   obecné   bezpečnosti

1.10.2.1                   Úvodní   a   obnovovací   školení   uvedené   v

kapitole    1.3    musí   zahrnovat   také    prvky    poučení    o

bezpečnosti.    Obnovovací    školení    nemusí    být    nutně

vázáno   jen   na   změny   předpisů.

1.10.2.2                   Školení    musí   být   zaměřeno   na    povahu

bezpečnostních   rizik,   jejich   rozpoznávání   a   postupů   k

jejich    snížení,   jakož   i   na   opatření,   která   je    nutno

provést    při    narušení    bezpečnosti.    Musí    zahrnovat

seznámení    s    příslušnými    bezpečnostními    plány,     v

přiměřené      míře      k     odpovědnostem      povinnostem

jednotlivých   pracovníků   a   jejich   účasti   při    aplikaci

bezpečnostních   plánů.

1.10.3     Ustanovení   pro   vysoce   rizikové   nebezpečné   věci

1.10.3.1                     „Vysoce     rizikovými     nebezpečnými

věcmi“     se     rozumějí    ty,    které    jsou    potenciálně

zneužitelné    při   teroristických   akcích   a   které    mohou

vyvolat    v   jejich   důsledku   vážné   následky,   jako    jsou

hromadné    ztráty   na   lidských   životech    nebo    hromadná

zkáza.    Seznam   vysoce   rizikových   nebezpečných   věcí   je

uveden   v   tabulce   1.10.5.

1.10.3.2   Bezpečnostní   plány

1.10.3.2.1                            Dopravci,    odesilatelé     a

ostatní   účastníci   přepravy   uvedení   v   oddílech   1.4.2   a

1.4.3,    podílející    se   na   přepravě   vysoce    rizikových

nebezpečných     věcí     (viz    tabulku     1.10.5),     musí

přijmout,    aplikovat    a    dodržet    bezpečnostní    plán,

který    musí    obsahovat    alespoň    součásti    uvedené    v

1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2                          Bezpečnostní   plán   musí

obsahovat   alespoň   následující   součásti:

(a)   specifické   stanovení   odpovědností   za   bezpečnost   způsobilým

a   kvalifikovaným   osobám   s   odpovídající   pravomocí   k   uplatnění

svých   odpovědností;

(b)   seznamy   dotčených   nebezpečných   věcí   nebo   skupin

nebezpečných   věcí;

(c)   přehled      běžných

činností   a   rozbor   bezpečnostních   rizik,   které    z

nich    vyplývají,    včetně   všech   zastávek    nutných

při    přepravě,   přítomnosti   nebezpečných   věcí    ve

vozidle,    cisterně   nebo   kontejneru   před    jízdou,

během    ní    a    po    jízdě    a   dočasného    skladování

nebezpečných    věcí   za   účelem   jejich   intermodální

překládky   nebo   překládky   na   jiné   vozidlo;

(d)   jasná     specifikace    opatření,    která    je     třeba

učinit      ke     snížení     bezpečnostních     rizik,

přiměřených     k     odpovědnostem    a     povinnostem

účastníka,   včetně:

-    školení;

-    bezpečnostní     politiky    (např.     reakce     na

podmínky    velkého   ohrožení,    prověření    nově

přijímaných     zaměstnanců    nebo    zaměstnanců

přidělovaných   na   některá   místa   atd.);

-    provozní    praxe    (např.   volba   nebo    používání

známých    tras,    přístup   k   nebezpečným    věcem

při    jejich    dočasném    skladování    (jak     je

definováno     pod    písmenem     c)),     blízkost

ohrozitelné   infrastruktury   atd.);

-    zařízení    a   zdrojů,   které   je   nutno   použít    ke

snížení   bezpečnostních   rizik;

(e)   účinné     a     moderní     postupy     pro     ohlašování

ohrožení,    narušení   bezpečnosti   nebo    případů    s

takovými   situacemi   souvisejích,   a   pro   jednání    v

takových   situacích

(f)   postupy       pro       posuzování      a       testování

bezpečnostních    plánů   a   postupy   pro    periodickou

revizi   a   aktualizaci   těchto   plánů;

(g)   opatření     pro     zajištění    fyzické     bezpečnosti

dopravních    informací   obsažených   v   bezpečnostním

plánu;   a

(h)   opatření     pro     zajištění     toho,     aby     šíření

informací    týkajících    se    přepravy,    obsažených

v   bezpečnostním   plánu,   bylo   omezeno   na   ty   osoby,

které    je    potřebují   mít.   Tato   opatření    nesmějí

být     přitom     překážkou     sdělování     informací

vyžadovaných   v   jiných   ustanoveních   ADR.

POZNÁMKA:    Dopravci,   odesilatelé   a   příjemci    by    měli

spolupracovat   mezi   sebou   a   s   příslušnými    orgány    při

výměně    informací   týkajících   se   případných    ohrožení,

aplikaci   vhodných   bezpečnostních   opatření   a   reakci   na

bezpečnostní   incidenty.

1.10.3.3   Na     vozidlech,    kterými    jsou    přepravovány     vysoce

rizikové    nebezpečné   věci   (viz   tabulku   1.10.5),    musí

být    nainstalovány   prostředky,   zařízení   nebo    systémy

k    ochraně    proti   odcizení   vozidla   a    jeho   nákladu    a

musí    být    učiněna   opatření,   aby   se   zajistila    jejich

funkčnost    a    účinnost    v    každém    okamžiku.    Použití

těchto     ochranných    opatření    nesmí    ohrozit     zásah

záchranných   jednotek.

POZNÁMKA:    Pokud   je   to   vhodné   a   pokud    jsou    potřebná

zařízení    již    nainstalována,    měly    by    být    použity

telematické    systémy   nebo   jiné   metody   nebo    přístroje

pro    sledování   pohybu   vysoce   rizikových    nebezpečných

věcí   (viz   tabulku   1.10.5).

1.10.4     Podle     ustanovení    v    1.1.3.6    se    požadavky    oddílů

1.10.1,    1.10.2,    1.10.3    a    pododdílu    8.1.2.1     (d)

nepoužijí,    jestliže   množství   přepravovaná    v    kusech

v     dopravní    jednotce    nepřekročí    množství    uvedená

v    1.1.3.6.3,   s   výjimkou   UN   čísel   0104,    0237,    0255,

0267,   0289,   0361,   0365,   0366,   0440,   0441,   0455,    0456

a   0500   (viz   první   odrážka   v   1.1.3.6.2).   Kromě   toho   se

ustanovení    1.10.1,    1.10.2,    1.10.3    a    8.1.2.1    (d)

nepoužijí,       jestliže       množství       přepravovaná

v    cisternách    nebo   volně   ložená   v   dopravní    jednotce

nepřekročí   množství   uvedená   v   1.1.3.6.3.

1.10.5     Nebezpečné    věci   uvedené   v   následující    tabulce    jsou

vysoce    rizikovými   nebezpečnými   věcmi,   jestliže    jsou

přepravovány   v   množstvích   větších,   než   jsou    množství

uvedená   v   následující   tabulce.

Tabulka   1.10.5:   Seznam   vysoce   rizikových   nebezpečných   věcí

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

Třída      Podtřída                  Látka   nebo   předmět                               Množství

Cisterna   Volně   ložené      Kusy   (kg)

(l)c        (kg)d

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

1          1.1                  Výbušné   látky   a   předměty                 a           a                0

1.2                  Výbušné   látky   a   předměty                 a           a                0

1.3              Výbušné   látky   a   předměty   skupiny             a           a                0

snášenlivosti   C

1.4          Výbušné   látky   a   předměty   UN   čísel   0104,          a           a                0

0237,   0255,   0267,   0289,   0361,   0365,   0366,

0440,   0441,   0455,   0456   a   0500

1.5                  Výbušné   látky   a   předměty                 0           a                0

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

2                   Hořlavé   plyny   (klasifikační   kódy   zahrnující      3000          a                b

jen   písmeno   F)

Toxické   plyny   (klasifikační   kódy   zahrnující        0           a                0

písmena   T,   TF,   TC,   TO,   TFC   nebo   TOC),   s

výjimkou   aerosolů

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

3                     Hořlavé   kapaliny   obalových   skupin   I   a   II       3000          a                b

Znecitlivěné   výbušné   kapaliny               0           a                0

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

4.1                           Znecitlivěné   výbušné   látky                a           a                0

4.2                            Látky   obalové   skupiny   I                3000          a                b

4.3                            Látky   obalové   skupiny   I                3000          a                b

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

5.1                  Kapaliny   podporující   hoření   obalové   skupiny   I    3000          a                b

Chloristany,   dusičnan   amonný,   hnojiva         3000         3000              b

obsahující   dusičnan   amonný   a    emulze   nebo

suspenze   nebo   gely   obsahující   dusičnan

amonný

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

6.1                        Toxické   látky   obalové   skupiny   I              0           a                0

6.2                     Infekční   látky   (UN   čísel   2814   a   2900)           a           0                0

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

7                                Radioaktivní   látky                  3000   A 1  (zvláštní   forma)   nebo   3000

A 2,   jak   je   to   vhodné,   v   kusech   typu

B(U),   typu   B(M)   nebo   typu   C

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

8                          Žíravé   látky   obalové   skupiny   I            3000          a                b

-----------------------------------------------------------------   ----------------------------------

a   Nevztahuje   se.

b   Ustanovení    oddílu    1.10.3    neplatí,    bez    ohledu    na

množství.

c   Hodnota   uvedená   v   tomto   sloupci   platí   pouze   tehdy,   je-

li    přeprava    v    cisternách   podle   kapitoly    3.2,    tabulky    A,

sloupce    (10)    nebo    (12)   dovolena.    Pro    látky,    které    není

dovoleno   v   cisternách   přepravovat,   instrukce   uvedená   v    tomto

sloupci   neplatí.

d   Hodnota   uvedená   v   tomto   sloupci   platí   pouze   tehdy,   je-

li    přeprava    ve    volně    loženém   stavu    podle    kapitoly    3.2,

tabulky   A,   sloupce   (10)   nebo   (17)   dovolena.    Pro   látky,   které

není    dovoleno   ve   volně   loženém   stavu   přepravovat,    instrukce

uvedená   v   tomto   sloupci   neplatí.

1.10.6     Pro    radioaktivní   látky   se   ustanovení    této    kapitoly

považují    za    splněná,    pokud   se    použije    ustanovení

Úmluvy    o   fyzické   ochraně   jaderných   materiálů   a    IAEA

INFCIRC/225   (Rev.   4).

DODATEK K ČÁSTI 1 PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ (stav k 1. lednu 2004)

POZNÁMKA   1:   Tento   dodatek   není   součástí   ADR.   Do   této   publikace   byl   vložen   pro   informaci.

POZNÁMKA   2:   Přehled   příslušných   orgánů   je   pravidelně   aktualizován   na   webové   stránce

Sekretariátu   Evropské   hospodářské   komise   Organizace   spojených   národů

(http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/comp.htm).

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

AUSTRIA   (RAKOUSKO)

Bundesministerium   für   Verkehr,   Innovation   und   Technologie

Verwaltungsbereich   Verkehr

Abteilung   II/B/9                                              Telefon:   +43   1   711   00   ext.   5152

Stubenring   1                                                  Telefax:   +43   1   711   00   15723

A   -   1010   VIENNA                                               E-mail:   gustav.kafka@bmvit.gv.at

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

AZERBAIJAN   (AZERBAJDŽÁN)

Azeravtonagliyyat

Block   1054                                                    Telefon:   +89922   985609

Tbilisi   av.                                                            +89922   319111

370602   BAKU                                                   Telefax:   +89922   983819

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

BELARUS   (BĚLORUSKO)

Committee   of   the   Republic   of   Belarus

for   ensuring   the   safe   performance   of   work

in   Industry   and   Atomic   Energy   (Promatomnadzor)

Ul.   Kazintsa   86/1

SU   -   220108   MINSK                                             Telefon:   +375   172   78   43   00

Président   :   Mr.   Vladimir   Ivanovich   YATSEVICH                  Telefax:   +375   172   78   43   02

Contact   person    (Styčná   osoba):

Mr.   Ivan   Ivanovic   VLASOV

Chief   of   InternBranch   Inspectorate   for   the   safe

carriage   of   dangerous   goods   by   motor   vehicle                  Telefon/Telefax:   +375   172   78   43   45

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

BELGIUM    (BELGIE)

Service   public   federal   (SPF)   Mobilité   et   Transports

Service   ADR                                                   Telefon:   +32   2   287   4493   to   4499

Résidence   Palace,   Bloc   C,   5éme   étage                          Telex:   TRANS   B   23285

Rue   de   la   Loi   155,                                            Telefax:   +32   2   287   4510

B-1000   BRUXELLES                                              E-mail:   claude.renard@mobilit.fgov.be

Věci   třídy   1

Ministčre   des   Affaires   économiques

Administration   des   Mines

Service   des   explosifs

Boulevard   du   Roi   Albert   II,   16                                Telefon:    +32   2   206   48   01

B   -   1000   BRUXELLES                                            Telefax:    +32   2   206   57   51

Látky   třídy   7

Ministčre   de   la   Santé   Publique

Administration   de   l'hygične   publique                          Telefon:+32   2   289   21   81

Service   de   la   Protection   contre   les   radiations   ionisantes             +32   2   289   21   83

Ravenstein   36                                                 Telefax:+32   2   289   21   82

B   -   1000   BRUXELLES

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

BOSNIA   AND   HERZEGOVINA    (BOSNA   A   HERCEGOVINA)

Ministry   of   Communication   and   Transport   of   Bosnia   and

Herzegovina

Ministarstvo   komunikacija   i   transporta   BiH

Trg   BiH   br.1                                                  Telefon:   +   387   (33)   284   750

71   000   SARAJEVO                                               Telefax:   +   387   (33)   284   751

BOSNA   I   HERCEGOVINA

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

BULGARIA    (BULHARSKO)

Ministry   of   Transport   and   Communications

Road   Transport   Administration                                 Telefon:   +359   2   930   88   40

5,   Gurko   Str.                                                 Telefax:   +359   2   988   54   95

BG   -   1202   SOFIA                                               E-mail:   tegrueva@mtc.government.bg

Věci   třídy   1

Directorate   of   National   Police

235   Slivnitsa   Blvd                                            Telefon:   +359   2   982   22   31

BG   -   1202   SOFIA                                               Telefax:   +359   2   983   56   77

Látky   třídy   7

Nuclear   Regulation   Agency

69   Shipchensky   Prokhod   Blvd.                                  Telefon:   +359   2   940   68   52

BG   -   1574   SOFIA                                               Telefax:   +359   2   940   68   89

E-mail:   rumig@bnsa.bas.bg

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

CROATIA    (CHORVATSKO)

Ministry   of   the   Sea,   Tourism,   Transport   and   Development

Road   Transport   Directorate

Prisavlje   14,

10000   ZAGREB

Contact   person    (Styčná   osoba):                               Telefon:   +385   1   616   9417

Mr.   Vjekoslav   Bolanča,   Senior   Adviser                         Telefax:   +385   1   619   5941

E-mail:   vjekoslav.bolanca@mppv.hr

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

CYPRUS   (Kypr)

Head   of   Foreign   Relations   Department

Ministry   of   Communications   and   Works

28,   Acheon   Str.                                               Telefon:   +   372   2   800   122

Ayios   Andrea                                                  TELEFAX:   +   372   2   575   462

1424   NICOSIA

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

CZECH   REPUBLIC   (ČESKÁ    REPUBLIKA)

Ministry   of   Transport   (Ministerstvo   dopravy)                  Telefon:   +420   972   231   271

nábř.   Ludvíka   Svobody   12                                      Telefax:   +420   972   231   117

PO   BOX   9                                                      E-mail:   lubos.rajdl@mdcr.cz

CZ   -   110   15   PRAGUE   1   -   Nové   Město

Látky   třídy   7

Telefon:   +420   221   624   666

State   Office   for   Nuclear   Safety                               Telefax:   +420   221   624   398

Senovážné   náměstí   9                                           E-mail:   vlastimil.duchacek@sujb.cz

CZ   -   110   00   PRAGUE   1

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

DENMARK    (DÁNSKO)

The   Ministry   of   Justice

Slotsholmsgade                                                Telefon:   +45   33   92   33   40

DK   -   1216   Křbenhavn   K                                         Telefax:   +45   33   95   69   48

E-mail:   jkn@jm.dk

Látky   třídy   7

National   Institute   of   Radiation   Hygiene                       Telefon:   +45   44   54   34   54

Knapholm   7                                                    Telefax:   +45   44   54   34   50

DK   -   2730   HERLEV                                              E-mail:   sis@sis.dk

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

ESTONIA    (ESTONSKO)

Ministry   of   Economic   Affairs   and   Communications

Road   and   Railways   Department

Harju   11                                                      Telefon:   +372   6   25   64   99

15072   TALLIN                                                  Telefax:   +372   6   31   36   60

ESTONIA                                                       E-mail:   mkm@mkm.ee

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

FINLAND    (FINSKO)

Ministry   of   Transport   and

Communications

Unit   for   transport   of   dangerous   goods                         Telefon:   +358   9   160   28563

P.O.   Box   31

FIN   -   00023   Government,   FINLAND                               Telefax:   +358   9   160   28597

Office:   ETELAESPLANADI   16-18   Helsinki                         E-mail:   Seija.Miettinen@mintc.fi

Látky   třídy   7

Finnish   Centre   for   Radiation   and   Nuclear   Safety

P.O.B.   14                                                     Telefon:   +358   9   759   881

FIN   -   00881   HELSINKI                                          Telefax:   +358   9   759   88500

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

FRANCE    (FRANCIE)

Ministčre   des   transports

Mission   du   transport   des

matičres   dangereuses                                          Telefon:   +33   1   40   81   17   28

Arche   Sud                                                     Telefax:   +33   1   40   81   10   65

F   -   92055   PARIS   LA   DEFENSE   CEDEX                              E-mail:   md.dtt@equipement.gouv.fr

Látky   třídy   7

Direction   générale   de   la   sűreté   nucléaire   et   de   la

radioprotection   (DGSNR)                                       Telefon:   +33   1   43   19   32   17

6,   place   du   Colonel   Bourgoin                                  Telefax:   +33   1   43   19   39   24

F   -   75512   PARIS   Cedex   12                                      E-mail:   sd1.dgsnr@asn.minefi.gouv.fr

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

GERMANY    (NĚMECKO)

Federal   Ministry   of   Transport,   Building   and   Housing

Division   "Transport   of   Dangerous   Goods"   (A44)                 Telefon:   +49   228   300-0

Robert   Schuman   Platz   1                                        Telefax:   +49   228   300   3428

Postfach   20   01   00                                                      +49   228   300   3429

D   -   53175   BONN                                                E-mail:   Helmut.Rein@bmvbw.bund.de

ref-a33@bmvbw.bund.de

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

GREECE    (ŘECKO)

Telefon:+30   1   325   12   11

Ministry   of   Transport   and   Communications                              +30   1   325   12   19

Xenophontos   Str.   13                                           Telefax:+30   1   323   70   92

Syntagma   Square                                                       +30   1   324   25   70

GR   -   10191   ATHENS                                             Telex.   21.63.69   YSYG   GR

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

HUNGARY    (MAĎARSKO)

Ministry   of   Economy   and   Transport                             Telefon:+   36   1   374   28   68

P.O.   Box   111                                                          +   36   1   374   28    67

H   -   1880   BUDAPEST                                             Telefax:+   36   1   312   46   64

E-mail:   csuhay@gkm.hu

bujdoso@gkm.hu

SCHVALOVÁNÍ   OBALŮ,   NÁDOB   A   CISTEREN                           TELEFONE:   +36   1   334   69   30

Main   Inspectorate   for   Technical   Safety                        Telefax:    +36   1   303   61   45

Attila   út   99

H-1012   BUDAPEST

Látky   třídy   7

Hungarian   Atomic   Energy   Authority

P.O.   Box   676                                                  Telefon:   +   36   1   436   48   70

H   -   1539   Budapest                                             Telefax:   +   36   1   436   48   43

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

ITALY    (ITÁLIE)

Ministero   delle   Infrastutture   e   dei   Trasporti

Dipartimento   Transporti   Terrestri   e   Sistemi   Informativi   e

Statistici

Direzione   Generale   della   Motorizzazione   e   della   Sicurezza

del   Trasporto   Terrestre                                       Telefon:   +39   06   41   58   62   28

Ex   UFFICIO   MOT.   1                                                      +39   06   41   58   62   33

Via   G.   Caraci   36                                              Telefax:   +39   06   41   58   32   53

I   -   00157   ROME                                                E-mail:   a.simoni@infrastrutturetrasporti.it

Látky   třídy   7

Telefon:   +39   06   50   07   25   70

Agenzia   per   la   Protezione                                     Telefax:   +39   06   50   07   25   84

dell'Ambiente   e   per   i   Servizi   Tecnici   (APAT)                  E-mail:   trivelloni@apat.it

Via   V.   Brancati   48

I   -   00144   ROME

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

KAZAKHSTAN   (KAZACHSTÁN)                      Telefon:   +7   317   2   32   63   36

Telefax:   +7   317   2   32   86   55

Ministry   of   Transport   and   Communication                       E-mail:    suleimenov@mail.ru

Mr.   Vadim   P.   ZVERKOV   (Vice-Minister)

Abai   Avenue   49

473000   ASTANA

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

LATVIA    (LOTYŠSKO)

Ministry   of   Transport

Ecological   Division                                           Telefon:   +371   7028   312

3   Gogola   Street                                               Telefax:   +371   7217   180

LV   -   1743   RIGA                                                E-mail:   mariannah@sam.gov.lv

Látky   třídy   7                                                 TELEFON:   +   371   70   32   671

Radiation   Safety   Centre,                                      Telefax:   +   371   70   32   659

165,   Maskavas   Str.                                            E-mail:   a.salmins@rdc.gov.lv

LV-1019   RIGA

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

LIECHTENSTEIN    (LICHTENŠTEJNSKO)

Ministry   of   Transport   and   Telecommunications

Regierungsgebäude

Städtle   49                                                    Telefon:   +75   236   60   12

FL   -   9490   VADUZ                                               Telefax:   +75   236   60   28

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

LITHUANIA    (LITVA)

Ministry   of   Transport   and   Communications

of   the   Republic   of   Lithuania

Traffic   Safety   Department

Mrs.   Gitana   Aukstuoliene                                      Telefon:   +   370   5   239   38   26

Chief   Specialist   Dangerous   Goods   Transport   Division                    +   370   5   239   39   89

Gedimino   Av.   17,,                                             Telefax:   +   370   5   212   43   35

LT   -   2679   VILNIUS                                             E-mail:   g.aukstuoliene@transp.lt

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

LUXEMBOURG    (LUCEMBURSKO)

Ministčre   des   Transports   du                                   Telefon:   +352   4784423

Grand-Duché   de   Luxembourg                                     Telex:   1465   civair   lu

Mr.   Marco   Feltes,   inspector                                   Telefax:   +352   241817

L   -   2938   LUXEMBOURG                                           E-mail:   marco.feltes@tr.etat.lu

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

MOROCCO   (MAROKO)

Telephone:   +   037   76   28   41

Ministčre   des   Affaires   Étrangčres   et   de   la   Coopération                   +   037   76   11   23

Avenue   Roosevelt                                                         +   037   76   15   83

Rabat                                                         Telefax:   +   037   76   55   08

+   037   76   46   79

Treaty   Division:

E-mail:   ali@maec.gov.ma

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

NETHERLANDS    (NIZOZEMSKO)

Ministry   of   Transport   and   Public   Works

Directorate   General   of   Transport

Dangerous   Goods   Branch

Nieuwe   Uitleg   1                                               Telefon:   +31   70   351   15   80

P.O.   Box   20904                                                Telefax:   +31   70   351   14   79

NL   -   2500   EX   The   Hague                                        E-mail:

judith.marinissen@dgg.minvenw.nl

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

NORWAY    (NORSKO)

Directorate   for   Civil   Protection   and   Emergency   Planning       Telefon:    +   47   33   41   25   00   (tel.   ústředna)

P.O.   Box   2014                                                           +   47   33   41   25   40

N   -   3101   TŘNSBERG                                             Telefax:    +   47   333   10   660

E-mail:   arne.johansen@dsb.no

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

POLAND    (POLSKO)

Ministry   of   Infrastructure                                    Telefon:   +48   22   830   01   68

4/6,   Chalubinskiego   Street                                    Telefax:   +48   22.621   02   02

PL   -   00-928   WARSAW                                                     +48   22   630   12   45

(Pokračování   na   následující   straně)                           E-mail:   kgrzgorczyk@mtigm.gov.pl

Látky   třídy   7

National   Atomic   Energy   Agency

Ul.   Krucza   36                                                 Telefon:   +48   22   628   27   22

PL-00-921   WARSAW                                              Telefax:+   48   22   629   01   64

Adresování   žádostí   o   schválení   a   sdělení:

Telefon:   +   48   22   676   97   07

Department   for   Regulatory   Control   and   Radiation               Telefax:   +   48   22   614   42   52

Applications                                                  E-mail:   szumski@dnz.paa.gov.pl

ul.   Konwaliowa   7

PL-03-194    WARSAW

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

PORTUGAL    (PORTUGALSKO)

TELEFON:   +351   21   794   90   00

Direcçăo-Geral   de   Transportes   Terrestres                               +351   21   794   90   18

Avenida   das   Forcas   Armadas,   40                                         +351   21   794   90   19

P   -   1649   -   022   LISBOA                                         Telefax:   +351   21   797   37   77

E-mail:   jafranco@dgtt.pt

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

REPUBLIC   OF   MOLDOVA    (MOLDÁVIE)

Ministry   of   Transport

Foreign   Relations   Division

12   A   Bucuriey   Str.                                            Telefon:   +37   32   74   07   05

MD   -   277   004   CHISINAU                                         Telefax:   +37   32   62   48   75

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

ROMANIA    (RUMUNSKO)

Ministry   of   Public   Works,   Transport   and   Housing

Romanian   Road   Transport   Authority-   ARR

Bd.   Dinicu   Golescu,   38,   Sector   1                              Telefon:   +   40   1   312   15   19

RO   -   77113   BUCAREST                                           Telefax:   +   40   1   312   10   81

E-mail:     arutiera@arr.ro

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

RUSSIAN   FEDERATION   (RUSKÁ   FEDERACE)

Ministry   of   Transport

Rozhdestvenka   Str.   1/1

RUS   -   109   012   MOSCOW                                          Telefon:   +   7   095   209   06   87

+   7   095   209   45   25

Telefax:   +   7   095   200   14   01

E-mail:     PinsonAB@mt.mintrans.ru

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

SERBIA   AND   MONTENEGRO   (SRBSKO   A   ČERNÁ   HORA)

Ministry   of   Foreign   Affairs   of   Serbia   and   Montenegro          Telefon:   +   381   11   306   87   28

(sector   for   multilateral   activities   and   sector   for            Telefax:   +   381   11   306   87   29

economic   relations)

Kneza   Milosa   26

11000   BELGRADE

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

SLOVAKIA    (SLOVENSKO)

Ministčre   des   Transports,   de   la   Poste   et

des   Télécommunications

Section   du   Transport   routier   et   urbain                        Telefon:   +   421   2   594   94   716

Nám.   Slobody   6                                                Telefax:   +   421   2   524   42   202

P.O.   Box   100                                                  E-mail:

SK   -   810   05   BRATISLAVA                                        miroslav.goga@telecom.gov.sk

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

SLOVENIA    (SLOVINSKO)

Ministry   of   the   Interior

Stefanova   2                                                   Telefon:   +   386   1   472   42   42

SLO   -   1501   LJUBLJANA                                          Telefax:   +   386   1   230   24   05

E-mail:    alojz.habic@mnz.si

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

SPAIN    (ŠPANĚLSKO)

Dangerous   Goods   Commission   (8°   planta)

Ministerio   de   Fomento

Paseo   de   la   Castellana,   67                                    Telefon:   +34   91   597   50   21

E   -   28   071   MADRID                                             Telefax:   +34   91   597   50   27

E-mail:   piribas@mfom.es

CONTACT   PERSON(STYčNá   OSOBA):

Mrs.   Paloma   Iribas   Forcat

Jefe   del   Gabinete   de   Ordenación   y   Coordinación   del

Transporte   de   Mercancías   Peligrosas

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

SWEDEN    (ŠVÉDSKO)

Swedish   Rescue   Services   Agency

Dangerous   Goods   and   Saveso                                    Telefon:   +46   54   13   50   00   (tel.   ústředna)

S   -   651   80   KARLSTAD                                           Telefax:   +46   54   13   56   20

E-mail:   srv@srv.se

Látky   třídy   7

(ne   štěpné)

Swedish   Radiation   Protection   Institute

SE-171   16   STOCKHOLM                                           Telefon:   +46   87   29   71   00   (tel.   ústředna)

(štěpné)                                                      Telefax:   +46   87   29   71   08

Swedish   Nuclear   Power   Inspectorate

SE   -   106   58   STOCKHOLM                                         Telefon:   +46   8   698   84   00   (tel.   ústředna)

Telefax:   +46   8   661   90   86

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

SWITZERLAND    (ŠVÝCARSKO)

Office   fédéral   des   routes

Rčgles   de   la   circulation                                      Telefon:   +41   31   323   42   90

Mr.   D.-Mr.   GILABERT                                           Telefax:   +41   31   323   74   55

CH   -   3003   BERN                                                         +41   31   323   43   03

E-mail:   david.gilabert@astra.admin.ch

Látky   třídy   7

Schválení   zvláštní   formy.   Výpočet   neuvedených   hodnot.

Schválení   a   sdělení   pro   všechny   kusy   typu   B,   kusy   se

štěpnými   látkami,    odeslání   a   zvláštní   ujednání:

Telefon:   +41   56   310   38   11

Swiss   Federal   Nuclear   Safety   Inspectorate   Transport   and                +41   56   310   39   88

Waste   Management   Section                                      Telefax:   +41   56   310   39   07

CH   -   5232   VILLIGEN-HSK

Licence   pro   dovoz,   vývoz,   dopravu   a   tranzit   radioaktivních

látek   a   radioaktivních   odpadů:

Federal   Office   of   Energy

Nuclear   Energy   Section

CH   -   3003   BERN

Kopie   žádosti   se   zasílají   na   adresu:

Swiss   Federal   Nuclear   Safety   Inspectorate   Transport   and       Telefon:      +41   31   322   56   31

Waste   Management   Section                                                  +41   31   322   56   32

CH-   5   232   VILLIGEN-HSK                                        Telefax:      +41   31   322   00   78

Licence   pro   nejaderný   dovoz   /vývoz   a   licence   pro   dopravce

radioaktivních   látek:

Telefon:   +41   31   322   96   14

Federal   Office   of   Public   Health                                        +41   31   322   96   06

Division   of   Radiation   Protection                              Telefax:   +41   31   322   83   83

CH   -   3003   BERN

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

THE   FORMER   YUGOSLAV   REPUBLIC   OF   MACEDONIA    (MAKEDONIE)

Minister   of   Transport   and   Communications

Ul.   Vasil   Djorgov   br.   35

MK   -   91000   SKOPJE

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

UKRAINE    (UKRAJINA)

Ministry   of   Transport

Main   Department   of   Traffic   Safety   and   Labour   Protection

Schorsa   Str.   7/9

UKR   -   09688   KYIV                                              Telefax:   +38   044   269   45   31

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

UNITED   KINGDOM

(SPOJENÉ   KRÁLOVSTVÍ    VELKÉ    BRITÁNIE   A    SEVERNÍHO    IRSKA)

Department   for   Transport   /   Dangerous   Goods   Branch

Great   Minster   House

Zone   2/34                                                     Telefon:   +44   20   79   44   2762

76   Marsham   Street                                             Telefax:   +44   20   79   44   2039

UK   -   LONDON   SW1P   4DR                                          E-mail:   nigel.reader@dft.gsi.gov.uk

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

Další   užitečné   adresy   v   zemích,   které   nejsou   smluvními   stranami   ADR:

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

IRELAND    (IRSKO)

Health   and   Safety   Authority                                   Telefon:   +353   1   614   70   00

10   Hogan   Place                                                Telefax:   +   353   1   614   70   20

DUBLIN-2                                                      E.mail:    driverexams@hsa.ie

deirdre_sinnott@hsa.ie

-----------------------------------------------------------   -----------------------------------

ČÁST 2 Klasifikace

KAPITOLA 2.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.1          Úvod

2.1.1.1        V   ADR   jsou   následující   třídy   nebezpečných   věcí:

Třída   1        Výbušné   látky   a   předměty

Třída   2        Plyny

Třída   3        Hořlavé   kapaliny

Třída   4.1      Hořlavé     tuhé     látky,     samovolně     se

rozkládající   látky   a   znecitlivěné   tuhé   výbušné

látky

Třída   4.2      Samozápalné   látky

Třída    4.3     Látky,   které   ve   styku   s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny

Třída   5.1      Látky   podporující   hoření

Třída   5.2      Organické   peroxidy

Třída   6.1      Toxické   látky

Třída   6.2      Infekční   látky

Třída   7        Radioaktivní   látky

Třída   8        Žíravé   látky

Třída   9        Jiné   nebezpečné   látky   a   předměty

2.1.1.2         Ke   každé   položce   v   různých   třídách   je   přiřazeno    UN

číslo.   Používají   se   následující   druhy   položek:

A.    Samostatné   položky   pro   přesně   definované   látky    nebo

předměty,     včetně     položek     pokrývajících     více

isomerů,   např.:

UN    1090   ACETON

UN    1104   AMYLACETÁTY

UN    1194   ETHYLNITRIT,   ROZTOK

B.    Druhové   položky   pro   přesně   definované   skupiny    látek

nebo   předmětů,   které   nejsou   j.n.   položkami,   např.:

UN   1133    LEPIDLA

UN   1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ

UN   2757    PESTICID   KARBAMÁT,TUHÝ,   TOXICKÝ

UN   3101    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   B,   KAPALNÝ

C.    Specifické    j.n.    položky   zahrnující    skupiny    látek

nebo     předmětů    určité    chemické    nebo     technické

povahy,   jinde   nejmenované,   např.:

UN   1477    DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

UN   1987    ALKOHOLY,   J.N.

D.    Všeobecné    j.n.    položky    zahrnující    skupiny    látek

nebo    předmětů,   mající    jednu   nebo   více   všeobecných

nebezpečných   vlastností,   jinde   nejmenované,   např.

UN    1325     LÁTKA,    HOŘLAVÁ,    TUHÁ,    ORGANICKÁ,   J.N.

UN   1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ   ,   J.N.

Položky    definované   pod   písmeny   B,   C    a    D    se    označují

jako   hromadné   položky.

2.1.1.3    Pro    účely    balení   jsou   látky,   kromě   látek    tříd    1,    2,

5.2,    6.2   a   7   a   kromě   samovolně   se   rozkládajících    látek

třídy    4.1,    přiřazeny   k   obalovým   skupinám   v    závislosti

na   svém   stupni   nebezpečí:

Obalová   skupina   I   :   látky   velmi   nebezpečné

Obalová   skupina   II   :   látky   středně   nebezpečné

Obalová   skupina   III   :   látky   málo   nebezpečné

Obalová    skupina    (obalové   skupiny),    k    nimž    je    látka

přiřazena,    je    (jsou)   uvedena(y)   v   tabulce    A    kapitoly

3.2.

2.1.2          Zásady   klasifikace

2.1.2.1         Nebezpečné    věci,   které   spadají    pod    název    třídy,

jsou     definovány    na    základě    svých     vlastností     dle

pododdílu      2.2.x.1     odpovídající     třídy.      Zařazení

nebezpečných   věcí   do   určité   třídy   a   přiřazení   k    obalové

skupině    se   provádí   podle   kritérií   uvedených   ve    stejném

pododdílu     2.2.x.1.     Přiřazení     jednoho     nebo     více

vedlejších    nebezpečí   nebezpečné   látce   nebo   předmětu    se

provádí    podle    kritérií   třídy   nebo   tříd    odpovídajících

těmto      nebezpečím,     uvedených     v      příslušném(-ých)

pododdílu(-ech)   2.2.x.1.

2.1.2.2    Všechny     položky    nebezpečných    věcí    jsou    uvedeny     v

tabulce   A   kapitoly   3.2   v   číselném   pořadí   UN   čísel.    Tato

tabulka    obsahuje    odpovídající    informace    o    uvedených

věcech,    jako   pojmenování,   třídu,   obalovou(-é)   skupinu(-

y),      bezpečnostní     značku(y),     která(é)     musí     být

umístěna(y),   jakož   i   ustanovení   o   balení   a   přepravě   1.

2.1.2.3          K     přepravě    nejsou    připuštěny    nebezpečné    věci

uvedené    nebo    definované    v    pododdílu    2.2.x.2     každé

třídy.

2.1.2.4    Jmenovitě    neuvedené   nebezpečné   věci,    tj.    věci,    které

nejsou    uvedeny    jako    samostatné   položky    v    tabulce    A

kapitoly    3.2    a   které   nejsou   uvedeny   ani    definovány    v

jednom    z    výše    uvedených   pododdílů   2.2.x.2,    musí    být

zařazeny    do    příslušné   třídy   v   souladu   s    postupem    dle

oddílu     2.1.3.     Dále     musí    být    stanoveno     vedlejší

nebezpečí    (pokud   je)   a   obalová   skupina   (pokud    je).    Po

stanovení    třídy,    vedlejšího    nebezpečí    (pokud    je)    a

obalové     skupiny     (pokud     je),     musí     být      určeno

odpovídající    UN    číslo.Rozhodovací    stromy    uvedené     v

pododdílu     2.2.x.3     (seznam     hromadných    položek)

na     konci

každé   třídy   uvádějí   určující   parametry   pro   výběr

příslušné     hromadné    položky    (UN    čísla).     Ve     všech

případech    musí    být    vybrána   nejspecifičtější    hromadná

položka    zahrnující    vlastnosti   látky    nebo    předmětu    v

pořadí   vyjádřeném   v   pododdílu   2.1.1.2   písmeny   B,   C   a    D.

Pouze    v   tom   případě,   že   látka   nebo   předmět   nemohou    být

zařazeny    pod    položku    typu   B   nebo    C    podle    pododdílu

2.1.1.2,   je   možné   je   zařadit   pod   položku   typu   D.

2.1.2.5          Na    základě    zkušebních    postupů    kapitoly    2.3    a

kritérií    stanovených   v   pododdílech   2.2.x.1   jednotlivých

tříd    může   být   stanoveno,   jak   je   to   uvedeno   ve   zmíněných

pododdílech,    že   látka,   roztok   nebo   směs    určité    třídy,

které    jsou   jmenovitě   uvedeny   v   tabulce   A   kapitoly    3.2,

nesplňují   kritéria   této   třídy.   V   tomto   případě    nenáleží

dotyčná   látka,   roztok   nebo   směs   do   této   třídy.

2.1.2.6    Pro    účely    klasifikace   jsou   látky    s    bodem    tání    nebo

počátkem    tání    20°C    nebo   nižším   při    tlaku    101,3    kPa

považovány   za   kapalné   látky.   Viskózní   látku,   pro    kterou

nelze    stanovit    přesný    bod    tání,    je    třeba    podrobit

zkoušce    dle    ASTM    D    4359-90    nebo    zkoušce    stanovení

tekutosti    (zkouška   penetrometrem)   předepsané    v    oddílu

2.3.4.

2.1.3           Klasifikace    jmenovitě    neuvedených    látek,    včetně

roztoků   a   směsí   (jako   přípravky   a   odpady)

2.1.3.1         Látky,   včetně   roztoků   a   směsí,   jmenovitě   neuvedené,

musí    být    zařazeny   podle   svého   stupně   nebezpečnosti    na

základě      kritérií     uvedených    v     pododdílu     2.2.x.1

jednotlivých    tříd.   Nebezpečí   vyplývající   z    látky    musí

být    určeno(a)   na   základě   jejích   fyzikálních,   chemických

a    fyziologických   vlastností.   Tyto   vlastnosti    je    nutné

rovněž    zohlednit,    pokud   praktické   zkušenosti    vedou    k

přísnějšímu   zařazení.

2.1.3.2         Látka   jmenovitě   neuvedená   v   tabulce   A   kapitoly   3.2,

která    vykazuje   jediné   nebezpečí,   musí   být    zařazena    do

příslušné    třídy    pod    hromadnou   položku    dle    pododdílu

2.2.x.3   této   třídy.

2.1.3.3         Roztok    nebo   směs   obsahující   jen   jednu    nebezpečnou

látku,    jmenovitě    uvedenou   v   tabulce    A    kapitoly    3.2,

společně    s    jednou    nebo   více     látkami,    které    nejsou

nebezpečné,    musí    být   považována   za    nebezpečnou    látku

jmenovitě   uvedenou,   ledaže   by:

(a)   roztok   nebo   směs   byly   zvlášť   jmenovitě   uvedeny   v   tabulce   A

kapitoly   3.2,   nebo

(b)   z   údajů   pod   položkou   pro   tuto   nebezpečnou   látku   je   zcela

jasné,   že   je   použitelná   jen   pro   čistou   nebo   technicky   čistou

látku,   nebo

(c)   třída,   fyzikální   stav   nebo   obalová   skupina   tohoto   roztoku

nebo   směsi   je   odlišná   od   třídy,   fyzikálního   stavu   nebo   obalové

skupiny   této   nebezpečné   látky.

V    případě    odstavce   (b)   nebo   (c)   musí   být    roztok    nebo

směs     zařazena    jako    jmenovitě    neuvedená    látka,     se

zohledněním     případného     vedlejšího     nebezpečí,      do

odpovídající    třídy    a   přiřazena   pod    vhodnou    hromadnou

položku    podle   pododdílu   2.2.x.3,   ledaže   by   roztok    nebo

směs     neodpovídaly    kriteriím    žádné    třídy     a     proto

nepodléhaly   předpisům   ADR.

2.1.3.4         Roztoky    a    směsi    obsahující   látku    spadající    pod

jednu    z    položek    uvedených   v   odstavci    2.1.3.4.1    nebo

2.1.3.4.2    musí    být    zařazeny   podle    ustanovení    těchto

odstavců.

2.1.3.4.1Roztoky     a    směsi,    obsahující    jednu    z    následujících

jmenovitě    uvedených   látek,   musí   být   vždy   přiřazeny    pod

stejnou    položkou,    jako    v    nich    obsažená    látka,     za

podmínky,    že    tyto    roztoky   a   směsi    nemají    nebezpečné

vlastnosti   uvedené   v    odstavci   2.1.3.5.3:

-     Třída   3

UN   1921    PROPYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ

UN   2481    ETHYLISOKYANÁT

UN   3064    NITROGLYCERIN,    ROZTOK   V   ALKOHOLU    s    více

než   1%,   ale   nejvýše   5%   nitroglycerinu

-     Třída   6.1

UN   1051    KYANOVODÍK,      STABILIZOVANÝ,     obsahující

méně   než   3%   vody

UN   1185    ETYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ

UN   1259    TETRAKARBONYL   NIKLU

UN   1613    KYSELINA     KYANOVODÍKOVÁ,     VODNÝ     ROZTOK

(KYANOVODÍK,    VODNÝ    ROZTOK),    obsahující

nejvýše   20%   kyanovodíku

UN   1614    KYANOVODÍK,      STABILIZOVANÝ,     obsahující

méně    než    3%    vody   a   nasáklý    v    porézní

inertní   hmotě

UN   1994    PENTAKARBONYL   ŽELEZA

UN   2480    METHYLISOKYANÁT

UN   3294    KYANOVODÍK,    ROZTOK   V   ALKOHOLU,obsahující

nejvýše   45   %   kyanovodíku

-     Třída   8

UN   1052    FLUOROVODÍK,   BEZVODÝ

UN   1744    BROM   nebo   BROM,   ROZTOK

UN   1790    KYSELINA    FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,    s    více

než   85%   fluorovodíku

UN   2576    BROMID   FOSFORYLU,   ROZTAVENý

2.1.3.4.2Roztoky   a   směsi   obsahující   látky   spadající   pod   jednu   z

následujících   položek   třídy   9:

UN   2315     BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   KAPALNÉ   (PCB)

UN   3151     BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ,

nebo

UN   3151     TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ

UN   3152     BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ

UN   3152     TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ,   nebo

UN   3432     BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   TUHÉ   (PCB)

musí   být   vždy   přiřazeny   pod   tutéž   položku   třídy    9,

pokud

-     neobsahují   žádnou   další   nebezpečnou   složku,   jinou   než   složky

obalové   skupiny   III   tříd   3,   4.1,   4.2,   4.3,   5.1,   6.1   nebo   8;   a

-     nemají   nebezpečné   vlastnosti   uvedené   v   odstavci   2.1.3.5.3.

2.1.3.5    Látky    jmenovitě    neuvedené   v   tabulce    A    kapitoly    3.2,

mající    více   nebezpečných   vlastností,   jakož   i   roztoky    a

směsi    obsahující    více    nebezpečných    látek,    musí    být

přiřazeny    pod   hromadnou   položku   (viz   pododdíl    2.1.2.4)

a    obalovou    skupinou   příslušné   třídy    v    závislosti    na

svých     nebezpečných    vlastnostech.    Takovéto     zařazení

podle     nebezpečných    vlastností    musí     být     provedeno

následovně:

2.1.3.5.1       Fyzikální,    chemické   a   fyziologické   charakteristiky

musí    být   určeny   měřením   nebo   výpočtem   a   zařazení   látek,

roztoků    nebo    směsi   musí   být   provedeno    podle    kritérií

uvedených   v   pododdíle   2.2.x.1   jednotlivých   tříd.

2.1.3.5.2       Je-li    toto    určení   možné   jen   s    neúměrně    vysokými

náklady    (např.    u    určitých   odpadů),    musí    být    látka,

roztok    nebo    směs    zařazena   do   třídy   komponentu,    který

představuje   převažující   nebezpečí.

2.1.3.5.3       Pokud    nebezpečné    vlastnosti   látky,    roztoku    nebo

směsi    spadají    do    více   než   jedné    třídy    nebo    skupiny

látek    uvedených    níže,   potom   látka,    roztok    nebo    směs

musí     být     zařazeny    do    třídy    nebo     skupiny     látek

odpovídající     převažujícímu     nebezpečí     na      základě

následujícího   pořadí:

(a)   látky   třídy   7   (kromě   radioaktivních   látek   ve   vyjmutých

kusech,   u   kterých   převažují   jiné   nebezpečné   vlastnosti);

(b)   látky   třídy   1;

(c)   látky   třídy   2;

(d)   znecitlivěné   kapalné   výbušné   látky   třídy   3

(e)   samovolně   se   rozkládající   látky   a    znecitlivěné   tuhé   výbušné

látky   třídy   4.1;

(f)   pyroforní   látky   třídy   4.2;

(g)   látky   třídy   5.2;

(h)   látky   třídy   6.1   nebo   3,   které   na   základě   své   toxicity   při

vdechnutí   musí   být   přiřazeny   k   obalové   skupině   I   [látky   splňující

klasifikační   kritéria   třídy   8   a   mající   toxicitu   při   vdechnutí

prachů   a   mlhy   (LC 50)   v   rozsahu   obalové   skupiny   I,   ale   toxicita

při   požití   nebo   při   dotyku   s   pokožkou   jen   v   rozsahu   obalové

skupiny   III   nebo   nižší,   musí   být   zařazeny   do   třídy   8];

(i)   infekční   látky   třídy   6.2.

2.1.3.5.4   Pokud    nebezpečné   vlastnosti   látky   spadají   do   více    tříd

nebo    skupin    látek,    které   nejsou    uvedeny    v    odstavci

2.1.3.5.3,    musí    být   látka   zařazena    stejným    postupem,

avšak     odpovídající    třída    se    vybere    podle     tabulky

převažujících   nebezpečí   v   pododdíle   2.1.3.10.

2.1.3.5.5   Je-li    látka,    která    se    má    přepravovat,    odpadem     se

složením,    které    není    přesně    známo,    smí     být     její

přiřazení    k   UN   číslu   a   obalové   skupině   podle    2.1.3.5.2

založeno   na   odesilatelově   znalosti   odpadu,   včetně    všech

dostupných   technických   a   bezpečnostních   údajů,   jak    jsou

vyžadovány     platnou    legislativou    pro     bezpečnost     a

životní   prostředí   2

V   případě   pochybnosti   musí   být   zvolena   nejvyšší   úroveň

nebezpečí.

Jestliže   je   však   možno   na   základě   znalosti   složení

odpadu   a   fyzikálních   a   chemických   vlastností   jeho

identifikovaných   složek   dokázat,   že   vlastnosti   odpadu

neodpovídají   vlastnostem   obalové   skupiny   I,   smí   být

odpad   zařazen   pod   nejvhodnější   j.n.   položku   obalové

skupiny   II.

Tento    postup    nesmí    být   použit   pro    odpady    obsahující

látky    zmíněné    v    2.1.3.5.3,    látky    třídy    4.3,    látky

případu   zmíněného   v   2.1.3.7   ani   pro   látky,   které    nejsou

připuštěny   k   přepravě   podle   pododdílů   2.2.x.2.

2.1.3.6    Je    vždy    nutno   použít   nejspecifičtější   hromadné   položky

(viz    pododdíl   2.1.2.4),   tj.   všeobecné   j.n..   položky    se

používá    jen    tehdy,   pokud   nelze   použít   druhové    položky

nebo   specifické   j.n.   položky.

.

2.1.3.7    Roztoky    a   směsi   látek   podporujících   hoření   nebo    látek,

jejichž    vedlejším   nebezpečím   je   podpora    hoření,    mohou

mít     výbušné     vlastnosti.    V    tomto     případě     nejsou

připuštěny   k   přepravě,   ledaže   by   splňovaly   předpisy    pro

třídu   1.

2.1.3.8    Látky   tříd   1   až   9   ,   jiné   než   jsou   látky   přiřazené    k    UN

číslům    3077    nebo    3082,    splňující    kritéria    odstavce

2.2.9.1.10    se    navíc   ke   svým   nebezpečím    tříd    1    až    9

považují    za    látky   ohrožující   životní    prostředí.    Jiné

látky   splňující     kritéria     odstavce     2.2.9.1.10     se

přiřadí   k   UN   číslům   3077   nebo   3082,   jak   je   to   náležité.

2.1.3.9    Odpady,   které   nesplňují   kritéria   pro   zařazení   do   tříd    1

až    9,    avšak   spadají   pod   Basilejskou   úmluvu    o    kontrol

pohybu    nebezpečných   odpadů   přes   hranice   států   a    jejich

zneškodňování,   se   smějí   přepravovat   pod    UN    čísly    3077

nebo   3082.

2.1.3.10   Tabulka   převažujících   nebezpečí

------------------------------------------------------   -------------------------------------------------   ------------------------------------------   ----------------------   ----------------------------------   -----------------------------

Třída   a    4.1   II       4.1   III       4.2   II       4.2   III       4.3   I    4.3   II    4.3   III    5.1   I         5.1.   II         5.1   III           6.1   I     6.1   I    6.1   II            6.1   III                      8   I           8   II            8   III             9

obalová                                                                                                                    DERMAL    ORAL

skupina

------------------------------------------------------   -------------------------------------------------   ------------------------------------------   ----------------------   ----------------------------------   -----------------------------

3   I        SOL    LIQ     SOL    LIQ      SOL    LIQ     SOL    LIQ      4.3   I    4.3   I     4.3   I      SOL      LIQ    SOL       LIQ     SOL        LIQ      3   I       3   I      3   I               3   I                 3   I        3   I           3   I             3   I               3   I

4.1    3   I     4.1    3   I      4.2    3   I     4.2    3   I                              5.1   I    3   I    5.1   I     3   I     5.1   I      3   I

3   II       8   I           3   II            3   II              3   II

3   II       SOL    LIQ     SOL    LIQ      SOL    LIQ     SOL    LIQ      4.3   I    4.3   II    4.3   II     SOL      LIQ    SOL       LIQ     SOL        LIQ      3   I       3   I      3   II              3   II

4.1    3   II    4.1    3   II     4.2    3   II    4.2    3   II                             5.1   I    3   I    5.1   II    3   II    5.1   II     3   II                                                      3   III      8   I           8   II            3   III             3   III

3   III      SOL    LIQ     SOL    LIQ      SOL    LIQ     SOL    LIQ      4.3   I    4.3   II    4.3   III    SOL      LIQ    SOL       LIQ     SOL        LIQ      6.1   I     6.1   I    6.1   II            3   III   *)            4.1   II     8   I           SOL       LIQ     SOL        LIQ      4.1   II

4.1    3   II    4.1    3   III    4.2    3   II    4.2    3   III                            5.1   I    3   I    5.1   II    3   II    5.1   III    3   III                                                                          4.1   II    8   II    4.1   II     8   II

4.1   II                            4.2   II       4.2   II        4.3   I    4.3   II    4.3   II     5.1   I         4.1   II          4.1   II            6.1   I     6.1   I    SOL       LIQ       SOL        LIQ        4.1   III    8   I           8   II            SOL        LIQ      4.1   III

4.1   II    6.1   II    4.1   II     6.1   II                                        4.1   III    8   III

4.1   III                           4.2   II       4.2   III       4.3   I    4.3   II    4.3   III    5.1   I         4.1   II          4.1   III           6.1   I     6.1   I    6.1   II            SOL        LIQ        4.2   II     8   I           4.2   II          4.2   II            4.2   II

4.1   III    6.1   III

4.2   III    8   I           8   II            4.2   III           4.2   III

4.2   II                                                   4.3   I    4.3   II    4.3   II     5.1   I         4.2   II          4.2   II            6.1   I     6.1   I    4.2   II            4.2   II

4.3   I      4.3   I         4.3   I           4.3   I             4.3   I

4.2   III                                                  4.3   I    4.3   II    4.3   III    5.1   I         5.1   II          4.2   III           6.1   I     6.1   I    6.1   II            4.2   III

4.3   II     8   I           4.3   II          4.3   II            4.3   II

4.3   I                                                                            5.1   I         4.3   I           4.3   I             6.1   I     4.3   I    4.3   I             4.3   I

4.3   III    8   I           8   II            4.3   III           4.3   III

4.3   II                                                                           5.1   I         4.3   II          4.3   II            6.1   I     4.3   I    4.3   II            4.3   II

5.1   I      5.1   I         5.1   I           5.1   I             5.1   I

4.3   III                                                                          5.1   I         5.1   II          4.3   III           6.1   I     6.1   I    6.1   II            4.3   III

5.1   II     8   I           5.1   II          5.1   II            5.1   II

5.1   I                                                                                                                      5.1   I     5.1   I    5.1   I             5.1   I

5.1   III    8   I           8   II            5.1   III           5.1   III

5.1   II                                                                                                                     6.1   I     5.1   I    5.1   II            5.1   II

6.1   I      SOL      LIQ    6.1   I           6.1   I             6.1   I

5.1   III                                                                                                                    6.1   I     6.1   I    6.1   II            5.1   III             DERMAL     6.1   I    8   I

6.1   I                                                                                                                                                                       6.1   I      SOL      LIQ    6.1   I           6.1   I             6.1   I

DERMAL                                                                                                                                                                      ORAL       6.1   I    8   I

6.1   I                                                                                                                                                                       6.1   II     SOL      LIQ    6.1   II          6.1   II            6.1   II

ORAL                                                                                                                                                                        INHAL      6.1   I    8   1

6.1   II                                                                                                                                                                      6.1   II     SOL      LIQ    SOL       LIQ     6.1   II            6.1   II

INHAL                                                                                                                                                                       DERMAL     6.1   I    8   I    6.1   II    8   II

6.1   II                                                                                                                                                                      6.1   II     8   I           SOL       LIQ     6.1   II            6.1   II

DERMAL                                                                                                                                                                      ORAL                   6.1   II    8   II

------------------------------------------------------   -------------------------------------------------   ------------------------------------------   ----------------------   ----------------------------------   -----------------------------

6.1   II                            SOL      =   tuhé   látky   a   směsi                                                                                                                 6.1   III    8   I           8   II            8   III             6.1   III

ORAL                              LIQ      =   kapalné   látky,   směsi   a   roztoky

DERMAL   =   toxicita   při   absorpci   pokožkou                                                                                                     8   I                                                  8   I

6.1   III                           ORAL     =   toxicita   při   požití

INHAL    =   toxicita   při   vdechnutí                                                                                                             8   II                                                 8   II

8   I

8   III                                                8   III

8   II                              *)   Třída   6.1   pro   pesticidy

8   III

------------------------------------------------------   -------------------------------------------------   ------------------------------------------   ----------------------   ----------------------------------   -----------------------------

POZNÁMKA   1:   Příklady   pro   použití   tabulky

Zařazení   jediné   látky

Popis   zařazované   látky:

Amin,    jmenovitě    neuvedený,    vyhovující    kritériím    pro

třídu    3,    obalovou   skupinu    II,   jakož   i    kritériím    pro

třídu   8,   obalovou   skupinu   I.

Postup:

Průsečík   řádky   3   II   se   sloupcem   8   I   dává   8   I.

Tento   amin   je   tímto   zařazen   do   třídy   8,   a   sice   pod:

UN    2734    AMINY,   KAPALNÉ,   žíRAVÉ,   HOřLAVÉ,   J.N.   nebo    UN

2734    POLYAMINY,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.,   obalová

skupina   I.

Zařazení   směsi

Popis   zařazované   směsi:

Směs    skládající   se   z   hořlavé   kapaliny   třídy   3,    obalové

skupiny    III,   toxické   látky   třídy   6.1,   obalové     skupiny

II,   a   žíravé   látky   třídy   8,   obalové   skupiny   I.

Postup:

Průsečík   řádky   3   III   se   sloupcem   6.1   II   dává   6.1   II.

Průsečík   řádky   6.1   II   se   sloupcem   8   I    dává   8   I   LIQ.

Tato    blíže   nedefinovaná   směs   je   tímto   zařazena   do   třídy

8,   a   sice   pod:

UN    2922    LÁTKA    ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,TOXICKÁ,   J.N.,    obalová

skupina    I.

POZNÁMKA   2:   Příklady   zařazení   roztoků   a   směsí    do    třídy

a   obalové   skupiny:

Roztok    fenolu   třídy   6.1,   obalové   skupiny   II,   v    benzenu

třídy    3,   obalové   skupiny   II,   musí   být   zařazen   do    třídy

3,    obalové   skupiny   II.   Tento   roztok   musí   být   na   základě

toxicity    fenolu    zařazen   pod    UN    1992    LÁTKA    HOŘLAVÁ,

KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.   třídy   3,   obalové   skupiny   II.

Tuhá     směs    arzeničnanu    sodného    třídy    6.1,     obalové

skupiny     II,    a    hydroxidu    sodného    třídy    8,    obalové

skupiny    II,    musí    být    zařazena    pod    UN    3290     LÁTKA

TOXICKÁ,    TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.   do   třídy    6.1,

obalové   skupiny   II.

Roztok    surového   nebo   rafinovaného   naftalenu   třídy    4.1,

obalové    skupiny   III,   v   benzinu   třídy   3,   obalové   skupiny

II,    musí    být   zařazen   pod   UN   3295   UHLOVODÍKY,    KAPALNÉ,

J.N.   do   třídy   3,   obalové   skupiny   II.

Směs     uhlovodíků    třídy    3,    obalové    skupiny    III,     a

polychlorovaných     bifenylů    (PCB)    třídy     9,     obalové

skupiny    II,    musí    být   zařazena   pod    UN    2315    BIFENYLY

POLYCHLOROVANÉ,     KAPALNÉ     nebo     UN     3432      BIFENYLY

POLYCHLOROVANÉ,   TUHÉ   do   třídy   9,   obalové   skupiny   II.

Směs    propyleniminu   třídy   3   a   polychlorovaných    bifenylů

(PCB)    třídy    9,   obalové   skupiny   II,   musí    být    zařazena

pod   UN   1921   PROPYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ   do   třídy   3.

2.1.4      Klasifikace   zkušebních   vzorků

2.1.4.1    Jestliže    třída    látky    není   přesně    známa    a    látka    je

přepravována    k   dalšímu   zkoušení,   musí   být    zařazena    na

základě    znalostí    odesílatele   do   předběžné    třídy,    pod

předběžné    oficiální    pojmenování    pro    přepravu    a    pod

předběžné   UN    číslo,   a   sice   za   použití:

(a)   klasifikačních   kritérií   kapitoly   2.2;   a

(b)   ustanovení   této   kapitoly.

Musí      se      použít     nejpřísnější     obalové      skupiny

odpovídající     zvolenému    oficiálnímu    pojmenování     pro

přepravu.

Při     použití     těchto    předpisů    musí     být     oficiální

pojmenování     pro    přepravu    doplněno    slovem     „VZOREK“

(např.    ”HOŘLAVÁ   KAPALINA,   J.N.,   VZOREK”).    V    některých

případech,    kdy    pro    vzorek,    který    vyhovuje     určitým

klasifikačním    kriteriím,   existuje   specifické    oficiální

pojmenování     pro     přepravu     (např.     VZOREK      PLYNU,

NESTLAČENÝ,    HOŘLAVÝ,   UN   číslo   3167),   musí    být    použito

toto    oficiální   pojmenování   pro   přepravu.   Pokud    je    pro

přepravu    vzorku    použita    j.n..    položka,    nemusí     být

oficiální    pojmenování   pro   přepravu   doplněno    technickým

názvem,    jak    je    vyžadováno   zvláštním    ustanovením    274

kapitoly   3.3.

2.1.4.2         Vzorek    látky    musí    být   přepravován    v    souladu    s

ustanoveními    vztahujícími    se    na    předběžné    oficiální

pojmenování   pro   přepravu   za   podmínky,   že:

(a)   látka   se   nepovažuje   za   látku   nepřipuštěnou   k   přepravě   podle

pododdílů   2.2.x.2   kapitoly   2.2   anebo   podle   kapitoly   3.2;

(b)   látka   se   nepovažuje   za   látku,   která   splňuje   kritéria   třídy

1,   nebo   se   nepovažuje   za   látku   infekční   ani   radioaktivní;

(c)   látka   vyhovuje   ustanovením   odstavce   2.2.41.1.15   nebo

odstavce   2.2.5   2.1.9,   jde-li   o   samovolně   se   rozkládající   látku

nebo   organický   peroxid;

(d)   vzorek   je   přepravován   ve   skupinovém   obalu   s   čistou   (netto)

hmotností    jednoho   kusu    nejvýše   2,5   kg;   a

(e)   vzorek   není   balen   společně   s    jinými   věcmi   do   jednoho   kusu.

_______________________________

_______________________________

1     Abecední   seznam   těchto   položek   byl   připraven   sekretariátem

a    je    uveden    v    tabulce    B   kapitoly    3.2.    Tato    tabulka    není

oficiální   částí   ADR.

2    Takovou   legislativou   je   např.   rozhodnutí   Komise   2000/532/ES  ze

3.   května    2000   nahrazující   rozhodnutí   94/3/ES  stanovící    seznam

odpadů    na    základě    článku    1(a)    směrnice    Rady    75/442/EHS    o

odpadech    (nahrazena    směrnicí    Evropského    parlamentu     a     Rady

2006/12/ES   (Úřední    věstník   Evropských    společenství    č.    L    114

z    27.    dubna    2006,    strana    9))    a    rozhodnutí    Rady    94/904/ES

stanovící    seznam    nebezpečných   odpadů    na    základě    článku    1(4)

směrnice   Rady   91/689/EHS  o   nebezpečných   odpadech   (Úřední    věstník

Evropských   společenství   č.   L   226   ze   6.   září   2000,   strana   3).

KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

2.2.1          Třída   1    Výbušné   látky   a   předměty

2.2.1.1        Kritéria

2.2.1.1.1Pod   název   třídy   1   spadají:

(a)   výbušné   látky:   tuhé   nebo   kapalné   látky   (nebo   směsi   látek),

které   mohou   chemickou   reakcí   vyvinout   plyny   takové   teploty,

takového   tlaku   a   takové   rychlosti,   že    mohou    způsobit   škody   v

okolním   prostředí.

Pyrotechnické   látky:   látky   nebo   směsi   látek    určené

k     vyvolání     tepelných,    světelných,     zvukových,

plynových     nebo     dýmových    efektů     nebo     jejich

kombinaci       pomocí      nedetonačních,      samovolně

probíhajících   exotermických   chemických   reakcí.

POZNÁMKA   1:    Látky,   které     samy    nejsou    výbušnými

látkami,    ale   mohou   vytvořit   směs   plynu,   páry    nebo

prachu   schopnou   výbuchu   nejsou   látkami   třídy   1.

POZNÁMKA   2:   Z   třídy   1   jsou   vyjmuty   také   vodou    nebo

alkoholem    navlhčené   výbušniny,   jejichž   obsah    vody

nebo    alkoholu    překračuje   udané   mezní    hodnoty,    a

výbušniny    obsahující    plastifikační    prostředky    -

tyto    výbušniny   jsou   zařazeny   do   třídy   3   nebo    4.1;

vyjmuty    jsou    rovněž    výbušniny,    které    jsou     na

základě       svých      převažujících       nebezpečných

vlastností   zařazeny   do   třídy   5.2.

(b)   Výbušné   předměty:   předměty,   které   obsahují   jednu   nebo   více

výbušných   nebo   pyrotechnických   látek.

POZNÁMKA:    Zařízení,    která   obsahují    výbušné    nebo

pyrotechnické    látky    v    tak    malém    množství    nebo

takového     druhu,    že    se    jejich    neúmyslný     nebo

náhodný    zážeh   nebo   počin   během   přepravy    neprojeví

vně    zařízení   rozletem,   ohněm,   mlhou,   dýmem,   teplem

nebo   silným   zvukem,   nepodléhají   předpisům   třídy   1.

(c)   Látky   a   předměty   výše   nejmenované,   které   byly   vyrobeny   k

vyvolání   praktického   účinku   pomocí   výbuchu   nebo   pyrotechnického

efektu.

2.2.1.1.2   Každá    látka    nebo   předmět,   které   mají   nebo    by    mohly

mít     výbušné    vlastnosti,    musí    být    posouzeny     pro

zařazení    do    třídy    1   na   základě   zkoušek,    zkušebních

postupů    a    kritérií   stanovených   v   Příručce   zkoušek    a

kriterií,   část   I.

Látka    nebo    předmět   zařazené   do   třídy    1     smějí    být

připuštěny    k   přepravě   pouze   tehdy,   jsou-li    přiřazeny

k    jednomu    z   pojmenování   nebo   k   jedné   z   j.n.    položek

uvedených   v   tabulce   A   kapitoly   3.2   a   splňují    kritéria

Příručky   zkoušek   a   kritérií.

2.2.1.1.3   Látky    a    předměty    třídy   1   musí   být    přiřazeny    k    UN

číslu    a    pojmenování   nebo   k   j.n.    položce    tabulky    A

kapitoly     3.2.    Interpretace    pojmenování     látek     a

předmětů    tabulky   A   kapitoly   3.2   musí   být   založena    na

glosáři   uvedeném   v   odstavci   2.2.1.1.8.

Vzorky    nových    nebo   již   existujících   výbušných    látek

nebo     předmětů,    s    výjimkou    třaskavin,    které    jsou

přepravovány    pro   účely   zkoušení,   zařazování,    výzkumu

a    vývoje,   kontroly   kvality   nebo   jako   obchodní    vzorek

mohou     být    přiřazeny    k    položce    UN    0190     VZORKY,

VÝBUŠNÉ.

Přiřazení     výbušných    látek    a    předmětů,     jmenovitě

neuvedených   v   Kapitole   3.2,   tabulce   A,   k   j.n.    položce

.    třídy    1    nebo    k   položce   UN   0190   VZORKY,    VÝBUŠNÉ,

jakož    i   přiřazení   určitých   látek,   u   kterých   je    podle

zvláštních     ustanovení    uvedených    v    kapitole     3.2,

tabulce    A,    sloupci   (6),   přeprava   závislá    na    vydání

zvláštního    povolení    příslušného    orgánu,    musí     být

provedeno     příslušným     orgánem     země     původu.Tento

příslušný    orgán   musí   také   písemně   schválit    přepravní

podmínky   těchto   látek   a   předmětů.   Není-li   země    původu

smluvní     stranou     ADR,    musí    být      klasifikace     a

přepravní    podmínky   uznány   příslušným   orgánem    prvního

státu    smluvní   strany   ADR,   který   přijde    do    styku    se

zásilkou.

2.2.1.1.4       Látky    a    předměty   třídy   1   musí   být    přiřazeny    k

některé    podtřídě   podle   odstavce   2.2.1.1.5   a   k   některé

skupině     snášenlivosti    podle     odstavce     2.2.1.1.6.

Podtřída     musí    být    stanovena    na    základě    výsledků

zkoušek    popsaných   v   oddílech   2.3.0   a   2.3.1   s   použitím

definic    v    odstavci   2.2.1.1.5.   Skupina    snášenlivosti

musí    být    stanovena   podle   definic   odstavci   2.2.1.1.6.

Číslo    podtřídy   spolu   s   písmenem   skupiny   snášenlivosti

tvoří   klasifikační   kód.

2.2.1.1.5Definice   podtříd

Podtřída   1.1           Látky     a     předměty     nebezpečné

hromadným     výbuchem    (hromadný    výbuch     je

takový    výbuch,    který   postihne    téměř    celý

náklad   zdánlivě   okamžitě).

Podtřída    1.2         Látky    a     předměty

nebezpečné     rozletem,    které    však     nejsou

nebezpečné   hromadným   výbuchem.

Podtřída    1.3         Látky    a     předměty

nebezpečné    prudkým   ohněm,s   malým   nebezpečím

od    tlakové    vlny   nebo   rozletu     nebo    oběma

těmito    účinky,   které   ale   nejsou    nebezpečné

hromadným   výbuchem:

(a)   která   při   hoření    vydávají   značné   tepelné   záření,   nebo

(b)   které   hoří   postupně   za   projevu   malé   tlakové   vlny   nebo

rozletu   nebo   obou   těchto   účinků.

Podtřída    1.4         Látky    a    předměty,

které    v    případě   jejich   zážehu   nebo    počinu

během      přepravy     vykazují     pouze      malé

nebezpečí    výbuchu.    Účinky    jsou     převážně

omezeny    na    kus   bez   rozletu   úlomků    větších

rozměrů    nebo    do   větší   vzdálenosti.    Vnější

oheň    nesmí   vyvolat   zdánlivě   okamžitý   výbuch

téměř   celého   obsahu   kusu.

Podtřída     1.5          Velmi     necitlivé

látky     schopné    hromadného    výbuchu,    které

jsou     tak     necitlivé,    že    pravděpodobnost

jejich     počinu    nebo   přechodu    z    hoření    v

detonaci    je   při   běžných   podmínkách   přepravy

velmi    nízká.    Jako   minimální   požadavek    pro

tyto     látky     je    stanoveno,     že     nesmějí

detonovat   při   zkoušce   ve   vnějším   ohni.

Podtřída      1.6            Velmi      málo

citlivé    předměty,    které   nejsou    nebezpečné

hromadným    výbuchem.   Předměty    obsahují    jen

velmi     málo    citlivé    detonující    látky     a

pravděpodobnost    jejich    náhodného     roznětu

nebo   přenosu   výbuchu   je   velmi   nízká.

POZNÁMKA:    Předměty   podtřídy     1.6    vykazují

nebezpečí,   které   je   omezeno   na   výbuch    pouze

jednoho   předmětu.

2.2.1.1.6   Definice   skupin   snášenlivosti   látek   a   předmětů

A   Třaskavina

B   Předmět    obsahující   třaskavinu,   který    má    méně    než

dvě    účinná    pojistná    zařízení.    Zahrnuty    jsou    i

některé     předměty,     jako    rozbušky     a     počinová

zařízení    pro   trhací   práce   a   zápalky   pro   náboje,    i

když   neobsahují   třaskaviny.

C   Střelivina    nebo    jiná   deflagrující    výbušnina    nebo

předmět   obsahující   takovou   výbušninu.

D   Trhavina,     černý    prach    nebo    předmět     obsahující

trhavinu,    vždy    bez   roznětných    prostředků    a    bez

hnací    náplně    nebo   předmět   obsahující    třaskavinu,

který   má   nejméně   dvě   účinná   pojistná   zařízení.

E   Předmět,      obsahující     trhavinu,     bez    roznětných

prostředků    a    s   hnací   náplní   (jinou    než    takovou,

která    obsahuje   hořlavou   kapalinu   nebo   hořlavý    gel

nebo   hypergoly).

F   Předmět    obsahující    trhavinu   s    vlastním    roznětným

prostředkem,    s    hnací   náplní   (jinou    než    takovou,

která    sestává    z   hořlavé   kapaliny    nebo    hořlavého

gelu   nebo   hypergolů)   nebo   bez   hnací   náplně.

G   Pyrotechnická     látka     nebo     předmět      obsahující

pyrotechnickou    látku   nebo   předmět   obsahující     jak

výbušnou     látku,    tak    i    osvětlovací,     zápalnou,

slzotvornou   nebo   dýmotvornou   látku   (kromě    předmětů

aktivovaných    vodou   nebo   předmětů,    které    obsahují

bílý    fosfor,    fosfidy,   pyroforní    látku,    hořlavou

kapalinu   nebo   hořlavý   gel   nebo   hypergoly).

H   Předmět,    který    obsahuje    výbušnou    látku    a     bílý

fosfor.

J   Předmět,    který   obsahuje   výbušnou   látku    a    hořlavou

kapalinu   nebo   hořlavý   gel.

K   Předmět,    který   obsahuje   výbušnou   látku    a    toxickou

chemickou   látku.

L   Výbušná     látka    nebo    předmět    obsahující    výbušnou

látkou,     které     představují    zvláštní     nebezpečí

(např.     pro     svoji    aktivaci     vodou     nebo     pro

přítomnost     hypergolů,    fosfidů     nebo     pyroforní

látky)   a   vyžadující   oddělení   jednotlivých   druhů.

N   Předměty,    které    obsahují   jen    velmi    málo    citlivé

látky   schopné   detonace.

S   Látka     nebo     předmět,    který     je     zabalen     nebo

zkonstruován    tak,    aby   všechny    nebezpečné    účinky

vyvolané    náhodným    uvedením    do    činnosti    zůstaly

omezeny     na     vnitřek    obalu,    pokud    nebyl     obal

poškozen    požárem.    V   takovém   případě    musí    zůstat

účinky    tlaku    vzduchu   a   rozletu   omezeny    tak,    aby

opatření    ke    zdolání    požáru    nebo    jiná     nouzová

opatření    v    bezprostřední    blízkosti    kusu    nebyla

podstatně   omezena   ani   jim   nebylo   zabráněno.

POZNÁMKA      1.:     Každá     látka     nebo     předmět      ve

specifikovaném   obalu   smějí   být   přiřazeny   jen    k    jedné

skupině     snášenlivosti.    Protože    kritérium     skupiny

snášenlivosti    S   je   empirické   povahy,   je    přiřazení    k

této    skupině    nutně    vázáno   na    zkoušky    k    přidělení

klasifikačního   kódu.

POZNÁMKA    2:   Předměty   skupin   snášenlivosti    D    nebo    E

smějí    být    opatřeny    vlastními   roznětnými    prostředky

nebo    s    nimi    být   baleny   společně   za   předpokladu,    že

tyto    prostředky    mají    nejméně    dvě    účinná    pojistná

zařízení     určená     k    zamezení    výbuchu     v     případě

náhodného    uvedení   roznětného   prostředku   do    činnosti.

Takové    kusy    se    přiřadí   ke   skupině    snášenlivosti    D

nebo   E.

POZNÁMKA    3:   Předměty   skupin   snášenlivosti    D    nebo    E

smějí     být     baleny    společně    se     svými     vlastními

roznětnými    prostředky,   které    neobsahují    dvě    účinná

pojistná    zařízení    (t.j.    z   rozněčovači,    které    jsou

přiřazeny    ke   skupině   snášenlivosti   B)   za   předpokladu,

že     je     dodrženo    zvláštní    ustanovení    MP21    oddílu

4.1.10.    Takové   kusy   se   přiřadí   skupinám   snášenlivosti

D   nebo   E.

POZNÁMKA     4:     Předměty    smějí    být    opatřeny     svými

vlastními     roznětnými    prostředky    nebo    s    nimi    být

baleny     společně    za    předpokladu,    že    se     roznětné

prostředky   nemohou   za   normálních   přepravních    podmínek

uvést   v   činnost.

POZNÁMKA    5:   Předměty   skupin   snášenlivosti   C,    D    a    E

smějí    být    baleny    společně.    Takové    kusy    musí    být

přiřazeny    ke   skupině   snášenlivosti   E.

2.2.1.1.7        Přiřazení     výrobků     zábavní     pyrotechniky     k

podtřídám

2.2.1.1.7.1      Výrobky    zábavní   pyrotechniky   musí    být    obvykle

přiřazeny    k   podtřídám   1.1,   1.2,   1.3   a   1.4   na    základě

dat    získaných   ze   zkoušek   série   6   Příručky    zkoušek    a

kritérií.     Jelikož    je    však    počet    druhů     takových

předmětů     velmi     rozsáhlý    a     kapacita     zkušebních

zařízení   může   být   omezená,   přiřazení   k   podtřídám    může

být    také    provedeno   v   souladu   s   postupem    uvedeným    v

2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2         Přiřazení   výrobků   zábavní   pyrotechniky    k    UN

číslům    0333,    0334,    0335    a    0336    může    být    rovněž

provedeno   na   základě   analogie,   bez   zkoušek   série   6,    v

souladu    se    stanovenou    klasifikací    výrobků    zábavní

pyrotechniky     dle     tabulky    v    2.2.1.1.7.5.     Takové

přiřazení     může    být    provedeno    pouze    se    souhlasem

příslušného    orgánu.   Výrobky   neuvedené   v   této    tabulce

musí    být    klasifikovány   na   základě   dat    získaných    ze

zkoušek   série   6.

POZNÁMKA    1:     Zařazení   nových   druhů   výrobků    zábavní

pyrotechniky    do   sloupce   1   tabulky   v   2.2.1.1.7.5    může

být     provedeno     pouze    na    základě    výsledků     všech

předepsaných    zkoušek   postoupených    Podvýboru    expertů

pro   přepravu   nebezpečných   věcí   OSN   k   posouzení.

POZNÁMKA    2:      Výsledky   zkoušek   získané    příslušnými

orgány,     které    potvrzují    nebo    vyvracejí    přiřazení

výrobků    zábavní   pyrotechniky   uvedených   ve    sloupci    4

tabulky    v    2.2.1.1.7.5   k   podtřídám   ve   sloupci    5,    by

měly    být    postoupeny   Podvýboru   expertů    pro    přepravu

nebezpečných   věcí   OSN   pro   informaci.

2.2.1.1.7.3      Jestliže   jsou   výrobky   zábavní   pyrotechniky    více

než    jedné   podtřídy   zabaleny   ve   stejném   kusu,   musí   být

klasifikovány   jako   nejnebezpečnější   podtřída,   pokud    z

dat    získaných    ze    zkoušek    série    6    nevyplyne    jiná

klasifikace.

2.2.1.1.7.4      Klasifikace   uvedená   v   tabulce   2.2.1.1.7.5    platí

pouze    pro    předměty    zabalené   v    lepenkových    bednách

(4G).

2.2.1.1.7.5       Tabulka   stanovených   klasifikací   výrobků   zábavní

pyrotechniky5

Poznámka    1:    Odkazy   na   procenta   v   tabulce   znamenají,

není-li     stanoveno    jinak,    hmotnost     všech

pyrotechnických    složí   (například    raketových

motorů,    výmetné    náložky,   trhavé    náložky    a

efektové   náložky).

Poznámka    2:     “Výbušková    slož”   se    v    této    tabulce

vztahuje    na   pyrotechnické   slože    v    práškové

formě     nebo     pyrotechnické    díly     předmětů

zábavní    pyrotechniky,   které   se    používají    k

vytváření    zvukového   efektu   nebo   jako    trhavá

nebo    startovací   náložka,   vyjma   toho   když    se

Zkouškou    série   2(c)(i)   “Time/pressure    test”

Dle    Příručky   zkoušek   a   kriterií   prokáže,    že

čas    nárůstu   tlaku   je   delší   než   8   ms   pro    0,5

g   pyrotechnické   slože.

Poznámka   3:    Uvedené   rozměry   v   mm   se   vztahují:

-   pro      kulové     nebo     válcové     kombinované

efektové   pumy   k   průměru   tělesa   pumy,

-   pro   válcové   efektové   pumy   k   délce   pumy,

-   pro    efektové   pumy   v   moždíři,   římské    svíce,

vystřelovací   trubice   nebo   miny   k    vnitřnímu

průměru    trubice   obsahující   předmět   zábavní

pyrotechniky,

-   pro     sáčkovou     nebo     válcovou     minu,     k

vnitřnímu    průměru    moždíře    určeného     pro

minu.

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Typ                      Zahrnuje/nazývá   se:                      Definice                                  Specifikace                                Klasifikace

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Puma,   kulová   nebo        Kulová   efektová   puma:                    Zařízení   s   hnací   náplní   nebo   bez   ní,      Všechny   třeskové   pumy                             1.1G

válcová                  výšková   efektová   puma,                   se   zpožďovací   zápalnicí   a   trhavou

barevná   efektová   puma,                   náložkou,   pyrotechnickými   díly   nebo

kombinovaná   více-efektová   puma,          volně   loženou   pyrotechnickou   složí,

námořní   puma,                            určené   k   odpalování   z   moždíře

padáková   efektová   puma,

dýmová   efektová   puma,

hvězdicová   efektová   puma,

dělostřelecká   pozdravná,

zvukové   efektové   pumy:

třesková   efektová   puma,

hromová   rána,

pumová   sestava

Barevná   puma:   >=   180   mm                           1.1G

Barevná   puma:   <   180   mm   s   >   25%                    1.1G

výbuškové   slože,   jako   volný   prášek

a/nebo   s   třeskovým   efektem

Barevná   puma:   <   180   mm   s   =<   25%                   1.3G

výbuškové   slože,   jako   volný   prášek

a/nebo   s   třeskovým   efektem

Barevná   puma:   =<   50   mm,   nebo   =<   60   g              1.4G

pyrotechnické   slože,   s   =<   2%   výbuškové

slože,   jako   volný   prášek   a/nebo

s   třeskovým   efektem

Kombinovaná   efektová   puma                Zařízení   s   dvěma   nebo   více   kulovýma       Nejnebezpečnější   kulová   efektová   puma   určuje   klasifikaci.

efektovými   pumami   ve   společném   obalu,

s   oddělenými   vnějšími   zpožďovacími

zápalnicemi,   vystřelované   společnou

hnací   náplní

Přebitý   moždíř,   puma   v   moždíři           Zařízení   sestávající   z   kulové   nebo        Všechny   třeskové   pumy                             1.1G

válcové   efektové   pumy   umístněné   v

moždíři,   který   je   určen   k   jejímu

vystřelení

Barevné   pumy:   >=   180   mm                           1.1G

Barevná   puma:   s>25%   výbuškové   slože               1.1G

jako   volný   prášek   a/nebo                              1.1   G

s   třeskovým   efektem

Barevné   pumy   >   50   mm   a   <   180   mm                   1.2G

Barevné   pumy   =<   50   mm,   nebo   s=<   60   g              1.3G

pyrotechnické   slože,   s   =<   25%

zábleskové   slože   jako   volný   prášek

a/nebo   s   třeskovým   efektem

Pumy   v   pumě   (kulová)                     Zařízení,   bez   hnací   náplně   se             >   120   mm                                          1.1G

(Odkazy   na   procenta   pro   pumy   v   pumě      zpožďovací   zápalnicí   a   s   trhavou

se   vztahují   na   hrubou   hmotnost           náložkou,   obsahující   třeskové   pumy   a

pyrotechnického   předmětu)                inertní   materiály,   které   je   určeno

k   vystřelování   z   moždíře

Zařízení,   bez   hnací   náplně   se             =<   120   mm                                         1.3G

zpožďovací   zápalnicí   a   s   trhavou

náložkou,   obsahující   třeskové   pumy

s   =<   25g   výbuškové   slože   v   jedné   pumě,

s   =<   33%   výbuškové   slože   a   s   >=   60%

inertního   materiálu,   které   je   určeno

k   vystřelování   z   moždířů

Zařízení,   bez   hnací   náplně   se             >   300   mm                                          1.1G

zpožďovací   zápalnicí   a   trhavou

náložkou,   obsahující   barevné   pumy

a/nebo   pyrotechnické   díly,   které   je

určeno   k   vystřelování   z   moždířů

Zařízení,   bez   hnací   náplně   se             >   200   mm   a   =<   300   mm                              1.3G

zpožďovací   zápalnicí   a   trhavou

náložkou,   obsahující   barevné   pumy

=<   70mm   a/nebo   pyrotechnické   díly

s   =<   25%   výbuškové   slože   a   =<   60%

pyrotechnických   složí,   které   je   určeno

k   vystřelování   z   moždířů

Zařízení,   s   hnací   náplní,   se              =<   200   mm                                         1.3G

zpožďovací   zápalnicí   a   trhavou

náložkou,   obsahující   barevné   pumy

=<   70mm   a/nebo   pyrotechnické   díly

s   =<   25%   výbuškové   slože   a   =<   60%

pyrotechnické   slože,   které   je   určeno

k   vystřelování   z   moždířů

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Baterie/   kombinace       Přehradová   palba,   dělostřelecká          Sestava   obsahující   několik   dílů   buď       Nejnebezpečnější   typ   předmětu   zábavní   pyrotechniky   určuje

palba,   prostorové   efekty,   květinové      stejného   typu   nebo   různých   typů,   které    klasifikaci

efekty,   pumové   koule,   výbuchy,           odpovídají   jednomu   z   typů   předmětu

palebné   baterie,   palebné   baterie   se      zábavní   pyrotechniky   uvedeného   v   této

zábleskem,   vzdušná   pumová   sestava        tabulce.   Má   jedno   nebo   dvě   místa

zážehu

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Římská   svíce             Efektová   svíce,   svíce,   bombičky          Trubice   obsahující   sestavu                >=   50   mm   vnitřního   průměru,   obsahující            1.1G

pyrotechnických   dílů,   sestávající   z       výbuškovou   slož,

podobných   pyrotechnických   složí,   hnací    nebo

a   přenosové   zápalnice                     <50   mm   s   >   25%   výbuškové   slože

>=   50   mm   vnitřního   průměru,                       1.2G

neobsahující   výbuškovou   slož

<   50   mm   vnitřního   průměru   a   s   =<   25%              1.3G

výbuškové   slože

=<   30   mm   vnitřního   průměru   každého                1.4G

pyrotechnického   elementu   =<   25   g   a

s   =<   5%   výbuškové   slože

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Jednoranná   svíce         Jednoranná   svíce                         Trubice   obsahující   pyrotechnické   díly     =<   30   mm   vnitřního   průměru   a                      1.3G

sestávající   z   pyrotechnické   slože,        pyrotechnický   element   >   25   g,   nebo

hnací   náplně   a   přenosové   zápalnice        s   >   5%   a   s   =<   25%   výbuškové   slože

nebo   bez   ní

=<   30   mm   vnitřního   průměru,                       1.4G

pyrotechnický   element   =<   25   g   a   s   =<   5%

výbuškové   slože

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Raketa                   Lavinové   rakety,   signální   rakety,        Trubice   obsahující   pyrotechnickou   slož    Pouze   s   efektem   výbuškové   slože                   1.1G

pískavé,   lahvové   rakety,   nebeské         a/nebo   pyrotechnické   díly,   opatřená

rakety,   rakety   typu   střel,   stolní        latí   nebo   jiným   prostředkem

rakety                                   stabilizace   letu,   která   je   určena

k   vystřelování   do   vzduchu

Výbušková   slož   s   >   25%   pyrotechnické              1.1G

slože

s   >   20   g   pyrotechnické   slože   s   =<   25%             1.3G

výbuškové   slože

s   =<   20   g   pyrotechnické   slože,   černého            1.4G

prachu,   trhavé   směsí   a   s   =<   0,13   g

výbuškové   slože   na   ránu   a   =<   1   g

celkově

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Mina                     Povrchová   mina,   sáčková   mina,   válcová    Trubice   obsahující   hnací   náplň   a          s   >   25%   výbuškové   slože,   jako   volný               1.1G

mina                                     pyrotechnické   díly,   která   je   určena       prášek   a/nebo   s   třeskovými   efekty

k   položení   nebo   upevnění   na   zem.

Základním   efektem   je   vymetení   všech

pyrotechnických   dílů   do   vzduchu

v   jediném   ohnivém   prostorovém

vizuálním   a/nebo   zvukovém   efektu   nebo:

Tkaninový   nebo   papírový   sáček   nebo

válec   obsahující   hnací   náplň   a

pyrotechnické   díly,   určený   k   umístění

do   moždíře   s   funkcí   miny

>=   180   mm   a   s   =<   25%   výbuškové   slože              1.1G

jako   volný   prášek   a/nebo   s   třeskovými

efekty

<   180   mm   a   s   =<   25%   výbuškové   slože               1.3G

jako   volný   prášek   a/nebo   s   třeskovými

efekty

s   =<   150   g   pyrotechnické   slože,                   1.4G

obsahující   =<   5%   výbuškové   slože   jako

volný   prášek   a/nebo   s   třeskovým

efektem.   Každý   pyrotechnický   element

=<   25   g,   každý   třeskový   efekt   <   2   g;

každý   hvizd,   jestliže   existuje   =<   3   g

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Fontány                  Sopky,   ohňopády,   bengálské   ohně,         Nekovové   pouzdro   obsahující   lisovanou     >=   1   kg   pyrotechnické   slože                       1.3G

osvětlovací   pochodně,   fontány,           nebo   zhutněnou   pyrotechnickou   slož

létající   jiskry                          vytvářející   jiskry   a   plamen

<   1   kg   pyrotechnické   slože                        1.4G

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Prskavky                 Ruční   prskavky,   prskavky   neurčené        Tuhý   drát   částečně   potažený   (z   jednoho    Prskavky   s   chloristany:   >   5   g   na   kus              1.3G

k   držení   v   ruce,   drátové   prskavky        konce)   pomalu   hořící   pyrotechnickou       nebo   >   10   kusů   v   balíčku

složí   s   nebo   bez   zapalovací   špičky

Prskavky   s   chloristany:   =<   5   g   na   kus             1.4G

a   =<   10   kusů   v   balíčku;

Prskavky   s   dusičňany:   =<   30   g   na   kus

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Bengálská   tyčinka        Tlumená   tyčinka                          Nekovové   tyčinky   částečně   potažené   (z     Prskavky   s   chloristany:   >   5   g   na   kus             1.3   G

jednoho   konce)   pomalu   hořící              nebo   >   10   kusů   v   balíčku

pyrotechnickou   složí,   určené   k   držení

v   ruce

Prskavky   s   chloristany:   =<   5   g   na   kus   a           1.4G

=<   10   kusů   v   balíčku;

Prskavky   s   dusičnany:   =<   30   g   na   kus

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Drobné   předměty          Stolní   bomby,   bouchací   kuličky,          Zařízení   určené   k   vytváření   velmi         Bouchací   kuličky   a   kapsle   mohou                   1.4G

zábavní   pyrotechniky     kapsle,   dýmovnice,   mlhovnice,   hadi,      omezených   vizuálních   a/nebo   zvukových     obsahovat   nejvýše   1.6   mg   třaskavého

s   nízkou                 červi,   serpentiny,   práskací   provázky,    efektů,   které   obsahuje   malé   množství      stříbra;

nebezpečností            oslavné   rány                             pyrotechnické   a/nebo   výbušné   slože        kapsle   a   oslavné   rány   mohou   obsahovat

nejvýše   16   mg   směsi   chlorečnanu

draselného   a   červeného   fosforu;

jiné   předměty   mohou   obsahovat   nejvýše

5   g   pyrotechnické   slože,   ale   žádnou

výbuškovou   slož

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Kotouče                  Vzdušný   kotouč,   helikoptéra,   pozemní     Nekovová   trubička   nebo   trubičky           Pyrotechnická   slož   v   kusu   >   20   g,                 1.3G

kotouč                                   obsahující   pyrotechnickou   slož,   která     obsahující   =<   3%   výbuškové   slože

vytváří   plyn   nebo   jiskry   s   nebo   bez       vytvářející   třesk,   nebo   hvízdající   slož

slože   produkující   zvuk,   s   nebo   bez        =<   5   g

křidélek

Pyrotechnická   slož   v   kusu   =<   20   g,                1.4G

obsahující   =<   3%   zábleskové   slože

vytvářející   třesk,   nebo   hvízdavé   slože

=<   5   g

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Světelná   kola            Saxon                                    Zařízení   opatřené   pohonnými   jednotkami    >=   1   kg   pyrotechnické   slože   celkem,   bez           1.3G

obsahujícími   pyrotechnickou   slož   a        třaskavého   efektu,   každý   hvizd

vybavené   přídavnými   prostředky,   které     (jestliže   existuje)   =<   25   g   a   =<   50   g

umožňují   převést   přímočarý   pohyb   v        hvízdavé   slože   v   kole

rotaci

<   1   kg   pyrotechnické   slože   celkem,   bez            1.4G

třeskového   efektu,   každý   hvizd(jestliže

existuje)   =<   5   g   a   =<   10   g   hvízdavé

slože   v   kole

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Vzdušné   kolo             Létající   Saxon,   UFO,   vznášející   se       Trubice   obsahující   hnací   náplně   a         >   200   g   pyrotechnické   slože   nebo   >   60   g           1.3G

koruna                                   pyrotechnické   slože   vytvářející           pyrotechnické   slože   v   jednom   elementu

jiskry,   plamen   a/nebo   zvuk.   Trubice       s   =<   3%   výbuškové   slože   s   třeskovými

jsou   upevněny   k   nosnému   kolu              efekty,   každý   hvizd   (jestliže   existuje)

=<   25   g   a   =<   50   g   hvizdové   slože

v   jednom   kole

=<   200   g   pyrotechnické   slože   celkem   a             1.4G

=<   60   g   pyrotechnické   slože   v   jedné

pohonné   jednotce   s   =<   3%   výbuškové

slože   s   třeskovými   efekty,   každý   hvizd

(jestliže   existuje)   =<   5   g   a   =<   10   g

hvizdové   slože   v   jednom   kole

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Výběrový   balíček         Ukázková   sestava,   zahradní   sestava,      Balíček   s   více   než   jedním   typem,   který    Nejnebezpečnější   výrobek   zábavní   pyrotechniky   určuje

pokojová   sestava                         odpovídá   jednomu   z   typu   výrobku           klasifikaci

zábavní   pyrotechniky   uvedeného   v   této

tabulce

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Práskající   sestava       Oslavná   petarda,   oslavná   rulička         Sestava   trubic   (papírových   nebo           Každá   trubice   =<   140   mg   výbuškové   slože                  1.4G

lepenkových)   spojená   pyrotechnickou       nebo   =<   1   g   černého   prachu

zápalnicí.   Každá   trubice   je   určena   k

tvorbě   zvukového   efektu

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

Petarda                  Pozdravná   petarda,   záblesková            Nekovová   trubice   obsahující   třeskovou     >   2   g   výbuškové   slože   v   elementu                         1.1G

petarda,   žertovná   petarda                slož   určená   k   tvorbě   zvukového   efektu

=<   2   g   výbuškové   slože   v   elementu   a   =<                   1.3G

10   g   ve   vnitřním   obalu

=<   1   g   výbuškové   slože   v   elementu   a   =<                   1.4G

10   g   ve   vnitřním   obalu   nebo   =<   10   g

černého   prachu   v   elementu

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------

5   Tato   tabulka   obsahuje   seznam   klasifikace   předmětů

zábavní   pyrotechniky,   která   může   být   použita   bez   zkoušek

série   6,   Příručky   zkoušek   a   kritérií   (viz   2.2.1.1.7.2)

2.2.1.1.8        Glosář   pojmenování

POZNÁMKA    1:    Smyslem    popisů   v   glosáři    není    náhrada

zkušebních    postupů,   ani   stanovení   klasifikace     látky

nebo    předmětu    třídy    1.    Rozhodnutí    o    zařazení    do

správné    podtřídy   a   o   tom,   zda   mohou   být   přiřazeny    ke

skupině     snášenlivosti    S,    musí    být     založeno     na

zkouškách     výrobku     podle      Příručky      zkoušek     a

kritérií,   části   I,   nebo    na   analogii   s   podobnými,    již

odzkoušenými     výrobky,     zařazenými     podle     postupů

Příručky   zkoušek   a   kritérií.

POZNÁMKA    2:    Za   pojmenováními   jsou   uvedena    příslušná

UN    čísla    (kapitola   3.2,   tabulka   A,   sloupec    1).Pokud

jde   o   klasifikační   kód,   viz   odstavec   2.2.1.1.4

BLESKOVICE,   ohebná:   UN   čísla   0065,   0289

Předmět    sestávající    z    duše   z    detonující    výbušniny

opředené    textilním   vláknem,   buď   s   povlakem    nebo    bez

povlaku    z    plastu   nebo   jiného   materiálu.   Povlak    není

potřebný,    pokud    je    opředení    z    textilních     vláken

prachotěsné.

BLESKOVICE,   s   kovovým   pláštěm   :   UN   čísla   0102,   0290

Předmět    sestávající   z   duše   z   detonující    výbušniny    v

trubici    z   měkkého   kovu   s   ochranným   povlakem   nebo    bez

ochranného   povlaku.

BLESKOVICE,    S    MALÝM   ÚČINKEM,   s   kovovým    pláštěm:    UN

číslo   0104

Předmět    sestávající   z   duše   z   detonující    výbušniny    v

plášti    z    měkkého   kovu   s   ochranným   povlakem   nebo    bez

ochranného    povlaku.    Množství   výbušné    látky    je    tak

malé,    že    se    vně   bleskovice   projevuje    jen    nepatrný

účinek   výbuchu.

BOJOVÉ    HLAVICE,    RAKETA,   s   trhací    náplní:    UN    čísla

0286,   0287

Předměty    sestávající    z    detonující    výbušniny.     Buď

neobsahují   roznětné   prostředky   nebo   obsahují    roznětné

prostředky,    které    mají   nejméně   dvě    účinná    pojistná

zařízení.     Jsou   určeny   pro   připevnění   k    raketě.    Pod

toto    pojmenování    spadají    také    bojové    hlavice    pro

řízené   střely.

BOJOVÉ    HLAVICE,    RAKETA,   s   trhací    náplní:    UN    číslo

0369

Předměty      sestávající      z     detonující     výbušniny.

Obsahují    roznětné    prostředky,   které    nemají    nejméně

dvě     účinná     pojistná    zařízení.    Jsou    určeny     pro

připevnění    k    raketě.    Pod   toto    pojmenování    spadají

také   bojové   hlavice   pro   řízené   střely.

BOJOVÉ    HLAVICE,    RAKETA,    s    trhavou    náložkou     nebo

výmetnou   náplní:   UN    číslo   0370

,

Předměty   sestávající   z   nevýbušné   užitečné   zátěže    a    z

malé    nálože    detonující   nebo   deflagrující    výbušniny.

Buď     neobsahují    roznětné    prostředky    nebo    obsahují

roznětné    prostředky,   které   mají    nejméně    dvě    účinná

pojistná     zařízení.     Jsou     určeny     po     připevnění

k    raketovému   motoru   k   rozhozu   nevýbušného    materiálu.

Pod    toto   pojmenování   spadají   také   bojové   hlavice    pro

řízené   střely.

BOJOVÉ    HLAVICE,    RAKETA,    s    trhavou    náložkou     nebo

výmetnou   náplní:   UN    číslo   0371

Předměty    sestávající    z   nevýbušné   užitečné    zátěže    a

malé    nálože    detonující   nebo   deflagrující    výbušniny.

Obsahují    roznětné    prostředky,   které    nemají    nejméně

dvě     účinná     pojistná    zařízení.    Jsou     určeny     po

připevnění    k   raketovému   motoru   k   rozhozu    nevýbušného

materiálu.    Pod   toto   pojmenování   spadají    také    bojové

hlavice   pro   řízené   střely.

BOJOVÉ    HLAVICE,    TORPÉDO   s   trhací   náplní:    UN     číslo

0221

Předměty     sestávají    z    detonující     výbušniny.     Buď

neobsahují     roznětné     prostředky,     nebo      obsahují

roznětné    prostředky,   které   mají    nejméně    dvě    účinná

pojistná    zařízení.     Jsou    určeny    pro    připevnění    k

torpédu.

GRANÁTY,    CVIČNÉ,   ruční   nebo   puškové:   UN    čísla    0110,

0318,   0372,   0452

Předměty    bez   hlavní   trhací   nálože,   které   jsou    určeny

k     ručnímu    vrhání    nebo    k    vystřelování    z     pušek.

Obsahují     roznětný    prostředek    a     mohou     obsahovat

značkovací   náplň.

GRANÁTY,    ruční    nebo    puškové,   s    trhací    náplní:    UN

čísla   0284,   0285

Předměty,    které   jsou   určeny   k   ručnímu   vrhání    nebo    k

vystřelování    z   pušek.   Neobsahují   roznětné    prostředky

nebo    obsahují   roznětné   prostředky,   které   mají   nejméně

dvě   účinná   pojistná   zařízení.

GRANÁTY,    ruční    nebo    puškové,   s    trhací    náplní:    UN

hmsla   0292,   0293

Předměty,    které   jsou   určeny   k   ručnímu   vrhání    nebo    k

vystřelování   z   pušek.   Obsahují    roznětné   prostředky    ,

které   mají   méně   než   dvě   účinná   pojistná   zařízení.

HEXOLIT    (HEXOTOL),   suchý   nebo   vlhčený    méně    než    15%

hm..   vody:   UN    číslo   0118

Látka    sestávající   z   těsné   směsi   1,3,5-trinitro-1,3,5-

triazacyklohexanu   (RDX)   a   trinitrotoluenu   (TNT).     Pod

toto   pojmenování   spadá   také   „   Composition   B“.

HEXOTONAL:   UN    číslo   0393

Látka    sestávající    z    těsné   směsi    z    1,3,5-trinitro-

1,3,5-triazacyklohexanu   (RDX),    trinitrotoluenu    (TNT)

a   hliníku.

HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ   :UN   čísla   0204,   0296

Předměty    sestávající   z   nálože   trhaviny    s    roznětnými

prostředky,    které   nemají   nejméně   dvě   účinná    pojistná

zařízení.    Jsou    shazovány   z   lodí    a    jsou    uváděny    v

činnost   při   dosažení   určené   hloubky   nebo   po   dopadu    na

dno.

HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ:   UN   čísla   0374,   0375

Předměty    sestávající   z   nálože   trhaviny   bez   roznětných

prostředků    nebo   s   roznětnými   prostředky,    které    mají

nejméně    dvě   účinná   pojistná   zařízení.   Jsou    shazovány

z    lodí    a   jsou   uváděny   v   činnost   při   dosažení    určené

hloubky   nebo   po   dopadu   na   dno.

KUMULATIVNÍ    NÁLOŽE,   PERFORAČNÍ,   pro   ropné    vrty,    bez

rozbušky:   UN   čísla   0124,   0494

Předměty    sestávající   z   ocelových   trubek   nebo   kovových

pouzder,    do   kterých   jsou   vloženy   kumulativní    nálože,

které    jsou   propojeny   bleskovicí.   Neobsahují    roznětné

prostředky.

LÁTKY    VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ   (   EVI),   J.N.:   UN   číslo

0482

Látky    nebezpečné   hromadným   výbuchem,   které    jsou    tak

necitlivé,    že    při   normálních   přepravních    podmínkách

je    jen   velmi   malá   pravděpodobnost   jejich   roznětu   nebo

přechodu    z   hoření   v   detonaci.   Tyto   látky   musí    obstát

ve   zkouškách   série   5   dle   Příručky   zkoušek   a   kriterií.

MINY,   s   trhací   náplní:   UN    čísla   0136,   0294

Předměty    sestávající    obvykle   z    obalu    z    kovu    nebo

kompozitních      materiálů,     které      jsou      naplněny

detonující   výbušninou,   s   roznětnými   prostředky,    které

nemají    nejméně   dvě   pojistná   zařízení.   Jsou    určeny    k

uvedení    v   činnost   při   styku   s   plavidly,   vozidly    nebo

osobami.    Pod   toto   pojmenování   spadají   také   „Bangalore

torpedoes“.

MINY,   s   trhací   náplní   :   UN   čísla   0137,   0138

Předměty     sestávající     obvykle     z     kovových     nebo

kompozitních    obalů,    které   jsou    naplněny    detonující

výbušninou    bez    nebo   s   roznětnými    prostředky,    které

mají     nejméně    dvě    účinná    pojistná    zařízení.    Jsou

určeny    k    uvedení    v   činnost   při    styku    s    plavidly,

vozidly    nebo    osobami.   Pod   toto    pojmenování    spadají

také   „Bangalore   torpedoes“.

MUNICE,   CVIČNÁ:   UN   čísla   0362,   0488

Munice,    bez    hlavní    trhavé    nálože,    která    obsahuje

trhavou    nebo   výmetnou   náložku.   Obvykle   obsahuje    také

rozněcovadlo   a   hnací   náplň.

POZNÁMKA:    GRANÁTY,   CVIČNÉ   nejsou    zahrnuty    pod    toto

pojmenování.   Ty   jsou   v   tomto   glosáři   uvedeny   zvlášť.

MUNICE,    DÝMOVÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,   s   nebo    bez    trhavé

náložky,    výmetné   nebo   hnací   náplně:    UN    čísla    0245,

0246

Munice,    která    obsahuje   bílý   fosfor   jako    dýmotvornou

látku.Kromě    toho    obsahuje    jeden    nebo    více    těchto

komponentů:    hnací    náplň   se   zápalkou    a    zažehovačem;

rozněcovadlo    s    trhavou   nebo    výmetnou    náplní.    Toto

pojmenování   zahrnuje   též   dýmové   granáty.

MUNICE,    DÝMOVÁ,    s   nebo   bez   trhavé    náložky,    výmetné

nebo   hnací   náplně:   UN    čísla   0015,   0016,   0303

Munice,    která   obsahuje   dýmotvornou   látku;    jako    směs

kyseliny    chlorsulfonové,    chlorid    titaničitý,     nebo

dýmotvornou      pyrotechnickou     slož     založenou      na

hexachlorethanu    nebo    červeném    fosforu.    Pokud    není

dýmotvorná    látka    sama    výbušninou,    obsahuje    munice

také    jednu    nebo    více    následujících    složek:    hnací

náplň    se    zapalovačem   a   zažehovačem,    rozněcovadlo    s

trhavou     nebo     výmetnou    náplní.    Toto     pojmenování

zahrnuje   též   dýmové   granáty.

POZNÁMKA:   SIGNÁLNÍ   PROSTŘEDKY,   DÝMOVÉ   nejsou    zahrnuty

pod    toto   pojmenování.   Ty   jsou   v   tomto   glosáři   uvedeny

zvlášť.

MUNICE,     OSVĚTLOVACÍ,    s    nebo    bez    trhavé    náložky,

výmetné   nebo   hnací   náplně:   UN   čísla   0171,   0254,   0297

Munice     určená     k     vytvoření    jednotlivého     zdroje

intenzivního     světla    k    osvětlení     prostoru.     Toto

pojmenování    zahrnuje    osvětlovací    nálože,     granáty,

střely   a   bomby   osvětlovací   a   identifikující   cíle.

POZNÁMKA:    Následující    předměty    nespadají    pod    toto

pojmenování:    NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ;    PROSTŘEDKY    SIGNÁLNÍ,

TÍSŇOVÉ;      PROSTŘEDKY     SIGNÁLNÍ     RUČNÍ;     SVĚTLICE,

LETECKÉ;    SVĚTLICE,   POZEMNÍ.   Ty   jsou   v    tomto    glosáři

uvedeny   zvlášť.

MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou    nebo

hnací   náplní:   UN    čísla   0018,   0019,   0301

Munice     obsahující    slzotvornou    látku.    Kromě     toho

obsahuje      jeden     nebo     více     těchto     komponentů:

pyrotechnickou    látku,    hnací    náplň    se    zápalkou     a

zažehovačem,    rozněcovadlo    s    trhavou    nebo    výmetnou

náplní.

MUNICE,    ZÁPALNÁ   S   BÍLÝM   FOSFOREM,   s   trhavou   náložkou,

výmetnou   nebo   hnací   náplní:   UN   čísla   0243,   0244

Munice,    která    obsahuje    jako    zápalnou    látku     bílý

fosfor.    Kromě    toho   obsahuje   jednu   nebo    více    těchto

složek:     hnací    náplň    se    zápalkou    a     zažehovačem,

rozněcovadlo   s   trhavou   nebo   výmetnou   náplní.

MUNICE,    ZÁPALNÁ,    s   kapalinou   nebo   gelem,    s    trhavou

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní:   UN   číslo   0247

Munice,     která     obsahuje    kapalnou    nebo     gelovitou

zápalnou     látku.    Pokud    není    zápalná     látka     sama

výbušninou,    obsahuje   munice   kromě    toho    ještě    jednu

nebo    více    těchto   složek   :   hnací   náplň   se   zápalkou    a

zažehovačem,    rozněcovadlo    s    trhavou    náložkou    nebo

výmetnou   náplní.

MUNICE,    ZÁPALNÁ,    s   nebo   bez   trhavé   náložky,    výmetné

nebo   hnací   náplně:   UN   čísla   0009,   0010,   0300

Munice,    která    obsahuje    zápalnou    slož.    Pokud    není

zápalná    slož    sama   výbušninou,   obsahuje   munice    kromě

toho   jednu   nebo   více   těchto   složek:   pohonnou   náplň    se

zápalkou    a    zažehovačem,   rozněcovadlo   s   trhavou    nebo

výmetnou   náložkou.

MUNICE,   ZKUŠEBNÍ:   UN   číslo   0363

Munice,   která   obsahuje   pyrotechnické   látky.   Slouží    ke

zkoušce    funkce   nebo   odolnosti   nové   munice,   zbraňových

dílů   nebo   zařízení.

NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ:   UN    čísla   0012,   0339,   0417

Munice,    která    sestává   z   nábojnice   se   středovým    nebo

okrajovým    zápalem,   obsahující   hnací    náplň    a    pevnou

střelu.   Náboje   jsou   určené   k   vystřelování   ze   zbraní    o

ráži    nejvýše    19,1    mm.    Pod    toto    pojmenování    jsou

zahrnuty   také   brokové   náboje   všech   ráží.

POZNÁMKA:    NÁBOJE    MALORÁŽOVÉ,    CVIČNÉ    nespadají    pod

toto     pojmenování.    Tyto    jsou    uvedeny     zvlášť.Také

některé   vojenské   malorážové   náboje   nespadají   pod    toto

pojmenování.     Tyto    jsou    uvedeny    pod     pojmenováním

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ   STŘELOU.

NÁBOJE    PRO    ZBRANĚ    CVIČNÉ,   nebo    NÁBOJE    MALORÁŽOVÉ,

CVIČNÉ:   UN   čísla   0014,   0327,   0338

Munice,     která    sestává    z    uzavřené     nábojnice     se

středovým     nebo     okrajovým    zápalem     a     náplně     z

bezdýmného    nebo    z   černého   prachu.   Náboje    neobsahují

střely.    Jsou   určené   k   vystřelování   ze   zbraní    o    ráži

nejvýše    19,1   mm   a   slouží   k   vyvolání   silného   zvukového

efektu.    Používají    se   pro   cvičné   účely,    k    pozdravné

střelbě,    jako    hnací   náplně,   pro    startovací    pistole

atd.

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ:   UN   čísla   0014,   0326,    0327,

0338,   0413

Munice,     která    sestává    z    uzavřené     nábojnice     se

středovým     nebo     okrajovým    zápalem     a     z     náplně

bezdýmného    nebo    černého    prachu.    Náboje    neobsahují

střely.    Předměty   slouží   k   vyvolání   silného    zvukového

efektu.    Používají    se   pro   cvičné   účely,    k    pozdravné

střelbě,    jako    hnací   náplně,   pro    startovací    pistole

atd.   Pod   toto   pojmenování   spadá   také   munice,   cvičná.

NÁBOJE    PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ   STŘELOU:   UN   čísla    0012,

0328,0339,   0417

Munice,   která   sestává   ze   střely   bez   trhací   nálože   a    z

nábojky,    s   nebo   bez   zápalného   šroubu.   Předměty    mohou

obsahovat     stopovku    za   předpokladu,    že    převažující

nebezpečí   představuje    hnací   náplň.

NÁBOJE    PRO    ZBRANĚ   s   trhací   náplní:    UN    čísla    0005,

0007,   0348

Munice,    která   sestává   ze   střely   s   trhavinovou    náplní

s    roznětnými    prostředky,   které    nemají    nejméně    dvě

účinná    pojistná   zařízení   a   hnací   náplně,   s    nebo    bez

zápalného     šroubu.     Pojmenování    zahrnuje     jednotné

náboje,     částečně    dělené    náboje    a    dělené    náboje,

jestliže   jsou   jednotlivé   díly   baleny   společně.

NÁBOJE    PRO    ZBRANĚ   s   trhací   náplní:    UN    čísla    0006,

0321,   0412

Munice,    která   sestává   ze   střely   s   trhací    náplní    bez

roznětných    prostředků    nebo   s   roznětnými    prostředky,

které    mají    nejméně   dvě   účinná   pojistná    zařízení,    a

hnací     náplně,     s     nebo     bez     zápalného     šroubu.

Pojmenování   zahrnuje   jednotné   náboje,   částečně    dělené

náboje   a   dělené   náboje,   jestliže   jsou   jednotlivé    díly

baleny   společně.

NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ:   UN   čísla   0054,   0312,   0405

Předměty,    které    jsou   určeny   pro   vytváření    barevných

světelných    nebo   jiných   signálů.   Jsou   vystřelovány    ze

signálních   pistolí   apod.

NÁBOJE,   ZÁBLESKOVÉ:   UN   čísla   0049,   0050

Předměty    sestávají    z   pouzdra,   zápalky    a    zábleskové

slože.    Všechny    součásti   jsou    sestaveny    do    jednoho

celku   připraveného   ke   střelbě.

NÁBOJKY,   PRO   ROPNÉ   VRTY:   UN   čísla   0277,   0278

Předměty,   sestávají   z   tenkého   pouzdra   z   lepenky,    kovu

nebo    jiného   materiálu,   které   obsahují   pouze    bezdýmný

prach    a    slouží     k    vystřelování   tvrzených    střel    k

prorážení   pažení   ropných   vrtů.

NÁBOJKY    PRO    TECHNICKÉ   ÚČELY:   UN    čísla    0275,    0276,

0323,   0381

Předměty    jsou   určeny   k   vyvolání   mechanických    účinků.

Sestávají    z   pouzdra   s   náloží   z   deflagrující   výbušniny

a    roznětného    prostředku.   Plynné   produkty    deflagrace

slouží     k    nafukování,    k    podélnému    nebo    rotačnímu

pohybu    nebo   k   aktivaci   funkce   přepážek,   ventilů    nebo

spínačů    nebo   k   vystřelování   upevňovacích    prvků    nebo

hasicích   prostředků.

POZNÁMKA:    Následující    předměty    nespadají    pod    toto

pojmenování:     NÁLOŽE   KUMULATIVNÍ    .Ty    jsou    v    tomto

glosáři   uvedeny   zvlášť.

NÁBOJNICE,   PRÁZDNÉ,   SE   ZÁPALKOU:   UN   čísla   0055,   0379

Předměty,   sestávající   z   nábojnice   z   kovu,   plastu    nebo

jiného      nehořlavého     materiálu,     jejichž     jedinou

výbušnou   součástí   je   zápalka   nebo   zápalkový   šroub.

NÁBOJNICE,   SPALITELNÉ,   PRÁZDNÉ,   BEZ   ZÁPALKY:   UN    čísla

0446,   0444

Předměty    sestávající   z   nábojnice,   která    je    z    části

nebo   celá   zhotovena   z   nitrocelulózy.

NÁLOŽE,   DESTRUKČNÍ:   UN   číslo   0048

Předměty,    sestávající   z   pouzdra    z    lepenky,    plastu,

kovu    nebo    jiného   materiálu,   které   obsahuje    náplň    z

detonující    výbušniny.   Neobsahují   roznětné   prostředky,

nebo    obsahují   roznětné   prostředky,   které   mají   nejméně

dvě   účinná   pojistná   zařízení.

POZNÁMKA:    Následující   předměty    nespadají    pod    tento

pojem:PUMY,    MINY,    STŘELY,    atd.   Tyto    jsou    v    tomto

glosáři   uvedeny   zvlášť.

NáLOžE,    KUMULATIVNí,    bez   rozbušky:    UN    čísla    0059,

0439,   0440,   0441

Předměty    sestávající    z    pouzdra    obsahujícího    nálož

detonující    výbušniny    s   dutinou,    která    je    vyložena

tuhým    materiálem.    Předměty   jsou    určeny    k    vyvolání

mohutného   usměrněného   průrazného   efektu.

NÁLOŽE,    KUMULATIVNÍ,    OHEBNÉ,     LINEÁRNÍ:    UN     čísla

0237,   0288

Předměty    sestávající    z   duše   z    detonující    výbušniny

tvarované   do   „V“   oplášťované   pružnou   hmotou.

NÁLOŽE   POČINOVÉ,   bez   rozbušky:   UN   čísla   0042,   0283

Předměty     sestávají    z    nálože      výbušniny     schopné

detonace,    bez    roznětného   prostředku.   Jsou    určeny    k

zesílení   počinového   účinku   rozbušky   nebo   bleskovice.

NÁLOŽE   POČINOVÉ,   S   ROZBUŠKOU:   UN   čísla   0225,   0268

Předměty     sestávají    z    nálože      výbušniny     schopné

detonace    a    roznětného    prostředku.    Jsou    určeny     k

zesílení   počinového   účinku   rozbušky   nebo   bleskovice.

NÁLOŽE,   HLUBINNÉ:UN   číslo   0056

Předměty     sestávající     z      nálože

výbušniny    schopné   detonace,   umístěné   v   sudu    nebo    ve

střele,    bez    roznětných   prostředků   nebo   s    roznětnými

prostředky,     které     mají     nejméně     dvě      pojistná

zařízení.Předměty   jsou   určeny   k   detonaci   pod   vodou.

NÁLOŽE    TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM   POJIVEM:   UN    čísla    0457,

0458,   0459,   0460

Předměty,   sestávající   z   nálože   specifického   tvaru    bez

pouzdra,    vyrobené    z    trhaviny   s   plastickým    pojivem.

Neobsahují    roznětné    prostředky.    Používají    se    jako

součást   munice   jako   jsou   bojové   hlavice.

NÁLOŽE,    VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez   rozbušky:    UN    čísla

0442,   0443,   0444,   0445

Předměty     sestávající    z    nálože    výbušniny     schopné

detonace,   bez   roznětného   prostředku.   Používají    se    ke

svařování,    plátování   a   tvarování    výbuchem    nebo    pro

jiné   metalurgické   procesy.

NÁBOJKY    PRO    TECHNICKÉ   ÚČELY:   UN    čísla    0275,    0276,

0323,   0381

Předměty    jsou   určeny   k   vyvolání   mechanických    účinků.

Sestávají    z   pouzdra   s   náloží   z   deflagrující   výbušniny

a    roznětného    prostředku.   Plynné   produkty    deflagrace

slouží     k    nafukování,    k    podélnému    nebo    rotačnímu

pohybu    nebo   k   aktivaci   funkce   přepážek,   ventilů    nebo

spínačů    nebo   k   vystřelování   upevňovacích    prvků    nebo

hasicích   prostředků.

NÁLOŽKY   PŘÍDAVNÉ,   VÝBUŠNÉ:   UN   číslo   0060

Předměty     sestávající    z    malé    odnímatelné    počinové

náložky    umístěné   v   dutině   střely   mezi    zapalovačem    a

trhavinovou   náplní.

NÁPLNĚ   HNACÍ:   UN   čísla   0271,   0272,   0415,   0491

Předměty   sestávající   z   hnací   náplně,   v

jakékoliv   fyzikální   formě,   s   pláštěm   nebo   bez    pláště.

Slouží    jako   součást   raketových   motorů   nebo   ke   snížení

odporu   vzduchu   u   střel.

NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA:   UN   čísla   0242,   0279,   0414

Hnací    náplně,   v   jakékoli   fyzikální   formě,   pro   dělenou

dělostřeleckou   munici.

NÝTY,   VÝBUŠNÉ:   UN   číslo   0174

Předměty    sestávající   z   malé   náplně    výbušniny    uvnitř

kovového   nýtu.

OKTOLIT    (OKTOL)   suchý,   nebo   vlhčený   méně   než   15%    hm.

vody:   UN    číslo:   0266

Látka    sestávající    z    těsné   směsi   1,3,5,7-tetranitro-

1,3,5,7-tetrazacyklooktanu    (HMX)    a     trinitrotoluenu

(TNT).

OKTONAL:   UN    číslo   0496

Látka    sestávající    z    těsné   směsi   1,3,5,7-tetranitro-

1,3,5,7-tetrazacyklooktanu,    trinitrotoluenu    (TNT)    a

hliníku.

PENTOLIT,    suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15%    hm.    vody:

UN    číslo   0151

Látka          sestává         z          těsné          směsi

pentaeritritoltetranitratu    (PETN)    a    trinitrotoluenu

(TNT).

PLYNOVé   GENERáTORY   AIRBAGŮ,   nebo   MODULY    AIRBAGŮ    nebo

NAPíNAčE   BEZPEčNOSTNíCH   PáSů   :   UN   -   číslo   0503

Předměty,    obsahující   pyrotechnické    látky,    které    se

používají    v    automobilech    jako   součásti    záchranných

prostředků,   jako   jsou   airbagy   nebo   bezpečnostní   pásy.

POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ:   UN   čísla   0495,   0497

Látka,    sestávající   z   deflagrující   kapalné    výbušniny,

která   se   používá   k   reaktivnímu   pohonu.

POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ:   UN   čísla   0498,   0499,   0501

Látka,    sestávající    z   deflagrující    pevné    výbušniny,

která   se   používá   k   k   reaktivnímu   pohonu.

PRACH   BEZDÝMNÝ:   UN   čísla   0160,   0161

Látka,    s    obsahem   nitrocelulózy   jako   hlavní    složkou,

která    se    používá    jako   pohonná   hmota.    Tento    pojem

zahrnuje     jednosložkové    bezdýmné    prachy     (samotná

nitrocelulóza    (NC)),    dvousložkové    bezdýmné    prachy

(jako    NC    s    nitroglycerinem    (NG))    a    trojsložkové

bezdýmné   prachy   (jako   NC/NG/nitroguanidin).

POZNÁMKA:   Bezdýmný   prach   litý,   lisovaný   nebo   balený    v

pytlících   je   uveden   pod   pojmem   NÁPLNĚ   HNACÍ    PRO    DĚLA

nebo   SLOŽE   HNACÍ.

PRACH    ČERNÝ,   LISOVANÝ   nebo   PRACH   ČERNÝ,    V    PELETÁCH:

UN   číslo   0028

Látka   sestávající   z   tvarovaného   černého   prachu.

PRACH   ČERNÝ,   zrnitý   nebo   moučkový:   UN   číslo   0027

Látka    sestávající   z   těsné   směsi   dřevěného    uhlí    nebo

jiného    zdroje    uhlíku    a    dusičnanu    draselného    nebo

dusičnanu   sodného   se   sírou   nebo   bez   ní.

PRACHOVINA   SUROVÁ,   VLHČENÁ,   nejméně   17%   hm.   alkoholu

PRACHOVINA    SUROVÁ,   VLHČENÁ   nejméně   25%   hm.    vody:    UN

čísla   0433,   0159

Látka    sestávající    z    nitrocelulózy    a    nejvýše     60%

nitroglycerínu   nebo   jiné   kapalné   organické    nitrolátky

nebo   jejich   směsi.

PROSTŘEDKY    SIGNÁLNÍ,    DÝMOVÉ:   UN    čísla    0196,    0197,

0313,   0487,   0507

Předměty,     které    obsahují    pyrotechnické     látky     a

vyvíjejí     dým.    Mohou    také    obsahovat     zařízení     k

vysílání   akustických   signálů.

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ   RUČNÍ:   UN   čísla   0191,   0373

Přenosné     prostředky,    které    obsahují    pyrotechnické

látky,     a     které    vydávají    visuální    signály     nebo

výstražná    znamení.   Pod   toto   pojmenování   spadají    také

malé    světlice,    jako    dálniční    světlice,    železniční

světlice   nebo   malé   světlice   pro   lodě   v   tísni.

PROSTŘEDKY    SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,   lodní:   UN    čísla    0194,

0195,   0505,   0506

Předměty,    které   obsahují   pyrotechnické   látky    a    jsou

určeny    k   vytváření   signálů   ve   formě   zvukového   efektu,

plamene   nebo   dýmu   nebo   kombinace   těchto   efektů.

PŘEDMĚTY,   PYROFORICKÉ:   UN    číslo   0380

Předměty    obsahující    pyroforní    látku,    která    je    ve

styku    se    vzduchem    schopná   samovznícení    a    výbušnou

látku     nebo     složku.    Toto    pojmenování     nezahrnuje

předměty   obsahující   bílý   fosfor.

PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ,   pro   technické   účely:   UN    čísla

0428,   0429,   0430,   0431,   0432

Předměty,    které    obsahují   pyrotechnické    látky.    Jsou

používány    pro   technické   účely,   jako   je    vývin    tepla,

vývin   plynu   nebo   pro   divadelní   efekty   a   pod.

PŘEDMĚTY,    VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ   (   EEI):    UN    číslo

0486

Předměty,     které     obsahují    jen     zvlášť     necitlivé

detonující     látky     (EIDS),    které     při     normálních

přepravních     podmínkách     vykazují     jen      nepatrnou

pravděpodobnost     náhodného     roznětu     nebo     přenosu

detonace    a    obstály   ve   zkušební   sérii   7   dle    Příručky

zkoušek   a   kritérií.

POZNÁMKA:    Následují    předměty    nespadají     pod     toto

pojmenování:      všechny     druhy      munice;      ZAříZENí

UVOLňOVACí,    VýBUšNÁ;    VÝROBKY    ZÁBAVNÉ    PYROTECHNIKY;

TřASKAVKY,    žELEZNIčNí;   SVěTLICE,    POZEMNí;    SVěTLICE,

LETECKé;    NáBOJE,   SIGNáLNí;   řEZAČKY,   KABELŮ,    VýBUšNÉ;

PROSTřEDKY,    SIGNáLNí,    RUčNí;    PROSTřEDKY,    SIGNáLNí,

DýMOVÉ;    PROSTřEDKY   SIGNáLNí,   TÍSŇOVÉ;   NýTY,    VÝBUŠNÉ.

Tyto   předměty   jsou   v   tomto   glosáři   uvedeny   zvlášť

PUMY,    S   HOŘLAVOU   KAPALINOU,   s   trhací   náplní:   UN   čísla

0399,   0400

Předměty,   které   jsou   shazovány   z   letadel.   Sestávají    z

nádržky   obsahující   hořlavou   kapalinu   a   trhací   nálože.

PUMY,   s   trhací   náplní:   UN    čísla   0033,   0291

Výbušné    předměty,    které   jsou    shazovány    z    letadel.

Obsahují    roznětné    prostředky,   které    nemají    nejméně

dvě   účinná   pojistná   zařízení.

PUMY,   s   trhací   náplní:   UN   čísla   0034,   0035

Výbušné   předměty,   které   jsou   shazovány   z   letadel,    Buď

neobsahují     roznětné     prostředky,     nebo      obsahují

roznětné    prostředky,   které   mají    nejméně    dvě    účinná

pojistná   zařízení.

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ:   UN   číslo   0037

Výbušné    předměty,   které   jsou   shazovány   z   letadel    pro

dosažení    krátkodobě   působícího   intensivního   osvětlení

pro    fotografické    účely.    Obsahují    nálož    detonující

výbušniny     s    roznětnými    prostředky,    které     nemají

nejméně   dvě   účinná   pojistná   zařízení.

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ:   UN   číslo   0038

Výbušné    předměty,   které   jsou   shazovány   z   letadel    pro

dosažení    krátkodobě   působícího   intensivního   osvětlení

pro    fotografické    účely.    Obsahují    nálož    detonující

výbušniny    bez   roznětných   prostředků   nebo   s   roznětnými

prostředky,    které    mají   nejméně   dvě    účinná    pojistná

zařízení.

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ:   UN   číslo   0039,   0299

Výbušné    předměty,   které   jsou   shazovány   z   letadel    pro

dosažení    krátkodobě   působícího   intensivního   osvětlení

pro   fotografické   účely.   Obsahují   zábleskovou   slož.

RAKETOVÉ   MOTORY:   UN   čísla   0186,   0280,   0281

Předměty     sestávající    z    výbušniny,     obvykle     tuhé

pohonné    hmoty,   která   je   umístněna   ve    válci   opatřeném

jednou   nebo   více   tryskami.   Jsou   určeny   k   pohonu    raket

nebo   řízených   střel.

RAKETOVÉ    MOTORY    S    HYPERGOLY,    s    nebo    bez    výmetné

náplně:   UN   čísla   0250,   0322

Předměty    sestávající    z    válce    s    jednou    nebo    více

tryskami,     který     obsahuje    hypergolickou     pohonnou

látku.    Jsou    určeny    k    pohonu    raket    nebo    řízených

střel.

RAKETOVÉ    MOTORY   S   KAPALNÝM   PALIVEM:    UN    čísla    0395,

0396

Předměty    sestávající    z    válce    s    jednou    nebo    více

tryskami,   který   obsahuje   kapalné   palivo.   Jsou    určeny

k   pohonu   raket   nebo   řízených   střel.

RAKETY   s   inertní   hlavicí   UN   čísla:   0183,   0502

Předměty    sestávající   z   raketového   motoru   a   nevýbušné

hlavice.   Toto

pojmenování   zahrnuje   také   řízené   střely.

RAKETY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM   s   trhací   náplní:   UN    čísla

0397,   0398

Předměty,    sestávající    z   kapalného    paliva    a    válce

opatřeného    jednou    nebo   více    tryskami,ke    kterým    je

připevněna    bojová   hlavice.   Toto   pojmenování    zahrnuje

také   řízené   střely.

RAKETY,   s   trhací   náplní:   UN   čísla   0180,   0295

Předměty    sestávající    z   raketového    motoru    a    bojové

hlavice    s   roznětnými   prostředky,   které   nemají   nejméně

dvě      účinná     pojistná     zařízení.Toto     pojmenování

zahrnuje   také   řízené   střely.

RAKETY,   s   trhací   náplní:   UN   čísla   0181,   0182

Předměty    sestávající    z   raketového    motoru    a    bojové

hlavice    bez    roznětných   prostředků   nebo   s    roznětnými

prostředky,    které    mají   nejméně   dvě    účinná    pojistná

zařízení.     Toto    pojmenování    zahrnuje    také     řízené

střely.

RAKETY,   s   výmetnou   náplní:   UN   čísla   0436,   0437,   0438

Předměty    sestávající   z   raketového    motoru    a    náložky

sloužící     k    výmetu    užitečného    nákladu    z     hlavice

rakety.   Toto   pojmenování   zahrnuje   také   řízené   střely.

RAKETY,   TAHAČE   LAN:   UN   čísla   0238,   0240,   0453

Předměty    sestávající   z   raketového   motoru,   které    jsou

určeny   k   roztahování   lan.

ROZBUŚKOVÉ    SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,   pro    trhací    práce:

UN   čísla   0360,0361,   0500

Neelektrické    rozbušky    opatřené    prostředky,    kterými

jsou     uváděny     v     činnost    jako     jsou     zápalnice,

bleskovice,     mikrobleskovice    a    detonační     trubice.

Mohou    být   mžikové   nebo   časované.   Pod   toto   pojmenování

spadají   detonační   zařízení   s   bleskovicí.

ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ   pro   trhací   práce:   UN   čísla    0030,

0255,   0456

Předměty,     které     jsou    určeny    zejména     k     počinu

průmyslových    trhavin.   Rozbušky   mohou    být    mžikové    i

časované.    Elektrické   rozbušky   se    uvádějí    v    činnost

elektrickým   proudem.

ROZBUŠKY,    NEELEKTRICKÉ    pro   trhací    práce:    UN    čísla

0029,00267,   0455

Předměty,     které     jsou    určeny    zejména     k     počinu

průmyslových    trhavin.Rozbušky    mohou    být    mžikové    i

časované.Neelektrické   rozbušky   se    uvádějí    v    činnost

zápalnicí,     bleskovicí,    mikrobleskovicí,     detonační

trubicí    nebo   jinými   roznětnými   prostředky.    Pod    toto

pojmenování      spadají      detonační      zařizení      bez

bleskovice.

ROZBUŚKY,   PRO   MUNICI:   UN   0073,00364,   0365,   0366.

Předměty     sestávající     z     malého     kovového      nebo

plastového    pouzdra,    které    obsahuje    výbušniny    jako

azid   olovnatý,   PETN   nebo   směs   výbušnin.   Jsou   určeny    k

počinu   detonačních   zařízení.

ROZRUŠOVACÍ    ZAŘÍZENÍ,   VÝBUŠNÁ,   pro    ropné    vrty,    bez

rozbušky:   UN   číslo   0099

Předměty    sestávající   z   trhavinové   nálože    v    pouzdře,

bez    roznětného   prostředku.   Používají   se    k    rozrušení

horniny    v   okolí   vrtného   otvoru,   pro   usnadnění    výtoku

ropy   z   horniny.

ŘEZAČKY   KABELŮ,   VÝBUŚNÉ:   UN   číslo   0070

Předměty    sestávající   ze   zařízení    s    nožovým    ostřím,

které     je     vymršťováno    malou     náloží     deflagrační

výbušniny   na   kovadlinu.

SLOŽ   PYROTECHNICKÁ,   ZÁBLESKOVÁ:   UN   čísla   0094,   0305

Pyrotechnická     slož,    která    po     zážehu     produkuje

intenzivní   světlo.

SOUČÁSTI    ROZNÉTNÝCH   ŘETÉZCŮ,   J.N.:    UN    čísla    0382,

0383,   0384,   0461

Předměty,    obsahující    výbušninu,    určené    k     přenosu

detonace   nebo   deflagrace   v   zapalovačích   munice.

STOPINA   :   UN   číslo   0101

Předmět    sestávající    z   bavlněných    vláken    obalených

jemně   zrněným   černým   prachem.Hoří   vnějším   plamenem    a

používá    se    k    zážehu   pyrotechnických   předmětů    atd.

Může    být    uzavřená    v   papírové   trubici    pro    získání

okamžitého   efektu.

STOPOVKY   PRO   MUNICI:   UN   čísla   0212,   0306

Uzavřené     předměty,     které    obsahují     pyrotechnické

látky.   Slouží   k   zviditelnění   dráhy   letu   střely.

STŘELY,    inertní   se   stopovkou   :   UN    čísla   0345,    0424,

0425

Předměty     jako    granáty    nebo    střely,    které     jsou

vystřelovány     z     děl    nebo    jiných    dělostřeleckých

zbraní,    pušek    nebo    jiných    malorážových    střelných

zbraní.

STŘELY,   s   trhací   náplní:   UN   čísla   0167,   0324

Předměty     jako    granáty    nebo    střely,     které     jsou

vystřelovány     z     děl    nebo    jiných     dělostřeleckých

zbraní.    Obsahují    roznětné   prostředky,    které    nemají

nejméně   dvě   účinná   pojistná   zařízení.

STŘELY,   s   trhací   náplní:   UN   čísla   0168,   0169,   0344

Předměty     jako    granáty    nebo    střely,     které     jsou

vystřelovány     z     děl    nebo    jiných     dělostřeleckých

zbraní.    Neobsahují   roznětné   prostředky   nebo    obsahují

roznětné    prostředky,   které   mají    nejméně    dvě    účinná

pojistná   zařízení.

STŘELY,    s    trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní:    UN

čísla   0346,   0347

Předměty     jako    granáty    nebo    střely,     které     jsou

vystřelovány     z     děl    nebo    jiných     dělostřeleckých

zbraní.    Střely    neobsahují   roznětné    prostředky    nebo

obsahují    roznětné   prostředky,   které   mají   nejméně    dvě

účinná    pojistná    zařízení.    Používají    se    k    rozhozu

značkovacího   barviva   nebo   jiných   nevýbušných   látek

STŘELY,    s    trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní:    UN

čísla   0426,   0427

Předměty     jako    granáty    nebo    střely,     které     jsou

vystřelovány     z     děl    nebo    jiných     dělostřeleckých

zbraní.    Střely    obsahují   roznětné    prostředky,    které

nemají     nejméně     dvě     účinná     pojistná     zařízení.

Používají    se    k    rozhozu    značkovacího    barviva    nebo

jiných   nevýbušných   látek.

STŘELY,    s    trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní:    UN

čísla   0434,   0435

Předměty     jako    granáty    nebo    střely,     které     jsou

vystřelovány     z     děl    nebo    jiných     dělostřeleckých

zbraní,     pušek    nebo    jiných    malorážových    střelných

zbraní.    Používají    se   k   rozhozu   značkovacího    barviva

nebo   jiných   nevýbušných   látek.

SVĚTLICE,    LETECKÉ:   UN   čísla   0093,   0403,    0404,    0420,

0421

Předměty,    obsahující   pyrotechnické   látky,   které    jsou

určeny    ke    shazování    z    letadel.    Používají     se     k

osvětlovacím,   identifikačním,   signálním   nebo    varovným

účelům.

SVĚTLICE,   POZEMNÍ:   UN   čísla   0092,   0418,   0419

Předměty,    obsahující   pyrotechnické   látky,   které    jsou

určeny     k     používání    na    zemi.     Používají     se     k

osvětlovacím,   identifikačním,   signálním   nebo    varovným

účelům.

TORPÉDA,    S    KAPALNÝM    PALIVEM,    s    nebo    bez     trhací

nálože:   UN   číslo   0449

Předměty    sestávající   z   kapalného   výbušného    pohonného

systému    k    pohonu   torpéda   ve   vodě,   s   nebo   bez    bojové

hlaviceí;     nebo    předměty    sestávající    z     kapalného

nevýbušného    pohonného   systému    k    pohonu    torpéda    ve

vodě   a   z   bojové   hlavice.

TORPÉDA,S    KAPALNÝM    PALIVEM    s    inertní    hlavicí:    UN

číslo   0450

Předměty    sestávající   z   kapalného   výbušného    pohonného

systému   k   pohonu   torpéda   ve   vodě   a   z   inertní   hlavice.

ORPÉDA,   s   trhací   náplní:   UN   číslo   0329

Předměty    sestávající   z   výbušného   pohonného   systému    k

pohonu    torpéda    ve    vodě   a   z   bojové    hlavice.    Bojová

hlavice    neobsahuje   roznětné   prostředky   nebo    obsahuje

roznětné    prostředky,   které   mají    nejméně    dvě    účinná

pojistná   zařízení.

TORPÉDA,   s   trhací   náplní:   UN   číslo   0330

Předměty    sestávající    z    výbušného    nebo    nevýbušného

pohonného    systému,    k   pohonu    torpéda    ve    vodě    a    z

bojové     hlavice.    Bojová    hlavice    obsahuje    roznětné

prostředky,    které   mají   méně   než   dvě    účinná    pojistná

zařízení.

TORPÉDA,   s   trhací   náplní:   UN   číslo   0451

Předměty    sestávající   z   nevýbušného   pohonného   systému,

k    pohonu    torpéda   ve   vodě   a   z   bojové   hlavice.    Bojová

hlavice    neobsahuje   roznětné   prostředky   nebo    obsahuje

roznětné    prostředky,   které   mají    nejméně    dvě    účinná

pojistná   zařízení.

TRHAVÉ   NÁLOŽKY,   výbušné:UN   číslo   0043

Předměty,   sestávající   z   malé   náložky   výbušniny.

Slouží   k   roztržení   pláště   střel   nebo   jiné   munice,   aby

se   mohla   rozptýlit   jejich   náplň.

TRHAVINA,   TYP   A:   UN   číslo   0081

Látky    sestávající    z   kapalných   nitroesterů,    takových

jako      nitroglycerin    nebo    směsi     takových     látek.

Obsahují    kromě    toho   jednu   nebo   více    těchto    složek:

nitrocelulózu,    dusičnan   amonný   nebo   jiné    anorganické

dusičnany,    aromatické    nitrosloučeniny    nebo    hořlavé

látky,    jako    dřevěnou   moučku   nebo    hliníkový    prášek.

Kromě    toho   mohou   obsahovat   inertní   součásti,   jako    je

křemelina    a    přísady,   jako   barviva    a    stabilizátory.

Trhaviny     mají    konzistenci    práškovou,    želatinovou,

plastickou    nebo   poloplastickou.   Pod   toto    pojmenování

spadají    také    dynamity,   trhací    želatiny,    želatinové

dynamity.

TRHAVINA,   TYP   B:   UN   čísla   0082,   0331

Látky   sestávající   ze

(a)    směsi   dusičnanu   amonného   nebo   jiných   anorganických

dusičnanů   s   výbušninami   takovými   jako   trinitrotoluen   (TNT),

mohou   také   obsahovat   jiné   látky,   jako   dřevěnou   moučku   a

hliníkový   prášek;   nebo

(b)    směsi      z     dusičnanu     amonného     nebo     jiných

anorganických    dusičnanů    s    jinými     hořlavými,

nevýbušnými   látkami.

V    obou    případech    mohou   trhaviny    obsahovat    inertní

součásti,    jako    křemelinu   a   přísady,   jako    barviva    a

stabilizátory.     Tyto     trhaviny     nesmějí     obsahovat

nitroglycerín    nebo   podobné   kapalné    nitroestery    nebo

chlorečnany.

TRHAVINA,   TYP   C:   UN   číslo   0083

Látky    sestávající    ze    směsi    chlorečnanu    draselného

nebo    chlorečnanu   sodného   nebo   chloristanu    draselného

nebo    chloristanu   sodného   nebo   chloristanu   amonného    a

organických   nitrosloučenin   nebo   hořlavých   látek,    jako

dřevěná       moučka,       hliníkový       prášek        nebo

uhlovodíky.Látky    mohou   kromě   toho    obsahovat    inertní

součásti    jako    křemelinu   a    přísady    jako    barviva    a

stabilizátory.     Tyto     trhaviny     nesmějí     obsahovat

nitroglycerin   nebo   podobné   kapalné   nitroestery.

TRHAVINA,   TYP   D:   UN   číslo   0084

Látky    sestávající   ze   směsi   organických   nitrosloučenin

a    hořlavých    látek,    jako    uhlovodíků    a    hliníkového

prášku.    Látky   mohou   obsahovat   inertní   součásti     jako

křemelinu    a    přísady    jako   barviva    a    stabilizátory.

Tyto    trhaviny    nesmějí   obsahovat    nitroglycerin    nebo

podobné    kapalné   nitroestery,   chlorečnany    a    dusičnan

amonný.     Pod    toto    pojmenování    spadají      plastické

trhaviny.

TRHAVINA,   TYP   E:   UN    čísla   0241,   0332

Látky    sestávající    z    vody,   jako    hlavní    součásti    a

vysokého     podílu    dusičnanu    amonného     nebo     jiných

oxidačních    prostředků,   které    mohou    být    v    roztoku.

Ostatními    součástmi    mohou   být    nitrosloučeniny    jako

trinitrotoluen,    uhlovodíky    nebo    hliníkový     prášek.

Mohou    obsahovat    inertní   součásti,   jako    křemelinu    a

přísady,    jako    barviva    a    stabilizátory.    Pod     toto

pojmenování    spadají   emulzní   trhaviny,    trhaviny    typu

slurry   a   „vodní   gely“.

TRITONAL:   UN   číslo   0390

Látka     sestává    ze    směsi    trinitrotoluenu    (TNT)     a

hliníku.

TŘASKAVKY,    ŽELEZNIČNÍ:   UN    čísla    0192,    0193,    0492,

0493

Předměty,    obsahující   pyrotechnickou   látku,   které    při

nárazu    vybuchují   se   silným   zvukovým   efektem.   Předměty

jsou   určeny   k   umístnění   na   železničních   kolejích.

VÝROBKY    ZÁBAVNÉ    PYROTECHNIKY:   UN   čísla    0333,    0334,

0335,   0336,   0337

Pyrotechnické   předměty   určené   pro   zábavné   účely.

VZORKY,   VÝBUŠNÉ,   kromě   třaskavin:   UN    číslo   0190

Nové    nebo   již   existující   výbušné   látky   nebo   předměty,

které    dosud   nejsou   přiřazeny   k   žádnému   pojmenování    v

kapitole    3.2,    tabulce   A,   které   jsou    přepravovány    v

malém    množství   v   souladu   s   pokyny   příslušného    orgánu

mimo    jiné    k    pokusným,    klasifikačním,    výzkumným    a

vývojovým    účelům,    za    účelem   kontroly    jakosti    nebo

jako   obchodní   vzorek.

POZNÁMKA:   Výbušné   látky   nebo   předměty,   které   již    jsou

jmenovitě    uvedené    v    kapitole   3.2,    tabulce    A,    pod

tento   pojem   nespadají   .

ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY:   UN   čísla   0319,   0320,   0376

Předměty    sestávající   ze   zápalky   pro   zážeh   a    přídavné

náplně    deflagrující   výbušniny,   jako   je    černý    prach.

Používají    se   k   zážehu   hnací   náplně   v   nábojnicích    pro

děla   atd.

ZÁPALKY,   KALÍŠKOVĚ:   UN    čísla   0044,   0377,   0378

Předměty    sestávající    se   z   kovových    nebo    plastových

kalíšků,   které   obsahují   malé   množství   třaskavé    slože,

která    se   snadno   zažehuje   úderem.   Slouží   jako   zažehový

prostředek    v    malorážových   nábojích    a    v    nárazových

zápalkách   hnacích   náplní.

ZÁPALNICE:      UN    číslo   0066

Předmět,    který    se    buď   sestává   z    textilních    vláken

obalených    černým    prachem   nebo    jinou    rychle    hořící

pyrotechnickou    složí   a   z   pružného   ochranného    povlaku

nebo     z    duše    z    černého    prachu    opředené    pružnými

textilními    vlákny.    Předmět    hoří    podélně    otevřeným

plamenem    a   slouží   k   přenosu   zážehu   z   jednoho   zařízení

k   náloži   nebo   k   zažehovači.

ZÁPALNICE,   BEZPEČNOSTNÍ:   UN   číslo   0105

Předmět,    sestávající    z   duše   z    jemnozrnného    černého

prachu,    která   je   omotaná   ohebným   textilním   vláknem.Je

opatřený    jedním    nebo    více    ochrannými    obaly    a    po

zažehnutí    hoří    stanovenou   rychlostí   bez    jakéhokoliv

vnějšího   výbušného   účinku.

ZÁPALNICE,    trubičková,   s   kovovým    pláštěm:    UN    číslo

0103

Předmět    sestávající    z    kovové    trubičky    s    duší     z

deflagrující   výbušniny.

ZAPALOVAČE,    DETONAČNÍ:    UN   čísla    0106,    0107,    0257,

0367

Předměty,     s    výbušnými    díly,    určené     k     vyvolání

detonace    v    munici.   Obsahují   mechanické,    elektrické,

chemické     nebo    hydrostatické    zařízení    k     vyvolání

detonace.   Obvykle   obsahují   pojistná   zařízení.

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ   s   pojistným   zařízením:   UN    čísla

0408,   0409,   0410

Předměty,     s    výbušnými    díly,    určené     k     vyvolání

detonace    v    munici.Obsahují    mechanické,    elektrické,

chemické     nebo    hydrostatické    zařízení    k     vyvolání

detonace.   Detonační   zapalovače   musí   obsahovat    nejméně

dvě   účinná   pojistná   zařízení.

ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ:   UN   čísla   0316,   0317,   0368

Předměty,    s    třaskavými   složemi,    určené    k    vyvolání

deflagrace    v   munici.   Obsahují   mechanické,   elektrické,

chemické     nebo    hydrostatické    zařízení    k     vyvolání

deflagrace.   Obvykle   obsahují   pojistná   zařízení.

ZAříZENí,    AKTIVOVATELNÁ   VODOU,    s    trhavou    náložkou,

výmetnou   nebo   hnací   náplní:   UN   čísla   0248,   0249

Předměty,    jejichž    funkce   je    závislá    na    fyzikálně-

chemické   reakci   jejich   složek   s   vodou.

ZAŘÍZENÍ   UVOLŇOVACÍ,   VÝBUŠNÁ:   UN   číslo   0173

Předměty     sestávající    z    malé    výbušné     náložky     s

roznětným    prostředkem   a   tyče   nebo    spojovacího    dílu.

Přeražením    tyče    nebo   spojovacího    dílu    se    zařízení

uvede   rychle   v   činnost.

ZAŽEHOVAČE:   UN    čísla   0121,   0314,   0315,   0454

Předměty,    které    obsahují   jednu   nebo    více    výbušných

látek,    které    jsou    určeny   k   vyvolaní    deflagrace    ve

výbušných   zařízeních.   Do

činnosti    mohou   být   uváděny   chemicky,   elektricky    nebo

mechanicky.

POZNÁMKA:    Následující   předměty    nespadají    pod    tento

pojem:     ZÁPALNICE,    ZÁPALNICE    trubičková;    ZÁPALNICE

BEZPEČNOSTNÍ;    ZÁPALKY   KALÍŠKOVÉ;    STOPINA;    ZÁPALKOVÉ

ŠROUBY;     ZAŽEHOVAČE    ZÁPALNIC.    Tyto    jsou    v     tomto

glosáři   uvedeny   zvlášť.

ZAŽEHOVAČE   ZÁPALNIC:   UN    číslo   0131

Předměty   různé   konstrukce,   které   se   uvádějí   v    činnost

třením,    úderem    nebo    elektricky    a    které    slouží    k

zažehnutí   zápalnice.

2.2.1.2    K   přepravě   nepřipuštěné   látky   a   předměty

2.2.1.2.1   Výbušné    látky,   které   vykazují   podle   kritérií   Příručky

zkoušek    a    kritérií    nepřípustně    vysokou    citlivost,

nebo    u   kterých   může   nastat   samovolná   reakce;   jakož    i

výbušné    látky   a   předměty,   které   nemohou   být   přiřazeny

k    pojmenování   nebo   j.n.   položce   uvedeným    v    tab.    A,

kapitoly   3.2,    nejsou   připuštěny   k   přepravě.

2.2.1.2.2   Předměty    skupiny    snášenlivosti   K   (1.2    K,    UN    číslo

0020    a    1.3    K,    UN    číslo   0021)nejsou    připuštěny    k

přepravě.

2.2.1.3    Seznam   hromadných   položek

-------------------------------------------------------------

Klasifikační   UN     Pojmenování   látek   nebo   předmětů

kód   (viz    číslo

2.2.1.1.4)

-------------------------------------------------------------

1.1   A         0473    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.1   B         0461    SOUČÁSTI,   ROZNĚTNÉ   SYSTÉMY,   J.N.

1.1.   C        0474    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0497    POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ

0498    POHONNÁ   HMOTA   TUHÁ

0462    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ   ,   J.N..

1.1   D         0475    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0463    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.1   E         0464    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.1   F         0465    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.1   G         0476    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.1   L         0357    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0354    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.2   B         0382    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.

1.2   C         0466    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.2   D         0467    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.2   E         0468    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.2   F         0469    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.2   L         0358    VÝBUŠNÉ   LÁTKY,   J.N.

0248    ZAříZENí,    AKTIVOVATELNÁ   VODOU,   s    trhavou

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní

0355    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.3   C         0132    DEFLAGRUJÍCÍ   KOVOVÉ   SOLI    AROMATICKÝCH

NITROSLOUČENIN,   J.N.

0477    LÁTKY   VÝBUŠNÉ   J.N.

0495    POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ

0499    POHONNÁ   HMOTA   TUHÁ

0470    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,    J.N.

1.3   G         0478    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.3   L         0359    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0249    ZAříZENí,    AKTIVOVATELNÁ   VODOU,   s    trhavou

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní

0356    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

1.4   B         0350    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

0383    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.

1.4   C         0479    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0501    POHONNÁ   HMOTA   TUHÁ

0351    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

1.4   D         0480    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0352    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

1.4   E         0471    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

1.4   F         0472    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

1.4   G         0485    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0353    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

1.4   S         0481    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.

0349    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N

0384    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.

1.5   D         0482    VÝBUŠNÉ    LÁTKY,    VELMI   NECITLIVÉ    (    EVI),

J.N.

1.6   N         0486    PŘEDMĚTY,    VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ   (   EEI)

0190     VZORKY,   VÝBUŠNÉ,   jiné   než   třaskaviny

-------------------------------------------------------------

POZNÁMKA:Podtřída   a   skupina    snášenlivosti

musí   být   určeny    příslušným    orgánem    a    v

souladu     s     ustanoveními     v      odstavci

2.2.1.1.4

-------------------------------------------------------------

2.2.2      Třída   2    Plyny

2.2.2.1    Kritéria

2.2.2.1.1   Název    třídy    2    zahrnuje   čisté    plyny,    směsi    plynů,

směsi    jednoho    nebo    více   plynů   s    jednou    nebo    více

jinými    látkami,   jakož   i   předměty,   které   takové    látky

obsahují.

Plyny   jsou   látky,   které:

(a)   při   50°C   mají   tenzi   par   vyšší   než   300   kPa   (3   bary),   nebo

(b)   při   20°C   a   standardním   tlaku   101,3   kPa   jsou   zcela   plynné.

POZNÁMKA    1:    UN    1052   FLUOROVODÍK,    BEZVODÝ    je    však

látkou   třídy   8.

POZNÁMKA    2:    Čistý    plyn   smí   obsahovat    jiné    složky,

které    pocházejí   z   výrobního   procesu   nebo    které    jsou

přidávány,     aby    zachovaly    stabilitu     výrobku,     za

předpokladu,    že    koncentrace    těchto    složek     nemění

zatřídění     nebo    přepravní    podmínky,     jako     stupeň

plnění,   plnicí   tlak   nebo   zkušební   tlak.

POZNÁMKA    3:    J.N.   položky   v   pododdíle    2.2.2.3    mohou

zahrnovat   čisté   plyny,   jakož   i   směsi   plynů.

POZNÁMKA     4:     Nápoje     nasycené     oxidem     uhličitým

nepodléhají   ustanovením   ADR.

2.2.2.1.2   Látky   a   předměty   třídy   2   jsou   rozděleny   následovně:

1.     Stlačený   plyn:   plyn,   který,   je-li   naplněn   pod   tlakem   pro

přepravu,   je   zcela   plynný   při   teplotě   -   50   °C;   tato   kategorie

zahrnuje   všechny   plyny   s   kritickou   teplotou   -   50   °C   nebo   nižší;

2.     Zkapalněný   plyn:   plyn,   který,   je-li   naplněn   pod   tlakem   pro

přepravu,   je   částečně   kapalný   při   teplotách   nad   -   50   °C.

Rozlišuje   se:

Vysokotlaký   zkapalněný   plyn:   plyn   s    kritickou

teplotou   nad   -50°C   a   nejvýše   +   65°C;   a

Nízkotlaký    zkapalněný   plyn:   plyn   s    kritickou

teplotou   nad   +   65   °C;

3.     Hluboce   zchlazený   zkapalněný   plyn:    plyn,

který,    je-li   naplněn   pro   přepravu,    je    částečně

zkapalněn   v   důsledku   své   nízké   teploty;

4.     Rozpuštěný    plyn:   plyn,   který,   je-li    naplněn    pod

tlakem    pro    přepravu,    je   rozpuštěn    v    kapalném

rozpouštědle   ;

5.     Aerosoly   a   malé   nádobky   obsahující   plyn    (plynové

kartuše);

6.    Jiné   předměty   obsahující   plyn   pod   tlakem;

7.    Plyny,     které     nejsou    pod    tlakem,    podléhající

zvláštním   předpisům   (vzorky   plynů).

2.2.2.1.3   Látky    a   předměty   (kromě   aerosolů)   třídy   2   jsou    podle

svých    nebezpečných    vlastností   přiřazeny    k    jedné    z

následujících   skupin:

A     dusivé

O     podporující   hoření

F     hořlavé

T     toxické

TF    toxické,   hořlavé

TC    toxické,   žíravé

TO    toxické,   podporující   hoření

TFC   toxické,   hořlavé,   žíravé

TOC   toxické,   podporující   hoření,   žíravé.

Jestliže    podle   těchto   kritérií   mají   plyny   nebo    směsi

plynů    nebezpečné   vlastnosti,   které   lze   přiřadit    více

než    jedné    skupině,   mají   skupiny   označené   písmenem    T

přednost    před    všemi    ostatními    skupinami.     Skupiny

označené    písmenem    F    mají    přednost    před    skupinami

označenými   písmeny   A   nebo   O.

POZNÁMKA    1:.Ve   Vzorových   předpisech   OSN,   v   IMDG    Code

a     v     Technických     instrukcích    ICAO     jsou     plyny

zařazovány    na    základě    svého   hlavního    nebezpečí    do

jedné   z   následující   tří   podtříd:

Podtřída   2.1:     Hořlavé     plyny    (odpovídá     skupinám,

které   jsou   označeny   písmenem   F)

Podtřída   2.2    :Nehořlavé,    netoxické    plyny    (odpovídá

skupinám,    které    jsou    označeny    písmeny    A

nebo   O)

Podtřída   2.3:     Toxické     plyny    (odpovídá     skupinám,

které    jsou   označeny   písmeny   T,   tzn.   T,    TF,

TC,   TO,   TFC   a   TOC)

POZNÁMKA    2:    Malé   nádobky   obsahující   plyn    (UN    číslo

2037)    musí    být   přiřazeny   dle   nebezpečí   plynoucího    z

jejich    obsahu    ke   skupinám   A   až   TOC.   K   aerosolům    (UN

číslo   1950)   viz   2.2.2.1.6.

POZNÁMKA    3:    Žíravé   plyny   se   považují   za    toxické,    a

proto   se   zařazují   do   skupiny   TC,   TFC   nebo   TOC.

POZNÁMKA    4:   Směsi,   které   obsahují   více   než    21%    obj.

kyslíku,   se   zařazují   jako   směsi   podporující   hoření.

2.2.2.1.4   Pokud    v    kapitole    3.2,   tabulce   A    jmenovitě    uvedená

směs    třídy    2    odpovídá   různým   kritériím    uvedeným    v

2.2.2.1.2   a   2.2.2.1.5,   je   třeba   tuto   směs   zařadit    dle

těchto   kritérií   a   přiřadit   ji   k   vhodné   J.N.   položce.

2.2.2.1.5   Látky    a    předměty   (kromě   aerosolů)   třídy   2    jmenovitě

neuvedené   v   kapitole   3.2,   tabulce   A   je   třeba    přiřadit

podle     2.2.2.1.2    a    2.2.2.1.3    k    hromadné     položce

uvedené     v     pododdíle    2.2.2.3.    Platí     následující

kritéria:

Dusivé   plyny

Plyny    nepodporující    hoření,   nehořlavé    a    netoxické,

které    zřeďují    nebo    vypuzují    kyslík,    který    je    za

normálních   podmínek   přítomen   v   ovzduší.

Hořlavé   plyny

Plyny,    které    při    teplotě   20°C   a    standardním    tlaku

101,3   kPa:

(a)   jsou   zápalné   ve   směsi   s   nejvýše   13%   obj.   plynu    se

vzduchem,   nebo

(b)    mají    rozsah   hořlavosti   se   vzduchem    nejméně

12    procentních    bodů   bez   ohledu    na    spodní    mez

hořlavosti.

Hořlavost    musí   být   stanovena   za   pomoci    zkoušek    nebo

výpočtů    dle    metod    schválených   ISO    (viz    normu    ISO

10156:1996).

Pokud    jsou   pro   použití   těchto   metod   k   dispozici   pouze

nedostatečné    údaje,    mohou    být    použity     rovnocenné

metody    zkoušek,   pokud   jsou   uznány   příslušným    orgánem

země   původu.

Není-li    země    původu   smluvní   stranou    ADR,    musí    být

tyto    metody    uznány   příslušným   orgánem   prvního    státu

smluvní     strany    ADR,    který    přijde    do     styku     se

zásilkou.

Plyny   podporující   hoření

Plyny,    které    mohou   obecně   přívodem   kyslíku    způsobit

nebo     podpořit    hoření    jiných    látek    účinněji     než

vzduch.    Schopnost    oxidace    musí    být    stanovena     za

pomoci    zkoušek    nebo   výpočtů   podle   metod    schválených

ISO   (viz   normy   ISO   10156:1996   a   ISO   10156-2:2005).

Toxické   plyny

POZNÁMKA:    Plyny,    které   kvůli   své   žíravosti    částečně

nebo    úplně    odpovídají   kritériím   pro    toxicitu,    musí

být     zařazeny    jako    toxické.    K    možnému    vedlejšímu

nebezpečí    žíravosti,   viz   také   kritéria    pod    nadpisem

„Žíravé   plyny“.

Plyny:

(a)   o   nichž   je   známo,   že   mají   takový   toxický   nebo   žíravý

účinek   na   člověka,   že   představují   nebezpečí   pro

jeho   zdraví;   nebo

(b)   o    kterých    se    předpokládá,   že   mají   toxický    nebo

žíravý    účinek   na   člověka,   protože   při    zkouškách

podle    pododdílu   2.2.61.1   vykazují    hodnotu    LC 50

pro   akutní   toxicitu   nejvýše   5000   ml/m 3  (ppm).

Pro    zařazení    směsí   plynů   (včetně    par    látek    jiných

tříd)   může   být   použit   následující   vzorec:

LC 50  toxická   (směs)   =          1

----------------

n      fi

suma   ------------

i=l      Ti

přičemž    fi      =   molární     zlomek     i-té     části

směsi.

Ti   =      index   toxicity   i   -   té   části   směsi.

Hodnota   Ti   odpovídá   hodnotě   LC 50   dle

P200   pododdílu   4.1.4.1.

Pokud    hodnota    LC 50   není    v    P200

pododdílu   4.1.4.1   uvedena,    je    třeba

použít     hodnotu    LC 50   ,    která     je

uvedena   ve   vědecké   literatuře.

Pokud     hodnota    LC 50    není     známa,

vypočítá     se     index     toxicity     na

základě    nejnižší   hodnoty   LC 50   látek

s      podobnými      fyziologickými      a

chemickými    účinky,    nebo,    je-li    to

jediná   možnost,   na   základě   pokusů.

Žíravé   plyny

Plyny    nebo    směsi    plynů,   které    kvůli    svým    žíravým

účinkům    zcela   odpovídají   kritériím   pro    toxicitu,    je

třeba    zařadit    jako    toxické   s    vedlejším    nebezpečím

žíravosti.

Směs    plynů,    která    je   z   důvodu    svých    kombinovaných

účinků    žíravosti   a   toxicity   považována    za    toxickou,

představuje   vedlejší   nebezpečí   žíravosti,   jestliže    je

z    lidské    zkušenosti   známo,   že   je   směs    škodlivá    pro

kůži,    oči    nebo    sliznice,   nebo    je-li    hodnota    LC 50

žíravých    částí   směsi   při   výpočtu   podle    následujícího

vzorce   nejvýše   5000   ml/m 3  (ppm):

LC 50  žíravá   (směs   )=          1

----------------

n       fCi

suma   ------------

i=l      TCi

přičemž     fCi   =   molární   zlomek   i-   té   žíravé    části

směsi.

Tci   =   index     toxicity    i-    té    žíravé    části

směsi.

Hodnota   Tci   odpovídá   hodnotě   LC 50   dle

P200   pododdílu   4.1.4.1.

Pokud     hodnota    LC 50   není     v     P200

pododdílu    4.1.4.1   uvedena,    je    třeba

použít     hodnotu    LC 50   ,     která     je

uvedena   ve   vědecké   literatuře.

Pokud   hodnota   LC 50  není   známa,

vypočítá   se   index   toxicity   na   základě

nejnižší   hodnoty   LC 50  látek   s

podobnými   fyziologickými   a   chemickými

účinky,   nebo,   je-li   to   jediná

možnost,   na   základě   pokusů.

2.2.2.1.6   Aerosoly

Aerosoly    (UN    číslo    1950)   se    přiřazují    k    jedné    z

následujících     skupin     podle     svých      nebezpečných

vlastností   takto:

A     dusivé

O     podporující   hoření

F     hořlavé

T     toxické

C     žíravé

CO    žíravé,   podporující   hoření

FC    hořlavé,   žíravé

TF    toxické,   hořlavé

TC    toxické,   žíravé

TO    toxické,   podporující   hoření

TFC   toxické,   hořlavé,   žíravé

TOC   toxické,   podporující   hoření,   žíravé.

Zařazení     závisí     na     povaze    obsahu     aerosolového

rozprašovače.

POZNÁMKA:    Plyny,    které   vyhovují    definici    toxických

plynů    podle    2.2.2.1.5   nebo   pyroforních    plynů    podle

pokynu    pro    balení   P200   v   pododdílu   4.1.4.1,    nesmějí

být     použity     jako     hnací     náplň     v     aerosolovém

rozprašovači.    Aerosoly   s   obsahem   splňujícím    kritéria

pro    obalovou    skupinu    I    z    hlediska    toxicity    nebo

žíravosti   nejsou   připuštěny   k   přepravě.

Platí   tato   kritéria:

a)    Přiřazení   ke   skupině   A   se   provede,   pokud   obsah   nesplňuje

kritéria   pro   žádnou   jinou   skupinu   podle   pododstavců   b)   až   f)

dále;

b)    Přiřazení   ke   skupině   O   se   provede,   pokud   aerosol   obsahuje

plyn   podporující   hoření   podle   2.2.2.1.5;

c)    Přiřazení   ke   skupině   F   se   provede,   jestliže   obsah   zahrnuje

nejméně   85   %   hm.   hořlavých   složek   a   chemické   spalné   teplo   je

nejméně   30   kJ/g.   Přiřazení   se   neprovede,   jestliže   obsah

zahrnuje   nejvýše   1   %   hm.   hořlavých   složek   a   spalné   teplo   je

menší   než   20   kJ/g.   Jinak   musí   být   aerosol   odzkoušen   na

hořlavost   zkouškami   popsanými   v   Příručce   zkoušek   a   kritérií,

části   III,   oddílu   31.   Lehce   hořlavé   a   hořlavé   aerosoly   musí   být

přiřazeny   ke   skupině   F.

POZNÁMKA:    Hořlavé   složky   jsou   hořlavé    kapaliny,

hořlavé    tuhé    látky   nebo   hořlavé   plyny    a    směsi

plynů,    jak   jsou   definovány   v   poznámkách   1    až    3

pododdílu    31.1.3    části   III   Příručky    zkoušek    a

kritérií.     Tento     pojem    nezahrnuje     pyroforní

látky,     látky    schopné    samoohřevu     ani     látky

reagující   s   vodou.   Chemické   spalné   teplo   se    určí

jedním    z    následujících    postupů:    ASTM    D    240,

ISO/FDIS   13943:1999   (E/F)   86.1   až   86.3   nebo    NFPA

30B.

d)    Přiřazení   ke   skupině   T   se   provede,   pokud   je   obsah,

s   výjimkou   hnací   náplně   aerosolového   rozprašovače,   zařazen   do

třídy   6.1,   obalových   skupin   II   nebo   III;

e)    Přiřazení   ke   skupině   C   se   provede,   pokud   obsah,   s   výjimkou

hnací   náplně   aerosolového   rozprašovače,   splňuje   kritéria   pro

třídu   8,   obalové   skupiny   II   nebo   III;

f)    Pokud   jsou   splněna   kritéria   pro   více   než   jednu   skupinu

mezi   skupinami   O,   F,   T   a   C,   provede   se   přiřazení   k   příslušné

skupině   CO,   FC,   TF,   TC,   TO,   TFC   nebo   TOC.

2.2.2.2    Plyny   nepřipuštěné   k   přepravě

2.2.2.2.1   Chemicky    nestálé    látky   třídy    2    jsou    připuštěny    k

přepravě    jen   tehdy,   byla-li   učiněna   potřebná   opatření

k     zabránění    všech    možností    nebezpečné    reakce    za

normálních    podmínek    přepravy,   jako    např.    rozkladu,

přeměně    nebo   polymerizaci.   Za   tímto   účelem   je   zvláště

třeba    dbát    na   to,   aby   nádoby   a   cisterny   neobsahovaly

látky,   které   by   tyto   reakce   mohly   podporovat.

2.2.2.2.2   Následující     látky    a    směsi    nejsou     připuštěny     k

přepravě:

-   UN   2186   -   CHLOROVODÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ;

-   UN   2421   -   OXID   DUSITÝ;

-   UN   2455   -   METHYLNITRIT;

-   hluboce    zchlazené    zkapalněné   plyny,    kterým    nelze

přiřadit   klasifikační   kódy   3A,   3O   nebo   3   F;

-   rozpuštěné   plyny,   které   nemohou   být   přiřazeny   pod   UN   čísla

1001,   2073   nebo   3318;

-   aerosoly,    u    nichž   jsou   jako   hnací    náplně    použity

plyny,    které    jsou    toxické   podle    2.2.2.1.5    nebo

pyroforní    podle   pokynu   pro   balení   P200   v   pododdílu

4.1.4.1;

-   aerosoly     s     obsahem     splňujícím     kritéria     pro

obalovou     skupinu    I    z    hlediska    toxicity     nebo

žíravosti   (viz   oddíly   2.2.61   a   2.2.8);

-   malé    nádobky    obsahující   plyny,    které    jsou    velmi

toxické    (LC 50   nižší   než   200   ppm)    nebo    pyroforní

podle   pokynu   pro   balení   P200   v   pododdílu   4.1.4.1.

2.2.2.3    Seznam   hromadných   položek

-----------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------

Stlačené   plyny

Klasifikační   kód     UN   číslo                    Pojmenování   látek   nebo   předmětů

1   A                  1956                        PLYN   STLAČENÝ,   J.N.

1   O                  3156                        PLYN   STLAČENÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

1   F                  1964                        UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,   STLAČENÁ,   J.N.

1954                        PLYN,   STLAČENÝ   HOŘLAVÝ,   J.N.

1   T                  1955                        PLYN,   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

1   TF                 1953                        PLYN,   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

1   TC                 3304                        PLYN,   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

1   TO                 3303                        PLYN,   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

1   TFC                3305                        PLYN,   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

1   TOC                3306                        PLYN,   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

Zkapalněné   plyny

Klasifikační   kód     UN   číslo                    Pojmenování   látek   nebo   předmětů

2   A                  1058                        PLYNY     ZKAPALNĚNÉ,    nehořlavé,    s    přidáním     dusíku,     oxidu

uhličitého   nebo   vzduchu

1078                        PLYN    JAKO    CHLADÍCÍ    PROSTŘEDEK,   J.N.,    jako    směsi    plynů    s

pojmenováním   R...,   které   mají   jako:

směs    F1   při   70°C   tenzi   par   nepřesahující   1,3   MPa   (13    bar)    a

při     50°C     hustotu,     která     odpovídá     minimálně     hustotě

dichlorfluormethanu   (1,30   kg/l);

směs    F2   při   70°C   tenzi   par   nepřesahující   1,9   MPa   (19    bar)    a

při     50°C     hustotu,     která     odpovídá     minimálně     hustotě

dichlorfluormethanu   (1,21   kg/l);

směs   F3   při   70°C   tenzi   par   nepřesahující   3   MPa   (30   bar)   a    při

50°C       hustotu,      která      odpovídá      minimálně      hustotě

chlordifluormethanu   (1,09   kg/l);

POZN.:    Trichlorfluormethan   (chladicí   prostředek   R11),    1,1,2-

Trichlor-1,2,2-trifluorethan    (chladicí    prostředek    R     113),

1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan    (chladící     prostředek     R

1968                        113a),   1-Chlor-1,2,2-trifluorethan   (chladicí   prostředek    R133)

3163                        a       1-Chlor-1,1,2-trifluorethan       (chladicí       prostředek

R133b)nejsou   látkami   třídy   2,   mohou   však   být   částmi    směsí    F1

až   F3

INSEKTICID,   PLYNNÝ,   J.N.

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   J.N.

2   O                  3157                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

2F                   1010                        SMĚSI   BUTADIENŮ   A   UHLOVODÍKŮ,   STABILIZOVANÉ,   které   mají    při

teplotě    70°C    tenzi    par   nepřesahující   1,1    MPa    (11    bar)    a

jejichž   hustota   neklesne   při   50°C   pod   hodnotu   0,525   kg/l

POZN.Butadieny,    stabilizované   ,   jsou    také    zařazeny    pod    UN

číslo   1010,   viz   tabulku   A   kapitoly   3.2.

METHYLACETYLEN    A   PROPADIEN,   směs,   STABILIZOVANÁ,    jako    směsi

1060                        methylacetylenu   a   propadienu   s   uhlovodíky,   kterými   jsou:

Směs     P1    obsahující    nejvýše    63%    obj.    methylacetylenu     a

propadienu    a    nejvýše    24%   obj.   propanu    a    propenu,    přičemž

procentuální   podíl   nasycených   uhlovodíků   C4   musí    být    nejméně

14%   obj.;

Směs     P2    obsahující    nejvýše    48%    obj.    methylacetylenu     a

propadienu    a    nejvýše    50%   obj.   propanu    a    propenu,    přičemž

procentuální   podíl   nasycených   uhlovodíků   C4   musí    být    nejméně

5%   obj.;

jakož   i   směsi   propadienu   s   1%   až   4%   methylacetylenu

1965                        UHLOVODÍKY    PLYNNÉ,   SMĚS,   ZKAPALNĚNÁ,   J.N.,    které    jsou    jako

směsi:

Směs    A   při   70°C   tenzi   par   nejvýše   1,1   MPa   (11bar)   a   při    50°C

hustotu   nejméně   0,525   kg/l

Směs    A   01   při   70°C   tenzi   par   nejvýše   1,6   MPa   (16   bar)    a    při

50°C   hustotu   nejméně   0,516   kg/l

Směs    A   02   při   70°C   tenzi   par   nejvýše   1,6   MPa   (16   bar)    a    při

50°C   hustotu   nejméně   0,505   kg/l

Směs    A    0    při   70°C   tenzi   par   nejvýše   1,6   MPa   (16bar)    a    při

50°C   hustotu   nejméně   0,495   kg/l

Směs    A    1    při   70°C   tenzi   par   nejvýše   2,1   MPa   (21bar)    a    při

50°C   hustotu   nejméně   0,485   kg/l

Směs    B    1    při   70°C   tenzi   par   nejvýše   2,6   MPa   (26bar)    a    při

50°C   hustotu   nejméně   0,474   kg/l

Směs    B    2    při   70°C   tenzi   par   nejvýše   2,6   MPa   (26bar)    a    při

50°C   hustotu   nejméně   0,463   kg/l

Směs    B   při   70°C   tenzi   par   nejvýše   2,6   MPa   (26bar)   a   při    50°C

hustotu   nejméně   0,450   kg/l

Směs    C   při   70°C   tenzi   par   nejvýše   3,1   MPa   (31bar)   a   při    50°C

hustotu   nejméně   0,440   kg/l

POZN.    1.    Pro    výše    uvedené   směsi   jsou   také    přípustná    jako

označení   látek   následující   obchodní   pojmenování:   pro   směsi    A,

A01,   A02,   a   A0:   BUTAN,   pro   směs   C:   PROPAN.

POZN.    2.    Jestliže    předchází    nebo    následuje    námořní    nebo

letecká    přeprava,    smí    být   pro   UN    1965    UHLOVODÍKY    PLYNNÉ,

SMĚS,    ZKAPALNĚNÁ,   J.N.   použita   alternativní   položka    UN    1075

PLYNY   ROPNÉ,   ZKAPALNĚNÉ

3354                        INSEKTICID   PLYNNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

3161                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

2   T                  1967                        INSEKTICID   PLYNNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

3162                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ   ,   TOXICKÝ,   J.N.

2   TF                 3355                        INSEKTICID   PLYNNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

3160                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

2   TC                 3308                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ   ,   TOXICKÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

2   TO                 3307                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ   ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ

HOŘENÍ,   J.N.

2   TFC                3309                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ   ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   ŽÍRAVÝ,

J.N.

2   TOC                3310                        PLYN   ZKAPALNĚNÝ   ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ

HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

Hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny

Klasifikační   kód    UN   číslo                      Pojmenování   látek   nebo   předmětů

3   A                 3158                          PLYN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   J.N.

3   O                 3311                          PLYN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3   F                 3312                          PLYN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

Rozpuštěné   plyny

Klasifikační   kód    UN   čísla                     Pojmenování   látek   nebo   předmětů

4                    K   přepravě   jsou   připuštěny   jen   látky   jmenovitě   uvedené   v   tabulce   A   kapitoly   3.2.

Aerosoly   a   nádobky,   malé,   obsahující   plyn

Klasifikační   kód    UN   číslo                      Pojmenování   látek   nebo   předmětů

5                   1950                          AEROSOLY

2037                          NÁDOBKY,MALÉ,     OBSAHUJÍCÍ    PLYN    (KARTUŠE),     bez     odběrného

ventilu,   které   nelze   opětovně   plnit

Jiné   předměty,   které   obsahují   plyn   pod   tlakem

Klasifikační   kód    UN   číslo                     Pojmenování   látek   nebo   předmětů

6   A                2857                          STROJE    CHLADÍCÍ,   obsahující   nehořlavé,   netoxické    plyny    nebo

roztoky   amoniaku   (UN   2672)

3164                          PŘEDMĚTY   POD   PNEUMATICKÝM   TLAKEM   (s   nehořlavým   plynem)   nebo

PŘEDMĚTY   POD   HYDRAULICKÝM   TLAKEM   (s   nehořlavým   plynem)

3164

6   F                3150                          PŘÍSTROJE   MALÉ,   POHÁNĚNÉ   PLYNNÝM

UHLOVODÍKEM,   s   odběrním   ventilem,   nebo

3150                          NÁDOBKY    S   PLYNNÝM   UHLOVODÍKEM,   OPAKOVANĚ   PLNITELNÉ,   PRO    MALÉ

PŘÍSTROJE,   s   odběrním   ventilem

3478                          ZÁSOBNÍKY     DO    PALIVOVÝCH    ČLÁNKŮ    ,    obsahující     zkapalněný

hořlavý   plyn   nebo

3478                          ZÁSOBNÍKY    DO    PALIVOVÝCH    ČLÁNKŮ    OBSAŽENÉ    V    ZAŘÍZENÍCH     ,

obsahující   zkapalněný   hořlavý   plyn   nebo

3478                          ZÁSOBNÍKY     DO     PALIVOVÝCH    ČLÁNKŮ    BALENÉ     SE     ZAŘÍZENÍMI,

obsahující   zkapalněný   hořlavý   plyn

3479                          ZÁSOBNÍKY    DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   ,   obsahující   vodík    v    kovovém

hydridu   nebo

3479                          ZÁSOBNÍKY     DO     PALIVOVÝCH    ČLÁNKŮ    OBSAŽENÉ    V     ZAŘÍZENÍCH,

obsahující   vodík   v   kovovém   hydridu   nebo

3479                          ZÁSOBNÍKY     DO     PALIVOVÝCH    ČLÁNKŮ    BALENÉ     SE     ZAŘÍZENÍMI,

obsahující   vodík   v   kovovém   hydridu

Vzorky   plynů

Klasifikační   kód    UN   číslo                      Pojmenování   látek   nebo   předmětů

7   F                 3167                          VZOREK    PLYNU,   NESTLAČENÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.,   který    není    hluboce

zchlazený

7   T                 3169                          VZOREK    PLYNU,   NESTLAČENÝ,   TOXICKÝ,   J.N.,   který    není    hluboce

zchlazený

7   TF                3168                          VZOREK    PLYNU,   NESTLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.,   který    není

hluboce   zchlazený

2.2.3      Třída   3    Hořlavé   kapaliny

2.2.3.1    Kritéria

2.2.3.1.1   Název    třídy   3   zahrnuje   látky,   jakož   i   předměty,   které

obsahují   látky   této   třídy,   které:

-       jsou    kapalné    podle    odstavce    (a)    definice

pojmu   “kapalina“   v   oddíle   1.2.1;

-      mají    při    50°C   tenzi   par   nejvýše   300    kPa    (3

bary)    a    při    20°C   a   standardním   tlaku    101,3    kPa

nejsou   zcela   plynné;   a

-      mají    bod   vzplanutí   nejvýše   60°C   (viz   pododdíl

2.3.3.1   k   odpovídající   zkoušce).

Název    třídy   3   zahrnuje   také   kapaliny   a   tuhé    látky    v

roztaveném    stavu   s   bodem   vzplanutí    nad    60°C,    které

jsou    podány   k   přepravě   nebo   přepravovány    zahřáté    na

teplotu    rovnající    se    jejich    bodu    vzplanutí     nebo

vyšší.   Tyto   látky   jsou   přiřazeny   k   UN   číslu   3256.

Název    třídy    3    zahrnuje    také    znecitlivěné    kapalné

výbušné    látky.    Znecitlivěné    kapalné    výbušné    látky

jsou     látky,    které    jsou    ve    vodě    nebo    v     jiných

kapalinách     rozpuštěny    nebo    rozptýleny     tak,     aby

vytvořily    homogenní    kapalnou    směs,    která    už    nemá

výbušné    vlastnosti.    V   tabulce   A    kapitoly    3.2    jsou

tyto    položky    pod    UN   čísly   1204,   2059,    3064,    3343,

3357   a   3379.

POZNÁMKA    1:    Netoxické    a    nežíravé    látky    s     bodem

vzplanutí    vyšším   než   35°C,   které   za   podmínek    zkoušky

hořením    stanovených    v   Příručce   zkoušek    a    kritérií,

části     III,    pododdílu    32.2.5,    samostatné     nehoří,

nejsou    látkami    třídy    3;    jsou-li    však    tyto    látky

podány     k    přepravě    nebo    přepravovány    zahřáté     na

teplotu    rovnající    se    jejich    bodu    vzplanutí     nebo

vyšší,   jsou   látkami   třídy   3.

POZNÁMKA   2:   Odchylkou   od   2.2.3.1.1   se   považují    paliva

pro    vznětové    motory,   plynový   olej    nebo    topný    olej

(lehký)    s    bodem    vzplanutí   nad   60°C    až    do    nejvýše

100°C   za   látky   třídy   3,   UN   čísla   1202.

POZNÁMKA    3:      Kapaliny,    které    jsou    při    vdechnutí

velmi    toxické,   s   bodem   vzplanutí   pod   23°C    a    toxické

látky    s   bodem   vzplanutí   23°C   nebo   vyšším   jsou   látkami

třídy   6.1   (viz   2.2.61.1).

POZNÁMKA    4:      Hořlavé    kapalné    látky    a    přípravky,

používané    jako    pesticidy,   které   jsou   velmi    toxické,

toxické    nebo   slabě   toxické   a   mají   bod   vzplanutí    23°C

nebo   vyšší,   jsou   látkami   třídy   6.1   (viz   2.2.61.1).

2.2.3.1.2   Látky   a   předměty   třídy   3   jsou   rozděleny   následovně:

F     Hořlavé   kapaliny   bez   vedlejšího   nebezpečí;

F1      Hořlavé      kapaliny     s     bodem     vzplanutí

nejvýše   60°C;

F2      Hořlavé    kapaliny    s    bodem    vzplanutí    nad

60°C,       přepravované      nebo      podávané

k     přepravě    při    teplotě    rovnající     se

jejich    bodu   vzplanutí   nebo   vyšší   (zahřáté

látky);

FT    Hořlavé   kapaliny,   toxické;

FT1     Hořlavé   kapaliny,   toxické;

FT2     Pesticidy;

FC    Hořlavé   kapaliny,   žíravé;

FTC   Hořlavé   kapaliny,   toxické,   žíravé.

D     Znecitlivěné   kapalné   výbušné   látky.

2.2.3.1.3   Látky    a    předměty   zařazené   do   třídy    3    jsou    uvedeny

v     tabulce    A    kapitoly    3.2.    Látky,    které     nejsou

jmenovitě    uvedeny   v   tabulce   A   kapitoly   3.2    musí    být

přiřazeny   k   příslušné   položce   v   pododdíle   2.2.3.3   a    k

odpovídající    obalové   skupině   podle   ustanovení    tohoto

oddílu.   Hořlavé   kapaliny   musí   být   přiřazeny   k   jedné    z

následujících      obalových     skupin      podle      stupně

nebezpečí,   který   představují   pro   přepravu:

----------------------------------------------------------------   --------------------------

Obalová   skupina                Bod   vzplanutí   (uzavřený   kelímek)     Teplota   začátku   varu

----------------------------------------------------------------   --------------------------

I                                 --                            =<   35st.C

IIa                               23st.C                            >   35st.C

IIIa                       >=   23st.C   a   =<   60st.C                      >   35st.C

----------------------------------------------------------------   --------------------------

a   Viz   též   2.2.3.1.4

Pro     kapalinu    s    vedlejším    nebezpečím     (vedlejšími

nebezpečími)   se   musí   zohlednit   obalová   skupina    určená

podle     výše     uvedené    tabulky    a     obalová     skupina

vyplývající     ze    závažnosti    vedlejšího    (vedlejších)

nebezpečí;    klasifikace    a   obalová    skupina    se    potom

určí     podle     tabulky     převažujících     nebezpečí     v

pododdílu   2.1.3.10.

2.2.3.1.4   Kapalné   nebo   viskózní   směsi   a   přípravky,   včetně    těch,

které    obsahují    nejvýše   20%   nitrocelulózy    s    obsahem

dusíku    v   sušině   nejvýše   12,6%,   smějí   být   přiřazeny    k

obalové      skupině     III,     jestliže     jsou      splněny

následující   požadavky:

(a)    výška    vrstvy   rozpouštědla,   která   se    oddělí

při    dělicí   zkoušce   rozpouštědla,   musí   činit   méně

než    3%    celkové    výšky    zkušebního    vzorku    (viz

Příručku    zkoušek   a   kritérií,   část   III,    pododdíl

32.5.1);   a

(b)    viskozita2    a   bod   vzplanutí    musí    odpovídat

následující   tabulce:

-------------------------------------------   ----------------------------   -------------------------------------------

Extrapolovaná                          Doba   výtoku   t   podle   ISO   2431:1993                 Bod   vzplanutí

kinematická   viskozita   v   (při                                                                       v   °C

střihové   rychlosti   blízké   0)   mm 2/s

při   23°C

v   s                při   průměru   výtokové   trysky

v   mm

-------------------------------------------   ----------------------------   -------------------------------------------

20    v   =<   80                     20    t   =<   60                         4                         nad   17

80    v   =<   135                    60    t   =<   100                        4                         nad   10

135    v   =<   220                    20    t   =<   32                         6                         nad   5

220    v   =<   300                    32    t   =<   44                         6                        nad   -   1

300    v   =<   700                    44    t   =<   100                        6                        nad   -   5

700    v                          100    t                           6                       -   5   a   níže

-------------------------------------------   ----------------------------   -------------------------------------------

POZNÁMKA:    Směsi    s    více   než    20%,    ale    nejvýše    55%

nitrocelulózy,   s   obsahem   dusíku   nejvýše   12,6%   v    suché

hmotě    jsou   látkami,   které   jsou   přiřazeny   k    UN    číslu

2059.

Směsi   s   bodem   vzplanutí   pod   23°C

-     s   více   než   55%   nitrocelulózy   s   jakýmkoli   obsahem   dusíku,

nebo

-     s   nejvýše   55%   nitrocelulózy   s   obsahem   dusíku   vyšším   než

12,6%   v   suché   hmotě

jsou    látkami   třídy   1   (UN   číslo   0340   nebo    0342)    nebo

třídy   4.1   (UN   číslo   2555,   2556   nebo   2557).

2.2.3.1.5   Netoxické,    nežíravé   a   životní   prostředí    neohrožující

roztoky   a   homogenní   směsi   s   bodem   vzplanutí   23°C    nebo

vyšším    (viskózní    látky,   jako    barvy    a    laky,    vyjma

látek    obsahujících    více    než    20%    nitrocelulózy)    v

nádobách    o    vnitřním    objemu    menším    než    450    litrů

nepodléhají     předpisům    ADR,    jestliže     při     dělicí

zkoušce     rozpouštědla     (viz     Příručku     zkoušek     a

kritérií,    část    III,   pododdíl   32.5.1)   výška    oddělené

vrstvy    rozpouštědla   činí   méně   než   3%   celkové   výšky    a

jestliže    látky    při   23°C   ve   výtokovém    kelímku    podle

normy    ISO    2431:1993   s   tryskou   průměru   6   mm    vykazují

dobu   výtoku:

(a)   nejméně   60   sekund,   nebo

(b)    nejméně   40   sekund   a   neobsahují   více   než   60%   látek

třídy   3.

2.2.3.1.6   Spadají-li   látky    třídy   3   vlivem    příměsí    do    jiných

kategorií    nebezpečnosti   než   těch,    do    kterých    patří

látky    jmenovitě    uvedené   v   tabulce    A    kapitoly    3.2,

přiřadí    se    tyto   směsi   nebo   roztoky    k    položkám,    ke

kterým   na   základě   svého   skutečného   nebezpečí   patří.

POZNÁMKA:    K    zařazování   roztoků   a    směsí    (jako    jsou

přípravky   a   odpady)   viz   také   oddíl   2.1.3.

2.2.3.1.7   Na   základě   zkušebních   postupů   podle   pododdílu   2.3.3.1

a    oddílu    2.3.4   a   kritérií   uvedených   v    2.2.3.1.1    se

může    také    zjistit,   zda   je   jmenovitě    uvedený    roztok

nebo    jmenovitě    uvedená   směs,   popřípadě    roztok    nebo

směs,    který(á)    obsahuje    jmenovitě    uvedenou    látku,

takové     povahy,    že    tento    roztok    nebo    tato     směs

nepodléhá    ustanovením   pro   tuto   třídu   (viz   také    oddíl

2.1.3).

2.2.3.2     Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

2.2.3.2.1   Látky   třídy    3,   které   snadno   peroxidují   (jako    ethery

nebo    určité    heterocyklické   kyslíkaté    látky),    smějí

být    přepravovány    jen    tehdy,   jestliže    jejich    obsah

peroxidu     nepřekročí    0,3%    přepočítáno    na     peroxid

vodíku     (H2O2).    Obsah    peroxidu    se    stanoví     podle

pododdílu   2.3.3.2.

2.2.3.2.2   Chemicky     nestálé     látky     třídy     3     je     dovoleno

přepravovat     jen    tehdy,    byla-li    učiněna     potřebná

opatření     k    zabránění    nebezpečnému    rozkladu     nebo

polymeraci   během   přepravy.   Za   tímto   účelem   je    zejména

nutno    zajistit,    aby    nádoby   a   cisterny    neobsahovaly

látky,   které   by   takové   reakce   mohly   podporovat.

2.2.3.2.3   Znecitlivěné    kapalné    výbušné    látky,    které     nejsou

uvedeny   v   tabulce   A   kapitoly   3.2,   nejsou   připuštěny    k

přepravě   jako   látky   třídy   3.

2.2.3.3    Seznam   hromadných   položek

-----------------------------------------   -----------------------------------------------------------------------

Vedlejší     Klasifikační       UN   číslo                      Pojmenování   látek   nebo   předmětů

nebezpečí         kód

-----------------------------------------   -----------------------------------------------------------------------

1133               LEPIDLA,   s   hořlavou   kapalnou   látkou

1136               OLEJE   DEHTOVÉ,   HOŘLAVÉ

1139               ROZTOK    OCHRANNÉHO    NÁTĚRU    (včetně    povrchových    úprav    nebo

nátěrů    používaných    k   průmyslovým   nebo    jiným    účelům,    jako

ochranný    nástřik    spodků   karoserií   vozidel,    vnitřní    nátěry

sudů)

1169               EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ

1197               EXTRAKTY   CHUŤOVÉ,   KAPALNÉ

1210               BARVA   TISKAŘSKÁ   hořlavá   nebo   PŘÍSLUŠENSTVÍ   TISKAŘSKÝCH

1210               BAREV,   (včetně   ředidel   a   rozpouštědel   tiskařských   barev),

HOŘLAVÉ

1263               BARVA     (včetně    barev,    lakových    barev,    emailových     laků,

mořidel,    šelakových   roztoků,   fermeží,   lešticích    prostředků,

kapalných   plnidel   a   kapalných   základů   pro   laky)

1263               PŘÍSLUŠENSTVÍ   BAREV   (včetně   ředidel   a   rozpouštědel)

1266               VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly

1293               TINKTURY,   LÉKAŘSKÉ

F1            1306               PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ

1866               ROZTOK   PRYSKYŘICE,   hořlavý

1999               DEHTY   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a

ředěné   živice

3065               NÁPOJE   ALKOHOLICKÉ

3269               PRYSKYŘICE   POLYESTEROVÉ,   VÍCESLOŽKOVÉ

1224               KETONY   KAPALNÉ,J.N.

1268               DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo   PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.

Bez

vedlejšího

nebezpečí

F                           1987               ALKOHOLY,   J.N.

1989               ALDEHYDY,   J.N.

2319               UHLOVODÍKY   TERPENICKÉ,   J.N.

3271               ETHERY,   J.N.

3272               ESTERY,   J.N.

3295               UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.

3336               THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo

3336               SMĚSI   THIOLŮ   (merkaptanů),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

1993               LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ   ,   J.N.

F2

Látky

zahřáté

3256               LÁTKA    ZAHŘÁTÁ,    KAPALNÁ   ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s    bodem    vzplanutí

nad   60°   C

1228               THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo

1228               SMĚSI   THIOLU   (merkaptanů),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.

1986               ALKOHOLY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.

1988               ALDEHYDY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.

FT1           2478               ISOKYANÁTY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo

2478               ISOKYANÁT,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ,TOXICKÝ,   J.N.

3248               LÉČIVA   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

3273               NITRILY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.

1992               LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ   ,   TOXICKÁ,   J.N.

Toxické   FT                  2758               PESTICID-KARBAMÁT,   KAPALNÝ,HOŘLAVÝ,TOXICKÝ

2760               PESTICID   NA   BÁZI   ARZÉNU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

2762               PESTICID-ORGANICKÁ    SLOUČENINA    CHLORU,     KAPALNÝ,     HOŘLAVÝ,

TOXICKÝ

2764               PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

2772               PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

2776               PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

2778               PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

2780               PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

2782               PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDILU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,

FT2                        TOXICKÝ

Pesticid   (s   bodem    2784               PESTICID-    ORGANICKÁ    SLOUČENINA   FOSFORU,    KAPALNÝ,    HOŘLAVÝ,

vzplanutí   pod                         TOXICKÝ

230C)

3024               PESTICID-DERIVÁT   KUMARINU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

3346               PESTICID-DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,

TOXICKÝ

3350               PESTICID-PYRETHROID,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ

3021               PESTICID   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

POZNAMKA:    Přiřazení    pesticidu   pod   položku   se    provádí    na    základě    aktivní

složky,     fyzikálního    stavu    pesticidu    a    podle    všech    možných    vedlejších

nebezpečí,   která   může   představovat.

3469               BARVA,    HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku

a    fermeží,    leštidel    a   kapalných   základových    složek    laků)

nebo

3469               LÁTKA     POMOCNÁ    K    VÝROBĚ    BAREV,    HOŘLAVÁ,    ŽÍRAVÁ    (včetně

ředidel   a   složek   odstraňovačů)

2733               AMINY,   HOŘLAVÉ,   ŽIRAVÉ,   J.N.   nebo

2733               POLYAMINY,   HOŘLAVÉ,   ŽIRAVÉ,   J.N.

Žíravé         FC             2985               CHLORSILANY,   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3274               ALKOHOLÁTY,   ROZTOKY   v   alkoholu,   J.N.

2924               LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.

Toxické,            FTC                        3286   LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ   ,   TOXICKÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.

žíravé

Znecitlivěné   výbušné                         3343   NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,

kapaliny                    D                       KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s   nejvýše   30

%hm.nitroglycerinu

3357   NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,

KAPALNÁ,   J.N.,   s   nejvýše   30   %hm.nitroglycerinu

3379   LÁTKA   ZNECITLIVĚNÁ,   VÝBUŠNÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

-----------------------------------------   -----------------------------------------------------------------------

2.2.41               Třída      4.1          Hořlavé     tuhé      látky,

samovolně      se     rozkládající      látky      a

znecitlivěné   tuhé   výbušné   látky

2.2.41.1   Kritéria

2.2.41.1.1            Název    třídy   4.1   zahrnuje   hořlavé    látky    a

předměty    a    znecitlivěné   výbušné    látky,    které    jsou

tuhými     látkami    podle    písmene    a)    definice    “tuhý“

uvedené     v     oddíle    1.2.1,    jakož    i    samovolně     se

rozkládající   tuhé   nebo   kapalné   látky.

Třídě   4.1   jsou   přiřazeny:

-    lehce     hořlavé    tuhé    látky    a    předměty    (viz

2.2.41.1.3   až   2.2.41.1.8);

-    samovolně    se    rozkládající   tuhé    nebo    kapalné

látky   (viz   2.2.41.1.9   až   2.2.41.1.17);

-    znecitlivěné      tuhé     výbušné      látky      (viz

2.2.41.1.18);

-    látky   příbuzné   samovolně   se   rozkládajícím   látkám   (viz

2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2        Látky    a    předměty    třídy    4.1    se    dále     dělí

následovně   :

F      Hořlavé   tuhé   látky   bez   vedlejšího   nebezpečí:

F1   organické

F2   organické,   roztavené

F3   anorganické

FO     Hořlavé   tuhé   látky,   podporující   hoření

FT     Hořlavé   tuhé   látky,   toxické:

FT1organické,   toxické

FT2anorganické,   toxické

FC     Hořlavé   tuhé   látky,   žíravé:

FC1   organické,   žíravé

FC2   anorganické,   žíravé

D      Znecitlivěné    tuhé   výbušné   látky    bez    vedlejšího

nebezpečí

DT     Znecitlivěné   tuhé   výbušné   látky,   toxické

SR     Samovolně   se   rozkládající   látky:

SR1   nevyžadující   řízení   teploty

SR2   vyžadující   řízení   teploty.

Hořlavé   tuhé   látky

Definice   a   vlastnosti

2.2.41.1.3            Hořlavé   tuhé   látky   jsou   lehce   hořlavé    tuhé

látky   a   tuhé   látky,   které   se   mohou   zapálit   třením.

Lehce   hořlavé   tuhé   látky   jsou   práškovité,   zrnité    nebo

pastovité    látky,   které   jsou   nebezpečné,    jestliže    se

po    krátkém    styku   se   zápalným   zdrojem,   jako    např.    s

hořící   zápalkou,   mohou   snadno   zapálit   a   plamen    se    po

zapálení    rychle    rozšiřuje.   Nebezpečí    přitom    nemusí

vycházet    jen    z   ohně,   nýbrž   také   z   toxických    zplodin

hoření.    Kovové   prášky   jsou   kvůli   obtížím    při    hašení

ohně     zvláště    nebezpečné,    protože    normální    hasící

prostředky,    jako    oxid    uhličitý    nebo    voda,     mohou

zvětšit   nebezpečí.

Klasifikace

2.2.41.1.4            Látky   a   předměty   zařazené   jako   hořlavé   tuhé

látky    třídy    4.1    jsou   uvedeny   v   tabulce    A    kapitoly

3.2.    Přiřazení    organických   látek   a    předmětů,    které

nejsou    v    tabulce    A   kapitoly   3.2   jmenovitě    uvedeny,

pod     příslušnou    položku    pododdílu    2.2.41.3,    podle

ustanovení    kapitoly   2.1,   se   může   provést    na    základě

zkušenosti     nebo     na    základě    výsledků     zkušebních

postupů   podle   Příručky   zkoušek   a   kritérií,   části    III,

pododdílu     33.2.1.    Přiřazení    jmenovitě    neuvedených

anorganických    látek    musí   být    provedeno    na    základě

výsledků    zkušebních   postupů   podle   Příručky   zkoušek    a

kritérií,    části   III,   pododdílu   33.2.1,    přičemž    musí

být     zohledněny     rovněž     zkušenosti,     vedou-li     k

přísnějšímu   zařazení.

2.2.41.1.5            Jestliže    se   jmenovitě   neuvedené    látky    na

základě    zkušebních   postupů   podle   Příručky    zkoušek    a

kritérií,     části    III,    pododdílu    33.2.1     přiřazují

k    jedné    z    položek    uvedených   v   pododdíle    2.2.41.3,

platí   následující   kritéria:

(a)   Práškovité,   zrnité   nebo   pastovité   látky,   s   výjimkou

kovových   prášků   nebo   prášků   kovových   slitin,   se   klasifikují

jako   lehce   hořlavé   látky   třídy   4.1,   jestliže   se   mohou   snadno

zapálit   po   krátkém   styku   se   zápalným   zdrojem   (např.   hořící

zápalkou),   nebo   jestliže   se   plamen   po   zapálení   rychle

rozšiřuje,   doba   vyhoření   je   menší   než   45   sekund   na   měrnou

vzdálenost   100   mm,   nebo   rychlost   vyhoření   je   větší   než   2,2

mm/s.

(b)   Kovové   prášky   nebo   prášky   kovových   slitin   se   přiřadí   ke

třídě   4.1,   jestliže   mohou   být   zapáleny   při   styku   s   plamenem   a

reakce   se   rozšíří   na   celou   délku   vzorku   za   10   minut   nebo   méně.

Tuhé    látky,    které   se   mohou   zapálit   třením,    se    musí

zařadit     do     třídy    4.1    analogicky    k     existujícím

položkám    (např.   zápalkám)   nebo   v   souladu   s   příslušným

zvláštním   ustanovením.

2.2.41.1.6           Na   základě   zkušebních   postupů   podle   Příručky

zkoušek    a    kritérií,    části    III,    oddílu    33.2.1     a

kritérií   uvedených   v   2.2.41.1.4   a   2.2.41.1.5    se    může

také    zjistit,   zda   je   jmenovitě   uvedená    látka    takové

povahy,   že   nepodléhá   předpisům   pro   tuto   třídu.

2.2.41.1.7              Spadají-li   látky   třídy   4.1   vlivem   příměsí

do     jiných    kategorií    nebezpečnosti,    než    těch,    do

kterých    patří    látky   jmenovitě   uvedené    v    tabulce    A

kapitoly    3.2,    přiřadí   se   tyto   směsi   k    položkám,    ke

kterým   na   základě   svého   skutečného   nebezpečí   patří.

POZNÁMKA:    K    zařazování   roztoků   a    směsí    (jako    jsou

přípravky   a   odpady)   viz   také   oddíl   2.1.3.

Přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.41.1.8             Hořlavé    tuhé    látky    zařazené    pod    různé

položky    tabulky   A   kapitoly   3.2   musí   být    přiřazeny    k

obalovým    skupinám    II   nebo   III   na   základě    zkušebních

postupů    Příručky    zkoušek    a    kritérií,    části     III,

pododdílu   33.2.1   podle   těchto   kritérií:

(a)   Lehce   hořlavé   tuhé   látky,   které   mají   při   zkoušce   dobu

vyhoření   menší   než   45   sekund   na   měrnou   vzdálenost   100   mm,   jsou

přiřazeny   k   obalové   skupině   II,   proběhl-li   plamen   navlhčenou

zónou;   přiřazeny   k   obalové   skupině   III,   jestliže   navlhčená   zóna

zastaví   šíření   plamene   po   dobu   nejméně   4   minut.

(b)   Kovové   prášky   nebo   prášky   kovových   slitin   jsou   přiřazeny   k

obalové   skupině   II,   jestliže   se   reakce   při   zkoušce   rozšíří   po

celé   délce   vzorku   za   5   minut   nebo   méně;   přiřazeny   k   obalové

skupině   III,   jestliže   se   reakce   při   zkoušce   rozšíří   po   celé

délce   vzorku   za   více   než   5   minut.

U    tuhých    látek,   které   mohou   vzplanout    třením,    musí

být    jejich    přiřazení   k   obalové   skupině    provedeno    v

analogii      k     existujícím     položkám     nebo      podle

odpovídajícího   zvláštního   ustanovení.

Samovolně   se   rozkládající   látky

Definice

2.2.41.1.9       Pro    účely    ADR    jsou   samovolně   se    rozkládající

látky    tepelně    nestálé   látky,   které   se    mohou    i    bez

přítomnosti     kyslíku    (vzduchu)     silně     exotermicky

rozkládat.     Látky    se    nepovažují    za    samovolně     se

rozkládající   látky   třídy   4.1,   jestliže:

(a)   jsou   výbušnými   látkami   dle   kritérií   pro   třídu   1;

(b)   jsou   látkami   podporujícími   hoření   podle   přiřazovacího

postupu   pro   třídu   5.1   (viz   pododdíl   2.2.51.1),   s   výjimkou   toho,

že   směsi   látek   podporujících   hoření,   které   obsahují   nejméně   5   %

hořlavých   organických   látek,   musí   být   podrobeny   klasifikačnímu

postupu   definovanému   v   POZNÁMCE   2;

(c)   jsou   organickými   peroxidy   podle   kritérií   pro   třídu   5.2

(viz   pododdíl   2.2.52.1);

(d)   jejich   rozkladné   teplo   je   menší   než   300   J/g;   nebo

(e)   jejich   teplota   samourychlujícího   se   rozkladu   (SADT)   (viz

POZNÁMKA   3   níže)   je   vyšší   než   750   C   pro   kus   o   hmotnosti   50   kg.

POZNÁMKA     1:     Rozkladné    teplo     může     být     určeno

libovolnou     mezinárodně    uznávanou     metodou,     např.

dynamickou     diferenční    kalorimetrií    a    adiabatickou

kalorimetrií.

POZNÁMKA   2:   Směsi      látek      podporujících      hoření

splňující     kritéria    třídy    5.1,     které

obsahují      nejméně     5      %      hořlavých

organických    látek,   ale    které    nesplňují

kritéria    uvedená   výše   pod    písmeny    (a),

(c),    (d)    nebo    (e),   musí   být    podrobeny

klasifikačnímu   postupu   pro    samovolně    se

rozkládající   látky.

Směs    vykazující   vlastnosti   samovolně    se

rozkládající   látky   typu   B   až   F    musí    být

zařazena    jako   samovolně   se    rozkládající

látka   třídy   4.1.

Směs   vykazující   vlastnosti   samovolně   se

rozkládající   látky   typu   G   podle   zásady

uvedené   v   pododdílu   20.4.3   (g)   části   II

Příručky   zkoušek   a   kritérií   musí   být

posouzena   pro   zařazení   jako   látka   třídy

5.1   (viz   2.2.51.1).

POZNÁMKA    3:    Teplota    samourychlujícího    se    rozkladu

(SADT)    je    nejnižší    teplota,   při    které    může    dojít

k    samovolnému   rozkladu   látky   v   obalu   používaném   během

přepravy.    Potřebné    předpisy   k    určení    této    teploty

jsou    obsaženy    v    Příručce   zkoušek   a   kritérií,    části

II,   kapitole   20   a   oddílu   28.4.

POZNÁMKA    4:   Všechny   látky,   které   vykazují    vlastnosti

samovolně    se   rozkládajících   látek,   musí   být    zařazeny

jako     takové,     i    když    vykazují    podle     2.2.42.1.5

pozitivní   výsledek   zkoušky   pro   zařazení   do   třídy   4.2.

Vlastnosti

2.2.41.1.10           Rozklad    samovolně   se   rozkládajících    látek

může     být    vyvolán    teplem,    stykem    s    katalytickými

nečistotami    (např.    kyselinami,   sloučeninami    těžkých

kovů,     zásadami),     třením    nebo    nárazem.     Rychlost

rozkladu    se    zvyšuje    se    stoupající    teplotou    a    je

rozdílná   podle   druhu   látky.   Rozklad   může   mít,    zvláště

jestliže     nedojde    k    zapálení,    za    následek     vývin

toxických    plynů    nebo    par.   U   určitých    samovolně    se

rozkládajících   látek   musí   být   teplota   řízena.    Některé

samovolně    se    rozkládající   látky   se    mohou    především

pod    uzavřením   výbušně   rozkládat.   Tato   vlastnost    může

být    zmenšena   přidáním   ředidel   nebo   použitím    vhodných

obalů.    Určité   samovolně   se   rozkládající   látky    prudce

hoří.    Samovolně   se   rozkládající   látky   jsou    například

určité   sloučeniny   níže   uvedených   typů:

alifatické   azosloučeniny   (-C-N=N-C-)

organické   azidy   (-C-N3);

diazoniové   soli   (-CN2+   Z-);

N   -   nitroso   sloučeniny   (-N-N=O);   a

aromatické   sulfohydrazidy   (-SO2-NH-NH2).

Tento    výčet    není    úplný;   látky   s   jinými    reaktivními

skupinami    a    některé   směsi   látek    mohou    mít    podobné

vlastnosti.

Klasifikace

2.2.41.1.11           Samovolně    se   rozkládající    látky    jsou    na

základě   svého   stupně   nebezpečnosti   rozděleny   do    sedmi

typů.    Typy   samovolně   se   rozkládajících   látek   začínají

od    typu    A,   který   není   připuštěn   k   přepravě   v    obalu,

ve    kterém    byl   zkoušen,   až   po   typ   G,   který    nepodléhá

ustanovením   pro   samovolně   se   rozkládající   látky    třídy

4.1.    Zařazení   samovolně   se   rozkládajících   látek    typů

B    až    F   přímo   závisí   na   největším   přípustném   množství

v    jednom    obalu.   Zásady   pro   zařazování,   jeho   postupy,

zkušební    metody   a   kritéria   a   vzor   vhodného   zkušebního

protokolu    jsou   uvedeny   v   Příručce   zkoušek   a   kritérií,

části   II.

2.2.41.1.12            Již    zařazené    samovolně    se    rozkládající

látky,    které    jsou   připuštěny   k   přepravě    v    obalech,

jsou   uvedeny   v   pododdílu   2.2.41.4,   ty,   které   jsou    již

připuštěny    k   přepravě   ve   velkých   nádobách    pro    volně

ložené    látky   (IBC),   jsou   uvedeny   v   pododdílu   4.1.4.2,

pokynu    pro    balení    IBC520    a    ty,    které    jsou     již

připuštěny    k    přepravě    v   cisternách    podle    kapitoly

4.2,    jsou    uvedeny    v   pododdílu   4.2.5.2,    pokynu    pro

přemístitelné    cisterny   T23.   Každá   uvedená    připuštěná

látka    je    přiřazena    k    druhové    položce    tabulky     A

kapitoly    3.2    (UN   čísla   3221   až   3240)    a    udávají    se

příslušná    vedlejší    nebezpečí   a    poznámky    obsahující

informace   pro   přepravu.

Tyto   hromadné   položky   udávají:

-      typy    samovolně   se   rozkládajících   látek   B    až    F,

viz   2.2.41.1.11;

-      skupenství   (kapalné/   tuhé)   ;   a

-      řízení      teploty      (je-li     vyžadováno),      viz

2.2.41.1.17.

Klasifikace     samovolně     se     rozkládajících      látek

uvedených    v   pododdíle   2.2.41.4   se   provádí   na    základě

technicky    čisté   látky   (pokud   není   uvedena   koncentrace

menší   než   100   %).

2.2.41.1.13            Klasifikaci    samovolně    se    rozkládajících

látek,    které    nejsou    uvedeny   v    pododdílu    2.2.41.4,

pododdílu    4.1.4.2,    pokynu    pro    balení    IBC520    nebo

v     pododdílu     4.2.5.2,    pokynu     pro     přemístitelné

cisterny    T23,    jakož    i   jejich   přiřazení    k    hromadné

položce    musí   provést   příslušný   orgán   země    původu    na

základě    zkušebního   protokolu.   Osvědčení    o    schválení

musí    obsahovat    klasifikaci   a   odpovídající    přepravní

podmínky.    Jestliže   země   původu   není    smluvní    stranou

ADR,     musí     zařazení    a    přepravní    podmínky     uznat

příslušný    orgán    prvního   státu    smluvní    strany    ADR,

který   přijde   do   styku   se   zásilkou.

2.2.41.1.14           Aktivační   přísady,   jako   zinkové   sloučeniny,

se    mohou   přidat   k   některým   samovolně   se   rozkládajícím

látkám    ke    změně    jejich    reakční    schopnosti.    Podle

druhu    a   koncentrace   aktivační   přísady   může   poklesnout

tepelná    stálost,    což    může    mít    za    následek    změnu

výbušných    vlastností.   Pokud   dojde   ke    změně    jedné    z

těchto    vlastností,    je   třeba   nový   přípravek    posoudit

podle   klasifikačního   postupu.

2.2.41.1.15           Vzorky    samovolně    se   rozkládajících    látek

nebo    přípravků    samovolně    se    rozkládajících    látek,

které    nejsou   uvedeny   v   pododdíle   2.2.41.4,   pro    které

není    k   dispozici   úplná   sada   výsledků   zkoušek   a    které

je    nutno    přepravit    k   provedení    dalších    zkoušek    a

hodnocení,    je   třeba   zařadit   pod   odpovídající    položku

samovolně   se   rozkládajících   látek   typu   C,   jestliže

-    podle    dostupných    údajů   není   vzorek    nebezpečnější

než   samovolně   se   rozkládající   látka   typu   B;

-    vzorek    je    zabalen    podle    způsobu    balení    OP2    a

množství   na   dopravní   jednotku   nepřesahuje   10   kg;

-    dostupné    údaje    ukazují,   že   řízená   teplota,    pokud

je,     je     dostatečně    nízká,    aby    se     zabránilo

nebezpečnému     rozkladu     a     zároveň     dostatečně

vysoká,    aby    se   předešlo   nebezpečnému    oddělování

(separaci)   fází.

Znecitlivění

2.2.41.1.16          Pro   zajištění   bezpečné   přepravy   samovolně   se

rozkládajících    látek,    jsou   tyto    v    mnoha    případech

znecitlivěné    ředidlem.    Jestliže    je    pevně    stanoven

procentní     podíl     látky,    vztahuje     se     k     podílu

hmotnosti,    zaokrouhlenému   na    nejbližší    celé    číslo.

Jestliže    je    použito   ředidlo,   musí   být    samovolně    se

rozkládající   látka   spolu   s   ředidlem   vyzkoušena,    a    to

v    koncentraci   a   formě   užívaných   k   přepravě.    Ředidla,

která    mohou    dovolit   samovolně   se   rozkládající    látce

koncentrovat    se    na    nebezpečný   stupeň    při    úniku    z

obalu,    se   nesmějí   používat.   Každé   použité   ředidlo    se

musí    snášet    se   samovolně   se   rozkládající    látkou.    Z

toho     hlediska     jsou    tuhá    nebo     kapalná     ředidla

snášenlivá,    jestliže   nemají   žádné    nepříznivé    účinky

na    tepelnou   stálost   a   druh   nebezpečnosti   samovolně   se

rozkládající    látky.    Kapalná    ředidla    v    přípravcích

vyžadujících    řízení    teploty   (viz    2.2.41.1.14)    musí

mít    bod    varu    nejméně   60   st.C   a   bod   vzplanutí    nejméně

5°C.    Bod   varu   kapaliny   musí   být   o   nejméně   50°C    vyšší

než   řízená   teplota   samovolně   se   rozkládající   látky.

Ustanovení   o   řízení   teploty

2.2.41.1.17                           Určité       samovolně       se

rozkládající    látky    smějí   být   přepravovány    pouze    za

podmínek    řízené   teploty.   Řízenou   teplotou    se    rozumí

nejvyšší    teplota,   při   které   mohou    být    samovolně    se

rozkládající   látky   bezpečně   přepravovány.    Předpokládá

se,    že    teplota   bezprostředního   okolí    kusu    přesáhne

během     přepravy    hodnotu    55°C    pouze    na     relativně

krátkou     dobu     za     24-hodinový     časový     interval.

V    případě    výpadku   systému   řízení   teploty,    může    být

nutné    provést   nouzová   opatření.   Kritická    teplota    je

teplota,    při   niž   musí   být   provedena   nouzová   opatření.

Řízená    a    kritická   teplota   jsou   odvozeny    od    teploty

samourychlujícího   se   rozkladu   SADT    (viz    tabulku    1).

SADT    musí    být    stanovena   za   účelem    rozhodnutí,    zda

látka     musí    být    přepravována    při    řízené    teplotě.

Předpisy    pro   stanovení   SADT   jsou   obsaženy   v    Příručce

zkoušek    a    kritérií,   části   II,   kapitole   20    a    oddílu

28.4.

Tabulka   1:   Odvození   řízených   a   kritických   teplot

-----------------------------------------   -------------------------------------------------------

Druh   nádoby              SADTa                 Řízená   teplota               Kritická   teplota

-----------------------------------------   -------------------------------------------------------

Samostatné   obaly         20°C   a   méně           o   20°C   nižší   než   SADT        o   10°C   nižší   než   SADT

a   IBC

-----------------------------------------   -------------------------------------------------------

20°C   až   35°C          o   15°C   nižší   než   SADT        o   10°C   nižší   než   SADT

více   než   35°C         o   10°C   nižší   než   SADT        o   5°C   nižší   než   SADT

Cisterny                 nejvýše   50°C          o   10°C   nižší   než   SADT        o   5°C   nižší   než   SADT

-----------------------------------------   -------------------------------------------------------

a   SADT   látky   zabalené   pro   přepravu

Při   řízené   teplotě   se   musí   přepravovat   samovolně    se

rozkládající   látky,   u   kterých   SADT   nepřekračuje    55°C.

Řízené    a    kritické   teploty   jsou   uvedeny    v    pododdílu

2.2.41.4.   Skutečná   teplota   při   přepravě   smí   být    nižší

než    řízená   teplota,   avšak   musí   být   zvolena    tak,    aby

nedošlo   k   nebezpečnému   oddělování   (separaci)   fází.

Znecitlivěné   tuhé   výbušné   látky

2.2.41.1.18              Znecitlivěné    tuhé    výbušné    látky    jsou

látky,   které   jsou   navlhčeny   vodou   nebo   alkoholy,    nebo

jsou    zředěny    jinými   látkami   tak,    aby    se    potlačily

jejich     výbušné    vlastnosti.    Takové     položky     jsou

v    tabulce    A    kapitoly   3.2   označeny   následujícími    UN

čísly:    1310,    1320,    1321,   1322,    1336,    1337,    1344,

1347,    1348,   1349,   1354,   1355,   1356,   1357,   1517,   1571,

2555,    2556,   2557,   2852,   2907,   3317,   3319,   3344,   3364,

3365,    3366,    3367,    3368,   3369,   3370,    3376,    3380    a

3474.

Látky   příbuzné   samovolně   se   rozkládajícím   látkám

2.2.41.1.19     Látky,   které

(a)   jsou   podle   výsledků   sérií   zkoušek   1   a   2   předběžně

přiřazeny   ke   třídě   1,   avšak   podle   výsledků   série

zkoušek   6   jsou   vyňaty   z   platnosti   třídy   1,

(b)   nejsou   samovolně   se   rozkládajícími   látkami   třídy   4.1,   a

(c)   nejsou   látkami   třídy   5.1   nebo   5.2,

jsou    rovněž   přiřazeny   ke   třídě   4.1,   a   to    k    položkám

UN   čísel   2956,   3241,   3242   a   3251.

2.2.41.2   Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

2.2.41.2.1             Chemicky    nestálé    látky    třídy    4.1    jsou

připuštěny     k    přepravě    pouze    tehdy,     pokud     byla

provedena     potřebná     opatření     zabraňující     jejich

nebezpečnému   rozkladu   nebo   polymeraci   během    přepravy.

Za    tímto    účelem    se    musí   dbát   zvláště    na    to,    aby

nádoby    a   cisterny   neobsahovaly   žádné   látky,   které    by

tyto   reakce   mohly   podporovat.

2.2.41.2.2            Hořlavé    tuhé    látky,    podporující    hoření,

které    jsou    přiřazeny    k    UN    číslu    3097,    nejsou    k

přepravě    připuštěny,    ledaže   by   odpovídaly    předpisům

pro   třídu   1   (viz   také   pododdíl   2.1.3.7).

2.2.41.2.3      Následující   látky   nejsou   k   přepravě   připuštěny:

-    samovolně    se    rozkládající   látky    typu    A    viz

Příručku     zkoušek     a    kritérií,     část     II,

odstavec   20.4.2   (a);

-    sulfidy    fosforu,   které   nejsou    prosty    žlutého

nebo   bílého   fosforu;

-    jiné,    než    v    tabulce   A   kapitoly    3.2    uvedené

znecitlivěné   tuhé   výbušné   látky;

-    anorganické    hořlavé   látky   v   roztaveném    stavu,

s   výjimkou   UN   2448   SÍRA,   ROZTAVENÁ;

2.2.41.3   Seznam   hromadných   položek

-----------------------------------------------   ---------------------------------------------------------

Vedlejší   nebezpečí      Klasifikační      UN           Pojmenování   látky   nebo   předmětů

Kód               číslo

-----------------------------------------------   ---------------------------------------------------------

3175         LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   HOŘLAVÉ   KAPALNÉ   LÁTKY,   J.N.

organické   F1        1353         VLÁKNA   IMPREGNOVANÁ   SLABĚ   NITKOVANOU   CELULÓZOU,   J.N.

bez                            1353         TKANINY   IMPREGNOVANÉ   SLABĚ   NITKOVANOU   CELULÓZOU,   J.N.

vedlejšího

nebezpečí

1325         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

organické           3176         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   ROZTAVENÁ,   J.N.

roztavené      F2

hořlavé                                 3089         PRÁŠEK   KOVOVÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.a   b

tuhé                  anorganické         3181         SOLI   ORGANICKÝCH   SLOUČENIN,   KOVOVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

látky   F                            F3

3182         HYDRIDY   KOV,   HOŘLAVÉ,   J.N.c

3178         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

podporující   hoření   FO          3097         LÁTKA    HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.    (k    přepravě

nepřipuštěny,   viz   2.2.41.2.2)

organic    FT1         2926         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

Toxické     ké

FT

anorganické          3179         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

FT2

organické       FC1    2925         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

žíravé   FC

anorganické     FC2    3180         LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3319         NITROGLYCERIN   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   TUHÁ,   J.N.,   s   více   než

2hm.-%,   ale   nejvýše   10hm.%   nitroglycerinu

znecitl    bez       vedlejšího   D           3344         PENTAERYTHRITTETRANITRÁT          (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;

i-věné     nebezpečí                                 PENTAERYTHRIT-TETRANITRÁT;        PENTAERYTHRITOL-TETRANITRÁT;

tuhé                                               PETN)    SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   TUHÁ,   J.N.,   s   více   než   10   %    hm.,

výbušné                                            ale   nejvýše   20   %   hm.   PETN

látky

3380        LÁTKA   ZNECITLIVĚNÁ,   VÝBUŠNÁ,   TUHÁ,   J.N.

jen    v   kapitole   3.2   tabulce   A   uvedené   látky   jsou   připuštěny   k   přepravě

toxické        DT           jako   látky   třídy   4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE        (k      přepravě     nepřipuštěné      viz

ROZKLÁDAJÍCÍ   TYP   A,       2.2.41.2.3)

KAPALNÁ

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE

ROZKLÁDAJÍCÍ   TYP   A

TUHÁ

3221         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   B

3222         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   B

3223         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   C

3224         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   C

nevyžadující         SR1          3225         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   D

řízení

teploty

3226         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   TUHÁ,   TYP   D

3227         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   KAPALNÁ,   TYP   E

3228         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   TUHÁ,   TYP   E

samovolně   se

rozkládající

látky

3229         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   KAPALNÁ,   TYP   F

3230         LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   TUHÁ,   TYP   F

SR                                                 LÁTKA              (nepodléhá   platným   předpisům   pro   třídu    4.1

SAMOVOLNĚ   SE     viz.   2.2.41.1.11)

ROZKLÁDAJÍCÍ,

TYP   G,

KAPALNÁ

S   ŘÍZENOU

TEPLOTOU

LÁTKA

SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,

TYP   G,   TUHÁ   S   ŘÍZENOU   TEPLOTOU

3231         LÁTKA    SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   B,   S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3232         LÁTKA    SAMOVOLNĚ    SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP    B,    S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3233         LÁTKA    SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   KAPALNÁ,   TYP   C,    S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

vyžadující   řízení               3234         LÁTKA    SAMOVOLNĚ    SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   TUHÁ,    TYP    C,    S    ŘÍZENÍM

teploty              SR2                     TEPLOTY

3235         LÁTKA    SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   KAPALNÁ,   TYP   D,    S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3236         LÁTKA    SAMOVOLNĚ    SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP    D,    S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3237         LÁTKA    SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   E,   S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3238         LÁTKA    SAMOVOLNĚ    SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP    E,    S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3239         LÁTKA    SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   F,   S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

3240         LÁTKA    SAMOVOLNĚ    SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP    F,    S    ŘÍZENÍM

TEPLOTY

-----------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

a   Kovy    a    slitiny    kovů    v   práškové   nebo   jiné    hořlavé    formě,

které   jsou   samozápalné,   jsou   látkami   třídy   4.2

b   Kovy    a    slitiny    kovů    v   práškové   nebo   jiné    hořlavé    formě,

které    ve   styku   s   vodou   vyvíjejí   hořlavé   plyny,   jsou    látkami

třídy   4.3

c   Hydridy   kovů,   které   ve   styku   s   vodou   vyvíjejí   hořlavé    plyny,

jsou     látkami    třídy    4.3.    Tetrahydroboritan    hlinitý    nebo

tetrahydroboritan   hlinitý   v   přístrojích   je   látkou   třídy    4.2,

UN   čísla   2870.

2.2.41.4    Seznam    již    zařazených   samovolně    se    rozkládajících

látek   v   obalech

Kódy     „OP1“    až    „OP8“    uvedené    ve    sloupci    „Způsob

balení“    se    vztahují   ke   způsobům   balení    v    pododdílu

4.1.4.1,    pokynu    pro   balení   P520    (viz    též    pododdíl

4.1.7.1).    Samovolně   se   rozkládající   látky,    které    se

mají     přepravovat,    musí    odpovídat     klasifikaci     a

řízeným   a   kritickým   teplotám   (odvozeným   od   SADT),    jak

jsou    uvedeny.   K   látkám   připuštěným   v   IBC   viz   pododdíl

4.1.4.2,       pokyn       pro       balení       IBC520       a

k    látkám   připuštěným   v   cisternách   podle   kapitoly   4.2,

viz     pododdíl     4.2.5.2,    pokyn     pro     přemístitelné

cisterny   T23.

POZNÁMKA:   Zatřídění   uvedené   v   této   tabulce   se    zakládá

na    technicky   čisté   látce   (s   výjimkou   případů,   kde    je

udána     koncentrace    nižší    než    100    %).     Pro     jiné

koncentrace    může    být   látka   zařazena    rozdílně    podle

postupů     uvedených    v    části    II     Příručky     zkoušek

a   kritérií   a   v   2.2.41.1.17.

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   LÁTKA            Koncentrace       Způsob       Řízená        Kritická      UN-číslo       Poznámky

(%)           balení       teplota       teplota

(°C)           (°C)

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

ACETON-PYROGALLOL   KOPOLYMER   2-DIAZO-    100                  OP8                                  3228

1-NAFTOL-5-SULFONÁT

AZOFORMAMID   (1,1AZOBIFORMAMID),         <   100                OP5                                  3232            (1)   (2)

PříPRAVEK,   TYP   B,   VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ

TEPLOTY

AZOFORMAMID   (1,1AZOBIFORMAMID),          100                 OP6                                  3224            (3)

PŘÍPRAVEK   TYP   C

AZOFORMAMID   (1,1AZOBIFORMAMID),         <   100                OP6                                  3234            (4)

PříPRAVEK,   TYP   C,   VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ

TEPLOTY

AZOFORMAMID   (1,1AZOBIFORMAMID),          100                 OP7                                  3226            (5)

PŘÍPRAVEK   TYP   D

AZOFORMAMID   (1,1AZOBIFORMAMID),         <   100                OP7                                  3236            (6)

PříPRAVEK,   TYP   D,   VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ

TEPLOTY

2,2‘-AZODI(2,4-DIMETHYL-4-              100                  OP7         -5            +5             3236

METOXYVALERONITRIL)

2,2‘-AZODI(2,4-DIMETHYLVALERONITRIL)    100                  OP7         +10           +15            3236

2,2‘-AZODI-(ETYL-2-METHYLPROPIONÁT)     100                  OP7         +20           +25            3235

1,1'-   AZODI-(HEXAHYDROBENZONITRIL)      100                  OP7                                  3226

2,2'-   AZODI-(ISOBUTYRONITRIL            100                  OP6         +40           +45            3234

2,2'-   AZODI-(ISOBUTYRONITRIL),   jako      50                  OP6                                  3224

pasta   na   vodní   bázi

2,2‘-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRIL)        100                  OP7         +35           +40            3236

BENZEN-1.3-DISULFONYLHYDRAZID,   jako     52                   OP7                                  3226

pasta

BENZENSULFONYLHYDRAZID                  100                  OP7                                  3226

4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3-               100                  OP7                                  3226

TETRACHLOROZINEČNATAN

4-(BENZYL(METHYL)-AMINO)-3-             100                  OP7         +40           +45            3236

ETOXYBENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID

3-CHLOR-                                100                  OP7                                  3226

4(DIETHYLAMINO)BENZENDIAZONIUM

TETRACHLOROZINEČNATAN

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONYLCHLORID      100                  OP5                                  3222            (2)

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONYLCHLORID      100                  OP5                                  3222            (2)

2-DIAZO-1-NAFTOL-ESTER   KYSELINY         <   100                OP7                                  3226            (9)

SULFONOVÉ,   SMĚS,   TYP   D

2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORFOLINYL)-          100                  OP8                                  3228

BENZENDIAZONIUM,   TETRACHLORZINKÁT

(2:1)

2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN-          67-100               OP7         +35           +40            3236

DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

2.5-DIETOXY-4-MORFOLINO-                66                   OP7         +40           +45            3236

BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID

2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN-          100                  OP7         +30           +35            3236

DIAZONIUM-TETRAFLUOROBORÁT

2,5-DIETOXY-4-(4-MORFOLINYL)-           100                  OP7                                  3226

BENZENDIAZONIUM-SULFÁT

2,5-DIETOXY-4-(FENYLSULFONYL)-BENZEN-   67                   OP7         +40           +45            3236

DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

DIETHYLENGLYKOL-BIS-                    88                   OP8         -10           0              3237

(ALYLKARBONÁT)+DIISOPROPYLPEROXYDIKA    =<12

RBONÁT

2,5-DIMETOXY-4-(4-                      79                   OP7         +40           +45            3236

METHYLFENYLSULFONYL)-BENZEN-

DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM       100                  OP8                                  3228

TRICHLORZINKÁT   (-1)

4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETYLAMINO-      100                  OP7         +40           +45            3236

ETOXY)TOLUEN-2-DIAZONIUM-

ZINKOCHLORID

N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETHYL-           72                   OP6                                  3224

TETRAFTALAMID,   jako   pasta

N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLEN-TETRAMIN    82                   OP6                                  3224            (7)

DIFENYLOXID-4,4'-DISULFONYLHYDRAZID     100                  OP7                                  3226

4-(DIPROPYLAMINO)BENZENDIAZONIUM-       100                  OP7                                  3226

ZINKOCHLORID

2-(N,N-ETOXYKARBONYLFENYLAMINO)   -3-     63-92                OP7         +40           +45            3236

METOXY-4-(N-METHYL-A-

CYKLOHEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-

ZINKOCHLORID

2-(N,N   ETOXYKARBONYLFENYLAMINO)   -3-     62                   OP7         +35           +40            3236

METOXY-4-(N-METHYL-A-CYKLO-

HEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-

ZINKOCHLORID

N-FORMYL-2-(NITROMETHYLEN)-1,3-         100                  OP7         +45           +50            3236

PERHYDROTIAZIN

2-(2HYDROXYETOXY)-1-(PYROLIDIN-1-YL)-   100                  OP7         +45           +50            3236

BENZEN-4-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

3-(2-HYDROXYETOXY)-4-(PYROLIDIN-1-      100                  OP7         +40           +45            3236

YL)-BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID

2-(N,N-METHYLAMINOEHTYL-KARBONYL)-4-    96                   OP7         +45           +50            3236

(3,4-DIMETHYLFENYL   SULFONYL)   BENZEN-

DIAZONIUM   HYDROGEN   SULFÁT

4-METHYLBENZENSULFONYLHYDRAZID          100                  OP7                                  3226

3-METYL-4-(PYROLIDIN-1-YL)-             95                   OP6         +45           +50            3234

BENZENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORÁT

4-NITROSOFENOL                          100                  OP7         +35           +40            3236

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,                           OP2                                  3223            (8)

KAPALNÁ,   VZOREK

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,                           OP2                                  3233            (8)

KAPALNÁ,   VZOREK   VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ

TEPLOTY

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,                           OP2                                  3224            (8)

TUHÁ,   VZOREK

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,                           OP2                                  3234            (8)

TUHÁ,   VZOREK   VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ

TEPLOTY

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONÁT   SODNÝ       100                  OP7                                  3226

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONÁT   SODNÝ       100                  OP7                                  3226

TETRAMINOPALADIUM-(II)-NITRÁT           100                  OP6         +30           +35            3234

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

Poznámky:

(1)   Azoformamid-přípravky,   které   splňují   kritéria   Příručky

zkoušek   a   kritérií,   odstavce   20.4.2   (b).   Řízená   a   kritická

teplota   musí   být   stanoveny   postupem   uvedeným   v   2.2.41.1.17.

(2)   Vyžaduje      se     bezpečnostní      značka

označující     vedlejší    nebezpečí    “VÝBUŠNÝ“     podle

vzoru   č.1   (viz   5.2.2.2.2).

(3)   Azoformamid-přípravky,     které     splňují

kritéria    Příručky    zkoušek    a    kritérií,    odstavce

20.4.2   (c).

(4)   Azoformamid-přípravky,     které     splňují

kritéria    Příručky    zkoušek    a    kritérií,    odstavce

20.4.2    (c).    Řízená   a   kritická    teplota    musí    být

stanoveny   postupem   uvedeným   v   2.2.41.1.17.

(5)   Azoformamid-přípravky,     které     splňují

kritéria    Příručky    zkoušek    a    kritérií,    odstavce

20.4.2   (d).

(6)   Azoformamid-přípravky,     které     splňují

kritéria    Příručky    zkoušek    a    kritérií,    odstavce

20.4.2    (d).    Řízená   a   kritická    teplota    musí    být

stanoveny   postupem   uvedeným   v   2.2.41.1.17.

(7)   Se    snášenlivým    ředidlem    s    bodem    varu

nejméně   1500   st.   C.

(8)    Viz   2.2.41.1.15.

(9)    Tato    položka    platí    pro    směsi    esterů

kyseliny   2-diazo-1-naftol-4-sulfonové   a   kyseliny   2-

diazo-1-naftol-5-sulfonové,   které   splňují    kritéria

Příručky   zkoušek   a   kritérií,   odstavce   20.4.2   (d).

2.2.42     Třída   4.2   Samozápalné   látky

2.2.42.1   Kritéria

2.2.42.1.1      Název   třídy   4.2   zahrnuje:

-    pyroforní    látky,    což   jsou   látky    včetně    směsí    a

roztoků    (kapalné   nebo   tuhé),   které   při    styku    se

vzduchem    již    v   malých   množstvích   vzplanou    do    5

minut.    Toto    jsou    látky   třídy    4.2,    které    jsou

nejvíce   náchylné   k   samovznícení;   a

-    látky    a    předměty    schopné    samoohřevu,    což    jsou

látky    a    předměty   včetně   směsí   a    roztoků,    které

jsou    ve    styku    se   vzduchem   bez    přívodu    energie

schopné    se    zahřívat.   Tyto   látky   mohou    vzplanout

jen    ve    velkých    množstvích    (kilogramech)    a    po

dlouhé   době   (hodiny   nebo   dny).

2.2.42.1.2      Látky   a   předměty   třídy   4.2   se   dělí   následovně:

S      Samozápalné   látky   bez   vedlejšího   nebezpečí:

S1     organické,   kapalné

S2     organické,   tuhé

S3     anorganické,   kapalné

S4     anorganické,   tuhé

S5    organokovové

SW      Samozápalné    látky,    které    ve    styku    s    vodou

vyvíjejí   hořlavé   plyny

SO     Samozápalné   látky,   podporující   hoření

ST     Samozápalné   látky,   toxické

ST1    organické,   toxické,   kapalné

ST2    organické,   toxické,   tuhé

ST3    anorganické,   toxické,   kapalné

ST4    anorganické,   toxické,   tuhé

SC     Samozápalné   látky,   žíravé

SC1    organické,   žíravé,   kapalné

SC2    organické,   žíravé,   tuhé

SC3    anorganické,   žíravé,   kapalné

SC4    anorganické,   žíravé,   tuhé

Vlastnosti

2.2.42.1.3             Samozahřátí    těchto    látek,     které     vede

k    samovznícení,   je   způsobeno   reakcí   látky   s    kyslíkem

(ze    vzduchu)    a    skutečností,   že    vyvinuté    teplo    se

nevyvede    dostatečně    rychle    do    okolí.    Samovznícení

nastane,    je-li   množství   vytvořeného   tepla    větší    než

vyvedeného   a   je-li   dosaženo   teploty   samovznícení.

Klasifikace

2.2.42.1.4            Látky   a   předměty   zařazené   do   třídy   4.2   jsou

uvedeny    v   tabulce   A   kapitoly   3.2.   Přiřazení    látek    a

předmětů,    které    nejsou    v    tabulce    A    kapitoly    3.2

jmenovitě    uvedeny,    pod   příslušnou    specifickou    J.N.

položku    pododdílu   2.2.42.3,   podle   ustanovení   kapitoly

2.1,   může   být   provedeno   na   základě   zkušeností   nebo    na

základě    výsledků    zkušebních   postupů    podle    Příručky

zkoušek    a   kritérií,   části   III,   oddílu   33.3.   Přiřazení

k    všeobecným   J.N.   položkám   třídy   4.2   se   musí    provést

na    základě   výsledků   zkušebních   postupů   podle   Příručky

zkoušek   a   kritérií,   části   III,   oddílu   33.3;   přitom    se

musí    přihlédnout   také   ke   zkušenostem,   jestliže    vedou

k   přísnějšímu   zařazení.

2.2.42.1.5.       Jestliže    se    jmenovitě    neuvedené    látky    nebo

předměty   na   základě   zkušebních   postupů   podle   Příručky   zkoušek   a

kritérií,   části   III,   oddílu   33.3   přiřazují   k   jedné   z   položek

uvedených   v   pododdíle   2.2.42.3,   platí   následující   kritéria:

(a)     samozápalné    (pyroforní)    tuhé     látky     se

přiřadí   ke   třídě   4.2,   jestliže   vzplanou   při    pádu

s   výšky   1   m   nebo   do   5   minut   poté,   nebo

(b)     samozápalné    (pyroforní)   kapalné    látky    se

přiřadí   ke   třídě   4.2,   jestliže

(i)     nanesené     na     inertní     nosný

materiál   vzplanou   do   5   minut,   nebo

(ii)          v     případě     negativního

výsledku    zkoušky   podle   (i),   po   nanesení    na

vroubkovaný   suchý   filtrační   papír    (Whatman-

filtr    č.    3),   tento   do   5   minut   zapálí    nebo

zuhelnatí;

(c)    látky,   u   nichž   dojde   u   krychlového   vzorku    o

straně    10   cm   při   zkušební   teplotě   1400   C    do    24

hodin    k   samovznícení   nebo   stoupnutí   teploty    nad

2000    C,    se   přiřadí   ke   třídě   4.2.   Toto   kritérium

se     zakládá    na    samozápalné    teplotě    dřevěného

uhlí,    která   činí   500   C   pro   krychlový    vzorek    27

m 3.    Látky   s   vyšší   samozápalnou   teplotou   než    500

C   pro   objem   27   m 3  se   ke   třídě   4.2   nepřiřadí.

POZNÁMKA    1:    Látky,   které   budou    přepravovány    v

kusech    o    objemu   nepřesahujícím   3   m 3,    nespadají

do    třídy    4.2,    pokud   při   zkoušce    provedené    na

krychlovém    vzorku    o   straně   10    cm    při    teplotě

1200    C    nedojde   do   24   hodin   k   samovznícení    nebo

ke   stoupnutí   teploty   nad   1800   C.

POZNÁMKA    2:   Látky,   které   budou   přepravovány

v     kusech     o    objemu    nepřesahujícím     450     l,

nespadají     do    třídy    4.2,    pokud    při     zkoušce

provedené    na    krychlovém   vzorku   o   straně    10    cm

při     teplotě     1000    C    nedojde    do     24     hodin

k    samovznícení    nebo    ke   stoupnutí    teploty    nad

1600   C.

POZNÁMKA   3:   Jelikož   organokovové   látky   mohou    být

v    závislosti   na   svých   vlastnostech    zařazeny    do

třídy    4.2    nebo    4.3    s    dodatečnými    vedlejšími

nebezpečími,    je   pro   tyto   látky   uveden    v    oddílu

2.3.5   zvláštní   klasifikační   postupový   diagram.

2.2.42.1.6           Spadají-li   látky   třídy   4.2   vlivem   příměsí   do

jiných    kategorií   nebezpečnosti   než   těch,    do    kterých

patří    látky    jmenovitě    uvedené    látky    v    tabulce    A

kapitoly    3.2,    přiřadí   se   tyto   směsi   k    položkám,    ke

kterým   na   základě   svého   skutečného   nebezpečí   patří.

POZNÁMKA:    K    zařazování   roztoků   a    směsí    (jako    jsou

přípravky   a   odpady)   viz   oddíl   2.1.3.

2.2.42.1.7           Na   základě   zkušebních   postupů   podle   Příručky

zkoušek    a   kritérií,   části   III,   oddílu   33.3   a   kritérií

uvedených    v   2.2.42.1.5   se   může   také   zjistit,    zda    je

jmenovitě    uvedená   látka   takové   povahy,    že    nepodléhá

předpisům   pro   tuto   třídu.

Přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.42.1.8            Látky   a   předměty   zařazené   pod   různé   položky

tabulky    A   kapitoly   3.2   musí   být   přiřazeny   k    obalovým

skupinám   I,   II   nebo   III   na   základě   zkušebních    postupů

Příručky    zkoušek   a   kritérií,   části   III,    oddílu    33.3

podle   těchto   kritérii:

(a)   samozápalné   (pyroforní)   látky   se   přiřadí   k   obalové   skupině

I;

(b)   látky   a   předměty   schopné   samoohřevu,   u   nichž   dojde   u

krychlového   vzorku   o   straně   2,5   cm   při   zkušební   teplotě   1400   C

do   24   hodin   k   samovznícení   nebo   ke   stoupnutí   teploty   nad   2000

C,   se   přiřadí   k   obalové   skupině   II;

látky    s   teplotou   samovznícení   vyšší   než   500   C    pro

objem    450    l   se   nemusí   přiřadit   k   obalové    skupině

II;

(c)   látky   méně   schopné   samoohřevu,   u   nichž   u   krychlového

vzorku   o   straně   2,5   cm   nedojde   za   podmínek   uvedených   pod   bodem

b)   k   jmenovaným   jevům,   ale   u   krychlového   vzorku   o   straně   10   cm

při   zkušební   teplotě   1400   C   dojde   do   24   hodin   k   samovznícení

nebo   ke   stoupnutí   teploty   nad   2000   C,   se   přiřadí   k   obalové

skupině   III.

2.2.42.2        Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

Následující   látky   nejsou   připuštěny   k   přepravě:

-    UN   3255   terc-   BUTYLHYPOCHLORID;   a

-    tuhé   látky   schopné   samoohřevu,   podporující   hoření,

přiřazené   k   UN   číslu   3127,   ledaže   by   odpovídaly

ustanovením   pro    třídu   1   (viz   pododdíl   2.1.3.7).

2.2.42.3   Seznam   hromadných   položek

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

Vedlejší   nebezpečí               Klasifikační      UN         Pojmenování   látek   nebo   předmětů

Kód          číslo

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

Samozápalné   látky

2845      LÁTKA   PYROFORNÍ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

kapalná      S1               3183      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

organická                                     1373      VLÁKNA   nebo   TKANINY,   ŽIVOČIŠNÉHO,   ROSTLINÉHO   NEBO

SYNTETICKÉHO   PŮVODU,   J.N.   impregnované   olejem

2006      PLASTY   NA   BÁZI   NITROCELULÓZY,   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,

tuhá         S2                       J.N.

3313      PIGMENTY   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   ORGANICKÉ

2846      LÁTKA   PYROFORNÍ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

bez

vedlejšího

nebezpečí

3088      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

S

3194      LÁTKA   PYROFORNÍ,   KAPALNÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

kapalná      S3

3186      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ANORGANICKÁ,

J.N.

anorganická                                   1383      KOV   PYROFORNÍ,   J.N.   nebo.

1383      SLITINA   PYROFORNÍ,   J.N.

1378      KATALYZÁTOR   KOVOVÝ,   VLHČENÝ,   s   viditelným

přebytkem   kapaliny

2881      KATALYZÁTOR   KOVOVÝ,   SUCHÝ

3189   a    PRÁŠEK   KOVOVÝ,   SCHOPNÝ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

tuhá         S4

3205      ALKOHOLÁTY   KOV   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   J.N.

3200      LÁTKA   PYROFORNÍ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3190      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3392      SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   PYROFORNÍ,   J.N.

organokovová   S5               3391      SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   PYROFORNÍ,   J.N.

3400      SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,

J.N.

reagující   s   vodou

SW               3394      SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   PYROFORNÍ,

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3393      SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   PYROFORNÍ,

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3127      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ

podporující   hoření                         SO                       HOŘENÍ,   J.N.   (nepřipuštěna   k   přepravě,   viz

pododdíl   2.2.42.2)

kapalná                ST1              3184      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,

ORGANICKÁ,   J.N.

organická

tuhá                   ST2              3128      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   TOXICKÁ,

ORGANICKÁ,   J.N.

toxická               kapalná                ST3              3187      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,

ANORGANICKÁ,   J.N.

ST

anorga-

nická

tuhá                   ST4              3191      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   TOXICKÁ,

ANORGANICKÁ,   J.N.

kapalná                SC1              3185      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,

ORGANICKÁ,   J.N.

organická

tuhá                   SC2              3126      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,

žíravá                                                            J.N.

SC

kapalná                SC3              3188      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,

anorga-                                                  ANORGANICKÁ,   J.N.

nická

3206      ALKOHOLÁTY   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,

ŽÍRAVÉ,   J.N.

tuhá                   SC4

3192      LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,

ANORGANICKÁ,   J.N.

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

POZN:

a     Kovový    prach    a    prášek,   které   nejsou    toxické    a

nejsou    v    samozápalné    formě,    avšak    ve     styku

s    vodou    vyvíjejí    hořlavé   plyny,    jsou    látkami

třídy   4.3.

2.2.43      Třída    4.3     Látky,   které   ve   styku   s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny

2.2.43.1   Kritéria

2.2.43.1.1            Název    třídy   4.3   zahrnuje   látky,   které    při

reakci     s    vodou    vyvíjejí    hořlavé    plyny,    náchylné

k    vytváření    výbušných   směsí    se    vzduchem,    jakož    i

předměty,   které   takové   látky   obsahují.

2.2.43.1.2      Látky   a   předměty   třídy   4.3   se   dělí   následovně:

W      Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   bez   vedlejšího   nebezpečí,   jakož    i

předměty,   které   takové   látky   obsahují:

W1     kapalné

W2     tuhé

W3     předměty

WF1    Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   kapalné,   hořlavé

WF2    Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   tuhé,   hořlavé

WS     Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   tuhé,   schopné   samoohřevu

WO     Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   tuhé,   podporující   hoření

WT     Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   toxické:

WT1    kapalné

WT2    tuhé

WC     Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   žíravé:

WC1    kapalné

WC2    tuhé

WFC    Látky,    které    ve    styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny,   hořlavé,   žíravé.

Vlastnosti

2.2.43.1.3           Určité   látky   mohou   ve   styku   s   vodou    vyvíjet

hořlavé     plyny,    které    mohou    se    vzduchem    vytvářet

výbušné    směsi.    Takové   směsi   se   snadno    zapálí    všemi

obvyklými   zapalovacími   zdroji,   např.   otevřeným    ohněm,

jiskrami    pocházejícími   z   nářadí,   nechráněnou   žárovkou

atd.    Přitom    vytvořené   tlakové   vlny   a    plameny    mohou

ohrozit    lidi    a   životní   prostředí.   Ke    zjištění,    zda

látka    reaguje   s   vodou   takovým   způsobem,   že   se   vytváří

nebezpečné    množství   plynů,   které   mohou    být    hořlavé,

se    použije    zkušební    postup    popsaný    v    2.2.43.1.4.

Tento    zkušební   postup   nesmí   být   použit   u    pyroforních

látek.

Klasifikace

2.2.43.1.4            Látky   a   předměty   zařazené   do   třídy   4.3   jsou

uvedeny    v   tabulce   A   kapitoly   3.2.   Přiřazení    látek    a

předmětů,     které    nejsou    tabulce    A     kapitoly     3.2

jmenovitě     uvedeny,    k    příslušné    položce    pododdílu

2.2.43.3,    podle   ustanoveni   kapitoly   2.1,    se    provede

na    základě   výsledků   zkušebního   postupu   podle   Příručky

zkoušek    a    kritérií,   části   III,   oddílu    33.4;    přitom

musí    být    zohledněny    i    zkušenosti,    pokud    vedou    k

přísnějšímu   zařazení.

2.2.43.1.5             Jestliže    se    jmenovitě    neuvedené     látky

přiřazují     na     základě    zkušebního     postupu     podle

Příručky    zkoušek   a   kritérií,   části   III,    oddílu    33.4

k    jedné    z    položek    uvedených   v   pododdíle    2.2.43.3,

platí   následující   kritéria:

Látka   se   přiřadí   ke   třídě   4.3,   pokud:

(a)   se   během   některé   fáze   zkoušky   uvolněný   plyn   sám   vznítí,

nebo

(b)   je   rychlost   uvolňování   hořlavého   plynu   větší   než   1   litr   na

kilogram   zkoušené   látky   za   hodinu.

POZNÁMKA:     Jelikož    organokovové    látky    mohou     být

v    závislosti   na   svých   vlastnostech   zařazeny   do   třídy

4.2   nebo   4.3   s   dodatečnými   vedlejšími   nebezpečími,   je

pro     tyto    látky    uveden    v    oddílu    2.3.5    zvláštní

klasifikační   postupový   diagram.

2.2.43.1.6           Pokud   látky   třídy   4.3   spadají   vlivem   příměsí

do     jiných    kategorií    nebezpečnosti,    než    těch,    do

kterých    patří    látky   jmenovitě   uvedené    v    tabulce    A

kapitoly     3.2,    je    třeba    tyto    směsi     přiřadit     k

položkám,    ke   kterým   patří   na   základě   svého   skutečného

nebezpečí.

POZNÁMKA:    K    zařazení    roztoků    a    směsí    (jako    jsou

přípravky   a   odpady)   viz   také   oddíl   2.1.3.

2.2.43.1.7            Na   základě   zkušebním   postupů   podle   Příručky

zkoušek    a   kritérií,   části   III,   oddílu   33.4   a   kritérií

uvedených    v   2.2.43.1.5   se   může   také   zjistit,    zda    je

jmenovitě    uvedená   látka   takové   povahy,    že    nepodléhá

předpisům   pro   tuto   třídu.

Přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.43.1.8            Látky   a   předměty   zařazené   pod   různé   položky

tabulky    A   kapitoly   3.2   musí   být   přiřazeny   k    obalovým

skupinám   I,   II   nebo   III   na   základě   zkušebních    postupů

Příručky    zkoušek   a   kritérií,   části   III,    oddílu    33.4

podle   těchto   kritérií:

(a)     K    obalové   skupině   I   se   přiřadí   každá   látka,

která    při   teplotě   okolí   prudce   reaguje    s    vodou,

přičemž    vyvinutý   plyn   se   může   sám    vznítit,    nebo

jestliže    při    teplotě    okolí    snadno    reaguje     s

vodou,     přičemž    množství    vyvinutého     hořlavého

plynu    je    větší    nebo   se   rovná   10    litrům    na    kg

látky   za   1   minutu.

(b)     K   obalové   skupině   II   se   přiřadí   každá   látka,

která    při   teplotě   okolí   snadno   reaguje    s    vodou,

přičemž    nejvyšší    množství    vyvinutého    hořlavého

plynu    je    větší    nebo   se   rovná   20    litrům    na    kg

látky     za     hodinu,    a    nesplňuje    kritéria     pro

obalovou   skupinu   I.

(c)     K    obalové    skupině    III    se    přiřadí    každá

látka,    která   při   teplotě   okolí   pomalu    reaguje    s

vodou,     přičemž     nejvyšší    množství     vyvinutého

hořlavého   plynu   je   větší   nebo   se   rovná   1   litru    na

kg    látky    za    hodinu,    a   nesplňuje    kritéria    pro

obalovou   skupinu   I   nebo   II.

2.2.43.2        Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

Tuhé    látky    reagující    s   vodou,    podporující    hoření,

přiřazené     k    UN    číslu    3133    nejsou    připuštěny     k

přepravě,    ledaže   by   odpovídaly   ustanovením   pro    třídu

1   (viz   také   pododdíl   2.1.3.7).

2.2.43.3        Seznam   hromadných   položek

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

Vedlejší   nebezpečí             Klasifikační          UN               Pojmenování   látek   nebo   předmětů

Kód             číslo

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

Látky    které    ve    styku   s   vodou    vyvíjejí    hořlavé   plyny

1389           AMALGAM   ALKALICKÝCH   KOVŮ,

KAPALNÝ

1391           DISPERSE   ALKALICKÝCH   KOVŮ   nebo

1391           DISPERSE   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN

1392           AMALGAM   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   KAPALNÝ

kapalné            Wl                   1420           SLITINY   DRASLÍKU,   KOVOVÉ,   KAPALNÉ

1421           SLITINA   ALKALICKÝCH   KOVŮ,

KAPALNÁ,   J.N.

1422           SLITINY   DRASLÍKU   A   SODÍKU,   KAPALNÉ

3398           SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,

KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3148           LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,   J.N.

bez    vedlejšího

nebezpečí

W                                                     1390           AMIDY   ALKALICKÝCH   KOV

3401           AMALGAM   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   TUHÝ

3402           AMALGAM   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   TUHÝ

3170           PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   VÝROBY

HLINÍKU   nebo

tuhé               W2a)                 3170           PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   TAVENÍ   HLINÍKU

3403           SLITINY   DRASLÍKU,   KOVOVÉ,   TUHÉ

3404           SLITINY   DRASLÍKU   A   SODÍKU,   TUHÉ

1393           SLITINA   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   J.N.

1409           HYDRIDY   KOVŮ   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3208           LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3395           SLOUČENINA    ORGANOKOVOVÁ,    TUHÁ,    REAGUJÍCÍ    S

VODOU,   J.N.

2813           LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   J.N.

předměty           W3                   3292           AKUMULÁTORY   SODÍKOVÉ   nebo

3292           ČLÁNKY   AKUMULÁTORU   SODÍKOVÉ

3399           SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,

KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,

kapalné,   hořlavé                   WF1                               HOŘLAVÁ,   J.N.

1391           DISPERZE    ALKALICKÝCH   KOVŮ,   s   bodem    vzplanutí

nižším   než   60   °C   nebo

1391           DISPERZE    KOVŮ    ALKALICKÝCH    ZEMIN,    s     bodem

vzplanutí   nižším   než   60   °C

tuhé,   hořlavé                      WF2                  3396           SLOUČENINA    ORGANOKOVOVÁ,    TUHÁ,    REAGUJÍCÍ    S

VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3132           LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

tuhé,   schopné   samo-ohřevu                             3397           SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S

WSb)                               VODOU,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3209           LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ     S     VODOU,     SCHOPNÁ

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3135           LÁTKA     REAGUJÍCÍ    S    VODOU,     TUHÁ,     SCHOPNÁ

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3133           LÁTKA    REAGUJÍCÍ    S    VODOU,   TUHÁ,    PODPORUJÍCÍ

podporující   hoření                 WO                                HOŘENÍ,    J.N.    (nepřipuštěna    k    přepravě    viz

pododdíl   2.2.43.2)

kapalné                  WT1                  3130           LÁTKA    REAGUJÍCÍ    S    VODOU,   KAPALNÁ,    TOXICKÁ,

J.N.

toxické

WT          tuhé                     WT2                  3134           LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

kapalné                  WC1                  3129           LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.

žíravé

WC                                                    3131           LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.

tuhé                     WC2

2988           CHLORSILANY,     REAGUJÍCÍ    S    VODOU,     HOŘLAVÉ,

ŽÍRAVÉ,    J.N.    (není   k   dispozici    žádná    další

WFCc)                             hromadná   položka   s   tímto   klasifikačním    kódem;

hořlavé,   žíravé                                                    pokud     je    potřebné    přiřazení    k    hromadnému

pojmenování    s    klasifikačním   kódem,    určí    se

podle      tabulky      převažujících      nebezpečí

v   pododdíle   2.1.3.10)

------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------

a   Kovy    a    slitiny    kovů,    které   ve   styku    s    vodou    nevyvíjejí

hořlavé    plyny    a    nejsou   pyroforní   nebo   schopné    samoohřevu,

ale     jsou    lehce    hořlavé,    jsou    látkami    třídy    4.1.    Kovy

alkalických    zemin    a    slitiny    kovů    alkalických     zemin     v

pyroforní    formě    jsou    látkami   třídy    4.2.    Kovový    prach    a

prášek    v    pyroforní   formě   jsou   látkami    třídy    4.2.    Kovy    a

slitiny    kovů    v    pyroforní   formě    jsou    látkami    třídy    4.2.

Sloučeniny    fosforu   s   těžkými   kovy,   jako   železem,   mědí    atd.,

nepodléhají   ustanovením   ADR.

b   Kovy    a    slitiny    kovů   v   pyroforní   formě   jsou    látkami    třídy

4.2.

c   Chlorsilany    s    bodem   vzplanutí   pod   23   C,   které    ve    styku    s

vodou    nevyvíjejí    hořlavé    plyny,    jsou    látkami    třídy     3.

Chlorsilany    s    bodem   vzplanutí   230C   nebo    vyšším,    které    ve

styku    s    vodou   nevyvíjejí   hořlavé   plyny,   jsou   látkami    třídy

8.

---------------

2         Stanovení    viskozity:    Jestliže    předmětná    látka    nemá

gravitační    vlastnosti    kapaliny    nebo    není    -    li    metoda    s

použitím    výtokového    kelímku   vhodná   ke    stanovení    viskozity,

musí    být    použit   viskozimetr   s   proměnnou   střihovou   rychlostí,

aby    mohly   být   stanoveny   koeficienty   dynamické   viskozity   látky

při    23°C   u   řady   hodnot   střihových   rychlostí.   Zjištěné   hodnoty

v    závislosti   na   střihových   rychlostech   musí   být   extrapolovány

na    hodnotu    střihové    rychlosti   0.   Tímto    způsobem    stanovená

dynamická      viskozita     dělena     hustotou     dává      zdánlivou

kinematickou   viskozitu   při   střihové   rychlosti   blízké   0.

2.2.51     Třída   5.1   Látky   podporující   hoření

2.2.51.1   Kritéria

2.2.51.1.1           Název   třídy   5.1   zahrnuje   látky,   které   ač   samy   nejsou   nezbytně

hořlavé,    mohou    všeobecně   uvolňováním   kyslíku   vyvolat   nebo    podporovat

hoření   jiných   látek,   jakož   i   předměty,   které   takové   látky   obsahují.

2.2.51.1.2      Látky   třídy   5.1,   jakož   i   předměty,   které   takové   látky   obsahují,   se

dělí   následovně:

O      Látky    podporující    hoření     bez    vedlejšího    nebezpečí    nebo

předměty,   které   takové   látky   obsahují:

O1     kapalné

O2     tuhé

O3     předměty

OF    Látky   podporující   hoření,   tuhé,   hořlavé

OS    Látky   podporující   hoření,   tuhé,   schopné   samoohřevu

OW     Látky    podporující    hoření,   tuhé,    které    ve    styku    s    vodou

vyvíjejí   hořlavé   plyny

OT    Látky   podporující   hoření,   toxické

OT1    kapalné

OT2    tuhé

OC    Látky   podporující   hoření,   žíravé

OC1    kapalné

OC2    tuhé

OTC   Látky   podporující   hoření,   toxické,   žíravé.

2.2.51.1.3           Látky   a   předměty   zařazené   do   třídy   5.1   jsou   uvedeny   v   tabulce

A    kapitoly    3.2.    Látky    a    předměty,   které   nejsou    jmenovitě    uvedeny

v    této    tabulce,    mohou    být   přiřazeny   k   příslušné    položce    pododdílu

2.2.51.3    podle   ustanovení   kapitoly   2.1    na   základě   zkoušek,   postupů    a

kritérií    uvedených    v     2.2.51.1.6    až    2.2.51.1.9    a    podle    Příručky

zkoušek    a   kritérií,   části   III,   oddílu   34.4.   Pokud   se   výsledky    zkoušek

liší     od     získaných     zkušeností,    musí    se    dát    přednost     získaným

zkušenostem   před   výsledky   zkoušek.

2.2.51.1.4           Spadají-li   látky   třídy   5.1   vlivem   příměsí   do   jiných   kategorií

nebezpečnosti,    než   těch,   do   kterých   patří   látky   jmenovitě    uvedené     v

tabulce    A    kapitoly   3.2,   přiřadí   se   tyto   směsi   k   položkám,    ke    kterým

patří   na   základě   svého   skutečného   nebezpečí.

POZNÁMKA:    K   zařazování   roztoků   a   směsí   (jako   jsou   přípravky   a    odpady)

viz   také   oddíl   2.1.3.

2.2.51.1.5            Na    základě    zkušebních    postupů   podle    Příručky    zkoušek    a

kritérií,    části   III,   oddílu   34.4   a   kritérií   uvedených   v   2.2.51.1.6    až

2.2.51.1.9    se    může    také    zjistit,   zda   je     jmenovitě    uvedená    látka

takové   povahy,   že   nepodléhá   předpisům   pro   tuto   třídu.

Tuhé   látky    podporující   hoření

Klasifikace

2.2.51.1.6            Jestliže    se    tuhé    látky   podporující   hoření,    které    nejsou

jmenovitě    uvedeny    v    tabulce    A    kapitoly    3.2,    přiřazují    k     jedné

z    položek    pododdílu    2.2.51.3    na   základě    zkušebního    postupu    podle

Příručky    zkoušek    a    kritérií,    části    III,    pododdílu    34.4.1,    platí

následující   kritéria   :

Tuhou    látku    je    nutno    přiřadit   ke   třídě   5.1,    jestliže    ve    směsi    s

celulózou    v    hmotnostním   poměru   4:1   nebo   1:1   vzplane    nebo    hoří    nebo

vykazuje    stejnou   nebo   kratší   průměrnou   dobu   hoření,    než    je    průměrná

doba    hoření    směsi    bromičnanu   draselného   s    celulózou    v    hmotnostním

poměru   3   :   7.

Přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.51.1.7            Tuhé    látky    podporující   hoření   zařazené   pod    různé    položky

tabulky    A    kapitoly   3.2   musí   být   přiřazeny   k   obalovým   skupinám    I,    II

nebo    III    na    základě   zkušebních   postupů   Příručky   zkoušek   a    kritérií,

hasti   III,   pododdílu   34.4.1   podle   těchto   kritérií:

(a)   Obalová   skupina   I   :   každá   látka,   která   ve   směsi   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   4:1   nebo   1:1   vykazuje   kratší   průměrnou   dobu   hoření,   než   je   průměrná   doba

hoření   směsi   bromičnanu   draselného   s   celulózou   v   hmotnostním   poměru   3:2;

(b)   Obalová   skupina   II   :   každá   látka,   která   ve   směsi   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   4:1   nebo   1:1   vykazuje   stejnou   nebo   kratší   průměrnou   dobu   hoření,   než   je

průměrná   doba   hoření   směsi   bromičnanu   draselného   s   celulózou   v    hmotnostním

poměru    2:3,    a   kritéria   pro   obalovou   skupinu   I   nejsou   splněna;

(c)   Obalová   skupina   III   :   každá   látka,   která   ve   směsi   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   4:1   nebo   1:1   vykazuje   stejnou   nebo   kratší   průměrnou   dobu   hoření,   než   je

průměrná   doba   hoření   směsi   bromičnanu   draselného   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   3   :   7,   a   kritéria   pro   obalové   skupiny   I   a   II   nejsou   splněna.

Kapalné   látky   podporující   hoření

Klasifikace

2.2.51.1.8       Jestliže    se    kapalné    látky    podporující    hoření,    které    nejsou

jmenovitě    uvedeny    v    tabulce    A    kapitoly    3.2,    přiřazují    k     jedné

z    položek    pododdílu    2.2.51.3    na   základě    zkušebního    postupu    podle

Příručky    zkoušek    a    kritérií,    části    III,    pododdílu    34.4.2,    platí

následující   kritéria   :

Kapalnou    látku    je   nutno   přiřadit   ke   třídě   5.1,   jestliže    ve    směsi    s

celulózou    v   hmotnostním   poměru   1:1   vykazuje   nárůst   tlaku   nejméně    2070

kPa    (přetlak)   a   vykazuje   stejnou   nebo   kratší   průměrnou   dobu    zvyšování

tlaku    než    směs   65   %   vodného   roztoku   kyseliny   dusičné    s    celulózou    v

hmotnostním   poměru   1:1.

Přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.51.1.9       Kapalné    látky    podporující   hoření    zařazené    pod    různé    položky

tabulky   A   kapitoly   3.2   musí   být   přiřazeny   k   obalovým   skupinám   I,   II   nebo   III   na

základě   zkušebních   postupů   Příručky   zkoušek   a   kritérií,   části   III,   pododdílu

34.4.2   podle   těchto   kritérií:

a)    Obalová   skupina   I   :   každá   látka,   která   ve   směsi   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   1:1   se   sama   vznítí,   nebo   vykazuje   kratší   průměrnou   dobu   zvýšení   tlaku   než

směs   50   %   kyseliny   chloristé   s   celulózou   v   hmotnostním   poměru   1:1;

b)    Obalová   skupina   II   :   každá   látka,   která   ve   směsi   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   1:1   vykazuje   stejnou   nebo   kratší   průměrnou   dobu   zvyšování   tlaku   než   směs

40   %   vodného   roztoku   chlorečnanu   sodného   s   celulózou   v   hmotnostním   poměru   1:1,   a

kritéria   pro   obalovou   skupinu   I   nejsou   splněna;

c)    Obalová   skupina   III:   každá   látka,   která   ve   směsi   s   celulózou   v   hmotnostním

poměru   1:1   vykazuje   stejnou   nebo   kratší   průměrnou   dobu   zvyšování   tlaku   než   směs

65   %   vodného   roztoku   kyseliny   dusičné   s   celulózou   v   hmotnostním   poměru   1:1,   a

kritéria   pro   obalové   skupiny   I   a   II   nejsou   splněna.

2.2.51.2       Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

2.2.51.2.1       Chemicky    nestálé   látky   třídy   5.1   jsou   k   přepravě   připuštěny    jen

tehdy,    jestliže    byla   provedena   potřebná   opatření   k    zabránění    jejich

nebezpečnému   rozkladu   nebo   polymeraci   během   přepravy.   Za    tímto    účelem

musí    být   dbáno   zvláště   na   to,   aby   nádoby   a   cisterny   neobsahovaly   žádné

látky,   které   by   mohly   tyto   reakce   podporovat.

2.2.51.2.2     Následující   látky   a   směsi   nejsou   připuštěny   k   přepravě   :

-       Tuhé   látky    podporující   hoření,   schopné   samoohřevu,   přiřazené

k    UN   číslu   3100,   tuhé   látky   podporující   hoření,   reagující   s   vodou,

přiřazené    k    UN    číslu    3121    a    tuhé    látky    podporující    hoření,

hořlavé,    přiřazené   k   UN   číslu   3137,   ledaže   by   odpovídaly   předpisům

pro   třídu   1   (viz   také   pododdíl   2.1.3.7);

-       Peroxid    vodíku,   nestabilizovaný   nebo   peroxid    vodíku,    vodné

roztoky,   nestabilizované,   s   více   než   60   %   peroxidu   vodíku;

-     Tetranitromethan,   nezbavený   hořlavých   nečistot;

-       Roztoky    kyseliny    chloristé   s    více    než    72    %    (hmotnosti)

kyseliny    nebo    směsi    kyseliny   chloristé    s    jakoukoli    kapalinou,

kromě   vody;

-       Roztoky   kyseliny   chlorečné   s   více   než   10   %   kyseliny   chlorečné

nebo   směsi   kyseliny   chlorečné   s   jakoukoli   kapalinou,   kromě   vody;

-       Halogenované    sloučeniny   fluoru,   jiné    než    UN    1745    FLUORID

BROMIČNÝ,    UN   1746   FLUORID   BROMITÝ   a   UN   2495   FLUORID   JODIČNÝ    třídy

5.1,    jakož   i   UN   1749   FLUORID   CHLORITÝ   a   UN   2548   FLUORID    CHLOREČNÝ

třídy   2;

-      Chlorečnan   amonný   a   jeho   vodné   roztoky   a   směsi   chlorečnanu    s

amonnou   solí;

-      Chloritan    amonný   a   jeho   vodné   roztoky   a   směsi    chloritanu    s

amonnou   solí;

-      Směsi   chlornanu   s   amonnou   solí;

-      Bromičnan    amonný   a   jeho   vodné   roztoky   a   směsi    bromičnanu    s

amonnou   solí;

-      Manganistan   amonný   a   jeho   vodné   roztoky   a   směsi    manganistanu

s   amonnou   solí;

-      Dusičnan    amonný    s    více   než   0,2   %   hořlavých    látek    (včetně

všech   organických   látek   počítaných   jako   uhlík),   ledaže   je   složkou

látek   nebo   předmětů   třídy   1;

-      Hnojiva    s    obsahem   dusičnanu   amonného   (pro   stanovení    obsahu

dusičnanu   amonného   musí   být   všechny   ionty   dusičnanu,   pro    které    je

ve    směsi    molekulární    ekvivalent   amonných    iontů,    počítány    jako

dusičnan    amonný)   nebo   s   obsahem   hořlavých   látek   vyšším,    než    jsou

hodnoty    uvedené    ve   zvláštním   ustanovení   307,    vyjma    za    podmínek

platných   pro   třídu   1;

-      Dusitan    amonný    a    jeho   vodné   roztoky   a   směsi    anorganického

dusitanu   s   amonnou   solí;

-      Směsi   dusičnanu   draselného,   dusitanu   sodného   a   amonné   soli.

2.2.51.3        Seznam   hromadných   položek

--------------------------------   -----------------------------------------------------

Klasifi-   UN   číslo    Pojmenování   látek   a   předmětů

kační

kód

--------------------------------   -----------------------------------------------------

Látky   podporující

hoření

3210        CHLOREČNANY   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

3211        CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

3213        BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

3214        MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

kapalné       3216        PERSÍRANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

O1

3218        DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

3219        DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

3139        LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,   J.N.

1450        BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

1461        CHLOREČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

1462        CHLORITANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

1477        DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

1481        CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

1482        MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

bez

vedlejšího

nebezpečí

1483        PEROXIDY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

tuhé   O2

O                         2627        DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

3212        CHLORNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

3215        PERSÍRANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.

1479        LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   J.N.

předměty      3356        GENERÁTOR   KYSLÍKOVÝ,   CHEMICKÝ

O3

3137        LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,    HOŘLAVÁ   J.N.

(Nepřipuštěna   k   přepravě,   viz   pododdíl   2.2.51.2)

hořlavé,   tuhé     OF

3100        LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

tuhé,          schopné   OS             (Nepřipuštěna   k   přepravě,   viz   2.2.51.2)

samoohřevu

3121   LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

tuhé,       reagující   OW         (Nepřipuštěna   k   přepravě,   viz   2.2.51.2)

s   vodou

kapalné    OT1    3099   LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

toxické

OT

Tuhé       OT2    3087   LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

kapalné    OC1    3098   LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ   ŽÍRAVÁ,   J.N.

žíravé   OC

3085   LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.

Tuhé       OC2

(není    k    dispozici    žádná   hromadná   položka   s   tímto    klasifikačním

kódem;   pokud   je   potřebné   přiřazení

k    hromadné    položce   s   klasifikačním   kódem,   určí   se   podle    tabulky

převažujících   nebezpečí   v   pododdíle   2.1.3.10)

toxické,   žíravé      OTC

--------------------------------   -----------------------------------------------------

2.2.52     Třída   5.2:   Organické   peroxidy

2.2.52.1   Kritéria

2.2.52.1.1     Název   třídy   5.2   zahrnuje   organické   peroxidy   a   přípravky   organických

peroxidů.

2.2.52.1.2           Látky   třídy   5.2   se   dělí   následovně:

P1   Organické   peroxidy,   nevyžadující   řízení   teploty

P2   Organické   peroxidy,   vyžadující   řízení   teploty

Definice

2.2.52.1.3      Organické   peroxidy   jsou   organické   látky,   které   obsahují   dvojmocnou

skupinu    -O-O-   a   na   které   může   být   nahlíženo   jako   na   deriváty    peroxidu

vodíku,    ve   kterých   je   nahrazen   jeden   nebo   oba   atomy   vodíku   organickými

radikály.

Vlastnosti

2.2.52.1.4       Organické    peroxidy   se   mohou   exotermicky   rozkládat    při    normální

nebo   zvýšené   teplotě.   Rozklad   může   být   vyvolán   působením   tepla,   třením,   nárazem

nebo   stykem   s   nečistotami   (např.   kyselinami,   sloučeninami   těžkých   kovů,   aminy).

Rychlost   rozkladu   stoupá   s   teplotou   a   závisí   na   složení   organického   peroxidu.

Při   rozkladu   se   mohou   vyvíjet   škodlivé   nebo   hořlavé   páry   nebo   plyny.   Pro   některé

organické   peroxidy   je   povinné   řízení   teploty   během   přepravy.   Některé   organické

peroxidy   se   mohou,   zvláště   pod   uzavřením,   rozkládat   výbušným   způsobem.   Tato

vlastnost   se   může   změnit   přidáním   ředidel   nebo   použitím   vhodných   obalů.   Mnoho

organických   peroxidů   prudce   hoří.   Oči   nesmí   přijít   do   styku   s   organickými

peroxidy.   Některé   organické   peroxidy   mohou   již   po   velmi   krátkém   styku   způsobit

vážné   poškození   rohovky   nebo   mohou   mít   žíravé   účinky   na   pokožku.

POZNÁMKA:    Zkušební    postupy   k   určení   hořlavosti    organických    peroxidů

jsou    obsaženy    v    Příručce   zkoušek   a   kritérií,    části    III,    pododdílu

32.4.    Jelikož    organické   peroxidy   mohou   při   zahřátí    prudce    reagovat,

doporučuje    se   určit   jejich   bod   vzplanutí   za   použití   zkušebních    vzorků

malých   rozměrů,   jak   je   popsáno   v   normě   ISO   3679:1983.

Klasifikace

2.2.52.1.5       Každý    organický    peroxid   se   pokládá   za   zařazený    do    třídy    5.2,

ledaže   by   přípravek   organického   peroxidu:

(a)   neobsahoval   více   než   1,0   %   aktivního   kyslíku   pro   nejvýše   1,0   %   peroxidu

vodíku;

(b)   neobsahoval   více   než   0,5   %   aktivního   kyslíku   pro   více   než   1,0   %,   nejvýše

však   7   %   peroxidu   vodíku.

POZNÁMKA:   Obsah   aktivního   kyslíku   (%)   v   přípravku   organického    peroxidu

se   vypočítá   ze   vzorce:

16   x   suma   (ni   x   ci   /mi),

kde

ni    =   počet   peroxyskupin   na   molekulu   organického    peroxidu   i;

ci    =   koncentrace   (%   hmotnosti)   organického   peroxidu   i;

mi    =   molekulová   hmotnost   organického   peroxidu   i.

2.2.52.1.6        Organické    peroxidy    se    rozdělují    na    základě    jejich     stupně

nebezpečnosti   do   sedmi   typů.   Typy   jsou   v   rozsahu   od   typu   A,   který    není

připuštěn    k   přepravě   v   obalu,   v   němž   byl   podroben   zkoušce,   až    k    typu

G,    který    nepodléhá    ustanovením   pro    organické    peroxidy    třídy    5.2.

Klasifikace    typů    B    až    F   je   v   přímém   vztahu   k   nejvyššímu    dovolenému

množství    v    jednom    kusu.   Zásady   pro   zařazování    látek,    které    nejsou

uvedeny    v    pododdíle    2.2.52.4,   jsou   obsaženy    v    Příručce    zkoušek    a

kritérií,   části   II.

2.2.52.1.7            Již    zařazené    organické    peroxidy,    které    jsou    připuštěny

k    přepravě   v   obalech   jsou   uvedeny   v   pododdílu   2.2.52.4,   ty,   které   jsou

již     připuštěny   k   přepravě   ve   velkých   nádobách   pro   volně   ložené    látky

(IBC),    jsou    uvedeny   v   pododdílu   4.1.4.2,   pokynu   pro   balení    IBC520    a

ty,    které    jsou   již    připuštěny   k   přepravě   v   cisternách   podle    kapitol

4.2    a    4.3    jsou   uvedeny   v   pododdílu   4.2.5.2,   pokynu   pro   přemístitelné

cisterny    T23.    Každá   uvedená   připuštěná   látka   je   přiřazena    k    druhové

položce    tabulky   A   kapitoly   3.2   (UN   čísla   3101   až   3120)    a    udávají    se

příslušná    vedlejší    nebezpečí    a    poznámky    obsahující    informace    pro

přepravu.

Tyto   druhové   položky   udávají:

-   typ   (B   až   F)   organického   peroxidu   (viz   2.2.52.1.6);

-   fyzikální   stav   (kapalný/tuhý);   a

-   řízenou     teplotu     (pokud    se    vyžaduje),     viz      2.2.52.1.15      až

2.2.52.1.18.

Směsi    těchto   přípravků   mohou   být   zařazeny   shodně   s   typem     organického

peroxidu,    který   je   nejnebezpečnějším   komponentem   směsi,   a   přepravovány

podle      podmínek    platných   pro   tento   typ.   Jestliže   však    dva    stabilní

komponenty    mohou   vytvářet   tepelně   méně   stabilní   směs,   je    třeba    určit

teplotu    samourychlujícího   se   rozkladu   (SADT)    směsi,    a    pokud    je    to

nutné,     řízenou   teplotu    a   kritickou   teplotu,   odvozené   od    SADT    podle

2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8       Zařazení    organických   peroxidů,   přípravků   nebo   směsí    organických

peroxidů,     které    nejsou    uvedeny    v    pododdílu    2.2.52.4,     pododdílu

4.1.4.2,    pokynu   pro   balení   IBC520   nebo   pododdílu   4.2.5.2,    pokynu    pro

přemístitelné    cisterny    T23,    jakož    i    jejich    přiřazení    k    hromadné

položce    musí   být   provedeno   příslušným    orgánem   země   původu.    Osvědčení

o    schválení   musí   obsahovat   zařazení   a   odpovídající   přepravní   podmínky.

Jestliže     země    původu   není   smluvní   stranou   ADR,   musí   být    zařazení    a

přepravní    podmínky    uznány   příslušným   orgánem    prvního    státu    smluvní

strany   ADR,   který   přijde   do   styku   se   zásilkou.

2.2.52.1.9       Vzorky    organických   peroxidů   nebo   přípravků   organických   peroxidů,

které    nejsou    uvedeny   v   pododdíle   2.2.52.4,   pro   něž   není    k    dispozici

úplná    sada    výsledků   zkoušek   a   které   se   přepravují   za    účelem    dalších

zkoušek    nebo    vyhodnocení,   se   přiřadí   k   jedné   z   vhodných    položek    pro

organické   peroxidy   typu   C   za   předpokladu,   že   :

-   z     údajů,     které     jsou     dispozici,    vyplývá,     že     vzorek     není

nebezpečnější   než   organický   peroxid   typu   B,

-   vzorek    je    balen    podle    způsobu   balení   OP2   a   množství    na    dopravní

jednotku   není   větší   než   10   kg.

-   z    údajů,    které   jsou   k   dispozici,   vyplývá,   že   řízená   teplota,    pokud

je,    je    dostatečně   nízká,   aby   se   zabránilo   nebezpečnému   rozkladu    a

dostatečně   vysoká,   aby   nedošlo   k   nebezpečné   separaci   fází.

Znecitlivění   organických   peroxidů

2.2.52.1.10      K    zajištění    bezpečnosti   během   přepravy   se     organické    peroxidy

často     znecitlivují     organickými    kapalnými    nebo     tuhými     látkami,

anorganickými    tuhými    látkami    nebo    vodou.    Jestliže     je     předepsán

procentuální     podíl     látky,     vztahuje     se     k     podílu     hmotnosti,

zaokrouhlenému   na   nejbližší   celé   číslo.   Všeobecně   se   znecitlivění    musí

provést    tak,    aby    při    úniku   nemohlo   dojít   k    nebezpečné    koncentraci

organického   peroxidu.

2.2.52.1.11     Pokud   není   pro   jednotlivý   přípravek   organického   peroxidu   stanoveno

jinak,     platí     pro     ředidla,    která    se    použijí    ke     znecitlivění,

následující   definice:

-   Ředidla    typu    A    jsou    organické   kapaliny,   snášenlivé    s    organickým

peroxidem,    které   mají   bod   varu   nejméně   1500   C.   Ředidla    typu    A    se

mohou   používat   pro   znecitlivění   všech   organických   peroxidů.

-   Ředidla    typu    B    jsou    organické   kapaliny,   snášenlivé    s    organickým

peroxidem,    které   mají   bod   varu   nižší   než   150   °C,    nejméně    však    60

°C,   a    bod   vzplanutí   nejméně   5   °C.

Ředidla    typu    B    se   mohou   používat   pro   znecitlivění   všech    organických

peroxidů    za    podmínky,   že   bod   varu   kapaliny   je   nejméně   o   600    C    vyšší

než   SADT   v   kusu   o   hmotnosti   50   kg.

2.2.52.1.12      Ředidla,    která    nepatří   k   typu   A   nebo   B,    smějí    být    přidána    k

přípravkům    organických   peroxidů   uvedeným   v   pododdíle    2.2.52.4,    pokud

jsou    s    nimi    snášenlivá.   Avšak   úplné   nebo   částečné   nahrazení    ředidla

typu    A    nebo    B   jiným   ředidlem   s   rozdílnými   vlastnostmi   vyžaduje    nové

přehodnocení     přípravku     organického     peroxidu     podle      normálního

klasifikačního   postupu   pro   třídu   5.2.

2.2.52.1.13      Voda    smí    být    přidávána   ke   znecitlivění    jen    těch    organických

peroxidů,    u    kterých    je      v    pododdíle    2.2.52.4    nebo    v     povolení

příslušného    orgánu    podle    2.2.52.1.8   uveden   dovětek    „s    vodou“    nebo

jako    „jako    stabilní    disperse   ve   vodě“.   Vzorky    organických    peroxidů

nebo    přípravků   organických   peroxidů,   které   nejsou   uvedeny   v    pododdíle

2.2.52.4,    smějí    být   rovněž   znecitlivěny   vodou   za    podmínky,    že    jsou

splněny   požadavky   2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14       Organické    a    anorganické    tuhé    látky    smějí    být    použity     ke

znecitlivění   organických   peroxidů,   pokud   se   s   nimi   snášejí.    Kapalné    a

tuhé   látky   se   považují   za   snášenlivé,   pokud   nepříznivě   nepůsobí   ani    na

tepelnou     stabilitu,    ani    na    druh    nebezpečí    přípravku    organického

peroxidu.

Ustanovení   o   řízení   teploty

2.2.52.1.15       Určité    organické    peroxidy    směji    být    přepravovány    pouze    za

podmínek    řízené   teploty.   Řízenou   teplotou   se   rozumí   nejvyšší    teplota,

při     které     mohou    být    organické    peroxidy    bezpečně     přepravovány.

Předpokládá    se,   že   teplota   bezprostředního   okolí   kusu    přesáhne    během

přepravy    hodnotu   55°C   pouze   na   relativně   krátkou   dobu    za    24-hodinový

časový    interval.    V   případě   výpadku   systému   řízení   teploty,    může    být

nutné    provést   nouzová   opatření.   Kritická   teplota   je   teplota,    při    niž

musí   být   provedena   nouzová   opatření.

2.2.52.1.16            Řízená     a    kritická    teplota    jsou    odvozeny    od     teploty

samourychlujícího    se    rozkladu    SADT    (viz    tabulku     1),     která     je

definovaná      jako      nejnižší     teplota,     při      níž      může      dojít

k    samourychlujícímu    se    rozkladu   pro   látku    v    obalu    použitém    během

přepravy.    SADT     musí    být   stanovena   za   účelem   rozhodnutí,    zda    látka

musí    být   přepravována   při   řízené   teplotě.   Předpisy   pro   stanovení    SADT

jsou    obsaženy    v   Příručce   zkoušek   a   kritérií,   části   II,    oddílu    20    a

pododdílu   28.4.

Tabulka   1:   Odvození   řízených   a   kritických   teplot

-----------------------------------------   -----------------------------------------------------

Druh   nádoby                     SADTa            Řízená   teplota              Kritická   teplota

-----------------------------------------   -----------------------------------------------------

Samostatné                 20°C   a   méně        o   20°C   nižší   než   SADT         o   10°C   nižší   než   SADT

obaly   a   IBC                 20°C   až   35°C       o   15°C   nižší   než    SADT        o   10°C   nižší   než   SADT

více   než   35°C      o   10°C   nižší   než   SADT         o   5°C   nižší   než   SADT

Cisterny                    nejvýše   50°C       o   10°C   nižší   než   SADT         o   5°C   nižší   než   SADT

-----------------------------------------   -----------------------------------------------------

a     SADT   látky   zabalené   pro   přepravu

2.2.52.1.17             Tyto   organické   peroxidy   musí   být   přepravovány    při    řízené

teplotě:

-     organické   peroxidy   typů   B   a   C   se   SADT   =<   50°C;

-     organické   peroxidy    typu   D   se   SADT   =<   50°C,    vykazující    střední   účinek   při

zahřívání   v   uzavřeném   prostoru,   nebo   se   SADT   =<   45°C,   vykazující   při   zahřívání

v   uzavřeném   prostoru   malý   nebo   žádný   účinek;   a

-    organické   peroxidy   typů   E   a   F   se   SADT   =<   45°C.

POZNÁMKA:    Předpisy    pro    stanovení   účinků   při    zahřívání    v    uzavřeném

prostoru    jsou    uvedeny   v   Příručce   zkoušek   a   kritérií,   části    II,oddílu

20   a   pododdílu   28.4.

2.2.52.1.18      Řízené    a    kritické    teploty   jsou   uvedeny   v    pododdílu    2.2.52.4.

Skutečná    teplota    během    přepravy   smí   být   nižší    než    řízená    teplota,

avšak    musí    být    stanovena   tak,   aby   nedošlo   k   nebezpečnému    oddělování

(separaci)   fází.

2.2.52.2    Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

Organické    peroxidy    typu   A   není   podle   ustanovení    třídy    5.2    dovoleno

přepravovat    viz   Příručku   zkoušek   a   kritérií,   část   II,   odstavec    20.4.3

(a);

2.2.52.3   Seznam   hromadných   položek

-------------------------------------------------------------------------------   --------------

Klasifi-    UN-                  Pojmenování   látek   nebo   předmětů

kační     čísl

kód       o

-------------------------------------------------------------------------------   --------------

Organické   peroxidy

PEROXID     ORGANICKÝ    TYP    A,    KAPALNÝ    (není    připuštěn     k

přepravě,   viz    2.2.52.2)

PEROXID    ORGANICKÝ   TYP   A,   TUHÝ   (není   připuštěn   k    přepravě,

viz    2.2.52.2)

3101    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   B,   KAPALNÝ

3102    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   B,   TUHÝ

3103    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   C,   KAPALNÝ

nevyžadující      P1          3104    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   C,   TUHÝ

řízení   teploty

3105    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   D,   KAPALNÝ

3106    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   D,   TUHÝ

3107    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   E,   KAPALNÝ

3108    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   E,   TUHÝ

3109    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   F,   KAPALNÝ

3110    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   F,   TUHÝ

PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   G,   KAPALNÝ   (nepodléhá   předpisům   třídy

5.2,   viz    2.2.52.1.6)

PEROXID    ORGANICKÝ   TYP   G,   TUHÝ   (nepodléhá    předpisům    třídy

5.2,   viz    2.2.52.1.6)

3111    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   B,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3112    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   B,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3113    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   C,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3114    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   C,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3115    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   D,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3116    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   D,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

vyžadující

řízení   teploty     P2

3117    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   E,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3118    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   E,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3119    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   F,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3120    PEROXID   ORGANICKÝ   TYP   F,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

-------------------------------------------------------------------------------   --------------

2.2.52.4   Seznam   již   zařazených   organických   peroxidů   v   obalech

Kódy    „OP1“   až   „OP8“   uvedené   ve   sloupci   „Způsob   balení“   se   vztahují    ke

způsobům    balení   v   pododdílu   4.1.4.1,   pokynu   pro   balení   P520    (viz    též

4.1.7.1).     Organické    peroxidy,    které    se    mají     přepravovat,     musí

odpovídat    klasifikaci    a   řízeným   a   kritickým    teplotám    (odvozeným    od

SADT),   jak   jsou   uvedeny.   K   látkám   připuštěným   v   IBC   viz   4.1.4.2,    pokyn

pro     balení    IBC520   a   k   látkám   připuštěným   v   cisternách   podle    kapitol

4.2   a   4.3   viz   4.2.5.2,   pokyn   pro   přemístitelné   cisterny   T23.

-------------------------------------------------------------------------------   ---   ---------------------------------------------

ORGANICKÝ   PEROXID             KoncentraceŘedidlo   Ředidlo   Inertní   Voda   Způsob   Řízená    Kritická   UN-číslo    Vedlejší

(%)       Typ   A     Typ   B     tuhá     (%)    balení   teplota   teplota     druhové    nebezpečí

(%)      (%)1)     látka                (°C)       (°C)      položky        a

(%)                                            poznámky

-------------------------------------------------------------------------------   ---   ---------------------------------------------

ACETYLACETONPEROXID                        =<   42      >=   48                    >=8     OP7                       3105      2)

"                                      =<   32   jako                                 OP7                       3106      20)

pasta

ACETYLCYKLOHEXANSULFONYL-PEROXID           =<   82                              >=     OP4      -10        0         3112      3)

12

"                                         =<   32              >=   68                  OP7      -10        0         3115

terc-AMYLHYDROPEROXID                     =<   88      >=   6                     >=   6    OP8                       3107

terc-AMYLPEROXYACETÁT                     =<   62      >=   38                          OP7                       3105

terc-AMYLPEROXYBENZOÁT                   =<   100                                   OP5                       3103

terc-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOÁT          =<   100                                   OP7      +20       +25        3115

terc-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLKARBONÁT     =<   100                                   OP7                       3105

terc-AMYL   PEROXY   ISOPROPYL   KARBONÁT         77         23                           OP5                       3103

terc-PEROXYNEODEKANOÁT                    =<   77              >=   23                  OP7       0        +10        3115

"                                        =<   47                                   OP8       0        +10        3119

terc-AMYL   PEROXY   PIVALÁT                  =<   77              >=   23                  OP5      +10       +15        3113

terc-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANO     =<   100                                   OP7                       3105      3)

ÁT

terc-BUTYLKUMYLPEROXID                  >   42   -   100                                 OP8                       3107

"                                         =<   52                      >=   48          OP8                       3108

n-BUTYL-4,4-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-VAL   >   52   -   100                                 OP5                       3103

ERÁT

"                                         =<   52                      >=   48          OP8                       3108

terc-BUTYLHYDROPEROXID                   >79   -   90                             >=     OP5                       3103      13)

10

"                                         =<   80      >=   20                          OP7                       3105      4)   13)

"                                         =<   79                             >   14    OP8                       3107      13)   23)

"                                         =<   72                              >=     OP8                       3109      13)

28

terc-BUTYLHYDROPEROXID   +                <   82   +   >9                           >=   7    OP5                       3103      13)

DI-terc-BUTYLPEROXID

terc-BUTYLMONOPEROXYMALEÁT              >   52   -   100                                 OP5                       3102      3)

"                                         =<   52      >=   48                          OP6                       3103

"                                         =<   52                      >=   48          OP8                       3108

"                                      =<   52   jako                                 OP8                       3108

pasta

terc-BUTYLPEROXYACETÁT                   >   52   -   77    >=   23                          OP5                       3101      3)

"                                       >   32   -   52    >=   48                          OP6                       3103

"                                         =<   32              >=   68                  OP8                       3109

terc-BUTYLPEROXYBENZOÁT                 >   77   -   100                                 OP5                       3103

"                                       >   52   -   77    >=23                           OP7                       3105

"                                         =<   52                      >=   48          OP7                       3106

terc-BUTYLPEROXYBUTYLFUMARÁT              =<   52      >=   48                          OP7                       3105

terc-BUTYLPEROXYKROTONÁT                  =<   77      >=   23                          OP7                       3105

terc-BUTYLPEROXYETHYLACETÁT              =<   100                                   OP5      +20       +25        3113

terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOÁT        >   52   -   100                                 OP6      +20       +25        3113

"                                       >   32   -   52            >=   48                  OP8      +30       +35        3117

"                                         =<   52                      >=   48          OP8      +20       +25        3118

"                                         =<   32              >=   68                  OP8      +40       +45        3119

terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOÁT   +      =<   12   +=<    >=   14             >=   60          OP7                       3106

2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTAN            14

"                                      =<   31   +   =<            >=   33                  OP7      +35       +40        3115

36

terc-BUTYLPEROXY-2-                      =<   100                                   OP7                       3105

ETHYLHEXYLKARBONÁT

terc-BUTYLPEROXYISOBUTYRÁT              >   52   -   77            >=   23                  OP5      +15       +20        3111      3)

"                                         =<   52              >=   48                  OP7      +15       +20        3115

terc-BUTYLPEROXYISOPROPYLKARBONÁT         =<   77      >=   23                          OP5                       3103

1-(2-terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-3-ISO      =<   77      >=   23                          OP7                       3105

PROPENYLBENZEN

"                                         =<   42                      >=   58          OP8                       3108

terc-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOÁT         =<   100                                   OP5                       3103

terc-BUTYLPEROXYNEODEKANOÁT            >   77   -   100                                 OP7      -5         +5        3115

"                                         =<   77      >=   23                          OP7       0        +10        3115

"                                      =<   52   jako                                 OP8       0        +10        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

"                                      =<   42   jako                                 OP8       0        +10        3118

stabilní

disperze   ve

vodě

(zmražené)

"                                         =<   32      >=   68                          OP8       0        +10        3119

terc-BUTYLPEROXYNEOHEPTANOÁT               =<   77      >=   23                          OP7       0        +10        3115

"                                         42   jako                                  OP8       0        +10        3117

stabilní

disperze   ve

vodě

tert-BUTYL   PEROXYPIVALÁT                 >   67   -   77    >=   23                          OP5       0        +10        3113

"                                       >   27   -   67            >=   33                  OP7       0        +10        3115

"                                         =<   27              >=   73                  OP8      +30       +35        3119

terc-BUTYLPEROXYSTEARYL-KARBONÁT         =<   100                                   OP7                       3106

terc-BUTYLPEROXY-3,5,5-                >   32   -   100                                 OP7                       3105

TRIMETHYLHEXANOÁT

"                                        =<   42                      >=   58          OP7                       3106

"                                         =<   32              >=   68                  OP8                       3109

-CHLORPEROXYBENZOOVÁ   KYSELINA            >   57   -   86                    >=   14          OP1                       3102      3)

"                                        =<   57                      >=   3      >=     OP7                       3106

40

"                                         =<   77                      >=   6      >=     OP7                       3106

17

KUMYLHYDROPEROXID                        >   90   -   98    =<10                           OP8                       3107      13)

"                                         =<   90      >=   10                          OP8                       3109      13)   18)

KUMYLPEROXYNEODEKANOÁT                     =<   87      >=   13                          OP7      -10        0         3115

"                                         =<   77              >=   23                  OP7      -10        0         3115

"                                      =<   52   jako                                 OP8      -10        0         3119

stabilní

disperze   ve

vodě

KUMYLPEROXYNEOHEPTANOÁT                   =<   77      >=   23                          OP7      -10        0         3115

KUMYLPEROXYPIVALÁT                        =<   77              >=   23                  OP7      -5         +5        3115

CYKLOHEXANONPEROXID(Y)                    =<   91                             >=   9    OP6                       3104      13)

"                                         =<   72      >=   28                          OP7                       3105      5)

"                                      =<   72   jako                                 OP7                       3106      5)   20)

pasta

"                                         =<   32                      >=   68                                Vyhrazeno   29)

DIACETONALKOHOLPEROXID                    =<   57              >=   26            >=   8    OP7      +40       +45        3115      6)

DIACETYLPEROXID                           =<   27              >=   73                  OP7      +20       +25        3115      7)   13)

DI-terc-AMYLPEROXID                      =<   100                                   OP8                       3107

2,2-DI-(terc-AMYLPEROXY)-BUTAN            =<   57      >=   43                          OP7                       3105

1,1-DI-(terc-AMYLPEROXY)-CYKLOHEXAN       =<   82      >=   18                          OP6                       3103

DIBENZOYLPEROXID                       >   51   -   100                    =<   48          OP2                       3102      3)

"                                       >   77   -   94                           >=   6    OP4                       3102      3)

"                                         =<   77                              >=     OP6                       3104

23

"                                         =<   62                      >=   28     >=     OP7                       3106

10

"                                       >   52   -   62                                 OP7                       3106      20)

jako   pasta

"                                       >   35   -   52                    >=   48          OP7                       3106

"                                       >   36   -   42    >=   18                     =<     OP8                       3107

40

"                                        =<   56.5                             >=     OP8                       3108

jako   pasta                            15

"                                      =<   52   jako                                 OP8                       3108      20)

pasta

"                                      =<   42   jako                                 OP8                       3109

stabilní

disperze   ve

vodě

"                                         =<   35                      >=   65                                Vyhrazeno   29)

DI-(4-terc-BUTYLCYKLOHEXYL)               =<   100                                   OP6      +30       +35        3114

PEROXYDIKARBONÁT

"                                      =<   42   jako                                 OP8      +30       +35        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

DI-terc-BUTYL   PEROXID                   >   52   -   100                                 OP8                       3107

"                                         =<   52              >=   48                  OP8                       3109      25)

DI-terc-BUTYLPEROXYAZELÁT                 =<   52      >=   48                          OP7                       3105

2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTAN           =<   52      >=   48                          OP6                       3103

1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-CYKLOHEXAN   >   80   -   100                                 OP5                       3101      3)

"                                         =<   72              >=   28                  OP5                       3103      30)

"                                       >   52   -   80    >=   20                          OP5                       3103

"                                       >   42   -   52    >=   48                          OP7                       3105

"                                         =<   42      >=   13             >=   45          OP7                       3106

"                                         =<   42      >=   58                          OP8                       3109

"                                         =<   27      >=   25                          OP8                       3107      21)

"                                         =<   13      >=   13     >=   74                  OP8                       3109

1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-CYKLOHEXAN   =<   43   +   =<    >=   41                          OP7                       3105

+   terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT         16

DI-n-BUTYLPEROXYKARBONÁT                 >   27   -   52            >=   48                  OP7      -15        -5        3115

"                                         =<   27              >=   73                  OP8      -10        0         3117

"                                      =<   42   jako                                 OP8      -15        -5        3118

stabilní

disperze   ve

vodě

(zmražené)

DI-sec-BUTYLPEROXYKARBONÁT              >   52   -   100                                 OP4      -20       -10        3113

"                                         =<   52              >=   48                  OP7      -15        -5        3115

1,6-Di-(terc-BUTYLPEROXY-KARBONYLOXY)      =<   72      >=   28                          OP5                       3103

HEXAN

DI-(2-terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-BENZ   >   42   -   100                    =<   57          OP7                       3106

EN(Y)

"                                         =<   42                      >=   58                                Vyhrazeno   29)

DI-(terc-BUTYLPEROXY)-FTALÁT             >   42   -   52    >=   48                          OP7                       3105

"                                      =<   52   jako                                 OP7                       3106      20)

pasta

"                                         =<   42      >=   58                          OP8                       3107

2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-PROPAN           =<   52      >=   48                          OP7                       3105

"                                         =<   42      >=   13             >=   45          OP7                       3106

1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIME   >   90   -   100                                 OP5                       3101      3)

THYLCYKLOHEXAN

"                                         =<   90              >=   10                  OP5                       3103      30)

"                                       >   57   -   90    >=   10                          OP5                       3103

"                                         =<   77              >=   23                  OP5                       3103

"                                         =<   57                      >=   43          OP8                       3110

"                                         =<   57      >=   43                          OP8                       3107

"                                         =<   32      >=   26     >=   42                  OP8                       3107

DICETYLPEROXYDIKARBONÁT                   =<   100                                   OP7      +30       +35        3116

"                                      =<   42   jako                                 OP8      +30       +35        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

DI-(4-CHLORBENZOYL)-PEROXID                =<   77                              >=     OP5                       3102      3)

23

"                                      =<   52   jako                                 OP7                       3106      20)

pasta

"                                         =<   32                      >=   68                                Vyhrazeno   29)

DIKUMYLPEROXID                          >   52   -   100                                 OP8                       3110      12)

"                                         =<   52                      >=   48                                Vyhrazeno   29)

DICYKLOHEXYLPEROXYDIKARBONÁT            >   91   -   100                                 OP3      +10       +15        3112      3)

"                                         =<   91                             >=   9    OP5      +10       +15        3114

"                                        42   jako                                  OP8      +15       +20        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

DIDEKANOYLPEROXID                         =<   100                                   OP6      +30       +35        3114

2,2-DI-(4,4-DI-(terc-BUTYLPEROXY)   -        =<   42                      >=   58          OP7                       3106

CYKLOHEXYL)-PROPAN

"                                         =<   22              >=   78                  OP8                       3107

DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID            =<   77                              >=     OP5                       3102      3)

23

"                                      =<   52   jako                                 OP8      +20       +25        3118

pasta

"                                      =<   52   jako                                 OP7                       3106

pasta   se

silikonovým

olejem

DI-(2-ETHOXYETHYL)   PEROXYDIKARBONÁT        =<   52              >=   48                  OP7      -10        0         3115

1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHY      =<   52      >=   45     >=   10                  OP7      -20       -10        3115

LBUTYL   PEROXYPIVALÁT

DI-(2-ETHYLHEXYL)   PEROXYDIKARBONÁT      >   77   -   100                                 OP5      -20       -10        3113

"                                         =<   77              >=   23                  OP7      -15        -5        3115

"                                      =<   62   jako                                 OP8      -15        -5        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

"                                      =<   52   jako                                 OP8      -15        -5        3120

stabilní

disperze   ve

vodě

(zmražené)

2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN                    =<   27                      >=   73          OP5                       3102      3)

DI-(1-HYDROXYCYKLOHEXYL)   PEROXID          =<   100                                   OP7                       3106

DIISOBUTYRYL   PEROXID                     >   32   -   52            >=   48                  OP5      -20       -10        3111      3)

"                                         =<   32              >=   68                  OP7      -20       -10        3115

DI-ISOPROPYLBENZEN-DIHYDROPEROXID          =<   82      >=   5                     >=   5    OP7                       3106      24)

DIISOPROPYL   PEROXYDIKARBONÁT             >   52-100                                  OP2      -15        -5        3112      3)

"                                         =<   52              >=   48                  OP7      -20       -10        3115

"                                         =<   28      >=   72                          OP7      -15        -5        3115

DILAUROYLPEROXID                          =<   100                                   OP7                       3106

"                                      =<   42   jako                                 OP8                       3109

stabilní

disperze   ve

vodě

DI-(3-METOXBUTYL)   PEROXYKARBONÁT          =<   52              >=   48                  OP7      -5         +5        3115

DI-(2-METHYLBENZOYL)   PEROXID              =<   87                              >=     OP5      +30       +35        3112      3)

13

DI-(3-METHYLBENZOYL)   PEROXID   +          =<   20   +   =<            >=   58                  OP7      +35       +40        3115

BENZOYL   (3-METHYLBENZOYL)   PEROXID   +    18   +    =<   4

DIBENZOYL   PEROXID

DI-(4-METHYLBENZOYL)   PEROXID            =<   52   jako                                 OP7                       3106

pasta   se

silikonovým

olejem

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-                     >   82-100                                  OP5                       3102      3)

(BENZOYLPEROXY)HEXAN

"                                         =<   82                      >=   18          OP7                       3106

"                                         =<   82                              >=     OP5                       3104

18

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-                    >   52   -   100                                 OP7                       3105

(terc-BUTYLPEROXY)HEXAN

"                                      =<   47   jako                                 OP8                       3108

pasta

"                                         =<   52      >=   48                          OP8                       3109

"                                         =<   77                      >=   23          OP8                       3108

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-                     >   86-100                                  OP5                       3101      3)

(terc-BUTYLPEROXY)HEX-3-IN

"                                        >52-86      >=   14                          OP5                       3103      26)

"                                         =<   52                      >=   48          OP7                       3106

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-                      =<   100                                   OP5      +20       +25        3113

(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXAN

2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXAN?       =<   82                              >=     OP6                       3104

18

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-                =<   77      >=   23                          OP7                       3105

TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXAN

1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL                =<   52      >=   48                          OP8       0        +10        3117

PEROXYNEOHEPTANOÁT

DIMYRISTYL   PEROXYDIKARBONÁT               =<   100                                   OP7      +20       +25        3116

"                                      =<   42   jako                                 OP8      +20       +25        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

DI-(2-NEODEKANOYLPEROXYISOPROPYL)          =<   52      >=   48                          OP7      -10        0         3115

BENZEN

DI-n-NONANOYL   PEROXID                     =<   100                                   OP7       0        +10        3116

DI-n-OKTANOYL   PEROXID                     =<   100                                   OP5      +10       +15        3114

DI-(2-FENOXYETHYL)-PEROXYDIKARBONÁT       >85-100                                  OP5                       3102      3)

"                                         =<   85                              >=     OP7                       3106

15

DIPROPIONYL   PEROXID                        =<   27              >=   73                  OP8      +15       +20        3117

DI-n-PROPYL   PEROXYDIKARBONÁT              =<   100                                   OP3      -25       -15        3113

"                                         =<   77              >=   23                  OP5      -20       -10        3113

DISUKCINÁT   PEROXID                       >   72-100                                  OP4                       3102      3)   17)

"                                         =<   72                              >=     OP7      +10       +15        3116

28

DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)   PEROXID      >   38-82     >=   18                          OP7       0        +10        3115

"                                      =<   52   jako                                 OP8      +10       +15        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

"                                         =<   38      >=   62                          OP8      +20       +25        3119

ETHYL   3,3-DI-(terc-AMYLPEROXY)BUTYRÁT      =<   67      >=   33                          OP7                       3105

ETHYL                                   >   77    -   100                                OP5                       3103

3,3-DI-(terc-BUTYLPEROXY)BUTYRÁT

"                                         =<   77      >=   23                          OP7                       3105

"                                         =<   52                      >=   48          OP7                       3106

terc-HEXYL   PEROXYNEODEKANOÁT               =<   71      >=   29                          OP7       0        +10        3115

terc-HEXYL   PEROXYPIVALÁT                   =<   72              >=   28                  OP7      +10       +15        3115

3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL   PEROXY-       =<   77      >=   23                          OP7      -5         +5        3115

NEODEKANOAT

"                                      =<   52   jako                                 OP8      -5         +5        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

"                                         =<   52      >=   48                          OP8      -5         +5        3117

ISOPROPYL   sec-BUTYL   PEROXYDIKARBONÁT

+DI-sec-BUTYL   PEROXYDIKARBONÁT         =<   32   +   =<    >=   38                          OP7      -20       -10        3115

+DI-ISOPROPYL   PEROXYDIKARBONÁT           15   -   18

=<   12   -

15

"                                      =<   52   +   =<                                 OP5      -20       -10        3111      3)

28   +   =<   22

ISOPROPYLKUMYL   HYDROPEROXID                =<   72      >=   28                          OP8                       3109      13)

p-MENTHYL   HYDROPEROXID                  >   72    -   100                                OP7                       3105      13)

"                                         =<   72      >=   28                          OP8                       3109      27)

METHYLCYKLOHEXANON   PEROXID(Y)              =<   67              >=   33                  OP7      +35       +40        3115

METHYL   ETHYL   KETON   PEROXID(Y)              viz.       >=   48                          OP5                       3101      3)   8)   13)

poznámka   8)

"                                         viz.       >=   55                          OP7                       3105      9)

poznámka   9)

"                                         viz.       >=   60                          OP8                       3107      10)

poznámka

10)

METHYL   ISOBUTYL   KETON   PEROXID   (Y)          =<   62      >=   19                          OP7                       3105      22)

"                                         viz.       >=   70                          OP8                       3109      31)

poznámka

31)

ORGANICKÝ   PEROXID,   KAPALNÝ,   VZOREK                                               OP2                       3103      11)

ORGANICKÝ   PEROXID,   KAPALNÝ,   VZOREK                                               OP2                       3113      11)

VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ   TEPLOTY

ORGANICKÝ   PEROXID,   TUHÝ,   VZOREK                                                  OP2                       3104      11)

ORGANICKÝ   PEROXID,   TUHÝ,   VZOREK                                                  OP2                       3114      11)

VYŽADUJÍCÍ   ŘÍZENÍ   TEPLOTY

3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-                            =<   100                                   OP8                       3107

1,2,4-TRIOXEPAN

KYSELINA   PEROXYOCTOVÁ,   TYP   D,              =<   43                                   OP7                       3105      13)   14)

STABILIZOVANÁ                                                                                                   19)

KYSELINA   PEROXYOCTOVÁ,   TYP   E,              =<   43                                   OP8                       3107      13)   15)

STABILIZOVANÁ                                                                                                   19)

KYSELINA   PEROXYOCTOVÁ,   TYP   F,              =<   43                                   OP8                       3109      13)   16)

STABILIZOVANÁ                                                                                                   19)

KYSELINA   PEROXYLAUROVÁ                      100                                    OP8      +35       +40        3118

PINANYL   HYDROPEROXID                    >   56   -   100                                 OP7                       3105      13)

"                                         =<   56      >=   44                          OP8                       3109

POLYETHER   POLY-terc-BUTYLPEROXY-             52                 48                   OP8                       3107

KARBONÁT

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL   HYDROPEROXID     =<   100                                   OP7                       3105

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL   PEROXY-2         =<   100                                   OP7      +15       +20        3115

ETHYLHEXANOÁT

1,1,3,3-   TETRAMETHYLBUTYL                  =<   72              >=   28                  OP7      -5         +5        3115

PEROXYNEODEKANOÁT

"                                      =<   52   jako                                 OP8      -5         +5        3119

stabilní

disperze   ve

vodě

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL                     77         23                           OP7       0        +10        3115

PEROXYPIVALÁT

3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL             =<   42      >=   58                          OP7                       3105      28)

-1,4,7   TRIPEROXONAN

-------------------------------------------------------------------------------   ---   ---------------------------------------------

Poznámky   k   pododdílu   2.2.52.4:

1)     Ředidlo   typu   B   může   být   vždy   nahrazeno   ředidlem   typu   A.

Bod    varu    ředidla   typu   B   musí   být   nejméně   o   60    st.C    vyšší

než   je   SADT   organického   peroxidu.

2)     Obsah   aktivního   kyslíku    4,7   %.

3)     Vyžaduje    se   bezpečnostní   značka   pro   vedlejší   nebezpečí

“VÝBUŠNÝ“    podle   vzoru   1   (viz   5.2.2.2.2).

4)     Ředidlo   může   být   nahrazeno   di-terc-butylperoxidem.

5)     Obsah   aktivního   kyslíku    9   %.

6)     Nejvýše     9%    peroxidu   vodíku;   obsah   aktivního    kyslíku

10%.

7)     Smí   se   použít   pouze   nekovových   obalů.

8)     Obsah    aktivního   kyslíku    10   %   a    10,7   %,   s   vodou    nebo

bez   vody.

9)     Obsah   aktivního   kyslíku    10   %,   s   vodou   nebo   bez   vody.

10)    Obsah   aktivního   kyslíku    8,2   %,   s   vodou   nebo   bez   vody.

11)    Viz    2.2.52.1.9.

12)    Do    2000    kg   na   nádobu   přiřazenou   ORGANICKÉMU    PEROXIDU

TYPU   F,    na   základě    výsledků    zkoušek   ve   velkém   měřítku.

13)    Vyžaduje    se   bezpečnostní   značka   pro   vedlejší   nebezpečí

“ŽÍRAVÝ“   podle   vzoru   č.   8   (viz    5.2.2.2.2).

14)    Přípravky     kyseliny    peroxyoctové,    které    odpovídají

kritériím    Příručky   zkoušek   a   kritérií,    odstavce    20.4.3

d).

15)    Přípravky     kyseliny    peroxyoctové,    které    odpovídají

kritériím    Příručky   zkoušek   a   kritérií,    odstavce    20.4.3

e).

16)    Přípravky     kyseliny    peroxyoctové,    které    odpovídají

kritériím    Příručky   zkoušek   a   kritérií,    odstavce    20.4.3

f).

17)    Přidáním    vody   k   tomuto   organickému   peroxidu   se    zmenší

jeho   tepelná   stabilita.

18)    Pro    koncentrace    pod    80   %   se   nevyžaduje    bezpečnostní

značka   pro   vedlejší   nebezpečí    “ŽÍRAVÝ“   podle   vzoru   č.    8

(viz    5.2.2.2.2).

19)    Směsi   s   peroxidem   vodíku,   vodou   a   kyselinou(ami).

20)    S   ředidlem   typu   A,   s   vodou   nebo   bez   vody.

21)    S     nejméně     25    %    hm.    ředidla    typu    A    a    k    tomu

ethylbenzen.

22)    S     nejméně    19    %    hm.    ředidla    typu    A    a    k     tomu

methylisobutylketon.

23)    S   méně   než   6   %   di-terc-butylperoxidu.

24)    Do    8   %    1-isopropylhydroperoxy-4-

isopropylhydroxybenzénu.

25)    Ředidlo   typu   B   s   bodem   varu   vyšším   než   1100   C.

26)    Obsah   hydroperoxidů    0,5   %.

27)    Pro    koncentrace    nad    56    %   se    vyžaduje    bezpečnostní

značka   pro   vedlejší   nebezpečí    “ŽÍRAVÝ“   podle   vzoru   č.    8

(viz    5.2.2.2.2).

28)   Obsah     aktivního    kyslíku    7,6   %   v   ředidle    typu    A    s

bodem   varu    v   rozmezí    2000   C   až   2600   C.

29)   Nepodléhá   ustanovením   ADR   pro   třídu   5.2.

30)   Ředidlo   typu   B   s   bodem   varu   >130   st.C.

31)   Aktivní   kyslík    6,7   %.

2.2.61     Třída   6.1   Toxické   látky

2.2.61.1   Kritéria

2.2.61.1.1      Název    třídy   6.1   zahrnuje   látky,   o    nichž    je    ze

zkušenosti   známo   nebo   o   nichž   lze   na   základě   pokusů   se

zvířaty   usuzovat,   že   jejich   příjmem   dýchacími   cestami,

pokožkou   nebo   zažívacími   orgány   při   jednorázovém    nebo

krátkodobém    působení   v   poměrně    malém    množství    může

dojít   k   poškození   zdraví   nebo   ke   smrti   člověka.

2.2.61.1.2     Látky   třídy   6.1   jsou   rozděleny   následovně:

T    Toxické   látky   bez   vedlejšího   nebezpečí

T1      organické,   kapalné

T2      organické,   tuhé

T3      organokovové

T4      anorganické,   kapalné

T5      anorganické,   tuhé

T6      kapalné,   používané   jako   pesticidy

T7      tuhé,   používané   jako   pesticidy

T8      vzorky

T9      jiné   toxické   látky

TF   Toxické   látky,   hořlavé

TF1     kapalné

TF2     kapalné,   používané   jako   pesticidy

TF3     tuhé

TS   Toxické   látky,   schopné   samoohřevu,   tuhé

TW    Toxické    látky,   které   ve   styku    s    vodou    vyvíjejí

hořlavé   plyny

TW1     kapalné

TW2     tuhé

TO   Toxické   látky,   podporující   hoření

TO1     kapalné

TO2     tuhé

TC   Toxické   látky,   žíravé

TC1     organické,   kapalné

TC2     organické,   tuhé

TC3     anorganické,   kapalné

TC4     anorganické,   tuhé

TFCToxické   látky,   hořlavé,   žíravé.

Definice

2.2.61.1.3     Pro   účely   ADR   se   následujícími   pojmy   rozumí:

LD 50  (střední   smrtelná   dávka)   pro   akutní   toxicitu    při

požití    je   statisticky   odvozená   jedna   dávka   látky,    od

níž    lze   očekávat,   že   způsobí   během   14   dnů   smrt    50    %

mladých    dospělých    bílých   krys,   je-li    podána    orální

cestou.   Hodnota   LD 50  se   vyjadřuje   jako   podíl   hmotnosti

zkoušené   látky   ku   hmotnosti   pokusného   zvířete   (mg/kg).

LD 50-Hodnota   pro   akutní   toxicitu   při   absorpci   pokožkou

je   takové   množství   látky,   které   při   nepřetržitém   styku

s    holou    pokožkou    bílých   králíků   po    dobu    24    hodin

způsobí   s   největší   pravděpodobností   v   průběhu    14    dnů

smrt    poloviny    počtu    skupiny   zvířat.    Počet    zvířat,

který    je    tomuto   pokusu   podroben,   musí   být   dostatečně

velký,   aby   byl   získaný   výsledek   statisticky   významný   a

odpovídal   dobrým   zvyklostem   farmakologie.   Výsledek    se

vyjadřuje   v   mg   na   kg   tělesné   hmotnosti.

LC 50-Hodnota    pro    akutní   toxicitu    při    vdechnutí    je

taková    koncentrace   páry,   mlhy   nebo   prachu,   která    při

nepřetržitém   vdechování   mladými   dospělými,    samčími    a

samičími,   bílými   krysami   po   dobu   jedné   hodiny    způsobí

s    největší    pravděpodobností   v   průběhu    14    dnů    smrt

poloviny    počtu    skupiny   zvířat.   Tuhá   látka    musí    být

podrobena    zkouškám,   jestliže   existuje    nebezpečí,    že

nejméně    10   %    celkové   hmotnosti   je   složeno   z    prachu,

který    může   být   vdechnut,   např.   jestliže   aerodynamický

průměr   této   frakční   částice   činí   nejvýše   10m.    Kapalná

látka    musí   být   podrobena   zkouškám,   jestliže    existuje

nebezpečí,    že   se   při   netěsnosti   obalu   nebo    cisterny,

použitých    pro    přepravu,   může   vytvořit    mlha.    Jak    u

tuhých,   tak   i   u   kapalných   látek   se   musí   více   než   90    %

hmotnosti    vzorku   připraveného   ke   zkoušce    sestávat    z

částic,    které    lze   vdechnout,   jak    je    výše    popsáno.

Výsledek    se   vyjadřuje   v   mg   na   litr   vzduchu    u    prachu

nebo   mlhy   a   v   ml   na   m 3  vzduchu   (ppm)   u   páry.

Klasifikace   a   přiřazení   k    obalovým   skupinám

2.2.61.1.4      Látky    třídy    6.1   musí   být   přiřazeny    na    základě

svého     stupně     nebezpečí,    které     představují     při

přepravě,   k   následujícím   obalovým   skupinám   :

Obalová   skupina   I:        velmi   toxické   látky;

Obalová   skupina   II:       toxické   látky;

Obalová   skupina   III:      slabě   toxické   látky

2.2.61.1.5     Látky,   směsi,   roztoky   a   předměty   zařazené   do   třídy

6.1    jsou    uvedeny   v   tabulce   A   kapitoly   3.2.   Přiřazení

látek,    směsí    a    roztoků,   které   nejsou    v    tabulce    A

kapitoly    3.2    jmenovitě    uvedeny,    k    vhodné    položce

pododdílu   2.2.61.3   a   k   příslušné   obalové   skupině   podle

ustanovení    kapitoly    2.1    musí    být    provedeno    podle

následujících   kritérií   v   2.2.61.1.6   až   2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6      Při    posuzování    stupně    toxicity    se    musí    vzít

v    úvahu    zkušenosti    z   případů   otrav    osob,    jakož    i

zvláštní    vlastnosti    posuzované   látky,    jako    kapalný

stav,   vysoká   těkavost,   zvláštní   pravděpodobnost   příjmu

pokožkou   a   zvláštní   biologické   účinky.

2.2.61.1.7      Pokud   nejsou   zkušenosti   z   pozorování   učiněných   na

člověku,    posoudí   se   stupeň   toxicity    z    vyhodnocených

výsledků     pokusů     na    zvířatech    podle     následující

tabulky:

-----------------------------------------------------------------

Obalová       Toxicita   při       Toxicita   při        Toxicita   při

skupina          požití       absorpci   pokožkou    vdechnutí   prachu

LD 50  (mg/kg)       LD 50  (mg/kg)           a   mlhy

LC 50  (mg/l)

-----------------------------------------------------------------

I             =<   5,0             =<   50               =<   0,2

II          5,0   a   =<   50        50   a   =<200         0,2   a   =<   2,0

IIIa         50   a   =<   300       200   a   =<   1000       2,0   a   =<   4,0

-----------------------------------------------------------------

a    Slzotvorné    látky    musí   být    přiřazeny    k    obalové

skupině   II,   i   když   údaje   o   jejich   toxicitě   odpovídají

kritériím   obalové   skupiny   III.

2.2.61.1.7.1          Jestliže   látka   vykazuje   při   dvou   nebo    více

různých     způsobech    příjmu    různé    hodnoty    toxicity,

použije   se   pro   klasifikaci   nejvyšší   hodnota   toxicity.

2.2.61.1.7.2          Látky,    které   splňují   kritéria    třídy    8    a

vykazují    toxicitu   při   vdechnutí   prachu   a   mlhy    (LC 50)

odpovídající    obalové   skupině   I,   se   mohou    zařadit    do

třídy   6.1   jen   tehdy,   pokud   zároveň   toxicita   při   požití

nebo    při    absorpci   pokožkou   odpovídá   alespoň    obalové

skupině    I   nebo   II.   V   opačném   případě   se   látka,    pokud

je     to    potřeba,    musí    přiřadit    ke    třídě    8     (viz

2.2.8.1.5

2.2.61.1.7.3          Tato    kritéria   pro   toxicitu    při    vdechnutí

prachu    a    mlhy   spočívají   na   hodnotách   LC 50   při    době

pokusu    jedné    hodiny    a   tyto   hodnoty    musí    být    také

použity,    pokud    jsou    k    dispozici.    Jsou-li    však    k

dispozici   jen   hodnoty   LC 50  4-hodinového   pokusu,    mohou

být     takové   hodnoty   vynásobeny   čtyřmi   a   výsledek    pak

může     nahradit    výše    uvedené    kritérium,    tzn.,     že

čtyřnásobná    hodnota   LC 50  (4   hodiny)    se    považuje    za

ekvivalentní   hodnotě   LC 50  (1   hodina).

Toxicita   při   vdechnutí   par

2.2.61.1.8            Kapaliny,   které   vylučují   toxické    páry,    je

třeba    přiřadit   do   následujících   skupin,    kde    písmeno

„V“    představuje   koncentraci   nasycené   páry   (prchavost)

(v   ml/m 3  vzduchu)    při   200   C   a   normálním   atmosférickém

tlaku.

----------------------------   -------------------------------------------------------

Obalová   skupina

----------------------------   -------------------------------------------------------

velmi   toxické   látky             I            Pokud   V   >=   10   LC 50  a   LC 50  =<   1   000   ml/m 3

----------------------------   -------------------------------------------------------

toxické   látky                   II           Pokud    V   >=   LC 50  a   LC 50  =<   3   000   ml/m 3    a

nejsou     splněna    kritéria    pro     obalovou

skupinu   I.

----------------------------   -------------------------------------------------------

slabě   toxické   látky             IIIa         Pokud    V   >=   1/5   LC 50  a   LC 50  =<   5   000   ml/m 3

a    nejsou    splněna   kritéria    pro    obalovou

skupinu   I   a   II.

----------------------------   -------------------------------------------------------

a    Slzotvorné    látky    musí   být    přiřazeny    k    obalové

skupině   II,   i   když   údaje   o   jejich   toxicitě   odpovídají

kritériím   obalové    skupiny   III.

Tato   kritéria   toxicity   při   vdechnutí   par   spočívají    na

hodnotách   LC 50  při   době   pokusu   1   hodiny   a   tyto   hodnoty

musí   být   také   použity,   jsou-li   k   dispozici.

Jsou-li    však    k    dispozici   jen    hodnoty    LC 50   ze    4-

hodinového     pokusu,     mohou     být      takové     hodnoty

vynásobeny    dvěma    a   výsledek   může   pak    nahradit    výše

uvedená    kritéria,   tzn.   dvojnásobná    hodnota    LC 50   (4

hodiny)    se   považuje   za   ekvivalent   k   hodnotě    LC 50   (1

hodina).

Dělící    čáry   obalových   skupin   -   toxicita   při   vdechnutí

par

Obrázek 77m2004.pcx

koncentrace   nasycené   páry   (prchavost)   ml/m 3

Na     tomto    vyobrazení    jsou    pro    usnadnění    zařazení

kritéria    znázorněna   graficky.   Z   důvodů   jen    přibližné

přesnosti    grafického   znázornění   musí   se    však    látky,

které    leží    v    blízkosti   nebo   přímo   na    dělící    čáře,

přezkoušet    pomocí   číselných   kritérií.

Směsi   kapalných   látek

2.2.61.1.9       Směsi    kapalných   látek,   které   jsou   při   vdechnutí

toxické,   je   třeba   přiřadit   k     obalovým   skupinám   podle

těchto   kritérií:

2.2.61.1.9.1     Je-li    hodnota   LC 50  pro   každou    toxickou    látku,

která   je   částí   směsi,   známa,   lze   určit   obalovou   skupinu

následovně   :

(a)   výpočet   hodnoty   LC 50   směsi:

1

LC 50  (směs)   =    -------------

n        fi

suma     -----

i=1       LC 50

kde   :

fi           =      molární     zlomek     i-té

části   směsi

LC 50i        =      střední       smrtelná

koncentrace   i-té    části

v    ml/m 3

(b)   výpočet   prchavosti   každé   části   směsi:

10 6

R   =   Vi   =   Pi   x   -------   v   ml/m 3

101,3

kde:

Pi   =   parciální    tlak   i-té   části   v   kPa

při    200   st.   C   a   při   normálním

atmosférickém   tlaku

(c)   výpočet   poměru   prchavosti   k   hodnotě   LC 50:

n         Vi

R   =   suma   ----------

i=1        LC 50i

(d)   vypočítané   hodnoty   pro   LC 50  (směs)   a   R   pak    slouží

k   určení   obalové   skupiny   směsi:

Obalová    skupina    I:     R    10   a    LC 50   (směs)     1000

ml/m 3

Obalová   skupina    II:     R   1    a    LC 50   (směs)     3000

ml/m 3    a    jestliže   směs   nesplňuje

kritéria   obalové   skupiny   I

Obalová   skupina    III:    R     1/5    a   LC 50   (směs)

5000     ml/m 3     a    jestliže     směs

nesplňuje   kritéria   obalové   skupiny

I   nebo   II.

2.2.61.1.9.2     Není-li   hodnota   LC 50  toxických   komponentů   známa,

lze    směs    přiřadit    k    jedné   z    obalových    skupin    na

základě    dále   popsaných   zjednodušených   zkoušek   prahové

toxicity.    V    takovém   případě   musí   být    určena    a    pro

přepravu   směsi   použita   nejpřísnější   obalová   skupina.

2.2.61.1.9.3     Směs    bude    přiřazena   k   obalové    skupině    I    jen

tehdy,   jestliže   splňuje   obě   následující   kritéria:

(a)   Vzorek   kapalné   směsi   se   rozpráší   a   rozředí   se   vzduchem

tak,   že   vznikne   zkušební   ovzduší   o   1000   ml/m 3  rozprášené   směsi

ve   vzduchu.   10   bílých   krys   (5   samečků   a   5   samiček)   se   nechá   v

tomto   zkušebním   ovzduší   po   dobu   1   hodiny   a   následně   se   budou   14

dnů   pozorovat.   Jestliže   nejméně   5   pokusných   zvířat   v   průběhu

sledovaného   období   14   dnů   uhyne,   lze   se   domnívat,   že   směs   má

hodnotu   LC 50  rovnou   nebo   menší   než   1000   ml/m 3.

(b)    Vzorek   páry   v   rovnováze   s   kapalnou   směsí   se   zředí

devítinásobným   objemem   vzduchu,   čímž   se   vytvoří   zkušební

ovzduší.   10   bílých   krys   (5   samečků   a   5   samiček)   se   nechá   v

tomto   zkušebním   ovzduší   po   dobu   1   hodiny   a   následně   se   budou   14

dnů   pozorovat.   Jestliže   nejméně   5    pokusných   zvířat   v   průběhu

sledovaného   období   14   dnů   uhyne,   lze   se   domnívat,   že   směs   má

prchavost,   která   je   rovna   nebo   větší   než   desetinásobná   hodnota

LC 50  směsi.

2.2.61.1.9.4     Směs    bude    přiřazena   k   obalové   skupině    II    jen

tehdy,    jestliže   splňuje   obě   následující   kritéria,    ne

však   kritéria   pro   obalovou   skupinu   I   :

(a)   Vzorek   kapalné   směsi   se   rozpráší   a   rozředí   se   vzduchem

tak,   že   vznikne   zkušební   ovzduší   o   3000   ml/m 3  rozprášené   směsi

ve   vzduchu.   10   bílých   krys   (5   samečků   a   5   samiček)   se   nechá   v

tomto   zkušebním   ovzduší   po   dobu   1   hodiny   a   následně   se   budou

14   dnů   pozorovat.   Jestliže   nejméně   5   pokusných   zvířat   v   průběhu

sledovaného   období   14   dnů   uhyne,   lze   se   domnívat,   že   směs   má

hodnotu   LC 50  rovnou   nebo   menší   než   3000   ml/m 3.

(b)   Vzorek   páry   v   rovnováze   s   kapalnou   směsí   se   použije   k

vytvoření   zkušebního   ovzduší.   10   bílých   krys   (5   samečků   a   5

samiček)   se   nechá   v   tomto   zkušebním   ovzduší   po   dobu   1   hodiny   a

následně   se   budou   14   dnů   pozorovat.   Jestliže   nejméně    5

pokusných   zvířat   v   průběhu   sledovaného   období   14   dnů   uhyne,   lze

se   domnívat,   že   směs   má   prchavost,   která   je   rovna   nebo   větší

než   hodnota   LC 50  směsi.

2.2.61.1.9.5     Směs    bude   přiřazena   k   obalové   skupině    III    jen

tehdy,    jestliže   splňuje   obě   následující   kritéria,    ne

však   kritéria   pro   obalové   skupiny   I   nebo   II.

(a)   Vzorek   kapalné   směsi   se   rozpráší   a   rozředí   se   vzduchem

tak,   že   vznikne   zkušební   ovzduší   o   5000   ml/m 3  rozprášené   směsi

ve   vzduchu.   10   bílých   krys   (5   samečků   a   5   samiček)   se   nechá   v

tomto   zkušebním   ovzduší   po   dobu   1   hodiny   a   následně   se   budou   14

dnů   pozorovat.   Jestliže   nejméně   5   pokusných   zvířat   v   průběhu

sledovaného   období   14   dnů   uhyne,   lze   se   domnívat,   že   směs   má

hodnotu   LC 50  rovnou   nebo   menší   než   5000   ml/m 3.

(b)   Změří   se   koncentrace   par   (prchavost)   kapalné   směsi;   je-li

rovna   nebo   větší   než   1000   ml/m 3,   lze   se   domnívat,   že   směs   má

prchavost,   která   je   rovna   nebo   větší   než   1/5   hodnoty   LC 50

směsi.

Metody    výpočtu     toxicity    směsí    při    požití    a    při

absorpci   pokožkou

2.2.61.1.10     Pro   zařazení   směsí   třídy   6.1   a   jejich   přiřazení   k

vhodné   obalové   skupině   podle   kritérií   pro   toxicitu   při

požití    a    při    absorpci   pokožkou   (viz   2.2.61.1.3)    je

nutné   vypočítat   akutní   hodnotu   LD 50  směsi.

2.2.61.1.10.1    Pokud    směs   obsahuje   pouze   jednu   účinnou    látku,

jejíž    hodnota    LD 50   je   známa,    lze    při    chybějících

spolehlivých    údajích   o   akutní   toxicitě   při    požití    a

při     absorpci     pokožkou    u    směsi,    která     má     být

přepravena,    vypočítat   hodnotu   LD 50  při   požití    a    při

absorpci   pokožkou   následovně   :

LD 50   účinné   látky   x   100

LD 50  přípravku     =    -----------------------------

podíl   účinné   látky   (%   hm.)

2.2.61.1.10.2   Pokud   směs   obsahuje   více   než   jednu   účinnou   látku,

mohou   být   použity   tři   možné   metody   pro   výpočet   hodnoty

LD 50   při    požití    a   při   absorpci   pokožkou.    Je    třeba

upřednostnit     metodu,    kterou   se    získají    spolehlivé

údaje    pro    akutní   toxicitu   při   požití   a   při    absorpci

pokožkou    konkrétní    směsi,   která   se    má    přepravovat.

Pokud    nejsou   spolehlivé   přesné   údaje   k   dispozici,    je

třeba   použít   jedné   z   následujících   metod   :

(a)   zařadit   přípravek   podle   nejnebezpečnější   složky   směsi,

jakoby   tato   složka   byla   přítomna   ve   stejné   koncentraci   jako   je

celková   koncentrace   všech   účinných   složek;   nebo

(b)   použít   vzorce

CA      CB              CZ        100

---   +   ----    +   ...   +   ----   =    ----

TA      TB              TZ        TM

kde:

C    =    koncentrace   v   procentech   složek   A,   B,   .....    Z   směsi;

T    =    hodnota   LD 50  při   požití   složek   A,   B,    .....     Z;

TM   =hodnota   LD 50  při   požití   směsi.

POZNÁMKA.:    Tento   vzorec   lze   také   použít   pro    toxicitu

při     absorpci    pokožkou,    za    předpokladu,    že     tyto

informace   jsou   k   dispozici   ve   stejné   formě   pro   všechny

složky.    Použití    tohoto   vzorce   nezohledňuje    případné

jevy   stupňování   nebo   ochrany.

Klasifikace   pesticidů

2.2.61.1.11       Všechny     účinné    látky    pesticidů     a     jejich

přípravky,    u   kterých   jsou   známy   hodnoty    LC 50   a/nebo

LD 50   a    které    jsou   zařazeny   do   třídy   6.1,    musí    být

přiřazeny    podle    kritérií   uvedených   v    2.2.61.1.6    až

2.2.61.1.9   k   odpovídajícím   obalovým   skupinám.   Látky    a

přípravky,   které   vykazují   vedlejší   nebezpečí,   musí   být

zařazeny    podle    tabulky    převažujících    nebezpečí     v

pododdíle     2.1.3.10    s    přiřazením    k     odpovídajícím

obalovým   skupinám.

2.2.61.1.11.1    Není-li    pro   přípravek   pesticidů    známa    hodnota

LD 50  pro   požití   nebo   absorpci   pokožkou,   avšak   je   známa

hodnota    LD 50   jeho   účinné(ých)   složky(ek),    může    být

hodnota    LD 50    přípravku    zjištěna    použitím    postupu

uvedeného   v    2.2.61.1.10.

POZNÁMKA.    :      Údaje   o   toxicitě   týkající    se    hodnoty

LD 50   určitého   počtu   běžných   pesticidů    lze    nalézt    v

nejnovějším    vydání    dokumentu    „The    WHO    Recommended

Classification   of   Pesticides   by   Hazard   and    Guidelines

to    Classification“,    který   je    možno    si    obstarat    u

Světové     zdravotnické    organizace    (WHO)    na    adrese:

International    Programme    on    Chemical    Safety,    World

Health     Organisation    (WHO),    CH-1211,     Geneva     27,

Švýcarsko.   Zatímco   tento   dokument   může   být   použit   jako

zdroj     dat     pro     hodnoty     LD 50    pesticidů,     jeho

klasifikační    systém    není    možno    použit    pro     účely

zařazování    pesticidů   pro   přepravu    nebo    pro     jejich

přiřazení    k   obalovým   skupinám,   které   musejí   odpovídat

ustanovením   ADR.

2.2.61.1.11.2    Oficiální   pojmenování   pro   přepravu   pesticidu    se

volí    na    základě    aktivní   složky,    fyzikálního    stavu

pesticidu   a   všech   vedlejších   nebezpečí,   které   by    mohl

představovat   (viz   oddíl   oddíl   3.1.2).

2.2.61.1.12                                       Jestliže    látky

třídy    6.1    vlivem   příměsí   spadají   do   jiných   kategorií

nebezpečnosti    než     těch,    do    kterých    patří     látky

jmenovitě   uvedené   v   tabulce   A   kapitoly   3.2,   přiřadí   se

tyto    směsi    nebo    roztoky   k   položkám,    ke    kterým    na

základě   svého   skutečného   nebezpečí   patří.

POZNÁMKA:    K    zařazování   roztoků   a    směsí    (jako    jsou

přípravky   a   odpady)   viz   také   oddíl   2.1.3.

2.2.61.1.13      Na    základě   kritérií   uvedených   v    2.2.61.1.6    až

2.2.61.1.11    se   může    také   zjistit,   zda    je    jmenovitě

uvedený    roztok   nebo   jmenovitě   uvedená   směs,   popřípadě

roztok    nebo    směs,   která   obsahuje   jmenovitě    uvedenou

látku,    takové   povahy,   že   tento   roztok   nebo   tato    směs

nepodléhá   ustanovením   pro   tuto   třídu.

2.2.61.1.14      Látky,    roztoky    a   směsi,    s    výjimkou    látek    a

přípravků       používaných     jako     pesticidy,      které

neodpovídají      kritériím    směrnic    67/548/EHS3     nebo

1999/45/ES4    v     jejich    platném   znění   a    které    proto

nejsou    zařazeny    jako    velmi    toxické,    toxické    nebo

zdraví    škodlivé   podle   těchto   směrnic   v   jejich   platném

znění,    mohou    být    považovány   za   látky    nepatřící    do

třídy   6.1.

2.2.61.2   Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

2.2.61.2.1       Chemicky    nestálé   látky   třídy    6.1    je    dovoleno

přepravovat   jen   tehdy,   jestliže   byla   učiněna    potřebná

opatření   k   zabránění   jejich   nebezpečnému   rozkladu   nebo

polymeraci   během   přepravy.   Za   tímto   účelem   je    zejména

nutno    dbát    na   to,   aby   nádoby   a   cisterny   neobsahovaly

látky,   které   by   mohly   takové   reakce   vyvolat.

2.2.61.2.2       Následující    látky   a   směsi   nejsou    připuštěny    k

přepravě:

-    kyanovodík   (bezvodý   nebo   v   roztoku),   který   neodpovídá

popisům   UN   čísel   1051,   1613,1614   a   3294,

-    karbonyly   kovů   s   bodem   vzplanutí   nižším   než   230   C,   jiné

než   UN   1259   TETRAKARBONYL    NIKLU   a   UN   1994   PENTAKARBONYL

ŽELEZA,

-    2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-1,4-DIOXIN    (TCDD)     v

koncentracích,   které   se   považují   podle   kritérií   v    2.2.61.1.7

za   velmi   toxické,

-    UN   2249   DICHLORDIMETHYLETHER,   SYMETRICKÝ,

-    přípravky   fosfidů   bez   přísad,   které   zabraňují   vývinu

toxických   hořlavých   plynů.

2.2.61.3   Seznam   hromadných   položek

-------------------------------------------   -------------------------------------------------

Klasifikační          UN-       Pojmenování   látek   nebo   předmětů

číslo

kód

-------------------------------------------   -------------------------------------------------

Toxické     látky    bez     vedlejšího

nebezpečí

1583          CHLORPIKRIN,   SMĚS,   J.N.

1602          BARVIVO,   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo

1602          MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

1693          LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,   KAPALNÁ,   J.N.

1851          LÉČIVA,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

2206          ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo

2206          ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,   J.N.

kapalnéa    T1       3140          ALKALOIDY,   KAPALNÉ,   J.N.   nebo

3140          SOLI   ALKALOID,   KAPALNÉ,   J.N.

3142          PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

3144          SLOUČENINA   NIKOTINU,   KAPALNÁ,   J.N.   nebo

3144          PŘÍPRAVKY,   NIKOTINOVÉ,   KAPALNÉ,   J.N.

3172          TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH   ORGANISM,   KAPALNÉ,   J.N.

3276          NITRILY,   TOXICKÉ,   J.N.

3278          SLOUČENINA   FOSFORU   ORGANICKÁ,   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3381          LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

3382          LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

2810          LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

organické

1544          ALKALOIDY,   TUHÉ,   J.N.   nebo

1544          SOLI   ALKALOID,   TUHÉ,   J.N.

1601          PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

1655          SLOUČENINA   NIKOTINU,   TUHÁ,   J.N.nebo

1655          PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,   TUHÉ,   J.N.

3448          LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,   TUHÁ,   J.N.

tuhéa,b    T2

3143          BARVIVO,   TUHÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo

3143          MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

3462          TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH   ORGANISMŮ,   TUHÉ,   J.N.

3249          LÉČIVA,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

3464          SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,   TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

3439          NITRILY,   TOXICKÉ,   TUHÉ,   J.N.

2811          LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

2026          SLOUČENINA   FENYLRTUŤNATÁ,

J.N.

2788          SLOUČENINA   CÍNU   ORGANICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

Organokovovéc,   d            T3

3146          SLOUČENINA   CÍNU   ORGANICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

3280          SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3465          SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

3281          KARBONYLY   KOVŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3466          KARBONYLY   KOVŮ,   TUHÉ,   J.N.

3282          SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3467          SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

1556          SLOUČENINA   ARSENU,   KAPALNÁ,   J.N.   anorganická.

zahrnující   arseničnany,   j.n.,   arsenitany,   j.n.   a

sulfidy   arsenu,   j.n.

1935          KYANID,   ROZTOK,   J.N.

Kapalnée    T4       2024          SLOUČENINA   RTUTI,   KAPALNÁ,   J.N.

3141          SLOUČENINA   ANTIMONU,   ANORGANICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3440          SLOUČENINA   SELENU,   KAPALNÁ,   J.N.

3381          LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

3382          LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

3287          LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

1549          SLOUČENINA   ANTIMONU,   ANORGANICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

1557          SLOUČENINA   ARSENU,   TUHÁ,J.N.   anorganická,   zahrnující

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,   j.n.   a   sulfidy   arsenu,

anorganick0                                     j.n.

1564          SLOUČENINA   BARYA,   J.N.

1566          SLOUČENINA   BERYLIA,   J.N.

1588          KYANIDY   ANORGANICKÉ,   TUHÉ,   J.N.

1707          SLOUČENINA   THALIA,   J.N.

2025          SLOUČENINA   RTUTI,   TUHÁ,   J.N.

Tuhé   f,   g   T5       2291          SLOUČENINA   OLOVA,   ROZPUSTNÁ,   J.N.

2570          SLOUČENINA   KADMIA

2630          SELENANY   nebo

2630          SELENIČITANY

2856          HEXAFLUOROKŘEMIČITANY,   J.N.

3283          SLOUČENINA   SELENU,   TUHÁ,   J.N.

3284          SLOUČENINA   TELURU,   J.N.

3285          SLOUČENINA   VANADU,   J.N.

3288          LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

2992          PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2994          PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2996          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2998          PESTICID   -   TRIAZIN,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3006          PESTICID   -   THIOKARBAMÁT,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3010          PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3012          PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

Kapalnéh    T6       3014          PESTICID-SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3016          PESTICID   -   BIPYRIDYL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3018          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3020          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3026          PESTICID-DERIVÁT   KUMARINU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3348          PESTICID-DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,

TOXICKÝ

Pesticidy                           3352          PESTICID-PYRETHROID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2902          PESTICID,KAPALNÝ,

TOXICKÝ,   J.N.

2757          PESTICID-KARBAMÁT,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2759          PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2761          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2763          PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2771          PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2775          PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2777          PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2779          PESTICID-SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2781          PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

Tuhé   h    T7

2783          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   FOSFORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2786          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

3027          PESTICID-DERIVÁT   KUMARINU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

3048          PESTICID   -   FOSFID   HLINÍKU

3345          PESTICID-DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   TUHÝ,   TOXICKÝ

3349          PESTICID-PYRETHROID,   TUHÝ

2588          PESTICID,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

Vzorky                     T8         3315          VZOREK   CHEMICKÝ,   TOXICKÝ

3243          LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   TOXICKOU   KAPALNOU   LÁTKU,   J.N.

jiné   toxické   látky   i       T9

3071          THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

nebo

3071          SMĚSI   THIOLŮ   (merkaptanů),   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,

J.N.

kapalnéj,k      TF1        3080          ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo

3080          ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

3275          NITRILY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

3279          SLOUČENINA   FOSFORU   ORGANICKÁ,   TOXICKÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3383          LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

3384          LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

2929          LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

hořlavé   TF

2991          PESTICID-KARBAMÁT,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

2993          PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

2995          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ

2997          PESTICID   -   TRIAZIN,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

3005          PESTICID   -   THIOKARBAMÁT,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

3009          PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,

3011          PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

pesticidy,       TF2       3013          PESTICID   SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

kapalné     (bod                       HOŘLAVÝ

vzplanutí

nejméně

230   C)

3015          PESTICID   -   BIPYRIDYL   ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

3017          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

3019          PESTICID-ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ

3025          PESTICID-DERIVÁT   KUMARINU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

3347          PESTICID-DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,

TOXICKÝ

3351          PESTICID-PYRETHROID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ

2903          PESTICID   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

1700          SVÍCE   SLZOTVORNÉ

tuhé        TF3

2930          LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

TS      3124          LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

tuhé,   schopné   samoohřevu   c

kapalné     TW1      3385         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S

VODOU,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a

nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

3386         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S

VODOU,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3  a

nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

3123         LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

reagující                           3125          LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

s   vodoud   TW         tuhé   n    TW2

kapalné     TO1      3387         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ

podporující                                     HOŘENÍ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a

hořeníl                                         nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

TO

3388         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ

HOŘENÍ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3

a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

3122         LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   PSOBÍCÍ   JAKO   OXIDAČNÍ   ČINIDLO,

J.N.

tuhé        TO2      3086         LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

kapalné     TC1      3277         CHLORFORMIÁTY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

organické                    3361         CHLORSILANY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3389         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

3390         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

2927         LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

tuhé        TC2     2928         LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

žíravé

m   TC

kapalné     TC3     3389         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   200   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   500   LC 50

3390         LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   1000   ml/m 3  a   nasycenou

koncentrací   par   nejméně   10   LC 50

3289         'LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

anorganické

tuhé        TC4      3290         LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

2742         CHLORKARBONÁTY   (CHLORFORMÁTY),   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,

HOŘLAVÉ,   J.N.

3362         CHLORSILANY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

hořlavé,   žíravé               TFC                 (není   k   dispozici   žádná   další   hromadná   položka   s   tímto

klasifikačním   kódem;   je-li   nutné   přiřazení   k   některé

z   hromadných   položek   s   klasifikačním   kódem,   určí   se

z   tabulky   převažujících   nebezpečí   podle   pododdílu

2.1.3.10).

-------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

POZNÁMKY:

a   Látky    a   přípravky   obsahující   alkaloidy   nebo   nikotin

používané   jako   pesticidy   jsou   přiřazeny   pod   UN   2588

PESTICID,    TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.,   UN    2902    PESTICID,

KAPALNÝ,    TOXICKÝ,    J.N.    nebo    UN    2903    PESTICID,

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

b   Účinné    látky,   jakož   i   ¨přípravky   nebo    směsi    látek

určených   pro   laboratorní   a   pokusné   účely,   jakož     i

k    výrobě   farmaceutických   výrobků,   s   jinými   látkami

musí     být     zařazeny    podle    své     toxicity     (viz

2.2.61.1.7   až   2.2.61.1.11).

c   Slabě      toxické     látky     schopné     samoohřevu      a

samozápalné    organokovové   sloučeniny    jsou    látkami

třídy   4.2.

d   Slabě     toxické     látky     reagující     s     vodou      a

organokovové    sloučeniny   reagující    s    vodou     jsou

látkami   třídy   4.3.

e   Fulminát    rtuťnatý,   navlhčený,   s   nejméně    20    %    hm.

vody   nebo   směsi   alkoholu   a   vody   je   látkou   třídy    1,

UN   číslo   0135.

.

f   Ferikyanidy,     ferokyanidy,    jakož    i    thiokyanatany

alkalické   a   amonné    nepodléhají    ustanovením   ADR.

g   Olověné    soli    a    olověná    barviva,    které    smíchány

v    poměru   1   :   1000   s   kyselinou   chlorovodíkovou   0,07

M    a   míchány   po   dobu   jedné   hodiny   při   teplotě   230   C

+     20     C     vykazují    rozpustnost    nejvýše    5     %,

nepodléhají    ustanovením   ADR.

h   Předměty    napuštěné    tímto    pesticidem,    jako     jsou

lepenkové   podložky,   papírové   proužky,   kuličky   vaty,

plastové    fólie,    v    hermeticky   uzavřených    obalech

nepodléhají   ustanovením   ADR.

i   Směsi    tuhých    látek,   které   nepodléhají    ustanovením

ADR,     a     toxických    kapalných    látek    mohou     být

přepravovány   pod   UN   číslem   3243,   bez   toho,   že   by   se

předtím    použila    klasifikační   kritéria    pro    třídu

6.1,    za    podmínky,   že    v   době   nakládky   látky    nebo

uzavírání   obalu,   kontejneru   nebo   dopravní    jednotky

není   vidět   žádná   uvolněná   kapalina.   Každý   obal   musí

odpovídat   konstrukčnímu   typu,   který   úspěšně    obstál

při    zkoušce   těsnosti   pro   obalovou   skupinu   II.   Tato

položka    nesmí    být   použita   pro   tuhé    látky,    které

obsahují   kapalnou   látku   obalové   skupiny   I.

j   Velmi    toxické   nebo   toxické   hořlavé   kapalné   látky    s

bodem   vzplanutí   pod   230   C   -vyjma   látek,   které    jsou

při    vdechnutí   velmi   toxické,   tzn.   UN    čísel    1051,

1092,    1098,    1143,   1163,   1182,   1185,    1238,    1239,

1244,    1251,    1259,   1613,   1614,   1695,    1994,    2334,

2382,    2407,    2438,   2480,   2482,   2484,    2485,    2606,

2929,   3279   a   3294   -   jsou   látkami   třídy   3.

k   Slabě     toxické    hořlavé    kapalné    látky     s     bodem

vzplanutí    od    230    C    do    600   C,   včetně    limitních

hodnot,    s    výjimkou    látek   a   přípravků    sloužících

jako   pesticidy,   jsou   látkami   třídy   3.

l   Slabě     toxické    látky    podporující     hoření      jsou

látkami   třídy   5.1.

m   Slabě    toxické    a    slabě   žíravé   látky    jsou    látkami

třídy   8.

n   Fosfidy    kovů    přiřazené    k   UN    číslům    1360,    1397,

1432,   1714,   2011   a   2013   jsou   látkami   třídy   4.3.

2.2.62         Třída   6.2   Infekční   látky

2.2.62.1   Kritéria

2.2.62.1.1       Název    třídy   6.2   zahrnuje   látky   schopné    vyvolat

nákazu.   Pro   účely   ADR   jsou   infekčními   látkami   ty   látky,   o

kterých   je   známo   nebo   lze   důvodně   předpokládat,   že   obsahují

původce    nemocí.    Původci   nemocí   jsou   definováni    jako

mikroorganismy   (včetně   bakterií,   virů,   rickettsií,   parazitů   a

plísní)   a   jiní   činitelé,   jako   jsou   priony,   které(kteří)   mohou

způsobit   onemocnění   u   lidí   nebo   zvířat.

POZNÁMKA     1:     Geneticky    změněné    mikroorganismy     a

organismy,   biologické   produkty,   diagnostické   vzorky    a

infikovaná    živá    zvířata   se    zařadí    do    této    třídy,

jestliže   splňují   podmínky   pro   tuto   třídu.

POZNÁMKA    2:    Toxiny   z   rostlin,   zvířat   nebo    bakterií,

které   neobsahují   žádnou   infekční   látku   nebo   organismy,

nebo    které    nejsou   obsaženy   v   infekčních   látkách   nebo

organismech,    jsou   látkami   třídy   6.1,    UN    číslo    3172

nebo   3462.

2.2.62.1.2      Látky   třídy   6.2   jsou   rozděleny   následovně:

I1         Infekční   látky   nebezpečné    pro   lidi

I2         Infekční   látky   nebezpečné   jen   pro   zvířata

I3         Klinické   odpady

I4         Látky   biologické

Definice

2.2.62.1.3           Pro   účely   ADR   se   následujícími   pojmy   rozumí:

„Biologické    produkty“    jsou    produkty     z     živých

organismů,    které   se   vyrábějí   a   rozesílají    v    souladu

s    předpisy   příslušných   národních   orgánů,   které    mohou

uložit     podmínku     zvláštních    povolení.     Biologické

produkty    se    používají   buď   pro   prevenci,   léčení    nebo

diagnostikování    nemocí   u   lidí   nebo   zvířat,    nebo    pro

vývojové,    pokusné   nebo   výzkumné   účely   s   tím    spojené.

Zahrnují     hotové    výrobky    nebo    meziprodukty,     jako

očkovací   látky,   ale   nejsou   na   ně   omezeny;

„Kultury“    jsou    výsledkem    procesu,    při    kterém     se

původci     nemocí    záměrně    rozmnožují.    Tato    definice

nezahrnuje   lidské   nebo   zvířecí   vzorky   od   pacientů,   jak

jsou   definovány   v   tomto   odstavci.

„Geneticky    změněné   mikroorganismy   a    organismy“    jsou

mikroorganismy    a    organismy,   v    nichž    byl    genetický

materiál     záměrně     změněn    genetickým     inženýrstvím

způsobem,   k   němuž   přirozenou   cestou   nedochází;

„Medicínské    nebo    klinické    odpady“    jsou     odpady

pocházející    z    lékařského   ošetření   zvířat    nebo    lidí

nebo   z   biologického   výzkumu.

„Vzorky     od    pacientů“    jsou    lidské    nebo    materiály

živočišného    původu   odebrané   přímo   z   lidí   nebo    zvířat

včetně,   avšak   ne   pouze,   výkalů,   výměšků,   krve   a   jejích

složek,    tkáně   a   tkáňových   tekutin   a   části   těl,    které

jsou    přepravovány   k   takovým   účelům,   jako    je    výzkum,

diagnostika,   vyšetření,   léčení   nemocí   a   prevence.

Klasifikace

2.2.62.1.4            Infekční   látky   musí   být   zařazeny    do    třídy

6.2    a    přiřazeny    k   UN   číslům   2814,   2900,    3291    nebo

popřípadě   3373.

Infekční   látky   se   dělí   do   těchto   kategorií:

2.2.62.1.4.1      Kategorie     A:     Infekční     látka,     která     je

přepravována    ve   formě,   která   je   schopna,    dojde-li    k

vystavení    jejímu   účinku,   způsobit   trvalou   invaliditu,

nemoc    ohrožující    život   nebo    smrtelnou    nemoc    jinak

zdravých     lidí    nebo    zvířat.    Informativní    příklady

látek,    které    splňují   tato   kritéria,   jsou    uvedeny    v

tabulce   tohoto   odstavce.

POZNÁMKA:    Vystavení    účinku   látky    nastane,    jestliže

látka     unikne     ven    z    ochranného    obalu     a     dojde

k   fyzickému   kontaktu   s   lidmi   nebo   zvířaty.

(a)   Infekční    látky    splňující    tato    kritéria,    které

způsobují    nemoc   u   lidí,   nebo   u    lidí     i    zvířat

musí    být    přiřazeny    k   UN   číslu    2814.    Infekční

látky,    které   způsobují   nemoc   jen   u   zvířat,    musí

být   přiřazeny   k   UN   číslu   2900;

(b)   Přiřazení    k    UN   číslu   2814   nebo   k   UN    číslu    2900

musí     být     založeno     na     známých     lékařských

chorobopisech    a   známých   příznacích   nemoci   u   lidí

nebo   zvířat,   endemických   místních   podmínkách   nebo

odborném    posouzení   individuálního   stavu    člověka

nebo   zvířete.

POZNÁMKA    1:    Oficiální   pojmenování    pro    přepravu    UN

čísla    2814    je   LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ    PRO    LIDI.

Oficiální    pojmenování   pro   přepravu   UN   čísla    2900    je

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze   PRO   ZVÍŘATA.

POZNÁMKA    2:    Následující   tabulka   není    vyčerpávající.

Infekční   látky,   včetně   nových   nebo   nově   se   objevivších

původců   nemocí,   které   nejsou   uvedeny   v   tabulce,    avšak

které    splňují   stejná   kritéria,   musí   být   přiřazeny    ke

kategorii    A.   Kromě   toho,   je-li   pochybnost,   zda    látka

splňuje   či   nesplňuje   tato   kritéria,   musí   být   začleněna

do   kategorie   A.

POZNÁMKA      3:     Ty     mikroorganismy,      které      jsou

v     následující     tabulce    napsány      kurzívou,     jsou

bakterie,   mykoplazmy,   rickettsie   nebo   plísně.

JMENOVITÉ   PŘÍKLADY   INFEKČNÍCH   LÁTEK   ZAHRNUTÝCH   DO   KATEGORIE   A

V   JAKÉKOLI   FORMĚ,   NENÍ-LI   PŘÍMO   UVEDENO   JINAK

(2.2.62.1.4.1)

-------------------------------------------------------------------------------   -------

UN   číslo                                         Mikroorganismus

a

pojmenování

-------------------------------------------------------------------------------   -------

UN2814       Bacillus   anthracis   (pouze   kultury)

Infekční      Brucella   abortus   (pouze   kultury)

látky       Brucella   melitensis   (pouze   kultury)

nebezpečné     Brucella   suis   (pouze   kultury)

pro   lidi      Burkholderia   mallei   -   Pseudomonas   mallei   -   vozhřivka   (pouze   kultury)

Burkholderia   pseudomallei   -   Pseudomonas   pseudomallei   (pouze   kultury)

Chlamydia   psittaci   -   ptačí   kmeny   (pouze   kultury)

Clostridium   botulinum   (pouze   kultury)

Coccidioides   immitis   (pouze   kultury)

Coxiella   burnetii   (pouze   kultury)

virus   konžsko-krymské   hemoragické   horečky

virus   dengue   (pouze   kultury)

virus   /americké/   východní   koňské   encefalomyelitidy   (pouze   kultury)

Escherichia   coli,   verotoxigenická   (pouze   kultury)*

virus   Ebola

virus   Flexal

Francisella   tularensis   (pouze   kultury)

virus   Guanarito

virus   Hantaan

Hantaviry   vyvolávající   hemoragickou   horečku   s   ledvinovým   syndromem

virus   Hendra

virus   hepatitidy   B   (pouze   kultury)

virus   herpes   B   (pouze   kultury)

virus   lidské   imunodeficiencie   /HIV/   (pouze   kultury)

vysoce   patogenní   virus   moru   drůbeže   /ptačí   chřipky/   (pouze   kultury)

virus   japonské   encefalitidy   (pouze   kultury)

virus   Junin   /argentinská   hemoragická   horečka/

virus   horečky   Kyasanurského   lesa   /indická   klíšťová   horečka/

virus   horečky   Lassa

virus   Machupo   /bolivijská   hemoragická   horečka/

virus   Marburg

virus   opičích   neštovic

Mycobacterium   tuberculosis   (pouze   kultury)   *

virus   Nipah

virus   omské   hemoragické   horečky

virus   poiomyelitidy   /dětské   obrny/   (pouze   kultury)

virus   vztekliny   /Rabies   virus/(pouze   kultury)

Rickettsia   prowazekii   (pouze   kultury)

Rickettsia   rickettsii   (pouze   kultury)

virus   horečky   Rift   /   Rift   Valley/   (pouze   kultury)

virus   ruské   jaro-letní   encefalitidy   (pouze   kultury)

virus   Sabia

Shigella   dysenteriae   typ   1   (pouze   kultury)   *

virus   klíšťové   encefalitidy   (pouze   kultury)

virus   pravých   neštovic   /Variola/

virus   venezuelské   koňské   encefalomyelitidy   (pouze   kultury)

virus   západní   nilské   /západonilské/   encefalomyelitidy   (pouze   kultury)

virus   žluté   zimnice   (pouze   kultury)

Yersinia   pestis   (pouze   kultury)

-------------------------------------------------------------------------------   -------

UN    2900       virus   afrického   moru   prasat   (pouze   kultury)

Infekční       ptačí    paramyxovirus    typ    1    -   Velogenový   virus   newcastleské    choroby    drůbeže(pouze

látky          kultury)

nebezpečné     virus   klasického   moru   prasat(pouze   kultury)

jen    pro       virus   slintavky   a   kulhavky(pouze   kultury)

zvířata        virus   nodulární   dermatitidy   skotu(pouze   kultury)

Mycoplasma   mycoides   -   infekční   hovězí   pleuropneumonie(pouze   kultury)

virus   moru   malých   přežvýkavců(pouze   kultury)

virus   dobytčího   moru(pouze   kultury)

virus   ovčích   neštovic(pouze   kultury)

virus   kozích   neštovic(pouze   kultury)

virus   vezikulární   stomatitidy   prasat(pouze   kultury)

virus   vezikulární   stomatitidy(pouze   kultury)

-------------------------------------------------------------------------------   -------

*     Jsou-li    kultury    určeny    pro    diagnostické     nebo

klinické   účely,   mohou   být   zařazeny   jako   infekční   látky

kategorie   B.

2.2.62.1.4.2         Kategorie   B:   Infekční   látka,   která   nesplňuje

kritéria   pro   zařazení   do   kategorie   A.     Infekční   látky

v   kategorii   B   musí   být   přiřazeny   k   UN   číslu   3373.

POZNÁMKA:   Oficiální   pojmenování   pro   přepravu   UN   čísla

3373   je   LÁTKY   BIOLOGICKÉ,   KATEGORIE   B

2.2.62.1.5      Vynětí   z   platnosti

2.2.62.1.5.1         Látky,   které   neobsahují   infekční   látky,   nebo

látky,   u   nichž   není   pravděpodobné,   že   způsobí   nemoc    u

lidí    nebo   zvířat,   nepodléhají   ustanovením   ADR,   ledaže

splňují   kritéria   pro   zařazení   do   jiné   třídy.

2.2.62.1.5.2      Látky    obsahující    mikroorganismy,    které    jsou

nepatogenní    vůči    lidem   nebo    zvířatům,    nepodléhají

ustanovením   ADR,   ledaže   splňují   kritéria   pro   zařazení

do   jiné   třídy.

2.2.62.1.5.3          Látky    v   takové   formě,   že   všichni    přítomní

původci       nemocí      byli      neutralizováni       nebo

desaktivováni,     takže    už    nepředstavují     zdravotní

riziko,    nepodléhají   ustanovením   ADR,   ledaže    splňují

kritéria   pro   zařazení   do   jiné   třídy.

2.2.62.1.5.4         Látky,   u   nichž   je   koncentrace   původců   nemocí

na    stejné    úrovni    jako    v    přírodě    (včetně    vzorků

potravin    a   vody)   a   které   nejsou   považovány   za    látky

představující    významné   riziko    infekce,    nepodléhají

ustanovením   ADR,   ledaže   splňují   kritéria   pro   zařazení

do   jiné   třídy.

2.2.62.1.5.5     Suché   krevní   skvrny,   získané   odkápnutím   krve    na

absorpční   materiál,   nebo   vzorky   pro   zjištění    krve    ve

výkalech    a    krev    nebo    krevní    složky,    které     byly

shromážděny    pro    účely   transfúze    nebo    pro    přípravu

krevních     produktů    k    použití    pro    transfúze     nebo

transplantace   a   jakékoli   tkáně   nebo   orgány   určené    pro

použití    při    transplantacích   nepodléhají    ustanovením

ADR.

2.2.62.1.5.6          Lidské    nebo    zvířecí   vzorky,    u    nichž    je

minimální    pravděpodobnost,   že   jsou   v    nich    přítomni

původci    nemocí,   nepodléhají   ustanovením   ADR,   jsou-li

vzorky   přepravovány   v   obalu,   který   zabrání   jakémukoli

úniku    a    který    je    označen    slovy    „VYJMUTÝ    LIDSKÝ

VZOREK“   nebo   „VYJMUTÝ   ZVÍŘECÍ   VZOREK“.

Obal    je    považován   za   obal   vyhovující   výše    uvedeným

požadavkům,   jestliže   splňuje   následující   podmínky:

(a)    Obal   sestává   ze   tří   částí:

(i)   jedné   nebo   více   těsných   primárních   nádob;

(ii)   těsného   sekundárního   obalu;   a

(iii)       vnějšího     obalu     přiměřené     pevnosti

vzhledem   k   jeho   vnitřnímu   objemu,   hmotnosti   a

zamýšlenému   použití   s   alespoň   jedním   povrchem

o   rozměrech   nejméně   100   x   100   mm;

(b)   Pro    kapaliny   musí   být   mezi   primární   nádobu(y)    a

sekundární      obal      vložen      savý       materiál

v    dostatečném   množství,   aby   pohltil    celý    obsah

tak,    aby   během   přepravy   žádný   únik   kapalné   látky

nezasáhl     vnější    obal    a    neporušil    celistvost

vycpávkového   materiálu;

(c)   Je-li    více   křehkých   primárních   nádob   vloženo    do

jednoho     sekundárního    obalu,     musí     být     buď

jednotlivě   zabaleny,   nebo   navzájem   odděleny,    aby

se   zamezilo   jejich   vzájemnému   dotyku.

POZNÁMKA   1:      K    určení,    zda   je   látka   vyňata    podle

tohoto     odstavce,     se    vyžaduje     odborné

posouzení.    Toto    posouzení    by    mělo     být

založeno      na      předchozích      lékařských

případech,     příznacích    a     individuálních

okolnostech      zdroje,      lidského       nebo

zvířecího,     a     na    endemických     místních

podmínkách.    Příklady   vzorků,    které    mohou

být     přepravovány    podle    tohoto    odstavce

zahrnují:

-    vzorky   krve   nebo   moči   ke   zjištění   hladiny   cholesterolu,

hladiny   cukru,   hladiny   hormonů   nebo   prostatických   specifických

protilátek   (PSA);

-    vzorky   vyžadované   k   ověření   funkce   orgánů,   jako   srdce,

jater   nebo   ledvin,   u   lidí   nebo   zvířat   s   neinfekčními   chorobami,

nebo   pro   terapeutickou   kontrolu   léků;

-    vzorky   odebrané   na   žádost   pojišťovacích   společností   nebo

zaměstnavatelů   ke   zjištění   přítomnosti   drog   nebo   alkoholu;

-    vzorky   odebrané   pro   těhotenské   testy;

-     biopsie   ke   zjištění   rakoviny;   a

-    zjišťování   protilátek   u   lidí   nebo   zvířat   pokud   není   žádná

obava   z   infekce   (např.   vyhodnocení   imunity   vyvolané   vakcínou,

diagnostikování   autoimunní   nemoci   atd.).

POZNÁMKA   2:      Pro    leteckou   dopravu   musí    obaly    pro

vzorky     vyňaté     podle     tohoto     odstavce

splňovat    podmínky   uvedené   pod   písmeny    (a)

až   (c).

2.2.62.1.6          (Vyhrazeno)

2.2.62.1.7          (Vyhrazeno)

2.2.62.1.8          (Vyhrazeno)

2.2.62.1.9          Biologické   produkty

Pro     účely    ADR    se    biologické    produkty     dělí     do

následujících   skupin:

(a)    Produkty,   které   jsou   vyrobeny   a    zabaleny    v

souladu   s   předpisy   příslušných   národních     orgánů

a    jsou    přepravovány   za   účelem   jejich    konečného

zabalení   nebo   distribuce   a   k    použití   pro   léčebné

účely   lékaři   nebo   jednotlivci.   Látky   této   skupiny

nepodléhají   ustanovením   ADR   ;

(b)    Produkty,   které   nespadají   pod   písmeno   a)   a    o

kterých     je     známo    nebo    se    o    nich     důvodně

předpokládá,   že   obsahují   infekční   látky,   a    které

splňují    kritéria    pro   zařazení    do    kategorie    A

nebo    kategorie   B.   Látky   v   této   skupině    se    musí

přiřadit     k   UN   číslu   2814,    2900   nebo    popřípadě

3373.

POZNÁMKA:      U      některých     biologických      produktů

schválených     pro    uvedení    na    trh    může     biologické

nebezpečí   hrozit   jen   v   určitých   částech   světa.   V   tomto

případě     mohou   příslušné   orgány   požadovat,    aby    tyto

biologické    produkty   vyhovovaly   místním   předpisům    pro

infekční   látky   nebo   mohou   uložit   jiná   omezení.

2.2.62.1.10          Geneticky   změněné   mikroorganismy   a   organismy

Geneticky    změněné   mikroorganismy,   které    neodpovídají

definici    infekční    látky,    musí    být    zařazeny    podle

oddílu   2.2.9.

2.2.62.1.11          Medicínské   nebo   klinické   odpady

2.2.62.1.11.1         Medicínské   nebo   klinické   odpady    obsahující

infekční    látky    kategorie   A   musí   být   přiřazeny    k    UN

číslu    2814   nebo   popřípadě   k   UN   číslu   2900.   Medicínské

nebo    klinické    odpady    obsahující    infekční    látky    v

kategorii   B,   musí   být   přiřazeny   k   UN   číslu   3291.

POZNÁMKA:   Medicínské   nebo   klinické   odpady   přiřazené    k

číslu    18    01    03   (Odpady   z   lékařské   nebo    veterinární

zdravotní   péče   a/nebo   s   ní   spojeného   výzkumu   -    odpady

z   porodnic,   diagnostiky,   léčení   nebo   prevence   nemocí   u

lidí    -    odpady,    jejichž    sběr    a    likvidace    podléhá

zvláštním   požadavkům   vzhledem   k   prevenci   infekce)   nebo

18   02   02   (Odpady   z   lékařské   nebo   veterinární   zdravotní

péče   a/nebo   s   ní   spojeného   výzkumu   -   odpady   z   výzkumu,

diagnostiky,   léčení   nebo   prevence   nemocí    u    zvířat    -

odpady,    jejichž    sběr   a   likvidace    podléhá    zvláštním

požadavkům   vzhledem   k   prevenci   infekce)   podle    seznamu

odpadů    přiloženého   k   Rozhodnutí   Komise    2000/532/ES5,

se     změnami,    musí    být    zařazeny    podle     ustanovení

uvedených    v   tomto   odstavci,   na   základě   lékařské    nebo

veterinární     diagnózy    týkající    se     pacienta     nebo

zvířete.

2.2.62.1.11.2        Medicínské   nebo   klinické   odpady,   u   nichž    je

možno    důvodně   předpokládat   malou   pravděpodobnost,    že

obsahují   infekční   látky,   musí   být   přiřazeny   k   UN   číslu

3291.   Pro   přiřazení   se   mohou   vzít   v   úvahu   mezinárodní,

regionální   nebo   vnitrostátní   katalogy   odpadů.

POZNÁMKA    1:    Oficiální   pojmenování    pro    přepravu    UN

čísla    3291    je   „ODPAD   KLINICKÝ,   NESPECIFIKOVANÝ,J.N.“

nebo     „ODPAD     (BIO)MEDICÍNSKÝ,    J.N.“    nebo     „ODPAD

MEDICÍNSKÝ   REGULOVANÝ,   J.N.“.

POZNÁMKA    2:    Bez   ohledu   na   výše   uvedená    klasifikační

kritéria    nepodléhají   ustanovením   ADR   medicínské    nebo

klinické    odpady   přiřazené   k   číslu   18   01   04   (Odpady    z

lékařské   nebo   veterinární   zdravotní   péče   a/nebo    s    ní

spojeného    výzkumu    -   odpady   z   porodnic,    diagnostiky,

léčení    nebo   prevence   nemocí   u   lidí   -   odpady,    jejichž

sběr     a     likvidace    nepodléhá    zvláštním    požadavkům

vzhledem    k   prevenci   infekce)   nebo   18   02   03   (Odpady    z

lékařské   nebo   veterinární   zdravotní   péče   a/nebo    s    ní

spojeného    výzkumu    -    odpady   z   výzkumu,    diagnostiky,

léčení    nebo   prevence   nemocí   u   zvířat   -odpady,   jejichž

sběr     a     likvidace    nepodléhá    zvláštním    požadavkům

vzhledem    k    prevenci    infekce)   podle    seznamu    odpadů

přiloženého    k    Rozhodnutí    Komise    2000/532/ES5,     se

změnami.

2.2.62.1.11.3         Dekontaminované    medicínské    nebo    klinické

odpady,     které     dříve    obsahovaly    infekční     látky,

nepodléhají    ustanovením   ADR,   ledaže   splňují    kritéria

pro   zařazení   do   jiné   třídy.

2.2.62.1.11.4    Medicínské   nebo   klinické   odpady   přiřazené    k    UN

číslu   3291    jsou   přiřazeny   k   obalové   skupině   II.

2.2.62.1.12          Infikovaná   zvířata

2.2.62.1.12.1     Živá    zvířata    smějí    být    použita    k     zaslání

infekční   látky,   jen   pokud   nemůže   být   zaslána    nějakým

jiným    způsobem.    Živá   zvířata,    která    byla    záměrně

infikována   a   je   známo   nebo   je   podezření,   že    obsahují

infekční    látku,    smějí    být    přepravována     jen     za

podmínek   schválených    příslušným   orgánem6.

2.2.62.1.12.2          Materiál    živočišného    původu     obsahující

původce   nemocí   kategorie   A   nebo   původce   nemocí,   kteří

by    byli    přiřazeni   ke   kategorii   A   jen    v    kulturách,

musí    být   přiřazen   k   UN   2814   nebo   UN   2900,   jak   je    to

náležité.     Materiál    živočišného    původu    obsahující

původce    nemocí   kategorie   B,   jiné   než   původce   nemocí,

kteří   by   byli   přiřazeni   ke   kategorii   A,   pokud   by   byli

v   kulturách,   musí   být   přiřazen   k   UN   3373.

2.2.62.2   Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

Živí    obratlovci   nebo   bezobratlá   zvířata    nesmějí    být

použiti(a)   k   tomu,   aby   přepravovali(a)   infekční   látku,

ledaže    by    tato    látka   nemohla   být    přepravena    jiným

způsobem    nebo   ledaže   by   tato   přeprava   byla    schválena

příslušným   orgánem   (viz    2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3.Seznam   hromadných    položek

-------------------------------------------   --------------------------------------------------

Infekční   látky         I.1         2814            LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO   LIDI

nebezpečné   pro   lidi

-------------------------------------------   --------------------------------------------------

Infekční   látky         I.2         2900            LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze   PRO   ZVÍŘATA

nebezpečné   jen   pro

zvířata

-------------------------------------------   --------------------------------------------------

Klinické   odpady        I.3         3291            ODPAD   KLINICKÝ,   NESPECIFIKOVANÝ,J.N.   nebo

3291            ODPAD   (BIO)MEDICÍNSKÝ,   J.N.   nebo

3291            ODPAD   MEDICÍNSKÝ   REGULOVANÝ,   J.N.

-------------------------------------------   --------------------------------------------------

Biologické   látky       I.4         3373            LÁTKY   BIOLOGICKÉ,   KATEGORIE   B

-------------------------------------------   --------------------------------------------------

2.2.7.     Třída   7:   Radioaktivní   látky

2.2.7.1    Definice

2.2.7.1.1   Radioaktivní    látky    jsou   jakékoliv    látky    obsahující

radionuklidy,   ve   kterých   jak   hmotnostní   aktivita   tak   i

celková   aktivita   v   zásilce   převyšuje   hodnoty   uvedené   v

bodech   2.2.7.2.2.1   a   2.2.7.2.2.6

2.2.7.1.2   Kontaminace

Kontaminace   -   přítomnost   radioaktivní   látky   na   povrchu

v    množstvích   větších   než   0,4   Bq/cm 2  pro   beta    a    gama

zářiče    a    nízkotoxické   alfa   zářiče,   nebo   0,04    Bq/cm 2

pro   všechny   ostatní   alfa   zářiče.

Nefixovaná   kontaminace   -   kontaminace,   která    může    být

odstraněna     z    povrchu    za    běžných    podmínek     během

přepravy.

Fixovaná   kontaminace   -   jakákoliv   jiná   kontaminace    než

nefixovaná   kontaminace.

2.2.7.1.3   Definice   specifických   termínů

A 1  a   A 2

A 1   -    je    hodnota   aktivity   radioaktivních    látek

zvláštní   formy   uvedená   v   tabulce   2.2.7.7.2.1   nebo

odvozená   podle   2.2.7.2.2.2,   která   se   používá    pro

určení   mezních   hodnot   aktivity   pro   účely   předpisů

ADR.

A 2   -    je   hodnota   aktivity   radioaktivních    látek,

jiných     než    jsou    radioaktivní    látky    zvláštní

formy,    která    je    uvedena   v   tabulce    2.2.7.7.2.1

nebo   odvozena   podle   pododdílu   2.2.7.2   a   která    se

používá    pro    určení   mezních   hodnot   aktivity    pro

účely   předpisů   ADR.

Látka    s    nízkou    specifickou    aktivitou    (LSA)    -    je

radioaktivní    látka,   která   má   ze   své    povahy    omezenou

specifickou    aktivitu    nebo    radioaktivní    látka,    pro

kterou     platí     mezní     hodnoty    odhadované     střední

specifické   aktivity.   Při   stanovení   odhadované    střední

specifické   aktivity   se   neberou   v   úvahu   vnější    stínící

materiály   obklopující   LSA.

Neozářené   thorium   -   thorium,   které   obsahuje   nejvýše   10-

7   g   uranu-233   na   gram   thoria-232,

Neozářený   uran   -   uran,   který   obsahuje   nejvýše   2x103   Bq

plutonia    na   gram   uranu-235,   nejvýše   9x106   Bq   štěpných

produktů    na   gram   uranu-235   a   nejvýše   5x10-3   g    uranu-

236   na   gram   uranu-235.

Nízkodisperzní    radioaktivní    látka     je     buď     tuhá

radioaktivní    látka,   nebo   tuhá   radioaktivní    látka    v

uzavřené    kapsli,    která    má    omezenou    schopnost    se

rozptylovat   a   není   v   práškovité   formě.

Nízkotoxické   alfa   zářiče   jsou:   přírodní   uran,   ochuzený

uran,     přírodní    thorium,    uran-235    nebo     uran-238,

thorium-232,    thorium-228   a   thorium-230,   jsou-li    tyto

obsaženy    v    rudách   nebo   fyzikálních    nebo    chemických

koncentrátech,    nebo   alfa   zářiče   s    poločasem    rozpadu

kratším   než   10   dní.

Povrchově   kontaminovaný   předmět   (SCO)   -   tuhý    předmět,

který    sám   není   radioaktivní,   ale   na   jehož   povrchu    je

rozptýlena   radioaktivní   látka.

Radioaktivní   látka   zvláštní   formy   -   je

a)   nerozptýlitelná   tuhá   radioaktivní   látka;   nebo

b)   těsně     uzavřené    pouzdro,    obsahující    radioaktivní

látku.

Specifická      aktivita     radionuklidu      -      aktivita

radionuklidu    vztažená    na   jednotku    hmotnosti    tohoto

nuklidu.     Specifická    aktivita    látky     je     aktivita

vztažená   na   jednotku   hmotnosti   této   látky,   ve   které   je

radionuklid   v   podstatě   rovnoměrně   rozptýlen.

Štěpné    látky    jsou   uran-233,   uran-235,   plutonium-239,

plutonium-241,    nebo    jakákoliv    kombinace    z     těchto

radionuklidů.   Vyjmuty   z   této   definice   jsou:

a)    neozářený   přírodní   uran   nebo   neozářený   ochuzený   uran;   a

b)    přírodní   uran   nebo   ochuzený   uran,   které   byly   ozářeny

výhradně   v   tepelných   reaktorech.

Uranem   -   přírodním,   ochuzeným,   obohaceným   se   rozumí:

Přírodní      uran     je     uran     (včetně     chemicky

separovaného),    ve    kterém   se    vyskytují    izotopy

uranu    (v   množství   cca   99,28%   hmot.   uranu-238,    a

cca   0,72%   hmot.   uranu-235).

Ochuzený   uran   s   menším   hmotnostním   podílem   uranu-

235   než   má   přírodní   uran;

Obohacený   uran   s   vyšším   hmotnostním   podílem   uranu-

235   než   0,72%   hmot.

Ve     všech     případech     se    vyskytuje     nepatrný

hmotnostní   podíl   uranu-234.

2.2.7.2    Klasifikace

2.2.7.2.1   Všeobecné   předpisy

2.2.7.2.1.1     Radioaktivní   látky   musí   být   přiřazeny   k   jednomu   z

UN   čísel   definovanému   v   Tabulce   2.2.7.2.1.1   v   závislosti   na

úrovni   aktivity   radionuklidů   obsažených   v   kusu,   štěpných   nebo

jiných   než   štěpných   vlastností   těchto   radionuklidů,   typu   kusu,

který   byl   předán   k   přepravě,   a   povahy   nebo   formy   obsahu   kusu

nebo   zvláštních   ujednání   řídících   přepravní   operace   v   souladu   s

opatřeními   stanovenými   v   2.2.7.2.2   až   2.2.7.2.5.

Tabulka   2.2.7.2.1.1   Přiřazení   UN   čísel

--------------------------------------------------   --------------------------------------------

Vyjmuté   kusy   (1.7.1.5)

--------------------------------------------------   --------------------------------------------

UN   2908    LáTKA   RADIOAKTIVNí,   VYJMUTÝ   KUS   -   PRáZDNý   OBAL

UN   2909    LáTKA    RADIOAKTIVNí,    VYJMUTý    KUS    -    VýROBKY    Z    PříRODNíHO    URANU    nebo

OCHUZENéHO   URANU   nebo   PříRODNíHO   THORIA

UN   2910    LáTKA   RADIOAKTIVNí,   VYJMUTÝ   KUS   -   OMEZENá   MNOžSTVí

UN   2911    LáTKA   RADIOAKTIVNí,   VYJMUTÝ   KUS   -   PříSTROJE   nebo   VýROBKY

Látky   s   nízkou   hmotnostní   aktivitou   2.2.7.2.3.1

UN   2912    LáTKA   RADIOAKTIVNí,   S   NíZKOU   SPECIFICKOU   HMOTNOSTNí   AKTIVITOU   (LSA-I)   jiná

než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3321    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-II),   jiná   než

štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3322    LÁTKA    RADIOAKTIVNÍ,    S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-III),    jiná    než

štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3324    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-II),   ŠTĚPNÁ

UN   3325    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-III),   ŠTĚPNÁ

Povrchově   kontaminované   předměty   (2.2.7.2.3.2)

UN   2913    LÁTKA,   RADIOAKTIVNÍ   -   POVRCHOVĚ   KONTAMINOVANÉ   PŘEDMĚTY   (SCO-I   nebo   SCO-

II),   jiné   než   štěpné   nebo   vyjmuté   štěpné

UN   3326    RADIOAKTIVNÍ   LÁTKA,   POVRCHOVĚ   KONTAMINOVANÉ   PŘEDMĚTY   (SCO-I   nebo   SCO-II),

ŠTĚPNÉ

Zásilky   typu   A   (2.2.7.2.4.4)

UN   2915    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A   jiná   než   zvláštní   formy,   jiná   než   štěpná

nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3327    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,   ŠTĚPNÁ,   jiná   než   zvláštní   formy

UN   3332    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,   ZVLÁŠTNÍ   FORMY,   jiná   než   štěpná   nebo

vyjmutá   štěpná

UN   3333    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,    ZVLÁŠTNÍ   FORMY,   ŠTĚPNÁ

Zásilky   typu   B(U)   (2.2.7.2.4.6)

UN   2916    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (U),   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3328    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (U),   ŠTĚPNÁ

Zásilky   typu   B(M)   (2.2.7.2.4.6)

UN   2917    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (M),   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3329    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (M),   ŠTĚPNÁ

Zásilky   typu   C   (2.2.7.2.4.6)

UN   3323    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   C,   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3330     LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   C,   ŠTĚPNÁ

Zvláštní   podmínky   (2.2.7.2.5)

UN   2919    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   PŘEPRAVOVANÁ   ZA   ZVLÁŠTNÍCH   PODMÍNEK,   jiná   než   štěpná

nebo   vyjmutá   štěpná

UN   3331    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   PŘEPRAVOVANÁ   ZA   ZVLÁŠTNÍCH   PODMÍNEK,   ŠTĚPNÁ

Hexafluorid   uranu   (2.2.7.2.4.5)

UN   2977    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   HEXAFLUORID   URANU,   ŠTĚPNÁ

UN   2978    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   HEXAFLUORID   URANU,   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

--------------------------------------------------   --------------------------------------------

2.2.7.2.2   Určení   úrovně   aktivity

2.2.7.2.2.1   V   tabulce   2.2.7.2.2.1   jsou   uvedeny   následující   základní   hodnoty

pro   jednotlivé   radionuklidy:

(a)   A 1  a   A 2  v   TBq;

(b)   koncentrace   aktivity   pro   vyjmuté   látky   v   Bq/g;   a

(c)   mezní   hodnoty   aktivity   pro   vyjmuté   zásilky   v   Bq.

Tabulka   2.2.7.7.2.1

---------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------

Radionuklid                                      A 1             A 2             Mezní           Mezní   hodnota

(atomové   číslo)                                                              hodnota         aktivity   pro

hmotnostní      vyjmutou

aktivity        zásilku

pro   vyjmuté

látky

(TBq)           (TBq)           (Bq/g)          (Bq)

---------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------

Aktinium   (89)

Ac-225a)                                         8   ×   10 -1       6   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Ac-227a)                                         9   ×   10 -1       9   ×   10 -5       1   ×   10 -1       1   ×   10 3

Ac-228                                           6   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Stříbro   (47)

Ag-105                                           2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ag-108ma)                                        7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 6  b)

Ag-110ma)                                        4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Ag-111                                           2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Hliník   (13)

Al-26                                            1   ×   10 -1       1   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Americium   (95)

Am-241                                           1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Am-242ma)                                        1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 4  b)

Am-243a)                                         5   ×   10 0        1   ×   10 -3       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 3  b)

Argon   (18)

Ar-37                                            4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 6        1   ×   10 8

Ar-39                                            4   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 7        1   ×   10 4

Ar-41                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 9

Arzen   (33)

As-72                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

As-73                                            4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

As-74                                            1   ×   10 0        9   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

As-76                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

As-77                                            2   ×   10 1        7   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Astat   (85)

At-211a)                                         2   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Zlato   (79)

Au-193                                           7   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Au-194                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Au-195                                           1   ×   10 1        6   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Au-198                                           1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Au-199                                           1   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Baryum   (56)

Ba-131a)                                         2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ba-133                                           3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ba-133m                                          2   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ba-140a)                                         5   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 5  b)

Berylium   (4)

Be-7                                             2   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Be-10                                            4   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 6

Vizmut   (83)

Bi-205                                           7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Bi-206                                           3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Bi-207                                           7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Bi-210                                           1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Bi-210ma)                                        6   ×   10 -1       2   ×   10 -2       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Bi-212a)                                         7   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 5  b)

Berkelium   (97)

Bk-247                                           8   ×   10 0        8   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Bk-249a)                                         4   ×   10 1        3   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Brom   (35)

Br-76                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Br-77                                            3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Br-82                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Uhlík   (6)

C-11                                             1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

C-14                                             4   ×   10 1        3   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Vápník   (20)

Ca-41                                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 5        1   ×   10 7

Ca-45                                            4   ×   10 1        1   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Ca-47a)                                          3   ×   10 0        3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Kadmium   (48)

Cd-109                                           3   ×   10 1        2   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 6

Cd-113m                                          4   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Cd-115a)                                         3   ×   10 0        4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Cd-115m                                          5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Cer   (58)

Ce-139                                           7   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ce-141                                           2   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 7

Ce-143                                           9   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ce-144a)                                         2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 2  b)      1   ×   10 5  b)

Kalifornium   (98)

Cf-248                                           4   ×   10 1        6   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Cf-249                                           3   ×   10 0        8   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Cf-250                                           2   ×   10 1        2   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Cf-251                                           7   ×   10 0        7   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Cf-252                                           1   ×   10 -1       3   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Cf-253a)                                         4   ×   10 1        4   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Cf-254                                           1   ×   10 -3       1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Chlor   (17)

Cl-36                                            1   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 6

Cl-38                                            2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Curium   (96)

Cm-240                                           4   ×   10 1        2   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Cm-241                                           2   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Cm-242                                           4   ×   10 1        1   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Cm-243                                           9   ×   10 0        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Cm-244                                           2   ×   10 1        2   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Cm-245                                           9   ×   10 0        9   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Cm-246                                           9   ×   10 0        9   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Cm-247a)                                         3   ×   10 0        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Cm-248                                           2   ×   10 -2       3   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Kobalt   (27)

Co-55                                            5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Co-56                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Co-57                                            1   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Co-58                                            1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Co-58m                                           4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Co-60                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Chrom(24)

Cr-51                                            3   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Cesium   (55)

Cs-129                                           4   ×   10 0        4   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 5

Cs-131                                           3   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 6

Cs-132                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 5

Cs-134                                           7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Cs-134m                                          4   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 5

Cs-135                                           4   ×   10 1        1   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Cs-136                                           5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Cs-137a)                                         2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 4  b)

Měď   (29)

Cu-64                                            6   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Cu-67                                            1   ×   10 1        7   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Dysprosium   (66)

Dy-159                                           2   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Dy-165                                           9   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Dy-166a)                                         9   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Erbium   (68)

Er-169                                           4   ×   10 1        1   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Er-171                                           8   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Europium   (63)

Eu-147                                           2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Eu-148                                           5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Eu-149                                           2   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Eu-150   (krátce   životné)                          2   ×   10 0        7   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Eu-150   (dlouho   životné)                          7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Eu-152                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Eu-152m                                          8   ×   10 -1       8   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Eu-154                                           9   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Eu-155                                           2   ×   10 1        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Eu-156                                           7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Fluor   (9)

F-18                                             1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Železo   (26)

Fe-52a)                                          3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Fe-55                                            4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 6

Fe-59                                            9   ×   10 -1       9   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Fe-60a)                                          4   ×   10 1        2   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Galium   (31)

Ga-67                                            7   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ga-68                                            5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Ga-72                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Gadolinium   (64)

Gd-146a)                                         5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Gd-148                                           2   ×   10 1        2   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Gd-153                                           1   ×   10 1        9   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Gd-159                                           3   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Germanium   (32)

Ge-68a)                                          5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Ge-71                                            4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 8

Ge-77                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Hafnium   (72)

Hf-172a)                                         6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Hf-175                                           3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Hf-181                                           2   ×   10 0        5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Hf-182                                           neomezeno       neomezeno       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Rtuť   (80)

Hg-194a)                                         1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Hg-195ma)                                        3   ×   10 0        7   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Hg-197                                           2   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Hg-197m                                          1   ×   10 1        4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Hg-203                                           5   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 5

Holmium   (67)

Ho-166                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 5

Ho-166m                                          6   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Jod   (53)

l-123                                            6   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

I-124                                            1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

l-125                                            2   ×   10 1        3   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 6

l-126                                            2   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

l-129                                            neomezeno       neomezeno       1   ×10 2         1   ×   10 5

l-131                                            3   ×   10 0        7   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

l-132                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

l-133                                            7   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

l-134                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

l-135a)                                          6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Indium   (49)

In-111                                           3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

In-113m                                          4   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

In-114ma)                                        1   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

In-115m                                          7   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Iridium   (77)

Ir-189a)                                         1   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Ir-190                                           7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Ir-192                                           1   ×   10 0  c)      6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Ir-194                                           3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Draslík   (19)

K-40                                             9   ×   10 -1       9   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

K-42                                             2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

K-43                                             7   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Krypton   (36)

Kr-79                                            4   x   10 0        1   x   10 0        1   x   10 3        1   x   10 5

Kr-81                                            4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Kr-85                                            1   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 5        1   ×   10 4

Kr-85m                                           8   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 10

Kr-87                                            2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 9

Lanthan   (57)

La-137                                           3   ×   10 1        6   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 7

La-140                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Lutecium   (71)

Lu-172                                           6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Lu-173                                           8   ×   10 0        8   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Lu-174                                           9   ×   10 0        9   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Lu-174m                                          2   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Lu-177                                           3   ×   10 1        7   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Hořčík   (12)

Mg-28a)                                          3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Mangan   (25)

Mn-52                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Mn-53                                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 4        1   ×   10 9

Mn-54                                            1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Mn-56                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Molybden   (42)

Mo-93                                            4   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 8

Mo-99a)                                          1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Dusík   (7)

N-13                                             9   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 9

Sodík   (11)

Na-22                                            5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Na-24                                            2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Niob   (41)

Nb-93m                                           4   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Nb-94                                            7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Nb-95                                            1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Nb-97                                            9   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Neodym   (60)

Nd-147                                           6   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Nd-149                                           6   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Nikl   (28)

Ni-59                                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 4        1   ×   10 8

Ni-63                                            4   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 5        1   ×   10 8

Ni-65                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Neptunium   (93)

Np-235                                           4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Np-236   (krátce   životné)                          2   ×   10 1        2   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Np-236   (dlouho   životné)                          9   ×   10 0        2   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Np-237                                           2   ×   10 1        2   ×   10 -3       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 3  b)

Np-239                                           7   ×   10 0        4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 7

Osmium   (76)

Os-185                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Os-191                                           1   ×   10 1        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Os-191m                                          4   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Os-193                                           2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Os-194a)                                         3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Fosfor   (15)

P-32                                             5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 5

P-33                                             4   ×   10 1        1   ×   10 0        1   ×   10 5        1   ×   10 8

Protaktinium   (91)

Pa-230a)                                         2   ×   10 0        7   ×   10 -2       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Pa-231                                           4   ×   10 0        4   ×   10 -4       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Pa-233                                           5   ×   10 0        7   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 7

Olovo   (82)

Pb-201                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Pb-202                                           4   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 6

Pb-203                                           4   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Pb-205                                           neomezeno       neomezeno       1   ×   10 4        1   ×   10 7

Pb-210a)                                         1   ×   10 0        5   ×   10 -2       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 4  b)

Pb-212a)                                         7   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 5  b)

Paladium   (46)

Pd-103a)                                         4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 8

Pd-107                                           neomezeno       neomezeno       1   ×   10 5        1   ×   10 8

Pd-109                                           2   ×   10 0        5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Prometium   (61)

Pm-143                                           3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Pm-144                                           7   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Pm-145                                           3   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Pm-147                                           4   ×   10 1        2   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Pm-148ma)                                        8   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Pm-149                                           2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Pm-151                                           2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Polonium   (84)

Po-210                                           4   ×   10 1        2   ×   10 -2       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Praseodym   (59)

Pr-142                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Pr-143                                           3   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 6

Platina   (78)

Pt-188a)                                         1   ×   10 0        8   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Pt-191                                           4   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Pt-193                                           4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Pt-193m                                          4   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Pt-195m                                          1   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Pt-197                                           2   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Pt-197m                                          1   ×   10 1        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Plutonium   (94)

Pu-236                                           3   ×   10 1        3   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Pu-237                                           2   ×   10 1        2   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Pu-238                                           1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Pu-239                                           1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Pu-240                                           1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Pu-241a)                                         4   ×   10 1        6   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Pu-242                                           1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Pu-244a)                                         4   ×   10 -1       1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Radium   (88)

Ra-223a)                                         4   ×   10 -1       7   ×   10 -3       1   ×   10 2  b)      1   ×   10 5  b)

Ra-224a)                                         4   ×   10 -1       2   ×   10 -2       1   ×   10 1   b)     1   ×   10 5  b)

Ra-225a)                                         2   ×   10 -1       4   ×   10 -3       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Ra-226a)                                         2   ×   10 -1       3   ×   10 -3       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 4  b)

Ra-228/a)                                        6   ×   10 -1       2   ×   10 -2       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 5  b)

Rubidium   (37)

Rb-81                                            2   ×   10 0        8   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Rb-83a)                                          2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Rb-84                                            1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Rb-86                                            5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Rb-87                                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 4        1   ×   10 7

Rb   (přírodní)                                    neomezeno       neomezeno       1   ×   10 4        1   ×   10 7

Rhenium   (75)

Re-184                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Re-184m                                          3   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Re-186                                           2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Re-187                                           neomezeno       neomezeno       1   ×   10 6        1   ×   10 9

Re-188                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Re-189a)                                         3   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Re   (přírodní)                                    neomezeno       neomezeno       1   ×   10 6        1   ×   10 9

Rhodium   (45)

Rh-99                                            2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Rh-101                                           4   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Rh-102                                           5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Rh-102m                                          2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Rh-103m                                          4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 8

Rh-105                                           1   ×   10 1        8   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 7

Radon   (86)

Rn-222a)                                         3   ×   10 -1       4   ×   10 -3       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 8  b)

Ruthenium   (44)

Ru-97                                            5   ×   10 0        5   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Ru-103a)                                         2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Ru-105                                           1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Ru-106a)                                         2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 2  b)      1   ×   10 5  b)

Síra   (16)

S-35                                             4   ×   10 1        3   ×   10 0        1   ×   10 5        1   ×   10 8

Antimon   (51)

Sb-122                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 4

Sb-124                                           6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Sb-125                                           2   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Sb-126                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Skandium   (21)

Sc-44                                            5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Sc-46                                            5   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Sc-47                                            1   ×   10 1        7   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Sc-48                                            3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Selen   (34)

Se-75                                            3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Se-79                                            4   ×   10 1        2   ×   10 0        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Křemík   (14)

Si-31                                            6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Si-32                                            4   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Samarium   (62)

Sm-145                                           1   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Sm-147                                           neomezeno       neomezeno       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Sm-151                                           4   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 8

Sm-153                                           9   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Cín   (50)

Sn-113a)                                         4   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Sn-117m                                          7   ×   10 0        4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Sn-119m                                          4   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Sn-121ma)                                        4   ×   10 1        9   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Sn-123                                           8   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Sn-125                                           4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Sn-126a)                                         6   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Stroncium   (38)

Sr-82a)                                          2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Sr-85                                            2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Sr-85m                                           5   ×   10 0        5   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Sr-87m                                           3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Sr-89                                            6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Sr-90a)                                          3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2  b)      1   ×   10 4  b)

Sr-91a)                                          3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Sr-92a)                                          1   ×   10 0        3   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Tritium   (1)

T   (H-3)                                          4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 6        1   ×   10 9

Tantal   (73)

Ta-178   (dlouho   životný)                          1   ×   10 0        8   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Ta-179                                           3   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Ta-182                                           9   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Terbium   (65)

Tb-157                                           4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Tb-158                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Tb-160                                           1   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Technecium   (43)

Tc-95ma)                                         2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Tc-96                                            4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Tc-96ma)                                         4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Tc-97                                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 3        1   ×   10 8

Tc-97m                                           4   ×   10 1        1   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 7

Tc-98                                            8   ×   10 -1       7   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Tc-99                                            4   ×   10 1        9   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 7

Tc-99m                                           1   ×   10 1        4   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Telur   (52)

Te-121                                           2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Te-121m                                          5   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Te-123m                                          8   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Te-125m                                          2   ×   10 1        9   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Te-127                                           2   ×   10 1        7   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Te-127ma)                                        2   ×   10 1        5   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Te-129                                           7   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Te-129ma)                                        8   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Te-131ma)                                        7   ×   10 -1       5   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Te-132a)                                         5   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 7

Thorium   (90)

Th-227                                           1   ×   10 1        5   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Th-228a)                                         5   ×   10 -1       1   ×   10 -3       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 4  b)

Th-229                                           5   ×   10 0        5   ×   10 -4       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 3  b)

Th-230                                           1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 0        1   ×   10 4

Th-231                                           4   ×   10 1        2   ×   10 -2       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Th-232                                           neomezeno       neomezeno       1   ×   10 1        1   ×   10 4

Th-234a)                                         3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 3  b)      1   ×   10 5  b)

Th   (přírodní)                                    neomezeno       neomezeno       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 3  b)

Titan   (22)

Ti-44a)                                          5   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

Thalium   (81)

TI-200                                           9   ×   10 -1       9   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

TI-201                                           1   ×   10 1        4   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

TI-202                                           2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

TI-204                                           1   ×   10 1        7   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 4

Thulium   (69)

Tm-167                                           7   ×   10 0        8   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Tm-170                                           3   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Tm-171                                           4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 8

Uran   (92)

U-230   (rychlá   absorpce   plícemi)a)d)              4   ×   10 1        1   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 5  b)

U-230   (střední   absorpce   plícemi)a)e)             4   ×   10 1        4   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-230   (pomalá   absorpce   plícemi)a)f)              3   ×   10 1        3   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-232   (rychlá   absorpce   plícemi)d)                4   ×   10 1        1   ×   10 -2       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 3  b)

U-232   (střední   absorpce   plícemi)e)               4   ×   10 1        7   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-232   (pomalá   absorpce   plícemi)f)                1   ×   10 1        1   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-233   (rychlá   absorpce   plícemi)d)                4   ×   10 1        9   ×   10 -2       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-233   (střední   absorpce   plícemi)e)               4   ×   10 1        2   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

U-233   (pomalá   absorpce   plícemi)f)                4   ×   10 1        6   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 5

U-234   (rychlá   absorpce   plícemi)d)                4   ×   10 1        9   ×   10 -2       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-234   (střední   absorpce   plícemi)e)               4   ×   10 1        2   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

U-234   (pomalá   absorpce   plícemi)f)                4   ×   10 1        6   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 5

U-235   (všechny   druhy   absorpce   plícemi)a)d)e)f)   neomezeno       neomezeno       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 4  b)

U-236   (rychlá   absorpce   plícemi)d)                neomezeno       neomezeno       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-236   (střední   absorpce   plícemi)e)               4   ×   10 1        2   ×   10 -2       1   ×   10 2        1   ×   10 5

U-236   (pomalá   absorpce   plícemi)f)                4   ×   10 1        6   ×   10 -3       1   ×   10 1        1   ×   10 4

U-238   (všechny   druhy   absorpce   plícemi)d)e)f)     neomezeno       neomezeno       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 4  b)

U   (přírodní)                                     neomezeno       neomezeno       1   ×   10 0  b)      1   ×   10 3  b)

U   (obohacený    20   %)g)                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 0        1   ×   10 3

U   (ochuzený)                                     neomezeno       neomezeno       1   ×   10 0        1   ×   10 3

Vanad   (23)

V-48                                             4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 5

V-49                                             4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 7

Wolfram   (74)

W-178a)                                          9   ×   10 0        5   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

W-181                                            3   ×   10 1        3   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 7

W-185                                            4   ×   10 1        8   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 7

W-187                                            2   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

W-188a)                                          4   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Xenon   (54)

Xe-122a)                                         4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 9

Xe-123                                           2   ×   10 0        7   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 9

Xe-127                                           4   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 5

Xe-131m                                          4   ×   10 1        4   ×   10 1        1   ×   10 4        1   ×   10 4

Xe-133                                           2   ×   10 1        1   ×   10 1        1   ×   10 3        1   ×   10 4

Xe-135                                           3   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 3        1   ×   10 10

Ytrium   (39)

Y-87a)                                           1   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Y-88                                             4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Y-90                                             3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 5

Y-91                                             6   ×   10 -1       6   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 6

Y-91m                                            2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Y-92                                             2   ×   10 -1       2   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Y-93                                             3   ×   10 -1       3   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 5

Yterbium   (79)

Yb-169                                           4   ×   10 0        1   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 7

Yb-175                                           3   ×   10 1        9   ×   10 -1       1   ×   10 3        1   ×   10 7

Zinek   (30)

Zn-65                                            2   ×   10 0        2   ×   10 0        1   ×   10 1        1   ×   10 6

Zn-69                                            3   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 4        1   ×   10 6

Zn-69ma)                                         3   ×   10 0        6   ×   10 -1       1   ×   10 2        1   ×   10 6

Zirkonium   (40)

Zr-88                                            3   ×   10 0        3   ×   10 0        1   ×   10 2        1   ×   10 6

Zr-93                                            neomezeno       neomezeno       1   ×   10 3  b)      1   ×   10 7  b)

Zr-95a)                                          2   ×   10 0        8   ×   10 -1       1   ×   10 1        1   ×   10 6

Zr-97a)                                          4   ×   10 -1       4   ×   10 -1       1   ×   10 1  b)      1   ×   10 5  b)

---------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------

(a)    Hodnoty    A 1   a/nebo   A 2  pro   tyto   mateřské    nuklidy

zahrnují    příspěvky    od    dceřinných    nuklidů     s

poločasem    rozpadu   kratším   než   10    dnů,    jak    je

uvedeno   v   následujícím   (přehledu):

Mg-28                                     Al-28

Ar-42                                     K-42

Ca-47                                     Sc-47

Ti-44                                     Sc-44

Fe-52                                    Mn-52m

Fe-60                                    Co-60m

Zn-69m                                    Zn-69

Ge-68                                     Ga-68

Rb-83                                    Kr-83m

Sr-82                                     Rb-82

Sr-90                                     Y-90

Sr-91                                     Y-91m

Sr-92                                     Y-92

Y-87                                     Sr-87m

Zr-95                                    Nb-95m

Zr-97                                 Nb-97m,   Nb-97

Mo-99                                    Tc-99m

Tc-95m                                    Tc-95

Tc-96m                                    Tc-96

Ru-103                                   Rh-103m

Ru-106                                   Rh-106

Pd-103                                   Rh-103m

Ag-108m                                   Ag-108

Ag-110m                                   Ag-110

Cd-115                                   In-115m

In-114m                                   In-114

Sn-113                                   In-113m

Sn-121m                                   Sn-121

Sn-126                                   Sb-126m

Te-118                                   Sb-118

Te-127m                                   Te-127

Te-129m                                   Te-129

Te-131m                                   Te-131

Te-132                                    I-132

I-135                                    Xe-135m

Xe-122                                    I-122

Cs-137                                   Ba-137m

Ba-131                                   Cs-131

Ba-140                                   La-140

Ce-144                               Pr-144m,   Pr-144

Pm-148m                                   Pm-148

Gd-146                                   Eu-146

Dy-166                                   Ho-166

Hf-172                                   Lu-172

W-178                                    Ta-178

W-188                                    Re-188

Re-189                                   Os-189m

Os-194                                   Ir-194

Ir-189                                   Os-189m

Pt-188                                   Ir-188

Hg-194                                   Au-194

Hg-195m                                   Hg-195

Pb-210                                   Bi-210

Pb-212                           Bi-212,   Tl-208,   Po-212

Bi-210m                                   Tl-206

Bi-212                               Tl-208,   Po-212

At-211                                   Po-211

Rn-222                   Po-218,   Pb-214,   At-218,   Bi-214,   Po-214

Ra-223               Rn-219,   Po-215,   Pb-211,   Bi-211,   Po-211,   Tl-207

Ra-224               Rn-220,   Po-216,   Pb-212,   Bi-212,   Tl-208,   Po-212

Ra-225             Ac-225,   Fr-221,   At-217,   Bi-213,   Tl-209,   Po-213,   Pb-

209

Ra-226               Rn-222,   Po-218,   Pb-214,   At-218,   Bi-214,   Po-214

Ra-228                                   Ac-228

Ac-225               Fr-221,   At-217,   Bi-213,   Tl-209,   Po-213,   Pb-209

Ac-227                                   Fr-223

Th-228             Ra-224,   Rn-220,   Po-216,   Pb-212,   Bi-212,   Tl-208,   Po-

212

Th-234                               Pa-234m,   Pa-234

Pa-230               Ac-226,   Th-226,   Fr-222,   Ra-222,   Rn-218,   Po-214

U-230                        Th-226,   Ra-222,   Rn-218,   Po-214

U-235                                    Th-231

Pu-241                                    U-237

Pu-244                               U-240,   Np-240m

Am-242m                               Am-242,   Np-238

Am-243                                   Np-239

Cm-247                                   Pu-243

Bk-249                                   Am-245

Cf-253                                   Cm-249”

(b)   Dále   jsou   uvedeny   mateřské   nuklidy   a   jejich   dceřinné

produkty,    které   jsou   v   trvalé   rovnováze:

Sr-90      Y-90

Zr-93      Nb-93m

Zr-97      Nb-97

Ru-106       Rh-106

Ag-108m    Ag-108

Cs-137     Ba-137m

Ce-144     Pr-144

Ba-140     La-140

Bi-212     Tl-208   (0,36),   Po-212   (0,64)

Pb-210     Bi-210,   Po-210

Pb-212     Bi-212,     Tl-208    (0,36),     Po-212

(0,64)

Rn-222     Po-218,   Pb-214,   Bi-214,   Po-214

Ra-223     Rn-219,   Po-215,   Pb-211,   Bi-211,    Tl-

207

Ra-224     Rn-220,   Po-216,   Pb-212,   Bi-212,    Tl-

208   (0,36),   Po-212   (0,64)

Ra-226     Rn-222,   Po-218,   Pb-214,   Bi-214,    Po-

214,   Pb-210,   Bi-210,   Po-210

Ra-228     Ac-228

Th-228     Ra-224,   Rn-220,   Po-216,   Pb-212,    Bi-

212,   Tl-208   (0,36),   Po-212   (0,64)

Th-229     Ra-225,   Ac-225,   Fr-221,   At-217,    Bi-

213,   Po-213,   Pb-209

Th   (nat)Ra-228,    Ac-228,   Th-228,   Ra-224,   Rn-220,    Po-

216,    Pb-212,    Bi-212,   Tl-208   (0,36),    Po-212

(0,64)

Th-234     Pa-234m

U-230      Th-226,   Ra-222,   Rn-218,   Po-214

U-232      Th-228,   Ra-224,   Rn-220,   Po-216,    Pb-

212,   Bi-212,   Tl-208   (0,36),   Po-212   (0,64)

U-235      Th-231

U-238      Th-234,   Pa-234m

U   (nat)   Th-234,    Pa-234m,   U-234,   Th-230,   Ra-226,    Rn-

222,    Po-218,   Pb-214,   Bi-214,   Po-214,   Pb-210,

Bi-210,   Po-210

Np-237     Pa-233

Am-242m    Am-242

Am-243     Np-239

(c)    Množství   může   být   určeno   pomocí   měření   doby   rozpadu

nebo   měření   dávkové   intenzity   v   předepsané   vzdálenosti

od   zdroje.

(d)    Tyto    hodnoty    platí   pouze   pro   sloučeniny   uranu,    které

jak    za   normálních,   tak   i   nehodových   podmínek   přepravy

zachovávají   chemickou   podobu   UF6,   UO2F2   a   UO2(NO3)2   .

(e)    Tyto    hodnoty   platí   pouze   pro   uranové   sloučeniny,   které

jak    za   normálních,   tak   i   nehodových   podmínek   přepravy

zachovávají    chemickou   podobu   UO3,   UF4,    UCl4,    a    pro

šestimocné   sloučeniny.

(f)    Tyto    hodnoty    platí    pro   všechny    uranové    sloučeniny,

kromě    těch,   které   jsou   uvedeny   pod   písmeny    d)    a    e)

výše.

(g)    Tyto   hodnoty   platí   pouze   pro   neozářený   uran.

2.2.7.2.1.1      Stanovení   základních   hodnot   zmíněných   v   tabulce

2.2.7.2.2.1   pro   jednotlivé   radionuklidy,   které   nejsou   v

tabulce    2.2.7.2.2.1   uvedeny,   si   vyžaduje   vícestranné

schválení.    Jestliže   je   známa   chemická   forma    každého

radionuklidu,   je   přípustné   použít   hodnotu   A 2  vypočtenou   s

použitím   dávkového   koeficientu   pro   příslušný   typ   absorpce

plícemi   (retence)   podle   doporučení   Mezinárodní   komise   pro

radiologickou    ochranu   (International    Commission    of

Radiological   Protection),   bude-li   zohledněna   chemická   forma

každého   radionuklidu   jak   za   normálních,   tak   i   havarijních

podmínek   přepravy.   Alternativně   se   smějí   použít   bez   schválení

příslušného   orgánu   pro   radionuklidy   hodnoty   uvedené   v   tabulce

2.2.7.2.2.2.

Tabulka   2.2.7.2.2.2      Základní     hodnoty      aktivity

radionuklidů    pro   neznámé   radionuklidy

a   směsi

------------------------------------------------------------------------   ------------------------------

Radioaktivní   obsah           A 1         A 2        Meze   hmotnostní        Meze   aktivity   pro

aktivity   pro          vyjmuté   zásilky

vyjmuté   látky

[TBq]       [TBq]            [Bq/g]                  [Bq]

------------------------------------------------------------------------   ------------------------------

Je   známa   pouze   přítomnost          0.1        0.02             1x10 1                  1x10 4

radionuklidů   emitujících

záření   beta   nebo   gama

Je   známa   přítomnost   nuklidů        0.2       9x10 -5           1x10 -1                 1x10 3

emitujících   záření   alfa,   ale

není   známa   přítomnost

neutronových   zářičů

Je   známa   přítomnost               0.001      9x10 -5           1x10 -1                 1x10 3

neutronových   zářičů   nebo

nejsou   dostupné   žádné   údaje

------------------------------------------------------------------------   ------------------------------

2.2.7.2.2.3           Při     stanovení    hodnot    A 1    a     A 2    pro

radionuklid    neobsažený    v    tabulce    2.2.7.2.2.1     se

jednoduchá    radioaktivní   rozpadová   řada,   v    níž    jsou

radionuklidy     obsaženy    v    poměru,    ve     kterém     se

vyskytují     v     přírodě,    a    v    níž    žádný     dceřinný

radionuklid    nemá   poločas   rozpadu   delší   než    10    dní,

nebo      delší      než     poločas     rozpadu     mateřského

radionuklidu,    považuje   za   jednotlivý   radionuklid;    v

tomto   případě   je   třeba   vzít   v   úvahu   aktivitu   a   použít

hodnoty   A 1  nebo   A 2  odpovídající   mateřskému   nuklidu    v

řadě.    U    radioaktivní    rozpadové    řady,    v    níž     má

kterýkoli    dceřinný   nuklid   poločas   rozpadu   buď    delší

než    10   dnů,   nebo   delší   než   mateřský   radionuklid,    je

nutno     považovat    mateřský    radionuklid     a     takové

dceřinné   nuklidy   za   směsi   různých   nuklidů.

2.2.7.2.2.4          K    určování    základních    hodnot    pro    směsi

radionuklidů,     kde    základní    hodnoty     jednotlivých

radionuklidů    jsou    uvedeny    v    tabulce    2.2.7.2.2.1,

platí   vztah:

Xm   =   1   /   sumai[f(i)/X(i)]

kde:

f(i)j   e     podíl     aktivity    nebo    specifické    aktivity

příslušného   radionuklidu   i   ve   směsi;

X(i)   je     příslušná    hodnota    A 1   nebo    A 2   nebo     mez

specifické   aktivity   pro   vyjmutou   látku   nebo    mez

aktivity    pro    vyjmutou    zásilku    pro    příslušný

radionuklid   i;   a

Xm    je    odvozená    hodnota   z   hodnot   A 1   nebo    A 2   nebo

specifické    aktivity   pro   vyjmutou   látku    nebo    z

meze    aktivity    pro   vyjmutou   zásilku    v    případě

směsi.

2.2.7.2.2.5      Je-li   známa   identita   každého   radionuklidu,    ale

nejsou-li      známy      hodnoty     aktivity      některých

radionuklidů,    mohou    být   radionuklidy    seskupeny    do

skupin    a    nejnižší   hodnota   aktivity   v   každé    skupině

může   být   použita   při   výpočtech   podle   vzorců   uvedených

v   bodech   2.2.7.2.2.4   a   2.2.7.2.4.4.   Skupiny   mohou   být

vytvořeny   na   základě   celkové   alfa   aktivity   a    celkové

beta/gama    aktivity,   pokud   jsou   známy;   k    výpočtu    se

používá   nejnižších   hodnot   jak   pro   zářiče   alfa   tak   pro

zářiče   beta/gama.

2.2.7.2.2.6       Pro     jednotlivé     radionuklidy     nebo     směsi

radionuklidů,   pro   které   nejsou   k   dispozici    příslušné

údaje,     se     použijí    hodnoty    uvedené     v     tabulce

2.2.7.2.2.2.

2.2.7.2.3      Stanovení   dalších   materiálových   charakteristik

2.2.7.2.3.1     Látky   s   nízkou   specifickou   aktivitou   (LSA)

2.2.7.2.3.1.1   (Vyhrazeno)

2.2.7.2.3.1.2   Látky   LSA   se   rozdělují   do   tří   skupin

(a)   LSA-I

(i)   uranové    a    thoriové   rudy,   koncentráty    těchto

rud    a    další    rudy    obsahující    přírodně    se

vyskytující    radionuklidy,   které   jsou    určeny

ke       zpracování      pro      využití      těchto

radionuklidů;

(ii)       přírodní    uran,   ochuzený   uran,    přírodní

thorium   nebo   jejich   sloučeniny   nebo   směsi,   za

předpokladu,   že   nebyly   ozářeny    a    jsou    tuhé

nebo   kapalné;

(iii)      radioaktivní   látku,   pro   niž    je    hodnota

A 2    neomezena     s    výjimkou     štěpné     látky

v   množstvích,   která   nejsou   vyňata   z   požadavků

na   štěpnou   látku   podle   2.2.7.2.3.5;   nebo

(iv)       další   radioaktivní   látky,   ve   kterých    je

aktivita     zcela     rozptýlena     a     stanovená

průměrná     specifická    aktivita    nepřekračuje

třicetinásobek     hodnoty     stanovené      podle

2.2.7.2.2.1   až   2.2.7.2.2.6,   s   výjimkou   štěpné

látky    v    množstvích,   která   nejsou    vyňata    z

požadavků   na   štěpnou   látku   podle   2.2.7.2.3.5.

(b)   LSA-II

(i)   voda    s    tritiem   o   koncentraci   do    0,8    TBq/l;

nebo

(ii)       další    látky,    ve    kterých    je    aktivita

zcela     rozptýlena     a     stanovená     průměrná

specifická   aktivita   nepřevyšuje   10-4   A 2/g   pro

tuhé   látky   a   plyny   a   10-5   A 2/g   pro   kapaliny;

(c)   LSA-III     -    Tuhé    látky    (t.j.    zpevněné    odpady,

aktivované   materiály)   s   výjimkou   prášků,   v    nichž

současně:

(i)   radioaktivní   látka   je   zcela   rozptýlena   v    tuhé

látce    nebo    v    tuhých    předmětech    nebo     je

v    podstatě   rovnoměrně   rozptýlena   v   kompaktní

pojivé     látce     (jako    je    beton,     bitumen,

keramika   apod.);

(ii)         radioaktivní     látka     je      relativně

nerozpustná     nebo    je    vázána    v     relativně

nerozpustném    podkladu,   takže   ani    v    případě

ztráty   funkčnosti   obalového   souboru   by   ztráta

radioaktivních   látek   z   jednoho   obalu   loužením

ve   vodě   po   dobu   sedm   dní   nepřesáhla   0,1   A 2;   a

(iii)      stanovená    průměrná   hmotnostní    aktivita

tuhé      látky      bez     stínicího      materiálu

nepřekračuje   2.10-3   A 2/g.

2.2.7.2.3.1.3    Látky    LSA-III   musí   být   tuhými    látkami    takové

povahy,   že   jestliže   by   se   celkový   obsah   kusu   podrobil   zkoušce

uvedené   v   2.2.7.2.3.1.4,   aktivita   ve   vodě   by   nepřekročila   0,1

A 2

2.2.7.2.3.1.4   Látky   LSA-III   se   zkoušejí   následovně:

Vzorek   tuhé   látky   představující   úplný   obsah   kusu    (ne

méně)    musí    být    na   sedm   dní   ponořený    do    vody    (ke

stanovení    vyluhovatelnosti)    při    pokojové    teplotě.

Objem   vody   použité   ke   zkoušce   musí   být   takový,   aby   na

konci    sedmidenního   zkušebního   období    zaručoval,    že

volný    objem   neabsorbované   a   nezreagované    vody    bude

přinejmenším    dosahovat   10   %   objemu   samotného    vzorku

tuhé    látky.    Voda   musí   mít   počáteční    pH    6    -    8    a

maximální    měrnou    vodivost   1mS/m   při    20°C.    Celková

aktivita    volného    objemu   vody    musí    být    měřena    po

skončení   sedmidenní   zkoušky.

2.2.7.2.3.1.5    Důkaz    o    dodržení   požadovaných   kritérií    podle

2.2.7.2.3.1.4    musí    být    v    souladu    s    6.4.12.1     a

6.4.12.2

2.2.7.2.3.2     Povrchově   kontaminovaný   předmět   (SCO)

SCO   se   zařazují   do   jedné   ze   dvou   skupin:

(a)   SCO-I,   tuhý   předmět,   na   kterém:

(i)   nefixovaná   kontaminace   na   přístupném   povrchu   o   ploše

průměrně   300   cm 2  (nebo   na   celé   ploše,   je-li   menší   než   300   cm 2)

nepřekračuje   4   Bq/cm 2  u   beta   a   gama   zářičů   a   alfa   zářičů   s

nízkou   toxicitou,   nebo   0,4   Bq/cm 2  u   všech   ostatních   alfa

zářičů;   a

(ii)   fixovaná   kontaminace   na   přístupném   povrchu   o   ploše

průměrně   300   cm 2  (nebo   na   celé   ploše,   je-li   menší   než   300   cm 2)

nepřekračuje   4x104   Bq/cm 2  u   beta   a   gama   zářičů   a   alfa   zářičů   s

nízkou   toxicitou,   nebo   4x103   Bq/cm 2  u   všech   ostatních   alfa

zářičů;   a

(iii)         součet      nefixované      a      fixované

kontaminace    na   nepřístupném   povrchu    větším

než   300   cm 2  (nebo   na   celé   ploše,   je-li   menší

než    300    cm 2)   nepřekračuje   4x104    Bq/cm 2   u

beta    a    gama   zářičů   a   alfa   zářičů   s    nízkou

toxicitou,     nebo    4x103    Bq/cm 2    u     všech

ostatních   alfa   zářičů;

(b)   SCO-II,    tuhý   předmět,   na   jehož   povrchu   překračuje

fixovaná   nebo   nefixovaná   kontaminace   meze   uvedené

pro   SCO-I   v   (a),   a   na   kterém:

(i)   nefixovaná   kontaminace   na   přístupném   povrchu   o   ploše   větší

než   300   cm 2  (nebo   na   celé   ploše,   je-li   menší   než   300   cm 2)

nepřekračuje   400   Bq/cm 2  u   beta   a   gama   zářičů   a   alfa   zářičů   s

nízkou   toxicitou,   nebo   40   Bq/cm 2  u   všech   ostatních   alfa

zářičů;   a

(ii)   fixovaná    kontaminace   na    přístupném    povrchu

na    ploše    větší   než   300   cm 2  (nebo    na    celé

ploše,   je-li   menší   než   300   cm 2)   nepřekračuje

8x105    Bq/cm 2   u   beta   a   gama   zářičů    a    alfa

zářičů    s   nízkou   toxicitou   nebo   8x104   Bq/cm 2

u   všech   ostatních   alfa   zářičů;   a

(iii)         součet      nefixované      a      fixované

kontaminace   na   nepřístupném   povrchu   o    ploše

větší   než   300   cm 2  (nebo   na   celé   ploše,   je-li

menší   než   300   cm 2)   nepřekračuje   8x105   Bq/cm 2

u    beta   a   gama   zářičů   a   alfa   zářičů   s   nízkou

toxicitou     nebo     8x104    Bq/cm 2    u     všech

ostatních   alfa   zářičů.

2.2.7.2.3.3     Radioaktivní   látky   zvláštní   formy

2.2.7.2.3.3.1    Radioaktivní    látka    zvláštní    formy    musí    mít

alespoň    jeden    rozměr   nejméně   5   mm.    Pokud    uzavřené

pouzdro    obsahuje    část   radioaktivní    látky    zvláštní

formy,    pouzdro   musí   být   vyrobeno   tak,    aby    je    bylo

možno    otevřít    pouze    destrukcí.    Vzor    radioaktivní

látky   zvláštní   formy   vyžaduje   jednostranné   schválení.

2.2.7.2.3.3.2    Radioaktivní    látka    zvláštní    formy    musí    být

takové    povahy,   nebo   musí   být   vyrobena    tak,    aby    po

provedených     zkouškách     podle     2.2.7.2.3.3.4      až

2.2.7.2.3.3.8   splňovala   následující   požadavky:

(a)   nepraskne    nebo   se   nerozdrtí   v   průběhu   zkoušek    na

náraz,   tlak   a   ohyb   podle   2.2.7.2.3.3.5   (a),    (b),

(c)   a   2.2.7.2.3.3.6(a);

(b)   neroztaví    se    nebo    se   nerozptýlí    při    tepelných

zkouškách    specifikovaných    v    2.2.7.2.3.3.5    (d)

nebo   2.2.7.2.3.3.6   (b);   a

(c)   aktivita     vody     při    stanovení    vyluhovatelnosti

podle    2.2.7.2.3.3.7.   a   2.2.7.2.3.3.8    nepřekročí

2     kBq;     nebo    u    uzavřených    zářičů     rychlost

objemového    úniku   při   zkoušce   hodnotící    objemový

únik,     specifikovaný    v    publikaci     Mezinárodní

organizace   pro   standardizaci:   „Radiační   ochrana   -

uzavřené    radioaktivní   zářiče    -    metody    zkoušek

netěsnosti,   ISO   9987:1992   E,   ISO,   Geneva,    1992“,

nepřekročí    příslušnou   mez   stanovenou    příslušným

orgánem.

2.2.7.2.3.3.3    Důkaz    o    dodržení   požadovaných   kritérií    podle

2.2.7.2.3.3.2    musí    být    v    souladu    s    6.4.12.1     a

6.4.12.2.

2.2.7.2.3.3.4      Vzorky,     které     obsahují     nebo      simulují

radioaktivní   látku   zvláštní   formy,   musí   být   podrobeny

pádové    zkoušce,   zkoušce   nárazem,   ohýbací    zkoušce    a

tepelné   zkoušce   podle   2.2.7.2.3.3.5   nebo   alternativně

zkoušce    podle    2.2.7.2.3.3.6.   Pro    každou    z    těchto

zkoušek   může   být   použit   jiný   vzorek.   Po   každé   zkoušce

musí    být    provedeno   stanovení   vyluhovatelnosti    nebo

test    rychlosti   objemového   úniku   daného   vzorku   pomocí

metody,    která    nesmí    být   méně    citlivá    než    metody

specifikované    v    2.2.7.2.3.3.7   pro    nerozptýlitelnou

tuhou     látku    nebo    podle    bodu    2.2.7.2.3.3.8     pro

zapouzdřenou   látku.

2.2.7.2.3.3.5   Závazné   zkušební   metody   jsou:

(a)   Pádová    zkouška:   Vzorek   musí   padnout    na    podložku

(terč)    z    výšky    9    m.   Podložka    musí    odpovídat

definici   v   6.4.14;

(b)   Zkouška    průrazem:    vzorek    musí    být    umístěn    na

plátu    olova,   podepřeném   hladkou   tuhou   plochou    a

musí   do   něj   narazit   plochou   přední   stranou   tyč    z

měkké   oceli   tak,   aby   způsobila   náraz   odpovídající

důsledku    nárazu    hmoty   1,4    kg    padající    volným

pádem   z   1   m.   Spodní   část   tyče   musí   mít   průměr    25

mm    s    hranami   zaoblenými   na   poloměr   (3,0   +-    0,3)

mm.    Olovo    o   tvrdosti   3,5   -   4,5   podle   Vickersovy

stupnice    a    o    tloušťce    nejvýše    25     mm     musí

překrývat    plochu   větší,   než   činí   plocha    vzorku.

Pro    každý    náraz    musí   být   použit    nový    olověný

povrch.    Tyč    musí    na    vzorek    narazit    v    místě

předpokládaného   největšího   poškození;

(c)   Zkouška    ohybem   se   musí   provádět   pouze   pro    dlouhé

a    tenké   zdroje,   které   mají   minimální   délku   10   cm

a    současně    poměr   délky   k   minimální    šířce    činí

nejméně    10.    Vzorek   musí   být   pevně   uchycen    tak,

aby    jedna    jeho    polovina   vyčnívala    přes    okraj

uchycení.    Orientace   vzorku   musí   být   taková,    aby

došlo   k   jeho   maximálnímu   poškození,   když   na    jeho

volný    konec    narazí   přední   plocha   ocelové    tyče.

Ocelová    tyč    musí    na   vzorek    narazit    tak,    aby

způsobila    náraz    odpovídající    důsledku     nárazu

hmoty    1,4   kg   padající   volným   pádem   z   1   m.   Spodní

část    tyče    musí    mít    průměr    25    mm    s    hranami

zaoblenými   na   poloměr   (3,0   +-   0,3)   mm;

(d)   Tepelná    zkouška:    Vzorek    musí    být    ohříván     na

vzduchu    na   teplotu   800   °C,   na   této   teplotě    musí

být    udržován    10   minut   a   po   té    se    musí    nechat

vychladnout.

2.2.7.2.3.3.6      Vzorky,     které     obsahují     nebo      simulují

radioaktivní    látku    uzavřenou   v   hermetickém    pouzdru

nemusí   být   prověřovány:

(a)   zkouškami   předepsanými   v   bodech   2.2.7.2.3.3.5    (a)

a    (b),    za   předpokladu,   že   hmotnost   radioaktivní

látky   zvláštní   formy   je:

(i)   menší    než   200   g   a   alternativně   jsou   vystaveny

zkoušce      nárazem     4.     třídy,     předepsané

v     publikaci     Mezinárodní    organizace     pro

standardizaci   ISO   2919:1999   „Radiační   ochrana

-    Uzavřené    radioaktivní   zářiče   -    Všeobecné

požadavky   a   klasifikace“;   nebo

(ii)       menší    než    500    g    a   alternativně    jsou

vystaveny      zkoušce     nárazem     5.      třídy,

předepsané   v   publikaci   Mezinárodní   organizace

pro    standardizaci    ISO    2919:1999    „Radiační

ochrana    -    Uzavřené    radioaktivní    zářiče    -

Všeobecné   požadavky   a   klasifikace”;   a

(b)   zkouškou,    předepsanou    v    2.2.7.2.3.3.5    (d),    za

předpokladu,     že    alternativně    jsou     vystaveny

teplotní   zkoušce   6.   třídy,   předepsané   v   publikaci

Mezinárodní    organizace    pro    standardizaci:    ISO

2919:1999      „Radiační     ochrana      -      Uzavřené

radioaktivní    zářiče    -    Všeobecné    požadavky     a

klasifikace“.

2.2.7.2.3.3.7      Pro     vzorky     obsahující     nebo     simulující

nerozptýlitelnou    tuhou    látku,    musí    být    stanovení

vyluhovatelnosti   prováděno   následovně:

(a)   vzorek    musí   být   na   sedm   dní   ponořený   do   vody    (ke

stanovení   vyluhovatelnosti)   při   pokojové   teplotě.

Objem    vody    použité   ke   zkoušce   musí   být    takový,

aby     na    konci    sedmidenního    zkušebního    období

zaručoval,     že     volný    objem    neabsorbované     a

nezreagované    vody    bude   při   nejmenším    dosahovat

10%   objemu   samotného   vzorku   tuhé   látky.   Voda   musí

mít    počáteční    pH   6   -   8   a   maximální    vodivost    1

mS/m   při   20   °C;

(b)   voda    se   vzorkem   se   musí   poté   ohřát   na   teplotu    50

+-    5   °C   a   tato   teplota   musí   být   udržována   po   dobu

4   hodin;

(c)   potom   musí   být   stanovena   aktivita   vody;

(d)   nato    musí    být   vzorek   ponechán   v   klidném    ovzduší

po    dobu   sedmi   dnů   při   minimální   teplotě   30   °C    a

minimální   relativní   vlhkosti   90%;

(e)   následně   musí   být   vzorek   ponořen   do   vody   o   stejné

specifikaci   jako   v   bodě   (a)   výše   a   tato   voda   se

musí   poté   ohřát   na   teplotu   50   +-   5   °C   a,   tato

teplota   musí   být   udržována   po   dobu   4   hodin;

(f)   nakonec   musí   být   stanovena   aktivita   vody.

2.2.7.2.3.3.8      Pro     vzorky     obsahující     nebo     simulující

radioaktivní    látku   uzavřenou   v   hermetickém    pouzdru,

musí    být    provedeno   buď   stanovení    vyluhovatelnosti,

nebo    rychlosti    objemového   úniku,   a   to    následujícím

způsobem:

(a)   Vyluhovací    zkouška   musí   sestávat   z    následujících

kroků:

(i)   vzorek    musí   být   ponořený   do   vody   při   pokojové

teplotě.   Voda   musí   mít   počáteční   pH   6   -    8    a

maximální   vodivost   1   mS/m   při   20   °C;

(ii)       voda    se    vzorkem   se   musí   poté   ohřát    na

teplotu    50    +-   5   °C   a   tato   teplota    musí    být

udržována   po   dobu   4   hodin;

(iii)     potom   musí   být   stanovena   aktivita   vody;

(iv)       nato    musí   být   vzorek   ponechán   v   klidném

ovzduší    po    dobu    sedmi    dnů    při    minimální

teplotě    30   °C   a   minimální   relativní   vlhkosti

90%;

(v)        postup   podle   bodů   (i),   (ii)   a   (iii)   musí

být   opakován.

(b)   Alternativní   stanovení   rychlosti   objemového    úniku

musí      zahrnovat     kteroukoliv      ze      zkoušek,

předepsaných    v   publikaci   Mezinárodní    organizace

pro    standardizaci:   „Radiační   ochrana   -    uzavřené

radioaktivní   zářiče   -   metody   zkoušek    netěsnosti,

ISO     9987:1992,     které    jsou     přijatelné     pro

příslušný   orgán.

2.2.7.2.3.4     Radioaktivní   látky   s   nízkou   rozptýlitelností

2.2.7.2.3.4.1      Konstrukce     radioaktivní     látky     s     malou

rozptýlitelností    podléhá    vícestrannému     schválení.

Radioaktivní   látka   s   malou   rozptýlitelností   musí    být

takové   povahy,   aby   celkové   množství   této   radioaktivní

látky   v   kusu   splnilo   následující   požadavky:

(a)   hodnota      příkonu     dávkového     ekvivalentu      ve

vzdálenosti    3   m   od   nestíněné   radioaktivní    látky

nesmí   překročit   hodnotu   10   mSv/h;

(b)   po    provedení   testů   specifikovaných   v    6.4.20.3    a

6.20.4,    nesmí    aktivita   uvolněných    aerosolů    ve

formě   plynné   nebo   tuhých   částic   překročit,   až    do

aerodynamického    ekvivalentu     průměru     100     m,

hodnotu    100    A 2.    Pro   každou    zkoušku    může    být

použit   zvláštní   vzorek;   a

(c)   po      provedení     zkoušky     podle     2.2.7.2.3.1.4,

aktivita    ve   vodě   nesmí   nepřekročit   100    A 2.    Při

tomto    testu    musí   být   vzato   v   úvahu   poškození    v

důsledku   zkoušek   uvedených   v   bodu   (b).

2.2.7.2.3.4.2   Radioaktivní   látka   s   malou   rozptýlitelností   musí

být   zkoušena   následovně:

Vzorek   obsahující   nebo   simulující   radioaktivní    látku

s    malou   rozptýlitelností   musí   být   podroben   rozšířené

tepelné    zkoušce   specifikované   v   6.4.20.3   a    nárazové

zkoušce    specifikované    v    6.4.20.4.    Pro    každou    ze

zkoušek   může   být   použit   jiný   vzorek.   Po   každé   zkoušce

musí     být     vzorek     podroben     vyluhovací     zkoušce

specifikované   v   2.2.7.2.3.1.4.   Po   každé   zkoušce    musí

být     stanoveno,    zda    jsou    naplněny     aplikovatelné

požadavky   uvedené   v   2.2.7.2.3.4.1.

2.2.7.2.3.4.3    Důkaz    o    dodržení   požadovaných   kritérií    podle

2.2.7.2.3.4.1   a   2.2.7.2.3.4.2   musí   být    v    souladu    s

6.4.12.1   a   6.4.12.2.

2.2.7.2.3.5     Štěpná   látka

Kusy    obsahující   štěpné   látky   musí   být    klasifikovány

podle   závazného   údaje   Tabulky   2.2.7.2.1.1   pro   štěpnou

látku,    ledaže    by    tento   splňoval   jednu    z    podmínek

uvedených    v    (a)   až   (d)   tohoto   bodu.   V    rámci    jedné

dodávky   smí   být   uplatněna   pouze   jedna   výjimka.

(a)   Hmotnostní    mez    na    dodávku    je    stanovena     níže

uvedenou   rovnicí:

hmotnost   uranu   235   (g)      hmotnost   ostaních   štěpných   látek   (g)

-----------------------   +   -------------------------------------    <1

X                              Y

kde    X    a    Y    jsou   hmotnostní   meze    definované    v

tabulce    2.2.7.2.3.5   za   předpokladu,   že    nejmenší

vnější    rozměr    každé    radioaktivní    zásilky     je

nejméně   10   cm   a   navíc:

(i)   každý   individuální   kus   obsahuje   nejvýše   15   g   štěpné   látky,

toto   hmotnostní   omezení   se   aplikuje   na   dodávku   nebalené   látky

na   jednom   voze;   nebo

(ii)         štěpné    látky    jsou    homogenní     vodné

roztoky     nebo    jejich    směsi,     kde     poměr

štěpných   nuklidů   vůči   vodíku   je   menší   než    5

%   hmotnostních;   nebo

(iii)       nejvýše   5   g   štěpné   látky   je   obsaženo    v

libovolném   desetilitrovém   objemu.

Berylium    ani    deuterium    nesmí    být    přítomné    v

množstvích   překračujících   1%   použitého    limitního

množství    zásilky    dle   tabulky   2.2.7.2.3.5    vyjma

deuteria   v   přírodní   koncentraci   vodíku.

(b)   uran   obohacený   maximálně   na   1   hmot.   %   uranu-235    a

s     celkovým     obsahem     plutonia     a     uranu-233

nepřevyšujícím     1     hmot.     %      uranu-235      za

předpokladu,    že   štěpná   látka   je   rozložena    zcela

homogenně    v   celém   objemu.   Navíc,   je-li    uran-235

ve    formě    kovu,    oxidu   nebo   karbidu,    nesmí    být

uspořádán   ve   tvaru   mříže;

(c)   kapalné     roztoky    dusičnanu    uranylu     s     uranem

obohaceným    maximálně    na   2    hmot.    %    uranu-235,

přičemž   celkový   obsah   plutonia   a   uranu-233    nesmí

přesáhnout    0,002%    hmotnosti   uranu    a    minimální

poměr    počtu    atomů   dusíku   ku   počtu    atomů    uranu

(N/U)   musí   být   2;

(d)   kusy,     individuálně,     obsahující     plutonium     o

celkové    hmotnosti   nejvýše   1   kg,   přičemž    nejvýše

20    %    hmotnosti   plutonia   smí   být   tvořeno   izotopy

plutonia-239,     plutonia-241     nebo      jakoukoliv

kombinací   těchto   radionuklidů.

Tabulka   2.2.7.2.3.5   Hmotnostní    meze    na    dodávku    pro

vyjmutí    z    požadavků   na    radioaktivní

zásilky   obsahující   štěpné   látky

---------------------------------------------------------------   ---------------------------------

Štěpná   látka          Hmotnost   štěpné   látky   (g)   smíšené       Hmotnost   štěpné   látky   (g)

s   látkami   majícími   průměrnou         smíšené   s   látkami   majícími

hustotu   vodíkových   atomů   nižší   nebo    průměrnou   hustotu   vodíkových

rovnou   hustotě   vodíkových   atomů   ve        atomů   vyšší   než   hustota

vodě                      vodíkových   atomů   ve   vodě

---------------------------------------------------------------   ---------------------------------

Uran-235   (X)                               400                                 290

Další   štěpné   látky   (Y)                     250                                 180

---------------------------------------------------------------   ---------------------------------

!!!!!!

2.2.7.2.4   Klasifikace   kusy   nebo   nebaleni   latky

Mno^stvm    radioaktivnm   latky   v   kusu    nesmm    pxekrohit

pxmsluZni   meze,   jak   je   uvedeno   v   nasledujmcmm.

2.2.7.2.4.1     Klasifikace   jako   vyjmutý   kus

2.2.7.2.4.1.1   Kusy   mohou   b}t   klasifikovany   jako   vyjmuti   pokud:

(a)Jsou      prazdn}mi      obaly,      kteri      obsahovaly

radioaktivnm   latku;

(b)Obsahujm     v}robky    nebo    pxmstroje     v     omezenim

mno^stvm;

(c)Obsahujm    v}robky    vyrobeni    z    pxmrodnmho    uranu,

ochuzeniho   uranu   nebo   pxmrodnmho   thoria;   nebo

(d)Obsahujm   radioaktivnm   latku   v   omezenim   mno^stvm.

2.2.7.2.4.1.2   Kus,   kter}   obsahuje   radioaktivnm   latky,   my^e   b}t

klasifikovan   jako   vyjmut}   kus   pokud   davkov}   pxmkon   na

libovolnim   mmstl   jeho   vnljZmho   povrchu   nepxevyZuje    5

lSv/h.

Tabulka   2.2.7.2.4.1.2     Meze   aktivity   pro   vyjmuté   kusy***

-------------------------------------------------------------------------------

Fyzikální   stav              Přístroj   nebo   výrobek                    Látky   -

obsahu                                                            meze   pro

(skupenství)                                                 radioaktivní   kusya

-------------------------------------------------------------------------------

Meze   pro   předmětya       Meze   pro

radioaktivní

kusya

-------------------------------------------------------------------------------

Tuhé   látky

zvláštní   forma             10-2A 1               A 1                   10-3A 1

jiné                       10-2A 2               A 2                   10-3A 2

Kapaliny                   10-3A 2             10-1A 2                 10-4A 2

Plyny

tritium                   2x10-2A 2           2x10-1A 2               2x10-2A 2

zvláštní   forma             10-3A 1             10-2A 1                 10-3A 1

jiné                       10-3A 2             10-3A 2                 10-3A 2

-------------------------------------------------------------------------------

a    Pro   směsi   radionuklidů,   viz.   2.2.7.2.2.4   až

2.2.7.2.2.6

2.2.7.2.4.1.3    Radioaktivní    látky,    které    jsou    uzavřeny     v

přístroji    nebo    obsaženy    ve    výrobku,    nebo     tvoří

součást   těchto   předmětů,   mohou   být   klasifikovány   jako

UN    2911    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -   PŘÍSTROJE

nebo   VÝROBKY,   pokud:

(a)   příkon   dávkového   ekvivalentu   ve   vzdálenosti   10    cm

od    libovolného   místa   vnějšího   povrchu   nebaleného

přístroje   nebo   výrobku   není   vyšší   než   0,1    mSv/h;

a

(b)   každý    přístroj    nebo   výrobek   je    opatřen    nápisem

„RADIOAKTIVNí”   („RADIOACTIVE“)   s   výjimkou:

(i)   hodin     nebo     zařízení    opatřených     značením

provedeným   barvami   světélkujícími   na    základě

radioluminiscence;

(ii)        spotřebního    zboží    majícího     povolení

příslušného    úřadu    podle    1.7.1.4    (d)    nebo

nepřesahujícího   limity   aktivity    pro    vyjmuté

kusy    uvedené   v   tabulce   2.2.7.2.2.1    (sloupec

5),    za    předpokladu,   že   takové   výrobky    jsou

přepravovány    v    obalovém   souboru,    který    je

označen    nápisem   „Radioaktivní“    na    vnitřním

povrchu    takovým   způsobem,   že   toto   upozornění

na   přítomnost   radioaktivní   látky   je   viditelné

po   otevření    obalu;   a

(c)   radioaktivní    látka   je   úplně   uzavřena    neaktivními

součástmi   (přitom   zařízení,   jehož   jediným    účelem

je    obsahovat   radioaktivní   látku   nelze    považovat

za     přístroj    nebo    výrobek    ve    výše     uvedeném

smyslu);   a

(d)   platí    limity    specifikované   ve   sloupcích    2    a    3

tabulky     2.2.7.2.4.1.2    pro    každou    jednotlivou

položku   a   každý   kus.

2.2.7.2.4.1.4    Radioaktivní   látka,   jejíž   aktivita   nepřekračuje

meze    stanovené    ve   sloupci   4   tabulky    2.2.7.2.4.1.2,

může     být     klasifikována     jako     UN     2910     LÁTKA

RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -   OMEZENÁ   MNOŽSTVÍ,   pokud:

(a)   kus    udrží    svůj    radioaktivní   obsah    za    podmínek

běžné   přepravy;   a

(b)   kus    je    na   vnitřním   povrchu   obalu   opatřen   nápisem

„RADIOAKTIVNí”    („RADIOACTIVE“),   takže    při    jeho

otevření    je    viditelné   upozornění   na    přítomnost

radioaktivní   látky.

2.2.7.2.4.1.5     Prázdný    obal,    který    obsahoval    radioaktivní

látky,   a   jeho   aktivita   nepřekračuje   meze   stanovené   ve

sloupci      4     tabulky     2.2.7.2.4.1.2,     může      být

klasifikován   jako   UN   2908   LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ

KUS   -   PRÁZDNÝ   OBAL,   pokud

(a)   je   v   bezvadném   stavu   a   je   bezpečně   uzavřen;

(b)   vnější    povrch    každé   jeho   součásti   z    uranu    nebo

thoria    je   uzavřen   neaktivním   pláštěm   z    kovového

nebo   jiného   tuhého   materiálu;

(c)   úroveň    nefixované    kontaminace   na    jeho    vnitřním

povrchu   o   ploše   větší   než   300   cm 2  nepřekračuje:

(i)400     Bq/cm 2    pro    beta    a    gama     zářiče     a

nízkotoxické   alfa   zářiče;   a

(ii)        40    Bq/cm 2   pro    všechny    ostatní    alfa

zářiče;   a

(d)   veškeré    bezpečnostní   značky,   které   na    něm    mohly

být    umístěny    v    souladu    s    5.2.2.1.11.1,    jsou

zakryty,   znehodnoceny   nebo   odstraněny.

2.2.7.2.4.1.6    Výrobky   vyrobené   z   přírodního   uranu,   ochuzeného

uranu    nebo    přírodního   thoria   a   výrobky,   ve    kterých

jsou     jedinými     radioaktivními    látkami     neozářený

přírodní   uran,   neozářený   ochuzený   uran   nebo   neozářené

přírodní    thorium,    mohou   být   klasifikovány    jako    UN

2909    LÁTKA    RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS    -    VÝROBKY    Z

PŘÍRODNÍHO     URANU     nebo     OCHUZENÉHO     URANU     nebo

PŘÍRODNÍHO    THORIA   za   předpokladu,   že    vnější    povrch

uranu    nebo   thoria   je   uzavřen   v   neaktivním    plášti    z

kovu   nebo   jiného   tuhého   materiálu.

2.2.7.2.4.2      Klasifikace    jako   látka    s    nízkou    specifickou

aktivitou   (LSA)

Radioaktivní   látka   může   být   zatříděna   jako   látka    LSA

pouze    za    předpokladu,   že   jsou   splněny   podmínky    dle

2.2.7.2.3.1   a   4.1.9.2.

2.2.7.2.4.3     Klasifikace   jako   povrchově   kontaminovaný   předmět

(SCO)

Radioaktivní    látka   může   být   zatříděna    jako    SCO    za

předpokladu,      že     jsou     splněny     podmínky      dle

2.2.7.2.3.2.2   a   4.1.9.2.

2.2.7.2.4.4     Klasifikace   jako   kus   typu   A

Kusy     obsahující     radioaktivní    látky     mohou     být

zatříděny    jako    kus    typu   A   za   předpokladu    dodržení

následujících   podmínek:

Kusy   typu   A   nesmí   obsahovat   aktivity   vyšší   než:

(a)   hodnotu     A 1;    pro    radioaktivní    látku     zvláštní

formy;   nebo

(b)   hodnotu   A 2;   pro   všechny   ostatní   radioaktivní

látky.

Pro    směsi    radionuklidů   jejichž   identita   a   příslušné

aktivity    jsou   známy,   platí   následující   podmínka    pro

radioaktivní   látky   kusu   typu   A:

B(i)            C(j)

sumai   ------   +   sumaj   ------    <=   1

A 1(i)            A 2(j)

kde:

B(i)   je    aktivita    radionuklidu   i   jako    radioaktivní

látky   zvláštní   formy;

A 1(i)   je   hodnota   A 1   pro   radionuklid   i;

C(j)   je    aktivita    radionuklidu    j    jako    radioaktivní

látky     jiné    než    radioaktivní    látka    zvláštní

formy;   a

A 2(j)   je   hodnota   A 2   pro   radionuklid   j.

2.2.7.2.4.5     Klasifikace   hexafluoridu   uranu

Hexafluorid   uranu   může   být   přiřazen   pouze    k    položce

UN     2977    LÁTKA    RADIOAKTIVNÍ,    HEXAFLUORID     URANU,

ŠTĚPNÁ,    nebo    2978    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,    HEXAFLUORID

URANU,   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

2.2.7.2.4.5.1     Kusy     obsahující    hexafluorid     uranu     nesmí

obsahovat:

(a)   hexafluorid     uranu     o     hmotnosti     odlišné     od

hmotnosti     stanovené    v    rozhodnutí    o     typovém

schválení   kusu;

(b)   hexafluorid    uranu   o   hmotnosti   větší    než    takové,

která    umožňuje   volný   objem   menší   než   5   %   v    kusu

při    maximální   teplotě   kusu,   jak   je    popsáno    pro

systémy    toho    zařízení,    kde    se    bude    s    kusem

nakládat;   nebo

(c)   hexafluorid    uranu    v   jiném   než    tuhém    skupenství

nebo    za    vnitřního    tlaku   vyššího    než    je    tlak

atmosférický   při   předání   k   přepravě.

2.2.7.2.4.6      Zatřídění   jako   kusy   typu   B(U),   typu    B(M)    nebo

typu   C

2.2.7.2.4.6.1    Kusy,    které   nejsou   zatříděny    podle    2.2.7.2.4

(2.2.7.2.4.1    až    2.2.7.2.4.5)   musí   být    zatříděny    v

souladu    s    rozhodnutím    o    typovém    schválení     kusu

vydaným     příslušným    orgánem    v    zemi    původu     nebo

konstrukce   vzoru.

2.2.7.2.4.6.2   Kus   může   být   zatříděn   jako   kus   typu    B(U)    pouze

pokud   neobsahuje:

(a)   vyšší    aktivity    než   ty,   které   byly    povoleny    pro

daný   konstrukční   typ;

(b)   jiné    radionuklidy    než   které    byly    povoleny    pro

daný   konstrukční   typ;   nebo

(c)   radioaktivní    obsah    ve   formě    nebo    chemickém    či

fyzikálním   stavu   jiném,   než   který   byl   povolen   pro

daný   konstrukční   typ;

jak   je   popsáno   v   rozhodnutí   o   typovém   schválení.

2.2.7.2.4.6.3   Kus   může   být   zatříděn   jako   kus   typu    B(M)    pouze

pokud   neobsahuje:

(a)   vyšší    aktivity    než   ty,   které   byly    povoleny    pro

daný   konstrukční   typ;

(b)   jiné    radionuklidy    než   které    byly    povoleny    pro

daný   konstrukční   typ;   nebo

(c)        radioaktivní    obsah   ve   formě   nebo    chemickém

či    fyzikálním   stavu   jiném,   než   který   byl   povolen

pro   daný   konstrukční   typ;

jak   je   popsáno   v   rozhodnutí   o   typovém   schválení.

2.2.7.2.4.6.4    Kus   může   být   zatříděn   jako    kus    typu    C    pouze

pokud   neobsahuje:

(a)   vyšší    aktivity    než   ty,   které   byly    povoleny    pro

daný   konstrukční   typ;

(b)   jiné    radionuklidy    než   které    byly    povoleny    pro

daný   konstrukční   typ;   nebo

(c)   radioaktivní    obsah    ve   formě    nebo    chemickém    či

fyzikálním   stavu   jiném,   než   který   byl   povolen   pro

daný   konstrukční   typ;

jak   je   popsáno   v   rozhodnutí   o   typovém   schválení.

2.2.7.2.5      Zvláštní   ujednání

Radioaktivní   látka   musí   být   zatříděna   jako

přepravovaná   podle   zvláštního   ujednání,   když   je

určena   k   přepravě   v   souladu   s   1.7.4.

2.2.8      Třída   8    Žíravé   látky

2.2.8.1    Kritéria

2.2.8.1.1   Název   třídy    8   zahrnuje   látky   a   předměty    obsahující

látky     této    třídy,    které    svým    chemickým    účinkem

napadají    vlákna    epithelu   pokožky   nebo    sliznic,    se

kterým    přicházejí    do   styku,   nebo    které    v    případě

úniku    mohou   způsobit   škody   na   jiných   věcech   nebo    na

dopravních    prostředcích   nebo   je    mohou    zničit.    Pod

název    této   třídy   spadají   také   látky,   které   teprve    s

vodou     tvoří     žíravé    kapaliny,     nebo     které     za

přítomnosti    přirozené    vlhkostí    vzduchu     vytvářejí

žíravé   páry   nebo   mlhy.

2.2.8.1.2   Látky   a   předměty   třídy   8   jsou   rozděleny   následovně:

C1   -    C10   Žíravé   látky   bez   vedlejšího   nebezpečí

C1   -   C4    Kyselé   látky

C1    anorganické,   kapalné

C2    anorganické,   tuhé

C3    organické,   kapalné

C4    organické,   tuhé

C5   -   C8    Zásadité   látky

C5    anorganické,   kapalné

C6    anorganické,   tuhé

C7    organické,   kapalné

C8    organické,   tuhé

C9-C10     Jiné   žíravé   látky

C9    kapalné

C10   tuhé

C11        Předměty

CF         Žíravé   látky,   hořlavé

CF1    kapalné

CF2    tuhé

CS         Žíravé   látky,   schopné   samoohřevu

CS1    kapalné

CS2    tuhé

CW         Žíravé    látky,    které    ve    styku    s    vodou

vyvíjejí   hořlavé   plyny

CW1    kapalné

CW2    tuhé

CO         Žíravé   látky,   podporující   hoření

CO1    kapalné

CO2    tuhé

CT         Žíravé   látky,   toxické

CT1    kapalné

CT2    tuhé

CFT        Žíravé   látky,   kapalné,   hořlavé,   toxické

COT        Žíravé   látky,   podporující   hoření,   toxické.

Klasifikace   a   přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.8.1.3   Látky    třídy    8    musí    být   na    základě    svého    stupně

nebezpečí,   které   představují   při   přepravě,    přiřazeny

k   následujícím   obalovým   skupinám:

Obalová   skupina   I:        silně   žíravé   látky;

Obalová   skupina   II:       žíravé   látky;

Obalová   skupina   III:      slabě   žíravé   látky

2.2.8.1.4   Látky    a   předměty   zařazené   do   třídy   8   jsou   uvedeny    v

tabulce   A   kapitoly   3.2.   Přiřazení   látek   k   obalovým   skupinám   I,

II    nebo   III   je   založeno   na   získaných   zkušenostech   se

zohledněním   přídavných   faktorů,   jako   nebezpečí   vdechnutí   (viz

2.2.8.1.5)   a   schopnosti   reagovat   s   vodou   (včetně   vytvoření

nebezpečných   produktů   rozkladu).

2.2.8.1.5   Látka   nebo   přípravek,   které   splňují   kritéria   třídy    8

a    mají   toxicitu   při   vdechnutí   prachu   a   mlhy   (LC 50   )

odpovídající   obalové   skupině   I,   ale   toxicitu   při   požití   nebo

absorpci   kůží   odpovídající   jen   obalové   skupině   III   nebo   nižší,

musí   být   přiřazeny   ke   třídě   8.

2.2.8.1.6   Látky,   včetně   směsí,   které   nejsou   jmenovitě   uvedeny   v

tabulce   A   kapitoly   3.2,   mohou   být   přiřazeny   k   vhodným   položkám

pododdílu   2.2.8.3   a   k   odpovídající   obalové   skupině   na   základě

délky   doby   kontaktu,   která   je   nutná   k   tomu,   aby   byla   poškozena

lidská   pokožka   v   celé   své   tloušťce   v   souladu   s   kritérii

odstavců   (a)   až   (c)   dále.

U    kapalin    a   u   tuhých   látek,   které   mohou    zkapalnit

během     přepravy,     o    nichž    se     předpokládá,     že

nevyvolají    poškození   lidské    pokožky    v    celé    její

tloušťce,    je   třeba   ještě   zohlednit   jejich   schopnost

způsobit    korozi    některých    kovových    povrchů.    Při

přiřazování    látek    k    obalovým    skupinám    se     musí

zohlednit    zkušenosti,   získané   při    jejich    náhodném

působení.   Jestliže   takové   zkušenosti   chybí,   je   třeba

přiřazení    provést   na   základě   výsledků   pokusů    podle

směrnice   OECD    4047.

(a)    K    obalové   skupině   I   jsou   přiřazeny    látky,

které   během   pozorovací   doby   60   minut,   počínající

po    době    působení   3   minut   nebo   kratší,    způsobí

zničení    neporaněné    kožní    tkáně    v    celé    její

tloušťce.

(b)    K    obalové   skupině   II   jsou   přiřazeny   látky,

které    během   pozorovací   doby   14   dní,    počínající

po    době    působení   delší   než   3    minuty,    nejvýše

však    60   minut,   způsobí   zničení   neporaněné   kožní

tkáně   v   celé   její   tloušťce.

(c)    K    obalové   skupině   III   jsou   přiřazeny   látky:

-    které     během     pozorovací     doby     14     dní,

počínající    po   době   působení    delší    než    60

minut,     nejvýše    však    4    hodiny,     způsobí

zničení    neporaněné   kožní   tkáně   v   její    celé

tloušťce;   nebo

-    u     kterých     se    předpokládá,    že    nezpůsobí

zničení    neporaněné   kožní   tkáně   v   celé    její

tloušťce,    u    kterých   však   rychlost     koroze

buď    na    ocelových   nebo   hliníkových   površích

při     zkušební    teplotě    55    °C     překračuje

hodnotu   6,25   mm   za   rok   ,zkouší-li   se   na   obou

materiálech.    Pro   zkoušky    je    nutno    použít

ocel    typu   S235JR+CR   (1.0037   resp.   St   37-2),

S275J2G3+CR(1.0144   resp.   St   44-3),   ISO   3574,

Unifikovaný    číslovací   systém    (UNS)    G10200

nebo     SAE     1020    a    pro    zkoušky     hliníku

nepotažené     typy    7075-T6    nebo     AZ5GU-T6.

Uznávaná    zkouška   je   předepsána    v    Příručce

zkoušek   a   kritérií,   části   III,   oddílu   37.

POZNÁMKA:   Pokud   první   zkouška   buď   na    oceli,

nebo    hliníku    ukáže,   že   je    zkoušená    látka

korozivní,     nevyžaduje    se     již     následná

zkouška   na   tom   druhém   kovu.

2.2.8.1.7   Jestliže    látky    třídy   8   vlivem    příměsí    spadají    do

jiných    kategorií    nebezpečnosti     než    do    těch,    do

kterých    patří   látky   jmenovitě   uvedené    v    tabulce    A

kapitoly    3.2,   přiřadí   se   tyto   směsi   nebo    roztoky    k

položkám,    ke    kterým    na    základě    svého    skutečného

nebezpečí   patří.

POZNÁMKA:   K   zařazování   roztoků   a   směsí   (jako   jsou

přípravky   a   odpady)   viz   také   oddíl   2.1.3.

2.2.8.1.8   Na    základě   kritérií    uvedených   v    2.2.8.1.6   se    může

také    zjistit,   zda   je   jmenovitě   uvedený    roztok    nebo

jmenovitě    uvedená   směs,   popřípadě   roztok    nebo    směs

obsahující    jmenovitě   uvedenou   látku    takové    povahy,

že    tento   roztok   nebo   tato   směs   nepodléhá   ustanovením

této   třídy.

2.2.8.1.9   Látky,   roztoky   a   směsi,   které:

-    neodpovídají   kritériím   směrnic   67/548/EHS8    nebo

1999/45/ES9   v   jejich   platném   znění   a   nejsou   podle   těchto

směrnic   v   jejich   platném   znění   zařazeny   jako   žíravé   látky;   a

-    nepůsobí   korozivně   na   ocel   nebo   hliník,

mohou   být   považovány   za   látky   nepatřící   do   třídy   8.

POZNÁMKA:     UN   1910   OXID   VÁPENATÝ   a   UN   2812    HLINITAN

SODNÝ,    které   jsou   uvedeny   ve   Vzorových   předpisech    í

OSN,   nepodléhají   předpisům   ADR.

2.2.8.2    Látky   nepřipuštěné   k   přepravě

2.2.8.2.1   Chemicky     nestálé     látky    třídy     8     je     dovoleno

přepravovat     jen    tehdy,     jestliže     byla     učiněna

potřebná    opatření    k    zabránění   jejich    nebezpečnému

rozkladu    nebo   polymeraci   během   přepravy.    Pro    tento

účel    je    zejména    nutno   dbát   na    to,    aby    nádoby    a

cisterny    neobsahovaly   žádné   látky,    které    by    mohly

tyto   reakce   podporovat.

2.2.8.2.2   K   přepravě   nejsou   připuštěny   následující   látky:

-    UN   1798   KYSELINA   DUSIČNÁ   A   CHLOROVODÍKOVÁ   (solná),   SMĚS,

-    chemicky   nestálé   směsi   odpadní   kyseliny   sírové,

-    chemicky   nestálé   směsi   nitrační   kyseliny   nebo   směsi

odpadní    kyseliny   sírové   a   dusičné,   nedenitrované,

-    kyselina    chloristá,   vodné   roztoky    s    více

než    72    %    hm.   čisté   kyseliny   nebo   směsi   kyseliny

chloristé   s   jinými   kapalnými   látkami   než   s   vodou.

2.2.8.3    Seznam   hromadných    položek

---------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Vedlejší            Klasifikační       UN-      Pojmenování   látek   nebo   předmětů

nebezpečí                kód           číslo

---------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Žíravé   látky   bez   vedlejšího   nebezpečí

2584        KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ,   ob-sahující   více   než   5    %

volné   kyseliny   sírové   nebo

2584        KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ,   obsahující   více    než    5    %

volné   kyseliny   sírové

2693        HYDROGENSIŘIČITANY,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.

kapalné      C1     2837        HYDROGENSULFÁTY,   VODNÝ   ROZTOK

anorga-                   3264        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,

nické                               ANORGANICKÁ,   J.N.

Látky                                  1740        HYDROGENFLUORIDY   TUHÉ,   J.N.

kyselého              tuhé         C2

charakteru

2583       KYSELINY    ALKYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,   obsahující    více    než    5    %

volné   kyseliny   sírové   nebo

2583       KYSELINY,    ARYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,   obsahující    více    než    5    %

volné   kyseliny   sírové

3260       LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,

ANORGANICKÁ,   J.N.

2586       KYSELINY    ALKYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ,   obsahující   nejvýše    5    %

volné   kyseliny   sírové   nebo

kapalné      C3     2586       KYSELINY    ARYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ,   obsahující    nejvýše    5    %

volné   kyseliny   sírové

2987       CHLORSILANY   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3145       ALKYLFENOLY,   KAPALNÉ,   J.N.   (včetně   C2-C12-homologů)

3265       LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,

ORGANICKÁ,   J.N.

organi-                   2430       ALKYLFENOLY,   TUHÉ,   J.N.   (včetně   C2-C12-   homologů)

cké

2585       KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,   obsahující   nejvýše   5   %   volné

tuhé         C4               kyseliny   sírové   nebo

2585       KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,   obsahující   nejvýše   5   %    volné

kyseliny   sírové

3261       LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

1719       LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   ALKALICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

kapalné      C5     2797       ELEKTROLYT   PRO   AKUMULÁTORY   (BATERIE),   ALKALICKÝ

3266       LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,

ANORGANICKÁ,   J.N.

anorga-             3262       LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

nické

tuhé     C6

Látky

zásaditého

charakteru

2735        AMINY,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo

2735        POLYAMINY,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

kapalné    C7         3267        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

organické                   3259        AMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo

3259        POLYAMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

tuhé       C8         3263        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,

ORGANICKÁ,   J.N.

1903        PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

2801        BARVIVO   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.,   nebo

2801        MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   KAPALNÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

kapalné    C9         3066        BARVA    (    včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelak,   fermež,

politura   a   kapalné   základy   laků)   nebo

3066        LÁTKY    POMOCNÉ    K    VÝROBĚ    BAREV    (včetně    ředidel    a    složek

odstraňovačů)

Jiné   žíravé   látky                      1760        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3147       BARVIVO,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo

tuhéa   C10          3147        MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   TUHÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3244        LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ

ŽÍRAVOU   KAPALNOU   LÁTKU,   J.N.

1759        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   J.N.

2794        AKUMULÁTORY   (BATERIE),   NAPLNĚNÉ

KYSELÝM   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM

2795        AKUMULÁTORY   (BATERIE),   NAPLNĚNÉ

Předměty             C11                          ALKALICKÝM   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM

2800        AKUMULÁTORY     (BATERIE),    JIŠTĚNÉ    PROTI    VYTEČENÍ     NAPLNĚNÉ

KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM

3028        AKUMULÁTORY   (BATERIE),   SUCHÉ,

OBSAHUJÍCÍ   TUHÝ   HYDROXID   DRASELNÝ

Žíravé   látky   s   vedlejším(i)   nebezpečím(i)

2734        AMINY,   KAPALNÉ   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.   N.   nebo

2734        POLYAMINY,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.   N.

kapalné       CF1           2986        CHLORSILANY,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.   N.

hořlavéb)                              2920        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.

CF                                     3470        BARVA,   ŽÍRAVÁ,   HOŘLAVÁ   (včetně   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku

a   fermeží,   leštidel   a   kapalných   základových   složek   laků)

nebo

3470        LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV,   ŽÍRAVÁ,   HOŘLAVÁ   (včetně

ředidel   a   složek   odstraňovačů)

tuhé          CF2           2921        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.

kapalné       CS1           3301        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.   N.

schopné

samoohřevu

CS             tuhé          CS2           3095        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ,   SAMOOHŘEVU,   J.   N.

reagující      kapalnéb)     CW1           3094        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.   N.

s   vodou

CW

tuhé          CW2           3096        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.   N.

podporující    kapalné       CO1           3093        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.   N.

hoření    CO

3084        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ   ;J.   N.

tuhé          CO2

kapalnéc)     CT1           2922        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.   N.

3471        HYDROGENFLUORIDY,   ROZTOK,   J.N.

Toxickéd)

CT             tuhée)        CT2           2923        LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.   N.

hořlavé,   toxické,         CFT           (není    k   dispozici   žádná   hromadná   položka   s   tímto   klasifikačním    kódem;

kapalnéd)                             je-li    nutné    přiřazení   k   hromadné   položce   s   klasifikačním   kódem,    určí

se   z   tabulky   převažujících   nebezpečí   v   pododdíle   2.1.3.10)

(není    k   dispozici   žádná   hromadná   položka   s   tímto   klasifikačním    kódem;

je-li    nutné    přiřazení   k   hromadné   položce   s   klasifikačním   kódem,    určí

podporující   hoření,     COT             se   z   tabulky   převažujících   nebezpečí   v   pododdíle   2.1.3.10)

toxickéd),e)

---------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Poznámky:

a)                       Směsi    tuhých   látek,   které    nepodléhají

předpisům    ADR,    s    žíravými    kapalnými    látkami    mohou     být

přepravovány     pod   UN   číslem   3244,   bez   toho,   aby   předtím   byla

použita   přiřazovací   kritéria   pro   třídu   8,    za   předpokladu,   že

v     době    nakládky   látky   nebo   uzavírání   obalu,    vozidla    nebo

kontejneru    není   viditelná   žádná   volná    kapalina.   Každý    obal

musí    odpovídat    konstrukčnímu   typu    obalu,    který    obstál    s

úspěchem   při   zkoušce   těsnosti   pro   obalovou   skupinu   II.

b)                       Chlorsilany,   které   s   vodou   nebo    vlhkým

vzduchem   vyvíjejíí   hořlavé   plyny,   jsou   látkami   třídy   4.3.

c)                      Chlorformiáty   s   převažujícími    toxickými

vlastnostmi   jsou   látkami   třídy   6.1.

d)                       Žíravé   látky,   které   jsou   podle   odstavců

2.2.61.1.4    až   2.2.61.1.9   při   vdechnutí   velmi    toxické,    jsou

látkami   třídy   6.1

e)       UN   1690    FLUORID   SODNÝ,   TUHÝ,   UN   1812   FLUORID   DRASELNÝ,

TUHÝ,    UN    2505    FLUORID   AMONNÝ,   UN   2674   HEXAFLUOROKŘEMIČITAN

SODNÝ,    UN   2856   HEXAFLUOROKŘEMIČITANY,   J.   N.,   UN   3415   FLUORID

SODNÝ,   ROZTOK   a   UN   3422   FLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK   jsou   látkami

třídy   6.1.

2.2.9      Třída   9      Jiné   nebezpečné   látky   a   předměty

2.2.9.1    Kritéria

2.2.9.1.1   Název    třídy   9   zahrnuje   látky   a   předměty,   které   během

přepravy     představují    jiné    nebezpečí,     než     jsou

nebezpečí   ostatních   tříd.

2.2.9.1.2   Látky   a   předměty   třídy   9   jsou   rozděleny   následovně:

M1         Látky,    které   při   vdechnutí   jemného    prachu

mohou   ohrozit   zdraví

M2         Látky    a   přístroje,   které   mohou    v    případě

požáru   vytvářet   dioxiny

M3         Látky   uvolňující   hořlavé   páry

M4         Lithiové   baterie

M5         Záchranné   prostředky

M6-M8      Látky   ohrožující   životní   prostředí

M6     Látky   znečišťující   vodu,   kapalné

M7     Látky   znečišťující   vodu,   tuhé

M8     Geneticky    změněné    mikroorganismy    a

organismy

M9-M10     Zahřáté   látky

M9     kapalné

M10    tuhé

M11    Jiné     látky,    které    během    přepravy

představují      nebezpečí     a     neodpovídají

definici   žádné   jiné   třídy.

Definice   a   klasifikace

2.2.9.1.3   Látky    a   předměty   zařazené   do   třídy   9   jsou   uvedeny    v

tabulce    A    kapitoly   3.2.   Přiřazení   látek   a   předmětů,

které    nejsou   jmenovitě   uvedeny   v   tabulce   A    kapitoly

3.2,     k    odpovídající    položce    této    tabulky     nebo

pododdílu    2.2.9.3    musí    být    provedeno    v     souladu

s   ustanoveními   odstavců   2.2.9.1.4   až   2.2.9.1.14.

Látky,    které    při    vdechnutí    jemného    prachu    mohou

ohrozit   zdraví

2.2.9.1.4   Látky,    které    při    vdechnutí    jemného    prachu    mohou

ohrozit    zdraví,    zahrnují   azbest   a   směsi    obsahující

azbest.

Látky    a    přístroje,    které   mohou    v    případě    požáru

vytvářet   dioxiny

2.2.9.1.5   Látky    a    přístroje,    které   v    případě    požáru    mohou

vytvářet    dioxiny,    zahrnují   polychlorované    bifenyly

(PCB)   a   terfenyly   (PCT)   a   polyhalogenované   bifenyly   a

terfenyly    a    směsi   obsahující   tyto    látky,    jakož    i

přístroje,   jako   transformátory,   kondensátory    a    jiné

přístroje,   které   tyto   látky   nebo   směsi   obsahují.

POZNÁMKA:    Směsi   s   obsahem   PCB   nebo    PCT    nejvýše    50

mg/kg   nepodléhají   předpisům   ADR.

Látky   uvolňující   hořlavé   páry

2.2.9.1.6   Látky    uvolňující    hořlavé    páry    zahrnují    polymery,

které   obsahují   hořlavé   kapaliny   s   bodem   vzplanutí    do

550   C.

Lithiové   baterie

2.2.9.1.7   Pojem    „lithiová   baterie“   zahrnuje   všechny    články    a

baterie    obsahující   lithium   v   jakékoli    formě.    Mohou

být     zařazeny     do    třídy    9,    jestliže     odpovídají

požadavkům    zvláštního   ustanovení   230    kapitoly    3.3.

Předpisům      ADR     nepodléhají,     pokud      odpovídají

požadavkům    zvláštního   ustanovení   188    kapitoly    3.3.

Zařazují    se    v   souladu   s   postupem   uvedeným   v    oddílu

38.3   Příručky    zkoušek   a   kritérií.

Záchranné   prostředky

2.2.9.1.8   Záchranné   prostředky   zahrnují   záchranné   prostředky    a

díly    motorových   vozidel,   které   odpovídají    definicím

uvedeným    ve    zvláštních   ustanoveních    235    nebo    296

kapitoly   3.3.

Látky   ohrožující   životní   prostředí

2.2.9.1.9   (Vypuštěno)

Látky   znečišťující   vodu

2.2.9.1.10      Látky   ohrožující   životní   prostředí   (vodní

prostředí)

2.2.9.1.10.1    Všeobecné   definice

2.2.9.1.10.1.1       Látky   ohrožující   životní   prostředí

zahrnují,   mimo   jiné,   kapalné   nebo   tuhé   látky

znečišťující   vodní   prostředí    a   roztoky   a   směsi

takových   látek   (jako   jsou   přípravky   a   odpady).

Pro   účely   odstavce   2.2.9.1.10   „látka“   znamená

chemické   prvky   a   jejich   sloučeniny   v   přírodním   stavu

nebo   získané   výrobním   procesem,   včetně   jakékoli

přísady   potřebné   k   zachování   stálosti   produktu    a

jakýchkoli   nečistot   pocházejících   z   použitého

procesu,   ale   s   výjimkou   jakéhokoli   rozpouštědla,

které   může   být   odděleno   bez   ovlivnění   stálosti   látky

nebo   změny   jejího   složení.

2.2.9.1.10.1.2        Vodní    prostředí   může    být    posuzováno    ve

smyslu    vodních    organizmů,   které     žijí    ve    vodě    a

vodního    ekosystému,   jehož   jsou   součástí.10   Proto    je

základem    pro    identifikaci   nebezpečí   vodní    toxicita

látky    nebo    směsi,   i   když   tato   může   být   modifikována

dalšími    informacemi   o   degradačním    a    bioakumulačním

chování.

2.2.9.1.10.1.3       I   když   je   následující   klasifikační   postup

určen   k   použití   pro   všechny   látky   a   směsi,   uznává   se,

že   v   některých   případech,   např.   u   kovů   nebo   špatně

rozpustných   anorganických   sloučenin,   bude   nutný

speciální   návod11.

2.2.9.1.10.1.4       Pro   akronymy   nebo   pojmy   používané   v   tomto

oddílu   platí   následující   definice:

-   BCF:   Faktor   biokoncentrace;

-   BOD:   Biochemická   potřeba   kyslíku;

-   COD:   Chemická   potřeba   kyslíku;

-   GLP:   Dobré   laboratorní   praktiky;

-   EC50:   účinná   koncentrace   látky,   která   způsobí   50   %

maximální   reakce;

-   ErC50:   EC50    ve   smyslu   brzdění   růstu;

-   Kow:   rozdělovací   koeficient   oktanol/voda;

-   LC 50  (50   %   smrtelná   koncentrace):   koncentrace   látky

ve   vodě,   která   způsobí   smrt   50   %     (poloviny)   ve

skupině   pokusných   zvířat;

-   L(E)C50:   LC 50   nebo   EC50;

-   NOEC:   koncentrace,   u   níž   se   nezjistí   žádný   účinek;

-   Směrnice   pro   zkoušení   OECD   -   Test   Guidelines

publikované   Organizací   pro   ekonomickou   spolupráci   a

rozvoj     (OECD).

2.2.9.1.10.2    Definice   a   požadavky   na   údaje

2.2.9.1.10.2.1       Základními   prvky   pro   klasifikaci   látek

ohrožujících   životní   prostředí   (vodní   prostředí)

jsou:

-   akutní   vodní   toxicita;

-   bioakumulační   potenciál   nebo   aktuální   bioakumulace;

-   degradace   (biotická   nebo   abiotická)   pro   organické

chemikálie;   a

-   chronická   vodní   toxicita.

2.2.9.1.10.2.2       Zatímco   se   upřednostňují   údaje

z   mezinárodně   harmonizovaných   zkušebních   metod,

v   praxi   se   smějí   používat   také   údaje   z   vnitrostátních

metod,   kde   jsou   považovány   za   rovnocenné.   Všeobecně

bylo   dohodnuto,   že    údaje   o   toxicitě   sladkovodních   a

mořských    druhů   mohou   být   považovány   za   rovnocenné

údaje   a   mají   být   přednostně   získány   za   použití

Směrnic   pro   zkoušení   OECD   nebo   jejich   ekvivalentu

podle   zásad   dobrých   laboratorních   praktik   (GLP).

Nejsou-li   takové   údaje   k   dispozici,   musí   být

klasifikace   založena   na   nejlepších   disponibilních

údajích.

2.2.9.1.10.2.3        Akutní   vodní   toxicita   se   normálně    stanoví

za    použití   rybích   druhů   96   hodin   LC 50   (Směrnice   pro

zkoušení    OECD    203    nebo    ekvivalent),    korýšovitých

druhů    48   hodin   EC50   (Směrnice   pro   zkoušení   OECD    202

nebo    ekvivalent)   a/nebo   vodních   řas   72   nebo   96   hodin

EC50     (Směrnice     pro     zkoušení     OECD     201     nebo

ekvivalent).    Tyto   druhy   se   považují   za    náhradu    pro

všechny   vodní   organizmy   a   údaje   z   jiných   druhů,    jako

je    lemna,    smějí    být   rovněž   vzaty    v    úvahu,    je-li

vhodná   zkušební   metodologie.

2.2.9.1.10.2.4         Bioakumulace     znamená     čistý     výsledek

absorpce,    přeměny    a    vyloučení    látky    v    organizmu

v    důsledku    vystavení   jejímu   působení   všemi    cestami

(tj.   vzduchem,   vodou,   usazeninou/půdou   a   potravou).

Bioakumulační   potenciál   se   normálně   stanoví   za

použití   rozdělovacího   koeficientu   oktanol/voda,

obvykle   vyjadřovaného   jako   log   Kow,   stanoveného   podle

Směrnice   pro   zkoušení   OECD   107   nebo   117.   Zatímco   toto

představuje   bioakumulační   potenciál,   poskytuje

experimentálně   zjištěný   faktor   biokoncentrace   (BCF)

lepší   důkaz   a   musí   být   používán   přednostně,   pokud   je

k   dispozici.   BCF   se   stanoví   podle   Směrnice   pro

zkoušení   OECD   305.

2.2.9.1.10.2.5       Environmentální   degradace   může   být   biotická

nebo    abiotická   (např.   hydrolýza)   a   použitá    kritéria

odrážejí    tuto    skutečnost.    Snadná    biodegradace    se

nejsnadněji    definuje    použitím    zkoušek     OECD     pro

biologickou    odbouratelnost    (Směrnice    pro    zkoušení

OECD   301   (A-F)).   Překročení   úrovně   v   těchto   zkouškách

smí    být    považováno    za   důkaz    rychlé    degradace    ve

většině    prostředí.   Toto   jsou   sladkovodní    zkoušky    a

tak    bylo    zahrnuto   také   použití   výsledků   ze   Směrnice

pro    zkoušení   OECD   306,   která   je   vhodnější   pro   mořská

prostředí.   Nejsou-li   takové   údaje   k   dispozici,    potom

se    poměr    BOD   (5   dní)/COD   >=   0,5   považuje    za    důkaz

rychlé   degradace.

Abiotická    degradace,    jako    je    hydrolýza,    primární

degradace,    jak   abiotická,   tak   i   biotická,    degradace

v    nevodních    mediích    a   prokázaná    rychlá    degradace

v    životním   prostředí   smějí   být   všechny   brány   v   úvahu

při   definování   rychlé   odbouratelnosti12.

Látky   jsou   považovány   za   rychle   odbouratelné

v   životním   prostředí,   jsou-li   splněna   následující

kritéria:

(a)       Při   pozorováních   snadné   biodegradace   po   dobu

28   dní   je   dosaženo   následujících   úrovní

degradace:

(i)    zkoušky   založené   na   rozpuštěném   organickém   uhlíku:   70   %;

(ii)   zkoušky   založené   na   ztrátě   kyslíku   nebo   vyvíjení   oxidu

uhličitého:   60   %   teoretického   maxima;

Těchto   úrovní   biodegradace   musí   být   dosaženo   do   10

dní   od   počátku   degradace,   kteréhožto   bodu   je   dosaženo

v   době,   kdy   bylo   odbouráno   10   %   látky;   nebo

(b)       V   těch   případech,   kdy   jsou   k   dispozici   pouze

údaje   BOD   a   COD,   je-li    poměr   BOD5   /COD   >=   0,5;

nebo

(c)      Je-li   k   dispozici   jiný   přesvědčivý   vědecký

důkaz,   který   může   prokázat,   že   látka   nebo   směs

může   být   odbourána   (bioticky   a/nebo   abioticky)   ve

vodním   prostředí   na   úroveň   nad   70   %   v   období   28

dní.

2.2.9.1.10.2.6       Údaje   o   chronické   toxicitě    jsou   méně

dostupné   než   akutní   údaje   a   rozsah   zkušebních   postupů

je   méně   standardizován.   Údaje   získané   podle   Směrnice

pro   zkoušení   OECD   210   (ryby   v   počátečním   stádiu

života)   nebo   211   (rozmnožování   dafnií)   a   201   (zábrana

růstu   řas)   mohou   být   akceptovány.   Je   dovoleno   použít

také   jiné   uznané   a   mezinárodně   akceptované   zkoušky.

Musí   být   použity   „Koncentrace,   u   nichž   se   nezjistí

žádný   účinek“   (NOEC)   nebo   jiné   ekvivalentní   L(E)Cx.

2.2.9.1.10.3    Kategorie   a   kritéria   klasifikace   látek

Látky   musí   být   klasifikovány   jako   „látky   ohrožující

životní   prostředí   (vodní   prostředí)“,   jestliže

vyhovují   kritériím   pro   kategorii    Akutní   1,   Chronická

1   nebo   Chronická   2   podle   následujících   tabulek:

Akutní   toxicita

----------------------------------------------   ---------------------------------

Kategorie:   Akutní   1

----------------------------------------------   ---------------------------------

Akutní   toxicita:

96   hodin   LC 50   (pro   ryby)                         =<   1   mg/l   a/nebo

48   hodin   EC50    (pro   korýše)                       =<   1   mg/l   a/nebo

72   nebo   96   hodin   ErC50    (pro   řasy   nebo

jiné   vodní   rostliny)                              =<   1   mg/l

----------------------------------------------   ---------------------------------

Chronická   toxicita

----------------------------------------------   ---------------------------------

Kategorie:   Chronická   1

----------------------------------------------   ---------------------------------

Akutní   toxicita:

96   hodin   LC 50   (pro   ryby)                         =<   1   mg/l   a/nebo

48   hodin   EC50    (pro   korýše)                       =<   1   mg/l   a/nebo

72   nebo   96   hodin   ErC50    (pro   řasy

nebo   jiné   vodní   rostliny)                         =<   1   mg/l

a   látka   není   rychle   odbouratelná

a/nebo   log   Kow    >=   4   (ledaže   experimentálně   zjištěná   BCF<   500)

----------------------------------------------   ---------------------------------

Kategorie:   Chronická   2

----------------------------------------------   ---------------------------------

Akutní   toxicita:

96   hodin   LC 50   (pro   ryby)                        >   1   až    =<   10   mg/l   a/nebo

48   hodin   EC50    (pro   korýše)                      >   1   až    =<   10   mg/l   a/nebo

72   nebo   96   hodin   ErC50    (pro   řasy   nebo

jiné   vodní    rostliny)                            >   1   až    =<   10   mg/l

a   látka   není   rychle   odbouratelná   a/nebo   log   Kow    >=   4   (ledaže   experimentálně

zjištěná   BCF<   500),   pokud   není   chronická   toxicita   NOEC   >   1   mg/l

----------------------------------------------   ---------------------------------

Dále   uvedený   klasifikační   postupový   diagram   ukazuje   postup,

který   je   nutno   dodržet:

Obrázek 13m2009a.pcx

*   Nejnižší   hodnota   96   hodin   LC 50  ,   48   hodin   EC50,   nebo   72   hodin

nebo   96   hodin   ErC50   ,   je   to   náležité.

2.2.9.1.10.4    Kategorie   a   kritéria   klasifikace   směsí

2.2.9.1.10.4.1       Klasifikační   systém   pro   směsi   zahrnuje

klasifikační   kategorie,   které   jsou   používány   pro

látky,   tj.   akutní   kategorii   1   a   chronické   kategorie   1

a   2.   Za   účelem   využití   všech   disponibilních   údajů   pro

klasifikaci   nebezpečí   směsi   pro   vodní   prostředí   se

vychází   z   následujícího   předpokladu,   který   se   použije,

kde   je   to   náležité:

„Relevantní   složky“   směsi   jsou   ty   složky,   které   jsou

přítomny   v   koncentraci   1   %   (hm.)   nebo   vyšší,   pokud

neexistuje   domněnka   (např.   v   případě   velmi   toxických

složek),   že   složka   přítomná   v   koncentraci   nižší   než   1

%   může   být   přesto   významná   pro   klasifikaci   směsi

z   hlediska   jejích   nebezpečí   pro   vodní   prostředí.

2.2.9.1.10.4.2       Přístup   ke   klasifikaci   nebezpečí   pro   vodní

prostředí   je   víceúrovňový   a   je   závislý   na   druhu

disponibilních   informací   pro   vlastní   směs   a   pro   její

složky.   Prvky   víceúrovňového   přístupu   zahrnují:

(a)   klasifikaci   založenou   na   vyzkoušených   směsích;

(b)   klasifikaci   založenou   na   překlenovacích   zásadách;

(c)   použití   „součtu   klasifikovaných   složek“   a/nebo

„aditivního   vzorce“.

Dále   uvedený   obrázek   2.2.9.1.10.4.2   ukazuje   postup,

který   je   nutno   dodržet:

Obrázek   2.2.9.1.10.4.2   Víceúrovňový   přístup   ke   klasifikaci

směsí   z   hlediska   jejich   akutních   a   chronických

nebezpečí   pro   vodní   prostředí

Obrázek 13m2009b.pcx

2.2.9.1.10.4.3       Klasifikace   směsí,   jsou-li   k   dispozici   údaje

pro   kompletní   směs

2.2.9.1.10.4.3.1     Pokud   byla   směs   jako   celek   podrobena   zkoušce

za   účelem   zjištění   její   vodní   toxicity,   musí   být

zařazena   podle   kritérií,   která   byla   schválena   pro

látky,   avšak   pouze   pro   akutní   toxicitu.   Klasifikace   je

založena   na   údajích   pro   ryby,   korýše   a   řasy/rostliny.

Klasifikace   směsí   za   použití   údajů   LC 50   nebo   EC50

pro   směs   jako   celek   není   možná   pro   chronické

kategorie,   neboť   jsou   nutné   jak   údaje   o   toxicitě,   tak

i   údaje   o   úhynu,   a   nejsou   žádné   údaje   o

odbouratelnosti   a   bioakumulaci   pro   směsi   jako   celek.

Není   možné   použít   kritéria   pro   chronickou   klasifikaci,

neboť   údaje   ze   zkoušek   odbouratelnosti   a   bioakumulace

směsí   nemohou   být   interpretovány;   ty   mají   smysl   pouze

pro   jednotlivé   látky.

2.2.9.1.10.4.3.2     Jsou-li   k   dispozici   údaje   ze   zkoušek   akutní

toxicity    (LC 50   nebo   EC50   )   pro   směs   jako   celek,   musí

být   tyto   údaje,   jakož   i   informace   týkající   se

klasifikace   složek   z   hlediska   chronické   toxicity,

použity   k   doplnění   klasifikace   zkoušené   směsi,   jak   je

uvedeno   dále.   Jsou-li   k   dispozici   také   údaje   o

chronické   (dlouhodobé)   toxicitě   (NOEC),   musí   být

rovněž   použity.

(a)   L(E)C50   (LC 50   nebo   EC50   )   zkoušené   směsi   =<   1

mg/l   a   NOEC   zkoušené   směsi   =<   1,0   mg/l   nebo   neznámá:

-     zařadit   směs   do   kategorie   akutní   1;

-     použít   přístup   součtu   klasifikovaných   složek   (viz

2.2.9.1.10.4.6.3   a   2.2.9.1.10.4.6.4)   pro   chronickou   klasifikaci

(chronická   1,   2   nebo   není   nutná   chronická   klasifikace);

(b)   L(E)C50    zkoušené   směsi   =<   1   mg/l   a   NOEC   zkoušené

směsi   >   1,0   mg/l:

-     zařadit   směs   do   kategorie   akutní   1;

-     použít   přístup   součtu   klasifikovaných   složek   (viz

2.2.9.1.10.4.6.3   a   2.2.9.1.10.4.6.4)   pro   klasifikaci   do

kategorie   chronická   1.   Není-li   směs   zařazena   do   kategorie

chronická   1,   není   nutná   chronická   klasifikace;

(c)   L(E)C50    zkoušené   směsi   >   1   mg/l   nebo   nerozpustná

ve   vodě   a   NOEC   zkoušené   směsi   =<   1,0   mg/l   nebo

neznámá:

-     není   nutná   klasifikace   z   hlediska   akutní   toxicity;

-     použít   přístup   součtu   klasifikovaných   složek   (viz

2.2.9.1.10.4.6.3   a   2.2.9.1.10.4.6.4)   pro   chronickou   klasifikaci

nebo   chronická   klasifikace   není   nutná;

(d)   L(E)C50    zkoušené   směsi   >   1   mg/l   nebo   nerozpustná

ve   vodě   a   NOEC   zkoušené   směsi   >   1,0   mg/l:

-     není   nutná   klasifikace   z   hlediska   akutní   ani   chronické

toxicity.

2.2.9.1.10.4.4       Překlenovací   zásady

2.2.9.1.10.4.4.1     Pokud   směs   sama   nebyla   podrobena   zkoušce    ke

zjištění    jejího    nebezpečí   pro   vodní    prostředí,    ale

existují    dostatečné   údaje   o   jednotlivých    složkách    a

podobných   zkoušených   směsích,   aby   přiměřeným    způsobem

charakterizovaly   nebezpečí   této   směsi,    musí    se    tyto

údaje    použít    v    souladu   s   následujícími    schválenými

překlenovacími    pravidly.   Tímto   se   zajišťuje,    aby    se

při    klasifikačním    procesu   využilo   k    charakteristice

nebezpečí     směsi     v    co    největším    možném     rozsahu

disponibilních   údajů,   bez   nutnosti   dodatečných   zkoušek

na   zvířatech.

2.2.9.1.10.4.4.2     Ředění

2.2.9.1.10.4.4.2.1     Je-li     směs     vytvořena     zředěním     jiné

klasifikované    směsi   nebo   látky     ředidlem,    které    má

stejnou    nebo    nižší   klasifikaci   z   hlediska    nebezpečí

pro    vodní    prostředí,    než    nejméně    toxická    původní

složka,    a   od   něhož   se   neočekává,   že   ovlivní   nebezpečí

pro    vodní    prostředí   jiných   složek,     musí    být    směs

klasifikována    jako    rovnocenná   s   původní    směsí    nebo

látkou.

2.2.9.1.10.4.4.2.2     Je-li     směs     vytvořena     zředěním     jiné

klasifikované   směsi   nebo   látky    vodou   nebo   jiným   zcela

netoxickým     materiálem,    musí    být     toxicita     směsi

vypočtena   z   původní   směsi   nebo   látky.

2.2.9.1.10.4.4.3   Dávkování

Klasifikace   jedné   výrobní   šarže   komplexní   směsi

z   hlediska   nebezpečí   pro   vodní   prostředí    musí   být

považována   za   v   podstatě   rovnocennou   klasifikaci   jiné

výrobní   šarže   téhož   obchodního   produktu,   vyráběného

týmž   výrobcem   nebo   pod   kontrolou   téhož   výrobce,   pokud

není   důvodu   věřit,   že   došlo   k   významné   změně,   takže   se

změnila   klasifikace   šarže   z   hlediska   jejího   nebezpečí

pro   vodní   prostředí.   Pokud   k   tomuto   dojde,   je   nutná

nová   klasifikace.

2.2.9.1.10.4.4.4     Koncentrace   směsí,   které   jsou   zařazeny   do

nejpřísnějších   klasifikačních   kategorií   (chronická   1   a

akutní   1)

Je-li   směs   klasifikována   jako   chronická   1   a/nebo

akutní   1   a   složky   směsi,   které   jsou   klasifikovány   jako

chronická   1   a/nebo   akutní   1,   jsou   ještě   více

koncentrovány,   musí   být   více   koncentrovaná   směs

zařazena   do   stejné   klasifikační   kategorie   jako   původní

směs   bez   dodatečných   zkoušek.

2.2.9.1.10.4.4.5     Interpolace   uvnitř   jedné   kategorie   toxicity

Jestliže   jsou   směsi   A   a   B   v   téže   klasifikační

kategorii   a   je   vytvořena   směs   C,   v   níž   mají

toxikologicky   aktivní   složky   koncentrace   mezilehlé

mezi   koncentracemi   složek   ve   směsích   A   a   B,   potom   musí

být   směs   C   v   téže   kategorii   jako   A   a   B.   Je   třeba

upozornit,   že   totožnost   složek   ve   všech   třech   směsích

je   stejná.

2.2.9.1.10.4.4.6     V   podstatě   podobné   směsi

Jsou-li   dány   následující   předpoklady:

(a)   dvě   směsi:

(i)   A   +   B;   (ii)C   +   B;

(b)   koncentrace   složky   B   je   stejná   v   obou   směsích;

(c)   koncentrace   složky   A   ve   směsi   (i)   se   rovná

koncentraci   složky   C   ve   směsi   (ii);

(d)   klasifikace   pro   A   a   C   jsou   k   dispozici   a   jsou

stejné,   tj.   jsou   v   téže   kategorii   nebezpečí   a

neočekává   se,   že   ovlivní   vodní   toxicitu   B,

potom   není   nutno   zkoušet   směs   (ii),   je-li   směs   (i)   již

charakterizována   zkouškami   a   obě   směsi   jsou   zařazeny

do   téže   kategorie.

2.2.9.1.10.4.5       Klasifikace   směsí,   jsou-li   k   dispozici   údaje

pro   všechny   složky   nebo   jen   pro   některé   složky   směsi

2.2.9.1.10.4.5.1      Klasifikace   směsi   musí   být   založena   na

součtu   koncentrací   jejích   klasifikovaných   složek.

Procentní   podíl   složek   klasifikovaných   jako   „akutní“

nebo   „chronická“   bude   zahrnut   přímo   do   součtové

metody.   Detaily   součtové   metody   jsou   popsány

v   2.2.9.1.10.4.6.1   až   2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.5.2      Směsi    smějí   být   vytvořeny   z   kombinace    jak

složek,   které   jsou   klasifikovány   (jako   akutní   1   a/nebo

chronická     1,2),    tak    i    složek,    pro     které     jsou

k    dispozici    dostatečné    údaje    ze    zkoušek.    Jsou-li

k    dispozici   dostatečné   údaje   o   toxicitě   pro   více    než

jednu    složku    ve    směsi,   vypočte   se   celková    toxicita

těchto   složek   použitím   následujícího   aditivního   vzorce

a    vypočtená   toxicita   se   použije   k   tomu,   aby    se    této

části   směsi   přiřadilo   nebezpečí   akutní   toxicity,   které

se   následně   použije   při   aplikaci   součtové   metody.

suma   Ci                   Ci

---------------   =   suma   ---------

L(E)C50m                 L(E)C50i

kde:

Ci     =   koncentrace   složky   i   (procento   hmotnosti);

L(E)C50i    =    (mg/l)   LC 50   nebo   EC50    pro   složku   i;

n   =   počet   složek,   i   se   pohybuje   od   1   do   n;

L(E)C50m    =    L(E)C50    části   směsi   s   údaji   ze   zkoušek.

2.2.9.1.10.4.5.3     Při   použití   aditivního   vzorce   pro   část   směsi

je   vhodnější   vypočítat   toxicitu   této   části   směsi   tak,

že   se   pro   každou   látku   použijí   hodnoty   toxicity,   které

se   vztahují   ke   stejným   druhům   (tj.   rybám,   dafniím   nebo

řasám),   a   pak   se   použije   nejvyšší   toxicita   (nejnižší

hodnota)   (tj.   použít   nejcitlivější   z   těchto   tří

druhů).   Nejsou-li   však   k   dispozici   údaje   o   toxicitě

pro   každou   složku   od   stejných   druhů,   musí   být   hodnota

toxicity   pro   každou   složku   zvolena   stejným   způsobem,

jakým   jsou   voleny   hodnoty   toxicity   pro   klasifikaci

látek,   tj.   použije   se   nejvyšší   toxicita   (od

nejcitlivějšího   pokusného   organizmu).   Vypočtená   akutní

toxicita   pak   musí   být   použita   pro   klasifikaci   této

části   směsi   jako   akutní   1   za   použití   stejných

kritérií,   jaká   jsou   popsána   pro   látky.

2.2.9.1.10.4.5.4     Jestliže   je   směs   klasifikována   více   než   jen

jedním   způsobem,   musí   se   použít   ta   metoda,   která   dává

nejkonzervativnější   výsledek.

2.2.9.1.10.4.6       Součtová   metoda

2.2.9.1.10.4.6.1     Klasifikační   postup

Všeobecně    převažuje   přísnější   klasifikace    pro    směsi

nad     méně     přísnou    klasifikací,    např.    klasifikace

chronická    1    převažuje   nad   klasifikací    chronická    2.

V   důsledku   toho   je   klasifikační   postup   již   ukončen,   je-

li     výsledkem    klasifikace    kategorie    chronická     1.

Přísnější    klasifikace   než   chronická   1    není    možná    a

proto    není    nutné    pokračovat    dále    v    klasifikačním

postupu.

2.2.9.1.10.4.6.2     Klasifikace   do   kategorie   akutní   1

2.2.9.1.10.4.6.2.1   V   úvahu   se   musí   vzít   všechny   složky

klasifikované   jako   akutní   1.   Je-li   součet   těchto

složek   nejméně   25   %,   musí   být   celá   směs   klasifikována

jako   kategorie   akutní   1.   Je-li   výsledkem   výpočtu

klasifikace   směsi   jako   kategorie   akutní   1,

klasifikační   postup   je   ukončen.

2.2.9.1.10.4.6.2.2   Klasifikace   směsí   z   hlediska   akutních

nebezpečí   založená   na   tomto   součtu   klasifikovaných

složek   je   sumarizována   v   tabulce   2.2.9.1.10.4.6.2.2

dále.

Tabulka   2.2.9.1.10.4.6.2.2:   Klasifikace   směsi

z   hlediska   akutních   nebezpečí,   založená   na   součtu

klasifikovaných   složek

------------------------------------------   -----------------------------

Součet   složek   klasifikovaných   jako:         Směs   je   klasifikována   jako:

------------------------------------------   -----------------------------

akutní   1   x   Ma   >=   25   %                    akutní   1

------------------------------------------   -----------------------------

a    K   vysvětlení   součinitele   M   viz   2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.3     Klasifikace   do   kategorií   chronická   1,2

2.2.9.1.10.4.6.3.1   Zaprvé   se   berou   v   úvahu   všechny   složky

klasifikované   jako   chronické   1.   Je-li   součet   těchto

složek   nejméně   25   %,   musí   být    směs   klasifikována   jako

kategorie   chronická   1.   Je-li   výsledkem   výpočtu

klasifikace   směsi   jako   kategorie   chronická   1,

klasifikační   postup   je   ukončen.

2.2.9.1.10.4.6.3.2   V   případech,   kdy   směs   není   klasifikována

jako   chronická   1,   uváží   se   klasifikace   směsi   jako

chronické   2.   Směs   musí   být   klasifikována   jako

chronická   2,   jestliže   desetinásobek   součtu   všech

složek   klasifikovaných    jako    chronické   1   plus   součet

všech   složek   klasifikovaných    jako    chronické   2   je

nejméně   25   %.   Je-li   výsledkem   výpočtu   klasifikace

směsi   jako   kategorie   chronická   2,   klasifikační   postup

je   ukončen.

2.2.9.1.10.4.6.3.3   Klasifikace   směsí   z   hlediska   chronických

nebezpečí   založená   na   tomto   součtu   klasifikovaných

složek   je   sumarizována   v   tabulce   2.2.9.1.10.4.6.3.3

dále.

Tabulka   2.2.9.1.10.4.6.3.3:   Klasifikace   směsi

z   hlediska   chronických   nebezpečí,   založená   na   součtu

klasifikovaných   složek

------------------------------------------        -----------------------------

Součet   složek   klasifikovaných   jako:                 Směs   je   klasifikována   jako:

------------------------------------------        -----------------------------

chronická   1   x   Ma   >=   25   %                            chronická   1

(M   x   10   x   chronická   1)   +   chronická   2   >=   25   %        chronická   2

------------------------------------------        -----------------------------

a    K   vysvětlení   součinitele   M   viz   2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.4     Směsi   s   velmi   toxickými   složkami

Složky    akutní   kategorie   1   s   toxicitami   značně    pod    1

mg/l    mohou   ovlivnit   toxicitu   směsi   a   dává   se   jim    při

použití    součtové   metody   zvýšená   váha.    Jestliže    směs

obsahuje   složky   klasifikované   jako   kategorie   akutní    1

nebo   chronická   1,   musí   se   aplikovat   vícevrstvý   přístup

popsaný       v       odstavcích      2.2.9.1.10.4.6.2       a

2.2.9.1.10.4.6.3   za   použití   váženého   součtu    získaného

vynásobením    koncentrací    složek    akutní    kategorie    1

součinitelem,   namísto   jen   pouhého   sečtení    procentních

podílů.   To   znamená,   že   koncentrace   „akutní   1“   v    levém

sloupci    tabulky     2.2.9.1.10.4.6.2.2     a    koncentrace

„chronická       1“      v      levém      sloupci       tabulky

2.2.9.1.10.4.6.3.3    se    vynásobí    příslušným    násobným

součinitelem.    Násobné    součinitele,    které    se     musí

použít    pro    tyto   složky,   jsou   definovány    za    použití

hodnoty    toxicity,   jak   je   to   sumárně   uvedeno   v   tabulce

2.2.9.1.10.4.6.4   dále.   Z   tohoto   důvodu   musí   být    osoba

klasifikující    směs,   která   obsahuje    složky    akutní    1

a/nebo    chronická1,   informována   o   hodnotě    součinitele

M,   aby   mohla   použít   součtovou   metodu.   Alternativně   smí

být    použit    aditivní    vzorec   (viz    2.2.9.1.10.4.5.2),

pokud    jsou    k   dispozici   údaje   o   toxicitě   pro    všechny

velmi    toxické   složky   ve   směsi   a   existuje    přesvědčivý

důkaz,   že   všechny   ostatní   složky,   včetně   těch,   pro   něž

nejsou   k   dispozici   specifické   údaje   o   akutní   toxicitě,

mají    malou   nebo   nemají   žádnou   toxicitu   a   nepřispívají

významným     způsobem     k     nebezpečí,     které       směs

představuje   pro   životní   prostředí.

Tabulka   2.2.9.1.10.4.6.4:   Násobné   součinitele   pro

velmi   toxické   složky   směsí

-----------------------------------------------------   --------------------------------------

Hodnota   L(E)C50                                  Násobný   součinitel   (M)

-----------------------------------------------------   --------------------------------------

0,1   <   L(E)C50   =<   1                                           1

0,01   <   L(E)C50   =<   0,1                                         10

0,001   <   L(E)C50   =<   0,01                                       100

0,0001   <   L(E)C50   =<   0,001                                      1000

0,00001   <   L(E)C50   =<   0,0001                                    10000

(pokračuje   v   intervalech   součinitele   10)

-----------------------------------------------------   --------------------------------------

2.2.9.1.10.4.6.5     Klasifikace   směsí   se   složkami   bez

použitelných   informací

V   případě,   že   nejsou   pro   jednu   nebo   více   důležitých

složek   žádné   použitelné   informace   o   jejich   akutním

a/nebo   chronickém   nebezpečí   pro   vodní   prostředí,

usuzuje   se,   že    směsi   nemůže   být   přisouzena(y)

definitivní   kategorie   nebezpečí   (a).   V   této   situaci   se

směs   klasifikuje   na   základě   známých   složek   jen

s   dodatečným   prohlášením,   že:   „x   procent   směsi   sestává

ze   složky   (složek)   neznámého   nebezpečí   pro   vodní

prostředí“.

2.2.9.1.10.5    Látky   nebo   směsi   nebezpečné   vodnímu   prostředí

jinak   neklasifikované   pod   ADR

2.2.9.1.10.5.1       Látky   nebo   směsi   nebezpečné   vodnímu

prostředí   jinak   neklasifikované   pod   ADR   musí   být

pojmenovány:

UN   3077   LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ,   TUHÁ,   J.N.

nebo

UN   3082   LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ,   KAPALNÁ,   J.N.

Musí   být   přiřazeny   k   obalové   skupině   III.

2.2.9.1.10.5.2       Bez   ohledu   na   ustanovení   odstavce   2.2.9.1.10

(a)        látky,    které   nemohou   být   přiřazeny    k    jiným

položkám,    než    jsou    UN    čísla    3077    a    3082    ve

třídě   9,   nebo   k   jiným   položkám   ve   třídách   1   až    8,

ale   které   jsou   uvedeny   ve   směrnici   Rady   67/548/EHS

z     27.    června    1967    o    sbližování    právních     a

správních    předpisů,    týkajících    se    klasifikace,

balení      a     označování     nebezpečných      věcí13,

v     pozdějším    znění,    jako    látky,    kterým     bylo

přiděleno      písmeno     N     “Nebezpečné     životnímu

prostředí“   (R50;   R50/53;   R51/53);   a

(b)         roztoky    a    směsi    (jako    jsou    přípravky    a

odpady)    látek,    kterým   bylo   přiděleno    písmeno    N

„Nebezpečné    životnímu    prostředí“    (R50;    R50/53;

R51/53)    ve   směrnici   Rady   67/548/EHS,   v    pozdějším

znění,     a     které     podle     směrnice     1999/45/ES

Evropského    parlamentu   a   Rady   ze    dne    31.    května

1999    o    sbližování   právních   a   správních    předpisů

členských   států,   týkajících   se   klasifikace,   balení

a   označování   nebezpečných   přípravků14,   v   pozdějším

znění,   mají    také   přiděleno   písmeno   N   “Nebezpečné

životnímu   prostředí“   (R50;   R50/53;   R51/53)   a   které

nemohou   být   přiřazeny   k    jiným   položkám,   než    jsou

UN    čísla    3077   a   3082   ve   třídě   9,    nebo    k    jiným

položkám   ve   třídách   1   až   8;

musí   být   přiřazeny   k   UN   číslům   3077   nebo   3082   třídy   9,

jak   je   to   náležité.

Geneticky   změněné   mikroorganismy   nebo   organismy

2.2.9.1.11            Geneticky   změněné   mikroorganismy    (GMMO)    a

geneticky    změněné   organismy   (GMO)   jsou   mikroorganismy

a    organismy,    v   nichž   byl   genetický   materiál    záměrně

změněn    genetickým   inženýrstvím   takovým    způsobem,    ke

kterému   v   přírodě   nedochází.   Jsou   přiřazeny   ke   třídě   9

(UN     číslu     3245),     pokud     neodpovídají     definici

infekčních    látek,    ale    jsou   schopné    měnit    zvířata,

rostliny    nebo    mikrobiologické   látky   způsobem,    který

není   normálně   výsledkem   přirozené   reprodukce.

POZNÁMKA    1:    GMMO    a   GMO,   které   jsou    infekční,    jsou

látkami   třídy   6.2,   UN   čísel   2814,   2900   nebo   3373.

POZNÁMKA   2:   GMMO   nebo   GMO   nepodléhají   ustanovením   ADR,

jestliže    byly    schváleny    pro    používání    příslušnými

orgány   zemí   původů,   tranzitu   a   určení15.

POZNÁMKA   3:   Živá   zvířata   nesmějí   být   používána   k

přepravě   geneticky   změněných   mikroorganismů   zařazených

do    třídy    9,    ledaže   by   látka   nemohla   být    přepravena

jiným   způsobem.

2.2.9.1.12           (Vypuštěno)

Zahřáté   látky

2.2.9.1.13            Zahřáté    látky   zahrnují   látky,    které    jsou

přepravovány   nebo   podávány   k   přepravě   v   kapalném   stavu

při   teplotě   100   °C   nebo   vyšší   a   v   případě   látek,   které

mají     bod    vzplanutí,   při   teplotě    pod    jejich    bodem

vzplanutí.    Zahrnují    také    tuhé    látky,    které     jsou

přepravovány   nebo   podávány   k   přepravě   při   teplotě    240

°C   nebo   vyšší.

POZNÁMKA:    Zahřáté   látky   smějí   být   přiřazeny   ke    třídě

9    jen   tehdy,   jestliže   nesplňují   kritéria   některé   jiné

třídy

Jiné   látky,   které   během   přepravy   představují   nebezpečí

a   neodpovídají   definici   žádné   jiné   třídy

2.2.9.1.14            Tyto     různé    látky    neodpovídají    definici

žádné   jiné   třídy   a   jsou   proto   přiřazeny   ke   třídě   9:

tuhé    sloučeniny    amoniaku   (čpavku)   s   bodem    vzplanutí

pod   600   C

méně   nebezpečné   dithioničitany

velmi   lehce   prchavé   kapalné   látky

látky   vyvíjející   škodlivé   páry

látky   obsahující   alergeny

chemické   testovací   soupravy   a   soupravy   první   pomoci

POZNÁMKA:    Následující   látky   a    předměty,    uvedené    ve

Vzorových    předpisech     OSN,    nepodléhají    ustanovením

ADR:

UN   1845   OXID   UHLIČITÝ,   TUHÝ   (SUCHÝ   LED),

UN   2071   HNOJIVA   OBSAHUJÍCÍ   DUSIČNAN   AMONNÝ,

UN   2216   MOUČKA   RYBÍ   (ODPAD   RYBÍ),   STABILIZOVANÁ(Ý),

UN   2807   LÁTKY   MAGNETIZOVANÉ,

UN   3166   MOTOR   SPALOVACÍ   nebo   VOZIDLO   POHÁNĚNÉ   HOŘLAVÝM

PLYNEM   nebo   VOZIDLO    POHÁNĚNÉ   HOŘLAVOU   KAPALINOU

UN   3171   VOZIDLO   NA   AKUMULÁTOROVÝ   POHON   nebo   UN    3171

PŘÍSTROJ   NA   AKUMULÁTOROVÝ   POHON

UN   3334   LÁTKA   KAPALNÁ   KTERÁ   PODLÉHÁ   PŘEDPISŮM   PLATNÝM

PRO   LETECKOU   DOPRAVU,   J.N.

UN   3335   LÁTKA   TUHÁ   KTERÁ   PODLÉHÁ   PŘEDPISŮM   PLATNÝM   PRO

LETECKOU   DOPRAVU,   J.N.

UN   3363   NEBEZPEČNÉ    VĚCI   VE   STROJÍCH    nebo    UN    3363

NEBEZPEČNÉ   VĚCI   V   PŘÍSTROJÍCH

Přiřazení   k   obalovým   skupinám

2.2.9.1.15       Je-li   to   udáno   ve   sloupci   (4)   tabulky   A   kapitoly

3.2,    jsou   látky   a   předměty   třídy   9   přiřazeny   k    jedné

z    následujících   obalových   skupin   podle    svého    stupně

nebezpečnosti:

Obalová   skupina   II:       středně   nebezpečné   látky;

Obalová   skupina   III:      málo   nebezpečné   látky.

2.2.9.2     Látky   a   předměty   nepřipuštěné   k   přepravě

Následující    látky    a    předměty    nejsou     k     přepravě

připuštěny:

-    Lithiové    baterie,    které    neodpovídají    příslušným

podmínkám   zvláštních   ustanovení   188,   230   nebo    636

kapitoly   3.3;

-    Nevyčištěné    prázdné   zadržovací   vany   pro   přístroje,

jako      jsou     transformátory,     kondenzátory      a

hydraulické     přístroje,    které     obsahují     látky

přiřazené   k   UN   číslům   2315,   3151,   3152   nebo   3432.

.

2.2.9.3    Seznam   hromadných    položek

----------------------------------------------   -------------------------------------------------------

Vedlejší                Klasifi-kační       UN-     Pojmenování   látek   nebo   předmětů

nebezpečí                    kód           číslo

----------------------------------------------   -------------------------------------------------------

Látky,   které   při       M1                  2212     AZBEST,   MODRÝ   (krokydolit)   nebo

vdechnutí

jemného   prachu

mohou   ohrozit

zdraví

2212     AZBEST,   HNĚDÝ   (amosit,   mysorit)

2590     AZBEST   BÍLÝ   (chrysotil,   antofylit,   termolit)

2315     BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   KAPALNÉ

3432     BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   TUHÉ

Látky   a   přístroje,     M2                  3151     BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ   nebo

které

mohou   v   případě

požáru    vytvářet

dioxiny

3151     TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ

3152     BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ   nebo

3152     TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ

2211     KULIČKY   POLYMERNÍ,   ZPĚŇOVATELNÉ,   vylučující

hořlavé   páry

Látky   uvolňující       M3                  3314     PLASTY,   SMĚS   LISOVACÍ,   ve   formě   těsta,   desek   nebo

hořlavé   páry                                    tyčí,   uvolňující   hořlavé   páry

3090     BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   (včetně   baterií   ze   slitin

lithia)

Baterie   lithiové       M4                  3091     BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ

(včetně   baterií   ze   slitin   lithia)   nebo

3091     BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM

(včetně   baterií   ze   slitin   lithia)

3480     BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   (včetně   baterií   lithium-

polymerových)

3481     BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍCH

(včetně   baterií   lithium-polymerových)

3481     BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍMI

(včetně   baterií   lithium-polymerových)

2990     PROSTŘEDKY   ZÁCHRANNÉ,   SAMONAFUKOVACÍ,

Prostředky             M5                  3072     PROSTŘEDKY   ZÁCHRANNÉ,   NIKOLI   SAMONAFUKOVACÍ,   které

záchranné                                       obsahují   nebezpečné   látky   jako   výbavu

3268     PLNIČE   AIRBAGŮ   (nafukovacích   vaků)   nebo

3268     MODULY   AIRBAGŮ   (nafukovacích   vaků)   nebo

3268     NAPÍNAČE   BEZPEČNOSTNÍCH   PÁSŮ

kapalná   M6           3082     LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ,   KAPALNÁ,   J.N.

znečiš-

ťující                        3077     LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ,   TUHÁ,   J.N.

vodu

tuhá   M7

Látky

ohrožující

životní

prostředí

geneticky   změněné

mikroorganismy   a   organismy

M   8

3245     GENETICKY   MODIFIKOVANÉ   MIKROORGANISMY   nebo

GENETICKY   MODIFIKOVANÉ   ORGANISMY

3257     LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   J.N.,   při   teplotě   100   °C

nebo   vyšší   a   nižší   než   je   její   bod   vzplanutí

(včetně   roztavených   kovů,   roztavených   solí   atd.)

kapalné

M9

Zahřáté   látky

3258     LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   TUHÁ,   J.N.,   při   teplotě   240   °C   nebo

tuhé                            vyšší

M10

Není   k   dispozici   žádná   hromadná   položka.   Pouze

následující   látky   uvedené   v   kapitole   3.2,   tabulce   A

s   tímto   klasifikačním   kódem   podléhají   předpisům   třídy   9:

1841       1-AMINOETHANOL

(ACETALDEHYD   AMONIAK)

Jiné   látky,                              1931       DITHIONIČITAN

které   během                                       ZINEČNATÝ

přepravy

představují

nebezpečí   a

neodpovídají

definici   žádné

jiné   třídy

1941       DIBROMDIFLUORMETHAN

1990       BENZALDEHYD

2969       BOBY   RICINOVÉ   nebo

M11                     2969       MOUČKA   RICINOVÁ

nebo

2969       KOLÁČ   RICINOVÝ   nebo

2969       VLOČKY   RICINOVÉ

3316       SOUPRAVA   TESTOVACÍ,

CHEMICKÁ   nebo

3316       SOUPRAVA   PRVNÍ

POMOCI

3359       ZAPLYNOVANÁ

JEDNOTKA

----------------------------------------------   -------------------------------------------------------

_______________________________

3       Směrnice   Rady   evropského   společenství   z   27.   června   1967   o

sbližováníí     právních    a    správních    předpisů     zýkající     se

klasifikace,    balení   a   označování   nebezpečných   věcí,uveřejněná

v    úředním   věstníku   Evropského   společenství   č.   L   196   z   16.   08.

1967   strana   1

4       Směrnice   1999/45/ES  Evropského   parlamentu   a   Rady   z   31.

května   1999   o   sbližování   právních   a   správních   předpisů

členských   států   týkající   se   klasifikace,   balení   a   označování

nebezpečných   přípravků   (Úřední   věstník   Evropského

společenství   č.   L   200   z   30.   července   1999,   strany   1   až   68).

5         Rozhodnutí    Komise    2000/532/ES   z    3.     května     2000

nahrazující     Rozhodnutí    94/3/ES   zavádějící    seznam     odpadů

k    provádění   článku   1(a)   Směrnice   Rady   75/442/EHS   o    odpadech

nahrazena    Směrnicí   2006/12/ES  Evropského    parlamentu    a    Rady

(Úřední    věstník   Evropského   společenství   č.   L   114   z   27.    dubna

2006,    strana   9)   a   Rozhodnutí   Rady   94/904/ES  zavádějící   seznam

nebezpečných    odpadů   k   provádění   článku    1(4)     Směrnice    Rady

91/689/EHS   o   nebezpečných   odpadech   (Úřední   věstník   Evropských

společenství   č.   L   226   z   6.9.2000,   strana   3).

6Předpisy    upravující    přepravu    živých    zvířat    jsou    obsaženy

např.    ve    směrnici   91/628/EHS  z   19.   listopadu   1991   o    ochraně

zvířat    během   přepravy   (Úřední   věstník   Evropských   společenství

č.    L    340    z   11.12.1991,   str.   17)   a   v   Doporučení   Rady    Evropy

(Výbor   ministrů)   o   přepravě   některých   druhů   zvířat.

7    OECD    Guidelines   for   Testing   of   Chemicals,   Guideline   404    „

Acute   Dermal   Irritation/Corrosion“    (1992)

8   Směrnice   Rady   Evropského   společenství   ze   dne   27.   června   1967

o    sbližování    právních   a   správních   předpisů   týkajících    se

klasifikace,     balení     a     označování     nebezpečných     látek

uveřejněná    v   úředním   věstníku   Evropského   společenství    č.    L

196   ze   dne   16.   srpna   1967.

9       Směrnice   1999/45/ES  Evropského   parlamentu   a   Rady   z   31.

května   1999   o   sbližování   právních   a   správních   předpisů

členských   států   týkající   se   klasifikace,   balení   a   označování

nebezpečných   přípravků   (Úřední   věstník   Evropského

společenství   č.   L   200   z   30.   července   1999,   strany   1   až   68).

10   To   se   netýká   látek   znečišťujících   vodu,   u   nichž   může   být

nutné   posoudit   účinky   nad   rámec   vodního   prostředí,   jako   jsou

dopady   na   lidské   zdraví   atd.

11   Tento   návod   je   možno   nalézt   v   příloze   10   GHS.

12   Zvláštní   návod   k   interpretaci   údajů   poskytuje   kapitola   4.1

a   příloha   9   ke   GHS.

13   Úřední   věstník   Evropských   společenství,   č.   L   196   ze   dne   16.

srpna   1967,   str.   1   -5.

14    Úřední   věstník   Evropských   společenství,   č.   L   200   ze   dne   30.

července   1999,   str.   1   -   68.

15    Viz    zejména    díl   C   směrnice   Evropského   parlamentu    a    Rady

2001/18/ES    o    záměrném    uvolňování    geneticky    modifikovaných

organismů    do    životního   prostředí   a   o    zrušení    směrnice    Rady

90/220/EHS  (Úřední   věstník   Evropských   společenství,    č.    L    106

ze    dne    17.    dubna    2001,    str.    8-14),    v    němž    je    stanoven

schvalovací   postup   pro   Evropská   společenství.

KAPITOLA 2.3 ZKUŠEBNÍ POSTUPY

2.3.0      Všeobecně

Pokud     v    kapitole    2.2    nebo    v    této    kapitole     není

stanoveno    jinak,   je   třeba   pro   klasifikaci    nebezpečných

věcí    použít    zkušební   postupy   uvedené    v    Příručce    pro

zkoušky   a   kritéria.

2.3.1      Zkouška   na   výpotek   pro   trhaviny   typu   A

2.3.1.1    Trhaviny    typu    A   (UN   číslo   0081)   musí,    pokud    obsahují

více    než   40   %   kapalného   esteru   kyseliny   dusičné,    navíc

ke    zkouškám    uvedeným   v   Příručce    zkoušek    a    kritérií,

vyhovět   ještě   následující   zkoušce   na   výpotek.

2.3.1.2    Přístroj    pro   zkoušku   trhavin   na   výpotek   (obrázky    1    až

3)    se    skládá    z   dutého   bronzového   válce.   Tento    válec,

který    je    na   jedné   straně   uzavřen   deskou   z   téhož    kovu,

má    vnitřní   průměr   15,7   mm   a   hloubku   40   mm.   Ve   stěně    je

po    obvodu    20    otvorů   o   průměru   0,5   mm    (4    řady    po    5

otvorech).    Bronzový   píst   tvaru   válce    o    délce    48    mm,

jehož     celková    délka    činí    52    mm,    vniká    do    svisle

postaveného    válce;   tento   píst,   jehož   průměr    činí    15,6

mm    se    zatíží    závažím   o   hmotnosti   2220   g    tak,    že    se

vyvine   tlak   120   kPa   (1,2   bar)   na   dno   válce.

2.3.1.3    Z    5   až   8   gramů   trhaviny   se   vytvoří   žmolek   o   délce   30   mm

a    průměru    15   mm,   který   se   obalí   velmi   jemnou    gázou    a

vloží    se    do   válce;   na   něj   se   potom    přiloží     píst    se

závažím,   aby   byla   trhavina   vystavena   tlaku   120   kPa    (1,2

bar).    Zaznamená    se    doba,    která    uplyne,    než    se    ve

vnějších   otvorech   ve   válci   objeví   první   olejové    kapičky

(nitroglycerin).

2.3.1.4    Trhavina    se    považuje   za   vyhovující,    jestliže    se    při

zkoušce   provedené   při   teplotě   15   až   25   0   C   objeví    první

kapičky    po   časovém   období   delším   než   5   minut.

Zkouška   trhavin   na   výpotek

Obrázek 6m2002e.pcx

Rozměry   v   mm

(1)   4   řady   po   5   otvorech   o   průměru   0,5

(2)   Měď

(3)   Olověná   deska   se   středovým   kuželem   na   spodní   straně

(4)    4    otvory,    cca    46   x   56,   rozděleny    rovnoměrně    po

obvodu

2.3.2      Zkoušky    týkající    se   nitrovaných   směsí    celulózy    třídy

4.1

2.3.2.1    Nitrocelulóza    nesmí   během   půlhodinového    zahřívání    při

teplotě     132    0C    vyvíjet    žádné    viditelné    žlutohnědé

nitrózní    páry    (nitrózní   plyny).   Zápalná    teplota    musí

být    vyšší   než   180   0C.   Viz   2.3.2.3   až   2.3.2.8,   2.3.2.9a)

a   2.3.2.10   dále.

2.3.2.2    3      gramy     zvláčněné     nitrocelulózy     nesmějí     během

hodinového    zahřívání   při   teplotě   132   0C    vyvíjet    žádné

viditelné    žlutohnědé    nitrózní   páry    (nitrózní    plyny).

Zápalná    teplota   musí   být   vyšší   než   170   0C.   Viz    2.3.2.3

až   2.3.2.8,   2.3.2.9   b)   a   2.3.2.10   dále.

2.3.2.3    Dále     uvedené     zkušební    postupy    se    použijí,     pokud

vzniknou     názorové     rozdíly    v     otázce     přípustnosti

přepravy   těchto   látek   silniční   dopravou.

2.3.2.4    Pokud    se    při   zkouškách   pro   ověření   podmínek    stálosti,

uvedených    výše    v    tomto   oddílu,    zvolí    jiné    zkušební

postupy,    musí    tyto   postupy   vést   ke   stejným    závěrům    k

jakým   vedou   postupy   uvedené   dále.

2.3.2.5    Při    dále    popsané    zkoušce   tepelné    stálosti    se    nesmí

teplota    v   sušárně,   ve   které   se   zkoušený   vzorek   nachází,

odchylovat    o    více    než    20C    od    předepsané     teploty;

předepsaná    doba    zkoušky   30    nebo    60    minut    musí    být

dodržena    s   odchylkou   nejvýše   2   minut.   Sušárna   musí    být

uzpůsobena    tak,    aby    po   vložení   vzorku    bylo    dosaženo

požadované    teploty   nejdéle   do   5   minut.

2.3.2.6    Zkušební    vzorky   se   musí   před   zkouškami   podle    pododdílů

2.3.2.9     a     2.3.2.10    sušit    ve    vakuovém    exsikátoru,

obsahujícím    roztavený    a   zrnitý   chlorid    vápenatý,    při

okolní    teplotě   po   dobu   nejméně   15   hodin,    přičemž    musí

být    zkušební    látka   rozprostřena     v    tenké    vrstvě;    k

tomuto    účelu    musí   být   látky,   které   nejsou     práškovité

ani   vláknité,   rozdrceny,   rozstrouhány   nebo   rozřezány    na

malé   kousky.   Tlak   v   exsikátoru   se   musí   udržovat   pod    6,5

kPa   (0,065   bar).

2.3.2.7    Před    sušením   za   podmínek   uvedených   v   pododdílu    2.3.2.6

musí      být     látky     odpovídající     pododdílu     2.3.2.2

předsušeny   v   sušárně   s   dobrým   provzdušněním   při    teplotě

udržované    na    70   0C   tak   dlouho,   dokud   úbytek    hmotnosti

za   15   minut   není   menší   než   0.3   %   původní   hmotnosti.

2.3.2.8    Slabě    nitrovaná    nitrocelulóza   podle   pododdílu    2.3.2.1

je     nejdříve     podrobena    předsušení     podle     podmínek

uvedených     v    pododdílu    2.3.2.7;    sušení    se     dokončí

ponecháním    nitrocelulózy   po   dobu    nejméně    15    hodin    v

exsikátoru      obsahujícím      koncentrovanou      kyselinou

sírovou.

2.3.2.9    Zkouška   chemické   stálosti   za   tepla

(a)   Zkouška   látky   uvedené   v   pododdílu   2.3.2.1.

(i)    Do    každé    ze   dvou   skleněných   zkumavek,    které

mají

délku                 350      mm

vnitřní   průměr         16      mm

tloušťku   stěny        1,5      mm

se     vloží     1    g    látky    vysušené     chloridem

vápenatým   (látka   pro   sušení   se   musí   v    případě

potřeby    zmenšit    na   kousky,   jejichž    hmotnost

jednotlivě   nepřesahuje   0,05   g).

Obě     zkumavky    se    úplně    přikryjí    tak,    aby

uzávěry    nekladly   odpor,   a   vloží   se   do   sušárny

tak,   aby   bylo   vidět   alespoň   4/5   jejich   délky   a

ponechají     se    tam    po    dobu    30    minut     při

konstantní    teplotě   132   0C.   Po    tuto    dobu    se

pozoruje,    zda   se   vyvíjejí   nitrózní    plyny    ve

formě     žlutohnědých    par,    které    jsou    dobře

viditelné   na   bílém   pozadí.

(ii)   Látka    se    považuje    za    stálou,    jestliže     se

takové   páry   neobjeví.

(b)   Zkouška   zvláčněné   nitrocelulózy   (viz   2.3.2.2)

(i)   3     g     zvláčněné    nitrocelulózy    se    vloží    do

obdobných     skleněných     zkumavek     jako     pod

písmenem    a),   které   se   pak   naplněné    vloží    do

sušárny   s   konstantní   teplotou   132   0C.

(ii)   Zkumavky    se   zvláčněnou   nitrocelulózou   zůstanou

v    sušárně   jednu   hodinu.   Po   tuto   dobu    nesmějí

být    viditelné   žádné   žlutohnědé   nitrózní    páry

(nitrózní    plyny).    Pozorování    a    vyhodnocení

jako   pod   písmenem   (a).

2.3.2.10   Zápalná   teplota   (viz   2.3.2.1   a   2.3.2.2)

(a)   Zápalná    teplota    se    určí   zahříváním    0,2    g    látky

uzavřené    ve    skleněné   zkumavce,   která   je    ponořena

do     lázně     z    Woodovy    slitiny    (kovové     lázně).

Zkumavka    se   ponoří   do   lázně,   jakmile   tato    dosáhla

teploty    1000C.    Teplota   lázně   se    pak    progresivně

zvyšuje   každou   minutu   o   5   0C.

(b)   Zkumavky   musí   mít:

délku              125   mm

vnitřní   průměr     15   mm

tloušťku   stěny     0,5   mm

a   musí   být   ponořeny   do   hloubky   20   mm;

(c)   Zkouška    se   musí   opakovat   třikrát   a   pokaždé   se    musí

zaznamenat      teplota,      při      níž      došlo       k

zapálení/vznícení    látky,    t.j.    k    pomalému     nebo

rychlému   shoření,   deflagraci   nebo   výbuchu;

(d)   Nejnižší     teplota    zaznamenaná    při    těchto     třech

zkouškách   je   zápalnou   teplotou.

2.3.3      Zkoušky   hořlavých   kapalných   látek   tříd   3,   6.1   a   8

2.3.3.1    Zkouška   pro   stanovení   bodu   vzplanutí

2.3.3.1.1   Bod   vzplanutí   se   určuje   některým   z   těchto   přístrojů   :

(a)   Abel;

(b)   Abel-Pensky;

(c)   Tag;

(d)   Pensky-Martens;

(e)   Přístroj   podle   ISO   3679:1983   nebo   ISO   3680:1983.

2.3.3.1.2   Pro   stanovení   bodu   vzplanutí   nátěrových   hmot,   lepidel    a

podobných    viskózních   výrobků   obsahujících   rozpouštědla,

smí    být   použito   jen   přístrojů   a   zkušebních   metod,   které

jsou    vhodné    ke    stanovení    bodu    vzplanutí    viskózních

kapalin   podle   těchto   norem:

(a)   Mezinárodní   norma   ISO   3679:1983;

(b)   Mezinárodní   norma   ISO   3680:1983;

(c)   Mezinárodní   norma   ISO   1523:1983;

(d)   Německá   norma   DIN   53213:1978,   část   1.

2.3.3.1.3   Zkušební    postup     musí   být   založen    buď    na    rovnovážné

metodě,   nebo   na   nerovnovážné   metodě.

2.3.3.1.4   K   postupu    podle   rovnovážné   metody   viz   :

(a)   Mezinárodní   norma   ISO   1516:1981;

(b)   Mezinárodní   norma   ISO   3680:1983;

(c)   Mezinárodní   norma   ISO   1523:1983;

(d)   Mezinárodní   norma   ISO   3679:1983.

2.3.3.1.5   Postupy    podle   nerovnovážné   metody   jsou   následující:

(a)   Pro   přístroj   Abel   viz:

(i)        Britská   norma   BS   2000   část   170:1995;

(ii)       Francouzská   norma   NF   MO7-011:1988;

(iii)      Francouzská   norma   NF   T66-009:1969;

(b)   Pro   přístroj   Abel-Pensky   viz   :

(i)         Německá    norma    DIN    51755,    část    1:1974

(pro   teploty   od    5   0C   do   65   0C);

(ii)        Německá    norma    DIN    51755,    část    2:1978

(pro   teploty   pod   5   0C);

,

(iii)      Francouzská   norma   NF   MO7-036:1984;

(c)    Pro    přístroj    Tag    viz:    Americká    norma    ASTM     D

56:1993;

(d)   Pro   přístroj   Pensky-Martens   viz:

(i)     Mezinárodní   norma   ISO   2719:1988;

(ii)    Evropská    norma   EN   22719:1994    v    každé    z

jejím    národních   verzí   (např.    BS    2000,    část

404/EN   22719);

(iii)    Americká   norma   ASTM   D   93:1994;

(iv)    Norma     Ropného    institutu    (Institute     of

Petroleum)   IP   34:1988.

2.3.3.1.6   Zkušební    postupy    uvedené   v   2.3.3.1.4    a    2.3.3.1.5    se

používají    jen    pro    rozsahy   bodu    vzplanutí    uvedené    u

jednotlivých   postupů.   Při   výběru   postupu   je    třeba    vzít

v     úvahu     možnost    chemických    reakcí    mezi    látkou    a

zkušební    nádobou.   Přístroj   je   třeba,   pokud   to    dovoluje

bezpečnost,    umístit   na   místě,   které    je    chráněno    před

průvanem.     Z    bezpečnostních    důvodů    se    používá     pro

organické    peroxidy    a   samovolně   se    rozkládající    látky

(zvané    též   “energetické”   látky)   nebo   pro   toxické    látky

metoda,    při   níž   se   používá   jen   malý   zkušební    vzorek    o

objemu   cca   2   ml.

2.3.3.1.7   Jestliže     je     bod    vzplanutí    stanovený    nerovnovážnou

metodou    podle   2.3.3.1.5   230C   +   20C   nebo   600C   +   20C,    je

třeba    tento   výsledek   potvrdit   pro   každý   teplotní   rozsah

jednou   z   rovnovážných   metod   uvedených   v   2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8Je-li     zařazení    hořlavé    kapalné    látky    sporné,      je

směrodatné    zařazení,   které   navrhl   odesílatel,    jestliže

se     výsledek    kontrolní    zkoušky    pro    stanovení     bodu

vzplanutí    dotyčné   kapaliny   neliší   o    více    než    20C    od

mezních    hodnot   (230C,   popř.   600C)   uvedených   v   pododdílu

2.2.3.1.   Liší-li   se   výsledek    kontrolní   zkoušky    o    více

než    20C,    je   nutno   provést   druhou   kontrolní    zkoušku    a

jako    rozhodující   platí   nejnižší    hodnota   bodu   vzplanutí

zjištěná   ve   dvou   kontrolních   zkouškách.

2.3.3.2    Zkouška   pro   stanovení   obsahu   peroxidu

Obsah    peroxidu    v   kapalné   látce   se   určuje    následujícím

postupem:

Množství    p    (asi    5    g   s   přesností   vážení    na    0,01    g)

zkoušené    kapaliny    se    nalije   do    Erlenmeyerovy    baňky;

přidá    se    20   cm 3  anhydridu   kyseliny   octové   a    asi    1    g

tuhého    jodidu    draselného   rozetřeného   na   prášek,    obsah

baňky    se   protřepe   a   po   10   minutách   se    ohřeje    během    3

minut    na   cca   600   C;   poté   se   nechá    chladnout   po   dobu    5

minut    a    přidá   se   25   cm 3  vody.   Potom   se   nechá    stát    po

dobu     půl    hodiny    a    poté    se    uvolněný    jód     titruje

desetinormálním   roztokem    sirnatanu   sodného   bez    přidání

indikátoru.     Úplné     odbarvení    značí     konec     reakce.

Označíme-li     potřebný    počet    cm 3    roztoku     sirnatanu

písmenem    n,    vypočítá   se   procentní    obsah    peroxidu    ve

vzorku   (počítán   jako    H2O2)   podle   vzorce:

17n

----------

100p

2.3.4      Zkouška   ke   stanovení   tekutosti

Ke     stanovení    tekutosti    kapalných,    viskózních     nebo

pastovitých     látek    a    směsí    se    používá     následující

zkušební   postup:

2.3.4.1    Zkušební   přístroj

Obchodně    běžný   penetrometr   podle   normy   ISO   2137:1985    s

vodící    tyčí    o    hmotnosti   47,5   g    +    0,05    g;    děrovaný

kotouč    z   duralu   s   kónickými   otvory   o   hmotnosti   102,5    g

+     0,05    g    (viz     obrázek    1);    penetrační    nádobka    o

vnitřním   průměru   72   až   80   mm   k   jímání   vzorku.

2.3.4.2    Zkušební   postup

Vzorek    se    naplní    do    penetrační   nádobky    nejméně    půl

hodiny    před    začátkem    měření.    Nádobka    se    hermeticky

uzavře    a    ponechá   v   klidu   až   do   začátku   měření.    Vzorek

se    v    hermeticky   uzavřené   penetrační   nádobce   ohřeje    na

35    0C    +    0,5    0C   a   teprve   bezprostředně    před    měřením

(nejvýše    2    minuty)   se   přemístí   na   stolek   penetrometru.

Nyní    se    na    povrch   kapaliny   nasadí   hrot    S    děrovaného

kotouče   a   změří   se   hloubka   průniku.

2.3.4.3    Vyhodnocení   výsledků   zkoušky

Látka    je    pastovitá,   jestliže   po   nasazení    hrotu    S    na

povrch     vzorku     je    hodnota    penetrace     odečtená     na

stupnici:

(a)    po   době   zatížení   5   s   +   0,1   s   je   menší   než   15    mm    +

0,3   mm,   nebo

(b)   při   době   zatížení    5   s   +   0,1   s    je   větší   než   15   mm

+   0,3   mm,   avšak   dodatečná   penetrace   po   dalších   55

s   +   0,5   s   je   menší   než   5,0   mm   +   0,5   mm.

POZNÁMKA:   U   vzorků   majících   bod   tečení   je   často    nemožné

dosáhnout    v   penetrační   nádobce   stálého   rovného    povrchu

a     tím    zajistit    při    nasazení    hrotu    S     jednoznačné

počáteční     podmínky    měření.    Navíc    může    u    některých

vzorků    nastat    při   nárazu   děrovaného   kotouče    elastická

deformace    povrchu   a   v   prvních   vteřinách    může    dojít    k

naměření    vyšších    hodnot    penetrace.    Ve    všech    těchto

případech    může    být   vhodné    vyhodnotit    výsledky    podle

odstavce   b)   výše.

Penetrometr

Obrázek 6m2002f.pcx

2.3.5      Klasifikace   organokovových   látek   do   tříd   4.2   a   4.3

V    závislosti   na   svých   vlastnostech,   určených   na   základě

zkoušek    N.1   až   N.5.   Příručky   zkoušek   a   kritérií,    části

III,    oddílu    33,   mohou   být   organokovové   látky    zařazeny

do    třídy    4.2,   popřípadě   4.3   podle   postupového   diagramu

uvedeného   na   obrázku   2.3.5.

POZNÁMKA   1:   V   závislosti   na   svých   jiných   vlastnostech    a

na    přednosti    v    tabulce   převažujících    nebezpečí    (viz

2.1.3.10)    mohou    být    organokovové    látky    zařazeny    do

jiných   tříd,   jak   je   to   vhodné.

POZNÁMKA      2:      Hořlavé     roztoky     s     organokovovými

sloučeninami    v   koncentracích,   které   nejsou   samozápalné,

ani    ve    styku    s   vodou   nevyvíjejí   hořlavé    plyny,    jsou

látkami   třídy   3.

2.3.5:     Postupový    diagram   pro   klasifikaci   organokovových    látek

do   tříd   4.2   a   4.3b

Obrázek 33m2005a.pcx

_______________________________

_______________________________

a   Pokud     lze     aplikovat    a    pokud    je    zkouška    s     přihlédnutím

k    reakčním   vlastnostem   odpovídající,   určí     se   vlastnosti    tříd

6.1.       a       8      dle      tabulky      převažujícího      nebezpečí

v   pododdíle   2.1.3.10.

b   Zkušební    metody   N.   1   až   N.   5   jsou   obsaženy   v    Příručce

zkoušek   a   kritérií   část   III,   oddíl   33.

ČÁST 3 Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství

KAPITOLA 3.1 VŠEOBECNĚ

3.1.1   Úvod

Vedle   ustanovení,    která    jsou   uvedena   v   tabulkách    této    části,

nebo    na    která    se   odkazuje,   je   nutno   dbát    všeobecných

ustanovení    každé    části,   kapitoly   a/nebo    oddílu.    Tato

všeobecná     ustanovení    nejsou    v     tabulkách     uvedena.

Jestliže    všeobecné   ustanovení   je   v   rozporu   se   zvláštním

ustanovením,   má   zvláštní   ustanovení   přednost.

3.1.2   Oficiální   pojmenování   pro   přepravu

POZNÁMKA.:    K    oficiálním    pojmenováním    používaným    pro

přepravu   vzorků   viz   pododdíl   2.1.4.1.

3.1.2.1   Oficiální    pojmenování   pro   přepravu   je   tou   částí   položky,

která    věci   uvedené   v   tabulce   A   kapitoly   3.2   nejpřesněji

popisuje,    a   je   napsáno   velkými   písmeny   (číslice,    řecká

písmena    a    údaje    napsané   malými   písmeny    “sec“,“terc“,

“m“,“n“,“o“,    a   “p“   jsou   nedílnou   součástí   pojmenování).

Za    hlavním    oficiálním   pojmenováním   pro   přepravu     může

být     udáno     alternativní    oficiální    pojmenování     pro

přepravu     v    závorkách    např.    ETHANOL    (ETHYLALKOHOL).

Části    názvu   položky,   které   jsou   napsány   malými   písmeny,

se    nepovažují    za   součást   oficiálního    pojmenování    pro

přepravu.

3.1.2.2   Pokud    jsou   spojky   “a“   nebo   “nebo“   napsány   malými   písmeny

nebo    jsou-li   části   pojmenování   odděleny   čárkami,   nemusí

být    v    přepravním   dokladu   nebo   v   označení   kusu    uvedeno

úplné     pojmenování    položky.    Toto    platí     zvláště     v

případě,    jestliže    je    pod    jedním    UN    číslem    uvedena

kombinace   více   rozdílných   položek.   Následující    příklady

znázorňují    postup    při    výběru   oficiálního    pojmenování

pro   přepravu   v   takových   případech:

(a)   UN     1057    ZAPALOVAČE     nebo    NÁDOBKY    S    NÁPLNÍ    DO

ZAPALOVAČŮ     -     jako    oficiální    pojmenování     pro

přepravu    se    použije    to   z   uvedených    pojmenování,

které   je   nejvhodnější:

ZAPALOVAČE

NÁDOBKY   S   NÁPLNÍ   DO   ZAPALOVAČŮ;

(b)   UN     2793    KOVY    ŽELEZNÉ    JAKO    TŘÍSKY    PŘI    VRTÁNÍ,

FRÉZOVÁNÍ,    SOUSTRUŽENÍ,   ODPADY    ve    formě    schopné

samoohřevu.    Oficiální   pojmenování   pro   přepravu    je

nejvhodnější   z   následujících   kombinací:

KOVY   ŽELEZNÉ   JAKO   TŘÍSKY   PŘI   VRTÁNÍ

KOVY   ŽELEZNÉ   JAKO   TŘÍSKY   PŘI   FRÉZOVÁNÍ

KOVY   ŽELEZNÉ   JAKO   TŘÍSKY   PŘI   SOUSTRUŽENÍ

KOVY   ŽELEZNÉ   ODPADY

3.1.2.3   Oficiální    pojmenování   pro   přepravu   může    být    použito    v

jednotném    nebo    množném   čísle.   Kromě   toho,    pokud    toto

pojmenování    obsahuje   blíže   určující    pojmy,    je    pořadí

těchto   pojmů   v    přepravním   dokladu   nebo   v   označení    kusů

libovolné.    Například    smí    být    namísto    “DIMETHYLAMIN,

VODNÝ     ROZTOK“     alternativně     udáno     “VODNÝ     ROZTOK

DIMETHYLAMINU“.    Pro    věci   třídy    1    mohou    být    použity

obchodní    nebo   vojenské   názvy,   které   obsahují    oficiální

pojmenování    pro    přepravu   doplněné   dodatečným    popisným

textem.

3.1.2.4    Mnoho   látek   má   položku   jak   pro   kapalný,   tak   i   tuhý    stav

(viz   definice   kapaliny   a   tuhé   látky   v   oddílu   1.2.1),   nebo   pro

tuhou   látku   a   roztok.   Jsou   jim   přidělena   různá   UN   čísla,   která

nemusí   nutně   následovat   po   sobě1.

3.1.2.5    Je-li    látka,   která   je   podle   definice   uvedené    v    oddílu

1.2.1   látkou   tuhou,   podávána   k   přepravě   v   roztaveném   stavu,

doplní   se   oficiální   pojmenování   pro   přepravu   upřesňujícím   slovem

“ROZTAVENý“,   pokud   toto   slovo   není   již   uvedeno   velkými   písmeny   v

pojmenování   obsaženém   v   tabulce   A   kapitoly   3.2   (například

ALKYLFENOL,   TUHÝ,   J.N.,   ROZTAVENÝ).

3.1.2.6   S     výjimkou     samovolně     se    rozkládajících     látek     a

organických      peroxidů,      a      pokud      není       slovo

„STABILIZOVANÝ“      již      velkými      písmeny       uvedeno

v     pojmenování    obsaženém    ve    sloupci    (2)    tabulky    A

kapitoly   3.2,   musí   být   toto   slovo   doplněno   jako    součást

oficiálního    pojmenování   látky,   která   by   bez   stabilizace

nebyla    připuštěna    k   přepravě   podle    pododdílů    2.2.X.2

z     důvodu     své    náchylnosti    nebezpečně    reagovat     za

normálních    podmínek    přepravy    (např.    LÁTKA     TOXICKÁ,

KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.,   STABILIZOVANÁ“)

Je-li    ke    stabilizaci    takových    látek    použito    řízení

teploty    k    zamezení    vzniku       nebezpečného    přetlaku,

pak:

a)    pro   kapaliny:   je-li   SADT    nejvýše   50   °C,   platí   ustanovení

odstavce   2.2.41.1.17,   zvláštní   ustanovení   V8   kapitoly   7.2,

zvláštní   ustanovení   S4   kapitoly   8.5   a   požadavky   kapitoly   9.6;   pro

přepravu   v   IBC   a   v   cisternách   platí   všechna   ustanovení   vztahující

se   na   UN   číslo   3239   (viz   zejména   pododdíl   4.1.7.2,   pokyn   pro

balení   IBC520   a   pododdíl   4.2.1.13);

b)    pro   plyny:   podmínky   přepravy   musí   být   schváleny   příslušným

orgánem.

3.1.2.7   Hydráty      smějí     být     přepravovány     pod      oficiálním

pojmenováním   pro   přepravu   pro   bezvodou   látku.

3.1.2.8   Druhové   položky   nebo   “   jinde   nejmenované   “   (J.N.)   položky

3.1.2.8.1    Druhová   a   “J.N.“   oficiální   pojmenování   pro   přepravu,   u

nichž   je   ve   sloupci   (6)    tabulky    A    kapitoly   3.2   uvedeno

zvláštní    ustanovení    274,   musí   být   doplněna    technickým

názvem      věcí,     pokud     jeho     zveřejnění     nezakazují

vnitrostátní    předpisy   nebo   mezinárodní   dohoda    u    látek

podléhajících   kontrole.   Pro   výbušné   látky   třídy    1    může

být    popis   nebezpečných   věcí   doplněn   dodatečným   popisným

textem     uvádějícím     obchodní    nebo     vojenské     názvy.

Technické    názvy    musí   být   uvedeny   v   závorkách    hned    za

oficiálním    pojmenováním   pro   přepravu.   Rovněž    je    možno

použít     vhodný     modifikátor,    jako     „obsahuje“     nebo

„obsahující“,   nebo   jiná   upřesňující   slova,   jako    „směs“,

„roztok“    atd.,    a    procentní    podíl    technické    složky.

Např.    „UN    1993   LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.    (OBSAHUJE

XYLEN   A   BENZEN),   3,II“.

3.1.2.8.1.1    Technickým    názvem   musí   být   uznávaný   chemický    název

nebo,    je-li    relevantní,    biologický    název    nebo    jiný

název     běžně     používaný    ve    vědeckých    a    technických

publikacích,     časopisech    a    textech.    Obchodní     názvy

nesmějí    být    k    tomuto   účelu   používány.   U   pesticidů    se

smějí     používat    jen    obvyklé    názvy    ISO,    jiné    názvy

uvedené    v    publikaci    Světové    zdravotnické    organizace

(WHO)     Recommended    Classification    of    Pesticides     by

Hazard     and     Guidelines     to     Classification      anebo

pojmenování   jejich   aktivní   látky   (aktivních   látek).

3.1.2.8.1.2    Pokud    je    směs    nebezpečných    věcí    popsána    “J.N.“

položkou    nebo    „druhovou“    položkou    a    je-li    u     této

položky    uvedeno   ve   sloupci   (6)   tabulky   A    kapitoly    3.2

zvláštní     ustanovení     274,     stačí     uvést     jen     dva

komponenty,    které   převážně   přispívají    k    nebezpečnosti

směsi,    vyjma   látek,   které   podléhají   kontrole   a    jejichž

přesný    popis    je   zakázán   vnitrostátním    předpisem    nebo

mezinárodní    dohodou.    Je-li   kus,   který    směs    obsahuje,

opatřen    bezpečnostní   značkou,   která    označuje    vedlejší

nebezpečí,    musí    být   jedním   z   obou   v   závorkách    udaných

technických    názvů    název    komponentu,    který     vyžaduje

použití   bezpečnostní   značky   pro   vedlejší   nebezpečí.

POZNÁMKA:   Viz   odstavec   5.4.1.2.2

3.1.2.8.1.3    Následující   příklady   ukazují,   jakým    způsobem    se    u

J.N.     položek     doplňují    oficiální    pojmenování      pro

přepravu   technickým   názvem   věcí:

UN   2902    PESTICID   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.   (drazoxolon).

UN   3394    LÁTKA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   PYROFORNÍ,

REAGUJÍCÍ   S   VODOU   (trimethylgalium).

3.1.2.9   Směsi   a   roztoky   obsahující   jednu   nebezpečnou   látku

Jestliže   musí   být   směsi   a   roztoky   považovány   za   nebezpečné

látky   jmenovitě    uvedené   podle   klasifikačních   požadavků

pododdílu   2.1.3.3,   bude   upřesňující   slovo   “ROZTOK“    nebo

“SMĚS“    součástí   oficiálního   pojmenování    pro    přepravu,

např.    “ACETON,    ROZTOK“.   Dále    smí    být    uvedena    ještě

koncentrace    roztoku   nebo   směsi,   např.    “ACETON,     75    %

ROZTOK“.

_______________________________

1    Detaily    jsou    uvedeny    v    abecedním    seznamu    (Tabulka    B

kapitoly   3.2),   např.:

NITROXYLENY,   KAPALNÉ      6.1   1665;

NITROXYLENY,   TUHÉ   6.1     3447

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

3.2.1      Tabulka   A:   Seznam   nebezpečných   věcí

Vysvětlivky

Každý    řádek   v   tabulce   A   se   týká   zpravidla   látky    (látek)

nebo    předmětu   (předmětů),   které   jsou   zahrnuty   pod   určité

UN    číslo.    Jestliže    však    látky    nebo    předměty,    které

náleží   ke   stejnému   UN   číslu,   mají   rozdílné   chemické    nebo

fyzikální   vlastnosti   a/nebo   přepravní   podmínky,   může    být

pro   toto   UN   číslo   použito   více   po   sobě   jdoucích   řádků.

Každý    ze    sloupců   tabulky   A   je   věnován   určitému    tématu,

jak      je      uvedeno     v     následujících     vysvětlujících

poznámkách.    Průsečík    sloupců   a   řádků    (buňka)    obsahuje

informace    týkající    se    tématu,    o    kterém    se    v    tomto

sloupci    pojednává,   pro    látku(y)   nebo   předmět(y)    tohoto

řádku:

-    první      čtyři     buňky     identifikují     látku(y)     nebo

předmět(y)     patřící     k     tomuto     řádku     (dodatečné

informace     v    tomto    ohledu    mohou    být    uvedeny     ve

zvláštních   ustanoveních   sloupce   (6));

-    následující    buňky   udávají   platná   zvláštní    ustanovení,

buď    ve    formě    úplné   informace,   nebo   ve    formě    kódu.

Kódy    odkazují   na   detailní   informace   obsažené   v   části,

kapitole,   oddílu   a/nebo   pododdílu,   které   jsou    uvedeny

v    následujících    vysvětlujících    poznámkách.    Prázdná

buňka    znamená   buď,   že   není   žádné   zvláštní    ustanovení

a    že    platí    pouze    všeobecná   ustanovení,    anebo,    že

platí      omezení     přepravy     uvedené      v      platných

vysvětlujících   poznámkách.

Jednotlivé     buňky     neobsahují     odvolávky     na     platná

všeobecná    ustanovení.   Následující   vysvětlující    poznámky

udávají    pro   každý   sloupec   část(i),   kapitolu(y),   oddíl(y)

a/nebo   pododdíl(y),   kde   jsou   obsažena.

Vysvětlující   poznámky   pro   každý   sloupec:

Sloupec   (1)     “UN   číslo“

Tento   sloupec   obsahuje   UN   číslo

-   nebezpečné    látky    nebo    předmětu,     jestliže

této    látce    nebo    předmětu    bylo    přiděleno

vlastní   specifické   UN   číslo,   nebo

-   druhové    položky    nebo   J.N.    položky,    k    níž

musí     být     přiřazeny    jmenovitě    neuvedené

nebezpečné     látky     nebo     předměty     podle

kritérií   („rozhodovacích   stromů“)   časti   2.

Sloupec   (2)     “Pojmenování   a   popis“

Tento    sloupec   obsahuje   pojmenování   látky    nebo

předmětu,    napsané   velkými   písmeny,   pokud    této

látce    nebo    předmětu    bylo    přiděleno    vlastní

specifické    UN   číslo,   nebo   pojmenování    druhové

položky     nebo    J.N.    položky,    ke    které    byly

nebezpečné   látky   nebo   předměty   přiřazeny    podle

kritérií    (“rozhodovacích    stromů“)    části     2.

Toto     pojmenování     musí    být     použito     jako

oficiální    pojmenování   pro   přepravu,    popřípadě

jako    část   oficiálního   pojmenování   pro   přepravu

(pro      další      podrobnosti     k      oficiálnímu

pojmenování   pro   přepravu   viz   oddíl   3.1.2).

Za    oficiálním    pojmenováním    pro    přepravu    je

malými     písmeny     připojen    popisný     text     k

upřesnění    rozsahu    platnosti    položky,     pokud

mohou      být     klasifikace     a/nebo     přepravní

podmínky     látky    nebo    předmětu    za     určitých

okolností   rozdílné.

Sloupec   (3a)    “Třída“

Tento    sloupec   obsahuje   číslo   třídy,   pod    jejíž

název    spadá    nebezpečná    látka    nebo    předmět.

Toto    číslo   třídy   se   přiřazuje   podle   postupů    a

kritérií   části   2.

Sloupec   (3b)    “Klasifikační   kód“

Tento     sloupec     obsahuje     klasifikační     kód

nebezpečné   látky   nebo    předmětu.

-       Pro    nebezpečné    látky    nebo    předměty

třídy    1    sestává    kód   z    čísla    podtřídy    a

písmena    skupiny   snášenlivosti,    které    jsou

přiřazeny      podle     postupů     a      kritérií

uvedených   v   odstavci   2.2.1.1.4.

-       Pro    nebezpečné    látky    nebo    předměty

třídy    2    sestává    kód   z   číslice    a    písmena

nebo     písmen     pro     skupinu     nebezpečných

vlastností,       které      jsou       vysvětleny

v   odstavcích   2.2.2.1.2   a   2.2.2.1.3.

-       Pro    nebezpečné    látky    nebo    předměty

tříd    3,   4.1,   4.2,   4.3,   5.1,   5.2,   6.1,    6.2,

8    a   9   jsou   kódy   vysvětleny   v   odstavcích   2.2

x.1.21).

-   Nebezpečné    látky    nebo    předměty     třídy     7

nemají   klasifikační   kód.

Sloupec   (4)     “Obalová   skupina“

Tento     sloupec     obsahuje     číslo(a)     obalové

skupiny   (I,   II   nebo   III),   která      je          k

nebezpečné     látce     přiřazena.     Tato      čísla

obalových    skupin    jsou    přiřazena    na    základě

postupů     a    kritérií    uvedených    v    části     2.

Některým    předmětům    a    látkám    není    přiřazena

žádná    obalová   skupina.

Sloupec   (5)     “   Bezpečnostní   značky“

Tento       sloupec      obsahuje      číslo      vzoru

bezpečnostních    značek/   velkých    bezpečnostních

značek     (viz    pododdíly    5.2.2.2    a    5.3.1.7),

které    se    musí    umístit   na    kusy,    kontejnery,

cisternové   kontejnery,   přemístitelné    cisterny,

MEGC    a    vozidla.   Avšak   pro   látky   nebo   předměty

třídy    7   znamená   “7X“   vzor   bezpečnostní    značky

č.    7A,    7B,   popř.   7C   v   závislosti   na   kategorii

(viz    odstavce    5.1.5.3.4   a   5.2.2.1.11.1)    nebo

velkou    bezpečnostní   značku   č.   7D   (viz   odstavce

5.3.1.1.3   a   5.3.1.7.2);

Všeobecná        ustanovení       pro        umístění

bezpečnostních    značek   a   velkých   bezpečnostních

značek   (např.   počet   bezpečnostních   značek    nebo

jejich    umístění)    jsou    obsažena    pro    kusy    v

pododdílu    5.2.2.1   a   pro   kontejnery,   cisternové

kontejnery,    MEGC,    přemístitelné    cisterny     a

vozidla   v   oddílu   5.3.1.

POZNÁMKA:    Výše   uvedená   ustanovení   o   označování

bezpečnostními      značkami       nebo       velkými

bezpečnostními    značkami    mohou    být    pozměněna

zvláštními    ustanoveními   uvedenými    ve    sloupci

(6).

Sloupec   (6)     “Zvláštní   ustanovení“

Tento    sloupec   obsahuje   číselné   kódy   zvláštních

ustanovení,     která    je    nutno    dodržet.     Tato

ustanovení   postihují   široký   okruh   témat,    která

souvisejí   hlavně   s   obsahem   sloupců   (1)    až    (5)

(např.    zákazy    přepravy,    vynětí    z    platnosti

některých       požadavků,       vysvětlivky       ke

klasifikaci       určitých      forem       dotyčných

nebezpečných      věcí,     jakož      i      dodatečná

ustanovení      pro      označování      nápisy       a

bezpečnostními    značkami),    a    jsou    uvedena    v

kapitole    3.3   v   číselném   pořadí.   Je-li    sloupec

(6)    prázdný,    neplatí   pro    dotyčné    nebezpečné

věci    ve    vztahu   k   obsahu   sloupců    (1)    až    (5)

žádné   zvláštní   ustanovení.

Sloupec   (7a)    “Omezená   množství“

Tento    sloupec    obsahuje    alfanumerický    kód    s

následujícím   významem:

-      “LQ    0    “    znamená,   že    pro    nebezpečné

věci     zabalené     v     omezených     množstvích

neplatí      žádné      vynětí      z      platnosti

ustanovení   ADR;

-       všechny    ostatní    alfanumerické     kódy

začínající   písmeny    “LQ“   znamenají,    že    pro

ně     ustanovení    ADR    neplatí,    pokud     jsou

splněny   podmínky   uvedené   v   kapitole   3.4.

Sloupec   (7b)    “Vyňatá   množství“

Tento     sloupec     obsahuje    alfanumerický     kód

s   následujícím   významem:

-      „E0“    znamená,    že   pro   nebezpečné    věci

zabalené    ve    vyňatých    množstvích     neplatí

žádné   vynětí    z   platnosti   ustanovení   ADR;

-       všechny    ostatní    alfanumerické     kódy

začínající     písmenem    „E“     znamenají,     že

ustanovení    ADR   neplatí,   pokud   jsou    splněny

podmínky   uvedené   v   kapitole   3.5.“.

Sloupec   (8)     “Pokyny   pro   balení“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerické     kódy

příslušných   pokynů   pro   balení:

-      alfanumerické   kódy   začínající    písmenem

“P“    se    vztahují   na   pokyny   pro    balení    pro

obaly    a   nádoby   (vyjma   IBC   a   velkých   obalů),

alfanumerické   kódy   začínající    písmenem    “R“

se    vztahují   na   pokyny   pro   balení   pro    obaly

z    jemného   plechu.   Tyto   pokyny   jsou    uvedeny

v    pododdílu    4.1.4.1   v    číselném    pořadí    a

určuji,    které   obaly   a   nádoby   jsou   dovoleny.

Udávají    rovněž,   která   všeobecná    ustanovení

pro    balení   oddílů   4.1.1,   4.1.2    a    4.1.3    a

která    zvláštní   ustanovení   pro   balení   oddílů

4.1.5,   4.1.6,   4.1.7,   4.1.8   a   4.1.9   je    nutno

dodržet.   Pokud   sloupec   (8)   neobsahuje    žádný

kód     začínající    písmeny    “P“     nebo     “R“,

nesmějí     být     dotyčné     nebezpečné      věci

přepravovány   v   obalech;

-      alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“IBC“    se   vztahují   na   pokyny   pro   balení    pro

IBC.    Tyto    pokyny   jsou   uvedeny   v    pododdílu

4.1.4.2    v   číselném   pořadí   a   určuji,     které

IBC    jsou    dovoleny.   Udávají    rovněž,    která

všeobecná     ustanovení    pro    balení     oddílů

4.1.1,     4.1.2    a    4.1.3    a    která    zvláštní

ustanovení    pro   balení   oddílů   4.1.5,    4.1.6,

4.1.7    4.1.8   a   4.1.9   je   nutno   dodržet.   Pokud

sloupec    (8)   neobsahuje   žádný   kód   začínající

písmeny      “IBC“,     nesmějí     být      dotyčné

nebezpečné   věci   přepravovány   v   IBC;

-      alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“LP“    se    vztahují   na   pokyny   pro   balení    pro

velké    obaly.    Tyto   pokyny    jsou    uvedeny    v

pododdílu    4.1.4.3    v    číselném     pořadí     a

určují,    které    velké   obaly    jsou    dovoleny.

Udávají    rovněž,   která   všeobecná    ustanovení

pro    balení   oddílů   4.1.1,   4.1.2    a    4.1.3    a

která    zvláštní   ustanovení   pro   balení   oddílů

4.1.5,   4.1.6,   4.1.7,   4.1.8   a   4.1.9   je    nutno

dodržet.   Pokud   sloupec   (8)   neobsahuje    žádný

kód    začínající    písmeny   “LP“,    nesmějí    být

dotyčné    nebezpečné    věci    přepravovány     ve

velkých   obalech.;

POZNÁMKA:   Výše   uvedené   pokyny   pro   balení    mohou

být     pozměněny    zvláštními    ustanoveními     pro

balení   uvedenými    ve   sloupci   (9a).

Sloupec   (9a)    “Zvláštní   ustanovení   pro   balení“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerické     kódy

použitelných   zvláštních   ustanovení    pro    balení:

-      alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“PP“    nebo    “RR“    se    vztahují    na    zvláštní

ustanovení    pro    balení   pro   obaly    a    nádoby

(vyjma   IBC   a   velkých   obalů),   která   musí    být

navíc    dodržena.   Ta   jsou   uvedena   v   pododdílu

4.1.4.1    na   konci   odpovídajícího   pokynu    pro

balení,    udaného   ve   sloupci   (8)    (s    písmeny

“P“      nebo     “R“).     Pokud     sloupec     (9a)

neobsahuje    žádný    kód    začínající     písmeny

“PP“     nebo    “RR“,    neplatí    žádné    zvláštní

ustanovení    pro    balení,    uvedené    na    konci

odpovídajícího   pokynu   pro   balení;

-      alfanumerické   kódy   začínající    písmenem

“B“     nebo    písmeny    „BB“    se    vztahují     na

zvláštní    ustanovení    pro    balení    pro    IBC,

která    musí    být    navíc    dodržena.    Ta    jsou

uvedena     v    pododdílu    4.1.4.2     na     konci

odpovídajícího    pokynu   pro    balení,    udaného

ve    sloupci    (8)    (s   písmeny    “IBC“).    Pokud

sloupec      (9a)     neobsahuje      žádný      kód

začínající    písmenem   “B“   nebo   písmeny    „BB“,

neplatí     žádné     zvláštní    ustanovení     pro

balení,     uvedené    na    konci    odpovídajícího

pokynu   pro   balení;

-      alfanumerické   kódy   začínající    písmenem

“L“    se   vztahují   na    zvláštní   ustanovení   pro

balení    pro    velké    obaly,    která    musí    být

navíc    dodržena.   Ta   jsou   uvedena   v   pododdílu

4.1.4.3    na   konci   odpovídajícího   pokynu    pro

balení,    udaného   ve   sloupci   (8)    (s    písmeny

“LP“).    Pokud   sloupec   (9a)   neobsahuje    žádný

kód    začínající   písmenem   “L“,   neplatí    žádné

zvláštní    ustanovení   pro   balení,   uvedené    na

konci   odpovídajícího   pokynu   pro   balení.

Sloupec   (9b)    “Ustanovení   o   společném   balení“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerické    kódy,

začínající       písmeny       “MP“,       ustanovení

vztahujících     se    na    společné    balení.     Tato

ustanovení    jsou    uvedena    v    oddílu    4.1.10    v

číselném     pořadí.     Jestliže     sloupec      (9b)

neobsahuje    žádný   kód   začínající   písmeny    “MP“,

platí    jen    všeobecná   ustanovení   (viz   pododdíly

4.1.1.5   a   4.1.1.6).

Sloupec    (10)     “Pokyny    pro    přemístitelné    cisterny     a

kontejnery   pro   volně   ložené   látky“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerický     kód,

který    je   podle   odstavců   4.2.5.2.1   až   4.2.5.2.4

a    4.2.5.2.6    přiřazen   pokynu   pro   přemístitelné

cisterny.     Tento     pokyn     pro     přemístitelné

cisterny    odpovídá   nejméně   přísným    požadavkům,

které     jsou     dovoleny    pro     přepravu     látky

v    přemístitelných   cisternách.   Kódy    označující

ostatní     pokyny    pro    přemístitelné    cisterny,

které    jsou   rovněž   dovoleny   pro   přepravu   látky,

jsou    obsaženy   v   odstavci   4.2.5.2.5.   Pokud   není

uveden      žádný      kód,     není      přeprava      v

přemístitelných   cisternách   dovolena,   ledaže    je

uděleno    schválení   příslušným   orgánem,    jak    je

podrobně   uvedeno   v   pododdílu   6.7.1.3.

Všeobecná    ustanovení   pro    konstrukci,    výrobu,

výstroj,   schvalování   typu,    zkoušení   a    značení

přemístitelných     cisteren    jsou     obsažena     v

kapitole     6.7.     Všeobecná     ustanovení      pro

používání     (např.    plnění)    jsou    obsažena     v

oddílech   4.2.1   až   4.2.4.

Údaj     „M“     znamená,     že     látka     smí      být

přepravována    v   UN   vícečlánkových    kontejnerech

na   plyn   (MEGC).

POZNÁMKA:    Výše    uvedené    požadavky    mohou    být

pozměněny     zvláštními    ustanoveními    uvedenými

ve   sloupci   (11).

Může      také     obsahovat     alfanumerické     kódy

začínající   písmeny   „BK“   vztahující   se   k    druhům

kontejnerů     pro    volně   ložené   látky,    popsaným

v    kapitole   6.11,   které   smějí   být   používány   pro

přepravu    věcí    ve    volně   loženém    stavu    podle

pododdílu   7.3.1.1   (a)    a   oddílu   7.3.2.

Sloupec    (11)     “Zvláštní    ustanovení    pro    přemístitelné

cisterny   a   kontejnery   pro   volně   ložené   látky“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerické     kódy

zvláštních      ustanovení     pro      přemístitelné

cisterny,   která   musí   být   navíc    dodržena.    Tyto

kódy,    začínající   písmeny   “TP“,   se   vztahují    na

zvláštní     ustanovení    pro    výrobu     nebo     pro

používání    přemístitelných    cisteren.    Ta    jsou

obsažena   v   pododdílu   4.2.5.3.

POZNÁMKA:    Pokud   je   to   technicky   aplikovatelné,

vztahují    se   tato   zvláštní   ustanovení   nejen    na

přemístitelné    cisterny    uvedené     ve     sloupci

(10),    ale    i   na   přemístitelné   cisterny,    které

mohou     být     používány    podle     tabulky     v

4.2.5.2.5.

Sloupec   (12)    “Kódy   cisteren   pro   cisterny   ADR“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerické     kódy

odpovídající     typu    cisterny    podle     odstavce

4.3.3.1.1    (pro    plyny   třídy   2)    nebo    odstavce

4.3.4.1.1    (pro   látky   tříd   3   až   9).    Tento    typ

cisterny    odpovídá    nejméně   přísným    požadavkům

na    cisterny,   které   jsou   dovoleny   pro    přepravu

dotyčné     látky     v     cisternách     ADR.      Kódy

odpovídající   ostatním   dovoleným   typům    cisteren

jsou    uvedeny   v   odstavci   4.3.3.1.2    (pro    plyny

třídy    2)   nebo   v   odstavci   4.3.4.1.2   (pro    látky

tříd     3    až    9).    Není-li    uveden    žádný    kód,

přeprava   v   cisternách   ADR   není   dovolena.

Pokud    je    v   tomto   sloupci   uveden   kód    cisterny

pro    tuhé    látky   (S)   a   pro   kapalné    látky    (L),

znamená    to,    že    tato   látka   smí    být    podávána

k    přepravě   v   cisternách   v   tuhém   nebo    kapalném

(roztaveném)     stavu.     Obyčejně     platí     toto

ustanovení    pro   látky   s   bodem   tání   mezi    20    °C

a   180   °C.

Pokud    je    v    tomto    sloupci   uveden    pro    tuhou

látku   pouze   kód   cisterny   pro   kapalné   látky    (L)

znamená    to,    že    tato   látka   smí    být    podávána

k     přepravě     v    cisternách    jen    v     kapalném

(roztaveném)   stavu.

Všeobecné    požadavky    na    konstrukci,    výstroj,

schvalování    typu,   zkoušení    a    značení,    které

nejsou    uvedeny   v   kódu   cisteren,   jsou    obsaženy

v     oddílech    6.8.1,    6.8.2,    6.8.3    a     6.8.5.

Všeobecná     ustanovení    pro    používání     (např.

nejvyšší     stupeň    plnění,    nejnižší     zkušební

tlak)   jsou   obsažena   v   oddílech   4.3.1   až   4.3.4.

Písmeno    “(M)“    za   kódem   cisterny    znamená,    že

látka    smí    být   přepravována   také   v   bateriových

vozidlech   nebo   MEGC.

Znaménko    “(+)“   za   kódem   cisterny    znamená,    že

alternativní     používání   cisteren    je    povoleno

pouze    tehdy,    je-li   to   uvedeno   v    osvědčení    o

schválení   typu.

K    cisternám    z    vyztužených   plastů    viz    oddíl

4.4.1     a     kapitolu    6.9.;    k    cisternám     pro

podtlakové    vyčerpávání   odpadů   viz   oddíl    4.5.1

a   kapitolu   6.10.

POZNÁMKA:    Výše    uvedené    požadavky    mohou    být

pozměněny     zvláštními    ustanoveními    uvedenými

ve   sloupci   (13).

Sloupec   (13)    “Zvláštní   ustanovení   pro   cisterny   ADR“

Tento     sloupec    obsahuje    alfanumerické     kódy

zvláštních    ustanovení   pro   cisterny   ADR,    která

je   nutno   navíc   dodržet   :

-      Alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“TU“   se   vztahují   na   zvláštní   ustanovení    pro

používání   těchto   cisteren.   Ta   jsou    obsažena

v   oddílu   4.3.5.

-      Alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“TC“   se   vztahují   na   zvláštní   ustanovení    pro

konstrukci     těchto     cisteren.     Ta      jsou

obsažena   v   oddílu   6.8.4   (a).

-      Alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“TE“   se   vztahují   na   zvláštní   ustanovení    pro

výstroj   těchto   cisteren.   Ta   jsou   obsažena    v

oddílu   6.8.4   (b).

-      Alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“TA“   se   vztahují   na   zvláštní   ustanovení    pro

schvalování    typu   těchto   cisteren.    Ta    jsou

obsažena   v   oddílu   6.8.4   (c).

-      Alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“TT“   se   vztahují   na   zvláštní   ustanovení    pro

zkoušení    těchto   cisteren.   Ta   jsou    obsažena

v   oddílu   6.8.4   (d).

-      Alfanumerické    kódy   začínající    písmeny

“TM“   se   vztahují   na   zvláštní   ustanovení    pro

značení   těchto   cisteren.   Ta   jsou   obsažena    v

oddílu   6.8.4   (e).

POZNÁMKA:    Pokud   je   to   technicky   aplikovatelné,

vztahují    se   tato   zvláštní   ustanovení   nejen    na

cisterny    uvedené   ve   sloupci    (12),    ale    i    na

cisterny,     které    mohou    bý    používány     podle

hierarchie   cisteren   v   4.3.3.1.2   a   4.3.4.1.2.

Sloupec   (14)    “Vozidla   pro   přepravu   v   cisternách“

Tento     sloupec     obsahuje    kód     specifikující

vozidlo    (včetně   tažného   vozidla    přívěsů    nebo

návěsů)    (viz    oddíl    9.1.1),    které    je    třeba

použít    pro    přepravu   látky    v    cisterně    podle

oddílu    7.4.2.   Požadavky   týkající   se   konstrukce

a    schvalování    těchto    vozidel    jsou    obsaženy

v   kapitolách   9.1,   9.2   a   9.7.

Sloupec    (15)     “Přepravní   kategorie   /   (Kód    omezení    pro

tunely)“

Tento    sloupec    obsahuje   v    horní    části    buňky

číslici     udávající    přepravní    kategorii,     do

které    látka    nebo    předmět    patří,    za    účelem

vynětí      z      platnosti       vztahujícího      se

k    množstvím    přepravovaným   dopravní    jednotkou

(viz   pododdíl   1.1.3.6).

Ve    spodní    části   buňky   (v   závorkách)    obsahuje

kód    omezení    pro    tunely,    které    odkazuje    na

omezení    pro   průjezd   vozidel   převážející    látky

nebo    předměty    silničními    tunely.    Tyto    jsou

uvedeny    v    Kapitole   8.6.   Není-li   uveden    žádný

kód   omezení   pro   tunely,   je   to   označeno   ‘(—)’.

Sloupec   (16)    “Zvláštní   ustanovení   pro   přepravu   kusů“

Tento      sloupec      obsahuje     alfanumerický(é)

kód(y),    začínající   písmenem    „V“,    příslušných

zvláštních       ustanovení       (pokud        jsou)

pro    přepravu    v    kusech.   Tato   ustanovení    jsou

uvedena    v    oddílu   7.2.4.   Všeobecná    ustanovení

pro     přepravu     v    kusech    jsou     obsažena     v

kapitolách   7.1   a   7.2.

POZNÁMKA:    Navíc   platí   zvláštní   ustanovení    pro

nakládku,     vykládku     a     manipulaci     uvedená

ve   sloupci   (18).

Sloupec   (17)      “Zvláštní    ustanovení    pro    přepravu     ve

volně   loženém   stavu“

Tento      sloupec      obsahuje     alfanumerický(é)

kód(y),    začínající   písmeny    “VV“,    příslušných

zvláštních    ustanovení   pro    přepravu    ve    volně

loženém   stavu.   Tato   ustanovení    jsou   uvedena    v

oddílu    7.3.3.    Pokud   sloupec    (17)    neobsahuje

žádný    kód,    přeprava    ve   volně    loženém    stavu

není     dovolena.     Všeobecná     ustanovení     pro

přepravu    ve   volně   loženém   stavu   jsou    obsažena

v   kapitolách   7.1   a   7.3.

POZNÁMKA:    Navíc   platí   zvláštní   ustanovení    pro

nakládku,     vykládku     a     manipulaci     uvedená

ve   sloupci   (18).

“Sloupec     (18)     “Zvláštní     ustanovení      pro

nakládku,   vykládku   a   manipulaci“

Tento      sloupec      obsahuje     alfanumerický(é)

kód(y),    začínající   písmeny    “CV“,    příslušných

zvláštních   ustanovení   pro   nakládku,   vykládku    a

manipulaci.     Tato    ustanovení     jsou     uvedena

v     oddílu     7.5.11.    Jestliže     sloupec     (18)

neobsahuje    žádný    kód,    platí    jen     všeobecná

ustanovení   (viz   oddíly   7.5.1   až   7.5.10).

Sloupec   (19)    “Zvláštní   ustanovení   pro   provoz“

Tento      sloupec      obsahuje     alfanumerický(é)

kód(y),    začínající   písmenem    “S“,    příslušných

zvláštních    ustanovení   pro   provoz,    která    jsou

uvedena    v    kapitole    8.5.   Tato    ustanovení    je

nutno    použít    vedle   předpisů    kapitol    8.1    až

8.4,     avšak    v    případě    rozporu    s     předpisy

kapitol   8.1   až   8.4   platí   zvláštní   ustanovení.

Sloupec   (20)    “Identifikační   číslo   nebezpečnosti“

Tento    sloupec   obsahuje   číslo,   složené   ze    dvou

nebo     tří     číslic     (v     určitých     případech

s     předřazeným    písmenem    “X“)    pro    látky     a

předměty    tříd    2   až   9   a   pro   látky    a    předměty

třídy    1    klasifikační   kód   /viz   sloupec    (3b)/.

V    případech   popsaných   v   pododdílu    5.3.2.1    se

toto    číslo   musí   objevit   v   horní   části   oranžové

tabulky.      Význam      identifikačních       čísel

nebezpečnosti     je     vysvětlen     v      pododdílu

5.3.2.3.

_______________________________

1)    X   =   číslo   třídy   nebezpečné   látky   nebo   předmětu,   popřípadě    bez

tečky.

------------------------------------------------------------------   -----------------------------------   ----------------------------   -----------------------   ------------------   ----------------------   --------------------------------   ---------------   --------------

UN     Pojmenování                        Třída   Klasifikační    Obalová   Bezpečnostní     Zvláštní     Omezené               Balení                  Přemístitelné                       Cisterny   ADR         Vozidla     Přepravní         Zvláštní   ustanovení   pro             Identifikační

číslo     a   popis                                     kód        skupina      značky       ustanovení   množství                                       cisterny   a                                             pro       kategorie                                           číslo

kontejnery   pro   volně                                    přepravu   v      (Kód                                              nebezpečnosti

ložené   látky                                        cisternách     omezení

tunely)

-----------------------------    --------------------               --------------------                          --------------------------------------   -----------------

Pokyny    Zvláštní     Ustanovení    Pokyny      Zvláštní                   Kód       Zvláštní                            přepravu    přepravu   nakládku      provoz

pro     ustanovení        o                  ustanovení               cisterny    ustanovení                             kusů      ve   volně   vykládku

balení    pro   obaly    společném                                                                                            loženém    a   manipulaci

balení                                                                                              stavu

------------------------------------------------------------------   -----------------------------------   ----------------------------   -----------------------   ------------------   ----------------------   --------------------------------   ------------------------------

3.1.2                              2.2      2.2        2.1.1.3         5.2.2              3.3          3.4.6      4.1.4         4.1.4         4.1.10       4.2.5.2,   4.2.5.3        4.3        4.3.5,       9.1.1.2      1.1.3.6       7.2.4       7.3.3        7.5.11          8.5       5.3.2.3

7.3.2                            6.8.4                    (8.6)

------------------------------------------------------------------   -----------------------------------   ----------------------------   -----------------------   ------------------   ----------------------   --------------------------------   -------------------------------

(1)     (2)                                   (3a)    (3b)            (4)            (5)              (6)          (7a)(7b)    (8)          (9a)          (9b)        (10)       (11)          (12)           (13)          (14)      (15)          (16)        (17)         (18)             (19)       (20)

------------------------------------------------------------------   -----------------------------------   ----------------------------   -----------------------   ------------------   ----------------------   --------------------------------   ---------------   --------------

0004    PIKRÁT   AMONNÝ,   suchý   nebo   vlhčený     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a        PP26          MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

méně   než   10   %   hm.   vody                                                                                     P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0005    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní    1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0006    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní    1       1.1E                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0007    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní    1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0009    MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   nebo   bez   trhavé    1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                                                                                                                                                                4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0010    MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   nebo   bez   trhavé    1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0012    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ   S   INERTNÍ           1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

STŘELOU   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ                                                                                                   MP24                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0014    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ   nebo        1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ,   CVIČNÉ                                                                                                        MP24                                                                                               CV28

0015    MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé     1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                                                                                                                                                                                                 CV28

0015    MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé     1       1.2G                         1+8                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                             PŘEPRAVA

náložky,   výmetné   nebo   hnací                                                                                                                                      ZAKÁZÁNA

náplně,   obsahující   žíravé   látky                                                                                                                                  PŘEPRAVA

0016    MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé     1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                             ZAKÁZÁNA

náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0016    MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé     1       1.3G                         1+8                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací                                                                                                                                                                       1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplně,   obsahující   žíravé   látky                                                                                                                                                                   1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0018    MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou         1       1.2G                         1+6.1+8                     LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací                                                                                                                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0019    MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou         1       1.3G                         1+6.1+8                     LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací                                                                                                                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0020    MUNICE,   TOXICKÁ,   s   trhavou            1       1.2K            PŘEPRAVA                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací                             ZAKÁZÁNA                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0021    MUNICE,   TOXICKÁ,   s   trhavou            1       1.3K            PŘEPRAVA                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací                             ZAKÁZÁNA                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0027    PRACH   ČERNÝ,   zrnitý   nebo   moučkový     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P113         PP50          MP20                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0028    PRACH   ČERNÝ,   LISOVANÝ   nebo   PRACH      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P113         PP51          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

ČERNÝ,   V   PELETÁCH                                                                                                                 MP24                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0029    ROZBUŠKY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací    1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P131         PP68          MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

práce                                                                                                                                                                                             1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0030    ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ,   pro   trhací      1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P131                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

práce                                                                                                                                                                                             4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0033    PUMY,   s   trhací   náplní                 1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0034    PUMY,   s   trhací   náplní                 1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0035    PUMY,   s   trhací   náplní                 1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0037    PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                      1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0038    PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0039    PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                      1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                                                               CV28

0042    NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   bez   rozbušky        1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P132a                    MP21                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

P132b                                                                                                                     CV28

0043    TRHAVÉ   NÁLOŽKY,   výbušné               1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P133         PP69          MP21                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0044    ZÁPALKY,   KALÍŠKOVÉ                    1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P133                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0048    NÁLOŽE,   DESTRUKČNÍ                    1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0049    NÁBOJE,   ZÁBLESKOVÉ                    1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0050    NÁBOJE,   ZÁBLESKOVÉ                    1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0054    NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ                      1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0055    NÁBOJNICE,   PRÁZDNÉ,   SE   ZÁPALKOU       1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P136                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0056    NÁLOŽE,   HLUBINNÉ                      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0059    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P137         PP70          MP21                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0060    NÁLOŽE,   PŘÍDAVNÉ,   VÝBUŠNÉ             1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P132a                    MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P132b                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0065    BLESKOVICE,   ohebná                    1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P139         PP71   PP72     MP21                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0066    ZÁPALNICE                             1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P140                     MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0070    ŘEZAČKY   KABELŮ,   VÝBUŠNÉ               1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P134   LP102               MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0072    CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN           1       1.1D                         1                266          LQ0   E0      P112a        PP45          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

(CYKLONIT;   HEXOGEN;   RDX),   VLHČENÝ                                                                                                                                                                 4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

nejméně   15   %   hm.   vody                                                                                                                                                                             0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0073    ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                   1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P133                     MP23                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0074    DIAZONITROFENOL,   VLHČENÝ   nejméně      1       1.1A                         1                266          LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

40   %   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu                                                                                                                                                                 1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

s   vodou                                                                                                                                                                                           1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0075    DIETHYLENGLYKOLDINITRÁT,              1       1.4D                         1                266          LQ0   E0      P115         PP53   PP54     MP20                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

ZNECITLIVĚNÝ   nejméně   25   %   hm.                                                                                         PP57   PP58                                                                     0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

netěkavého,   ve   vodě   nerozpustného                                                                                                                                                                 4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

flegmatizačního   prostředku                                                                                                                                                                        1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0076    DINITROFENOL,   suchý   nebo   vlhčený      1       1.1D                         1+6.1                       LQ0   E0      P112a        PP26          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

méně   než   15   %   hm.   vody                                                                                     P112b                                                                                    0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0077    DINITROFENOLÁTY   alkalických   kovů,     1       1.3C                         1+6.1                       LQ0   E0      P114a        PP26          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

suché   nebo   vlhčené   méně   než   15   %                                                                           P114b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hm.   vody                                                                                                                                                                                          1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0078    DINITRORESORCIN,   suchý   nebo           1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a        PP26          MP20                                                                                               CV28

vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                                                                             P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0079    HEXANITRODIFENYLAMIN                  1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

(DIPIKRYLAMIN;   HEXYL)                                                                                      P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0081    TRHAVINA,   TYP   A                       1       1.1D                         1                616   617      LQ0   E0      P116         PP63   PP66     MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0082    TRHAVINA,   TYP   B                       1       1.1D                         1                617          LQ0   E0      P116         PP61   PP62     MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

IBC100       PP65   B9                                                                       1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0083    TRHAVINA,   TYP   C                       1       1.1D                         1                267   617      LQ0   E0      P116                     MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0084    TRHAVINA,   TYP   D                       1       1.1D                         1                617          LQ0   E0      P116                     MP20                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0092    SVĚTLICE,   POZEMNÍ                     1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0093    SVĚTLICE,   LETECKÉ                     1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0094    SLOŽ   PYROTECHNICKÁ,   ZÁBLESKOVÁ        1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P113         PP49          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0099    ROZRUŠOVACÍ   ZAŘÍZENÍ,   VÝBUŠNÁ,   pro    1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

ropné   vrty,   bez   rozbušky                                                                                                                                                                          1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0101    STOPINA                               1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P140         PP74   PP75     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0102    BLESKOVICE,   s   kovovým   pláštěm         1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P139         PP71          MP21                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0103    ZÁPALNICE,   trubičková,   s   kovovým      1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P140                     MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

pláštěm                                                                                                                                                                                           1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0104    BLESKOVICE,   S   MALÝM   ÚČINKEM,   s        1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P139         PP71          MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

kovovým   pláštěm                                                                                                                                                                                   1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0105    ZÁPALNICE,   BEZPEČNOSTNÍ               1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P140         PP73          MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0106    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                 1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0107    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                 1       1.2B                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23                                                              0   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0110    GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo           1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

puškové                                                                                                                                                                                           1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0113    GUANYLNITROSOAMINOGUANYLID-           1       1.1A                         1                266          LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

HYDRAZIN,   VLHČENÝ   nejméně   30   %   hm.                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vody                                                                                                                                                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0114    GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYL          1       1.1A                         1                266          LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

(TETRAZEN),   VLHČENÝ   nejméně   30   %                                                                                                                                                                  2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu   s                                                                                                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vodou                                                                                                                                                                                             1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0118    HEXOLIT   (HEXOTOL),   suchý   nebo         1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                                                                             P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0121    ZAŽEHOVAČE                            1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P142                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0124    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   PERFORAČNÍ,      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P101                     MP21                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

pro   ropné   vrty,   bez   rozbušky                                                                                                                                                                      1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0129    AZID   OLOVNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20     1       1.1A                         1                266          LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

%   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu   s                                                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

vodou                                                                                                                                                                                             1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0130    TRINITRORESORCINÁT   OLOVNATÝ,          1       1.1A                         1                266          LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody   nebo                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

směsí   alkoholu   s   vodou                                                                                                                                                                            1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0131    ZAŽEHOVAČE   ZÁPALNIC                   1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P142                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0132    DEFLAGRUJÍCÍ   KOVOVÉ   SOLI              1       1.3C                         1                274          LQ0   E0      P114a        PP26          MP2                                                               0   (B)         V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

AROMATICKÝCH   NITROSLOUČENIN,   J.N.                                                                          P114b                                                                                                                     CV28

0133    MANNITHEXANITRÁT   (NITROMANNIT),       1       1.1D                         1                266          LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

VLHČENÝ   nejméně   40   %   hm.   vody   nebo                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

směsí   alkoholu   s   vodou                                                                                                                                                                            1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0135    FULMINÁT   RTUŤNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně    1       1.1A                         1                266          LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

20   %   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu                                                                                                                                                                 1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

s   vodou                                                                                                                                                                                           2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0136    MINY,   s   trhací   náplní                 1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0137    MINY,   s   trhací   náplní                 1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0138    MINY,   s   trhací   náplní                 1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0143    NITROGLYCERIN,   ZNECITLIVĚNÝ           1       1.1D                         1+6.1            266   271      LQ0   E0      P115         PP53   PP54     MP20                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

nejméně   40   %   hm.   netěkavého,   ve                                                                                       PP57   PP58                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vodě   nerozpustného   flegmatizačního                                                                                                                                                                1   (C)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

prostředku                                                                                                                                                                                        1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0144    NITROGLYCERIN,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,     1       1.1D                         1                500          LQ0   E0      P115         PP45   PP55     MP20                                                              1   (C)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

s   více   než   1   %,   ale   nejvíce   10   %                                                                                      PP56   PP59                                                                     1   (C)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

nitroglycerinu                                                                                                        PP60                                                                          0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0146    NITROŠKROB,   suchý   nebo   vlhčený        1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                                                               CV4

méně   než   20   %   hm.   vody                                                                                     P112b                                                                                    0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                                                     CV4

0147    NITROMOČOVINA                         1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0150    PENTAERYTHRITTETRANITRÁT              1       1.1D                         1                266          LQ0   E0      P112a                    MP20                                                                                               CV4

(PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;                                                                               P112b                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

PENTAERYTHRIT-TETRANITRÁT;                                                                                                                                                                        2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

PENTAERYTHRITOL-TETRANITRÁT;                                                                                                                                                                      2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

PETN),   VLHČENÝ   nejméně   25   %   hm.                                                                                                                                                                   1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

vody,   nebo   ZNECITLIVĚNÝ   nejméně   15                                                                                                                                                                2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

%   hm.   flegmatizačního   prostředku                                                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0151    PENTOLIT,   suchý   nebo   vlhčený   méně     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

než   15   %   hm.   vody                                                                                          P112b                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0153    TRINITROANILIN   (PIKRAMID)             1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0154    TRINITROFENOL   (KYSELINA   PIKROVÁ),     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a        PP26          MP20                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

suchý   nebo   vlhčený   méně   než   30   %                                                                           P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hm.   vody                                                                                                   P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0155    TRINITROCHLORBENZEN                   1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

(PIKRYLCHLORID)                                                                                            P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0159    PRACHOVINA   SUROVÁ,   VLHČENÁ   nejméně    1       1.3C                         1                266          LQ0   E0      P111         PP43          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

25   %   hm.   vody                                                                                                                                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0160    PRACH   BEZDÝMNÝ                        1       1.1C                         1                           LQ0   E0      P114b        PP50   PP52     MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0161    PRACH   BEZDÝMNÝ                        1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114b        PP50   PP52     MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0167    STŘELY,   s   trhací   náplní               1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0168    STŘELY,   s   trhací   náplní               1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0169    STŘELY,   s   trhací   náplní               1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0171    MUNICE,   OSVĚTLOVACÍ,   s   nebo   bez       1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplně                                                                                                                                                                                            1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0173    ZAŘÍZENÍ   UVOLŇOVACÍ,   VÝBUŠNÁ          1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P134   LP102               MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0174    NÝTY,   VÝBUŠNÉ                         1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P134   LP102               MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0180    RAKETY,   s   trhací   náplní               1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0181    RAKETY,   s   trhací   náplní               1       1.1E                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0182    RAKETY,   s   trhací   náplní               1       1.2E                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0183    RAKETY,   s   inertní   hlavicí             1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0186    RAKETOVÉ   MOTORY                       1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22                                                                                               CV28

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0190    VZORKY,   VÝBUŠNÉ,   kromě   třaskavin      1                                                 16   274       LQ0   E0      P101                     MP2                                                               2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0191    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   RUČNÍ            1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0192    TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                 1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0193    TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                 1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0194    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,         1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

lodní                                                                                                                             MP24                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0195    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,         1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

lodní                                                                                                                             MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0196    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ           1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0197    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ           1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0204    HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ              1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0207    TETRANITROANILIN                      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0208    TRINITROFENYLMETHYLNITRAMIN           1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

(TETRYL)                                                                                                   P112c                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0209    TRINITROTOLUEN   (TNT),   suchý   nebo      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b        PP46          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vlhčený   méně   než   30   %   hm.   vody                                                                             P112c                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0212    STOPOVKY   PRO   MUNICI                   1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P133         PP69          MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0213    TRINITROANISOL                        1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0214    TRINITROBENZEN,   suchý   nebo   vlhčený    1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20        T1         TP1   TP17                               EX/III    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1         1.5D

méně   než   30   %   hm.   vody                                                                                     P112b                                       TP32

P112c                              T1         TP1   TP17                               EX/III    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1         1.5D

0215    KYSELINA   TRINITROBENZOOVÁ,   suchá      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                 TP32

nebo   vlhčená   méně   než   30   %   hm.                                                                             P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

vody                                                                                                       P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0216    TRINITRO-m-KRESOL                     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b        PP26          MP20                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0217    TRINITRONAFTALEN                      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0218    TRINITROFENETOL                       1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0219    TRINITRORESORCIN   (KYSELINA            1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a        PP26          MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

STYFNOVÁ),   suchý   nebo   vlhčený   méně                                                                         P112b                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

než   20   %   hm.   vody   nebo   směsí                                                                               P112c                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

alkoholu   s   vodou                                                                                                                                                                                  2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0220    NITROMOČOVINA,   suchá   nebo   vlhčená     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

méně   než   20   %   hm.   vody                                                                                     P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0221    BOJOVÉ   HLAVICE,   TORPÉDO,   s   trhací     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0222    DUSIČNAN   AMONNÝ,   s   více   než   0,2   %     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b        PP47          MP20                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hořlavých   látek,   včetně   všech                                                                              P112c                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

organických   látek   započítaných                                                                                                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

jako   uhlík,   s   vyloučením   všech                                                                                                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

jiných   přidaných   látek                                                                                                                                                                            0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0224    AZID   BARNATÝ,   suchý   nebo   vlhčený      1       1.1A                         1+6.1                       LQ0   E0      P110b        PP42          MP20                                                                                               CV4

méně   než   50   %   hm.   vody                                                                                                                                                                            0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0225    NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   S   ROZBUŠKOU         1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P133         PP69          MP23                                                                                               CV4

0226    CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN       1       1.1D                         1                266          LQ0   E0      P112a        PP45          MP20                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

(HMX;   OKTOGEN),   VLHČENÝ   nejméně   15                                                                                                                                                                                                 CV4

%   hm.   vody                                                                                                                                                                                        0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0234    DINITRO-o-KRESOLÁT   SODNÝ,   suchý       1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114a        PP26          MP20                                                                                               CV4

nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.                                                                             P114b                                                                                    0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vody                                                                                                                                                                                                                               CV4

0235    PIKRAMÁT   SODNÝ,   suchý   nebo   vlhčený    1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114a        PP26          MP20                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

méně   než   20   %   hm.   vody                                                                                     P114b                                                                                                                     CV4

0236    PIKRAMÁT   ZIRKONIČITÝ,   suchý   nebo      1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114a        PP26          MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody                                                                             P114b                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0237    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   OHEBNÉ,          1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P138                     MP21                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

LINEÁRNÍ                                                                                                                                                                                          2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0238    RAKETY,   TAHAČE   LAN                    1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0240    RAKETY,   TAHAČE   LAN                    1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0241    TRHAVINA,   TYP   E                       1       1.1D                         1                617          LQ0   E0      P116         PP61   PP62     MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

IBC100       PP65   B10                                                                      1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0242    NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA                1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0243    MUNICE,   ZÁPALNÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,    1       1.2H                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo                                                                                                                                                                 1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hnací   náplní                                                                                                                                                                                      4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0244    MUNICE,   ZÁPALNÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM     1       1.3H                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo                                                                                                                                                                 1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hnací   náplní                                                                                                                                                                                      4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0245    MUNICE,   DÝMOVÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,     1       1.2H                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo                                                                                                                                                                 2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

hnací   náplní                                                                                                                                                                                      2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0246    MUNICE,   DÝMOVÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,     1       1.3H                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo                                                                                                                                                                                                  CV4

hnací   náplní                                                                                                                                                                                      1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0247    MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   kapalinou   nebo     1       1.3J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

gelem,   s   trhavou   náložkou,                                                                                                                                                                        2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

výmetnou   nebo   hnací   náplní                                                                                                                                                                        4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0248    ZAŘÍZENÍ,   AKTIVOVATELNÁ   VODOU,   s      1       1.2L                         1                274          LQ0   E0      P144         PP77          MP1                                                               1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo                                                                                                                                                                   1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

hnací   náplní                                                                                                                                                                                      1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0249    ZAŘÍZENÍ,   AKTIVOVATELNÁ   VODOU,   s      1       1.3L                         1                274          LQ0   E0      P144         PP77          MP1                                                               1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo                                                                                                                                                                   1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

hnací   náplní                                                                                                                                                                                      1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0250    RAKETOVÉ   MOTORY   S   HYPERGOLY,   s        1       1.3L                         1                           LQ0   E0      P101                     MP1                                                               1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

nebo   bez   výmetné   nálože                                                                                                                                                                           1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0254    MUNICE,   OSVĚTLOVACÍ,   s   nebo   bez       1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplně                                                                                                                                                                                            1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0255    ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ,   pro   trhací      1       1.4B                         1.4                         LQ0   E0      P131                     MP23                                                              1   (C)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

práce                                                                                                                                                                                             1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0257    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                 1       1.4B                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0266    OKTOLIT   (OKTOL),   suchý   nebo           1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                                                                             P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0267    ROZBUŠKY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací    1       1.4B                         1.4                         LQ0   E0      P131         PP68          MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

práce                                                                                                                                                                                             2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0268    NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   S   ROZBUŠKOU         1       1.2B                         1                           LQ0   E0      P133         PP69          MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0271    NÁPLNĚ   HNACÍ                          1       1.1C                         1                           LQ0   E0      P143         PP76          MP22                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0272    NÁPLNĚ   HNACÍ                          1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P143         PP76          MP22                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0275    NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY           1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP22                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0276    NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY           1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P134   LP102               MP22                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0277    NÁBOJKY   PRO   ROPNÉ   VRTY                1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP22                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0278    NÁBOJKY   PRO   ROPNÉ   VRTY                1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P134   LP102               MP22                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0279    NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA                1       1.1C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0280    RAKETOVÉ   MOTORY                       1       1.1C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0281    RAKETOVÉ   MOTORY                       1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0282    NITROGUANIDIN   (PIKRIT),   suchý   nebo    1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody                                                                             P112b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P112c                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0283    NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   bez   rozbušky        1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P132a                    MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

P132b                                                                                    1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0284    GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s        1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P141                     MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

trhací   náplní                                                                                                                                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0285    GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s        1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P141                     MP21                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

trhací   náplní                                                                                                                                                                                     2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0286    BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0287    BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací      1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0288    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   OHEBNÉ,          1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P138                     MP21                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

LINEÁRNÍ                                                                                                                                                                                          2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0289    BLESKOVICE,   ohebná                    1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P139         PP71   PP72     MP21                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0290    BLESKOVICE,   s   kovovým   pláštěm         1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P139         PP71          MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0291    PUMY,   s   trhací   náplní                 1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0292    GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s        1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

trhací   náplní                                                                                                                                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0293    GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s        1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

trhací   náplní                                                                                                                                                                                     2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0294    MINY,   s   trhací   náplní                 1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0295    RAKETY,   s   trhací   náplní               1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0296    HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ              1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0297    MUNICE,   OSVĚTLOVACÍ,   s   nebo   bez       1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací                                                                                                                                                                1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplně                                                                                                                                                                                            2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0299    PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                      1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0300    MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   nebo   bez   trhavé    1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                                                                                                                                                                1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0301    MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou         1       1.4G                         1.4+6.1+8                   LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložkou,   výmetnou   nebo   hnací                                                                                                                                                                     1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náplní                                                                                                                                                                                            1   (C)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0303    MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé     1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                                                                                                                                                                2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0303    MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé     1       1.4G                         1.4+8                       LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

náložky,   výmetné   nebo   hnací                                                                                                                                                                       4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

náplně,   obsahující   žíravé   látky                                                                                                                                                                   4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0305    SLOŽ   PYROTECHNICKÁ,   ZÁBLESKOVÁ        1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P113         PP49          MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0306    STOPOVKY   PRO   MUNICI                   1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P133         PP69          MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0312    NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ                      1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0313    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ           1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0314    ZAŽEHOVAČE                            1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P142                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0315    ZAŽEHOVAČE                            1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P142                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0316    ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ                  1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0317    ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ                  1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0318    GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo           1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

puškové                                                                                                                                                                                           1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0319    ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY                      1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P133                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0320    ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY                      1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P133                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0321    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní    1       1.2E                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0322    RAKETOVÉ   MOTORY,   S   HYPERGOLEM,   s      1       1.2L                         1                           LQ0   E0      P101                     MP1                                                               1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

nebo   bez   výmetné   náplně                                                                                                                                                                           2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0323    NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY           1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P134   LP102               MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0324    STŘELY,   s   trhací   náplní               1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              0   (B)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0325    ZAŽEHOVAČE                            1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P142                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0326    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ             1       1.1C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0327    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ   nebo        1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ,   CVIČNÉ                                                                                                                                                                        1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0328    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ          1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

STŘELOU                                                                                                                                                                                           2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0329    TORPÉDA,   s   trhací   náplní              1       1.1E                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0330    TORPÉDA,   s   trhací   náplní              1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0331    TRHAVINA,   TYP   B                       1       1.5D                         1.5              617          LQ0   E0      P116         PP61   PP62     MP20                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

IBC100       PP64   PP65                                                                     1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0332    TRHAVINA,   TYP   E                       1       1.5D                         1.5              617          LQ0   E0      P116         PP61   PP62     MP20                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

IBC100       PP65                                                                          2   (E)         V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0333    VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY          1       1.1G                         1                645          LQ0   E0      P135                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0334    VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY          1       1.2G                         1                645          LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

0335    VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY          1       1.3G                         1                645          LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0336    VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY          1       1.4G                         1.4              645   651      LQ0   E0      P135                     MP23                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0337    VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY          1       1.4S                         1.4              645          LQ0   E0      P135                     MP23                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

MP24                                                              1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0338    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ   nebo        1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP22                                                              1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ,   CVIČNÉ                                                                                                                                                                        1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0339    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ          1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP22                                                              1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

STŘELOU   nebo   NÁBOJE   MALORÁŽOVÉ                                                                                                                                                                    1   (C5000D)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0340    NITROCELULOSA,   suchá   nebo   vlhčená     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

méně   než   25   %   hm.   vody   (nebo                                                                               P112b                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

alkoholu)                                                                                                                                                                                         1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0341    NITROCELULOSA,   neupravená   nebo        1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20                                                              2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

plastifikovaná   méně   než   18   %   hm.                                                                                                                                                                  1   (B1000C)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

plastifikátoru                                                                                                                                                                                    2   (E)         V2                     CV1   CV2   CV3      S1

0342    NITROCELULOSA,   VLHČENÁ   nejméně   25     1       1.3C                         1                105          LQ0   E0      P114a        PP43          MP20                                                              4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

%   hm.   alkoholu                                                                                                                                                                                    4   (E)                              CV1   CV2   CV3      S1

0343    NITROCELULOSA,   PLASTIFIKOVANÁ         1       1.3C                         1                105          LQ0   E0      P111                     MP20                                                              1   (C5000D)    V2   V3                  CV1   CV2   CV3      S1

nejméně   18   %   hm.   plastifikátoru                                                                                                                                  PxBN(M)        TU17   TA4      FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2         239

0344    STŘELY,   s   trhací   náplní               1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                          TT9

0345    STŘELY,   inertní,   se   stopovkou         1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10                  20

0346    STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo       1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21        T75        TP5   TP22      RxBN           TU7   TU19      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        225

výmetnou   náplní                                                                                                                                                               TA4   TT9

0347    STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo       1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21        (M)   T50                PxBH(M)        TT8   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

výmetnou   náplní                                                                                                                                                               TT9

0348    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní    1       1.4F                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             20

0349    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4S                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

0350    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4B                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0351    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4C                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

0352    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4D                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0353    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4G                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0354    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.1L                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP1         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0355    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.2L                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP1         (M)                    CxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

0356    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.3L                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP1         (M)   T50    TP19          P22DH(M)       TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

0357    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.1L                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP1         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0358    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.2L                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP1         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0359    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.3L                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP1         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0360    ROZBUŠKOVÉ   SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,     1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P131                     MP23        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

pro   trhací   práce                                                                                                                            (M)                    CxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

0361    ROZBUŠKOVÉ   SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,     1       1.4B                         1.4                         LQ0   E0      P131                     MP23        (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

pro   trhací   práce                                                                                                                            (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0362    MUNICE,   CVIČNÁ                        1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0363    MUNICE,   ZKUŠEBNÍ                      1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0364    ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                   1       1.2B                         1                           LQ0   E0      P133                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0365    ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                   1       1.4B                         1.4                         LQ0   E0      P133                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0366    ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                   1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P133                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0367    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                 1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP23        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0368    ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ                  1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0369    BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací      1       1.1F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

náplní                                                                                                                                      T75        TP5           RxBN           TU18   TA4      FL        2   (B/D)       V5                     CV9   CV11   CV36    S2   S17     223

0370    BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací      1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                                          TT9

náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                                                                                               (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0371    BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací      1       1.4F                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23        (M)                                             FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                                                                                               (M)   T50    TP20          PxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

0372    GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo           1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P141                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

puškové                                                                                                                                                                                            (E)

0373    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   RUČNÍ            1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23                                                              3   (E)                              CV9

MP24                                                              1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

0374    HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ              1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP21        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             20

0375    HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ              1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP21        (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

0376    ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY                      1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P133                     MP23        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0377    ZÁPALKY,   KALÍŠKOVÉ                    1       1.1B                         1                           LQ0   E0      P133                     MP23        (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

0378    ZÁPALKY,   KALÍŠKOVÉ                    1       1.4B                         1.4                         LQ0   E0      P133                     MP23                                                              0   (D)                              CV1   CV13   CV28    S2   S9

0379    NÁBOJNICE,   PRÁZDNÉ,   SE   ZÁPALKOU       1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P136                     MP22                                                                                                              S10   S14

0380    PŘEDMĚTY   PYROFORICKÉ                  1       1.2L                         1                           LQ0   E0      P101                     MP1         T10        TP2           L21DH(+)       TU14    TU34    AT        1   (C1D)                            CV13   CV28   CV34   S17        886

0381    NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY           1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P134   LP102               MP22                                          TC1   TM3

0382    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.     1       1.2B                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                           TM5   TE21

0383    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.     1       1.4B                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)                    PxDH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

0384    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.     1       1.4S                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0385    5-NITROBENZOTRIAZOL                   1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             20

P112c                                                                                    2   (D)                              CV9              S2

0386    KYSELINA   TRINITROBENZENSULFONOVÁ      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b        PP26          MP20        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

P112c                              (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

0387    TRINITROFLUORENON                     1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

P112c                              (M)   T50                PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

0388    TRINITROTOLUEN   (TNT)   A                1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

TRINITROBENZEN,   SMĚS   nebo                                                                                  P112c                              (M)   T50                PxDH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

TRINITROTOLUEN   (TNT)   A                                                                                                                      (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             20

HEXANITROSTILBEN,   SMĚS                                                                                                                      (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             20

0389    TRINITROTOLUEN   (TNT)   VE   SMĚSI   S       1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        T50        TP21          PxBH(M)        TU17   TA4      AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

TRINITROBENZENEM   A                                                                                         P112c                                                                TT9

HEXANITROSTILBENEM                                                                                                                                                                                1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

0390    TRITONAL                              1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             25

P112c                              (M)                    CxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

0391    CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN           1       1.1D                         1                266          LQ0   E0      P112a                    MP20        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             25

(CYKLONIT;   HEXOGEN;   RDX)   A                                                                                 P112b                              T75        TP5   TP22      RxBN           TU7   TU19      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        225

CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN                                                                                                                                               TA4   TT9

(HMX;   OKTOGEN),   SMĚS   VLHČENÁ                                                                                                                (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

nejméně   15   %   hm.   vody   nebo                                                                                                                                       P22DH(M)       TU17   TA4      AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

ZNECITLIVĚNÁ   nejméně   10   %   hm.                                                                                                                                                 TT9

flegmatizačního   prostředku                                                                                                                  (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

0392    HEXANITROSTILBEN                      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

P112c                              (M)   T50    TP19          PxDH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

0393    HEXOTONAL                             1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

0394    TRINITRORESORCIN   (KYSELINA            1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a        PP26          MP20        (M)                                             FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

STYFNOVÁ),   VLHČENÝ(-Á)   nejméně   20                                                                                                           (M)   T50                PxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

%   hm.   vody   (nebo   směsí   alkoholu   s                                                                                                           (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

vodou)                                                                                                                                      (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

0395    RAKETOVÉ   MOTORY,   S   KAPALNÝM           1       1.2J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

PALIVEM                                                                                                                                     (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

0396    RAKETOVÉ   MOTORY,   S   KAPALNÝM           1       1.3J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

PALIVEM                                                                                                                                     T11        TP2   TP7       L4BN           TU8           FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

0397    RAKETY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s         1       1.1J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

trhací   náplní                                                                                                                               T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0398    RAKETY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s         1       1.2J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T22        TP2   TP7       L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

trhací   náplní                                                                                                                                        TP35                       TE19   TE21                                                             S14

0399    PUMY,   S   HOŘLAVOU   KAPALINOU,   s         1       1.1J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

trhací   náplní                                                                                                                                                                 TE21

0400    PUMY,   S   HOŘLAVOU   KAPALINOU,   s         1       1.2J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

trhací   náplní                                                                                                                                                                 TE19   TE21                                                             S14

0401    SULFID   DIPIKRYLU   (SIRNÍK              1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112a                    MP20        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

DIPIKRYLU),   suchý   nebo   vlhčený                                                                             P112b                                                                TE21

méně   než   10   %   hm.   vody                                                                                     P112c                              T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

0402    CHLORISTAN   AMONNÝ                     1       1.1D                         1                152          LQ0   E0      P112b                    MP20                                          TE21

P112c                              T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0403    SVĚTLICE,   LETECKÉ                     1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0404    SVĚTLICE,   LETECKÉ                     1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0405    NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ                      1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

MP24        T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

0406    DINITROBENZEN                         1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114b                    MP20        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0407    KYSELINA   TETRAZOL-1-OCTOVÁ            1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P114b                    MP20        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

0408    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ,   s   pojistným    1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P141                     MP21        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

zařízením                                                                                                                                   T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0409    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ,   s   pojistným    1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P141                     MP21        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

zařízením                                                                                                                                   T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0410    ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ,   s   pojistným    1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP21        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

zařízením                                                                                                                                   T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0411    PENTAERYTHRITTETRANITRÁT              1       1.1D                         1                131          LQ0   E0      P112b                    MP20        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

(PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;                                                                               P112c                              T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

PENTAERYTHRIT-TETRANITRÁT;                                                                                                                  T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

PENTAERYTHRITOL-TETRANITRÁT;                                                                                                                T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

PETN),   s   nejméně   7   %   hm.   vosku                                                                                                              T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

0412    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní    1       1.4E                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0413    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ             1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0414    NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA                1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0415    NÁPLNĚ   HNACÍ                          1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P143         PP76          MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0417    NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ          1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P130                     MP22        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

STŘELOU   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ                                                                                                             T14        TP2   TP7       L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

0418    SVĚTLICE,   POZEMNÍ                     1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                                          TE21

0419    SVĚTLICE,   POZEMNÍ                     1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

0420    SVĚTLICE,   LETECKÉ                     1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23                 TP27

0421    SVĚTLICE,   LETECKÉ                     1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0424    STŘELY,   inertní,   se   stopovkou         1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0425    STŘELY,   inertní,   se   stopovkou         1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0426    STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo       1       1.2F                         1                           LQ0   E0      P130                     MP23        T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

výmetnou   náplní                                                                                                                             T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

0427    STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo       1       1.4F                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

výmetnou   náplní                                                                                                                             T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0428    PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro            1       1.1G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

technické   účely                                                                                                                   MP24                                          TE19   TE21                                                             S14

0429    PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro            1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

technické   účely                                                                                                                   MP24        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0430    PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro            1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

technické   účely                                                                                                                   MP24                 TP27

0431    PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro            1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

technické   účely                                                                                                                   MP24        T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0432    PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro            1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

technické   účely                                                                                                                   MP24        T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0433    PRACHOVINA   SUROVÁ,   VLHČENÁ   nejméně    1       1.1C                         1                266          LQ0   E0      P111                     MP20        T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

17   %   hm.   alkoholu                                                                                                                           T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0434    STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo       1       1.2G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

výmetnou   náplní                                                                                                                                                               TE19   TE21                                                             S14

0435    STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo       1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     339

výmetnou   náplní                                                                                                                             T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0436    RAKETY   s   výmetnou   náplní              1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22        T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0437    RAKETY   s   výmetnou   náplní              1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0438    RAKETY   s   výmetnou   náplní              1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0439    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky     1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P137         PP70          MP21        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0440    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky     1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P137         PP70          MP21        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0441    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky     1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P137         PP70          MP23        T7         TP2           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0442    NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez      1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P137                     MP21        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

rozbušky                                                                                                                                    T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0443    NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez      1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P137                     MP21        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

rozbušky                                                                                                                                    T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

0444    NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez      1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P137                     MP21        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

rozbušky                                                                                                                                    T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0445    NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez      1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P137                     MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

rozbušky                                                                                                                                    T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

0446    NÁBOJNICE,   SPALITELNÉ,   PRÁZDNÉ,       1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P136                     MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

BEZ   ZÁPALKY                                                                                                                                 T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

0447    NÁBOJNICE,   SPALITELNÉ,   PRÁZDNÉ,       1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P136                     MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

BEZ   ZÁPALKY                                                                                                                                 T10        TP2   TP7       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

0448    KYSELINA   5-MERKAPTOTETRAZOL-1-        1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P114b                    MP20        T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

OCTOVÁ                                                                                                                                                                        TE19   TE21                                                             S14

0449    TORPÉDA,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s        1       1.1J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T7         TP2           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

nebo   bez   trhací   náplně                                                                                                                      T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0450    TORPÉDA,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s        1       1.3J                         1                           LQ0   E0      P101                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

inertní   hlavicí                                                                                                                             T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     339

0451    TORPÉDA,   s   trhací   náplní              1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP21                             L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

0452    GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo           1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P141                     MP23        T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

puškové                                                                                                                                     T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0453    RAKETY,   TAHAČE   LAN                    1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0454    ZAŽEHOVAČE                            1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P142                     MP23        T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0455    ROZBUŠKY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací    1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P131         PP68          MP23        T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

práce                                                                                                                                       T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0456    ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ,   pro   trhací      1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P131                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

práce                                                                                                                                       T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0457    NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM          1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P130                     MP21        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

POJIVEM                                                                                                                                     T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0458    NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM          1       1.2D                         1                           LQ0   E0      P130                     MP21        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

POJIVEM                                                                                                                                     T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0459    NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM          1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP21        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

POJIVEM                                                                                                                                     T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0460    NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM          1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P130                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

POJIVEM                                                                                                                                     T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0461    SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.     1       1.1B                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0462    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.1C                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

0463    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.1D                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                                                                                               S19

0464    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.1E                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

0465    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.1F                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                           TE19   TE21                                                             S14

0466    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.2C                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T14        TP2   TP7       L10DH          TU14   TU23     FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X338

0467    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.2D                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                           TE21   TM2

0468    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.2E                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                           TM3

0469    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.2F                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

0470    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.3C                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T22        TP2           L15CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

0471    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4E                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                           TE19   TE21                                                             S14

0472    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                1       1.4F                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0473    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.1A                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0474    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.1C                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0475    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.1D                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0476    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.1G                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0477    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.3C                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0478    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.3G                         1                178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                              L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

0479    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.4C                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                                           TE21

0480    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.4D                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0481    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.4S                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T10        TP2   TP7       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

0482    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ        1       1.5D                         1.5              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2                              L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

(EVI),   J.N.                                                                                                                                 T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0483    CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN           1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

(CYKLONIT;   HEXOGEN;   RDX),                                                                                  P112c                              T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

ZNECITLIVĚNÝ                                                                                                                                T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0484    CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN       1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

(OKTOGEN;   HMX),   ZNECITLIVĚNÝ                                                                               P112c                              T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0485    LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                   1       1.4G                         1.4              178   274      LQ0   E0      P101                     MP2         T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

0486    PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ     1       1.6N                         1.6                         LQ0   E0      P101                     MP23        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

(PŘEDMĚTY   EEI)                                                                                                                                                                                                                                    S19

0487    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ           1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0488    MUNICE,   CVIČNÁ                        1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0489    DINITROGLYKOLURIL   (DINGU)             1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

P112c                              T2         TP1           LGBF                       AT        3   (D/E)                                           S2         30

0490    OXYNITROTRIAZOL   (ONTA)                1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        T2         TP1           LGBV                       AT        3   (D/E)                                                    30

P112c                              T4         TP1           LGBF           TU9           FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0491    SLOŽE   HNACÍ                           1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P143         PP76          MP22                                                              2   (B)                                             S2   S14

0492    TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                 1       1.3G                         1                           LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0493    TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                 1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0494    NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   PERFORAČNÍ,      1       1.4D                         1.4                         LQ0   E0      P101                     MP21        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

pro   ropné   vrty,   bez   rozbušky                                                                                                                T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

0495    POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ                1       1.3C                         1                224          LQ0   E0      P115         PP53   PP54     MP20        T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

PP57   PP58               T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0496    OKTONAL                               1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112b                    MP20        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

P112c                              T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0497    POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ                1       1.1C                         1                224          LQ0   E0      P115         PP53   PP54     MP20        T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

PP57   PP58               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

0498    POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ                   1       1.1C                         1                           LQ0   E0      P114b                    MP20        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0499    POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ                   1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114b                    MP20        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0500    ROZBUŠKOVÉ   SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,     1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P131                     MP23        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

pro   trhací   práce                                                                                                                            T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0501    POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ                   1       1.4C                         1.4                         LQ0   E0      P114b                    MP20        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     339

0502    RAKETY,   s   inertní   hlavicí             1       1.2C                         1                           LQ0   E0      P130   LP101   PP67   L1       MP22        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

0503    PLYNOVÉ   GENERÁTORY   AIRBAGŮ   nebo       1       1.4G                         1.4              235   289      LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

MODULY   AIRBAGŮ   nebo   NAPÍNAČE                                                                                                                T11        TP2           L10CH          TU14   TE21     FL        1   (C/E)                                           S2   S20     338

BEZPEČNOSTNÍCH   PÁSŮ                                                                                                                                                                               2   (E)                                             S2   S20

0504    1H-TETRAZOL                           1       1.1D                         1                           LQ0   E0      P112c        PP48          MP20        T2         TP2           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

0505    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,         1       1.4G                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

lodní                                                                                                                             MP24                 TP28

0506    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,         1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

lodní                                                                                                                             MP24                 TP28

0507    PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ           1       1.4S                         1.4                         LQ0   E0      P135                     MP23        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

MP24        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

0508    1-HYDROXYBENZOTRIAZOL,   BEZVODÝ,       1       1.3C                         1                           LQ0   E0      P114b        PP48   PP50     MP20        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %                                                                                                            T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

hm.   vody                                                                                                                                    T7         TP2           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1001    ACETYLÉN,   ROZPUŠTĚNÝ                  2       4F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1002    VZDUCH,   STLAČENÝ                      2       1A                           2.2              292          LQ1   E1      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1003    VZDUCH,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ    2       3O                           2.2+5.1                     LQ0   E0      P203                     MP9         T7         TP2           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1005    AMONIAK   (ČPAVEK),   BEZVODÝ             2       2TC                          2.3+8            23           LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1006    ARGON,   STLAČENÝ                       2       1A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1008    FLUORID   BORITÝ                        2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T22        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1009    BROMTRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO         2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                           TE19   TE21                                                             S14

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   13B1)                                                                                                                 T22        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1010    BUTADIENY,   STABILIZOVANÉ   nebo         2       2F                           2.1              618          LQ0   E0      P200                     MP9                                           TE19   TE21                                                             S14

BUTADIENY,   SMĚS   S   UHLOVODÍKY,                                                                                                               T14        TP2   TP7       L10DH          TU14   TU24     FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X338

STABILIZOVANÁ,   které   mají   při   70                                                                                                                                              TE21   TM2

°C   tenzi   par   nepřesahující   1,1   MPa                                                                                                                                            TM3

(11   bar)   a   jejichž   hustota   při   50                                                                                                           T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

°C   není   nižší   než   0,525   kg/l                                                                                                                T22        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1011    BUTAN                                 2       2F                           2.1              652          LQ0   E0      P200                     MP9                                           TE19   TE21                                                             S14

1012    BUTENY,   SMĚS   nebo   1-BUTEN   nebo   2-     2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

BUTEN   cis   nebo   2-BUTEN   trans                                                                                                                T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1013    OXID   UHLIČITÝ                         2       2A                           2.2              584   653      LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1016    OXID   UHELNATÝ,   STLAČENÝ               2       1TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1017    CHLÓR                                 2       2TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1018    CHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO         2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T10        TP2   TP7       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   22)                                                                                                                   T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      639

1020    CHLORPENTAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO       2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                           TE19   TE21                                                             S14

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   115)                                                                                                                                       L15CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1021    1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN       2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                           TU31   TE19                                                             S14

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R                                                                                                                                              TE21   TM3

124)                                                                                                                                                                                              2   (E)                                             S2   S20

1022    CHLORTRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO        2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   13)                                                                                                                   T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1023    SVÍTIPLYN,   STLAČENÝ                   2       1TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9                  TP27

1026    DIKYAN                                2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1027    CYKLOPROPAN                           2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                  TP28

1028    DICHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO       2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   12)                                                                                                                            TP28

1029    DICHLORFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO         2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T2         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   21)                                                                                                                   T2         TP1   TP29      L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1030    1,1-DIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO           2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1   TP29      L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   152a)                                                                                                                 T2         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1032    DIMETHYLAMIN,   BEZVODÝ                 2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1033    DIMETHYLETHER                         2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1035    ETHAN                                 2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1036    ETHYLAMIN                             2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                              L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1037    CHLORETHAN   (ETHYLCHLORID)             2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1038    ETHYLEN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,           2       3F                           2.1                         LQ0   E0      P203                     MP9         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

KAPALNÝ                                                                                                                                     T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1039    ETHYLMETHYLETHER                      2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1040    ETHYLENOXID                           2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

1040    ETHYLENOXID   S   DUSÍKEM,   až   do          2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

nejvýše   přípustného   celkového                                                                                                               T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

tlaku   1   MPa   (10   bar)   při   50   °C                                                                                                              T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1041    ETHYLENOXID   A   OXID   UHLIČITÝ,   SMĚS,    2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

s   více   než   9   %,   ale   nejvýše   87   %                                                                                                            T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

ethylenoxidu                                                                                                                                T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1043    HNOJIVO   V   ROZTOKU   s   volným   čpavkem    2       4A                           2.2              642          E1                                           T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1044    PŘÍSTROJE   HASICÍ   se   stlačeným   nebo    2       6A                           2.2              225   594      LQ0   E0      P003                     MP9                  TP28

zkapalněným   plynem                                                                                                                          T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1045    FLUOR,   STLAČENÝ                       2       1TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9                  TP28

1046    HELIUM,   STLAČENÉ                      2       1A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1048    BROMOVODÍK,   BEZVODÝ                   2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1049    VODÍK,   STLAČENÝ                       2       1F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1050    CHLOROVODÍK,   BEZVODÝ                  2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1051    KYANOVODÍK,   STABILIZOVANÝ,            6.1     TF1             I              6.1+3            603          LQ0   E5      P200                     MP2         T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

obsahující   méně   než   3   %   vody                                                                                                                T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1052    FLUOROVODÍK,   BEZVODÝ                  8       CT1             I              8+6.1                       LQ0         P200                     MP2         T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1053    SIROVODÍK                             2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP2           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1055    ISOBUTEN                              2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1056    KRYPTON,   STLAČENÝ                     2       1A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T11        TP2   TP7       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1057    ZAPALOVAČE   s   hořlavým   plynem   nebo     2       6F                           2.1              201   654      LQ0   E0      P002         PP84   RR5      MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

NÁDOBKY   S   NÁPLNÍ   DO   ZAPALOVAČŮ   s                                                                                                            T4         TP2           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

hořlavým   plynem                                                                                                                                                  L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1058    PLYNY   ZKAPALNĚNÉ,   nehořlavé,          2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

překryté   dusíkem,   oxidem   uhličitým                                                                                                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

nebo   vzduchem                                                                                                                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1060    METHYLACETYLEN   A   PROPADIEN,   SMĚS,     2       2F                           2.1              581          LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

STABILIZOVANÁ   (směs   P1   nebo   směs                                                                                                            T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

P2)                                                                                                                                         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1061    METHYLAMIN,   BEZVODÝ                   2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                              L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1062    BROMMETHAN   (METHYLBROMID),   s          2       2T                           2.3              23           LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

nejvýše   2   %   chlorpikrinu                                                                                                                    T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1063    CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)   (PLYN     2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   40)                                                                                                              T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1064    METHANTHIOL   (METHYLMERKAPTAN)         2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

1065    NEON,   STLAČENÝ                        2       1A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1066    DUSÍK,   STLAČENÝ                       2       1A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1067    OXID   DUSIČITÝ                         2       2TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1069    CHLORID   NITROSYLU                     2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP1   TP8       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

(NITROSYLCHLORID)                                                                                                                           T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

1070    OXID   DUSNÝ   (RAJSKÝ   PLYN)              2       2O                           2.2+5.1          584          LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1071    PLYN   ROPNÝ,   STLAČENÝ                  2       1TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1072    KYSLÍK,   STLAČENÝ                      2       1O                           2.2+5.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1073    KYSLÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ    2       3O                           2.2+5.1                     LQ0   E0      P203                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1075    PLYNY   ROPNÉ,   ZKAPALNĚNÉ               2       2F                           2.1              274   583      LQ0   E0      P200                     MP9         T14        TP2   TP7       L10DH          TU14   TU25     FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X338

639                                                                                       TE21   TM2

1076    FOSGEN                                2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9                                           TM3

1077    PROPEN                                2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1078    PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK,        2       2A                           2.2              274   582      LQ1   E1      P200                     MP9         T11        TP1           L10CH          TU14   TE21     FL        1   (C/E)                                           S2   S20     338

J.N.   (směs   F1,   směs   F2   nebo   směs                                                                                                            T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

F3)                                                                                                                                         T7         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

1079    OXID   SIŘIČITÝ                         2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T10        TP2   TP7       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

1080    FLUORID   SÍROVÝ                        2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1081    TETRAFLUORETHYLEN,   STABILIZOVANÝ      2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1082    CHLORTRIFLUORETHYLEN,                 2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

STABILIZOVANÝ                                                                                                                               T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1083    TRIMETHYLAMIN,   BEZVODÝ                2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     339

1085    VINYLBROMID,   STABILIZOVANÝ            2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T12        TP2   TP7       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     339

1086    VINYLCHLORID,   STABILIZOVANÝ           2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1087    VINYLMETHYLETHER,   STABILIZOVANÝ       2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T10        TP2   TP7       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

1088    ACETAL                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

R001                               T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1089    ACETALDEHYD                           3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

MP17        T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1090    ACETON                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

R001                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1091    ACETONOVÉ   OLEJE                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

R001                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1092    AKROLEIN,   STABILIZOVANÝ               6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P601                     MP8                              L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

MP17                             L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1093    AKRYLONITRIL,   STABILIZOVANÝ           3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7                              LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

MP17                             LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1098    ALLYLALKOHOL                          6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P602                     MP8         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1099    ALLYLBROMID                           3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7                                                               1   (B)                                             S14

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1100    ALLYLCHLORID                          3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7         T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V12         VV1                                  40

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1104    AMYLACETÁTY   (AMYL-ACETÁTY)            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V12         VV1                                  40

LP01   R001                                                                                1   (B)                              CV28             S14

1105    PENTANOLY                             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (B)                              CV28             S14

R001                                                                                     1   (B)                                             S14

1105    PENTANOLY                             3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

LP01   R001                                                                                3   (E)

1106    AMYLAMIN                              3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

1106    AMYLAMIN                              3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                                        40

1107    AMYLCHLORID                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             NENÍ

R001                                                    PŘEDMĚTEM

1108    1-PENTEN   (n-AMYLEN)                   3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                              PRO   ADR

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1109    AMYLFORMIÁTY   (AMYL-FORMIÁTY)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V12         VV1                                  40

LP01   R001                                                                                4   (E)

1110    n-AMYLMETHYLKETON                     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

LP01   R001                                                                                2   (E)         V11

1111    AMYLMERKAPTAN                         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1   BK1     TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV2                                  40

R001                               BK2

1112    AMYLNITRÁT   (AMYL-NITRÁT)              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B)                                             S14

LP01   R001                                                                                1   (B)                                             S14

1113    AMYLNITRIT   (AMYL-NITRIT)              3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)                                                      40

1114    BENZEN                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        0   (D/E)       V1                     CV23                      423

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)                                                      40

1120    BUTANOLY                              3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)                                                      40

R001                                                                                     1   (B)                                             S14

1120    BUTANOLY                              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        4   (E)         V11                                            40

LP01   R001                          T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1123    BUTYLACETÁTY   (BUTYL-ACETÁTY)          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (B)                                             S14

R001                                                                                     1   (B)                              CV28             S14

1123    BUTYLACETÁTY   (BUTYL-ACETÁTY)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B)                                             S14

LP01   R001                          T1   BK1     TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1125    n-BUTYLAMIN                           3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        BK2

1126    1-BROMBUTAN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                                        40

R001                                                                                     3   (E)

1127    CHLORBUTANY                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (B)                                             S14

R001                                                                                     1   (B)                                             S14

1128    n-BUTYLFORMIÁT   (n-BUTYL-FORMIÁT)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (B)                                             S14

R001                                                                                     1   (B)                                             S14

1129    BUTYRALDEHYD                          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                                        40

R001                                                                                     1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

1130    OLEJ   KAFROVÝ                          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN           TU11          AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

LP01   R001                                                                                            V13

1131    SIROUHLÍK                             3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001         PP31          MP7         T1         TP33          SGAV                       AT        4   (E)         V1   V13      VV4                                  40

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        4   (E)         V1          VV4                                  40

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                                               3   (E)         V1          VV4                                  40

MP17                                                              3   (E)         V1          VV4                                  40

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001         PP1           MP19                                                              3   (E)         V1          VV4                                  40

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                                                                           T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

110   kPa)                                                                                                                                                         NENÍ

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02   PP1           MP19                             PŘEDMĚTEM

(tenze   par   při   50   °C   nepřevyšuje                                                                           R001                                                    PRO   ADR

110   kPa)                                                                                                                                    T1         TP33                                           3   (E)         V1          VV4                                  40

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03   PP1           MP19        T3         TP33                                   AT        2   (D/E)       V1                                             40

LP01   R001                          T1   BK2     TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                                             40

(s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                             R001                                                                                     3   (E)         V1          VV4                                  40

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s                                                                                                                                   L21DH          TU14   TC1      AT        0   (B/E)       V1                     CV28             S20        333

bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                                                                  TE21   TM1

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        T9         TP3   TP31      L10DH(+)       TU14   TU16     AT        0   (B/E)       V1                     CV28             S20        46

(s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                             R001                                                                 TU21   TE3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                                                            TE21

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                              T9         TP3   TP31      L10DH(+)       TU14   TU16     AT        0   (B/E)       V1                     CV28             S20        46

kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35                                                                                                                                               TU21   TE3

°C)                                                                                                                                                                           TE21

1133    LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou    3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02   PP1           MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

(s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                             LP01   R001                          T21        TP7   TP33                               AT        0   (B/E)       V1                                    S20        43

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

1134    CHLORBENZEN                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              3   (E)         V1          VV4                                  40

LP01   R001                                               NENÍ

1135    ETHYLENCHLORHYDRIN                    6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8                              PŘEDMĚTEM

MP17                             PRO   ADR

1136    OLEJE   DEHTOVÉ,   HOŘLAVÉ                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

R001                                                                 TT3   TM2

1136    OLEJE   DEHTOVÉ,   HOŘLAVÉ                3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        0   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

LP01   R001                                               L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                           TT3   TM2

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                                                     MP17                             L10BN(+)       TU1   TE5       FL        1   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X323

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                                                                TT3   TM2

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                                                 L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                                 TT3   TM2

vnitřní   nátěry   sudů)                                                                                                                        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001                     MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12      VV5          CV23                      423

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                                                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV23   CV28                 462

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                              T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                            T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                                                     1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

vnitřní   nátěry   sudů)   (tenze   par                                                                                                             T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                             T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                              R001                               T9         TP7   TP33                               AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                              T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12      VV5          CV23                      423

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                            T1         TP33          SGAN                       AT        0   (E)         V1                     CV23                      423

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                                                     1   (E)         V1                     CV23             S20

vnitřní   nátěry   sudů)   (tenze   par                                                                                                             T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12      VV7          CV23                      423

při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                              T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5   VV7      CV23                      423

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L10CH(+)       TU2   TU14      AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                              LP01   R001                                                            TE5   TE21

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                                                                TT3   TM2

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                            T1   BK2     TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV1          CV23   CV28                 462

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                                                     1   (E)         V1                     CV23             S20

vnitřní   nátěry   sudů)                                                                                                                        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01                MP19                                                              1   (E)         V1                     CV23             S20

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                              R001                                                                                     1   (E)         V1                     CV23             S2   S20

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                                                                                    1   (E)         V1                     CV23             S20

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                                                                                  1   (E)         V1                     CV23             S20

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                    L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

vnitřní   nátěry   sudů)   (s   bodem                                                                                                                                                 TT3   TM2

vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou                                                                                                            T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   var                                                                                                                                                                     1   (E)         V1                     CV23             S20

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                              R001                               T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                                                                                    1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                                                 L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                                 TT3   TM2

vnitřní   nátěry   sudů)   (s   bodem                                                                                                                                    L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou                                                                                                                                              TT3   TM2

podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   p                                                                                                               T9         TP3   TP7       L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

1139    OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně        3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19                 TP31                       TT3   TM2

povrchových   úprav   nebo   nátěrů                                                                              LP01   R001                                               L10CH(+)       TU2   TU14      AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

používaných   k   průmyslovým   nebo                                                                                                                                                TE5   TE21

jiným   účelům,   jako   jsou   základní                                                                                                                                              TT3   TM2

nátěry   karoserií   vozidel   nebo                                                                                                                                                                     1   (E)         V1                     CV23             S20

vnitřní   nátěry   sudů)   (s   bodem                                                                                                                                                                     1   (E)         V1                     CV23             S20

vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou                                                                                                            T9         TP7   TP33      L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   p                                                                                                                                                 TT3   TM2

1143    KROTONALDEHYD   nebo   KROTONALDEHYD,     6.1     TF1             I              6.1+3            324          LQ0   E5      P001                     MP8         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                                             48

STABILIZOVANÝ                                                                                                                     MP17                                                              1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

1144    KROTONYLEN                            3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                                               1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

MP17        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

1145    CYKLOHEXAN                            3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (E)         V1                     CV23             S20

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

1146    CYKLOPENTAN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)                                                      40

1147    DEKAHYDRONAFTALEN                     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

LP01   R001                          BK2

1148    DIACETONALKOHOL                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

R001                               T3         TP33                                           2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

1148    DIACETONALKOHOL                       3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

LP01   R001                          T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28                 56

1149    DIBUTYLETHERY                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV28                 56

LP01   R001                          T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28        S23        56

1150    1,2-DICHLORETHYLEN                    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28                 56

R001                               T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28                 56

1152    DICHLORPENTANY                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

LP01   R001                          T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1153    ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

R001                               T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

1153    ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER             3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

LP01   R001                          BK2

1154    DIETHYLAMIN                           3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

1155    DIETHYLETHER   (ETHYLETHER)             3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

MP17        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

1156    DIETHYLKETON                          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

R001                               T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1157    DIISOBUTYLKETON                       3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

LP01   R001                          T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1158    DIISOPROPYLAMIN                       3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24                      50

1159    DIISOPROPYLETHER                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

R001                               T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28                 568

1160    DIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK            3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1161    DIMETHYLKARBONÁT   (DIMETHYL-           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

KARBONÁT)                                                                                                  R001                               T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1162    DIMETHYLDICHLORSILAN                  3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P010                     MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV28                 56

1163    DIMETHYLHYDRAZIN,   ASYMETRICKÝ         6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P602                     MP8         T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28        S23        56

MP17                             SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

1164    DIMETHYLSULFID                        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

1165    DIOXAN                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

R001                               T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1166    DIOXOLAN                              3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        BK2

R001                               T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

1167    DIVINYLETHER,   STABILIZOVANÝ           3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

MP17        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ          3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

MP17                                                              1   (E)         V10                    CV24             S20

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ          3       F1              II             3                601   640C     LQ6   E2      P001                     MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                                                                           T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

110   kPa)                                                                                                                                    T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ          3       F1              II             3                601   640D     LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24             S23        50

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje                                                                           R001                               T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

110   kPa)                                                                                                                                    T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ          3       F1              III            3                601   640E     LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

LP01   R001                          T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (s       3       F1              III            3                601   640F     LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                R001                               T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s                                                                                                              T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                                BK2

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (s       3       F1              III            3                601   640G     LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                R001                               T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                          T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                              T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35                                                                                                                                                                   1   (E)         V10   V12                CV24             S20

°C)                                                                                                                                         T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1169    EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (s       3       F1              III            3                601   640H     LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                LP01   R001                          T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                          T3   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                          BK2

1170    ETHANOL   (ETHYLALKOHOL)   nebo           3       F1              II             3                144   601      LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

ETHANOL,   ROZTOK   (ETHYLALKOHOL,                                                                             R001                               T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

ROZTOK)                                                                                                                                     BK2

1170    ETHANOL,   ROZTOK   (ETHYLALKOHOL,        3       F1              III            3                144   601      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

ROZTOK)                                                                                                    LP01   R001                          BK2

1171    ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV28                 56

LP01   R001                          T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

1172    ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHERACETÁT     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

(ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER-                                                                              LP01   R001                                                                                1   (E)         V10                    CV24             S20

ACETÁT)                                                                                                                                     T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1173    ETHYLACETÁT   (ETHYL-ACETÁT)            3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

R001                               T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1175    ETHYLBENZEN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11   V12     VV8          CV24             S23        50

R001                               T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

1176    TRIETHYLBORÁT   (TRIETHYL-BORÁT)        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L4BN           TU3   TU28      AT        1   (B/E)       V5                     CV24   CV28        S20        559

R001                               T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      58

1177    2-ETHYLBUTYLACETÁT   (2-ETHYLBUTYL-     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

ACETÁT)                                                                                                    LP01   R001                          T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

1178    2-ETHYLBUTYRALDEHYD                   3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

R001                               T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

1179    ETHYLBUTYLETHER                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      50

R001                                                                                     1   (B)                                             S14

1180    ETHYLBUTYRÁT   (ETHYL-BUTYRÁT)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     669

LP01   R001                                                            TE19   TE21

1181    ETHYLCHLORACETÁT   (ETHYL-              6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

CHLORACETÁT)                                                                                                                                T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1182    ETHYLCHLORFORMIÁT   (ETHYL-             6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P602                     MP8         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

CHLORFORMIÁT)                                                                                                                     MP17        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      639

1183    ETHYLDICHLORSILAN                     4.3     WFC             I              4.3+3+8                     LQ0   E0      P401         RR7           MP2                                                                                                               S19

1184    ETHYLENDICHLORID                      3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1185    ETHYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ            6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P601                     MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1188    ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1189    ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHERACETÁT    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

(ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER-                                                                             LP01   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

ACETÁT)                                                                                                                                     T20        TP2   TP7       L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1190    ETHYLFORMIÁT   (ETHYL-FORMIÁT)          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21

R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1191    OKTYLALDEHYDY                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1192    ETHYLLAKTÁT   (ETHYL-LAKTÁT)            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1193    ETHYLMETHYLKETON                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

(METHYLETHYLKETON)                                                                                         R001                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1194    ETHYLNITRIT,   ROZTOK   (ETHYL-NITRIT,    3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7         T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

ROZTOK)                                                                                                                           MP17        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1195    ETHYLPROPIONÁT   (ETHYL-PROPIONÁT)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1196    ETHYLTRICHLORSILAN                    3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P010                     MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ          3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                           TE19   TE21

MP17        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ          3       F1              II             3                601   640C     LQ6   E2      P001                     MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                                                                           T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

110   kPa)                                                                                                                                    T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ          3       F1              II             3                601   640D     LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje                                                                           R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

110   kPa)                                                                                                                                    T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ          3       F1              III            3                601   640E     LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     64

LP01   R001                          T20        TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (s       3       F1              III            3                601   640F     LQ7   E1      P001   LP01                MP19                                                                                                              S19

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                R001                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s                                                                                                                                                TE19   TE21

bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                                                                                      1   (B)                              CV28             S14

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (s       3       F1              III            3                601   640G     LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                              T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35                                                                                                             T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

°C)                                                                                                                                         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1197    EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (s       3       F1              III            3                601   640H     LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                LP01   R001                          T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                                                            TE19   TE21

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                          (M)   T50                PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

1198    FORMALDEHYD,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ          3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        (M)   T50                PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

R001                                                    L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1199    FURALDEHYDY                           6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ0   E4      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

1201    PŘIBOUDLINA                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

R001                                                    L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1201    PŘIBOUDLINA                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1202    PALIVO   PRO   VZNĚTOVÉ   MOTORY   nebo       3       F1              III            3                640K         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

OLEJ   PLYNOVÝ   nebo   OLEJ   TOPNÝ,                                                                              LP01   R001                          T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

LEHKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším                                                                                                             T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

než   60   °C                                                                                                                                   T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1202    PALIVO   PRO   VZNĚTOVÉ   MOTORY   nebo       3       F1              III            3                640L         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

NAFTA   MOTOROVÁ,   vyhovující   normě                                                                           LP01   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

EN   590:2004   nebo   OLEJ   PLYNOVÝ   nebo                                                                                                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

OLEJ   TOPNÝ,   LEHKÝ,   s   bodem                                                                                                                  T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

vzplanutí,   specifikovaným   v   normě                                                                                                           T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

EN   590:2004                                                                                                                                 T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

1202    PALIVO   PRO   VZNĚTOVÉ   MOTORY   nebo       3       F1              III            3                640M         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

OLEJ   PLYNOVÝ   nebo   OLEJ   TOPNÝ,                                                                              LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LEHKÝ,   s   bodem   vzplanutí   více   než                                                                                                           T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

60   °C   ale   méně   než   100   °C                                                                                                                   T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1203    BENZÍN                                3       F1              II             3                243   534      LQ4   E2      P001   IBC02    BB2          MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1204    NITROGLYCERIN,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,     3       D               II             3                601          LQ0   E0      P001   IBC02   PP5           MP2         T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

s   nejvýše   1   %   nitroglycerinu                                                                                                                T7         TP3           L4BH           TU15   TE19     AT        0   (D/E)                            CV13             S9   S19     60

1206    HEPTANY                               3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1207    HEXALDEHYD                            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                                               L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1208    HEXANY                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21

R001                                                    L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              I              3                163          LQ3   E3      P001                     MP7                              L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                                                MP17        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

BAREV   (včetně   ředidel   nebo                                                                                                                                                                                                                        S19

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                            T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

hořlavé                                                                                                                                     T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              II             3                163   640C     LQ6   E2      P001         PP1           MP19                                          TE19   TE21

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                                                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

BAREV   (včetně   ředidel   nebo                                                                                                                  T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

hořlavé   (tenze   par   při   50   °C   je                                                                                                             T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                          (M)                    CxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              II             3                163   640D     LQ6   E2      P001   IBC02   PP1           MP19        T14        TP2           L15DH(+)       TU14   TU15     FL        0   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                         R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

BAREV   (včetně   ředidel   a                                                                                                                                                                           0   (D)                              CV1   CV13   CV28    S2   S9

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                                                                                                                                  S10   S14

hořlavé   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                                T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              III            3                163   640E     LQ7   E1      P001   IBC03   PP1           MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                         LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

BAREV   (včetně   ředidel   a                                                                                                                     T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

hořlavé                                                                                                                                     T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              III            3                163   640F     LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                         R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

BAREV   (včetně   ředidel   a                                                                                                                     T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

hořlavé   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                                                           T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

(s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                             T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              III            3                163   640G     LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                         R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

BAREV   (včetně   ředidel   nebo                                                                                                                  T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

hořlavé   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                                                           T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                                                                           T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

110   kPa,   s   bodem   varu                                                                                                                       T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1210    BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo         3       F1              III            3                163   640H     LQ7   E1      P001   IBC02   PP1           MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH                                                                         LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

BAREV   (včetně   ředidel   nebo                                                                                                                  T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

rozpouštědel   tiskařských   barev),                                                                                                            T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

hořlavé   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                                                           T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                                                              TE19   TE21

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje                                                                                                            T7         TP2           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

110   kPa)                                                                                                                                    T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1212    ISOBUTANOL   (ISOBUTYLALKOHOL)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

LP01   R001                                                            TT6

1213    ISOBUTYLACETÁT   (ISOBUTYL-ACETÁT)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

1214    ISOBUTYLAMIN                          3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TT6

1216    ISOOKTENY                             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1218    ISOPREN,   STABILIZOVANÝ                3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

MP17        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1219    ISOPROPANOL   (ISOPROPYLALKOHOL)        3       F1              II             3                601          LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1220    ISOPROPYLACETÁT   (ISOPROPYL-ACETÁT)    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1221    ISOPROPYLAMIN                         3       FC              I              3+8                         LQ3   E0      P001                     MP7                              L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

MP17                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1222    ISOPROPYLNITRÁT   (ISOPROPYL-NITRÁT)    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B7           MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1223    PETROLEJ                              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1224    KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze   par      3       F1              II             3                274   640C     LQ4   E2      P001                     MP19                                                              1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                             T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1224    KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze   par      3       F1              II             3                274   640D     LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                             R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1224    KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.                 3       F1              III            3                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1228    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         3       FT1             II             3+6.1            274          LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   SMĚSI                                                                                                           T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

THIOLŮ   (směsi   merkaptanů),                                                                                                                                                    TE19   TE21

KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.                                                                                                             T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1228    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         3       FT1             III            3+6.1            274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   SMĚSI                                                                          R001                                                                 TE19   TE21

THIOLŮ   (směsi   merkaptanů),                                                                                                                  T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.                                                                                                             T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1229    MESITYLOXID                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1230    METHANOL                              3       FT1             II             3+6.1            279          LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1231    METHYLACETÁT   (METHYL-ACETÁT)          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1233    METHYLAMYLACETÁT   (METHYLAMYL-         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

ACETÁT)                                                                                                    LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1234    METHYLAL                              3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1235    METHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK              3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1237    METHYLBUTYRÁT   (METHYL-BUTYRÁT)        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19

R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1238    METHYLCHLORFORMIÁT   (METHYL-           6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P602                     MP8         T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

CHLORFORMIÁT)                                                                                                                     MP17        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1239    METHYLCHLORMETHYLETHER                6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P602                     MP8         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

MP17        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1242    METHYLDICHLORSILAN                    4.3     WFC             I              4.3+3+8                     LQ0   E0      P401         RR7           MP2                              L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1243    METHYLFORMIÁT   (METHYL-FORMIÁT)        3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                           TE19   TE21

MP17                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1244    METHYLHYDRAZIN                        6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P602                     MP8         T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

MP17                                          TE19   TE21

1245    METHYLISOBUTYLKETON                   3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

1246    METHYLISOPROPENYLKETON,               3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

STABILIZOVANÝ                                                                                              R001                               T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1247    METHYLMETHAKRYLÁT,   MONOMERNÍ,         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

STABILIZOVANÝ   (METHYL-METHAKRYLÁT,                                                                         R001                                                                 TE19   TE21

MONOMERNÍ,   STABILIZOVANÝ)                                                                                                                                                                         2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19

1248    METHYLPROPIONÁT   (METHYL-PROPIONÁT)    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1249    METHYLPROPYLKETON                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1250    METHYLTRICHLORSILAN                   3       FC              II             3+8                         LQ4   E0      P010                     MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1251    METHYLVINYLKETON,   STABILIZOVANÝ       6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P601         RR7           MP8         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

MP17        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1259    TETRAKARBONYL   NIKLU                   6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P601                     MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1261    NITROMETHAN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   R001    RR2           MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1262    OKTANY                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                                     1   (E)         V1                     CV23   CV28        S14

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              I              3                163   650      LQ3   E3      P001                     MP7         T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                                                                         MP17        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                               T8         TP2           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                           T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

odstraňovačů)                                                                                                                               T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      668

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              II             3                163   640C     LQ6   E2      P001         PP1           MP19                                          TE19   TE21                                                             S14

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                             650                                                     T7         TP2           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                               T10        TP2   TP7       L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         X839

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                           T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

odstraňovačů)   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                          T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                       T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              II             3                163   640D     LQ6   E2      P001   IBC02   PP1           MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                             650                    R001                               T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                               T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                           T3         TP33          L4BN   SGAN                  AT        2   (E)         V11                                            80

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

odstraňovačů)   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                          T8         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                        T8         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              III            3                163   640E     LQ7   E1      P001   IBC03   PP1           MP19        T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                             650                    LP01   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                               T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          (M)                                             AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                           T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

odstraňovačů)                                                                                                                               T22        TP2   TP10      L21DH(+)       TU14   TU33     AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        886

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              III            3                163   640F     LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19                                          TC5   TE21

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                             650                    R001                                                                 TT2   TM3

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                                                                 TM5

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          T22        TP2           L10DH          TU3           AT        1   (B/E)                            CV24   CV28        S14        568

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                           T22        TP2           L10DH          TU3           AT        1   (B/E)                            CV24   CV28        S14        568

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T10        TP2   TP7       L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         X83

odstraňovačů)   (s   bodem   vzplanutí                                                                                                                                 SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV35                 50

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                                                                                     SGAV           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV35                 50

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              III            3                163   640G     LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                             650                    R001                               T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     68

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                                                             TE19   TE21

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

odstraňovačů)   (s   bodem   vzplanutí                                                                                                            T20        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                                                                T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1263    BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,    3       F1              III            3                163   640H     LQ7   E1      P001   IBC02   PP1           MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

mořidel,   šelaku,   fermeží,                                                             650                    LP01   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

leštidel,   kapalných   plnidel   a                                                                                                               T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

kapalných   základových   složek   laků)                                                                                                          T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV                                                                                                           T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

(včetně   ředidel   a   složek                                                                                                                    T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

odstraňovačů)   (s   bodem   vzplanutí                                                                                                            T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                                                                T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1264    PARALDEHYD                            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1265    PENTANY,   kapalné                      3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

MP17        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

1265    PENTANY,   kapalné                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

rozpouštědly                                                                                                                      MP17        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001                     MP19        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

rozpouštědly   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                           T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                       T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T10        TP2   TP7       L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         X83

rozpouštědly   (tenze   par   při   50   °C                                                                          R001                               T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

rozpouštědly                                                                                               LP01   R001                          T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

rozpouštědly   (s   bodem   vzplanutí                                                                            R001                                                                                     2   (E)

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                                                                T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším                                                                                                             T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

než   35   °C)                                                                                                                                  T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

rozpouštědly   (s   bodem   vzplanutí                                                                            R001                               T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                                                                T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je                                                                                                          T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu                                                                                                             T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

vyšším   než   35   °C)                                                                                                                           T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1266    VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými        3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

rozpouštědly   (s   bodem   vzplanutí                                                                            LP01   R001                          T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                                                                T10        TP2           L10DH          TU14   TE21     AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        886

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                             T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1267    ROPA   SUROVÁ                           3       F1              I              3                649          LQ3   E3      P001                     MP7         T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

MP17        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1267    ROPA   SUROVÁ   (tenze   par   při   50   °C      3       F1              II             3                640C   649     LQ4   E2      P001                     MP19        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                       T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1267    ROPA   SUROVÁ   (tenze   par   při   50   °C      3       F1              II             3                640D   649     LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T10        TP2           L21DH(+)       TU14   TU34     AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        886

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                       R001                                                                 TC1   TE21

1267    ROPA   SUROVÁ                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM3   TA4

LP01   R001                                                            TT9

1268    DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo            3       F1              I              3                649          LQ3   E3      P001                     MP7         T10        TP2           L10DH          TU14   TE21     AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        886

PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.                                                                                                              MP17        T8         TP2           L4DH           TU14   TE21     AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

1268    DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo            3       F1              II             3                640C   649     LQ4   E2      P001                     MP19        T7         TP2   TP24      L4BV(+)        TE11          AT        2   (E)                                                      80

PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.   (tenze   par                                                                                                             T4         TP2   TP24      L4BV(+)        TE11          AT        3   (E)                                                      80

při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                             T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1268    DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo            3       F1              II             3                640D   649     LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.   (tenze   par                                                                            R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11         VV9                                  80

při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                              T10        TP2           L10BH          TC6   TT1       AT        1   (E)                              CV24             S14        885

1268    DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.                                                                                       LP01   R001                                               PŘEPRAVA

1272    OLEJ   BOROVÝ                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             ZAKÁZÁNA

LP01   R001                          T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1274    n-PROPANOL   (n-PROPYLALKOHOL)          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

R001                               T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1274    n-PROPANOL   (n-PROPYLALKOHOL)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                              CV24                      85

LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1275    PROPIONALDEHYD                        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

R001                               T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1276    n-PROPYLACETÁT   (n-PROPYL-ACETÁT)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

1277    PROPYLAMIN                            3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1278    1-CHLORPROPAN   (PROPYLCHLORID)         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

1279    1,2-DICHLORPROPAN                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21

R001                               T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1280    PROPYLENOXID                          3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                    CV13   CV28                 86

MP17        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1281    PROPYLFORMIÁTY   (PROPYL-FORMIÁTY)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

R001                               T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1282    PYRIDIN                               3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

R001                               T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ                      3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T10        TP2   TP7       L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         X83

MP17        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (tenze   par   při   50    3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001                     MP19        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

°C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                    T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (tenze   par   při   50    3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

°C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                    R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ                      3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

LP01   R001                          T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (s   bodem             3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou                                                                           R001                               T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                              CV24             S14        885

podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu                                                                                                              T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

nižším   než   35   °C)                                                                                                                           T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (s   bodem             3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T20        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou                                                                           R001                               T20        TP4   TP25      L10BH          TU32   TE13     AT        1   (E)                                             S20        X88

podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50                                                                                                                   TP26                       TT5   TM3

°C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem                                                                                                            T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

varu   vyšším   než   35   °C)                                                                                                                      T20        TP2           L10BH                      AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        X886

1286    OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (s   bodem             3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou                                                                           LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50                                                                                                          T20        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

°C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                     T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1287    KAUČUK,   ROZTOK                        3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T7         TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

MP17        T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

1287    KAUČUK,   ROZTOK   (tenze   par   při   50      3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001                     MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

°C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                    T10        TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1287    KAUČUK,   ROZTOK   (tenze   par   při   50      3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

°C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                    R001                               T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1287    KAUČUK,   ROZTOK                        3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV3                                  90

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1287    KAUČUK,   ROZTOK   (s   bodem   vzplanutí     3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01                MP19                             NENÍ

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                               R001                                                    PŘEDMĚTEM

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším                                                                                                                                  PRO   ADR

než   35   °C)                                                                                                                                  T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1287    KAUČUK,   ROZTOK   (s   bodem   vzplanutí     3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T3         TP33          L4BN   SGAN                  AT        2   (E)         V11                                            80

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                               R001                               T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je                                                                                                          T3         TP33          L4BN   SGAN                  AT        2   (E)         V11                                            80

vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu                                                                                                                                  L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

vyšším   než   35   °C)                                                                                                                                                L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1287    KAUČUK,   ROZTOK   (s   bodem   vzplanutí     3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T21        TP7   TP33                               AT        0   (B/E)       V1                                    S20        43

pod   23   °C   a   viskozitou   podle                                                                               LP01   R001                                                                                0   (E)         V1                                    S20

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                                                  NENÍ

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                                             PŘEDMĚTEM

1288    OLEJ   BŘIDLIČNÝ                        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             PRO   ADR

R001                                                    NENÍ

1288    OLEJ   BŘIDLIČNÝ                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             PŘEDMĚTEM

LP01   R001                                               PRO   ADR

1289    METHYLÁT   SODNÝ,   ROZTOK   v   alkoholu     3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1289    METHYLÁT   SODNÝ,   ROZTOK   v   alkoholu     3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

R001                               (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

1292    TETRAETHYLSILIKÁT   (TETRAETHYL-        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP2           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

SILIKÁT)                                                                                                   LP01   R001                          T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1293    TINKTURY,   LÉKAŘSKÉ                    3       F1              II             3                601          LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                 TP28

R001                               T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1293    TINKTURY,   LÉKAŘSKÉ                    3       F1              III            3                601          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1294    TOLUEN                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (E)                                             S2   S20

R001                               T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1295    TRICHLORSILAN                         4.3     WFC             I              4.3+3+8                     LQ0   E0      P401         RR7           MP2                  TP28

1296    TRIETHYLAMIN                          3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1297    TRIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK,   s        3       FC              I              3+8                         LQ3   E0      P001                     MP7         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

nejvýše   50   %   hm.   trimethylaminu                                                                                                   MP17        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1297    TRIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK,   s        3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T2         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

nejvýše   50   %   hm.   trimethylaminu                                                                                                             T2         TP1           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

1297    TRIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK,   s        3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

nejvýše   50   %   hm.   trimethylaminu                                                                            R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                CV28                      46

1298    TRIMETHYLCHLORSILAN                   3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P010                     MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1299    TERPENTÝN                             3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (E)         V1                     CV23             S20

LP01   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)                                                      40

1300    BENZÍN   LAKOVÝ                         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV28                 56

R001                               T10        TP1           L4DN(+)        TU3   TU28      AT        1   (B/E)                            CV24             S20        558

1300    BENZÍN   LAKOVÝ                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1301    VINYLACETÁT,   STABILIZOVANÝ   (VINYL-    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

ACETÁT,   STABILIZOVANÝ)                                                                                     R001                               T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1302    VINYLETHYLETHER,   STABILIZOVANÝ        3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

MP17        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

1303    VINYLIDENCHLORID,   STABILIZOVANÝ       3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                           TE19   TE21

MP17        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1304    ISOBUTYLVINYLETHER,   STABILIZOVANÝ     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

1305    VINYLTRICHLORSILAN                    3       FC              II             3+8                         LQ4   E0      P010                     MP9         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1306    PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,         3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001                     MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   je                                                                                                             T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1306    PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,         3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C                                                                               R001                                                    L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                                             L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1306    PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,         3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

KAPALNÉ                                                                                                    LP01   R001                          T6         TP33          S10AN                      AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

1306    PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,         3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T8         TP2   TP28      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                          R001                               T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                            T7         TP2   TP24      L4BV(+)        TE11          AT        2   (E)                                                      80

(s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                             T4         TP2   TP24      L4BV(+)        TE11          AT        3   (E)                                                      80

1306    PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,         3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01                MP19                             NENÍ

KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                          R001                                                    PŘEDMĚTEM

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                                                 PRO   ADR

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                                                                                                                                 1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S14

110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než                                                                                                            (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

35   °C)                                                                                                                                      T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

1306    PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,         3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19                                          TT9

KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                          LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                            T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje                                                                                                            T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

110   kPa)                                                                                                                                                                                                                                          S19

1307    XYLENY                                3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

R001                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1307    XYLENY                                3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1308    ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ     3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001         PP33          MP7         T14        TP2           L15CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

KAPALNÉ   LÁTCE                                                                                                                     MP17                                          TE21

1308    ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ     3       F1              II             3                640C         LQ4   E2      P001   R001    PP33          MP19        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

KAPALNÉ   LÁTCE   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                                            L10DH          TU4   TU14      FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X323

1308    ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ     3       F1              II             3                640D         LQ4   E2      P001   R001    PP33          MP19                                          TU22   TE21

KAPALNÉ   LÁTCE   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                                                            TM2

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

1308    ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   R001                MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV3                                  90

KAPALNÉ   LÁTCE                                                                                                                               T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

1309    HLINÍK,   PRÁŠEK,   POTAŽENÝ              4.1     F3              II             4.1                         LQ8   E2      P002   IBC08   PP38   B4       MP11        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1309    HLINÍK,   PRÁŠEK,   POTAŽENÝ              4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08   PP11   B3       MP11                                          TE19   TE21

LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1310    PIKRÁT   AMONNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   10     4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406         PP26          MP2         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

%   hm.   vody                                                                                                                                  T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1312    BORNEOL                               4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

LP02   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

1313    RESINÁT   (abietát)   VÁPENATÝ            4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC06               MP11        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

R001                               T11        TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      90

1314    RESINÁT   (abietát)   VÁPENATÝ,           4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC04               MP11        T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24             S23        50

ROZTAVENÝ   a   ztuhlý                                                                                         R001                               BK2

1318    RESINÁT   (abietát)   KOBALTNATÝ,         4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC06               MP11                                                              4   (E)

SRAŽENÝ                                                                                                    R001                                                                                     4   (E)

1320    DINITROFENOL,   VLHČENÝ   nejméně   15   %    4.1     DT              I              4.1+6.1                     LQ0   E0      P406         PP26          MP2                                                               3   (E)         V14                    CV9   CV12

hm.   vody                                                                                                                                                                                          1   (E)         V14                    CV9   CV12

1321    DINITROFENOLÁTY,   VLHČENÉ   nejméně      4.1     DT              I              4.1+6.1                     LQ0   E0      P406         PP26          MP2                                                               1   (E)         V14                    CV9   CV12

15   %   hm.   vody                                                                                                                                                                                     2   (D)         V14                    CV9   CV12         S2

1322    DINITRORESORCINOL,   VLHČENÝ   nejméně    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406         PP26          MP2                                                               1   (D)         V14                    CV9   CV12         S2

15   %   hm.   vody                                                                                                                                                                                     3   (E)         V14                    CV9   CV12

1323    FERROCER                              4.1     F3              II             4.1              249          LQ8   E2      P002   IBC08    B4           MP11                                                              1   (D)         V14                    CV9   CV12   CV28

1324    FILMY   NA   BÁZI   NITROCELULÓZY,          4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   R001    PP15          MP11                                                              1   (D)         V14                    CV9   CV12   CV28

želatinované,   kromě   odpadů                                                                                                                                                                        1   (D)         V14                    CV9   CV12   CV28    S2

1325    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       4.1     F1              II             4.1              274          LQ8   E2      P002   IBC08    B4           MP10                                                              1   (D)         V14                    CV9   CV12   CV28    S2

J.N.                                                                                                                                                                                              1   (D)         V14                    CV9   CV12   CV28

1325    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       4.1     F1              III            4.1              274          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                                              1   (D)         V14                    CV9   CV12   CV28

J.N.                                                                                                       LP02   R001                          T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

1326    HAFNIUM,   PRÁŠEK,   VLHČENÝ   nejméně      4.1     F3              II             4.1              586          LQ8   E2      P410   IBC06   PP40          MP11                                          TT9

25   %   vody                                                                                                                                   (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1327    Seno   nebo   sláma   nebo   plevy            4.1     F1              NENÍ                                                                                (M)                    CxBH(M)        TU6   TA4       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

PŘEDMĚTEM                                                                                                             TT9

PRO   ADR                                                                             (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

1328    HEXAMETHYLENTETRAMIN                  4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        (M)                    CxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

R001                                                                 TT9

1330    RESINÁT   (abietát)   MANGANATÝ           4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC06               MP11        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             20

R001                               (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

1331    ZÁPALKY,   "ZÁPALNÉ   KDEKOLI"            4.1     F1              III            4.1              293          LQ9   E1      P407         PP27          MP12        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1332    METALDEHYD                            4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

LP02   R001                          T75        TP5           RxBN           TU18   TA4      FL        2   (B/D)       V5                     CV9   CV11   CV36    S2   S17     223

1333    CER,   desky,   ingoty,   tyče              4.1     F3              II             4.1                         LQ8   E2      P002   IBC08    B4           MP11                                          TT9

1334    NAFTALEN,   SUROVÝ   nebo   NAFTALEN,       4.1     F1              III            4.1              501          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

RAFINOVANÝ                                                                                                 LP02   R001                          T75        TP5   TP34      RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

1336    NITROGUANIDIN   (PIKRIT),   VLHČENÝ       4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406                     MP2                                           TT9

nejméně   20   %   hm.   vody                                                                                                                       (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

1337    NITROŠKROB,   VLHČENÝ   nejméně   20   %      4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406                     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

hm.   vody                                                                                                                                    T75        TP5   TP23      RxBN           TU18   TA4      FL        2   (B/D)       V5                     CV9   CV11   CV36    S2   S17     223

1338    FOSFOR,   AMORFNÍ                       4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P410   IBC08    B3           MP11                 TP34                       TT9

R001                               (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

1339    TETRAFOSFORHEPTASULFID,               4.1     F3              II             4.1              602          LQ8   E2      P410   IBC04               MP11                                          TT9

neobsahující   žlutý   ani   bílý   fosfor                                                                                                          (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1340    SULFID   FOSFOREČNÝ,   neobsahující       4.3     WF2             II             4.3+4.1          602          LQ11E2      P410   IBC04               MP14        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

žlutý   ani   bílý   fosfor                                                                                                                       T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

1341    TETRAFOSFORTRISULFID                  4.1     F3              II             4.1              602          LQ8   E2      P410   IBC04               MP11                                          TT9

(FOSFORSESKVISULFID),   neobsahující                                                                                                          (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

žlutý   ani   bílý   fosfor                                                                                                                       T75        TP5           RxBN           TU18   TA4      FL        2   (B/D)       V5                     CV9   CV11   CV36    S2   S17     223

1343    FOSFORTRISULFID,   neobsahující         4.1     F3              II             4.1              602          LQ8   E2      P410   IBC04               MP11                                          TT9

žlutý   ani   bílý   fosfor                                                                                                                       (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1344    TRINITROFENOL   (KYSELINA   PIKROVÁ),     4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406         PP26          MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

VLHČENÝ(Á)   nejméně   30   %   hm.   vody                                                                                                                                                                  1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

1345    KAUČUK   (guma),   ODPAD,   mletý   nebo      4.1     F1              II             4.1                         LQ8   E2      P002   IBC08    B4           MP11        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

KAUČUK   (guma),   ZBYTKY,   práškovitý                                                                                                           T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

nebo   granulovaný                                                                                                                                                              TT9

1346    KŘEMÍK,   PRÁŠEK,   AMORFNÍ               4.1     F3              III            4.1              32           LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP11        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

LP02   R001                          (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1347    PIKRÁT   STŘÍBRNÝ,   VLHČENÝ   nejméně      4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406         PP25   PP26     MP2         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

30   %   hm.   vody                                                                                                                               (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1348    DINITRO-o-KRESOLÁT   SODNÝ,   VLHČENÝ     4.1     DT              I              4.1+6.1                     LQ0   E0      P406         PP26          MP2         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

nejméně   15   %   hm.   vody                                                                                                                                                         TE21

1349    PIKRAMÁT   SODNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406         PP26          MP2         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

%   hm.   vody                                                                                                                                  T7         TP1   TP28      L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

1350    SÍRA                                  4.1     F3              III            4.1              242          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP11        T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP02   R001                                   TP28

1352    TITAN,   PRÁŠEK,   VLHČENÝ   nejméně   25     4.1     F3              II             4.1              586          LQ8   E2      P410   IBC06   PP40          MP11        T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

%   vody                                                                                                                                               TP28

1353    VLÁKNA   nebo   TKANINY,   IMPREGNOVANÉ     4.1     F1              III            4.1              274   502      LQ9   E1      P410   IBC08    B3           MP11        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

SLABĚ   NITROVANOU   CELULÓZOU,   J.N.                                                                           R001                               T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1354    TRINITROBENZEN,   VLHČENÝ   nejméně   30    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406                     MP2                                           TE21

%   hm.   vody                                                                                                                                  T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1355    KYSELINA   TRINITROBENZOOVÁ,   VLHČENÁ    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406                     MP2         T7         TP1   TP28      L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

nejméně   30   %   hm.   vody                                                                                                                       T11        TP1   TP27      L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1356    TRINITROTOLUEN,   VLHČENÝ   nejméně   30    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406                     MP2         T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

%   hm.   vody                                                                                                                                           TP28

1357    DUSIČNAN   MOČOVINY,   VLHČENÝ   nejméně    4.1     D               I              4.1              227          LQ0   E0      P406                     MP2         T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

20   %   hm.   vody                                                                                                                                        TP28

1358    ZIRKONIUM,   PRÁŠEK,   VLHČENÝ   nejméně    4.1     F3              II             4.1              586          LQ8   E2      P410   IBC06   PP40          MP11        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

25   %   vody                                                                                                                                   T2         TP1           LGBV                       AT        3   (E)                                                      90

1360    FOSFID   VÁPENATÝ                       4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T14        TP2   TP6       L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1361    UHLÍ   nebo   SAZE,   živočišného   nebo      4.2     S2              II             4.2                         LQ0   E2      P002   IBC06   PP12          MP14                                          TE21

rostlinného   původu                                                                                                                          T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1361    UHLÍ   nebo   SAZE,   živočišného   nebo      4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1      P002   IBC08   PP12   B3       MP14                                          TE21

rostlinného   původu                                                                                         LP02   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1362    UHLÍ,   AKTIVOVANÉ                      4.2     S2              III            4.2              646          LQ0   E1      P002   IBC08   PP11   B3       MP14        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

LP02   R001                          T11        TP1   TP27      L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1363    KOPRA                                 4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1      P003   IBC08   PP20   B3   B6    MP14        T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP02   R001                                   TP28

1364    ODPADY   BAVLNĚNÉ,   OBSAHUJÍCÍ   OLEJ      4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1      P003   IBC08   PP19   B3   B6    MP14        T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP02   R001                                   TP28

1365    BAVLNA,   VLHKÁ                         4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1      P003   IBC08   PP19   B3   B6    MP14        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP02   R001                          T4         TP1   TP29      L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1369    p-NITROSODIMETHYLANILÍN               4.2     S2              II             4.2                         LQ0   E2      P410   IBC06               MP14        T4         TP1   TP29      L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

1372    Vlákna,   živočišného   nebo              4.2     S2              NENÍ                                                                                T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

rostlinného   původu,   spálená,   mokrá                        PŘEDMĚTEM                                                                           T22        TP2           L15CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

nebo   vlhká                                                PRO   ADR                                                                                                               TU31   TE19                                                             S14

1373    VLÁKNA   nebo   TKANINY,   ŽIVOČIŠNÉHO,     4.2     S2              III            4.2              274          LQ0   E1      P410   IBC08    B3           MP14                                          TE21   TM3

ROSTLINÉHO   NEBO   SYNTETICKÉHO                                                                               R001                               T3         TP3   TP29      L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

PŮVODU,   J.N.   impregnované   olejem                                                                                                            T3         TP3   TP29      LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1374    MOUČKA   RYBÍ   (ODPAD   RYBÍ),             4.2     S2              II             4.2              300          LQ0   E2      P410   IBC08    B4           MP14        T1         TP3           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

NESTABILIZOVANÁ   (Ý)                                                                                                                         T1         TP3           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

1376    OXID   ŽELEZNATÝ,   POUŽITÝ   nebo   OXID     4.2     S4              III            4.2              592          LQ0   E1      P002   IBC08    B3           MP14        T1         TP3           L1,5BN                     FL        3   (D/E)                                           S2         33

ŽELEZNATÝ,   HOUBA,   POUŽITÝ,   z                                                                               LP02   R001                          T1         TP3           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         33

čištění   koksárenského   plynu                                                                                                                                                                       3   (E)

1378    KATALYZÁTOR,   KOVOVÝ,   VLHČENÝ,   s       4.2     S4              II             4.2              274          LQ0   E2      P410   IBC01   PP39          MP14        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

viditelným   přebytkem   kapaliny                                                                                                                                                                     3   (E)         V1

1379    PAPÍR,   OŠETŘENÝ   NENASYCENÝMI          4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1      P410   IBC08    B3           MP14        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

OLEJI,   neúplně   vysušený   (včetně                                                                            R001                                                                                     3   (E)         V1

uhlového   papíru)                                                                                                                            T21        TP7   TP33                               AT        0   (B/E)       V1                                    S20        43

1380    PENTABORAN                            4.2     ST3             I              4.2+6.1                     LQ0   E0      P601                     MP2         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

1381    FOSFOR,   BÍLÝ   nebo   ŽLUTÝ,   POD   VODOU    4.2     ST3             I              4.2+6.1          503          LQ0   E0      P405                     MP2         T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

nebo   V   ROZTOKU                                                                                                                                                                                    3   (E)         V1          VV4                                  40

1381    FOSFOR,   BÍLÝ   nebo   ŽLUTÝ,   SUCHÝ        4.2     ST4             I              4.2+6.1          503          LQ0   E0      P405                     MP2                                                               1   (E)         V1                     CV23             S20

1382    SULFID   DRASELNÝ,   BEZVODÝ   nebo         4.2     S4              II             4.2              504          LQ0   E2      P410   IBC06               MP14                                                              1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

SULFID   DRASELNÝ,   s   méně   než   30   %                                                                                                                                                                  1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

krystalové   vody                                                                                                                                                                                   1   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

1383    KOV   PYROFORNÍ,   J.N.   nebo   SLITINA      4.2     S4              I              4.2              274          LQ0   E0      P404                     MP13        T7         TP2   TP6       L4BV(+)        TU3   TC2       AT        2   (E)                              CV24                      58

PYROFORNÍ,   J.N.                                                                                                                                      TP24                       TE8   TE11

1384    DITHIONIČITAN   SODNÝ                   4.2     S4              II             4.2                         LQ0   E2      P410   IBC06               MP14                                          TT1

1385    SULFID   SODNÝ,   BEZVODÝ   nebo   SULFID     4.2     S4              II             4.2              504          LQ0   E2      P410   IBC06               MP14        T9         TP2   TP6       L4DV(+)        TU3   TU28      OX        1   (B/E)       V5                     CV24             S20        559

SODNÝ,   s   méně   než   30   %   krystalové                                                                                                                    TP24                       TC2   TE8

vody                                                                                                                                                                          TE9   TT1

1386    ZBYTKY   PO   LISOVÁNÍ   OLEJOVÝCH          4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1      P003   IBC08   PP20   B3   B6    MP14        T9         TP2   TP6       L4BV(+)        TU3   TU28      OX        1   (B/E)       V5                     CV24             S20        559

SEMEN,   s   více   než   1,5   %   oleje   a                                                                            LP02   R001                                   TP24                       TC2   TE7

nejvýše   11   %   vlhkosti                                                                                                                                                         TE8   TE9

1387    Vlna   odpadní,   vlhká                   4.2     S2              NENÍ                                                                                                                  TT1

PŘEDMĚTEM                                                                                                                                 2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19

PRO   ADR                                                                                                                                   2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19

1389    AMALGAM   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   KAPALNÝ     4.3     W1              I              4.3              182   274      LQ0   E0      P402         RR8           MP2         T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1390    AMIDY   ALKALICKÝCH   KOVŮ                4.3     W2              II             4.3              182   274      LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

505                                                     T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1391    DISPERZE   ALKALICKÝCH   KOVŮ   nebo        4.3     W1              I              4.3              182   183      LQ0   E0      P402         RR8           MP2         T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

DISPERZE   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   s                                                    274   506                                                 T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

bodem   vzplanutí   více   než   60   °C                                                                                                              T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1391    DISPERZE   ALKALICKÝCH   KOVŮ   nebo        4.3     WF1             I              4.3+3            182   183      LQ0   E0      P402         RR8           MP2                                                                                                               S19

DISPERZE   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   s                                                    274   506                                                                      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

bodem   vzplanutí   nižším   než   60   °C                                                                                                                                              TE19   TE21

1392    AMALGAM   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,       4.3     W1              I              4.3              183   274      LQ0   E0      P402                     MP2                              L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

KAPALNÝ                                                                               506                                                                          L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1393    SLITINA   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,       4.3     W2              II             4.3              183   274      LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

J.N.                                                                                  506                                                     T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1394    KARBID   HLINITÝ                        4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1395    SLITINA   PRÁŠKOVÁ   KŘEMÍK   /   ŽELEZO   /    4.3     WT2             II             4.3+6.1                     LQ11E2      P410   IBC05   PP40          MP14        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

HLINÍK                                                                                                                                                                        TE19   TE21

1396    HLINÍK,   PRÁŠEK,   NEPOTAŽENÝ            4.3     W2              II             4.3                         LQ12E2      P410   IBC07   PP40          MP14        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1396    HLINÍK,   PRÁŠEK,   NEPOTAŽENÝ            4.3     W2              III            4.3                         LQ12E1      P410   IBC08    B4           MP14        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

R001                               T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1397    FOSFID   HLINITÝ                        4.3     WT2             I              4.3+6.1          507          LQ0   E0      P403                     MP2                                                               2   (E)

1398    SILICID   HLINÍKU   PRÁŠKOVÝ,             4.3     W2              III            4.3              37           LQ12E1      P410   IBC08    B4           MP14                                                              1   (E)                              CV13   CV28        S2   S20

NEPOTAŽENÝ                                                                                                 R001                               T10        TP2           L10BH                      AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        886

1400    BARYUM                                4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

1401    VÁPNÍK                                4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

1402    KARBID   VÁPENATÝ                       4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403   IBC04               MP2         T10        TP2           L10BH                      FL        1   (C/D)                            CV13   CV28        S2   S14     886

1402    KARBID   VÁPENATÝ                       4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T10        TP2           L10BH          TC6   TT1       AT        1   (E)                              CV24             S14        885

1403    KYANAMID   VÁPENATÝ,   s   více   než   0,1     4.3     W2              III            4.3              38           LQ12E1      P410   IBC08    B4           MP14        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (C/D)                                                    85

%   karbidu   vápenatého                                                                                       R001                               T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1404    HYDRID   VÁPENATÝ                       4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         T20        TP2           L10BH          TC6   TT1       AT        1   (E)                              CV13   CV24   CV28   S14        856

1405    SILICID   VÁPNÍKU                       4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

1405    SILICID   VÁPNÍKU                       4.3     W2              III            4.3                         LQ12E1      P410   IBC08    B4           MP14        (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

R001                               (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

1407    CESIUM                                4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403   IBC04               MP2         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1408    FERROSILICIUM,   s   nejméně   30   %,   ale    4.3     WT2             III            4.3+6.1          39           LQ12E1      P003   IBC08   PP20   B4   B6    MP14                                                              3   (E)                              CV9   CV12

méně   než   90   %   křemíku                                                                                      R001                                                                                     2   (D)                              CV9   CV12         S2

1409    HYDRIDY   KOVŮ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     W2              I              4.3              274   508      LQ0   E0      P403                     MP2                                                               3   (E)                              CV9   CV12

J.N.                                                                                                                                                                                              1   (D)                              CV9   CV12

1409    HYDRIDY   KOVŮ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     W2              II             4.3              274   508      LQ11E2      P410   IBC04               MP14                                                              1   (D)                              CV9   CV12

J.N.                                                                                                                                                                                              1   (D)                              CV9   CV12         S2

1410    TETRAHYDRIDOHLINITAN   LITHNÝ           4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV12         S2

1411    TETRAHYDRIDOHLINITAN   LITHNÝ,   V        4.3     WF1             I              4.3+3                       LQ0   E0      P402         RR8           MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV12

ETHERU                                                                                                                                                                                            1   (D)                              CV9   CV12

1413    TETRAHYDRIDOBORITAN   LITHNÝ            4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1414    HYDRID   LITHNÝ                         4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

1415    LITHIUM                               4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403   IBC04               MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1417    SILICID   LITHIA                        4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1418    HOŘČÍK,   PRÁŠEK   nebo   SLITINY           4.3     WS              I              4.3+4.2                     LQ0   E0      P403                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

HOŘČÍKU,   PRÁŠEK                                                                                                                             T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1418    HOŘČÍK,   PRÁŠEK   nebo   SLITINY           4.3     WS              II             4.3+4.2                     LQ11E2      P410   IBC05               MP14        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

HOŘČÍKU,   PRÁŠEK                                                                                                                             T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1418    HOŘČÍK,   PRÁŠEK   nebo   SLITINY           4.3     WS              III            4.3+4.2                     LQ12E1      P410   IBC08    B4           MP14        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

HOŘČÍKU,   PRÁŠEK                                                                                            R001                               T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1419    FOSFID   HOŘEČNATO-HLINITÝ              4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1420    SLITINY   DRASLÍKU,   KOVOVÉ,   KAPALNÉ     4.3     W1              I              4.3                         LQ0   E0      P402                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1421    SLITINA   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   KAPALNÁ,    4.3     W1              I              4.3              182   274      LQ0   E0      P402         RR8           MP2         T10        TP2           L10BH                      FL        1   (D/E)                                           S2   S14     883

J.N.                                                                                                                                        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

1422    SLITINY   DRASLÍKU   A   SODÍKU,   KAPALNÉ    4.3     W1              I              4.3                         LQ0   E0      P402                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1423    RUBIDIUM                              4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403   IBC04               MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1426    TETRAHYDRIDOBORITAN   SODNÝ             4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1427    HYDRID   SODNÝ                          4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1428    SODÍK                                 4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403   IBC04               MP2         T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (B)                                             S2   S14     33

1431    METHYLÁT   SODNÝ                        4.2     SC4             II             4.2+8                       LQ0   E2      P410   IBC05               MP14                 TP27

1432    FOSFID   SODNÝ                          4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T4         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (B)                                             S2   S14     33

1433    FOSFIDY   CÍNU                          4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T4         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (B)                                             S2   S14     33

1435    POPEL   ZINKOVÝ                         4.3     W2              III            4.3                         LQ12E1      P002   IBC08    B4           MP14        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (B)                                             S2   S14     30

R001                               T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24             S23        50

1436    ZINEK,   PRÁŠEK   nebo   ZINEK,   PRACH       4.3     WS              I              4.3+4.2                     LQ0   E0      P403                     MP2         BK2

1436    ZINEK,   PRÁŠEK   nebo   ZINEK,   PRACH       4.3     WS              II             4.3+4.2                     LQ11E2      P410   IBC07   PP40          MP14                             NENÍ

1436    ZINEK,   PRÁŠEK   nebo   ZINEK,   PRACH       4.3     WS              III            4.3+4.2                     LQ12E1      P410   IBC08    B4           MP14                             PŘEDMĚTEM

R001                                                    PRO   ADR

1437    HYDRID   ZIRKONIA                       4.1     F3              II             4.1                         LQ8   E2      P410   IBC04   PP40          MP11        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10                  20

1438    DUSIČNAN   HLINITÝ                      5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     69

1439    DICHROMAN   AMONNÝ                      5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

1442    CHLORISTAN   AMONNÝ                     5.1     O2              II             5.1              152          LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1444    PERSÍRAN   AMONNÝ                       5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP02   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1445    CHLOREČNAN   BARNATÝ,   TUHÝ              5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC06               MP2                              PŘEPRAVA

1446    DUSIČNAN   BARNATÝ                      5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                              ZAKÁZÁNA

1447    CHLORISTAN   BARNATÝ,   TUHÝ              5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

1448    MANGANISTAN   BARNATÝ                   5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC06               MP2                                           TT9

1449    PEROXID   BARYA                         5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC06               MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S14

1450    BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.         5.1     O2              II             5.1              274   604      LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

1451    DUSIČNAN   CESNÝ                        5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10                                                              1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

LP02   R001                          (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

1452    CHLOREČNAN   VÁPENATÝ                   5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         (M)                                             FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

1453    CHLORITAN   VÁPENATÝ                    5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1454    DUSIČNAN   VÁPENATÝ                     5.1     O2              III            5.1              208          LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10                                                              1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

LP02   R001                                                                                1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

1455    CHLORISTAN   VÁPENATÝ                   5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

1456    MANGANISTAN   VÁPENATÝ                  5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

1457    PEROXID   VÁPENATÝ                      5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

1458    CHLOREČNANY   A   BORITANY,   SMĚS          5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S14

1458    CHLOREČNANY   A   BORITANY,   SMĚS          5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

LP02   R001                          T75        TP5   TP22      RxBN           TU7   TU19      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        225

1459    CHLOREČNANY   A   CHLORID   HOŘEČNATÝ,      5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                                           TA4   TT9

SMĚS,   TUHÁ                                                                                                                                                                                        1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S14

1459    CHLOREČNANY   A   CHLORID   HOŘEČNATÝ,      5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

SMĚS,   TUHÁ                                                                                                 LP02   R001                          (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

1461    CHLOREČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.        5.1     O2              II             5.1              274   605      LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T3         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1462    CHLORITANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.         5.1     O2              II             5.1              274   509      LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

606                                                     T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1463    OXID   CHROMOVÝ,   BEZVODÝ                5.1     OTC             II             5.1+6.1+8        510          LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                              SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV35                 50

1465    DUSIČNAN   DIDYMIA                      5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

LP02   R001                          T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1   V12      VV4                                  40

1466    DUSIČNAN   ŽELEZITÝ                     5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1         TP33          SGAN           TE20          AT        3   (D/E)                 VV3                                  90

LP02   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15          AT        2   (E)         V11                    CV1   CV13   CV28    S19        90

1467    DUSIČNAN   GUANIDINU                    5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1   BK1     TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V13         VV1                                  40

LP02   R001                          BK2

1469    DUSIČNAN   OLOVNATÝ                     5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1470    CHLORISTAN   OLOVNATÝ,   TUHÝ             5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T4         TP3           L4BN                       AT        0   (E)                                                      80

1471    CHLORNAN   LITHNÝ,   SUCHÝ   nebo           5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

CHLORNAN   LITHNÝ,   SMĚS                                                                                                                                            NENÍ

1472    PEROXID   LITHNÝ                        5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2                              PŘEDMĚTEM

1473    BROMIČNAN   HOŘEČNATÝ                   5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                              PRO   ADR

1474    DUSIČNAN   HOŘEČNATÝ                    5.1     O2              III            5.1              332          LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10                                                              3   (E)         V1          VV4                                  40

LP02   R001                          T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         839

1475    CHLORISTAN   HOŘEČNATÝ                  5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1476    PEROXID   HOŘEČNATÝ                     5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1477    DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.          5.1     O2              II             5.1              274   511      LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1477    DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.          5.1     O2              III            5.1              274   511      LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

LP02   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1479    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     O2              I              5.1              274          LQ0   E0      P503   IBC05               MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

J.N.                                                                                                                                        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1479    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     O2              II             5.1              274          LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                                           TE19   TE21

J.N.                                                                                                                                        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1479    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     O2              III            5.1              274          LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

J.N.                                                                                                       LP02   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1481    CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.        5.1     O2              II             5.1              274          LQ11E2      P002   IBC06               MP2                              L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1481    CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.        5.1     O2              III            5.1              274          LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1482    MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.       5.1     O2              II             5.1              274   608      LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1482    MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.       5.1     O2              III            5.1              274   608      LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

LP02   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1483    PEROXIDY,   ANORGANICKÉ,   J.N.           5.1     O2              II             5.1              274          LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1483    PEROXIDY,   ANORGANICKÉ,   J.N.           5.1     O2              III            5.1              274          LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP02   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1484    BROMIČNAN   DRASELNÝ                    5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1485    CHLOREČNAN   DRASELNÝ                   5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T7         TP2           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1486    DUSIČNAN   DRASELNÝ                     5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP02   R001                          T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1487    DUSIČNAN   DRASELNÝ   A   DUSITAN   SODNÝ,    5.1     O2              II             5.1              607          LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10                             PŘEPRAVA

SMĚS                                                                                                                                                             ZAKÁZÁNA

1488    DUSITAN   DRASELNÝ                      5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1489    CHLORISTAN   DRASELNÝ                   5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T7         TP2           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1490    MANGANISTAN   DRASELNÝ                  5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1491    PEROXID   DRASELNÝ                      5.1     O2              I              5.1                         LQ0   E0      P503   IBC06               MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1492    PERSÍRAN   DRASELNÝ                     5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10                                                              4   (E)

LP02   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1493    DUSIČNAN   STŘÍBRNÝ                     5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        T9         TP7   TP33      L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

1494    BROMIČNAN   SODNÝ                       5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2                                           TT3   TM2

1495    CHLOREČNAN   SODNÝ                      5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1496    CHLORITAN   SODNÝ                       5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1498    DUSIČNAN   SODNÝ                        5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

LP02   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1499    DUSIČNAN   SODNÝ   A   DUSIČNAN             5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

DRASELNÝ,   SMĚS                                                                                             LP02   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1500    DUSITAN   SODNÝ                         5.1     OT2             III            5.1+6.1                     LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

R001                               T2         TP2           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1502    CHLORISTAN   SODNÝ                      5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T7         TP2           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1503    MANGANISTAN   SODNÝ                     5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

1504    PEROXID   SODNÝ                         5.1     O2              I              5.1                         LQ0   E0      P503   IBC05               MP2         T4         TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1505    PERSÍRAN   SODNÝ                        5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

LP02   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1506    CHLOREČNAN   STRONTNATÝ                 5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1507    DUSIČNAN   STRONTNATÝ                   5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1508    CHLORISTAN   STRONTNATÝ                 5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1509    PEROXID   STRONTNATÝ                    5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

1510    TETRANITROMETHAN                      5.1     OT1             I              5.1+6.1          609          LQ0   E0      P602                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1511    SLOUČENINA   MOČOVINY,   S   PEROXIDEM      5.1     OC2             III            5.1+8                       LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

VODÍKU                                                                                                     R001                               T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1512    DUSITAN   ZINEČNATOAMONNÝ               5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1513    CHLOREČNAN   ZINEČNATÝ                  5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1514    DUSIČNAN   ZINEČNATÝ                    5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1515    MANGANISTAN   ZINEČNATÝ                 5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

1516    PEROXID   ZINEČNATÝ                     5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T7         TP2           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1517    PIKRAMÁT   ZIRKONIČITÝ,   VLHČENÝ         4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0      P406         PP26          MP2         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

nejméně   20   %   hm.   vody                                                                                                                                                                                                                             S19

1541    ACETONKYANHYDRIN,   STABILIZOVANÝ       6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

MP17        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1544    ALKALOIDY,   TUHÉ,   J.N.   nebo   SOLI       6.1     T2              I              6.1              43   274       LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T11        TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

ALKALOIDŮ,   TUHÉ,   J.N.                                                                                                                       T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1544    ALKALOIDY,   TUHÉ,   J.N.   nebo   SOLI       6.1     T2              II             6.1              43   274       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

ALKALOIDŮ,   TUHÉ,   J.N.                                                                                                                       T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1544    ALKALOIDY,   TUHÉ,   J.N.   nebo   SOLI       6.1     T2              III            6.1              43   274       LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

ALKALOIDŮ,   TUHÉ,   J.N.                                                                                      LP02   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1545    ALLYLISOTHIOKYANÁT,   STABILIZOVANÝ     6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1546    ARSENIČNAN   AMONNÝ                     6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

1547    ANILÍN                                6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1548    HYDROCHLORID   ANILÍNU                  6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP02   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1549    SLOUČENINA   ANTIMONU,   ANORGANICKÁ,     6.1     T5              III            6.1              45   274   512   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

TUHÁ,   J.N.                                                                                                 LP02   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1550    LAKTÁT   ANTIMONIČNÝ                    6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP02   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1551    VINAN   ANTIMONYLODRASELNÝ              6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP02   R001                          T1         TP3           LGBV           TU27   TE4      AT        3   (E)                                                      44

1553    KYSELINA   ARSENIČNÁ,   KAPALNÁ           6.1     T4              I              6.1                         LQ0   E5      P001                     MP8                                           TE6

MP17        T3         TP33          L4BN   SGAN                  AT        2   (E)         V11                                            80

1554    KYSELINA   ARSENIČNÁ,   TUHÁ              6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1555    BROMID   ARSENITÝ                       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1556    SLOUČENINA   ARSENU,   KAPALNÁ,   J.N.,     6.1     T4              I              6.1              43   274       LQ0   E5      P001                     MP8         T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

anorganická,   zahrnující                                                                                                           MP17        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,                                                                                                              T4         TP1           L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.                                                                                                                 T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1556    SLOUČENINA   ARSENU,   KAPALNÁ,   J.N.,     6.1     T4              II             6.1              43   274       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T7         TP3           L4BH           TU15   TE19     AT        0   (D/E)                            CV13             S9   S19     60

anorganická,   zahrnující                                                                                                                     T4         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,                                                                                                              T4         TP1           L4BH           TU15          AT        0   (D/E)                 VV15         CV1   CV13   CV28    S19        90

j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.                                                                                                                 T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1556    SLOUČENINA   ARSENU,   KAPALNÁ,   J.N.,     6.1     T4              III            6.1              43   274       LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

anorganická,   zahrnující                                                                                    LP01   R001                                                            TE19   TE21

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,                                                                                                              T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.                                                                                                                 T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1557    SLOUČENINA   ARSENU,   TUHÁ,   J.N.,        6.1     T5              I              6.1              43   274       LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

anorganická,   zahrnující                                                                                                                     T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,                                                                                                              T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.                                                                                                                 T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1557    SLOUČENINA   ARSENU,   TUHÁ,   J.N.,        6.1     T5              II             6.1              43   274       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

anorganická,   zahrnující                                                                                                                     T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,                                                                                                              T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.                                                                                                                 T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1557    SLOUČENINA   ARSENU,   TUHÁ,   J.N.,        6.1     T5              III            6.1              43   274       LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

anorganická,   zahrnující                                                                                    LP02   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

arseničnany,   j.n.,   arsenitany,                                                                                                              T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.                                                                                                                 T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1558    ARSEN                                 6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1559    OXID   ARSENIČNÝ                        6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1560    CHLORID   ARSENITÝ                      6.1     T4              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

MP17                                          TE19   TE21                                                             S14

1561    OXID   ARSENITÝ                         6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1562    ARSEN,   PRACH                          6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1564    SLOUČENINA   BARYA,   J.N.                6.1     T5              II             6.1              177   274      LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE21

513   587                                                 T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1564    SLOUČENINA   BARYA,   J.N.                6.1     T5              III            6.1              177   274      LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

513   587                LP02   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1565    KYANID   BARNATÝ                        6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1566    SLOUČENINA   BERYLLIA,   J.N.             6.1     T5              II             6.1              274   514      LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1566    SLOUČENINA   BERYLLIA,   J.N.             6.1     T5              III            6.1              274   514      LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP02   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1567    BERYLLIUM,   PRÁŠEK                     6.1     TF3             II             6.1+4.1                     LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1569    BROMACETON                            6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P602                     MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1570    BRUCIN                                6.1     T2              I              6.1              43           LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1571    AZID   BARNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně   50   %    4.1     DT              I              4.1+6.1          568          LQ0   E0      P406                     MP2         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

hm.   vody                                                                                                                                    T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1572    KYSELINA   KAKODYLOVÁ                   6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1573    ARSENIČNAN   VÁPENATÝ                   6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

1574    ARSENIČNAN   VÁPENATÝ   A   ARSENITAN       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

VÁPENATÝ,   SMĚS,   TUHÁ                                                                                                                        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1575    KYANID   VÁPENATÝ                       6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1577    CHLORDINITROBENZENY,   KAPALNÉ          6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

1578    CHLORNITROBENZENY,   TUHÉ               6.1     T2              II             6.1              279          LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T8         TP2           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1579    HYDROCHLORID   4-CHLOR-o-TOLUIDINU,     6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

TUHÝ                                                                                                       LP02   R001                          T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1580    CHLORPIKRIN                           6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

MP17        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1581    CHLORPIKRIN   A   METHYLBROMID,   SMĚS,     2       2T                           2.3                         LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     338

s   více   než   2   %   chlorpikrinu                                                                                                                 T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1582    CHLORPIKRIN   A   METHYLCHLORID,   SMĚS     2       2T                           2.3                         LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

1583    CHLORPIKRIN,   SMĚS,   J.N.               6.1     T1              I              6.1              274   315      LQ0   E5      P602                     MP8         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

515                                           MP17        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1583    CHLORPIKRIN,   SMĚS,   J.N.               6.1     T1              II             6.1              274   515      LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1583    CHLORPIKRIN,   SMĚS,   J.N.               6.1     T1              III            6.1              274   515      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP01   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1585    ACETOARSENITAN   MĚĎNATÝ                6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1586    ARSENITAN   MĚĎNATÝ                     6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1587    KYANID   MĚĎNÝ                          6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1588    KYANIDY,   ANORGANICKÉ,   TUHÉ,   J.N.      6.1     T5              I              6.1              47   274       LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1588    KYANIDY,   ANORGANICKÉ,   TUHÉ,   J.N.      6.1     T5              II             6.1              47   274       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1588    KYANIDY,   ANORGANICKÉ,   TUHÉ,   J.N.      6.1     T5              III            6.1              47   274       LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP02   R001                          T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1589    CHLORKYAN,   STABILIZOVANÝ              2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1590    DICHLORANILÍNY,   KAPALNÉ               6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1591    o-DICHLORBENZEN   (1,2-                 6.1     T1              III            6.1              279          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

dichlorbenzen)                                                                                             LP01   R001                          T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1593    DICHLORMETHAN                         6.1     T1              III            6.1              516          LQ7   E1      P001   IBC03    B8           MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP01   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1594    DIETHYLSULFÁT   (DIETHYL-SULFÁT)        6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1595    DIMETHYLSULFÁT   (DIMETHYL-SULFÁT)      6.1     TC1             I              6.1+8                       LQ0   E5      P602                     MP8                                           TE19   TE21                                                             S14

MP17        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1596    DINITROANILÍNY                        6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1597    DINITROBENZENY,   KAPALNÉ               6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1597    DINITROBENZENY,   KAPALNÉ               6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

LP01   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1598    DINITRO-o-KRESOL                      6.1     T2              II             6.1              43           LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1599    DINITROFENOL,   ROZTOK                  6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T12        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1599    DINITROFENOL,   ROZTOK                  6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP01   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1600    DINITROTOLUENY,   ROZTAVENÉ             6.1     T1              II             6.1                         LQ0   E0                                       T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1601    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   TUHÝ,         6.1     T2              I              6.1              274          LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1601    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   TUHÝ,         6.1     T2              II             6.1              274          LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                                               T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1601    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   TUHÝ,         6.1     T2              III            6.1              274          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

TOXICKÝ,   J.N.                                                                                              LP02   R001                          T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1602    BARVIVO,   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   J.N.       6.1     T1              I              6.1              274          LQ0   E5      P001                     MP8         T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ                                                                                                       MP17        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

BARVIV,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                              T10        TP2           L10BH                      FL        1   (D/E)                                           S2   S14     883

1602    BARVIVO,   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   J.N.       6.1     T1              II             6.1              274          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ                                                                                                                 T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

BARVIV,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                              T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1602    BARVIVO,   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   J.N.       6.1     T1              III            6.1              274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ                                                                                LP01   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

BARVIV,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                                                                                    1   (D)                              CV1   CV13   CV28    S2   S9

1603    ETHYLBROMACETÁT   (ETHYL-BROMACETÁT)    6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                                                                                              S14

1604    ETHYLENDIAMIN                         8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1605    ETHYLENDIBROMID                       6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

MP17        T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1606    ARSENIČNAN   ŽELEZITÝ                   6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1607    ARSENITAN   ŽELEZITÝ                    6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1608    ARSENIČNAN   ŽELEZNATÝ                  6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1611    HEXAETHYLTETRAFOSFÁT   (HEXAETHYL-      6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

TETRAFOSFÁT)                                                                                                                                (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

1612    HEXAETHYLTETRAFOSFÁT   A   STLAČENÝ       2       1T                           2.3                         LQ0   E0      P200                     MP9                                                               1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

PLYN,   SMĚS   (HEXAETHYL-TETRAFOSFÁT                                                                                                           (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

A   STLAČENÝ   PLYN,   SMĚS)                                                                                                                      (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

1613    KYSELINA   KYANOVODÍKOVÁ,   VODNÝ         6.1     TF1             I              6.1+3            48           LQ0   E5      P601                     MP8                              PŘEPRAVA

ROZTOK   (KYANOVODÍK,   VODNÝ   ROZTOK),                                                                                                MP17                             ZAKÁZÁNA

obsahující   nejvýše   20   %                                                                                                                     (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

kyanovodíku                                                                                                                                 (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1614    KYANOVODÍK,   STABILIZOVANÝ,            6.1     TF1             I              6.1+3            603          LQ0   E5      P099   P601    RR10          MP2         T7         TP1   TP16      L4BV(+)        TU3   TU12      AT        0   (E)                                             S23        59

obsahující   méně   než   3   %   vody   a                                                                                                                       TP17                       TU29   TC3

nasáklý   v   porézní   inertní   hmotě                                                                                                                                               TE9   TE10

1616    OCTAN   OLOVNATÝ                        6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TA1

LP02   R001                          T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

1617    ARSENIČNANY   OLOVA                     6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

1618    ARSENITANY   OLOVA                      6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

1620    KYANID   OLOVNATÝ                       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

1621    LONDON   PURPLE                         6.1     T5              II             6.1              43           LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

1622    ARSENIČNAN   HOŘEČNATÝ                  6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

1623    ARSENIČNAN   RTUŤNATÝ                   6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

1624    CHLORID   RTUŤNATÝ                      6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

1625    DUSIČNAN   RTUŤNATÝ                     6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1626    KYANID   DRASELNO-RTUŤNATÝ              6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1627    DUSIČNAN   RTUŤNÝ                       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1629    OCTAN   RTUŤNATÝ                        6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1630    CHLORID   RTUŤNATO-AMONNÝ               6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1631    BENZOÁT   RTUŤNATÝ                      6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1634    BROMIDY   RTUTI                         6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1636    KYANID   RTUŤNATÝ                       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T10        TP2   TP7       L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1637    GLUKONÁT   RTUŤNATÝ                     6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1638    JODID   RTUŤNATÝ                        6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

1639    NUKLEÁT   RTUŤNATÝ                      6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

1640    OLEÁT   RTUŤNATÝ                        6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1641    OXID   RTUŤNATÝ                         6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                                              0   (E)         V1                                    S20

1642    OXID-DIKYANID   DIRTUŤNATÝ,             6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

FLEGMATIZOVANÝ                                                                                                                              T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1643    JODID   DRASELNO-RTUŤNATÝ               6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

1644    SALICYLÁT   RTUŤNATÝ                    6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1645    SÍRAN   RTUŤNATÝ                        6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T21        TP3   TP7       L10DH(+)       TU14   TU16     AT        0   (B/E)                                           S20        446

1646    THIOKYANÁT   RTUŤNATÝ                   6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                 TP26                       TU21   TE3

1647    METHYLBROMID   A   ETHYLENDIBROMID,       6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8                                           TE21

SMĚS,   KAPALNÁ                                                                                                                     MP17        T1         TP3           LGBV(+)        TU27   TE4      AT        3   (E)                                                      44

1648    ACETONITRIL                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE6

R001                               (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             25

1649    ANTIDETONAČNÍ   SMĚS   PRO   MOTOROVÉ       6.1     T3              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     239

PALIVO,   s   bodem   vzplanutí   více   než                                                                                                MP17        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

60   °C                                                                                                                                       (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

1649    ANTIDETONAČNÍ   SMĚS   PRO   MOTOROVÉ       6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P602                     MP8                              PŘEPRAVA

PALIVO,   s   bodem   vzplanutí   nižším                                                                                                  MP17                             ZAKÁZÁNA

než   60   °C                                                                                                                                   T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1650    2-NAFTYLAMIN   (beta-naftylamin),       6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

TUHÝ                                                                                                                                        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1651    NAFTYLTHIOMOČOVINA                    6.1     T2              II             6.1              43           LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1652    NAFTYLMOČOVINA                        6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1653    KYANID   NIKELNATÝ                      6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1654    NIKOTIN                               6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                                              1   (E)         V1                     CV23             S20

1655    SLOUČENINA   NIKOTINU,   TUHÁ,   J.N.       6.1     T2              I              6.1              43   274       LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV28                 56

nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,   TUHÉ,                                                                                                            T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

J.N.                                                                                                                                                                                              1   (E)         V10   V12                CV24             S20

1655    SLOUČENINA   NIKOTINU,   TUHÁ,   J.N.       6.1     T2              II             6.1              43   274       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,   TUHÉ,                                                                                                            T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

J.N.                                                                                                                                        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1655    SLOUČENINA   NIKOTINU,   TUHÁ,   J.N.       6.1     T2              III            6.1              43   274       LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,   TUHÉ,                                                                           LP02   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

J.N.                                                                                                                                        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1656    HYDROCHLORID   NIKOTINU,   KAPALNÝ        6.1     T1              II             6.1              43           LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

nebo   ROZTOK                                                                                                                                 T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1656    HYDROCHLORID   NIKOTINU,   KAPALNÝ        6.1     T1              III            6.1              43           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21                                                             S14

nebo   ROZTOK                                                                                                LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1657    SALICYLÁT   NIKOTINU                    6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

1658    SÍRAN   NIKOTINU,   ROZTOK                6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T22        TP2           L15CH          TU14   TU15     FL        1   (D)                              CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1658    SÍRAN   NIKOTINU,   ROZTOK                6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21                                                             S14

LP01   R001                          T14        TP2           L15CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1659    VINAN   NIKOTINU                        6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21

1660    OXID   DUSNATÝ,   STLAČENÝ                2       1TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9         T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1661    NITROANILÍNY   (o-,   m-,   p-)             6.1     T2              II             6.1              279          LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

1662    NITROBENZEN                           6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1663    NITROFENOLY   (o-,   m-,   p-)              6.1     T2              III            6.1              279          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE21

LP02   R001                          T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1664    NITROTOLUENY,   KAPALNÉ                 6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21                                                             S14

1665    NITROXYLENY,   KAPALNÉ                  6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1669    PENTACHLORETHAN                       6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21                                                             S14

1670    PERCHLORMETHYLMERKAPTAN               6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         T8         TP2           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

MP17        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1671    FENOL,   TUHÝ                           6.1     T2              II             6.1              279          LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

1672    FENYLKARBYLAMINCHLORID                6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8         T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

MP17                                          TE19   TE21                                                             S14

1673    FENYLENDIAMINY   (o-,   m-,   p-)           6.1     T2              III            6.1              279          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP02   R001                          T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1674    FENYLMERKURIACETÁT                    6.1     T3              II             6.1              43           LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1677    ARSENIČNAN   DRASELNÝ                   6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                             L10DH          TU3           AT        1   (B/E)                            CV24   CV28        S20        568

1678    ARSENITAN   DRASELNÝ                    6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1679    DIKYANOMĚĎNAN   DRASELNÝ                6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1680    KYANID   DRASELNÝ,   TUHÝ                 6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1683    ARSENITAN   STŘÍBRNÝ                    6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1684    KYANID   STŘÍBRNÝ                       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1685    ARSENIČNAN   SODNÝ                      6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1686    ARSENITAN   SODNÝ,   VODNÝ   ROZTOK         6.1     T4              II             6.1              43           LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1686    ARSENITAN   SODNÝ,   VODNÝ   ROZTOK         6.1     T4              III            6.1              43           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAV                       AT        2   (E)         V11         VV9                                  80

1687    AZID   SODNÝ                            6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1688    KAKODYLÁT   SODNÝ                       6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1689    KYANID   SODNÝ,   TUHÝ                    6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T3         TP33          SGAV                       AT        2   (E)         V11         VV9                                  80

1690    FLUORID   SODNÝ,   TUHÝ                   6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

LP02   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1691    ARSENITAN   STRONTNATÝ                  6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

1692    STRYCHNIN   nebo   SOLI   STRYCHNINU        6.1     T2              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1693    LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,     6.1     T1              I              6.1              274          LQ0   E5      P001                     MP8         T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

KAPALNÁ,   J.N.                                                                                                                     MP17        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1693    LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,     6.1     T1              II             6.1              274          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

KAPALNÁ,   J.N.                                                                                                                               T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1694    BROMBENZYLKYANID,   KAPALNÝ             6.1     T1              I              6.1              138          LQ0   E5      P001                     MP8         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

MP17        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1695    CHLORACETON,   STABILIZOVANÝ            6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P001                     MP8                                           TE19   TE21                                                             S14

MP17        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     69

1697    CHLORACETOFENON,   TUHÝ                 6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1698    DIFENYLAMINOCHLORARSIN                6.1     T3              I              6.1                         LQ0   E5      P002                     MP18        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1699    DIFENYLCHLORARSIN,   KAPALNÝ            6.1     T3              I              6.1                         LQ0   E5      P001                     MP8         T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

MP17        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

1700    SVÍCE   SLZOTVORNÉ                      6.1     TF3             II             6.1+4.1                     LQ18E0      P600                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1701    XYLYLBROMID,   KAPALNÝ                  6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

1702    1,1,2,2-TETRACHLORETHAN               6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T7         TP1   TP18      L4BN                       AT        2   (E)                                                      89

1704    TETRAETHYLPENTAOXODITHIODIFOSFÁT      6.1     T2              II             6.1              43           LQ18E4      P001   IBC02               MP10                 TP30

(TETRAETHYL-                                                                                                                                T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

PENTAOXODITHIODIFOSFÁT)                                                                                                                     (M)                                             FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

1707    SLOUČENINY   THALLIA,   J.N.              6.1     T5              II             6.1              43   274       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1708    TOLUIDINY,   KAPALNÉ                    6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1709    2,4-TOLUYLENDIAMIN,   TUHÝ              6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

LP02   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1710    TRICHLORETHYLEN                       6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                                                                                0   (E)         V1                                    S20

1711    XYLIDINY,   KAPALNÉ                     6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

1712    ARSENIČNAN   ZINEČNATÝ   nebo             6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

ARSENITAN   ZINEČNATÝ   nebo                                                                                                                                                                          0   (E)         V1                                    S20

ARSENIČNAN   ZINEČNATÝ   A   ARSENITAN                                                                                                            T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

ZINEČNATÝ,   SMĚS                                                                                                                             T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

1713    KYANID   ZINEČNATÝ                      6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18                                                              1   (E)         V10   V12                CV24             S20

1714    FOSFID   ZINEČNATÝ                      4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2                                                               1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S14

1715    ACETANHYDRID                          8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1716    ACETYLBROMID                          8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1717    ACETYLCHLORID                         3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (B)                                             S14

1718    BUTYLFOSFÁT   (BUTYL-FOSFÁT)            8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (B)                                             S14

LP01   R001                                                                                2   (B)                                             S14

1719    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   ALKALICKÁ,   KAPALNÁ,     8       C5              II             8                274          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

J.N.                                                                                                                                                                          TE19   TE21                                                             S14

1719    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   ALKALICKÁ,   KAPALNÁ,     8       C5              III            8                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

J.N.                                                                                                       R001                               T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1722    ALLYLCHLORFORMIÁT   (ALLYL-             6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P001                     MP8         T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

CHLORFORMIÁT)   (allyl-                                                                                                             MP17        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

chlorkarbonát)                                                                                                                              T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1723    ALLYLJODID                            3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1724    ALLYLTRICHLORSILAN,   STABILIZOVANÝ     8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P010                     MP15        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1725    BROMID   HLINITÝ,   BEZVODÝ               8       C2              II             8                588          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21

1726    CHLORID   HLINITÝ,   BEZVODÝ              8       C2              II             8                588          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1727    HYDROGENFLUORID   AMONNÝ,   TUHÝ          8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1728    AMYLTRICHLORSILAN                     8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T8         TP2   TP28      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1729    ANISOYLCHLORID                        8       C4              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1730    CHLORID   ANTIMONIČNÝ,   KAPALNÝ          8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28                 56

1731    CHLORID   ANTIMONIČNÝ,   ROZTOK           8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1731    CHLORID   ANTIMONIČNÝ,   ROZTOK           8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP3           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1732    FLUORID   ANTIMONIČNÝ                   8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1733    CHLORID   ANTIMONITÝ                    8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1736    BENZOYLCHLORID                        8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1737    BENZYLBROMID                          6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1738    BENZYLCHLORID                         6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1739    BENZYLCHLORFORMIÁT   (BENZYL-           8       C9              I              8                           LQ0   E0      P001                     MP8         T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

CHLORFORMIÁT)   (benzyl-                                                                                                            MP17        T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

chlorkarbonát)                                                                                                                              T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1740    HYDROGENFLUORIDY,   TUHÉ,   J.N.          8       C2              II             8                274   517      LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1740    HYDROGENFLUORIDY,   TUHÉ,   J.N.          8       C2              III            8                274   517      LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP02   R001                          T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1741    CHLORID   BORITÝ                        2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9                                           TE19   TE21

1742    FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA   OCTOVÁ,     8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

KOMPLEX,   KAPALNÝ                                                                                                                            T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1743    FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA             8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

PROPIONOVÁ,   KOMPLEX,   KAPALNÝ                                                                                                                                                                                                                      S19

1744    BROM   nebo   BROM,   ROZTOK                8       CT1             I              8+6.1                       LQ0   E0      P804                     MP2         T1         TP33          SGAH           TU15          AT        3   (E)         V11                    CV13   CV28                 90

1745    FLUORID   BROMIČNÝ                      5.1     OTC             I              5.1+6.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP2         T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

1746    FLUORID   BROMITÝ                       5.1     OTC             I              5.1+6.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP2                                           TT9

1747    BUTYLTRICHLORSILAN                    8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P010                     MP15        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

1748    CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SUCHÝ   nebo         5.1     O2              II             5.1              313   314      LQ11E2      P002   IBC08    B4   B13       MP10        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SMĚS,   SUCHÁ,   s                                                     589                                                     (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

více   než   39   %   aktivního   chlóru                                                                                                              T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

(8,8   %   aktivního   kyslíku)                                                                                                                   T10        TP2           L10BH                      FL        1   (D/E)                                           S2   S14     883

1748    CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SUCHÝ   nebo         5.1     O2              III            5.1              316   589      LQ12E1      P002   IBC08    B4           MP10        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SMĚS,   SUCHÁ,   s                                                                          R001                                                                 TE21

více   než   39   %   aktivního   chlóru                                                                                                              T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

(8,8   %   aktivního   kyslíku)                                                                                                                                                     TE19   TE21                                                             S14

1749    FLUORID   CHLORITÝ   (CHLORTRIFLUORID)    2       2TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

1750    KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,   ROZTOK          6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1751    KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,   TUHÁ            6.1     TC2             II             6.1+8                       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1752    CHLORACETYLCHLORID                    6.1     TC1             I              6.1+8                       LQ0   E5      P001                     MP8         T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

MP17        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1753    CHLORFENYLTRICHLORSILAN               8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15                                                                                                              S19

1754    KYSELINA   CHLORSULFONOVÁ   (s   oxidem     8       C1              I              8                           LQ0   E0      P001                     MP8         T7         TP2           L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

sírovým   nebo   bez)                                                                                                                 MP17        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1755    KYSELINA   CHROMOVÁ,   ROZTOK             8       C1              II             8                518          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1755    KYSELINA   CHROMOVÁ,   ROZTOK             8       C1              III            8                518          LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1756    FLUORID   CHROMITÝ,   TUHÝ                8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1757    FLUORID   CHROMITÝ,   ROZTOK              8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         39

1757    FLUORID   CHROMITÝ,   ROZTOK              8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1758    CHLORID   CHROMYLU   (OXYCHLORID          8       C1              I              8                           LQ0   E0      P001                     MP8         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

CHROMOVÝ)                                                                                                                         MP17        T7         TP1           L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

1759    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   J.N.              8       C10             I              8                274          LQ0   E0      P002   IBC07               MP18                                                              4   (E)

1759    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   J.N.              8       C10             II             8                274          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

1759    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   J.N.              8       C10             III            8                274          LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

LP02   R001                          T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

1760    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.           8       C9              I              8                274          LQ0   E0      P001                     MP8         T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

MP17        T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1760    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.           8       C9              II             8                274          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1760    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.           8       C9              III            8                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

LP01   R001                          T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1761    MĚĎ   /   ETHYLENDIAMIN,   KOMPLEX,         8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

ROZTOK                                                                                                                                      T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1761    MĚĎ   /   ETHYLENDIAMIN,   KOMPLEX,         8       CT1             III            8+6.1                       LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

ROZTOK                                                                                                     R001                                                                 TE19   TE21

1762    CYKLOHEXENYLTRICHLORSILAN             8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1763    CYKLOHEXYLTRICHLORSILAN               8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1764    KYSELINA   DICHLOROCTOVÁ                8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

1765    DICHLORACETYLCHLORID                  8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1766    DICHLORFENYLTRICHLORSILAN             8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1767    DIETHYLDICHLORSILAN                   8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P010                     MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1768    KYSELINA   DIFLUORFOSFOREČNÁ,           8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

BEZVODÁ                                                                                                                                     T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1769    DIFENYLDICHLORSILAN                   8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1770    DIFENYLMETHYLBROMID                   8       C10             II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1771    DODECYLTRICHLORSILAN                  8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1773    CHLORID   ŽELEZITÝ,   BEZVODÝ             8       C2              III            8                590          LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP02   R001                          T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1774    NÁPLNĚ   HASICÍCH   PŘÍSTROJŮ,   žíravá     8       C11             II             8                           LQ22E0      P001         PP4                     T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

kapalná   látka                                                                                                                               T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1775    KYSELINA   FLUOROBORITÁ                 8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1776    KYSELINA   FLUOROFOSFOREČNÁ,   BEZVODÁ    8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1777    KYSELINA   FLUOROSULFONOVÁ              8       C1              I              8                           LQ0   E0      P001                     MP8         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

MP17                                                                                                              S19

1778    KYSELINA   FLUOROKŘEMIČITÁ              8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1779    KYSELINA   MRAVENČÍ,   s   více   než   85   %    8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

hm.   kyseliny                                                                                                                                T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

1780    FUMARYLCHLORID                        8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1781    HEXADECYLTRICHLORSILAN                8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T7         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1782    KYSELINA   HEXAFLUOROFOSFOREČNÁ         8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1783    HEXAMETHYLENDIAMIN,   ROZTOK            8       C7              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1783    HEXAMETHYLENDIAMIN,   ROZTOK            8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S14

LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1784    HEXYLTRICHLORSILAN                    8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1786    KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ   A   KYSELINA    8       CT1             I              8+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP8         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

SÍROVÁ,   SMĚS                                                                                                                      MP17        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1787    KYSELINA   JODOVODÍKOVÁ                 8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1787    KYSELINA   JODOVODÍKOVÁ                 8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1788    KYSELINA   BROMOVODÍKOVÁ                8       C1              II             8                519          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1788    KYSELINA   BROMOVODÍKOVÁ                8       C1              III            8                519          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2         86

1789    KYSELINA   CHLOROVODÍKOVÁ   (kyselina     8       C1              II             8                520          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

solná)                                                                                                                                      T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1789    KYSELINA   CHLOROVODÍKOVÁ   (kyselina     8       C1              III            8                520          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

solná)                                                                                                     LP01   R001                          T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

1790    KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,      8       CT1             I              8+6.1            640I         LQ0   E0      P802                     MP2         T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

obsahující   více   než   85   %                                                                                                                    T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

fluorovodíku                                                                                                                                T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1790    KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,      8       CT1             I              8+6.1            640J         LQ0   E0      P001         PP81          MP8         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

obsahující   více   než   60   %,   nejvýše                                                                                                 MP17        T20        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        X88

však   85   %   fluorovodíku                                                                                                                      T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1790    KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,      8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

obsahující   nejvýše   60   %                                                                                                                     T10        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

fluorovodíku                                                                                                                                T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1791    CHLORNAN,   ROZTOK                      8       C9              II             8                521          LQ22E2      P001   IBC02   PP10   B5       MP15        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

1791    CHLORNAN,   ROZTOK                      8       C9              III            8                521          LQ7   E1      P001   IBC02    B5           MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1792    MONOCHLORID   JÓDU                      8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1793    ISOPROPYLFOSFÁT   (ISOPROPYL-FOSFÁT)    8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V12         VV1                                  40

1794    SÍRAN   OLOVNATÝ,   obsahující   více       8       C2              II             8                591          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V12         VV1                                  40

než   3   %   volné   kyseliny                                                                                                                      T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1796    SMĚS   NITRAČNÍ,   obsahující   více   než    8       CO1             I              8+5.1                       LQ0   E0      P001                     MP8         T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

50   %   kyseliny   dusičné                                                                                                             MP17        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV28                 56

1796    SMĚS   NITRAČNÍ,   obsahující   nejvýše     8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

50   %   kyseliny   dusičné                                                                                                                       T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

1798    KYSELINA   DUSIČNÁ   A   CHLOROVODÍKOVÁ     8       COT             PŘEPRAVA                                                                            T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

(solná),   SMĚS                                             ZAKÁZÁNA                                                                            T3         TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

1799    NONYLTRICHLORSILAN                    8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1800    OKTADECYLTRICHLORSILAN                8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1801    OKTYLTRICHLORSILAN                    8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1802    KYSELINA   CHLORISTÁ,   s   nejvýše   50   %    8       CO1             II             8+5.1            522          LQ22E2      P001   IBC02               MP3         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11   V12                CV13   CV28        S9   S19     65

hm.   kyseliny                                                                                                                                T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

1803    KYSELINA   FENOLSULFONOVÁ,   KAPALNÁ      8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1804    FENYLTRICHLORSILAN                    8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1805    KYSELINA   FOSFOREČNÁ,   ROZTOK           8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T14        TP1   TP27      L10CH          TU14   TE21     FL        1   (C/E)                                           S2   S20     338

1806    CHLORID   FOSFOREČNÝ                    8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T11        TP1   TP27      L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1807    OXID   FOSFOREČNÝ                       8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1   TP28      L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

1808    BROMID   FOSFORITÝ                      8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T14        TP2   TP27      L10BH                      FL        1   (D/E)                                           S2   S14     883

1809    CHLORID   FOSFORITÝ                     6.1     TC3             I              6.1+8                       LQ0   E5      P001                     MP8         T11        TP2   TP27      L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

MP17        T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

1810    CHLORID   FOSFORYLU   (OXYCHLORID         8       C1              II             8                           LQ22E2      P001                     MP15        T11        TP1   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

FOSFOREČNÝ)                                                                                                                                 T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1811    HYDROGENFLUORID   DRASELNÝ,   TUHÝ        8       CT2             II             8+6.1                       LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1812    FLUORID   DRASELNÝ,   TUHÝ                6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

LP02   R001                          T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      668

1813    HYDROXID   DRASELNÝ,   TUHÝ               8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

1814    HYDROXID   DRASELNÝ,   ROZTOK             8       C5              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV28                 56

1814    HYDROXID   DRASELNÝ,   ROZTOK             8       C5              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      638

LP01   R001                                                                                                                                S19

1815    PROPIONYLCHLORID                      3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T20        TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      638

1816    PROPYLTRICHLORSILAN                   8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P010                     MP15                                                                                                              S19

1817    PYROSULFURYLCHLORID                   8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      638

1818    TETRACHLORSILAN   (chlorid              8       C1              II             8                           LQ0   E2      P010                     MP15                                                                                                              S19

křemičitý)                                                                                                                                  T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

1819    HLINITAN   SODNÝ,   ROZTOK                8       C5              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

1819    HLINITAN   SODNÝ,   ROZTOK                8       C5              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

1823    HYDROXID   SODNÝ,   TUHÝ                  8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T14        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

1824    HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK                8       C5              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1824    HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK                8       C5              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1825    OXID   SODNÝ                            8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1826    SMĚS   NITRAČNÍ,   ODPADNÍ,   obsahující    8       CO1             I              8+5.1            113          LQ0   E0      P001                     MP8         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

více   než   50   %   kyseliny   dusičné                                                                                                    MP17        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1826    SMĚS   NITRAČNÍ,   ODPADNÍ,   obsahující    8       C1              II             8                113          LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

nejvýše   50   %   kyseliny   dusičné                                                                                                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1827    CHLORID   CÍNIČITÝ,   BEZVODÝ             8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1828    CHLORIDY   SÍRY                         8       C1              I              8                           LQ0   E0      P602                     MP8         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

MP17                                          TE21

1829    OXID   SÍROVÝ,   STABILIZOVANÝ            8       C1              I              8                623          LQ0   E0      P001                     MP8         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

MP17        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1830    KYSELINA   SÍROVÁ,   obsahující   více      8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

než   51   %   kyseliny                                                                                                                           T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1831    KYSELINA   SÍROVÁ,   DÝMAVÁ               8       CT1             I              8+6.1                       LQ0   E0      P602                     MP8         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

MP17        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1832    KYSELINA   SÍROVÁ,   POUŽITÁ              8       C1              II             8                113          LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE21

1833    KYSELINA   SIŘIČITÁ                     8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1834    CHLORID   SULFURYLU                     8       C1              I              8                           LQ0   E0      P602                     MP8         T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

MP17                                          TE19   TE21

1835    TETRAMETHYLAMONIUMHYDROXID,   ROZTOK    8       C7              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1835    TETRAMETHYLAMONIUMHYDROXID,   ROZTOK    8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1836    CHLORID   THIONYLU                      8       C1              I              8                           LQ0   E0      P802                     MP8                                           TE21

MP17        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1837    CHLORID   THIOFOSFORYLU                 8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1838    CHLORID   TITANIČITÝ                    8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

1839    KYSELINA   TRICHLOROCTOVÁ               8       C4              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1840    CHLORID   ZINEČNATÝ,   ROZTOK             8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1841    1-AMINOETHANOL   (ACETALDEHYD           9       M11             III            9                           LQ27E1      P002   IBC08    B3   B6        MP10                                          TE21

AMONIAK)                                                                                                   LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1843    AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT,   TUHÝ      6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1845    Oxid   uhličitý,   tuhý   (suchý   led)       9       M11             NENÍ                                                                                                                  TE19   TE21

PŘEDMĚTEM                                                                           T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

PRO   ADR                                                                             T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1846    TETRACHLORMETHAN                      6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1847    SULFID   DRASELNÝ,   HYDRATOVANÝ,         8       C6              II             8                523          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE21

obsahující   nejméně   30   %   krystalové                                                                                                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

vody                                                                                                                                        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1848    KYSELINA   PROPIONOVÁ,   s   více   než   10    8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

%   hm.,   ale   nejvýše   90   %   hm.                                                                                LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

kyseliny                                                                                                                                    T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1849    SULFID   SODNÝ,   HYDRATOVANÝ,            8       C6              II             8                523          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

obsahující   nejméně   30   %   vody                                                                                                                                                  TE21

1851    LÉČIVA,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.        6.1     T1              II             6.1              221   274      LQ17E4      P001                     MP15        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

601                                                     T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1851    LÉČIVA,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.        6.1     T1              III            6.1              221   274      LQ7   E1      P001   LP01                MP19                                          TE19   TE21

601                    R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1854    SLITINY   BARYA,   PYROFORNÍ              4.2     S4              I              4.2                         LQ0   E0      P404                     MP13        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1855    VÁPNÍK,   PYROFORNÍ   nebo   SLITINY        4.2     S4              I              4.2                         LQ0   E0      P404                     MP13        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

VÁPNÍKU,   PYROFORNÍ                                                                                                                                                            TE21

1856    Hadry   znečištěné   olejem               4.2     S2              NENÍ                                                                                T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

PŘEDMĚTEM                                                                           T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

PRO   ADR                                                                                                               TE19   TE21

1857    Odpady   textilní,   vlhké                4.2     S2              NENÍ                                                                                T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

PŘEDMĚTEM                                                                           T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

PRO   ADR                                                                             T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1858    HEXAFLUORPROPYLEN   (PLYN   JAKO          2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                           TE21

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   1216)                                                                                                                 T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1859    FLUORID   KŘEMIČITÝ                     2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1860    VINYLFLUORID,   STABILIZOVANÝ           2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                           TE19   TE21

1862    ETHYLKROTONÁT   (ETHYL-KROTONÁT)        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1863    PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY            3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

MP17                                          TE21

1863    PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY   (tenze     3       F1              II             3                640C         LQ4   E2      P001                     MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                              T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

kPa)                                                                                                                                                                          TE19   TE21

1863    PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY   (tenze     3       F1              II             3                640D         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                         R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1863    PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

LP01   R001                                                            TE21

1865    n-PROPYLNITRÁT   (n-PROPYL-NITRÁT)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B7           MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

R001                               T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý           3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

MP17                                          TE19   TE21

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (tenze    3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001         PP1           MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                              T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

kPa)                                                                                                                                        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (tenze    3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02   PP1           MP19                                          TE21

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                         R001                               T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý           3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03   PP1           MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

LP01   R001                                                            TE19   TE21

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (s        3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s                                                                                                              T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                                T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (s        3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01    PP1           MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                R001                                                                                     3   (E)         V1          VV4                                  40

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                                                                                3   (E)                   VV14                                 80

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                                                                                    3   (E)                   VV14                                 80

kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35                                                                                                             T8         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

°C)                                                                                                                                         T7         TP2   TP28      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1866    PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (s        3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02   PP1           MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                                                LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                                                                                3   (E)                   VV14                                 80

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                          T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

1868    DEKABORAN                             4.1     FT2             II             4.1+6.1                     LQ0   E2      P002   IBC06               MP10        T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1869    HOŘČÍK   nebo   SLITINY   HOŘČÍKU,   s        4.1     F3              III            4.1              59           LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP11        T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

více   než   50   %   hořčíku   jako   hrudky,                                                                         LP02   R001                          T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

třísky   nebo   pásky                                                                                                                           T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1870    TETRAHYDRIDOBORITAN   DRASELNÝ          4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

1871    DIHYDRID   TITANU                       4.1     F3              II             4.1                         LQ8   E2      P410   IBC04   PP40          MP11                                                              1   (E)         V1                     CV23             S20

1872    OXID   OLOVIČITÝ                        5.1     OT2             III            5.1+6.1                     LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP2                              NENÍ

LP02   R001                                               PŘEDMĚTEM

1873    KYSELINA   CHLORISTÁ,   s   více   než   50     5.1     OC1             I              5.1+8            60           LQ0   E0      P502         PP28          MP3                              PRO   ADR

%   hm.,   ale   nejvýše   72   %   hm.                                                                                                                                      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

kyseliny                                                                                                                                    T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1884    OXID   BARNATÝ                          6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE19   TE21

LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1885    BENZIDIN                              6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1886    BENZYLIDENCHLORID                     6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1887    BROMCHLORMETHAN                       6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1888    CHLOROFORM                            6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             NENÍ

LP01   R001                                               PŘEDMĚTEM

1889    BROMKYAN                              6.1     TC2             I              6.1+8                       LQ0   E5      P002                     MP18                             PRO   ADR

1891    ETHYLBROMID                           6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02    B8           MP15        T9         TP7   TP33      S10AN   L10DH    TU4   TU14      AT        0   (E)         V1                     CV23             S20        X423

1892    ETHYLDICHLORARSIN                     6.1     T3              I              6.1                         LQ0   E5      P602                     MP8                                           TU22   TE21

MP17                                          TM2

1894    FENYLMERKURIHYDROXID                  6.1     T3              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAN                       AT        0   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

1895    FENYLMERKURINITRÁT                    6.1     T3              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAN                       AT        0   (E)         V1          VV5          CV23                      423

1897    TETRACHLORETHYLEN                     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              0   (E)                              CV13   CV25   CV26   S3   S9

LP01   R001                                                                                                                 CV28             S15

1898    ACETYLJODID                           8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                                              0   (E)                              CV13   CV25   CV26   S3   S9

1902    DIISOOKTYLFOSFÁT   (DIISOOKTYL-         8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                                                               CV28             S15

FOSFÁT)                                                                                                    LP01   R001                          BK1   BK2                                                 0   (E)                              CV13   CV25   CV26   S3   S9      606

1903    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,      8       C9              I              8                274          LQ0   E0      P001                     MP8                                                                                                CV28             S15

ŽÍRAVÝ,   J.N.                                                                                                                      MP17        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1903    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,      8       C9              II             8                274          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T8         TP2           L4DH           TU14   TE21     AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

ŽÍRAVÝ,   J.N.                                                                                                                                T4         TP1           L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

1903    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,      8       C9              III            8                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

ŽÍRAVÝ,   J.N.                                                                                               LP01   R001                          T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

1905    KYSELINA   SELENOVÁ                     8       C2              I              8                           LQ0   E0      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1906    KYSELINA   SÍROVÁ,   ODPADNÍ              8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1907    VÁPNO   NATRONOVÉ,   s   více   než   4   %       8       C6              III            8                62           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

hydroxidu   sodného                                                                                          LP02   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1908    CHLORITAN,   ROZTOK                     8       C9              II             8                521          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1908    CHLORITAN,   ROZTOK                     8       C9              III            8                521          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

LP01   R001                          T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1910    Oxid   vápenatý                         8       C6              NENÍ                                                                                T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

PŘEDMĚTEM                                                                           T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

PRO   ADR                                                                             T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1911    DIBORAN                               2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1912    CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)   A         2       2F                           2.1              228          LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

DICHLORMETHAN,   SMĚS                                                                                                                         T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

1913    NEON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ      2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9         T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

1914    BUTYLPROPIONÁTY   (BUTYL-PROPIONÁTY)    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

LP01   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1915    CYKLOHEXANON                          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP01   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

1916    2,2'-DICHLORDIETHYLETHER              6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1917    ETHYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ   (ETHYL-   3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5   VV7      CV23                      423

AKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ)                                                                                    R001                               T22        TP2   TP7       L21DH          TU14   TC1      AT        0   (B/E)       V1                                    S20        333

1918    ISOPROPYLBENZEN                       3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE21   TM1

LP01   R001                                                                                0   (E)         V1                                    S20

1919    METHYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

(METHYL-AKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ)                                                                            R001                               T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1920    NONANY                                3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

LP01   R001                                                                                1   (B)                                             S14

1921    PROPYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ           3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP2         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1922    PYRROLIDIN                            3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1923    DITHIONIČITAN   VÁPENATÝ                4.2     S4              II             4.2                         LQ0   E2      P410   IBC06               MP14        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1928    METHYLMAGNESIUMBROMID   V               4.3     WF1             I              4.3+3                       LQ0   E0      P402         RR8           MP2         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

ETHYLETHERU                                                                                                                                                                                       3   (E)                              CV9

1929    DITHIONIČITAN   DRASELNÝ                4.2     S4              II             4.2                         LQ0   E2      P410   IBC06               MP14                                                              3   (E)                   VV1                                  40

1931    DITHIONIČITAN   ZINEČNATÝ               9       M11             III            9                           LQ27E1      P002   IBC08    B3           MP10        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP02   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1932    ZIRKONIUM,   ODPAD                      4.2     S4              III            4.2              524   592      LQ0   E1      P002   IBC08    B3           MP14        T1         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

1935    KYANID,   ROZTOK,   J.N.                  6.1     T4              I              6.1              274   525      LQ0   E5      P001                     MP8         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

1935    KYANID,   ROZTOK,   J.N.                  6.1     T4              II             6.1              274   525      LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

1935    KYANID,   ROZTOK,   J.N.                  6.1     T4              III            6.1              274   525      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

LP01   R001                          T21        TP7   TP33      L21DH          TU14   TC1      AT        0   (E)         V1                                    S20        X333

1938    KYSELINA   BROMOCTOVÁ,   ROZTOK           8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE21   TM1

1938    KYSELINA   BROMOCTOVÁ,   ROZTOK           8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC02               MP19                                                              0   (E)         V1                                    S20

LP01   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1939    BROMID   FOSFORYLU   (OXYBROMID           8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

FOSFOREČNÝ)                                                                                                                                 T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1940    KYSELINA   THIOGLYKOLOVÁ                8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1941    DIBROMDIFLUORMETHAN                   9       M11             III            9                           LQ28E1      P001   LP01                MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

1942    DUSIČNAN   AMONNÝ,   s   nejvýše   0,2   %      5.1     O2              III            5.1              306   611      LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

celkového   množství   hořlavých                                                                               LP02   R001                          T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

látek,   včetně   organických   látek                                                                                                             T10        TP2           L10BH                      AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        X886

počítaných   jako   ekvivalentní   uhlík                                                                                                                               SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24   CV35                 50

a   prostý   ostatních   přísad                                                                                                                                        SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24   CV35                 50

1944    ZÁPALKY   BEZPEČNOSTNÍ   (knížečky,       4.1     F1              III            4.1              293          LQ9   E1      P407   R001                MP11        T21        TP7   TP33                               AT        0   (B/E)       V1                                    S20        43

složky   nebo   krabičky)                                                                                                                       T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

1945    ZÁPALKY   VOSKOVÉ                       4.1     F1              III            4.1              293          LQ9   E1      P407   R001                MP11        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

1950    AEROSOLY,   dusivé                      2       5A                           2.2              190   327      LQ2   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                                               0   (E)                              CV13   CV25   CV26   S3   S9

625                               RR6   L2                                                                                                         CV28             S15

1950    AEROSOLY,   žíravé                      2       5C                           2.2+8            190   327      LQ2   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                                               0   (E)                              CV13   CV25   CV26   S3   S9

625                               RR6   L2                                                                                                         CV28             S15

1950    AEROSOLY,   žíravé,   podporující         2       5CO                          2.2+5.1+8        190   327      LQ2   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9         BK1   BK2                                                 0   (E)                              CV13   CV25   CV26   S3   S9      606

hoření                                                                                625                               RR6   L2                                                                                                         CV28             S15

1950    AEROSOLY,   hořlavé                     2       5F                           2.1              190   327      LQ2   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9         (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

625                               RR6   L2                  T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1950    AEROSOLY,   hořlavé,   žíravé             2       5FC                          2.1+8            190   327      LQ2   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                           TE19   TE21

625                               RR6   L2                  T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1950    AEROSOLY,   podporující   hoření          2       5O                           2.2+5.1          190   327      LQ2   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

625                               RR6   L2                  T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1950    AEROSOLY,   toxické                     2       5T                           2.2+6.1          190   327      LQ1   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                           TE19   TE21                                                             S14

625                               RR6   L2                  T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1950    AEROSOLY,   toxické,   žíravé             2       5TC                          2.2+6.1+8        190   327      LQ1   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                                                                                               S19

625                               RR6   L2                  T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1950    AEROSOLY,   toxické,   hořlavé            2       5TF                          2.1+6.1          190   327      LQ1   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                              L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

625                               RR6   L2                  T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

1950    AEROSOLY,   toxické,   hořlavé,   žíravé    2       5TFC                         2.1+6.1+8        190   327      LQ1   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                                               2   (B)         V11   V12                               S14

625                               RR6   L2                                                                        4   (E)                              CV33             S5   S13

1950    AEROSOLY,   toxické,   podporující        2       5TO                          2.2+5.1+6.1      190   327      LQ1   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                                                                                               S21

hoření                                                                                625                               RR6   L2                                                                        4   (E)                              CV33             S5   S13

1950    AEROSOLY,   toxické,   podporující        2       5TOC                         2.2+5.1+6.1+8    190   327      LQ1   E0      P003   LP02    PP17   PP87     MP9                                                                                                               S21

hoření,   žíravé                                                                        625                               RR6   L2                                                                        4   (E)                              CV33             S5   S13

1951    ARGON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ     2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9                                                                                                               S21

1952    ETHYLENOXID   A   OXID   UHLIČITÝ,   SMĚS,    2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                                               4   (E)                              CV33             S5   S13

obsahující   nejvýše   9   %                                                                                                                                                                                                                            S21

ethylenoxidu                                                                                                                                T5         TP4           S2,65AN(+)     TU36   TM7      AT        0   (E)                   VV16         CV33             S6   S11     70

1953    PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,      2       1TF                          2.3+2.1          274          LQ0   E0      P200                     MP9                              L2,65CN(+)     TT7                                                                   S13   S21

J.N.                                                                                                                                                                                              0   (E)                   VV17         CV33             S6   S11     70

1954    PLYN   STLAČENÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.          2       1F                           2.1              274          LQ0   E0      P200                     MP9                                                                                                               S13   S21

1955    PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   J.N.          2       1T                           2.3              274          LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (E)                              CV33             S6   S11     70

1956    PLYN   STLAČENÝ,   J.N.                   2       1A                           2.2              274   292      LQ1   E1      P200                     MP9                                                                                                               S12   S13

567                                                                                                                                                           S21

1957    DEUTERIUM,   STLAČENÉ                   2       1F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (E)                              CV33             S6   S11     70

1958    1,2-DICHLOR-1,1,2,2-                  2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                                                                                               S13   S21

TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO                                                                                                                                                                        0   (E)                              CV33             S6   S11     70

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   114)                                                                                                                                                                                                                        S13   S21

1959    1,1-DIFLUORETHYLEN   (PLYN   JAKO         2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (-)                              CV33             S6   S11     70

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   1132a)                                                                                                                                                                                                                      S13   S21

1961    ETHAN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ     2       3F                           2.1                         LQ0   E0      P203                     MP9         T14        TP2   TP27      L10BH                      FL        1   (D/E)                                           S2   S14     883

1962    ETHYLEN                               2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T11        TP2   TP27      L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

1963    HELIUM,   HLUBOCE   ZCHLAZENÉ,   KAPALNÉ    2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9         T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10                                   S14        884

1964    UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,             2       1F                           2.1              274          LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            84

STLAČENÁ,   J.N.                                                                                                                              T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (C/D)                            CV13   CV28        S14        886

1965    UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,             2       2F                           2.1              274   583      LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

ZKAPALNĚNÁ,   J.N.   (směs   A,   A01,                                                        652                                                     T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

A02,   A0,   A1,   B1,   B2,   B   nebo   C)                                                                                                              T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10                    CV13   CV28        S14        886

1966    VODÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ     2       3F                           2.1                         LQ0   E0      P203                     MP9         T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                    CV13   CV28                 86

1967    INSEKTICID,   PLYNNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.     2       2T                           2.3              274          LQ0   E0      P200                     MP9         T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9          CV13   CV28                 86

1968    INSEKTICID,   PLYNNÝ,   J.N.              2       2A                           2.2              274          LQ1   E1      P200                     MP9         T14        TP2           L10CH          TU14   TE21     FL        1   (C/E)                                           S2   S20     338

1969    ISOBUTAN                              2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T11        TP2   TP27      L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

1970    KRYPTON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,           2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9         T7         TP1   TP28      L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

KAPALNÝ                                                                                                                                     T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                                        48

1971    METHAN,   STLAČENÝ   nebo   PLYN   ZEMNÍ,     2       1F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V12                                            48

STLAČENÝ,   s   vysokým   obsahem                                                                                                                 T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                CV28                      46

methanu                                                                                                                                     T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V12                    CV28                      46

1972    METHAN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ    2       3F                           2.1                         LQ0   E0      P203                     MP9         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

nebo   PLYN   ZEMNÍ,   HLUBOCE                                                                                                                                                      TE19   TE21

ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   s   vysokým                                                                                                               T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

obsahem   methanu                                                                                                                             T6         TP33          S10AH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10                    CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

1973    CHLORDIFLUORMETHAN   A                  2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                           TE19   TE21

CHLORPENTAFLUORETHAN,   SMĚS   s                                                                                                                T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11   V12                CV13   CV28        S9   S19     68

konstantním   bodem   varu   s   cca   49   %                                                                                                           T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

chlordifluormethanu   (PLYN   JAKO                                                                                                                                                TE19   TE21                                                             S14

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   502)                                                                                                                  T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1974    BROMCHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO     2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                                                                                               S19

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   12B1)                                                                                                                 T6         TP33                                   AT        1   (C/E)       V10                    CV1   CV13   CV28    S9   S14     664

1975    OXID   DUSNATÝ   A   OXID   DUSIČITÝ,   SMĚS    2       2TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     64

1976    OKTAFLUORCYKLOBUTAN   (PLYN   JAKO        2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   RC   318)                                                                                                                 T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1977    DUSÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ     2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1978    PROPAN                                2       2F                           2.1              652          LQ0   E0      P200                     MP9         T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1982    TETRAFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO           2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   14)                                                                                                                   T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1983    1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN   (PLYN     2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   133a)                                                                                                            T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1984    TRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ    2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                              L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

PROSTŘEDEK   R   23)                                                                                                                            T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1986    ALKOHOLY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.      3       FT1             I              3+6.1            274          LQ0   E0      P001                     MP7         T7         TP1           L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

MP17        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1986    ALKOHOLY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.      3       FT1             II             3+6.1            274          LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

1986    ALKOHOLY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.      3       FT1             III            3+6.1            274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T7         TP2           L4BN   SGAN                  AT        2   (E)         V11                                            80

1987    ALKOHOLY,   J.N.   (tenze   par   při   50      3       F1              II             3                274   601      LQ4   E2      P001                     MP19        T1   BK2     TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

°C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                              640C                                                                                                          3   (D)                              CV14             S24

1987    ALKOHOLY,   J.N.   (tenze   par   při   50      3       F1              II             3                274   601      LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T10        TP2   TP7       L10DH          TU4   TU14      FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     382

°C   nepřesahuje   110   kPa)                                                               640D                   R001                                                                 TU22   TE21

1987    ALKOHOLY,   J.N.                        3       F1              III            3                274   601      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM2

LP01   R001                          T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1988    ALDEHYDY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.      3       FT1             I              3+6.1            274          LQ0   E0      P001                     MP7         T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

MP17        T1         TP33          SGAN                       AT        0   (E)         V1          VV5          CV23                      423

1988    ALDEHYDY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.      3       FT1             II             3+6.1            274          LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T3   BK1     TP33          SGAV                       AT        2   (E)         V11         VV3                                  90

1988    ALDEHYDY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.      3       FT1             III            3+6.1            274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        BK2

R001                                                                                     0   (C)                              CV33             S6   S11     78

1989    ALDEHYDY,   J.N.                        3       F1              I              3                274          LQ3   E3      P001                     MP7                                                                                                               S13   S21

MP17                                                              0   (C)                              CV33             S6   S11     78

1989    ALDEHYDY,   J.N.   (tenze   par   při   50      3       F1              II             3                274   640C     LQ4   E2      P001                     MP19                                                                                                              S13   S21

°C   je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                    T14        TP2   TP7       L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

1989    ALDEHYDY,   J.N.   (tenze   par   při   50      3       F1              II             3                274   640D     LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE21

°C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                    R001                               T4         TP1   TP6       LGBV           TU3   TC2       AT        3   (E)                              CV24                      50

1989    ALDEHYDY,   J.N.                        3       F1              III            3                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                 TP24                       TE8   TE11

LP01   R001                                                            TT1

1990    BENZALDEHYD                           9       M11             III            9                           LQ28E1      P001   IBC03               MP15        T14        TP2   TP27      L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     X338

LP01   R001                                   TP7

1991    CHLOROPREN,   STABILIZOVANÝ             3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7         T14        TP2   TP27      L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         X83

MP17                 TP7

1992    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,      3       FT1             I              3+6.1            274          LQ0   E0      P001                     MP7         T14        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      X80

J.N.                                                                                                                              MP17                 TP7

1992    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,      3       FT1             II             3+6.1            274          LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP7       L10DH          TU14   TU26     FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X338

J.N.                                                                                                                                                                          TE21   TM2

1992    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,      3       FT1             III            3+6.1            274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM3

J.N.                                                                                                       R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.          3       F1              I              3                274          LQ3   E3      P001                     MP7         T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

MP17                                                              3   (E)

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.          3       F1              II             3                274   601      LQ4   E2      P001                     MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                     640C                                                                                      TE19   TE21                                                             S14

110   kPa)                                                                                                                                    T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.          3       F1              II             3                274   601      LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                                                                              S19

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje                                                      640D                   R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

110   kPa)                                                                                                                                    T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.          3       F1              III            3                274   601      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

640E                   LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (s       3       F1              III            3                274   601      LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                           640F                   R001                               T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s                                                                                                                                                TE19   TE21                                                             S14

bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                                T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (s       3       F1              III            3                274   601      LQ7   E1      P001   LP01                MP19                                                                                                              S19

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                           640G                   R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                          T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110                                                                                                                                                TE19   TE21

kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35                                                                                                             T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

°C)                                                                                                                                         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1993    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (s       3       F1              III            3                274   601      LQ7   E1      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                                                           640H                   LP01   R001                                                            TE19   TE21                                                             S14

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze                                                                                                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                                                                                                                S19

1994    PENTAKARBONYL   ŽELEZA                  6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P601                     MP2         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1999    DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního     3       F1              II             3                640C         LQ6   E2      P001                     MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné                                                                                                                                              TE19   TE21

živice   (tenze   par   při   50   °C   je                                                                                                              T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                          T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

1999    DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního     3       F1              II             3                640D         LQ6   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné                                                                           R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

živice   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                                 T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                                                                                                                              S19

1999    DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního     3       F1              III            3                640E         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné                                                                           LP01   R001                          T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

živice                                                                                                                                                                        TE19   TE21

1999    DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního     3       F1              III            3                640F         LQ7   E1      P001   LP01                MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné                                                                           R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

živice   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                                                            T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                                                              TE19   TE21                                                             S14

(s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)                                                                                                             T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

1999    DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního     3       F1              III            3                640G         LQ7   E1      P001   LP01                MP19                                                                                                              S19

asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné                                                                           R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

živice   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                                                            T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                                                              TE19   TE21

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než                                                                                                           T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než                                                                                                            T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

35   °C)                                                                                                                                      T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

1999    DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního     3       F1              III            3                640H         LQ7   E1      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21                                                             S14

asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné                                                                           LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

živice   (s   bodem   vzplanutí   pod   23                                                                                                                                                                                                                  S19

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)                                                                                                            T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje                                                                                                            T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

110   kPa)                                                                                                                                                                      TE19   TE21

2000    CELULOID,   v   blocích,   tyčích,          4.1     F1              III            4.1              502          LQ9   E1      P002   LP02    PP7           MP11        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

deskách,   trubkách   atd.,   vyjma                                                                              R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

odpadu                                                                                                                                      T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2001    NAFTENÁTY   KOBALTNATÉ,   PRÁŠEK          4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP11                                          TE19   TE21                                                             S14

LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2002    CELULOID,   ODPAD                       4.2     S2              III            4.2              526   592      LQ0   E1      P002   IBC08   PP8   B3        MP14                                                                                                              S19

LP02   R001                          T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2004    AMID   HOŘEČNATÝ                        4.2     S4              II             4.2                         LQ0   E2      P410   IBC06               MP14        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2006    PLASTY   NA   BÁZI   NITROCELULÓZY,         4.2     S2              III            4.2              274   528      LQ0   E1      P002   R001                MP14                                          TE19   TE21

SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                                                                                                                    T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2008    ZIRKONIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ              4.2     S4              I              4.2              524   540      LQ0   E0      P404                     MP13        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2008    ZIRKONIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ              4.2     S4              II             4.2              524   540      LQ0   E2      P410   IBC06               MP14        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2008    ZIRKONIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ              4.2     S4              III            4.2              524   540      LQ0   E1      P002   IBC08    B3           MP14                                          TE19   TE21                                                             S14

LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2009    ZIRKONIUM,   SUCHÉ,   hotové   plechy,      4.2     S4              III            4.2              524   592      LQ0   E1      P002   LP02                MP14                                                                                                              S19

pásy   nebo   stočený   drát   (tenčí   než                                                                          R001                               T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

18   mikrometrů)                                                                                                                              T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2010    HYDRID   HOŘEČNATÝ                      4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2                                           TE19   TE21

2011    FOSFID   HOŘEČNATÝ                      4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2012    FOSFID   DRASELNÝ                       4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2013    FOSFID   STRONTNATÝ                     4.3     WT2             I              4.3+6.1                     LQ0   E0      P403                     MP2         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2014    PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK,   s       5.1     OC1             II             5.1+8                       LQ10E2      P504   IBC02   PP10   B5       MP15                                          TE19   TE21                                                             S14

nejméně   20   %,   ale   nejvýše   60   %                                                                                                              T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

peroxidu   vodíku   (stabilizovaný                                                                                                                                                                                                                    S19

podle   potřeby)                                                                                                                              T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2015    PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK,         5.1     OC1             I              5.1+8            640N         LQ0   E0      P501                     MP2         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

STABILIZOVANÝ,   s   více   než   70   %                                                                                                                                                TE19   TE21

peroxidu   vodíku                                                                                                                             T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2015    PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK,         5.1     OC1             I              5.1+8            640O         LQ0   E0      P501                     MP2         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

STABILIZOVANÝ,   s   více   než   60   %,                                                                                                             T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

ale   nejvýše   70   %   peroxidu   vodíku                                                                                                                                              TE19   TE21                                                             S14

2016    MUNICE,   TOXICKÁ,   NEVÝBUŠNÁ,   bez       6.1     T2              II             6.1                         LQ0   E0      P600                     MP10        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

redukované   trhací   náplně   nebo                                                                                                                                                                                                                     S19

výmetné   náplně,   slepé                                                                                                                       T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2017    MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   NEVÝBUŠNÁ,   bez    6.1     TC2             II             6.1+8                       LQ0   E0      P600                               T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

redukované   trhací   náplně   nebo                                                                                                                                                 TE19   TE21

výmetné   náplně,   slepé                                                                                                                       T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2018    CHLORANILÍNY,   TUHÉ                    6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2019    CHLORANILÍNY,   KAPALNÉ                 6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2020    CHLORFENOLY,   TUHÉ                     6.1     T2              III            6.1              205          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2021    CHLORFENOLY,   KAPALNÉ                  6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                                                                              S19

LP01   R001                          T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2022    KYSELINA   KRESOLOVÁ                    6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2023    EPICHLORHYDRIN                        6.1     TF1             II             6.1+3            279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

2024    SLOUČENINA   RTUTI,   KAPALNÁ,   J.N.       6.1     T4              I              6.1              43   274       LQ0   E5      P001                     MP8         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

MP17        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2024    SLOUČENINA   RTUTI,   KAPALNÁ,   J.N.       6.1     T4              II             6.1              43   274       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2024    SLOUČENINA   RTUTI,   KAPALNÁ,   J.N.       6.1     T4              III            6.1              43   274       LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE21

LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2025    SLOUČENINA   RTUTI,   TUHÁ,   J.N.          6.1     T5              I              6.1              43   274   529   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     339

585                                                     T20        TP2   TP35      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2025    SLOUČENINA   RTUTI,   TUHÁ,   J.N.          6.1     T5              II             6.1              43   274   529   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

585                                                     T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2025    SLOUČENINA   RTUTI,   TUHÁ,   J.N.          6.1     T5              III            6.1              43   274   529   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE21

585                    LP02   R001                          T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2026    SLOUČENINA   FENYLRTUŤNATÁ,   J.N.        6.1     T3              I              6.1              43   274       LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2026    SLOUČENINA   FENYLRTUŤNATÁ,   J.N.        6.1     T3              II             6.1              43   274       LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21                                                             S14

2026    SLOUČENINA   FENYLRTUŤNATÁ,   J.N.        6.1     T3              III            6.1              43   274       LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

LP02   R001                                                                                                                                S19

2027    ARSENITAN   SODNÝ,   TUHÝ                 6.1     T5              II             6.1              43           LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2028    PUMY   MLŽNÉ,   DÝMOVNICE,   NEVÝBUŠNÉ,     8       C11             II             8                           LQ0   E0      P803                               T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

obsahující   žíravou   kapalnou   látku,                                                                                                                                            TE19   TE21

bez   zapalovačů                                                                                                                              T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2029    HYDRAZIN,   BEZVODÝ                     8       CFT             I              8+3+6.1                     LQ0   E0      P001                     MP8         T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

MP17        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2030    HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující    8       CT1             I              8+6.1            530          LQ0   E0      P001                     MP8                                           TE19   TE21

více   než   37   %   hm.   hydrazinu,   s                                                                                                    MP17        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

bodem   vzplanutí   více   než   60   °C                                                                                                              T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2030    HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující    8       CT1             II             8+6.1            530          LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                                              3   (E)                   VV14                                 80

více   než   37   %   hm.   hydrazinu,   s                                                                                                              T6         TP33          S10AH          TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     642

bodem   vzplanutí   více   než   60   °C                                                                                                              T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

2030    HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující    8       CT1             III            8+6.1            530          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

více   než   37   %   hm.   hydrazinu,   s                                                                             LP01   R001                          T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

bodem   vzplanutí   více   než   60   °C                                                                                                              T50        TP21          PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

2030    HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující    8       CFT             I              8+6.1+3          530          LQ0   E0      P001                     MP8                                                               2   (B)                                             S2   S14

více   než   37   %   hm.   hydrazinu,   s                                                                                                    MP17        T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

bodem   vzplanutí   nižším   než   60   °C                                                                                                            T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

2031    KYSELINA   DUSIČNÁ,   jiná   než   dýmavá,    8       CO1             I              8+5.1                       LQ0   E0      P001         PP81          MP8         T7         TP2   TP28      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

obsahující   více   než   70   %   kyseliny                                                                                                 MP17        T4         TP1   TP29      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

2031    KYSELINA   DUSIČNÁ,   jiná   než   dýmavá,    8       CO1             II             8+5.1                       LQ22E2      P001   IBC02   PP81   B15      MP15        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

obsahující   nejméně   65   %,   ale                                                                                                                T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

nejvýše   70   %   kyseliny                                                                                                                                                                                                                             S19

2031    KYSELINA   DUSIČNÁ,   jiná   než   dýmavá,    8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02   PP81   B15      MP15                                                              3   (E)

obsahující   méně   než   65   %   kyseliny                                                                                                           T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      638

2032    KYSELINA   DUSIČNÁ,   DÝMAVÁ              8       COT             I              8+5.1+6.1                   LQ0   E0      P602                     MP8                                                                                                               S19

MP17        T1   BK1     TP33          SGAV   LGBV                  AT        3   (E)         V13         VV1          CV13                      90

2033    OXID   DRASELNÝ                         8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        BK2

2034    VODÍK   A   METHAN,   SMĚS,   STLAČENÁ        2       1F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

2035    1,1,1-TRIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO        2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   143a)                                                                                                                                                   TE21

2036    XENON                                 2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5A                           2.2              191   303      LQ2   E0      P003         PP17   RR6      MP9                                                                                                               S19

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T4         TP1   TP29      LGBV                       AT        3   (E)                              CV13                      90

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                  (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5F                           2.1              191   303      LQ2   E0      P003         PP17   RR6      MP9         T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)                              CV24             S14        885

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      85

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                                                                        1   (E)                              CV24             S20

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5O                           2.2+5.1          191   303      LQ2   E0      P003         PP17   RR6      MP9         T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24                      58

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      58

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                  T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     665

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5T                           2.3              303          LQ1   E0      P003         PP17   RR6      MP9                                           TE19   TE21

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11   V12                CV13   CV28        S9   S19     65

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                                                                        1   (E)                              CV24   CV28        S20

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5TC                          2.3+8            303          LQ1   E0      P003         PP17   RR6      MP9         T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11   V12                CV24   CV28                 56

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T1         TP33          SGAN           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV28                 56

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                  T3         TP33          SGAV                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5TF                          2.3+2.1          303          LQ1   E0      P003         PP17   RR6      MP9         T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V1                                             40

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                  T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V12         VV1                                  40

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5TFC                         2.3+2.1+8        303          LQ1   E0      P003         PP17   RR6      MP9                                                               2   (E)

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                                                                                 2   (E)

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                  T2         TP1           LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5TO                          2.3+5.1          303          LQ1   E0      P003         PP17   RR6      MP9                              L10BH                      AT        1   (E)                              CV24             S14        885

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                                                L4BN                       AT        2   (E)                              CV24                      85

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                                       L10BH                      AT        1   (D/E)                                           S14        823

2037    NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN        2       5TOC                         2.3+5.1+8        303          LQ1   E0      P003         PP17   RR6      MP9                              L4BN                       AT        2   (E)                                                      823

(KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,                                                                                                           T6         TP33          S10AN                      AT        1   (E)                                             S14        884

které   nelze   opětovně   plnit                                                                                                                  T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                                        84

2038    DINITROTOLUENY,   KAPALNÉ               6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)                                             S14        842

2044    2,2-DIMETHYLPROPAN                    2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11   V12                                        842

2045    ISOBUTYRALDEHYD                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             PŘEPRAVA

R001                                                    ZAKÁZÁNA

2046    ISOPROPYLTOLUENY   (CYMENY)             3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (E)                              CV24             S20

LP01   R001                                                                                2   (E)                              CV24

2047    DICHLORPROPENY                        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              3   (E)                              CV24

R001                                                                                     1   (E)                              CV24   CV28        S20

2047    DICHLORPROPENY                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (E)                              CV24   CV28

LP01   R001                                                                                3   (E)                              CV24   CV28

2048    DICYKLOPENTADIEN                      3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             PŘEPRAVA

LP01   R001                                               ZAKÁZÁNA

2049    DIETHYLBENZEN                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B)         V1   V5                  CV15   CV20   CV22   S9   S17

LP01   R001                                                                                                                 CV24

2050    DIISOBUTYLEN,   ISOMERNÍ   SLOUČENINY     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (B)         V1   V5                  CV15   CV20   CV22   S9   S17

R001                                                                                                                      CV24

2051    2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL             8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                                              1   (D)         V1                     CV15   CV20   CV22   S8   S18

2052    DIPENTEN                              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                                                               CV24

LP01   R001                                                                                1   (D)         V1                     CV15   CV20   CV22   S8   S18

2053    METHYLISOBUTYLKARBINOL                3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                                                               CV24

LP01   R001                                                                                2   (D)         V1                     CV15   CV22   CV24   S19

2054    MORFOLIN                              8       CF1             I              8+3                         LQ0   E0      P001                     MP8                                                               2   (D)         V1                     CV15   CV22   CV24   S19

MP17                                                              2   (D)         V1                     CV15   CV22   CV24

2055    STYREN,   MONOMERNÍ,   STABILIZOVANÝ      3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (D)         V1                     CV15   CV22   CV24

LP01   R001                          T23                    L4BN(+)        TU3   TU13      AT        2   (D)         V1                     CV15   CV22   CV24            539

2056    TETRAHYDROFURAN                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TU30   TE12

R001                                                                 TA2   TM4

2057    TRIPROPYLEN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T23        TP33          S4AN(+)        TU3   TU13      AT        2   (D)         V1                     CV15   CV22   CV24            539

R001                                                                 TU30   TE12

2057    TRIPROPYLEN                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TA2   TM4

LP01   R001                                                                                1   (B)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S9

2058    VALERALDEHYD                          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                                                               CV22   CV24        S16

R001                                                                                     1   (B)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S9

2059    NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK,        3       D               I              3                198   531      LQ3   E0      P001                     MP7                                                                                                CV22   CV24        S16

obsahující   nejvíce   12,6   %   hm.                                                                                                     MP17                                                              1   (D)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S8

dusíku   v   sušině   a   nejvíce   55   %                                                                                                                                                                                                     CV22   CV24        S17

nitrocelulózy                                                                                                                                                                                     1   (D)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S8

2059    NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK,        3       D               II             3                198   531      LQ4   E0      P001   IBC02               MP19                                                                                               CV22   CV24        S17

obsahující   nejvíce   12,6   %   hm.                                                         640C                                                                                                          1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S18

dusíku   v   sušině   a   nejvíce   55   %                                                                                                                                                                                                     CV24

nitrocelulózy   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                                                                                1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S18

je   vyšší   než   110   kPa)                                                                                                                                                                                                              CV24

2059    NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK,        3       D               II             3                198   531      LQ4   E0      P001   R001                MP19                                                              1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S19

obsahující   nejvíce   12,6   %   hm.                                                         640D                   IBC02                                                                                                                     CV24

dusíku   v   sušině   a   nejvíce   55   %                                                                                                                                                                    1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S19

nitrocelulózy   (tenze   par   při   50   °C                                                                                                                                                                                                 CV24

nepřesahuje   110   kPa)                                                                                                                        T23                    L4BN(+)        TU3   TU13      AT        1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4         539

2059    NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK,        3       D               III            3                198   531      LQ7   E0      P001   LP01                MP19                                          TU30   TE12                                              CV24

obsahující   nejvíce   12,6   %   hm.                                                                              R001   IBC03                                                           TA2   TM4

dusíku   v   sušině   a   nejvíce   55   %                                                                                                              T23        TP33          S4AN(+)        TU3   TU13      AT        1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4         539

nitrocelulózy                                                                                                                                                                 TU30   TE12                                              CV24

2067    HNOJIVA   OBSAHUJÍCÍ   DUSIČNAN   AMONNÝ    5.1     O2              III            5.1              186   306      LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TA2   TM4

307                    LP02   R001                                               PŘEPRAVA

2071    Hnojiva   obsahující   dusičnan           9       M11             NENÍ                                                                                                     ZAKÁZÁNA

amonný,   stejnoměrné   směsi   dusíku   /                        PŘEDMĚTEM                                                                                                L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     665

fosforečnanu,   dusíku   /   potaše   nebo                        PRO   ADR                                                                                                               TE19   TE21

dusíku   /   fosforečnanu   /   potaše,                                                                                                                                  L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     65

obsahující   nejvíce   70   %   dusičnanu                                                                                                                                L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     623

amonného   a   nejvíce   0,4   %   celkového                                                                                                                                            TE19   TE21

hořlavého   /   organického   materiálu,                                                                                                                               L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     623

vypočteno   na                                                                                                                                T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     664

2073    AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK,   vodný,   s    2       4A                           2.2              532          LQ1   E1      P200                     MP9                                           TE19   TE21

hustotou   menší   než   0,880   kg/l   při                                                                                                           T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11   V12                CV13   CV28        S9   S19     64

15   °C,   s   více   než   35   %,   ale                                                                                                                 T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     642

nejvýše   50   %   amoniaku   (čpavku)                                                                                                                                                TE19   TE21

2074    AKRYLAMID,   TUHÝ                       6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11   V12                CV13   CV28        S9   S19     642

LP02   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                                             48

2075    CHLORAL,   BEZVODÝ,   STABILIZOVANÝ       6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                                             48

2076    KRESOLY,   KAPALNÉ                      6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15                             PŘEPRAVA

2077    1-NAFTYLAMIN   (alfa-naftylamin)        6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                             ZAKÁZÁNA

LP02   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV28                      46

2078    TOLUENDIISOKYANÁT                     6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                     CV28                      46

2079    DIETHYLENTRIAMIN                      8       C7              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T14        TP2   TP7       L10DH          TU14   TE21     AT        0   (B/E)       V1                     CV23             S20        X382

2186    CHLOROVODÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,       2       3TC             PŘEPRAVA                                                                                                              TM2

KAPALNÝ                                                   ZAKÁZÁNA                                                                            T11        TP2           L4DH           TU14   TE21     AT        0   (D/E)       V1                     CV23                      382

2187    OXID   UHLIČITÝ,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,     2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9                                           TM2

KAPALNÝ                                                                                                                                     T7         TP1           L4DH           TU14   TE21     AT        0   (E)         V1                     CV23                      382

2188    ARSENOVODÍK   (ARSIN)                   2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9                                           TM2

2189    DICHLORSILAN                          2       2TFC                         2.3+2.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9                              L10DH          TU14   TE21     AT        0   (B/E)       V1                     CV23   CV28        S20        X362

2190    FLUORID   KYSLÍKU,   STLAČENÝ             2       1TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9                                           TM2

2191    FLUORID   SULFURYLU                     2       2T                           2.3                         LQ0   E0      P200                     MP9                              L4DH           TU14   TE21     AT        0   (D/E)       V1                     CV23   CV28                 362

(SULFURYLFLUORID)                                                                                                                                                             TM2

2192    GERMANOVODÍK   (GERMAN)                 2       2TF                          2.3+2.1          632          LQ0   E0      P200                     MP9                              L4DH           TU14   TE21     AT        0   (E)         V1                     CV23   CV28                 362

2193    HEXAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ    2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                           TM2

PROSTŘEDEK   R   116)                                                                                                                                                                                 1   (B1000C)    V2                     CV1   CV2   CV3      S1

2194    FLUORID   SELENOVÝ                      2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN                       AT        0   (D/E)       V1   V12                 CV23                      482

2195    FLUORID   TELUROVÝ                      2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T1         TP33          SGAN                       AT        0   (E)         V1                     CV23                      482

2196    FLUORID   WOLFRAMOVÝ                    2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (B/E)       V1                     CV23             S20

2197    JODOVODÍK,   BEZVODÝ                    2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        0   (D/E)       V1                     CV23                      423

2198    FLUORID   FOSFOREČNÝ                    2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9                                           TM2

2199    FOSFOROVODÍK   (FOSFIN)                 2       2TF                          2.3+2.1          632          LQ0   E0      P200                     MP9         T1         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        0   (E)         V1                     CV23                      423

2200    PROPADIEN,   STABILIZOVANÝ              2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                           TM2

2201    OXID   DUSNÝ,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,        2       3O                           2.2+5.1                     LQ0   E0      P203                     MP9                              PŘEPRAVA

KAPALNÝ                                                                                                                                                          ZAKÁZÁNA

2202    SELENOVODÍK,   BEZVODÝ                  2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (E)         V1                     CV23   CV28        S20

2203    SILAN                                 2       2F                           2.1              632          LQ0   E0      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN                       AT        0   (D/E)       V1                     CV23   CV28                 462

2204    SULFID   KARBONYLU   (KARBONYLSULFID)     2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T1         TP33          SGAN                       AT        0   (E)         V1                     CV23   CV28                 462

2205    ADIPONITRIL                           6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B/E)       V1                     CV23             S20

LP01   R001                          T3         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

2206    ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo        6.1     T1              II             6.1              274   551      LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TM2

ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                            T1         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                     CV23                      423

2206    ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo        6.1     T1              III            6.1              274   551      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM2

ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,   J.N.                                                                           LP01   R001                          T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

2208    CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SMĚS,   SUCHÁ,   s     5.1     O2              III            5.1              313   314      LQ12E1      P002   IBC08    B3   B13       MP10                                          TT9

více   než   10   %,   ale   nejvýše   39   %                                                                            LP02   R001                                               PŘEPRAVA

aktivního   chlóru                                                                                                                                                 ZAKÁZÁNA

2209    FORMALDEHYD,   ROZTOK,   obsahující       8       C9              III            8                533          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T75        TP5           RxBN           TU18   TA4      FL        2   (B/D)       V5                     CV9   CV11   CV36    S2   S17     223

nejméně   25   %   formaldehydu                                                                                  LP01   R001                                                            TT9

2210    MANEB   nebo   MANEB,   PŘÍPRAVKY,   s        4.2     SW              III            4.2+4.3          273          LQ0   E1      P002   IBC06               MP14                                                              1   (E)                              CV24             S20

nejméně   60   %   manebu                                                                                        R001                                                                                     2   (E)                              CV24

2211    KULIČKY   POLYMERNÍ,   ZPĚŇOVATELNÉ,      9       M3              III            nenĂ            207   633      LQ27E1      P002   IBC08   PP14   B3   B6    MP10                                                              3   (E)                              CV24

vylučující   hořlavé   páry                                                                                    R001                                                    L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2212    AZBEST,   MODRÝ   (krokydolit)   nebo       9       M1              II             9                168          LQ25E2      P002   IBC08   PP37   B4       MP10                                          TE19   TE21

AZBEST,   HNĚDÝ   (amosit,   mysorit)                                                                                                                                  L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2213    PARAFORMALDEHYD                       4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08   PP12   B3       MP10                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                                               L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2214    FTALANHYDRID,   obsahující   více   než     8       C4              III            8                169          LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                             L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

0,05   %   maleinanhydridu                                                                                     LP02   R001                                                            TE19   TE21

2215    MALEINANHYDRID,   ROZTAVENÝ             8       C3              III            8                           LQ0   E0                                                            L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2215    MALEINANHYDRID                        8       C4              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

R001                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2216    Moučka   rybí   (odpad   rybí),             9       M11             NENÍ                                                                                T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

stabilizovaná(ý)                                          PŘEDMĚTEM                                                                           T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

PRO   ADR                                                                                                  L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2217    ZBYTKY   PO   LISOVÁNÍ   OLEJOVÝCH          4.2     S2              III            4.2              142          LQ0   E1      P002   IBC08   PP20   B3   B6    MP14                                          TE19   TE21

SEMEN,   s   nejvýše   1,5   %   oleje   a                                                                             LP02   R001                                               L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

nejvýše   11   %   vlhkosti                                                                                                                                            L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2218    KYSELINA   AKRYLOVÁ,   STABILIZOVANÁ      8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T14        TP2           L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

2219    ALLYLGLYCIDYLETHER                    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

LP01   R001                          T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

2222    ANISOL                                3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

LP01   R001                                                            TE19   TE21

2224    BENZONITRIL                           6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2225    BENZENSULFONYLCHLORID                 8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

2226    BENZOTRICHLORID                       8       C9              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

2227    n-BUTYLMETHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

(n-BUTYL-METHAKRYLÁT,                                                                                      LP01   R001                          T9         TP2   TP7       L10DH          TU14   TE21     AT        0   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

STABILIZOVANÝ)                                                                                                                                                                TM2

2232    2-CHLORETHANAL                        6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P001                     MP8         T7         TP2           L4DH           TU14   TE21     AT        0   (D/E)       V1                     CV23                      323

MP17                                          TM2

2233    CHLORANIZIDINY                        6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP1           L4DH           TU14   TE21     AT        0   (E)         V1                     CV23                      323

LP02   R001                                                            TM2

2234    CHLORBENZOTRIFLUORIDY                 3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2   TP6       L4BV(+)        TU3   TC2       AT        2   (E)                              CV24                      58

LP01   R001                                   TP24                       TE8   TE11

2235    CHLORBENZYLCHLORIDY,   KAPALNÉ          6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TT1

LP01   R001                                                                                2   (D)                              CV9              S2

2236    3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT,       6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                             L4BH           TU15          AT        0   (D/E)                 VV15         CV1   CV13   CV28    S19        90

KAPALNÝ                                                                                                                                     T3         TP33          S4AH   L4BH      TU15          AT        0   (D/E)       V11         VV15         CV1   CV13   CV28    S19        90

2237    CHLORNITROANILÍNY                     6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

LP02   R001                          (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

2238    CHLORTOLUENY                          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          (M)                    CxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (E)                              CV9   CV10   CV36             25

2239    CHLORTOLUIDINY,   TUHÉ                  6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             25

LP02   R001                          T75        TP5           RxBN           TU19   TA4      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        22

2240    KYSELINA   CHROMSÍROVÁ                  8       C1              I              8                           LQ0   E0      P001                     MP8                                           TT9

MP17        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2241    CYKLOHEPTAN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

R001                                                                 TT9

2242    CYKLOHEPTEN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

R001                               (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        26

2243    CYKLOHEXYLACETÁT                      3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TT9

LP01   R001                          (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2244    CYKLOPENTANOL                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              3   (E)                              CV9

LP01   R001                                                                                1   (E)                              CV13   CV28        S2   S19

2245    CYKLOPENTANON                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             NENÍ

LP01   R001                                               PŘEDMĚTEM

2246    CYKLOPENTEN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19                             PRO   ADR

2247    n-DEKAN                               3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (D)                              CV9              S2

LP01   R001                                                                                1   (D)                              CV9              S2

2248    DI-n-BUTYLAMIN                        8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                                              1   (D)                              CV9

2249    DICHLORDIMETHYLETHER,   SYMETRICKÝ      6.1     TF1             PŘEPRAVA                                                                            T3   BK1     TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12      VV3          CV23                      423

ZAKÁZÁNA                                                                            BK2

2250    DICHLORFENYLISOKYANÁTY                6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T1   BK1     TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV1   VV5      CV23                      423

2251    BICYKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN,         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        BK2

STABILIZOVANÝ   (2,5-NORBORNADIEN,                                                                           R001                                                    NENÍ

STABILIZOVANÝ)                                                                                                                                                   PŘEDMĚTEM

2252    1,2-DIMETHOXYETHAN                    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             PRO   ADR

R001                                                    L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2253    N,N-DIMETHYLANILÍN                    6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

2254    ZÁPALKY   VĚTROVÉ                       4.1     F1              III            4.1              293          LQ9   E1      P407   R001                MP11                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2256    CYKLOHEXEN                            3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

R001                               T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                                             40

2257    DRASLÍK                               4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403   IBC04               MP2         T3   BK1     TP33                                           2   (E)         V11   V12     VV3                                  40

2258    1,2-PROPYLENDIAMIN                    8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15        BK2

2259    TRIETHYLENTETRAMIN                    8       C7              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP3   TP26      LGBV           TU27   TE4      AT        2   (E)                                                      44

2260    TRIPROPYLAMIN                         3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE6

R001                               T1         TP3   TP26      LGBV           TU27   TE4      AT        3   (E)                                                      44

2261    XYLENOLY,   TUHÉ                        6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE6

2262    DIMETHYLKARBAMOYLCHLORID              8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

2263    DIMETHYLCYKLOHEXANY                   3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                CV28                      46

2264    N,N-DIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN            8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V12                    CV28                      46

2265    N,N-DIMETHYLFORMAMID                  3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11   V12                                        48

LP01   R001                          T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V12                                            48

2266    DIMETHYL-N-PROPYLAMIN                 3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            40

2267    DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID           6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

2269    3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN               8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)                                                      40

LP01   R001                          T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV1                                  40

2270    ETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK,              3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L4DH           TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                                             30

obsahující   nejméně   50   %,   ale                                                                                                                                     L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                                             30

nejvýše   70   %   ethylaminu                                                                                                                                          L4DH           TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                     CV28                      36

2271    ETHYLAMYLKETON                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                     CV28                      36

LP01   R001                                               L4DH           TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                                             38

2272    N-ETHYLANILÍN                         6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                                             38

LP01   R001                                               L4DH           TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                                             30

2273    2-ETHYLANILÍN                         6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                                             30

LP01   R001                                               L4DH           TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                     CV28                      36

2274    N-ETHYL-N-BENZYLANILÍN                6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                     CV28                      36

LP01   R001                                               L4DH           TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                                             38

2275    2-ETHYLBUTANOL                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                                             38

LP01   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

2276    2-ETHYLHEXYLAMIN                      3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

2277    ETHYLMETHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV4                                  40

(ETHYL-METHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ)                                                                         R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV28                      46

2278    n-HEPTEN                              3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                     CV28                      46

R001                               T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                                             48

2279    HEXACHLORBUTADIEN                     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                                             48

LP01   R001                                               L21DH          TU14   TC1      AT        0   (B/E)       V1                                    S20        333

2280    HEXAMETHYLENDIAMIN,   TUHÝ              8       C8              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE21   TM1

LP02   R001                          T21        TP7   TP33                               AT        0   (B/E)       V1                                    S20        43

2281    HEXAMETHYLENDIISOKYANÁT               6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

2282    HEXANOLY                              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                                             40

LP01   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                                             48

2283    ISOBUTYLMETHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1                                             48

(ISOBUTYL-METHAKRYLÁT,                                                                                     LP01   R001                                                                                1   (E)         V1                     CV23             S20

STABILIZOVANÝ)                                                                                                                              T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1   V12                 CV23                      423

2284    ISOBUTYRONITRIL                       3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

2285    ISOKYANÁTOBENZOTRIFLUORIDY            6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                                              1   (E)         V1                     CV23             S20

2286    PENTAMETHYLHEPTAN                     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN                       AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

LP01   R001                          T1         TP33          SGAN                       AT        3   (E)         V1          VV5          CV23                      423

2287    ISOHEPTEN                             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

R001                               T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

2288    ISOHEXEN                              3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

R001                               T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

2289    ISOFORONDIAMIN                        8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

LP01   R001                          T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

2290    ISOFORONDIISOKYANÁT                   6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

LP01   R001                          T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

2291    SLOUČENINA   OLOVA,   ROZPUSTNÁ,   J.N.     6.1     T5              III            6.1              199   274      LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1         TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

535                    LP02   R001                          T4         TP1   TP29      LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

2293    4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

LP01   R001                          T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

2294    N-METHYLANILÍN                        6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

LP01   R001                          T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

2295    METHYLCHLORACETÁT   (METHYL-            6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

CHLORACETÁT)                                                                                                                      MP17                                                              1   (B)         V1                     CV15   CV20   CV22   S9   S17

2296    METHYLCYKLOHEXAN                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              1   (B)         V1                     CV15   CV20   CV22   S9   S17

R001                                                                                     1   (D)         V1                     CV15   CV20   CV22   S8   S18

2297    METHYLCYKLOHEXANON                    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (D)         V1                     CV15   CV20   CV22   S8   S18

LP01   R001                                                                                2   (D)         V1                     CV15   CV22        S19

2298    METHYLCYKLOPENTAN                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (D)         V1                     CV15   CV22        S19

R001                                                                                     2   (D)         V1                     CV15   CV22

2299    METHYLDICHLORACETÁT   (METHYL-          6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (D)         V1                     CV15   CV22

DICHLORACETÁT)                                                                                             LP01   R001                          T23                                             AT        2   (D)         V1                     CV15   CV22                 40

2300    2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN               6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T23                                             AT        2   (D)         V1                     CV15   CV22                 40

LP01   R001                                                                                1   (B)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S9

2301    2-METHYLFURAN                         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                                                               CV22             S16

R001                                                                                     1   (B)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S9

2302    5-METHYLHEXAN-2-ON                    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                                                               CV22             S16

LP01   R001                                                                                1   (D)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S8

2303    ISOPROPENYLBENZEN                     3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                                                               CV22             S17

LP01   R001                                                                                1   (D)         V8                     CV15   CV20   CV21   S4   S8

2304    NAFTALEN,   ROZTAVENÝ                   4.1     F2              III            4.1              536          LQ0   E0                                                                                                                              CV22             S17

2305    KYSELINA   NITROBENZENSULFONOVÁ         8       C4              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10                                                              1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S18

2306    NITROBENZOTRIFLUORIDY,   KAPALNÉ        6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                                              1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S18

2307    3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID        6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP10                                                              1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S19

2308    KYSELINA   NITROSYLSÍROVÁ,   KAPALNÁ      8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                                              1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4   S19

2309    OKTADIENY                             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T23                                             AT        1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4         40

R001                               T23                                             AT        1   (D)         V8                     CV15   CV21   CV22   S4         40

2310    2,4-PENTADION   (PENTA-2,4-DION)        3       FT1             III            3+6.1                       LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              3   (D)                              CV14             S24

R001                               T3         TP33                                   AT        2   (D)                              CV14             S24        40

2311    FENETIDINY   (ETHOXYANILÍNY)            6.1     T1              III            6.1              279          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3   BK1     TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                 VV10         CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          BK2

2312    FENOL,   ROZTAVENÝ                      6.1     T1              II             6.1                         LQ0   E0                                       T3   BK1     TP33          SGAV                       AT        2   (E)                   VV10                                 80

2313    PIKOLINY                              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        BK2

LP01   R001                                                                                2   (E)                              CV1   CV13   CV26    S17

2315    BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   KAPALNÉ      9       M2              II             9                305          LQ26E2      P906   IBC02               MP15                                                                                               CV27   CV28

2316    DIKYANOMĚĎNAN   SODNÝ,   TUHÝ             6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18                                                              2   (E)                              CV1   CV13   CV26    S17

2317    DIKYANOMĚĎNAN   SODNÝ,   ROZTOK           6.1     T4              I              6.1                         LQ0   E5      P001                     MP8                                                                                                CV27   CV28

MP17        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

2318    HYDROGENSULFID   SODNÝ,   s   méně   než      4.2     S4              II             4.2              504          LQ0   E2      P410   IBC06               MP14                                          TE19   TE21

25   %   krystalové   vody                                                                                                                        T3         TP33          SGAN           TU3           AT        2   (E)         V11                    CV24                      50

2319    UHLOVODÍKY,   TERPENICKÉ,   J.N.          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S19     336

LP01   R001                                               L4BH           TU15          FL        3   (D/E)                            CV13   CV28        S2         36

2320    TETRAETHYLENPENTAMIN                  8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2321    TRICHLORBENZENY,   KAPALNÉ              6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP3   TP28      L4BH           TU15   TC4      AT        0   (D/E)                            CV13             S9   S19     68

LP01   R001                                                            TE19

2322    TRICHLORBUTEN                         6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                                              3   (D)                              CV14             S24

2323    TRIETHYLFOSFIT   (TRIETHYL-FOSFIT)      3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

LP01   R001                          T50

2324    TRIISOBUTYLEN                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

LP01   R001                          T21        TP2   TP7                                AT        0   (B/E)       V1                                    S20        333

2325    1,3,5-TRIMETHYLBENZEN                 3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             PŘEPRAVA

LP01   R001                                               ZAKÁZÁNA

2326    TRIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN               8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP3   TP29      LGAV           TU35   TE24     FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP01   R001                          T3         TP3   TP29      LGAV           TU35   TC7      AT        3   (D)                   VV12                                 99

2327    TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIAMINY         8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE6   TE14

(TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINY)                                                                             LP01   R001                                                            TE18   TE24

2328    TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIISOKYANÁT     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP3   TP29      LGAV           TU35   TC7      AT        3   (D)                   VV12                                 99

(TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOKYANÁT)                                                                         LP01   R001                                                            TE6   TE14

(a   isomerní   směsi)                                                                                                                                                            TE24

2329    TRIMETHYLFOSFIT   (TRIMETHYL-FOSFIT)    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              3   (D)                   VV13                                 99

LP01   R001                          T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

2330    UNDEKAN                               3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

LP01   R001                          T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

2331    CHLORID   ZINEČNATÝ,   BEZVODÝ            8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T6         TP33          S10AN                      AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

LP02   R001                          T3         TP33          SGAN                       AT        2   (E)         V11                                            80

2332    ACETALDEHYDOXIM                       3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)                   VV9                                  80

LP01   R001                          T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

2333    ALLYLACETÁT   (ALLYL-ACETÁT)            3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

2334    ALLYLAMIN                             6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P602                     MP8         T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

MP17        T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

2335    ALLYLETHYLETHER                       3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

2336    ALLYLFORMIÁT   (ALLYL-FORMIÁT)          3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7         T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

MP17        T6         TP33          S10AN   L10BH                AT        1   (E)         V10   V12                               S20        88

2337    THIOFENOL   (fenylmerkaptan)            6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

MP17        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

2338    BENZOTRIFLUORID                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

R001                               T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

2339    2-BROMBUTAN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

R001                               T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

2340    2-BROMETHYLETHYLETHER                 3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

R001                               T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

2341    1-BROM-3-METHYLBUTAN                  3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

LP01   R001                          T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

2342    BROMMETHYLPROPANY                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

R001                               T14        TP2   TP27      L10BH                      AT        1   (E)                                             S20        88

2343    2-BROMPENTAN                          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

R001                               T7         TP1   TP28      L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

2344    BROMPROPANY                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              4   (E)

R001                                                                                     2   (E)                                             S2   S20

2344    BROMPROPANY                           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              3   (E)                                             S2

LP01   R001                                                                                2   (E)

2345    3-BROMPROPIN                          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

R001                                        TP28

2346    BUTANDION                             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

R001                               T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

2347    BUTANTHIOL   (butylmerkaptan)           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                 TP28

R001                               T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

2348    BUTYLAKRYLÁTY,   STABILIZOVANÉ          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

(BUTYL-AKRYLÁTY,   STABILIZOVANÉ)                                                                            LP01   R001                                                            TE21

2350    BUTYLMETHYLETHER                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

R001                                                    L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

2351    BUTYLNITRITY   (BUTYL-NITRITY)          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

2351    BUTYLNITRITY   (BUTYL-NITRITY)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

LP01   R001                                                                                                                                S19

2352    BUTYLVINYLETHER,   STABILIZOVANÝ        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2353    BUTYRYLCHLORID                        3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2354    CHLORMETHYLETHYLETHER                 3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2356    2-CHLORPROPAN                         3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T8         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

MP17        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2357    CYKLOHEXYLAMIN                        8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

2358    CYKLOOKTATETRAEN                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2359    DIALLYLAMIN                           3       FTC             II             3+6.1+8                     LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

2360    DIALLYLETHER                          3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21                                                             S14

2361    DIISOBUTYLAMIN                        3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

R001                                                                                                                                     S19

2362    1,1-DICHLORETHAN                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2363    ETHANTHIOL   (ethylmerkaptan)           3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

MP17        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2364    n-PROPYLBENZEN                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

LP01   R001                                                            TE19   TE21

2366    DIETHYLKARBONÁT   (DIETHYL-KARBONÁT)    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2367    alfa-METHYLVALERALDEHYD               3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2368    alfa-PINEN                            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2370    1-HEXEN                               3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2371    ISOPENTENY                            3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

MP17        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2372    1,2-BIS(DIMETHYLAMINO)ETHAN           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2373    DIETHOXYMETHAN                        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2374    3,3-DIETHOXYPROPEN                    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2375    DIETHYLSULFID                         3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2376    2,3-DIHYDROPYRAN                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     368

R001                                                                 TE21

2377    1,1-DIMETHOXYETHAN                    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     368

R001                               T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2378    DIMETHYLAMINOACETONITRIL              3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21

2379    1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN                 3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2380    DIMETHYLDIETHOXYSILAN                 3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

R001                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2381    DIMETHYLDISULFID                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21

R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2382    DIMETHYLHYDRAZIN,   SYMETRICKÝ          6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

MP17        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

2383    DIPROPYLAMIN                          3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE19   TE21

2384    DI-n-PROPYLETHER                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

R001                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10                    CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

2385    ETHYLISOBUTYRÁT   (ETHYL-ISOBUTYRÁT)    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11   V12                CV13   CV28        S9   S19     68

R001                               BK2                    S4AH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (-)         V1          VV11         CV13   CV25   CV28   S3         606

2386    1-ETHYLPIPERIDIN                      3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (-)         V1                     CV13   CV25   CV28   S3

2387    FLUORBENZEN                           3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (E)         V1                     CV23

R001                               T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2388    FLUORTOLUENY                          3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2           L15DH(+)       TU14   TU15     FL        0   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

2389    FURAN                                 3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T11        TP1   TP8       L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

MP17                 TP28

2390    2-JODBUTAN                            3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

R001                                        TP28

2391    JODMETHYLPROPANY                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

R001                                        TP28

2392    JODPROPANY                            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

LP01   R001                          (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2393    ISOBUTYLFORMIÁT   (ISOBUTYL-FORMIÁT)    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

R001                               (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2394    ISOBUTYLPROPIONÁT   (ISOBUTYL-          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

PROPIONÁT)                                                                                                 LP01   R001                          (M)                    PxBH(M)        TA4   TT9       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

2395    ISOBUTYRYLCHLORID                     3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                             L10BH                      AT        1   (E)                                             S14        884

2396    METHAKRYLALDEHYD,   STABILIZOVANÝ       3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19                             L4BN                       AT        2   (E)                                                      84

2397    3-METHYLBUTAN-2-ON                    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

R001                               (M)                    CxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

2398    terc-BUTYLMETHYLETHER                 3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TT9

R001                               (M)                    CxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

2399    1-METHYLPIPERIDIN                     3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TT9

2400    METHYLISOVALERÁT   (METHYL-             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)                    CxBH(M)        TU6   TA4       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

ISOVALERÁT)                                                                                                R001                                                                 TT9

2401    PIPERIDIN                             8       CF1             I              8+3                         LQ0   E0      P001                     MP8         (M)                    CxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

MP17                                          TT9

2402    PROPANTHIOLY   (propylmerkaptany)       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

R001                                                                 TT9

2403    ISOPROPENYLACETÁT   (ISOPROPENYL-       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        268

ACETÁT)                                                                                                    R001                                                                 TT9

2404    PROPIONITRIL                          3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

2405    ISOPROPYLBUTYRÁT   (ISOPROPYL-          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TT9

BUTYRÁT)                                                                                                   LP01   R001                          (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10   CV36    S14        265

2406    ISOPROPYLISOBUTYRÁT   (ISOPROPYL-       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TT9

ISOBUTYRÁT)                                                                                                R001                               T75        TP5   TP22      RxBN           TU7   TU19      AT        3   (C/E)       V5                     CV9   CV11   CV36    S20        225

2407    ISOPROPYLCHLORFORMIÁT   (ISOPROPYL-     6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P602                     MP8                                           TA4   TT9

CHLORFORMIÁT)   (isopropyl-                                                                                                         MP17        T75        TP5           RxBN           TU18   TA4      FL        2   (B/D)       V5                     CV9   CV11   CV36    S2   S17     223

chlorkarbonát)                                                                                                                                                                TT9

2409    ISOPROPYLPROPIONÁT   (ISOPROPYL-        3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAV                       AT        2   (D/E)       V1                                             40

PROPIONÁT)                                                                                                 R001                               T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V1                                             40

2410    1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              3   (D/E)                 VV3                                  90

R001                                                                                     1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14

2411    BUTYRONITRIL                          3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19                                                              2   (E)

2412    TETRAHYDROTHIOFEN                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                                              3   (E)

R001                                                                                     1   (B)                                             S14

2413    TETRAPROPYLORTHOTITANÁT               3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        (M)   T50                PxBH(M)        TA4   TT9       AT        1   (C/D)                            CV9   CV10         S14        268

(TETRAPROPYL-ORTHOTITANÁT)                                                                                 LP01   R001                                                                                2   (B)                                             S14

2414    THIOFEN                               3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

R001                               T4         TP2           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

2416    TRIMETHYLBORÁT   (TRIMETHYL-BORÁT)      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T5         TP4           S2,65AN(+)     TU36   TM7      AT        0   (E)                              CV33             S6   S11     70

R001                                                    L2,65CN(+)     TT7                                                                   S13   S21

2417    FLUORID   KARBONYLU                     2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9         T5         TP4           S2,65AN(+)     TU36   TM7      AT        0   (E)                              CV33             S6   S11     70

(KARBONYLFLUORID)                                                                                                                                                L2,65CN(+)     TT7                                                                   S13   S21

2418    FLUORID   SIŘIČITÝ                      2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2419    BROMTRIFLUORETHYLEN                   2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                                                                                               S13   S21

2420    HEXAFLUORACETON                       2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0      P200                     MP9                                                               0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2421    OXID   DUSITÝ                           2       2TOC            PŘEPRAVA                                                                                                                                                                                  S13   S21

ZAKÁZÁNA                                                                                                                                  0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2422    OKTAFLUOR-2-BUTEN   (PLYN   JAKO          2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                                                                                               S13   S21

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   1318)                                                                                                                                                                       0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2424    OKTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO            2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9                                                                                                               S13   S21

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   218)                                                                                                                                                                        0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2426    DUSIČNAN   AMONNÝ,   KAPALNÝ,   horký       5.1     O1                           5.1              252   644      LQ0   E0                                                                                                                                             S13   S21

koncentrovaný   roztok,   v                                                                                                                                                                           0   (E)                              CV33             S6   S11     70

koncentraci   vyšší   než   80   %,   ale                                                                                                                                                                                                                   S13   S21

nepřesahující   93   %                                                                                                                                                                                0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2427    CHLOREČNAN   DRASELNÝ,   VODNÝ   ROZTOK     5.1     O1              II             5.1                         LQ10E2      P504   IBC02               MP2                                                                                                               S13   S21

2427    CHLOREČNAN   DRASELNÝ,   VODNÝ   ROZTOK     5.1     O1              III            5.1                         LQ13E1      P504   IBC02               MP2                                                               0   (E)                              CV33             S6   S11     70

R001                                                                                                                                     S13   S21

2428    CHLOREČNAN   SODNÝ,   VODNÝ   ROZTOK        5.1     O1              II             5.1                         LQ10E2      P504   IBC02               MP2                                                               0   (-)                              CV33             S6   S11     70

2428    CHLOREČNAN   SODNÝ,   VODNÝ   ROZTOK        5.1     O1              III            5.1                         LQ13E1      P504   IBC02               MP2                                                                                                               S13   S21

R001                                                                                     0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2429    CHLOREČNAN   VÁPENATÝ,   VODNÝ   ROZTOK     5.1     O1              II             5.1                         LQ10E2      P504   IBC02               MP2                                                                                                               S12   S13

2429    CHLOREČNAN   VÁPENATÝ,   VODNÝ   ROZTOK     5.1     O1              III            5.1                         LQ13E1      P504   IBC02               MP2                                                                                                               S21

R001                                                                                     0   (E)                              CV33             S6   S11     70

2430    ALKYLFENOLY,   TUHÉ,   J.N.   (včetně       8       C4              I              8                274          LQ0   E0      P002   IBC07               MP18                                                                                                              S13   S21

homologů   C2-C12)                                                                                                                                                 NENÍ

2430    ALKYLFENOLY,   TUHÉ,   J.N.   (včetně       8       C4              II             8                274          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10                             PŘEDMĚTEM

homologů   C2-C12)                                                                                                                                                 PRO   ADR

2430    ALKYLFENOLY,   TUHÉ,   J.N.   (včetně       8       C4              III            8                274          LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                             NENÍ

homologů   C2-C12)                                                                                           LP02   R001                                               PŘEDMĚTEM

2431    ANISIDINY                             6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             PRO   ADR

LP01   R001                          T11        TP2           L4BN                       FL        1   (D/E)                                           S2   S20     33

2432    N,N-DIETHYLANILÍN                     6.1     T1              III            6.1              279          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP1   TP8       L1,5BN                     FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP01   R001                                   TP28

2433    CHLORNITROTOLUENY,   KAPALNÉ            6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP1   TP8       LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

LP01   R001                                   TP28

2434    DIBENZYLDICHLORSILAN                  8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        T4         TP1   TP29      LGBF                       FL        3   (D/E)                                           S2         30

2435    ETHYLFENYLDICHLORSILAN                8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2436    KYSELINA   THIOOCTOVÁ                   3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

R001                               (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2437    METHYLFENYLDICHLORSILAN               8       C3              II             8                           LQ22E2      P010                     MP15        (M)   T50                PxBN(M)        TA4   TT9       AT        3   (C/E)                            CV9   CV10   CV36             20

2438    TRIMETHYLACETYLCHLORID                6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P001                     MP8         T3         TP33          SGAV                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

MP17        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V1                                             40

2439    HYDROGENFLUORID   SODNÝ                 8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAV                       AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

2440    CHLORID   CÍNIČITÝ,   PENTAHYDRÁT         8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T1         TP33          SGAV                       AT        3   (E)         V1                                             40

LP02   R001                                                                                0   (B)                                             S2   S14

2441    CHLORID   TITANITÝ,   PYROFORNÍ   nebo      4.2     SC4             I              4.2+8            537          LQ0   E0      P404                     MP13                                                              2   (B)                                             S14

SMĚSI   CHLORIDU   TITANITÉHO,                                                                                                                  T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

PYROFORNÍ                                                                                                                                                                     TE19   TE21

2442    TRICHLORACETYLCHLORID                 8       C3              II             8                           LQ22E2      P001                     MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2443    TRICHLORID   VANADYLU   (OXYCHLORID       8       C1              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

VANADIČITÝ)                                                                                                                                 T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2444    CHLORID   VANADIČITÝ                    8       C1              I              8                           LQ0   E0      P802                     MP8                                           TE21

MP17        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2446    NITROKRESOLY,   TUHÉ                    6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

LP02   R001                                                            TE19   TE21                                                             S14

2447    FOSFOR,   BÍLÝ   nebo   ŽLUTÝ,   ROZTAVENÝ    4.2     ST3             I              4.2+6.1                     LQ0   E0                                       T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2448    SÍRA,   ROZTAVENÁ                       4.1     F3              III            4.1              538          LQ0   E0                                                                                                                                             S19

2451    FLUORID   DUSITÝ                        2       2O                           2.2+5.1                     LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2452    ETHYLACETYLÉN,   STABILIZOVANÝ          2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2453    FLUORETHAN   (ETHYLFLUORID)   (PLYN       2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                           TE19   TE21

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   161)                                                                                                             T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2454    FLUORMETHAN   (METHYLFLUORID)   (PLYN     2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   41)                                                                                                              T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2455    METHYLNITRIT   (METHYL-NITRIT)          2       2A              PŘEPRAVA                                                                                                              TE19   TE21

ZAKÁZÁNA                                                                            T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2456    2-CHLORPROPEN                         3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

MP17        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2457    2,3-DIMETHYLBUTAN                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TE21

R001                               T11        TP2   TP27      L4BH           TU15          FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S22     336

2458    HEXADIENY                             3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

R001                                                                 TE19   TE21                                                             S14

2459    2-METHYL-1-BUTEN                      3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

MP17                                                                                                              S19

2460    2-METHYL-2-BUTEN                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      63

2461    METHYLPENTADIEN                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

R001                                                                 TE19   TE21

2463    HYDRID   HLINITÝ                        4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0      P403                     MP2         T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2464    DUSIČNAN   BERYLLNATÝ                   5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2         T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2465    KYSELINA   DICHLORISOKYANUROVÁ,         5.1     O2              II             5.1              135          LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10        (M)                    PxBN(M)        TA4   TT9       FL        2   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S20     23

SUCHÁ   nebo   KYSELINA                                                                                                                         (M)                    PxBH(M)        TU6   TA4       FL        1   (B/D)                            CV9   CV10   CV36    S2   S14     263

DICHLORISOKYANUROVÁ,   SOLI                                                                                                                                                     TT9

2466    SUPEROXID   DRASELNÝ                    5.1     O2              I              5.1                         LQ0   E0      P503   IBC06               MP2                                                               2   (E)                              CV24

2468    KYSELINA   TRICHLORISOKYANUROVÁ,        5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10                                                              2   (B)                                             S2   S14

SUCHÁ                                                                                                                                                                                             2   (D)                              CV9              S2

2469    BROMIČNAN   ZINEČNATÝ                   5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10                                                               (-)

LP02   R001                                               NENÍ

2470    FENYLACETONITRIL,   KAPALNÝ             6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                             PŘEDMĚTEM

LP01   R001                                               PRO   ADR

2471    OXID   OSMIČELÝ                         6.1     T5              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07   PP30          MP18        T14        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     68

2473    ARSANILÁT   SODNÝ                       6.1     T3              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                 TP7

LP02   R001                          T14        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     FL        2   (D/E)                            CV13   CV28        S2   S9      638

2474    THIOFOSGEN                            6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4      P001                     MP15                 TP7                                                                                            S19

2475    CHLORID   VANADITÝ                      8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                             NENÍ

LP02   R001                                               PŘEDMĚTEM

2477    METHYLISOTHIOKYANÁT                   6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8                              PRO   ADR   (viz

MP17                             také

2478    ISOKYANÁTY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.    3       FT1             II             3+6.1            274   539      LQ0   E2      P001   IBC02               MP19                             1.1.3.1.(b))

nebo   ISOKYANÁT,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ,                                                                                                                                                                  1   (B)                                             S14

TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                                                                                                     1   (B)                                             S14

2478    ISOKYANÁTY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.    3       FT1             III            3+6.1            274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B)                                             S14

nebo   ISOKYANÁT,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ,                                                                           R001                                                                                     1   (B)                                             S14

TOXICKÝ,   J.N.                                                                                                                                                                                     1   (B)                                             S14

2480    METHYLISOKYANÁT                       6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P601                     MP2                                                               1   (B)                              CV13   CV28        S14

2481    ETHYLISOKYANÁT                        3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P601                     MP2                                                               1   (B)                                             S14

2482    n-PROPYLISOKYANÁT                     6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

MP17        T1         TP1           L4BH           TU15   TU37     AT         (   -)                                             S3         606

2483    ISOPROPYLISOKYANÁT                    3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7                                           TE19

MP17        T1   BK1     TP1           L4BH           TU15   TU37     AT        -   (   -)                                            S3         606

2484    terc-BUTYLISOKYANÁT                   6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         BK2                                 TE19

MP17                                                              2   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S20

2485    n-BUTYLISOKYANÁT                      6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         T1         TP1   TP9       LGAV(+)        TU3   TU12      AT        2   (E)                              CV24             S9   S23     50

MP17                 TP17   TP32                  TU39   TE10

2486    ISOBUTYLISOKYANÁT                     3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001                     MP19                                          TE23   TA1

2487    FENYLISOKYANÁT                        6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8                                           TA3

MP17        T1         TP1   TP9       SGAV(+)        TU3   TU12      AT        2   (E)                              CV24             S9   S23     50

2488    CYKLOHEXYLISOKYANÁT                   6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8                  TP17   TP32                  TU39   TE10

MP17                                          TE23   TA1

2490    BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER           6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TA3

2491    ETHANOLAMIN   nebo   ETHANOLAMIN,         8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B)         V1                                    S14

ROZTOK                                                                                                     LP01   R001                          T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

2493    HEXAMETHYLENIMIN                      3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        BK2

2495    FLUORID   JODIČNÝ                       5.1     OTC             I              5.1+6.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP2         T3   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        2   (E)         V11         VV8          CV24                      50

2496    ANHYDRID   KYSELINY   PROPIONOVÉ          8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        BK2

LP01   R001                          T1   BK1     TP33          SGAV           TU3           AT        3   (E)                   VV8          CV24                      50

2498    1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        BK2

LP01   R001                                                                                1   (B)                                             S2   S14

2501    TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID,       6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                                              1   (B)                                             S14

ROZTOK                                                                                                                                      T22        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2501    TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID,       6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

ROZTOK                                                                                                     LP01   R001                          T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2502    VALERYLCHLORID                        8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                          TE19   TE21

2503    CHLORID   ZIRKONIČITÝ                   8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T22        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

LP02   R001                                                            TE19   TE21                                                             S14

2504    TETRABROMETHAN                        6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     FL        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S2   S9      663

LP01   R001                                                            TE19   TE21                                                             S14

2505    FLUORID   AMONNÝ                        6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T22        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     623

LP02   R001                                                            TE19   TE21

2506    HYDROGENSÍRAN   AMONNÝ                  8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     623

2507    KYSELINA   HEXACHLOROPLATIČITÁ,   TUHÁ    8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE19   TE21

LP02   R001                          T22        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     665

2508    CHLORID   MOLYBDENIČNÝ                  8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE19   TE21

LP02   R001                          T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     665

2509    HYDROGENSÍRAN   DRASELNÝ                8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10                                          TE19   TE21

2511    KYSELINA   2-CHLORPROPIONOVÁ            8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T22        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

LP01   R001                                                            TE19   TE21

2512    AMINOFENOLY   (o-,   m-,   p-)              6.1     T2              III            6.1              279          LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T20        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/D)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     668

LP02   R001                                                            TE19   TE21

2513    BROMACETYLBROMID                      8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T21        TP7   TP33      L21DH          TU4   TU14      AT        0   (B/E)       V1                                    S20        43

2514    BROMBENZEN                            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TU22   TC1

LP01   R001                                                            TE21   TM1

2515    BROMOFORM                             6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T21        TP2   TP7       L21DH          TU4   TU14      AT        0   (B/E)       V1                                    S20        333

LP01   R001                                                            TU22   TC1

2516    TETRABROMMETHAN                       6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TE21   TM1

LP02   R001                          T21        TP7   TP33      L21DH          TU4   TU14      AT        0   (B/E)       V1                                    S20        X432

2517    1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN   (PLYN        2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9                                           TU22   TC1

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   142b)                                                                                                                                              TE21   TM1

2518    1,5,9-CYKLODODEKATRIEN                6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T21        TP2   TP7       L21DH          TU4   TU14      AT        0   (B/E)       V1                                    S20        X333

LP01   R001                                                            TU22   TC1

2520    CYKLOOKTADIENY                        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE21   TM1

LP01   R001                          T9         TP7   TP33      S10AN   L10DH    TU4   TU14      AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

2521    DIKETEN,   STABILIZOVANÝ                6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8                                           TU22   TE21

MP17                                          TM2

2522    2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHAKRYLÁT   (2-   6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

DIMETHYLAMINOETHYL-METHAKRYLÁT)                                                                                                                                               TM2

2524    ETHYLORTHOFORMIÁT   (ETHYL-             3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        3   (E)         V1                     CV23                      423

ORTHOFORMIÁT)                                                                                              LP01   R001                                                            TM2

2525    ETHYLOXALÁT   (ETHYL-OXALÁT)            6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T9         TP7   TP33      S10AN   L10DH    TU4   TU14      AT        0   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

LP01   R001                                                            TU22   TE21

2526    FURFURYLAMIN                          3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM2

R001                               T3         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        0   (D/E)       V1                     CV23                      423

2527    ISOBUTYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ        3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM2

(ISOBUTYL-AKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ)                                                                          LP01   R001                          T1         TP33          SGAN   L4DH      TU14   TE21     AT        0   (E)         V1                     CV23                      423

2528    ISOBUTYLISOBUTYRÁT   (ISOBUTYL-         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM2

ISOBUTYRÁT)                                                                                                LP01   R001                          T9         TP7   TP33      S10AN   L10DH    TU14   TE21     AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

2529    KYSELINA   ISOMÁSELNÁ                   3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TM2

R001                               T3         TP33          SGAN   L4DH                  AT        2   (D/E)       V1                     CV23                      423

2531    KYSELINA   METHAKRYLOVÁ,                8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAN   L4DH                  AT        3   (E)         V1                     CV23                      423

STABILIZOVANÁ                                                                                              LP01                               T13        TP2   TP7       L10DH          TU4   TU14      AT        0   (B/E)       V1                     CV23             S20        X323

2533    METHYLTRICHLORACETÁT   (METHYL-         6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TU22   TE21

TRICHLORACETÁT)                                                                                            LP01   R001                                                            TM2

2534    METHYLCHLORSILAN                      2       2TFC                         2.3+2.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9         T7         TP2   TP7       L4DH           TU14   TE21     AT        0   (D/E)       V1                     CV23                      323

2535    4-METHYLMORFOLIN   (N-                  3       FC              II             3+8                         LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TM2

METHYLMORFOLIN)                                                                                                                             T7         TP2   TP7       L4DH           TU14   TE21     AT        0   (E)         V1                     CV23                      323

2536    METHYLTETRAHYDROFURAN                 3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19                                          TM2

R001                               T13        TP2   TP7       L10DH          TU4   TU14      FL        0   (B/E)       V1                     CV23             S2   S20     X323

2538    NITRONAFTALEN                         4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10                                          TU22   TE21

LP02   R001                                                            TM2

2541    TERPINOLEN                            3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2   TP7       L4DH           TU4   TU14      FL        0   (D/E)       V1                     CV23             S2         323

LP01   R001                                                            TU22   TE21

2542    TRIBUTYLAMIN                          6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TM2

2545    HAFNIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                4.2     S4              I              4.2              540          LQ0   E0      P404                     MP13        T7         TP2   TP7       L4DH           TU14   TE21     FL        0   (E)         V1                     CV23             S2         323

2545    HAFNIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                4.2     S4              II             4.2              540          LQ0   E2      P410   IBC06               MP14                                          TM2

2545    HAFNIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                4.2     S4              III            4.2              540          LQ0   E1      P002   IBC08    B3           MP14        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (D/E)       V1   V12                                         40

LP02   R001                          T1         TP33          SGAN   L4BN                  AT        3   (E)         V1                                             40

2546    TITAN,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                  4.2     S4              I              4.2              540          LQ0   E0      P404                     MP13        T9         TP7   TP33      L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

2546    TITAN,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                  4.2     S4              II             4.2              540          LQ0   E2      P410   IBC06               MP14                                          TT3   TM2

2546    TITAN,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                  4.2     S4              III            4.2              540          LQ0   E1      P002   IBC08    B3           MP14        T9         TP7   TP33      L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

LP02   R001                                                            TT3   TM2

2547    SUPEROXID   SODNÝ                       5.1     O2              I              5.1                         LQ0   E0      P503   IBC06               MP2         T9         TP7   TP33      L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

2548    FLUORID   CHLOREČNÝ                     2       2TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0      P200                     MP9                                           TT3   TM2

(CHLORPENTAFLUORID)                                                                                                                         T9         TP7   TP33      L10BN(+)       TU1   TE5       AT        1   (B/E)       V1                     CV23             S20        X423

2552    HEXAFLUORACETON,   HYDRÁT,   KAPALNÝ      6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15                                          TT3   TM2

2554    METHYLALLYLCHLORID                    3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24   CV28                 56

R001                               T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV28                 56

2555    NITROCELULÓZA   S   VODOU,   s   nejméně      4.1     D               II             4.1              541          LQ0   E0      P406                     MP2         T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24   CV28                 56

25   %   hm.   vody                                                                                                                               T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV28                 56

2556    NITROCELULÓZA   S   ALKOHOLEM,   s          4.1     D               II             4.1              541          LQ0   E0      P406                     MP2         T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24                      50

nejméně   25   %   hm.   alkoholu   a                                                                                                                 T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24                      50

nejvýše   12,6   %   hm.   dusíku   v   sušině                                                                                                          T4         TP1           L4BN           TU3           AT        2   (E)                              CV24   CV28                 56

2557    NITROCELULÓZA,   s   nejvýše   12,6   %       4.1     D               II             4.1              241   541      LQ0   E0      P406                     MP2         T4         TP1           LGBV           TU3           AT        3   (E)                              CV24   CV28                 56

hm.   dusíku   v   sušině,   SMĚS   S   nebo                                                                                                            T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

BEZ   PLASTIFIKAČNÍHO   PROSTŘEDKU,   S                                                                                                           T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

nebo   BEZ   PIGMENTU                                                                                                                           T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2558    EPIBROMHYDRIN                         6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

MP17        T7         TP2           L4BN                       AT        2   (E)                                                      80

2560    2-METHYLPENTAN-2-OL                   3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

LP01   R001                          T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2561    3-METHYL-1-BUTEN                      3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7                                           TE19   TE21

MP17        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2564    KYSELINA   TRICHLOROCTOVÁ,   ROZTOK       8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2564    KYSELINA   TRICHLOROCTOVÁ,   ROZTOK       8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T14        TP2           L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

LP01   R001                                                            TE19   TE21

2565    DICYKLOHEXYLAMIN                      8       C7              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T7         TP2   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2567    PENTACHLORFENOLÁT   SODNÝ               6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2570    SLOUČENINA   KADMIA                     6.1     T5              I              6.1              274   596      LQ0   E5      P002   IBC07               MP18        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2570    SLOUČENINA   KADMIA                     6.1     T5              II             6.1              274   596      LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2570    SLOUČENINA   KADMIA                     6.1     T5              III            6.1              274   596      LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                          T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

2571    KYSELINY   ALKYLSÍROVÉ                  8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

2572    FENYLHYDRAZIN                         6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T7         TP2           L4DH           TU14   TE21     AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

2573    CHLOREČNAN   THALLNÝ                    5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC06               MP2         T4         TP1           L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

2574    TRIKRESYLFOSFÁT   (TRIKRESYL-           6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

FOSFÁT),   s   více   než   3   %   ortho-                                                                                                              T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

isomerů                                                                                                                                     T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2576    BROMID   FOSFORYLU,   ROZTAVENÝ           8       C1              II             8                           LQ0   E0                                       T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2577    FENYLACETYLCHLORID                    8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            80

2578    OXID   FOSFORITÝ                        8       C2              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

LP02   R001                          T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2579    PIPERAZIN                             8       C8              III            8                           LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP02   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2580    BROMID   HLINITÝ,   ROZTOK                8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T7         TP2           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2581    CHLORID   HLINITÝ,   ROZTOK               8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          S4AH   L4BH      TU15          AT        0   (D/E)       V11         VV15         CV1   CV13   CV28    S19        90

LP01   R001                          T4         TP1           L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

2582    CHLORID   ŽELEZITÝ,   ROZTOK              8       C1              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2583    KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   TUHÉ   nebo    8       C2              II             8                274          LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,                                                                                                               T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

obsahující   více   než   5   %   volné                                                                                                                                                 TE19   TE21

kyseliny   sírové                                                                                                                             T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2584    KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ      8       C1              II             8                274          LQ22E2      P001   IBC02               MP15        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

nebo   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,                                                                                                                T14        TP2   TP27      L10CH          TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

KAPALNÉ,   obsahující   více   než   5   %                                                                                                                                              TE19   TE21

volné   kyseliny   sírové                                                                                                                       T11        TP2   TP27      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)                            CV13   CV28        S9   S19     60

2585    KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   TUHÉ   nebo    8       C4              III            8                274          LQ24E1      P002   IBC08    B3           MP10        T7         TP1   TP28      L4BH           TU15   TE19     AT        2   (E)                              CV13   CV28        S9         60

KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,                                                                              LP02   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

obsahující   nejvýše   5   %   volné                                                                                                                T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

kyseliny   sírové                                                                                                                             T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2586    KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ      8       C3              III            8                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

nebo   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,                                                                               LP01   R001                          T3         TP33          SGAH           TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

KAPALNÉ,   obsahující   nejvýše   5   %                                                                                                             T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

volné   kyseliny   sírové                                                                                                                       T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2587    BENZOCHINON                           6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2588    PESTICID,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.         6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC02               MP18                                          TE19   TE21

2588    PESTICID,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.         6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2588    PESTICID,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.         6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)                            CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

LP02   R001                          T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2589    VINYLCHLORACETÁT   (VINYL-              6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

CHLORACETÁT)                                                                                                                                T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2590    AZBEST   BÍLÝ   (chrysotil,   aktinolit,    9       M1              III            9                168   542      LQ27E1      P002   IBC08   PP37   B4       MP10        T1         TP33          SGAV   L4BN                  AT        3   (E)                   VV9                                  80

antofylit,   tremolit)                                                                                       R001                               T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2591    XENON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ     2       3A                           2.2              593          LQ1   E1      P203                     MP9         T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     68

2599    CHLORTRIFLUORMETHAN   A                 2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T3         TP33          SGAN   L4BN                  AT        2   (E)         V11                                            X80

TRIFLUORMETHAN,   AZEOTROPNÍ   SMĚS   s                                                                                                           T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

cca   60   %   chlortrifluormethanu                                                                                                               T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R                                                                                                            T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

503)                                                                                                                                        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

2601    CYKLOBUTAN                            2       2F                           2.1                         LQ0   E0      P200                     MP9         T6         TP33          S10AH   L10CH    TU15   TE19     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2602    DICHLORDIFLUORMETHAN   A   1,1-           2       2A                           2.2                         LQ1   E1      P200                     MP9         T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

DIFLUORETHAN,   AZEOTROPNÍ   SMĚS   s                                                                                                             T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

cca   74   %   dichlordifluormethanu                                                                                                              T7         TP2           L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R                                                                                                            T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

500)                                                                                                                                                                          TE19   TE21

2603    CYKLOHEPTATRIEN                       3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02               MP19        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2604    DIETHYLETHERÁT   FLUORIDU   BORITÉHO      8       CF1             I              8+3                         LQ0   E0      P001                     MP8         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

MP17        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2605    METHOXYMETHYLISOKYANÁT                3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0      P001                     MP7                                           TE19   TE21

MP17        T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2606    METHYLORTHOSILIKÁT   (METHYL-           6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5      P001                     MP8         T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

ORTHOSILIKÁT)                                                                                                                     MP17        T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2607    AKROLEIN   DIMER,   STABILIZOVANÝ         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2608    NITROPROPANY                          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

LP01   R001                          T6         TP33          S10AH   L10CH    TU14   TU15     AT        1   (C/E)       V10   V12                CV1   CV13   CV28    S9   S14     66

2609    TRIALLYLBORÁT   (TRIALLYL-BORÁT)        6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                          TE19   TE21

LP01   R001                          T3         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (D/E)       V11                    CV13   CV28        S9   S19     60

2610    TRIALLYLAMIN                          3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T1         TP33          SGAH   L4BH      TU15   TE19     AT        2   (E)                   VV9          CV13   CV28        S9         60

R001                                                                                     2   (D)                              CV9   CV10   CV36    S2   S20

2611    PROPYLENCHLORHYDRIN                   6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15        T11        TP2   TP27      L10CH          TU14   TE21     FL        1   (C/E)                                           S2   S20     338

2612    METHYLPROPYLETHER                     3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02    B8           MP19        T7         TP2   TP8       L4BH                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     338

2614    METHYLALLYLALKOHOL                    3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                 TP28

LP01   R001                          T4         TP1   TP29      L4BN                       FL        3   (D/E)                                           S2         38

2615    ETHYLPROPYLETHER                      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2   TP8       L4BN                       FL        2   (D/E)                                           S2         83

R001                                        TP28

2616    TRIISOPROPYLBORÁT   (TRIISOPROPYL-      3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19        T7         TP2           L4DH           TU14   TE21     AT        2   (E)                              CV13   CV28                 86

BORÁT)                                                                                                     R001                               T4         TP1           L4DH           TU14   TE21     AT        3   (E)                              CV13   CV28                 86

2616    TRIISOPROPYLBORÁT   (TRIISOPROPYL-      3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19        T4         TP1           L4BN                       AT        3   (E)                                                      80

BORÁT)                                                                                                     LP01   R001                                                                                3   (E)                                             S2

2617    METHYLCYKLOHEXANOLY,   hořlavé          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              1   (B)                                             S17

LP01   R001                          T4         TP1           LGBF                       FL        2   (D/E)                                           S2   S20     33

2618    VINYLTOLUENY,   STABILIZOVANÉ           3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              3   (E)         V1                     CV23

LP01   R001                                                                                3   (E)

2619    BENZYLDIMETHYLAMIN                    8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15                                                              2   (B/D)                            CV9   CV12         S2

2620    AMYLBUTYRÁTY   (AMYL-BUTYRÁTY)          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (B/D)                            CV9   CV12         S2

LP01   R001                                                                                2   (E)

2621    ACETYLMETHYLKARBINOL                  3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19                                                              2   (E)

LP01   R001

2622    GLYCIDALDEHYD                         3       FT1             II             3+6.1                       LQ0   E2      P001   IBC02    B8           MP19

2623    PODPALOVAČ,   TUHÝ,   s   hořlavou          4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   LP02    PP15          MP11

kapalnou   látkou                                                                                            R001

2624    SILICID   HOŘČÍKU                       4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2      P410   IBC07               MP14

2626    KYSELINA   CHLOREČNÁ,   VODNÝ   ROZTOK,     5.1     O1              II             5.1              613          LQ10E2      P504   IBC02               MP2

s   nejvýše   10   %   kyseliny   chlorečné

2627    DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.           5.1     O2              II             5.1              103   274      LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP10

2628    FLUORACETÁT   DRASELNÝ                  6.1     T2              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

2629    FLUORACETÁT   SODNÝ                     6.1     T2              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

2630    SELENANY   nebo   SELENIČITANY            6.1     T5              I              6.1              274          LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

2642    KYSELINA   FLUOROCTOVÁ                  6.1     T2              I              6.1                         LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

2643    METHYLBROMACETÁT   (METHYL-             6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

BROMACETÁT)

2644    METHYLJODID                           6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P001                     MP8

MP17

2645    FENACYLBROMID                         6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2646    HEXACHLORCYKLOPENTADIEN               6.1     T1              I              6.1                         LQ0   E5      P001                     MP8

MP17

2647    MALONONITRIL                          6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2648    1,2-DIBROMBUTAN-3-ON                  6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2649    1,3-DICHLORACETON                     6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2650    1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN              6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2651    4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAN             6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2653    BENZYLJODID                           6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2655    HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   DRASELNÝ         6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2656    CHINOLIN                              6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2657    SULFID   SELENIČITÝ                     6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2659    CHLOROCTAN   SODNÝ                      6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2660    NITROTOLUIDINY   (MONO)                 6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2661    HEXACHLORACETON                       6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2664    DIBROMMETHAN                          6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2667    BUTYLTOLUENY                          6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2668    CHLORACETONITRIL                      6.1     TF1             II             6.1+3                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2669    CHLORKRESOLY,   ROZTOK                  6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2669    CHLORKRESOLY,   ROZTOK                  6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2670    KYANURCHLORID                         8       C4              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10

2671    AMINOPYRIDINY   (o-,   m-,   p-)            6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2672    AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK,   vodný,   s    8       C5              III            8                543          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

hustotou   mezi   0,880   a   0,957   kg/l                                                                           LP01   R001

při   15   °C,   s   více   než   10   %,   ale

nejvíce   35   %   amoniaku   (čpavku)

2673    2-AMINO-4-CHLORFENOL                  6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2674    HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   SODNÝ            6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2676    ANTIMONOVODÍK   (STIBIN)                2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0      P200                     MP9

2677    HYDROXID   RUBIDNÝ,   ROZTOK              8       C5              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2677    HYDROXID   RUBIDNÝ,   ROZTOK              8       C5              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2678    HYDROXID   RUBIDNÝ                      8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10

2679    HYDROXID   LITHNÝ,   ROZTOK               8       C5              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2679    HYDROXID   LITHNÝ,   ROZTOK               8       C5              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2680    HYDROXID   LITHNÝ                       8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10

2681    HYDROXID   CESNÝ,   ROZTOK                8       C5              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2681    HYDROXID   CESNÝ,   ROZTOK                8       C5              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2682    HYDROXID   CESNÝ                        8       C6              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10

2683    SULFID   AMONNÝ,   ROZTOK                 8       CFT             II             8+3+6.1                     LQ22E2      P001   IBC01               MP15

2684    3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN              3       FC              III            3+8                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

R001

2685    N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN              8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2686    2-DIETHYLAMINOETHANOL                 8       CF1             II             8+3                         LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2687    DICYKLOHEXYLAMONIUMNITRIT             4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP11

(DICYKLOHEXYLAMONIUM-NITRIT)                                                                               LP02   R001

2688    1-BROM-3-CHLORPROPAN                  6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2689    3-CHLOR-1,2-PROPANDIOL   (glycerol-     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

alfa-monochlorhydrin)                                                                                      LP01   R001

2690    N-(n-BUTYL)-IMIDAZOL                  6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2691    BROMID   FOSFOREČNÝ                     8       C2              II             8                           LQ23E2      P002   IBC08    B4           MP10

2692    BROMID   BORITÝ                         8       C1              I              8                           LQ0   E0      P602                     MP8

MP17

2693    HYDROGENSIŘIČITANY,   VODNÝ   ROZTOK,     8       C1              III            8                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

J.N.                                                                                                       LP01   R001

2698    TETRAHYDROFTALANHYDRIDY,              8       C4              III            8                169          LQ24E1      P002   IBC08   PP14   B3       MP10

obsahující   více   než   0,05   %                                                                                 LP02   R001

maleinanhydridu

2699    KYSELINA   TRIFLUOROCTOVÁ               8       C3              I              8                           LQ0   E0      P001                     MP8

MP17

2705    1-PENTOL                              8       C9              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2707    DIMETHYLDIOXANY                       3       F1              II             3                           LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

R001

2707    DIMETHYLDIOXANY                       3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2709    BUTYLBENZENY                          3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2710    DIPROPYLKETON                         3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2713    AKRIDIN                               6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2714    RESINÁT   (abietát)   ZINEČNATÝ           4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC06               MP11

R001

2715    RESINÁT   (abietát)   HLINITÝ             4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC06               MP11

R001

2716    BUTIN-1,4-DIOL                        6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2717    KAFR,   syntetický                      4.1     F1              III            4.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2719    BROMIČNAN   BARNATÝ                     5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2

2720    DUSIČNAN   CHROMITÝ                     5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2721    CHLOREČNAN   MĚĎNATÝ                    5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2

2722    DUSIČNAN   LITHNÝ                       5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2723    CHLOREČNAN   HOŘEČNATÝ                  5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2

2724    DUSIČNAN   MANGANATÝ                    5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2725    DUSIČNAN   NIKELNATÝ                    5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2726    DUSITAN   NIKELNATÝ                     5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2727    DUSIČNAN   THALLNÝ                      6.1     TO2             II             6.1+5.1                     LQ18E4      P002   IBC06               MP10

2728    DUSIČNAN   ZIRKONIČITÝ                  5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2729    HEXACHLORBENZEN                       6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2730    NITROANISOLY,   KAPALNÉ                 6.1     T1              III            6.1              279          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2732    NITROBROMBENZENY,   KAPALNÉ             6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2733    AMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      3       FC              I              3+8              274   544      LQ3   E0      P001                     MP7

POLYAMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                                                                   MP17

2733    AMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      3       FC              II             3+8              274   544      LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

POLYAMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

2733    AMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      3       FC              III            3+8              274   544      LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

POLYAMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                                            R001

2734    AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,       8       CF1             I              8+3              274          LQ0   E0      P001                     MP8

J.N.   nebo   POLYAMINY   KAPALNÉ,                                                                                                      MP17

ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

2734    AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,       8       CF1             II             8+3              274          LQ22E2      P001   IBC02               MP15

J.N.   nebo   POLYAMINY   KAPALNÉ,

ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

2735    AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      8       C7              I              8                274          LQ0   E0      P001                     MP8

POLYAMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                                                                   MP17

2735    AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      8       C7              II             8                274          LQ22E2      P001   IBC02               MP15

POLYAMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

2735    AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      8       C7              III            8                274          LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

POLYAMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                                            LP01   R001

2738    N-BUTYLANILÍN                         6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2739    ANHYDRID   KYSELINY   MÁSELNÉ             8       C3              III            8                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2740    n-PROPYLCHLORFORMIÁT   (n-PROPYL-       6.1     TFC             I              6.1+3+8                     LQ0   E5      P602                     MP8

CHLORFORMIÁT)   (n-propyl-                                                                                                          MP17

chlorkarbonát)

2741    CHLORNAN   BARNATÝ,   s   více   než   22   %     5.1     OT2             II             5.1+6.1                     LQ11E2      P002   IBC08    B4           MP2

aktivního   chlóru

2742    CHLOROKARBONÁTY   (CHLORFORMIÁTY),      6.1     TFC             II             6.1+3+8          274   561      LQ17E4      P001   IBC01               MP15

TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

2743    n-BUTYLCHLORFORMIÁT   (n-BUTYL-         6.1     TFC             II             6.1+3+8                     LQ17E4      P001                     MP15

CHLORFORMIÁT)   (n-butyl-

chlorkarbonát)

2744    CYKLOBUTYLCHLORFORMIÁT                6.1     TFC             II             6.1+3+8                     LQ17E4      P001   IBC01               MP15

(cyklobutylchlorkarbonát)

2745    CHLORMETHYLCHLORFORMIÁT               6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15

(CHLORMETHYL-CHLORFORMIÁT)

(chlormethyl-chlorkarbonát)

2746    FENYLCHLORFORMIÁT   (FENYL-             6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15

CHLORFORMIÁT)   (fenyl-

chlorkarbonát)

2747    terc-BUTYLCYKLOHEXYLCHLORFORMIÁT      6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

(terc-BUTYLCYKLOHEXYL-                                                                                     LP01   R001

CHLORFORMIÁT)

2748    2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIÁT   (2-          6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ17E4      P001   IBC02               MP15

ETHYLHEXYL-CHLORFORMIÁT)   (2-

ethylhexylchlorkarbonát)

2749    TETRAMETHYLSILAN                      3       F1              I              3                           LQ3   E3      P001                     MP7

MP17

2750    1,3-DICHLOR-2-PROPANOL   (1,3-          6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

DICHLORPROPAN-2-OL)

2751    DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID            8       C3              II             8                           LQ22E2      P001   IBC02               MP15

2752    1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN              3       F1              III            3                           LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2753    N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN,   KAPALNÝ        6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1      P001   IBC03               MP19

LP01   R001

2754    N-ETHYLTOLUIDINY                      6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4      P001   IBC02               MP15

2757    PESTICID   -   KARBAMÁT,   TUHÝ,   TOXICKÝ    6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

2757    PESTICID   -   KARBAMÁT,   TUHÝ,   TOXICKÝ    6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

2757    PESTICID   -   KARBAMÁT,   TUHÝ,   TOXICKÝ    6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

LP02   R001

2758    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                         MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2758    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                  R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2759    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   TUHÝ,        6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

TOXICKÝ

2759    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   TUHÝ,        6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

TOXICKÝ

2759    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   TUHÝ,        6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

TOXICKÝ                                                                                                    LP02   R001

2760    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                         MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2760    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                  R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2761    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

CHLORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2761    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

CHLORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2761    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

CHLORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                                                                      LP02   R001

2762    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

CHLORU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,                                                                                                MP17

s   bodem   vzplanutí   nižším   než   23   °C

2762    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

CHLORU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,                                                                         R001

s   bodem   vzplanutí   nižším   než   23   °C

2763    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   TUHÝ,      6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

TOXICKÝ

2763    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   TUHÝ,      6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

TOXICKÝ

2763    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   TUHÝ,      6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

TOXICKÝ                                                                                                    R001

2764    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2764    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                         R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2771    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

TUHÝ,   TOXICKÝ

2771    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

TUHÝ,   TOXICKÝ

2771    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

TUHÝ,   TOXICKÝ                                                                                              LP02   R001

2772    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2772    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                         R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2775    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   TUHÝ,          6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

TOXICKÝ

2775    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   TUHÝ,          6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

TOXICKÝ

2775    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   TUHÝ,          6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

TOXICKÝ                                                                                                    LP02   R001

2776    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                         MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2776    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                  R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2777    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   TUHÝ,         6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

TOXICKÝ

2777    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   TUHÝ,         6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

TOXICKÝ

2777    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   TUHÝ,         6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

TOXICKÝ                                                                                                    LP02   R001

2778    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                         MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2778    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                  R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2779    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

NITROFENOL,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2779    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

NITROFENOL,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2779    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

NITROFENOL,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                                                                  LP02   R001

2780    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,                                                                                                     MP17

TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším

než   23   °C

2780    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,                                                                              R001

TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším

než   23   °C

2781    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   TUHÝ,    6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

TOXICKÝ

2781    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   TUHÝ,    6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

TOXICKÝ

2781    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   TUHÝ,    6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1      P002   IBC08    B3           MP10

TOXICKÝ                                                                                                    LP02   R001

2782    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0      P001                     MP7

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                                                MP17

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2782    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2      P001   IBC02               MP19

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem                                                                         R001

vzplanutí   nižším   než   23   °C

2783    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5      P002   IBC07               MP18

FOSFORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2783    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4      P002   IBC08    B4           MP10

FOSFORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2783    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1

FOSFORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2784    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0

FOSFORU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,

TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším

než   23   °C

2784    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2

FOSFORU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,

TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším

než   23   °C

2785    4-THIAPENTANAL                        6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2786    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

CÍNU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2786    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4

CÍNU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2786    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1

CÍNU,   TUHÝ,   TOXICKÝ

2787    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0

CÍNU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s

bodem   vzplanutí   nižším   než   23   °C

2787    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2

CÍNU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s

bodem   vzplanutí   nižším   než   23   °C

2788    SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,           6.1     T3              I              6.1              43   274       LQ0   E5

KAPALNÁ,   J.N.

2788    SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,           6.1     T3              II             6.1              43   274       LQ17E4

KAPALNÁ,   J.N.

2788    SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,           6.1     T3              III            6.1              43   274       LQ7   E1

KAPALNÁ,   J.N.

2789    KYSELINA   OCTOVÁ,   LEDOVÁ   nebo          8       CF1             II             8+3                         LQ22E2

KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK,

obsahující   více   než   80   %   hm.

kyseliny

2790    KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK,              8       C3              II             8                           LQ22E2

obsahující   nejméně   50   %   hm.,   ale

nejvíce   80   %   hm.   kyseliny

2790    KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK,              8       C3              III            8                597   647      LQ7   E1

obsahující   nejméně   10   %   hm.,   ale

nejvíce   50   %   hm.   kyseliny

2793    KOVY   ŽELEZNÉ   JAKO   TŘÍSKY   PŘI          4.2     S4              III            4.2              592          LQ0   E1

VRTÁNÍ,   FRÉZOVÁNÍ,   SOUSTRUŽENÍ,

ODPADY   ve   formě   schopné   samoohřevu

2794    AKUMULÁTORY   (BATERIE),   NAPLNĚNÉ       8       C11                          8                295   598      LQ0   E0

KYSELÝM   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM

2795    AKUMULÁTORY   (BATERIE),   NAPLNĚNÉ       8       C11                          8                295   598      LQ0   E0

ALKALICKÝM   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM

2796    KYSELINA   SÍROVÁ,   obsahující           8       C1              II             8                           LQ22E2

nejvýše   51   %   kyseliny   nebo

ELEKTROLYT   PRO   AKUMULÁTORY

(BATERIE),   KYSELÝ

2797    ELEKTROLYT   PRO   AKUMULÁTORY            8       C5              II             8                           LQ22E2

(BATERIE),   ALKALICKÝ

2798    DICHLORFENYLFOSFIN                    8       C3              II             8                           LQ22E2

(FENYLFOSFODICHLORID)

2799    FENYLTHIOFOSFORYLDICHLORID            8       C3              II             8                           LQ22E2

2800    AKUMULÁTORY   (BATERIE),   JIŠTĚNÉ        8       C11                          8                238   295      LQ0   E0

PROTI   VYTEČENÍ   NAPLNĚNÉ   KAPALNÝM                                                      598

ELEKTROLYTEM

2801    BARVIVO,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.        8       C9              I              8                274          LQ0   E0

nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ

BARVIV,   KAPALNÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

2801    BARVIVO,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.        8       C9              II             8                274          LQ22E2

nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ

BARVIV,   KAPALNÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

2801    BARVIVO,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.        8       C9              III            8                274          LQ7   E1

nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ

BARVIV,   KAPALNÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

2802    CHLORID   MĚĎNATÝ                       8       C2              III            8                           LQ24E1

2803    GALLIUM                               8       C10             III            8                           LQ24E0

2805    HYDRID   LITHNÝ,   ROZTAVENÝ   A   ZTUHLÝ     4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2

2806    NITRID   LITHNÝ                         4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0

2807    Látky   magnetizované                   9       M11             NENÍ

PŘEDMĚTEM

PRO   ADR

2809    RTUŤ                                  8       C9              III            8                599          LQ19E0

2810    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,    6.1     T1              I              6.1              274   315      LQ0   E5

J.N.                                                                                  614

2810    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,    6.1     T1              II             6.1              274   614      LQ17E4

J.N.

2810    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,    6.1     T1              III            6.1              274   614      LQ7   E1

J.N.

2811    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       6.1     T2              I              6.1              274   614      LQ0   E5

J.N.

2811    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       6.1     T2              II             6.1              274   614      LQ18E4

J.N.

2811    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       6.1     T2              III            6.1              274   614      LQ9   E1

J.N.

2812    Hlinitan   sodný,   tuhý                  8       C6              NENÍ

PŘEDMĚTEM

PRO   ADR

2813    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     W2              I              4.3              274          LQ0   E0

J.N.

2813    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     W2              II             4.3              274          LQ11E2

J.N.

2813    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     W2              III            4.3              274          LQ12E1

J.N.

2814    LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO        6.2     I1                           6.2              318          LQ0   E0

LIDI

2814    LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO        6.2     I1                           6.2+2.2          318          LQ0   E0

LIDI,   ve   zmraženém   kapalném   dusíku

2814    LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO        6.2     I1                           6.2              318          LQ0   E0

LIDI   (pouze   materiál   ze   zvířat)

2815    N-AMINOETHYLPIPERAZIN                 8       C7              III            8                           LQ7   E1

2817    HYDROGENFLUORID   AMONNÝ,   ROZTOK        8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2

2817    HYDROGENFLUORID   AMONNÝ,   ROZTOK        8       CT1             III            8+6.1                       LQ7   E1

2818    POLYSULFID   AMONNÝ,   ROZTOK             8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2

2818    POLYSULFID   AMONNÝ,   ROZTOK             8       CT1             III            8+6.1                       LQ7   E1

2819    AMYLFOSFÁT   (AMYL-FOSFÁT)              8       C3              III            8                           LQ7   E1

2820    KYSELINA   MÁSELNÁ                      8       C3              III            8                           LQ7   E1

2821    FENOL,   ROZTOK                         6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2821    FENOL,   ROZTOK                         6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2822    2-CHLORPYRIDIN                        6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2823    KYSELINA   KROTONOVÁ,   TUHÁ              8       C4              III            8                           LQ24E1

2826    ETHYLCHLORTHIOFORMIÁT   (ETHYL-         8       CF1             II             8+3                         LQ22E2

CHLORTHIOFORMIÁT)   (ethyl-

chlorthiokarbonát)

2829    KYSELINA   KAPRONOVÁ                    8       C3              III            8                           LQ7   E1

2830    SLITINA   KŘEMÍK   /   ŽELEZO   /   LITHIUM     4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2

2831    1,1,1-TRICHLORETHAN                   6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2834    KYSELINA   FOSFORITÁ                    8       C2              III            8                           LQ24E1

2835    TETRAHYDRIDOHLINITAN   SODNÝ            4.3     W2              II             4.3                         LQ11E2

2837    HYDROGENSULFÁTY,   VODNÝ   ROZTOK         8       C1              II             8                274          LQ22E2

(HYDROGENSÍRANY,   VODNÝ   ROZTOK)

2837    HYDROGENSULFÁTY,   VODNÝ   ROZTOK         8       C1              III            8                274          LQ7   E1

(HYDROGENSÍRANY,   VODNÝ   ROZTOK)

2838    VINYLBUTYRÁT,   STABILIZOVANÝ   (VINYL-   3       F1              II             3                           LQ4   E2

BUTYRÁT,   STABILIZOVANÝ)

2839    ALDOL   (3-HYDROXYBUTYRALDEHYD)         6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2840    BUTYRALDOXIM                          3       F1              III            3                           LQ7   E1

2841    DI-n-AMYLAMIN                         3       FT1             III            3+6.1                       LQ7   E1

2842    NITROETHAN                            3       F1              III            3                           LQ7   E1

2844    SLITINA   VÁPNÍK   /   MANGAN   /   KŘEMÍK      4.3     W2              III            4.3                         LQ12E1

2845    LÁTKA   PYROFORNÍ,   KAPALNÁ,             4.2     S1              I              4.2              274          LQ0   E0

ORGANICKÁ,   J.N.

2846    LÁTKA   PYROFORNÍ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,     4.2     S2              I              4.2              274          LQ0   E0

J.N.

2849    3-CHLOR-1-PROPANOL                    6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2850    TETRAMER   PROPYLENU                    3       F1              III            3                           LQ7   E1

2851    FLUORID   BORITÝ,   DIHYDRÁT              8       C1              II             8                           LQ22E2

2852    DIPIKRYLSULFID,   VLHČENÝ   nejméně   10    4.1     D               I              4.1              545          LQ0   E0

%   hm.   vody

2853    HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   HOŘEČNATÝ        6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1

2854    HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   AMONNÝ           6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1

2855    HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   ZINEČNATÝ        6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1

2856    HEXAFLUOROKŘEMIČITANY,   J.N.           6.1     T5              III            6.1              274          LQ9   E1

2857    STROJE   CHLADICÍ,   obsahující           2       6A                           2.2              119          LQ0   E0

nehořlavé,   netoxické   plyny   nebo

roztoky   amoniaku   (UN   2672)

2858    ZIRKONIUM,   SUCHÉ,   stočený   drát,       4.1     F3              III            4.1              546          LQ9   E1

hotové   plechy,   pásy   (tenčí   než   254

mikrometrů,   ale   ne   méně   než   18

mikrometrů)

2859    METAVANADIČNAN   AMONNÝ                 6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4

2861    POLYVANADIČNAN   AMONNÝ                 6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4

2862    OXID   VANADIČNÝ,   neroztavený           6.1     T5              III            6.1              600          LQ9   E1

2863    ORTHOVANADIČNAN   SODNOAMONNÝ           6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4

2864    METAVANADIČNAN   DRASELNÝ               6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4

2865    HYDROXYLAMINSULFÁT   (HYDROXYLAMIN-     8       C2              III            8                           LQ24E1

SULFÁT)

2869    CHLORID   TITANITÝ,   SMĚS                8       C2              II             8                           LQ23E2

2869    CHLORID   TITANITÝ,   SMĚS                8       C2              III            8                           LQ24E1

2870    TETRAHYDRIDOBORITAN   HLINITÝ           4.2     SW              I              4.2+4.3                     LQ0   E0

2870    TETRAHYDRIDOBORITAN   HLINITÝ   V         4.2     SW              I              4.2+4.3                     LQ0   E0

PŘÍSTROJÍCH

2871    ANTIMON,   PRÁŠEK                       6.1     T5              III            6.1                         LQ9   E1

2872    DIBROMCHLORPROPANY                    6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2872    DIBROMCHLORPROPANY                    6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2873    DIBUTYLAMINOETHANOL                   6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2874    FURFURYLALKOHOL                       6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2875    HEXACHLOROFEN                         6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

2876    RESORCIN                              6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

2878    TITAN   -   HOUBA,   ČÁSTICE   nebo   TITAN     4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1

-   HOUBA,   PRÁŠEK

2879    CHLORID   SELENINYLU   (OXYCHLORID        8       CT1             I              8+6.1                       LQ0   E0

SELENIČITÝ)

2880    CHLORNAN   VÁPENATÝ,   HYDRATOVANÝ        5.1     O2              II             5.1              313   314      LQ11E2

nebo   CHLORNAN   VÁPENATÝ,                                                               322

HYDRATOVANÁ   SMĚS,   s   nejméně   5,5   %,

ale   nejvýše   16   %   vody

2880    CHLORNAN   VÁPENATÝ,   HYDRATOVANÝ        5.1     O2              III            5.1              313   314      LQ12E1

nebo   CHLORNAN   VÁPENATÝ,

HYDRATOVANÁ   SMĚS,   s   nejméně   5,5   %,

ale   nejvýše   16   %   vody

2881    KATALYZÁTOR,   KOVOVÝ,   SUCHÝ            4.2     S4              I              4.2              274          LQ0   E0

2881    KATALYZÁTOR,   KOVOVÝ,   SUCHÝ            4.2     S4              II             4.2              274          LQ0   E2

2881    KATALYZÁTOR,   KOVOVÝ,   SUCHÝ            4.2     S4              III            4.2              274          LQ0   E1

2900    LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze      6.2     I2                           6.2              318          LQ0   E0

PRO   ZVÍŘATA

2900    LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze      6.2     I2                           6.2+2.2          318          LQ0   E0

PRO   ZVÍŘATA,   ve   zmraženém   kapalném

dusíku

2900    LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze      6.2     I2                           6.2              318          LQ0   E0

PRO   ZVÍŘATA   (pouze   materiál   ze

zvířat)

2901    CHLORID   BROMU   (BROMCHLORID)           2       2TOC                         2.3+5.1+8                   LQ0   E0

2902    PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.      6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

2902    PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.      6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

2902    PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.      6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

2903    PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,           6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

HOŘLAVÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí

23   °C   a   vyšším

2903    PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,           6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

HOŘLAVÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí

23   °C   a   vyšším

2903    PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,           6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

HOŘLAVÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí

23   °C   a   vyšším

2904    CHLORFENOLÁTY,   KAPALNÉ   nebo           8       C9              III            8                           LQ7   E1

FENOLÁTY,   KAPALNÉ

2905    CHLORFENOLÁTY,   TUHÉ   nebo   FENOLÁTY,    8       C10             III            8                           LQ24E1

TUHÉ

2907    DINITRÁT   ISOSORBITOLU,   SMĚS,   s        4.1     D               II             4.1              127          LQ8   E0

nejméně   60   %   laktózy,   mannosy,

škrobu   nebo   hydrogenfosforečnanu

vápenatého

2908    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -     7                                                 290          LQ0   E0

PRÁZDNÝ   OBAL

2909    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -     7                                                 290          LQ0   E0

VÝROBKY   Z   PŘÍRODNÍHO   URANU   nebo

OCHUZENÉHO   URANU   nebo   PŘÍRODNÍHO

THORIA

2910    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -     7                                                 290          LQ0   E0

OMEZENÁ   MNOŽSTVÍ

2911    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -     7                                                 290          LQ0   E0

PŘÍSTROJE   nebo   VÝROBKY

2912    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU          7                                  7X               172   317      LQ0   E0

SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-I),                                                        325

jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá

štěpná

2913    LÁTKA,   RADIOAKTIVNÍ   -   POVRCHOVĚ       7                                  7X               172   317      LQ0   E0

KONTAMINOVANÉ   PŘEDMĚTY   (SCO-I   nebo                                                    336

SCO-II),   jiné   než   štěpné   nebo

vyjmuté   štěpné

2915    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,       7                                  7X               172   317      LQ0   E0

jiné   než   zvláštní   formy,   jiná   než                                                     325

štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

2916    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B        7                                  7X               172   317      LQ0   E0

(U),   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá                                                     337

štěpná

2917    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B        7                                  7X               172   317      LQ0   E0

(M),   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá                                                     337

štěpná

2919    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   PŘEPRAVOVANÁ      7                                  7X               172   317      LQ0   E0

ZA   ZVLÁŠTNÍCH   PODMÍNEK,   jiná   než

štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná

2920    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,       8       CF1             I              8+3              274          LQ0   E0

J.N.

2920    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,       8       CF1             II             8+3              274          LQ22E2

J.N.

2921    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.     8       CF2             I              8+4.1            274          LQ0   E0

2921    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.     8       CF2             II             8+4.1            274          LQ23E2

2922    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,       8       CT1             I              8+6.1            274          LQ0   E0

J.N.

2922    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,       8       CT1             II             8+6.1            274          LQ22E2

J.N.

2922    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,       8       CT1             III            8+6.1            274          LQ7   E1

J.N.

2923    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.     8       CT2             I              8+6.1            274          LQ0   E0

2923    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.     8       CT2             II             8+6.1            274          LQ23E2

2923    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.     8       CT2             III            8+6.1            274          LQ24E1

2924    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       3       FC              I              3+8              274          LQ3   E0

J.N.

2924    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       3       FC              II             3+8              274          LQ4   E2

J.N.

2924    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       3       FC              III            3+8              274          LQ7   E1

J.N.

2925    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          4.1     FC1             II             4.1+8            274          LQ0   E2

ORGANICKÁ,   J.N.

2925    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          4.1     FC1             III            4.1+8            274          LQ0   E1

ORGANICKÁ,   J.N.

2926    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,         4.1     FT1             II             4.1+6.1          274          LQ0   E2

ORGANICKÁ,   J.N.

2926    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,         4.1     FT1             III            4.1+6.1          274          LQ0   E1

ORGANICKÁ,   J.N.

2927    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       6.1     TC1             I              6.1+8            274   315      LQ0   E5

ORGANICKÁ,   J.N.

2927    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       6.1     TC1             II             6.1+8            274          LQ17E4

ORGANICKÁ,   J.N.

2928    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          6.1     TC2             I              6.1+8            274          LQ0   E5

ORGANICKÁ,   J.N.

2928    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          6.1     TC2             II             6.1+8            274          LQ18E4

ORGANICKÁ,   J.N.

2929    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,      6.1     TF1             I              6.1+3            274   315      LQ0   E5

ORGANICKÁ,   J.N.

2929    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,      6.1     TF1             II             6.1+3            274          LQ17E4

ORGANICKÁ,   J.N.

2930    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,         6.1     TF3             I              6.1+4.1          274          LQ0   E5

ORGANICKÁ,   J.N.

2930    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,         6.1     TF3             II             6.1+4.1          274          LQ18E4

ORGANICKÁ,   J.N.

2931    SÍRAN   VANADYLU                        6.1     T5              II             6.1                         LQ18E4

2933    METHYL-2-CHLORPROPIONÁT               3       F1              III            3                           LQ7   E1

2934    ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONÁT            3       F1              III            3                           LQ7   E1

2935    ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT                3       F1              III            3                           LQ7   E1

2936    KYSELINA   THIOMLÉČNÁ                   6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2937    alfa-METHYLBENZYLALKOHOL,   KAPALNÝ     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2940    9-FOSFABICYKLONONANY                  4.2     S2              II             4.2                         LQ0   E2

(CYKLOOKTADIENFOSFINY)

2941    FLUORANILÍNY                          6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2942    2-TRIFLUORMETHYLANILÍN                6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2943    TETRAHYDROFURFURYLAMIN                3       F1              III            3                           LQ7   E1

2945    N-METHYLBUTYLAMIN                     3       FC              II             3+8                         LQ4   E2

2946    2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN          6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

2947    ISOPROPYLCHLORACETÁT   (ISOPROPYL-      3       F1              III            3                           LQ7   E1

CHLORACETÁT)

2948    3-TRIFLUORMETHYLANILÍN                6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2949    HYDROGENSULFID   SODNÝ,   HYDRATOVANÝ,    8       C6              II             8                523          LQ23E2

obsahující   nejméně   25   %   krystalové

vody

2950    GRANULÁTY   HOŘČÍKU,   POTAŽENÉ,          4.3     W2              III            4.3                         LQ12E1

velikost   částic   nejméně   149

mikrometrů

2956    5-terc-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-        4.1     SR1             III            4.1              638          LQ0   E1

XYLEN   (XYLENOVÉ   PIŽMO)

2965    DIMETHYLETHERÁT   FLUORIDU   BORITÉHO     4.3     WFC             I              4.3+3+8                     LQ0   E0

2966    THIOGLYKOL                            6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

2967    KYSELINA   AMIDOSULFONOVÁ               8       C2              III            8                           LQ24E1

2968    MANEB,   STABILIZOVANÝ   nebo   MANEB,      4.3     W2              III            4.3              547          LQ12E1

PŘÍPRAVKY,   STABILIZOVANÉ   proti

samoohřevu

2969    BOBY   RICINOVÉ   nebo   MOUČKA   RICINOVÁ    9       M11             II             9                141          LQ25E2

nebo   KOLÁČ   RICINOVÝ   nebo   VLOČKY

RICINOVÉ

2977    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   HEXAFLUORID       7                                  7X+7E+8          172          LQ0   E0

URANU,   ŠTĚPNÁ

2978    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   HEXAFLUORID       7                                  7X+8             172   317      LQ0   E0

URANU,   jiná   než   štěpná   nebo

vyjmutá   štěpná

2983    ETHYLENOXID   A   PROPYLENOXID,   SMĚS,     3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0

s   nejvýše   30   %   ethylenoxidu

2984    PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK,   s       5.1     O1              III            5.1              65           LQ13E1

nejméně   8   %,   ale   méně   než   20   %

peroxidu   vodíku   (stabilizovaný

podle   potřeby)

2985    CHLORSILANY,   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.    3       FC              II             3+8              274   548      LQ4   E2

2986    CHLORSILANY,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.    8       CF1             II             8+3              274   548      LQ22E2

2987    CHLORSILANY,   ŽÍRAVÉ,   J.N.             8       C3              II             8                274   548      LQ22E2

2988    CHLORSILANY,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,       4.3     WFC             I              4.3+3+8          274   549      LQ0   E0

HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

2989    DIHYDROGENFOSFIT   OLOVNATÝ             4.1     F3              II             4.1                         LQ8   E2

2989    DIHYDROGENFOSFIT   OLOVNATÝ             4.1     F3              III            4.1                         LQ9   E1

2990    PROSTŘEDKY   ZÁCHRANNÉ,                 9       M5                           9                296   635      LQ0   E0

SAMONAFUKOVACÍ

2991    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2991    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2991    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2992    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

2992    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

TOXICKÝ

2992    PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,         6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

TOXICKÝ

2993    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2993    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2993    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2994    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

2994    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

TOXICKÝ

2994    PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,     6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

TOXICKÝ

2995    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,

s   bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2995    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,

s   bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2995    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,

s   bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2996    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2996    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2996    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2997    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2997    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2997    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

2998    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2998    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

2998    PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,            6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3005    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3005    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3005    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3006    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3006    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3006    PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,       6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3009    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3009    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3009    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3010    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

3010    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

TOXICKÝ

3010    PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,       6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

TOXICKÝ

3011    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3011    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3011    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3012    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

3012    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

TOXICKÝ

3012    PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,      6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

TOXICKÝ

3013    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3013    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3013    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3014    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3014    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3014    PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ              6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3015    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3015    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3015    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3016    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3016    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3016    PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,          6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3017    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3017    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3017    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3018    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3018    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3018    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3019    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s

bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3019    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s

bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3019    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s

bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3020    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3020    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3020    PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA       6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3021    PESTICID,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,           3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0

TOXICKÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí

nižším   než   23   °C

3021    PESTICID,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,           3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2

TOXICKÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí

nižším   než   23   °C

3022    1,2-BUTYLENOXID,   STABILIZOVANÝ        3       F1              II             3                           LQ4   E2

3023    2-METHYL-2-HEPTANTHIOL                6.1     TF1             I              6.1+3                       LQ0   E5

3024    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem

vzplanutí   nižším   než   23   °C

3024    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2

KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem

vzplanutí   nižším   než   23   °C

3025    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3025    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3025    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3026    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3026    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3026    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,          6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3027    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   TUHÝ,    6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

3027    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   TUHÝ,    6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4

TOXICKÝ

3027    PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   TUHÝ,    6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1

TOXICKÝ

3028    AKUMULÁTORY   (BATERIE),   SUCHÉ,         8       C11                          8                295   304      LQ0   E0

OBSAHUJÍCÍ   TUHÝ   HYDROXID   DRASELNÝ                                                     598

3048    PESTICID   -   FOSFID   HLINÍKU             6.1     T7              I              6.1              153   648      LQ0   E5

3054    CYKLOHEXANTHIOL                       3       F1              III            3                           LQ7   E1

(CYKLOHEXYLMERKAPTAN)

3055    2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL             8       C7              III            8                           LQ7   E1

3056    n-HEPTALDEHYD                         3       F1              III            3                           LQ7   E1

3057    TRIFLUORACETYLCHLORID                 2       2TC                          2.3+8                       LQ0   E0

3064    NITROGLYCERIN,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,     3       D               II             3                           LQ0   E0

s   více   než   1   %,   ale   nejvýše   5   %

nitroglycerinu

3065    NÁPOJE   ALKOHOLICKÉ,   s   obsahem   více    3       F1              II             3                           LQ5   E2

než   70   %   obj.   alkoholu

3065    NÁPOJE   ALKOHOLICKÉ,   s   více   než   24     3       F1              III            3                144   145      LQ7   E1

%   obj.,   ale   nejvýše   70   %   obj.                                                         247

alkoholu

3066    BARVA   (včetně   laků,   emailů,           8       C9              II             8                163          LQ22E2

mořidel,   šelaku   a   fermeží,

leštidel   a   kapalných   základových

složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

3066    BARVA   (včetně   laků,   emailů,           8       C9              III            8                163          LQ7   E1

mořidel,   šelaku   a   fermeží,

leštidel   a   kapalných   základových

složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

3070    ETHYLENOXID   A                         2       2A                           2.2                         LQ1   E1

DICHLORDIFLUORMETHAN,   SMĚS,   s

nejvýše   12,5   %   ethylenoxidu

3071    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         6.1     TF1             II             6.1+3            274          LQ17E4

TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚSI

THIOLŮ   (merkaptanů),   KAPALNÉ,

TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

3072    PROSTŘEDKY   ZÁCHRANNÉ,   NIKOLI          9       M5                           9                296   635      LQ0   E0

SAMONAFUKOVACÍ,   které   obsahují

nebezpečné   látky   jako   výbavu

3073    VINYLPYRIDINY,   STABILIZOVANÉ          6.1     TFC             II             6.1+3+8                     LQ17E4

3077    LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ              9       M7              III            9                274   335      LQ27E1

PROSTŘEDÍ,   TUHÁ,   J.N.                                                                 601

3078    CER,   třísky   nebo   krupice              4.3     W2              II             4.3              550          LQ11E2

3079    METHAKRYLONITRIL,   STABILIZOVANÝ       3       FT1             I              3+6.1                       LQ0   E0

3080    ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.    6.1     TF1             II             6.1+3            274   551      LQ17E4

nebo   ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   J.N.

3082    LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ              9       M6              III            9                274   335      LQ7   E1

PROSTŘEDÍ,   KAPALNÁ,   J.N.                                                              601

3083    PERCHLORYLFLUORID                     2       2TO                          2.3+5.1                     LQ0   E0

3084    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ       8       CO2             I              8+5.1            274          LQ0   E0

HOŘENÍ,   J.N.

3084    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ       8       CO2             II             8+5.1            274          LQ23E2

HOŘENÍ,   J.N.

3085    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OC2             I              5.1+8            274          LQ0   E0

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3085    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OC2             II             5.1+8            274          LQ11E2

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3085    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OC2             III            5.1+8            274          LQ12E1

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3086    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ      6.1     TO2             I              6.1+5.1          274          LQ0   E5

HOŘENÍ,   J.N.

3086    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ      6.1     TO2             II             6.1+5.1          274          LQ18E4

HOŘENÍ,   J.N.

3087    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OT2             I              5.1+6.1          274          LQ0   E0

TOXICKÁ,   J.N.

3087    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OT2             II             5.1+6.1          274          LQ11E2

TOXICKÁ,   J.N.

3087    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OT2             III            5.1+6.1          274          LQ12E1

TOXICKÁ,   J.N.

3088    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     S2              II             4.2              274          LQ0   E2

ORGANICKÁ,   J.N.

3088    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     S2              III            4.2              274          LQ0   E1

ORGANICKÁ,   J.N.

3089    PRÁŠEK   KOVOVÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.          4.1     F3              II             4.1              274   552      LQ8   E2

3089    PRÁŠEK   KOVOVÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.          4.1     F3              III            4.1              274   552      LQ9   E1

3090    BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   (včetně       9       M4              II             9                188   230      LQ0   E0

baterií   ze   slitin   lithia)                                                             310   636

3091    BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   OBSAŽENÉ   V    9       M4              II             9                188   230      LQ0   E0

ZAŘÍZENÍ   nebo   BATERIE   LITHIOVÉ                                                        636

KOVOVÉ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM   (včetně

baterií   ze   slitin   lithia)

3092    1-METHOXY-2-PROPANOL   (1-              3       F1              III            3                           LQ7   E1

METHOXYPROPAN-2-OL)

3093    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ    8       CO1             I              8+5.1            274          LQ0   E0

HOŘENÍ,   J.N.

3093    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ    8       CO1             II             8+5.1            274          LQ22E2

HOŘENÍ,   J.N.

3094    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S    8       CW1             I              8+4.3            274          LQ0   E0

VODOU,   J.N.

3094    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S    8       CW1             II             8+4.3            274          LQ22E2

VODOU,   J.N.

3095    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ           8       CS2             I              8+4.2            274          LQ0   E0

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3095    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ           8       CS2             II             8+4.2            274          LQ23E2

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3096    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S       8       CW2             I              8+4.3            274          LQ0   E0

VODOU,   J.N.

3096    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S       8       CW2             II             8+4.3            274          LQ23E2

VODOU,   J.N.

3097    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ      4.1     FO              PŘEPRAVA

HOŘENÍ,   J.N.                                              ZAKÁZÁNA

3098    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     OC1             I              5.1+8            274          LQ0   E0

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3098    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     OC1             II             5.1+8            274          LQ10E2

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3098    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     OC1             III            5.1+8            274          LQ13E1

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3099    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     OT1             I              5.1+6.1          274          LQ0   E0

TOXICKÁ,   J.N.

3099    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     OT1             II             5.1+6.1          274          LQ10E2

TOXICKÁ,   J.N.

3099    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     OT1             III            5.1+6.1          274          LQ13E1

TOXICKÁ,   J.N.

3100    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OS              PŘEPRAVA

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                                  ZAKÁZÁNA

3101    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   KAPALNÝ    5.2     P1                           5.2+1            122   181      LQ14E0

274

3102    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   TUHÝ       5.2     P1                           5.2+1            122   181      LQ15E0

274

3103    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   KAPALNÝ    5.2     P1                           5.2              122   274      LQ14E0

3104    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   TUHÝ       5.2     P1                           5.2              122   274      LQ15E0

3105    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   KAPALNÝ    5.2     P1                           5.2              122   274      LQ16E0

3106    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   TUHÝ       5.2     P1                           5.2              122   274      LQ11E0

3107    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   KAPALNÝ    5.2     P1                           5.2              122   274      LQ16E0

3108    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   TUHÝ       5.2     P1                           5.2              122   274      LQ11E0

3109    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   KAPALNÝ    5.2     P1                           5.2              122   274      LQ16E0

3110    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   TUHÝ       5.2     P1                           5.2              122   274      LQ11E0

3111    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,            5.2     P2                           5.2+1            122   181      LQ0   E0

KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                                            274

3112    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   TUHÝ,   S    5.2     P2                           5.2+1            122   181      LQ0   E0

ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                                                       274

3113    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,            5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3114    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   TUHÝ,   S    5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3115    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,            5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3116    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   TUHÝ,   S    5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3117    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,            5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3118    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   TUHÝ,   S    5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3119    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,            5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3120    PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   TUHÝ,   S    5.2     P2                           5.2              122   274      LQ0   E0

ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3121    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OW              PŘEPRAVA

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                   ZAKÁZÁNA

3122    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,               6.1     TO1             I              6.1+5.1          274   315      LQ0   E5

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3122    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,               6.1     TO1             II             6.1+5.1          274          LQ17E4

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3123    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ     6.1     TW1             I              6.1+4.3          274   315      LQ0   E5

S   VODOU,   J.N.

3123    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ     6.1     TW1             II             6.1+4.3          274          LQ17E4

S   VODOU,   J.N.

3124    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ          6.1     TS              I              6.1+4.2          274          LQ0   E5

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3124    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ          6.1     TS              II             6.1+4.2          274          LQ18E4

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3125    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S      6.1     TW2             I              6.1+4.3          274          LQ0   E5

VODOU,   J.N.

3125    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S      6.1     TW2             II             6.1+4.3          274          LQ18E4

VODOU,   J.N.

3126    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     SC2             II             4.2+8            274          LQ0   E2

ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3126    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     SC2             III            4.2+8            274          LQ0   E1

ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3127    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     SO              PŘEPRAVA

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                  ZAKÁZÁNA

3128    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     ST2             II             4.2+6.1          274          LQ0   E2

TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3128    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     ST2             III            4.2+6.1          274          LQ0   E1

TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3129    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     WC1             I              4.3+8            274          LQ0   E0

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3129    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     WC1             II             4.3+8            274          LQ10E2

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3129    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     WC1             III            4.3+8            274          LQ13E1

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3130    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     WT1             I              4.3+6.1          274          LQ0   E0

TOXICKÁ,   J.N.

3130    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     WT1             II             4.3+6.1          274          LQ10E2

TOXICKÁ,   J.N.

3130    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     WT1             III            4.3+6.1          274          LQ13E1

TOXICKÁ,   J.N.

3131    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        1       1.2F                         1                           LQ0   E0

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3131    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WC2             II             4.3+8            274          LQ11E2

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3131    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WC2             III            4.3+8            274          LQ12E1

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3132    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WF2             I              4.3+4.1          274          LQ0   E0

HOŘLAVÁ,   J.N.

3132    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WF2             II             4.3+4.1          274          LQ11E2

HOŘLAVÁ,   J.N.

3132    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WF2             III            4.3+4.1          274          LQ12E1

HOŘLAVÁ,   J.N.

3133    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WO              PŘEPRAVA

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                  ZAKÁZÁNA

3134    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WT2             I              4.3+6.1          274          LQ0   E0

TOXICKÁ,   J.N.

3134    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WT2             II             4.3+6.1          274          LQ11E2

TOXICKÁ,   J.N.

3134    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WT2             III            4.3+6.1          274          LQ12E1

TOXICKÁ,   J.N.

3135    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WS              I              4.3+4.2          274          LQ0   E0

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3135    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WF2             II             4.3+4.2          274          LQ11E2

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3135    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,        4.3     WF2             III            4.3+4.2          274          LQ12E1

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3136    TRIFLUORMETHAN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,    2       3A                           2.2              593          LQ1   E1

KAPALNÝ

3137    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,       5.1     OF              PŘEPRAVA

HOŘLAVÁ,   J.N.                                             ZAKÁZÁNA

3138    ETHYLEN,   ACETYLEN   A   PROPYLEN,         2       3F                           2.1                         LQ0   E0

SMĚS,   HLUBOCE   ZCHLAZENÁ,   KAPALNÁ,

obsahující   nejméně   71,5   %

ethylenu,   nejvíce   22,5   %   acetylenu

a   nejvíce   6   %   propylenu

3139    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     O1              I              5.1              274          LQ0   E0

J.N.

3139    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     O1              II             5.1              274          LQ10E2

J.N.

3139    LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,    5.1     O1              III            5.1              274          LQ13E1

J.N.

3140    ALKALOIDY,   KAPALNÉ,   J.N.   nebo   SOLI    6.1     T1              I              6.1              43   274       LQ0   E5

ALKALOIDŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3140    ALKALOIDY,   KAPALNÉ,   J.N.   nebo   SOLI    6.1     T1              II             6.1              43   274       LQ17E4

ALKALOIDŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3140    ALKALOIDY,   KAPALNÉ,   J.N.   nebo   SOLI    6.1     T1              III            6.1              43   274       LQ7   E1

ALKALOIDŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3141    SLOUČENINA   ANTIMONU,   ANORGANICKÁ,     6.1     T4              III            6.1              45   274   512   LQ7   E1

KAPALNÁ,   J.N.

3142    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,      6.1     T1              I              6.1              274          LQ0   E5

TOXICKÝ,   J.N.

3142    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,      6.1     T1              II             6.1              274          LQ17E4

TOXICKÝ,   J.N.

3142    PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,      6.1     T1              III            6.1              274          LQ7   E1

TOXICKÝ,   J.N.

3143    BARVIVO,   TUHÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo     6.1     T2              I              6.1              274          LQ0   E5

MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,

TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

3143    BARVIVO,   TUHÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo     6.1     T2              II             6.1              274          LQ18E4

MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,

TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

3143    BARVIVO,   TUHÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo     6.1     T2              III            6.1              274          LQ9   E1

MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,

TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.

3144    SLOUČENINA   NIKOTINU,   KAPALNÁ,   J.N.    6.1     T1              I              6.1              43   274       LQ0   E5

nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,

KAPALNÉ,   J.N.

3144    SLOUČENINA   NIKOTINU,   KAPALNÁ,   J.N.    6.1     T1              II             6.1              43   274       LQ17E4

nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,

KAPALNÉ,   J.N.

3144    SLOUČENINA   NIKOTINU,   KAPALNÁ,   J.N.    6.1     T1              III            6.1              43   274       LQ7   E1

nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,

KAPALNÉ,   J.N.

3145    ALKYLFENOLY,   KAPALNÉ,   J.N.   (včetně    8       C3              I              8                274          LQ0   E0

homologů   C2-C12)

3145    ALKYLFENOLY,   KAPALNÉ,   J.N.   (včetně    8       C3              II             8                274          LQ22E2

homologů   C2-C12)

3145    ALKYLFENOLY,   KAPALNÉ,   J.N.   (včetně    8       C3              III            8                274          LQ7   E1

homologů   C2-C12)

3146    SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,   TUHÁ,     6.1     T3              I              6.1              43   274       LQ0   E5

J.N.

3146    SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,   TUHÁ,     6.1     T3              II             6.1              43   274       LQ18E4

J.N.

3146    SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,   TUHÁ,     6.1     T3              III            6.1              43   274       LQ9   E1

J.N.

3147    BARVIVO,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      8       C10             I              8                274          LQ0   E0

MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,

TUHÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3147    BARVIVO,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      8       C10             II             8                274          LQ23E2

MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,

TUHÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3147    BARVIVO,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo      8       C10             III            8                274          LQ24E1

MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,

TUHÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3148    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     W1              I              4.3              274          LQ0   E0

J.N.

3148    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     W1              II             4.3              274          LQ10E2

J.N.

3148    LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,     4.3     W1              III            4.3              274          LQ13E1

J.N.

3149    PEROXID   VODÍKU   A   KYSELINA             5.1     OC1             II             5.1+8            196   553      LQ10E2

PEROCTOVÁ,   SMĚS,   s   kyselinou

(kyselinami),   vodou   a   nejvýše   5   %

kyseliny   peroctové,   STABILIZOVANÁ

3150    PŘÍSTROJE   MALÉ,   POHÁNĚNÉ   PLYNNÝM      2       6F                           2.1                         LQ0   E0

UHLOVODÍKEM   nebo   NÁDOBKY   S   PLYNNÝM

UHLOVODÍKEM,   OPAKOVANĚ   PLNITELNÉ,

PRO   MALÉ   PŘÍSTROJE,   s   odběrním

ventilem

3151    BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ    9       M2              II             9                203   305      LQ26E2

nebo   TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,

KAPALNÉ

3152    BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ       9       M2              II             9                203   305      LQ25E2

nebo   TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,

TUHÉ

3153    PERFLUORMETHYLVINYLETHER              2       2F                           2.1                         LQ0   E0

3154    PERFLUORETHYLVINYLETHER               2       2F                           2.1                         LQ0   E0

3155    PENTACHLORFENOL                       6.1     T2              II             6.1              43           LQ18E4

3156    PLYN   STLAČENÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,    2       1O                           2.2+5.1          274          LQ0   E0

J.N.

3157    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   PODPORUJÍCÍ          2       2O                           2.2+5.1          274          LQ0   E0

HOŘENÍ,   J.N.

3158    PLYN   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,      2       3A                           2.2              274   593      LQ1   E1

J.N.

3159    1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO    2       2A                           2.2                         LQ1   E1

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   134a)

3160    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,    2       2TF                          2.3+2.1          274          LQ0   E0

J.N.

3161    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.        2       2F                           2.1              274          LQ0   E0

3162    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.        2       2T                           2.3              274          LQ0   E0

3163    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   J.N.                 2       2A                           2.2              274          LQ1   E1

3164    PŘEDMĚTY   POD   PNEUMATICKÝM   TLAKEM      2       6A                           2.2              283   594      LQ0   E0

nebo   PŘEDMĚTY   POD   HYDRAULICKÝM

TLAKEM   (s   nehořlavým   plynem)

3165    NÁDRŽ   PALIVOVÁ   PRO   HYDRAULICKÉ        3       FTC             I              3+6.1+8                     LQ0   E0

AGREGÁTY   LETADEL   (obsahující   směs

bezvodého   hydrazinu   a

methylhydrazinu)   (Palivo   M86)

3166    Motor   spalovací   nebo   vozidlo          9       M11             NENÍ

poháněné   hořlavým   plynem   nebo                             PŘEDMĚTEM

vozidlo   poháněné   hořlavou                                 PRO   ADR

kapalinou

3167    VZOREK   PLYNU,   NESTLAČENÝ,   HOŘLAVÝ,    2       7F                           2.1              274          LQ0   E0

J.N.,   který   není   hluboce   zchlazený

3168    VZOREK   PLYNU,   NESTLAČENÝ,   TOXICKÝ,    2       7TF                          2.3+2.1          274          LQ0   E0

HOŘLAVÝ,   J.N.,   který   není   hluboce

zchlazený

3169    VZOREK   PLYNU,   NESTLAČENÝ,   TOXICKÝ,    2       7T                           2.3              274          LQ0   E0

J.N.,   který   není   hluboce   zchlazený

3170    PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   VÝROBY   HLINÍKU    4.3     W2              II             4.3              244          LQ11E2

nebo   PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   TAVENÍ

HLINÍKU

3170    PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   VÝROBY   HLINÍKU    4.3     W2              III            4.3              244          LQ12E1

nebo   PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   TAVENÍ

HLINÍKU

3171    Vozidlo   na   akumulátorový   pohon        9       M11             NENÍ

nebo   přístroj   na   akumulátorový                            PŘEDMĚTEM

pohon                                                     PRO   ADR

3172    TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH              6.1     T1              I              6.1              210   274      LQ0   E5

ORGANISMŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3172    TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH              6.1     T1              II             6.1              210   274      LQ17E4

ORGANISMŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3172    TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH              6.1     T1              III            6.1              210   274      LQ7   E1

ORGANISMŮ,   KAPALNÉ,   J.N.

3174    SULFID   TITANIČITÝ                     4.2     S4              III            4.2                         LQ0   E1

3175    LÁTKY   TUHÉ   nebo   směsi   tuhých   látek    4.1     F1              II             4.1              216   274      LQ8   E2

(jako   přípravky   a   odpady),

OBSAHUJÍCÍ   HOŘLAVÉ   KAPALNÉ   LÁTKY,

J.N.,   s   bodem   vzplanutí   nejvýše   60

°C

3176    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       4.1     F2              II             4.1              274          LQ0   E0

ROZTAVENÁ,   J.N.

3176    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,       4.1     F2              III            4.1              274          LQ0   E0

ROZTAVENÁ,   J.N.

3178    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,     4.1     F3              II             4.1              274          LQ8   E2

J.N.

3178    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,     4.1     F3              III            4.1              274          LQ9   E1

J.N.

3179    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,         4.1     FT2             II             4.1+6.1          274          LQ0   E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3179    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,         4.1     FT2             III            4.1+6.1          274          LQ0   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3180    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          4.1     FC2             II             4.1+8            274          LQ0   E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3180    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          4.1     FC2             III            4.1+8            274          LQ0   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3181    SOLI   ORGANICKÝCH   SLOUČENIN,           4.1     F3              II             4.1              274          LQ8   E2

KOVOVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

3181    SOLI   ORGANICKÝCH   SLOUČENIN,           4.1     F3              III            4.1              274          LQ9   E1

KOVOVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

3182    HYDRIDY   KOVŮ,   HOŘLAVÉ,   J.N.           4.1     F3              II             4.1              274   554      LQ8   E2

3182    HYDRIDY   KOVŮ,   HOŘLAVÉ,   J.N.           4.1     F3              III            4.1              274   554      LQ9   E1

3183    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     S1              II             4.2              274          LQ0   E2

ORGANICKÁ,   J.N.

3183    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     S1              III            4.2              274          LQ0   E1

ORGANICKÁ,   J.N.

3184    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     ST1             II             4.2+6.1          274          LQ0   E2

TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3184    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     ST1             III            4.2+6.1          274          LQ0   E1

TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3185    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     SC1             II             4.2+8            274          LQ0   E2

ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3185    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     SC1             III            4.2+8            274          LQ0   E1

ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

3186    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     S3              II             4.2              274          LQ0   E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3186    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     S3              III            4.2              274          LQ0   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3187    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     ST3             II             4.2+6.1          274          LQ0   E2

TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3187    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     ST3             III            4.2+6.1          274          LQ0   E1

TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3188    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     SC3             II             4.2+8            274          LQ0   E2

ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3188    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,    4.2     SC3             III            4.2+8            274          LQ0   E1

ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3189    PRÁŠEK   KOVOVÝ,   SCHOPNÝ   SAMOOHŘEVU,    4.2     S4              II             4.2              274   555      LQ0   E2

J.N.

3189    PRÁŠEK   KOVOVÝ,   SCHOPNÝ   SAMOOHŘEVU,    4.2     S4              III            4.2              274   555      LQ0   E1

J.N.

3190    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     S4              II             4.2              274          LQ0   E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3190    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     S4              III            4.2              274          LQ0   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3191    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     ST4             II             4.2+6.1          274          LQ0   E2

TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3191    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     ST4             III            4.2+6.1          274          LQ0   E1

TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3192    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     SC4             II             4.2+8            274          LQ0   E2

ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3192    LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,       4.2     SC4             III            4.2+8            274          LQ0   E1

ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.

3194    LÁTKA   PYROFORNÍ,   KAPALNÁ,             4.2     S3              I              4.2              274          LQ0   E0

ANORGANICKÁ,   J.N.

3200    LÁTKA   PYROFORNÍ,   TUHÁ,                4.2     S4              I              4.2              274          LQ0   E0

ANORGANICKÁ,   J.N.

3205    ALKOHOLÁTY   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,    4.2     S4              II             4.2              183   274      LQ0   E2

J.N.

3205    ALKOHOLÁTY   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,    4.2     S4              III            4.2              183   274      LQ0   E1

J.N.

3206    ALKOHOLÁTY   ALKALICKÝCH   KOVŮ,          4.2     SC4             II             4.2+8            182   274      LQ0   E2

SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3206    ALKOHOLÁTY   ALKALICKÝCH   KOVŮ,          4.2     SC4             III            4.2+8            182   274      LQ0   E1

SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3208    LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     W2              I              4.3              274   557      LQ0   E0

J.N.

3208    LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     W2              II             4.3              274   557      LQ11E2

J.N.

3208    LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     W2              III            4.3              274   557      LQ12E1

J.N.

3209    LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     WS              I              4.3+4.2          274   558      LQ0   E0

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3209    LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     WS              II             4.3+4.2          274   558      LQ11E2

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3209    LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,      4.3     WS              III            4.3+4.2          274   558      LQ12E1

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3210    CHLOREČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ       5.1     O1              II             5.1              274   605      LQ10E2

ROZTOK,   J.N.

3210    CHLOREČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ       5.1     O1              III            5.1              274   605      LQ13E1

ROZTOK,   J.N.

3211    CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ       5.1     O1              II             5.1              274          LQ10E2

ROZTOK,   J.N.

3211    CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ       5.1     O1              III            5.1              274          LQ13E1

ROZTOK,   J.N.

3212    CHLORNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.          5.1     O2              II             5.1              274   559      LQ11E2

3213    BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ        5.1     O1              II             5.1              274   604      LQ10E2

ROZTOK,   J.N.

3213    BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ        5.1     O1              III            5.1              274   604      LQ13E1

ROZTOK,   J.N.

3214    MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ      5.1     O1              II             5.1              274   608      LQ10E2

ROZTOK,   J.N.

3215    PERSÍRANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.          5.1     O2              III            5.1              274          LQ12E1

3216    PERSÍRANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ         5.1     O1              III            5.1              274          LQ13E1

ROZTOK,   J.N.

3218    DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ         5.1     O1              II             5.1              270   274      LQ10E2

ROZTOK,   J.N.                                                                          511

3218    DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ         5.1     O1              III            5.1              270   274      LQ13E1

ROZTOK,   J.N.                                                                          511

3219    DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ          5.1     O1              II             5.1              103   274      LQ10E2

ROZTOK,   J.N.

3219    DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ          5.1     O1              III            5.1              103   274      LQ13E1

ROZTOK,   J.N.

3220    PENTAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO            2       2A                           2.2                         LQ1   E1

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   125)

3221    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1+1            181   194      LQ14E0

KAPALNÁ,   TYP   B                                                                        274

3222    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1+1            181   194      LQ15E0

TUHÁ,   TYP   B                                                                           274

3223    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ14E0

KAPALNÁ,   TYP   C

3224    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ15E0

TUHÁ,   TYP   C

3225    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ16E0

KAPALNÁ,   TYP   D

3226    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ11E0

TUHÁ,   TYP   D

3227    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ16E0

KAPALNÁ,   TYP   E

3228    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ11E0

TUHÁ,   TYP   E

3229    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ16E0

KAPALNÁ,   TYP   F

3230    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR1                          4.1              194   274      LQ11E0

TUHÁ,   TYP   F

3231    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1+1            181   194      LQ0   E0

KAPALNÁ,   TYP   B,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                                     274

3232    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1+1            181   194      LQ0   E0

TUHÁ,   TYP   B,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                                        274

3233    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

KAPALNÁ,   TYP   C,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3234    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

TUHÁ,   TYP   C,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3235    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

KAPALNÁ,   TYP   D,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3236    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

TUHÁ,   TYP   D,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3237    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

KAPALNÁ,   TYP   E,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3238    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

TUHÁ,   TYP   E,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3239    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

KAPALNÁ,   TYP   F,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3240    LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,      4.1     SR2                          4.1              194   274      LQ0   E0

TUHÁ,   TYP   F,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY

3241    2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL         4.1     SR1             III            4.1              638          LQ0   E1

3242    AZODIKARBONAMID                       4.1     SR1             II             4.1              215   638      LQ0   E2

3243    LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   TOXICKOU       6.1     T9              II             6.1              217   274      LQ18E4

KAPALNOU   LÁTKU,   J.N.

3244    LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   ŽÍRAVOU        8       C10             II             8                218   274      LQ23E2

KAPALNOU   LÁTKU,   J.N.

3245    GENETICKY   MODIFIKOVANÉ                9       M8                           9                219   637      LQ0   E0

MIKROORGANISMY   nebo   GENETICKY

MODIFIKOVANÉ   ORGANISMY

3245    GENETICKY   MODIFIKOVANÉ                9       M8                           9+2.2            219   637      LQ0   E0

MIKROORGANISMY   nebo   GENETICKY

MODIFIKOVANÉ   ORGANISMY,   ve

zmraženém   kapalném   dusíku

3246    METHANSULFONYLCHLORID                 6.1     TC1             I              6.1+8                       LQ0   E5

3247    PERBORITAN   SODNÝ,   BEZVODÝ             5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2

3248    LÉČIVA,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   TOXICKÁ,    3       FT1             II             3+6.1            220   221      LQ0   E2

J.N.                                                                                  274   601

3248    LÉČIVA,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   TOXICKÁ,    3       FT1             III            3+6.1            220   221      LQ7   E1

J.N.                                                                                  274   601

3249    LÉČIVA,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.           6.1     T2              II             6.1              221   274      LQ18E4

601

3249    LÉČIVA,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.           6.1     T2              III            6.1              221   274      LQ9   E1

601

3250    KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,   ROZTAVENÁ       6.1     TC1             II             6.1+8                       LQ0   E0

3251    ISOSORBID-5-MONONITRÁT                4.1     SR1             III            4.1              226   638      LQ0   E1

3252    DIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ     2       2F                           2.1                         LQ0   E0

PROSTŘEDEK   R   32)

3253    ORTHOKŘEMIČITAN   SODNÝ                 8       C6              III            8                           LQ24E1

3254    TRIBUTYLFOSFAN                        4.2     S1              I              4.2                         LQ0   E0

3255    terc-BUTYLHYPOCHLORIT                 4.2     SC1             PŘEPRAVA

ZAKÁZÁNA

3256    LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,      3       F2              III            3                274   560      LQ0   E0

J.N.,   s   bodem   vzplanutí   více   než

60   °C,   při   teplotě   rovnající   se

bodu   vzplanutí   nebo   vyšší

3257    LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   J.N.,   při     9       M9              III            9                274   580      LQ0   E0

teplotě   100   °C   nebo   vyšší   a   nižší                                                     643

než   je   její   bod   vzplanutí   (včetně

roztavených   kovů,   roztavených   solí

atd.),   plněná   při   teplotě   vyšší

než   190   °C

3257    LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   J.N.,   při     9       M9              III            9                274   580      LQ0   E0

teplotě   100   °C   nebo   vyšší   a   nižší                                                     643

než   je   její   bod   vzplanutí   (včetně

roztavených   kovů,   roztavených   solí

atd.),   plněná   při   teplotě   nižší

než   190   °C

3258    LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   TUHÁ,   J.N.,   při        9       M10             III            9                274   580      LQ0   E0

teplotě   240   °C   nebo   vyšší                                                             643

3259    AMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo        8       C8              I              8                274          LQ0   E0

POLYAMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3259    AMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo        8       C8              II             8                274          LQ23E2

POLYAMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3259    AMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo        8       C8              III            8                274          LQ24E1

POLYAMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.

3260    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,           8       C2              I              8                274          LQ0   E0

ANORGANICKÁ,   J.N.

3260    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,           8       C2              II             8                274          LQ23E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3260    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,           8       C2              III            8                274          LQ24E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3261    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,           8       C4              I              8                274          LQ0   E0

ORGANICKÁ,   J.N.

3261    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,           8       C4              II             8                274          LQ23E2

ORGANICKÁ,   J.N.

3261    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,           8       C4              III            8                274          LQ24E1

ORGANICKÁ,   J.N.

3262    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,        8       C6              I              8                274          LQ0   E0

ANORGANICKÁ,   J.N.

3262    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,        8       C6              II             8                274          LQ23E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3262    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,        8       C6              III            8                274          LQ24E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3263    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,        8       C8              I              8                274          LQ0   E0

ORGANICKÁ,   J.N.

3263    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,        8       C8              II             8                274          LQ23E2

ORGANICKÁ,   J.N.

3263    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,        8       C8              III            8                274          LQ24E1

ORGANICKÁ,   J.N.

3264    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,        8       C1              I              8                274          LQ0   E0

ANORGANICKÁ,   J.N.

3264    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,        8       C1              II             8                274          LQ22E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3264    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,        8       C1              III            8                274          LQ7   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3265    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,        8       C3              I              8                274          LQ0   E0

ORGANICKÁ,   J.N.

3265    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,        8       C3              II             8                274          LQ22E2

ORGANICKÁ,   J.N.

3265    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,        8       C3              III            8                274          LQ7   E1

ORGANICKÁ,   J.N.

3266    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,     8       C5              I              8                274          LQ0   E0

ANORGANICKÁ,   J.N.

3266    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,     8       C5              II             8                274          LQ22E2

ANORGANICKÁ,   J.N.

3266    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,     8       C5              III            8                274          LQ7   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3267    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,     8       C7              I              8                274          LQ0   E0

ORGANICKÁ,   J.N.

3267    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,     8       C7              II             8                274          LQ22E2

ORGANICKÁ,   J.N.

3267    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,     8       C7              III            8                274          LQ7   E1

ORGANICKÁ,   J.N.

3268    PLYNOVÉ   GENERÁTORY   AIRBAGŮ   nebo       9       M5              III            9                280   289      LQ0   E0

MODULY   AIRBAGŮ   nebo   NAPÍNAČE

BEZPEČNOSTNÍCH   PÁSŮ

3269    PRYSKYŘICE   POLYESTEROVÉ,              3       F1              II             3                236   340      LQ6   E0

VÍCESLOŽKOVÉ

3269    PRYSKYŘICE   POLYESTEROVÉ,              3       F1              III            3                236   340      LQ7   E0

VÍCESLOŽKOVÉ

3270    FILTRY   MEMBRÁNOVÉ   Z   NITROCELULÓZY,    4.1     F1              II             4.1              237   286      LQ8   E2

s   nejvýše   12,6   %   hm.   dusíku   v

sušině

3271    ETHERY,   J.N.                          3       F1              II             3                274          LQ4   E2

3271    ETHERY,   J.N.                          3       F1              III            3                274          LQ7   E1

3272    ESTERY,   J.N.                          3       F1              II             3                274   601      LQ4   E2

3272    ESTERY,   J.N.                          3       F1              III            3                274   601      LQ7   E1

3273    NITRILY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.       3       FT1             I              3+6.1            274          LQ0   E0

3273    NITRILY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.       3       FT1             II             3+6.1            274          LQ0   E2

3274    ALKOHOLÁTY,   ROZTOKY   v   alkoholu,       3       FC              II             3+8              274          LQ4   E2

J.N.

3275    NITRILY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.       6.1     TF1             I              6.1+3            274   315      LQ0   E5

3275    NITRILY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.       6.1     TF1             II             6.1+3            274          LQ17E4

3276    NITRILY,   TOXICKÉ,   KAPALNÉ,   J.N.       6.1     T1              I              6.1              274   315      LQ0   E5

3276    NITRILY,   TOXICKÉ,   KAPALNÉ,   J.N.       6.1     T1              II             6.1              274          LQ17E4

3276    NITRILY,   TOXICKÉ,   KAPALNÉ,   J.N.       6.1     T1              III            6.1              274          LQ7   E1

3277    CHLORFORMIÁTY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,       6.1     TC1             II             6.1+8            274   561      LQ17E4

J.N.

3278    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     T1              I              6.1              43   274   315   LQ0   E5

TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3278    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     T1              II             6.1              43   274       LQ17E4

TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3278    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     T1              III            6.1              43   274       LQ7   E1

TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.

3279    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     TF1             I              6.1+3            43   274   315   LQ0   E5

TOXICKÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3279    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     TF1             II             6.1+3            43   274       LQ17E4

TOXICKÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3280    SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,         6.1     T3              I              6.1              274   315      LQ0   E5

KAPALNÁ,   J.N.

3280    SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,         6.1     T3              II             6.1              274          LQ17E4

KAPALNÁ,   J.N.

3280    SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,         6.1     T3              III            6.1              274          LQ7   E1

KAPALNÁ,   J.N.

3281    KARBONYLY   KOVŮ,   KAPALNÉ,   J.N.         6.1     T3              I              6.1              274   315      LQ0   E5

562

3281    KARBONYLY   KOVŮ,   KAPALNÉ,   J.N.         6.1     T3              II             6.1              274   562      LQ17E4

3281    KARBONYLY   KOVŮ,   KAPALNÉ,   J.N.         6.1     T3              III            6.1              274   562      LQ7   E1

3282    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,     6.1     T3              I              6.1              274   562      LQ0   E5

KAPALNÁ,   J.N.

3282    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,     6.1     T3              II             6.1              274   562      LQ17E4

KAPALNÁ,   J.N.

3282    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,     6.1     T3              III            6.1              274   562      LQ7   E1

KAPALNÁ,   J.N.

3283    SLOUČENINA   SELENU,   TUHÁ,   J.N.         6.1     T5              I              6.1              274   563      LQ0   E5

3283    SLOUČENINA   SELENU,   TUHÁ,   J.N.         6.1     T5              II             6.1              274   563      LQ18E4

3283    SLOUČENINA   SELENU,   TUHÁ,   J.N.         6.1     T5              III            6.1              274   563      LQ9   E1

3284    SLOUČENINA   TELLURU,   J.N.              6.1     T5              I              6.1              274          LQ0   E5

3284    SLOUČENINA   TELLURU,   J.N.              6.1     T5              II             6.1              274          LQ18E4

3284    SLOUČENINA   TELLURU,   J.N.              6.1     T5              III            6.1              274          LQ9   E1

3285    SLOUČENINA   VANADU,   J.N.               6.1     T5              I              6.1              274   564      LQ0   E5

3285    SLOUČENINA   VANADU,   J.N.               6.1     T5              II             6.1              274   564      LQ18E4

3285    SLOUČENINA   VANADU,   J.N.               6.1     T5              III            6.1              274   564      LQ9   E1

3286    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,      3       FTC             I              3+6.1+8          274          LQ0   E0

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3286    LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,      3       FTC             II             3+6.1+8          274          LQ0   E2

ŽÍRAVÁ,   J.N.

3287    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,               6.1     T4              I              6.1              274   315      LQ0   E5

ANORGANICKÁ,   J.N.

3287    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,               6.1     T4              II             6.1              274          LQ17E4

ANORGANICKÁ,   J.N.

3287    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,               6.1     T4              III            6.1              274          LQ7   E1

ANORGANICKÁ,   J.N.

3288    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,     6.1     T5              I              6.1              274          LQ0   E5

J.N.

3288    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,     6.1     T5              II             6.1              274          LQ18E4

J.N.

3288    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,     6.1     T5              III            6.1              274          LQ9   E1

J.N.

3289    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       6.1     TC3             I              6.1+8            274   315      LQ0   E5

ANORGANICKÁ,   J.N.

3289    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,       6.1     TC3             II             6.1+8            274          LQ17E4

ANORGANICKÁ,   J.N.

3290    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          6.1     TC4             I              6.1+8            274          LQ0   E5

ANORGANICKÁ,   J.N.

3290    LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,          6.1     TC4             II             6.1+8            274          LQ18E4

ANORGANICKÁ,   J.N.

3291    ODPAD   KLINICKÝ   NESPECIFIKOVANÝ,       6.2     I3              II             6.2              565          LQ0   E0

J.N.   nebo   ODPAD   (BIO)MEDICÍNSKÝ,

J.N.   nebo   ODPAD   MEDICÍNSKÝ

REGULOVANÝ,   J.N.

3291    ODPAD   KLINICKÝ   NESPECIFIKOVANÝ,       6.2     I3              II             6.2+2.2          565          LQ0   E0

J.N.   nebo   ODPAD   (BIO)MEDICÍNSKÝ,

J.N.   nebo   ODPAD   MEDICÍNSKÝ

REGULOVANÝ,   J.N.,   ve   zmraženém

kapalném   dusíku

3292    AKUMULÁTORY   SODÍKOVÉ   nebo   ČLÁNKY      4.3     W3              II             4.3              239   295      LQ0   E0

AKUMULÁTORU   SODÍKOVÉ

3293    HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   s   nejvýše     6.1     T4              III            6.1              566          LQ7   E1

37   %   hm.   hydrazinu

3294    KYANOVODÍK,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,        6.1     TF1             I              6.1+3            610          LQ0   E5

obsahující   nejvýše   45   %

kyanovodíku

3295    UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.             3       F1              I              3                649          LQ3   E3

3295    UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze      3       F1              II             3                640C   649     LQ4   E2

par   při   50   °C   je   vyšší   než   110

kPa)

3295    UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze      3       F1              II             3                640D   649     LQ4   E2

par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

3295    UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.             3       F1              III            3                           LQ7   E1

3296    HEPTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO           2       2A                           2.2                         LQ1   E1

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   227)

3297    ETHYLENOXID   A                         2       2A                           2.2                         LQ1   E1

CHLORTETRAFLUORETHAN,   SMĚS,   s

nejvýše   8,8   %   ethylenoxidu

3298    ETHYLENOXID   A   PENTAFLUORETHAN,        2       2A                           2.2                         LQ1   E1

SMĚS,   s   nejvýše   7,9   %   ethylenoxidu

3299    ETHYLENOXID   A   TETRAFLUORETHAN,        2       2A                           2.2                         LQ1   E1

SMĚS,   s   nejvýše   5,6   %   ethylenoxidu

3300    ETHYLENOXID   A   OXID   UHLIČITÝ,   SMĚS,    2       2TF                          2.3+2.1                     LQ0   E0

s   více   než   87   %   ethylenoxidu

3301    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   SCHOPNÁ        8       CS1             I              8+4.2            274          LQ0   E0

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3301    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   SCHOPNÁ        8       CS1             II             8+4.2            274          LQ22E2

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3302    2-DIMETHYLAMINOETHYLAKRYLÁT   (2-       6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

DIMETHYLAMINOETHYL-AKRYLÁT)

3303    PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,               2       1TO                          2.3+5.1          274          LQ0   E0

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3304    PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   ŽÍRAVÝ,       2       1TC                          2.3+8            274          LQ0   E0

J.N.

3305    PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,      2       1TFC                         2.3+2.1+8        274          LQ0   E0

ŽÍRAVÝ,   J.N.

3306    PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,               2       1TOC                         2.3+5.1+8        274          LQ0   E0

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3307    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,             2       2TO                          2.3+5.1          274          LQ0   E0

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3308    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   ŽÍRAVÝ,     2       2TC                          2.3+8            274          LQ0   E0

J.N.

3309    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,    2       2TFC                         2.3+2.1+8        274          LQ0   E0

ŽÍRAVÝ,   J.N.

3310    PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,             2       2TOC                         2.3+5.1+8        274          LQ0   E0

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3311    PLYN   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,      2       3O                           2.2+5.1          274          LQ0   E0

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3312    PLYN   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,      2       3F                           2.1              274          LQ0   E0

HOŘLAVÝ,   J.N.

3313    PIGMENTY   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,          4.2     S2              II             4.2                         LQ0   E2

ORGANICKÉ

3313    PIGMENTY   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,          4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1

ORGANICKÉ

3314    PLASTY,   SMĚS   LISOVACÍ,   ve   formě       9       M3              III            nenĂ            207   633      LQ27E1

těsta,   desek   nebo   tyčí,   uvolňující

hořlavé   páry

3315    VZOREK   CHEMICKÝ,   TOXICKÝ              6.1     T8              I              6.1              250          LQ0   E5

3316    SOUPRAVA   TESTOVACÍ,   CHEMICKÁ   nebo     9       M11             II             9                251   340      LQ0   E0

SOUPRAVA   PRVNÍ   POMOCI

3316    SOUPRAVA   TESTOVACÍ,   CHEMICKÁ   nebo     9       M11             III            9                251   340      LQ0   E1

SOUPRAVA   PRVNÍ   POMOCI

3317    2-AMINO-4,6-DINITROFENOL,   VLHČENÝ     4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

nejméně   20   %   hm.   vody

3318    AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK,   vodný,   s    2       4TC                          2.3+8            23           LQ0   E0

hustotou   menší   než   0,880   kg/l   při

15   °C,   s   více   než   50   %   amoniaku

(čpavku)

3319    NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,    4.1     D               II             4.1              272   274      LQ0   E0

TUHÁ,   J.N.,   s   více   než   2   %   hm.,

ale   nejvýše   10   %   hm.

nitroglycerinu

3320    TETRAHYDRIDOBORITAN   SODNÝ   A           8       C5              II             8                           LQ22E2

HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK,   obsahující

nejvýše   12   %   hm.

tetrahydridoboritanu   sodného   a

nejvýše   40   %   hm.   hydroxidu   sodného

3320    TETRAHYDRIDOBORITAN   SODNÝ   A           8       C5              III            8                           LQ7   E1

HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK,   obsahující

nejvýše   12   %   hm.

tetrahydridoboritanu   sodného   a

nejvýše   40   %   hm.   hydroxidu   sodného

3321    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU          7                                  7X               172   317      LQ0   E0

SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-II),                                                       325   336

jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá

štěpná

3322    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU          7                                  7X               172   317      LQ0   E0

SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-III),                                                      325   336

jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá

štěpná

3323    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   C,       7                                  7X               172   317      LQ0   E0

jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá

štěpná

3324    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU          7                                  7X+7E            172   326      LQ0   E0

SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-II),                                                       336

ŠTĚPNÁ

3325    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU          7                                  7X+7E            172   326      LQ0   E0

SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-III),                                                      336

ŠTĚPNÁ

3326    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   POVRCHOVĚ         7                                  7X+7E            172   336      LQ0   E0

KONTAMINOVANÉ   PŘEDMĚTY   (SCO-I   nebo

SCO-II),   ŠTĚPNÉ

3327    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,       7                                  7X+7E            172   326      LQ0   E0

ŠTĚPNÁ,   jiné   než   zvláštní   formy

3328    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B        7                                  7X+7E            172   337      LQ0   E0

(U),   ŠTĚPNÁ

3329    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B        7                                  7X+7E            172   337      LQ0   E0

(M),   ŠTĚPNÁ

3330    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   C,       7                                  7X+7E            172          LQ0   E0

ŠTĚPNÁ

3331    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   PŘEPRAVOVANÁ      7                                  7X+7E            172          LQ0   E0

ZA   ZVLÁŠTNÍCH   PODMÍNEK,   ŠTĚPNÁ

3332    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,       7                                  7X               172   317      LQ0   E0

ZVLÁŠTNÍ   FORMY,   jiné   než   štěpná

nebo   vyjmutá   štěpná

3333    LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,       7                                  7X+7E            172          LQ0   E0

ZVLÁŠTNÍ   FORMY,   ŠTĚPNÁ

3334    Látka   kapalná,   která   podléhá          9       M11             NENÍ

předpisům   platným   pro   leteckou                            PŘEDMĚTEM

dopravu,   j.n.                                             PRO   ADR

3335    Látka   tuhá,   která   podléhá             9       M11             NENÍ

předpisům   platným   pro   leteckou                            PŘEDMĚTEM

dopravu,   j.n.                                             PRO   ADR

3336    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         3       F1              I              3                274          LQ3   E3

HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ

(merkaptanů),   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,

J.N.

3336    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         3       F1              II             3                274   640C     LQ4   E2

HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ

(merkaptanů),   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,

J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší

než   110   kPa)

3336    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         3       F1              II             3                274   640D     LQ4   E2

HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ

(merkaptanů),   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,

J.N.   (tenze   par   při   50   °C

nepřesáhne   110   kPa)

3336    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,         3       F1              III            3                274          LQ7   E1

HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ

(merkaptanů),   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,

J.N.

3337    PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R       2       2A                           2.2                         LQ1   E1

404A   (pentafluorethan,   1,1,1-

trifluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s

cca   44   %   pentafluorethanu   a   52   %

1,1,1-trifluorethanu)

3338    PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R       2       2A                           2.2                         LQ1   E1

407A   (difluormethan,

pentafluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s

cca   20   %   difluormethanu   a   40   %

pentafluorethanu)

3339    PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R       2       2A                           2.2                         LQ1   E1

407B   (difluormethan,

pentafluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s

cca   10   %   difluormethanu   a   70   %

pentafluorethanu)

3340    PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R       2       2A                           2.2                         LQ1   E1

407C   (difluormethan,

pentafluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s

cca   23   %   difluormethanu   a   25   %

pentafluorethanu)

3341    DIOXID   THIOMOČOVINY                   4.2     S2              II             4.2                         LQ0   E2

3341    DIOXID   THIOMOČOVINY                   4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1

3342    XANTHÁTY                              4.2     S2              II             4.2                         LQ0   E2

3342    XANTHÁTY                              4.2     S2              III            4.2                         LQ0   E1

3343    NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,    3       D                            3                274   278      LQ0   E0

KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s   nejvýše

30   %   hm.   nitroglycerinu

3344    PENTAERYTHRITTETRANITRÁT              4.1     D               II             4.1              272   274      LQ0   E0

(PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;

PENTAERYTHRIT-TETRANITRÁT;

PENTAERYTHRITOL-TETRANITRÁT;   PETN)

SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   TUHÁ,   J.N.,   s

více   než   10   %   hm.,   ale   nejvýše   20

%   hm.   PETN

3345    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

FENOXYOCTOVÉ,   TUHÝ,   TOXICKÝ

3345    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4

FENOXYOCTOVÉ,   TUHÝ,   TOXICKÝ

3345    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1

FENOXYOCTOVÉ,   TUHÝ,   TOXICKÝ

3346    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,

TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším

než   23   °C

3346    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,

TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším

než   23   °C

3347    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3347    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3347    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,

HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a

vyšším

3348    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3348    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3348    PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY           6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ

3349    PESTICID   -   PYRETHROID,   TUHÝ,          6.1     T7              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

3349    PESTICID   -   PYRETHROID,   TUHÝ,          6.1     T7              II             6.1              61   648   274   LQ18E4

TOXICKÝ

3349    PESTICID   -   PYRETHROID,   TUHÝ,          6.1     T7              III            6.1              61   648   274   LQ9   E1

TOXICKÝ

3350    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       3       FT2             I              3+6.1            61   274       LQ3   E0

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem

vzplanutí   nižším   než   23   °C

3350    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       3       FT2             II             3+6.1            61   274       LQ4   E2

HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem

vzplanutí   nižším   než   23   °C

3351    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       6.1     TF2             I              6.1+3            61   274       LQ0   E5

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3351    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       6.1     TF2             II             6.1+3            61   274       LQ17E4

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3351    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       6.1     TF2             III            6.1+3            61   274       LQ7   E1

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

3352    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       6.1     T6              I              6.1              61   648   274   LQ0   E5

TOXICKÝ

3352    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       6.1     T6              II             6.1              61   648   274   LQ17E4

TOXICKÝ

3352    PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,       6.1     T6              III            6.1              61   648   274   LQ7   E1

TOXICKÝ

3354    INSEKTICID,   PLYNNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.     2       2F                           2.1              274          LQ0   E0

3355    INSEKTICID,   PLYNNÝ,   TOXICKÝ,          2       2TF                          2.3+2.1          274          LQ0   E0

HOŘLAVÝ,   J.N.

3356    GENERÁTOR   KYSLÍKOVÝ,   CHEMICKÝ         5.1     O3              II             5.1              284          LQ0   E0

3357    NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,    3       D               II             3                274   288      LQ4   E0

KAPALNÁ,   J.N.,   s   nejvýše   30   %   hm.

nitroglycerinu

3358    CHLADÍRENSKÉ   STROJE   s   hořlavým,       2       6F                           2.1              291          LQ0   E0

netoxickým,   zkapalněným   plynem

3359    ZAPLYNOVANÁ   JEDNOTKA                  9       M11                                         302

3360    Vlákna,   rostlinného   původu,   suchá     4.1     F1              NENÍ

PŘEDMĚTEM

PRO   ADR

3361    CHLORSILANY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.    6.1     TC1             II             6.1+8            274          LQ0   E4

3362    CHLORSILANY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,         6.1     TFC             II             6.1+3+8          274          LQ0   E4

HOŘLAVÉ,   J.N.

3363    Nebezpečné   věci   ve   strojích   nebo      9       M11             NENÍ

nebezpečné   věci   v   přístrojích                             PŘEDMĚTEM

PRO   ADR   (viz

také

1.1.3.1.(b))

3364    TRINITROFENOL   (KYSELINA   PIKROVÁ),     4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

VLHČENÝ(Á)   nejméně   10   %   hm.   vody

3365    TRINITROCHLORBENZEN                   4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

(PIKRYLCHLORID),   VLHČENÝ   nejméně

10   %   hm.   vody

3366    TRINITROTOLUEN   (TNT),   VLHČENÝ         4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

nejméně   10   %   hm.   vody

3367    TRINITROBENZEN,   VLHČENÝ,   nejméně      4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

10   %   hm.   vody

3368    KYSELINA   TRINITROBENZOOVÁ,   VLHČENÁ    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

nejméně   10   %   hm.   vody

3369    DINITRO-o-KRESOLÁT   SODNÝ,   VLHČENÝ     4.1     DT              I              4.1+6.1                     LQ0   E0

nejméně   10   %   hm.   vody

3370    DUSIČNAN   MOČOVINY,   VLHČENÝ   nejméně    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

10   %   hm.   vody

3371    2-METHYLBUTANAL                       3       F1              II             3                           LQ4   E2

3373    BIOLOGICKÁ   LÁTKA,   KATEGORIE   B         6.2     I4                           6.2              319          LQ0   E0

3373    BIOLOGICKÁ   LÁTKA,   KATEGORIE   B         6.2     I4                           6.2              319          LQ0   E0

(pouze   zvířecí   materiál)

3374    ACETYLÉN,   BEZ   ROZPOUŠTĚDLA            2       2F                           2.1                         LQ0   E0

3375    DUSIČNAN   AMONNÝ,   EMULZE   nebo          5.1     O1              II             5.1              309          LQ0   E2

SUSPENZE   nebo   GEL,   meziprodukt   při

výrobě   trhavin,   kapalný

3375    DUSIČNAN   AMONNÝ,   EMULZE   nebo          5.1     O2              II             5.1              309          LQ0   E2

SUSPENZE   nebo   GEL,   meziprodukt   při

výrobě   trhavin,   tuhý

3376    4-NITROFENYLHYDRAZIN,   s   nejméně   30    4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

%   hm.   vody

3377    PERBORITAN   SODNÝ,   MONOHYDRÁT          5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1

3378    UHLIČITAN   SODNÝ,   PEROXYHYDRÁT         5.1     O2              II             5.1                         LQ11E2

3378    UHLIČITAN   SODNÝ,   PEROXYHYDRÁT         5.1     O2              III            5.1                         LQ12E1

3379    LÁTKA   ZNECITLIVĚNÁ,   VÝBUŠNÁ,          3       D               I              3                274   311      LQ0   E0

KAPALNÁ,   J.N.

3380    LÁTKA   ZNECITLIVĚNÁ,   VÝBUŠNÁ,   TUHÁ,    4.1     D               I              4.1              274   311      LQ0   E0

J.N.

3381    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     T1   nebo   T4      I              6.1              274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   J.N.,   s   inhalační

toxicitou   nejvýše   200   ml/m3   a

nasycenou   koncentrací   par   nejméně

500   LC50

3382    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     T1   nebo   T4      I              6.1              274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   J.N.,   s   inhalační

toxicitou   nejvýše   1000   ml/m3   a

nasycenou   koncentrací   par   nejméně

10   LC50

3383    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TF1             I              6.1+3            274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   200

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par

nejméně   500   LC50

3384    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TF1             I              6.1+3            274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s

inhalační   toxicitou   nejvýše   1000

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par

nejméně   10   LC50

3385    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TW1             I              6.1+4.3          274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.,

s   inhalační   toxicitou   nejvýše   200

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par

nejméně   500   LC50

3386    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TW1             I              6.1+4.3          274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.,

s   inhalační   toxicitou   nejvýše   1000

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par

nejméně   10   LC50

3387    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TO1             I              6.1+5.1          274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.,

s   inhalační   toxicitou   nejvýše   200

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par

nejméně   500   LC50

3388    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TO1             I              6.1+5.1          274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.,

s   inhalační   toxicitou   nejvýše   1000

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par

nejméně   10   LC50

3389    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TO1   nebo   TC3    I              6.1+8            274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s   inhalační

toxicitou   nejvýše   200   ml/m3   a

nasycenou   koncentrací   par   nejméně

500   LC50

3390    LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,         6.1     TO1   nebo   TC3    I              6.1+8            274          LQ0   E5

KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s   inhalační

toxicitou   nejvýše   1000   ml/m3   a

nasycenou   koncentrací   par   nejméně

10   LC50

3391    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.2     S5              I              4.2              274          LQ0   E0

PYROFORNÍ,   J.N.

3392    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.2     S5              I              4.2              274          LQ0   E0

PYROFORNÍ,   J.N.

3393    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.2     SW              I              4.2+4.3          274          LQ0   E0

PYROFORNÍ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3394    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.2     SW              I              4.2+4.3          274          LQ0   E0

PYROFORNÍ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3395    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     W2              I              4.3              274          LQ0   E0

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3395    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     W2              II             4.3              274          LQ11E2

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3395    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     W2              III            4.3              274          LQ12E1

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3396    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     WF2             I              4.3+4.1          274          LQ0   E0

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3396    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     WF2             II             4.3+4.1          274          LQ11E2

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3396    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     WF2             III            4.3+4.1          274          LQ12E1

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3397    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     WS              I              4.3+4.2          274          LQ0   E0

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   SCHOPNÁ

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3397    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     WS              II             4.3+4.2          274          LQ11E2

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   SCHOPNÁ

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3397    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.3     WS              III            4.3+4.2          274          LQ12E1

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   SCHOPNÁ

SAMOOHŘEVU,   J.N.

3398    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.3     W1              I              4.3              274          LQ0   E0

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3398    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.3     W1              II             4.3              274          LQ10E2

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3398    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.3     W1              III            4.3              274          LQ13E1

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.

3399    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.3     WF1             I              4.3+3            274          LQ0   E0

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3399    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.3     WF1             II             4.3+3            274          LQ10E2

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3399    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,     4.3     WF1             III            4.3+3            274          LQ13E1

REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.

3400    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.2     S5              II             4.2              274          LQ18E2

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3400    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,        4.2     S5              III            4.2              274          LQ11E1

SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.

3401    AMALGAM   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   TUHÝ        4.3     W2              I              4.3              182   274      LQ0   E0

3402    AMALGAM   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,       4.3     W2              I              4.3              183   274      LQ0   E0

TUHÝ                                                                                  506

3403    SLITINY   DRASLÍKU,   KOVOVÉ,   TUHÉ        4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0

3404    SLITINY   DRASLÍKU   A   SODÍKU,   TUHÉ       4.3     W2              I              4.3                         LQ0   E0

3405    CHLOREČNAN   BARNATÝ,   ROZTOK            5.1     OT1             II             5.1+6.1                     LQ10E2

3405    CHLOREČNAN   BARNATÝ,   ROZTOK            5.1     OT1             III            5.1+6.1                     LQ13E1

3406    CHLORISTAN   BARNATÝ,   ROZTOK            5.1     OT1             II             5.1+6.1                     LQ10E2

3406    CHLORISTAN   BARNATÝ,   ROZTOK            5.1     OT1             III            5.1+6.1                     LQ13E1

3407    CHLOREČNANY   A   CHLORID   HOŘEČNATÝ,      5.1     O1              II             5.1                         LQ10E2

SMĚS,   ROZTOK

3407    CHLOREČNANY   A   CHLORID   HOŘEČNATÝ,      5.1     O1              III            5.1                         LQ13E1

SMĚS,   ROZTOK

3408    CHLORISTAN   OLOVNATÝ,   ROZTOK           5.1     OT1             II             5.1+6.1                     LQ10E2

3408    CHLORISTAN   OLOVNATÝ,   ROZTOK           5.1     OT1             III            5.1+6.1                     LQ13E1

3409    CHLORNITROBENZENY,   KAPALNÉ            6.1     T1              II             6.1              279          LQ17E4

3410    HYDROCHLORID   4-CHLOR-o-TOLUIDINU,     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

ROZTOK

3411    2-NAFTYLAMIN   (beta-naftylamin),       6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

ROZTOK

3411    2-NAFTYLAMIN   (beta-naftylamin),       6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

ROZTOK

3412    KYSELINA   MRAVENČÍ   s   více   než   10   %,    8       C3              II             8                           LQ22E2

ale   nejvíce   85   %   hm.   kyseliny

3412    KYSELINA   MRAVENČÍ   s   více   než   5   %,     8       C3              III            8                           LQ7   E1

ale   nejvíce   10   %   hm.   kyseliny

3413    KYANID   DRASELNÝ,   ROZTOK               6.1     T4              I              6.1                         LQ0   E5

3413    KYANID   DRASELNÝ,   ROZTOK               6.1     T4              II             6.1                         LQ17E4

3413    KYANID   DRASELNÝ,   ROZTOK               6.1     T4              III            6.1                         LQ7   E1

3414    KYANID   SODNÝ,   ROZTOK                  6.1     T4              I              6.1                         LQ0   E5

3414    KYANID   SODNÝ,   ROZTOK                  6.1     T4              II             6.1                         LQ17E4

3414    KYANID   SODNÝ,   ROZTOK                  6.1     T4              III            6.1                         LQ7   E1

3415    FLUORID   SODNÝ,   ROZTOK                 6.1     T4              III            6.1                         LQ7   E1

3416    CHLORACETOFENON,   KAPALNÝ              6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

3417    XYLYLBROMID,   TUHÝ                     6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3418    2,4-TOLUYLENDIAMIN,   ROZTOK            6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

3419    FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA   OCTOVÁ,     8       C4              II             8                           LQ23E2

KOMPLEX,   TUHÝ

3420    FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA             8       C4              II             8                           LQ23E2

PROPIONOVÁ,   KOMPLEX,   TUHÝ

3421    HYDROGENFLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK      8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2

3421    HYDROGENFLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK      8       CT1             III            8+6.1                       LQ7   E1

3422    FLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK              6.1     T4              III            6.1                         LQ7   E1

3423    TETRAMETHYLAMONIUM-HYDROXID,   TUHÝ     8       C8              II             8                           LQ24E2

(TETRAMETHYLAMONIUMHYDROXID,   TUHÝ)

3424    AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT,   ROZTOK    6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

3424    AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT,   ROZTOK    6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

3425    KYSELINA   BROMOCTOVÁ,   TUHÁ             8       C4              II             8                           LQ23E2

3426    AKRYLAMID,   ROZTOK                     6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

3427    CHLORBENZYLCHLORIDY,   TUHÉ             6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

3428    3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT,       6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

TUHÝ

3429    CHLORTOLUIDINY,   KAPALNÉ               6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

3430    XYLENOLY,   KAPALNÉ                     6.1     T1              II             6.1                         LQ17E4

3431    NITROBENZOTRIFLUORIDY,   TUHÉ           6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3432    BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   TUHÉ         9       M2              II             9                305          LQ25E2

3434    NITROKRESOLY,   KAPALNÉ                 6.1     T1              III            6.1                         LQ7   E1

3436    HEXAFLUORACETON,   HYDRÁT,   TUHÝ         6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3437    CHLORKRESOLY,   TUHÉ                    6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3438    alfa-METHYLBENZYLALKOHOL,   TUHÝ        6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

3439    NITRILY,   TOXICKÉ,   TUHÉ,   J.N.          6.1     T2              I              6.1              274          LQ0   E5

3439    NITRILY,   TOXICKÉ,   TUHÉ,   J.N.          6.1     T2              II             6.1              274          LQ18E4

3439    NITRILY,   TOXICKÉ,   TUHÉ,   J.N.          6.1     T2              III            6.1              274          LQ9   E1

3440    SLOUČENINA   SELENU,   KAPALNÁ,   J.N.      6.1     T4              I              6.1              274   563      LQ0   E5

3440    SLOUČENINA   SELENU,   KAPALNÁ,   J.N.      6.1     T4              II             6.1              274   563      LQ17E4

3440    SLOUČENINA   SELENU,   KAPALNÁ,   J.N.      6.1     T4              III            6.1              274   563      LQ7   E1

3441    CHLORDINITROBENZENY,   TUHÉ             6.1     T2              II             6.1              279          LQ18E4

3442    DICHLORANILÍNY,   TUHÉ                  6.1     T2              II             6.1              279          LQ18E4

3443    DINITROBENZENY,   TUHÉ                  6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3444    HYDROCHLORID   NIKOTINU,   TUHÝ           6.1     T2              II             6.1              43           LQ18E4

3445    SÍRAN   NIKOTINU,   TUHÝ                  6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3446    NITROTOLUENY,   TUHÉ                    6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3447    NITROXYLENY,   TUHÉ                     6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3448    LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,     6.1     T2              I              6.1              274          LQ0   E5

TUHÁ,   J.N.

3448    LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,     6.1     T2              II             6.1              274          LQ18E4

TUHÁ,   J.N.

3449    BROMBENZYLKYANID,   TUHÝ                6.1     T2              I              6.1              138          LQ0   E5

3450    DIFENYLCHLORARSIN,   TUHÝ               6.1     T3              I              6.1                         LQ0   E5

3451    TOLUIDINY,   TUHÉ                       6.1     T2              II             6.1              279          LQ18E4

3452    XYLIDINY,   TUHÉ                        6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3453    KYSELINA   FOSFOREČNÁ,   TUHÁ             8       C2              III            8                           LQ24E1

3454    DINITROTOLUENY,   TUHÉ                  6.1     T2              II             6.1                         LQ18E4

3455    KRESOLY,   TUHÉ                         6.1     TC2             II             6.1+8                       LQ18E4

3456    KYSELINA   NITROSYLSÍROVÁ,   TUHÁ         8       C2              II             8                           LQ23E2

3457    CHLORNITROTOLUENY,   TUHÉ               6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

3458    NITROANISOLY,   TUHÉ                    6.1     T2              III            6.1              279          LQ9   E1

3459    NITROBROMBENZENY,   TUHÉ                6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

3460    N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN,   TUHÝ           6.1     T2              III            6.1                         LQ9   E1

3462    TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH              6.1     T2              I              6.1              210   274      LQ0   E5

ORGANISMŮ,   TUHÉ,   J.N.

3462    TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH              6.1     T2              II             6.1              210   274      LQ18E4

ORGANISMŮ,   TUHÉ,   J.N.

3462    TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH              6.1     T2              III            6.1              210   274      LQ9   E1

ORGANISMŮ,   TUHÉ,   J.N.

3463    KYSELINA   PROPIONOVÁ   s   více   než   90     8       CF1             II             8+3                         LQ22E2

%   hm.   kyseliny

3464    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     T2              I              6.1              43   274       LQ0   E5

TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

3464    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     T2              II             6.1              43   274       LQ18E4

TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

3464    SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,        6.1     T2              III            6.1              43   274       LQ9   E1

TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.

3465    SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,         6.1     T3              I              6.1              274          LQ0   E5

TUHÁ,   J.N.

3465    SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,         6.1     T3              II             6.1              274          LQ18E4

TUHÁ,   J.N.

3465    SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,         6.1     T3              III            6.1              274          LQ9   E1

TUHÁ,   J.N.

3466    KARBONYLY   KOVŮ,   TUHÉ,   J.N.            6.1     T3              I              6.1              274   562      LQ0   E5

3466    KARBONYLY   KOVŮ,   TUHÉ,   J.N.            6.1     T3              II             6.1              274   562      LQ18E4

3466    KARBONYLY   KOVŮ,   TUHÉ,   J.N.            6.1     T3              III            6.1              274   562      LQ9   E1

3467    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,     6.1     T3              I              6.1              274   562      LQ0   E5

TUHÁ,   J.N.

3467    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,     6.1     T3              II             6.1              274   562      LQ18E4

TUHÁ,   J.N.

3467    SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,     6.1     T3              III            6.1              274   562      LQ9   E1

TUHÁ,   J.N.

3468    VODÍK   V   METALHYDRIDOVÉM               2       1F                           2.1              321          LQ0   E0

ZÁSOBNÍKOVÉM   SYSTÉMU   nebo   VODÍK   V

METALHYDRIDOVÉM   ZÁSOBNÍKOVÉM

SYSTÉMU   OBSAŽENÝ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo

VODÍK   V   METALHYDRIDOVÉM

ZÁSOBNÍKOVÉM   SYSTÉMU   BALENÝ   SE

ZAŘÍZENÍM

3469    BARVA,   HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně        3       FC              I              3+8              163          LQ3   E0

barev,   laků,   emailů,   mořidel,

šelaku,   fermeží,   leštidel,

kapalných   plnidel   a   kapalných

základových   složek   laků)   nebo

LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV,

HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

3469    BARVA,   HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně        3       FC              II             3+8              163          LQ4   E2

barev,   laků,   emailů,   mořidel,

šelaku,   fermeží,   leštidel,

kapalných   plnidel   a   kapalných

základových   složek   laků)   nebo

LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV,

HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

3469    BARVA,   HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně        3       FC              III            3+8              163          LQ7   E1

barev,   laků,   emailů,   mořidel,

šelaku,   fermeží,   leštidel,

kapalných   plnidel   a   kapalných

základových   složek   laků)   nebo

LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV,

HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

3470    BARVA,   ŽÍRAVÁ,   HOŘLAVÁ   (včetně        8       CF1             II             8+3              163          LQ22E2

barev,   laků,   emailů,   mořidel,

šelaku,   fermeží,   leštidel,

kapalných   plnidel   a   kapalných

základových   složek   laků)   nebo

LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV,

ŽÍRAVÁ,   HOŘLAVÁ   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

3471    HYDROGENFLUORIDY,   ROZTOK,   J.N.        8       CT1             II             8+6.1                       LQ22E2

3471    HYDROGENFLUORIDY,   ROZTOK,   J.N.        8       CT1             III            8+6.1                       LQ7   E1

3472    KYSELINA   KROTONOVÁ,   KAPALNÁ           8       C3              III            8                           LQ7   E1

3473    ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ        3       F1                           3                328          LQ13E0

nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH

ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

hořlavé   kapaliny

3474    1-HYDROXYBENZOTRIAZOL,   BEZVODÝ,       4.1     D               I              4.1                         LQ0   E0

VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody

3475    SMĚS   ETHANOLU   A   BENZÍNU   nebo   SMĚS     3       F1              II             3                333          LQ4   E2

ETHANOLU   A   PALIVA   PRO   ZÁŽEHOVÉ

MOTORY,   s   více   než   10   %   ethanolu

3476    ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ        4.3     W3                           4.3              328   334      LQ10

nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH                                                                     LQ11   E0

ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

látky   reagující   s   vodou

3477    ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ        8       C11                          8                328   334      LQ12

nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH                                                                     LQ13   E0

ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

žíravé   látky

3478    ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ        2       6F                           2.1              328   338      LQ1   E0

nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH

ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

zkapalněný   hořlavý   plyn

3479    ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ        2       6F                           2.1              328   339      LQ1   E0

nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH

ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

vodík   v   hydridech   kovů

3480    BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   (včetně       9       M4              II             9                188   230      LQ0   E0

baterií   lithium-polymerových)                                                         310   636

3481    BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   OBSAŽENÉ   V    9       M4              II             9                188   230      LQ0   E0

ZAŘÍZENÍCH   nebo   BATERIE   LITHIUM-                                                      636

IONTOVÉ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍMI

(včetně   baterií   lithium-

polymerových)

------------------------------------------------------------------   -----------------------------------   ----------------------------   -----------------------   ------------------   ----------------------   --------------------------------   ---------------   --------------

3.2.2       Tabulka   B:   Abecední   seznam   látek   a   předmětů   ADR

Tento    seznam   je   abecedním   seznamem   látek   a   předmětů,

které   jsou   vyjmenovány   v   pořadí   UN   čísel   v   tabulce    A

v    3.2.1.    Netvoří   nedílnou   část   ADR.   Nebyl   postoupen

Pracovní    skupině    pro    přepravu    nebezpečných     věcí

Výboru    pro    vnitrozemskou    dopravu    ke    kontrole     a

schválení,    ani    smluvním   stranám    ADR    k    formálnímu

schválení.     Byl     připraven     s     potřebným     úsilím

sekretariátem     Evropské     hospodářské     komise     OSN

s    pomocí   Mezinárodní   unie   silniční   dopravy    (IRU)    k

účelům    usnadnění   konzultací   příloh   A   a   B,   ale   nemůže

v   žádném   případě   nahradit   platná   ustanovení   uvedených

příloh,    které   jediné   jsou   v   případě   sporu   považovány

za    platné.   POUZE   ADR   A   JEJÍ   DODATKY   MAJÍ   PRÁVNÍ   SÍLU

(PLATNOST).

POZNÁMKA   1:   Pro   účel   určení   abecedního    pořadí,    byly

následující     informace    ignorovány,    přestože     jsou

součástí   oficiálního   pojmenování   pro   přepravu:   čísla,

řecká    písmena,    zkratky   .sec"   a    “terc",    písmena“N"

(nitrogen),“n"    (normální),“o"   (ortho),    “p"    (para),

“m"   (meta)   a    J.N.'(jinde   nejmenované   ).

POZNÁMKA    2:   Pojmenování   látky   nebo   předmětu    uvedené

velkými    písmeny   je   platné   oficiální   pojmenování    pro

přepravu   (viz   3.1.2).

POZNÁMKA    3:   Pojmenování   látky   nebo   předmětu    uvedené

velkými    písmeny    následované     slovem    “viz"    určuje

možné   alternativní   oficiální   pojmenování   pro   přepravu

nebo      část    oficiálního    pojmenování    pro    přepravu

(kromě   PCB),   (viz   3.1.2.1).

POZNÁMKA     4:     Položka     napsaná     malými     písmeny,

následovaná   slovem   “viz"   určuje,   že   tato   položka   není

oficiálním     pojmenováním     pro     přepravu;     je     to

synonymum.

POZNÁMKA    5:    Je-li   položka   částečně   napsána    velkými

písmeny   a   částečně   malými   písmeny,   druhá   část   položky

se    nepovažuje   za   součást   oficiálního   pojmenování   pro

přepravu.

POZNÁMKA    6:    Oficiální   pojmenování   pro    přepravu    je

možné    použít   v   jednotném   i   množném   čísle,   jak   je    to

vhodné,   pro   účely   dokumentace   a   označování    kusů   (viz

3.1.2.3).

POZNÁMKA     7:     K     přesnému    stanovení     oficiálního

pojmenování   pro   přepravu   viz   3.1.2.

-------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

Pojmenování   a   popis                                   UN   číslo        Třída        Poznámka

-------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

ACETAL                                                                               1088            3

ACETALDEHYD                                                                          1089            3

ACETALDEHYDOXIM                                                                      2332            3

ACETANHYDRID                                                                         1715            8

ACETOARSENITAN   MĚĎNATÝ                                                               1585           6.1

ACETON                                                                               1090            3

ACETONITRIL                                                                          1648            3

ACETONKYANHYDRIN,   STABILIZOVANÝ                                                      1541           6.1

ACETONOVÉ   OLEJE                                                                      1091            3

ACETYLBROMID                                                                         1716            8

ACETYLÉN,   BEZ   ROZPOUŠTĚDLA                                                           3374            2

ACETYLÉN,   ROZPUŠTĚNÝ                                                                 1001            2

ACETYLCHLORID                                                                        1717            3

ACETYLJODID                                                                          1898            8

ACETYLMETHYLKARBINOL                                                                 2621            3

ADIPONITRIL                                                                          2205           6.1

AEROSOLY,   dusivé                                                                     1950            2

AEROSOLY,   hořlavé                                                                    1950            2

AEROSOLY,   hořlavé,   žíravé                                                            1950            2

AEROSOLY,   podporující   hoření                                                         1950            2

AEROSOLY,   toxické                                                                    1950            2

AEROSOLY,   toxické,   hořlavé                                                           1950            2

AEROSOLY,   toxické,   hořlavé,   žíravé                                                   1950            2

AEROSOLY,   toxické,   podporující   hoření                                                1950            2

AEROSOLY,   toxické,   podporující   hoření,   žíravé                                        1950            2

AEROSOLY,   toxické,   žíravé                                                            1950            2

AEROSOLY,   žíravé                                                                     1950            2

AEROSOLY,   žíravé,   podporující   hoření                                                 1950            2

AKRIDIN                                                                              2713           6.1

AKROLEIN   DIMER,   STABILIZOVANÝ                                                        2607            3

AKROLEIN,   STABILIZOVANÝ                                                              1092           6.1

AKRYLAMID,   ROZTOK                                                                    3426           6.1

AKRYLAMID,   TUHÝ                                                                      2074           6.1

AKRYLONITRIL,   STABILIZOVANÝ                                                          1093            3

AKUMULÁTORY   (BATERIE),   JIŠTĚNÉ   PROTI   VYTEČENÍ   NAPLNĚNÉ   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM         2800            8

AKUMULÁTORY   (BATERIE),   NAPLNĚNÉ   ALKALICKÝM   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM                     2795            8

AKUMULÁTORY   (BATERIE),   NAPLNĚNÉ   KYSELÝM   KAPALNÝM   ELEKTROLYTEM                        2794            8

AKUMULÁTORY   (BATERIE),   SUCHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   TUHÝ   HYDROXID   DRASELNÝ                      3028            8

AKUMULÁTORY   SODÍKOVÉ   nebo   ČLÁNKY   AKUMULÁTORU   SODÍKOVÉ                                3292           4.3

ALDEHYDY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.                                                     1988            3

ALDEHYDY,   J.N.                                                                       1989            3

ALDEHYDY,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                             1989            3

ALDOL   (3-HYDROXYBUTYRALDEHYD)                                                        2839           6.1

alfa-METHYLBENZYLALKOHOL,   KAPALNÝ                                                    2937           6.1

alfa-METHYLBENZYLALKOHOL,   TUHÝ                                                       3438           6.1

alfa-METHYLVALERALDEHYD                                                              2367            3

alfa-PINEN                                                                           2368            3

ALKALOIDY,   KAPALNÉ,   J.N.   nebo   SOLI   ALKALOIDŮ,   KAPALNÉ,   J.N.                          3140           6.1

ALKALOIDY,   TUHÉ,   J.N.   nebo   SOLI   ALKALOIDŮ,   TUHÉ,   J.N.                                1544           6.1

ALKOHOLÁTY   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                        3206           4.2

ALKOHOLÁTY   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   J.N.                                              3205           4.2

ALKOHOLÁTY,   ROZTOKY   v   alkoholu,   J.N.                                                 3274            3

ALKOHOLY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.                                                     1986            3

ALKOHOLY,   J.N.                                                                       1987            3

ALKOHOLY,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                            1987            3

ALKYLFENOLY,   KAPALNÉ,   J.N.   (včetně   homologů   C2-C12)                                  3145            8

ALKYLFENOLY,   TUHÉ,   J.N.   (včetně   homologů   C2-C12)                                     2430            8

ALLYLACETÁT                                                                          2333            3

ALLYLALKOHOL                                                                         1098           6.1

ALLYLAMIN                                                                            2334           6.1

ALLYLBROMID                                                                          1099            3

ALLYLETHYLETHER                                                                      2335            3

ALLYLFORMIÁT                                                                         2336            3

ALLYLGLYCIDYLETHER                                                                   2219            3

ALLYLCHLORFORMIÁT   (allylchlorkarbonát)                                               1722           6.1

ALLYLCHLORID                                                                         1100            3

ALLYLISOTHIOKYANÁT,   STABILIZOVANÝ                                                    1545           6.1

ALLYLJODID                                                                           1723            3

ALLYLTRICHLORSILAN,   STABILIZOVANÝ                                                    1724            8

1-AMINOETHANOL   (ACETALDEHYD   AMONIAK)                                                 1841            9

2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL                                                            3055            8

2-AMINO-4,6-DINITROFENOL,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                              3317           4.1

2-AMINO-4-CHLORFENOL                                                                 2673           6.1

2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN                                                         2946           6.1

AMALGAM   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   KAPALNÝ                                                    1389           4.3

AMALGAM   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   TUHÝ                                                       3401           4.3

AMALGAM   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   KAPALNÝ                                              1392           4.3

AMALGAM   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   TUHÝ                                                 3402           4.3

AMID   HOŘEČNATÝ                                                                       2004           4.2

AMIDY   ALKALICKÝCH   KOVŮ                                                               1390           4.3

AMINOFENOLY   (o-,   m-,   p-)                                                             2512           6.1

AMINOPYRIDINY   (o-,   m-,   p-)                                                           2671           6.1

AMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo   POLYAMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                     2733            3

AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   POLYAMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,        2734            8

J.N.

AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo   POLYAMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                     2735            8

AMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo   POLYAMINY,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                         3259            8

AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT,   ROZTOK                                                   3424           6.1

AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT,   TUHÝ                                                     1843           6.1

AMONIAK   (ČPAVEK),   BEZVODÝ                                                            1005            2

AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK   ve   vodě,   s   hustotou   menší   než   0,880   kg/l   při   15   °C,   s       3318            2

více   než   50   %   amoniaku   (čpavku)

AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK,   vodný,   s   hustotou   menší   než   0,880   kg/l   při   15   °C,   s        2073            2

více   než   35   %,   ale   nejvýše   50   %   amoniaku   (čpavku)

AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK,   vodný,   s   hustotou   mezi   0,880   a   0,957   kg/l   při   15   °C,       2672            8

s   více   než   10   %,   ale   nejvíce   35   %   amoniaku   (čpavku)

AMYLACETÁTY                                                                          1104            3

AMYLAMIN                                                                             1106            3

AMYLBUTYRÁTY                                                                         2620            3

AMYLFORMIÁTY                                                                         1109            3

AMYLFOSFÁT                                                                           2819            8

AMYLCHLORID                                                                          1107            3

AMYLMERKAPTAN                                                                        1111            3

AMYLNITRÁT                                                                           1112            3

AMYLNITRIT                                                                           1113            3

AMYLTRICHLORSILAN                                                                    1728            8

ANHYDRID   KYSELINY   MÁSELNÉ                                                            2739            8

ANHYDRID   KYSELINY   PROPIONOVÉ                                                         2496            8

ANILÍN                                                                               1547           6.1

ANISIDINY                                                                            2431           6.1

ANISOL                                                                               2222            3

ANISOYLCHLORID                                                                       1729            8

ANTIDETONAČNÍ   SMĚS   PRO   MOTOROVÉ   PALIVO   s   bodem   vzplanutí   nad   60   °C                   1649           6.1

ANTIDETONAČNÍ   SMĚS   PRO   MOTOROVÉ   PALIVO,   s   bodem   vzplanutí   nižším   než   60   °C           1649           6.1

ANTIMON,   PRÁŠEK                                                                      2871           6.1

ANTIMONOVODÍK   (STIBIN)                                                               2676            2

ARGON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                    1951            2

ARGON,   STLAČENÝ                                                                      1006            2

ARSANILÁT   SODNÝ                                                                      2473           6.1

ARSEN                                                                                1558           6.1

ARSEN,   PRACH                                                                         1562           6.1

ARSENIČNAN   AMONNÝ                                                                    1546           6.1

ARSENIČNAN   DRASELNÝ                                                                  1677           6.1

ARSENIČNAN   HOŘEČNATÝ                                                                 1622           6.1

ARSENIČNAN   RTUŤNATÝ                                                                  1623           6.1

ARSENIČNAN   SODNÝ                                                                     1685           6.1

ARSENIČNAN   VÁPENATÝ                                                                  1573           6.1

ARSENIČNAN   VÁPENATÝ   A   ARSENITAN   VÁPENATÝ,   SMĚS,   TUHÁ                                 1574           6.1

ARSENIČNAN   ZINEČNATÝ   nebo   ARSENITAN   ZINEČNATÝ   nebo   ARSENIČNAN   ZINEČNATÝ   A            1712           6.1

ARSENITAN   ZINEČNATÝ,   SMĚS

ARSENIČNAN   ŽELEZITÝ                                                                  1606           6.1

ARSENIČNAN   ŽELEZNATÝ                                                                 1608           6.1

ARSENIČNANY   OLOVA                                                                    1617           6.1

ARSENITAN   DRASELNÝ                                                                   1678           6.1

ARSENITAN   MĚĎNATÝ                                                                    1586           6.1

ARSENITAN   SODNÝ,   TUHÝ                                                                2027           6.1

ARSENITAN   SODNÝ,   VODNÝ   ROZTOK                                                        1686           6.1

ARSENITAN   STRONTNATÝ                                                                 1691           6.1

ARSENITAN   STŘÍBRNÝ                                                                   1683           6.1

ARSENITAN   ŽELEZITÝ                                                                   1607           6.1

ARSENITANY   OLOVA                                                                     1618           6.1

ARSENOVODÍK   (ARSIN)                                                                  2188            2

AZBEST   BÍLÝ   (chrysotil,   aktinolit,   antofylit,   tremolit)                              2590            9

AZBEST,   MODRÝ   (krokydolit)   nebo   AZBEST,   HNĚDÝ   (amosit,   mysorit)                      2212            9

AZID   BARNATÝ,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   50   %   hm.   vody                              0224            1

AZID   BARNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně   50   %   hm.   vody                                          1571           4.1

AZID   OLOVNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu   s   vodou             0129            1

AZID   SODNÝ                                                                           1687           6.1

AZODIKARBONAMID                                                                      3242           4.1

BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku,   fermeží,   leštidel,               1263            3

kapalných   plnidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)

BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku,   fermeží,   leštidel,               1263            3

kapalných   plnidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)   (s   bodem   vzplanutí   pod   23

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku,   fermeží,   leštidel,               1263            3

kapalných   plnidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)   (s   bodem   vzplanutí   pod   23

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s

bodem   varu   vyšším   než   35   °C)

BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku,   fermeží,   leštidel,               1263            3

kapalných   plnidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)   (s   bodem   vzplanutí   pod   23

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku,   fermeží,   leštidel,               1263            3

kapalných   plnidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)   (tenze   par   při   50   °C   je

vyšší   než   110   kPa)

BARVA   (včetně   barev,   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku,   fermeží,   leštidel,               1263            3

kapalných   plnidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K

VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)(tenze   par   při   50   °C

nepřesahuje   110   kPa)

BARVA   (včetně   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku   a   fermeží,   leštidel   a   kapalných          3066            8

základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV   (včetně   ředidel   a

složek   odstraňovačů)

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   a   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   a   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé   (s   bodem   vzplanutí   pod   23

°C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   a   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé   (tenze   par   při   50   °C

nepřesahuje   110   kPa)

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   nebo   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   nebo   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé   (s   bodem   vzplanutí   pod

23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,

s   bodem   varu   vyšším   než   35   °C)

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   nebo   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé   (s   bodem   vzplanutí   pod

23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá   nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K   VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV   (včetně       1210            3

ředidel   nebo   rozpouštědel   tiskařských   barev),   hořlavé   (tenze   par   při   50   °C   je

vyšší   než   110   kPa)

BARVA,   HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku   a   fermeží,              3469            3

leštidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ

BAREV,   HOŘLAVÁ,   ŽÍRAVÁ   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)

BARVA,   ŽÍRAVÁ,   HOŘLAVÁ   (včetně   laků,   emailů,   mořidel,   šelaku   a   fermeží,              3470            8

leštidel   a   kapalných   základových   složek   laků)   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ

BAREV,   ŽÍRAVÁ,   HOŘLAVÁ   (včetně   ředidel   a   složek   odstraňovačů)

BARVIVO,   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   KAPALNÝ,         1602           6.1

TOXICKÝ,   J.N.

BARVIVO,   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   KAPALNÝ,          2801            8

ŽÍRAVÝ,   J.N.

BARVIVO,   TUHÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   TUHÝ,               3143           6.1

TOXICKÝ,   J.N.

BARVIVO,   TUHÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.   nebo   MEZIPRODUKT   PŘI   VÝROBĚ   BARVIV,   TUHÝ,   ŽÍRAVÝ,        3147            8

J.N.

BARYUM                                                                               1400           4.3

BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   (včetně   baterií   ze   slitin   lithia)                            3090            9

BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo   BATERIE   LITHIOVÉ   KOVOVÉ             3091            9

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM   (včetně   baterií   ze   slitin   lithia)

BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   (včetně   baterií   lithium-polymerových)                        3480            9

BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ   OBSAŽENÉ   V   ZAŘÍZENÍCH   nebo   BATERIE   LITHIUM-IONTOVÉ           3481                         9

BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍMI   (včetně   baterií   lithium-polymerových)

BAVLNA,   VLHKÁ                                                                        1365           4.2

BENZALDEHYD                                                                          1990            9

BENZEN                                                                               1114            3

BENZENSULFONYLCHLORID                                                                2225            8

BENZIDIN                                                                             1885           6.1

BENZÍN   LAKOVÝ                                                                        1300            3

BENZÍN                                                                               1203            3

BENZOÁT   RTUŤNATÝ                                                                     1631           6.1

BENZOCHINON                                                                          2587           6.1

BENZONITRIL                                                                          2224           6.1

BENZOTRIFLUORID                                                                      2338            3

BENZOTRICHLORID                                                                      2226            8

BENZOYLCHLORID                                                                       1736            8

BENZYLBROMID                                                                         1737           6.1

BENZYLDIMETHYLAMIN                                                                   2619            8

BENZYLCHLORFORMIÁT   (benzylchlorkarbonát)                                             1739            8

BENZYLCHLORID                                                                        1738           6.1

BENZYLIDENCHLORID                                                                    1886           6.1

BENZYLJODID                                                                          2653           6.1

BERYLLIUM,   PRÁŠEK                                                                    1567           6.1

1,2-BIS(DIMETHYLAMINO)ETHAN                                                          2372            3

BICYKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN,   STABILIZOVANÝ   (2,5-NORBORNADIEN,   STABILIZOVANÝ)        2251            3

BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ   nebo   TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   KAPALNÉ          3151            9

BIFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ   nebo   TERFENYLY   POLYHALOGENOVANÉ,   TUHÉ                3152            9

BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   KAPALNÉ                                                     2315            9

BIFENYLY   POLYCHLOROVANÉ,   TUHÉ                                                        3432            9

BIOLOGICKÁ   LÁTKA,   KATEGORIE   B                                                        3373           6.2

BIOLOGICKÁ   LÁTKA,   KATEGORIE   B   (pouze   zvířecí   materiál)                               3373           6.2

BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER                                                          2490           6.1

BLESKOVICE,   ohebná                                                                   0065            1

BLESKOVICE,   ohebná                                                                   0289            1

BLESKOVICE,   s   kovovým   pláštěm                                                        0102            1

BLESKOVICE,   s   kovovým   pláštěm                                                        0290            1

BLESKOVICE,   S   MALÝM   ÚČINKEM,   s   kovovým   pláštěm                                       0104            1

BOBY   RICINOVÉ   nebo   MOUČKA   RICINOVÁ   nebo   KOLÁČ   RICINOVÝ   nebo   VLOČKY   RICINOVÉ          2969            9

BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                       0370            1

BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                       0371            1

BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací   náplní                                              0286            1

BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací   náplní                                              0287            1

BOJOVÉ   HLAVICE,   RAKETA,   s   trhací   náplní                                              0369            1

BOJOVÉ   HLAVICE,   TORPÉDO,   s   trhací   náplní                                             0221            1

BORNEOL                                                                              1312           4.1

1-BROM-3-CHLORPROPAN                                                                 2688           6.1

1-BROM-3-METHYLBUTAN                                                                 2341            3

1-BROMBUTAN                                                                          1126            3

2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL                                                        3241           4.1

2-BROMBUTAN                                                                          2339            3

2-BROMETHYLETHYLETHER                                                                2340            3

2-BROMPENTAN                                                                         2343            3

3-BROMPROPIN                                                                         2345            3

BROM   nebo   BROM,   ROZTOK                                                               1744            8

BROMACETON                                                                           1569           6.1

BROMACETYLBROMID                                                                     2513            8

BROMBENZEN                                                                           2514            3

BROMBENZYLKYANID,   KAPALNÝ                                                            1694           6.1

BROMBENZYLKYANID,   TUHÝ                                                               3449           6.1

BROMCHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   12B1)                        1974            2

BROMCHLORMETHAN                                                                      1887           6.1

BROMIČNAN   BARNATÝ                                                                    2719           5.1

BROMIČNAN   DRASELNÝ                                                                   1484           5.1

BROMIČNAN   HOŘEČNATÝ                                                                  1473           5.1

BROMIČNAN   SODNÝ                                                                      1494           5.1

BROMIČNAN   ZINEČNATÝ                                                                  2469           5.1

BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                        1450           5.1

BROMIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                          3213           5.1

BROMID   ARSENITÝ                                                                      1555           6.1

BROMID   BORITÝ                                                                        2692            8

BROMID   FOSFOREČNÝ                                                                    2691            8

BROMID   FOSFORITÝ                                                                     1808            8

BROMID   FOSFORYLU   (OXYBROMID   FOSFOREČNÝ)                                              1939            8

BROMID   FOSFORYLU,   ROZTAVENÝ                                                          2576            8

BROMID   HLINITÝ,   BEZVODÝ                                                              1725            8

BROMID   HLINITÝ,   ROZTOK                                                               2580            8

BROMIDY   RTUTI                                                                        1634           6.1

BROMKYAN                                                                             1889           6.1

BROMMETHAN   (METHYLBROMID),   s   nejvýše   2   %   chlorpikrinu                                1062            2

BROMMETHYLPROPANY                                                                    2342            3

BROMOFORM                                                                            2515           6.1

BROMOVODÍK,   BEZVODÝ                                                                  1048            2

BROMPROPANY                                                                          2344            3

BROMTRIFLUORETHYLEN                                                                  2419            2

BROMTRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   13B1)                            1009            2

BRUCIN                                                                               1570           6.1

1,2-BUTYLENOXID,   STABILIZOVANÝ                                                       3022            3

5-terc-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN   (XYLENOVÉ   PIŽMO)                                 2956           4.1

BUTADIENY,   STABILIZOVANÉ   nebo   BUTADIENY,   SMĚS   S   UHLOVODÍKY,   STABILIZOVANÁ,           1010            2

které   mají   při   70   °C   tenzi   par   nepřesahující   1,1   MPa   (11   bar)   a   jejichž

hustota   při   50   °C   není   nižší   než   0,525   kg/l

BUTAN                                                                                1011            2

BUTANDION                                                                            2346            3

BUTANOLY                                                                             1120            3

BUTANTHIOL   (butylmerkaptan)                                                          2347            3

BUTENY,   SMĚS   nebo   1-BUTEN   nebo   2-BUTEN   cis   nebo   2-BUTEN   trans                        1012            2

BUTIN-1,4-DIOL                                                                       2716           6.1

BUTYLACETÁTY                                                                         1123            3

BUTYLAKRYLÁTY,   STABILIZOVANÉ                                                         2348            3

BUTYLBENZENY                                                                         2709            3

BUTYLFOSFÁT                                                                          1718            8

BUTYLMETHYLETHER                                                                     2350            3

BUTYLNITRITY                                                                         2351            3

BUTYLPROPIONÁTY                                                                      1914            3

BUTYLTOLUENY                                                                         2667           6.1

BUTYLTRICHLORSILAN                                                                   1747            8

BUTYLVINYLETHER,   STABILIZOVANÝ                                                       2352            3

BUTYRALDEHYD                                                                         1129            3

BUTYRALDOXIM                                                                         2840            3

BUTYRONITRIL                                                                         2411            3

BUTYRYLCHLORID                                                                       2353            3

CELULOID,   ODPAD                                                                      2002           4.2

CELULOID,   v   blocích,   tyčích,   deskách,   trubkách   atd.,   vyjma   odpadu                    2000           4.1

CER,   desky,   ingoty,   tyče                                                             1333           4.1

CER,   třísky   nebo   krupice                                                             3078           4.3

CESIUM                                                                               1407           4.3

1,5,9-CYKLODODEKATRIEN                                                               2518           6.1

CYKLOBUTAN                                                                           2601            2

CYKLOBUTYLCHLORFORMIÁT   (cyklobutylchlorkarbonát)                                     2744           6.1

CYKLOHEPTAN                                                                          2241            3

CYKLOHEPTATRIEN                                                                      2603            3

CYKLOHEPTEN                                                                          2242            3

CYKLOHEXAN                                                                           1145            3

CYKLOHEXANON                                                                         1915            3

CYKLOHEXANTHIOL   (CYKLOHEXYLMERKAPTAN)                                                3054            3

CYKLOHEXEN                                                                           2256            3

CYKLOHEXENYLTRICHLORSILAN                                                            1762            8

CYKLOHEXYLACETÁT                                                                     2243            3

CYKLOHEXYLAMIN                                                                       2357            8

CYKLOHEXYLISOKYANÁT                                                                  2488           6.1

CYKLOHEXYLTRICHLORSILAN                                                              1763            8

CYKLOOKTADIENY                                                                       2520            3

CYKLOOKTATETRAEN                                                                     2358            3

CYKLOPENTAN                                                                          1146            3

CYKLOPENTANOL                                                                        2244            3

CYKLOPENTANON                                                                        2245            3

CYKLOPENTEN                                                                          2246            3

CYKLOPROPAN                                                                          1027            2

CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN   (HMX;   OKTOGEN),   VLHČENÝ   nejméně   15   %   hm.   vody        0226            1

CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN   (OKTOGEN;   HMX),   ZNECITLIVĚNÝ                         0484            1

CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN   (CYKLONIT;   HEXOGEN;   RDX)   A                               0391            1

CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN   (HMX;   OKTOGEN),   SMĚS   VLHČENÁ   nejméně   15   %   hm.

vody   nebo   ZNECITLIVĚNÁ   nejméně   10   %   hm.   flegmatizačního   prostředku

CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN   (CYKLONIT;   HEXOGEN;   RDX),   VLHČENÝ   nejméně   15   %   hm.       0072            1

vody

CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN   (CYKLONIT;   HEXOGEN;   RDX),   ZNECITLIVĚNÝ                   0483            1

DEFLAGRUJÍCÍ   KOVOVÉ   SOLI   AROMATICKÝCH   NITROSLOUČENIN,   J.N.                           0132            1

DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné   živice            1999            3

DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné   živice   (s         1999            3

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším

než   35   °C)

DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné   živice   (s         1999            3

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C

je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35   °C)

DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné   živice   (s         1999            3

bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C

nepřesahuje   110   kPa)

DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné   živice            1999            3

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)

DEHTY,   KAPALNÉ,   včetně   silničního   asfaltu   a   olejů,   živice   a   ředěné   živice            1999            3

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

DEKABORAN                                                                            1868           4.1

DEKAHYDRONAFTALEN                                                                    1147            3

DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo   PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.                                      1268            3

DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo   PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší        1268            3

než   110   kPa)

DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo   PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C                 1268            3

nepřesahuje   110   kPa)

DEUTERIUM,   STLAČENÉ                                                                  1957            2

1,1-DIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   152a)                              1030            2

1,1-DIFLUORETHYLEN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   1132a)                           1959            2

1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN                                                             2650           6.1

1,1-DICHLORETHAN                                                                     2362            3

1,1-DIMETHOXYETHAN                                                                   2377            3

1,2-DIBROMBUTAN-3-ON                                                                 2648           6.1

1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   114)            1958            2

1,2-DICHLORETHYLEN                                                                   1150            3

1,2-DICHLORPROPAN                                                                    1279            3

1,2-DIMETHOXYETHAN                                                                   2252            3

1,3-DICHLOR-2-PROPANOL                                                               2750           6.1

1,3-DICHLORACETON                                                                    2649           6.1

1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN                                                                2379            3

2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL                                                            2051            8

2,2'-DICHLORDIETHYLETHER                                                             1916           6.1

2,2-DIMETHYLPROPAN                                                                   2044            2

2,3-DIHYDROPYRAN                                                                     2376            3

2,3-DIMETHYLBUTAN                                                                    2457            3

2-DIETHYLAMINOETHANOL                                                                2686            8

2-DIMETHYLAMINOETHYLAKRYLÁT                                                          3302           6.1

2-DIMETHYLAMINOETHYLAKRYLÁT                                                          2522           6.1

3,3-DIETHOXYPROPEN                                                                   2374            3

3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN                                                             2684            3

4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAN                                                            2651           6.1

DIACETONALKOHOL                                                                      1148            3

DIALLYLAMIN                                                                          2359            3

DIALLYLETHER                                                                         2360            3

DIAZONITROFENOL,   VLHČENÝ   nejméně   40   %   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu   s   vodou           0074            1

DIBENZYLDICHLORSILAN                                                                 2434            8

DIBORAN                                                                              1911            2

DIBROMDIFLUORMETHAN                                                                  1941            9

DIBROMCHLORPROPANY                                                                   2872           6.1

DIBROMMETHAN                                                                         2664           6.1

DIBUTYLAMINOETHANOL                                                                  2873           6.1

DIBUTYLETHERY                                                                        1149            3

DICYKLOHEXYLAMIN                                                                     2565            8

DICYKLOHEXYLAMONIUMNITRIT                                                            2687           4.1

DICYKLOPENTADIEN                                                                     2048            3

DIETHOXYMETHAN                                                                       2373            3

DIETHYLAMIN                                                                          1154            3

DIETHYLBENZEN                                                                        2049            3

DIETHYLDICHLORSILAN                                                                  1767            8

DIETHYLENGLYKOLDINITRÁT,   ZNECITLIVĚNÝ   nejméně   25   %   hm.   netěkavého,   ve   vodě           0075            1

nerozpustného   flegmatizačního   prostředku

DIETHYLENTRIAMIN                                                                     2079            8

DIETHYLETHER   (ETHYLETHER)                                                            1155            3

DIETHYLETHERÁT   FLUORIDU   BORITÉHO                                                     2604            8

DIETHYLKARBONÁT                                                                      2366            3

DIETHYLKETON                                                                         1156            3

DIETHYLSULFÁT                                                                        1594           6.1

DIETHYLSULFID                                                                        2375            3

DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID                                                           2751            8

DIFENYLAMINOCHLORARSIN                                                               1698           6.1

DIFENYLDICHLORSILAN                                                                  1769            8

DIFENYLCHLORARSIN,   KAPALNÝ                                                           1699           6.1

DIFENYLCHLORARSIN,   TUHÝ                                                              3450           6.1

DIFENYLMETHYLBROMID                                                                  1770            8

DIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   32)                                   3252            2

DIHYDRID   TITANU                                                                      1871           4.1

DIHYDROGENFOSFIT   OLOVNATÝ                                                            2989           4.1

DICHLORACETYLCHLORID                                                                 1765            8

DICHLORANILÍNY,   KAPALNÉ                                                              1590           6.1

DICHLORANILÍNY,   TUHÉ                                                                 3442           6.1

DICHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   12)                            1028            2

DICHLORDIFLUORMETHAN   A   1,1-DIFLUORETHAN,   AZEOTROPNÍ   SMĚS   s   cca   74   %                  2602            2

dichlordifluormethanu   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   500)

DICHLORDIMETHYLETHER,   SYMETRICKÝ                                                     2249           6.1       Přeprava

zakázána

DICHLORFENYLFOSFIN   (FENYLFOSFODICHLORID)                                             2798            8

DICHLORFENYLISOKYANÁTY                                                               2250           6.1

DICHLORFENYLTRICHLORSILAN                                                            1766            8

DICHLORFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   21)                              1029            2

DICHLORMETHAN                                                                        1593           6.1

DICHLORPENTANY                                                                       1152            3

DICHLORPROPENY                                                                       2047            3

DICHLORSILAN                                                                         2189            2

DICHROMAN   AMONNÝ                                                                     1439           5.1

DIISOBUTYLAMIN                                                                       2361            3

DIISOBUTYLEN,   ISOMERNÍ   SLOUČENINY                                                    2050            3

DIISOBUTYLKETON                                                                      1157            3

DIISOOKTYLFOSFÁT                                                                     1902            8

DIISOPROPYLAMIN                                                                      1158            3

DIISOPROPYLETHER                                                                     1159            3

DIKETEN,   STABILIZOVANÝ                                                               2521           6.1

DIKYAN                                                                               1026            2

DIKYANOMĚĎNAN   DRASELNÝ                                                               1679           6.1

DIKYANOMĚĎNAN   SODNÝ,   ROZTOK                                                          2317           6.1

DIKYANOMĚĎNAN   SODNÝ,   TUHÝ                                                            2316           6.1

DIMETHYLAMIN,   BEZVODÝ                                                                1032            2

DIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK                                                           1160            3

DIMETHYLAMINOACETONITRIL                                                             2378            3

DIMETHYLCYKLOHEXANY                                                                  2263            3

DIMETHYLDIETHOXYSILAN                                                                2380            3

DIMETHYLDICHLORSILAN                                                                 1162            3

DIMETHYLDIOXANY                                                                      2707            3

DIMETHYLDISULFID                                                                     2381            3

DIMETHYLETHER                                                                        1033            2

DIMETHYLETHERÁT   FLUORIDU   BORITÉHO                                                    2965           4.3

DIMETHYLHYDRAZIN,   ASYMETRICKÝ                                                        1163           6.1

DIMETHYLHYDRAZIN,   SYMETRICKÝ                                                         2382           6.1

DIMETHYLKARBAMOYLCHLORID                                                             2262            8

DIMETHYLKARBONÁT                                                                     1161            3

DIMETHYL-N-PROPYLAMIN                                                                2266            3

DIMETHYLSULFÁT                                                                       1595           6.1

DIMETHYLSULFID                                                                       1164            3

DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID                                                          2267           6.1

DI-n-AMYLAMIN                                                                        2841            3

DI-n-BUTYLAMIN                                                                       2248            8

DINITRÁT   ISOSORBITOLU,   SMĚS,   s   nejméně   60   %   laktózy,   mannosy,   škrobu   nebo            2907           4.1

hydrogenfosforečnanu   vápenatého

DINITROANILÍNY                                                                       1596           6.1

DINITROBENZEN                                                                        0406            1

DINITROBENZENY,   KAPALNÉ                                                              1597           6.1

DINITROBENZENY,   TUHÉ                                                                 3443           6.1

DINITROFENOL,   ROZTOK                                                                 1599           6.1

DINITROFENOL,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                              0076            1

DINITROFENOL,   VLHČENÝ   nejméně   15   %   hm.   vody                                          1320           4.1

DINITROFENOLÁTY   alkalických   kovů,   suché   nebo   vlhčené   méně   než   15   %   hm.   vody          0077            1

DINITROFENOLÁTY,   VLHČENÉ   nejméně   15   %   hm.   vody                                       1321           4.1

DINITROGLYKOLURIL   (DINGU)                                                            0489            1

DINITRO-o-KRESOL                                                                     1598           6.1

DINITRO-o-KRESOLÁT   SODNÝ,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                  0234            1

DINITRO-o-KRESOLÁT   SODNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   10   %   hm.   vody                              3369           4.1

DINITRO-o-KRESOLÁT   SODNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   15   %   hm.   vody                              1348           4.1

DINITRORESORCIN,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                           0078            1

DINITRORESORCINOL,   VLHČENÝ   nejméně   15   %   hm.   vody                                     1322           4.1

DINITROTOLUENY,   KAPALNÉ                                                              2038           6.1

DINITROTOLUENY,   ROZTAVENÉ                                                            1600           6.1

DINITROTOLUENY,   TUHÉ                                                                 3454           6.1

DI-n-PROPYLETHER                                                                     2384            3

DIOXAN                                                                               1165            3

DIOXID   THIOMOČOVINY                                                                  3341           4.2

DIOXOLAN                                                                             1166            3

DIPENTEN                                                                             2052            3

DIPIKRYLSULFID,   VLHČENÝ   nejméně   10   %   hm.   vody                                        2852           4.1

DIPROPYLAMIN                                                                         2383            3

DIPROPYLKETON                                                                        2710            3

DISPERZE   ALKALICKÝCH   KOVŮ   nebo   DISPERZE   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   s   bodem              1391           4.3

vzplanutí   nad   60   °C

DISPERZE   ALKALICKÝCH   KOVŮ   nebo   DISPERZE   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   s   bodem              1391           4.3

vzplanutí   nižším   než   60   °C

DITHIONIČITAN   DRASELNÝ                                                               1929           4.2

DITHIONIČITAN   SODNÝ                                                                  1384           4.2

DITHIONIČITAN   VÁPENATÝ                                                               1923           4.2

DITHIONIČITAN   ZINEČNATÝ                                                              1931            9

DIVINYLETHER,   STABILIZOVANÝ                                                          1167            3

DODECYLTRICHLORSILAN                                                                 1771            8

DRASLÍK                                                                              2257           4.3

DUSIČNAN   AMONNÝ,   EMULZE   nebo   SUSPENZE   nebo   GEL,   meziprodukt   při   výrobě               3375           5.1

trhavin,   kapalný

DUSIČNAN   AMONNÝ,   EMULZE   nebo   SUSPENZE   nebo   GEL,   meziprodukt   při   výrobě               3375           5.1

trhavin,   tuhý

DUSIČNAN   AMONNÝ,   KAPALNÝ,   horký   koncentrovaný   roztok,   v   koncentraci   vyšší   než        2426           5.1

80   %,   ale   nepřesahující   93   %

DUSIČNAN   AMONNÝ,   s   nejvýše   0,2   %   celkového   množství   hořlavých   látek,   včetně          1942           5.1

organických   látek   počítaných   jako   ekvivalentní   uhlík   a   prostý   ostatních   přísad

DUSIČNAN   AMONNÝ,   s   více   než   0,2   %   hořlavých   látek,   včetně   všech   organických          0222            1

látek   započítaných   jako   uhlík,   s   vyloučením   všech   jiných   přidaných   látek

DUSIČNAN   BARNATÝ                                                                     1446           5.1

DUSIČNAN   BERYLLNATÝ                                                                  2464           5.1

DUSIČNAN   CESNÝ                                                                       1451           5.1

DUSIČNAN   DIDYMIA                                                                     1465           5.1

DUSIČNAN   DRASELNÝ                                                                    1486           5.1

DUSIČNAN   DRASELNÝ   A   DUSITAN   SODNÝ,   SMĚS                                              1487           5.1

DUSIČNAN   GUANIDINU                                                                   1467           5.1

DUSIČNAN   HLINITÝ                                                                     1438           5.1

DUSIČNAN   HOŘEČNATÝ                                                                   1474           5.1

DUSIČNAN   CHROMITÝ                                                                    2720           5.1

DUSIČNAN   LITHNÝ                                                                      2722           5.1

DUSIČNAN   MANGANATÝ                                                                   2724           5.1

DUSIČNAN   MOČOVINY,   VLHČENÝ   nejméně   10   %   hm.   vody                                     3370           4.1

DUSIČNAN   MOČOVINY,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                                     1357           4.1

DUSIČNAN   NIKELNATÝ                                                                   2725           5.1

DUSIČNAN   OLOVNATÝ                                                                    1469           5.1

DUSIČNAN   RTUŤNATÝ                                                                    1625           6.1

DUSIČNAN   RTUŤNÝ                                                                      1627           6.1

DUSIČNAN   SODNÝ                                                                       1498           5.1

DUSIČNAN   SODNÝ   A   DUSIČNAN   DRASELNÝ,   SMĚS                                             1499           5.1

DUSIČNAN   STRONTNATÝ                                                                  1507           5.1

DUSIČNAN   STŘÍBRNÝ                                                                    1493           5.1

DUSIČNAN   THALLNÝ                                                                     2727           6.1

DUSIČNAN   VÁPENATÝ                                                                    1454           5.1

DUSIČNAN   ZINEČNATÝ                                                                   1514           5.1

DUSIČNAN   ZIRKONIČITÝ                                                                 2728           5.1

DUSIČNAN   ŽELEZITÝ                                                                    1466           5.1

DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                         1477           5.1

DUSIČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                           3218           5.1

DUSÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                    1977            2

DUSÍK,   STLAČENÝ                                                                      1066            2

DUSITAN   DRASELNÝ                                                                     1488           5.1

DUSITAN   NIKELNATÝ                                                                    2726           5.1

DUSITAN   SODNÝ                                                                        1500           5.1

DUSITAN   ZINEČNATOAMONNÝ                                                              1512           5.1

DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                          2627           5.1

DUSITANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                            3219           5.1

ELEKTROLYT   PRO   AKUMULÁTORY   (BATERIE),   ALKALICKÝ                                      2797            8

1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN                                                             2752            3

EPIBROMHYDRIN                                                                        2558           6.1

EPICHLORHYDRIN                                                                       2023           6.1

ESTERY,   J.N.                                                                         3272            3

1-ETHYLPIPERIDIN                                                                     2386            3

2-ETHYLANILÍN                                                                        2273           6.1

2-ETHYLBUTANOL                                                                       2275            3

2-ETHYLBUTYLACETÁT                                                                   1177            3

2-ETHYLBUTYRALDEHYD                                                                  1178            3

2-ETHYLHEXYLAMIN                                                                     2276            3

2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIÁT   (2-ethylhexylchlorkarbonát)                                 2748           6.1

ETHAN                                                                                1035            2

ETHAN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                    1961            2

ETHANOL   (ETHYLALKOHOL)   nebo   ETHANOL,   ROZTOK   (ETHYLALKOHOL,   ROZTOK)                   1170            3

ETHANOL,   ROZTOK   (ETHYLALKOHOL,   ROZTOK)                                               1170            3

ETHANOLAMIN   nebo   ETHANOLAMIN,   ROZTOK                                                 2491            8

ETHANTHIOL   (ethylmerkaptan)                                                          2363            3

ETHERY,   J.N.                                                                         3271            3

ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT                                                               2935            3

ETHYLACETÁT                                                                          1173            3

ETHYLACETYLÉN,   STABILIZOVANÝ                                                         2452            2

ETHYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                          1917            3

ETHYLAMIN                                                                            1036            2

ETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující   nejméně   50   %,   ale   nejvýše   70   %   ethylaminu        2270            3

ETHYLAMYLKETON                                                                       2271            3

ETHYLBENZEN                                                                          1175            3

ETHYLBROMACETÁT                                                                      1603           6.1

ETHYLBROMID                                                                          1891           6.1

ETHYLBUTYLETHER                                                                      1179            3

ETHYLBUTYRÁT                                                                         1180            3

ETHYLDICHLORARSIN                                                                    1892           6.1

ETHYLDICHLORSILAN                                                                    1183           4.3

ETHYLEN                                                                              1962            2

ETHYLEN,   ACETYLEN   A   PROPYLEN,   SMĚS,   HLUBOCE   ZCHLAZENÁ,   KAPALNÁ,   obsahující           3138            2

nejméně   71,5   %   ethylenu,   nejvíce   22,5   %   acetylenu   a   nejvíce   6   %   propylenu

ETHYLEN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                  1038            2

ETHYLENDIAMIN                                                                        1604            8

ETHYLENDIBROMID                                                                      1605           6.1

ETHYLENDICHLORID                                                                     1184            3

ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER                                                            1153            3

ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER                                                          1171            3

ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHERACETÁT                                                    1172            3

ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER                                                         1188            3

ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHERACETÁT                                                   1189            3

ETHYLENCHLORHYDRIN                                                                   1135           6.1

ETHYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ                                                           1185           6.1

ETHYLENOXID                                                                          1040            2

ETHYLENOXID   A   DICHLORDIFLUORMETHAN,   SMĚS,   s   nejvýše   12,5   %   ethylenoxidu              3070            2

ETHYLENOXID   A   CHLORTETRAFLUORETHAN,   SMĚS,   s   nejvýše   8,8   %   ethylenoxidu               3297            2

ETHYLENOXID   A   OXID   UHLIČITÝ,   SMĚS,   obsahující   nejvýše   9   %   ethylenoxidu               1952            2

ETHYLENOXID   A   OXID   UHLIČITÝ,   SMĚS,   s   více   než   87   %   ethylenoxidu                      3300            2

ETHYLENOXID   A   OXID   UHLIČITÝ,   SMĚS,   s   více   než   9   %,   ale   nejvýše   87   %                  1041            2

ethylenoxidu

ETHYLENOXID   A   PENTAFLUORETHAN,   SMĚS,   s   nejvýše   7,9   %   ethylenoxidu                    3298            2

ETHYLENOXID   A   PROPYLENOXID,   SMĚS,   s   nejvýše   30   %   ethylenoxidu                        2983            3

ETHYLENOXID   A   TETRAFLUORETHAN,   SMĚS,   s   nejvýše   5,6   %   ethylenoxidu                    3299            2

ETHYLENOXID   S   DUSÍKEM,   až   do   nejvýše   přípustného   celkového   tlaku   1   MPa   (10           1040            2

bar)   při   50   °C

ETHYLFENYLDICHLORSILAN                                                               2435            8

ETHYLFORMIÁT                                                                         1190            3

ETHYLCHLORACETÁT                                                                     1181           6.1

ETHYLCHLORFORMIÁT                                                                    1182           6.1

ETHYLCHLORTHIOFORMIÁT   (ethylchlorthiokarbonát)                                       2826            8

ETHYLISOBUTYRÁT                                                                      2385            3

ETHYLISOKYANÁT                                                                       2481            3

ETHYLKROTONÁT                                                                        1862            3

ETHYLLAKTÁT                                                                          1192            3

ETHYLMETHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                      2277            3

ETHYLMETHYLETHER                                                                     1039            2

ETHYLMETHYLKETON   (METHYLETHYLKETON)                                                  1193            3

ETHYLNITRIT,   ROZTOK                                                                  1194            3

ETHYLORTHOFORMIÁT                                                                    2524            3

ETHYLOXALÁT                                                                          2525           6.1

ETHYLPROPIONÁT                                                                       1195            3

ETHYLPROPYLETHER                                                                     2615            3

ETHYLTRICHLORSILAN                                                                   1196            3

EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ                                                         1169            3

EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1169            3

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1169            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než

35   °C)

EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1169            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)              1169            3

EXTRAKTY   AROMATICKÉ,   KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)               1169            3

EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ                                                         1197            3

EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1197            3

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1197            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než

35   °C)

EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1197            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)              1197            3

EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,   KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)               1197            3

FENACYLBROMID                                                                        2645           6.1

FENETIDINY   (ETHOXYANILÍNY)                                                           2311           6.1

FENOL,   ROZTAVENÝ                                                                     2312           6.1

FENOL,   ROZTOK                                                                        2821           6.1

FENOL,   TUHÝ                                                                          1671           6.1

FENYLACETONITRIL,   KAPALNÝ                                                            2470           6.1

FENYLACETYLCHLORID                                                                   2577            8

FENYLENDIAMINY   (o-,   m-,   p-)                                                          1673           6.1

FENYLHYDRAZIN                                                                        2572           6.1

FENYLCHLORFORMIÁT   (fenylchlorkarbonát)                                               2746           6.1

FENYLISOKYANÁT                                                                       2487           6.1

FENYLKARBYLAMINCHLORID                                                               1672           6.1

FENYLMERKURIACETÁT                                                                   1674           6.1

FENYLMERKURIHYDROXID                                                                 1894           6.1

FENYLMERKURINITRÁT                                                                   1895           6.1

FENYLTHIOFOSFORYLDICHLORID                                                           2799            8

FENYLTRICHLORSILAN                                                                   1804            8

FERROCER                                                                             1323           4.1

FERROSILICIUM,   s   nejméně   30   %,   ale   méně   než   90   %   křemíku                             1408           4.3

FILMY   NA   BÁZI   NITROCELULÓZY,   želatinované,   kromě   odpadů                              1324           4.1

FILTRY   MEMBRÁNOVÉ   Z   NITROCELULÓZY,   s   nejvýše   12,6   %   hm.   dusíku   v   sušině              3270           4.1

FLUOR,   STLAČENÝ                                                                      1045            2

FLUORACETÁT   DRASELNÝ                                                                 2628           6.1

FLUORACETÁT   SODNÝ                                                                    2629           6.1

FLUORANILÍNY                                                                         2941           6.1

FLUORBENZEN                                                                          2387            3

FLUORETHAN   (ETHYLFLUORID)   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   161)                      2453            2

FLUORID   AMONNÝ                                                                       2505           6.1

FLUORID   ANTIMONIČNÝ                                                                  1732            8

FLUORID   BORITÝ                                                                       1008            2

FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA   OCTOVÁ,   KOMPLEX,   KAPALNÝ                                   1742            8

FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA   OCTOVÁ,   KOMPLEX,   TUHÝ                                      3419            8

FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA   PROPIONOVÁ,   KOMPLEX,   KAPALNÝ                               1743            8

FLUORID   BORITÝ   /   KYSELINA   PROPIONOVÁ,   KOMPLEX,   TUHÝ                                  3420            8

FLUORID   BORITÝ,   DIHYDRÁT                                                             2851            8

FLUORID   BROMIČNÝ                                                                     1745           5.1

FLUORID   BROMITÝ                                                                      1746           5.1

FLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK                                                             3422           6.1

FLUORID   DRASELNÝ,   TUHÝ                                                               1812           6.1

FLUORID   DUSITÝ                                                                       2451            2

FLUORID   FOSFOREČNÝ                                                                   2198            2

FLUORID   CHLOREČNÝ   (CHLORPENTAFLUORID)                                                2548            2

FLUORID   CHLORITÝ   (CHLORTRIFLUORID)                                                   1749            2

FLUORID   CHROMITÝ,   ROZTOK                                                             1757            8

FLUORID   CHROMITÝ,   TUHÝ                                                               1756            8

FLUORID   JODIČNÝ                                                                      2495           5.1

FLUORID   KARBONYLU   (KARBONYLFLUORID)                                                  2417            2

FLUORID   KŘEMIČITÝ                                                                    1859            2

FLUORID   KYSLÍKU,   STLAČENÝ                                                            2190            2

FLUORID   SELENOVÝ                                                                     2194            2

FLUORID   SÍROVÝ                                                                       1080            2

FLUORID   SIŘIČITÝ                                                                     2418            2

FLUORID   SODNÝ,   ROZTOK                                                                3415           6.1

FLUORID   SODNÝ,   TUHÝ                                                                  1690           6.1

FLUORID   SULFURYLU   (SULFURYLFLUORID)                                                  2191            2

FLUORID   TELUROVÝ                                                                     2195            2

FLUORID   WOLFRAMOVÝ                                                                   2196            2

FLUORMETHAN   (METHYLFLUORID)   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   41)                     2454            2

FLUOROVODÍK,   BEZVODÝ                                                                 1052            8

FLUORTOLUENY                                                                         2388            3

9-FOSFABICYKLONONANY   (CYKLOOKTADIENFOSFINY)                                          2940           4.2

FORMALDEHYD,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ                                                         1198            3

FORMALDEHYD,   ROZTOK,   obsahující   nejméně   25   %   formaldehydu                            2209            8

FOSFID   DRASELNÝ                                                                      2012           4.3

FOSFID   HLINITÝ                                                                       1397           4.3

FOSFID   HOŘEČNATO-HLINITÝ                                                             1419           4.3

FOSFID   HOŘEČNATÝ                                                                     2011           4.3

FOSFID   SODNÝ                                                                         1432           4.3

FOSFID   STRONTNATÝ                                                                    2013           4.3

FOSFID   VÁPENATÝ                                                                      1360           4.3

FOSFID   ZINEČNATÝ                                                                     1714           4.3

FOSFIDY   CÍNU                                                                         1433           4.3

FOSFOR,   AMORFNÍ                                                                      1338           4.1

FOSFOR,   BÍLÝ   nebo   ŽLUTÝ,   POD   VODOU   nebo   V   ROZTOKU                                    1381           4.2

FOSFOR,   BÍLÝ   nebo   ŽLUTÝ,   ROZTAVENÝ                                                   2447           4.2

FOSFOR,   BÍLÝ   nebo   ŽLUTÝ,   SUCHÝ                                                       1381           4.2

FOSFOROVODÍK   (FOSFIN)                                                                2199            2

FOSFORTRISULFID,   neobsahující   žlutý   ani   bílý   fosfor                                  1343           4.1

FOSGEN                                                                               1076            2

FTALANHYDRID,   obsahující   více   než   0,05   %   maleinanhydridu                             2214            8

FULMINÁT   RTUŤNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu   s   vodou         0135            1

FUMARYLCHLORID                                                                       1780            8

FURALDEHYDY                                                                          1199           6.1

FURAN                                                                                2389            3

FURFURYLALKOHOL                                                                      2874           6.1

FURFURYLAMIN                                                                         2526            3

GALLIUM                                                                              2803            8

GENERÁTOR   KYSLÍKOVÝ,   CHEMICKÝ                                                        3356           5.1

GENETICKY   MODIFIKOVANÉ   MIKROORGANISMY   nebo   GENETICKY   MODIFIKOVANÉ   ORGANISMY          3245            9

GENETICKY   MODIFIKOVANÉ   MIKROORGANISMY   nebo   GENETICKY   MODIFIKOVANÉ   ORGANISMY,         3245            9

ve   zmraženém   kapalném   dusíku

GERMANOVODÍK   (GERMAN)                                                                2192            2

GLUKONÁT   RTUŤNATÝ                                                                    1637           6.1

GLYCIDALDEHYD                                                                        2622            3

GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo   puškové                                                  0110            1

GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo   puškové                                                  0318            1

GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo   puškové                                                  0372            1

GRANÁTY,   CVIČNÉ,   ruční   nebo   puškové                                                  0452            1

GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s   trhací   náplní                                         0284            1

GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s   trhací   náplní                                         0285            1

GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s   trhací   náplní                                         0292            1

GRANÁTY,   ruční   nebo   puškové,   s   trhací   náplní                                         0293            1

GRANULÁTY   HOŘČÍKU,   POTAŽENÉ,   velikost   částic   nejméně   149   mikrometrů                  2950           4.3

GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYL   (TETRAZEN),   VLHČENÝ   nejméně   30   %   hm.   vody   nebo          0114            1

směsí   alkoholu   s   vodou

GUANYLNITROSOAMINOGUANYLID-HYDRAZIN,   VLHČENÝ   nejméně   30   %   hm.   vody                   0113            1

Hadry   znečištěné   olejem                                                              1856           4.2       Není

předmětem

pro   ADR

HAFNIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                                                               2545           4.2

HAFNIUM,   PRÁŠEK,   VLHČENÝ   nejméně   25   %   vody                                           1326           4.1

1-HEXEN                                                                              2370            3

HELIUM,   HLUBOCE   ZCHLAZENÉ,   KAPALNÉ                                                   1963            2

HELIUM,   STLAČENÉ                                                                     1046            2

HEPTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   227)                               3296            2

HEPTANY                                                                              1206            3

HEXADECYLTRICHLORSILAN                                                               1781            8

HEXADIENY                                                                            2458            3

HEXAETHYLTETRAFOSFÁT                                                                 1611           6.1

HEXAETHYLTETRAFOSFÁT   A   STLAČENÝ   PLYN,   SMĚS                                           1612            2

HEXAFLUORACETON                                                                      2420            2

HEXAFLUORACETON,   HYDRÁT,   KAPALNÝ                                                     2552           6.1

HEXAFLUORACETON,   HYDRÁT,   TUHÝ                                                        3436           6.1

HEXAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   116)                                 2193            2

HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   AMONNÝ                                                          2854           6.1

HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   DRASELNÝ                                                        2655           6.1

HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   HOŘEČNATÝ                                                       2853           6.1

HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   SODNÝ                                                           2674           6.1

HEXAFLUOROKŘEMIČITAN   ZINEČNATÝ                                                       2855           6.1

HEXAFLUOROKŘEMIČITANY,   J.N.                                                          2856           6.1

HEXAFLUORPROPYLEN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   1216)                             1858            2

HEXACHLORACETON                                                                      2661           6.1

HEXACHLORBENZEN                                                                      2729           6.1

HEXACHLORBUTADIEN                                                                    2279           6.1

HEXACHLORCYKLOPENTADIEN                                                              2646           6.1

HEXACHLOROFEN                                                                        2875           6.1

HEXALDEHYD                                                                           1207            3

HEXAMETHYLENDIAMIN,   ROZTOK                                                           1783            8

HEXAMETHYLENDIAMIN,   TUHÝ                                                             2280            8

HEXAMETHYLENDIISOKYANÁT                                                              2281           6.1

HEXAMETHYLENIMIN                                                                     2493            3

HEXAMETHYLENTETRAMIN                                                                 1328           4.1

HEXANITRODIFENYLAMIN   (DIPIKRYLAMIN;   HEXYL)                                           0079            1

HEXANITROSTILBEN                                                                     0392            1

HEXANOLY                                                                             2282            3

HEXANY                                                                               1208            3

HEXOLIT   (HEXOTOL),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                         0118            1

HEXOTONAL                                                                            0393            1

HEXYLTRICHLORSILAN                                                                   1784            8

HLINÍK,   PRÁŠEK,   NEPOTAŽENÝ                                                           1396           4.3

HLINÍK,   PRÁŠEK,   POTAŽENÝ                                                             1309           4.1

HLINITAN   SODNÝ,   ROZTOK                                                               1819            8

Hlinitan   sodný,   tuhý                                                                 2812            8        Není

předmětem

pro   ADR

HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ                                                             0204            1

HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ                                                             0296            1

HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ                                                             0374            1

HLOUBKOVÉ   SONDY,   VÝBUŠNÉ                                                             0375            1

HNOJIVA   OBSAHUJÍCÍ   DUSIČNAN   AMONNÝ                                                   2067           5.1

Hnojiva   obsahující   dusičnan   amonný,   stejnoměrné   směsi   dusíku   /   fosforečnanu,         2071            9        Není

dusíku   /   potaše   nebo   dusíku   /   fosforečnanu   /   potaše,   obsahující   nejvíce   70   %                              předmětem

dusičnanu   amonného   a   nejvíce   0,4   %   celkového   hořlavého   /   organického                                      pro   ADR

materiálu,   vypočteno   na   uhlík,   nebo   obsahující   nejvíce   45   %   dusičnanu   amonného

a   bez   omezení   hořlavého   materiálu

HNOJIVO   V   ROZTOKU   s   volným   čpavkem                                                   1043            2

HOŘČÍK   nebo   SLITINY   HOŘČÍKU,   s   více   než   50   %   hořčíku   jako   hrudky,   třísky   nebo        1869           4.1

pásky

HOŘČÍK,   PRÁŠEK   nebo   SLITINY   HOŘČÍKU,   PRÁŠEK                                          1418           4.3

HYDRAZIN,   BEZVODÝ                                                                    2029            8

HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující   více   než   37   %   hm.   hydrazinu,   s   bodem              2030            8

vzplanutí   nad   60   °C

HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   obsahující   více   než   37   %   hm.   hydrazinu,   s   bodem              2030            8

vzplanutí   nižším   než   60   °C

HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK,   s   nejvýše   37   %   hm.   hydrazinu                                 3293           6.1

HYDRID   HLINITÝ                                                                       2463           4.3

HYDRID   HOŘEČNATÝ                                                                     2010           4.3

HYDRID   LITHNÝ                                                                        1414           4.3

HYDRID   LITHNÝ,   ROZTAVENÝ   A   ZTUHLÝ                                                    2805           4.3

HYDRID   SODNÝ                                                                         1427           4.3

HYDRID   VÁPENATÝ                                                                      1404           4.3

HYDRID   ZIRKONIA                                                                      1437           4.1

HYDRIDY   KOVŮ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                                                          3182           4.1

HYDRIDY   KOVŮ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                                1409           4.3

HYDROGENFLUORID   AMONNÝ,   ROZTOK                                                       2817            8

HYDROGENFLUORID   AMONNÝ,   TUHÝ                                                         1727            8

HYDROGENFLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK                                                     3421            8

HYDROGENFLUORID   DRASELNÝ,   TUHÝ                                                       1811            8

HYDROGENFLUORID   SODNÝ                                                                2439            8

HYDROGENFLUORIDY,   ROZTOK,   J.N.                                                       3471            8

HYDROGENFLUORIDY,   TUHÉ,   J.N.                                                         1740            8

HYDROGENSÍRAN   AMONNÝ                                                                 2506            8

HYDROGENSÍRAN   DRASELNÝ                                                               2509            8

HYDROGENSIŘIČITANY,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                               2693            8

HYDROGENSULFÁTY,   VODNÝ   ROZTOK                                                        2837            8

HYDROGENSULFID   SODNÝ   HYDRATOVANÝ,   obsahující   nejméně   25   %   krystalové   vody            2949            8

HYDROGENSULFID   SODNÝ,   s   méně   než   25   %   krystalové   vody                                2318           4.2

HYDROCHLORID   4-CHLOR-o-TOLUIDINU,   ROZTOK                                             3410           6.1

HYDROCHLORID   4-CHLOR-o-TOLUIDINU,   TUHÝ                                               1579           6.1

HYDROCHLORID   ANILÍNU                                                                 1548           6.1

HYDROCHLORID   NIKOTINU,   KAPALNÝ   nebo   ROZTOK                                           1656           6.1

HYDROCHLORID   NIKOTINU,   TUHÝ                                                          3444           6.1

HYDROXID   CESNÝ                                                                       2682            8

HYDROXID   CESNÝ,   ROZTOK                                                               2681            8

HYDROXID   DRASELNÝ,   ROZTOK                                                            1814            8

HYDROXID   DRASELNÝ,   TUHÝ                                                              1813            8

HYDROXID   LITHNÝ                                                                      2680            8

HYDROXID   LITHNÝ,   ROZTOK                                                              2679            8

HYDROXID   RUBIDNÝ                                                                     2678            8

HYDROXID   RUBIDNÝ,   ROZTOK                                                             2677            8

HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK                                                               1824            8

HYDROXID   SODNÝ,   TUHÝ                                                                 1823            8

1-HYDROXYBENZOTRIAZOL,   BEZVODÝ,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody            0508            1

1-HYDROXYBENZOTRIAZOL,   BEZVODÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                        3474           4.1

HYDROXYLAMINSULFÁT                                                                   2865            8

1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   142b)                      2517            2

1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   124)                1021            2

1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   133a)                   1983            2

1-CHLORPROPAN   (PROPYLCHLORID)                                                        1278            3

2-CHLORETHANAL                                                                       2232           6.1

2-CHLORPROPAN                                                                        2356            3

2-CHLORPROPEN                                                                        2456            3

2-CHLORPYRIDIN                                                                       2822           6.1

3-CHLOR-1,2-PROPANDIOL   (glycerol-alfa-monochlorhydrin)                               2689           6.1

3-CHLOR-1-PROPANOL                                                                   2849           6.1

3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT,   KAPALNÝ                                              2236           6.1

3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT,   TUHÝ                                                 3428           6.1

CHINOLIN                                                                             2656           6.1

CHLADÍRENSKÉ   STROJE   s   hořlavým,   netoxickým,   zkapalněným   plynem                       3358            2

CHLÓR                                                                                1017            2

CHLORACETOFENON,   KAPALNÝ                                                             3416           6.1

CHLORACETOFENON,   TUHÝ                                                                1697           6.1

CHLORACETON,   STABILIZOVANÝ                                                           1695           6.1

CHLORACETONITRIL                                                                     2668           6.1

CHLORACETYLCHLORID                                                                   1752           6.1

CHLORAL,   BEZVODÝ,   STABILIZOVANÝ                                                      2075           6.1

CHLORANILÍNY,   KAPALNÉ                                                                2019           6.1

CHLORANILÍNY,   TUHÉ                                                                   2018           6.1

CHLORANIZIDINY                                                                       2233           6.1

CHLORBENZEN                                                                          1134            3

CHLORBENZOTRIFLUORIDY                                                                2234            3

CHLORBENZYLCHLORIDY,   KAPALNÉ                                                         2235           6.1

CHLORBENZYLCHLORIDY,   TUHÉ                                                            3427           6.1

CHLORBUTANY                                                                          1127            3

CHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   22)                              1018            2

CHLORDIFLUORMETHAN   A   CHLORPENTAFLUORETHAN,   SMĚS   s   konstantním   bodem   varu   s   cca       1973            2

49   %   chlortrifluormethanu   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   502)

CHLORDINITROBENZENY,   KAPALNÉ                                                         1577           6.1

CHLORDINITROBENZENY,   TUHÉ                                                            3441           6.1

CHLOREČNAN   BARNATÝ,   ROZTOK                                                           3405           5.1

CHLOREČNAN   BARNATÝ,   TUHÝ                                                             1445           5.1

CHLOREČNAN   DRASELNÝ                                                                  1485           5.1

CHLOREČNAN   DRASELNÝ,   VODNÝ   ROZTOK                                                    2427           5.1

CHLOREČNAN   HOŘEČNATÝ                                                                 2723           5.1

CHLOREČNAN   MĚĎNATÝ                                                                   2721           5.1

CHLOREČNAN   SODNÝ                                                                     1495           5.1

CHLOREČNAN   SODNÝ,   VODNÝ   ROZTOK                                                       2428           5.1

CHLOREČNAN   STRONTNATÝ                                                                1506           5.1

CHLOREČNAN   THALLNÝ                                                                   2573           5.1

CHLOREČNAN   VÁPENATÝ                                                                  1452           5.1

CHLOREČNAN   VÁPENATÝ,   VODNÝ   ROZTOK                                                    2429           5.1

CHLOREČNAN   ZINEČNATÝ                                                                 1513           5.1

CHLOREČNANY   A   BORITANY,   SMĚS                                                         1458           5.1

CHLOREČNANY   A   CHLORID   HOŘEČNATÝ,   SMĚS,   ROZTOK                                        3407           5.1

CHLOREČNANY   A   CHLORID   HOŘEČNATÝ,   SMĚS,   TUHÁ                                          1459           5.1

CHLOREČNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                       1461           5.1

CHLOREČNANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                         3210           5.1

CHLORETHAN   (ETHYLCHLORID)                                                            1037            2

CHLORFENOLÁTY,   KAPALNÉ   nebo   FENOLÁTY,   KAPALNÉ                                        2904            8

CHLORFENOLÁTY,   TUHÉ   nebo   FENOLÁTY,   TUHÉ                                              2905            8

CHLORFENOLY,   KAPALNÉ                                                                 2021           6.1

CHLORFENOLY,   TUHÉ                                                                    2020           6.1

CHLORFENYLTRICHLORSILAN                                                              1753            8

CHLORFORMIÁTY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                 3277           6.1

CHLORID   ANTIMONIČNÝ,   KAPALNÝ                                                         1730            8

CHLORID   ANTIMONIČNÝ,   ROZTOK                                                          1731            8

CHLORID   ANTIMONITÝ                                                                   1733            8

CHLORID   ARSENITÝ                                                                     1560           6.1

CHLORID   BORITÝ                                                                       1741            2

CHLORID   BROMU   (BROMCHLORID)                                                          2901            2

CHLORID   CÍNIČITÝ,   BEZVODÝ                                                            1827            8

CHLORID   CÍNIČITÝ,   PENTAHYDRÁT                                                        2440            8

CHLORID   FOSFOREČNÝ                                                                   1806            8

CHLORID   FOSFORITÝ                                                                    1809           6.1

CHLORID   FOSFORYLU   (OXYCHLORID   FOSFOREČNÝ)                                            1810            8

CHLORID   HLINITÝ,   BEZVODÝ                                                             1726            8

CHLORID   HLINITÝ,   ROZTOK                                                              2581            8

CHLORID   CHROMYLU   (OXYCHLORID   CHROMOVÝ)                                               1758            8

CHLORID   MĚĎNATÝ                                                                      2802            8

CHLORID   MOLYBDENIČNÝ                                                                 2508            8

CHLORID   NITROSYLU   (NITROSYLCHLORID)                                                  1069            2

CHLORID   RTUŤNATO-AMONNÝ                                                              1630           6.1

CHLORID   RTUŤNATÝ                                                                     1624           6.1

CHLORID   SELENINYLU   (OXYCHLORID   SELENIČITÝ)                                           2879            8

CHLORID   SULFURYLU                                                                    1834            8

CHLORID   THIOFOSFORYLU                                                                1837            8

CHLORID   THIONYLU                                                                     1836            8

CHLORID   TITANIČITÝ                                                                   1838            8

CHLORID   TITANITÝ,   PYROFORNÍ   nebo   SMĚSI   CHLORIDU   TITANITÉHO,   PYROFORNÍ                2441           4.2

CHLORID   TITANITÝ,   SMĚS                                                               2869            8

CHLORID   VANADIČITÝ                                                                   2444            8

CHLORID   VANADITÝ                                                                     2475            8

CHLORID   ZINEČNATÝ,   BEZVODÝ                                                           2331            8

CHLORID   ZINEČNATÝ,   ROZTOK                                                            1840            8

CHLORID   ZIRKONIČITÝ                                                                  2503            8

CHLORID   ŽELEZITÝ,   BEZVODÝ                                                            1773            8

CHLORID   ŽELEZITÝ,   ROZTOK                                                             2582            8

CHLORIDY   SÍRY                                                                        1828            8

CHLORISTAN   AMONNÝ                                                                    0402            1

CHLORISTAN   AMONNÝ                                                                    1442           5.1

CHLORISTAN   BARNATÝ,   ROZTOK                                                           3406           5.1

CHLORISTAN   BARNATÝ,   TUHÝ                                                             1447           5.1

CHLORISTAN   DRASELNÝ                                                                  1489           5.1

CHLORISTAN   HOŘEČNATÝ                                                                 1475           5.1

CHLORISTAN   OLOVNATÝ,   ROZTOK                                                          3408           5.1

CHLORISTAN   OLOVNATÝ,   TUHÝ                                                            1470           5.1

CHLORISTAN   SODNÝ                                                                     1502           5.1

CHLORISTAN   STRONTNATÝ                                                                1508           5.1

CHLORISTAN   VÁPENATÝ                                                                  1455           5.1

CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                       1481           5.1

CHLORISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                         3211           5.1

CHLORITAN   SODNÝ                                                                      1496           5.1

CHLORITAN   VÁPENATÝ                                                                   1453           5.1

CHLORITAN,   ROZTOK                                                                    1908            8

CHLORITANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                        1462           5.1

CHLORKRESOLY,   ROZTOK                                                                 2669           6.1

CHLORKRESOLY,   TUHÉ                                                                   3437           6.1

CHLORKYAN,   STABILIZOVANÝ                                                             1589            2

CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   40)                     1063            2

CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)   A   DICHLORMETHAN,   SMĚS                                    1912            2

CHLORMETHYLETHYLETHER                                                                2354            3

CHLORMETHYLCHLORFORMIÁT   (chlormethylchlorkarbonát)                                   2745           6.1

CHLORNAN   BARNATÝ,   s   více   než   22   %   aktivního   chlóru                                   2741           5.1

CHLORNAN   LITHNÝ,   SUCHÝ   nebo   CHLORNAN   LITHNÝ,   SMĚS                                    1471           5.1

CHLORNAN   VÁPENATÝ,   HYDRATOVANÝ   nebo   CHLORNAN   VÁPENATÝ,   HYDRATOVANÁ   SMĚS,   s           2880           5.1

nejméně   5,5   %,   ale   nejvýše   16   %   vody

CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SMĚS,   SUCHÁ,   s   více   než   10   %,   ale   nejvýše   39   %   aktivního          2208           5.1

chlóru

CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SUCHÝ   nebo   CHLORNAN   VÁPENATÝ,   SMĚS,   SUCHÁ,   s   více   než   39   %        1748           5.1

aktivního   chlóru   (8,8   %   aktivního   kyslíku)

CHLORNAN,   ROZTOK                                                                     1791            8

CHLORNANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                         3212           5.1

CHLORNITROANILÍNY                                                                    2237           6.1

CHLORNITROBENZENY,   KAPALNÉ                                                           3409           6.1

CHLORNITROBENZENY,   TUHÉ                                                              1578           6.1

CHLORNITROTOLUENY,   KAPALNÉ                                                           2433           6.1

CHLORNITROTOLUENY,   TUHÉ                                                              3457           6.1

CHLOROCTAN   SODNÝ                                                                     2659           6.1

CHLOROFORM                                                                           1888           6.1

CHLOROKARBONÁTY   (CHLORFORMIÁTY),   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                      2742           6.1

CHLOROPREN,   STABILIZOVANÝ                                                            1991            3

CHLOROVODÍK,   BEZVODÝ                                                                 1050            2

CHLOROVODÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                              2186            2        Přeprava

zakázána

CHLORPENTAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   115)                           1020            2

CHLORPIKRIN                                                                          1580           6.1

CHLORPIKRIN   A   METHYLBROMID,   SMĚS,   s   více   než   2   %   chlorpikrinu                        1581            2

CHLORPIKRIN   A   METHYLCHLORID,   SMĚS                                                    1582            2

CHLORPIKRIN,   SMĚS,   J.N.                                                              1583           6.1

CHLORSILANY,   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                   2985            3

CHLORSILANY,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                2988           4.3

CHLORSILANY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                                          3362           6.1

CHLORSILANY,   TOXICKÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                   3361           6.1

CHLORSILANY,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                                                   2986            8

CHLORSILANY,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                            2987            8

CHLORTOLUENY                                                                         2238            3

CHLORTOLUIDINY,   KAPALNÉ                                                              3429           6.1

CHLORTOLUIDINY,   TUHÉ                                                                 2239           6.1

CHLORTRIFLUORETHYLEN,   STABILIZOVANÝ                                                  1082            2

CHLORTRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   13)                             1022            2

CHLORTRIFLUORMETHAN   A   TRIFLUORMETHAN,   AZEOTROPNÍ   SMĚS   s   cca   60   %                     2599            2

chlortrifluormethanu   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   503)

3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN                                                              2269            8

INSEKTICID,   PLYNNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                                    3354            2

INSEKTICID,   PLYNNÝ,   J.N.                                                             1968            2

INSEKTICID,   PLYNNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                           3355            2

INSEKTICID,   PLYNNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                    1967            2

ISOBUTAN                                                                             1969            2

ISOBUTANOL   (ISOBUTYLALKOHOL)                                                         1212            3

ISOBUTEN                                                                             1055            2

ISOBUTYLACETÁT                                                                       1213            3

ISOBUTYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                       2527            3

ISOBUTYLAMIN                                                                         1214            3

ISOBUTYLFORMIÁT                                                                      2393            3

ISOBUTYLISOBUTYRÁT                                                                   2528            3

ISOBUTYLISOKYANÁT                                                                    2486            3

ISOBUTYLMETHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                   2283            3

ISOBUTYLPROPIONÁT                                                                    2394            3

ISOBUTYLVINYLETHER,   STABILIZOVANÝ                                                    1304            3

ISOBUTYRALDEHYD                                                                      2045            3

ISOBUTYRONITRIL                                                                      2284            3

ISOBUTYRYLCHLORID                                                                    2395            3

ISOFORONDIAMIN                                                                       2289            8

ISOFORONDIISOKYANÁT                                                                  2290           6.1

ISOHEPTEN                                                                            2287            3

ISOHEXEN                                                                             2288            3

ISOKYANÁTOBENZOTRIFLUORIDY                                                           2285           6.1

ISOKYANÁTY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   ISOKYANÁT,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,         2478            3

J.N.

ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,         3080           6.1

J.N.

ISOKYANÁTY,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   ISOKYANÁT,   ROZTOK,   TOXICKÝ,   J.N.                      2206           6.1

ISOOKTENY                                                                            1216            3

ISOPENTENY                                                                           2371            3

ISOPREN,   STABILIZOVANÝ                                                               1218            3

ISOPROPANOL   (ISOPROPYLALKOHOL)                                                       1219            3

ISOPROPENYLACETÁT                                                                    2403            3

ISOPROPENYLBENZEN                                                                    2303            3

ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONÁT                                                           2934            3

ISOPROPYLACETÁT                                                                      1220            3

ISOPROPYLAMIN                                                                        1221            3

ISOPROPYLBENZEN                                                                      1918            3

ISOPROPYLBUTYRÁT                                                                     2405            3

ISOPROPYLFOSFÁT                                                                      1793            8

ISOPROPYLCHLORACETÁT                                                                 2947            3

ISOPROPYLCHLORFORMIÁT   (isopropylchlorkarbonát)                                       2407           6.1

ISOPROPYLISOBUTYRÁT                                                                  2406            3

ISOPROPYLISOKYANÁT                                                                   2483            3

ISOPROPYLNITRÁT                                                                      1222            3

ISOPROPYLPROPIONÁT                                                                   2409            3

ISOPROPYLTOLUENY   (CYMENY)                                                            2046            3

ISOSORBID-5-MONONITRÁT                                                               3251           4.1

2-JODBUTAN                                                                          2390            3

JODID   DRASELNO-RTUŤNATÝ                                                              1643           6.1

JODID   RTUŤNATÝ                                                                       1638           6.1

JODMETHYLPROPANY                                                                     2391            3

JODOVODÍK,   BEZVODÝ                                                                   2197            2

JODPROPANY                                                                           2392            3

KAFR,   syntetický                                                                     2717           4.1

KAKODYLÁT   SODNÝ                                                                      1688           6.1

KARBID   HLINITÝ                                                                       1394           4.3

KARBID   VÁPENATÝ                                                                      1402           4.3

KARBONYLY   KOVŮ,   KAPALNÉ,   J.N.                                                        3281           6.1

KARBONYLY   KOVŮ,   TUHÉ,   J.N.                                                           3466           6.1

KATALYZÁTOR,   KOVOVÝ,   SUCHÝ                                                           2881           4.2

KATALYZÁTOR,   KOVOVÝ,   VLHČENÝ,   s   viditelným   přebytkem   kapaliny                        1378           4.2

KAUČUK   (guma),   ODPAD,   mletý   nebo   KAUČUK   (guma),   ZBYTKY,   práškovitý   nebo              1345           4.1

granulovaný

KAUČUK,   ROZTOK                                                                       1287            3

KAUČUK,   ROZTOK   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s         1287            3

bodem   varu   nižším   než   35   °C)

KAUČUK,   ROZTOK   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)            1287            3

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35   °C)

KAUČUK,   ROZTOK   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)            1287            3

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

KAUČUK,   ROZTOK   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                            1287            3

KAUČUK,   ROZTOK   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                             1287            3

KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.                                                                1224            3

KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                     1224            3

KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                      1224            3

KOPRA                                                                                1363           4.2

KOV   PYROFORNÍ,   J.N.   nebo   SLITINA   PYROFORNÍ,   J.N.                                     1383           4.2

KOVY   ŽELEZNÉ   JAKO   TŘÍSKY   PŘI   VRTÁNÍ,   FRÉZOVÁNÍ,   SOUSTRUŽENÍ,   ODPADY   ve   formě         2793           4.2

schopné   samoohřevu

KRESOLY,   KAPALNÉ                                                                     2076           6.1

KRESOLY,   TUHÉ                                                                        3455           6.1

KROTONALDEHYD   nebo   KROTONALDEHYD,   STABILIZOVANÝ                                      1143           6.1

KROTONYLEN                                                                           1144            3

KRYPTON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                  1970            2

KRYPTON,   STLAČENÝ                                                                    1056            2

KŘEMÍK,   PRÁŠEK,   AMORFNÍ                                                              1346           4.1

KULIČKY   POLYMERNÍ,   ZPĚŇOVATELNÉ,   vylučující   hořlavé   páry                             2211            9

KYANAMID   VÁPENATÝ,   s   více   než   0,1   %   karbidu   vápenatého                               1403           4.3

KYANID   BARNATÝ                                                                       1565           6.1

KYANID   DRASELNO-RTUŤNATÝ                                                             1626           6.1

KYANID   DRASELNÝ,   ROZTOK                                                              3413           6.1

KYANID   DRASELNÝ,   TUHÝ                                                                1680           6.1

KYANID   MĚĎNÝ                                                                         1587           6.1

KYANID   NIKELNATÝ                                                                     1653           6.1

KYANID   OLOVNATÝ                                                                      1620           6.1

KYANID   RTUŤNATÝ                                                                      1636           6.1

KYANID   SODNÝ,   ROZTOK                                                                 3414           6.1

KYANID   SODNÝ,   TUHÝ                                                                   1689           6.1

KYANID   STŘÍBRNÝ                                                                      1684           6.1

KYANID   VÁPENATÝ                                                                      1575           6.1

KYANID   ZINEČNATÝ                                                                     1713           6.1

KYANID,   ROZTOK,   J.N.                                                                 1935           6.1

KYANIDY,   ANORGANICKÉ,   TUHÉ,   J.N.                                                     1588           6.1

KYANOVODÍK,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,   obsahující   nejvýše   45   %   kyanovodíku                   3294           6.1

KYANOVODÍK,   STABILIZOVANÝ,   obsahující   méně   než   3   %   vody                              1051           6.1

KYANOVODÍK,   STABILIZOVANÝ,   obsahující   méně   než   3   %   vody   a   nasáklý   v   porézní          1614           6.1

inertní   hmotě

KYANURCHLORID                                                                        2670            8

KYSELINA   2-CHLORPROPIONOVÁ                                                           2511            8

KYSELINA   5-MERKAPTOTETRAZOL-1-OCTOVÁ                                                 0448            1

KYSELINA   AKRYLOVÁ,   STABILIZOVANÁ                                                     2218            8

KYSELINA   AMIDOSULFONOVÁ                                                              2967            8

KYSELINA   ARSENIČNÁ,   KAPALNÁ                                                          1553           6.1

KYSELINA   ARSENIČNÁ,   TUHÁ                                                             1554           6.1

KYSELINA   BROMOCTOVÁ,   ROZTOK                                                          1938            8

KYSELINA   BROMOCTOVÁ,   TUHÁ                                                            3425            8

KYSELINA   DIFLUORFOSFOREČNÁ,   BEZVODÁ                                                  1768            8

KYSELINA   DICHLORISOKYANUROVÁ,   SUCHÁ   nebo   KYSELINA   DICHLORISOKYANUROVÁ,   SOLI          2465           5.1

KYSELINA   DICHLOROCTOVÁ                                                               1764            8

KYSELINA   DUSIČNÁ   A   CHLOROVODÍKOVÁ   (solná),   SMĚS                                      1798            8        Přeprava

zakázána

KYSELINA   DUSIČNÁ,   DÝMAVÁ                                                             2032            8

KYSELINA   DUSIČNÁ,   jiná   než   dýmavá,   obsahující   nejméně   65   %,   ale   nejvýše   70   %         2031            8

kyseliny

KYSELINA   DUSIČNÁ,   jiná   než   dýmavá,   obsahující   méně   než   65   %   kyseliny                 2031            8

KYSELINA   DUSIČNÁ,   jiná   než   dýmavá,   obsahující   více   než   70   %   kyseliny                 2031            8

KYSELINA   FENOLSULFONOVÁ,   KAPALNÁ                                                     1803            8

KYSELINA   FLUOROBORITÁ                                                                1775            8

KYSELINA   FLUOROCTOVÁ                                                                 2642           6.1

KYSELINA   FLUOROFOSFOREČNÁ,   BEZVODÁ                                                   1776            8

KYSELINA   FLUOROKŘEMIČITÁ                                                             1778            8

KYSELINA   FLUOROSULFONOVÁ                                                             1777            8

KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ   A   KYSELINA   SÍROVÁ,   SMĚS                                      1786            8

KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,   obsahující   nejvýše   60   %   fluorovodíku                1790            8

KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,   obsahující   více   než   60   %,   nejvýše   však   85   %         1790            8

fluorovodíku

KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ,   roztok,   obsahující   více   než   85   %   fluorovodíku               1790            8

KYSELINA   FOSFOREČNÁ,   ROZTOK                                                          1805            8

KYSELINA   FOSFOREČNÁ,   TUHÁ                                                            3453            8

KYSELINA   FOSFORITÁ                                                                   2834            8

KYSELINA   HEXAFLUOROFOSFOREČNÁ                                                        1782            8

KYSELINA   HEXACHLOROPLATIČITÁ,   TUHÁ                                                   2507            8

KYSELINA   CHLOREČNÁ,   VODNÝ   ROZTOK,   s   nejvýše   10   %   kyseliny   chlorečné                  2626           5.1

KYSELINA   CHLORISTÁ,   s   nejvýše   50   %   hm.   kyseliny                                      1802            8

KYSELINA   CHLORISTÁ,   s   více   než   50   %   hm.,   ale   nejvýše   72   %   hm.   kyseliny               1873           5.1

KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,   ROZTAVENÁ                                                      3250           6.1

KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,   ROZTOK                                                         1750           6.1

KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,   TUHÁ                                                           1751           6.1

KYSELINA   CHLOROVODÍKOVÁ   (kyselina   solná)                                             1789            8

KYSELINA   CHLORSULFONOVÁ   (s   oxidem   sírovým   nebo   bez)                                  1754            8

KYSELINA   CHROMOVÁ,   ROZTOK                                                            1755            8

KYSELINA   CHROMSÍROVÁ                                                                 2240            8

KYSELINA   ISOMÁSELNÁ                                                                  2529            3

KYSELINA   JODOVODÍKOVÁ                                                                1787            8

KYSELINA   KAKODYLOVÁ                                                                  1572           6.1

KYSELINA   KAPRONOVÁ                                                                   2829            8

KYSELINA   KRESOLOVÁ                                                                   2022           6.1

KYSELINA   KROTONOVÁ,   KAPALNÁ                                                          3472            8

KYSELINA   KROTONOVÁ,   TUHÁ                                                             2823            8

KYSELINA   KYANOVODÍKOVÁ,   VODNÝ   ROZTOK   (KYANOVODÍK,   VODNÝ   ROZTOK),   obsahující          1613           6.1

nejvýše   20   %   kyanovodíku

KYSELINA   MÁSELNÁ                                                                     2820            8

KYSELINA   METHAKRYLOVÁ,   STABILIZOVANÁ                                                 2531            8

KYSELINA   MRAVENČÍ   s   více   než   10   %,   ale   nejvíce   85   %   hm.   kyseliny                     3412            8

KYSELINA   MRAVENČÍ   s   více   než   5   %,   ale   nejvíce   10   %   hm.   kyseliny                      3412            8

KYSELINA   MRAVENČÍ   s   více   než   85   %   hm.   kyseliny                                       1779            8

KYSELINA   NITROBENZENSULFONOVÁ                                                        2305            8

KYSELINA   NITROSYLSÍROVÁ,   KAPALNÁ                                                     2308            8

KYSELINA   NITROSYLSÍROVÁ,   TUHÁ                                                        3456            8

KYSELINA   OCTOVÁ,   LEDOVÁ   nebo   KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK,   obsahující   více   než   80   %       2789            8

hm.   kyseliny

KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK,   obsahující   nejméně   10   %   hm.,   ale   nejvíce   50   %   hm.           2790            8

kyseliny

KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK,   obsahující   nejméně   50   %   hm.,   ale   nejvíce   80   %   hm.           2790            8

kyseliny

KYSELINA   PROPIONOVÁ   s   více   než   10   %   hm.,   ale   nejvýše   90   %   hm.   kyseliny               1848            8

KYSELINA   PROPIONOVÁ   s   více   než   90   %   hm.   kyseliny                                     3463            8

KYSELINA   SELENOVÁ                                                                    1905            8

KYSELINA   SÍROVÁ,   DÝMAVÁ                                                              1831            8

KYSELINA   SÍROVÁ,   obsahující   nejvýše   51   %   kyseliny   nebo   ELEKTROLYT   PRO                2796            8

AKUMULÁTORY   (BATERIE),   KYSELÝ

KYSELINA   SÍROVÁ,   obsahující   více   než   51   %   kyseliny                                   1830            8

KYSELINA   SÍROVÁ,   ODPADNÍ                                                             1906            8

KYSELINA   SÍROVÁ,   POUŽITÁ                                                             1832            8

KYSELINA   SIŘIČITÁ                                                                    1833            8

KYSELINA   TETRAZOL-1-OCTOVÁ                                                           0407            1

KYSELINA   THIOGLYKOLOVÁ                                                               1940            8

KYSELINA   THIOMLÉČNÁ                                                                  2936           6.1

KYSELINA   THIOOCTOVÁ                                                                  2436            3

KYSELINA   TRIFLUOROCTOVÁ                                                              2699            8

KYSELINA   TRICHLORISOKYANUROVÁ,   SUCHÁ                                                 2468           5.1

KYSELINA   TRICHLOROCTOVÁ                                                              1839            8

KYSELINA   TRICHLOROCTOVÁ,   ROZTOK                                                      2564            8

KYSELINA   TRINITROBENZENSULFONOVÁ                                                     0386            1

KYSELINA   TRINITROBENZOOVÁ,   suchá   nebo   vlhčená   méně   než   30   %   hm.   vody                 0215            1

KYSELINA   TRINITROBENZOOVÁ,   VLHČENÁ   nejméně   10   %   hm.   vody                             3368           4.1

KYSELINA   TRINITROBENZOOVÁ,   VLHČENÁ   nejméně   30   %   hm.   vody                             1355           4.1

KYSELINY   ALKYLSÍROVÉ                                                                 2571            8

KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ   nebo   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ,               2586            8

obsahující   nejvýše   5   %   volné   kyseliny   sírové

KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ   nebo   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   KAPALNÉ,               2584            8

obsahující   více   než   5   %   volné   kyseliny   sírové

KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   TUHÉ   nebo   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,   obsahující          2585            8

nejvýše   5   %   volné   kyseliny   sírové

KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,   TUHÉ   nebo   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,   TUHÉ,   obsahující          2583            8

více   než   5   %   volné   kyseliny   sírové

KYSLÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                   1073            2

KYSLÍK,   STLAČENÝ                                                                     1072            2

LAKTÁT   ANTIMONIČNÝ                                                                   1550           6.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                                         1993            3

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1993            3

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1993            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než

35   °C)

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle         1993            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)              1993            3

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)               1993            3

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                                1992            3

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.                                        3286            3

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.                                                 2924            3

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                               3178           4.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                                 1325           4.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   ROZTAVENÁ,   J.N.                                      3176           4.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                        3097           4.1       Přeprava

zakázána

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                      3179           4.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                        2926           4.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                       3180           4.1

LÁTKA   HOŘLAVÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                         2925           4.1

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze   PRO   ZVÍŘATA                                         2900           6.2

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze   PRO   ZVÍŘATA   (pouze   materiál   ze   zvířat)              2900           6.2

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   pouze   PRO   ZVÍŘATA,   ve   zmraženém   kapalném   dusíku           2900           6.2

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO   LIDI                                                  2814           6.2

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO   LIDI   (pouze   materiál   ze   zvířat)                       2814           6.2

LÁTKA   INFEKČNÍ,   NEBEZPEČNÁ   PRO   LIDI,   ve   zmraženém   kapalném   dusíku                    2814           6.2

Látka   kapalná,   která   podléhá   předpisům   platným   pro   leteckou   dopravu,   j.n.            3334            9        Není

předmětem

pro   ADR

LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                                3208           4.3

LÁTKA   KOVOVÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                            3209           4.3

LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ,   KAPALNÁ,   J.N.                                    3082            9

LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ,   TUHÁ,   J.N.                                       3077            9

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,   J.N.                                              3139           5.1

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                     3099           5.1

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.                                      3098           5.1

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.                                        3137           5.1       Přeprava

zakázána

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   J.N.                                                 1479           5.1

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                              3121           5.1       Přeprava

zakázána

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                             3100           5.1       Přeprava

zakázána

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                        3087           5.1

LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.                                         3085           5.1

LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,   KAPALNÁ,   J.N.                                      1693           6.1

LÁTKA   PRO   PŘÍPRAVU   SLZNÉHO   PLYNU,   TUHÁ,   J.N.                                         3448           6.1

LÁTKA   PYROFORNÍ,   KAPALNÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                          3194           4.2

LÁTKA   PYROFORNÍ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                            2845           4.2

LÁTKA   PYROFORNÍ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                             3200           4.2

LÁTKA   PYROFORNÍ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                               2846           4.2

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   HEXAFLUORID   URANU,   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná           2978            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   HEXAFLUORID   URANU,   ŠTĚPNÁ                                        2977            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,   jiné   než   zvláštní   formy,   jiná   než   štěpná   nebo        2915            7

vyjmutá   štěpná

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,   ŠTĚPNÁ,   jiné   než   zvláštní   formy                      3327            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,   ZVLÁŠTNÍ   FORMY,   jiné   než   štěpná   nebo   vyjmutá         3332            7

štěpná

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   A,   ZVLÁŠTNÍ   FORMY,   ŠTĚPNÁ                               3333            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (M),   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná              2917            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (M),   ŠTĚPNÁ                                           3329            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (U),   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná              2916            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   B   (U),   ŠTĚPNÁ                                           3328            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   C,   jiná   než   štěpná   nebo   vyjmutá   štěpná                  3323            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   KUS   TYPU   C,   ŠTĚPNÁ                                               3330            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   POVRCHOVĚ   KONTAMINOVANÉ   PŘEDMĚTY   (SCO-I   nebo   SCO-II),            3326            7

ŠTĚPNÉ

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   PŘEPRAVOVANÁ   ZA   ZVLÁŠTNÍCH   PODMÍNEK,   jiná   než   štěpná   nebo        2919            7

vyjmutá   štěpná

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   PŘEPRAVOVANÁ   ZA   ZVLÁŠTNÍCH   PODMÍNEK,   ŠTĚPNÁ                      3331            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-I),   jiná   než   štěpná          2912            7

nebo   vyjmutá   štěpná

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-II),   jiná   než   štěpná         3321            7

nebo   vyjmutá   štěpná

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-II),   ŠTĚPNÁ                  3324            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-III),   jiná   než   štěpná        3322            7

nebo   vyjmutá   štěpná

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   S   NÍZKOU   SPECIFICKOU   AKTIVITOU   (LSA-III),   ŠTĚPNÁ                 3325            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -   OMEZENÁ   MNOŽSTVÍ                                   2910            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -   PRÁZDNÝ   OBAL                                       2908            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -   PŘÍSTROJE   nebo   VÝROBKY                             2911            7

LÁTKA   RADIOAKTIVNÍ,   VYJMUTÝ   KUS   -   VÝROBKY   Z   PŘÍRODNÍHO   URANU   nebo   OCHUZENÉHO         2909            7

URANU   nebo   PŘÍRODNÍHO   THORIA

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,   J.N.                                               3148           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                      3130           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.                                       3129           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   J.N.                                                  2813           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.                                         3132           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                              3133           4.3       Přeprava

zakázána

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                              3135           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                         3134           4.3

LÁTKA   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.                                          3131           4.3

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   B                                      3221           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   B,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                   3231           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   C                                      3223           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   C,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                   3233           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   D                                      3225           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   D,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                   3235           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   E                                      3227           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   E,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                   3237           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   F                                      3229           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   KAPALNÁ,   TYP   F,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                   3239           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   B                                         3222           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   B,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                      3232           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   C                                         3224           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   C,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                      3234           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   D                                         3226           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   D,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                      3236           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   E                                         3228           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   E,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                      3238           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   F                                         3230           4.1

LÁTKA   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ,   TUHÁ,   TYP   F,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                      3240           4.1

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                 3186           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                   3183           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                        3187           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                          3184           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                         3188           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                           3185           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                    3190           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                      3088           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                             3127           4.2       Přeprava

zakázána

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                           3191           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                             3128           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                            3192           4.2

LÁTKA   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                              3126           4.2

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou          3384           6.1

nejvýše   1000   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou          3383           6.1

nejvýše   200   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou   nejvýše           3382           6.1

1000   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou   nejvýše   200       3381           6.1

ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.,   s   inhalační         3388           6.1

toxicitou   nejvýše   1000   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.,   s   inhalační         3387           6.1

toxicitou   nejvýše   200   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.,   s   inhalační          3386           6.1

toxicitou   nejvýše   1000   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.,   s   inhalační          3385           6.1

toxicitou   nejvýše   200   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou           3390           6.1

nejvýše   1000   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   10   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ   PŘI   VDECHOVÁNÍ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   J.N.,   s   inhalační   toxicitou           3389           6.1

nejvýše   200   ml/m3   a   nasycenou   koncentrací   par   nejméně   500   LC50

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                            3287           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                     2929           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                              2810           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                     3122           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                      3123           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                    3289           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                      2927           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                               3288           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                        2930           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                                 2811           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                        3086           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                         3125           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                                        3124           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                       3290           6.1

LÁTKA   TOXICKÁ,   TUHÁ,   ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                         2928           6.1

Látka   tuhá,   která   podléhá   předpisům   platným   pro   leteckou   dopravu,   j.n.               3335            9        Není

předmětem

pro   ADR

LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí   nad   60   °C,   při              3256            3

teplotě   rovnající   se   bodu   vzplanutí   nebo   vyšší

LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   J.N.,   při   teplotě   100   °C   nebo   vyšší   a   nižší   než   je           3257            9

její   bod   vzplanutí   (včetně   roztavených   kovů,   roztavených   solí   atd.),   plněná

při   teplotě   nižší   než   190   °C

LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   KAPALNÁ,   J.N.,   při   teplotě   100   °C   nebo   vyšší   a   nižší   než   je           3257            9

její   bod   vzplanutí   (včetně   roztavených   kovů,   roztavených   solí   atd.),   plněná

při   teplotě   vyšší   než   190   °C

LÁTKA   ZAHŘÁTÁ,   TUHÁ,   J.N.,   při   teplotě   240   °C   nebo   vyšší                             3258            9

LÁTKA   ZNECITLIVĚNÁ,   VÝBUŠNÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                           3379            3

LÁTKA   ZNECITLIVĚNÁ,   VÝBUŠNÁ,   TUHÁ,   J.N.                                              3380           4.1

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   ALKALICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                               1719            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                  3266            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   ALKALICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                    3267            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.                                                 2920            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                                          1760            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                     3264            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   KYSELÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                       3265            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                      3093            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                       3094            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                                      3301            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                                 2922            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                     3262            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   ALKALICKÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                       3263            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.                                                    2921            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   J.N.                                                             1759            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.                                        3260            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   KYSELÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.                                          3261            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                         3084            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                                          3096            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                                         3095            8

LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                                    2923            8

LÁTKA,   RADIOAKTIVNÍ   -   POVRCHOVĚ   KONTAMINOVANÉ   PŘEDMĚTY   (SCO-I   nebo   SCO-II),          2913            7

jiné   než   štěpné   nebo   vyjmuté   štěpné

LÁTKY   BIOLOGICKÉ,   KATEGORIE   B                                                        3373           6.2

Látky   magnetizované                                                                  2807            9        Není

předmětem

pro   ADR

LÁTKY   TUHÉ   nebo   směsi   tuhých   látek   (jako   přípravky   a   odpady),   OBSAHUJÍCÍ             3175           4.1

HOŘLAVÉ   KAPALNÉ   LÁTKY,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí   nejvýše   60   °C

LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   TOXICKOU   KAPALNOU   LÁTKU,   J.N.                                 3243           6.1

LÁTKY   TUHÉ,   OBSAHUJÍCÍ   ŽÍRAVOU   KAPALNOU   LÁTKU,   J.N.                                  3244            8

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0357            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0358            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0359            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0473            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0474            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0475            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0476            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0477            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0478            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0479            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0480            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0481            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                                  0485            1

LÁTKY   VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ   (EVI),   J.N.                                           0482            1

LÉČIVA,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                              3248            3

LÉČIVA,   KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                                       1851           6.1

LÉČIVA,   TUHÁ,   TOXICKÁ,   J.N.                                                          3249           6.1

LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou                                                   1133            3

LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou         1133            3

podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou         1133            3

podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu

vyšším   než   35   °C)

LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou         1133            3

podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)        1133            3

LEPIDLA   s   hořlavou   kapalnou   látkou   (tenze   par   při   50   °C   nepřevyšuje   110   kPa)         1133            3

LITHIUM                                                                              1415           4.3

LONDON   PURPLE                                                                        1621           6.1

MALEINANHYDRID                                                                       2215            8

MALEINANHYDRID,   ROZTAVENÝ                                                            2215            8

MALONONITRIL                                                                         2647           6.1

MANEB   nebo   MANEB,   PŘÍPRAVKY,   s   nejméně   60   %   manebu                                   2210           4.2

MANEB,   STABILIZOVANÝ   nebo   MANEB,   PŘÍPRAVKY,   STABILIZOVANÉ   proti   samoohřevu           2968           4.3

MANGANISTAN   BARNATÝ                                                                  1448           5.1

MANGANISTAN   DRASELNÝ                                                                 1490           5.1

MANGANISTAN   SODNÝ                                                                    1503           5.1

MANGANISTAN   VÁPENATÝ                                                                 1456           5.1

MANGANISTAN   ZINEČNATÝ                                                                1515           5.1

MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                      1482           5.1

MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                      1482           5.1

MANGANISTANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                        3214           5.1

MANNITHEXANITRÁT   (NITROMANNIT),   VLHČENÝ   nejméně   40   %   hm.   vody   nebo   směsí             0133            1

alkoholu   s   vodou

1-METHOXY-2-PROPANOL                                                                 3092            3

1-METHYLPIPERIDIN                                                                    2399            3

2-METHYL-1-BUTEN                                                                     2459            3

2-METHYL-2-BUTEN                                                                     2460            3

2-METHYL-2-HEPTANTHIOL                                                               3023           6.1

2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN                                                              2300           6.1

2-METHYLBUTANAL                                                                      3371            3

2-METHYLFURAN                                                                        2301            3

2-METHYLPENTAN-2-OL                                                                  2560            3

3-METHYL-1-BUTEN                                                                     2561            3

3-METHYLBUTAN-2-ON                                                                   2397            3

4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON                                                        2293            3

4-METHYLMORFOLIN   (N-METHYLMORFOLIN)                                                  2535            3

5-METHYLHEXAN-2-ON                                                                   2302            3

MĚĎ   /   ETHYLENDIAMIN,   KOMPLEX,   ROZTOK                                                 1761            8

MESITYLOXID                                                                          1229            3

METALDEHYD                                                                           1332           4.1

METAVANADIČNAN   AMONNÝ                                                                2859           6.1

METAVANADIČNAN   DRASELNÝ                                                              2864           6.1

METHAKRYLALDEHYD,   STABILIZOVANÝ                                                      2396            3

METHAKRYLONITRIL,   STABILIZOVANÝ                                                      3079            3

METHAN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ   nebo   PLYN   ZEMNÍ,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,               1972            2

KAPALNÝ,   s   vysokým   obsahem   methanu

METHAN,   STLAČENÝ   nebo   PLYN   ZEMNÍ,   STLAČENÝ,   s   vysokým   obsahem   methanu                1971            2

METHANOL                                                                             1230            3

METHANSULFONYLCHLORID                                                                3246           6.1

METHANTHIOL   (METHYLMERKAPTAN)                                                        1064            2

METHOXYMETHYLISOKYANÁT                                                               2605            3

METHYL-2-CHLORPROPIONÁT                                                              2933            3

METHYLACETÁT                                                                         1231            3

METHYLACETYLEN   A   PROPADIEN,   SMĚS,   STABILIZOVANÁ   (směs   P1   nebo   směs   P2)               1060            2

METHYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                         1919            3

METHYLAL                                                                             1234            3

METHYLALLYLALKOHOL                                                                   2614            3

METHYLALLYLCHLORID                                                                   2554            3

METHYLAMIN,   BEZVODÝ                                                                  1061            2

METHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK                                                             1235            3

METHYLAMYLACETÁT                                                                     1233            3

METHYLÁT   SODNÝ                                                                       1431           4.2

METHYLÁT   SODNÝ,   ROZTOK   v   alkoholu                                                    1289            3

METHYLBROMACETÁT                                                                     2643           6.1

METHYLBROMID   A   ETHYLENDIBROMID,   SMĚS,   KAPALNÁ                                        1647           6.1

METHYLBUTYRÁT                                                                        1237            3

METHYLCYKLOHEXAN                                                                     2296            3

METHYLCYKLOHEXANOLY,   hořlavé                                                         2617            3

METHYLCYKLOHEXANON                                                                   2297            3

METHYLCYKLOPENTAN                                                                    2298            3

METHYLDICHLORACETÁT                                                                  2299           6.1

METHYLDICHLORSILAN                                                                   1242           4.3

METHYLFENYLDICHLORSILAN                                                              2437            8

METHYLFORMIÁT                                                                        1243            3

METHYLHYDRAZIN                                                                       1244           6.1

METHYLCHLORACETÁT                                                                    2295           6.1

METHYLCHLORFORMIÁT                                                                   1238           6.1

METHYLCHLORMETHYLETHER                                                               1239           6.1

METHYLCHLORSILAN                                                                     2534            2

METHYLISOBUTYLKARBINOL                                                               2053            3

METHYLISOBUTYLKETON                                                                  1245            3

METHYLISOKYANÁT                                                                      2480           6.1

METHYLISOPROPENYLKETON,   STABILIZOVANÝ                                                1246            3

METHYLISOTHIOKYANÁT                                                                  2477           6.1

METHYLISOVALERÁT                                                                     2400            3

METHYLJODID                                                                          2644           6.1

METHYLMAGNESIUMBROMID   V   ETHYLETHERU                                                  1928           4.3

METHYLMETHAKRYLÁT,   MONOMERNÍ,   STABILIZOVANÝ                                          1247            3

METHYLNITRIT                                                                         2455            2        Přeprava

zakázána

METHYLORTHOSILIKÁT                                                                   2606           6.1

METHYLPENTADIEN                                                                      2461            3

METHYLPROPIONÁT                                                                      1248            3

METHYLPROPYLETHER                                                                    2612            3

METHYLPROPYLKETON                                                                    1249            3

METHYLTETRAHYDROFURAN                                                                2536            3

METHYLTRICHLORACETÁT                                                                 2533           6.1

METHYLTRICHLORSILAN                                                                  1250            3

METHYLVINYLKETON,   STABILIZOVANÝ                                                      1251           6.1

MINY,   s   trhací   náplní                                                                0136            1

MINY,   s   trhací   náplní                                                                0137            1

MINY,   s   trhací   náplní                                                                0138            1

MINY,   s   trhací   náplní                                                                0294            1

MONOCHLORID   JÓDU                                                                     1792            8

MORFOLIN                                                                             2054            8

Motor   spalovací   nebo   vozidlo   poháněné   hořlavým   plynem   nebo   vozidlo   poháněné          3166            9        Není

hořlavou   kapalinou                                                                                        předmětem

pro   ADR

MOUČKA   RYBÍ   (ODPAD   RYBÍ),   NESTABILIZOVANÁ   (Ý)                                        1374           4.2

Moučka   rybí   (odpad   rybí),   stabilizovaná   (ý)                                          2216            9        Není

předmětem

pro   ADR

MUNICE,   CVIČNÁ                                                                       0362            1

MUNICE,   CVIČNÁ                                                                       0488            1

MUNICE,   DÝMOVÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací            0245            1

náplní

MUNICE,   DÝMOVÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací            0246            1

náplní

MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                 0015            1

MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                 0016            1

MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                 0303            1

MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně,                0015            1

obsahující   žíravé   látky

MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně,                0016            1

obsahující   žíravé   látky

MUNICE,   DÝMOVÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně,                0303            1

obsahující   žíravé   látky

MUNICE,   OSVĚTLOVACÍ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně            0171            1

MUNICE,   OSVĚTLOVACÍ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně            0254            1

MUNICE,   OSVĚTLOVACÍ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně            0297            1

MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   NEVÝBUŠNÁ,   bez   redukované   trhací   náplně   nebo   výmetné             2017           6.1

náplně,   slepé

MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní                   0018            1

MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní                   0019            1

MUNICE,   SLZOTVORNÁ,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní                   0301            1

MUNICE,   TOXICKÁ,   NEVÝBUŠNÁ,   bez   redukované   trhací   náplně   nebo   výmetné   náplně,        2016           6.1

slepé

MUNICE,   TOXICKÁ,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní                      0020            1        Přeprava

zakázána

MUNICE,   TOXICKÁ,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní                      0021            1        Přeprava

zakázána

MUNICE,   ZÁPALNÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací            0244            1

náplní

MUNICE,   ZÁPALNÁ,   S   BÍLÝM   FOSFOREM,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací           0243            1

náplní

MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   kapalinou   nebo   gelem,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo           0247            1

hnací   náplní

MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                0009            1

MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                0010            1

MUNICE,   ZÁPALNÁ,   s   nebo   bez   trhavé   náložky,   výmetné   nebo   hnací   náplně                0300            1

MUNICE,   ZKUŠEBNÍ                                                                     0363            1

N-(n-BUTYL)-IMIDAZOL                                                                 2690           6.1

N,N-DIETHYLANILÍN                                                                    2432           6.1

N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN                                                             2685            8

N,N-DIMETHYLANILÍN                                                                   2253           6.1

N,N-DIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN                                                           2264            8

N,N-DIMETHYLFORMAMID                                                                 2265            3

1-NAFTYLAMIN   (alfa-naftylamin)                                                       2077           6.1

2-NAFTYLAMIN   (beta-naftylamin),   ROZTOK                                               3411           6.1

2-NAFTYLAMIN   (beta-naftylamin),   TUHÝ                                                 1650           6.1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ   S   INERTNÍ   STŘELOU   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ                          0012            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ                                                            0326            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ                                                            0413            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ,   CVIČNÉ                            0014            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ,   CVIČNÉ                            0327            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   CVIČNÉ   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ,   CVIČNÉ                            0338            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ   STŘELOU                                                 0328            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ   STŘELOU   nebo   NÁBOJE   MALORÁŽOVÉ                          0339            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   S   INERTNÍ   STŘELOU   nebo   NÁBOJE,   MALORÁŽOVÉ                         0417            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní                                                   0005            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní                                                   0006            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní                                                   0007            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní                                                   0321            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní                                                   0348            1

NÁBOJE   PRO   ZBRANĚ,   s   trhací   náplní                                                   0412            1

NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ                                                                     0054            1

NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ                                                                     0312            1

NÁBOJE,   SIGNÁLNÍ                                                                     0405            1

NÁBOJE,   ZÁBLESKOVÉ                                                                   0049            1

NÁBOJE,   ZÁBLESKOVÉ                                                                   0050            1

NÁBOJKY   PRO   ROPNÉ   VRTY                                                               0277            1

NÁBOJKY   PRO   ROPNÉ   VRTY                                                               0278            1

NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY                                                          0275            1

NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY                                                          0276            1

NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY                                                          0323            1

NÁBOJKY   PRO   TECHNICKÉ   ÚČELY                                                          0381            1

NÁBOJNICE,   PRÁZDNÉ,   SE   ZÁPALKOU                                                      0055            1

NÁBOJNICE,   PRÁZDNÉ,   SE   ZÁPALKOU                                                      0379            1

NÁBOJNICE,   SPALITELNÉ,   PRÁZDNÉ,   BEZ   ZÁPALKY                                          0446            1

NÁBOJNICE,   SPALITELNÉ,   PRÁZDNÉ,   BEZ   ZÁPALKY                                          0447            1

NÁDOBKY,   MALÉ,   OBSAHUJÍCÍ   PLYN   (KARTUŠE),   bez   odběrního   ventilu,   které   nelze         2037            2

opětovně   plnit

NÁDRŽ   PALIVOVÁ   PRO   HYDRAULICKÉ   AGREGÁTY   LETADEL   (obsahující   směs   bezvodého           3165            3

hydrazinu   a   methylhydrazinu)   (Palivo   M86)

NAFTA   MOTOROVÁ,   vyhovující   normě   EN   590:2004   nebo   PALIVO   PRO   VZNĚTOVÉ   MOTORY         1202            3

nebo   OLEJ   PLYNOVÝ    nebo   OLEJ   TOPNÝ   (LEHKÝ),   s   bodem   vzplanutí,   specifikovaným

v   normě   EN   590:2004

NAFTALEN,   ROZTAVENÝ                                                                  2304           4.1

NAFTALEN,   SUROVÝ   nebo   NAFTALEN,   RAFINOVANÝ                                           1334           4.1

NAFTENÁTY   KOBALTNATÉ,   PRÁŠEK                                                         2001           4.1

NAFTYLMOČOVINA                                                                       1652           6.1

NAFTYLTHIOMOČOVINA                                                                   1651           6.1

NÁLOŽE,   DESTRUKČNÍ                                                                   0048            1

NÁLOŽE,   HLUBINNÉ                                                                     0056            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky                                                    0059            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky                                                    0439            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky                                                    0440            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   bez   rozbušky                                                    0441            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   OHEBNÉ,   LINEÁRNÍ                                                0237            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   OHEBNÉ,   LINEÁRNÍ                                                0288            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   PERFORAČNÍ,   pro   ropné   vrty,   bez   rozbušky                        0124            1

NÁLOŽE,   KUMULATIVNÍ,   PERFORAČNÍ,   pro   ropné   vrty,   bez   rozbušky                        0494            1

NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   bez   rozbušky                                                       0042            1

NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   bez   rozbušky                                                       0283            1

NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   S   ROZBUŠKOU                                                        0225            1

NÁLOŽE,   POČINOVÉ,   S   ROZBUŠKOU                                                        0268            1

NÁLOŽE,   PŘÍDAVNÉ,   VÝBUŠNÉ                                                            0060            1

NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM   POJIVEM                                                 0457            1

NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM   POJIVEM                                                 0458            1

NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM   POJIVEM                                                 0459            1

NÁLOŽE,   TRHACÍ,   S   PLASTICKÝM   POJIVEM                                                 0460            1

NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez   rozbušky                                            0442            1

NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez   rozbušky                                            0443            1

NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez   rozbušky                                            0444            1

NÁLOŽE,   VÝBUŠNÉ,   PRŮMYSLOVÉ,   bez   rozbušky                                            0445            1

N-AMINOETHYLPIPERAZIN                                                                2815            8

n-AMYLMETHYLKETON                                                                    1110            3

NÁPLNĚ   HASICÍCH   PŘÍSTROJŮ,   žíravá   kapalná   látka                                      1774            8

NÁPLNĚ   HNACÍ                                                                         0271            1

NÁPLNĚ   HNACÍ                                                                         0272            1

NÁPLNĚ   HNACÍ                                                                         0415            1

NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA                                                               0242            1

NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA                                                               0279            1

NÁPLNĚ   HNACÍ,   PRO   DĚLA                                                               0414            1

NÁPOJE   ALKOHOLICKÉ,   s   obsahem   více   než   70   %   obj.   alkoholu                            3065            3

NÁPOJE   ALKOHOLICKÉ,   s   více   než   24   %   obj.,   ale   nejvýše   70   %   obj.   alkoholu             3065            3

n-BUTYLAMIN                                                                          1125            3

N-BUTYLANILÍN                                                                        2738           6.1

n-BUTYLFORMIÁT                                                                       1128            3

n-BUTYLCHLORFORMIÁT   (n-butylchlorkarbonát)                                           2743           6.1

n-BUTYLISOKYANÁT                                                                     2485           6.1

n-BUTYLMETHAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                    2227            3

n-DEKAN                                                                              2247            3

Nebezpečné   věci   ve   strojích   nebo   nebezpečné   věci   v   přístrojích                       3363            9        Není

předmětem

pro   ADR   (viz

1.1.3.1b)

NEON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                     1913            2

NEON,   STLAČENÝ                                                                       1065            2

N-ETHYLANILÍN                                                                        2272           6.1

N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN,   KAPALNÝ                                                       2753           6.1

N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN,   TUHÝ                                                          3460           6.1

N-ETHYL-N-BENZYLANILÍN                                                               2274           6.1

N-ETHYLTOLUIDINY                                                                     2754           6.1

n-HEPTALDEHYD                                                                        3056            3

n-HEPTEN                                                                             2278            3

3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID                                                       2307           6.1

4-NITROFENYHYDRAZIN,   s   nejméně   30   %   hm.   vody                                         3376           4.1

5-NITROBENZOTRIAZOL                                                                  0385            1

NIKOTIN                                                                              1654           6.1

NITRID   LITHNÝ                                                                        2806           4.3

NITRILY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.                                                      3273            3

NITRILY,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                                                      3275           6.1

NITRILY,   TOXICKÉ,   KAPALNÉ,   J.N.                                                      3276           6.1

NITRILY,   TOXICKÉ,   TUHÉ,   J.N.                                                         3439           6.1

NITROANILÍNY   (o-,   m-,   p-)                                                            1661           6.1

NITROANISOLY,   KAPALNÉ                                                                2730           6.1

NITROANISOLY,   TUHÉ                                                                   3458           6.1

NITROBENZEN                                                                          1662           6.1

NITROBENZOTRIFLUORIDY,   KAPALNÉ                                                       2306           6.1

NITROBENZOTRIFLUORIDY,   TUHÉ                                                          3431           6.1

NITROBROMBENZENY,   KAPALNÉ                                                            2732           6.1

NITROBROMBENZENY,   TUHÉ                                                               3459           6.1

NITROCELULOSA,   neupravená   nebo   plastifikovaná   méně   než   18   %   hm.   plastifikátoru       0341            1

NITROCELULOSA,   PLASTIFIKOVANÁ   nejméně   18   %   hm.   plastifikátoru                        0343            1

NITROCELULOSA,   suchá   nebo   vlhčená   méně   než   25   %   hm.   vody   (nebo   alkoholu)             0340            1

NITROCELULOSA,   VLHČENÁ   nejméně   25   %   hm.   alkoholu                                     0342            1

NITROCELULÓZA   S   ALKOHOLEM,   s   nejméně   25   %   hm.   alkoholu   a   nejvýše   12,6   %   hm.          2556           4.1

dusíku   v   sušině

NITROCELULÓZA   S   VODOU,   s   nejméně   25   %   hm.   vody                                       2555           4.1

NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK,   obsahující   nejvíce   12,6   %   hm.   dusíku   v   sušině   a       2059            3

nejvíce   55   %   nitrocelulózy

NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK,   obsahující   nejvíce   12,6   %   hm.   dusíku   v   sušině   a       2059            3

nejvíce   55   %   nitrocelulózy   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

NITROCELULÓZA,   s   nejvýše   12,6   %   hm.   dusíku   v   sušině,   SMĚS   S   nebo   BEZ                 2557           4.1

PLASTIFIKAČNÍHO   PROSTŘEDKU,   S   nebo   BEZ   PIGMENTU

NITROETHAN                                                                           2842            3

NITROFENOLY   (o-,   m-,   p-)                                                             1663           6.1

NITROGLYCERIN,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,   s   nejvýše   1   %   nitroglycerinu                       1204            3

NITROGLYCERIN,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,   s   více   než   1   %,   ale   nejvíce   10   %                   0144            1

nitroglycerinu

NITROGLYCERIN,   ROZTOK   V   ALKOHOLU,   s   více   než   1   %,   ale   nejvýše   5   %                    3064            3

nitroglycerinu

NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.,   s   nejvýše   30   %   hm.        3343            3

nitroglycerinu

NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   KAPALNÁ,   J.N.,   s   nejvýše   30   %   hm.                 3357            3

nitroglycerinu

NITROGLYCERIN,   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   TUHÁ,   J.N.,   s   více   než   2   %   hm.,   ale   nejvýše       3319           4.1

10   %   hm.   nitroglycerinu

NITROGLYCERIN,   ZNECITLIVĚNÝ   nejméně   40   %   hm.   netěkavého,   ve   vodě   nerozpustného       0143            1

flegmatizačního   prostředku

NITROGUANIDIN   (PIKRIT),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody                    0282            1

NITROGUANIDIN   (PIKRIT),   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                                1336           4.1

NITROKRESOLY,   KAPALNÉ                                                                3434           6.1

NITROKRESOLY,   TUHÉ                                                                   2446           6.1

NITROMETHAN                                                                          1261            3

NITROMOČOVINA                                                                        0147            1

NITROMOČOVINA,   suchá   nebo   vlhčená   méně   než   20   %   hm.   vody                             0220            1

NITRONAFTALEN                                                                        2538           4.1

NITROPROPANY                                                                         2608            3

NITROŠKROB,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody                                0146            1

NITROŠKROB,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                                            1337           4.1

NITROTOLUENY,   KAPALNÉ                                                                1664           6.1

NITROTOLUENY,   TUHÉ                                                                   3446           6.1

NITROTOLUIDINY   (MONO)                                                                2660           6.1

NITROXYLENY,   KAPALNÉ                                                                 1665           6.1

NITROXYLENY,   TUHÉ                                                                    3447           6.1

N-METHYLANILÍN                                                                       2294           6.1

N-METHYLBUTYLAMIN                                                                    2945            3

NONANY                                                                               1920            3

NONYLTRICHLORSILAN                                                                   1799            8

n-PROPANOL   (n-PROPYLALKOHOL)                                                         1274            3

n-PROPYLACETÁT                                                                       1276            3

n-PROPYLBENZEN                                                                       2364            3

n-PROPYLCHLORFORMIÁT   (n-propylchlorkarbonát)                                         2740           6.1

n-PROPYLISOKYANÁT                                                                    2482           6.1

n-PROPYLNITRÁT                                                                       1865            3

NUKLEÁT   RTUŤNATÝ                                                                     1639           6.1

NÝTY,   VÝBUŠNÉ                                                                        0174            1

OCTAN   OLOVNATÝ                                                                       1616           6.1

OCTAN   RTUŤNATÝ                                                                       1629           6.1

o-DICHLORBENZEN   (1,2-dichlorbenzen)                                                  1591           6.1

ODPAD   KLINICKÝ   NESPECIFIKOVANÝ,   J.N.   nebo   ODPAD   (BIO)MEDICÍNSKÝ,   J.N.   nebo           3291           6.2

ODPAD   MEDICÍNSKÝ   REGULOVANÝ,   J.N.

ODPAD   KLINICKÝ   NESPECIFIKOVANÝ,   J.N.   nebo   ODPAD   (BIO)MEDICÍNSKÝ,   J.N.   nebo           3291           6.2

ODPAD   MEDICÍNSKÝ   REGULOVANÝ,   J.N.,   ve   zmraženém   kapalném   dusíku

ODPADY   BAVLNĚNÉ,   OBSAHUJÍCÍ   OLEJ                                                     1364           4.2

Odpady   textilní,   vlhké                                                               1857           4.2       Není

předmětem

pro   ADR

OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně   povrchových   úprav   nebo   nátěrů   používaných   k           1139            3

průmyslovým   nebo   jiným   účelům,   jako   jsou   základní   nátěry   karoserií   vozidel

nebo   vnitřní   nátěry   sudů)

OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně   povrchových   úprav   nebo   nátěrů   používaných   k           1139            3

průmyslovým   nebo   jiným   účelům,   jako   jsou   základní   nátěry   karoserií   vozidel

nebo   vnitřní   nátěry   sudů)   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně   povrchových   úprav   nebo   nátěrů   používaných   k           1139            3

průmyslovým   nebo   jiným   účelům,   jako   jsou   základní   nátěry   karoserií   vozidel

nebo   vnitřní   nátěry   sudů)   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než

35   °C)

OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně   povrchových   úprav   nebo   nátěrů   používaných   k           1139            3

průmyslovým   nebo   jiným   účelům,   jako   jsou   základní   nátěry   karoserií   vozidel

nebo   vnitřní   nátěry   sudů)   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně   povrchových   úprav   nebo   nátěrů   používaných   k           1139            3

průmyslovým   nebo   jiným   účelům,   jako   jsou   základní   nátěry   karoserií   vozidel

nebo   vnitřní   nátěry   sudů)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)

OCHRANNÝ   NÁTĚR,   ROZTOK   (včetně   povrchových   úprav   nebo   nátěrů   používaných   k           1139            3

průmyslovým   nebo   jiným   účelům,   jako   jsou   základní   nátěry   karoserií   vozidel

nebo   vnitřní   nátěry   sudů)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

OKTADECYLTRICHLORSILAN                                                               1800            8

OKTADIENY                                                                            2309            3

OKTAFLUOR-2-BUTEN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   1318)                             2422            2

OKTAFLUORCYKLOBUTAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   RC   318)                           1976            2

OKTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   218)                                2424            2

OKTANY                                                                               1262            3

OKTOLIT   (OKTOL),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                           0266            1

OKTONAL                                                                              0496            1

OKTYLALDEHYDY                                                                        1191            3

OKTYLTRICHLORSILAN                                                                   1801            8

OLEÁT   RTUŤNATÝ                                                                       1640           6.1

OLEJ   BOROVÝ                                                                          1272            3

OLEJ   BŘIDLIČNÝ                                                                       1288            3

OLEJ   KAFROVÝ                                                                         1130            3

OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ                                                                     1286            3

OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s       1286            3

bodem   varu   nižším   než   35   °C)

OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)          1286            3

(tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než   35   °C)

OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle   2.2.3.1.4)          1286            3

(tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                          1286            3

OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                           1286            3

OLEJE   DEHTOVÉ,   HOŘLAVÉ                                                               1136            3

ORTHOKŘEMIČITAN   SODNÝ                                                                3253            8

ORTHOVANADIČNAN   SODNOAMONNÝ                                                          2863           6.1

OXID   ARSENIČNÝ                                                                       1559           6.1

OXID   ARSENITÝ                                                                        1561           6.1

OXID   BARNATÝ                                                                         1884           6.1

OXID   DRASELNÝ                                                                        2033            8

OXID   DUSIČITÝ                                                                        1067            2

OXID   DUSITÝ                                                                          2421            2        Přeprava

zakázána

OXID   DUSNATÝ   A   OXID   DUSIČITÝ,   SMĚS                                                   1975            2

OXID   DUSNATÝ,   STLAČENÝ                                                               1660            2

OXID   DUSNÝ   (RAJSKÝ   PLYN)                                                             1070            2

OXID   DUSNÝ,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                               2201            2

OXID   FOSFOREČNÝ                                                                      1807            8

OXID   FOSFORITÝ                                                                       2578            8

OXID   CHROMOVÝ,   BEZVODÝ                                                               1463           5.1

OXID   OLOVIČITÝ                                                                       1872           5.1

OXID   OSMIČELÝ                                                                        2471           6.1

OXID   RTUŤNATÝ                                                                        1641           6.1

OXID   SÍROVÝ,   STABILIZOVANÝ                                                           1829            8

OXID   SIŘIČITÝ                                                                        1079            2

OXID   SODNÝ                                                                           1825            8

OXID   UHELNATÝ,   STLAČENÝ                                                              1016            2

OXID   UHLIČITÝ                                                                        1013            2

OXID   UHLIČITÝ,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                            2187            2

Oxid   uhličitý,   tuhý   (suchý   led)                                                      1845            9        Není

předmětem

pro   ADR

OXID   VANADIČNÝ,   neroztavený                                                          2862           6.1

Oxid   vápenatý                                                                        1910            8        Není

předmětem

pro   ADR

OXID   ŽELEZNATÝ,   POUŽITÝ   nebo   OXID   ŽELEZNATÝ,   HOUBA,   POUŽITÝ,   z   čištění               1376           4.2

koksárenského   plynu

OXID-DIKYANID   DIRTUŤNATÝ,   FLEGMATIZOVANÝ                                             1642           6.1

OXYNITROTRIAZOL   (ONTA)                                                               0490            1

PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY                                                           1863            3

PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                1863            3

PALIVO   PRO   TRYSKOVÉ   MOTORY   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                 1863            3

PALIVO   PRO   VZNĚTOVÉ   MOTORY   nebo   OLEJ   PLYNOVÝ   nebo   OLEJ   TOPNÝ   (LEHKÝ),   s   bodem        1202            3

vzplanutí   nepřesahujícím   60   °C

PALIVO   PRO   VZNĚTOVÉ   MOTORY   nebo   OLEJ   PLYNOVÝ   nebo   OLEJ   TOPNÝ   (LEHKÝ),   s   bodem        1202            3

vzplanutí   více   než   60   °C   ale   méně   než   100   °C

PAPÍR,   OŠETŘENÝ   NENASYCENÝMI   OLEJI,   neúplně   vysušený   (včetně   uhlového   papíru)        1379           4.2

PARAFORMALDEHYD                                                                      2213           4.1

PARALDEHYD                                                                           1264            3

1-PENTEN   (n-AMYLEN)                                                                  1108            3

1-PENTOL                                                                             2705            8

2,4-PENTADION   (PENTA-2,4-DION)                                                       2310            3

PENTABORAN                                                                           1380           4.2

PENTAERYTHRITTETRANITRÁT   (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;   PENTAERYTHRIT-                 3344           4.1

TETRANITRÁT;   PENTAERYTHRITOL-TETRANITRÁT;   PETN)   SMĚS,   ZNECITLIVĚNÁ,   TUHÁ,

J.N.,   s   více   než   10   %   hm.,   ale   nejvýše   20   %   hm.   PETN

PENTAERYTHRITTETRANITRÁT   (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;   PETN),   s   nejméně   7   %   hm.       0411            1

vosku

PENTAERYTHRITTETRANITRÁT   (PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT;   PETN),   VLHČENÝ   nejméně         0150            1

25   %   hm.   vody,   nebo   ZNECITLIVĚNÝ   nejméně   15   %   hm.   flegmatizačního   prostředku

PENTAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   125)                                3220            2

PENTACHLORETHAN                                                                      1669           6.1

PENTACHLORFENOL                                                                      3155           6.1

PENTACHLORFENOLÁT   SODNÝ                                                              2567           6.1

PENTAKARBONYL   ŽELEZA                                                                 1994           6.1

PENTAMETHYLHEPTAN                                                                    2286            3

PENTANOLY                                                                            1105            3

PENTANY,   kapalné                                                                     1265            3

PENTOLIT,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   15   %   hm.   vody                                  0151            1

PERBORITAN   SODNÝ,   BEZVODÝ                                                            3247           5.1

PERBORITAN   SODNÝ,   MONOHYDRÁT                                                         3377           5.1

PERFLUORETHYLVINYLETHER                                                              3154            2

PERFLUORMETHYLVINYLETHER                                                             3153            2

PERCHLORMETHYLMERKAPTAN                                                              1670           6.1

PERCHLORYLFLUORID                                                                    3083            2

PEROXID   BARYA                                                                        1449           5.1

PEROXID   DRASELNÝ                                                                     1491           5.1

PEROXID   HOŘEČNATÝ                                                                    1476           5.1

PEROXID   LITHNÝ                                                                       1472           5.1

PEROXID   SODNÝ                                                                        1504           5.1

PEROXID   STRONTNATÝ                                                                   1509           5.1

PEROXID   VÁPENATÝ                                                                     1457           5.1

PEROXID   VODÍKU   A   KYSELINA   PEROCTOVÁ,   SMĚS,   s   kyselinou   (kyselinami),   vodou   a         3149           5.1

nejvýše   5   %   kyseliny   peroctové,   STABILIZOVANÁ

PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK   nejméně   8   %,   ale   méně   než   20   %   peroxidu   vodíku          2984           5.1

(stabilizovaný   podle   potřeby)

PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK   s   nejméně   20   %,   ale   nejvýše   60   %   peroxidu   vodíku        2014           5.1

(stabilizovaný   podle   potřeby)

PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK,   STABILIZOVANÝ   s   více   než   60   %,   ale   nejvýše   70   %        2015           5.1

peroxidu   vodíku

PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK,   STABILIZOVANÝ   s   více   než   70%   peroxidu   vodíku           2015           5.1

PEROXID   ZINEČNATÝ                                                                    1516           5.1

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   KAPALNÝ                                                   3101           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                3111           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   TUHÝ                                                      3102           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                   3112           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   KAPALNÝ                                                   3103           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                3113           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   TUHÝ                                                      3104           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   C,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                   3114           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   KAPALNÝ                                                   3105           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                3115           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   TUHÝ                                                      3106           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   D,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                   3116           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   KAPALNÝ                                                   3107           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                3117           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   TUHÝ                                                      3108           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   E,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                   3118           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   KAPALNÝ                                                   3109           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   KAPALNÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                3119           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   TUHÝ                                                      3110           5.2

PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   TUHÝ,   S   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                   3120           5.2

PEROXIDY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                          1483           5.1

PERSÍRAN   AMONNÝ                                                                      1444           5.1

PERSÍRAN   DRASELNÝ                                                                    1492           5.1

PERSÍRAN   SODNÝ                                                                       1505           5.1

PERSÍRANY,   ANORGANICKÉ,   J.N.                                                         3215           5.1

PERSÍRANY,   ANORGANICKÉ,   VODNÝ   ROZTOK,   J.N.                                           3216           5.1

PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí            3024            3

nižším   než   23   °C

PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                        3026           6.1

PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23         3025           6.1

°C   a   vyšším

PESTICID   -   DERIVÁT   KUMARINU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                           3027           6.1

PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem         3346            3

vzplanutí   nižším   než   23   °C

PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                           3348           6.1

PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem         3347           6.1

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

PESTICID   -   DERIVÁT   KYSELINY   FENOXYOCTOVÉ,   TUHÝ,   TOXICKÝ                              3345           6.1

PESTICID   -   FOSFID   HLINÍKU                                                            3048           6.1

PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším   než         2758            3

23   °C

PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                                2992           6.1

PESTICID   -   KARBAMÁT,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a            2991           6.1

vyšším

PESTICID   -   KARBAMÁT,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                                   2757           6.1

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem             2787            3

vzplanutí   nižším   než   23   °C

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                               3020           6.1

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem             3019           6.1

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CÍNU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                  2786           6.1

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   FOSFORU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem          2784            3

vzplanutí   nižším   než   23   °C

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                            3018           6.1

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   FOSFORU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem          3017           6.1

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   FOSFORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                               2783           6.1

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLORU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem           2762            3

vzplanutí   nižším   než   23   °C

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                             2996           6.1

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLÓRU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem           2995           6.1

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

PESTICID   -   ORGANICKÁ   SLOUČENINA   CHLORU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                2761           6.1

PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším   než       3350            3

23   °C

PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                              3352           6.1

PESTICID   -   PYRETHROID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a          3351           6.1

vyšším

PESTICID   -   PYRETHROID,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                                 3349           6.1

PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem              2780            3

vzplanutí   nižším   než   23   °C

PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                3014           6.1

PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem              3013           6.1

vzplanutí   23   °C   a   vyšším

PESTICID   -   SUBSTITUOVANÝ   NITROFENOL,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                   2779           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším         2760            3

než   23   °C

PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                            2994           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a        2993           6.1

vyšším

PESTICID   NA   BÁZI   ARSENU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                               2759           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí            2782            3

nižším   než   23   °C

PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                           2781           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                        3016           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   BIPYRIDYLU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23         3015           6.1

°C   a   vyšším

PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším   než       2776            3

23   °C

PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                              3010           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a          3009           6.1

vyšším

PESTICID   NA   BÁZI   MĚDI,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                                 2775           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším          2778            3

než   23   °C

PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                             3012           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a         3011           6.1

vyšším

PESTICID   NA   BÁZI   RTUTI,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                                2777           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí         2772            3

nižším   než   23   °C

PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                        2771           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                     3006           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   THIOKARBAMÁTU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí         3005           6.1

23   °C   a   vyšším

PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ                                          2998           6.1

PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   s   bodem   vzplanutí   23   °C        2997           6.1

a   vyšším

PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   s   bodem   vzplanutí   nižším       2764            3

než   23   °C

PESTICID   NA   BÁZI   TRIAZINU,   TUHÝ,   TOXICKÝ                                             2763           6.1

PESTICID,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   TOXICKÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí   nižším   než   23   °C        3021            3

PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.,   s   bodem   vzplanutí   23   °C   a   vyšším          2903           6.1

PESTICID,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                     2902           6.1

PESTICID,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                        2588           6.1

PETROLEJ                                                                             1223            3

PIGMENTY   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   ORGANICKÉ                                               3313           4.2

PIKOLINY                                                                             2313            3

PIKRAMÁT   SODNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                                        1349           4.1

PIKRAMÁT   ZIRKONIČITÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody                                  1517           4.1

PIKRAMÁT   SODNÝ,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody                            0235            1

PIKRAMÁT   ZIRKONIČITÝ,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %   hm.   vody                      0236            1

PIKRÁT   STŘÍBRNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   30   %   hm.   vody                                       1347           4.1

PIKRÁT   AMONNÝ,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   10   %   hm.   vody                             0004            1

PIKRÁT   AMONNÝ,   VLHČENÝ   nejméně   10   %   hm.   vody                                         1310           4.1

PIPERAZIN                                                                            2579            8

PIPERIDIN                                                                            2401            8

PLASTY   NA   BÁZI   NITROCELULÓZY,   SCHOPNÉ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                               2006           4.2

PLASTY,   SMĚS   LISOVACÍ,   ve   formě   těsta,   desek   nebo   tyčí,   uvolňující   hořlavé           3314            9

páry

PLYN   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                       3312            2

PLYN   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   J.N.                                                3158            2

PLYN   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                            3311            2

PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   404A   (pentafluorethan,   1,1,1-trifluorethan   a         3337            2

1,1,1,2-tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s   cca   44   %   pentafluorethanu   a   52   %

1,1,1-trifluorethanu)

PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   407A   (difluormethan,   pentafluorethan   a   1,1,1,2-      3338            2

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s   cca   20   %   difluormethanu   a   40   %

pentafluorethanu)

PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   407B   (difluormethan,   pentafluorethan   a   1,1,1,2-      3339            2

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s   cca   10   %   difluormethanu   a   70   %

pentafluorethanu)

PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   407C   (difluormethan,   pentafluorethan   a   1,1,1,2-      3340            2

tetrafluorethan,   zeotropní   směs   s   cca   23   %   difluormethanu   a   25   %

pentafluorethanu)

PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK,   J.N.   (směs   F1,   směs   F2   nebo   směs   F3)                  1078            2

PLYN   ROPNÝ,   STLAČENÝ                                                                 1071            2

PLYN   STLAČENÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                                         1954            2

PLYN   STLAČENÝ,   J.N.                                                                  1956            2

PLYN   STLAČENÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                              3156            2

PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                                1953            2

PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                                        3305            2

PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                         1955            2

PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                     3303            2

PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                             3306            2

PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                                                 3304            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                                       3161            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   J.N.                                                                3163            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                            3157            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                              3160            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                                      3309            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                                       3162            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.                                   3307            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                           3310            2

PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                                               3308            2

PLYNOVÉ   GENERÁTORY   AIRBAGŮ   nebo   MODULY   AIRBAGŮ   nebo   NAPÍNAČE   BEZPEČNOSTNÍCH          0503            1

PÁSŮ

PLYNOVÉ   GENERÁTORY   AIRBAGŮ   nebo   MODULY   AIRBAGŮ   nebo   NAPÍNAČE   BEZPEČNOSTNÍCH          3268            9

PÁSŮ

PLYNY   ROPNÉ,   ZKAPALNĚNÉ                                                              1075            2

PLYNY   ZKAPALNĚNÉ,   nehořlavé,   překryté   dusíkem,   oxidem   uhličitým   nebo   vzduchem        1058            2

p-NITROSODIMETHYLANILÍN                                                              1369           4.2

PODPALOVAČ,   TUHÝ,   s   hořlavou   kapalnou   látkou                                         2623           4.1

POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ                                                               0495            1

POHONNÁ   HMOTA,   KAPALNÁ                                                               0497            1

POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ                                                                  0498            1

POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ                                                                  0499            1

POHONNÁ   HMOTA,   TUHÁ                                                                  0501            1

POLYSULFID   AMONNÝ,   ROZTOK                                                            2818            8

POLYVANADIČNAN   AMONNÝ                                                                2861           6.1

POPEL   ZINKOVÝ                                                                        1435           4.3

1,2-PROPYLENDIAMIN                                                                   2258            8

PRACH   BEZDÝMNÝ                                                                       0160            1

PRACH   BEZDÝMNÝ                                                                       0161            1

PRACH   ČERNÝ,   LISOVANÝ   nebo   PRACH   ČERNÝ,   V   PELETÁCH                                   0028            1

PRACH   ČERNÝ,   zrnitý   nebo   moučkový                                                    0027            1

PRACHOVINA   SUROVÁ,   VLHČENÁ   nejméně   17   %   hm.   alkoholu                                 0433            1

PRACHOVINA   SUROVÁ,   VLHČENÁ   nejméně   25   %   hm.   vody                                     0159            1

PRÁŠEK   KOVOVÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.                                                         3089           4.1

PRÁŠEK   KOVOVÝ,   SCHOPNÝ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                                              3189           4.2

PRÁZDNÉ   BATERIOVÉ   VOZIDLO   -   nevyčištěné                                                                   Viz.

4.3.2.4,

5.1.3   a

5.4.1.1.6

PRÁZDNÁ   IBC   -   nevyčištěná                                                                                 Viz.

4.1.1.11,

5.1.3   a

5.4.1.1.6

PRÁZDNÝ   VELKÝ   OBAL   -   nevyčištěný                                                                          Viz.

4.1.1.11,

5.1.3   a

5.4.1.1.6

PRÁZDNý   MEGC   -   nevyčištěný                                                                                Viz.

4.3.2.4,

5.1.3   a

5.4.1.1.6

PRÁZDNÝ   OBAL   -   nevyčištěný                                                                                Viz.

4.1.1.11,

5.1.3   a

5.4.1.1.6

PRÁZDNÁ   NÁDOBA   -   nevyčištěná                                                                              Viz.    5.1.3

a   5.4.1.1.6

PRÁZDNÁ   CISTERNA   -   nevyčištěná                                                                            Viz.

4.3.2.4,

5.1.3   a

5.4.1.1.6

PRÁZDNÉ   VOZIDLO   -   nevyčištěné                                                                             Viz.    5.1.3

a   5.4.1.1.6

Barvy,   viz.                                                                          1263            3

3066            8

3469            3

3470            8

PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   VÝROBY   HLINÍKU   nebo   PRODUKTY   VEDLEJŠÍ   Z   TAVENÍ   HLINÍKU           3170           4.3

PROPADIEN,   STABILIZOVANÝ                                                             2200            2

PROPAN                                                                               1978            2

PROPANTHIOLY   (propylmerkaptany)                                                      2402            3

PROPEN                                                                               1077            2

PROPIONALDEHYD                                                                       1275            3

PROPIONITRIL                                                                         2404            3

PROPIONYLCHLORID                                                                     1815            3

PROPYLAMIN                                                                           1277            3

PROPYLENCHLORHYDRIN                                                                  2611           6.1

PROPYLENIMIN,   STABILIZOVANÝ                                                          1921            3

PROPYLENOXID                                                                         1280            3

PROPYLFORMIÁTY                                                                       1281            3

PROPYLTRICHLORSILAN                                                                  1816            8

PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                       3142           6.1

PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   KAPALNÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.                                        1903            8

PROSTŘEDEK   DEZINFEKČNÍ,   TUHÝ,   TOXICKÝ,   J.N.                                          1601           6.1

PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ                                                1306            3

PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                 1306            3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                 1306            3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem

varu   vyšším   než   35   °C)

PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a                 1306            3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110          1306            3

kPa)

PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA   DŘEVO,   KAPALNÉ   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110           1306            3

kPa)

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ                                                          0196            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ                                                          0197            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ                                                          0313            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ                                                          0487            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   DÝMOVÉ                                                          0507            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   RUČNÍ                                                           0191            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   RUČNÍ                                                           0373            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,   lodní                                                  0194            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,   lodní                                                  0195            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,   lodní                                                  0505            1

PROSTŘEDKY   SIGNÁLNÍ,   TÍSŇOVÉ,   lodní                                                  0506            1

PROSTŘEDKY   ZÁCHRANNÉ,   NIKOLI   SAMONAFUKOVACÍ,   které   obsahují   nebezpečné   látky         3072            9

jako   výbavu

PROSTŘEDKY   ZÁCHRANNÉ,   SAMONAFUKOVACÍ                                                 2990            9

PRYSKYŘICE   POLYESTEROVÉ,   VÍCESLOŽKOVÉ                                                3269            3

PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý                                                          1866            3

PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle          1866            3

2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle          1866            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem   varu   vyšším   než

35   °C)

PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a   viskozitou   podle          1866            3

2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)               1866            3

PRYSKYŘICE,   ROZTOK,   hořlavý   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                1866            3

PŘEDMĚTY   POD   PNEUMATICKÝM   TLAKEM   nebo   PŘEDMĚTY   POD   HYDRAULICKÝM   TLAKEM   (s            3164            2

nehořlavým   plynem)

PŘEDMĚTY   PYROFORICKÉ                                                                 0380            1

PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro   technické   účely                                           0428            1

PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro   technické   účely                                           0429            1

PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro   technické   účely                                           0430            1

PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro   technické   účely                                           0431            1

PŘEDMĚTY   PYROTECHNICKÉ   pro   technické   účely                                           0432            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0349            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0350            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0351            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0352            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0353            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0354            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0355            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0356            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0462            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0463            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0464            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0465            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0466            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0467            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0468            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0469            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0470            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0471            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   J.N.                                                               0472            1

PŘEDMĚTY   VÝBUŠNÉ,   VELMI   NECITLIVÉ   (PŘEDMĚTY   EEI)                                     0486            1

PŘIBOUDLINA                                                                          1201            3

PŘÍSTROJE   HASICÍ   se   stlačeným   nebo   zkapalněným   plynem                                1044            2

PŘÍSTROJE   MALÉ,   POHÁNĚNÉ   PLYNNÝM   UHLOVODÍKEM   nebo   NÁDOBKY   S   PLYNNÝM                  3150            2

UHLOVODÍKEM,   OPAKOVANĚ   PLNITELNÉ,   PRO   MALÉ   PŘÍSTROJE,   s   odběrním   ventilem

PUMY   MLŽNÉ,   DÝMOVNICE,   NEVÝBUŠNÉ,   obsahující   žíravou   kapalnou   látku,   bez             2028            8

zapalovačů

PUMY,   S   HOŘLAVOU   KAPALINOU,   s   trhací   náplní                                          0399            1

PUMY,   S   HOŘLAVOU   KAPALINOU,   s   trhací   náplní                                          0400            1

PUMY,   s   trhací   náplní                                                                0033            1

PUMY,   s   trhací   náplní                                                                0034            1

PUMY,   s   trhací   náplní                                                                0035            1

PUMY,   s   trhací   náplní                                                                0291            1

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                                                                     0037            1

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                                                                     0038            1

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                                                                     0039            1

PUMY,   ZÁBLESKOVÉ                                                                     0299            1

PYRIDIN                                                                              1282            3

PYROSULFURYLCHLORID                                                                  1817            8

PYRROLIDIN                                                                           1922            3

RAKETOVÉ   MOTORY                                                                      0186            1

RAKETOVÉ   MOTORY                                                                      0280            1

RAKETOVÉ   MOTORY                                                                      0281            1

RAKETOVÉ   MOTORY   S   HYPERGOLY,   s   nebo   bez   výmetné   nálože                               0250            1

RAKETOVÉ   MOTORY,   S   HYPERGOLEM,   s   nebo   bez   výmetné   náplně                             0322            1

RAKETOVÉ   MOTORY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM                                                  0395            1

RAKETOVÉ   MOTORY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM                                                  0396            1

RAKETY   s   výmetnou   náplní                                                             0436            1

RAKETY   s   výmetnou   náplní                                                             0437            1

RAKETY   s   výmetnou   náplní                                                             0438            1

RAKETY,   s   inertní   hlavicí                                                            0183            1

RAKETY,   s   inertní   hlavicí                                                            0502            1

RAKETY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s   trhací   náplní                                          0397            1

RAKETY,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s   trhací   náplní                                          0398            1

RAKETY,   s   trhací   náplní                                                              0180            1

RAKETY,   s   trhací   náplní                                                              0181            1

RAKETY,   s   trhací   náplní                                                              0182            1

RAKETY,   s   trhací   náplní                                                              0295            1

RAKETY,   TAHAČE   LAN                                                                   0238            1

RAKETY,   TAHAČE   LAN                                                                   0240            1

RAKETY,   TAHAČE   LAN                                                                   0453            1

RESINÁT   (abietát)   HLINITÝ                                                            2715           4.1

RESINÁT   (abietát)   KOBALTNATÝ,   SRAŽENÝ                                                1318           4.1

RESINÁT   (abietát)   MANGANATÝ                                                          1330           4.1

RESINÁT   (abietát)   VÁPENATÝ                                                           1313           4.1

RESINÁT   (abietát)   VÁPENATÝ,   ROZTAVENÝ   a   ztuhlý                                       1314           4.1

RESINÁT   (abietát)   ZINEČNATÝ                                                          2714           4.1

RESORCIN                                                                             2876           6.1

ROPA   SUROVÁ                                                                          1267            3

ROPA   SUROVÁ   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                               1267            3

ROPA   SUROVÁ   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                                1267            3

ROZBUŠKOVÉ   SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                   0360            1

ROZBUŠKOVÉ   SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                   0361            1

ROZBUŠKOVÉ   SESTAVY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                   0500            1

ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                                                                  0073            1

ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                                                                  0364            1

ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                                                                  0365            1

ROZBUŠKY   PRO   MUNICI                                                                  0366            1

ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                               0030            1

ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                               0255            1

ROZBUŠKY,   ELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                               0456            1

ROZBUŠKY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                             0029            1

ROZBUŠKY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                             0267            1

ROZBUŠKY,   NEELEKTRICKÉ,   pro   trhací   práce                                             0455            1

ROZRUŠOVACÍ   ZAŘÍZENÍ,   VÝBUŠNÁ,   pro   ropné   vrty,   bez   rozbušky                          0099            1

RTUŤ                                                                                 2809            8

RUBIDIUM                                                                             1423           4.3

ŘEZAČKY   KABELŮ,   VÝBUŠNÉ                                                              0070            1

SALICYLÁT   NIKOTINU                                                                   1657           6.1

SALICYLÁT   RTUŤNATÝ                                                                   1644           6.1

SELENANY   nebo   SELENIČITANY                                                           2630           6.1

SELENOVODÍK,   BEZVODÝ                                                                 2202            2

Seno   nebo   sláma   nebo   plevy                                                           1327           4.1       Není

předmětem

pro   ADR

SILAN                                                                                2203            2

SILICID   HLINÍKU   PRÁŠKOVÝ,   NEPOTAŽENÝ                                                 1398           4.3

SILICID   HOŘČÍKU                                                                      2624           4.3

SILICID   LITHIA                                                                       1417           4.3

SILICID   VÁPNÍKU                                                                      1405           4.3

SÍRA                                                                                 1350           4.1

SÍRA,   ROZTAVENÁ                                                                      2448           4.1

SÍRAN   NIKOTINU,   ROZTOK                                                               1658           6.1

SÍRAN   NIKOTINU,   TUHÝ                                                                 3445           6.1

SÍRAN   OLOVNATÝ,   obsahující   více   než   3   %   volné   kyseliny                               1794            8

SÍRAN   RTUŤNATÝ                                                                       1645           6.1

SÍRAN   VANADYLU                                                                       2931           6.1

SIROUHLÍK                                                                            1131            3

SIROVODÍK                                                                            1053            2

SLITINA   ALKALICKÝCH   KOVŮ,   KAPALNÁ,   J.N.                                              1421           4.3

SLITINA   KOVŮ   ALKALICKÝCH   ZEMIN,   J.N.                                                 1393           4.3

SLITINA   KŘEMÍK   /   ŽELEZO   /   LITHIUM                                                    2830           4.3

SLITINA   PRÁŠKOVÁ   KŘEMÍK   /   ŽELEZO   /   HLINÍK                                            1395           4.3

SLITINA   VÁPNÍK   /   MANGAN   /   KŘEMÍK                                                     2844           4.3

SLITINY   BARYA,   PYROFORNÍ                                                             1854           4.2

SLITINY   DRASLÍKU   A   SODÍKU,   KAPALNÉ                                                   1422           4.3

SLITINY   DRASLÍKU   A   SODÍKU,   TUHÉ                                                      3404           4.3

SLITINY   DRASLÍKU,   KOVOVÉ,   KAPALNÉ                                                    1420           4.3

SLITINY   DRASLÍKU,   KOVOVÉ,   TUHÉ                                                       3403           4.3

SLOUČENINA   ANTIMONU,   ANORGANICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                      3141           6.1

SLOUČENINA   ANTIMONU,   ANORGANICKÁ,   TUHÁ,   J.N.                                         1549           6.1

SLOUČENINA   ARSENU,   KAPALNÁ,   J.N.,   anorganická,   zahrnující   arseničnany,   j.n.,         1556           6.1

arsenitany,   j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.

SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                          3280           6.1

SLOUČENINA   ARSENU,   ORGANICKÁ,   TUHÁ,   J.N.                                             3465           6.1

SLOUČENINA   ARSENU,   TUHÁ,   J.N.,   anorganická,   zahrnující   arseničnany,   j.n.,            1557           6.1

arsenitany,   j.n.   a   sulfidy   arsenu,   j.n.

SLOUČENINA   BARYA,   J.N.                                                               1564           6.1

SLOUČENINA   BERYLLIA,   J.N.                                                            1566           6.1

SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                            2788           6.1

SLOUČENINA   CÍNU,   ORGANICKÁ,   TUHÁ,   J.N.                                               3146           6.1

SLOUČENINA   FENYLRTUŤNATÁ,   J.N.                                                       2026           6.1

SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                3278           6.1

SLOUČENINA   FOSFORU,   ORGANICKÁ,   TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.                                   3464           6.1

SLOUČENINA   KADMIA                                                                    2570           6.1

SLOUČENINA   MOČOVINY,   S   PEROXIDEM   VODÍKU                                              1511           5.1

SLOUČENINA   NIKOTINU,   KAPALNÁ,   J.N.   nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,   KAPALNÉ,   J.N.          3144           6.1

SLOUČENINA   NIKOTINU,   TUHÁ,   J.N.   nebo   PŘÍPRAVKY   NIKOTINOVÉ,   TUHÉ,   J.N.                1655           6.1

SLOUČENINA   OLOVA,   ROZPUSTNÁ,   J.N.                                                    2291           6.1

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   PYROFORNÍ,   J.N.                                    3392           4.2

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   PYROFORNÍ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                 3394           4.2

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.                   3399           4.3

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   KAPALNÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                            3398           4.3

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,   J.N.                                      3282           6.1

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TOXICKÁ,   TUHÁ,   J.N.                                         3467           6.1

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   PYROFORNÍ,   J.N.                                       3391           4.2

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   PYROFORNÍ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                    3393           4.2

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   HOŘLAVÁ,   J.N.                      3396           4.3

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   J.N.                               3395           4.3

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   REAGUJÍCÍ   S   VODOU,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.           3397           4.3

SLOUČENINA   ORGANOKOVOVÁ,   TUHÁ,   SCHOPNÁ   SAMOOHŘEVU,   J.N.                              3400           4.2

SLOUČENINA   RTUTI,   KAPALNÁ,   J.N.                                                      2024           6.1

SLOUČENINA   RTUTI,   TUHÁ,   J.N.                                                         2025           6.1

SLOUČENINA   SELENU,   KAPALNÁ,   J.N.                                                     3440           6.1

SLOUČENINA   SELENU,   TUHÁ,   J.N.                                                        3283           6.1

SLOUČENINA   TELLURU,   J.N.                                                             3284           6.1

SLOUČENINA   VANADU,   J.N.                                                              3285           6.1

SLOUČENINY   THALLIA,   J.N.                                                             1707           6.1

SLOŽ   PYROTECHNICKÁ,   ZÁBLESKOVÁ                                                       0094            1

SLOŽ   PYROTECHNICKÁ,   ZÁBLESKOVÁ                                                       0305            1

SLOŽE   HNACÍ                                                                          0491            1

SMĚS   ETHANOLU   A   BENZÍNU   nebo   SMĚS   ETHANOLU   A   PALIVA   PRO   ZÁŽEHOVÉ   MOTORY,   s           3475            3

více   než   10   %   ethanolu

SMĚS   NITRAČNÍ,   obsahující   více   než   50   %   kyseliny   dusičné                             1796            8

SMĚS   NITRAČNÍ,   ODPADNÍ,   obsahující   více   než   50   %   kyseliny   dusičné                    1826            8

SODÍK                                                                                1428           4.3

SOLI   ORGANICKÝCH   SLOUČENIN,   KOVOVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                                    3181           4.1

SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.                                                    0382            1

SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.                                                    0383            1

SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.                                                    0384            1

SOUČÁSTI   ROZNĚTNÝCH   ŘETĚZCŮ,   J.N.                                                    0461            1

SOUPRAVA   TESTOVACÍ,   CHEMICKÁ   nebo   SOUPRAVA   PRVNÍ   POMOCI                              3316            9

STOPINA                                                                              0101            1

STOPOVKY   PRO   MUNICI                                                                  0212            1

STOPOVKY   PRO   MUNICI                                                                  0306            1

STROJE   CHLADICÍ,   obsahující   nehořlavé,   netoxické   plyny   nebo   roztoky   amoniaku         2857            2

(UN   2672)

STRYCHNIN   nebo   SOLI   STRYCHNINU                                                       1692           6.1

STŘELY,   inertní,   se   stopovkou                                                        0345            1

STŘELY,   inertní,   se   stopovkou                                                        0424            1

STŘELY,   inertní,   se   stopovkou                                                        0425            1

STŘELY,   s   trhací   náplní                                                              0167            1

STŘELY,   s   trhací   náplní                                                              0168            1

STŘELY,   s   trhací   náplní                                                              0169            1

STŘELY,   s   trhací   náplní                                                              0324            1

STŘELY,   s   trhací   náplní                                                              0344            1

STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                      0346            1

STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                      0347            1

STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                      0426            1

STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                      0427            1

STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                      0434            1

STŘELY,   s   trhavou   náložkou   nebo   výmetnou   náplní                                      0435            1

STYREN,   MONOMERNÍ,   STABILIZOVANÝ                                                     2055            3

SULFID   AMONNÝ,   ROZTOK                                                                2683            8

SULFID   DIPIKRYLU   (SIRNÍK   DIPIKRYLU),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   10   %   hm.   vody       0401            1

SULFID   DRASELNÝ,   BEZVODÝ   nebo   SULFID   DRASELNÝ,   s   méně   než   30   %   krystalové   vody       1382           4.2

SULFID   DRASELNÝ,   HYDRATOVANÝ,   obsahující   nejméně   30   %   krystalové   vody                1847            8

SULFID   FOSFOREČNÝ,   neobsahující   žlutý   ani   bílý   fosfor                                1340           4.3

SULFID   KARBONYLU   (KARBONYLSULFID)                                                    2204            2

SULFID   SELENIČITÝ                                                                    2657           6.1

SULFID   SODNÝ,   BEZVODÝ   nebo   SULFID   SODNÝ,   s   méně   než   30   %   krystalové   vody             1385           4.2

SULFID   SODNÝ,   HYDRATOVANÝ,   obsahující   nejméně   30   %   vody                              1849            8

SULFID   TITANIČITÝ                                                                    3174           4.2

SUPEROXID   DRASELNÝ                                                                   2466           5.1

SUPEROXID   SODNÝ                                                                      2547           5.1

SVĚTLICE,   LETECKÉ                                                                    0093            1

SVĚTLICE,   LETECKÉ                                                                    0403            1

SVĚTLICE,   LETECKÉ                                                                    0404            1

SVĚTLICE,   LETECKÉ                                                                    0420            1

SVĚTLICE,   LETECKÉ                                                                    0421            1

SVĚTLICE,   POZEMNÍ                                                                    0092            1

SVĚTLICE,   POZEMNÍ                                                                    0418            1

SVĚTLICE,   POZEMNÍ                                                                    0419            1

SVÍCE   SLZOTVORNÉ                                                                     1700           6.1

SVÍTIPLYN,   STLAČENÝ                                                                  1023            2

1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   134a)                       3159            2

1,1,2,2-TETRACHLORETHAN                                                              1702           6.1

1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD                                                        2498            3

1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN                                                            2410            3

1H-TETRAZOL                                                                          0504            1

terc-BUTYLCYKLOHEXYLCHLORFORMIÁT                                                     2747           6.1

terc-BUTYLHYPOCHLORIT                                                                3255           4.2       Přeprava

zakázána

terc-BUTYLISOKYANÁT                                                                  2484           6.1

terc-BUTYLMETHYLETHER                                                                2398            3

TERPENTÝN                                                                            1299            3

TERPINOLEN                                                                           2541            3

TETRABROMETHAN                                                                       2504           6.1

TETRABROMMETHAN                                                                      2516           6.1

TETRAETHYLENPENTAMIN                                                                 2320            8

TETRAETHYLPENTAOXODITHIODIFOSFÁT                                                     1704           6.1

TETRAETHYLSILIKÁT                                                                    1292            3

TETRAFLUORETHYLEN,   STABILIZOVANÝ                                                     1081            2

TETRAFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   14)                                1982            2

TETRAFOSFORHEPTASULFID,   neobsahující   žlutý   ani   bílý   fosfor                           1339           4.1

TETRAFOSFORTRISULFID   (FOSFORSESKVISULFID),   neobsahující   žlutý   ani   bílý   fosfor        1341           4.1

TETRAHYDRIDOBORITAN   DRASELNÝ                                                         1870           4.3

TETRAHYDRIDOBORITAN   HLINITÝ                                                          2870           4.2

TETRAHYDRIDOBORITAN   HLINITÝ   V   PŘÍSTROJÍCH                                            2870           4.2

TETRAHYDRIDOBORITAN   LITHNÝ                                                           1413           4.3

TETRAHYDRIDOBORITAN   SODNÝ                                                            1426           4.3

TETRAHYDRIDOBORITAN   SODNÝ   A   HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK,   obsahující   nejvýše   12   %          3320            8

hm.   tetrahydridoboritanu   sodného   a   nejvýše   40   %   hm.   hydroxidu   sodného

TETRAHYDRIDOHLINITAN   LITHNÝ                                                          1410           4.3

TETRAHYDRIDOHLINITAN   LITHNÝ,   V   ETHERU                                                1411           4.3

TETRAHYDRIDOHLINITAN   SODNÝ                                                           2835           4.3

TETRAHYDROFTALANHYDRIDY,   obsahující   více   než   0,05   %   maleinanhydridu                  2698            8

TETRAHYDROFURAN                                                                      2056            3

TETRAHYDROFURFURYLAMIN                                                               2943            3

TETRAHYDROTHIOFEN                                                                    2412            3

TETRACHLORETHYLEN                                                                    1897           6.1

TETRACHLORMETHAN                                                                     1846           6.1

TETRACHLORSILAN   (chlorid   křemičitý)                                                  1818            8

TETRAKARBONYL   NIKLU                                                                  1259           6.1

TETRAMER   PROPYLENU                                                                   2850            3

TETRAMETHYLAMONIUMHYDROXID,   ROZTOK                                                   1835            8

TETRAMETHYLAMONIUM-HYDROXID,   TUHÝ                                                    3423            8

TETRAMETHYLSILAN                                                                     2749            3

TETRANITROANILIN                                                                     0207            1

TETRANITROMETHAN                                                                     1510           5.1

TETRAPROPYLORTHOTITANÁT                                                              2413            3

4-THIAPENTANAL                                                                       2785           6.1

THIOFEN                                                                              2414            3

THIOFENOL   (fenylmerkaptan)                                                           2337           6.1

THIOFOSGEN                                                                           2474           6.1

THIOGLYKOL                                                                           2966           6.1

THIOKYANÁT   RTUŤNATÝ                                                                  1646           6.1

THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ   (merkaptanů),           3336            3

KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.

THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ   (merkaptanů),           3336            3

KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)

THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚS   THIOLŮ   (merkaptanů),           3336            3

KAPALNÁ,   HOŘLAVÁ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   nepřesáhne   110   kPa)

THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.   nebo   SMĚSI   THIOLŮ   (směsi        1228            3

merkaptanů),   KAPALNÉ,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,   J.N.

THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   SMĚSI   THIOLŮ               3071           6.1

(merkaptanů),   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.

TINKTURY,   LÉKAŘSKÉ                                                                   1293            3

TITAN   -   HOUBA,   ČÁSTICE   nebo   TITAN   -   HOUBA,   PRÁŠEK                                    2878           4.1

TITAN,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                                                                 2546           4.2

TITAN,   PRÁŠEK,   VLHČENÝ   nejméně   25   %   vody                                             1352           4.1

2,4-TOLUYLENDIAMIN,   ROZTOK                                                           3418           6.1

2,4-TOLUYLENDIAMIN,   TUHÝ                                                             1709           6.1

TOLUEN                                                                               1294            3

TOLUENDIISOKYANÁT                                                                    2078           6.1

TOLUIDINY,   KAPALNÉ                                                                   1708           6.1

TOLUIDINY,   TUHÉ                                                                      3451           6.1

TORPÉDA,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s   inertní   hlavicí                                       0450            1

TORPÉDA,   S   KAPALNÝM   PALIVEM,   s   nebo   bez   trhací   náplně                                0449            1

TORPÉDA,   s   trhací   náplní                                                             0329            1

TORPÉDA,   s   trhací   náplní                                                             0330            1

TORPÉDA,   s   trhací   náplní                                                             0451            1

TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH   ORGANISMŮ,   KAPALNÉ,   J.N.                                    3172           6.1

TOXINY,   ZÍSKANÉ   Z   ŽIVÝCH   ORGANISMŮ,   TUHÉ,   J.N.                                       3462           6.1

1,1,1-TRIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   143a)                           2035            2

1,1,1-TRICHLORETHAN                                                                  2831           6.1

1,3,5-TRIMETHYLBENZEN                                                                2325            3

2-TRIFLUORMETHYLANILÍN                                                               2942           6.1

3-TRIFLUORMETHYLANILÍN                                                               2948           6.1

TRHAVÉ   NÁLOŽKY,   výbušné                                                              0043            1

TRHAVINA,   TYP   A                                                                      0081            1

TRHAVINA,   TYP   B                                                                      0082            1

TRHAVINA,   TYP   B                                                                      0331            1

TRHAVINA,   TYP   C                                                                      0083            1

TRHAVINA,   TYP   D                                                                      0084            1

TRHAVINA,   TYP   E                                                                      0241            1

TRHAVINA,   TYP   E                                                                      0332            1

TRIALLYLAMIN                                                                         2610            3

TRIALLYLBORÁT                                                                        2609           6.1

TRIBUTYLAMIN                                                                         2542           6.1

TRIBUTYLFOSFAN                                                                       3254           4.2

TRIETHYLAMIN                                                                         1296            3

TRIETHYLBORÁT                                                                        1176            3

TRIETHYLENTETRAMIN                                                                   2259            8

TRIETHYLFOSFIT                                                                       2323            3

TRIFLUORACETYLCHLORID                                                                3057            2

TRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   23)                                  1984            2

TRIFLUORMETHAN,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                           3136            2

TRICHLORACETYLCHLORID                                                                2442            8

TRICHLORBENZENY,   KAPALNÉ                                                             2321           6.1

TRICHLORBUTEN                                                                        2322           6.1

TRICHLORETHYLEN                                                                      1710           6.1

TRICHLORID   VANADYLU   (OXYCHLORID   VANADIČITÝ)                                          2443            8

TRICHLORSILAN                                                                        1295           4.3

TRIISOBUTYLEN                                                                        2324            3

TRIISOPROPYLBORÁT                                                                    2616            3

TRIKRESYLFOSFÁT,   s   více   než   3   %   ortho-isomerů                                        2574           6.1

TRIMETHYLACETYLCHLORID                                                               2438           6.1

TRIMETHYLAMIN,   BEZVODÝ                                                               1083            2

TRIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK,   s   nejvýše   50   %   hm.   trimethylaminu                       1297            3

TRIMETHYLBORÁT                                                                       2416            3

TRIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN                                                              2326            8

TRIMETHYLFOSFIT                                                                      2329            3

TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIAMINY                                                        2327            8

TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIISOKYANÁT   (a   isomerní   směsi)                                 2328           6.1

TRIMETHYLCHLORSILAN                                                                  1298            3

TRINITROANILIN   (PIKRAMID)                                                            0153            1

TRINITROANISOL                                                                       0213            1

TRINITROBENZEN,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   30   %   hm.   vody                            0214            1

TRINITROBENZEN,   VLHČENÝ   nejméně   30   %   hm.   vody                                        1354           4.1

TRINITROBENZEN,   VLHČENÝ,   nejméně   10   %   hm.   vody                                       3367           4.1

TRINITROFENETOL                                                                      0218            1

TRINITROFENOL   (KYSELINA   PIKROVÁ),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   30   %   hm.   vody          0154            1

TRINITROFENOL   (KYSELINA   PIKROVÁ),   VLHČENÝ   (Á)   nejméně   10   %   hm.   vody                  3364           4.1

TRINITROFENOL   (KYSELINA   PIKROVÁ),   VLHČENÝ(Á)   nejméně   30   %   hm.   vody                   1344           4.1

TRINITROFENYLMETHYLNITRAMIN   (TETRYL)                                                 0208            1

TRINITROFLUORENON                                                                    0387            1

TRINITROCHLORBENZEN   (PIKRYLCHLORID)                                                  0155            1

TRINITROCHLORBENZEN   (PIKRYLCHLORID),   VLHČENÝ   nejméně   10   %   hm.   vody                   3365           4.1

TRINITRO-m-KRESOL                                                                    0216            1

TRINITRONAFTALEN                                                                     0217            1

TRINITRORESORCIN   (KYSELINA   STYFNOVÁ),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   20   %   hm.           0219            1

vody   nebo   směsí   alkoholu   s   vodou

TRINITRORESORCIN   (KYSELINA   STYFNOVÁ),   VLHČENÝ(-Á)   nejméně   20   %   hm.   vody   (nebo        0394            1

směsí   alkoholu   s   vodou)

TRINITRORESORCINÁT   OLOVNATÝ,   VLHČENÝ   nejméně   20   %   hm.   vody   nebo   směsí   alkoholu       0130            1

s   vodou

TRINITROTOLUEN   (TNT)   A   TRINITROBENZEN,   SMĚS   nebo   TRINITROTOLUEN   (TNT)   A              0388            1

HEXANITROSTILBEN,   SMĚS

TRINITROTOLUEN   (TNT)   VE   SMĚSI   S   TRINITROBENZENEM   A   HEXANITROSTILBENEM                0389            1

TRINITROTOLUEN   (TNT),   suchý   nebo   vlhčený   méně   než   30   %   hm.   vody                      0209            1

TRINITROTOLUEN   (TNT),   VLHČENÝ   nejméně   10   %   hm.   vody                                  3366           4.1

TRINITROTOLUEN,   VLHČENÝ   nejméně   30   %   hm.   vody                                        1356           4.1

TRIPROPYLAMIN                                                                        2260            3

TRIPROPYLEN                                                                          2057            3

TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID,   ROZTOK                                               2501           6.1

TRITONAL                                                                             0390            1

TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                                                                0192            1

TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                                                                0193            1

TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                                                                0492            1

TŘASKAVKY,   ŽELEZNIČNÍ                                                                0493            1

UHLÍ,   AKTIVOVANÉ                                                                     1362           4.2

UHLÍ,   živočišného   nebo   rostlinného   původu                                            1361           4.2

UHLIČITAN   SODNÝ,   PEROXYHYDRÁT                                                        3378           5.1

UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.                                                            3295            3

UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa)                 3295            3

UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)                  3295            3

UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,   STLAČENÁ,   J.N.                                             1964            2

UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,   ZKAPALNĚNÁ,   J.N.   (směs   A,   A01,   A02,   A0,   A1,   B1,   B2,        1965            2

B   nebo   C)

UHLOVODÍKY,   TERPENICKÉ,   J.N.                                                         2319            3

UNDEKAN                                                                              2330            3

VALERALDEHYD                                                                         2058            3

VALERYLCHLORID                                                                       2502            8

VÁPNÍK                                                                               1401           4.3

VÁPNÍK,   PYROFORNÍ   NEBO   SLITINY   VÁPNÍKU,   PYROFORNÍ                                    1855           4.2

VÁPNO   NATRONOVÉ,   s   více   než   4   %   hydroxidu   sodného                                    1907            8

VINAN   ANTIMONYLODRASELNÝ                                                             1551           6.1

VINAN   NIKOTINU                                                                       1659           6.1

VINYLACETÁT,   STABILIZOVANÝ                                                           1301            3

VINYLBROMID,   STABILIZOVANÝ                                                           1085            2

VINYLBUTYRÁT,   STABILIZOVANÝ                                                          2838            3

VINYLETHYLETHER,   STABILIZOVANÝ                                                       1302            3

VINYLFLUORID,   STABILIZOVANÝ                                                          1860            2

VINYLCHLORACETÁT                                                                     2589           6.1

VINYLCHLORID,   STABILIZOVANÝ                                                          1086            2

VINYLIDENCHLORID,   STABILIZOVANÝ                                                      1303            3

VINYLMETHYLETHER,   STABILIZOVANÝ                                                      1087            2

VINYLPYRIDINY,   STABILIZOVANÉ                                                         3073           6.1

VINYLTOLUENY,   STABILIZOVANÉ                                                          2618            3

VINYLTRICHLORSILAN                                                                   1305            3

VLÁKNA   nebo   TKANINY,   IMPREGNOVANÉ   SLABĚ   NITROVANOU   CELULÓZOU,   J.N.                   1353           4.1

VLÁKNA   nebo   TKANINY,   ŽIVOČIŠNÉHO,   ROSTLINÉHO   NEBO   SYNTETICKÉHO   PŮVODU,   J.N.          1373           4.2

impregnované   olejem

Vlákna,   rostlinného   původu,   suchá                                                    3360           4.1       Není

předmětem

pro   ADR

Vlákna,   živočišného   nebo   rostlinného   původu,   spálená,   mokrá   nebo   vlhká               1372           4.2       Není

předmětem

pro   ADR

Vlna   odpadní,   vlhká                                                                  1387           4.2       Není

předmětem

pro   ADR

VODÍK   A   METHAN,   SMĚS,   STLAČENÁ                                                       2034            2

VODÍK   V   METALHYDRIDOVÉM   ZÁSOBNÍKOVÉM   SYSTÉMU   nebo   VODÍK   V   METALHYDRIDOVÉM            3468            2

ZÁSOBNÍKOVÉM   SYSTÉMU   OBSAŽENÝ   V   ZAŘÍZENÍ   nebo   VODÍK   V   METALHYDRIDOVÉM

ZÁSOBNÍKOVÉM   SYSTÉMU   BALENÝ   SE   ZAŘÍZENÍM

VODÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                    1966            2

VODÍK,   STLAČENÝ                                                                      1049            2

Vozidlo   na   akumulátorový   pohon   nebo   přístroj   na   akumulátorový   pohon                  3171            9        Není

předmětem

pro   ADR

VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly                                          1266            3

VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a           1266            3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (s   bodem   varu   nižším   než   35   °C)

VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a           1266            3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než   110   kPa,   s   bodem

varu   vyšším   než   35   °C)

VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly   (s   bodem   vzplanutí   pod   23   °C   a           1266            3

viskozitou   podle   2.2.3.1.4)   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje   110   kPa)

VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší   než        1266            3

110   kPa)

VÝROBKY   KOSMETICKÉ   s   hořlavými   rozpouštědly   (tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje         1266            3

110   kPa)

VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY                                                         0333            1            Viz.

2.2.1.1.7

VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY                                                         0334            1

VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY                                                         0335            1

VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY                                                         0336            1

VÝROBKY   ZÁBAVNÉ   PYROTECHNIKY                                                         0337            1

VZDUCH,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                   1003            2

VZDUCH,   STLAČENÝ                                                                     1002            2

VZOREK   CHEMICKÝ,   TOXICKÝ                                                             3315           6.1

VZOREK   PLYNU,   NESTLAČENÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.,   který   není   hluboce   zchlazený                3167            2

VZOREK   PLYNU,   NESTLAČENÝ,   TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.,   který   není   hluboce   zchlazený       3168            2

VZOREK   PLYNU,   NESTLAČENÝ,   TOXICKÝ,   J.N.,   který   není   hluboce   zchlazený                3169            2

VZORKY,   VÝBUŠNÉ,   kromě   třaskavin                                                     0190            1

XANTHÁTY                                                                             3342           4.2

XENON                                                                                2036            2

XENON,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ                                                    2591            2

XYLENOLY,   KAPALNÉ                                                                    3430           6.1

XYLENOLY,   TUHÉ                                                                       2261           6.1

XYLENY                                                                               1307            3

XYLIDINY,   KAPALNÉ                                                                    1711           6.1

XYLIDINY,   TUHÉ                                                                       3452           6.1

XYLYLBROMID,   KAPALNÝ                                                                 1701           6.1

XYLYLBROMID,   TUHÝ                                                                    3417           6.1

ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY                                                                     0319            1

ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY                                                                     0320            1

ZÁPALKOVÉ   ŠROUBY                                                                     0376            1

ZÁPALKY   BEZPEČNOSTNÍ   (knížečky,   složky   nebo   krabičky)                                1944           4.1

ZÁPALKY   VĚTROVÉ                                                                      2254           4.1

ZÁPALKY   VOSKOVÉ                                                                      1945           4.1

ZÁPALKY,   "ZÁPALNÉ   KDEKOLI"                                                           1331           4.1

ZÁPALKY,   KALÍŠKOVÉ                                                                   0044            1

ZÁPALKY,   KALÍŠKOVÉ                                                                   0377            1

ZÁPALKY,   KALÍŠKOVÉ                                                                   0378            1

ZÁPALNICE                                                                            0066            1

ZÁPALNICE,   BEZPEČNOSTNÍ                                                              0105            1

ZÁPALNICE,   trubičková,   s   kovovým   pláštěm                                             0103            1

ZAPALOVAČE   s   hořlavým   plynem   nebo   NÁDOBKY   S   NÁPLNÍ   DO   ZAPALOVAČŮ   s   hořlavým          1057            2

plynem

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                                                                0106            1

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                                                                0107            1

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                                                                0257            1

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ                                                                0367            1

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ,   s   pojistným   zařízením                                         0408            1

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ,   s   pojistným   zařízením                                         0409            1

ZAPALOVAČE,   DETONAČNÍ,   s   pojistným   zařízením                                         0410            1

ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ                                                                 0316            1

ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ                                                                 0317            1

ZAPALOVAČE,   ZÁŽEHOVÉ                                                                 0368            1

ZAPLYNOVANÁ   JEDNOTKA                                                                 3359            9

ZAŘÍZENÍ   UVOLŇOVACÍ,   VÝBUŠNÁ                                                         0173            1

ZAŘÍZENÍ,   AKTIVOVATELNÁ   VODOU,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní        0248            1

ZAŘÍZENÍ,   AKTIVOVATELNÁ   VODOU,   s   trhavou   náložkou,   výmetnou   nebo   hnací   náplní        0249            1

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V        3473            3

ZAŘÍZENÍ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

hořlavé   kapaliny

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V        3476           4.3

ZAŘÍZENÍ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

látky   reagující   s   vodou

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V        3479            2

ZAŘÍZENÍ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

vodík   v   hydridech   kovů

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V        3477            8

ZAŘÍZENÍ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

žíravé   látky

ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   OBSAŽENÉ   V        3478            2

ZAŘÍZENÍ   nebo   ZÁSOBNÍKY   DO   PALIVOVÝCH   ČLÁNKŮ   BALENÉ   SE   ZAŘÍZENÍM,   obsahující

zkapalněný   hořlavý   plyn

ZAŽEHOVAČE                                                                           0121            1

ZAŽEHOVAČE                                                                           0314            1

ZAŽEHOVAČE                                                                           0315            1

ZAŽEHOVAČE                                                                           0325            1

ZAŽEHOVAČE                                                                           0454            1

ZAŽEHOVAČE   ZÁPALNIC                                                                  0131            1

ZBYTKY   PO   LISOVÁNÍ   OLEJOVÝCH   SEMEN,   s   nejvýše   1,5   %   oleje   a   nejvýše   11   %             2217           4.2

vlhkosti

ZBYTKY   PO   LISOVÁNÍ   OLEJOVÝCH   SEMEN,   s   více   než   1,5   %   oleje   a   nejvýše   11   %            1386           4.2

vlhkosti

ZINEK,   PRÁŠEK   nebo   ZINEK,   PRACH                                                      1436           4.3

ZIRKONIUM,   ODPAD                                                                     1932           4.2

ZIRKONIUM,   PRÁŠEK,   SUCHÝ                                                             2008           4.2

ZIRKONIUM,   PRÁŠEK,   VLHČENÝ   nejméně   25   %   vody                                         1358           4.1

ZIRKONIUM,   SUCHÉ,   hotové   plechy,   pásy   nebo   stočený   drát   (tenčí   než   18                2009           4.2

mikrometrů)

ZIRKONIUM,   SUCHÉ,   stočený   drát,   hotové   plechy,   pásy   (tenčí   než   254   mikrometrů,       2858           4.1

ale   ne   méně   než   18   mikrometrů)

ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ   KAPALNÉ   LÁTCE                                      1308            3

ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ   KAPALNÉ   LÁTCE   (tenze   par   při   50   °C   je   vyšší        1308            3

než   110   kPa)

ZIRKONIUM,   SUSPENDOVANÉ   V   HOŘLAVÉ   KAPALNÉ   LÁTCE   (tenze   par   při   50   °C                 1308            3

nepřesahuje   110   kPa)

-------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

KAPITOLA 3.3 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO URČITÉ LÁTKY NEBO PŘEDMĚTY

3.3.1      V     této     kapitole    jsou    uvedena    zvláštní     ustanovení

odpovídající    číslům    udaným   ve    sloupci    (6)    tabulky    A

kapitoly    3.2    pro   látku   nebo   předmět,   na   které    se    tato

zvláštní   ustanovení   vztahují.

16         Vzorky   nových   nebo   již   existujících   výbušných   látek    nebo

předmětů,    které   jsou   přepravovány   mimo   jiné   k    pokusným,

klasifikačním,    výzkumným   a   vývojovým    účelům,    k    účelům

kontroly    kvality    nebo   jako   obchodní   vzorky,    smějí    být

přepravovány    podle    požadavků    příslušného    orgánu    (viz

odstavec    2.2.1.1.3).    Hmotnost   výbušných    vzorků,    které

nejsou   navlhčeny   nebo   znecitlivěny,   je   omezena   do    10    kg

na    malý   kus   podle   požadavků   příslušného   orgánu.   Hmotnost

výbušných      vzorků,      které     jsou      navlhčeny      nebo

znecitlivěny,   je   omezena   do   25   kg.

23         Tato    látka   vykazuje   nebezpečí   hořlavosti,   která   se    však

projeví    jen    v   případě   velmi   silného   požáru   v    uzavřeném

prostoru.

32         Tato    látka   nepodléhá   předpisům   ADR,   pokud   je   v    jakékoli

jiné   formě.

37         Tato    látka   nepodléhá   předpisům   ADR,   jestliže   je    pokryta

(potažena).

38         Tato    látka    nepodléhá   předpisům   ADR,    jestliže    obsahuje

nejvýše   0,1   %   karbidu   vápenatého.

39         Tato    látka    nepodléhá   předpisům   ADR,    jestliže    obsahuje

méně   než   30   %,    nebo   nejméně   90   %   křemíku.

43         Pokud    jsou    tyto   látky   podány   k   přepravě   jako   pesticidy,

musí     být    přepravovány    pod    příslušnou    položkou     pro

pesticid   a   podle    platných   ustanovení   pro   pesticidy    (viz

odstavce    2.2.61.1.10   až   2.2.61.1.11.2).

45         Sulfidy    a   oxidy   antimonu   s   obsahem   nejvýše   0,5   %   arzénu,

vztaženo    na    celkovou    hmotnost,    nepodléhají    předpisům

ADR.

47         Ferrikyanidy   a   ferrokyanidy   nepodléhají   předpisům   ADR.

48         Obsahuje-li    tato    látka   více   než   20   %   kyanovodíku,    není

připuštěna   k   přepravě.

59         Tyto    látky   nepodléhají   předpisům   ADR,   jestliže    obsahují

nejvýše   50   %   hořčíku.

60         Činí-li    koncentrace   více   než   72   %,   není   látka   připuštěna

k   přepravě.

61         Technický    název,    kterým    musí    být    doplněno    oficiální

pojmenování     pro    přepravu,    musí    být     obvyklý     název

dovolený   ISO   (viz   též   normu   ISO   1750   :   1981   “Pesticidy    a

jiné    zemědělské    chemikálie   -   obvyklé   názvy“    v    platném

znění),     jiné     názvy     uvedené    v     publikaci     Světové

zdravotnické        organizace       (WHO)         „Recommended

Classification   of   Pesticides   by   Hazard   and   Guidelines    to

Classification“    anebo    pojmenování    aktivní    látky    (viz

také    odstavce   3.1.2.8.1   a   3.1.2.8.1.1).

62         Tato    látka    nepodléhá   předpisům   ADR,    jestliže    obsahuje

nejvýše   4   %   hydroxidu   sodného.

65         Vodné    roztoky   peroxidu   vodíku   s   méně   než    8    %    peroxidu

vodíku   nepodléhají   předpisům   ADR.

103        Dusitany   amonné   a   směsi    anorganického   dusitanu    se    solí

amonnou    nejsou   připuštěny   k   přepravě.

105        Nitrocelulóza    odpovídající   popisům   UN    čísel    2556    nebo

2557   může    být   přiřazena   ke   třídě   4.1.

113        Chemicky   nestálé   směsi    nejsou   připuštěny   k   přepravě..

119        Chladicí    stroje    zahrnují    stroje    nebo    jiná    zařízení,

které    byly   zkonstruovány   ke   specifickému   účelu    udržovat

potraviny    nebo    jiné    výrobky   ve    vnitřním    prostoru    na

nízké    teplotě,    jakož   i   klimatizační   jednotky.    Chladicí

stroje     a     součásti     chladicích     strojů     nepodléhají

předpisům   ADR,   pokud   obsahují   méně   než   12   kg   plynu    třídy

2,    skupiny   A   nebo   O   podle   odstavce   2.2.2.1.3,   nebo   pokud

obsahují    méně    než   12   litrů   roztoku   amoniaku    (UN    číslo

2672).

122        Vedlejší    nebezpečí   a   popřípadě   řízená   teplota   a   kritická

teplota,   jakož   i   UN   čísla   (druhové   položky)   pro    každý    z

již     zařazených    přípravků    organických    peroxidů     jsou

uvedeny   v   pododdílu   2.2.52.4.

127        Smí    být    použito    jiné   inertní   látky   nebo    jiné    inertní

směsi    látek,   za   předpokladu,   že   tyto   látky    mají    stejné

flegmatizační   vlastnosti.

131        Flegmatizační    látka   musí   být   zřetelně   méně    citlivá    než

suchý   PETN.

135        Hydratovaná     sodná     sůl    kyseliny     dichlorisokyanurové

nepodléhá   předpisům   ADR.

138        p-brombenzylkyanid   nepodléhá   předpisům   ADR.

141        Látky,     které    byly    podrobeny    dostatečnému     tepelnému

zpracování    tak,    že    během   přepravy   nepředstavují    žádné

nebezpečí,   nepodléhají   předpisům   ADR.

142        Moučka      sójových      bobů,      která      je      extrahovaná

rozpouštědlem,    obsahující   nejvýše   1,5   %    oleje    a    11    %

vlhkosti     a     neobsahující     prakticky     žádné     hořlavé

rozpouštědlo,   nepodléhá   předpisům   ADR.

144        Vodný    roztok    s    nejvýše    24   %   obj.    alkoholu    nepodléhá

předpisům   ADR.

145        Alkoholické     nápoje    obalové    skupiny    III     nepodléhají

předpisům    ADR,   jestliže   jsou   přepravovány   v    nádobách    o

vnitřním   objemu   nejvýše   250   litrů.

152        Zařazení    této    látky    závisí    na    velikosti    částeček    a

obalu,    mezní   hodnoty   však   dosud   nebyly   zkouškami   určeny.

Odpovídající   zařazení   musí   být   provedeno   podle    požadavků

oddílu   2.2.1.

153        Tato    položka   platí   jen,   jestliže   bylo   na   základě   zkoušek

prokázáno,    že    tyto    látky    ve    styku    s    vodou     nejsou

hořlavé,    nevykazují   tendenci   k   samovznícení    a    vyvinutá

směs   plynů   není   hořlavá.

162        (Vypuštěno)

163        Látka    jmenovitě   uvedená   v   tabulce   A   kapitoly    3.2    nesmí

být    přepravována   pod   touto   položkou.   Látky,    které    jsou

přepravovány   pod   touto   položkou,   smějí   obsahovat    nejvýše

20     %     nitrocelulózy,    za    podmínky,    že    nitrocelulóza

neobsahuje   více   než   12,6   %   dusíku   (v   suché   hmotě).

168        Azbest,    který    je   ponořen   nebo   fixován   v   přírodním    nebo

umělém    pojivu   (jako   je   cement,   plast,   asfalt,   pryskyřice

nebo    minerály)   tak,   aby   během   přepravy   nemohlo    dojít    k

uvolnění       nebezpečného      množství       vdechovatelných

azbestových    vláken,    nepodléhá    předpisům    ADR.     Hotové

výrobky,     které     obsahují    azbest    a    tento     požadavek

nesplňují,    nepodléhají    předpisům    ADR,    jestliže     jsou

zabaleny    tak,   že   během   přepravy   nemůže   dojít   k    uvolnění

nebezpečného      množství     vdechovatelných      azbestových

vláken.

169        Anhydrid      kyseliny     ftalové     v     tuhém      stavu       a

tetrahydroftalanhydridy   s   nejvýše   0,05   %    maleinanhydridu

nepodléhají    předpisům    ADR.   Anhydrid    kyseliny    ftalové,

roztavený   při   teplotě   vyšší   než   je   jeho   bod   vzplanutí,    s

nejvýše   0,05   %   maleinanhydridu,   musí   být    přiřazen    k    UN

číslu   3256.

172        Pro   radioaktivní   látky   s   vedlejším   nebezpečím   platí:

(a)    kusy     musí     být    označeny   bezpečnostními    značkami

odpovídajícími      každému      vedlejšímu      nebezpečí

představovanému      látkami;      odpovídající      velké

bezpečnostní    značky    se    umístí     na    vozidla    nebo

kontejnery     podle    příslušných    ustanovení     oddílu

5.3.1;

(b)    radioaktivní   látky    musí   být    přiřazeny    k    obalovým

skupinám    I,   II,   popřípadě   III,   podle   klasifikačních

kritérií    pro   obalové   skupiny   obsažených   v    části    2

podle   povahy    převažujícího   vedlejšího   nebezpečí.

Popis     předepsaný    v    odstavci    5.4.1.2.5.1     (b)     musí

zahrnovat     popis    těchto    vedlejších    nebezpečí     (např.

“Vedlejší    nebezpečí:    3,   6.1“),    název    součástí,    které

převažujícím     způsobem    přispívají    k     tomuto     (těmto)

vedlejším(u)   nebezpečí(m)   a   popřípadě   obalovou   skupinu.

177        Síran   barya   nepodléhá   předpisům   ADR.

178        Toto     pojmenování    smí    být    použito    jen    se    souhlasem

příslušného    orgánu   země   původu   (viz   odstavec    2.2.1.1.3)

a    jen    tehdy,    není-li   v   tabulce   A   kapitoly   3.2   obsaženo

jiné   vhodné   pojmenování.

181        Kusy    s    touto    látkou    musí    být    opatřeny    bezpečnostní

značkou    podle    vzoru    č.1    (viz    5.2.2.2.2),    ledaže    by

příslušný    orgán    země   původu   souhlasil   s    odchylkou    pro

specifický    obal,    neboť    usoudil    na    základě     výsledků

zkoušek,    že    látka   v   takovém   obalu   nemá   výbušnou    povahu

(viz   odstavec   5.2.2.1.9).

182        Skupina    alkalických   kovů   zahrnuje   prvky   lithium,    sodík,

draslík,   rubidium   a   cesium.

183        Skupina    kovů    alkalických   zemin   zahrnuje    prvky    hořčík,

vápník,   stroncium   a   baryum.

186        Při    určení    obsahu   dusičnanu   amonného    se    musí    všechny

ionty    dusičnanu,    pro    které   je    ve    směsi    k    dispozici

ekvivalentní     množství    iontů     amonia,     počítat     jako

dusičnan   amonný.

188        Články    a    baterie   podávané   k   přepravě   nepodléhají    jiným

ustanovením     ADR,    jestliže    jsou    splněny     následující

požadavky:

(a)    pro    článek   s   kovem   lithia   nebo   slitinou    lithia    je

obsah    lithia    nejvýše   1   g    a    pro    článek    s    ionty

lithia   je   watthodinová   zatížitelnost   nejvýše   20   Wh;

(b)    pro   baterii   s   kovem   lithia    nebo   slitinou   lithia    je

celkový    obsah    lithia   nejvýše   2   g   a   pro    baterii    s

ionty    lithia   je   watthodinová   zatížitelnost    nejvýše

100    Wh.    Baterie   s   ionty   lithia   podléhající    tomuto

ustanovení    musí    mít    na    vnější    skříni    vyznačenu

watthodinovou   zatížitelnost,   kromě   těch,   které    byly

vyrobeny    před    1.    lednem    2009    které    mohou     být

přepravovány      v     souladu     s     tímto      zvláštním

ustanovením    a    bez    tohoto    značení,    až     do     31.

prosince   2010;

(c)    každý   článek    nebo    baterie    je    typu,    u    něhož    se

prokázalo,     že    splňuje    požadavky    každé     zkoušky

uvedené    v    Příručce   zkoušek   a   kritérií,   části    III,

pododdílu   38.3;

(d)    články    a    baterie,   s   výjimkou   těch,   které    jsou

zabudovány    v    zařízeních,    musí    být    zabaleny     ve

vnitřních    obalech,    které    zcela    uzavírají    článek

nebo    baterii.    Články   a   baterie   musí    být    chráněny

tak,    aby   se   zamezilo   zkratům.   Toto   zahrnuje   ochranu

proti    dotyku    s    vodivými    materiály    uvnitř    téhož

obalu,    který   by   mohl   vést   ke   zkratu.   Vnitřní    obaly

musí    být   zabaleny   do   pevných   vnějších   obalů,    které

vyhovují    ustanovením   pododdílů   4.1.1.1,    4.1.1.2    a

4.1.1.5;

(e)    články     a      baterie,     které      jsou      zabudovány

v    zařízeních,   musí   být    chráněny   před   poškozením    a

zkratem     a    zařízení    musí    být    vybaveno    účinnými

prostředky    zabraňujícímu   jeho   náhodnému   uvedení    do

činnosti.    Jsou-li   baterie   zabudovány   v    zařízeních,

musí    být   tato   zařízení   zabalena   do   pevných   vnějších

obalů    vyrobených    z    vhodného    materiálu    přiměřené

pevnosti    a    konstrukce   vzhledem   k   vnitřnímu    objemu

obalů    a    jejich    zamýšlenému    použití,    ledaže     je

baterii    poskytnuta    rovnocenná    ochrana    zařízením,

v   němž   je   obsažena;

(f)    S   výjimkou    kusů   obsahujících   nejvýše    čtyři    články

zabudované    v    zařízení    nebo    nejvýše    dvě    baterie

zabudované     v     zařízení    musí     mít      každý     kus

následující   označení:

(i)    označení,   že   kus   obsahuje   články   nebo   baterie   „LITHIUM   KOV“

nebo   „LITHIUM   IONT“,   jak   je   to   náležité;

(ii)    upozornění,   že   se   s   kusem   musí   manipulovat   opatrně   a   že   při

poškození   kusu   existuje   nebezpečí   hořlavosti;

(iii)   upozornění,   že   se   v   případě   poškození   kusu   musí   použít

speciální   postupy,   včetně   prohlídky   a   přebalení,   pokud   je   to

nutné;   a

(iv)   telefonní   číslo   pro   doplňkové   informace;

(g)        Každá     zásilka     jednoho     nebo     více     kusů

označených    podle   (f)   musí   být   doprovázena    dokladem

obsahujícím:

(i)    informaci,   že   kus   obsahuje   články   nebo   baterie   „LITHIUM   KOV“

nebo   „LITHIUM   IONT“,   jak   je   to   náležité;

(ii)    upozornění,   že   se   s   kusem   musí   manipulovat   opatrně   a   že   při

poškození   kusu   existuje   nebezpečí   hořlavosti;

(iii)   upozornění,   že   se   v   případě   poškození   kusu   musí   použít

speciální   postupy,   včetně   prohlídky   a   přebalení,   pokud   je   to

nutné;   a

(iv)   telefonní   číslo   pro   doplňkové   informace;

(h)          S     výjimkou     případů,     kdy     jsou     baterie

zabudovány   v   zařízeních,   musí   být   každý   kus    schopen

odolat    zkoušce   volným   pádem   z   výšky   1,2   m   ve    všech

orientacích   bez   poškození   článků   nebo   baterií   v    něm

obsažených,   bez   posunutí   obsahu,   které   by    dovolilo,

aby    se    dostaly    do   styku   baterie   s    baterií    (nebo

článek   s   článkem),   a   bez   uvolnění   obsahu;   a

(i)   S   výjimkou   případů,   kdy   jsou   baterie   zabudovány   v   zařízeních

nebo   s   nimi   zabaleny,   nesmějí   kusy   překročit   30   kg   celkové

(brutto)   hmotnosti.

Ve    výše    uvedených   požadavcích    a    v    celé    ADR    se

rozumí    pod    “obsahem   lithia“   hmotnost    lithia    na    anodě

článku   s   kovem   lithia   nebo   slitinou   lithia.

Existují    zvláštní   položky   pro   baterie   s   kovem    lithia    a

pro    baterie    s    ionty   lithia,   aby   se   usnadnila    přeprava

těchto    baterií   jednotlivými   způsoby   přepravy    a    aby    se

umožnila     aplikace    rozdílných    činností    při     zásazích

v   nouzových   situacích.

190        Aerosoly    musí    být    opatřeny   ochranou   proti    neúmyslnému

vyprázdnění.    Aerosoly   o   vnitřním   objemu   nejvýše    50    ml,

které     obsahují     jen     netoxické     látky,     nepodléhají

předpisům   ADR.

191        Malé    nádobky   (kartuše)   na   plyn   o   vnitřním   objemu   nejvýše

50    ml,    které   obsahují   jen   netoxické   látky,    nepodléhají

předpisům   ADR.

194        Řízená   teplota   a   kritická   teplota,   pokud   je,   jakož    i    UN

číslo     (druhová    položka)    pro    každou     již     zařazenou

samovolně    se   rozkládající   látku   jsou   uvedeny   v   pododdílu

2.2.41.4.

196        Pod    touto    položkou    smějí   být    přepravovány    přípravky,

které     při     laboratorních     zkouškách     nedetonují      v

kavitovaném    stavu    ani    nedeflagrují,    které    nevykazují

žádný    účinek   při   zahřívání   v   uzavřeném   prostoru   a    které

neprojevují    žádnou    výbušnou   sílu.    Přípravek    musí    být

také    tepelně   stálý   (tj.   SADT   je   60st.C   nebo   vyšší   pro    kus

o    50    kg).     Přípravky,   které   nesplňují    tato    kritéria,

musí    být    přepravovány   podle   ustanovení   třídy    5.2    (viz

pododdíl   2.2.52.4).

198        Roztoky   nitrocelulózy   s   nejvýše   20   %   nitrocelulózy    mohou

být    přepravovány   jako   barvy,   popřípadě    tiskařské    barvy

(viz   UN   čísla   1210,   1263,   3066,   3469   a   3470).

199        Sloučeniny    olova,   které,   jsou-li   smíchány   v   poměru    1    :

1000    s    kyselinou   solnou   0,07   M    a   míchají    se    po    dobu

jedné    hodiny    při   teplotě   230   +   20   C,    přičemž    vykazují

rozpustnost    nejvýše    5    %,   se   považují    za    nerozpustné.

(viz    normu    ISO   3711   :1990   „   Barviva   na   bázi   chromátu    a

chromomolybdátu    olova    -    požadavky     a     zkoušky“)     se

považují    za    nerozpustné    a   nepodléhají    předpisům    ADR,

pokud   nesplňují   kritéria   pro   zařazení   do   jiné   třídy.

201        Zapalovače     a    nádobky    s    náplní    do    zapalovačů     musí

splňovat    předpisy   státu,   v   němž   byly   naplněny.   Musí    být

opatřeny   ochranou   proti   neúmyslnému   vyprázdnění.    Kapalná

část     plynu     nesmí    překročit    85    %    vnitřního    objemu

nádobky    při   15   st.C.   Nádoby   včetně   svých   uzávěrů   musí    být

schopny     odolat     vnitřnímu    tlaku,     který     se     rovná

dvojnásobku    tlaku   zkapalněného   ropného   plynu    při    55   st.C.

Ventilový    mechanismus    a   zažehovací    zařízení    musí    být

bezpečným   způsobem   uzavřeny,   přelepeny   páskou   nebo    jinak

upevněny,     nebo    zkonstruovány    tak,    aby    se     zamezilo

činnosti    nebo    uniku    obsahu   během   přepravy.    Zapalovače

nesmějí    obsahovat    více    než   10   g    zkapalněného    ropného

plynu.    Nádobky   s   náplní   do   zapalovačů   nesmějí    obsahovat

více   než   65   g   zkapalněného   ropného   plynu.

POZNÁMKA:      K     odpadovým     zapalovačům     shromažďovaným

jednotlivě   viz   kapitolu   3.3,   zvláštní   ustanovení   654.

203        Tato     položka     nesmí    být    použita    pro    polychlorované

bifenyly,     kapalné,    UN    čísla    2315    a     polychlorované

bifenyly,   tuhé,   UN   čísla   3432.

204        (Vypuštěno)

205        Tato    položka    nesmí   být   použita   pro   pentachlorfenol    (UN

číslo   3155).

207        Polymerové    kuličky    a   polymery   pro    odlévání    mohou    být

vyrobeny     z    polystyrénu,    polymethylmethakrylátu     nebo

jiného   polymerického   materiálu.

208        Obchodně     běžná     forma    hnojiva     na     bázi     dusičnanu

vápenatého,     sestávající     zejména     z     dvojných     solí

(dusičnan     vápenatý     a    dusičnan    amonný),     obsahující

nejvýše     10    %    dusičnanu    amonného    a    nejméně     12     %

krystalové   vody,   nepodléhá   předpisům   ADR.

210        Toxiny    z    rostlin,   zvířat   nebo   bakterií,   které    obsahují

infekční    látky,    nebo    toxiny,    které    jsou    obsaženy    v

infekčních   látkách,   musí   být   přiřazeny   ke   třídě   6.2.

215        Tato    položka   platí   jen   pro   technicky   čistou    látku    nebo

přípravky    s    touto    látkou,   které   mají    SADT    vyšší    než

750C;    neplatí    proto   pro   přípravky,   které    jsou    látkami

samovolně      se      rozkládajícími     (k      samovolně      se

rozkládajícím    látkám    viz   pododdíl   2.2.41.4).    Homogenní

směsi    obsahující    nejvýše   35   %    hm.    azodikarbonamidu    a

nejméně    65   %   inertní   látky   nepodléhají   ustanovením    ADR,

ledaže   jsou   splněna   kritéria   jiných   tříd.

216        Směsi    tuhých    látek,    které   nepodléhají    předpisům    ADR,

s    hořlavými   kapalinami   smějí   být   přepravovány   pod    touto

položkou    bez   toho,   aby   byla   předtím   použita   klasifikační

kritéria   třídy   4.1,   za   podmínky,   že   v   době   nakládky    věcí

nebo    v    době    uzavírání   obalu,   vozidla    nebo    kontejneru

není    viditelná   žádná   volná   kapalina.   Zatavené   balíčky    a

předměty    obsahující    méně   než    10    ml    hořlavé    kapaliny

obalové     skupiny    II    nebo    III,    absorbované    v     tuhém

materiálu,    nepodléhají   ADR,   za   podmínky,    že    v    balíčku

nebo   předmětu   není   žádná   volná   kapalina.

217        Směsi    tuhých   látek,   které   nepodléhají   předpisům    ADR,    s

toxickými    kapalinami    smějí   být   přepravovány    pod    touto

položkou    bez   toho,   aby   byla   předtím   použita   klasifikační

kritéria   třídy   6.1,   za   podmínky,   že   v   době   nakládky    věcí

nebo    v    době    uzavírání   obalu,   vozidla    nebo    kontejneru

není    viditelná   žádná   volná   kapalina.   Tato   položka    nesmí

být    použita    pro    tuhé    látky,   které    obsahují    kapalinu

obalové   skupiny   I.

218        Směsi    tuhých   látek,   které   nepodléhají   předpisům    ADR,    s

žíravými    kapalinami    smějí   být    přepravovány    pod    touto

položkou,     bez     toho,     aby     byla     předtím      použita

klasifikační    kritéria   třídy   8,   za   podmínky,    že    v    době

nakládky     věcí    nebo    uzavírání    obalu,     vozidla     nebo

kontejneru   není   viditelná   žádná   volná   kapalina.

219        Geneticky    změněné    mikroorganismy    a    geneticky    změněné

organismy,    které    odpovídají   definici   infekční    látky    a

splňují    kritéria   pro   zařazení   do   třídy   6.2   podle    oddílu

2.2.62,    musí   být   přepravovány   pod   UN   číslem    2814,    2900

nebo   popřípadě   3373.

220        Bezprostředně    za    oficiálním   pojmenováním    pro    přepravu

je    nutno    udat    v   závorce   pouze   technický   název    hořlavé

kapaliny,   která   je   součásti   tohoto   roztoku   nebo   směsi.

221        Látky,   které   spadají   pod   tuto   položku,   nesmějí   náležet    k

obalové   skupině   I.

224        Látka    musí    zůstat    za    normálních   přepravních    podmínek

kapalnou,    ledaže    by   mohlo   být   zkouškami    prokázáno,    že

látka    není    ve   zmrzlém   stavu   citlivější   než    v    kapalném

stavu.   Při   teplotách   vyšších   než   -15   °C   nesmí   zmrznout.

225        Hasicí    přístroje,   které   spadají   pod   tuto   položku,    smějí

být    vybaveny    ke    svému    uvedení   do    činnosti    náložkami

(náložky    pro    technické   účely   klasifikačního    kódu    1.4C

nebo    1.4    S)   beze   změny   zařazení   do   třídy   2,    skupiny    A

nebo    O    podle    pododdílu    2.2.2.1.3,    za    podmínky,     že

celkové     množství    deflagrační    (hnací)    výbušné     látky

nepřekročí   3,2   g   na   hasicí   přístroj.

226        Přípravky    této    látky,    které    obsahují    nejméně    30     %

neprchavého,     nehořlavého    flegmatizačního     prostředku,

nepodléhají    předpisům   ADR.

227        Při    znecitlivění    vodou    a   anorganickou    inertní    látkou

nesmí   obsah   dusičnanu   močoviny   překročit   75   %   hm.   a    směs

nesmí    být    možno    přivést   k   výbuchu    zkouškami    typu    a)

série   1   Příručky   zkoušek   a   kritérií,    části   I.

228        Směsi,    které    neodpovídají   kritériím   pro    hořlavé    plyny

(viz    odstavec   2.2.2.1.5),   musí   být   přepravovány    pod    UN

číslem   3163.

230        Tato    položka   platí   pro   články   a   baterie,   které    obsahují

lithium    v    libovolné    formě,    včetně    článků    a    baterií

s   polymery   a   ionty   lithia.

Lithiové    články    a    baterie   smějí   být    přepravovány    pod

touto   položkou,   pokud   splňují   následující   ustanovení:

(a)   každý    článek    nebo    baterie    je    typu,    u    něhož    se

prokázalo,     že    splňuje    požadavky    každé     zkoušky

uvedené    v    Příručce   zkoušek   a   kritérií,   části    III,

pododdílu   38.3;

(b)   každý     článek     nebo    baterie    musí     být     opatřeny

ochranným    zařízením   proti   vnitřnímu   přetlaku,    nebo

zkonstruovány     tak,     aby    se    zabránilo     prudkému

roztržení   za   normálních   podmínek   přepravy;

(c)   každý    článek   nebo   baterie   musí   být   vybaveny    účinným

systémem   k   zabránění   vnějším   zkratům;

(d)   každá    baterie    s   více   články   nebo   sériemi    článků    s

paralelním    zapojením    musí    být    vybavena     účinným

zařízením,     které    zabraňuje    nebezpečným     zpětným

proudům   (např.   diody,   pojistky   atd.).

235        Tato    položka   platí   pro   předměty,   které   obsahují    výbušné

látky    třídy    1    a   které   mohou   obsahovat   také    nebezpečné

věci    jiných    tříd.    Tyto   předměty    jsou    používány    jako

plynové    generátory    airbagů    nebo    moduly    airbagů    nebo

napínače   bezpečnostních   pásů.

236        Vícesložkové    polyesterové   pryskyřice   sestávají    ze    dvou

složek:    základního   materiálu   (třída   3,    obalová    skupina

II     nebo     III)    a    z    aktivátoru    (organický    peroxid).

Organický     peroxid    musí    být    typu     D,     E     nebo     F,

nevyžadující   řízení   teploty.   Obalová   skupina   je    II    nebo

III     podle    kritérií    třídy    3    platných    pro     základní

materiál.    Omezené    množství    uvedené    ve    sloupci     (7a)

tabulky   A   kapitoly   3.2   se   vztahuje   na   základní   materiál.

237        Membránové   filtry,   včetně   oddělovacích   papírových    listů,

povlaků    nebo   zesilujících   materiálů   atd.,   tak    jak    jsou

podávány   k   přepravě,   nesmějí   být   schopné   přenést    výbuch,

jsou-li    podrobeny    jedné   ze   zkoušek    série    1,    typu    a)

Příručky   zkoušek   a   kritérií,   části   1.

Mimo     to     může    příslušný    orgán    na    základě    výsledků

vhodných     zkoušek     rychlosti    hoření     se     zohledněním

standardních    zkoušek   dle   Příručky    zkoušek    a    kritérií,

hasti    III,    pododdílu   33.2.1   rozhodnout,    že    membránové

filtry    z    nitrocelulózy   ve   formě,   ve   které   jsou   podávány

k    přepravě,   nepodléhají   platným   ustanovením   pro    hořlavé

tuhé   látky   třídy   4.1.

238             (a)     Akumulátory    se    považují    za    bezpečné    proti

vytečení,    jestliže   jsou   schopny   odolat,    bez    úniku

akumulátorové    kapaliny,    níže    uvedené    vibrační    a

tlakové   zkoušce.

Vibrační    zkouška:   akumulátor   je   pevně   přichycen    na

desce    vibračního    přístroje,    která     je    vystavena

jednoduchému   sinusovému   pohybu   o   amplitudě     0,8    mm

(1,6    mm   celkového   výkyvu).   Frekvence   se   bude    měnit

ve    stupních   po   1   Hz/min.   mezi   10   Hz   a   55    Hz.    Celé

pásmo    frekvencí   se   projde   v   obou   směrech   v   95    +-    5

minutách    pro    každou   upevňovací   pozici    akumulátoru

(tj.    pro   každý   směr   vibrací).   Akumulátor   se    zkouší

ve    třech    vzájemně   kolmých   polohách    (a    zejména    v

poloze,    při   které   se   plnicí   a   odvzdušňovací   otvory,

pokud    jsou,   nacházejí   v   převrácené   poloze)   po   tutéž

dobu.

Tlaková    zkouška:    v   návaznosti   na   vibrační    zkoušku

se    akumulátor   vystaví   při   teplotě   240   C   +   40    C    po

dobu    6    hodin    rozdílovému   tlaku    nejméně    88    kPa.

Akumulátor    se    zkouší    ve    třech    navzájem    kolmých

polohách   (a   zejména   v   poloze,   při   které   se   plnicí    a

odvzdušňovací    otvory,    pokud    jsou,     nacházejí     v

převrácené   poloze)   po   dobu   nejméně   6   hodin    v    každé

poloze.

b)    Akumulátory     bezpečné    proti    vytečení     nepodléhají

předpisům     ADR,     jestliže    při     teplotě     55     0C

elektrolyt   nevyteče   z   rozbité   nebo   prasklé   skříně    a

není   žádná   volná   kapalina,   která   by   mohla   vytéct,    a

jsou-li    póly    akumulátorů,   které   jsou   zabaleny    pro

přepravu,   chráněny   proti   zkratu.

239        Akumulátory    nebo    články   akumulátorů    nesmějí    obsahovat

žádné     nebezpečné    látky    kromě    sodíku,     síry     a/nebo

polysulfidů.    Tyto    akumulátory    nebo    články    smějí    být

podány    k    přepravě   při   teplotě,   při   níž   se    může     sodík

v    nich    obsažený     nacházet   v   kapalném   stavu,    pouze    se

schválením    příslušného   orgánu   země   původu   a   za    podmínek

jím    stanovených.    Není-li   země    původu    smluvní    stranou

ADR,    musí    být     schválení   a   stanovené    podmínky    uznány

příslušným    orgánem    prvního    státu    smluvní    strany    ADR

přicházejícího   do   styku   se   zásilkou.

Články    musí    sestávat   z   hermeticky    uzavřených    kovových

pouzder,    které   nebezpečné   látky   úplně   obklopují    a    jsou

zkonstruovány   a   uzavřeny   tak,   že   je   zabráněno    jakémukoli

úniku    těchto    nebezpečných   látek   za   normálních    podmínek

přepravy.

Akumulátory    musí    sestávat   z   článků,    které    jsou    úplně

uzavřeny     a     upevněny    v    kovové     skříni,     která     je

zkonstruována   a   uzavřena   tak,   že   je   zabráněno    jakémukoli

úniku    těchto    nebezpečných   látek   za   normálních    podmínek

přepravy.

241        Přípravek    musí   být   vyroben   tak,   že   zůstává    homogenní    a

že    v    průběhu   přepravy   nenastane   žádné   oddělování    fází.

Předpisům    ADR    nepodléhají   přípravky    s    nízkým    obsahem

nitrocelulózy,    které    nevykazují   nebezpečné    vlastnosti,

jestliže    jsou    podrobeny    zkouškám    pro    určení     jejich

detonačních,   deflagračních   nebo   výbušných   schopností    při

zahřátí   pod   uzavřením   podle   zkoušek   typu   a)   série   1    nebo

typů    b)    nebo    c)    série   2   části   I    Příručky    zkoušek    a

kritérií    a    nechovají   se   jako   hořlavá   tuhá   látka,    pokud

jsou    podrobeny   zkoušce   č.   1   Příručky   zkoušek   a   kritérií,

části   III,   pododdílu   33.2.1.4   (pro   tuto   zkoušku   musí    být

látka   v   destičkové   formě,   pokud   je   to   nutné,   rozdrcena    a

proseta,    aby    se   velikost   zrn   zredukovala    na    méně    než

1,25   mm).

242        Síra    nepodléhá    předpisům   ADR,   pokud    je    zformována    do

specifického    tvaru    (např.    kuliček,    pilulek,    granulí,

pastilek   nebo   vloček).

243        Benzin    a   palivo   pro   použití   v   zážehových   motorech   (např.

v     automobilech,     stacionárních     motorech     a     jiných

motorech)   musí   být   přiřazen   k   této   položce   bez   ohledu    na

změny    těkavosti.

244        Tato    položka    zahrnuje   např.   hliníkové   stěry,    hliníkové

strusky,    použité    katody,    použitou    výstelku    nádob     a

strusky   hliníkových   solí.

247        Alkoholické    nápoje   s   více   než   24   %,   nejvýše    však    70    %

obj.    alkoholu,    smějí    být    přepravovány,    pokud    jde    o

přepravu   v   rámci   výrobního   procesu,   v   dřevěných   sudech    o

vnitřním    objemu    větším    než   250    litrů    a    nejvýše    500

litrů,    které    splňují   všeobecné   požadavky   oddílu    4.1.1,

pokud   platí,   za   těchto   podmínek:

(a)    dřevěné    sudy    musí   být   před   naplněním    zkontrolovány

na   těsnost,

(b)    pro    roztažení   kapaliny   musí   být   ponechán    dostatečný

volný   plnicí   prostor   (nejméně   3   %),

(c)    dřevěné    sudy    musí    být   přepravovány    s    otvory    pro

zátky   směřujícími   nahoru,

(d)    dřevěné    sudy    musí   být   přepravovány   v    kontejnerech,

které     splňují    požadavky    Mezinárodní     úmluvy     o

bezpečných    kontejnerech    (KBK),    v    jejím     platném

znění.    Každý    dřevěný    sud    musí    být    upevněn     ve

speciálním     lůžku     a    zaklíněn     pomocí     vhodných

prostředků    tak,   že   je   vyloučen   jakýkoli   jeho    posun

během   přepravy.

249        Ferocer,    stabilizovaný   proti   korozi,    s    obsahem    železa

nejméně   10   %   nepodléhá   předpisům   ADR.

250        Tato    položka   smí   být   používána   jen   pro   vzorky   chemických

látek,     které    jsou    odebírány    za    účelem     analýzy     v

souvislosti    s    použitím   Úmluvy   o   zákazu   vývoje,    výroby,

skladování    a    použití    chemických    zbraní    a    o     jejich

ničení.    Přeprava   látek,   které   pod   tuto   položku    spadají,

musí    probíhat    podle   řetězového   postupu    pro    ochranu    a

bezpečnost,     který     stanovila    Organizace     pro     zákaz

chemických   zbraní.

Chemický    vzorek   je   možno   přepravit   až   poté,   co   příslušný

orgán     nebo    generální    ředitel    Organizace    pro     zákaz

chemických    zbraní   udělil   povolení   pro   přepravu    a    pokud

vzorek   odpovídá   následujícím   požadavkům:

(a)    musí    být    zabalen   podle   pokynu   pro   balení    623    (viz

tabulku   S-3-8   Doplňku)   Technických   pokynů   ICAO;   a

(b)    při     přepravě     musí    být    k     přepravnímu     dokladu

připojen    jeden   exemplář   povolení   pro    přepravu,    ve

kterém    jsou   uvedena   množstevní   omezení   a    požadavky

na   balení.

251        Položka     SOUPRAVA    TESTOVACí,    CHEMICKá    nebo     SOUPRAVA

PRVNí    POMOCI   se   vztahuje   na   skříňky,   kazety   atd.,    které

obsahují     malá     množství    různých     nebezpečných     věcí

například    pro    lékařské,   analytické   nebo    zkušební    nebo

opravářské    účely.   Tyto   soupravy   nesmějí   obsahovat    žádné

nebezpečné   věci,   u   kterých   je   ve   sloupci   (7a)    tabulky    A

kapitoly   3.2   udán   kód   “LQ   0“.

Součásti     těchto     souprav    nesmějí     spolu     nebezpečně

reagovat   (viz   pojem   “nebezpečná   reakce“   v   oddílu    1.2.1).

Celkové    množství    nebezpečných    věcí    v    jedné    soupravě

nesmí    být   větší   než   1   litr   nebo   1   kg.   Obalovou   skupinou,

k    níž    je    přiřazena    celá   souprava,    musí    být    obalová

skupina    té    látky    obsažené   v   soupravě,    která    vyžaduje

nepřísnější   obalovou   skupinu.

Soupravy,   které   jsou   přepravovány   ve   vozidlech   pro    účely

první     pomocí    nebo    pro    provozní    účely,     nepodléhají

předpisům   ADR.

Soupravy    testovací,    chemické   a    soupravy    první    pomoci

obsahující    nebezpečné   věci   ve   vnitřních    obalech,    které

nepřekračují    omezená    množství    platné    pro     jednotlivé

látky,    jak   je   uvedeno   ve   sloupci   (7a)   tabulky   A   kapitoly

3.2    v    souladu    s   kódem   LQ   definovaným   v    oddíle    3.4.6,

smějí   být   přepravovány   podle   kapitoly   3.4.

252        Vodné     roztoky    dusičnanu    amonného    s    nejvýše    0,2     %

hořlavých    látek   a   s   koncentrací   nejvýše   80   %   nepodléhají

předpisům    ADR,    pokud   dusičnan   amonný   zůstane    za    všech

přepravních   podmínek   v   roztoku.

266        Tato    látka    nesmí    být   přepravována,    jestliže    obsahuje

méně    alkoholu,   vody   nebo   flegmatizačního   prostředku    než

je    stanoveno,   ledaže   by   příslušný   orgán   udělil    zvláštní

povolení   (viz   pododdíl   2.2.1.1).

267        Trhaviny    typu   C   obsahující   chlorečnany   musí   být   odděleny

od    výbušných   látek,   které   obsahují   dusičnan   amonný    nebo

jiné   amonné   soli.

270        Vodné    roztoky   anorganických   tuhých   dusičnanů    třídy    5.1

se    považují   za   látky   neodpovídající   kritériím   třídy   5.1,

jestliže     koncentrace    látek    v    roztoku    při     nejnižší

teplotě,     které     může    být    dosaženo    během     přepravy,

nepřekročí   80   %   meze   nasycení.

271        Laktóza,    glukóza   nebo   podobné   látky   smějí   být    používány

jako    flegmatizační    prostředek    za    podmínky,    že    látka

obsahuje    nejméně    90%    hm.    flegmatizačního    prostředku.

Příslušný   orgán   může    na   základě   zkoušek   typu   c)   série    6

Příručky     zkoušek   a   kriterií,   části   1   oddílu    16,    které

se    provedou    nejméně    na    třech   obalech    připravených    k

přepravě    schválit   přiřazení   těchto   směsí   ke    třídě    4.1.

Směsi    s    nejméně    98    %    hm.   flegmatizačního    prostředku

nepodléhají   předpisům   ADR.   Kusy,   které   obsahují    směsi    s

nejméně    90   %   hm.   flegmatizačního   prostředku,   nemusí    být

opatřeny   bezpečnostní   značkou   podle   vzoru   č.   6.1.

272        Tato    látka    smí    být   přepravována   podle    ustanovení    pro

třídu    4.1   jen   se   zvláštním   povolením   příslušného    orgánu

(viz   UN   číslo   0143).

273        Maneb    stabilizovaný    a    maneb,    přípravky    stabilizované

proti    samozahřátí    nemusí   být   přiřazeny    ke    třídě    4.2,

pokud    je    možné   zkouškami   prokázat,   že   objem   1   m 3   látky

samovolně     nevzplane    a    že    teplota    uprostřed     vzorku

nepřesáhne    2000   C,   jestliže   je   vzorek   po   dobu    24    hodin

udržován   na   teplotě   nejméně   750   C   +   20   C.

274        Platí    ustanovení   pododdílu    3.1.2.8.

278        Tyto    látky    smějí   být   zařazeny   a   přepravovány    pouze    se

souhlasem   příslušného   orgánu   na   základě   výsledků    zkoušek

série    2    a    typu   c)   série   6   Příručky   zkoušek   a   kritérií,

části    I,    provedených   na   kusech   připravených   k    přepravě

(viz     pododdíl    2.2.1.1).    Příslušný    orgán    musí    určit

obalovou   skupinu   na   základě   kritérií   oddílu   2.2.3   a    typu

obalu   použitého   pro   zkoušku   série   6(c).

279        Tato   látka     byla    klasifikována    nebo    přiřazena    k     obalové

skupině   na   základě   jejích   známých   účinků   na   člověka,   spíše   než

striktním   použitím   klasifikačních   kritérií   uvedených   v   ADR.

280        Tato    položka    platí   pro   předměty   používané   jako    plynové

generátory    airbagů    nebo   moduly    airbagů    nebo    napínače

bezpečnostních    pásů,    které    obsahují    nebezpečné     věci

třídy     1    nebo    nebezpečné    věci    jiných    tříd    a     jsou

přepravovány    jako   montážní   díly,   a   pokud   tyto    předměty,

tak    jak   jsou   podávány   k   přepravě,   byly   vyzkoušeny    podle

série    zkoušek    6   (c)   Příručky   zkoušek   a   kritérií,    části

I,     přičemž    nedošlo    k    výbuchu    zařízení,    roztříštění

pouzdra    nebo    tlakové    nádoby,   ani   neexistuje    nebezpečí

úletu     střepin    nebo    tepelné    účinky,    které    by    mohly

významným    způsobem    bránit    hašení    požáru    nebo     jiným

záchranným   operacím   v   bezprostřední   blízkosti.

282        (Vypuštěno)

283        Předměty    obsahující    plyn,    které    slouží    jako    tlumiče

pérování,      včetně     zařízení     pohlcujících     nárazovou

energii,    nebo    vzduchové   pružiny,   nepodléhají    předpisům

ADR,   za   podmínky:

(a)    že   každý   předmět   má   plynovou   nádobu   o   vnitřním   objemu   nejvýše

1,6   litru   a   plnicí   tlak   nejvýše   280   barů,   přičemž   součin   vnitřního

objemu   (v   litrech)   a   plnicího   tlaku   (v   barech)   nepřekročí   80   (tj.

plynová   nádoba   o   vnitřním   objemu   0,5   litru   a   plnicí   tlak   160   barů

nebo   plynová   nádoba   o   vnitřním   objemu   1   litr   a   plnicí   tlak   80   barů

nebo   plynová   nádoba   o   vnitřním   objemu   1,6   litru   a   plnicí   tlak   50

barů   nebo   plynová   nádoba   o   vnitřním   objemu   0,28   litrů   a   plnicí

tlak   280   barů);

(b)    že    každý    předmět    má   minimální   tlak    při    protržení

čtyřikrát    vyšší   než   plnicí   tlak   při    20    0C,    pokud

vnitřní     objem    plynové    nádoby    nepřekračuje     0,5

litru,    a    pětkrát    vyšší    než    plnicí    tlak,    je-li

vnitřní   objem   tlakové   nádoby   větší   než   0,5   litru;

(c)    že    každý    předmět   je   zhotoven   z   výrobního   materiálu,

který   se   při   protržení    netříští;

(d)    že     každý     předmět    je    vyroben    podle    normy     pro

zajištění   kvality   přijatelné   pro   příslušný   orgán;   a

(e)    že   konstrukční   typ   byl   podroben   zkoušce   vystavení   ohni,

prokazující,   že   předmět   je   účinně   chráněn   proti   vnitřnímu   přetlaku

pomocí   tavné   pojistky   nebo   jiného   zařízení   pro   snižování   tlaku

tak,   aby   se   předmět   nemohl   roztrhnout   ani   vylétnout.

K   provozní    výstroji    vozidla   viz   také    pododdíl    1.1.3.2   (d).

284        Kyslíkový     generátor    chemický,    který    obsahuje     látky

podporující      hoření,     musí     odpovídat      následujícím

požadavkům:

(a)   jestliže    generátor   obsahuje   zařízení   ke   spuštění    na

bázi    výbušné   látky,   smí   být   přepravován    pod    touto

položkou,    jen    pokud    je    vyňat    z    třídy    1    podle

poznámky   k   odstavci   2.2.1.1.1   b);

(b)   generátor    musí    být   schopen   bez   svého    obalu    odolat

zkoušce    volným    pádem    z    výšky    1,8    m    na    tuhou,

nepružnou,    rovnou   a   horizontální   plochu    v    poloze,

ve    které    je    pravděpodobnost    poškození    při    pádu

nejvyšší,   bez   ztráty   svého   obsahu   a   bez   spuštění;

(c)   je-li    generátor    vybaven   spouštěcím   zařízením,    musí

mít    nejméně   dvě   účinná   bezpečnostní   zařízení    proti

neúmyslnému   spuštění.

286        Membránové    filtry    z   nitrocelulózy    spadající    pod    tuto

položku,    každý    o   hmotnosti   nejvýše   0,5    g,    nepodléhají

předpisům    ADR,    jsou-li   obsaženy   jednotlivě    v    předmětu

nebo   v   těsně   uzavřeném   balíčku.

288        Tyto    látky    mohou    být   zařazeny   a   přepravovány    pouze    s

povolením   příslušného   orgánu   na   základě   výsledků    zkoušek

série    2    a    zkoušky    série   6    c)    Příručky      zkoušek    a

kritérií,    části   I,   provedených   na   kusech   připravených    k

přepravě   (viz   pododdíl   2.2.1.1).

289        Plynové    generátory    airbagů    nebo    moduly    airbagů    nebo

napínače    bezpečnostních   pásů,   které   jsou   namontovány    do

dopravních      prostředků     nebo     do     dílů      dopravních

prostředků,    jako    jsou    sloupky    řízení,    výplně    dveří,

sedadla   atd.,   nepodléhají   předpisům   ADR.

290        Pokud    tato    látka   odpovídá   definicím   a   kritériím    jiných

tříd,    uvedeným   v   části   2,   musí   být    klasifikována    podle

převažujícího   vedlejšího   nebezpečí.   Tuto   látku    je    nutno

deklarovat    pod    oficiálním   pojmenováním   pro    přepravu    a

pod   jejím   UN   číslem   v   této   převažující   třídě,   k    nimž    je

nutno    připojit   pojmenování   této   látky   podle   sloupce    (2)

tabulky    A    kapitoly    3.2;   musí    být    přepravována    podle

ustanovení    platných   pro   toto   UN   číslo.   Kromě   toho    platí

všechny    předpisy   uvedené   v   odstavci   1.7.1.5,   s    výjimkou

ustanovení   uvedených   v   odstavci   5.2.1.7.2.

291        Hořlavé    zkapalněné   plyny   musí   být   obsaženy   v    součástech

chladicího    stroje.   Tyto   součásti   musí   být    zkonstruovány

tak,    aby    odolaly    nejméně   trojnásobku   provozního    tlaku

stroje    a    musí    být    podrobeny    odpovídajícím    zkouškám.

Chladicí    stroje   musí   být   zkonstruovány   a    vyrobeny    tak,

aby    mohly    obsahovat   zkapalněný   plyn   a   aby   za   normálních

podmínek    přepravy    bylo   vyloučeno    nebezpečí     protržení

nebo    popraskání    součástí,   které    jsou    vystaveny    tlaku

zkapalněného     plynu.     Chladicí     stroje     a      součásti

chladicích   strojů,   které   obsahují   méně   než   12    kg    plynu,

nepodléhají   předpisům   ADR.

292        Pod    touto    položkou    smějí    být    přepravovány    směsi     s

nejvýše   23,5   %   obj.   kyslíku,   pokud   nejsou   přítomny    žádné

jiné    plyny   podporující   hoření.   Pro   koncentrace    do    této

mezní    hodnoty    není   potřebná   bezpečnostní    značka    podle

vzoru   č.   5.1.

293        Pro   zápalky   platí   tyto   definice:

(a)    větrové   zápalky   jsou   zápalky,   jejichž   hlavičky    jsou

zhotoveny    ze    zápalné   složky    citlivé    na    tření    a

pyrotechnické    složky,    které    hoří    malým    plamenem

nebo   bez   plamene,   avšak   s   velkou   teplotou;

(b)    bezpečnostní    zápalky    jsou    zápalky,     které     jsou

spojeny    nebo    upevněny    do    knížečky,    složky    nebo

krabičky    a    které   je   možno   zapálit    třením    jen    na

připraveném   povrchu

(c)    zápalky   „zápalné   kdekoli“   jsou   zápalky,   které    mohou

být   zapáleny   třením   na   pevném   povrchu;

(d)    voskové    zápalky    jsou    zápalky,    které    mohou     být

zapáleny   třením   jak   na   připraveném,   tak   i   na    pevném

povrchu.

295        Není   nutné    označovat    každý   jednotlivý    akumulátor    nápisy   a

bezpečnostními   značkami,    jsou-li   odpovídající    nápisy   a

bezpečnostní   značky   umístěny   na   paletě.

296        Tyto   položky    se   vztahují   na   záchranné   prostředky,    jako    jsou

záchranné   čluny,   osobní   plovací   prostředky   a   somonafukovací

skluzavky.   UN   číslo   2990   se   vztahuje   na   samonafukovací   prostředky

a   UN   číslo   3072   se   vztahuje   na   záchranné   prostředky,   které   nejsou

samonafukovací.   Záchranné   prostředky   mohou   obsahovat:

(a)   signální     prostředky     (třída     1),     které      mohou

zahrnovat      dýmotvorné      a      světelné      signální

prostředky,    zabalené    v   obalech,    které    je    chrání

před   neúmyslnou   aktivací;

(b)   jen     UN     číslo    2990    smí    zahrnovat    náložky     pro

technické    účely   podtřídy   1.4,   skupiny   snášenlivosti

S    pro   samonafukovací   mechanismus   a   za   podmínky,    že

množství   výbušné   látky   na   prostředek   nepřekročí    3,2

g;

(c)   stlačené    plyny    třídy    2,   skupiny    A    nebo    O    podle

odstavce   2.2.2.1.3;

(d)   elektrické    akumulátory   (třída   8)   a   lithiové    baterie

(třída   9);

(e)   soupravy     první    pomoci    nebo    opravářské     soupravy

obsahující    malá   množství   nebezpečných    věcí    (např.

látky   třídy   3,   4.1,   5.2,   8   nebo   9);   nebo

(f)   zápalky    „zápalné   kdekoli“   zabalené   v   obalech,    které

je   chrání   před   neúmyslnou   aktivací.

298        (Vypuštěno)

300        Rybí    moučka   a   rybí   odpad   nesmějí   být   nakládány,   jestliže

teplota    v   době   nakládky   překračuje   35st.C,   nebo   je    o    5st.C

nad     teplotou    okolí,   podle   toho,   která   z   těchto    teplot

je   vyšší.

302        Výraz    „JEDNOTKA“   v   oficiálním   pojmenování    pro    přepravu

znamená:

vozidlo;

kontejner;   nebo

cisternu

Zaplynovaná    vozidla,    kontejnery    a    cisterny    podléhají

pouze   ustanovením   oddílu   5.5.2.

303        Nádoby    musí   být   přiřazeny   ke   klasifikačnímu    kódu    plynu

nebo    směsi    plynů,    který    (kterou)    obsahují,    určenému

podle   ustanovení   oddílu   2.2.2.

304        Akumulátory,    suché,   obsahující   žíravý   elektrolyt,    který

nevyteče    z    akumulátoru    při     prasknutí    jeho     skříně,

nepodléhají     předpisům    ADR,    pokud     jsou     akumulátory

bezpečně    zabaleny   a   chráněny   proti    zkratům.    Příklady

takových   akumulátorů    jsou:    alkalicko-manganové,    zinko-

uhlíkové,        nikl-hydridkovové       a        nikl-kadmiové

akumulátory.

305        Tyto     látky     nepodléhají    předpisům    ADR,    pokud     jsou

v   koncentracích   nejvýše   50   mg/kg.

306        Tato    položka    smí    být   použita   pouze    pro    látky,    které

nevykazují   výbušné   vlastnosti   třídy   1,   jsou-li    podrobeny

zkouškám    sérií    1   a   2    třídy   1   (viz   Příručku   zkoušek     a

kritérií,    část   I).

307        Tato   položka    smí    být   použita   pouze    pro   homogenní    směsi

obsahující    dusičnan   amonný   jako   hlavní   složku   v   rozmezí   těchto

mezních   hodnot:

a)     nejméně    90    %    dusičnanu   amonného   s    nejvýše    0,2    %

hořlavých/organických    látek   vyjádřených   jako   ekvivalent   uhlíku   a

popřípadě   s   přísadou,   která   je   anorganická    a    inertní   vůči

dusičnanu   amonnému;   nebo

b)     méně   než   90   %,   ale   více   než   70   %   dusičnanu   amonného   s   jinými

anorganickými   látkami,   nebo   více    než   80   %,   ale   méně   než   90   %

dusičnanu   amonného   ve   směsi   s   uhličitanem   vápenatým   a/nebo

dolomitem   a/nebo   minerálním   síranem   vápenatým   a   nejvýše   0,4   %

hořlavých/organických   látek   vyjádřených   jako   ekvivalent   uhlíku;

nebo

c)     dusíkatá   hnojiva   na   bázi   dusičnanu   amonného   obsahující   směsi

dusičnanu   amonného   se   síranem   amonným   s   více   než   45   %,   ale   méně

než   70   %   dusičnanu   amonného   a   nejvýše   0,4   %   hořlavých/organických

látek   vyjádřených   jako   ekvivalent   uhlíku   tak,   že   součet

procentních   podílů   dusičnanu   amonného    a   síranu   amonného   překročí

70   %.

309        Tato     položka    se    vztahuje    na    neznecitlivěné    emulze,

suspenze    a    gely    sestávající    v    prvé    řadě    ze     směsi

dusičnanu    amonného   a   paliva,   určené    k    výrobě    trhaviny

typu   E   teprve   po   dalším   zpracování   před   použitím.

Směs    pro    emulze   mívá   obvykle   toto   složení:   60    -    85    %

dusičnanu   amonného;   5   -   30   %   vody;   2   -   8   %   paliva;   0,5    -

4    %   emulgátoru;   0   -   10   %   rozpustných   omezovačů   plamene   a

stopové     přísady.    Část    dusičnanu    amonného    může     být

nahrazena   jinými   anorganickými   nitrátovými   solemi.

Směs   pro   suspenze   a   gely   mívá   obvykle   toto   složení:   60    -

85    %    dusičnanu    amonného;   0   -   5   %    chloristanu    sodného

nebo     draselného;     0     -    17    %    hexaminonitrátu     nebo

monomethylaminonitrátu;   5   -   30   %   vody;   2   -   15    %    paliva;

0,5    -    4    %   zahušťovadla,   0   -   10   %   rozpustných   omezovačů

plamene    a   stopové   přísady.   Část   dusičnanu   amonného    může

být   nahrazena   jinými   anorganickými   nitrátovými   solemi.

Tyto     látky    musí    vyhovět    zkouškám    série    8    Příručky

zkoušek    a    kritérií,    části   I,    oddílu    18    a    musí    být

schváleny   příslušným   orgánem.

310        Zkušební    předpisy    pododdílu    38.3    Příručky    zkoušek    a

kritérií    se    nevztahují    na    výrobní    série    sestávající

z    nejvýše    100    článků    a   baterií,    ani    na    předvýrobní

prototypy     článků    a    baterií,    jsou-li    tyto    prototypy

přepravovány   ke   zkouškám,   jestliže

a)    články     a     baterie    jsou    přepravovány    ve    vnějším

obalu,    kterým   je   kovový,   plastový   nebo    překližkový

sud,    nebo    kovová,   plastová   nebo    dřevěná    bedna    a

který   splňuje   kritéria   pro   obalovou   skupinu   I;   a

b)    každý    článek    a   baterie   je   jednotlivě   zabalen(a)    ve

vnitřním     obalu     uvnitř    vnějšího     obalu     a     je

obklopen(a)   fixačním   materiálem,   který   je    nehořlavý

a   nevodivý.

311        Látky     nesmějí    být    přepravovány    pod    touto    položkou,

ledaže    to   schválil   příslušný    orgán   na   základě    výsledků

příslušných    zkoušek    podle   části   I    Příručky    zkoušek    a

kritérií.    Obal    musí    zajistit,    aby    procentní    podíl

ředidla    neklesl    v   žádném   okamžiku    během    přepravy    pod

procentní   podíl   uvedený   ve   schválení   příslušného   orgánu.

312        (Vyhrazeno)

313        Látky    a    směsi   splňující   kritéria   pro   třídu   8    musí    být

opatřeny    bezpečnostní    značkou   pro    označení    vedlejšího

nebezpečí   podle   vzoru   č.   8   (viz   odstavec   5.2.2.2.2).

314          a)    Tyto    látky   jsou   náchylné   k   exotermickému    rozkladu

při    zvýšených    teplotách.    Rozklad    může    být    vyvolán

teplem     nebo     nečistotami    (např.     práškovými     kovy

(železo,      mangan,      kobalt,     hořčík)      a      jejich

sloučeninami);

b)   Během    přepravy   musí   být   tyto   látky   chráněny    před

přímým    slunečním   svitem   a   všemi   zdroji    tepla    a    musí

být   uloženy   na   dostatečně   odvětrávaných   místech.

315        Tato    položka    nesmí    být   použita   pro    látky    třídy    6.1,

které    splňují    kritéria   toxicity     při      vdechnutí    pro

obalovou   skupinu   I,   uvedená   v   odstavci   2.2.61.1.8.

316        Tato    položka    se    vztahuje   pouze   na    chlornan    vápenatý,

suchý   pokud   je   přepravován   ve   formě   nedrobivých   tablet.

317        „Štěpné-vyjmuté“    se   vztahuje   pouze    na    ty    kusy,    které

splňují   ustanovení    pododdílu    6.4.11.2.

318        Pro    účely   dokumentace   musí   být   oficiální   pojmenování   pro

přepravu     doplněno    technickým    názvem     (viz     pododdíl

3.1.2.8).     Jsou-li    infekční    látky,     které     se     mají

přepravovat,    neznámé,    avšak     existuje    podezření,     že

splňují    kritéria   pro   zařazení   do   kategorie   A   a   přiřazení

k    UN     číslu    2814    nebo    2900,   musí    být    v    přepravním

dokladu    uvedena   v   závorkách   za   oficiálním     pojmenováním

pro     přepravu     slova    „podezření    na     infekční     látku

kategorie   A“.

319        Látky    zabalené   a   označené   podle   pokynu   pro    balení    P650

nepodléhají   žádným   jiným   ustanovením   ADR.

320        (Vypuštěno)

321        Tyto    akumulační    systémy    musí    být    vždy    pokládány    za

systémy   obsahující   vodík.

322        Jsou-li    tyto    věci    přepravovány    ve    formě    nedrobivých

tablet,   jsou   přiřazeny   k   obalové   skupině   III.

323        (Vyhrazeno)

324        Tato     látka     musí    být    stabilizována,    jestliže     její

koncentrace   nepřekračuje   99   %.

325        V      případě      neštěpného     nebo     štěpného      vyjmutého

hexafluoridu   uranu   musí   být   látka   zařazena   pod    UN    číslo

2978.

326        V    případě    štěpného   hexafluoridu   uranu    musí    být    látka

zařazena   pod   UN   číslo   2977.

327        Odpadové    aerosoly    zasílané   podle    5.4.1.1.3    mohou    být

přepravovány   pod   touto   položkou   za   účelem   recyklace    nebo

likvidace.     Nemusí     být    chráněny     proti     neúmyslnému

vyprázdnění    za   podmínky,   že   jsou   učiněna    opatření,    aby

se    zamezilo    nebezpečnému    nárůstu    tlaku    a    nebezpečné

atmosféře.    Odpadové    aerosoly,   s    výjimkou    těch,    které

jsou    netěsné    nebo   silně   deformované,    musí    být    baleny

podle   pokynu   pro   balení   P003   a   zvláštního   ustanovení    pro

balení    PP87    nebo    pokynu   pro   balení   LP02    a    zvláštního

ustanovení    pro   balení   L2.   Netěsné   nebo   silně   deformované

aerosoly    musí   být   přepravovány   v   záchranných   obalech    za

podmínky,    že   jsou   učiněna   vhodná   opatření    k    tomu,    aby

nedošlo   k   nebezpečnému   nárůstu   tlaku.

Poznámka:    Pro    přepravu    po   moři    nesmějí    být    odpadové

aerosoly   přepravovány   v   uzavřených   kontejnerech.

328        Tato    položka    se    vztahuje   na    zásobníky    do    palivových

článků    včetně    těch,    které   jsou   obsaženy    v    zařízeních

nebo    jsou    baleny   se   zařízeními.   Zásobníky   do   palivových

článků,     které    jsou    zamontovány    nebo    jsou     nedílnou

součástí    systému    palivových    článků,    se    považují     za

obsažené    v   zařízeních.   Zásobník   do   palivových   článků    je

nádoba,    v   níž   je   obsaženo   palivo   pro   jeho   vypouštění    do

palivového    článku    ventilem    (ventily),    který(é)     řídí

průtok     paliva    do    palivového    článku.     Zásobníky     do

palivových    článků,    včetně    těch,    které    jsou    obsaženy

v    zařízeních,   musí   být   zkonstruovány   a   vyrobeny   tak,   aby

se     zamezilo     úniku     paliva    za    normálních     podmínek

přepravy.

Konstrukční     typy     zásobníků     do     palivových     článků

používajících    jako   paliva   kapaliny   musí   projít    zkouškou

vnitřním    tlakem    při   tlaku   100   kPa   (přetlak)    bez    úniku

obsahu.

S    výjimkou    zásobníků   do   palivových   článků    obsahujících

vodík    v   kovovém   hydridu,   které   musí   vyhovovat   zvláštnímu

ustanovení    339,   musí   každý   konstrukční   typ   zásobníku    do

palivového    článku   dokázat   projít   zkouškou    volným    pádem

z    výšky    1,2   metrů   na   tvrdý   povrch   v   orientaci,   při    níž

může     nejpravděpodobněji    dojít    k     selhání     zádržného

systému,   bez   jakéhokoli   úniku   obsahu.

329        (Vyhrazeno)

330        (Vypuštěno)

331        (Vyhrazeno)

332        Dusičnan   hořečnatý,   hexahydrát   nepodléhá   předpisům   ADR.

333        Směsi     ethanolu    a    benzinu    pro    použití    v    zážehových

motorech   (např.   v   automobilech,   stacionárních   motorech    a

jiných    motorech)   musí   být   přiřazeny   k   této    položce    bez

ohledu   na   změny   těkavosti.

334        Zásobník    do    palivových   článků   smí   obsahovat    aktivátor,

pokud      je     vybaven     dvěma     nezávislými      prostředky

k     zamezení     neúmyslného    smíchání    s     palivem     během

přepravy.

335        Směsi    tuhých    látek,    které   nepodléhají    předpisům    ADR,

a     kapalin     nebo    tuhých    látek    ohrožujících     životní

prostředí    musí    být   zařazeny   pod   UN    3077    a    smějí    být

přepravovány    pod    touto   položkou,   pokud    není    viditelná

žádná    volná    kapalina   v   době,   kdy    je    látka    nakládána,

nebo    v    době,    kdy    je   uzavírán   obal   nebo    vozidlo    nebo

kontejner.    Každé   vozidlo   nebo   kontejner   musí   být    těsné,

jsou-li    použity    pro    přepravu   látek    ve    volně    loženém

stavu.    Je-li    viditelná   volná   kapalina   v    době,    kdy    je

směs    nakládána,   nebo   v   době,   kdy   je   uzavírán    obal    nebo

vozidlo    nebo    kontejner,   musí   být   směs   zařazena    pod    UN

3082.    Těsně   uzavřené   balíčky   a   předměty   obsahující    méně

než    10   ml   kapaliny   ohrožující   životní   prostředí,   nasáklé

v    tuhém   materiálu,   ale   bez   volné   kapaliny   v   balíčku   nebo

předmětu,    nebo    obsahující   méně    než    10    g    tuhé    látky

ohrožující   životní   prostředí   nepodléhají   předpisům   ADR.

336        Jeden    kus   s   nehořlavou   tuhou   látkou   LSA-II   nebo    LSA-III

nesmí    při   přepravě   leteckou   dopravou   obsahovat    aktivitu

větší   než   3   000   A 2  .

337        Kusy    typu   B(U)   a   typu   B(M)   nesmějí   při   přepravě   leteckou

dopravou     obsahovat     aktivity     větší     než     jsou     ty

následující:

(a)   pro   nízkodisperzní   radioaktivní   látky:   jak   je   dovoleno   pro

vzor   kusu   podle   specifikace   v   osvědčení   o   schválení;

(b)   pro   radioaktivní   látky   zvláštní   formy:   3   000   A 1  nebo   100   000

A 2,   podle   toho,   která   z   těchto   dvou   hodnot   je   nižší;

(c)   pro   všechny   ostatní   radioaktivní   látky:   3   000   A 2.

338        Každý    zásobník    do    palivových   článků    přepravovaný    pod

touto    položkou    a    zkonstruovaný   k   tomu,    aby    obsahoval

zkapalněný   hořlavý   plyn   musí:

(a)   být   schopen   odolat   bez   úniku   obsahu   nebo   prasknutí   tlaku

rovnajícímu   se   nejméně   dvojnásobku   rovnovážného   tlaku   obsahu   při

55   °C;

(b)   neobsahovat   více   než   200   ml   zkapalněného   hořlavého   plynu

s   tenzí   par   nepřekračující   1   000   kPa   při   55   °C;   a

(c)   projít   úspěšně   zkouškou   v   lázni   s   horkou   vodou   předepsanou

v   6.2.6.3.1.

339        Zásobníky     do     palivových     článků     obsahující     vodík

v     kovovém    hydridu    přepravované    pod    touto     položkou

nesmějí   mít   hydraulický   vnitřní   objem   větší   než   120   ml.

Tlak    v   zásobníku   do   palivových   článků   nesmí   překročit    5

MPa    při    55    st.C.   Konstrukční   typ   musí   odolat    bez    úniku

obsahu    nebo    roztržení   tlaku   rovnajícímu   se    dvojnásobku

výpočtového   tlaku   zásobníku   při   55   st.C,   nebo   tlaku    o    200

kPa    vyššímu   než   je   výpočtový   tlak   zásobníku   při    55    st.C,

podle    toho,   který   z   nich   je   vyšší.   Tlak,   při    kterém    se

tato    zkouška   provádí,   je   zmíněn   ve   zkoušce   volným    pádem

a    ve   vodíkové   cyklační    zkoušce   jako   „minimální   tlak   při

roztržení   pláště“   .

Zásobníky    do    palivových   článků   musí    být    plněny    podle

postupů    stanovených   výrobcem.   Výrobce    musí    ke    každému

zásobníku    do    palivových   článků    poskytnout    následující

informace:

(a)   inspekční   postupy,   které   je   třeba   provést   před   prvním   plněním

a   před   opakovaným   plněním   zásobníku   do   palivových   článků;

(b)   bezpečnostní   opatření   a   potenciální   nebezpečí,   které   je   třeba

si   uvědomit;

(c)   metodu   pro   určení   okamžiku,   kdy   bylo   dosaženo   jmenovitého

vnitřního   objemu;

(d)   minimální   a   maximální   tlakový   rozsah;

(e)   minimální   a   maximální   teplotní   rozsah;   a

(f)   jakékoli   další   požadavky,   které   je   třeba   dodržet   při   prvním

plnění   a   opakovaném   plnění   včetně   druhu   zařízení,   které   je   třeba

používat   pro   první   plnění   a   opakované   plnění.

Zásobníky    do    palivových   článků   musí   být   konstruovány    a

vyrobeny    tak,   aby   se   zamezilo   úniku   paliva   za   normálních

podmínek     přepravy.    Každý    konstrukční    typ    zásobníku,

včetně      zásobníků,     které     jsou     nedílnou     součástí

palivového     článku,     musí    být    s     úspěchem     podroben

následujícím   zkouškám:

Zkouška   volným   pádem

Zkouška    volným   pádem   z   výšky   1.8   metru   na    tvrdý    povrch

ve   čtyřech   různých   orientacích:

(a)      vertikálně,   na   konec   obsahující   montážní    jednotku

s   uzavíracím   ventilem;

(b)      vertikálně,   na   konec   protilehlý   montážní    jednotce

s   uzavíracím   ventilem;

(c)      horizontálně,    na   ocelový   hrot   o    průměru    38    mm,

s   ocelovým   hrotem   v   poloze   nahoru;   a

(d)       pod     úhlem    45o    na    konec    obsahující    montážní

jednotku   s   uzavíracím   ventilem.

Nesmí    dojít    k    žádnému    úniku,    který    se    zjišťuje    za

použití      roztoku     mýdlových     bublin      nebo      jinými

rovnocennými     prostředky    na     všech     možných     místech

netěsnosti,    když   je   zásobník   naplněn   na    svůj    jmenovitý

plnicí    tlak.   Zásobník   do   palivových   článků   pak   musí    být

hydrostaticky      natlakován     až     do     své      destrukce.

Zaznamenaný    tlak    při    roztržení    musí    překročit    85    %

minimálního   tlaku   při   roztržení   pláště.

Zkouška   ohněm

Zásobník     do     palivových    článků    naplněný     do     svého

jmenovitého    vnitřního   objemu   vodíkem   musí    být    podroben

zkoušce    vložením    do    ohně.   Konstrukční    typ    zásobníku,

který     smí    zahrnovat    jako    nedílnou    součást    pojistné

odvětrávací    zařízení,    je   považován    za    vyhovující    při

zkoušce   ohněm,   jestliže:

(a)       vnitřní    tlak    poklesne    na    nulový    přetlak    bez

prasknutí   zásobníku;   nebo

(b)      zásobník   odolá   ohni   po   dobu   nejméně   20    minut    bez

prasknutí.

Vodíková   cyklační   zkouška

Tato    zkouška    je    určena   k   tomu,   aby    se    zajistilo,    že

během    používání   zásobníku   do   palivových    článků    nebudou

překročeny   meze   výpočtového   napětí   zásobníku.

Zásobník    do   palivových   článků   musí   být   podroben   tlakovým

cyklům    od    nejvýše    5    %   jmenovité    kapacity    vodíku    do

nejméně    95   %   jmenovité   kapacity   vodíku   a   zpět   k    nejvýše

5    %    jmenovité    kapacity   vodíku.    Pro    plnění    musí    být

použit     jmenovitý    plnicí    tlak    a    teploty     musí     být

udržovány     v     rozmezí    provozních    teplot.     Musí     být

provedeno   nejméně   100   tlakových   cyklů.

Po    cyklační    zkoušce    musí   být    zásobník    do    palivových

článků    naplněn    a   musí   být   změřen   objem    vody    vytlačené

zásobníkem.    Konstrukční    typ   zásobníku    se    považuje    za

úspěšně    prošlý    vodíkovou    cyklační    zkouškou,    jestliže

objem    vody    vytlačené    cyklovaným    zásobníkem    nepřevýší

objem    vody    vytlačené   necyklovaným   zásobníkem    naplněným

do    95    %    jmenovité    kapacity   a    natlakovaným    do    75    %

minimálního   tlaku   při   roztržení   pláště.

Zkouška   těsnosti   ve   výrobě

Každý    zásobník    do   palivových   článků   musí    být    podroben

kontrolní    zkoušce    těsnosti    při    15    st.C    +-    5     st.C     za

natlakování    na   jeho   jmenovitý   plnicí   tlak.    Nesmí    dojít

k    žádnému    úniku,   který   se   zjišťuje   za    použití    roztoku

mýdlových    bublin   nebo   jinými   rovnocennými   prostředky    na

všech   možných   místech   netěsnosti.

Každý    zásobník    do   palivových   článků   musí    být    trvale

označen   následujícími   údaji:

(a)     jmenovitým   plnicím   tlakem   v   MPa;

(b)      sériovým    číslem   výrobce   zásobníků    do    palivových

článků   nebo   unikátním   identifikačním   číslem;   a

(c)       datem     ukončení     použitelnosti     založeném     na

maximální     provozní     životnosti     (rok     ve     čtyřech

číslicích;   měsíc   ve   dvou   číslicích).

340        Chemické    soupravy,    soupravy    první    pomoci    a    soupravy

polyesterové    pryskyřice   obsahující    nebezpečné    věci    ve

vnitřních    obalech,   které   nepřekračují   množstevní    limity

pro    vyňatá   množství   platné   pro   jednotlivé   látky,   jak    je

to    udáno    ve   sloupci   (7b)   tabulky   A   kapitoly   3.2,    smějí

být    přepravovány   podle   kapitoly   3.5.   Látky   třídy   5.2,    i

když    nejsou   jednotlivě   dovoleny   jako   vyňatá   množství    ve

sloupci    (7b)    tabulky    A    kapitoly    3.2,    jsou    dovoleny

v    takových    soupravách   a   je   jim    přiřazen    kód    E2    (viz

3.5.1.2).

341   -   499   (Vyhrazeno)

500        UN    3064   nitroglycerin,   roztok   v   alkoholu   s   více   než   1   %,

ale    nejvýše    5   %   nitroglycerinu,   balený   podle   pokynu   pro

balení   P   300   pododdílu   4.1.4.1,   je   látkou   třídy   3.

501        Naftalen,   roztavený,    viz   UN   číslo   2304.

502        UN     2006     plasty     na     bázi     nitrocelulózy,     schopné

samoohřevu,   j.n.   a   UN   2002   celuloid,   odpad    jsou    látkami

třídy   4.2.

503        Fosfor   bílý   nebo   žlutý,   roztavený,   viz   UN   číslo   2447.

504        UN    1847   sulfid   draselný,   hydratovaný,   obsahující   nejméně

30    %   krystalové   vody,   UN   1849   sulfid   sodný,   hydratovaný,

obsahující    nejméně    30    %    krystalové    vody    a    UN    2949

hydrogensulfid   sodný,   obsahující   nejméně   25   %    krystalové

vody   jsou   látkami   třídy   8.

505        UN   2004   amid   hořečnatý   je   látkou   třídy   4.2.

506        Kovy    alkalických   zemin   a   slitiny   kovů   alkalických    zemin

v    pyroforní   formě   jsou   látkami   třídy   4.2.   UN   1869   hořčík

nebo    slitiny    hořčíku    s   více   než    50    %    hořčíku,    jako

hrudky,   třísky   nebo   pásky   jsou   látkami   třídy   4.1.

507        UN    3048    pesticidy   na   bázi   fosfidu   hliníku    s    přísadami

zamezujícími    vyvíjení    toxických    hořlavých    plynů    jsou

látkami   třídy   6.1.

508        UN    1871    dihydrid   titanu   a   UN   1437   hydrid   zirkonia    jsou

látkami    třídy    4.1.   UN   2870   tetrahydridoboritan    hlinitý

je   látkou   třídy   4.2.

509        UN   1908   chloritan,   roztok   je   látkou   třídy   8.

510        UN   1755   kyselina   chromová,   roztok   je   látkou   třídy   8.

511        UN    1625   dusičnan   rtuťnatý,   UN   1627   dusičnan   rtuťný   a    UN

2727    dusičnan   thallný   jsou   látkami   třídy   6.1.     Dusičnan

thoričitý,    tuhý,     dusičnan   uranylu   hexahydrát-roztok    a

dusičnan   uranylu,   tuhý   jsou   látkami   třídy   7.

512        UN    1730    chlorid   antimoničný,   kapalný,   UN    1731    chlorid

antimoničný,    roztok,   UN   1732   fluorid    antimoničný    a    UN

1733   chlorid   antimonitý    jsou   látkami   třídy   8.

513        UN    0224   azid   barnatý,   suchý   nebo   vlhčený   méně   než    50    %

hm.    vody    je    látkou    třídy   1.    UN    1571    azid    barnatý,

vlhčený    nejméně   50   %   hm.   vody   je   látkou    třídy    4.1.    UN

1854    slitiny   barya,   pyroforní,   jsou   látkami    třídy    4.2.

UN    1445    chlorečnan    barnatý,    tuhý,    UN    1446    dusičnan

barnatý,    UN    1447    chloristan   barnatý,    tuhý,     UN    1448

manganistan    barnatý,     UN   1449   peroxid    barya,    UN    2719

bromičnan    barnatý,   UN   2741   chlornan   barnatý   s    více    než

22    %    aktivního    chloru,    UN   3405     chlorečnan    barnatý,

roztok    a   UN   3406   chloristan   barnatý,   roztok   jsou   látkami

třídy    5.1.   UN   1565   kyanid   barnatý   a   UN   1884   oxid   barnatý

jsou   látkami   třídy   6.1.

514        UN   2464   dusičnan   berylnatý   je   látkou   třídy   5.1.

515        UN    1581    chlorpikrin    a   methylbromid,    směs    a    UN    1582

chlorpikrin   a   methylchlorid,   směs    jsou   látkami   třídy   2.

516        UN    1912    methylchlorid   a   dichlormethan,   směs    je    látkou

třídy   2.

517        UN    1690    fluorid   sodný,   tuhý,   UN   1812   fluorid    draselný,

tuhý       UN       2505      fluorid      amonný,      UN       2674

hexafluorokřemičitan        sodný        a        UN         2856

hexafluorokřemičitany,    j.n.,    UN    3415    fluorid     sodný,

roztok    a   UN   3422   fluorid   draselný,   roztok     jsou   látkami

třídy   6.1.

518        UN    1463     oxid    chromový,   bezvodý    (kyselina     chromová,

tuhá)   je   látkou   třídy   5.1.

519        UN   1048   bromovodík,   bezvodý,   je   látkou   třídy   2.

520        UN   1050   chlorovodík,   bezvodý,   je   látkou   třídy   2.

521        Tuhé   chloritany   a   chlornany   jsou   látkami   třídy   5.1.

522        UN   1873   kyselina   chloristá,   vodný   roztok   s   více   než   50    %

hm.,    ale    nejvýše    72    %   hm.   čisté   kyseliny,    je    látkou

třídy    5.1.   Kyselina   chloristá,   vodný   roztok   s    více    než

72   %   hm.   čisté   kyseliny,   nebo   směsi   kyseliny   chloristé    s

jinými     kapalinami     než    vodou    nejsou     připuštěny     k

přepravě.

523        UN    1382   sulfid   draselný,   bezvodý   a   UN   1385   sulfid   sodný,

bezvodý,    jakož    i    jejich    hydráty    s    méně    než    30     %

krystalové   vody,    a   UN   2318   hydrogensulfid   sodný    s    méně

než   25   %   krystalové   vody   jsou   látkami   třídy   4.2.

524        UN    2858    hotové   výrobky   ze   zirkonia   s   tloušťkou    nejméně

18   m   jsou   látkami   třídy   4.1.

525        Roztoky    anorganických   kyanidů   s   celkovým    obsahem    iontů

kyanidu    vyšším   než   30   %   jsou   přiřazeny   k   obalové   skupině

I,   roztoky   s   celkovým   obsahem   iontů   kyanidu   vyšším   než    3

%,    nejvýše    však   30   %,   jsou   přiřazeny   k   obalové    skupině

II    a   roztoky   s   celkovým   obsahem   iontů   kyanidu   vyšším   než

0,3    %,    nejvýše    však    3    %,   jsou    přiřazeny    k    obalové

skupině   III.

526        UN   2000   celuloid   je   přiřazen   ke   třídě   4.1.

528        UN     1353     vlákna     nebo    tkaniny     impregnované     slabě

nitrovanou   celulózou,   neschopné   samoohřevu,   jsou    látkami

třídy   4.1.

529        UN    0135    fulminát   rtuťnatý,   vlhčený    nejméně    20    %    hm.

vody    nebo    směsi    alkohol/     voda    je    látkou    třídy    1.

Chlorid    rtuťný   (kalomel)   je   látkou   třídy    9    (UN     číslo

3077).

530        UN    3293    hydrazin,    vodný   roztok    s    nejvýše    37    %    hm.

hydrazinu    je   látkou   třídy   6.1.

531        Směsi    s    bodem   vzplanutí   pod   230   C,   které   obsahují    více

než    55   %   nitrocelulózy   s   libovolným   obsahem   dusíku,   nebo

nejvýše    55   %   nitrocelulózy   s   obsahem   dusíku    vyšším    než

12,6    %    (v    suché   hmotě)   jsou   látkami   třídy    1    (viz    UN

číslo   0340   nebo   0342)   nebo   třídy   4.1.

532        UN    2672    amoniak   (čpavek),   roztok    s    více   než   10   %,   ale

nejvýše   35   %   amoniaku   je   látkou   třídy   8.

533        UN    1198   formaldehyd,   roztok,   hořlavý   je   látkou   třídy    3.

Formaldehydové    roztoky,   nehořlavé,   obsahující    méně    než

25   %   formaldehydu   nepodléhají   předpisům   ADR.

534        Ačkoliv      benzin    může    mít    za    určitých     klimatických

podmínek    tenzi    par   při   50   0C   větší   než    110    kPa    (1,10

bar),    nejvýše    však    150    kPa   (1,50    bar),    musí    zůstat

zařazen    jako   látka,   která   má   při   50°C   tenzi   par    nejvýše

110   kPa   (1,10   bar).

535        UN    1469    dusičnan   olovnatý,   UN   1470   chloristan   olovnatý,

tuhý    a   UN   3408   chloristan   olovnatý,   roztok    jsou   látkami

třídy   5.1.

536        Naftalen,   tuhý,   viz   UN   číslo   1334.

537        UN    2869   chlorid   titanitý,   směs,   nesamozápalná   je    látkou

třídy   8.

538        Síra   (v   tuhém   stavu),   viz   UN   číslo   1350.

539        Roztoky    isokyanátů   s   bodem   vzplanutí    230   C   nebo    vyšším

jsou   látkami   třídy   6.1.

540        UN    1326    hafnium,   prášek,   vlhčený   nejméně   25%    vody,    UN

1352    titan,    prášek,   vlhčený   nejméně   25%   vody,    nebo    UN

1358    zirkonium,   prášek,   vlhčený,   nejméně   25   %   vody,   jsou

látkami   třídy   4.1.

541        Směsi    nitrocelulózy,   jejichž   obsah   vody,    alkoholu    nebo

plastifikačních    činidel   je   nižší    než    předepsané    mezní

hodnoty,   jsou   látkami   třídy   1.

542        Talek   (mastek)   s   tremolitem   a/nebo    aktinolitem   je   látkou

spadající   pod   tuto   položku.

543        UN    1005    amoniak    (čpavek),    bezvodý,    UN    3318    amoniak

(čpavek),    roztok    s    více   než   50   %   amoniaku    a    UN    2073

amoniak    (čpavek),   roztok   s   více   než   35   %,   avšak    nejvýše

50    %    amoniaku,    jsou    látky   třídy   2.    Roztoky    amoniaku

(čpavku)    s    nejvýše   10   %   amoniaku   nepodléhají    předpisům

ADR.

544        UN    1032    dimethylamin,   bezvodý,   UN    1036    ethylamin,    UN

1061     methylamin,    bezvodý    a    UN    1083     trimethylamin,

bezvodý,    jsou   látkami   třídy   2.

545        UN    0401    sulfid   dipikrylu   (sirník   dipikrylu)   suchý    nebo

vlhčený   méně   než   10   %   hm.   vody   je   látkou   třídy   1.

546        UN    2009    zirkonium,    suché,    hotové    plechy,    pásy    nebo

stočený   drát,   o   tloušťce   menší   než   18   m,   je   látkou    třídy

4.2.     Zirkonium,    suché,     hotové    plechy,     pásy     nebo

stočený     drát,    o    tloušťce    nejméně    254    m,    nepodléhá

předpisům   ADR.

547        UN    2210    maneb   nebo   UN   2210   maneb,   přípravky,    ve    formě

schopné   samoohřevu   jsou   látkami   třídy   4.2.

548        Chlorsilany,    které    ve    styku   s   vodou    vyvíjejí    hořlavé

plyny,   jsou   látkami   třídy   4.3.

549        Chlorsilany   s   bodem   vzplanutí   pod   230   C,   které    ve    styku

s    vodou    nevyvíjejí    žádné   hořlavé   plyny,    jsou    látkami

třídy    3.    Chlorsilany    s    bodem    vzplanutí    230    C    nebo

vyšším,    které   ve   styku   s   vodou   nevyvíjejí   žádné    hořlavé

plyny,   jsou   látkami   třídy   8.

550        UN    1323    cer,     desky,   pruty   nebo   tyče,   je   látkou    třídy

4.1.

551        Roztoky    těchto   isokyanátů   s   bodem   vzplanutí    pod    230    C

jsou   látkami   třídy   3.

552        Kovy    a    slitiny   kovů   v   práškové   nebo   jiné   hořlavé   formě,

které    jsou   samozápalné,   jsou   látkami   třídy   4.2.    Kovy    a

slitiny    v    práškové   nebo   jiné   hořlavé    formě,    které    ve

styku    s   vodou   vyvíjejí   hořlavé   plyny,   jsou   látkou    třídy

4.3.

553        Tyto    směsi   peroxidu   vodíku   a   kyseliny   peroctové    nesmějí

při    laboratorních    zkouškách    (viz    Příručku    zkoušek    a

kritérií,    část   II,   oddíl   20)    vybuchnout    v    kavitovaném

stavu,    ani    deflagrovat    a   nesmějí    rovněž    reagovat    na

zahřívání    v   uzavřeném   prostoru,   ani   mít   žádnou    výbušnou

sílu.    Tento   přípravek   musí   být   tepelně   stabilní   (teplota

samourychlujícího   se   rozkladu   600   C   nebo   vyšší   pro   kus    o

hmotnosti    50    kg)    a   musí   obsahovat    jako    prostředek    k

znecitlivění    kapalinu,    která    se    snáší     s     kyselinou

peroctovou.      Přípravky,     které     neodpovídají      těmto

kritériím,    se   považují   za   látky   třídy   5.2    viz    Příručku

zkoušek   a   kritérií,   část   II,   odstavec   20.4.3   g)   .

554        Hydridy    kovů,    které   ve   styku   s   vodou    vyvíjejí    hořlavé

plyny,      jsou      látkami      třídy      4.3.      UN       2870

tetrahydridoboritan       hlinitý       nebo       UN        2870

tetrahydridoboritan    hlinitý    v    přístrojích    je     látkou

třídy   4.2.

555        Prach    a    prášek   kovů,   netoxické,   v   nesamozápalné    formě,

které   však   ve   styku   s   vodou   vyvíjejí   hořlavé   plyny,    jsou

látkami   třídy   4.3.

556        Organokovové    sloučeniny    a   jejich    roztoky,    které    jsou

samozápalné,    jsou    látkami   třídy    4.2.    Hořlavé    roztoky

obsahující      organokovové      sloučeniny      v      takových

koncentracích,    že   ve   styku   s   vodou   nevyvíjejí    hořlavé

plyny    v   nebezpečných   množstvích,   ani   nejsou   samozápalné,

jsou   látkami   třídy   3.

557        Prach    a   prášek   kovů   v   pyroforní   formě   jsou   látkami   třídy

4.2.

558        Kovy    a   slitiny   kovů   v   pyroforní   formě   jsou   látkami   třídy

4.2.    Kovy    a    slitiny    kovů,    které    ve    styku    s    vodou

nevyvíjejí    žádné    hořlavé   plyny,    nejsou    pyroforní    ani

schopné    samoohřevu,   ale   snadno   se   zapálí,    jsou    látkami

třídy   4.1.

559        Směsi    chlornanu    se    solí   amonnou    nejsou    připuštěny    k

přepravě.   UN   1791   chlornan,   roztok,   je   látkou   třídy   8.

560        UN    3257    látka    zahřátá,   kapalná,   j.n.   přepravovaná    při

teplotě   nejméně   1000   C   a,   u   látek   s   bodem   vzplanutí,    při

teplotě    pod    jejich   bodem   vzplanutí   (včetně    roztavených

kovů   a   roztavených   solí),   je   látkou   třídy   9.

561        Chlorformiáty    s   převažujícími   žíravými   vlastnostmi    jsou

látkami   třídy   8.

562        Samozápalné    organokovové   sloučeniny   jsou    látkami    třídy

4.2.    Organokovové   sloučeniny,   hořlavé,   reagující   s   vodou

jsou   látkami   třídy   4.3.

563        UN   1905   kyselina   selenová   je   látkou   třídy   8.

564        UN    2443    trichlorid   vanadylu,   UN   2444   chlorid   vanadičitý

a   UN   2475   chlorid   vanaditý   jsou   látkami   třídy   8.

565        K    této    položce    jsou   přiřazeny   nespecifikované    odpady,

které     pocházejí    z    lékařských/veterinárních     ošetření

lidí/zvířat    nebo   z   biologického   výzkumu,    u    kterých    je

malá     pravděpodobnost,    že    obsahují    látky    třídy    6.2.

Dekontaminované    klinické   odpady   nebo   odpady    pocházející

z    biologického   výzkumu,   které   dříve   obsahovaly    infekční

látky,   nepodléhají   předpisům   třídy   6.2.

566        UN    2030    hydrazin,    vodný   roztok   s   více    než    37    %    hm.

hydrazinu   je   látkou   třídy   8.

567        Směsi    s    více    než   21   %   obj.   kyslíku   musí    být    zařazeny

jako   látky   podporující   hoření.

568        Azid     barnatý    s    obsahem    vody    pod    předepsanou    mezní

hodnotou   je   látkou   třídy   1,   UN   čísla   0224.

569   -   579   (Vyhrazeno)

580        Cisternová    vozidla,   speciální   vozidla   a    vozidla    zvlášť

vybavená   pro   přepravu   ve   volně   loženém   stavu   musí   být    po

obou     bočních    stranách    a    na    zadní    straně     opatřeny

označením    podle    oddílu    5.3.3.    Cisternové    kontejnery,

přemístitelné      cisterny,     speciální      kontejnery      a

kontejnery    speciálně    vybavené    pro    přepravu    ve    volně

loženém   stavu   musí   být   opatřeny   tímto   označením   na    všech

čtyřech   stranách.

581        Tato    položka   zahrnuje   směsi   methylacetylenu   a   propadienu

s   uhlovodíky,   které   jako:

směs    P1    obsahují    nejvýše   63   %   obj.    methylacetylenu    a

propadienu    a    nejvýše    24   %   obj.    propanu    a    propylenu,

přičemž    procentní   podíl    nasycených   uhlovodíků   C4     činí

nejméně   14   %   obj.;

směs    P2    obsahují    nejvýše   48   %   obj.    methylacetylenu    a

propadienu    a    nejvýše    50   %   obj.    propanu    a    propylenu,

přičemž    procentní   podíl    nasycených   uhlovodíků   C4     činí

nejméně   5   %   obj.;

jakož   i   směsi   propadienu   s   1   až   4%   methylacetylenu.

Ke    splnění    požadavků   týkajících   se   údajů   v     přepravním

dokladu    (pododdíl    5.4.1.1)   smí    být    popřípadě    použito

jako    technického   názvu   pojmenování   “Směs   P1“   nebo    “Směs

P2“.

582        Tato    položka    zahrnuje   mimo   jiné    směsi    plynů    označené

písmenem   R-,   které   jako:

směs    F1    mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše    1,3    MPa    (13

bar)    a   při   50   °C   hustotu,   která   se   rovná   nejméně   hustotě

dichlorfluormethanu   (1,30   kg/l);

směs    F2    mají   při   70   °C   tenzi    par   nejvýše   1,9    MPa    (19

bar)    a   při   50   °C   hustotu,   která   se   rovná   nejméně   hustotě

dichlordifluormethanu   (1,21   kg/l);

směs    F3   mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše   3   MPa   (30    bar)

a    při    50    °C    hustotu,   která   se   rovná    nejméně    hustotě

chlordifluormethanu   (1,09   kg/l).

POZNÁMKA:   Trichlorfluormethan   (chladicí   plyn   R11),   1,1,2-

trichlor-1,2,2-    trifluorethan    (chladicí    plyn    R    113),

1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan     (chladicí     plyn     R

113a),   1-chlor-1,2,2-trifluorethan   (chladicí   plyn   R    133)

a    1-chlor-1,1,2-trifluorethan    (chladicí    plyn    R    133b)

nejsou   látkami   třídy   2.   Mohou   však   být   součástí   směsí    F1

až   F3.

Ke    splnění    požadavků   týkajících   se   údajů    v    přepravním

dokladu    (pododdíl    5.4.1.1),   smí   být    popřípadě    použito

jako   technického   názvu   pojmenování    “Směs   F1“,   “Směs    F2“

nebo    “Směs   F3   “.

583        Tato    položka   zahrnuje   mimo   jiné   následující   směsi,    které

jako:

směs    A    mají     při   70   °C   tenzi   par   nejvýše   1,1    MPa    (11

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,525   kg/l,

směs    A01    mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše   1,6    MPa    (16

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,516   kg/l,

směs    A02    mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše   1,6    MPa    (16

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,505   kg/l,

směs    A0    mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše    1,6    MPa    (16

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,495   kg/l,

směs    A 1   mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše    2,1    MPa    (21

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,485   kg/l,

směs    B1    mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše    2,6    MPa    (26

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,474   kg/l,

směs    B2    mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše    2,6    MPa    (26

bar)   a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,463   kg/l,

směs    B   mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše   2,6   MPa   (26   bar)

a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,450   kg/l,

směs    C   mají   při   70   °C   tenzi   par   nejvýše   3,1   MPa   (31   bar)

a   při   50   °C   hustotu   nejméně   0,440   kg/l.

Ke    splnění    požadavků   týkajících   se    údajů   v    přepravním

dokladu    (pododdíl    5.4.1.1)   smí    být    popřípadě    použito

jako   technického   názvu   těchto   pojmenování:

-     “směs   A“   nebo   “butan“

-     “směs   A01“   nebo   “butan“

-     “směs   A02“   nebo   “butan“

-     “směs   A0“   nebo   “butan“

-     “směs   A 1“

-     “směs   B1“

-     “směs   B2“

-

-     “směs   B“

-     “směs   C“   nebo   “propan“.

Pro    přepravu    v    cisternách   smí   být    použito    obchodních

názvů   “butan“   nebo

“propan“   jen   jako   dodatků.

584   Tento   plyn   nepodléhá   předpisům   ADR,   jestliže:

-     je   v   plynném   stavu,

-     obsahuje   nejvýše   0,5%   vzduchu;

-     je   obsažen   v   kovových   kapslích   (sodors,   sparklets),   které

jsou   bez   vad   snižujících   jejich   pevnost;

-     je   zaručena   těsnost   uzávěrů   kapslí;

-     jedna   kapsle   obsahuje   nejvýše   25   g   tohoto   plynu;

-     jedna   kapsle   obsahuje   nejvýše   0,75   g   tohoto   plynu   na   cm 3

vnitřního   objemu.

585        Rumělka   nepodléhá   předpisům   ADR.

586        Prášky     hafnia,     titanu    a    zirkonia     musí     obsahovat

viditelný     přebytek    vody.    Prášky    hafnia,     titanu     a

zirkonia,    navlhčené,    mechanicky   vyrobené,    s    velikostí

částeček     nejméně    53    m,    nebo    chemicky    vyrobené,     s

velikosti    částeček   nejméně   840   m,   nepodléhají    předpisům

ADR.

587        Baryumstearát      a     titaničitan     barnatý      nepodléhají

předpisům   ADR.

588        Bromid    hlinitý    a    chlorid   hlinitý    v    tuhé    hydratované

formě   nepodléhají   předpisům   ADR.

589        Chlornan    vápenatý,    suchý,    směs   s   nejvýše   10   %    aktivního

chloru   nepodléhá   předpisům   ADR.

590        Chlorid   železitý,   hexahydrát   nepodléhá   předpisům   ADR.

591        Síran    olovnatý    s    nejvýše   3   %   volné   kyseliny    nepodléhá

předpisům   ADR.

592        Prázdné    obaly,   včetně   prázdných   IBC   a   prázdných    velkých

obalů,    prázdná    cisternová   vozidla,    prázdné    snímatelné

cisterny,     prázdné     přemístitelné     cisterny,     prázdné

cisternové     kontejnery     a    prázdné     malé     kontejnery,

nevyčištěné,    které    obsahovaly   tuto    látku,    nepodléhají

předpisům   ADR.

593        Tento    plyn,   který   je   určen   ke   chlazení   např.    lékařských

nebo    biologických   vzorků,   nepodléhá   předpisům   ADR,   je-li

obsažen     v     dvoustěnných    nádobách,    které     odpovídají

ustanovením    pododdílu   4.1.4.1,   pokynu   pro   balení    P    203

(12).

594        Následující    předměty,   které   jsou    zhotoveny    a    naplněny

podle    předpisů   státu   výroby   a   jsou   zabaleny    do    pevných

vnějších   obalů,   nepodléhají   předpisům   ADR:

-      UN   1044    přístroje    hasicí,   jestliže    jsou    opatřeny

ochranou   proti   neúmyslnému   uvedení   do   činnosti;

-      UN   3164    předměty   pod   pneumatickým   nebo   hydraulickým

tlakem,    které   jsou   zkonstruovány   tak,    aby    odolaly

větším    namáháním    než   je   vnitřní    tlak    plynu    díky

přenosu   sil,   vlastní   odolnosti   nebo   konstrukci.

596        Kadmiová    barviva,    jako    sulfidy    kadmia,    sulfoselenidy

kadmia    a    kadmiové   soli   vyšších   mastných   kyselin    (např.

kadmiumstearát)   nepodléhají   předpisům   ADR.

597        Kyselina    octová,    roztoky    s    nejvýše    10    %    hm.    čisté

kyseliny   nepodléhají   předpisům   ADR.

598        Následující   předměty   nepodléhají   předpisům   ADR:

(a)   Nové   akumulátory,   jestliže:

-   jsou   zajištěny   proti   posunu,   pádu   a   poškození;

-   jsou    opatřeny   zařízením   na   přenášení,    ledaže    by

byly   stohovány,   např.   na   paletách;

-   nevykazují    na    vnější    straně    nebezpečné     stopy

louhů   nebo   kyselin;

-   jsou   chráněny   proti   zkratům.

(b)   Použité   akumulátory,   jestliže:

-   jejich   skříně   nevykazují   žádné   poškození;

-   jsou    zajištěny   proti   netěsnosti,   posunu,    pádu    a

poškození,   např.   stohováním   na   paletách;

-   nevykazují    na    vnější    straně    nebezpečné     stopy

louhů   nebo   kyselin;

-   jsou   chráněny   proti   zkratům.

“Použité      akumulátory“     jsou     takové,     které      jsou

přepravovány   za   účelem   recyklace   po   normálním   používání.

599        Výrobky    nebo    nástroje,    které    obsahují    nejvýše    1    kg

rtuti,   nepodléhají   předpisům   ADR.

600        Oxid    vanadičný,   roztavený   a   ztuhlý,   nepodléhá    předpisům

ADR.

601        Farmaceutické   výrobky   (léky)   připravené   k   použití,    které

jsou    látkami    vyrobenými   a   zabalenými    pro    maloobchodní

prodej    nebo   pro   distribuci   pro   osobní   potřebu    nebo    pro

domácnost,   nepodléhají   předpisům   ADR..

602        Sirníky    fosforu    obsahující     žlutý    nebo    bílý     fosfor

nejsou   připuštěny   k   přepravě.

603        Kyanovodík,    bezvodý,    který    neodpovídá    popisu    pro    UN

číslo     1051    nebo    UN    číslo    1614,    není    připuštěn     k

přepravě.   Kyanovodík   (kyselina   kyanovodíková)   s   méně    než

3    %    vody   je   stabilní,   jestliže   jeho   hodnota   pH   činí   2,5

+-   0,5   a   kapalina   je   čirá   a   bezbarvá.

604        Bromičnan    amonný    a   jeho   vodné   roztoky,    jakož    i    směsi

bromičnanu   se   solí   amonnou   nejsou   připuštěny   k   přepravě.

605        Chlorečnan    amonný   a   jeho   vodné   roztoky,    jakož    i    směsi

chlorečnanu     se     solí    amonnou    nejsou     připuštěny     k

přepravě.

606        Chloritan    amonný    a   jeho   vodné   roztoky,    jakož    i    směsi

chloritanu   se   solí   amonnou   nejsou   připuštěny   k   přepravě.

607        Směsi    dusičnanu    draselného   a   dusitanu   sodného    se    solí

amonnou   nejsou   připuštěny   k   přepravě.

608        Manganistan    amonný   a   jeho   vodné   roztoky,   jakož    i    směsi

manganistanu     se    solí    amonnou    nejsou    připuštěny      k

přepravě   .

609        Tetranitromethan,   který   obsahuje   hořlavé   nečistoty,    není

připuštěn   k   přepravě.

610        Tato    látka   není   připuštěna   k   přepravě,   jestliže   obsahuje

více   než   45   %   kyanovodíku.

611        Dusičnan   amonný   s   více   než   0,2   %   hořlavých   látek    (včetně

organických     látek     jako     ekvivalentů     uhlíku)     není

připuštěn    k    přepravě,    ledaže   je    součástí    látek    nebo

předmětů   třídy   1.

612        (Vyhrazeno)

613        Roztok    kyseliny    chlorečné   s    více    než    10    %    kyseliny

chlorečné     a     směsi    kyseliny    chlorečné    s     jakoukoli

kapalinou   kromě   vody   nejsou   k   přepravě   připuštěny.

614        2,3,7,8      -      tetrachlordibenzo-p-dioxin      (TCDD)      v

koncentracích     považovaných    podle    kritérií     pododdílu

2.2.61.1   za   velmi   toxické   není   připuštěn   k   přepravě.

615        (Vyhrazeno)

616        Látky     obsahující    více    než    40    %     kapalných     esterů

kyseliny    dusičné    musí   vyhovět   při   zkoušce    na    výpotek,

uvedené   v   oddílu   2.3.1.

617        Dodatečně    k    typu    trhaviny    je    nutno    uvést    na     kuse

obchodní   název   dotyčné   trhaviny.

618        V    nádobách   s   1,2   butadienem   nesmí   obsah   kyslíku   v   plynné

fázi   překročit   50   ml/m 3.

619-622    (Vyhrazeno)

623        UN    1829    oxid    sírový    musí    být    stabilizován    přidáním

inhibitorů.    Oxid   sírový,   čistoty   nejméně    99,95    %,    smí

být     přepravován     bez    inhibitoru    v     cisternách,     za

podmínky,    že    jeho   teplota   je   udržována   na   nejméně    32,5

0C.    Při    přepravě    této    látky   v    cisterně    při    teplotě

nejméně    32.5st.C    musí    být    v    přepravním    dokladu    zápis

“Přeprava   při   nejnižší   teplotě   produktu   32,5°C“.

625        Kusy    obsahující   tyto   předměty   musí   být   zřetelně   označeny

nápisem   “UN   1950   AEROSOLY“.

626-627    (Vyhrazeno)

632        Tato   látka   se   považuje   za   samozápalnou   (pyroforní).

633        Kusy    a    malé   kontejnery   s   touto   látkou   musí   být   opatřeny

následujícím    nápisem:   “Udržovat   vzdálenost   od    zápalných

zdrojů“.    Tento    nápis   musí   být   uveden   v    úředním    jazyce

země    odeslání    a   kromě   toho,   jestliže   tento    jazyk    není

anglický,     francouzský   ani   německý,    také    v    anglickém,

francouzském   nebo   německém   jazyce,   pokud   případné    dohody

uzavřené    mezi    státy   dotčenými   přepravou   nestanoví    něco

jiného.

634        (Vypuštěno)

635        Kusy     obsahující     tyto    předměty    musí     být     opatřeny

bezpečnostní    značkou    podle    vzoru    č.    9    pouze    tehdy,

jestliže    jsou   předměty   plně   uzavřeny   v   obalu,   v     latění

nebo      jiných      prostředcích,     které     brání      rychlé

identifikaci   těchto   předmětů.

636             (a)    Články   obsažené   v   zařízeních    nesmí    být    možno

během    přepravy    vybít   tak,   aby   napětí    v    otevřeném

obvodu    kleslo    pod    2   volty   nebo    pod    dvě    třetiny

napětí    nevybitého   článku,   podle   toho,   která   hodnota

je   nižší.

(b)    Použité    lithiové    články   a    baterie    o    celkové

(hrubé)    hmotnosti    nejvýše   500   g    na    každý    článek

nebo    baterii,    shromážděné   k   likvidaci    a    podávané

k    přepravě    ze   spotřebitelského   sběrného    místa    do

mezilehlého     zpracovatelského     objektu,     společně

s     jinými     nelithiovými    články    nebo     bateriemi,

nepodléhají    žádným    jiným    ustanovením    ADR,    pokud

splňují   následující   podmínky:

(i)   Jsou   dodržena   ustanovení   pokynu   pro   balení   P903b;

(ii)   Je   zaveden   systém   zajištění   kvality,   aby   bylo   zajištěno,   že

celkové   množství   lithiových   článků   nebo   baterií   na   dopravní

jednotku   nepřekročí   333   kg;

(iii)    Kusy   musí   být   opatřeny   nápisem:“POUŽITÉ   LITHIOVÉ

ČLÁNKY“.

637        Geneticky    změněné    mikroorganismy    a    geneticky    změněné

organismy    jsou    takové,    které    nejsou    nebezpečné     pro

člověka     ani    zvířata,    které    by    však    mohly    zvířata,

rostliny,    mikrobiologické    látky    a    ekosystémy     změnit

takovým    způsobem,   který   se   nemůže   v   přírodě    vyskytovat.

Geneticky    změněné    mikroorganismy    a    geneticky    změněné

organismy    nepodléhají   ustanovením   ADR,   jsou-li   schváleny

k    používání   příslušnými   orgány   zemí   původu,    tranzitu    a

určení.1

Živých    obratlovců   ani   bezobratlých   živočichů    nesmí    být

použito    k    tomu,    aby   přepravovali   látky    přiřazené    pod

toto     UN    číslo,    ledaže    by    tyto    látky    nemohly     být

přepraveny   jiným   způsobem.

Pro    přepravu    snadno   zkazitelných    látek    pod    tímto    UN

číslem    je   nutno   udat   patřičné   informace,   např.    “Chladit

na    +    2°C/+4°C“   nebo   “Přepravovat   ve   zmrzlém   stavu“   nebo

“Nenechat   zmrznout“.

638        Tyto    látky    jsou    příbuzné    samovolně    se    rozkládajícím

látkám   (viz   odstavec   2.2.41.1.19)

639        Viz    pododdíl    2.2.2.3,   klasifikační   kód   2    F,    UN    1965,

poznámka   2.

640        Fyzikální    a   technické   vlastnosti   uvedené   ve   sloupci    (2)

tabulky    A    kapitoly   3.2   určují   různé   kódy    cisteren    pro

přepravu   látek   téže   obalové   skupiny   v   cisternách   ADR.

K     identifikaci     těchto     fyzikálních     a     technických

vlastností   látky   přepravované   v   cisterně   je   nutno     údaje

vyžadované   v    přepravním   dokladu   doplnit   pouze   v    případě

přepravy   v   cisternách   ADR   takto:

„Zvláštní    ustanovení   640X“,   kde   „X“   je    příslušné    velké

písmeno,     které    je    uvedeno    za    odkazem    na     zvláštní

ustanovení   640   ve   sloupci   (6)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

Od     těchto    doplňkových    údajů    je    však    možno    upustit

v    případě    přepravy    v   typu   cisterny,    který    pro    látky

určité     obalové    skupiny     určitého    UN    čísla     splňuje

alespoň   nejpřísnější   požadavky.

642        Pokud    se   to   v   rámci   pododdílu   1.1.4.2   nepřipouští,   nesmí

se     tato    položka    Vzorových    předpisů    OSN    použít    pro

přepravu   roztoku   hnojiv   s   volným   amoniakem   (čpavkem).

643        Litý   asfalt   nepodléhá   předpisům   platným   pro   třídu   9.

644        Přeprava   této   látky   je   dovolena   za   podmínky,   že:

-     hodnota   pH   naměřená   v   10   %    vodném   roztoku   přepravované   látky

je   mezi   5   a   7;

-     roztok    neobsahuje    hořlavé   látky    v    množství    větším

než    0,2   %   nebo   sloučeniny   chloru   v   takovém   množství,

že   obsah   chloru   překročí   0,02   %.

645   Klasifikační    kód   uvedený   ve   sloupci   (3b)   tabulky    A    kapitoly

3.2   se   smí    použít   jen   se   souhlasem   příslušného   orgánu   smluvní

strany   ADR   uděleným   před   přepravou.   Je-li   přiřazení   k   podtřídě

provedeno   podle   postupu   uvedeného   v   2.2.1.1.7.2,   může   příslušný

orgán   požadovat,   aby   byla   nedostatečná   klasifikace   ověřena   na

základě   údajů   získaných   ze   zkoušek   série   6   Příručky   zkoušek   a

kritérií,   části   I,   oddílu   16.

646        Uhlí     vyrobené    parním    aktivačním    procesem     nepodléhá

předpisům   ADR.

647              Přeprava     octa    a    kyseliny    octové    potravinářské

kvality    s   nejvýše   25   %   hm.   čisté   kyseliny   podléhá    pouze

těmto   požadavkům:

a)    Obaly,    včetně    IBC   a   velkých   obalů,   a   cisterny    musí

být    vyrobeny   z   nerezové   oceli   nebo   z   plastu,    který

je     trvale    odolný    proti    žíravosti    octa/kyseliny

octové   potravinářské   kvality.

b)    Obaly,    včetně    IBC   a   velkých   obalů,   a   cisterny    musí

jejich     vlastník    podrobit    nejméně    jednou     ročně

vizuální     inspekci.    Výsledky    inspekcí    musí     být

zaznamenány   a   záznamy   uchovávány   nejméně   jeden    rok.

Poškozené    obaly,    včetně   IBC    a    velkých    obalů,    a

cisterny   nesmějí   být   naplněny.

c)    Obaly,    včetně    IBC   a   velkých   obalů,   a   cisterny    musí

být    plněny   tak,   aby   produkt   nepřetekl   a   neulpěl    na

vnějším   povrchu.

d)    Těsnění      a     uzávěry     musí     být     odolné      proti

octu/kyselině    octové   potravinářské   kvality.    Obaly,

včetně    IBC    a    velkých   obalů,   a   cisterny    musí    být

hermeticky    utěsněny   baličem   nebo   plničem    tak,    aby

za   normálních   podmínek   přepravy   nedošlo   k   úniku.

e)    Smějí    se   používat   skupinové   obaly   s   vnitřními    obaly

ze    skla    nebo    plastu   (viz   pokyn    pro    balení    P001

v   4.1.4.1),   které   splňují   všeobecná   ustanovení    pro

balení    v    pododdílech    4.1.1.1,    4.1.1.2,    4.1.1.4,

4.1.1.5,   4.1.1.6,   4.1.1.7   a   4.1.1.8.

Ostatní   ustanovení   ADR   se   nepoužijí.

648        Předměty    napuštěné   tímto   pesticidem,   jako   jsou   lepenkové

podložky,     papírové    proužky,    kuličky    vaty,     plastové

fólie,     v     hermeticky    uzavřených    obalech    nepodléhají

ustanovením   ADR.

649        K     určení     teploty    začátku    varu,     jak     je     uvedeno

v    pododdílu    2.2.3.1.3   u   obalové   skupiny    I,    je    vhodný

zkušební   postup   podle   normy   ASTM   D86-012.

Látky,    které    mají    teplotu   začátku   varu    určenou    podle

tohoto   postupu   nad   35st.C,   jsou   látkami   obalové   skupiny    II

a    musí    být   zařazeny   pod   příslušnou   položku   této   obalové

skupiny.

650        Odpady    sestávající   ze   zbytků   obalů,   ztuhlých   a   kapalných

zbytků    barev    mohou   být   přepravovány   za   podmínek   obalové

skupiny    II.    Kromě    ustanovení   UN    čísla    1263,    obalové

skupiny    II    mohou   být   odpady   baleny   a   přepravovány    také

za    těchto   podmínek:

(a)   Odpady    mohou    být    baleny   podle    pokynu    pro    balení

P002    pododdílu   4.1.4.1   nebo   pokynu   pro   balení   IBC06

pododdílu   4.1.4.2;

(b)   Odpady   mohou   být   baleny   do   flexibilních   IBC   typů   13H3,   13H4   a

13H5   v   přepravních   obalových   souborech   s   plnými   stěnami;

(c)   Zkoušení    obalů   a   IBC   uvedených   pod   písmeny   (a)    nebo

(b)    se   může   provádět   podle   ustanovení   kapitol    6.1,

popřípadě    6.5,    pro   tuhé   látky   na   úrovni    parametrů

obalové   skupiny   II;

Zkoušky    musí    být    provedeny    na    obalech     a     IBC

naplněných    reprezentativním    vzorkem    odpadů,     jak

jsou   připraveny   k   přepravě;

(d)   Přeprava    ve    volně    loženém    stavu    je    dovolena    ve

vozidlech    s   plachtou,   uzavřených   kontejnerech    nebo

velkých      kontejnerech      s      plachtou,       vesměs

plnostěnných.     Nástavba     vozidla      nebo      těleso

kontejneru    musí   být   těsné   nebo   musí    být    utěsněny,

např.     pomocí     vhodného     a     dostatečně     pevného

vnitřního   vyložení;

(e)   Jsou-li     odpady    přepravovány    za    podmínek     tohoto

zvláštního    ustanovení,    musí     být    podle    odstavce

5.4.1.1.3   deklarovány   v   přepravním   dokladu   takto:

„ODPAD,   UN   1263    BARVA,   3,   II“.

651        Zvláštní    ustanovení    V2   (1)   neplatí,   jestliže   čistá    hmotnost

výbušné   látky   na   dopravní   jednotku   nepřekračuje   4000   kg,   za

podmínky,   že   čistá   hmotnost   výbušné   látky   na   vozidlo   nepřekročí

3000   kg.

652        Nádoby    z    austenitické    nerezové    oceli,    ferritické     a

austenitické     oceli    (ocel    Duplex)     nebo     svařovaného

titanu,   které   nesplňují   požadavky   kapitoly   6.2,   ale    byly

vyrobeny     a    schváleny    podle    vnitrostátních    leteckých

předpisů     pro     použití     jako     palivové     nádrže     pro

horkovzdušný     balon     nebo     horkovzdušnou     vzducholoď,

uvedené       do      provozu      (datum      první      inspekce)

před1.červencem   2004,   mohou   být   přepravovány   po    silnici,

pokud   splňují   tyto   podmínky:

(a)   Všeobecná   ustanovení   v   6.2.1   musí   být   dodržena;

(b)         Konstrukce     a    výroba    nádob     musí     být

schváleny    pro    použití   v   letectví    národním    úřadem

pro   leteckou   dopravu;

(c)        Odchylkou    od   6.2.3.1.2   musí   být    výpočtový

tlak    odvozen   od   redukované   nejvyšší   okolní    teploty

+40°C;   v   tomto   případě:

(i)     odchylkou    od    6.2.5.1    mohou    být     láhve

vyrobeny    z   válcovaného   a   temperovaného    čistého

titanu    obchodní    kvality   splňujícího    minimální

požadavky   Rm   >   450   MPa,

ĺA    7gt;    20    %    (ĺA      =    prodloužení    po

přetržení);

(ii)        láhve    z    austenitické    nerezové

oceli    a    feritické   a   austenitické    oceli    (ocel

Duplex)    mohou    být   používány   do    úrovně    napětí

dosahující    až    85    %    minimální    zaručené    meze

průtažnosti   (Re)   při   výpočtovém   tlaku    odvozeném

od   redukované   nejvyšší   okolní   teploty   +40°C;

(iii)       nádoby    musí    být    vybaveny    zařízením

pro    vyrovnávání    tlaku   s   nastaveným    jmenovitým

tlakem   26   barů;   zkušební   tlak   těchto   nádob    musí

být   nejméně   30   barů;

(d)     Pokud     se    nepoužijí    odchylky    uvedené     pod

písmenem    (c),    musí    být    nádoby    konstruovány    pro

základní    teplotu   65°C   a   musí   být   vybaveny   zařízením

pro     vyrovnávání    tlaku    s    nastaveným     jmenovitým

tlakem      stanoveným     příslušným      orgánem      země

používání;

(e)    Hlavní    těleso    nádob   musí   být    pokryto    vnější

vodovzdornou    ochrannou   vrstvou   o    tloušťce    nejméně

25    mm,    vyrobenou   z   konstrukční    buněčné   pěny    nebo

podobného   materiálu;

(f)    Během   přepravy   musí   být   láhev   dobře   upevněna    v

koši   nebo   dodatečném   zajišťovacím   prostředku;

(g)     Nádoby    musí    být    označeny    jasně    viditelnou

značkou    informující,   že   jsou   určeny   jen   pro   použití

v     horkovzdušných     balonech    nebo     horkovzdušných

vzducholodích;

(h)     Doba    používání    (od    data    první    inspekce)    nesmí

překročit   25   let.

653        Přeprava    tohoto    plynu   v   lahvích    o    nejvyšším    vnitřním

objemu    0,5    litru    nepodléhá   ostatním    ustanovením    ADR,

jsou-li   splněny   tyto   podmínky:

-     Ustanovení   pro   výrobu   a   zkoušení   lahví   jsou   dodržena;

-     Láhve     jsou     zabaleny    do    vnějších    obalů,     které

splňují    alespoň    požadavky   části    4    pro    skupinové

obaly.    Všeobecná   ustanovení   pro   balení    v    4.1.1.1,

4.1.1.2   a   4.1.1.5   až   4.1.1.7   musí   být   dodržena;

-     Láhve    nejsou    baleny   společně   s   jinými    nebezpečnými

věcmi;

-     Celková    (brutto)   hmotnost   kusu   nepřekračuje    30    kg;

a

-     Každý    kus    je    zřetelně   a   trvanlivě   označen    nápisem

„UN    1013“.    Toto    označení    musí    být    umístěno    ve

čtverci    postaveném    na   vrchol,   který    je    ohraničen

čarou   o   rozměrech   nejméně   100   x   100   mm.

654        Odpadové    zapalovače   shromažďované   jednotlivě   a    zasílané

podle     5.4.1.1.3    smějí    být    přepravovány     pod     touto

položkou    za   účelem   likvidace.   Nemusí   být   chráněny    proti

neúmyslnému    vyprázdnění    za   podmínky,    že    jsou    učiněna

opatření,    aby   se   zamezilo   nebezpečnému   nárůstu    tlaku    a

nebezpečné   atmosféře.

Odpadové   zapalovače,   s   výjimkou   těch,   které   jsou    netěsné

nebo   silně   deformované,   musí   být   baleny   podle   pokynu    pro

balení   P003.   Kromě   toho   platí   následující   ustanovení:

-   musí    se    používat   jen   tuhé   obaly   o   maximálním    vnitřním

objemu   60   litrů;

-   obaly    musí    být    naplněny   vodou    nebo    jakýmkoli    jiným

vhodným     ochranným     materiálem,     aby     se     předešlo

zapálení;

-   za     normálních    podmínek    přepravy    musí    být     všechna

zažehovací    zařízení   zapalovačů   plně   pokryta    ochranným

materiálem;

-   obaly    musí   být   dostatečně   odvětrávány,   aby   se    předešlo

vytvoření   hořlavé   atmosféry   a   nárůstu   tlaku;

-   kusy    musí    být    přepravovány   jen   v    odvětrávaných    nebo

nekrytých   vozidlech   nebo   kontejnerech.

Netěsné    nebo    silně    deformované    zapalovače    musí     být

přepravovány   v   záchranných   obalech   za   podmínky,    že    jsou

učiněna      vhodná     opatření     k     tomu,     aby      nedošlo

k   nebezpečnému   nárůstu   tlaku.

POZNÁMKA:    Na   odpadové   zapalovače   se   nevztahuje    zvláštní

ustanovení    201   ani   zvláštní   ustanovení   pro   balení     PP84

a   RR5   pokynu   pro   balení   P002   v   4.1.4.1.

_______________________________

1   Viz    zejména    díl   C   směrnice   Evropského   parlamentu    a    Rady

2001/18/ES    o     záměrném    uvolňování    geneticky     modifikovaných

organismů    do    životního    prostředí   a    o    zrušení    směrnice    Rady

90/220/EHS  (Úřední   věstník   Evropských   společenství   č.    L    106    ze

17.    dubna   2001,   str.   1),   ve   němž   je   stanoven   schvalovací    postup

pro   Evropská   společenství.

2   Standardní    zkušební   postup   pro   destilaci   ropných   produktů    při

atmosférickém   tlaku,   uveřejněno   v   září   2001   ASTM   International.

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

3.4.1      Všeobecná   ustanovení

3.4.1.1    Obaly    použité    v    souladu   s   oddíly    3.4.3    až    3.4.6    musí

odpovídat    pouze   všeobecným   ustanovením   pododdílů    4.1.1.1,

4.1.1.2   a   4.1.1.4   až   4.1.1.8.

3.4.1.2    Nejvyšší   celková   (brutto)   hmotnost   skupinového   obalu    nesmí

překročit    30    kg    a     nejvyšší   celková    (brutto)    hmotnost

podložek     se     smršťovací    nebo    průtažnou     fólií     nesmí

překročit   20   kg.

POZNÁMKA:   Mezní   hodnota   pro   skupinové   obaly   se   nepoužije    u

LQ5.

3.4.1.3    Při    dodržení   nejvyšších   mezních   hodnot   v   pododdílu   3.4.1.2

a    jednotlivých   mezních   hodnot   v   tabulce   oddílu   3.4.6   smějí

být    nebezpečné   věci   baleny   společně   s   jinými   předměty   nebo

látkami,     za    podmínky,    že    nebudou    nebezpečně    reagovat

v   případě   úniku.

3.4.2      Je-li    ve    sloupci   (7a)   tabulky   A   kapitoly   3.2   pro    určitou

látku    nebo    předmět    uveden   kód    “LQ0“,    tato    látka    nebo

předmět     balené     v     omezeném    množství     nejsou     vyňaty

z    platnosti   žádného   z   příslušných   ustanovení   příloh   A   a   B,

pokud   v   těchto   přílohách   není   stanoveno   jinak.

3.4.3      Je-li    ve    sloupci   (7a)   tabulky   A   kapitoly   3.2   pro    určitou

látku    nebo    předmět   uveden   kód    “LQ1“   nebo   “LQ2“    neplatí,

pokud    není    v   této   kapitole   stanoveno   jinak,   pro    přepravu

této    látky   nebo   předmětu   ustanovení   ostatních   kapitol   ADR,

za   podmínky   že:

a)    jsou    dodržena   ustanovení   oddílu   3.4.5   (a)   až    (c);    ve

smyslu    těchto    ustanovení    se    předměty    považují    za

vnitřní   obaly;

b)    vnitřní    obaly    odpovídají   podmínkám   pododdílů    6.2.5.1

a   6.2.6.1   až   6.2.6.3.

3.4.4      Je-li    ve    sloupci   (7a)   tabulky   A   kapitoly   3.2   pro    určitou

látku    uveden     kód    “LQ3“,    neplatí,    pokud    není    v    této

kapitole     stanoveno     jinak,    pro    přepravu     této     látky

ustanovení   ostatních   kapitol   ADR,   za   podmínky,   že   :

(a)   látka   je   přepravována   ve   skupinových   obalech,   přičemž   jsou

dovoleny   tyto   vnější   obaly:

-    ocelové   nebo   hliníkové   sudy   s   odnímatelným   víkem,

-    ocelové    nebo    hliníkové    kanystry    s    odnímatelným

víkem,

-    překližkové   nebo   lepenkové   sudy,

-    plastové   sudy   nebo   kanystry   s   odnímatelným   víkem,

-    bedny       z       přírodního      dřeva,       překližky,

rekonstituovaného    dřeva,   lepenky,    plastu,    oceli

nebo   hliníku;

které    jsou    zkonstruovány   tak,   že    splňují    příslušné

konstrukční   požadavky   oddílu   6.1.4;

(b)    není    překročeno    nejvyšší   čisté    množství    na    vnitřní

obal    uvedené    ve    sloupcích   (2)   nebo    (4)    a    na    kus

uvedené    ve    sloupcích   (3)   nebo   (5)   tabulky    v    oddílu

3.4.6,   pokud   je   udáno;

(c)   každý   kus   je   zřetelně   a   trvanlivě   označen:

(i)   UN   číslem   věcí,   které   obsahuje,   uvedeným   ve   sloupci   (1)   tabulky

A   kapitoly   3.2;    tomuto   číslu   jsou   předřazena   písmena   “UN“;

(ii)       v    případě   různých   věcí   s   rozdílnými   UN   čísly

přepravovaných   v   jednom   kuse:

-   UN    čísly    věcí,    které    obsahuje    těmto    číslům

jsou   předřazena   písmena   “UN“,   nebo

-   písmeny   “LQ“1).

Tato    označení   musí   být   ohraničena   čarou   vymezující    plochu

čtverce    nejméně    100    x    100   mm,    postaveného    na    vrchol.

Tloušťka   čáry   tvořící   tento   čtverec   musí   být   nejméně   2    mm;

číslo   musí   mít   výšku   nejméně   6   mm.   Pokud   kus   obsahuje    více

než    jednu    látku   přiřazenou   k   různým   UN   číslům,    musí    být

čtverec   dost   velký,   aby   se   do   něj   vešlo   každé   příslušné    UN

číslo.    Jestliže   to   vyžaduje   velikost   kusu,   smějí   být    tyto

rozměry     zmenšeny,     pokud     označení     zůstane     zřetelně

viditelné.

3.4.5      Je-li    ve    sloupci   (7a)   tabulky   A   kapitoly   3.2   pro    určitou

látku    uveden    jeden   z   kódů    “LQ4“   až   “LQ19“    a    “LQ22“    až

“LQ28“    neplatí,    pokud    není    v    této    kapitole    stanoveno

jinak,     pro    přepravu    této    látky    ustanovení     ostatních

kapitol   ADR,   za   podmínky   že:

(a)   látka   je   přepravována:

-    ve    skupinových    obalech    odpovídajících    předpisům

oddílu   3.4.4   a);   nebo

-    ve    vnitřních    obalech   z   kovu    nebo    plastu,    které

nejsou     náchylné     k    prasknutí     nebo     snadnému

proražení,    uložených   na   podložkách   se    smršťovací

nebo   průtažnou   fólií

(b)   není    překročeno    nejvyšší   čisté    množství    na    vnitřní

obal    uvedené    ve    sloupcích   (2)   nebo    (4)    a    na    kus

uvedené    ve    sloupcích   (3)   nebo   (5)   tabulky    v    oddílu

3.4.6,   pokud   je   udáno;

(c)   každý     kus    je    zřetelně    a    trvanlivě    označen    údaji

uvedenými   v   oddílu   3.4.4   c).

3.4.6

Tabulka

----------------------------------------   -------------------------------

Kód                                         Vnitřní   obaly   uložené   na

Skupinové   obaly   a              podložkách     se   smršťovací

Nejvyšší   čisté   množství           nebo   průtažnou   fólií   a

Nejvyšší   čisté   množství

----------------------------   --------------------------------

na   vnitřní                       na   vnitřní

obal             na   kus   b           obal            na   kus   b

----------------------------------------   -------------------------------

(1)            (2)               (3)              (4)              (5)

----------------------------------------   -------------------------------

LQ0         Bez   vynětí   z   platnosti   podle   podmínek   oddílu   3.4.2

LQ1         120   ml                            120   ml

LQ2         1litr                             1litr

LQ3c        500   ml            1   litr            není   dovoleno   není   dovoleno

LQ4c        3   litry                           1   litr

LQ5c        5   litrů            neomezeno        1   litr

LQ6c        5   litrů                           1   litr

LQ7c        5   litrů                           5   litrů

LQ8         3   kg                              500   g

LQ9         6   kg                              3   kg

LQ10        500   ml                            500   ml

LQ11        500   g                             500   g

LQ12        1   kg                              1   kg

LQ13        1   litr                            1   litr

LQ14        25   ml                             25   ml

LQ15        100   g                             100   g

LQ16        125   ml                            125   ml

LQ17        500   ml            2   litry           100   ml          2   litry

LQ18        1   kg              4   kg              500   g           4   kg

LQ19        5   kg                              5   kg

LQ20        vyhrazeno         vyhrazeno         vyhrazeno       Vyhrazeno

LQ21        vyhrazeno         vyhrazeno         vyhrazeno       Vyhrazeno

LQ22        1   litr                            500   ml

LQ23        3   kg                              1   kg

LQ24        6   kg                              2   kg

LQ25d       1   kg                              1   kg

----------------------------------------   -------------------------------

--------------------------------   -------------------------------

Skupinové   obaly                   Vnitřní   obaly   uložené   na

podložkách   se   smršťovací   nebo

průtažnou   fólií

Nejvyšší   čisté   množství         Nejvyšší   čisté   množství

-------------------------   --------------------------------

na   vnitřní      na   kus         na   vnitřní      na   kus

Kód    obal                         obal

--------------------------------   -------------------------------

LQ26d   500   ml        2   litry          500   ml          2   litry

LQ27    6   kg                         6   kg

LQ28    3   litry                      3   litry

--------------------------------   -------------------------------

a   Viz   pododdíl   3.4.1.2

b   Viz   pododdíl   3.4.1.3

c   U    homogenních   směsí   třídy   3   obsahujících   vodu   se   uvedená    množství

vztahují   jen   na   látku   třídy   3   obsaženou   v   těchto   směsích.

d   Pro    látky    UN    2315,    3151,   3152   a   3432   přepravované    v    přístroji

nesmějí    být    u    přístroje    překročena   množství    na    vnitřní    obal.

Přístroj    musí   být   přepravován   v   těsném   obalu   a   kompletní   kus    musí

odpovídat    pododdílu    3.4.4    c).    Podložky    se    smrštitelnou     nebo

průtažnou   fólií   se   nesmějí   pro   přístroj   použít.

3.4.7      Přepravní    obalové    soubory    obsahující    kusy    odpovídající

oddílu    3.4.3,    3.4.4   nebo   3.4.5   musí    být    označeny    podle

oddílu    3.4.4    c)    pro    každou    položku    nebezpečných    věcí

obsažených    v     přepravním   obalovém    souboru,    ledaže    jsou

označení    reprezentující   všechny   nebezpečné    věci    obsažené

v   přepravním   obalovém   souboru   viditelná.

3.4.8      Ustanovení

(a)   5.2.1.9   o   umístění   orientačních   šipek   na   kusy;

(b)    5.1.2.1    (b)    o    umístění    orientačních    šipek    na

přepravní   obalové   soubory;   a

(c)   7.5.1.5   o   orientaci   kusů

platí     též     pro     kusy     a    přepravní     obalové     soubory

přepravované   podle   této   kapitoly.

3.4.9      Odesilatelé     nebezpečných    věcí     balených     v     omezených

množstvích    musí    před   přepravou,   která   nezahrnuje    námořní

dopravu,    informovat   dopravce   o   celkové   (brutto)    hmotnosti

takových   věcí,   které   se   mají   odesílat.

3.4.10         (a)    Dopravní    jednotky   o   největší    povolené    hmotnosti

nad    12    tun    přepravující   kusy    s    nebezpečnými    věcmi

v    omezených   množstvích   musí   být   označeny   podle    3.4.12

na    přední   a   na   zadní    straně,   s   výjimkou   případu,    kdy

jsou   umístěny   oranžové   tabulky   podle   5.3.2.

(b)   Kontejnery   přepravující    kusy    s    nebezpečnými    věcmi

v    omezených    množstvích    na    dopravních    jednotkách    o

největší    povolené    hmotnosti    nad    12    tun    musí     být

označeny     podle    3.4.12    na    všech    čtyřech    stranách,

s     výjimkou    případu,    kdy    jsou    již    umístěny    velké

bezpečnostní   značky   podle    5.3.1.

Dopravní    jednotka    nemusí    být    označena,    s    výjimkou

případu,     kdy     označení    kontejnerů     není     zvnějšku

přepravující    dopravní    jednotky    viditelné.    V     tomto

případě    musí   být   stejné   označení   umístěno   na   přední    a

na   zadní   straně   dopravní   jednotky.

3.4.11     Od    označení   uvedených   v   3.4.10   může   být   upuštěno,   jestliže

celková      (brutto)      hmotnost      přepravovaných        kusů

obsahujících   nebezpečné   věci   balené   v   omezených    množstvích

nepřekračuje   8   tun   na   dopravní   jednotku.

3.4.12     Označení    musí    sestávat    z   nápisu   „LTD    QTY“2    provedeného

černými   písmeny   o   výšce   nejméně   65   mm    na   bílém   podkladu.

3.4.13     Pro     přepravu    v    dopravním    řetězci    zahrnujícím    námořní

přepravu    jsou   přípustná   také   označení   podle    kapitoly    3.4

IMDG   Code.

______________________

1)   Písmena   “LQ“   jsou   zkratkou   anglického   výrazu   “Limited   Quantities“

omezená    množství.   Písmena   „LQ“   nejsou   dovolena   dle   IMDG   Code    nebo

ICAO   Technical   Instructions.

2    Písmena   „LTD   QTY“   jsou   zkratkou   anglických   slov   „Limited

Quantity“.

KAPITOLA 3.5 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH

3.5.1      Vyňatá   množství

3.5.1.1    Vyňatá    množství    nebezpečných   věcí   určitých    tříd,    jiných

než      předmětů,     splňující     ustanovení     této     kapitoly

nepodléhají   žádným   jiným   ustanovením   ADR   s   výjimkou:

(a)   předpisů   o   školení   v   kapitole   1.3;

(b)    klasifikačních    postupů    a    kriterií    pro    obalové

skupiny   v   části   2;

(c)    předpisů    o   balení   v   4.1.1.1,   4.1.1.2,    4.1.1.4    a

4.1.1.6.

POZNÁMKA:    V    případě   radioaktivních   látek    platí    předpisy

pro   radioaktivní   látky   ve   vyjmutých   kusech   v   1.7.1.5.

3.5.1.2    Nebezpečné    věci,   které   smějí   být   přepravovány   ve    vyňatých

množstvích   podle   ustanovení   této   kapitoly,   jsou   ukázány    ve

sloupci    (7b)    tabulky   A   kapitoly   3.2   pomocí    následujícího

alfanumerického   kódu:

---------------------------------------------   ---------------------------------------------

Kód        Nejvyšší   čisté   množství   na   vnitřní      Nejvyšší   čisté   množství   na   vnější   obal

obal                      (v   gramech   pro   tuhé   látky   a   v   ml   pro

(v   gramech   pro   tuhé   látky   a   v   ml   pro    kapaliny   a   plyny,   nebo   součet   gramů   a   ml

kapaliny   a   plyny)                   v   případě   smíšeného   balení)

---------------------------------------------   ---------------------------------------------

E0         Není   dovoleno   jako   vyňaté   množství        Není   dovoleno   jako   vyňaté   množství

E1                         30                                       1000

E2                         30                                       500

E3                         30                                       300

E4                          1                                       500

E5                          1                                       300

---------------------------------------------   ---------------------------------------------

Pro     plyny    se    objemem    udaným    pro    vnitřní    obaly    míní

hydraulický    vnitřní   objem   vnitřní   nádoby   a   objemem    udaným

pro    vnější   obaly   se   míní   celkový   hydraulický   vnitřní   objem

všech   vnitřních   obalů   v   jednom   vnějším   obalu.

3.5.1.3    Jsou-li    nebezpečné   věci   ve   vyňatých   množstvích,   jimž    jsou

přiděleny   rozdílné   kódy,   baleny   společně,   musí   být    celkové

množství    na    vnější    obal   omezeno   na    to    množství,    které

odpovídá   nejrestriktivnějšímu   kódu.

3.5.2      Obaly

Obaly    používané   pro   přepravu   nebezpečných   věcí   ve   vyňatých

množstvích   musí   splňovat   následující   požadavky:

(a)    Musí    být   vnitřní   obal   a   každý   vnitřní    obal    musí

být   vyroben   z   plastu   (s   minimální   tloušťkou   0,2   mm,   je-

li    používán    pro    kapaliny)   nebo   ze    skla,    porcelánu,

kameniny,    keramického   materiálu    nebo    kovu    (viz    též

4.1.1.2)    a    uzávěr   každého   vnitřního    obalu    musí    být

bezpečně   držen   na   svém   místě   drátem,   páskou   nebo    jiným

účinným     prostředkem;     každá    nádoba     mající     hrdlo

s    lisovanými    šroubovými   závity   musí   mít    těsné    víčko

závitového   typu.   Uzávěr   musí   být   odolný   vůči   obsahu;

(b)    Každý    vnitřní   obal   musí   být   bezpečně    zabalen    do

meziobalu    s   fixačním   materiálem   takovým   způsobem,    aby

se    za   normálních   podmínek   přepravy   nemohl   rozbít,    být

proražen    nebo    propouštět   svůj    obsah.    Meziobal    musí

úplně    udržet   obsah   v   případě   rozbití   nebo    úniku,    bez

ohledu    na    orientaci   kusu.   Pro   kapaliny   musí    meziobal

obsahovat    dostatek    absorpčního   materiálu    k    pohlcení

celého    obsahu    vnitřního   obalu.   V    takových    případech

může     být     absorpčním    materiálem    fixační    materiál.

Nebezpečné   věci   nesmějí   nebezpečně   reagovat   s    fixačním

nebo   absorpčním   materiálem   ani   s   materiálem   obalů,    ani

redukovat   celistvost   nebo   funkci   materiálů;

(c)    Meziobal    musí    být   bezpečně    zabalen    do    pevného

tuhého    vnějšího   obalu   (ze   dřeva,   lepenky    nebo    jiného

stejně   pevného   materiálu);

(d)     Každý     typ     kusu    musí    vyhovovat     ustanovením

v   3.5.3;

(e)    Každý    kus   musí   být   takové   velikosti,   aby    na    něm

byll   dostatek   místa   pro   všechna   potřebná   označení;   a

(f)    Smějí    se    používat   přepravní    obalové    soubory    a

smějí    obsahovat    také   kusy   s   nebezpečnými    věcmi    nebo

věci   nepodléhající   předpisům   ADR.

3.5.3      Zkoušky   pro   kusy

3.5.3.1    Kompletní     kus,     tak     jak    je    připraven     k     přepravě,

s    vnitřními    obaly    naplněnými    do    nejméně    95    %    jejich

vnitřního    objemu   pro   tuhé   látky   nebo   98    %    pro    kapaliny,

musí   být   schopen   odolat   ,   jak   se   dokáže   zkouškou,   která    je

náležitě     zdokumentována,    bez    rozbití     nebo     úniku     z

kteréhokoli    vnitřního    obalu    a    bez    významného     snížení

účinnosti:

(a)     pádům    na    pevný,    nepružný,    rovný    a    vodorovný

povrch   z   výšky   1,8   m:

(i)   má-li   vzorek   tvar   bedny,   musí   padnout   v   každé   z   následujících

orientací:

-     naplocho   na   dno;

-     naplocho   na   víko   (horní   stranu);

-     naplocho   na   nejdelší   stranu;

-     naplocho   na   nejkratší   stranu;

-     na   roh;

(ii)       má-li    vzorek   tvar   sudu,   musí   padnout   v    každé

z   následujících   orientací:

-     diagonálně   na   horní   hranu,   s   těžištěm   přímo   nad   bodem   nárazu;

-     diagonálně   na   hranu   dna   ;

-     naplocho   na   boční   stranu;

POZNÁMKA:    Každý    z    výše    uvedených    pádů     může     být

proveden   na   různých,   ale   identických   kusech.

(b)    síle    působící   na   horní   povrch   po   dobu    24    hodin,

rovnající   se   celkové   hmotnosti   identických   kusů,    jsou-

li   nastohovány   do   výšky   3   m   (včetně   vzorku).

3.5.3.2    Pro     účely    zkoušení    smějí    být    látky,    které    se     mají

přepravovat   v   obalu,   nahrazeny   jinými   látkami,   pokud   by    to

neznehodnotilo    výsledky   zkoušek.    Je-li   v    případě    tuhých

látek     použita    jiná    látka,    musí    mít    stejné    fyzikální

charakteristiky   (hmotnost,   velikost   zrn   atd.)    jako    látka,

která    se    má    přepravovat.   Je-li   při   zkouškách    pádem    pro

kapaliny    použita    jiná   látka,   měly   by   být    její    relativní

hustota    (měrná    hmotnost)    a   viskozita    obdobné    relativní

hustotě    (měrné   hmotnosti)   a   viskozitě   látky,   která    se    má

přepravovat.

3.5.4      Značení   kusů

3.5.4.1    Kusy     obsahující     vyňatá     množství     nebezpečných     věcí

připravené    podle    této    kapitoly    musí    být    trvanlivě     a

čitelně    označeny    značkou    uvedenou   v    pododdílu    3.5.4.2.

První    nebo    jediné    číslo    bezpečnostní    značky    udané    ve

sloupci     (5)     tabulky    A    kapitoly    3.2    pro     každou     z

nebezpečných    věci   obsažených   v   kusu   musí    být    uvedeno    na

této    značce.    Pokud   není   název   odesilatele    nebo    příjemce

uveden    jinde   na   kusu,   musí   být   tato   informace    uvedena    na

této   značce.

3.5.4.2    Rozměry   značky   musí   být   nejméně   100   mm   x   100   mm.

Značka   pro   vyňaté   množství

Obrázek 13m2009c.pcx

Šrafování   a   symbol   ve   stejné   barvě,   černé   nebo   červené,   na   bílém   nebo

vhodném   kontrastním   podkladu

3.5.4.3    Přepravní    obalový    soubor   obsahující    nebezpečné    věci    ve

vyňatých    množstvích   musí   být   opatřen   označením   vyžadovaným

podle    3.5.4.1,    pokud    nejsou   taková    označení    na    kusech

uvnitř   přepravního   obalového   souboru   jasně   viditelná.

3.5.5      Maximální   počet   kusů   ve   vozidle   nebo   kontejneru

Počet    kusů    ve    vozidle    nebo   kontejneru    nesmí    překročit

1000.

3.5.6      Dokumentace

Jestliže    nebezpečné   věci   ve   vyňatých   množstvích    doprovází

doklad(y)   (jako   jsou   nákladový   list,   letecký   nákladní    list

nebo    nákladní   list   CMR/CIM),   musí   alespoň   jeden    z    těchto

dokladů    obsahovat   prohlášení   „NEBEZPEČNÉ   VĚCI   VE    VYŇATÝCH

MNOŽSTVÍCH“   a   údaj   o   počtu   kusů.

ČÁST 4 Ustanovení o používání obalů a cisteren

KAPITOLA 4.1 POUŽITÍ OBALŮ, VČETNĚ IBC A VELKÝCH OBALŮ

4.1.1      Všeobecná    ustanovení    pro   balení   nebezpečných    věcí    do

obalů,   včetně   IBC   a   velkých   obalů

POZNÁMKA:    Pro    balení    věcí    tříd    2,    6.2    a    7    platí

všeobecná    ustanovení   tohoto   oddílu   pouze    tehdy,    je-li

to   uvedeno   v   4.1.8.2   (třída   6.2),   4.1.9.1.5   (třída   7)    a

v    příslušných   pokynech   pro   balení   oddílu   4.1.4   (P    201a

LP02    pro   třídu   2   a   P   620,   P   621,   IBC   620   a   LP    621    pro

třídu   6.2).

4.1.1.1    Nebezpečné   věci   musí   být   baleny   do   obalů,   včetně    IBC    a

velkých    obalů,    dobré   kvality.   Tyto    musí    být    natolik

pevné,    aby   odolávaly   rázům   a   namáháním,   které   se    mohou

vyskytnout    za    normálních    podmínek    přepravy,     včetně

překládky    mezi   dopravními   prostředky   a   mezi    dopravními

prostředky    a   sklady   a   rovněž   při   přemisťování    z    palet

nebo    přepravních    obalových   souborů    k    následné    ruční

nebo    mechanizované    manipulaci.    Obaly,    včetně    IBC    a

velkých    obalů,    musí   být   vyrobeny   a   uzavřeny    tak,    aby

bylo    při   normálních   podmínkách   přepravy    zamezeno   úniku

obsahu     z     kusu     připraveného    k    přepravě,     zejména

v    důsledků    vibrací,   nebo   změn   teploty,    vlhkosti    nebo

tlaku    (např.    z    důvodu   změny   nadmořské   výšky).    Obaly,

včetně    IBC   a   velkých   obalů,   musí   být   uzavřeny   v   souladu

s    informacemi    poskytnutými   výrobcem.   Na   vnější    straně

obalů,    IBC    a    velkých    obalů    nesmějí    během    přepravy

ulpívat    žádné    nebezpečné   zbytky.    Tato    ustanovení    se

vztahují    na    nové,   opakovaně   použitelné,   obnovené    nebo

re-konstruované    obaly,   na   nové,    opakovaně    použitelné,

opravené    nebo    rekon-struované    IBC    a    na    nové     nebo

opakovaně   použitelné   velké   obaly.

4.1.1.2    Části     obalů,     včetně    IBC    a    velkých    obalů,     které

přicházejí   bezprostředně   do   styku   s   nebezpečnými   věcmi:

(a)   nesmějí   být   těmito   nebezpečnými   věcmi   narušovány   ani

významně   zeslabovány;   a

(b)   nesmějí   vyvolat   žádný   nebezpečný   účinek,   např.   působit   jako

katalyzátor   při   reakci   nebo   reagovat   s   nebezpečnými   věcmi.

Je-li    to    nutné,    musí    být   opatřeny    vhodným    vnitřním

povlakem   nebo   úpravou.

POZNÁMKA:    K    chemické   snášenlivosti    plastových    obalů,

včetně     IBC,    vyrobených    z    polyetylénu    viz    pododdíl

4.1.1.19.

4.1.1.3    Pokud    není    v    ADR    stanoveno   jinak,   musí    každý    obal,

včetně    IBC   a   velkých   obalů,   s   výjimkou   vnitřních   obalů,

odpovídat    konstrukčnímu   typu,    který    vyhověl    zkouškám

podle     odpovídajících    předpisů    oddílů    6.1.5,    6.3.2,

6.5.6     nebo     6.6.5.    Obaly,    pro    které     se     zkoušky

nevyžadují,    jsou   uvedeny   v   pododdílu   6.1.1.3.

4.1.1.4    U     obalů,     včetně     IBC    a    velkých    obalů,     plněných

kapalinami,   musí   zůstat   dostatečný   volný   prostor,   aby   bylo

zajištěno,   že   roztažnost   kapaliny   způsobená   teplotami,   které

mohou   nastat   během   přepravy,   nezpůsobí   ani   únik   kapaliny,   ani

trvalou   deformaci   obalu.   Pokud   nejsou   předepsány   specifické

požadavky,   obaly   nesmějí   být    zcela   naplněny   kapalinami   při

teplotě   55°C.   Avšak   v   IBC   musí   být   ponechán   dostatečný   volný

prostor,   aby   se   zajistilo,   že   při   průměrné   teplotě   obsahu   50°C

nebude   naplněna   více   než   do   98%   svého   hydraulického   vnitřního

objemu.   Pokud   není   stanoveno   jinak,   nesmí   nejvyšší   stupeň   plnění

vztažený   k   plnicí   teplotě   15   °C   překročit:

buď   (a)

----------------------------------------------------------   ---------------------------------   -------------------

Bod     varu    (začátek    varu)       <60         >=60          >=100             >=200              >=300

látky   ve   °C                                 <100           <200             <300

----------------------------------------------------------   ---------------------------------   -------------------

Stupeň   plnění   v   %   vnitřního       90           92             94               96                 98

objemu   obalu

----------------------------------------------------------   ---------------------------------   -------------------

nebo   (b)   stupeň   plnění

98

=      -----------------     %    vnitřního   objemu   obalu.

1   +   alfa(50-tF)

V     tomto    vzorci    značí     střední    koeficient    objemové

roztažnosti    kapaliny   mezi   15°C   a   50°C,   to    znamená    pro

maximální   zvýšení   teploty   o   35°C.

d15   -   d50

alfa    se   vypočítá   podle   vzorce     alfa    =      ----------

35   x   d50

d15    a   d50   značí   relativní   hustoty1   kapaliny   při   15°C    a

50°C   a   tF   je   střední   teplota   kapaliny   při   plnění.

4.1.1.5    Vnitřní    obaly   musí   být   zabaleny   do   vnějšího   obalu    tak,

aby    za    normálních   podmínek   přepravy   nedošlo    k    jejich

rozbití    nebo   proděravění,   nebo   aby   z   nich   nemohl    obsah

uniknout    do    vnějšího   obalu.   Vnitřní    obaly    obsahující

kapaliny    musí   být   zabaleny   svými   uzávěry   směrem    nahoru

a    musí    být    uloženy    do    vnějších    obalů    ve    shodě    s

orientačními    šipkami   předepsanými   v   pododdíle    5.2.1.9.

Křehké    vnitřní   obaly   nebo   takové,   u   kterých   může   snadno

dojít     k     proděravění,    jako    jsou    nádoby    ze     skla,

porcelánu    nebo    kameniny   nebo    některých    plastů    atd.,

musí    být   zajištěny   ve   vnějších   obalech   vhodným   fixačním

materiálem.    Při   úniku   obsahu   nesmí   dojít   k    podstatnému

zhoršení    ochranných   vlastností   fixačního   materiálu    ani

vnějšího   obalu.

4.1.1.5.1   Pokud    byl    vnější    obal    nebo    velký    obal    s    úspěchem

podroben    zkoušce   s   různými   typy   vnitřních   obalů,    mohou

být    takové    druhy   vnitřních   obalů   společně    uloženy    do

tohoto    vnějšího   nebo   velkého   obalu.   Kromě    toho,    pokud

je    dodržena   rovnocenná   úroveň   provedení,   jsou    povoleny

dále   uvedené   varianty   bez   dalšího   zkoušení   kusu   :

a.    Vnitřní   obaly   stejných   nebo   menších   rozměrů   mohou   být

používány,   pokud:

i.    vnitřní   obaly   jsou   podobné   konstrukce   jako   zkoušené   vnitřní

obaly   (např.   kruhové,   pravoúhlé   atd.);

ii.   materiál   konstrukce   vnitřních   obalů   (sklo,   plasty,   kov   atd.)

poskytuje   odolnost   proti   nárazu   a   stohovacím   tlakům   stejnou   nebo

vyšší   než   původně   zkoušený   vnitřní   obal   ;

iii.   vnitřní   obaly   mají   stejné   nebo   menší   otvory   a   uzávěr   je

podobné   konstrukce   (např.   šroubovací   víčko,   vtlačné   víčko   atd.);

iv.   je   použit   dostatečný   dodatečný   fixační   materiál   k   vyplnění

volného   prostoru   a   zabránění   nekontrolovatelnému   pohybu   vnitřních

obalů;a

v.    vnitřní   obaly   jsou   orientovány   ve   vnějším   obalu   stejným

způsobem   jako   ve   zkoušeném   kusu.

b.     Menší   počty   zkoušených   vnitřních   obalů   nebo   alternativních

typů   vnitřních   obalů   uvedených   výše   v   odstavci   (a)   mohou   být

používány,   pokud   je   dostatečně   doplněn   fixační   materiál   k

vyplnění   volného   prostoru   a   pro   zabránění   nekontrolovatelnému

pohybu   vnitřních   obalů.

4.1.1.6    Nebezpečné    věci   nesmějí    být   baleny   společně    do    téhož

vnějšího    obalu    nebo    do    velkého   obalu   s    nebezpečnými

nebo    jinými    věcmi,    jestliže    spolu    mohou    nebezpečně

reagovat   a   způsobit:

(a)   hoření   nebo   vývin   značného   tepla;

(b)   vývin   hořlavých,   dusivých,   hoření   podporujících   nebo

toxických   plynů;

(c)   tvoření   žíravých   látek;   nebo

(d)   tvoření   nestálých   látek.

POZNÁMKA:    Ke    zvláštním    ustanovením    pro    společné

balení   viz   oddíl   4.1.10.

4.1.1.7     Uzávěry   obalů   obsahujících   navlhčené   nebo   zředěné    látky

musí    být   provedeny   tak,   aby   procentuální   podíl   kapaliny

(vody,    rozpouštědla    nebo    flegmatizačního    prostředku)

neklesl     v     průběhu    přepravy    pod    předepsané     mezní

hodnoty.

4.1.1.7.1   Pokud    jsou    velké   nádoby   pro   volně   ložené    látky    (IBC)

vybaveny    dvěma   nebo   více   uzavíracími   systémy   za    sebou,

musí    být    uzavřen   jako   první   ten,   který   je    nejblíže    k

přepravované   látce.

4.1.1.8     Jestliže     může    v    obalu    vzniknout    tlak    v     důsledku

uvolňování    plynu   z   přepravované   látky    (vlivem    zvýšení

teploty    nebo   z   jiného   důvodu),   může   být   obal   nebo    IBC,

opatřen     odvětrávacím    zařízením,     za     podmínky,     že

uvolněný   plyn   nevyvolá   nebezpečí   například   z   důvodů    své

toxicity,   své   hořlavosti   nebo   uvolněného   množství.

Vybavení   odvětrávacím   zařízením   je   nutné,   jestliže    může

vzniknout     nebezpečný    přetlak    v    důsledku    normálního

rozkladu    látek.    Odvětrávací   zařízení   musí    být    takové

konstrukce,    aby    se,   pokud   je   obal   nebo    IBC    v    poloze

určené     pro     přepravu,    zabránilo    úniku    kapaliny     a

pronikání   cizích   látek   za   normálních   podmínek   přepravy.

POZNÁMKA:    Odvětrávání   kusu   není   dovoleno    pro    leteckou

dopravu.

4.1.1.8.1   Kapaliny   smějí   být   plněny   jen   do   vnitřních   obalů,    které

mají    dostatečnou   odolnost   proti   vnitřnímu   tlaku,    který

může   vzniknout   za   normálních   podmínek   přepravy.

4.1.1.9     Nové,    rekonstruované   nebo   opakovaně    použitelné    obaly,

včetně    IBC    a    velkých    obalů,   nebo    obnovené    obaly    a

opravené    nebo    běžně    udržované   IBC    musí    být    schopny

vyhovět     příslušným    zkouškám    předepsaným    v    oddílech

6.1.5,    6.3.2,   6.5.6   nebo   6.6.5.   Před   plněním   a    podáním

k    přepravě    se    musí   každý   obal,   včetně   IBC    a    velkých

obalů,     podrobit    prohlídce,    zda    nevykazuje     korozi,

kontaminaci    nebo   jiné   závady   a   všechny    IBC     musí    být

prohlédnuty    s    ohledem    na    správnou    funkci     provozní

výstroje.     Každý    obal,    který    jeví     známky     snížené

pevnosti    oproti   schválenému   konstrukčnímu    typu,    nesmí

být    dále    používán,    nebo   musí    být    obnoven    tak,    aby

vyhověl   zkouškám   předepsaným   pro   konstrukční   typ.    Každá

IBC,     která     jeví     známky    snížené    pevnosti     oproti

vyzkoušenému     konstrukčnímu    typu,     nesmí     být     dále

používána,    nebo   musí   být   opravena   nebo   podrobena    běžné

údržbě    tak,    aby    vyhověla    zkouškám    předepsaným     pro

konstrukční   typ.

4.1.1.10    Kapaliny    smějí    být    plněny   jen   do   obalů,    včetně    IBC,

které    mají    přiměřenou   odolnost   proti   vnitřnímu    tlaku,

který    může    vzniknout   za   normálních   podmínek    přepravy.

Obaly     a     IBC,    na    kterých    je    vyznačen    hydraulický

zkušební    tlak,    předepsaný   v   pododdílu    6.1.3.1    (d)    a

popřípadě    v    odstavci   6.5.2.2.1,   musí    být    plněny    jen

kapalinou,   jejíž   tenze   par:

(a)   je   taková,   že   celkový   přetlak   v   obalu   nebo   IBC   (t.j.   tenze

par   naplněné   látky   plus   parciální   tlak   vzduchu   nebo   jiných

inertních   plynů,   sníženo   o   100   kPa)   při   55°C,   zjištěný   na   základě

nejvyššího   stupně   plnění   dle   pododdílu   4.1.1.4   a   plnicí   teploty

15°C,   nepřekračuje   2/3   vyznačeného   zkušebního   tlaku;   nebo

(b)   je   při   50   °C   menší   než   4/7   součtu   vyznačeného   zkušebního

tlaku   plus   100   kPa;   nebo

(c)   je   při   55   °C   menší   než   2/3   součtu   vyznačeného   zkušebního

tlaku   plus   100   kPa.

IBC    určené    pro   přepravu   kapalin   nesmějí   být    používány

k    přepravě   kapalin,   jejichž   tenze   par   je   vyšší   než    110

kPa    (1,1    baru)    při   teplotě   50°C,   nebo    130    kPa    (1,3

baru)   při   teplotě   55   °C.

PŘÍKLADY   ZKUŠEBNÍCH    TLAKŮ    PRO   VYZNAČENÍ   NA   OBALY,    VČETNĚ    IBC,

VYPOČÍTANÝCH   DLE   PODODDÍLU   4.1.1.10   c)

------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

UN        Pojmenování     Třída    Obalová       Vp55       (Vp55   ×    (Vp55   ×   1.5)      Požadovaný        Nejnižší   zkušební

Číslo                           skupina      (kPa)        1.5)       minus   100     nejnižší   zkušební    tlak   (přetlak)   pro

(kPa)        (kPa)        tlak   (přetlak)      vyznačení   na   obalu

podle                (kPa)

6.1.5.5.4.c)(kPa)

------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

2056      Tetrahydrofuran     3         II          70          105           5                100                  100

2247      n-Decan             3        III         1.4          2.1         -97.9              100                  100

1593      Dichlormethan      6.1       III         164          246          146               146                  150

1155      Diethylether        3         I          199          299          199               199                  250

------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

POZNÁMKA   1:   Pro   čisté    kapaliny   se   tenze   par   při    55    °C

(Vp55)    často   přebírá   z    tabulek   uveřejněných   ve   vědecké

literatuře.

POZNÁMKA    2:   V   tabulce   uváděné   nejnižší    zkušební    tlaky

se    vztahují     pouze   k   údajům   v   pododdíle   4.1.1.10    (c),

což    znamená,   že   vyznačený    zkušební   tlak   musí   být   větší

než    1,5-násobek    tenze   par   při   55    °C    minus    100    kPa.

Jestliže    je    například   zkušební    tlak    pro    n    -    dekan

stanoven     podle     odstavce    6.1.5.5.4     (a),     nejnižší

vyznačený   zkušební   tlak   může   být   nižší.

POZNÁMKA    3:    Pro    diethylether   je    požadovaný    nejnižší

zkušební   tlak   podle    odstavce    6.1.5.5.5    250   kPa.

4.1.1.11   Prázdné    obaly,    včetně    IBC    a    velkých    obalů,     které

obsahovaly   nebezpečné   věci,   podléhají   stejným    předpisům

jako    naplněné   obaly,   pokud   nebyla   přijata    odpovídající

opatření   vylučující   jakéhokoli   riziko.

4.1.1.12   Každý    obal,    specifikovaný   v   kapitole   6.1,    určený    pro

kapaliny,     musí    úspěšně    absolvovat    vhodnou     zkoušku

těsnosti   a   být   schopen   splnit   příslušnou   úroveň    zkoušky

uvedenou   v   odstavci   6.1.5.4.3:

(a)   před   prvním   použitím   pro   přepravu;

(b)   po   rekonstrukci   nebo   obnově   obalu,   před   jeho   opětovným

použitím   pro   přepravu;

Pro    tuto    zkoušku    nemusí    být    obal    vybaven(a)    svými

vlastními    uzávěry.    Vnitřní   nádoba    kompozitního    obalu

může    být    zkoušena   bez   vnějšího   obalu,   za   podmínky,    že

výsledky    zkoušek   nebudou   ovlivněny.   Tato    zkouška    není

povinná   pro:

-     vnitřní   obaly   skupinových   obalů   nebo   velkých   obalů;

-     vnitřní   nádoby   kompozitních   obalů   (sklo,   porcelán   nebo

kamenina)   označených   symbolem   “RID/ADR“    podle   pododdílu   6.1.3.1

(a)   (ii);

-      obaly    z   jemného   plechu   označené   symbolem   “RID/ADR“

podle   pododdílu   6.1.3.1   (a)   (ii).

4.1.1.13   Obaly,    včetně    IBC,    používané   pro    tuhé    látky,    které

mohou    zkapalnět    při   teplotách   vyskytujících    se    během

přepravy,    musí    být   rovněž   použitelné    pro    tyto    látky

v   kapalném   stavu.

4.1.1.14   Obaly,    včetně   IBC,   používané   pro   práškové    nebo    zrnité

látky    musí    být    prachotěsné,   nebo    musí    být    opatřeny

vložkou.

4.1.1.15   Pokud    příslušný   orgán   neschválí   jinak,   je   pro    plastové

sudy    a   kanystry,   IBC   z   tuhého   plastu   a   kompozitní     IBC

s      vnitřní    nádobou    z    plastu    dovolená    doba    jejich

používání    pro   přepravu   nebezpečných    látek    5    roků    od

data    jejich    výroby,   s   výjimkou   kratší    doby    používání

stanovené   z   důvodu   druhu   přepravované   látky.

4.1.1.16   Obaly,    včetně   IBC   a   velkých   obalů,   značené   podle   6.1.3,

6.2.2.7,    6.2.2.8,   6.3.1,   6.5.2   nebo   6.6.3,   avšak    které

byly    schváleny    ve    státě,   který   není    smluvní    stranou

ADR,   mohou   být   rovněž   používány   pro   přepravu   dle   ADR.

4.1.1.17   Výbušné    látky    a    předměty,   samovolně    se    rozkládající

látky   a   organické   peroxidy

Pokud    není   zvláštním   ustanovením   v   ADR   stanoveno   jinak,

musí    obaly,    včetně   IBC   a   velkých   obalů,   používané    pro

věci   třídy   1,   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy    4.1

a    organické   peroxidy   třídy   5.2   splňovat   ustanovení    pro

středně   nebezpečnou   skupinu   (obalovou   skupinu   II).

4.1.1.18   Použití   záchranných   obalů

4.1.1.18.1      Poškozené,    porušené   nebo   netěsné   kusy    nebo    kusy,

které    neodpovídají    předpisům,    nebo    nebezpečné    věci,

které    se   rozsypaly   nebo   vytekly,   mohou   být   přepravovány

v    záchranných   obalech   uvedených   v   odstavci    6.1.5.1.11.

To    nebrání    používání   obalů   větších   velikostí    vhodného

typu     a     úrovně    provedení    dle    požadavků     uvedených

v   odstavci   4.1.1.18.2   a   4.1.1.18.3.

4.1.1.18.2      Musí    být    učiněna    vhodná   opatření,    která    zamezí

nadměrného     pohybu    poškozených    nebo    netěsných     kusů

uvnitř    záchranného   obalu.   Pokud   záchranný   obal   obsahuje

kapaliny,     musí     být     přidáno     dostatečné     množství

inertního      absorpčního     materiálu      pro      eliminaci

přítomnosti   volné   kapaliny.

4.1.1.18.3      Musí    být   učiněna   vhodná   opatření,   aby   se    zamezilo

nebezpečnému   nárůstu   tlaku.

4.1.1.19   Ověřování     chemické    snášenlivosti    plastových     obalů,

včetně    IBC,    přiřazením   plnicích   látek    ke    standardním

kapalinám

4.1.1.19.1     Rozsah   platnosti

Pro    obaly   z   polyetylénu   uvedené   v   odstavci   6.1.5.2.6    a

pro    IBC   z   polyetylénu   uvedené   v   odstavci   6.5.6.3.5   může

být     chemická    snášenlivost    s    plnicí    látkou    ověřena

přiřazením     ke    standardním    kapalinám    podle     postupů

stanovených    v    odstavcích   4.1.1.19.3    až    4.1.1.19.5    a

použitím    seznamu   v   tabulce   4.1.1.19.6,   za    předpokladu,

že    jednotlivé   konstrukční   typy   byly   vyzkoušeny   s   těmito

standardními    kapalinami   podle   oddílu   6.1.5    nebo    6.5.6

s     přihlédnutím    k    oddílu    6.1.6    a    že    jsou    splněny

podmínky     uvedené     v     odstavci     4.1.1.19.2.      Pokud

přiřazení    podle   tohoto   pododdílu   není   možné,    musí    být

chemická    snášenlivost    ověřena    zkouškou    konstrukčního

typu     podle     odstavce    6.1.5.2.5    nebo     laboratorními

zkouškami    podle   odstavce   6.1.5.2.7   pro    obaly    a    podle

odstavce   6.5.6.3.3,   popřípadě   6.5.6.3.6   pro   IBC.

POZNÁMKA:    Bez    ohledu    na   ustanovení    tohoto    pododdílu

podléhá    použití    obalů,   včetně   IBC,   pro    určité    plnicí

látky    omezením    tabulky   A   kapitoly    3.2    a    pokynů    pro

balení   v   kapitole   4.1.

4.1.1.19.2     Podmínky

Relativní     hustoty    plnicích    látek    nesmějí    překročit

relativní     hustoty    použité    ke    stanovení    výšky     pro

zkoušku     volným    pádem    provedenou    s    úspěchem     podle

odstavce    6.1.5.3.5    nebo    6.5.6.9.4    a    hmotnosti     pro

zkoušku     stohováním     provedenou     s     úspěchem     podle

pododdílu     6.1.5.6    nebo,    kde    je    to     nutné,     podle

pododdílu    6.5.6.6    s    přiřazenou    standardní    kapalinou

(kapalinami).    Tenze   par   plnicích   látek    při    50st.C    nebo

55st.C    nesmějí    překročit   tenze   par   použité   ke    stanovení

tlaku     pro     zkoušku    vnitřním    (hydraulickým)     tlakem

provedenou    s    úspěchem    podle   odstavce    6.1.5.5.4    nebo

6.5.6.8.4.2      s      přiřazenou     standardní      kapalinou

(kapalinami).   V   případě,   že   jsou   plnicí   látky    přiřazeny

ke    kombinaci   standardních   kapalin,   nesmějí   odpovídající

hodnoty     plnicích    látek    překročit    nejnižší     hodnoty

odvozené    od   použitých   výšek   pádu,   stohovacích   hmotností

a   vnitřních   zkušebních   tlaků.

Příklad:    UN   1736   Benzylchlorid   je   přiřazen   ke   kombinaci

standardních     kapalin     „Směs    uhlovodíků     a     smáčecí

roztok“.   Benzylchlorid   má   tenzi   par   0,34   kPa   při   50st.C    a

relativní    hustotu   přibližně   1,2   .   Zkoušky   konstrukčního

typu    pro    plastové   sudy   a   kanystry   byly   často   prováděny

na    nejnižších   požadovaných   zkušebních   úrovních.   V   praxi

to    znamená,   že   zkouška   stohováním   se   obvykle   provádí   se

stohovací   zátěží   odpovídající   jen   relativní   hustotě    1,0

pro    „Směs    uhlovodíků“    a    relativní    hustotě    1,2    pro

„Smáčecí    roztok“    (viz    definici    standardních    kapalin

v     oddílu     6.1.6).     V    důsledku    toho     by     chemická

snášenlivost    takového    zkoušeného    konstrukčního     typu

nebyla      ověřena      pro      benzylchlorid      z      důvodu

neodpovídající    zkušební   úrovně    konstrukčního    typu    se

standardní    kapalinou    „směs   uhlovodíků“.    (Vzhledem    ke

skutečnosti,    že    ve   většině   případů   je   použitý    vnitřní

hydraulický   zkušební   tlak   nejméně   100   kPa,   měla    by    být

tenze     par    benzylchloridu    pokryta    takovou     zkušební

úrovní   podle   pododdílu   4.1.1.10.)

Všechny    složky   plnicí   látky,   která   může    být    roztokem,

směsí      nebo      přípravkem,     jako     jsou     zvlhčovadla

v    čisticích   a   desinfekčních   prostředcích,   bez   ohledu   na

to,    zda   jsou,   nebo   nejsou   nebezpečné,   musí   být   zahrnuty

do   přiřazovacího   postupu.

4.1.1.19.3     Přiřazovací   postup

Pro    přiřazení    plnicích   látek   k    látkám    nebo    skupinám

látek    uvedeným    v   odstavci   4.1.1.19.6   je    nutno    učinit

následující   kroky   (viz   též   schéma   v   obr.   4.1.1.19.1):

(a)   Zařadit   plnicí   látku   podle   postupů   a   kritérií   části   2

(určení   UN   čísla   a   obalové   skupiny);

(b)   Najít   UN   číslo   ve   sloupci   (1)    tabulky   4.1.1.19.6,   pokud   je

tam   uvedeno;

(c)   Vybrat   řádku,   která   odpovídá   z   hlediska   obalové   skupiny,

koncentrace,   bodu   vzplanutí,   přítomnosti   složek,   které   nejsou

nebezpečné,   atd.   pomocí   informací   uvedených   ve   sloupcích   (2a),

(2b)   a   (4),   pokud   pro   toto   UN   číslo   existuje   více   než   jen   jedna

položka;

Pokud      to     není     možné,     musí     být     chemická

snášenlivost   ověřena   podle   odstavce   6.1.5.2.5    nebo

6.1.5.2.7    pro    obaly    a   podle    odstavce    6.5.6.3.3

nebo    6.5.6.3.6    pro   IBC   (avšak   v    případě    vodných

roztoků   viz   odstavec   4.1.1.19.4).

(d)   Jestliže    UN    číslo   a   obalová   skupina    plnicí    látky

určené      podle     písmene     (a)     nejsou      uvedeny

v     přiřazovacím     seznamu,     musí     být     chemická

snášenlivost    prokázána    podle    odstavce    6.1.5.2.5

nebo     6.1.5.2.7     pro    obaly    a     podle     odstavce

6.5.6.3.3   nebo   6.5.6.3.6   pro   IBC;

(e)   Použít     „Pravidlo    pro    hromadné    položky“    popsané

v     odstavci    4.1.1.19.5,    pokud    je    to    udáno    ve

sloupci   (5)   zvoleného   řádku;

(f)   Chemická     snášenlivost     plnicí     látky     se     může

považovat    s    ohledem    na    odstavce    4.1.1.19.1     a

4.1.1.19.2     za     ověřenou,    pokud    je     standardní

kapalina     nebo     kombinace    standardních     kapalin

přiřazena    ve    sloupci    (5)   a    konstrukční    typ    je

schválen   pro   tuto/tyto   standardní   kapalinu(y).

Obr.    4.1.1.19.1:    Schéma    pro    přiřazování    plnicích    látek     ke

standardním   kapalinám

Obrázek 33m2005b.pcx

4.1.1.19.4   Vodné   roztoky

Vodné    roztoky    látek    a    skupin    látek    přiřazených    ke

specifické     standardní    kapalině(nám)    podle     odstavce

4.1.1.19.3    smějí   být   rovněž   přiřazeny    k    této    (těmto)

standardní(m)    kapalině(nám),   pokud    jsou    splněny    tyto

podmínky:

(a)   vodný   roztok   může   být   přiřazen   podle   kritérií   v   pododdílu

2.1.3.3   k   témuž   UN   číslu   jako   látka   uvedená   v   přiřazovacím

seznamu;   a

(b)   vodný   roztok   není   zvlášť   jmenovitě   uveden   na   jiném   místě

v   přiřazovacím   seznamu   v   odstavci   4.1.1.19.6;   a

(c)   mezi   nebezpečnou   látkou   a   rozpouštěcí   vodou   neprobíhá   žádná

chemická   reakce.

Příklad:   Vodné   roztoky   UN   1120   terc-butanolu:

-     Samotný     čistý     terc-butanol    je    v     přiřazovacím

seznamu    přiřazen   ke   standardní   kapalině    „kyselina

octová“.

-     Vodné    roztoky   terc-butanolu   mohou   být   zařazeny    pod

položku    UN   1120   BUTANOLY   podle   pododdílu    2.1.3.3,

neboť    vodný    roztok    terc-butanolu    se    neliší    od

položek    čistých   látek,   pokud   jde   o   třídu,   obalovou

skupinu(y)    a    fyzikální    stav.Navíc    není    položka

„1120    BUTANOLY“   výslovně   omezena   na   čisté   látky    a

vodné    roztoky   těchto   látek   nejsou   zvlášť   jmenovitě

uvedeny    jinde    v    tabulce    A    kapitoly    3.2,     ani

v   přiřazovacím   seznamu.

-     UN    1120    BUTANOLY   nereagují   za   normálních    podmínek

přepravy   s   vodou.

V    důsledku    toho   mohou   být   vodné   roztoky   UN   1120    terc-

butanolu    přiřazeny    ke    standardní    kapalině    „kyselina

octová“.

4.1.1.19.5     Pravidlo   pro   hromadné   položky

Pro    přiřazení   plnicích   látek,   u   nichž   je   ve   sloupci   (5)

uvedeno    „Pravidlo    pro    hromadné    položky“,    musí     být

učiněny     následující     kroky    a     splněny     následující

podmínky   (viz   též   schéma   v   obr.   4.1.1.19.2):

(a)   Provést    přiřazovací    postup   pro   každou    nebezpečnou

složku     roztoku,     směsi    nebo     přípravku     podle

odstavce    4.1.1.19.3    s   přihlédnutím    k     podmínkám

v    odstavci   4.1.1.19.2.   V   případě   druhových   položek

mohou    být    zanedbány   složky,   o   nichž   je   známo,    že

nemají    škod    livý    vliv   na    polyetylén    s    vysokou

molekulární    hustotou   (např.   tuhé     pigmenty    v    UN

1263   BARVA   nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K   VÝROBĚ   BAREV).

(b)   Roztok,    směs   nebo   přípravek   nemůže   být   přiřazen    ke

standardní   kapalině,   jestliže:

i)   UN    číslo    a    obalová   skupina    jedné    nebo    více

nebezpečných       složek       nejsou        uvedeny

v   přiřazovacím   seznamu,   nebo

(ii)       ve    sloupci   (5)   přiřazovacího    seznamu    je

pro   jednu   nebo   více   složek   uvedeno„Pravidlo   pro

hromadné   položky“,   nebo

(iii)      (s   výjimkou   UN   2059   NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ

ROZTOK)     klasifikační    kód    jedné    nebo     více

nebezpečných    složek   se   liší   od    klasifikačního

kódu   roztoku,   směsi   nebo   přípravku.

(c)   Jestliže    jsou    všechny    nebezpečné    složky    uvedeny

v    přiřazovacím   seznamu   a   jejich   klasifikační    kódy

jsou    v    souladu    s    klasifikačním    kódem    roztoku,

směsi    nebo    přípravku   samého   a   všechny    nebezpečné

složky    jsou    přiřazeny   k   téže   standardní    kapalině

nebo    kombinaci    standardních    kapalin    ve    sloupci

(5),    může   být   chemická   snášenlivost   roztoku,   směsi

nebo   přípravku   považována   za   ověřenou   s   ohledem    na

odstavce   4.1.1.19.1   a   4.1.1.19.2.

(d)   Jestliže    jsou    všechny    nebezpečné    složky    uvedeny

v    přiřazovacím   seznamu   a   jejich   klasifikační    kódy

jsou    v    souladu    s    klasifikačním    kódem    roztoku,

směsi    nebo    přípravku   samého,   ale   ve    sloupci    (5)

jsou    uvedeny    odlišné    standardní    kapaliny,    může

být   chemická   snášenlivost   považována   za   ověřenou    s

ohledem    na    odstavce   4.1.1.19.1   a    4.1.1.19.2    jen

pro   následující   kombinace   standardních   kapalin:

(i)   voda/kyselina     dusičná     55     %;     s     výjimkou

anorganických   kyselin   s   klasifikačním   kódem   C1,

které    jsou    přiřazeny   ke    standardní    kapalině

„voda“;

(ii)      voda/smáčecí   roztok;

(iii)     voda/kyselina   octová;

(iv)      voda/směs   uhlovodíků;

(v)   voda/n-butylacetát      -     n-butylacetát-nasycený

smáčecím   roztokem.

(e)   V    rozsahu    platnosti    tohoto   pravidla    se    chemická

snášenlivost    nepovažuje    za    ověřenou     pro     jiné

kombinace    standardních   kapalin   než   ty,   které    jsou

uvedeny    pod   písmenem   (d),   ani   pro   všechny    případy

uvedené    pod    písmenem    (b).   V    takových    případech

musí     být    chemická    snášenlivost    ověřena     jiným

způsobem   (viz   odstavec   4.1.1.19.3   (d)).

Příklad   1:   Směs   UN   1940   KYSELINY   THIOGLYKOLOVÉ    (50

%)    a    UN   2531   KYSELINY   METHAKRYLOVÉ,   STABILIZOVANÉ

(50    %);    klasifikace   směsi:   UN   3265   LÁTKA    ŽÍRAVÁ,

KAPALNÁ,   KYSELÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

-     Jak    UN   čísla   složek,   tak   i   UN   číslo   směsi    jsou

zahrnuta   v   přiřazovacím   seznamu;

-     Jak    složky,   tak   i   směs   mají   stejný   klasifikační

kód:   C3;

-     UN   1940   KYSELINA   THIOGLYKOLOVÁ   je   přiřazena    ke

standardní    kapalině    „kyselina    octová“    a    UN

2531    KYSELINA    METHAKRYLOVÁ,   STABILIZOVANÁ    je

přiřazena      ke      standardní     kapalině      „n-

butylacetát/n-   butylacetát-saturovaný    smáčecím

roztokem“.    Podle   odstavce   d)   to   není    dovolená

kombinace     standardních     kapalin.      Chemická

snášenlivost    směsi    musí    být    ověřena     jiným

způsobem.

Příklad    2:   Směs   UN   1793   ISOPROPYLFOSFÁT   (50    %)    a

UN    1803    KYSELINA   FENOLSULFONOVÁ,   KAPALNÁ   (50    %);

klasifikace    směsi:   UN   3265   LÁTKA   ŽÍRAVÁ,    KAPALNÁ,

KYSELÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

-    Jak    UN   čísla   složek,   tak   i   UN   číslo   směsi    jsou

zahrnuta   v   přiřazovacím   seznamu;

-    Jak    složky,   tak   i   směs   mají   stejný   klasifikační

kód:   C3;

-    UN     1793     ISOPROPYLFOSFÁT     je     přiřazen     ke

standardní   kapalině   „smáčecí   roztok“   a   UN    1803

KYSELINA    FENOLSULFONOVÁ,   KAPALNÁ   je    přiřazena

ke    standardní   kapalině   „voda“.   Podle    odstavce

d)     je     toto    jedna    z    dovolených    kombinací

standardních   kapalin.   V   důsledku   toho   může    být

chemická    snášenlivost   pro   tuto   směs   považována

za    ověřenou,    za   podmínky,   že   konstrukční    typ

obalu    byl    schválen    pro    standardní    kapaliny

„smáčecí   roztok“   a   „voda“.

Obr.   4.1.1.19.2:   Schéma   „Pravidla   pro   hromadné   položky“

Obrázek 33m2005c.pcx

Dovolené   kombinace   standardních   kapalin:

-    voda/kyselina    dusičná    (55    %),   kromě    anorganických    kyselin

klasifikačního    kódu    C1,    které   jsou   přiřazeny    ke    standardní

kapalině   “voda”;

-    voda/smáčecí   roztok;

-    voda/kyselina   octová;

-    voda/směs   uhlovodíků;

-    voda/n-butylacetát     -    n-butylacetát     saturovaný     smáčecím

roztokem.

4.1.1.19.6      Přiřazovací   seznam

V     následující    tabulce    (přiřazovacím    seznamu)     jsou

nebezpečné    látky    uvedeny    v    pořadí    svých    UN    čísel.

Zpravidla     každý     řádek    se    týká    nebezpečné     látky,

samostatné    položky   nebo   hromadné   položky   se   specifickým

UN    číslem.   Avšak   některé   po   sobě   jdoucí   řádky   mohou   být

použity    pro    totéž   UN   číslo,   jestliže   látky    náležející

k    témuž    UN    číslu    mají    rozdílná    pojmenování    (např.

jednotlivé    isomery    skupiny   látek),    rozdílné    chemické

vlastnosti,     rozdílné     fyzikální     vlastnosti     a/nebo

rozdílné    přepravní    podmínky.   V   takových    případech    je

samostatná    položka   nebo   hromadná   položka   uvnitř    určité

obalové    skupiny    poslední   z   takových   po    sobě    jdoucích

řádků.

Sloupce     (1)    až    (4)    tabulky    4.1.1.19.6,    v    obdobné

struktuře    jako    tabulka   A   kapitoly   3.2,   jsou    používány

k     identifikaci    látky    pro    účely    tohoto     pododdílu.

Poslední    slou-    pec    udává   standardní    kapalinu(y),    ke

které(ým)   může   být   látka   přiřazena.

Podrobné   vysvětlivky   k   jednotlivým   sloupcům:

Sloupec   (1)   UN   číslo

Obsahuje   UN   číslo

-     nebezpečné     látky,     pokud    má     tato     látka     své

specifické   UN   číslo;   nebo

-     hromadné    položky,    k    níž   byly   jmenovitě    neuvedené

nebezpečné      látky     přiřazeny     podle      kritérií

(„rozhodovacích   stromů“)   části   2.

Sloupec    (2a)    Oficiální   pojmenování   pro    přepravu    nebo

technický   název

Obsahuje     pojmenování    látky,    pojmenování     samostatné

položky,    která    může    zahrnovat    různé    isomery,     nebo

pojmenování   hromadné   položky   samé.

Uvedené     pojmenování    se    může    lišit    od     příslušného

oficiálního   pojmenování   pro   přepravu.

Sloupec   (2b)   Popis

Obsahuje    popisný    text   k   vysvětlení    rozsahu    platnosti

položky    v    těch    případech,   kdy   klasifikace,    přepravní

podmínky    a/nebo   chemická   snášenlivost   látky    mohou    být

proměnlivé.

Sloupec   (3a)   Třída

Obsahuje    číslo   třídy,   pod   jejíž   název   spadá    nebezpečná

látka.    Toto    číslo    třídy    se    určí    podle    postupů     a

kritérií   části   2.

Sloupec   (3b)   Klasifikační   kód

Obsahuje     klasifikační    kód    nebezpečné     látky     podle

postupů   a   kritérií   části   2.

Sloupec   (4)   Obalová   skupina

Obsahuje    číslo(a)    obalové   skupiny    (obalových    skupin)

(I,II    nebo    III)   přiřazené(ých)   k   nebezpečné    látce    na

základě    postupů    a    kritérií    části    2.    Některé    látky

nejsou   přiřazeny   k   obalovým   skupinám.

Sloupec   (5)   Standardní   kapalina

Tento    sloupec    udává,    jako    konečnou    informaci,     buď

jednu     standardní    kapanu,nebo    kombinaci    standardních

kapalin,    k   níž   může   být   látka   přiřazena,nebo    odkaz    na

pravidlo   pro   hromadné   položky   v   odstavci   4.1.1.19.5.

Tabulka   4.1.1.19.6:   Přiřazovací   seznam

-------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

UN       Oficiální   pojmenování   pro                 Popis                Třída       Klasifikační     Obalová             Standardní   kapalina

číslo              přepravu                                                            kód         skupina

nebo

technický   název

-------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

3.1.2                           3.1.2                   2.2          2.2         2.1.1.3

-------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

(1)                (2a)                            (2b)                   (3a)         (3b)           (4)                       (5)

-------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

1090     ACETON                                                              3           F1             II                 směs   uhlovodíků

Poznámka:   platí   jen,   pokud   se

prokáže,   že   úroveň   propustnosti

obalu   vůči   látce,   která   se   má

přepravovat,   je   přijatelná.

1093     AKRYLONITRIL,                                                       3           FT1            I                  n-butylacetát/

STABILIZOVANÝ                                                                                          smáčecí   roztok   nasycený

n-butylacetátem

1104     AMYLACETÁTY                   čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1105     PENTANOLY                     čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1           II/III               n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1106     AMYLAMIN                      čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           FC           II/III               směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1109     AMYLFORMIÁTY                  čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1120     BUTANOLY                      čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1           II/III               kyselina   octová

1123     BUTYLACETÁTY                  čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1           II/III               n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1125     n-BUTYLAMIN                                                         3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1128     n-BUTYLFORMIÁT                                                      3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1129     n-BUTYRALDEHYD                                                      3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1133     LEPIDLA                       s   hořlavou   kapalnou   látkou              3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

1139     OCHRANNÝ   NÁTĚR,               včetně   povrchových   úprav,   nebo          3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

ROZTOK                        nátěrů   používaných   k   průmyslovým,

nebo   jiným   účelům,   jako   jsou

základní   nátěry   karoserií

vozidel,   vnitřní   nátěry   sudů

1145     CYKLOHEXAN                                                          3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1146     CYKLOPENTAN                                                         3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1153     ETHYLENGLYKOLDIET-HYLETHER                                          3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

1154     DIETHYLAMIN                                                         3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1158     DIISOPROPYLAMIN                                                     3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1160     DIMETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK                                          3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1165     DIOXAN                                                              3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1169     EXTRAKTY,   AROMATICKÉ,                                               3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÉ

1170     ETHANOL,   ROZTOK               vodný   roztok                            3           F1           II/III               kyselina   octová

(ETHYLALKOHOL,   ROZTOK)

1171     ETHYLENGLYKOL   -                                                     3           F1            III                 n-butylacetát/

MONOETHYLETHER                                                                                       smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

1172     ETHYLENGLYKOL                                                       3           F1            III                 n-butylacetát/

-MONOETHYLETHER   -ACETÁT                                                                              smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

1173     ETHYLACETÁT                                                         3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1177     2-ETHYLBUTYLACETÁT                                                  3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1178     2-ETHYLBUTYRALDEHYD                                                 3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1180     ETHYLBUTYRÁT                                                        3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1188     ETHYLENGLYKOL   -                                                     3           F1            III                 n-butylacetát/

MONOMETHYLETHER                                                                                      smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

1189     ETHYLENGLYKOL   -                                                     3           F1            III                 n-butylacetát/

MONOMETHYLETHER   -                                                                                    smáčecí   roztok   nasycený   n-

ACETÁT                                                                                                      butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

1190     ETHYLFORMIÁT                                                        3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1191     OKTYLALDEHYDY                 čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

1192     ETHYLLAKTÁT                                                         3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1195     ETHYLPROPIONÁT                                                      3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1197     EXTRAKTY   OCHUCOVACÍ,                                                3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÉ

1198     FORMALDEHYD,   ROZTOK,          vodný   roztok,   bod   vzplanutí   mezi        3           FC            III                 kyselina   octová

HOŘLAVÝ                       23°C   a   60°C

1202     NAFTA   MOTOROVÁ                vyhovující   normě   EN   590:2004,           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

nebo   s   bodem   vzplanutí   ne   vyšším

než   100°C

1202     OLEJ   PLYNOVÝ                  bod   vzplanutí   ne   vyšší   než   100°C        3           F1            III                 směs   uhlovodíků

1202     OLEJ   TOPNÝ   (LEHKÝ)            zvlášť   lehký                            3           F1            III                 směs   uhlovodíků

1202     OLEJ   TOPNÝ   (LEHKÝ)            vyhovující   normě   EN   590:2004,           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

nebo   s   bodem   vzplanutí   ne   vyšším

než   100°C

1203     BENZIN   nebo   PALIVO   PRO                                              3           F1             II                 směs   uhlovodíků

ZÁŽEHOVÉ   MOTORY

1206     HEPTANY                       čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1207     HEXALDEHYD                    n-Hexaldehyd                            3           F1            III                 směs   uhlovodíků

1208     HEXANY                        čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1210     BARVA   TISKAŘSKÁ,   hořlavá      hořlavina,   obsahující   ředidla   a         3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

nebo   LÁTKY   POMOCNÉ   K          rozpouštědla   tiskařských   barev

VÝROBĚ   TISKAŘSKÝCH   BAREV

1212     ISOBUTANOL                                                          3           F1            III                 kyselina   octová

(ISOBUTYLALKOHOL)

1213     ISOBUTYLACETÁT                                                      3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1214     ISOBUTYLAMIN                                                        3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1216     ISOOKTENY                                                           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1219     ISOPROPANOL                   čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 kyselina   octová

(ISOPROPYLALKOHOL)

1220     ISOPROPYLACETÁT                                                     3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1221     ISOPROPYLAMIN                                                       3           FC             I                  směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1223     PETROLEJ                                                            3           F1            III                 směs   uhlovodíků

1224     3,3-Dimethyl-2-butanon                                              3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1224     KETONY,   KAPALNÉ,   J.N.         .                                       3           F1           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

1230     METHANOL                                                            3           FT1            II                 kyselina   octová

1231     METHYLACETÁT                                                        3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1233     METHYLAMYLACETÁT                                                    3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1235     METHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK                                            3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1237     METHYLBUTYRÁT                                                       3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1247     METHYL   -                                                            3           F1             II                 n-butylacetát/

METHAKRYLÁT,   MONOMERNÍ,                                                                              smáčecí   roztok   nasycený   n-

STABILIZOVANÝ                                                                                               butylacetátem

1248     METHYLPROPIONÁT                                                     3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1262     OKTANY                        čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1263     BARVA                         včetně   laků,   emailů,   mořidel,           3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

nebo   LÁTKA   POMOCNÁ   K          šelaků,   fermeží,   leštidel,

VÝROBĚ   BAREV                  kapalných   plnidel   a   kapalných

základových   složek   laků,   včetně

ředidel   a   rozpouštědel

1265     PENTANY,   kapalné              n-Pentan                                3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1266     VÝROBKY   KOSMETICKÉ            s   hořlavými   rozpouštědly                3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

1268     Těžký   dehtový   benzín          tenze   par   při   50   °C   nepřesahuje         3           F1             II                 směs   uhlovodíků

110   kPa

1268     DESTILÁTY   ROPNÉ,   J.N.   nebo                                          3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

PRODUKTY   ROPNÉ,   J.N.

1274     n-PROPANOL                                                          3           F1           II/III               kyselina   octová

1275     PROPIONALDEHYD                                                      3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1276     n-PROPYLACETÁT                                                      3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1277     PROPYLAMIN                    n-Propylamin                            3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1281     PROPYLFORMIÁTY                čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1282     PYRIDIN                                                             3           F1             II                 směs   uhlovodíků

1286     OLEJ   PRYSKYŘIČNÝ                                                    3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

1287     KAUČUK,   ROZTOK                                                      3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

1296     TRIETHYLAMIN                                                        3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1297     TRIMETHYLAMIN,   VODNÝ          obsahující   nejvýše   50   %   hm.             3           FC          I/II/III              směs   uhlovodíků

ROZTOK                        trimethylaminu                                                                         a

smáčecí   roztok

1301     VINYLACETÁT,   STABILIZOVANÝ                                          3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1306     PROSTŘEDKY   OCHRANNÉ   NA                                              3           F1           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

DŘEVO,   KAPALNÉ

1547     ANILÍN                                                             6.1          T1             II                 kyselina   octová

1590     DICHLORANILÍNY,   KAPALNÉ       čisté   isomery   a   směsi   isomerů          6.1          T1             II                 kyselina   octová

1602     BARVIVO,   KAPALNÉ,   TOXICKÉ,                                         6.1          T1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

J.N.   nebo   MEZIPRODUKT   PŘI

VÝROBĚ   BARVIV,   KAPALNÝ,

TOXICKÝ,   J.N.

1604     ETHYLENDIAMIN                                                       8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1715     ACETANHYDRID                                                        8           CF1            II                 kyselina   octová

1717     ACETYLCHLORID                                                       3           FC             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1718     BUTYLFOSFÁT                                                         8           C3            III                 smáčecí   roztok

1719     Sirovodík                     vodný   roztok                            8           C5            III                 kyselina   octová

1719     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   ALKALICKÁ,      anorganická                             8           C5           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÁ,   J.N.

1730     CHLORID   ANTIMONIČNÝ,          čistý                                   8           C1             II                      voda

KAPALNÝ

1736     BENZOYLCHLORID                                                      8           C3             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1750     KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,         vodný   roztok                           6.1          TC1            II                 kyselina   octová

ROZTOK

1750     KYSELINA   CHLOROCTOVÁ,         směs   mono-   a   dichloroctové             6.1          TC1            II                 kyselina   octová

ROZTOK                        kyseliny

1752     CHLORACETYL   -                                                      6.1          TC1            I                  n-butylacetát/

CHLORID                                                                                              smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1755     KYSELINA   CHROMOVÁ,   ROZTOK     vodný   roztok   obsahující   nejvýše         8           C1           II/III              kyselina   dusičná

30%   kyseliny   chromové

1760     Kyanamid                      vodný   roztok   obsahující   nejvýše         8           C9             II                      voda

50%   kyanamidu

1760     Kyselina                                                            8           C9             II                 n-butylacetát/

O,O-Diethyl-                                                                                         smáčecí   roztok   nasycený   n-

dithiofosforečná                                                                                            butylacetátem

1760     Kyselina                                                            8           C9             II                 n-butylacetát/

O,O-Diisopropyl-                                                                                     smáčecí   roztok   nasycený   n-

dithiofosforečná                                                                                            butylacetátem

1760     Kyselina                                                            8           C9             II                 n-butylacetát/

O,O-Di-n-propyl-                                                                                     smáčecí   roztok   nasycený   n-

dithiofosforečná                                                                                            butylacetátem

1760     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,        bod   vzplanutí   více   než   60°C             8           C9          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

J.N.

1761     MĚĎ   /   ETHYLENDIAMIN,          vodný   roztok                            8           CT1          II/III               směs   uhlovodíků

KOMPLEX,   ROZTOK                                                                                                   a

smáčecí   roztok

1764     KYSELINA   DICHLOROCTOVÁ                                              8           C3             II                 kyselina   octová

1775     KYSELINA   FLUOROBORITÁ         vodný   roztok   obsahující   nejvýše         8           C1             II                      voda

50%   kyseliny   fluoroborité

1778     KYSELINA   FLUOROKŘEMIČITÁ                                            8           C1             II                      voda

1779     KYSELINA   MRAVENČÍ   s   více                                            8           C3             II                 kyselina   octová

než   85%   hm.   kyseliny

1783     HEXAMETHYLENDIAMIN,   ROZTOK    vodný   roztok                            8           C7           II/III               směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

1787     KYSELINA   JODOVODÍKOVÁ         vodný   roztok                            8           C1           II/III                    voda

1788     KYSELINA   BROMOVODÍKOVÁ        vodný   roztok                            8           C1           II/III                    voda

1789     KYSELINA   CHLOROVODÍKOVÁ       obsahující   nejvýše   38%   vodného          8           C1           II/III                    voda

roztoku

1790     KYSELINA   FLUOROVODÍKOVÁ       obsahující   nejvýše   60   %   kyseliny        8           CT1            II                      voda

fluorovodíkové                                                             dovolená   doba   používání   :

nejvýše   2   roky

1791     CHLORNAN,   ROZTOK              vodný   roztok,   obsahující                8           C9           II/III              kyselina   dusičná

zvlhčovadla   obvyklá   v   obchodě                                                          a

smáčecí   roztok   *

1791     CHLORNAN,   ROZTOK              vodný   roztok                            8           C9           II/III              kyselina   dusičná*

*)    Pro    UN    1791:    Zkouška    se   musí   provést   jen   s   odvzdušňovacím   zařízením.   Při    provádění   zkoušky   s   kyselinou   dusičnou    jako    standardní

kapalinou,    musí   být   použito   odvzdušňovací   zařízení   a   těsnění   odolné    proti   kyselinám.   Je-li   zkouška   prováděna   s   roztoky   chlornanů,    jsou

dovolena    rovněž   odvzdušňovací   zařízení   a   těsnění   stejného   konstrukčního   typu,   odolná    proti   chlornanu   (např.   silikonový    kaučuk),    která

však    nejsou   odolná   proti   kyselině   dusičné.

1793   ISOPROPYLFOSFÁT                                                         8           C3            III                 smáčecí   roztok

1802   KYSELINA   CHLORISTÁ                vodný   roztok   s   nejvýše   50   %   hm.         8           CO1            II                      voda

kyseliny

1803   KYSELINA   FENOLSULFONOVÁ,          směs   isomerů                            8           C3             II                      voda

KAPALNÁ

1805   KYSELINA   FOSFOREČNÁ,   ROZTOK                                             8           C1            III                      voda

1814   HYDROXID   DRASELNÝ,   ROZTOK         vodný   roztok                            8           C5           II/III                    voda

1824   HYDROXID   SODNÝ,   ROZTOK            vodný   roztok                            8           C5           II/III                    voda

1830   KYSELINA   SÍROVÁ                   obsahující   více   než   51   %   kyseliny       8           C1             II                      voda

1832   KYSELINA   SÍROVÁ,   POUŽITÁ          chemicky   stabilní                       8           C1             II                      voda

1833   KYSELINA   SIŘIČITÁ                                                       8           C1             II                      voda

1835   TETRAMETHYLAMONIUM-HYDROXID,      vodný   roztok,   bod   vzplanutí   více        8           C7             II                      voda

ROZTOK                            než   60°C

1840   CHLORID   ZINEČNATÝ,   ROZTOK         vodný   roztok                            8           C1            III                      voda

1848   KYSELINA   PROPIONOVÁ   s   více   než                                          8           C3            III                 n-butylacetát/

10   %   hm.,   ale   nejvýše   90   %   hm.                                                                           smáčecí   roztok   nasycený   n-

kyseliny                                                                                                        butylacetátem

1862   ETHYLKROTONÁT                                                           3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1863   PALIVO   PRO                                                              3           F1          I/II/III              směs   uhlovodíků

TRYSKOVÉ   MOTORY

1866   PRYSKYŘICE,   ROZTOK                hořlavý                                 3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

1902   DIISOOKTYLFOSFÁT                                                        8           C3            III                 smáčecí   roztok

1906   KYSELINA   SÍROVÁ,   ODPADNÍ                                                8           C1             II                kyselina   dusičná

1908   CHLORITAN,   ROZTOK                 vodný   roztok                            8           C9           II/III               kyselina   octová

1914   BUTYLPROPIONÁTY                                                         3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1915   CYKLOHEXANON                                                            3           F1            III                 směs   uhlovodíků

1917   ETHYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                             3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1919   METHYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                            3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1920   NONANY                            čisté   isomery   a   směsi   isomerů,          3           F1            III                 směs   uhlovodíků

bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C

1935   KYANID,   ROZTOK,   J.N.              anorganický                            6.1          T4          I/II/III                   voda

1940   KYSELINA   THIOGLYKOLOVÁ                                                  8           C3             II                 kyselina   octová

1986   ALKOHOLY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,                                             3           FT1         I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

J.N.

1987   Cyklohexanol                      technicky   čistý                         3           F1            III                 kyselina   octová

1987   ALKOHOLY,   J.N.                                                          3           F1           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

1988   ALDEHYDY,   HOŘLAVÉ,   TOXICKÉ,                                             3           FT1         I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

J.N.

1989   ALDEHYDY,   J.N.                                                          3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

1992   2,6-cis-Dimethyl-morfolin                                               3           FT1           III                 směs   uhlovodíků

1992   LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,                                                 3           FT1         I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

TOXICKÁ,   J.N.

1993   Vinyl   ester                                                             3           F1             II                 n-butylacetát/

kyseliny   propionové                                                                                      smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1993   (1-Methoxy-2-propyl)   acetát                                             3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

1993   LÁTKA   HOŘLAVÁ,                                                          3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÁ,   J.N.

2014   PEROXID   VODÍKU,   VODNÝ   ROZTOK      s   nejméně   20   %,   ale   nejvýše   60   %       5.1          OC1            II                kyselina   dusičná

peroxidu   vodíku   (stabilizovaný

podle   potřeby)

2022   KYSELINA   KRESOLOVÁ                kapalná   směs   obsahující   kresoly,       6.1          TC1            II                 kyselina   octová

xylenoly   a   methyl   fenoly

2030   HYDRAZIN,   VODNÝ   ROZTOK            obsahující   ne   méně   než   37%   ale   ne       8           CT1            II                      voda

více   než   64%   hm.   hydrazinu

2030   Hydrazin   hydrát                   vodný   roztok   s   64%   hydrazinu            8           CT1            II                      voda

2031   KYSELINA   DUSIČNÁ                  jiná   než   dýmavá,   s   ne   více   než          8           CO1            II                kyselina   dusičná

55%   čisté   kyseliny

2045   ISOBUTYRALDEHYD                                                         3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2050   DIISOBUTYLEN,   ISOMERNÍ                                                  3           F1             II                 směs   uhlovodíků

SLOUČENINY

2053   METHYL   -                                                                3           F1            III                 kyselina   octová

ISOBUTYLKARBINOL

2054   MORFOLIN                                                                8           CF1            I                  směs   uhlovodíků

2057   TRIPROPYLEN                                                             3           F1           II/III               směs   uhlovodíků

2058   VALERALDEHYD                      čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2059   NITROCELULÓZA,   HOŘLAVÝ   ROZTOK                                           3            D          I/II/III      Pravidlo   pro   hromadné   položky:

odchylkou   od   obvyklého   postupu   se

toto   pravidlo   může   použít   pro

rozpouštědla   klasifikačního   kódu   F1

2075   CHLORAL,   BEZVODÝ,                                                      6.1          T1             II                 smáčecí   roztok

STABILIZOVANÝ

2076   KRESOLY,   KAPALNÉ                  čisté   isomery   a   směsi   isomerů          6.1          TC1            II                 kyselina   octová

2078   TOLUENDIISOKYANÁT                 kapalný                                6.1          T1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2079   DIETHYLENTRIAMIN                                                        8           C7             II                 směs   uhlovodíků

2209   FORMALDEHYD,   ROZTOK               vodný   roztok   s   37%   Form-aldehydu,       8           C9            III                 kyselina   octová

obsah   methanolu:   8-10%

2209   FORMALDEHYD,   ROZTOK               vodný   roztok,   obsahující   nejméně        8           C9            III                      voda

25   %   formaldehydu

2218   KYSELINA   AKRYLOVÁ,                                                      8           CF1            II                 n-butylacetát/

STABILIZOVANÁ                                                                                            smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2227   n-BUTYLMETHAKRYLÁT,                                                     3           F1            III                 n-butylacetát/

STABILIZOVANÝ                                                                                            smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2235   CHLORBENZYL   -                     para-Chlorobenzyl   chlorid              6.1          T2            III                 směs   uhlovodíků

CHLORIDY,   KAPALNÉ

2241   CYKLOHEPTAN                                                             3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2242   CYKLOHEPTEN                                                             3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2243   CYKLOHEXYLACETÁT                                                        3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2244   CYKLOPENTANOL                                                           3           F1            III                 kyselina   octová

2245   CYKLOPENTANON                                                           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2247   n-DEKAN                                                                 3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2248   DI-n-BUTYLAMIN                                                          8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

2258   1,2-PROPYLENDIAMIN                                                      8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2259   TRIETHYL   -                                                              8           C7             II                      voda

ENTETRAMIN

2260   TRIPROPYLAMIN                                                           3           FC            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2263   DIMETHYLCYKLO   -                   čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

HEXANY

2264   N,N-DIMETHYLCYKLO   -                                                     8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

HEXYLAMIN                                                                                                             a

smáčecí   roztok

2265   N,N-DIMETHYLFORMAMID                                                    3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2266   DIMETHYL-N-PROPYLAMIN                                                   3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2269   3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN                                                 8           C7            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2270   ETHYLAMIN,   VODNÝ   ROZTOK           obsahující   nejméně   50   %,   ale            3           FC             II                 směs   uhlovodíků

nejvýše   70   %   ethylaminu,   bod                                                           a

vzplanutí   pod   23°C,   žíravý,   nebo                                                smáčecí   roztok

slabě   žíravý

2275   2-ETHYLBUTANOL                                                          3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2276   2-ETHYLHEXYLAMIN                                                        3           FC            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2277   ETHYLMETHAKRYLÁT,                                                       3           F1             II                 n-butylacetát/

STABILIZOVANÝ                                                                                            smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2278   n-HEPTEN                                                                3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2282   HEXANOLY                          čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2283   ISOBUTYLMETHA   -                                                         3           F1            III                 n-butylacetát/

KRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                                                                    smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2286   PENTAMETHYLHEPTAN                                                       3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2287   ISOHEPTEN                                                               3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2288   ISOHEXEN                                                                3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2289   ISOFORONDIAMIN                                                          8           C7            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2293   4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON                                           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2296   METHYLCYKLOHEXAN                                                        3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2297   METHYLCYKLO   -                     čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

HEXANON

2298   METHYLCYKLO   -                                                           3           F1             II                 směs   uhlovodíků

PENTAN

2302   5-METHYLHEXAN-2-ON                                                      3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2308   KYSELINA   NITROSYLSÍROVÁ,                                                8           C1             II                      voda

KAPALNÁ

2309   OKTADIENY                                                               3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2313   PIKOLINY                          čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2317   DIKYANOMĚĎNAN   SODNÝ,   ROZTOK       vodný   roztok                           6.1          T4             I                       voda

2320   TETRAETHYLEN   -                                                          8           C7            III                 směs   uhlovodíků

PENTAMIN                                                                                                              a

smáčecí   roztok

2324   TRIISOBUTYLEN                     směs   C12-monoolefínů,   bod               3           F1            III                 směs   uhlovodíků

vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C

2326   TRIMETHYLCYKLO   -                                                        8           C7            III                 směs   uhlovodíků

HEXYLAMIN                                                                                                             a

smáčecí   roztok

2327   TRIMETHYLHEXA   -                   čisté   isomery   a   směsi   isomerů           8           C7            III                 směs   uhlovodíků

METHYLEN-DIAMINY                                                                                                      a

smáčecí   roztok

2330   UNDEKAN                                                                 3           F1            III                 směs   uhlovodíků

2336   ALLYLFORMIÁT                                                            3           FT1            I                  n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2348   BUTYLAKRYLÁTY,   STABILIZOVANÉ                                            3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2357   CYKLOHEXYLAMIN                    ,   bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C        8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2361   DIISOBUTYLAMIN                                                          3           FC            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2366   DIETHYLKARBONÁT                                                         3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2367   alfa-METHYLVALER   -                                                      3           F1             II                 směs   uhlovodíků

ALDEHYD

2370   1-HEXEN                                                                 3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2372   1,2-BIS(DIMETHYLAMINO)                                                  3           F1             II                 směs   uhlovodíků

ETHAN                                                                                                                 a

smáčecí   roztok

2379   1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN                                                   3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2383   DIPROPYLAMIN                                                            3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2385   ETHYLISOBUTYRÁT                                                         3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2393   ISOBUTYLFORMIÁT                                                         3           F1             II

n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2394   ISOBUTYLPROPIONÁT                 bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C          3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2396   METHAKRYLALDEHYD,                                                       3           FT1            II                 směs   uhlovodíků

STABILIZOVANÝ

2400   METHYLISOVALERÁT                                                        3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2401   PIPERIDIN                                                               8           CF1            I                  směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2403   ISOPROPENYLACETÁT                                                       3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2405   ISOPROPYLBUTYRÁT                                                        3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2406   ISOPROPYLISO   -                                                          3           F1             II                 n-butylacetát/

BUTYRÁT                                                                                                  smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2409   ISOPROPYLPROPIONÁT                                                      3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2410   1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN                                               3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2427   CHLOREČNAN   DRASELNÝ,   vodný                                             5.1          O1           II/III                    voda

roztok

2428   CHLOREČNAN   SODNÝ,   vodný   roztok                                         5.1          O1           II/III                    voda

2429   CHLOREČNAN   VÁPENATÝ,   vodný                                             5.1          O1           II/III                    voda

roztok

2436   KYSELINA   THIOOCTOVÁ                                                     3           F1             II                 kyselina   octová

2457   2,3-DIMETHYLBUTAN                                                       3           F1             II                 směs   uhlovodíků

2491   ETHANOLAMIN                                                             8           C7            III                 smáčecí   roztok

2491   ETHANOLAMIN,   ROZTOK               vodný   roztok                            8           C7            III                 smáčecí   roztok

2496   ANHYDRID   KYSELINY   PROPIONOVÉ                                            8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2524   ETHYLORTHOFORMIÁT                                                       3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2526   FURFURYLAMIN                                                            3           FC            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2527   ISOBUTYLAKRYLÁT,   STABILIZOVANÝ                                          3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2528   ISOBUTYLISOBUTYRÁT                                                      3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2529   KYSELINA   ISOMÁSELNÁ                                                     3           FC            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2531   KYSELINA   METHAKRYLOVÁ,                                                  8           C3             II                 n-butylacetát/

STABILIZOVANÁ                                                                                            smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2542   TRIBUTYLAMIN                                                           6.1          T1             II                 směs   uhlovodíků

2560   2-METHYLPENTAN-2-OL                                                     3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2564   KYSELINA   TRICHLOROCTOVÁ,          vodný   roztok                            8           C3           II/III               kyselina   octová

ROZTOK

2565   DICYKLOHEXYLAMIN                                                        8           C7            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2571   Kyselina   ethylsírová                                                    8           C3             II                  n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2571   KYSELINY   ALKYLSÍROVÉ                                                    8           C3             II          Pravidlo   pro   hromadné   položky

2580   BROMID   HLINITÝ,   ROZTOK            vodný   roztok                            8           C1            III                      voda

2581   CHLORID   HLINITÝ,   ROZTOK           vodný   roztok                            8           C1            III                      voda

2582   CHLORID   ŽELEZITÝ,   ROZTOK          vodný   roztok                            8           C1            III                      voda

2584   Kyselina   methan   sulfonová         obsahující   více   než   5   %   volné           8           C1             II                      voda

kyseliny   sírové

2584   KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,          obsahující   více   než   5   %   volné           8           C1             II                 n-butylacetát/

KAPALNÉ                           kyseliny   sírové                                                           smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2584   Kyselina   benzen   sulfonová         obsahující   více   než   5   %   volné           8           C1             II                      voda

kyseliny   sírové

2584   Kyselina   toluen   sulfonová         obsahující   více   než   5   %   volné           8           C1             II                      voda

kyseliny   sírové

2584   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,           obsahující   více   než   5   %   volné           8           C1             II                  n-butylacetát/

KAPALNÉ                           kyseliny   sírové                                                           smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2586   Kyselina   methan   sulfonová         s   nejvýše   5   %   volné   kyseliny            8           C1            III                      voda

sírové

2586   KYSELINY   ALKYLSULFONOVÉ,          s   nejvýše   5   %   volné   kyseliny            8           C1            III                  n-butylacetát/

KAPALNÉ                           sírové                                                                    smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2586   Kyselina   benzen   sulfonová         s   nejvýše   5   %   volné   kyseliny            8           C1            III                      voda

sírové

2586   Kyselina   toluen   sulfonová         s   nejvýše   5   %   volné   kyseliny            8           C1            III                      voda

sírové

2586   KYSELINY   ARYLSULFONOVÉ,           s   nejvýše   5   %   volné   kyseliny            8           C1            III                 n-butylacetát/

KAPALNÉ                           sírové                                                                    smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2610   TRIALLYLAMIN                                                            3           FC            III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2614   METHYLALLYL   -                                                           3           F1            III                 kyselina   octová

ALKOHOL

2617   METHYLCYKLOHEXANOLY               čisté   isomery   a   směsi   isomerů,   ,        3           F1            III                 kyselina   octová

bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C

2619   BENZYLDIMETHYL   -                                                        8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

AMIN                                                                                                                  a

smáčecí   roztok

2620   AMYLBUTYRÁTY                      čisté   isomery   a   směsi   isomerů,   ,        3           F1            III                 n-butylacetát/

bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C                                            smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2622   GLYCIDALDEHYD                     bod   vzplanutí   pod   23°C                  3           FT1            II                 směs   uhlovodíků

2626   KYSELINA   CHLOREČNÁ,   vodný         s   nejvýše   10   %   kyseliny   chlorečné      5.1          O1             II                kyselina   dusičná

roztok

2656   CHINOLIN                          bod   vzplanutí   nad   60°C                 6.1          T1            III                      voda

2672   AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK          vodný,   s   hustotou   mezi   0,880   a          8           C5            III                      voda

0,957   kg/l   při   15   °C,   s   více   než

10   %,   ale   nejvíce   35   %   amoniaku

(čpavku)

2683   SULFID   AMONNÝ,   ROZTOK             vodný   roztok,   ,   bod   vzplanutí           8           CFT            II                 kyselina   octová

mezi   23°C   a   60°C

2684   3-DIETHYLAMINO   -                                                        3           FC            III                 směs   uhlovodíků

PROPYLAMIN                                                                                                            a

smáčecí   roztok

2685   N,N-DIETHYL   -                                                           8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

ETHYLEN   DIAMIN                                                                                                        a

smáčecí   roztok

2693   HYDROGENSIŘIČITANY,   VODNÝ         anorganický                             8           C1            III                      voda

ROZTOK,   J.N

2707   DIMETHYLDIOXANY                   čisté   isomery   a   směsi   isomerů           3           F1           II/III               směs   uhlovodíků

2733   AMINY   HOŘLAVÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                             3           FC          I/II/III              směs   uhlovodíků

nebo   POLYAMINY   HOŘLAVÉ,                                                                                               a

ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                                                                   smáčecí   roztok

2734   Di-sek-butylamin                                                        8           CF1            II                 směs   uhlovodíků

2734   AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,                                                  8           CF1           I/II                směs   uhlovodíků

HOŘLAVÉ,   J.N.   nebo   POLYAMINY                                                                                          a

KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   HOŘLAVÉ,   J.N.                                                                                 smáčecí   roztok

2735   AMINY   KAPALNÉ,   ŽÍRAVÉ,   J.N.                                             8           C7          I/II/III              směs   uhlovodíků

nebo   POLYAMINY   KAPALNÉ,                                                                                               a

ŽÍRAVÉ,   J.N.                                                                                                   smáčecí   roztok

2739   ANHYDRID   KYSELINY   MÁSELNÉ                                               8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2789   KYSELINA   OCTOVÁ,   LEDOVÁ   nebo      vodný   roztok,   obsahující   více   než       8           CF1            II                 kyselina   octová

KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK           80   %   hm.   kyseliny

2790   KYSELINA   OCTOVÁ,   ROZTOK           vodný   roztok,   obsahující   nejméně        8           C3           II/III               kyselina   octová

10   %   hm.,   ale   nejvíce   80   %   hm.

kyseliny

2796   KYSELINA   SÍROVÁ                   obsahující   nejvýše   51   %   čisté           8           C1             II                      voda

kyseliny

2797   ELEKTROLYT   PRO   BATERIE,           hydroxid   sodný/draselný,,   vodný         8           C5             II                      voda

ALKALICKÝ                         roztok

2810   2-Chlór-6-fluorbenzyl   chlorid     stabilizovaný                          6.1          T1            III                 směs   uhlovodíků

2810   2-Fenylethanol                                                         6.1          T1            III                 kyselina   octová

2810   Ethylen   glykol   monohexyl   ether                                         6.1          T1            III                 kyselina   octová

2810   LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,                                                6.1          T1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

ORGANICKÁ,   J.N.

2815   N-AMINOETHYL   -                                                          8           C7            III                 směs   uhlovodíků

PIPERAZIN                                                                                                             a

smáčecí   roztok

2818   POLYSULFID   AMONNÝ,   ROZTOK          vodný   roztok                           8           CT1          II/III               kyselina   octová

2819   AMYLFOSFÁT                                                              8           C3            III                 smáčecí   roztok

2820   KYSELINA   MÁSELNÁ                   n-kyselina   máselná                     8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2821   FENOL,   ROZTOK                     vodný   roztok,   toxický,   ne-             6.1          T1           II/III               kyselina   octová

alkalický

2829   KYSELINA   KAPRONOVÁ                n-kyselina   kapronová                    8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2837   HYDROGENSULFÁTY,   VODNÝ   ROZTOK                                           8           C1           II/III                    voda

2838   VINYLBUTYRÁT,   STABILIZOVANÝ                                             3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2841   DI-n-AMYLAMIN                                                           3           FT1           III                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2850   TETRAMER   PROPYLENU                směs   C12-monoolefínů,   bod               3           F1            III                 směs   uhlovodíků

vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C

2873   DIBUTYLAMINO   -                    N,N-Di-n-butylaminoethanol             6.1          T1            III                 kyselina   octová

ETHANOL

2874   FURFURYLALKOHOL                                                        6.1          T1            III                 kyselina   octová

2920   Kyselina                          ,   bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C        8           CF1            II                 n-butylacetát/

O,O-Diethyl-dithiofosforečná                                                                             smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2920   Kyselina   O,O-Dimethyl-            ,   bod   vzplanutí   mezi   23°C   a   60°C        8           CF1            II                 smáčecí   roztok

dithiofosforečná

2920   Bromovodík                        33%   roztok   v   ledové   kyselině            8           CF1            II                 smáčecí   roztok

octové

2920   Tetramethylamonium   -              vodný   roztok,   ,   bod   vzplanutí           8           CF1            II                      voda

hydroxid                          mezi   23°C   a   60°C

2920   LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,                                                  8           CF1           I/II         Pravidlo   pro   hromadné   položky

HOŘLAVÁ,   J.N.

2922   Sulfid   amonný                     vodný   roztok,   ,   bod   vzplanutí   nad       8           CT1            II                      voda

60°C

2922   Kresoly                           vodný   alkalický   roztok,   směs            8           CT1            II                 kyselina   octová

sodíku    a   draselných   kresolátů,

2922   Fenol                             vodný   alkalický   roztok,   směs            8           CT1            II                 kyselina   octová

sodíku    a   draselných   fenolů

2922   Hydrogendifluorid   sodný           vodný   roztok                            8           CT1           III                      voda

2922   LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,                                                  8           CT1         I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

TOXICKÁ,   J.N.

2924   LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,           slabě   žíravá                            3           FC          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

ŽÍRAVÁ,   J.N.

2927   LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,                                                6.1          TC1           I/II         Pravidlo   pro   hromadné   položky

ŽÍRAVÁ,   ORGANICKÁ,   J.N.

2933   METHYL-2-CHLORPROPIONÁT                                                 3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2934   ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONÁT                                              3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2935   ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT                                                  3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2936   KYSELINA   THIOMLÉČNÁ                                                    6.1          T1             II                 kyselina   octová

2941   FLUORANILÍNY                      čisté   isomery   a   směsi   isomerů          6.1          T1            III                 kyselina   octová

2943   TETRAHYDROFUR   -                                                         3           F1            III                 směs   uhlovodíků

FURYLAMIN

2945   N-METHYLBUTYLAMIN                                                       3           FC             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

2946   2-AMINO-5-DIETHYLAMINO   -                                               6.1          T1            III                 směs   uhlovodíků

PENTAN                                                                                                                a

smáčecí   roztok

2947   ISOPROPYLCHLOR   -                                                        3           F1            III                 n-butylacetát/

ACETÁT                                                                                                   smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

2984   PEROXID   VODÍKU,   vodný   roztok      s   nejméně   8   %,   ale   méně   než   20   %       5.1          O1            III                kyselina   dusičná

peroxidu   vodíku   (stabilizovaný

podle   potřeby)

3056   n-HEPTALDEHYD                                                           3           F1            III                 směs   uhlovodíků

3065   NÁPOJE   ALKOHOLICKÉ                s   více   než   24   %   obj.                    3           F1           II/III               kyselina   octová

3066   BARVA                             včetně   laků,   emailů,   mořidel,           8           C9           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

nebo    LÁTKA    POMOCNÁ    K    VÝROBĚ   šelaků,   fermeží,   leštidel,

BAREV                             kapalných   plnidel   a   kapalných

základových   složek   laků,   včetně

ředidel   a   rozpouštědel

3079   METHAKRYLONITRIL,                                                       3           FT1            I                  n-butylacetát/

STABILIZOVANÝ                                                                                            smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3082   Alkohol   C6-C17   (sekundární)                                             9           M6            III                 n-butylacetát/

poly   (3-6)   ethoxylát                                                                                     smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

3082   Alkohol   C12-C15   poly   (1-3)                                              9           M6            III                 n-butylacetát/

ethoxylát                                                                                                smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

3082   Alkohol   C13-C15   poly   (1-6)                                              9           M6            III                 n-butylacetát/

ethoxylát                                                                                                smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

3082   Palivo     pro    letecké    tryskové   bod   vzplanutí   nad   60°C                  9           M6            III                 směs   uhlovodíků

motory   JP-5

3082   Palivo     pro    letecké    tryskové   bod   vzplanutí   nad   60°C                  9           M6            III                 směs   uhlovodíků

motoryJP-7

3082   Uhelný   dehet                      bod   vzplanutí   nad   60°C                  9           M6            III                 směs   uhlovodíků

3082   Těžký   dehtový   benzín              bod   vzplanutí   nad   60°C                  9           M6            III                 směs   uhlovodíků

3082   Kreosoty   z   uhelného   dehtu         bod   vzplanutí   nad   60°C                  9           M6            III                 směs   uhlovodíků

3082   Kreosoty   z   dřevěného   dehtu        bod   vzplanutí   nad   60°C                  9           M6            III                 směs   uhlovodíků

3082   Kresyldifenylfosfát                                                     9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   Decyl   akrylát                                                           9           M6            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

3082   Diisobutyl   ftalát                                                       9           M6            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

3082   Di-n-butyl   ftalát                                                       9           M6            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

a

směs   uhlovodíků

3082   Uhlovodíky                        kapalné,,   bod   vzplanutí   nad   60°C,       9           M6            III          Pravidlo   pro   hromadné   položky

ohrožující   životní   prostředí

3082   Isodecyl   difenyl   fosfát                                                 9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   Methylnaftalen                    směs   isomerů,   kapalná                   9           M6            III                 směs   uhlovodíků

3082   Triaryl   fosfát                    j.n.                                    9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   Trikresyl   fosfát                  s   nejvýše   3%   ortho-isomerů              9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   Trixylenyl   fosfát                                                       9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   Alkyl   dithiofosfát   zinku          C3-C14                                  9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   Aryl   dithiofosfát   zinku           C7-C16                                  9           M6            III                 smáčecí   roztok

3082   LÁTKA   OHROŽUJÍCÍ   ŽIVOTNÍ                                                9           M6            III          Pravidlo   pro   hromadné   položky

PROSTŘEDÍ,   KAPALNÁ,   J.N.

3099   LÁTKA   PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,                                              5.1          OT1         I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÁ,   TOXICKÁ,   J.N.

3101   PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   C,                                          5.2          P1                              n-butylacetát/

D,   E   nebo   F,   KAPALNÝ                                                                                     smáčecí   roztok   nasycený   n-

3103   nebo                                                                                                            butylacetátem

3105   PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   B,   C,                                                                                         a

3107   D,   E   nebo   F,   KAPALNÝ,   S                                                                                        směs   uhlovodíků

3109   ŘÍZENÍM   TEPLOTY                                                                                                       a

3111                                                                                                             kyselina   dusičná**

3113

3115

3117

3119

**)   Pro   UN    3101,   3103,   3105,   3107,   3109,   3111,   3113,   3115,   3117,   3119

(terc.-butylhydroperoxid    s   obsahem   více   než   40   %   peroxidu   a   kyseliny   peroxyoctové   jsou    vyloučeny):

Všechny    organické    peroxidy    v   technicky   čisté   formě   nebo   v   roztoku   v   rozpouštědlech,   pokud   se   týká   jejich   snášenlivosti,    jsou    pokryty

standardní   kapalinou   “směs   uhlovodíků“   v   tomto   seznamu.   Snášenlivost   odvzdušňovacích   ventilů   a   těsnění   s   organickými   peroxidy     může    být

ověřena   též   nezávisle   na   zkoušce   konstrukčního   typu    laboratorními   zkouškami   s   kyselinou    dusičnou.

3145    BUTYLFENOLY                      kapalné,   j.n.                           8           C3          I/II/III              kyselina   octová

3145    ALKYLFENOLY,   KAPALNÉ,   J.N.       včetně   homologů   C2-C12                  8           C3          I/II/III              n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3149    PEROXID   VODÍKU   A   KYSELINA        s   kyselinami   (UN   2790   kyselina         5.1          OC1            II                 smáčecí   roztok

PEROCTOVÁ,   SMĚS,                 octová,   UN   2796   kyselina   sírová                                                        a

STABILIZOVANÁ                    a/nebo   UN   1805   kyselina                                                        kyselina   dusičná

fosforečná),   vodou   a   nejvýše   5   %

kyseliny   peroctové

3210    CHLOREČNANY,   anorganické,                                             5.1          O1           II/III                    voda

vodný   roztok,   j.n.

3211    CHLORISTANY,   anorganické,                                             5.1          O1           II/III                    voda

vodný   roztok,   j.n.

3213    BROMIČNANY,   anorganické,                                              5.1          O1           II/III                    voda

vodný   roztok,   j.n.

3214    MANGANISTANY,   anorganické,                                            5.1          O1             II                      voda

vodný   roztok,   j.n.

3216    PERSÍRANY,,   anorganické,                                              5.1          O1            III                 smáčecí   roztok

vodný   roztok,   j.n.

3218    DUSIČNANY,,   anorganické,                                              5.1          O1           II/III                    voda

vodný   roztok,   j.n.

3219    DUSITANY,,   anorganické,   vodný                                         5.1          O1           II/III                    voda

roztok,   j.n.

3264    Chlorid   měďnatý                  vodný   roztok,   slabě   žíravý              8           C1            III                      voda

3264    Hydroxylamin   sulfát              25%   vodný   roztok                        8           C1            III                      voda

3264    Kyselina   fosforitá               vodný   roztok                            8           C1            III                      voda

3264    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,   KAPALNÁ,           bod   vzplanutí   nad   60°C                  8           C1          I/II/III    Pravidlo   pro   hromadné   položky;   není

KYSELÁ,   anorganická,   j.n.                                                                             použitelné   pro   směsi   obsahující

následující   složky:   UN   1830,   1832,

1906   a   2308

3265    Kyselina   methoxyoctová                                                 8           C3             I                  n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Allylanhydrid   kyseliny                                                 8           C3             II                 n-butylacetát/

jantarové                                                                                               smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Kyselina   dithioglykolová                                               8           C3             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Butyl   fosfát                     směs   mono-   a   di-butyl   fosfátů           8           C3            III                 smáčecí   roztok

3265    Kyselina   kaprylová                                                     8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Kyselina   isovalerová                                                   8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Kyselina   pelargonová                                                   8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Kyselina   pyruvátová                                                    8           C3            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3265    Kyselina   valerová                                                      8           C3            III                 kyselina   octová

3265    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,                    bod   vzplanutí   nad   60°C                  8           C3          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÁ,   KYSELÁ,

ORGANICKÁ,J.N.

3266    Hydrogensulfid   sodný             vodný   roztok                            8           C5             II                 kyselina   octová

3266    Sulfid   sodný                     vodný   roztok,   slabě   žíravý              8           C5            III                 kyselina   octová

3266    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,                    bod   vzplanutí   nad   60°C                  8           C5          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÁ,              ALKALICKÁ,

ANORGANICKÁ,   J.N.

3267    2,2'-(Butylimino)-bisethanol                                           8           C7             II                 směs   uhlovodíků

a

smáčecí   roztok

3267    LÁTKA   ŽÍRAVÁ,                    bod   vzplanutí   nad   60°C                  8           C7          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

KAPALNÁ,              ALKALICKÁ,

ORGANICKÁ,   J.N.

3271    Ethylen   glykol   monobutyl         bod   vzplanutí   60°C                      3           F1            III                 kyselina   octová

ether

3271    ETHERY,   J.N.                                                           3           F1           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

3272    Terc-butyl   ester   kyseliny                                              3           F1             II                 n-butylacetát/

akrylové                                                                                                smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    Isobutyl   propionát               bod   vzplanutí   pod   23°C                  3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    Methyl   valerát                                                         3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    Trimethyl   orthoformiát                                                 3           F1             II                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    Ethyl   valerát                                                          3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    Isobutyl   isovalerát                                                    3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    n-Amyl   propionát                                                       3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    n-Butylbutyrát                                                         3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    Methyl   laktát                                                          3           F1            III                 n-butylacetát/

smáčecí   roztok   nasycený   n-

butylacetátem

3272    ESTERY,   J.N.                                                           3           F1           II/III        Pravidlo   pro   hromadné   položky

3287    Dusitan   sodný                    40%   vodný   roztok                       6.1          T4            III                      voda

3287    LÁTKA   TOXICKÁ,   KAPALNÁ,                                               6.1          T4          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

anorganický,   j.n.

3291    ODPAD   KLINICKÝ                   kapalný                                6.2          I3             II                      voda

NESPECIFIKOVANÝ,   J.N.

3293    HYDRAZIN,vodný   roztok            s   nejvýše   37   %   hm.   hydrazinu           6.1          T4            III                      voda

3295    Hepteny                           j.n.                                   3           F1             II                 směs   uhlovodíků

3295    Nonany                           bod   vzplanutí   pod   23°C                  3           F1             II                 směs   uhlovodíků

3295    Dekany                           j.n.                                    3           F1            III                 směs   uhlovodíků

3295    1,2,3-Trimethylbenzen                                                  3           F1            III                 směs   uhlovodíků

3295    UHLOVODÍKY,   KAPALNÉ,   J.N.                                              3           F1          I/II/III       Pravidlo   pro   hromadné   položky

3405    CHLOREČNAN   BARNATÝ,   ROZTOK       vodný   roztok                           5.1          OT1          II/III                    voda

3406    CHLORISTAN   BARNATÝ,   ROZTOK       vodný   roztok                           5.1          OT1          II/III                    voda

3408    CHLORISTAN   OLOVNATÝ,   ROZTOK      vodný   roztok                           5.1          OT1          II/III                    voda

3413    KYANID   DRASELNÝ,   ROZTOK          vodný   roztok                           6.1          T4          I/II/III                   voda

3414    KYANID   SODNÝ,   ROZTOK             vodný   roztok                           6.1          T4          I/II/III                   voda

3415    FLUORID   SODNÝ,   ROZTOK            vodný   roztok                           6.1          T4            III                      voda

3422    FLUORID   DRASELNÝ,   ROZTOK         vodný   roztok                           6.1          T4            III                      voda

-------------------------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

4.1.2      Dodatečná   všeobecná   ustanovení   pro   používání   IBC

4.1.2.1    Pokud    jsou   IBC   používány   pro   přepravu   kapalin    s    bodem

vzplanutí   nejvýše   60°C   (uzavřený   kelímek)   nebo   sypkých   látek

náchylných   k   prachové   explozi,   musí   být   provedena   opatření

zabraňující   nebezpečí   elektrostatického   výboje.

4.1.2.2    Každá    kovová   IBC,   IBC   z   tuhého   plastu   a   kompozitní    IBC

musí    být    podrobena    příslušným   prohlídkám    a    zkouškám

podle   pododdílu   6.5.4.4   nebo   6.5.4.5:

-     před   uvedením   do   používání;

-     poté    v    intervalech   nepřesahujících   dva   a   půl    nebo

pět   let   jak   je   stanoveno;

-     po     opravě    nebo    rekonstrukci,    před     opětovným

použitím   pro   přepravu.

IBC    nesmějí    být   plněny   a   podávány   k   přepravě    po    datu

uplynutí    doby    platnosti    poslední    periodické    zkoušky

nebo    inspekce.    Avšak   IBC   naplněná   před   datem    uplynutí

doby     platnosti     poslední    periodické     zkoušky     nebo

inspekce,    může    být    přepravena   v    období    nejvýše    tří

měsíců   po   uplynutí   tohoto   data.   Kromě   toho   může   být    IBC

přepravena    po    datu    uplynutí    doby   platnosti    poslední

periodické   zkoušky   nebo   inspekce:

(a)   po   vyprázdnění,   ale   před   vyčištěním,   pro   účely   provedení

předepsané   zkoušky   nebo   inspekce   před   opětovným   naplněním;   a

(b)   pokud   neschválí   jinak   příslušný   orgán,   v   období

nepřekračujícím   šest   měsíců   po   datu   uplynutí   lhůty   platnosti

poslední   periodické   zkoušky   nebo   inspekce,   aby   se   umožnilo

vrácení   nebezpečných   věcí   nebo   zbytků   k   jejich   vhodné   likvidací

nebo   recyklaci.

POZNÁMKA:    K    údajům   v    přepravním   dokladu   viz    odstavec

5.4.1.1.11.

4.1.2.3      IBC   typu   31HZ2   musí   být   naplněny   nejméně   do   80%   objemu

vnějšího   obalu.

4.1.2.4    S    výjimkou    běžné    údržby   kovových   IBC,    IBC    z    tuhého

plastu,     kompozitních    a    flexibilních    IBC     prováděné

vlastníkem    IBC,    jehož    stát    a    jméno    nebo    schválená

značka    jsou    trvale    vyznačeny    na    IBC,    musí    subjekt

provádějící      běžnou     údržbu     trvale     označit      IBC

v   blízkosti   UN   kódu   výrobce   těmito   údaji:

(a)   státem,   v   němž   byla   běžná   údržba   provedena;   a

(b)   jménem       nebo      schválenou      značkou      subjektu

provádějícího   běžnou   údržbu.

4.1.3      Všeobecná   ustanovení   týkající   se   pokynů   pro   balení

4.1.3.1    Pokyny   pro   balení   platné   pro   nebezpečné   věci   třídy   1    až

9    jsou    specifikovány   v   oddílu   4.1.4.   Člení   se    do    tří

pododdílů   podle   druhu   obalů,   kterých   se   týkají:

Pododdíl    4.1.4.1     pro   obaly    jiné    než

IBC    a    velké    obaly;    tyto    pokyny    pro

balení     jsou     označeny    alfanumerickým

kódem    začínajícím   písmenem    “P“    anebo,

pokud    jde   o   obaly   specifické   pro   RID    a

ADR,   písmenem   “R“;

Pododdíl     4.1.4.2      pro      IBC;     tyto

pokyny     jsou     označeny    alfanumerickým

kódem   začínajícím   písmeny   “IBC“;

Pododdíl    4.1.4.3      pro    velké     obaly;

tyto    pokyny    pro   balení    jsou    označeny

alfanumerickým   kódem   začínajícím   písmeny

“LP“.

Všeobecně    se    v   pokynech   pro   balení   stanoví,    že    platí

všeobecná    ustanovení    oddílů    4.1.1,   4.1.2   nebo    4.1.3,

jak    je   to   vhodné.   Pokyny   pro   balení   mohou   též   vyžadovat

dodržení    zvláštních    ustanoveni    oddílů    4.1.5,    4.1.6,

4.1.7,    4.1.8    nebo    4.1.9,   jak   je   to    vhodné.    Zvláštní

ustanovení    pro    balení    mohou    být    také    specifikována

v    pokynech   pro   balení   pro   určité    látky   nebo    předměty.

Tato     jsou     rovněž     označena     alfanumerickým     kódem

začínajícím   písmeny:

„PP“        pro    obaly    jiné   než   IBC   a   velké    obaly,    nebo

DRR“,    pokud   jde   o   zvláštní   ustanovení    pro    balení

specifická   pro   RID   a   ADR;

„B“     pro     IBC,    nebo    „BB“,    pokud    jde     o     zvláštní

ustanovení   pro   balení   specifická   pro   RID   a   ADR;

„L“   pro   velké   obaly.

Pokud    není    stanoveno   jinak,   každý   obal    musí    splňovat

odpovídající    požadavky   části   6.   Obecně   neříkají    pokyny

pro    balení    nic    o   snášenlivosti,   proto   uživatel    nesmí

zvolit    obal    bez    ověření,   že   látka    je    snášenlivá    se

zvoleným    obalovým    materiálem    (např.    skleněné    nádoby

jsou     nevhodné    pro    většinu    fluoridů).     Pokud     jsou

v    pokynech    pro   balení   dovoleny   skleněné    nádoby,    jsou

dovoleny    rovněž   obaly   z   porcelánu,   užitkové   keramiky    a

kameniny.

4.1.3.2    Sloupec    (8)    tabulky    A   kapitoly   3.2    uvádí    pro    každý

předmět    nebo   látku   pokyn   (pokyny)   pro   balení,    který(é)

musí    být   použit(y).   Ve   sloupci   (9a)   jsou   udána   zvláštní

ustanovení    pro    balení    a    ve    sloupci    (9b)     zvláštní

ustanovení    pro    společné    balení    (viz    oddíl     4.1.10)

vztahující   se   na   jednotlivé   látky   nebo   předměty.

4.1.3.3    V    každém    pokynu   pro   balení   jsou   uvedeny,   pokud    je    to

vhodné,     informace     o     dovolených     samostatných      a

skupinových    obalech.   Pro   skupinové   obaly    jsou    uvedeny

dovolené    vnější   a   vnitřní   obaly,   a   pokud   je   to    vhodné,

rovněž     nejvyšší    množství   dovolené   pro    každý    vnitřní

nebo    vnější    obal.   Nejvyšší   čistá   (netto)    hmotnost     a

nejvyšší   vnitřní   objem   jsou   definovány   v   oddílu   1.2.1.

4.1.3.4    Následující    obaly    nesmějí    být    použity,    pokud     jsou

látky,   které   se   mají   přepravovat,   náchylné   ke   zkapalnění   během

přepravy:

Obaly

Sudy:                       1D   a   1G

Bedny:                      4A,    4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,    4G,

4H1   a   4H2

Pytle:                      5L1,    5L2,   5L3,   5H1,   5H2,    5H3,

5H4,   5M1   a   5M2

Kompozitní   obaly:           6HC,    6HD2,    6HG1,   6HG2,    6HD1,

6PC,    6PD1,   6PD2,   6PG1,   6PG2    a

6PH1

Velké   obaly:

flexibilní   plast         51H   (vnější   obal)

IBC

všechny   typy   IBC

Pro   látky   obalové

skupiny   I:

Pro   látky   obalové

skupiny   II   a   III:

dřevěné:                    11C,   11D   a   11F

lepenkové:                  11G

flexibilní:                 13H1,    13H2,   13H3,   13H4,    13H5,

13L1,    13L2,   13L3,    13L4,    13M1

a   13M2

kompozitní:                 11HZ2   a   21HZ2.

Pro    účely    tohoto   pododdílu   jsou   látky    a    směsi    látek

mající    bod   tání   nejvýše   45°C    považovány   za   tuhé    látky

náchylné   ke   zkapalnění   během   přepravy.

4.1.3.5    Pokud      pokyny      pro     balení      v      této      kapitole

dovolují    použití   určitého   typu   obalu    (např.   4G,    1A 2),

mohou    být    použity    rovněž    obaly,    které    mají    stejný

identifikační    kód,   následovaný   písmeny    ”V”,    ”U”    nebo

”W”,    označené    podle   předpisů   části   6   (např.    4GV,    4GU

nebo   4GW;   1A 2V,   1A 2U   nebo   1A 2W),   za   stejných   podmínek    a

omezení,   jaké   platí   pro   použití   tohoto   typu   obalu    podle

příslušných   pokynů   pro   balení.   Například   skupinový    obal

označený    kódem   obalu   “4GV“   může   být   použit    kdykoli    je

dovolen     skupinový    obal    označený    “4G“,    pokud     jsou

splněny     požadavky    příslušného   pokynu    pro    balení    ve

vztahu     k      druhům    vnitřních    obalů     a     množstevním

omezením.

4.1.3.6    Tlakové   nádoby   pro   kapaliny   a   tuhé   látky

4.1.3.6.1       Pokud    není    v    ADR    uvedeno    jinak,    jsou    tlakové

nádoby   splňující:

(a)   příslušné   požadavky   kapitoly   6.2;   nebo

(b)   národní     nebo    mezinárodní    normy    pro    konstrukci,

výrobu,   zkoušky   a   prohlídky   používané   zemí,    v    níž

se    tlakové   nádoby   vyrábějí,   za   podmínky,    že    jsou

splněna    ustanovení    pododdílu    4.1.3.6    a     že     u

kovových   lahví,   trubkových   nádob,   tlakových   sudů    a

svazků    lahví   je   konstrukce   taková,   že   je   minimální

poměr     mezi    tlakem    při    roztržení    a     zkušebním

tlakem:

(i)1,50   pro   opakovaně   plnitelné   tlakové   nádoby;

(ii)       2,00    pro    tlakové    nádoby,    které    nejsou

opakovaně   plnitelné,

dovoleny     pro    přepravu    jakékoli    kapalné    nebo     tuhé

látky,     kromě     výbušnin,    tepelně     nestálých     látek,

organických     peroxidů,    samovolně     se     rozkládajících

látek,    látek,    které   mohou   způsobit    chemickou    reakcí,

významný    nárůst    tlaku   uvnitř   obalu,    a    radioaktivních

látek   (jiných,   než   jsou   dovoleny   v   oddíle   4.1.9).

Tento     pododdíl     se    nevztahuje     na     látky     uvedené

v   pododdíle   4.1.4.1,   pokynu   pro   balení   P200,   tabulce   3.

4.1.3.6.2   Každý     konstrukční     typ    tlakové     nádoby     musí     být

schválen    příslušným   orgánem   země   výroby,    nebo    jak    je

uvedeno   v   kapitole   6.2.

4.1.3.6.3   Není-li     stanoveno    jinak,    musí    se    používat    tlakové

nádoby   s   nejnižším   zkušebním   tlakem   0,6   MPa.

4.1.3.6.4   Není-li    uvedeno   něco   jiného,   mohou   být    tlakové    nádoby

opatřeny     nouzovým    zařízením    pro    vyrovnávání     tlaku

zkonstruovaným   pro   zamezení   roztržení   nádoby    v    případě

přeplnění   nebo   požáru.

Ventily     tlakových    nádob    musí    být    zkonstruovány     a

vyrobeny   takovým   způsobem,   aby   byly   schopny   samy    odolat

poškození   bez   úniku   obsahu,   nebo   musí   být   chráněny    před

poškozením,    které    by    mohlo    způsobit    nežádoucí    únik

obsahu     tlakové     nádoby,    jednou    z    metod     popsaných

v   pododdíle   4.1.6.8   (a)   až   (e).

4.1.3.6.5   Tlaková    nádoba    nesmí   být   naplněna   více    než    do    95    %

svého    vnitřního    objemu   při   50°C.    V    nádobě    musí    být

ponechán    dostatečný   volný   prostor    (dutina),    aby    bylo

zaručeno,    že    tlaková   nádoba   nebude   plná    kapaliny    při

teplotě   55°C.

4.1.3.6.6   Není-li    uvedeno    něco   jiného,   musí   být    tlakové    nádoby

podrobeny   periodické   prohlídce   a   zkoušce   každých   5    let.

Periodická    prohlídka   musí   zahrnovat    vnější    prohlídku,

vnitřní    prohlídku   nebo   alternativní   metodu   se   souhlasem

příslušného    orgánu,   tlakovou   zkoušku    nebo    rovnocennou

nedestruktivní   zkoušku   se   souhlasem   příslušného    orgánu,

včetně      kontroly     veškerého     příslušenství      (např.

těsnost   ventilů,   nouzové   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku

nebo    tavné   prvky).   Tlakové   nádoby   nesmějí   být    naplněny

poté,     kdy     prošla    lhůta    pro    provedení     periodické

prohlídky    a    zkoušky,    ale    smějí    být    přepraveny     po

vypršení     této    lhůty.    Opravy    tlakových    nádob     musí

splňovat   požadavky   uvedené   v   pododdíle   4.1.6.11.

4.1.3.6.7   Před    naplněním    musí    balič    provést    kontrolu    tlakové

nádoby    a    přesvědčit   se,   že   je   tlaková   nádoba    dovolena

pro    látku,    která   se   má   přepravovat,   a   že   jsou    splněny

požadavky    ADR.    Uzavírací   ventily   se   musí    po    naplnění

uzavřít     a     musí     zůstat    během    přepravy     uzavřeny.

Odesilatel   musí   ověřit   těsnost   uzávěrů   a   výstroje.

4.1.3.6.8       Opakovaně    plnitelné    tlakové    nádoby    nesmějí    být

plněny    látkou    odlišnou    od    látky,    kterou    obsahovaly

předtím,    ledaže    byly    provedeny   operace    potřebné    pro

změnu   použití   nádoby.

4.1.3.6.9   Značení   tlakových   nádob   pro   kapaliny   a   tuhé   látky    podle

pododdílu   4.1.3.6   (neodpovídajících   požadavkům    kapitoly

6.2)    musí   být   v   souladu   s   požadavky   příslušného    orgánu

země   výroby.

4.1.3.7    Obaly     nebo     IBC,     které    nejsou    výslovně     dovoleny

příslušným   pokynem   pro   balení,   nesmějí   být   použity   k   přepravě

látek   nebo   předmětů,   ledaže   jsou    mezi   smluvními   stranami

dohodnuty   dočasné   odchylky   podle   oddílu   1.5.1.

4.1.3.8    Nebalené   předměty,   kromě   předmětů   třídy   1

4.1.3.8.1   Pokud    velké    a   robustní   předměty   nemohou    být    zabaleny

podle     předpisů    kapitol    6.1    nebo    6.6    a    musí     být

přepravovány    prázdné,   nevyčištěné    a    nezabalené,    může

příslušný    orgán   země   původu2   schválit   takovou   přepravu.

Přitom   musí   příslušný   orgán   vzít   v   úvahu,   že:

(a)   Velké   a   robustní   předměty   musí   být   dostatečně   pevné,   aby

odolaly   rázům   a   namáháním   obvyklým   během   přepravy,   včetně

překládky   mezi   dopravními   jednotkami   a   mezi   dopravními   jednotkami

a   sklady,   jakož   i   při   přemisťování   z   palety   pro   následnou   ruční

nebo   mechanickou   manipulaci;

(b)   Všechny   uzávěry   a   otvory   musí   být   utěsněny   tak,   aby   nedošlo

k   úniku   obsahu,   který   by   mohl   být   za   normálních   podmínek   přepravy

způsoben   vibracemi   nebo   změnami   teploty,   vlhkosti   nebo   tlaku

(např.   z   důvodu   změny   nadmořské   výšky).   Na   vnější   straně   velkých

a   robustních   předmětů   nesmějí   ulpívat   žádné   nebezpečné   zbytky;

(c)   Části   velkých   a   robustních   předmětů,   které   jsou   v   přímém

styku   s   nebezpečnými   věcmi:

(i)   nesmějí   být   těmito   nebezpečnými   věcmi   narušovány   ani

významně   zeslabovány;   a

(ii)   nesmějí   vyvolat   žádný   nebezpečný   účinek,   např.   působit   jako

katalyzátor   při   reakci   nebo   reagovat   s   nebezpečnými   věcmi;

(d)   Velké   a   robustní   předměty   obsahující   kapaliny   musí   být

uloženy   a   zajištěny   tak,   aby   bylo   zaručeno,   že   během   přepravy

nedojde   ani   k   úniku    obsahu,   ani   k   trvalé   deformaci   předmětu;

(e)   Musí   být   upevněny   v   lůžkách   nebo   latění   nebo   jiných

manipulačních   zařízeních   nebo   v   dopravní   jednotce   nebo

v   kontejneru   takovým   způsobem,   aby   se   nemohly   uvolnit

za   normálních   podmínek   přepravy.

4.1.3.8.2   Nebalené    předměty    schválené   příslušným    orgánem    podle

ustanovení    uvedených    v    odstavci    4.1.3.8.1    podléhají

postupům     pro    odesílání    části    5.    Kromě    toho     musí

odesilatel     takových    předmětů    zajistit,     aby     kopie

jakéhokoli     takového     schválení     byla     přiložena     k

přepravnímu   dokladu.

POZNÁMKA:     Velký    a    robustní    předmět    může    zahrnovat

flexibilní   palivové   nádržové   systémy,   vojenskou    výbavu,

stroje    nebo    zařízení   obsahující    nebezpečné    věci    nad

omezená   množství   podle   oddílu   3.4.6.

4.1.4      Přehled   pokynů   pro   balení

POZNÁMKA:     Ačkoli     následující     pokyny     pro     balení

používají   stejný   číselný   systém,   jaký    je   použit   v    IMDG

Code     a     ve    Vzorových     předpisech    OSN,    mohou     být

v   případě   ADR   v   některých   detailech   rozdíly.

4.1.4.1    Pokyny     pro     balení    týkající    se     použití     obalů

(s   výjimkou   IBC   a   velkých   obalů)

P   001                   POKYN   PRO   BALENÍ   (KAPALINY)                                                       P   001

Jsou    dovoleny    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro    balení    oddílů    4.1.1    a

4.1.3:

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Skupinové   obaly                      Nejvyšší   vnitřní   objem/čistá   (netto)   hmotnost   (viz

pododdíl   4.1.3.3)

Vnitřní   obaly                Vnější   obaly              Obalová   skupina   I     Obalová       Obalová   skupina   III

skupina   II

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

ze   skla   10   l       Sudy

z   plastu   30   l      z   oceli   (1A 2)                      250   kg               400   kg        400   kg

z   kovu   40   l        z   hliníku   (1B2)                    250   kg               400   kg        400   kg

z   kovu,    jiného    než    ocel    nebo   250   kg               400   kg        400   kg

hliník   (1N2)

z   plastu   (1H2)                     250   kg               400   kg        400   kg

z   překližky   (1D)                   150   kg               400   kg        400   kg

z   lepenky   (1G)                      75   kg               400   kg        400   kg

Bedny

z   oceli   (4A)                       250   kg               400   kg        400   kg

z   hliníku   (4B)                     250   kg               400   kg        400   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1,   4C2)      150   kg               400   kg        400   kg

z   překližky   (4D)                   150   kg               400   kg        400   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)      75   kg               400   kg        400   kg

z   lepenky   (4G)                      75   kg               400   kg        400   kg

z   pěnového   plastu   (4H1)             60   kg                60   kg         60   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)              150   kg               400   kg        400   kg

Kanystry

z   oceli   (3A 2)                      120   kg               120   kg        120   kg

z   hliníku   (3B2)                    120   kg               120   kg        120   kg

z   plastu(3H2)                      120   kg               120   kg        120   kg

Samostatné   obaly

Sudy

z   oceli,   s   neodnímatelným   víkem   (1A 1)            250   litrů             450   litrů      450   litrů

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)              250   litrů*)           450   litrů      450   litrů

z   hliníku,   s   neodnímatelným   víkem   (1B1)          250   litrů             450   litrů      450   litrů

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)            250   litrů*)           450   litrů      450   litrů

z   kovu,     jiného    než    ocel    nebo    hliník,     s   250   litrů             450   litrů      450   litrů

neodnímatelným   víkem   (1N1)

z   kovu,     jiného    než    ocel    nebo    hliník,     s   250   litrů*)           450   litrů      450   litrů

odnímatelným   víkem   (1N2)

z   plastu,   s   neodnímatelným   víkem   (1H1)           250   litrů             450   litrů      450   litrů

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)             250   litrů*)           450   litrů      450   litrů

Kanystry

z   oceli,   s   neodnímatelným   víkem   (3A 1)             60   litrů              60   litrů       60   litrů

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (3A 2)               60   litrů*)            60   litrů       60   litrů

z   hliníku,   s   neodnímatelným   víkem   (3B1)           60   litrů              60   litrů       60   litrů

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (3B2)             60   litrů*)            60   litrů       60   litrů

z   plastu,   s   neodnímatelným   víkem   (3H1)            60   litrů              60   litrů       60   litrů

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (3H2)              60   litrů*)            60   litrů       60   litrů

Kompozitní   obaly

plastová    nádoba   s   vnějším   sudem   z    oceli    nebo   250   litrů             250   litrů      250   litrů

hliníku   (6HA 1,   6HB1)

plastová    nádoba    s    vnějším    sudem    z    lepenky,   120   litrů             250   litrů      250   litrů

plastu   nebo   překližky   (6HG1,   6HH1,   6HD1)

plastová    nádoba    s    vnějším   košem    nebo    bednou    60   litrů              60   litrů       60   litrů

z    oceli    nebo    hliníku    nebo    s    vnější    bednou

z    přírodního    dřeva,    překližky,    lepenky    nebo

tuhého   plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2    nebo

6HH2)

skleněná     nádoba    s    vnějším    sudem    z     oceli,    60   litrů              60   litrů       60   litrů

hliníku,   lepenky,   překližky,   tuhého   plastu    nebo

pěnového    hmoty    (6PA 1,   6PB1,   6PG1,    6PD1,    6PH1

nebo    6PH2)    nebo    s   vnějším   košem    nebo    bednou

z    oceli    nebo    hliníku    nebo    s    vnější    bednou

z    přírodního   dřeva   nebo   lepenky   nebo   s    vnějším

proutěným    košem    (6PA 2,   6PB2,    6PC,    6PG2    nebo

6PD2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

*)   Jsou   dovoleny   pouze   látky   s   viskozitou   vyšší   než   2   680   mm 2/s.

Tlakové   nádoby

pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6.,   mohou   být   používány

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dodatečný   požadavek

Pro   látky   třídy   3,   obalovou   skupinu   III,   které   vylučují   malá   množství   oxidu   uhličitého   nebo   dusíku,   musí

být   obaly   odvětrávány.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   1        Pro    UN    čísla   1133,   1210,   1263   a   1866   a   pro   lepidla,   tiskařské   barvy,   pomocné   látky   k    výrobě

tiskařských    barev,    barvy,    pomocné   látky   k   výrobě   barev    a    roztoky    pryskyřic,    které    jsou

přiřazeny    k   UN   3082,   nemusí   kovové   nebo   plastové   obaly   pro   látky   obalových   skupin    II    a    III

v   množstvích   nejvýše   5   litrů   na   obal   vyhovět   zkouškám   kapitoly   6.1,   pokud   jsou   přepravovány:

(a)    na   paletách,   v   paletových   bednách   nebo   jiných   manipulačních   jednotkách,   např.   samostatné

obaly   uložené   nebo   stohované   na   paletě   a   zajištěné   přepásáním,   průtažnou   nebo   smršťovací   fólií

nebo   jiným   vhodným   způsobem,nebo

(b)   jako   vnitřní   obaly   skupinových   obalů,   jejichž   čistá   (netto)   hmotnost   nepřesahuje   40   kg.

PP   2        Pro   UN   číslo   3065   mohou   být   použity   dřevěné   sudy   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   250   litrů,   které

nesplňují   ustanovení   kapitoly   6.1.

PP   4        Pro   UN   číslo   1774   musí   obaly   splňovat   parametry   obalové   skupiny   II.

PP   5        Pro   UN   číslo   1204   musí   být   obaly   konstruovány   tak,   aby   se   zamezilo   výbuchu   z   důvodu   nárůstu

vnitřního   tlaku.   Pro   tyto   látky   nesmějí   být   použity   lahve,   trubkové   nádoby   a   tlakové   sudy.

PP   6        (Vypuštěno)

PP   10       Pro   UN   číslo   1791,   obalovou   skupinu   II,   musí   mít   obal   odvětrávací   zařízení.

PP   31       Pro   UN   číslo   1131   musí   být   obaly   hermeticky   uzavřeny.

PP   33       Pro   UN   číslo   1308,   obalové   skupiny   I   a   II,   jsou   dovoleny   jen   skupinové   obaly   o   nejvyšší

celkové   (brutto)   hmotnosti   75   kg.

PP   81       Pro   UN   číslo   1790   s   více   než   60   %,   nejvýše   však   85   %   fluorovodíku   a   UN   číslo   2031   s   více   než

55   %   kyseliny   dusičné   je   dovolená   doba   používání   plastových   sudů   a   kanystrů   jako   samostatných

obalů   dva   roky   od   data   jejich   výroby.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Zvláštní   ustanovení   pro   balení,   specifické   pro   RID   a   ADR:

RR   2     Pro   UN   číslo   1261   nejsou   dovoleny   obaly   s   odnímatelným   víkem

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   002               POKYN   PRO   BALENÍ   (TUHÉ   LÁTKY)               P   002

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Jsou   dovoleny   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Skupinové   obaly                                       Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost   (viz

4.1.3.3)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Vnitřní   obaly                   Vnější   obaly                    Obalová        Obalová      Obalová   skupina

skupina   I       skupina            III

II

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Sudy

ze   skla   10   kg           z   oceli   (1A 2)                          400   kg            400   kg       400   kg

z   plastua   50   kg         z   hliníku   (1B2)                        400   kg            400   kg       400   kg

z   kovu   50   kg            z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník    400   kg            400   kg       400   kg

z    papíru    a,    b,    c     (1N2)

50   kg                   z   plastu   (1H2)                         400   kg            400   kg       400   kg

z    lepenky   a,    b,    c    z   překližky   (1D)                       400   kg            400   kg       400   kg

50   kg                   z   lepenky   (1G)                         400   kg            400   kg       400   kg

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

a    Tyto   vnitřní   obaly

musí   být

prachotěsné.

b    Tyto   vnitřní

obaly   nesmějí   být

použity   pro   látky,

které   mohou

zkapalnět   během

přepravy   (viz

pododdíl   4.1.3.4).

c    Tyto   vnitřní   obaly

nesmějí   být

použity   pro   látky

obalové   skupiny   I.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Bedny

z   oceli   (4A)                           400   kg            400   kg       400   kg

z   hliníku   (4B)                         400   kg            400   kg       400   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1)               250   kg            400   kg       400   kg

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné        250   kg            400   kg       400   kg

(4C2)

z   překližky   (4D)                       250   kg            400   kg       400   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)         125   kg            400   kg       400   kg

z   lepenky   (4G)                         125   kg            400   kg       400   kg

z   pěnového   plastu   (4H1)                 60   kg             60   kg        60   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)                  250   kg            400   kg       400   kg

Kanystry

z   oceli   (3A 2)                          120   kg            120   kg       120   kg

z   hliníku   (3B2)                        120   kg            120   kg       120   kg

z   plastu   (3H2)                         120   kg            120   kg       120   kg

Samostatné   obaly

Sudy

z   oceli   (1A 1  nebo   1A 2d)                                     400   kg             400   kg       400   kg

z   hliníku   (1B1   nebo   1B2d)                                   400   kg             400   kg       400   kg

z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník   (1N1   nebo   1N2d)         400   kg             400   kg       400   kg

z   plastu   (1H1   nebo   1H2d)                                    400   kg             400   kg       400   kg

z   lepenky   (1G)e                                             400   kg             400   kg       400   kg

z   překližky   (1D)e                                           400   kg             400   kg       400   kg

Kanystry

z   oceli   (3A 1  nebo   3A 2d)                                     120   kg             120   kg       120   kg

z   hliníku   (3B1   nebo   3B2d)                                   120   kg             120   kg       120   kg

z   plastu   (3H1   nebo   3H2d)                                    120   kg             120   kg       120   kg

Bedny

z   oceli   (4A)e                                               není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   hliníku   (4B)e                                             není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1)e                                   není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   překližky   (4D)e                                           není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)e                             není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)e                      není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   lepenky   (4G)e                                             není   dovoleno      400   kg       400   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)e                                      není   dovoleno      400   kg       400   kg

Pytle

pytle   (5H3,   5H4,   5L3,   5M2)e                                 není   dovoleno       50   kg        50   kg

d    Tyto   obaly   nesmějí   být   použity   pro   látky   obalové   skupiny   I,   které   mohou   zkapalnět   během   přepravy   (viz

pododdíl   4.1.3.4).

e   Tyto   obaly   nesmějí   být   použity   pro   látky,   které   mohou   zkapalnět   během   přepravy   (viz   pododdíl   4.1.3.4).

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Samostatné   obaly   (pokračování):                              Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost   (viz   4.1.3.3)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Kompozitní   obaly                                             Obalová   skupina     Obalová      Obalová   skupina

I           skupina   II          IIII

plastová     nádoba    s    vnějším    sudem    z    oceli,     hliníku,   400   kg           400   kg        400   kg

překližky,    lepenky   nebo   plastu   (6HA 1,   6HB1,   6HG1e,    6HD1e

nebo   6HH1)

plastová    nádoba   s   vnějším   košem   nebo   bednou   z   oceli    nebo     75   kg            75   kg         75   kg

hliníku     nebo     s    vnější    bednou    z    přírodního     dřeva,

překližky,    lepenky   nebo   tuhého   plastu   (6HA 2,    6HB2,    6HC,

6HD2   e,   6HG2   e   nebo   6HH2)

skleněná     nádoba    s    vnějším    sudem    z    oceli,     hliníku,     75   kg            75   kg         75   kg

překližky    nebo   lepenky   (6PA 1,   6PB1,   6PD1e    nebo    6PG1    e)

nebo   s   vnějším   košem   nebo   bednou   z   oceli   nebo   hliníku   nebo

s    vnější    bednou    z    přírodního   dřeva   nebo    lepenky    nebo

s    vnějším    proutěným   košem   (6PA 2,   6PB2,   6PC,    6PD2e    nebo

6PG2e)   nebo   s   vnějším   obalem   z   tuhého   plastu   nebo   pěnového

plastu   (6PH2   nebo   6PH1e)

e)    Tyto   obaly   nesmějí   být   použity   pro   látky,   které   mohou   zkapalnět   během   přepravy   (viz   pododdíl   4.1.3.4)

Tlakové   nádoby

mohou   být   používány,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   6      (Vypuštěno)

PP   7      Pro    UN    číslo    2000    smí   být   celuloid   přepravován   též   bez   obalu   na   paletách,   obalený    plastovou

folií    a    upevněný   vhodnými   prostředky,   jako   jsou   ocelové   pásy,   jako   vozová   zásilka   v   uzavřených

vozidlech   nebo   kontejnerech.   Celková   (brutto)   hmotnost   palety   nesmí   překročit   1000   kg.

PP   8      Pro    UN    číslo    2002    musí    být   obaly   konstruovány   tak,   aby   se   zamezilo   výbuchu    vlivem    nárůstu

vnitřního   tlaku.   Pro   tyto   látky   nesmějí   být   použity   lahve,   trubkové   nádoby   a   tlakové   sudy.

PP   9      Pro    UN    čísla    3175,    3243   a   3244   musí   obaly   odpovídat   konstrukčnímu   typu,    který    vyhověl    při

zkoušce    těsnosti    pro    obalovou   skupinu   II.   Pro   UN   3175   se   nevyžaduje   zkouška    těsnosti,    pokud

jsou   kapaliny   úplně   nasáklé   v   tuhé   látce   a   jsou   v   těsně   uzavřených   pytlích.

PP   11     Pro    UN    číslo   1309,   obalovou   skupinu   III,   a   UN   číslo   1362   jsou   dovoleny   pytle   5H1,   5L1    a    5M1,

pokud    jsou    zabaleny    v    plastových   pytlích   a   jsou   uloženy    na    paletách    pod    smršťovací    nebo

průtažnou   fólií.

PP   12     Pro    UN    čísla    1361,    2213    a   UN   číslo   3077   jsou   dovoleny   pytle   5H1,    5L1    a    5M1,    pokud    jsou

přepravovány   v   uzavřených   vozidlech   nebo   kontejnerech.

PP   13     Pro    předměty    spadající    pod    UN    číslo   2870   jsou   dovoleny    pouze    skupinové    obaly    vyhovující

parametrům   obalové   skupiny   I.

PP   14     Pro   UN   čísla   2211,   2698   a   3314   nemusí   obaly   nutně   vyhovět   zkouškám   obalů   dle   kapitoly   6.1.

PP   15     Pro   UN   čísla   1324   a   2623   musí   obaly   vyhovovat   parametrům   obalové   skupiny   III.

PP   20     Pro   UN   číslo   2217   může   být   použita   každá   prachotěsná   a   proti   roztržení   odolná   nádoba.

PP   30     Pro   UN   číslo   2471   nejsou   dovoleny   vnitřní   obaly   z   papíru   nebo   lepenky.

PP   34     Pro   UN   číslo   2969   (celá   zrna)   jsou   dovoleny   pytle   5H1,   5L1   a   5M1.

PP   37     Pro    UN    čísla    2590    a   2212   jsou   dovoleny   pytle   5M1.   Všechny   pytle   jakéhokoli    druhu    musí    být

přepravovány    v    uzavřených    vozidlech   nebo   kontejnerech   nebo   být   uloženy    v    uzavřených    tuhých

přepravních   obalových   souborech.

PP   38     Pro    UN    číslo    1309,    obalovou   skupinu   II,   jsou   pytle   dovoleny   pouze   v   uzavřených    vozech    nebo

kontejnerech.

PP   84     Pro    UN    číslo    1057    se   musí   použít   tuhé   vnější   obaly   splňující   parametry   obalové    skupiny    II.

Obaly    musí    být    zkonstruovány,   vyrobeny   a   upraveny   tak,   aby   se   zabránilo    pohybu,    neúmyslnému

zážehu   prostředků   nebo   náhodnému   uvolnění   hořlavého   plynu   nebo   kapaliny.

POZNÁMKA:    K    odpadovým    zapalovačům    shromažďovaným    jednotlivě    viz    kapitolu    3.3,     zvláštní

ustanovení   654.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení,   specifické   pro   RID   a   ADR

RR   5      Bez    ohledu    na   zvláštní   ustanovení   pro   balení   PP   84   musí   být   dodržena   jen   všeobecná    ustanovení

uvedená    v    pododdílech    4.1.1.1,   4.1.1.2   a   4.1.1.5   až   4.1.1.7,    jestliže    je    celková    (brutto)

hmotnost   kusu   nejvýše   10   kg.

POZNÁMKA:    K    odpadovým    zapalovačům    shromažďovaným    jednotlivě    viz    kapitolu    3.3,     zvláštní

ustanovení   654.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   003                     POKYN   PRO   BALENÍ                         P   003

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Nebezpečné   věci   musí   být   uloženy   do   vhodných   vnějších   obalů.   Obaly   musí   vyhovovat   ustanovením   uvedeným   v

pododdílech    4.1.1.1,    4.1.1.2,    4.1.1.4,   4.1.1.8   a   v   oddílu   4.1.3    a    zkonstruovány    tak,    aby    splnily

konstrukční    požadavky    oddílu    6.1.4.   Musí   být   použity   vnější   obaly,   které    jsou    vyrobeny    z    vhodného

materiálu    dostatečné    pevnosti   a   zkonstruovány   v   závislosti   na   jejich   vnitřním    objemu    a    na    použití,

k    němuž   jsou   určeny.   Pokud   se   tento   pokyn   pro   balení   použije   pro   přepravu   předmětů   nebo   vnitřních   obalů

skupinových    obalů,    musí    být   obal   zkonstruován   a   vyroben   tak,   aby   se   předešlo   nezamýšlenému    vypadnutí

předmětů   během   normálních   podmínek   přepravy.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   16     Pro   UN   číslo   2800   musí   být   akumulátory   chráněny   před   zkraty   a   musí   být   bezpečně   zabaleny

v   pevných   vnějších   obalech.

Poznámka   1:   Akumulátory   chráněné   proti   vytečení,   které   jsou   nedílnou   součástí   mechanického   nebo

elektronického   zařízení,   nebo   jsou   nezbytné   pro   jeho   provoz,   musí   být   bezpečně

upevněny   v   držáku   akumulátoru   na   těchto   zařízeních   a   chráněny   proti   poškození   a

zkratům.

Poznámka   2:   K   použitým   akumulátorům   (UN   číslo   2800)   viz   P   801a.

PP17      Pro    UN   čísla   1950   a   2037   nesmí   čistá   (netto)   hmotnost   kusů   překročit   55   kg   pro   lepenkové    obaly

nebo   125   kg   pro   ostatní   obaly.

PP   19     Pro   látky   UN   čísel   1364   a   1365   je   dovolena   přeprava   v   žocích.

PP   20     Látky   UN   čísel   1363,   1386,   1408   a   2793   mohou   být   přepravovány   v   každé   prachotěsné   a   proti

roztrženi   odolné   nádobě.

PP   32     Látky   UN   čísel   2857   a   3358   mohou   být   přepravovány   bez   obalu   v   latěních   nebo   ve   vhodných

přepravních   obalových   souborech.

PP   87     Pro    UN    1950    odpadové   aerosoly   přepravované   podle   zvláštního   ustanovení    327    musí    mít    obaly

prostředky    k    zadržení   volné   kapaliny,   která   by   mohla   uniknout   během   přepravy,   např.    absorpční

materiál.    Obal    musí    být   přiměřeně   odvětráván,   aby   se   zamezilo   vytvoření   hořlavé    atmosféry    a

nárůstu   tlaku.

PP   88     (Vypuštěno)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Zvláštní   ustanovení   pro   balení   specifické   pro   RID   a   ADR:

RR6       Pro    UN    čísla    1950   a   2037   mohou   být   v   případě   přepravy   vozové   zásilky   kovové   předměty    baleny

také   následujícím   způsobem:

Předměty    musí    být    seskupeny   do   jednotek   na   podložkách   a   drženy   na    místě    vhodným    plastovým

krytem;   tyto   jednotky   musí   být   nastohovány   a   vhodně   zajištěny   na   paletách.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   004                    POKYN   PRO   BALENÍ                                        P   004

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   čísla   3473,   3476,   3477,   3478   a   3479.

Jsou    dovoleny    následující   obaly,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   4.1.1.1,   4.1.1.2,    4.1.1.3,

4.1.1.6   a   4.1.3:

(1)   Pro   zásobníky   do   palivových   článků   obaly   vyhovující   parametrům   obalové   skupiny   II;   a

(2)    Pro    zásobníky   do   palivových   článků   obsažené   v   zařízeních   nebo   balené   se   zařízeními    pevné    vnější

obaly.    Velká    robustní   zařízení   (viz   pododdíl   4.1.3.8)   obsahující   zásobníky    do    palivových    článků

smějí   být   přepravována   bez   obalu.   Jsou-li   zásobníky   do   palivových   článků   baleny   se   zařízeními,    musí

být    zabaleny    do   vnitřních   obalů,   nebo   uloženy   ve   vnějším   obalu   s   fixačním   materiálem    nebo    dělicí

stěnou    (stěnami)   tak,   aby   zásobníky   do   palivových   článků   byly   chráněny   proti   poškození,   které    může

být    způsobeno   pohybem   nebo   uložením   obsahu   ve   vnějším   obalu.   Zásobníky   do   palivových   článků,    které

jsou    zabudovány   v   zařízeních,   musí   být   chráněny   proti   zkratu   a   celý   systém   musí   být    chráněn    proti

nechtěnému   uvedení   do   činnosti.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P                       POKYN   PRO   BALENÍ                                         P   010

010

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   dle   4.1.1   a   4.1.3:

Skupinové   obaly

Vnitřní   obaly     Vnější   obaly                                         Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

(viz   4.1.3.3)

Sudy

Sklo   1   litr       z   oceli   (1A 2)                                                    400   kg

Ocel   40   litrů     z   plastu   (1H2)                                                   400   kg

z   překližky   (1D)                                                 400   kg

z   lepenky   (1G)                                                   400   kg

Bedny

z   oceli   (4A)                                                    400   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1,   4C2)                                   400   kg

z   překližky   (4D)                                                400   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)                                  400   kg

z   lepenky   (4G)                                                  400   kg

z   pěnového   plastu   (4H1)                                          60   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)                                           400   kg

Samostatné   obaly:   Nejvyšší   vnitřní   objem

(viz   4.1.3.3)

Sudy

z   oceli,   s   neodnímatelným   víkem   (1A 1)   450   litrů

Kanystry

z   oceli,   s   neodnímatelným   víkem   (3A 1)   60   litrů

Kompozitní   obaly   250   litrů

plastová   nádoba   v   ocelových   sudech   (6HA 1)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   099                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   099

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Mohou   být   použity   jen   obaly   schválené   pro   tyto   věci   příslušným   orgánem.   Kopie   schválení   příslušného

orgánu   musí   doprovázet   každou   zásilku,   nebo   přepravní   doklad   musí   obsahovat   zápis,   že   byl   obal   schválen

příslušným   orgánem.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   101                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   101

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Mohou   být   použity   jen   obaly   schválené   příslušným   orgánem   v   zemi   původu.   Pokud   země   původu   není   smluvní

stranou   ADR,   musí   být   obal   schválen   příslušným   orgánem   prvního   státu,   který   je   smluvní   stranou   ADR,   do

něhož   zásilka   dorazila.   V   přepravním   dokladu   musí   být   uvedena   rozlišovací   značka   státu,   používaná   pro

silniční   motorová   vozidla   v    mezinárodním   provozu,   pro   který    příslušný   orgán   plní   svou   funkci,   a   to

takto:

“Obal   schválen   příslušným   orgánem   ......   “    (viz   5.4.1.2.1   (e))

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P110(a)                                                                      POKYN.PRO   BALENÍ   P110(a)

(VYHRAZENO)

POZNÁMKA:   Tento   pokyn   pro   balení,   uvedený   ve   Vzorových   předpisech   OSN,    není   dovolen    pro   přepravy   dle

ADR.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P    110(b)                        POKYN   PRO   BALENÍ                     P110(b)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení          Meziobaly   a   provedení             Vnější   obaly   a   provedení

Nádoby                                Dělicí   přepážky              Bedny

z   kovu                                  z   kovu                     z   přírodního   dřeva,      prachotěsné

ze   dřeva                                ze   dřeva                    (4C2)

z   pryže,   vodivé                         z   plastu                   z   překližky   (4D)

z   plastu,   vodivého                     z   lepenky                  z   rekonstituovaného   dřeva      (4F)

Pytle

z   pryže,   vodivé

z   plastu,   vodivého

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   42      Pro    UN    čísla    0074,    0113,    0114,    0129,   0130,   0135   a   0224,    musí    být    splněny    následující

podmínky:

(a)    Vnitřní   obaly   nesmějí   obsahovat   více   než   50   g   výbušné   látky   (množství   odpovídající    suché

látce);

(b)    Komory   vytvořené   dělicími   přepážkami   nesmějí   obsahovat   více   než   jeden   vnitřní   obal,   pevně

uložený;   a

(c)    Vnější   obal   může   být   rozdělen   až   na   25   komor.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   111                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   111

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení             Meziobaly   a                  Vnější   obaly   a   provedení

provedení

Pytle                                     nejsou   nutné        Bedny

z   vodotěsného   papíru                                        z   oceli   (4A)

z   plastu                                                    z   hliníku   (4B)

z   pogumované   textilní   tkaniny                               z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

Balicí   materiály                                             z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   plastu                                                    z   překližky   (4D)

z   pogumované   textilní   tkaniny                               z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

z   pěnového   plastu   (4H1)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   43      Pro    UN    číslo   0159   se   nevyžadují   vnitřní   obaly,   pokud   se   jako   vnějších   obalů   použije   kovových

(1A 2  nebo   1B2)   nebo   plastových   (1H2)   sudů.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   112(a)                    POKYN   PRO   BALENÍ                   P   112(a)

(vlhčené   tuhé   látky   1.1D)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení          Meziobaly   a   provedení              Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                               Pytle                         Bedny

z   vícevrstvého   vodovzdorného        z   plastu                      z   oceli   (4A)

papíru                             z   textilní   tkaniny,   s         z   hliníku   (4B)

z   plastu                             povlakem   nebo   vložkou   z      z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   textilní   tkaniny                   plastu                       z   přírodního   dřeva   prachotěsné   (4C2)

z   pogumované   textilní   tkaniny                                   z   překližky   (4D)

z   plastové   tkaniny                 Nádoby                         z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   kovu                        z   lepenky   (4G)

Nádoby                               z   plastu                      z   pěnového   plastu   (4H1)

z   kovu                                                          z   tuhého   plastu   (4H2)

z   plastu

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem(1H2)

Dodatečný   požadavek

Meziobaly   nejsou   vyžadovány,   pokud   jsou   jako   vnější   obal   použity   těsné   sudy   s   odnímatelným   víkem.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   26        Pro   UN   čísla   0004,   0076,   0078,   0154,   0219   a   0394   musí   být   obaly   bez   olova.

PP   45        Pro   UN   čísla   0072   a   0226   se   nevyžadují   meziobaly.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   112(b)                                POKYN   PRO   BALENÍ                          P   112(b)

(suché   tuhé   látky,   jiné   než   práškovité   1.1D)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení          Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                         Pytle   (jen   pro   UN   číslo   0150)       Pytle

z   kraftového   papíru           z   plastu                            z   plastové   tkaniny,   prachotěsné   (5H2)

z   vícevrstvého                z   textilní    tkaniny,   s    povlakem    z   plastové   tkaniny,   vodovzdorné   (5H3)

vodovzdorného   papíru           nebo   vložkou   z   plastu             z   plastové   folie   (5H4)

z   plastu                                                        z   textilní   tkaniny,

z   textilní   tkaniny                                              prachotěsné   (5L2)

z   pogumované   textilní                                           vodovzdorné   (5L3)

tkaniny                                                        z   vícevrstvého   papíru,   vodovzdorné

z   plastové   tkaniny                                                (5M2)

Bedny

z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

z   pěnového   plastu   (4H1)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   26         Pro   UN   čísla   0004,   0076,   0078,   0154,   0216,   0219   a   0386   musí   být   obaly   bez   olova.

PP   46         Pro    UN    číslo    0209    se    pro    vločkovitý   nebo   hrudkovitý   TNT    v    suchém    stavu    doporučují

prachotěsné   pytle   (5H2)   a   nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost   30   kg.

PP   47         Pro   UN   číslo   0222   nejsou   vyžadovány   vnitřní   obaly,   pokud   je   vnějším   obalem   pytel.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   112(c)                    POKYN   PRO   BALENÍ                   P   112(c)

(suché   tuhé   látky   práškovité   1.1D)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení          Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                          Pytle                              Bedny

z   vícevrstvého                 z   vícevrstvého                     z   oceli   (4A)

vodovzdorného   papíru            vodovzdorného   papíru,            z   hliníku   (4B)

z   plastu                         s   vnitřním   povlakem   z   plastu     z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   plastové   tkaniny                                              z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

Nádoby                              z   překližky   (4D)

Nádoby                          z   kovu                             z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky                      z   plastu                           z   lepenky   (4G)

z   kovu                                                          z   tuhého   plastu   (4H2)

z   plastu

ze   dřeva                                                       Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Dodatečné   požadavky

1.   Vnitřní   obaly   nejsou   vyžadovány,   pokud   jsou   jako   vnější   obaly   použity   sudy.

2.   Obaly   musí   být   prachotěsné.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   26      Pro   UN   čísla   0004,   0076,   0078,   0154,   0216,   0219   a   0386   musí   být   obaly   bez   olova.

PP   46      Pro    UN   číslo   0209   se   pro   vločkovitý   nebo   hrudkovitý   TNT   v   suchém   stavu   doporučují   prachotěsné

pytle   (5H2)   a   nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost   30   kg.

PP   48      Pro   UN   číslo   0504   se   nesmějí   použít   kovové   obaly.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   113                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   113

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení            Meziobaly   a   provedení             Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                          nejsou   nutné           Bedny

z   papíru                                                            z   oceli   (4A)

z   plastu                                                            z   hliníku   (4B)

z   pogumované   textilní   tkaniny                                       z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

Nádoby                                                               z   překližky   (4D)

z   lepenky                                                           z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   kovu                                                              z   lepenky   (4G)

z   plastu                                                            z   tuhého   plastu   (4H2)

ze   dřeva

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Dodatečný   požadavek

Tyto   obaly   musí   být   prachotěsné.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   49      Pro   UN   čísla   0094   a   0305   nesmí   vnitřní   obal   obsahovat   více   než   50   g   látky.

PP   50      Pro   UN   číslo   0027   nejsou   nutné   vnitřní   obaly,   pokud   jsou   jako   vnější   obaly   použity   sudy.

PP   51      Pro    UN    číslo    0028    mohou    být    použity   jako   vnitřní   obaly   archy   kraftového    nebo    voskovaného

papíru.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   114(a)                           POKYN   PRO   BALENÍ                     P   114(a)

(vlhčené   tuhé   látky)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a             Meziobaly   a   provedení                     Vnější   obaly   a   provedení

provedení

Pytle                   Pytle                                  Bedny

z   plastu                z   plastu                               z   oceli   (4A)

z   textilní   tkaniny      z   textilní   tkaniny,   s   povlakem   nebo    z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   plastové   tkaniny        vložkou   z   plastu                     z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

Nádoby                  Nádoby                                  z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   kovu                  z   kovu                                 z   lepenky   (4G)

z   plastu                z   plastu                               z   tuhého   plastu   (4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Dodatečný   požadavek

Meziobaly   se   nevyžadují,   pokud   jsou   jako   vnější   obaly   použity   těsné   sudy   s   odnímatelným   víkem.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   26      Pro   UN   čísla   0077,   0132,   0234,   0235   a   0236   musí   být   obaly   bez   olova.

PP   43      Pro    UN   číslo   0342   se   nevyžadují   vnitřní   obaly,   pokud   jsou   jako   vnější   obaly   použity   kovové   (1A 2

nebo   1B2)   nebo   plastové   (1H2)   sudy.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   114(b)                          POKYN   PRO   BALENÍ                     P   114(b)

(suché   tuhé   látky)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení        Meziobaly   a   provedení              Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                      nejsou   nutné        Bedny

z   kraftového   papíru                                          z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   plastu                                                     z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   prachotěsné   textilní   tkaniny                               z   překližky   (4D)

z   prachotěsné   plastové   tkaniny                               z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

Nádoby

z   lepenky                                                   Sudy

z   kovu                                                       z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   papíru                                                     z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   plastu                                                     z   překližky   (1D)

z   prachotěsné   plastové   tkaniny                               z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   26       Pro   UN   čísla   0077,   0132,   0234,   0235   a   0236   musí   být   obaly   bez   olova.

PP48        Pro   UN   číslo   0508   se   nesmějí   používat   kovové   obaly.

PP   50       Pro    UN    čísla    0160,     0161   a   0508   nejsou   nutné   vnitřní   obaly,   pokud   jsou    jako    vnější    obaly

použity   sudy.

PP   52       Pro    UN    čísla   0160   a   0161,   pokud   je   použito   kovových   sudů   (1A 2  nebo   1B2)   jako   vnějších    obalů,

musí    být    kovové    obaly    konstruovány   tak,   aby   se   předešlo   riziku    výbuchu    z    důvodu    nárůstu

vnitřního   tlaku   z   vnitřních   nebo   vnějších   příčin.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   115                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   115

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a            Meziobaly   a   provedení                     Vnější   obaly   a   provedení

provedení

Nádoby                  Pytle                                Bedny

z   plastu                z   plastu   v   kovových   nádobách         z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

Sudy                                  z   překližky   (4D)

z   kovu                               z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   45       Pro   UN   číslo   0144   se   nevyžadují   meziobaly.

PP   53       Pro    UN    čísla    0075,    0143,   0495   a   0497,   jsou-li   jako   vnější   obaly    použity    bedny,    musí    být

vnitřní    obaly   uzavřeny   zakrytými   šroubovými   uzávěry   a   nesmějí   mít   vnitřní   objem    větší    než    5

litrů    každý.    Vnitřní    obaly   musí   být   obklopeny   nehořlavými   absorpčními    fixačními    materiály.

Množství    absorpčních   fixačních   materiálů   musí   být   dostatečné   k   absorbování   veškerého   kapalného

obsahu.    Kovové   nádoby   musí   být   navzájem   proloženy   fixačním   materiálem.   Čistá   (netto)    hmotnost

pohonné   látky   je   omezena   do   30kg   na   jeden   kus,   pokud   jsou   vnějšími   obaly   bedny.

PP   54       Pro    UN    čísla   0075,   0143,   0495   a   0497,   jsou-li   jako   vnější   obaly   použity   sudy   a   jako   meziobaly

sudy,     musí    být    tyto    obklopeny    nehořlavým    fixačním    materiálem    v    dostatečném     množství

k    absorbování    veškerého    kapalného   obsahu.   Kompozitní   obal,    sestávající    z    plastové    nádoby

v    kovovém   sudu,   může   být   použit   namísto   vnitřního   obalu   a   meziobalu.   Čistý   objem   pohonné   látky

na   jeden   kus   nesmí   překročit   120   litrů.

PP   55       Pro   UN   číslo.   0144   musí   být   vložen   absorpční   fixační   materiál.

PP   56       Pro   UN   číslo   0144   mohou   být   jako   vnitřní   obaly   použity   kovové   nádoby.

PP   57       Pro   UN   čísla   0075,   0143,   0495   a   0497   musí   být   jako   meziobaly   použity   pytle,   pokud   jsou   jako

vnější   obaly   použity   bedny.

PP   58       Pro    UN    čísla    0075,   0143,   0495   a   0497   musí   být   jako   meziobaly   použity   sudy,   pokud    jsou    jako

vnější   obaly   použity   také   sudy.

PP   59       Pro   UN   číslo   0144   mohou   být   použity   jako   vnější   obaly   lepenkové   bedny   (4G)

PP   60       Pro   UN   číslo   0144   nesmějí   být   použity   hliníkové   sudy   s   odnímatelným   víkem   (1B2).

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   116                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   116

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení         Meziobaly   a   provedení                  Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                   není   nutný              Pytle

z   vodovzdorného   a                                             z   plastové   tkaniny   (5H1)

olejovzdorného   papíru                                        z   vícevrstvého   vodovzdorného   papíru   (5M2)

z   plastu                                                      z   plastové   folie   (5H4)

z   textilní   tkaniny,   s                                         z   prachotěsné   textilní   tkaniny   (5L2)

povlakem   nebo                                                z   vodovzdorné   textilní   tkaniny   (5L3)

vložkou   z   plastu

z   prachotěsné   plastové                                       Bedny

tkaniny                                                      z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

Nádoby                                                         z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   vodovzdorné   lepenky                                         z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   kovu                                                        z   překližky   (4D)

z   plastu                                                      z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

ze   dřeva,   prachotěsné                                         z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Balicí   materiály

z   vodovzdorného   papíru                                       Sudy

z   voskovaného   papíru                                          z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   plastu                                                      z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Kanystry

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (3A 2)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (3H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   61     Pro    UN    čísla   0082,   0241,   0331   a   0332   se   nevyžadují   vnitřní   obaly,   pokud   jsou   jako   vnější    obaly

použity   těsné   sudy   s   odnímatelným   víkem.

PP   62     Pro   UN   čísla   0082,   0241,   0331   a   0332   se   nevyžadují   vnitřní   obaly,   pokud   je   výbušná   látka

obsažena   v   materiálu   nepropustném   pro   kapaliny.

PP   63     Pro    UN    číslo    0081    se    nevyžadují    vnitřní   obaly,   pokud   je    látka    obsažena    v    tuhém    plastu,

nepropustném   pro   estery   kyseliny   dusičné.

PP   64     Pro    UN   číslo   0331   se   nevyžadují   vnitřní   obaly,   pokud   jsou   jako   vnější   obaly   použity   pytle    (5H2,

5H3   nebo   5H4).

PP   65     Pro   UN   čísla   0082,   0241,   0331   a   0332   mohou   být   použity   jako   vnější   obaly   pytle   (5H2   nebo   5H3).

PP   66     Pro   UN   číslo   0081   nesmějí   být   jako   vnější   obaly   použity   pytle.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   130                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   130

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní      obaly      a         Meziobaly   a   provedení                     Vnější   obaly   a   provedení

provedení

nejsou   nutné                  nejsou   nutné              Bedny

z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

z   pěnového   plastu   (4H1)

z   tuhého   plastu(4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   67    Následující    ustanovení   platí   pro   UN   čísla   0006,   0009,   0010,   0015,   0016,   0018,   0019,    0034,    0035,

0038,    0039,    0048,   0056,   0137,   0138,   0168,   0169,   0171,   0181,   0182,   0183,   0186,   0221,   0243,    0244,

0245,    0246,    0254,   0280,   0281,   0286,   0287,   0297,   0299,   0300,   0301,   0303,   0321,   0328,   0329,    0344,

0345,    0346,   0347,   0362,   0363,   0370,   0412,   0424,   0425,   0434,   0435,   0436,   0437,   0438,   0451,   0488    a

0502:

Rozměrné     a    robustní    výbušné    předměty,    obvykle    určené    pro    vojenské    použití,     bez     svých

rozněcovacích    prostředků,    nebo    jejichž    rozněcovací    prostředky    jsou    opatřeny    alespoň    dvěma

účinnými    pojistnými    zařízeními,   mohou   být   přepravovány   bez   obalu.    Pokud    takové    předměty    mají

hnací   náplně,   nebo   jsou   samohnací,   jejich   zapalovací   systémy   musí   být   chráněny   proti   namáháním    za

normálních    podmínek    přepravy.    Negativní   výsledek   zkoušek   série    4    provedených    na    nezabaleném

předmětu    ukazuje,   že   předmět   může   být   uvažován   pro   přepravu   bez   obalu.   Takové   nezabalené   předměty

mohou    být    uchyceny    v    lůžkách    nebo    uloženy    v   latěních    nebo    jiných    vhodných    manipulačních

prostředcích.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   131                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   131

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3

a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení        Meziobaly   a   provedení                   Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                 nejsou   nutné             Bedny

z   papíru                                                     z   oceli   (4A)

z   plastu                                                     z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

Nádoby                                                        z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   lepenky                                                    z   překližky   (4D)

z   kovu                                                       z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   plastu                                                     z   lepenky   (4G)

ze   dřeva

Sudy

Cívky                                                         z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   68      Pro   UN   čísla   0029,   0267   a   0455   nesmějí   být   pytle   a   cívky   použity   jako   vnitřní   obaly.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   132(a)                   POKYN   PRO   BALENÍ                    P   132(a)

(Předměty   sestávající   z   uzavřených   kovových,

plastových   nebo   lepenkových   pouzder,   která

obsahují   výbušnou   trhavinu,   nebo   sestávají

z   plastem   spojených   výbušných   trhavin)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a              Meziobaly   a   provedení                   Vnější   obaly   a   provedení

provedení

nejsou   nutné                    nejsou   nutné                Bedny

z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   132(b)                   POKYN   PRO   BALENÍ                    P   132(b)

(Předměty   bez   uzavřených   pouzder)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílů   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení       Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Nádoby                              nejsou   nutné            Bedny

z   lepenky                                                 z   oceli   (4A)

z   kovu                                                    z   hliníku   (4B)

z   plastu                                                  z   přírodního   dřeva,

jednoduché   (4C1)

Balicí   materiály                                           z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   papíru                                                  z   překližky   (4D)

z   plastu                                                  z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   133                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   133

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení       Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Nádoby                      Nádoby                          Bedny

z   lepenky                   z   lepenky                       z   oceli   (4A)

z   kovu                      z   kovu                          z   hliníku   (4B)

z   plastu                    z   plastu                        z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

ze   dřeva                    ze   dřeva                        z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

Fixační   podložky   vybavené                                  z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

dělícími   přepážkami                                        z   lepenky   (4G)

z   lepenky                                                 z   tuhého   plastu   (4H2)

z   plastu

ze   dřeva

Dodatečný   požadavek

Nádoby   se   nevyžadují   jako   meziobaly,   pokud   jsou   vnitřními   obaly   fixační   podložky.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   69     Pro    UN    čísla    0043,   0212,   0225,   0268   a   0306   nesmějí   být   jako   vnitřní   obaly   použity    fixační

podložky.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   134                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   134

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení       Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                       nejsou   nutné                    Bedny

vodovzdorné                                               z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

Nádoby                                                     z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   lepenky                                                 z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   kovu                                                    z   překližky   (4D)

z   plastu                                                  z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

ze   dřeva                                                  z   lepenky   (4G)

z   pěnového   plastu   (4H1)

Balicí   materiály                                           z   tuhého   plastu   (4H2)

z   vlnité   lepenky

Sudy

Tuby                                                       z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   lepenky                                                 z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   135                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   135

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení       Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                nejsou   nutné           Bedny

z   papíru                                                  z   oceli   (4A)

z   plastu                                                  z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

Nádoby                                                     z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   lepenky                                                 z   překližky   (4D)

z   kovu                                                    z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   plastu                                                  z   lepenky   (4G)

ze   dřeva                                                  z   pěnového   plastu   (4H1)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Balicí   materiály

z   papíru                                                 Sudy

z   plastu                                                  z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   136                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   136

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení       Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                nejsou   nutné           Bedny

z   plastu                                                  z   oceli   (4A)

z   textilní   tkaniny                                        z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

Bedny                                                      z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   lepenky                                                 z   překližky   (4D)

z   plastu                                                  z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

ze   dřeva                                                  z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Dělicí   přepážky   ve

vnějších   obalech                                          Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   137                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   137

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a            Meziobaly   a   provedení                  Vnější   obaly   a   provedení

provedení

Pytle                             nejsou   nutné              Bedny

z   plastu                                                  z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

Bedny                                                      z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   lepenky                                                 z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

Pouzdra                                                    z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky                                                 z   lepenky   (4G)

z   kovu

z   plastu                                                 Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

Dělicí   přepážky   ve                                         z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

vnějších   obalech                                           z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   70   Pro    UN   čísla   0059,   0439,   0440   a   0441,   pokud   jsou   kumulativní   nálože   baleny   jednotlivě,    musí

kónické    dutiny    směřovat    dolů   a   obal   musí   být   označen   “TOUTO   STRANOU    NAHORU“.    Pokud    jsou

kumulativní    nálože    baleny    po    párech,   musí   kónické   dutiny    směřovat    proti    sobě,    aby    se

minimalizoval   tryskový   efekt   v   případě   náhodného   roznětu.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   138                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   138

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení       Meziobaly   a   provedení                Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                               nejsou   nutné           Bedny

z   plastu                                                 z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Dodatečný   požadavek

Pokud   jsou   konce   předmětů   těsně   uzavřeny,   nejsou   vnitřní   obaly   nezbytné.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   139                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   139

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení      Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obal   a   provedení

Pytle                               nejsou   nutné           Bedny

z   plastu                                                 z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

Nádoby                                                    z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   lepenky                                                z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   kovu                                                   z   překližky   (4D)

z   plastu                                                 z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

ze   dřeva                                                 z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Cívky

Sudy

Balicí   materiály                                          z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   papíru                                                 z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   plastu                                                 z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   71     Pro    UN   čísla   0065,   0102,   0104,   0289   a   0290   musí   být   konce   bleskovice   utěsněny,   např.   pevně

uchycenou    zátkou   tak,   aby   se   výbušnina   nemohla   vysypat.   Konce   ohebné   bleskovice    musí    být

bezpečně   upevněny.

PP   72     Pro   UN   čísla   0065   a   0289   se   nevyžadují   vnitřní   obaly,   pokud   jsou   předměty   ve   svitcích.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   140                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   140

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení      Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                               nejsou   nutné           Bedny

z   plastu                                                 z   oceli   (4A)

z   hliníku   (4B)

Cívky                                                     z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

Balicí   materiály                                          z   překližky   (4D)

z   kraftového   papíru                                      z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   plastu                                                 z   lepenky   (4G)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   73    Pro   UN   číslo   0105   se   nevyžaduje   žádný   vnitřní   obal,   pokud   jsou   konce   předmětů   utěsněny.

PP   74    Pro    UN   číslo   0101   musí   být   obal   prachotěsný,   ledaže   je   rozbuška   v   papírovém   pouzdru    a    oba

konce   pouzdra   jsou   zakryty   odnímatelnými   čepičkami.

PP   75    Pro   UN   číslo   0101   se   nesmějí   použít   ocelové   nebo   hliníkové   bedny   nebo   sudy.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   141                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   141

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení      Meziobaly   a   provedení                 Vnější   obaly   a   provedení

Nádoby                              nejsou   nutné           Bedny

z   lepenky                                                z   oceli   (4A)

z   kovu                                                   z   hliníku   (4B)

z   plastu                                                 z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

ze   dřeva                                                 z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)

Fixační   podložky   vybavené                                 z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

dělicími   přepážkami                                       z   lepenky   (4G)

z   plastu                                                 z   tuhého   plastu   (4H2)

ze   dřeva

Sudy

Dělicí   přepážky   ve                                        z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

vnějších   obalech                                          z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   překližky   (1D)

z   lepenky   (1G)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   142                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   142

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení      Meziobaly   a   provedení                Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                                nejsou   nutné          Bedny

z   papíru                                                 z   oceli   (4A)

z   plastu                                                 z   hliníku   (4B)

z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

Nádoby                                                    z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   lepenky                                                z   překližky   (4D)

z   kovu                                                   z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

z   plastu                                                 z   lepenky   (4G)

ze   dřeva                                                 z   tuhého   plastu   (4H2)

Balicí   materiály                                         Sudy

z   papíru                                                 z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

Fixační   podložky   vybavené                                 z   překližky   (1D)

dělicími   přepážkami                                       z   lepenky   (1G)

z   plastu                                                 z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   143                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   143

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílu   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   v   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení      Meziobaly   a   provedení               Vnější   obaly   a   provedení

Pytle                               nejsou   nutné          Bedny

z   kraftového   papíru                                     z   oceli   (4A)

z   plastu                                                z   hliníku   (4B)

z   textilní   tkaniny                                      z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

z   pogumované   textilní                                   z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

tkaniny                                                  z   překližky   (4D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)

Nádoby                                                   z   lepenky   (4G)

z   lepenky                                               z   tuhého   plastu   (4H2)

z   kovu

z   plastu                                               Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

Fixační   podložky   vybavené                                z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

dělicími   přepážkami                                      z   překližky   (1D)

z   plastu                                                z   lepenky   (1G)

ze   dřeva                                                z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Dodatečný   požadavek

Namísto    zde    uvedených    vnitřních    a    vnějších   obalů   mohou   být    použity    kompozitní    obaly    (6HH2)

(plastová   nádoba   s   vnější   bednou   z   tuhého   plastu).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   76    Pro    UN   čísla   0271,   0272,   0415   a   0491,   pokud   je   použito   kovových   obalů,   musí   být   tyto   kovové

obaly    konstruovány    tak,    aby   se   zamezilo   riziku   výbuchu   z   důvodu   nárůstu    vnitřního    tlaku

z   vnitřních   nebo   vnějších   příčin.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   144                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   144

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1    a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly   a   provedení      Meziobaly   a   provedení               Vnější   obaly   a   provedení

Nádoby                              nejsou   nutné          Bedny

z   lepenky                                               z   oceli   (4A)

z   kovu                                                  z   hliníku   (4B)

z   plastu                                                z   přírodního   dřeva,   jednoduché   (4C1)

s   kovovou   vložkou

Dělicí   přepážky   ve   vnějších                              z   překližky   (4D)   s   kovovou   vložkou

obalech                                                  z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)   s   kovovou

vložkou

z   pěnové   hmoty   (4H1)

z   tuhého   plastu   (4H2)

Sudy

z   oceli,   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)

z   hliníku,   s   odnímatelným   víkem   (1B2)

z   plastu,   s   odnímatelným   víkem   (1H2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP    Pro    UN    čísla    0248    a   0249   musí   být   obaly   chráněny   proti   vniknutí   vody.   Pokud    jsou    zařízení

77    aktivovatelná    vodou    přepravována    bez    obalu,   musí   být    opatřena    nejméně    dvěma    nezávislými

ochrannými   prostředky   proti   vniknutí   vody.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

P   200                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   200

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------

Druhy   obalů:   Lahve,   trubkové   nádoby,   tlakové   sudy   a   svazky   lahví

Lahve,   trubkové   nádoby,   tlakové   sudy   a   svazky   lahví   jsou   dovoleny   za   podmínky,   že   jsou   splněna

zvláštní   ustanovení   pro   balení   oddílu   4.1.6   a   ustanovení   uvedená   dále   v   odstavcích   (1)   až   (11).

Všeobecně

(1)   Tlakové   nádoby   musí   být   uzavřeny   a   být   těsné   tak,   aby   se   zamezilo   úniku   plynů.

(2)    Tlakové    nádoby    obsahující   toxické   látky   s   LC 50  nejvýše   200   ml/m 3   (ppm),    jak    je    uvedeno

v     tabulce,    nesmějí    být    vybaveny    žádným    zařízením    na    vyrovnávání    tlaku.    Zařízeními    pro

vyrovnávání    tlaku    musí    být   vybaveny   UN   tlakové   nádoby    používané   pro   přepravu    UN    1013    oxidu

uhličitého   a   UN   1070   oxidu   dusného   (rajského   plynu).

(3)    Následující    tři   tabulky   zahrnují   stlačené   plyny   (tabulka   1),   zkapalněné   a   rozpuštěné    plyny

(tabulka   2)   a   látky   nespadající   do   třídy   2   (tabulka   3).   Obsahují:

(a)   UN   číslo,   pojmenování   a   popis   a   klasifikační   kód   látky;

(b)   LC 50  pro   toxické   látky;

(c)   druhy   tlakových   nádob   dovolených   pro   látku,   označené   písmenem   „X“;

(d)   maximální   lhůta   pro   periodickou   inspekci   tlakových   nádob;

Poznámka:   Pro   tlakové   nádoby,   u   nichž   jsou   použity   kompozitní   materiály,   musí   být   periodicita

periodických   inspekcí   stanovena   příslušným   orgánem,   který   nádoby   schválil.

(e)   nejnižší   zkušební   tlak   tlakových   nádob;

(f)   nejvyšší   provozní   tlak   tlakových   nádob   pro   stlačené   plyny   nebo   nejvyšší   stupeň   (stupně)   plnění

pro   zkapalněné   a   rozpuštěné   plyny;

(g)   zvláštní   ustanovení   pro   balení,   která   jsou   specifická   pro   určitou   látku.

Zkušební   tlak,   stupně   plnění   a   požadavky   na   plnění

(4)   Požadovaný   nejnižší   zkušební   tlak   je   1   MPa   (10   barů).

(5)   Tlakové    nádoby   nesmějí   být   v   žádném   případě   plněny   nad   mezní   hodnotu   dovolenou   v   následujících

ustanoveních:

(a)   Pro    stlačené    plyny   nesmí   být   provozní   tlak   vyšší   než   dvě   třetiny   zkušebního   tlaku    tlakových

nádob.   Omezení   horní   mezní   hodnoty   provozního   tlaku   jsou   udána   zvláštním   ustanovením   pro   balení

„o“.   Vnitřní   tlak   při   65   st.C   nesmí   v   žádném   případě   překročit   zkušební   tlak.

(b)   Pro    vysokotlaké   zkapalněné   plyny   musí   být   stupeň   plnění   takový,   aby   ustálený   tlak   při    65    st.C

nepřekročil   zkušební   tlak   tlakových   nádob.

Použití    jiných    zkušebních   tlaků   a   stupňů   plnění   než   těch,   které   jsou   uvedeny    v    tabulce    je

dovoleno,   s   výjimkou   případů,   kdy   platí   zvláštní   ustanovení   pro   balení   „o“,   za   podmínky,   že

(i)   je   splněno   kritérium   zvláštního   ustanovení   pro   balení   „r“,   pokud   platí;   nebo

(ii)   je   splněno   výše   uvedené   kritérium   ve   všech   ostatních   případech.

Pro   vysokotlaké   zkapalněné   plyny   a   směsi   plynů,   pro   něž   nejsou   k   dispozici   příslušné   údaje,   se

nejvyšší   stupeň   plnění   (FR)   určí   takto:

FR   =   8,5   x   10-4   x   dg   x   Ph

Kde     FR   =   nejvyšší   stupeň   plnění

dg   =   hustota   plynu   (při   15st.C,   1   bar)   (v   kg/m 3)

Ph   =   nejnižší   zkušební   tlak   (v   barech).

Pokud   není   známa   hustota   plynu,   určí   se   nejvyšší   stupeň   plnění   následovně:

FR   =   Ph   x   MM   x   10-3

--------------

R   x   338

kde

FR   =   nejvyšší   stupeň   plnění   (v   kg   .   l-1)

Ph   =   nejnižší   zkušební   tlak   (v   barech)

MM   =   molekulární   hmotnost   (v   g.mol-1)

R   =   8,31451   x   10-2   barlmol-1K-1   (plynová   konstanta).

Pro     směsi     plynů    se    průměrná    molekulární    hmotnost    určuje    v    závislosti    na     objemových

koncentracích   jednotlivých   komponentů.

(c)   Pro   nízkotlaké   zkapalněné   plyny   se   nejvyšší   hmotnost   obsahu   na   litr   hydraulického   vnitřního   objemu

musí   rovnat   0,95   násobku   hustoty   kapalné   fáze   při   50st.C;   vedle   toho,   kapalná   fáze   nesmí   naplnit

tlakovou   nádobu   při   teplotě   do   60st.C.   Zkušební   tlak   tlakové   nádoby   musí   být   nejméně   roven   tenzi   par

(absolutní)   kapaliny   při   65st.C,   minus   100   kPa   (1   bar).

Pro   nízkotlaké   zkapalněné   plyny   a   směsi   plynů,   pro   něž   nejsou   k   dispozici   příslušné

údaje,   se   nejvyšší   stupeň   plnění   určí   následovně:

FR   =   (0,0032   x   BP   -   0,24)x   dl

kde

FR   =   nejvyšší   stupeň   plnění   (v   kg/l)

BP   =   bod   varu   (ve   stupních   K)

dl   =   hustota   kapaliny   při   bodu   varu   (v   kg/l).

(d)    Pro    UN    1001    acetylen,   rozpuštěný   a   UN   3374   acetylen,   bez   rozpouštědla,   viz    (10),    zvláštní

ustanovení   pro   balení   „p“.

(6)   Jiný   zkušební   tlak   a   stupeň   plnění   smějí   být   použity,   pokud   jsou   splněny   všeobecné   požadavky

uvedené   v   odstavcích   (4)   a   (5)   výše.

(7)    Plnění   tlakových   nádob   smí   být   prováděno   pouze   speciálně   vybavenými   středisky   s   kvalifikovaným

personálem   používajícím   vhodné   postupy.

Tyto   postupy   by   měly   zahrnovat   ověření:

-     zda   nádoby   a   jejich   výstroj   odpovídají   předpisům;

-     zda   jsou   kompatibilní   s   látkou,   která   se   má   přepravovat;

-     zda   nejsou   poškozeny   tak,   že   by   mohly   ohrozit   bezpečnost;

-     zda   je   dodržen   stupeň   plnění,   popřípadě   plnicí   tlak;

-     zda   značení   a   identifikace   nádob   odpovídá   předpisům.

Periodické   inspekce

(8)   Opakovaně   plnitelné   tlakové   nádoby   musí   být   podrobeny   periodickým   inspekcím   podle   ustanovení

pododdílu   6.2.1.6   a   popřípadě   6.2.3.5.

(9)   Pokud   nejsou   v   následujících   tabulkách   uvedena   zvláštní   ustanovení   vztahující   se   k   určitým   látkám,

musí   být   periodické   inspekce   prováděny:

(a)   každých   5   let   v   případě   tlakových   nádob   určených   pro   přepravu   plynů   klasifikačních   kódů   1T,

1TF,   1TO,   1TC,   1TFC,   1TOC,   2T,   2TO,   2TF,   2TC,   2TFC,   2TOC,   4A,   4F   a   4TC;

(b)   každých   5   let   v   případě   tlakových   nádob   určených   pro   přepravu   látek   jiných   tříd;

(c)    každých    10   let   v   případě   tlakových   nádob   určených   pro   přepravu   plynů   klasifikačních    kódů

1A,   1O,   1F,   2A,   2O   a   2F.

Odchylně    od    tohoto    odstavce,    musí    být    periodické    prohlídky    tlakových    nádob    vyrobených

z    kompozitních   materiálů   (kompozitní   tlakové   nádoby)   prováděny   ve   lhůtách   určených    příslušným

orgánem   smluvní   strany   ADR,   který   schválil   technická   pravidla   pro   konstrukci   a   výrobu.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

(10)   Vysvětlivky   pro   sloupec   „Zvláštní   ustanovení   pro   balení“

Snášenlivost   materiálů   (k   plynům   viz   ISO   11114-1:1997   a   ISO   11114-2:2000)

a:   Tlakové   nádoby   ze   slitin   hliníku   nejsou   dovoleny.

b:   Ventily   z   mědi   se   nesmějí   používat.

c:   Kovové   díly,   které   přicházejí   do   styku   s   obsahem   nesmějí   obsahovat   více   než   65   %   mědi.

d:   Jsou-li   používány   ocelové   tlakové   nádoby,   jsou   dovoleny   pouze   ty,   které   jsou   odolné   proti   vodíkové

křehkosti.

Předpisy   pro   toxické   látky   s   LC 50  nejvýše   200   ml/m 3  (ppm)

k:    otvory    ventilů   musí   být   opatřeny   plynotěsnými   zátkami   nebo   kloboučky,   které   musí   být    vyrobeny

z   materiálu,   na   který   nemůže   obsah   tlakové   nádoby   negativně   působit.

Každá    lahev    ve    svazku    lahví   musí   být   opatřena   vlastním   ventilem,    který    musí    být    během

přepravy    uzavřen.    Po    naplnění   musí   být   sběrné   potrubí   vyprázdněno,   pročištěno    a    uzavřeno

zátkou.

Svazky   obsahující   UN   1045   fluor,   stlačený,   mohou   být   vybaveny   uzavíracím   ventilem   pro   skupinu

lahví    nepřekračující   150   litrů   celkového   hydraulického   vnitřního   objemu,   namísto   uzavíracího

ventilu   na   každé   láhvi.

Láhve    a    jednotlivé    láhve   ve   svazku   musí   mít   zkušební   tlak   nejméně    200    barů    a    minimální

tloušťku    stěny    3.5   mm   pro   slitinu   hliníku   nebo   2   mm   pro   ocel.   Jednotlivé   láhve    nesplňující

tento    požadavek   musí   být   přepravovány   v   tuhém   vnějším   obalu   schopném   učinně   chránit   láhve    a

jejich    příslušenství    a    vyhovujícím   parametrům   obalové   skupiny   I.    Tlakové    sudy    musí    mít

minimální   tloušťku   stěny   stanovenou   příslušným   orgánem.

Tlakové   nádoby   nesmějí   být   opatřeny   zařízením   pro   vyrovnávání   tlaku.

Lahve    a    jednotlivé   lahve   ve   svazku   mají   nejvyšší   hydraulický   vnitřní   objem    omezen    na    85

litrů.

Každý    ventil   musí   být   spojen   kuželovým   závitem   přímo   s   tlakovou   nádobou   a   musí    být    schopen

odolat   zkušebnímu   tlaku   tlakové   nádoby.

Každý    ventil   musí   být   buď   bez   těsnění   s   neperforovanou   membránou   nebo   musí   být    typu,    který

zamezí   úniku   těsněním   nebo   kolem   těsnění.

Přeprava   v   pouzdrech   není   dovolena.

Každá   tlaková   nádoba   musí   být   po   naplnění   přezkoušena   na   těsnost.

Specifická   ustanovení   pro   plyny

l:    UN   1040   ethylenoxid   smí   být   balen   též   do   hermeticky   uzavřených   vnitřních   obalů   ze   skla   nebo

z   kovu   uložených   s   vhodným   fixačním   materiálem   do   lepenkových,   dřevěných   nebo   kovových   beden,

které    splňují   parametry   obalové   skupiny   I.   Nejvyšší   dovolené   množství   ve   vnitřním    obalu    ze

skla   je   30   g   a   nejvyšší   dovolené   množství   ve   vnitřním   obalu   z   kovu   je   200   g.   Po   naplnění   musí

být    každý    vnitřní    obal   přezkoušen   na   těsnost   tím,   že   se   vloží   do    horké    vodní    lázně    při

teplotě    a    na   dobu,   které   jsou   dostatečné   k   tomu,   aby   se   zajistilo   dosažení   vnitřního    tlaku

rovnajícího   se   tenzi   par   ethylenoxidu   při   55   st.C.   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost    ve    vnějším

obalu   nesmí   překročit   2,5   kg.

m:    Tlakové   nádoby   se   plní   do   provozního   tlaku   nepřevyšujícího   5   barů.

n:     Láhve   a   jednotlivé   láhve   ve   svazku   lahví   nesmějí   obsahovat   více   než   5   kg   plynu.    Jsou-li

svazky    lahví    obsahující   UN   1045   fluor,   stlačený   rozděleny   do   skupin   lahví   podle    zvláštního

ustanovení   pro   balení   „k“,   smí   každá   skupina   obsahovat   nejvýše   5   kg   plynu.

o:    Provozní   tlak   ani   stupeň   plnění   uvedené   v   tabulkách   nesmějí   být   v   žádném   případě   překročeny.

p:     Pro    UN   1001   acetylen,   rozpuštěný   a   UN   3374   acetylen,   bez   rozpouštědla:   lahve    musí    být

naplněny    homogenním    monolitickým   porézním   materiálem;   provozní   tlak    a    množství    acetylenu

nesmějí    překročit   hodnoty   předepsané   ve   schválení   nebo   popřípadě   v   normách    ISO    3807-1:2000

nebo   ISO   3807-2:2000.

Pro    UN    1001    acetylen,    rozpuštěný:   lahve   musí   obsahovat    množství    acetonu    nebo    vhodného

rozpouštědla,   jak   je   stanoveno   ve   schválení   (viz   ISO   3807-1:2000   nebo   ISO   3807-2:2000);   lahve

opatřené    zařízeními   pro   vyrovnávání   tlaku   nebo   spojené   navzájem   sběrným    potrubím    musí    být

přepravovány   ve   svislé   poloze.

Alternativně    pro    UN    1001    acetylen,   rozpuštěný:   lahve,    které    nejsou    tlakovými    nádobami

certifikovanými    podle    UN,   smějí   být   naplněny   nemonolitickým   porézním    materiálem;    provozní

tlak,    množství    acetylenu   a   množství   rozpouštědla   nesmějí   překročit    hodnoty    předepsané    ve

schválení.   Maximální   lhůta   pro   periodickou   inspekci   lahví   nesmí   překročit   pět   let.

Zkušební   tlak   52   barů   se   použije   pouze   u   lahví   odpovídajících   normě   ISO   3807-2:2000.

q:    Ventily   tlakových   nádob   pro   pyroforní   plyny   nebo   pro   hořlavé   směsi   plynů   obsahující   více   než

1    %    pyroforních   sloučenin   musí   být   opatřeny   plynotěsnými   zátkami   nebo   kloboučky,   které   musí

být    vyrobeny    z    materiálu,   na   který   nemůže   obsah   tlakové   nádoby   negativně   působit.    Jsou-li

tyto    tlakové    nádoby   spojeny   sběrným   potrubím   do   svazku,   musí   být   každá   z    těchto    tlakových

nádob    opatřena    vlastním   ventilem,   který   musí   být   během   přepravy   uzavřen,   a   výpustný    ventil

sběrné   trubky   musí   být   opatřen   plynotěsnou   zátkou   nebo   kloboučkem.   Přeprava   v   pouzdrech    není

dovolena.

r:        Stupeň    plnění   tohoto   plynu   musí   být   omezen   tak,   aby   v   případě,   že    dojde    k    úplnému

rozkladu,   tlak   nepře      kročil   dvě   třetiny   zkušebního   tlaku   tlakové   nádoby.

ra:    Přeprava   v   pouzdrech   je   dovolena   za   těchto   podmínek:

(a)   Hmotnost   plynu   nesmí   překročit   150   g   na   pouzdro;

(b)   Pouzdra   musí   být   bez   kazů,   které   by   mohly   zhoršit   pevnost;

(c)    Těsnost    uzávěru    musí    být   zajištěna   dodatečným   prostředkem    (kloboučkem,    korunkou,

zaplombováním,   ovázáním   atd.);   schopným   zabránit   jakémukoliv   úniku   z   uzávěrového   systému   během

přepravy.

(d)   Pouzdra   musí   být   vložena   do   vnějšího   obalu   dostatečné   pevnosti.   Kus   nesmí   vážit   více   než   75

kg.

s:    Tlakové   nádoby   z   hliníkových   slitin   musí   být:

-    vybaveny   jen   ventily   z   mosazi   nebo   z   nerezové   oceli;   a

-    vyčištěny     od     uhlovodíkové    kontaminace    a    nekontaminovány    olejem.     Tlakové     nádoby

certifikované   podle   UN   musí   být   vyčištěny   podle   normy   ISO   11621:1997.

ta:     Jiná    kriteria    mohou    být    použita   pro   plnění   svařovaných   ocelových    láhví    určených    pro

přepravu   látek    UN   čísla   1965:

(a)   se   souhlasem   příslušných    orgánů   států,   kde   se   přeprava   uskutečňuje,   a

(b)   při   vyhovění   ustanovením   vnitrostátního   předpisu   nebo   normy   uznávaným   příslušnými   orgány.

Pokud    se    kritéria   pro   plnění   liší   od   kritérií   uvedených   v   P200   (5),   musí    přepravní    doklad

obsahovat    prohlášení   „Přeprava   podle   pokynu   pro   balení   P200,   zvláštního    ustanovení      pro

balení   t“   a    údaj   základní   teploty   použité   pro   výpočet   stupně   plnění.

Periodická   inspekce

u:     Interval    mezi    periodickými   zkouškami   může   být   prodloužen   na    10    let    u    tlakových    nádob

z    hliníkových    slitin.   Tato   odchylka   se   může   použít   pro   UN   tlakové   nádoby   jen    tehdy,    pokud

byla    slitina   tlakové   nádoby   podrobena   zkoušce   napěťové   koroze,   jak   je   uvedeno    v    normě    ISO

7866:1999.

v:    Interval   mezi   inspekcemi   ocelových   lahví   může   být   prodloužen   na   15   let:

(a)   se   souhlasem   příslušného   orgánu   státu(ů),   kde   se   provádí   periodická   inspekce   nebo   přeprava;   a

(b)   podle   ustanovení   vnitrostátního   předpisu   nebo   normy   uznávaných   příslušným   orgánem,   nebo   normy

EN   1440:1996   „Přepravitelné   opakovaně   plnitelné   svařované   ocelové   lahve   na   zkapalněné   ropné   plyny

(LPG)   -   Periodická   rekvalifikace“.

Předpisy   pro   J.N.   položky   a   pro   směsi

z:     Výrobní    materiály   tlakových   nádob   a   jejich   výstroje   se   musí   snášet   s   jejich    obsahem    a

nesmějí   s   ním   reagovat   za   vytváření   škodlivých   nebo   nebezpečných   sloučenin.

Zkušební   tlak   a   stupeň   plnění   musí   být   vypočteny   podle   příslušných   ustanovení   odstavce   (5).

Toxické    látky    s    LC 50   nejvýše   200   ml/m 3  nesmějí   být   přepravovány    v    trubkových    nádobách,

tlakových    sudech   nebo   MEGC   a   musí   splňovat   požadavky   zvláštního   ustanovení   pro    balení    „k“.

Avšak    směs    oxidu    dusnatého   a   oxidu   dusičitého   (UN   1975)   smí   být   přepravována    v    tlakových

sudech..

U    tlakových    nádob   obsahujících   pyroforní   plyny   nebo   hořlavé   směsi   plynů    s    více    než    1    %

pyroforních   sloučenin   musí   být   splněny   požadavky   zvláštního   ustanovení   pro   balení   „q“.

Musí    se    učinit   potřebné   kroky   k   zamezení   nebezpečným   reakcím   (tj.   polymeraci   nebo   rozkladu)

během   přepravy.   Pokud   je   to   nutné,   vyžaduje   se   stabilizace   nebo   přidání   inhibitoru.

Směsi    obsahující    UN   1911   diboran   se   plní   do   takového   tlaku,   aby   v   případě   úplného    rozkladu

diboranu   nebyly   překročeny   dvě   třetiny   zkušebního   tlaku   tlakové   nádoby.

Směsi   obsahující   UN   2192   german,   jiné   než   směsi   do   35%   germanu   ve   vodíku   nebo   dusíku   nebo    do

28%    germanu   v   héliu   nebo   argonu,   musí   být   plněny   do   takového   tlaku,   aby   v   případě,   že    dojde

k   úplnému   rozkladu   germanu,   nebyly   překročeny   dvě   třetiny   zkušebního   tlaku   tlakové   nádoby.

Předpisy   pro   látky   nespadající   do   třídy   2

ab:    Tlakové   nádoby   musí   splňovat   tyto   podmínky:

(i)   Tlaková   zkouška   musí   zahrnovat   prohlídku   vnitřku   tlakových   nádob   a   kontrolu   výstroje;

(ii)     Navíc   musí   být   každé   dva   roky   zkontrolována   vhodnými   prostředky   (např.   ultrazvukem)

odolnost   proti   korozi   a   ověřen   stav   výstroje;

(iii)    Tloušťka   stěn   nesmí   být   menší   než   3   mm.

ac:    Zkoušky   a   inspekce   musí   být   provedeny   pod   dohledem   znalce   schváleného   příslušným   orgánem.

ad:    Tlakové   nádoby   musí   splňovat   tyto   podmínky:

(i)     Tlakové   nádoby   musí   být   zkonstruovány   pro   výpočtový   tlak   nejméně   2,1   MPa    (21    barů)

(přetlak);

(ii)     Kromě   značení   pro   opakovaně   plnitelné   nádoby   musí   být   na   tlakových   nádobách   uvedeny

jasně   čitelnými   a   trvanlivými   písmeny   a   číslicemi   následující   údaje:

-   UN   číslo   a   oficiální   pojmenování   pro   přepravu   látky   podle   oddílu   3.1.2;

-    nejvyšší    dovolená    hmotnost   při   plnění   a   vlastní   hmotnost    tlakové    nádoby,    včetně

výstroje,   která   je   na   nádobě   během   plnění,   nebo   celková   (brutto)   hmotnost.

(11)     Příslušné   požadavky   tohoto   pokynu   pro   balení   jsou   splněny   při   použití   následujících   norem:

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

Příslušný   požadavek               Číslo                                        Název   normy

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(7)                   EN   1919:2000          Přepravitelné   plynové   lahve   -   Lahve   na   plyny   (kromě   acetylenu   a

LPG).

Inspekce   v   době   plnění

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(7)                   EN   1920:2000          Přepravitelné    plynové    lahve   -   Lahve    na    stlačené    plyny    (kromě

acetylenu).   Inspekce   v   době   plnění

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(7)                   EN   12754:2001         Přepravitelné    plynové    lahve    -    Lahve    na    rozpuštěný    acetylen.

Inspekce   v   době   plnění

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(7)              EN   13365:2002+A 1  :2005     Přepravitelné   plynové   lahve   -   Svazky   lahví   pro   stálé   a   zkapalněné

plyny   (kromě   acetylenu)   -   Inspekce   v   době   plnění

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(10)p                  EN   1801:1998          Přepravitelné   plynové   lahve-Plnící   podmínky   pro   jednotlivé

acetylenové    lahve   (včetně   seznamu   přípustných   porézních

materiálů)

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(10)p                  EN   12755:2000         Přepravitelné   plynové   lahve   -Plnicí   podmínky   pro   svazky

acetylenových

lahví

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(7)   a   (10)   ta   (b)       EN   1439:2008   (kromě   3.5    Zařízení   pro   LPG   a   jejich   příslušenství   -   Přepravitelné   opakovaně

a   přílohy   C)          plnitelné   svařované   ocelové   láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn   (LPG)

-   Postupy   pro   kontrolu   před,   během   a   po   naplnění

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

(7)   a   (10)   ta   (b)            EN   14794:2005         Zařízení   pro   LPG   a   jejich   příslušenství   -   Přepravitelné   opakovaně

plnitelné   hliníkové   láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn   (LPG)   -   Postup

pro   kontrolu   před,   během   a   po   naplnění

------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

Tabulka   1:   STLAČENÉ   PLYNY

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

UN        Název   a   popis                   Klasifikační    LC 50       Láhve        Trubkové     Tlakové       Svazky        Zkušební     Zkušební      Nejvyšší     Zvláštní

číslo                                   kód             ml/m 3                 nádoby       sudy          lahví         lhůta,       tlak,   bary    provozní     ustanovení   pro

roky   a       b             tlak,        balení

bary

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

1002     VZDUCH,   STLAČENÝ                      1A                       X            X            X             X             10

1006     ARGON,   STLAČENÝ                       1A                       X            X            X             X             10

1016     OXID   UHELNATÝ,   STLAČENÝ               1TF          3760          X            X            X             X             5                                      u

1023     SVÍTIPLYN,   STLAČENÝ                   1TF                      X            X            X             X             5

1045     FLUOR,   STLAČENÝ                      1TOC           185          X                                   X             5            200           30         a,   k,   n,   o

1046     HELIUM,   STLAČENÉ                      1A                       X            X            X             X             10

1049     VODÍK,   STLAČENÝ                       1F                       X            X            X             X             10                                     d

1056     KRYPTON,   STLAČENÝ                     1A                       X            X            X             X             10

1065     NEON,   STLAČENÝ                        1A                       X            X            X             X             10

1066     DUSÍK,   STLAČENÝ                       1A                       X            X            X             X             10

1071     PLYN   ROPNÝ,   STLAČENÝ                  1TF                      X            X            X             X             5

1072     KYSLÍK,   STLAČENÝ                      1O                       X            X            X             X             10                                     s

1612     HEXAETHYLTETRAFOSFÁT   A                1T                       X            X            X             X             5                                      z

STLAČENÝ   PLYN,   SMĚS

1660     OXID   DUSNATÝ,   STLAČENÝ               1TOC           115          X                                   X             5            225           33            k,   o

1953     PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,               1TF         =<   5000        X            X            X             X             5                                      z

HOŘLAVÝ,   J.N.

1954     PLYN   STLAČENÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.          1F                       X            X            X             X             10                                     z

1955     PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,   J.N.          1T          =<   5000        X            X            X             X             5                                      z

1956     PLYN   STLAČENÝ,   J.N.                   1A                       X            X            X             X             10                                     z

1957     DEUTERIUM,   STLAČENÉ                   1F                       X            X            X             X             10                                     d

1964     UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,             1F                       X            X            X             X             10                                     z

STLAČENÁ,   J.N.

1971     METHAN,   STLAČENÝ   nebo   PLYN            1F                       X            X            X             X             10

ZEMNÍ,   STLAČENÝ,   s   vysokým

obsahem   methanu

2034     VODÍK   A   METHAN,   SMĚS,                 1F                       X            X            X             X             10                                     d

STLAČENÁ

2190     FLUORID   KYSLÍKU,   STLAČENÝ            1TOC           2.6          X                                   X             5            200           30         a,   k,   n,   o

3156     PLYN   STLAČENÝ,   PODPORUJÍCÍ            1O                       X            X            X             X             10                                     z

HOŘENÍ,   J.N.

3303     PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,               1TO         =<   5000        X            X            X             X             5                                      z

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3304     PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,               1TC         =<   5000        X            X            X             X             5                                      z

ŽÍRAVÝ,   J.N.

3305     PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,              1TFC         =<   5000        X            X            X             X             5                                      z

HOŘLAVÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3306     PLYN   STLAČENÝ,   TOXICKÝ,              1TOC         =<   5000        X            X            X             X             5                                      z

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,

J.N.

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

a   Netýká   se   tlakových   nádob   z   kompozitních   materiálů.

b   Tam,   kde   není   v   tabulce   uvedena   žádná   hodnota,   nesmí   provozní   tlak   překročit

dvě   třetiny   hodnoty   zkušebního   tlaku.

Tabulka   2:   ZKAPALNĚNÉ   PLYNY   A   ROZPUŠTĚNÉ   PLYNY

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

UN          Název   a   popis                 Klasifikační    LC 50       Láhve        Trubkové     Tlakové       Svazky         Zkušební    Zkušební      Stupeň       Zvláštní

číslo                                   kód             ml/m 3                 nádoby       sudy          lahví          lhůta,      tlak,   bary    plnění       ustanovení   pro

rokya                              balení

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

1001       ACETYLEN,   ROZPUŠTĚNÝ                4F                       X                                    X            10           60                         c,   p

1005       AMONIAK   (ČPAVEK),   BEZVODÝ           2TC          4000          X            X            X              X             5           29           0.54            b,   ra

1008       FLUORID   BORITÝ                      2TC           387          X            X            X              X             5           225         0.715

300          0.86

1009       BROMTRIFLUORMETHAN   (PLYN            2A                       X            X            X              X            10           42           1.13             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

13B1)

120          1.44             ra

250          1.60             ra

1010       BUTADIENY,   STABILIZOVANÉ            2F                       X            X            X              X            10           10           0.59             ra

(1,2-butadien)   nebo

1010       BUTADIENY,   STABILIZOVANÉ            2F                       X            X            X              X            10           10           0.55             ra

(1,3-butadien)   nebo

1010       BUTADIENY,   SMĚS   S                   2F                       X            X            X              X            10           10           0.50          ra,   v,   z

UHLOVODÍKEM,   STABILIZOVANÉ

1011       BUTAN                               2F                       X            X            X              X            10           10           0.52            ra,   v

1012       BUTENY,   SMĚS   nebo                   2F                       X            X            X              X            10           10           0.50            ra,   z

1012       1-BUTEN   nebo                        2F                       X            X            X              X            10           10           0.53

1012       2-BUTEN   cis   nebo                    2F                       X            X            X              X            10           10           0.55

1012       2   BUTEN   trans                       2F                       X            X            X              X            10           10           0.54

1013       OXID   UHLIČITÝ                       2A                       X            X            X              X            10           190          0.68             ra

250          0.76             ra

1017       CHLÓR                              2TOC           293          X            X            X              X             5           22           1.25            a,   ra

1018       CHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN            2A                       X            X            X              X            10           27           1.03             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

22)

1020       CHLORPENTAFLUORETHAN   (PLYN          2A                       X            X            X              X            10           25           1.05             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

115)

1021       1-CHLOR-1,2,2,2-                    2A                       X            X            X              X            10           11           1.20             ra

TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   124)

1022       CHLORTRIFLUORMETHAN   (PLYN           2A                       X            X            X              X            10           100          0.83             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

13)

120          0.90             ra

190          1.04             ra

250          1.11             ra

1026       DIKYAN                              2TF           350          X            X            X              X             5           100          0.70            ra,   u

1027       CYKLOPROPAN                         2F                       X            X            X              X            10           18           0.55             ra

1028       DICHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN          2A                       X            X            X              X            10           16           1.15             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

12)

1029       DICHLORFLUORMETHAN   (PLYN            2A                       X            X            X              X            10           10           1.23             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

21)

1030       1,1-DIFLUORETHAN   (PLYN   JAKO         2F                       X            X            X              X            10           16           0.79             ra

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   152a)

1032       DIMETHYLAMIN,   BEZVODÝ               2F                       X            X            X              X            10           10           0.59            b,   ra

1033       DIMETHYLETHER                       2F                       X            X            X              X            10           18           0.58             ra

1035       ETHAN                               2F                       X            X            X              X            10           95           0.25             ra

120          0.30             ra

300          0.40             ra

1036       ETHYLAMIN                           2F                       X            X            X              X            10           10           0.61            b,   ra

1037       CHLORETHAN   (ETHYLCHLORID)           2F                       X            X            X              X            10           10           0.80            a,   ra

1039       ETHYLMETHYLETHER                    2F                       X            X            X              X            10           10           0.64             ra

1040       ETHYLENOXID,   nebo                   2TF          2900          X            X            X              X             5           15           0.78            l,   ra

ETHYLENOXID   S   DUSÍKEM,   až

do   nejvýše   přípustného

celkového   tlaku   1   MPa   (10

bar)   při   50   °C

1041       ETHYLENOXID   A   OXID                  2F                       X            X            X              X            10           190          0.66             ra

UHLIČITÝ,   SMĚS,   s   více   než

9   %,   ale   nejvýše   87   %

ethylenoxidu

250          0.75             ra

1043       HNOJIVO   V   ROZTOKU   s   volným          4A                       X                       X              X             5                                    B,   z

čpavkem

1048       BROMOVODÍK,   BEZVODÝ                 2TC          2860          X            X            X              X             5           60           1.51          a,   d,   ra

1050       CHLOROVODÍK,   BEZVODÝ                2TC          2810          X            X            X              X             5           100          0.30          a,   d,   ra

120          0.56          a,   d,   ra

150          0.67          a,   d,   ra

200          0.74          a,   d,   ra

1053       SIROVODÍK                           2TF           712          X            X            X              X             5           48           0.67          d,   ra,   u

1055       ISOBUTEN                            2F                       X            X            X              X            10           10           0.52             ra

1058       PLYNY   ZKAPALNĚNÉ,                   2A                       X            X            X              X            10        Zkušební   tlak   =   1.5            ra

nehořlavé,   překryté                                                                                                provozního   tlaku

dusíkem,   oxidem   uhličitým

nebo   vzduchem

1060       METHYLACETYLEN   A   PROPADIEN,         2F                       X            X            X              X            10           1.                       c,   ra,   z

SMĚS,   STABILIZOVANÁ

Propadien   s   1%   až   4%                2F                       X            X            X              X            10           22           0.52            c,   ra

methylacetylenu

Směs   P1                             2F                       X            X            X              X            10           30           0.49            c,   ra

Směs   P2                             2F                       X            X            X              X            10           24           0.47            c,   ra

1061       METHYLAMIN,   BEZVODÝ                 2F                       X            X            X              X            10           13           0.58            b,   ra

1062       BROMMETHAN   (METHYLBROMID),s         2T            850          X            X            X              X             5           10           1.51              a

nejvýše   2   %   chlorpikrinu

1063       CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)         2F                       X            X            X              X            10           17           0.81            a,   ra

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   40)

1064       METHANTHIOL                         2TF          1350          X            X            X              X             5           10           0.78          d,   ra,   u

(METHYLMERKAPTAN)

1067       OXID   DUSIČITÝ                      2TOC           115          X                       X              X             5           10           1.30              k

1069       CHLORID   NITROSYLU                   2TC           35           X                                    X             5           13           1.10            k,   ra

(NITROSYLCHLORID)

1070       OXID   DUSNÝ   (RAJSKÝ   PLYN)            2O                       X            X            X              X            10           180          0.68

1.                                                                                225          0.74

1.                                                                                250          0.75

1075       PLYNY   ROPNÉ,   ZKAPALNĚNÉ             2F                       X            X            X              X            10                                    v,   z

1076       FOSGEN                              2TC            5           X                       X              X             5           20           1.23            k,   ra

1077       PROPEN                              2F                       X            X            X              X            10           27           0.43             ra

1078       PLYN   JAKO   CHLADICÍ                  2A                       X            X            X              X            10                                    ra,   z

PROSTŘEDEK,   J.N.

Směs   F1                             2A                       X            X            X              X            10           12           1.23

Směs   F2                             2A                       X            X            X              X            10           18           1.15

Směs   F3                             2A                       X            X            X              X            10           29           1.03

1079       OXID   SIŘIČITÝ                       2TC          2520          X            X            X              X             5           12           1.23             ra

1080       FLUORID   SÍROVÝ                      2A                       X            X            X              X            10           70           1.06             ra

140          1.34             ra

160          1.38             ra

1081       TETRAFLUORETHYLEN,                  2F                       X            X            X              X            10           200                       m,   o,   r

STABILIZOVANÝ

1082       CHLORTRIFLUORETHYLEN,               2TF          2000          X            X            X              X             5           19           1.13            ra,   u

STABILIZOVANÝ

1083       TRIMETHYLAMIN,   BEZVODÝ              2F                       X            X            X              X            10           10           0.56            b,   ra

1085       VINYLBROMID,   STABILIZOVANÝ          2F                       X            X            X              X            10           10           1.37            a,   ra

1086       VINYLCHLORID,   STABILIZOVANÝ         2F                       X            X            X              X            10           12           0.81            a,   ra

1087       VINYLMETHYLETHER,                   2F                       X            X            X              X            10           10           0.67             ra

STABILIZOVANÝ

1581       CHLORPIKRIN   A   METHYLBROMID,         2T            850          X            X            X              X             5           10           1.51              a

SMĚS,   s   více   než   2   %

chlorpikrinu

1582       CHLORPIKRIN   A                       2T             d           X            X            X              X             5           17           0.81              a

METHYLCHLORID,   SMĚS

1589       CHLORKYAN,   STABILIZOVANÝ            2TC           80           X                                    X             5           20           1.03              k

1741       CHLORID   BORITÝ                      2TC          2541          X            X            X              X             5           10           1.19             ra

1749       FLUORID   CHLORITÝ                   2TOC           299          X            X            X              X             5           30           1.40              a

(CHLORTRIFLUORID)

1858       HEXAFLUORPROPYLEN   (PLYN             2A                       X            X            X              X            10           22           1.11             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

1216)

1859       FLUORID   KŘEMIČITÝ                   2TC           450          X            X            X              X             5           200          0.74

300          1.10

1860       VINYLFLUORID,   STABILIZOVANÝ         2F                       X            X            X              X            10           250          0.64            a,   ra

1911       DIBORAN                             2TF           80           X                                    X             5           250          0.07           d,   k,   o

1912       CHLORMETHAN                         2F                       X            X            X              X            10           17           0.81            a,   ra

(METHYLCHLORID)   A

DICHLORMETHAN,   SMĚS

1952       ETHYLENOXID   A   OXID                  2A                       X            X            X              X            10           190          0.66             ra

UHLIČITÝ,   SMĚS,   obsahující

nejvýše   9   %   ethylenoxidu

250          0.75             ra

1958       1,2-DICHLOR-1,1,2,2-                2A                       X            X            X              X            10           10           1.30             ra

TETRAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   114)

1959       1,1-DIFLUORETHYLEN   (PLYN            2F                       X            X            X              X            10           250          0.77             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

1132a)

1962       ETHYLEN                             2F                       X            X            X              X            10           225          0.34

300          0.38

1965       UHLOVODÍKY,   PLYNNÉ,   SMĚS,           2F                       X            X            X              X            10                       b             ra,   ta,

ZKAPALNĚNÁ,   J.N.                                                                                                                             v,   z

Směs   A                              2F                                                                     10           10           0.50

Směs   A01                            2F                                                                     10           15           0.49

Směs   A02                            2F                                                                     10           15           0.48

Směs    A0                            2F                                                                     10           15           0.47

Směs   A 1                            2F                                                                     10           20           0.46

Směs   B1                             2F                                                                     10           25           0.45

Směs   B2                             2F                                                                     10           25           0.44

Směs   B                              2F                                                                     10           25           0.43

Směs   C                              2F                                                                     10           30           0.42

1967       INSEKTICID,   PLYNNÝ,                 2T                       X            X            X              X             5                                      z

TOXICKÝ,   J.N.

1968       INSEKTICID,   PLYNNÝ,   J.N.            2A                       X            X            X              X            10                                    ra,   z

1969       ISOBUTAN                            2F                       X            X            X              X            10           10           0.49            ra,   v

1973       CHLORDIFLUORMETHAN   A                2A                       X            X            X              X            10           31           1.01             ra

CHLORPENTAFLUOR

ETHAN,   SMĚS   s   konstantním

bodem   varu   s   cca   49   %

chlortrifluormethanu

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   502)

1974       BROMCHLORDIFLUOR                    2A                       X            X            X              X            10           10           1.61             ra

METHAN   (PLYN   JAKO

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   12B1)

1975       OXID   DUSNATÝ   A   OXID                2TOC           115          X                       X              X             5                                    k,   z

DUSIČITÝ,   SMĚS

1976       OKTAFLUORCYKLOBUTAN   (PLYN           2.A                      X            X            X              X            10           11           1.32             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   RC

318)

1978       PROPAN                              2F                       X            X            X              X            10           23           0.43            ra,   v

1982       TETRAFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO         2A                       X            X            X              X            10           200          0.71

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   14)

300          0.90

1983       1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN         2A                       X            X            X              X            10           10           1.18             ra

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   133a)

1984       TRIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO           2A                       X            X            X              X            10           190          0.88             ra

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   23)

250          0.96             ra

2035       1,1,1-TRIFLUORETHAN   (PLYN           2F                       X            X            X              X            10           35           0.73             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

143a)

2036       XENON                               2A                       X            X            X              X            10           130          1.28

2044       2,2-DIMETHYLPROPAN                  2F                       X            X            X              X            10           10           0.53             ra

2073       AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK,           4A

vodný,   s   hustotou   menší   než

0,880   kg/l   při   15   °C,

s   více   než   35   %,   ale                4A                       X            X            X              X             5           10           0.80              b

nejvýše   40   %   amoniaku

(čpavku)

s   více   než   40   %,   ale                4A                       X            X            X              X             5           12           0.77              b

nejvýše   50   %   amoniaku

(čpavku)

2188       ARSENOVODÍK   (ARSIN)                 2TF           20           X                                    X             5           42           1.10            d,   k

2189       DICHLOROSILAN                      2TFC           314          X            X            X              X             5           10           0.90

200          1.08

2191       FLUORID   SULFURYLU                   2T           3020          X            X            X              X             5           50           1.10              u

(SULFURYLFLUORID)

2192       GERMANOVODÍK   (GERMAN)   c             2TF           620          X            X            X              X             5           250         0.064         d,   r,   ra,   q

2193       HEXAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO           2A                       X            X            X              X            10           200          1.13

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   116)

2194       FLUORID   SELENOVÝ                    2TC           50           X                                    X             5           36           1.46            k,   ra

2195       FLUORID   TELUROVÝ                    2TC           25           X                                    X             5           20           1.00            k,   ra

2196       FLUORID   WOLFRAMOVÝ                  2TC           160          X                                    X             5           10           3.08          a,   k,   ra

2197       JODOVODÍK,   BEZVODÝ                  2TC          2860          X            X            X              X             5           23           2.25          a,   d,   ra

2198       FLUORID   FOSFOREČNÝ                  2TC           190          X                                    X             5           200          0.90              K

300          1.25              K

2199       FOSFOROVODÍK   (FOSFIN)   c             2TF           20           X                                    X             5           225          0.30         d,   k,   ra,   q

250          0.45         d,   k,   ra,   q

2200       PROPADIEN,   STABILIZOVANÝ            2F                       X            X            X              X            10           22           0.50             ra

2202       SELENOVODÍK,   BEZVODÝ                2TF            2           X                                    X             5           31           1.60              k

2203       SILAN   c                             2F                       X            X            X              X            10           225          0.32              q

250          0.36              q

2204       SULFID   KARBONYLU                    2TF          1700          X            X            X              X             5           30           0.87            ra,   u

(KARBONYLSULFID)

2417       FLUORID   KARBONYLU                   2TC           360          X            X            X              X             5           200          0.47

(KARBONYLFLUORID)

300          0.70

2418       FLUORID   SIŘIČITÝ                    2TC           40           X                                    X             5           30           0.91            k,   ra

2419       BROMTRIFLUORETHYLEN                 2F                       X            X            X              X            10           10           1.19             ra

2420       HEXAFLUORACETON                     2TC           470          X            X            X              X             5           22           1.08             ra

2421       OXID   DUSITÝ                        2TOC                                                     PŘEPRAVA   ZAKÁZÁNA

2422       OKTAFLUOR-2-BUTEN   (PLYN             2A                       X            X            X              X            10           12           1.34             ra

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

1318)

2424       OKTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO          2A                       X            X            X              X            10           25           1.04             ra

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   218)

2451       FLUORID   DUSITÝ                      2O                       X            X            X              X            10           200          0.50

2452       ETHYLACETYLEN,                      2F                       X            X            X              X            10           10           0.57            c,   ra

STABILIZOVANÝ

2453       FLUORETHAN   (ETHYLFLUORID)           2F                       X            X            X              X            10           30           0.57             ra

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   161)

2454       FLUORMETHAN   (METHYLFLUORID)         2F                       X            X            X              X            10           300          0.63             ra

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   41)

2455       METHYL   NITRIT                       2A                                                      PŘEPRAVA   ZAKÁZÁNA

2517       1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN            2F                       X            X            X              X            10          10           0.99              ra

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   142b)

2534       METHYLCHLOROSILAN                  2TFC           600          X            X            X              X            5                                    ra,   z

2548       FLUORID   CHLOREČNÝ                  2TOC           122          X                                    X            5           13           1.49             a,   k

(CHLORPENTAFLUORID)

2599       CHLORTRIFLUORMETHAN   A               2A                       X            X            X              X            10          31           0.12              ra

TRIFLUORMETHAN,   AZEOTROPNÍ

SMĚS   s   cca   60   %

chlortrifluormethanu   (PLYN

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

503)

42           0.17              ra

100          0.64              ra

2601       CYKLOBUTAN                          2F                       X            X            X              X            10          10           0.63              ra

2602       DICHLORDIFLUORMETHAN   A   1,1-         2A                       X            X            X              X            10          22           1.01              ra

DIFLUORETHAN,   AZEOTROPNÍ

SMĚS   s   cca   74   %

dichlordifluormethanu   (PLYN

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

500)

2676       ANTIMONOVODÍK   (STIBIN)              2TF           20           X                                    X            5           200          0.49          k,   r,    ra

2901       CHLORID   BROMU   (BROMCHLORID)        2TOC           290          X            X            X              X            5           10           1.50              a

3057       TRIFLUOROACETYL   CHLORID             2TC           10           X                       X              X            5           17           1.17            k,   ra

3070       ETHYLENOXID   A                       2A                       X            X            X              X            10          18           1.09              ra

DICHLORDIFLUOR

METHAN,   SMĚS,   s   nejvýše

12,5   %   ethylenoxidu

3083       PERCHLORYL   FLUORID                  2TO           770          X            X            X              X            5           33           1.21              u

3153       PERFLUORMETHYLVINYL                 2F                       X            X            X              X            10          20           0.75              ra

ETHER

3154       PERFLUORETHYLVINYL                  2F                       X            X            X              X            10          10           0.98              ra

ETHER

3157       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,                    2O                       X            X            X              X            10                                     z

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3159       1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN             2A                       X            X            X              X            10          18           1.05              ra

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ

PROSTŘEDEK   R   134a)

3160       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,           2TF         =<   5000        X            X            X              X            5                                    ra,   z

HOŘLAVÝ,   J.N.

3161       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   HOŘLAVÝ,           2F                       X            X            X              X            10                                   ra,   z

J.N.

3162       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,           2T          =<   5000        X            X            X              X            5                                      z

J.N.

3163       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   J.N.               2A                       X            X            X              X            10                                   ra,   z

3220       PENTAFLUORETHAN   (PLYN   JAKO          2A                       X            X            X              X            10          49           0.95              ra

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   125)

35           0.87              ra

3252       DIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO            2F                       X            X            X              X            10          48           0.78              ra

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   32)

3296       HEPTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO         2A                       X            X            X              X            10          13           1.21              ra

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   227)

3297       ETHYLENOXID   A                       2A                       X            X            X              X            10          10           1.16              ra

CHLORTETRAFLUORETHAN,   SMĚS,

s   nejvýše   8,8   %

ethylenoxidu

3298       ETHYLENOXID   A                       2A                       X            X            X              X            10          26           1.02              ra

PENTAFLUORETHAN,   SMĚS,   s

nejvýše   7,9   %   ethylenoxidu

3299       ETHYLENOXID   A                       2A                       X            X            X              X            10          17           1.03              ra

TETRAFLUORETHAN,   SMĚS,   s

nejvýše   5,6   %   ethylenoxidu

3300       ETHYLENOXID   A   OXID                  2TF        Vice   než        X            X            X              X            5           28           0.73              ra

UHLIČITÝ,   SMĚS,   s   více   než                     2900

87   %   ethylenoxidu

3307       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,           2TO         =<   5000        X            X            X              X            5                                      z

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   J.N.

3308       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,           2TC         =<   5000        X            X            X              X            5                                    ra,   z

ŽÍRAVÝ,   J.N.

3309       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,          2TFC         =<   5000        X            X            X              X            5                                    ra,   z

HOŘLAVÝ,   ŽÍRAVÝ,   J.N.

3310       PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   TOXICKÝ,          2TOC         =<   5000        X            X            X              X            5                                      z

PODPORUJÍCÍ   HOŘENÍ,   ŽÍRAVÝ,

J.N.

3318       AMONIAK   (ČPAVEK),   ROZTOK   ve         4TC                      X            X            X              X            5                                      b

vodě,   s   hustotou   menší   než

0,880   kg/l   při   15   °C,   s

více   než   50   %   amoniaku

(čpavku)

3337       PLYN   JAKO   CHLADICÍ                  2A                       X            X            X              X            10          36           0.82              ra

PROSTŘEDEK   R   404A

(pentafluorethan,   1,1,1-

trifluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní

směs   s   cca   44   %

pentafluorethanu   a   52   %

1,1,1-trifluorethanu)

3338       PLYN   JAKO   CHLADICÍ                  2A                       X            X            X              X            10          32           0.94              ra

PROSTŘEDEK   R   407A

(difluormethan,

pentafluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní

směs   s   cca   20   %

difluormethanu   a   40   %

pentafluorethanu)

3339       PLYN   JAKO   CHLADICÍ                  2A                       X            X            X              X            10          33           0.93              ra

PROSTŘEDEK   R   407B

(difluormethan,

pentafluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní

směs   s   cca   10   %

difluormethanu   a   70   %

pentafluorethanu)

3340       PLYN   JAKO   CHLADICÍ                  2A                       X            X            X              X            10          30           0.95              ra

PROSTŘEDEK   R   407C

(difluormethan,

pentafluorethan   a   1,1,1,2-

tetrafluorethan,   zeotropní

směs   s   cca   23   %

difluormethanu   a   25   %

pentafluorethanu)

3354       INSEKTICID,   PLYNNÝ,                 2F                       X            X            X              X            10                                   ra,   z

HOŘLAVÝ,   J.N.

3355       INSEKTICID,   PLYNNÝ,                 2TF                      X            X            X              X            5                                    ra,   z

TOXICKÝ,   HOŘLAVÝ,   J.N.

3374       ACETYLEN,   BEZ   ROZPOUŠTĚDLA          2F                       X                                    X            5           60                          c,   p

------------------------------------------------   --------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

a   Netýká   se   tlakových   nádob   z   kompozitních   materiálů.

b   Pro   směsi   plynů   UN   čísla   1965   je   maximální   dovolená   hmotnost   náplně   na   litr

vnitřního   objemu   následující:

Nejvyšší   dovolená      +--------+-----------------+----------------------------+

hmotnost   náplně   na   litr   |          |                   |                              |

vnitřního   objemu    |          |                   |                              |

-->   |          |                   |   <-    butan   -->                |

|          |                   |                              |

|   propan   |                   |                              |

|    <--->   |                   |                              |

0,50|          |                   |                         +----+

|          |                   |                   +-----+    A   |

0,49|          |                   |                   |A   01   |      |

|          |                   |            +------+       |      |

0,48|          |                   |            |   A   02   |       |      |

|          |                   |      +-----+        |       |      |

0.47|          |                   |      |   A   0   |        |       |      |

|          |                   +----+       |        |       |      |

0.46|          |                   |A   1   |       |        |       |      |

|          |              +----+      |       |        |       |      |

0,45|          |              |   B1   |      |       |        |       |      |

|          |       +------+      |      |       |        |       |      |

0,44|          |       |B2      |      |      |       |        |       |      |

|          +-----+        |      |      |       |        |       |      |

0,43|          |    B    |        |      |      |       |        |       |      |

+--------+       |        |      |      |       |        |       |      |

0,42|      C     |       |        |      |      |       |        |       |      |

+--------+-----+------+----+----+-----+------+-----+----+

0,   440     0,450    0,463   0,474   0,485   0,495   0,505   0,516    0,525

Hustota   při   50   st.   C   v   kg/l

------------------------------------------------------------------

c    Je   považován   za   pyroforní.

d    Je   považován   za   toxický.   Hodnotu   LC 50  je   třeba   ještě   určit.

Tabulka   3:   LÁTKY   JINÝCH   TŘÍD,   NEŽ   TŘÍDY   2

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

UN      Název   a   popis      Klasifikační     Classi-     LC 50      Láhve    Trubkové       Tlakové    Svazky     Zkušební        Zkušební    Stupeň      Zvláštní

číslo                    kód              fication    ml/m 3            nádoby         sudy       lahví      lhůta,   roky     tlak,       plnění      ustanovení

Code                                                       a               bary   b                pro   balení

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

1051    KYANOVODÍK,              6.1            TF1        40         X                               X            5             100        0.55           k

STABILIZOVANÝ,   s

méně   než   3   %

vody

1052    FLUOROVODÍK,              8             CT1        966        X                   X             X            5             10         0.84          ab,

BEZVODÝ                                                                                                                            ac

1745    FLUORID   BROMIČNÝ         5.1            OTC        25         X                   X             X            5             10           b        k,   ab,   ad

1746    FLUORID   BROMITÝ          5.1            OTC        50         X                   X             X            5             10           b        k,   ab,   ad

1790    KYSELINA                  8             CT1        966        X                   X             X            5             10         0.84          ab,

FLUOROVODÍKOVÁ,                                                                                                                    ac

roztok,

obsahující   více

než   85   %

fluorovodíku

2495    FLUORID   JODIČNÝ          5.1            OTC        120        X                   X             X            5             10           b        k,   ab,   ad

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

á   Netýká   se   tlakových   nádob   z   kompozitních   materiálů.

b    Nejnižší   dovolené   plnění   je   8   obj.   %.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   201                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   201

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   pro   balení   platí   pro   UN   čísla   3167,   3168   a   3169.

Dovoleny   jsou   následující   obaly:

(1)   Lahve,   trubkové   nádoby   a   tlakové   sudy   vyhovující   konstrukčním,   zkušebním   a   plnícím   požadavkům

schváleným   příslušným   orgánem;

(2)   Kromě   toho   jsou   dovoleny   následující   obaly,   za   podmínky,   že   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů

4.1.1   a   4.1.3.

(a)   Pro   netoxické   plyny   skupinové   obaly   s   hermeticky   uzavřenými   vnitřními   obaly   ze   skla   nebo   kovu

s   nejvyšším   vnitřním   objemem   5   litrů   na   kus,   splňující   parametry   obalové   skupiny   III,

(b)   Pro   toxické   plyny   skupinové   obaly   s   hermeticky   uzavřenými   vnitřními   obaly   ze   skla   nebo   kovu

s   nejvyšším   vnitřním   objemem   jeden   litr   na   kus,   splňující   parametry   obalové   skupiny   III.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   202                              POKYN   PRO   BALENÍ                               P   202

(Vyhrazeno)

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   203                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   203

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Druh   obalů:   Kryogenní   nádoby

Všeobecné   pokyny:

(1)   Musí   být   splněna   zvláštní   ustanovení   pro   balení   oddílu   4.1.6.

(2)   Nádoby   musí   být   izolovány   tak,   aby   se   nemohly   orosit   ani   ojínit.

(3)   U   nádob   určených   pro   přepravu   plynů   klasifikačního   kódu   3O   musí   být   materiály   použité   k   zajištění

těsnosti   spojů   nebo   pro   údržbu   uzávěrových   zařízení   snášenlivé   s   obsahem.

Zvláštní   pokyny   pro   uzavřené   kryogenní   nádoby:

(4)   Uzavřené   kryogenní   nádoby   vyrobené   podle   ustanovení   kapitoly   6.2   jsou   dovoleny   pro   přepravu   hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů.

(5)   Zkušební   tlak

Hluboce   zchlazené   kapaliny   musí   být   plněny   do   uzavřených   kryogenních   nádob   s   následujícími

nejnižšími   zkušebními   tlaky:

(a)    pro   uzavřené   kryogenní   nádoby   s   vakuovou   izolací   nesmí   být   zkušební   tlak   nižší   než   1,3

násobek   součtu   nejvyššího   vnitřního   tlaku   naplněné   nádoby,   včetně   tlaku   během   plnění   a

vyprazdňování,   plus   100   kPa   (1   bar);

(b)    pro   jiné   uzavřené   kryogenní   nádoby   nesmí   být   zkušební   tlak   nižší   než   1,3   násobek   nejvyššího

vnitřního   tlaku   naplněné   nádoby,   s   přihlédnutím   k   tlaku   vyvinutému   během   plnění   a

vyprazdňování.

(6)   Stupeň   plnění

Pro    nehořlavé,   netoxické   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny   (klasifikačních   kódů   3A    a    3O)    nesmí

objem     kapalné     fáze     při    plnicí    teplotě    a    při    tlaku    100    kPa    (1     bar)     překročit     98%

hydraulického   vnitřního   objemu   tlakové   nádoby.

Pro   hořlavé   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny   (klasifikačního   kódu   3F)   musí   stupeň   plnění   zůstat

pod   hodnotou,   při   níž,   je-li   obsah   zahřát   na   teplotu,   při   které   je   tenze   par   rovna   otevíracímu

tlaku   pojistného   ventilu,   by   objem   kapalné   fáze   dosáhl   98%   hydraulického   vnitřního   objemu   při   této

teplotě.

(7)   Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

Uzavřené   kryogenní   nádoby   musí   být   vybaveny   alespoň   jedním   zařízením   pro   vyrovnávání   tlaku.

(8)   Snášenlivost

Materiály   použité   k   zajištění   těsnosti   spojů   nebo   pro   údržbu   uzávěrů   musí   být   snášenlivé

s   obsahem.   K   plynům   podporujícím   hoření   (klasifikačního   kódu   3O)   viz   též   odstavec   (3)   výše.

(9)   Periodická   inspekce

Nádoby   musí   být   podrobeny   periodickým   inspekcím   podle   pododdílu   6.2.1.6   a   popřípadě   6.2.3.5.

Periodické   prohlídky   musí   být   prováděny   každých   10   let.

Odchylně   od   těchto   lhůt   mohou   být   periodické   prohlídky   nádob   z   kompozitních   materiálů

(kompozitních   nádob)   prováděny   ve   lhůtách   stanovených   příslušným   orgánem   smluvní   strany   ADR,   který

schválil   technická   pravidla   pro   konstrukci   a   výrobu.

Zvláštní   pokyny   pro   otevřené   kryogenní   nádoby:

(10)   Otevřené   kryogenní   nádoby   nejsou   dovoleny   pro   hořlavé   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny

klasifikačního   kódu   3F   a   pro   UN   2187   oxid   uhličitý,   hluboce   zchlazený,   kapalný   a   jeho   směsi.

(11)   Nádoby   musí   být   vybaveny   zařízeními,   která   zabraňují   vystříknutí   kapaliny.

(12)   Skleněné   nádoby   musí   být   s   dvojitými   stěnami   oddělenými   vakuem   a   obklopené   absorpčním   izolačním

materiálem;   musí   být   chráněny   drátěným   košíkem   a   umístěny   v   kovových   bednách.   Kovové   bedny   pro

skleněné   nádoby   a   jiné   nádoby   musí   být   vybaveny   držadly.

(13)    Otvory    nádob    musí    být    opatřeny   prostředky   dovolujícími   únik   plynů,   zabraňujícími    vystříknutí

kapaliny   a   připevněnými   tak,   aby   nemohly   vypadnout.

(14)    Pro   UN   1073   kyslík,   hluboce   zchlazený,   kapalný   a   pro   jeho   směsi   musí   být   tyto   prostředky,   jakož   i

absorpční   izolační   materiál   obklopující   skleněné   nádoby,   z   nehořlavých   materiálů.

Odvolávka   na   normy

(Vyhrazeno)

P   204                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   204

(Vypuštěno)

P   205                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   205

(Vypuštěno)

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   206                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   206

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento    pokyn    pro   balení   platí   pro   UN   3150   přístroje   malé,   poháněné   plynným   uhlovodíkem,    nebo    nádobky

s   plynným   uhlovodíkem,   opakovaně   plnitelé,   pro   malé   přístroje,   s   odběrným   ventilem.

(1)   Zvláštní   ustanovení   pro   balení   oddílu   4.1.6,   pokud   jsou   použitelná,   musí   být   dodržena.

(2)   Tyto   předměty   musí   splňovat   předpisy   státu,   v   němž   byly   naplněny.

(3)   Přístroje    a    nádobky   musí   být   zabaleny   ve   vnějších   obalech   splňujících   požadavky    oddílu    6.1.4    a

vyzkoušených   a   schválených   podle   kapitoly   6.1   pro   obalovou   skupinu   II.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   300                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   300

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   pro   balení   platí   pro   UN   číslo   3064.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly   sestávající   s   vnitřních   kovových   nádob   (plechovek)   s   vnitřním   objemem   každé   z   nich

nejvýše   1   litr   a   z   vnějších   dřevěných   beden   (4C1,   4C2,   4D   nebo   4F)   obsahujících   nejvýše   5   litrů

roztoku.

Dodatečné   požadavky:

(1)   Kovové   obaly   (plechovky)   musí   být   úplně   obklopeny   absorpčním   fixačním   materiálem.

(2)   Dřevěné   bedny   musí   být   celé   opatřeny   vložkou   z   vhodného   materiálu   nepropouštějícího   vodu   a

nitroglycerin.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   301                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   301

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3165.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

(1)   Hliníková   tlaková   nádoba   vyrobená   z   trubky   a   mající   přivařená   dna.

Základní   jímavost   paliva   uvnitř   této   nádoby   je   zajištěna   jinou   svařovanou   hliníkovou   nádobou   s

nejvyšším   vnitřním   objemem   46   litrů.

Vnější   nádoba   musí   mít   nejnižší   výpočtový   tlak   1275   kPa   (přetlak)   a   nejnižší   tlak   při   roztržení   2755

kPa   (přetlak).

Každá   nádoba   musí   být   zkontrolována   na   těsnost   během   výroby   a   před   odesláním;   musí   být   shledána

těsnou   (bez   úniku).

Celá   vnitřní   nádoba   musí   být   bezpečně   zabalena   s   nehořlavým   fixačním   materiálem,   jako   je   vermikulit,

do   pevného   a   hermeticky   uzavřeného   kovového   vnějšího   obalu,   který   bude   přiměřeně   chránit   celou

výstroj.

Nejvyšší   množství   paliva   na   nádobu   a   kus   je   42   litrů.

(2)   Hliníková   tlaková   nádoba

Základní   jímavost   paliva   uvnitř   této   nádoby   je   zajištěna   parotěsnou   svařovanou   komorou

s   elastickým   měchýřem   majícím   maximální   vnitřní   objem   46   litrů.

Tlaková   nádoba   musí   mít   nejnižší   výpočtový   tlak   2860   kPa   (přetlak)   a   nejnižší   tlak   při   roztržení

5170   kPa   (přetlak).

Každá   nádoba   musí   být   zkontrolována   na   těsnost   během   výroby   a   před   odesláním   a   musí   být   bezpečně

zabalena   s   nehořlavým   fixačním   materiálem,   jako   je   vermikulit,   do   pevného   a   hermeticky   uzavřeného

kovového   vnějšího   obalu,   který   bude   přiměřeně   chránit   celou   výstroj.

Nejvyšší   množství   paliva   na   nádobu   a   kus   je   42   litrů.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   302                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   302

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3269.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly,   které   splňují   parametry   obalových   skupin   II   nebo   III   podle   kritérií   třídy   3   pro

základní   výrobek.

Základní   výrobek   a   aktivátor   (organický   peroxid)   musí   být   zabaleny   každý   zvlášť   ve   vnitřních

obalech.

Komponenty   mohou   být   uloženy   v   tomtéž   vnějším   obalu   za   podmínky,   že   v   případě   úniku   spolu   nebudou

vzájemně   nebezpečné   reagovat.

Vnitřní   obal   nesmí   obsahovat   více   než   125   ml   aktivátoru,   pokud   je   tento   aktivátor   kapalný,   a   více

než   500   gramů,   pokud   je   tuhý.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   400                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   400

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

(1)   Tlakové    nádoby,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   4.1.3.6,   mohou   být   používány.    Musí    být

vyrobeny    z    oceli   a   musí   být   podrobeny   první   zkoušce   a   potom   periodickým   zkouškám   každých    10    roků

tlakem    nejméně    1    MPa   (10   barů,   přetlak).   Během   přepravy   musí   být   kapalina   pod    vrstvou    inertního

plynu   s   přetlakem   nejméně   20   kPa   (0.2   baru).

(2)   Bedny    (4A,    4B,    4C1,    4C2,   4D,   4F   nebo   4G),   sudy   (1A 2,   1B2,   1N2,   1D   nebo   1G)    nebo    kanystry    (3A 2

nebo    3B2)    obsahující   hermeticky   uzavřené   kovové   nádoby   (plechovky)   s   vnitřními   obaly   ze   skla    nebo

kovu,    s    vnitřním    objemem    nepřesahujícím   jednotlivě   1    litr,    mající    šroubové    uzávěry    opatřené

těsněním.    Vnitřní    obaly    musí    být   obloženy   ze   všech   stran   suchým   absorpčním    nehořlavým    fixačním

materiálem    v    dostatečném   množství,   aby   pohltil   celý   obsah.   Vnitřní   obaly   nesmějí   být    plněny    více

než   do   90%   svého   vnitřního   objemu.   Vnější   obaly   musí   mít   nejvyšší   čistou   (netto)   hmotnost   125   kg.

(3)Ocelové,   hliníkové   nebo   kovové   sudy   (1A 2,   1B2   nebo   1N2),   kanystry   (3A 2  nebo   3B2)   nebo   bedny   (4A    nebo

4B)    s   nejvyšší   čistou   (netto)   hmotností   150   kg   každý(á),   s   hermeticky   uzavřenými   vnitřními   kovovými

nádobami   (plechovkami),   z   nichž   každá   může   mít   vnitřní   objem   nejvýše   4   litry,   se   šroubovými    uzávěry

opatřenými    těsněním.    Vnitřní   obaly   musí   být   obloženy   ze   všech   stran   suchým    absorpčním    nehořlavým

fixačním   materiálem   v   dostatečném   množství,   aby   pohltil   celý   obsah.   Každá   vrstva   vnitřních   obalů   musí

být   oddělena   dělicí   přepážkou,   navíc   k   fixačnímu   materiálu.   Vnitřní   obaly   nesmějí   být   plněny   více   než   do

90%   svého   vnitřního   objemu.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   86   Pro   UN   čísla   3392   a   3394   musí   být   vzduch   z   parního   prostoru   odstraněn   dusíkem   nebo

jinými   prostředky.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   401                      POKYN   PRO   BALENÍ                       P   401

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení    oddílů    4.1.1    a

4.1.3:

(1)   Tlakové    nádoby,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6,   mohou   být   používány.

Musí    být   vyrobeny   z   oceli   a   musí   být   podrobeny   první   zkoušce   a   potom   periodickým   zkouškám    každých

10    roků    tlakem    nejméně   0,6   MPa   (6   barů,   přetlak).   Během   přepravy   musí   být   kapalina    pod    vrstvou

inertního   plynu   s   přetlakem   nejméně   20   kPa   (0,2   baru)..

Vnitřní   obal                Vnější   obal

(2)   Skupinové   obaly   s   vnitřními   obaly   ze   skla,   kovu   nebo       1   litr                      30   kg

plastu,   opatřenými   šroubovými   uzávěry   a   obloženými                      nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

inertním   absorpčním   fixačním   materiálem   v   množství

dostatečném   k   pohlcení   celého   obsahu.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení   specifické   pro   RID   a   ADR:

RR   7    Pro   UN   čísla   1183,   1242,   1295   a   2988   však   musí   být   tlakové   nádoby   podrobeny   zkouškám   každých

pět   let.“

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   402                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   402

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3   (viz   také   tabulku   v   pododdílu   4.1.4.4):

(1)    Tlakové   nádoby,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6,   mohou   být   používány.

Musí    být    vyrobeny   z   oceli   a   musí   být   podrobeny   první   zkoušce   a   potom   periodickým   zkouškám    každých

10    roků    tlakem    nejméně   0,6   MPa   (6   barů,   přetlak).   Během   přepravy   musí   být    kapalina    pod    vrstvou

inertního   plynu   s   přetlakem   nejméně   20   kPa   (0,2   baru).

Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Vnitřní   obal                   Vnější   obal

(2)   Skupinové   obaly   s   vnitřními   obaly   ze   skla,            10   kg   (sklo)                      125   kg

kovu   nebo   plastu,   opatřenými   šroubovými

uzávěry   a   obloženými   inertním   absorpčním

fixačním   materiálem   v   množství

dostatečném   k   pohlcení   celého   obsahu.

15   kg   (kov   nebo   plast)                 125   kg

(3)   Ocelové   sudy   (1A 1)   s   nejvyšším   vnitřním   objemem   250   litrů.

(4)   Kompozitní   obaly   sestávající   z   plastové   nádoby   s   vnějším   sudem   z   oceli   nebo   hliníku   (6HA 1  nebo

6HB1)   s   nejvyšším   vnitřním   objemem   250   litrů.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení   specifické   pro   RID   a   ADR:.

RR4    Pro   UN   číslo   3130   musí   být   otvory   nádob   hermeticky   uzavřeny   pomocí   dvou   zařízení   umístěných   za

sebou,   z   nichž   alespoň   jedno   musí   být   šroubovací   nebo   zajištěné   ekvivalentním   způsobem.

RR7    Pro   UN   číslo   3129   však   musí   být   tlakové   nádoby   podrobeny   zkouškám   každých   pět   let.

RR8    Pro   UN   čísla   1389,   1391,   1411,   1421,   1928,   3129,   3130   a   3148   však   musí   být   tlakové   nádoby

podrobeny   první   zkoušce   a   periodickým   zkouškám   při   zkušebním   tlaku   nejméně   1   MPa   (10   barů).

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   403                       POKYN   PRO   BALENÍ                      P   403

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly:

Vnitřní   obaly              Vnější   obaly                    Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

ze   skla     2   kg            Sudy

z   plastu    15   kg             z   oceli   (1A 2)                                  400   kg

z   kovu    20   kg               z   hliníku   (1B2)                                400   kg

z   kovu,   jiného   než   oceli   nebo   hliníku          400   kg

Vnitřní   obaly   musí   být      (1N2)

hermeticky   uzavřeny         z   plastu   (1H2)                                 400   kg

(např.   přelepením           z   překližky   (1D)                               400   kg

páskou   nebo   šroubovými      z   lepenky   (1G)                                 400   kg

uzávěry)

Bedny

z   oceli   (4A)                                   400   kg

z   hliníku(4B)                                  400   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1)                       250   kg

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)

z   překližky   (4D)                               250   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)                 250   kg

z   lepenky   (4G)                                 125   kg

z   pěnového   plastu   (4H1)                        125   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)                           60   kg

250   kg

Kanystry

z   oceli   (3A 2)                                  120   kg

z   hliníku   (3B2)                                120   kg

z   plastu   (3H2)                                 120   kg

Samostatné   obaly:                                                      Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Sudy

ocel   (1A 1,   1A 2)                                                       250   kg

hliník   (1B1,   1B2)                                                     250   kg

kov,   jiný   než   ocel   nebo   hliník   (1N1,   1N2)                             250   kg

plast   (1H1,   1H2)                                                      250   kg

Kanystry

ocel   (3A 1,   3A 2)                                                       120   kg

hliník   (3B1,   3B2)                                                     120   kg

plast   (3H1,   3H2)                                                      120   kg

Kompozitní   obaly

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   sudem   (6HA 1          250   kg

nebo   6HB1)

plastová   nádoba   s   vnějším   lepenkovým,   plastovým   nebo   překližkovým         75   kg

sudem   (6HG1,   6HH1   nebo   6HD1)

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo             75   kg

bednou   nebo   s   vnější   bednou   z   přírodního   dřeva,   překližky,

lepenky   nebo   tuhého   plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2   nebo

6HH2)

Tlakové   nádoby

pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6,   mohou   být   používány.

Dodatečný   požadavek:

Obaly   musí   být   hermeticky   uzavřené.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   83   Pro   UN   číslo   2813   smějí   být   baleny   pro   přepravu   vodotěsné   pytle   obsahující   nejvýše   20   g   látky

pro   účely   vytváření   tepla.   Každý   vodotěsný   pytel   musí   být   zataven   v   plastovém   pytli   a   vložen   do

meziobalu.   Žádný   vnější   obal   nesmí   obsahovat   více   než   400   g   látky.   V   obalu   nesmí   být   obsažena   voda

ani   žádná   kapalina,   která   může   reagovat   s   látkou   reagující   s   vodou.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   404                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   404

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   pyroforní   tuhé   látky   UN   čísel:   1383,   1854,   1855,   2008,   2441,   2545,   2546,   2846,

2881,   3200,   3391   a   3393.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecné   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)   Skupinové   obaly

Vnější   obaly:   (1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F   nebo   4H2)

Vnitřní   obaly:   Kovové   obaly   o   nejvyšší   čisté   (netto)   hmotnosti   15   kg   každý.   Vnitřní   obaly   musí

být   hermeticky   uzavřeny   a   opatřeny   šroubovými   uzávěry;

(2)   Kovové   obaly:   (1A 1,   1A 2,   1B1,   1N1,   1N2,   3A 1,   3A 2,   3B1   a   3B2)

Nejvyšší   celková   (brutto)   hmotnost:   150kg;

(3)   Kompozitní   obaly:   Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   sudem   (6HA 1  nebo   6HB1)

Nejvyšší   celková   (brutto)   hmotnost:   150kg.

Tlakové   nádoby

pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6,   mohou   být   používány.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   86   Pro   UN   čísla   3391   a   3393   musí   být   vzduch   z   parního   prostoru   odstraněn   dusíkem   nebo   jinými

prostředky.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   405                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   405

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   1381.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)Pro   UN   1381   fosfor,   pod   vodou:

(a)   Skupinové   obaly

Vnější   obaly:   (4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D   nebo   4F)

Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   75   kg

Vnitřní   obaly:

(i)   hermeticky   uzavřené   plechovky   o   nejvyšší   čisté   (netto)   hmotnosti   15   kg;   nebo

(ii)   skleněné   vnitřní   obaly,   obložené   ze   všech   stran   suchým   absorpčním   nehořlavým   fixačním

materiálem   v   dostatečném   množství   k   pohlcení   celého   obsahu   o   nejvyšší   čisté   (netto)

hmotnosti   2   kg,   nebo

(b)   Sudy   (1A 1,   1A 2,   1B1,   1B2,   1N1   nebo   1N2);   nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg

Kanystry   (3A 1  nebo   3B1);   nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   120   kg.

Tyto   obaly   musí   být   způsobilé   vyhovět   zkoušce   těsnosti   definované   v   pododdílu   6.1.5.4   pro

obalovou   skupinu   II.

(2)   Pro   UN   1381   fosfor,   suchý:

(a)   v   roztavené   formě:   sudy   (1A 2,   1B2   nebo   1N2)   o   nejvyšší   čisté   (netto)   hmotnosti   jednoho   sudu

400   kg;   nebo

(b)   v   projektilech   nebo   v   předmětech   s   tvrdým   pláštěm,   pokud   se   přepravují   bez   komponentů   třídy

1:   obaly   stanovené   příslušným   orgánem.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   406                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   406

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny    jsou    následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů    4.1.1    a

4.1.3:

(1)   Skupinové   obaly

vnější   obaly:   (4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G,   4H1,   4H2,   1G,   1D,   1H2   nebo   3H2)

vnitřní   obaly:   vodovzdorné   obaly;

(2)   Plastové,   překližkové   nebo   lepenkové   sudy   (1H2,   1D   nebo   1G)   nebo   bedny   (4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,    4F,

4G    a    4H2)    s    vnitřním   vodovzdorným   pytlem,   vnitřní   vložkou   z   plastové   fólie    nebo    vodovzdorným

povlakem;

(3)   Kovové    sudy    (1A 1,    1A 2,   1B1,   1B2,   1N1   nebo   1N2),   plastové   sudy   (1H1   nebo   1H2),    kovové    kanystry

(3A 1,    3A 2,   3B1   nebo   3B2),   plastové   kanystry   (3H1   nebo   3H2),   plastové   nádoby   s   vnějšími    ocelovými

nebo    hliníkovými   sudy   (6HA 1  nebo   6HB1),   plastové   nádoby   s   vnějšími   lepenkovými,    plastovými    nebo

překližkovými    sudy   (6HG1,   6HH1   nebo   6HD1),   plastové   nádoby   s   vnějšími   ocelovými   nebo    hliníkovými

koši    nebo    bednami    nebo   s   vnějšími   bednami   z   přírodního   dřeva,   překližky,    lepenky    nebo    tuhého

plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2   nebo   6HH2).

Dodatečné   požadavky:

1.   Obaly   musí   být   konstruovány   a   vyrobeny   tak,   aby   se   zabránilo   úniku   vody,   alkoholu   nebo

flegmatizačního   prostředku.

2.   Obaly   musí   být   tak   vyrobeny   a   uzavřeny   aby   se   zamezilo   výbušnému   přetlaku   nebo   tlaku   vyššímu   než

300   kPa   (3   bary).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   24   Pro   UN   čísla   2852,   3364,   3365,   3366,   3367,   3368   a   3369   nesmí   přepravované   množství   překročit   500

g   na   kus.

PP   25   Pro   UN   číslo   1347   nesmí   přepravované   množství   překročit   15   kg   na   kus.

PP   26   Pro   UN   čísla   1310,   1320,   1321,   1322,   1344,   1347,   1348,   1349,   1517,   2907,   3317   a   3376   musí   být

obaly   prosté   olova.

PP   48   Pro   UN   číslo   3474   nesmějí   být   používány   kovové   obaly.

PP   78   Pro   UN   číslo   3370   nesmí   přepravované   množství   překročit   11,5   kg   na   kus.

PP   80   Pro   UN   číslo   2907   musí   obaly   splňovat   parametry   obalové   skupiny   II.   Obaly   splňující   zkušební

kritéria   obalové   skupiny   I   se   nesmějí   použít.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   407                                 POKYN   PRO   BALENÍ                                 P   407

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   čísla   1331,   1944,   1945   a   2254.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové    obaly   tvořené   vnitřními   obaly   bezpečně   uzavřenými   tak,   aby   se   zamezilo   náhodnému    vznícení

za    normálních    podmínek    přepravy.   Nejvyšší   celková   (brutto)   hmotnost   kusu   nesmí    překročit    45    kg,

s   výjimkou   lepenkových   beden,   u   nichž   nesmí   překročit   30   kg.

Dodatečný   požadavek:

Zápalky   musí   být   pevně   zabaleny.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   27   UN   1331   zápalky,   zápalné   „kdekoli“   nesmějí   být   zabaleny   do   téhož   vnějšího   obalu   s   jinými

nebezpečnými   věcmi,   s   výjimkou   bezpečnostních   zápalek   nebo   voskových   zápalek,   které   musí   být

zabaleny   v   jiných   vnitřních   obalech.   Vnitřní   obaly   nesmějí   obsahovat   více   než   700   zápalek,

zápalných   „kdekoli“.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   408                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   408

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3292.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

(1)   Elektrické   články:

Musí   být   vloženy   do   vnějších   obalů   s   dostatečným   fixačním   materiálem,   aby   se   zabránilo   dotyku   mezi

články   a   mezi   články   a   vnitřním   povrchem   vnějšího   obalu,   jakož   i   každému   nebezpečnému   pohybu

článků   uvnitř   vnějšího   obalu   během   přepravy.   Obaly   musí   vyhovovat   parametrům   obalové   skupiny   II.

(2)   Baterie:

Mohou   být   přepravovány   bez   obalu   nebo   v   ochranných   obalech   (např.   plně   uzavřených   ochranných   obalech

nebo   v   dřevěných   latěních).   Svorky   nesmějí   být   zatíženy   hmotností   jiných   baterií   nebo   materiálů

zabalených   s   bateriemi.

Dodatečný   požadavek:

Baterie   musí   být   chráněny   proti   zkratům   a   izolovány   takovým   způsobem,   aby   se   zabránilo   jakémukoli

zkratu.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   409                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   409

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   čísla   2956,   3242   a   3251.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

(1)   Lepenkové   sudy   (1G),   které   mohou   být   opatřeny   vnitřní   vložkou   nebo   povlakem;   nejvyšší   čistá   (netto)

hmotnost:   50   kg;

(2)   Skupinové   obaly:   Lepenková   bedna   (4G)   s   jednotlivým   vnitřním   plastovým   pytlem;   nejvyšší   čistá   (netto)

hmotnost:   50   kg;

(3)   Skupinové   obaly:   Lepenková   bedna   (4G)   nebo   lepenkový   sud   (1G)   s   vnitřními   plastovými   obaly,

z   nichž   každý   obsahuje   nejvýše   5   kg;   nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   25   kg.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   410                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   410

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly:

Vnitřní   obaly              Vnější   obaly                     Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Obalová   skupina   II          Obalová   skupina   III

Sklo    10   kg             Sudy

Plast   a    30   kg           z   oceli   (1A 2)                        400   kg                       400   kg

Kov      40   kg             z   hliníku   (1B2)                      400   kg                       400   kg

Papír   a,   b    10   kg        z   kovu,   jiného   než   ocel

Lepenka   a,   b   10   kg       nebo   hliník   (1N2)                    400   kg                       400   kg

z   plastu   (1H2)                     400   kg                         400   kg

a   Tyto     obaly     musí    z   překližky   (1D)                     400   kg                       400   kg

být   prachotěsné.      z   lepenky   (1G)   a                     400   kg                       400   kg

b   Tyto    vnitřní   obaly

se           nesmějí   Bedny

použít,        pokud    z   oceli   (4A)                         400   kg                       400   kg

přepravované          z   hliníku   (4B)                       400   kg                       400   kg

látky    mohou   během    z   přírodního   dřeva   (4C1)             400   kg                       400   kg

přepravy              z   přírodního   dřeva,

zkapalnět.             prachotěsné   (4C2)                   400   kg                       400   kg

z   překližky   (4D)                     400   kg                       400   kg

z   rekonstituovaného   dřeva

(4F)                                400   kg                       400   kg

z   lepenky   (4G)   a                     400   kg                       400   kg

z   pěnové   hmoty   (4H1)                   60   kg                       60   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)                400   kg                       400   kg

Kanystry

z   oceli   (3A 2)                        120   kg                       120   kg

z   hliníku   (3B2)                      120   kg                       120   kg

z   plastu   (3H2)                       120   kg                       120   kg

Samostatné   obaly:

Sudy

z   oceli   (1A 1  nebo   1A 2)                                     400   kg                       400   kg

z   hliníku   (1B1   nebo   1B2)                                   400   kg                       400   kg

z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník   (1N1   nebo              400   kg                       400   kg

1N2)                                                       400   kg                       400   kg

z   plastu   (1H1   nebo   1H2)

Kanystry

z   oceli   (3A 1  nebo   3A 2)                                     120   kg                       120   kg

z   hliníku   (3B1   nebo   3B2)                                   120   kg                       120   kg

z   plastu   (3H1   nebo   3H2)                                    120   kg                       120   kg

Bedny

z   oceli   (4A)   c                                             400   kg                       400   kg

z   hliníku   (4B)   c                                           400   kg                       400   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1)   c                                 400   kg                       400   kg

z   překližky   (4D)   c                                         400   kg                       400   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)   c                           400   kg                       400   kg

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)   c                    400   kg                       400   kg

z   lepenky   (4G)   c                                           400   kg                       400   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)   c                                    400   kg                       400   kg

Pytle

Pytle   (5H3,   5H4,   5L3,   5M2)   c,   d                              50   kg                       50   kg

Kompozitní   obaly

Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým,   hliníkovým            400   kg                       400   kg

překližkovým,   lepenkovým   nebo   plastovým   sudem

(6HA 1,   6HB1,   6HG1,   6HD1   nebo   6HH1)

Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo                       75   kg                       75   kg

hliníkovým   košem   nebo   bednou   nebo   s   vnější   bednou

z   přírodního   dřeva,   překližky,   lepenky   nebo

tuhého   plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2

nebo   6HH2)

Skleněná   nádoba   s   vnějším   ocelovým,   hliníkovým,               75   kg                       75   kg

překližkovým   nebo   lepenkovým   sudem   (6PA 1,   6PB1,

6PD1   nebo   6PG1)   nebo   s   vnějším   ocelovým   nebo

hliníkovým   košem   nebo   bednou   nebo   s   vnější   bednou

z   přírodního   dřeva   nebo   lepenky   nebo   s   vnějším

proutěným   košem   (6PA 2,   6PB2,   6PC,   6PD2,   nebo

6PG2)   nebo   s   vnějším   obalem   z   tuhého   plastu   nebo

pěnového   plastu   (6PH1   nebo   6PH2)

Tlakové   nádoby

pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6,   mohou   být   používány.

c   Tyto   obaly   nesmějí   být   použity,   pokud   přepravovaná   látka   může   během   přepravy   zkapalnět.

d   Tyto   obaly   mohou   být   použity   pro   látky   obalové   skupiny   II,   pouze   pokud   jsou   přepravovány

v   uzavřených   vozidlech   nebo   kontejnerech.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   39   Pro   UN   číslo   1378   se   u   kovových   obalů   vyžaduje   odvětrávací   zařízení.

PP   40   Pro   UN   čísla   1326,   1352,   1358,   1395,   1396,   1436,   1437,   1871,   2805   a   3182,   obalové   skupiny   II

nejsou   dovoleny   pytle.

PP   83   Pro   UN   číslo   2813   smějí   být   baleny   pro   přepravu   vodotěsné   pytle   obsahující   nejvýše   20   g   látky

pro   účely   vytváření   tepla.   Každý   vodotěsný   pytel   musí   být   zataven   v   plastovém   pytli   a   vložen   do

meziobalu.   Žádný   vnější   obal   nesmí   obsahovat   více   než   400   g   látky.   V   obalu   nesmí   být   obsažena

voda   ani   žádná   kapalina,   která   může   reagovat   s   látkou   reagující   s   vodou.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   411                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   411

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3270.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

(1)   Lepenkové   bedny   s   nejvyšší   celkovou   (brutto)   hmotností   30   kg;

(2)   Jiné   obaly,   za   podmínky,   že   není   možný   výbuch   z   důvodů   nárůstu   vnitřního   tlaku.   Nejvyšší   čistá

(netto)   hmotnost   nesmí   překročit   30   kg.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   500                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   500

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3356.

Musí   být   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3.

Obaly   musí   vyhovovat   parametrům   obalové   skupiny   II.

Generátor(y)   musí   být   přepravován(y)   v   kusu,   který   musí   v   případě,   že   je   uvnitř   kusu   jeden   generátor

spuštěný,   splňovat   následující   požadavky:

(a)   Tento   generátor   nesmí   spustit   jiné   generátory   v   kusu;

(b)   Materiál   obalu   se   nesmí   vznítit;   a

(c)   Teplota   vnějšího   povrchu   kompletního   kusu   nesmí   překročit   100st.C.

P   501                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   501

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   2015.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly:                                      Vnitřní   obal                   Vnější   obal

Nejvyšší   vnitřní   objem          Nejvyšší   čistá

(netto)   hmotnost

(1)   Bedny   (4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4H2)   5   litrů   125   kg

nebo   sudy   (1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D)

nebo   kanystry   (3A 2,   3B2,   3H2)

se   skleněnými,   plastovými   nebo   kovovými   vnitřními   obaly

(2)Lepenkové   bedny   (4G)   2   litry   50   kg

nebo   lepenkové   sudy   (1G),

s   plastovými   nebo   kovovými   vnitřními   obaly,   každý   v   plastovém   pytli

Samostatné   obaly:   Nejvyšší   vnitřní   objem

Sudy   250   litrů

z   oceli   (1A 1)

z   hliníku   (1B1)

z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník   (1N1)

z   plastu   (1H1)

Kanystry   60   litrů

z   oceli   (3A 1)

z   hliníku   (3B1)

z   plastu   (3H1)

Kompozitní   obaly

Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   sudem   250   litrů

(6HA 1,   6HB1)

plastová   nádoba   s   vnějším   lepenkovým,   plastovým   nebo   překližkovým   sudem   250   litrů

(6HG1,   6HH1,   6HD1)

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou   60   litrů

nebo   s   vnější   bednou   z   přírodního   dřeva,   překližky,   lepenky   nebo

tuhého   plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2   nebo   6HH2)

skleněná   nádoba   s   vnějším   sudem   z   oceli,   hliníku,   lepenky,   překližky,   60   litrů

tuhého   plastu   nebo   pěnového   plastu   (6PA 1,   6PB1,   6PG1,   6PD1,   6PH1

nebo   6PH2)   nebo   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou

nebo   s   vnější   bednou   z   přírodního   dřeva   nebo   lepenky   nebo

s   vnějším   proutěným   košem   (6PA 2,   6PB2,   6PC,   6PG2   nebo   6PD2)

Dodatečné   požadavky:

1.   Obaly   nesmějí   být   plněny   více   než   do   90   %   svého   vnitřního   objemu.

2.   Obaly   musí   být   opatřeny   odvětrávacím   zařízením.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   502                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   502

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly

Vnitřní   obaly      Vnější   obaly                                       Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Sudy

Sklo   5   litrů       z   oceli   (1A 2)                                                 125   kg

Kov   5   litrů        z   hliníku   (1B2)                                               125   kg

Plast   5   litrů      z   kovu,   jiného   než   ocel                                       125   kg

nebo   hliník   (1N2)

z   plastu   (1H2)                                                125   kg

z   překližky   (1D)                                              125   kg

z   lepenky   (1G)                                                125   kg

Bedny

z   oceli   (4A)                                                  125   kg

z   hliníku   (4B)                                                125   kg

z   přírodního   dřeva   (4C1)                                      125   kg

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné   (4C2)                         125   kg

z   překližky   (4D)                                              125   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)                                125   kg

z   lepenky   (4G)                                                125   kg

z   pěnového   plastu   (4H1)                                        60   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)                                         125   kg

Samostatné   obaly:   Nejvyšší   vnitřní   objem

Sudy

z   oceli   (1A 1)   250   litrů

z   hliníku   (1B1)

z   plastu   (1H1)

Kanystry

z   oceli   (3A 1)   60   litrů

z   hliníku   (3B1)

z   plastu   (3H1)

Kompozitní   obaly

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   sudem   (6HA 1,   6HB1)   250   litrů

plastová   nádoba   s   vnějším   lepenkovým,   plastovým   nebo   překližkovým   sudem   250   litrů

(6HG1,   6HH1,   6HD1)

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou   60   litrů

nebo   s   vnější   bednou   z   přírodního   dřeva,   překližky,   lepenky   nebo

tuhého   plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2   nebo   6HH2)

skleněná   nádoba   s   vnějším   sudem   z   oceli,   hliníku,   lepenky,   překližky,    60   litrů

pěnového   plastu   nebo   tuhého   plastu   (6PA 1,   6PB1,   6PG1,   6PD1,   6PH1   nebo   6PH2)

nebo   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou   nebo   s   vnější

bednou   z   přírodního   dřeva   nebo   lepenky   nebo   s   vnějším   proutěným   košem

(6PA 2,   6PB2,   6PC,   6PG2   nebo   6PD2).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP    28    Pro    UN    číslo    1873   jsou   dovoleny   vnitřní   obaly   ze   skla   pouze   v   případě   použití    skupinových

obalů   a   vnitřní   nádoby   ze   skla   pouze   v   případě   použití   kompozitních   obalů.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   503                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   503

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly:

Vnitřní   obaly                                                           Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Sudy

ze   skla   5   kg        z   oceli   (1A 2)                                                     125kg

z   kovu   5   kg         z   hliníku   (1B2)                                                   125kg

z   plastu   5   kg       z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník   (1N2)                         125kg

z   plastu   (1H2)                                                    125kg

z   překližky   (1D)                                                  125kg

z   lepenky   (1G)                                                    125kg

Bedny

z   oceli   (4A)                                                     125   kg

z   hliníku   (4B)                                                   125   kg

z   přírodní   dřeva   (4C1)                                           125   kg

z   přírodního   dřeva,   prachotěsné

(4C2)                                                           125   kg

z   překližky   (4D)                                                 125   kg

z   rekonstituovaného   dřeva   (4F)                                   125   kg

z   lepenky   (4G)                                                     40   kg

z   pěnového   plastu   (4H1)                                            60   kg

z   tuhého   plastu   (4H2)                                            125   kg

Samostatné   obaly:

Kovové   sudy   (1A 1,   1A 2,   1B1,   1B2,   1N1   nebo   1N2)   o   nejvyšší   čisté   (netto)   hmotnosti   250   kg.

Lepenkové   (1G)   nebo   překližkové   sudy   (1D),   s   vnitřní   vložkou,   o   nejvyšší   čisté   (netto)   hmotnosti   200

kg.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   504                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   504

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Skupinové   obaly:                                                                Nejvyšší   čistá   (netto)

hmotnost

(1)   Skleněné   nádoby   s   nejvyšším   vnitřním   objemem   5   litrů   ve   vnějším   obalu   (1A 2,              75   kg

1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   a   4H2)

(2)   Plastové   nádoby   s   nejvyšším   vnitřním   objemem   30   litrů   ve   vnějším   obalu   (1A 2,             75   kg

1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   a   4H2)

(3)   Kovové   nádoby   s   nejvyšším   vnitřním   objemem   40   litrů   ve   vnějším   obalu   (1G,   4F            125   kg

nebo   4G)

(4)   Kovové   nádoby   s   nejvyšším   vnitřním   objemem   40   litrů   ve   vnějším   obalu   (1A 2,              225   kg

1B2,   1N2,   1H2,   1D,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4H2)

Samostatné   obaly:                                                               Nejvyšší   vnitřní   objem

Sudy

z   oceli,   neodnímatelné   víko   (1A 1)                                                       250   l

z   oceli,   odnímatelné   víko   (1A 2)                                                         250   l

z   hliníku,   neodnímatelné   víko   (1B1)                                                     250   l

z   hliníku,   odnímatelné   víko   (1B2)                                                       250   l

z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník,   neodnímatelné   víko   (1N1)                           250   l

z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník,   odnímatelné   víko   (1N2)                             250   l

z   plastu,   neodnímatelné   víko   (1H1)                                                      250   l

z   plastu,   odnímatelné   víko   (1H2)                                                        250   l

Kanystry

z   oceli,   neodnímatelné   víko   (3A 1)                                                         60   l

z   oceli,   odnímatelné   víko   (3A 2)                                                           60   l

z   hliníku,   neodnímatelné   víko   (3B1)                                                       60   l

z   hliníku,   odnímatelné   víko   (3B2)                                                         60   l

z   plastu,   neodnímatelné   víko   (3H1)                                                        60   l

z   plastu,   odnímatelné   víko   (3H2)                                                          60   l

Kompozitní   obaly

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   sudem   (6HA 1  nebo   6HB1)                250   l

plastová   nádoba   s   vnějším   lepenkovým,   plastovým   nebo   překližkovým   sudem   (6HG1,           120   l

6HH1   nebo   6HD1)

plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou   nebo

s   vnější   bednou   z   přírodního   dřeva,   překližky,   lepenky   nebo   tuhého                     60   l

plastu   (6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2   nebo   6HH2)

skleněná   nádoba   s   vnějším   sudem   z   oceli,   hliníku,   lepenky,   překližky,   tuhého              60   l

plastu   nebo   pěnového   plastu   (6PA 1,   6PB1,   6PG1,   6PD1,   6PH1   nebo   6PH2)   nebo

s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou   nebo   s   vnější   bednou

z   přírodního   dřeva   nebo   lepenky   nebo   s   vnějším   proutěným   košem   (6PA 2,   6PB2,

6PC,   6PG2   nebo   6PD2)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   10   Pro   UN   čísla   2014,   2984   a   3149   musí   být   obaly   opatřeny   odvětrávacím   zařízením.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   520                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   520

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   organické   peroxidy   třídy   5.2   a   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy   4.1

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3   a   zvláštní   ustanovení   pododdílu   4.1.7.1.

Způsoby   balení   jsou   označeny   OP1   až   OP8.   Způsoby   balení   příslušející   jednotlivým   organickým

peroxidům   a   samovolně   se   rozkládajícím   látkám   jsou   uvedeny   v   4.1.7.1.3,    2.2.41.4   a   2.2.52.4.

Množství   specifikovaná   pro   každý   způsob   balení   jsou   nejvyšší   dovolená   množství   na   kus.   Dovoleny

jsou   následující   obaly:

(1)   Skupinové   obaly,   jejichž   vnějším   obalem   je   bedna   (4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G,   4H1   a   4H2),   sud

(1A 2,   1B2,   1G,   1H2   a   1D)   nebo   kanystr   (3A 2,   3B2   a   3H2);

(2)    Samostatné   obaly   sestávající   ze   sudu   (1A 1,   1A 2,   1B1,   1B2,   1G,   1H1,   1H2   a   1D)   nebo   kanystru

(3A 1,   3A 2,   3B1,   3B2,   3H1   a   3H2);

(3)   Kompozitní   obaly   s   vnitřními   nádobami   z   plastu   (6HA 1,   6HA 2,   6HB1,   6HB2,   6HC,   6HD1,   6HD2,   6HG1,

6HG2,   6HH1   a   6HH2).

Nejvyšší   množství   na   obal/kus   a   pro   způsoby   balení   OP1   až   OP8

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Způsob      OP1         OP2   a        OP3      OP4   a      OP5         OP6        OP7         OP8

balení

Nejvyšší

množství

Nejvyšší   hmotnost   (v   kg)       0,5        0,5/10         5        5/25      25          50          50        400   b

pro   tuhé   látky   a   pro

skupinové   obaly   (kapalné

a   tuhé   látky)

Nejvyšší   obsah   v   litrech       0,5           -           5         -        30          60          60        225   d

pro   kapaliny.c

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

a   Pokud   jsou   udány   dvě   hodnoty,   první   platí   pro   nejvyšší   čistou   (netto)   hmotnost   na   vnitřní   obal   a   druhá

pro   nejvyšší   čistou   (netto)   hmotnost   celého   kusu.

b   60   kg   pro   kanystry/200   kg   pro   bedny   a,   pro   tuhé   látky,   400   kg   ve   skupinových   obalech   s   bednami   jako

vnějšími   obaly   (4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G,   4H1   a   4H2)   a   s   vnitřními   obaly   z   plastu   nebo   lepenky

s   nejvyšší   čistou   (netto)   hmotností   25   kg.

c   Viskózní   látky   musí   být   považovány   za   tuhé   látky,   pokud   nesplňují   kriteria   uvedená   v   definici   pojmu

„kapalina”   v   oddíle   1.2.1.

d   60   litrů   pro   kanystry.

Dodatečné   požadavky:

1   Kovové   obaly,   včetně   vnitřních   obalů   skupinových   obalů   a   vnějších   obalů   skupinových   nebo

kompozitních   obalů,   mohou   být   použity   jen   pro   způsoby   balení   OP7   a   OP8.

2.   Ve   skupinových   obalech   mohou   být   skleněné   nádoby   použity   pouze   jako   vnitřní   obaly,   přičemž

nejvyšší   množství   na   nádobu   je   0,5   kg   pro   tuhé   látky   a   0,5   litru   pro   kapalné   látky.

3.   Ve   skupinových   obalech   nesmějí   být   fixační   materiály,   které   jsou   snadno   hořlavé.

4.   Obal   organického   peroxidu   nebo   samovolně   se   rozkládající   látky,   který   musí   být   opatřen

bezpečnostní   značku   pro   vedlejší   nebezpečí   “VÝBUŠNÝ(Á)“   viz   5.2.2.2.2,   musí   splňoval   také

ustanovení   uvedená   v   pododdílech   4.1.5.10   a   4.1.5.11.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   21   Pro   určité   samovolně   se   rozkládající   látky   typu   B   nebo   C   (UN   čísel   3221,   3222,   3223,   3224,

3231,   3232,   3233,   a   3234)   se   musí   použít   menší   obal   než   je   ten,   který   je   uveden   ve   způsobech

balení   OP5   nebo   OP6   (viz   oddíl   4.1.6   a   pododdíl   2.2.41.4).

PP   22   UN   3241   2-brom-2-nitropropan-1,3-diol   musí   být   balen   podle   způsobu   balení   OP6.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   600                     POKYN   PRO   BALENÍ                      P   600

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   čísla   1700,   2016   a   2017.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Vnější   obaly   (1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2)   splňující   parametry

obalové    skupiny    II.    Předměty   musí   být   baleny   jednotlivě   a   odděleny   jeden   od    druhého    za    použití

příček,    přepážek,    vnitřních   obalů   nebo   fixačního   materiálu,   aby   se   zamezilo    jakémukoli    náhodnému

spuštění   za   normálních   podmínek   přepravy.

Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   75   kg

P   601                       POKYN   PRO   BALENÍ                     P   601

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3   a   obaly   jsou   hermeticky   uzavřeny:

(1)   Skupinové   obaly   o   nejvyšší   celkové   (brutto)   hmotností   15   kg   sestávající   z

-    jednoho    nebo   více   skleněných   vnitřních   obalů   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   každého   z    nich    1

litr   a   napl   něných   nejvýše   do   90   %   jejich   vnitřního   objemu;   jejichž   uzávěr(y)   musí   být   fyzicky

držen(y)   v   pozici   jakýmkoliv   způsobem   schopných   zabránit   uražení   nebo   uvolnění   uzávěru   nárazem

nebo   vibracemi   během   přepravy,   vložených   jednotlivě   do

-     kovových    nádob    společně    s   fixačním   a   absorpčním   materiálem   v   dostatečném    množství,    aby

pohltil   celý   obsah   skleněného(ých)   vnitřního(ch)   obalu(ů),   dále   zabalených   do

-   vnějších   obalů:   1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2.;

(2)   Skupinové   obaly   sestávající   z   vnitřních   obalů   z   kovu,   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   5   litrů,

jednotlivě   balených   s   absorpčním   materiálem   v   dostatečném   množství,   schopném   pohltit   celý

obsah,   a   s   inertním   fixačním   materiálem   do   vnějšího   obalu   (1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,

4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2)   o   nejvyšší   celkové   (brutto)   hmotností   75   kg.   Vnitřní   obaly

nesmějí   být   plněny   více   než   do   90%   svého   vnitřního   objemu.   Uzávěr   každého   vnitřního   obalu   musí

být   fyzicky   držen   v   pozici   jakýmkoliv   způsobem   schopných   zabránit   uražení   nebo   uvolnění   uzávěru

nárazem   nebo   vibracemi   během   přepravy;

(3)   Obaly   sestávající   z:

Vnější   obaly:   Ocelové   nebo   plastové   sudy,   odnímatelné   víko   (1A 2  nebo   1H2),   vyzkoušené   v   souladu

ze   zkušebními   požadavky   v   oddíle   6.1.5   při   hmotnosti   odpovídající   hmotnosti   sestaveného   kusu,

buď   jako   obal   určený   pro   vložení   vnitřních   obalů,   nebo   jako   samostatný   obal   určený   pro   tuhé

látky   nebo   kapaliny,   a   příslušně   značené;

Vnitřní   obaly:

Sudy   a   kompozitní   obaly   (1A 1,   1B1,   1N1,   1H1   nebo   6HA 1)   splňující   předpisy   kapitoly   6.1   pro

samostatné   obaly,   podléhající   následujícím   požadavkům:

(a)   Hydraulická   tlaková   zkouška   musí   být   prováděna   tlakem   nejméně   0,3   MPa   (přetlak);

(b)   Zkoušky   těsnosti   ve   stadiu   vývoje   a   výroby   musí   být   prováděny   zkušebním   tlakem   30   kPa;

(c)   Musí   být   izolovány   od   vnějšího   sudu   inertním   fixačním   materiálem   pohlcujícím   nárazy,   který

obklopuje   vnitřní   obaly   ze   všech   stran;

(d)   Jejich   vnitřní   objem   nesmí   překročit   125   litrů;   a

(e)   Uzávěry   musí   být   šroubového   kloboučkového   provedení,   které   jsou:

(i)   fyzicky   drženy   v   pozici   jakýmkoliv   způsobem   schopných   zabránit   uražení   nebo   uvolnění

uzávěru   nárazem   nebo   vibracemi   během   přepravy,   a

(ii)   opatřeny   víčkovým   těsněním;

(f)   Vnější   a   vnitřní   obaly   musí   být   podrobeny   pravidelně   v   intervalech   nejvýše   dva   a   půl   roku

zkoušce   těsnosti   podle   písmene   (b);

(g)   Kompletní   obal   musí   být   vizuálně   zkontrolován,   ke   spokojenosti   příslušného   orgánu,   alespoň

každé   3   roky;

(h)   Na   vnějším   a   vnitřním   obalu   musí   být   dobře   čitelné   a   trvanlivé   údaje:

(i)   datum   (měsíc,   rok)   první   zkoušky   a   poslední   periodické   inspekce   a   zkoušky;

(ii)značka   znalce   který   provedl   prohlídku   a   zkoušku.

(4)   Tlakové    nádoby,    pokud    jsou    dodržena   všeobecná   ustanovení    v    pododdíle    4.1.3.6,    mohou    být

používány.   Musí   být   podrobeny   první   zkoušce   a   potom   periodickým   zkouškám   každých   10   roků    tlakem

nejméně    1    MPa    (10    barů)    (přetlak).    Tlakové    nádoby    nesmějí    být    vybaveny    zařízením    pro

vyrovnávání    tlaku.    Každá    tlaková   nádoba   obsahující   kapalinu   toxickou    při    vdechnutí    s    LC 50

nejvýše   200   ml/m 3  (ppm)   musí   být   uzavřena   zátkou   nebo   ventilem   vyhovujícím   těmto   požadavkům:

(a)   Každá    zátka    nebo    ventil    musí    mít    přímé   závitové    spojení    s    tlakovou    nádobou    a    být

schopen(na)   odolat   zkušebnímu   tlaku   tlakové   nádoby   bez   nebezpečí   poškození   nebo   úniku;

(b)   Každý    ventil   musí   být   v   provedení   bez   utěsnění   s   neperforovanou   membránou,   s   výjimkou   toho,

že    pro    žíravé    látky   může   být   ventil   utěsněného   typu,   přičemž   se   plynotěsnost    montážního

celku    zajistí   těsným   ochranným   krytem   upevněným   s   těsněním   na   těleso   ventilu   nebo    tlakové

nádoby,   aby   se   zamezilo   úniku   látky   kolem   těsnění;

(c)   Každý   vývod   ventilu   musí   být   opatřen   šroubovacím   kloboučkem   nebo   pevnou   šroubovací   zátkou

a   inertním   materiálem   zajišťujícím   těsnost   nádob;

(d)   Výrobní     materiály    pro    tlakové    nádoby,    ventily,    zátky,    kloboučky    vývodů,    těsnicí

prostředky   a   těsnění   musí   být   snášenlivé   navzájem   a   s   obsahem   tlakové   nádoby.

Každá   tlaková   nádoba   s   tloušťkou   stěny   v   kterémkoli   bodě   menší   než   2,0   mm   a   každá   tlaková

nádoba,   jejíž   ventily   nejsou   chráněny,   musí   být   přepravována   ve   vnějším   obalu.   Tlakové   nádoby

nesmějí   být   spojeny   mezi   sebou   sběrným   potrubím   ani   vzájemně   propojeny.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

PP   82   (Vypuštěno)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení,   specifické   pro   RID   a   ADR

RR3   (Vypuštěno)

RR7           Pro   UN   číslo   1251   však   musí   být   tlakové   nádoby   podrobeny   zkouškám   každých   pět   let.

RR10          Látky    UN   čísla   1614,   pokud   jsou   úplně   pohlceny   inertním   porézním   materiálem,    musí    být

zabaleny

do   kovových   nádob   o   vnitřním   objemu   nejvýše   7,5   litrů,   vložených   do   dřevěných   beden   takovým

způsobem,   aby   nemohly   přijít   do   styku   jedna   s   druhou.   Nádoby   musí   být   zcela   vyplněny   porézním

materiálem,   který   se   nesmí   setřást   nebo   vytvořit   nebezpečné   dutiny   ani   po   dlouhodobém   používání

nebo   nárazem,   ani   při   teplotách   až   do   50   st.C.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   602                                      POKYN   PRO   BALENÍ                                      P   602

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3   a   obaly   jsou   hermeticky   uzavřeny:

(1)   Skupinové   obaly   o   nejvyšší   celkové   (brutto)   hmotností   15   kg   sestávající   z

-    jednoho    nebo   více   skleněných   vnitřních   obalů   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   každého    z    nich    1

litr    a    naplněných   nejvýše   do   90   %   jejich   vnitřního   objemu;   jejichž   uzávěr(y)   musí   být   fyzicky

držen(y)   v   pozici   jakýmkoliv   způsobem   schopných   zabránit   uražení   nebo   uvolnění   uzávěru    nárazem

nebo   vibracemi   během   přepravy,   vložených   jednotlivě   do

-    kovových    nádob    společně    s    fixačním   a   absorpčním   materiálem   v    dostatečném    množství,    aby

pohltil   celý   obsah   skleněného(ých)   vnitřního(ch)   obalu(ů),   dále   zabalených   do

-   vnějších   obalů:   1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2.;

(2)   Skupinové   obaly   sestávající   z   kovových   vnitřních   obalů   jednotlivě   balených   s   absorpčním

materiálem   v   dostatečném   množství,   schopném   pohltit   celý   obsah,   a   s   inertním   fixačním   materiálem

do   vnějšího   obalu   (1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2)   o   nejvyšší

celkové   (brutto)   hmotností   75   kg.   Vnitřní   obaly   nesmějí   být   plněny   více   než   do   90%   svého

vnitřního   objemu.   Uzávěr   každého   vnitřního   obalu   musí   být   fyzicky   držen   v   pozici   jakýmkoliv

způsobem   schopných   zabránit   uražení   nebo   uvolnění   uzávěru   nárazem   nebo   vibracemi   během   přepravy.

Vnitřní   objem   vnitřních   obalů   nesmí   přesáhnout   5   litrů.

(3)   Sudy   a   kompozitní   obaly   (1A 1,   1B1,   1N1,   1H1,   6HA 1  nebo   6HH1),   podléhají   následujícím   požadavkům:

(a)   Hydraulická   tlaková   zkouška   musí   být   prováděna   tlakem   nejméně   0,3   MPa   (přetlak);

(b)   Zkoušky   těsnosti   ve   stadiu   vývoje   a   výroby   musí   být   prováděny   zkušebním   tlakem   30   kPa;   a

(c)   Uzávěry   musí   být   šroubového   kloboučkového   provedení   které   jsou:

(i)   fyzicky   drženy   v   pozici   jakýmkoliv   způsobem   schopných   zabránit   uražení   nebo   uvolnění

uzávěru   nárazem   nebo   vibracemi   během   přepravy,   a

(ii)   opatřeny   víčkovým   těsněním;

(4)   Tlakové    nádoby,    pokud    jsou    dodržena   všeobecná   ustanovení    v    pododdíle    4.1.3.6,    mohou    být

používány.   Musí   být   podrobeny   první   zkoušce   a   potom   periodickým   zkouškám   každých   10   roků    tlakem

nejméně    1    MPa    (10    barů)    (přetlak).    Tlakové    nádoby    nesmějí    být    vybaveny    zařízením    pro

vyrovnávání    tlaku.    Každá    tlaková   nádoba   obsahující   kapalinu   toxickou    při    vdechnutí    s    LC 50

nejvýše   200   ml/m 3  (ppm)   musí   být   uzavřena   zátkou   nebo   ventilem   vyhovujícím   těmto   požadavkům:

(a)   Každá    zátka    nebo    ventil    musí    mít    přímé   závitové    spojení    s    tlakovou    nádobou    a    být

schopen(na)   odolat   zkušebnímu   tlaku   tlakové   nádoby   bez   nebezpečí   poškození   nebo   úniku;

(b)   Každý    ventil   musí   být   v   provedení   bez   utěsnění   s   neperforovanou   membránou,   s   výjimkou   toho,

že    pro    žíravé    látky   může   být   ventil   utěsněného   typu,   přičemž   se   plynotěsnost    montážního

celku    zajistí   těsným   ochranným   krytem   upevněným   s   těsněním   na   těleso   ventilu   nebo    tlakové

nádoby,   aby   se   zamezilo   úniku   látky   kolem   těsnění;

(c)   Každý   vývod   ventilu   musí   být   opatřen   šroubovacím   kloboučkem   nebo   pevnou   šroubovací   zátkou    a

inertním   materiálem   zajišťujícím   těsnost   nádob;

(d)   Výrobní    materiály   pro   tlakové   nádoby,   ventily,   zátky,   kloboučky   vývodů,   těsnicí    prostředky

a   těsnění   musí   být   snášenlivé   navzájem   a   s   obsahem   tlakové   nádoby.

Každá   tlaková   nádoba   s   tloušťkou   stěny   v   kterémkoli   bodě   menší   než   2,0   mm   a   každá   tlaková

nádoba,   jejíž   ventily   nejsou   chráněny,   musí   být   přepravována   ve   vnějším   obalu.   Tlakové   nádoby

nesmějí   být   spojeny   mezi   sebou   sběrným   potrubím   ani   vzájemně   propojeny.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   620                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   620

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   čísla   2814   a   2900.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   dodržena   zvláštní   ustanovení   pro   balení   oddílu   4.1.8:

Obaly   splňující   předpisy   kapitoly   6.3   a   podle   těchto   předpisů   schválené,   sestávající   z:

(a)   Vnitřních   obalů,   které   se   skládají   z:

(i)   jedné   nebo   více   těsných   primárních   nádob;

(ii)   těsného   sekundárního   obalu;

(iii)   s   výjimkou   tuhých   infekčních   látek   -   absorpčního   materiálu   v   dostatečném   množství   pro   pohlcení

celého   vnitřního   obsahu   vloženého   mezi   primární   nádobu(y)   a   sekundární   obal;   pokud   je   více   primárních

nádob   uloženo   v   jednom   sekundárním   obalu,   musí   být   buď   jednotlivě   zabaleny,   nebo   odděleny   tak,   aby   se

předešlo   jejich   vzájemnému   dotyku;

(b)   Tuhého   vnějšího   obalu.   Nejmenší   vnější   rozměr   nesmí   být   menší   než   100   mm.

Dodatečné   požadavky:

1.   Vnitřní   obaly   obsahující   infekční   látky   nesmějí   být   seskupeny   s   jinými   vnitřními   obaly,   které   obsahují

nepříbuzný   druh   věcí.   Kompletní   kusy   mohou   být   vloženy   do   přepravního   obalového   souboru   podle

ustanovení   oddílů   1.2.1   a   5.1.2.   Tento   přepravní   obalový   soubor   může   obsahovat   suchý   led.

2.   Kromě   výjimečných   zásilek,   jako   jsou   celé   orgány,   které   vyžadují   speciální   obal,   platí   následující

dodatečné   požadavky:

(a)   Látky   odesílané   při   teplotě   okolí   nebo   při   vyšší   teplotě:

Primární   nádoby   musí   být   ze   skla,   kovu   nebo   plastu.   Musí   být   použity   účinné   prostředky   k   zajištění

těsného   uzavření,   např.   tepelný   spoj,   lemovaná   zátka   nebo   kovový   uzávěr   s   obrubou.   Pokud   jsou   použity

šroubovací   korunkové   uzávěry,   musí   být   zajištěny   účinnými   prostředky,   např.   páskou,   parafinovou   lepicí

páskou   nebo   zvlášť   pro   tento   účel   zhotoveným   uzamykatelným   uzávěrem;

(b)   Látky   odesílané   ve   zchlazeném   nebo   zmrazeném   stavu:   Led,   suchý   led   nebo   jiná   chladicí   látka   musí   být

umístěna   kolem   sekundárního   obalu   (sekundárních   obalů)   nebo   v   přepravním   obalovém   souboru   s   jedním

nebo   více   kompletními   kusy   označenými   podle   pododdílu   6.3.3.   Vnitřní   rozpěrky   musí   udržet   sekundární

obal(y)   nebo   kusy   v   pozici   poté,   co   led   odtál   nebo   se   suchý   led   odpařil.   Pokud   je   použito   ledu,   musí

být   vnější   obal   nebo   přepravní   obalový   soubor   těsný.   Pokud   je   použito   suchého   ledu,   musí   vnější   obal

nebo   přepravní   obalový   soubor   umožnit   únik   plynného   oxidu   uhličitého.   Primární   nádoba   a   sekundární

obal   si   musí   zachovat   svou   neporušenost   při   teplotě   použitého   chladícího   prostředku;

(c)   Látky   odesílané   v   kapalném   dusíku:   Musí   být   použito   primárních   plastových   nádob   schopných   odolávat

velmi   nízkým   teplotám.   Sekundární   obal   musí   být   také   schopen   odolávat   velmi   nízkým   teplotám,   a   ve

většině   případů   bude   nezbytné,   aby   byl   individuálně   vytvarován   kolem   celé   primární   nádoby.   Je   rovněž

nutno   dodržet   ustanovení   týkající   se   přepravy   kapalného   dusíku.   Primární   nádoba   a   sekundární   obal   si

musí   zachovat   svoji   neporušenost   při   teplotě   kapalného   dusíku.;

(d)   Lyofilisační   látky   mohou   být   přepravovány   také   v   primárních   nádobách,   kterými   jsou   plamenem   zatavené

skleněné   ampule   nebo   skleněné   lahvičky   a   pryžovou   zátkou,   utěsněné   kovovým   uzávěrem.

3.   Ať   jsou   předpokládané   teploty   zásilky   jakékoli,   primární   nádoba   nebo   sekundární   obal   musí   být   schopné

odolat,   bez   úniku   obsahu,   vnitřnímu   tlaku   vytvářejícímu   tlakový   rozdíl   nejméně   95   kPa   a   teplotám   v   rozmezí

od   -40st.C   do   +   55st.C.

4.    Alternativní   obaly   pro   přepravu   zvířecího   materiálu   smějí   být   povoleny   příslušným   orgánem   země   původu*

podle   ustanovení   pododdílu   4.1.8.7.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   621                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   621

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   číslo   3291.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3.

(1)   Pevné   těsné   obaly   vyhovující   požadavkům   kapitoly   6.1   pro   tuhé   látky   na   úrovni   parametrů   obalové   skupiny

II,   za   podmínky,   že   je   dostatečné   množství   absorpčního   materiálu   k   pohlcení   celého   množství   kapaliny

přítomné   v   obalu   a   že   obal   sám   má   schopnost   udržet   kapaliny;

(2)   Pro   kusy   obsahující   větší   množství   kapaliny,   pevné   obaly   splňující   požadavky   kapitoly   6.1   na   úrovni

parametrů   obalové   skupiny   II   pro   kapaliny.

Dodatečný   požadavek:

Obaly   určené   pro   ostré   nebo   špičaté   předměty,   jako   jsou   skleněné   střepy   a   jehly,   musí   být   odolné   proti

propíchnutí   a   musí   udržet   kapaliny   za   zkušebních   podmínek   kapitoly   6.1.

P   650

POKYN   PRO   BALENÍ

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3373.

(1)   Obal    musí    být    dobré   kvality,   dostatečně   pevný,   aby   odolal   nárazům   a   namáháním,   k   nimž   normálně    dochází

během    přepravy,   včetně   překládky   mezi   vozidly   nebo   kontejnery   a   mezi   vozidly   nebo   kontejnery   a    sklady,

jakož    i    snímání    (vyjímání)    z    palety   nebo   přepravního   obalového   souboru    pro    následnou    ruční    nebo

mechanickou   manipulaci.   Obaly   musí   být   vyrobeny   a   uzavřeny   tak,   aby   se   zamezilo   jakémukoli   úniku    jejich

obsahu,    který    by    mohl    být    za   normálních   podmínek   přepravy   způsoben   vibrací    nebo    změnami    teploty,

vlhkosti   nebo   tlaku.

(2)   Obal   musí   sestávat   alespoň   ze   tří   komponentů:

a)   primární   nádoby,

b)   sekundárního   obalu,   a

c)   vnějšího   obalu,

z   nichž   buď   sekundární,   nebo   vnější   obal   musí   být   tuhý.

(3)   Primární   nádoby   musí   být   zabaleny   do   sekundárních   obalů   takovým   způsobem,   aby   za   normálních   podmínek

přepravy   nemohly   prasknout,   být   proděravěny   nebo   propouštět   svůj   obsah   do   sekundárního   obalu.   Sekundární

obaly   musí   být   zajištěny   ve   vnějších   obalech   vhodným   fixačním   materiálem.   Žádný   únik   obsahu   nesmí

narušit   celistvost   fixačního   materiálu   ani   vnějšího   obalu.

(4)   Pro    přepravu    musí   být   na   vnějším   povrchu   vnějšího   obalu,   na   pozadí   s   kontrastní   barvou,   umístěna    značka

vyobrazená   dole,   která   musí   být   jasně   viditelná   a   čitelná.   Značka   musí   mít   formu   čtverce   postaveného    na

vrchol   pod   úhlem   45o   s   minimálními   rozměry   50   mm   x   50   mm;   tloušťka   čáry   musí   být   nejméně   2   mm;   písmena   a

číslice    musí    mít    výšku   nejméně   6   mm.   Na   vnějším   obalu   vedle   této   značky   musí    být    uvedeno    oficiální

pojmenování   pro   přepravu   „BIOLOGICKÁ   LÁTKA,   KATEGORIE   B“   písmeny   o   výšce   nejméně   6   mm.

/\

/    \

/      \

/        \

/          \

/            \

/              \

\    UN   3373     /

\            /

\          /

\        /

\      /

\    /

\/

(5)   Alespoň   jeden   povrch   vnějšího   obalu   musí   mít   minimální   rozměry   100   mm   x   100   mm.

(6)   Kompletní    kus   musí   být   schopen   úspěšně   projít   zkouškou   volným   pádem   podle   pododdílu   6.3.5.3,   jak   jeuvedeno

v    pododdílu    6.3.5.2,    při    výšce    pádu   1,2   m.   Po   uvedené   sérii   pádů    nesmí    být    zpozorován    žádný    únik

z    primární(ch)   nádob(y),   které   musí   zůstat   chráněny   absorpčńím   materiálem,   je-li   předepsán,   v   sekundárním

obalu.

(7)   Obaly   pro   kapalné   látky:

a)   Primární   nádoba   (nádoby)   musí   být   těsná   (těsné);

b)Sekundární   obal   musí   být   těsný;

c)Pokud   je   několik   křehkých   primárních   nádob   vloženo   do   jednoho   sekundárního   obalu,   musí   být   buď   jednotlivě

zabaleny,   nebo   navzájem   odděleny,   aby   se   zamezilo   jejich   vzájemnému   dotyku;

d)Mezi   primární   nádobu   (nádoby)   a   sekundární   obal   musí   být   vložen   absorpční   materiál.   Absorpční   materiál   musí

být   v   množství   dostatečném.   pro   pohlcení   celého   obsahu   primární(ch)   nádoby   (nádob)   tak,   aby   únik   kapalné   látky

nenarušil   celistvost   fixačního   materiálu   nebo   vnějšího   obalu;

e)Primární   nádoba   nebo   sekundární   obal   musí   být   schopné   odolat   bez   úniku   obsahu   vnitřnímu   tlaku   95   kPa   (0,95

baru).

(8)   Obaly   pro   tuhé   látky:

a)   Primární   nádoba   (nádoby)   musí   být   prachotěsná   (prachotěsné);

b)   Sekundární   obal   musí   být   prachotěsný;

c)   Pokud   je   několik   křehkých   primárních   nádob   vloženo   do   jednoho   sekundárního   obalu,   musí   být   buď

jednotlivě   zabaleny,   nebo   navzájem   odděleny,   aby   se   zamezilo   jejich   vzájemnému   dotyku.

d)   Není-li   možno   vyloučit   přítomnost   zbytkové   kapaliny   v   primární   nádobě   během   přepravy,   musí   se   použít

obal   vhodný   pro   kapaliny   včetně   absorpčního   materiálu.

(9)   Zchlazené   nebo   zmrazené   vzorky:   Led,   suchý   led   a   kapalný   dusík:

a)   Je-li    použito   k   udržení   vzorků   v   chladném   stavu   suchého   ledu   nebo   kapalného   dusíku,   musí   být    dodrženy

všechny    příslušné    požadavky   ADR.   Je-li   použit   led   nebo   suchý   led,   musí   být   umístěn    vně    sekundárních

obalů   nebo   ve   vnějším   obalu   nebo   přepravním   obalovém   souboru.   Musí   se   použít   vnitřní   podpěry,   aby    byly

sekundární    obaly    zajištěny   v   původní   poloze   po   odtání   ledu   nebo   odpaření   suchého   ledu.    Je-li    použit

led,    musí   být   vnější   obal   nebo   přepravní   obalový   soubor   těsný.   Je-li   použit   oxid   uhličitý,   tuhý   (suchý

led),    obal   musí   být   zkonstruován   a   vyroben   tak,   aby   dovolil   únik   plynného   oxidu   uhličitého   k    zamezení

nárůstu    tlaku,   který   by   mohl   roztrhnout   obaly   a   kus   (vnější   obal   nebo   přepravní   obalový    soubor)    musí

být   označen   nápisem:   „Oxid   uhličitý,   tuhý“   nebo   „Suchý   led“.

POZNÁMKA:    Je-li    použit    suchý   led,   nemusí   se   dodržet   žádné   požadavky    (viz    2.2.9.1.14).    Je-li

použit   kapalný   dusík,   je   dostačující   vyhovět   kapitole   3.3,   zvláštnímu   ustanovení   593.

b)   Primární   nádoba   a   sekundární   obal   si   musí   zachovat   svou   celistvost   při   teplotě   chladiva,   jakož   i

teplotách   a   tlacích,   které   by   mohly   vzniknout   při   ztrátě   chlazení.

(10)   Jsou-li    kusy   uloženy   v   přepravním   obalovém   souboru,   musí   být   označení   kusů   vyžadované   tímto    pokynem    pro

balení   buď   přímo   viditelné,   nebo   musí   být   reprodukováno   na   vnější   straně   přepravního   obalového   souboru.

(11)   Infekční    látky    přiřazené    k    UN    číslu   3373,   které   jsou   zabaleny,   a    kusy,    které    jsou    označeny    podle

tohoto   pokynu   pro   balení,   nepodléhají   žádným   dalším   ustanovením   ADR.

(12)   Výrobci   obalů   a   jejich   následní   distributoři   musí   dát   odesilateli   nebo   osobě,   která   připravuje   kus    (např.

pacient),    jasné    pokyny    pro    plnění    a   uzavírání   takových   obalů   a    umožnit    tak    správně    připravit    kus

k   přepravě.

(13)   Jiné    nebezpečné   věci   nesmějí   být   baleny   do   téhož   obalu   jako   infekční   látky   třídy   6.2,   pokud   nejsou    nutné

k    udržení    životaschopnosti   infekčních   látek,   k   jejich   stabilizaci   nebo   k   zamezení   jejich   degradace    nebo

pro    neutralizaci   nebezpečí,   které   představují.   Množství   nejvýše   30   ml   nebezpečných   věcí   tříd   3,   8   nebo    9

může    být    zabaleno    do    každé    primární   nádoby   obsahující   infekční    látky.    Jsou-li    tato    malá    množství

nebezpečných    věcí    balena   s   infekčními   látkami   v   souladu   s   tímto   pokynem   pro   balení,   není    třeba    dodržet

žádná   jiná   ustanovení   ADR.

(14)   Jestliže    látka    unikla   a   rozlila   (rozsypala)   se   ve   vozidle   nebo   kontejneru,   nesmí   být   toto    vozidlo    nebo

kontejner    znovu    použit(použito),   dokud   nebyl   důkladně   vyčištěn,   a   pokud   je   to   potřebné,    dezinfikován    a

dekontaminován.    Všechny   ostatní   věci   a   předměty   přepravované   v   tomtéž   vozidle   nebo    kontejneru    musí    být

prohlédnuty   kvůli   případnému   znečištění.

Dodatečný   požadavek:

Alternativní    obaly   pro   přepravu   zvířecího   materiálu   smějí   být   povoleny   příslušným   orgánem   země    původu*    podle

ustnovení   pododdílu   4.1.8.7

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   800                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   800

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   čísla   2803   a   2809.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)   Tlakové   nádoby   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6;   nebo

(2)   Ocelové   lahvičky   nebo   lahve   se   šroubovými   uzávěry   o   vnitřním   objemu   nepřesahujícím   3   litry;   nebo

(3)   Skupinové   obaly,   které   splňující   následující   požadavky:

(a)   Vnitřními   obaly   musí   být   obaly   ze   skla,   kovu   nebo   tuhého   plastu,   určené   pro   kapaliny,   o   nejvyšší   čisté

(netto)   hmotnosti   15   kg   každý;

(b)   Vnitřní   obaly   musí   být   baleny   s   dostatečným   množstvím   fixačního   materiálu   k   zamezení   jejich   rozbití;

(c)    Jak    vnitřní   obal,   tak   i   vnější   obal   musí   být   opatřeny   vnitřní   vložkou   nebo   vaky   z   pevného    materiálu,

odolného    proti    únikům   a   proražení,   nepropouštějícími   obsah   a   úplně   jej   obklopujícími    a    zabraňujícími

jeho   úniku,   bez   ohledu   na   polohu   nebo   orientaci   kusu;

(d)   Dovoleny   jsou   následující   vnější   obaly   a   nejvyšší   čisté   (netto)   hmotnosti:

Vnější   obaly:                                                  Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Sudy

ocel   (1A 2)                                                                 400   kg

kov,   jiný   než   ocel   nebo   hliník   (1N2)                                       400   kg

plast   (1H2)                                                                400   kg

překližka   (1D)                                                             400   kg

lepenka   (1G)                                                               400   kg

Bedny

ocel   (4A)                                                                  400   kg

přírodní   dřevo   (4C1)                                                       250   kg

přírodní   dřevo,   prachotěsné   (4C2)                                          250   kg

překližka   (4D)                                                             250   kg

rekonstituované   dřevo   (4F)                                                 125   kg

lepenka   (4G)                                                               125   kg

pěnový   plast   (4H1)                                                          60   kg

tuhý   plast   (4H2)                                                           125   kg

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

PP   41    Pro    UN   číslo   2803,   pokud   je   nezbytné   přepravovat   galium   při   nízkých   teplotách   pro   jeho   udržení   zcela    v

tuhém    stavu,   mohou   být   výše   uvedené   obaly   zabaleny   do   pevného   vodovzdorného   vnějšího   obalu,   který   obsahuje

suchý    led    nebo    jiný   chladicí   prostředek.   Pokud   je   použito   chladicího   prostředku,   musí   být    všechny    výše

uvedené   materiály   použité   pro   balení   galia   chemicky   a   fyzicky   odolné   vůči   chladicímu   prostředku   a   musí    mít

dostatečnou   odolnost   proti   nárazům   při   nízkých   teplotách   použitého   chladícího   prostředku.   Pokud    je    použit

suchý   led,   musí   vnější   obal   umožnit   únik   plynného   oxidu   uhličitého.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   801                                       POKYN   PRO   BALENÍ                                       P   801

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   nové   a   použité   akumulátory   UN   čísel   2794,   2795   nebo   3028.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1,   kromě

4.1.1.3   a   4.1.3:

(1)   Pevné   vnější   obaly;

(2)   Dřevěná   latění;

(3)   Palety.

Dodatečné   požadavky:

1.   Akumulátory   musí   být   chráněny   proti   zkratům.

2.   Navrstvené   akumulátory   musí   být   přiměřeně   zajištěny   ve   vrstvách,   oddělených   vrstvou   nevodivého   materiálu.

3.   Svorky   akumulátorů   nesmějí   nést   váhu   jiných   navrstvených   jednotek.

4.   Akumulátory   musí   být   zabaleny   nebo   zajištěny   tak,   aby   se   zamezilo   náhodnému   pohybu.   Jakýkoli   použitý

fixační   materiál   musí   být   inertní.

P   801a                                        POKYN   PRO   BALENÍ                                       P   801a

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   použité   akumulátory   UN   čísel   2794,   2795,   2800   a   3028.

Bedny   pro   akumulátory   z   nerezové   oceli   nebo   tuhého   plastu   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   1m 3  jsou   dovoleny   za

těchto   podmínek:

(1)   Bedny   pro   akumulátory   musí   být   odolné   proti   žíravým   látkám   obsaženým   v   akumulátorech;

(2)   Za   normálních   podmínek   přepravy   nesmí   z   beden   pro   akumulátory   vytékat   žádné   žíravé   látky,   ani   se   do   nich

nesmí   dostat   žádná   jiná   látka   (např.   voda).   Žádné   nebezpečné   zbytky   žíravých   látek   obsažených   v

akumulátorech   nesmějí   ulpět   na   vnějšku   beden   pro   akumulátory;

(3)   Ložná   výška   akumulátorů   nesmí   přesáhnout   horní   okraj   bočních   stěn   beden   pro   akumulátory;

(4)   Do   bedny   pro   akumulátory   se   nesmí   uložit   žádný   akumulátor   obsahující   látky   nebo   jiné   nebezpečné   věci,

které   by   spolu   mohly   vzájemně   nebezpečně   reagovat;

(5)   Bedny   pro   akumulátory   musí   být:

(i)   buď   zakryty;

(ii)   nebo   přepravovány   v   uzavřených   vozidlech   nebo   vozidlech   s   plachtou,   nebo   v   uzavřených   kontejnerech

nebo   kontejnerech   s   plachtou.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   802                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   802

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)   Skupinové   obaly:

Vnější   obaly:   1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F   nebo   4H2;

Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   75   kg.

Vnitřní   obaly:   skleněné   nebo   plastové;   nejvyšší   vnitřní   objem:   10   litrů;

(2)   Skupinové   obaly:

Vnější   obaly:   1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2;

Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   125   kg.

Vnitřní   obaly:   kov;   nejvyšší   vnitřní   objem:   40   litrů;

(3)   Kompozitní    obaly:    skleněná   nádoba   s   vnějším   sudem   z   oceli,   hliníku,   překližky   nebo   tuhého    plastu    (6PA 1,

6PB1,    6PD1,    nebo    6PH2)   nebo   s   vnějším   ocelovým   nebo   hliníkovým   košem   nebo   bednou   nebo    s    vnější    bednou

z    přírodního   dřeva   nebo   s   vnějším   proutěným   košem   (6PA 2,   6PB2,   6PC   nebo   6PD2);   nejvyšší   vnitřní   objem:    60

litrů;

(4)   Sudy   z   oceli   (1A 1)   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   250   litrů;

(5)   Tlakové   nádoby,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   v   pododdíle   4.1.3.6,   mohou   být   používány.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   803                                POKYN   PRO   BALENÍ                                 P   803

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   číslo   2028.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)   Sudy   (1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G);

(2)   Bedny   (4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G,   4H2).

Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   75kg.

Předměty   musí   být   jednotlivě   zabaleny   a   navzájem   odděleny   použitím   příček,   přepážek,   vnitřních   obalů   nebo

fixačního   materiálu   k   zamezení   náhodnému   spuštění   za   normálních   podmínek   přepravy.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P    804                       POKYN   PRO   BALENÍ                                            P   804

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   1744.

Jsou    dovoleny   následující   obaly,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3   a    obaly    jsou

hermeticky   utěsněny:

(1)   Skupinové   obaly   o   nejvyšší   celkové   (brutto)   hmotnosti   25   kg   sestávající   z

-    jednoho    nebo    více   skleněných   vnitřních   obalů   o   nejvyšším   vnitřním   objemu   každého    z    nich    1,3    litru,

naplněných    do    nejvýše    90    %   jejich   vnitřního   objemu,   jejichž   uzávěry   musí    být    drženy    na    svém    místě

prostředky   schopnými   zabránit   jejich   povolení   nebo   uvolnění   v   důsledku   nárazu   nebo   vibrací   během   přepravy,

po   jednom   uložených   do

-    do    nádob   z   kovu   nebo   tuhého   plastu   spolu   s   fixačním   a   savým   materiálem   dostatečným   k   tomu,   aby    pohltil

celý   obsah   skleněného   vnitřního   obalu   (obalů),   dále   zabalených   do

-   do   vnějších   obalů   1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,   4D,   4F,   4G   nebo   4H2.

(2)    Skupinové    obaly    sestávající    z   vnitřních   obalů   z   kovu   nebo   z   polyvinylidenfluoridu    (PVDF)    o    vnitřním

objemu    nepřesahujícím    5   litrů,   jednotlivě   zabalených   se   savým   materiálem   dostatečným    k    tomu,    aby    pohltil

obsah,    a    s   inertním   fixačním   materiálem   do   vnějších   obalů   1A 2,   1B2,   1N2,   1H2,   1D,   1G,   4A,   4B,   4C1,   4C2,    4D,

4F,    4G    nebo   4H2   o   nejvyšší   celkové   (brutto)   hmotnosti   75   kg.   Vnitřní   obaly   nesmějí   být   naplněny   více   než    do

90    %    svého    vnitřního   objemu.   Uzávěr   každého   vnitřního   obalu   musí   být   fyzicky   držen   na   svém   místě   prostředky

schopnými   zabránit   jeho   povolení   nebo   uvolnění   v   důsledku   nárazu   nebo   vibrací   během   přepravy.

(3)   Obaly   sestávající   z:

vnějších   obalů:

Ocelové    nebo   plastové   sudy   s   odnímatelným   víkem   (1A 2  nebo   1H2)   odzkoušené   podle   požadavků   na   zkoušky   v    6.1.5

s    hmotností   odpovídající   hmotnosti   zkompletovaného   kusu,   buď   jako   obal   určený   k   vložení   vnitřních   obalů,   nebo

jako   samostatný   obal   určený   pro   tuhé   látky   nebo   kapaliny,   a   náležitě   označené;

vnitřních   obalů:

Sudy    a   kompozitní   obaly   (1A 1,   1B1,   1N1,   1H1   nebo   6HA 1)   splňující   požadavky   kapitoly   6.1   pro   samostatné   obaly,

za   dodržení   následujících   podmínek:

(a)Zkouška   hydraulickým   tlakem   musí   být   provedena   tlakem   nejméně   300   kPa   (3   bary)   (přetlak);

(b)Konstrukční   a   výrobní   zkoušky   těsnosti   musí   být   provedeny   zkušebním   tlakem   30   kPa   (0,3   baru);

(c)Musí    být    izolovány    od   vnějšího   sudu   použitím   inertního,   nárazy   tlumícího   fixačního    materiálu,    který

obklopuje   vnitřní   obal   ze   všech   stran;

(d)Jejich   vnitřní   objem   nesmí   přesáhnout   125   litrů;

(e)Uzávěry   musí   být   šroubového   typu,   které   jsou:

(i)fyzicky    drženy   na   svém   místě   prostředky   schopnými   zabránit   povolení   nebo   uvolnění   uzávěru   v    důsledku

nárazu   nebo   vibrací   během   přepravy;

(ii)opatřeny   těsnicím   víčkem;

(f)Vnější    a    vnitřní    obaly    musí    být   periodicky   podrobeny   prohlídce   vnitřku    a    zkoušce    těsnosti    podle

pododstavce   (b)   v   intervalech   nejvýše   dva   a   půl   roku;   a

(g)Vnější   a   vnitřní   obaly   musí   být   opatřeny   jasně   čitelným   a   trvalým   značením   obsahujícím:

(i)   datum   (měsíc,   rok)   první   zkoušky   a   poslední   periodické   zkoušky   a   prohlídky   vnitřního   obalu;   a

(ii)   jméno   nebo   autorizovanou   značku   znalce,   který   provedl   zkoušky   a   prohlídky;

(4)   Tlakové   nádoby,   pokud   jsou   dodržena   všeobecná   ustanovení   4.1.3.6.

(a)    Musí    být    podrobeny   první   zkoušce   a   periodickým   zkouškám   každých   10   let   tlakem   nejméně   1MPa   (10    barů)

(přetlak);

(b)    Musí    být    podrobeny   periodicky   prohlídce   vnitřku   a   zkoušce   těsnosti   v   intervalech   nejvýše    dva    a    půl

roku;

(c)   Nesmějí   být   vybaveny   zařízením   pro   vyrovnávání   tlaku;

(d)    Každá   tlaková   nádoba   musí   být   uzavřena   zátkou   nebo   ventilem   (ventily)   opatřenými   sekundárním   uzavíracím

prostředkem;   a

(e)    Výrobní   materiály   pro   tlakové   nádoby,   ventily,   zátky,   výpustné   kloboučky   a   těsnění   se   musí   snášet    mezi

sebou   navzájem   a   s   obsahem.“

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   900                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   900

(Vyhrazeno)

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   901                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   901

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3316.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

Obaly   splňující   parametry   odpovídající   obalové   skupině,   ke   které   je   přiřazena   souprava   jako   celek   (viz

zvláštní   ustanovení   251   v   oddílu   3.3.1).

Maximální   množství   nebezpečných   věcí   na   vnější   obal:   10   kg.

Dodatečný   požadavek:

Nebezpečné   věci   v   soupravách   musí   být   zabaleny   do   vnitřních   obalů,   které   smějí   obsahovat   nejvýše   250   ml   nebo

250   g   a   musí   být   chráněny   před   ostatními   materiály   obsaženými   v   soupravě.

P   902                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   902

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   číslo   3268.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

Obaly   vyhovující   parametrům   obalové   skupiny   III.   Obaly   musí   být   zkonstruovány   a   vyrobeny   tak,   aby   zamezilo

pohybu   předmětů   a   nechtěné   činnosti   za   normálních   podmínek   přepravy.

Předměty   mohou   být   přepravovány   také   nezabalené   v   jednoúčelovém   manipulačním   zařízení,   vozidle   nebo

kontejneru,   jsou-li   přemísťovány   z   místa   své   výroby   do   kompletačního   závodu.

Dodatečný   požadavek:

Jakákoli   tlaková   nádoba   musí   splňovat   požadavky   příslušného   orgánu   pro   látku   (látky)   obsaženou   (obsažené)

v   tlakové   nádobě   (nádobách).

P   903                                    POKYN   PRO   BALENÍ                                     P   903

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   UN   čísla   3090,   3091,   3480   a   3481.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

Obaly   vyhovující   parametrům   obalové   skupiny   II.

Kromě   toho   baterie   v   pevných,   proti   nárazu   odolných   skříních   o   celkové   (brutto)   hmotnosti   nejméně   12   kg   a

sestavy   takových   baterií   mohou   být   přepravovány   v   pevných   vnějších   obalech,   v   ochranných   klecích   (např.   plně

uzavřených   nebo   ve   formě   dřevěných   latění),   bez   obalu   nebo   na   paletách.   Baterie   musí   být   zajištěny,   aby   se

zabránilo   jejich   neúmyslnému   pohybu,   a   jejich   vývody   nesmějí   přenášet   hmotnost   jiných,   na   nich   uložených

věcí.

Jestliže   se   články   a   baterie   balí   s   výbavou,   musí   být   zabaleny   do   vnitřních   lepenkových   obalů   splňujících

podmínky   pro   obalovou   skupinu   II.   Jsou-li   články   a   baterie,   zařazené   jako   předměty   třídy   9,   obsaženy   ve

výbavě,   musí   být   tato   výbava   zabalena   do   pevných   vnějších   obalů   takovým   způsobem,   aby   se   zabránilo   nechtěné

činnosti   během   přepravy.

Dodatečný   požadavek:

Baterie   musí   být   chráněny   proti   zkratu.

P   903a                                         POKYN   PRO   BALENÍ                                  P   903a

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   použité   články   a   baterie   UN   čísel   3090,   3091,   3480   a   3481.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1,   kromě

4.1.1.3   a   4.1.3:

Obaly   vyhovující   parametrům   obalové   skupiny   II.

Neschválené   obaly   jsou   nicméně   dovoleny,   pokud:

-   vyhoví   všeobecným   ustanovením   oddílů   4.1.1   a   4.1.3;

-   články   a   baterie   jsou   zabaleny   a   uloženy   tak,   aby   se   předešlo   nebezpečí   zkratu;

-   hmotnost   kusů   není   větší   než   30   kg.

Dodatečný   požadavek:

Baterie   musí   být   chráněny   proti   zkratu.

P   903b                                       POKYN   PRO   BALENÍ                                     P   903b

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   platí   pro   použité   články   a   baterie   UN   čísel   3090,   3091,   3480   a   3481.

Použité    lithiové    články    a   baterie   o   celkové   (brutto)   hmotnosti   nejvýše   po   500   g    shromažďované    za    účelem

jejich    odstranění   smějí   být   přepravovány   spolu   s   jinými   použitými   nelithiovými   bateriemi   nebo   samotné,    aniž

by   byly   jednotlivě   chráněny,   za   těchto   podmínek:

(1)V   sudech   1H2   nebo   bednách   4H2   vyhovujících   parametrům   obalové   skupiny   II   pro   tuhé   látky;

(2)     V    sudech    1A 2   nebo    bednách   4A   vybavených   polyetylenovým   pytlem   a   vyhovujících    parametrům    obalové

skupiny   II   pro   tuhé   látky.   Polyetylenový   pytel

-   musí   mít   odolnost   proti   nárazu   nejméně   480   gramů   jak   v   souběžných,   tak   i   kolmých   rovinách   vzhledem   k   délce

pytlu;

-   musí   mít   tloušťku   nejméně   500   mikronů    s   elektrickým   měrným   odporem   více   než   10   megaohmů   a   mírou

nasákavosti   vody   po   dobu   24   hodin   při   25   st.C   nižší   než   0,01%;

-   musí   být   uzavřen   a

-   smí   být   použit   pouze   jednou;

(3)    Ve    sběrných    vanách   o   celkové   (brutto)   hmotnosti   nižší   než   30   kg,   vyrobených   z   nevodivého    materiálu,

které   splňují   všeobecné   podmínky   4.1.1.1,   4.1.1.2   a   4.1.1.5   až   4.1.1.8.

Dodatečné   požadavky:

Volný    prostor    v   obalu   musí   být   vyplněn   fixačním   materiálem.   Od   fixačního   materiálu   smí   být   upuštěno,    je-li

obal   úplně   vyplněn   polyetylenovým   pytlem   a   pytel   je   uzavřen.

Hermeticky    uzavřené   obaly   musí   být   opatřeny   odvětrávacím   zařízením   podle   4.1.1.8.   Odvětrávací   zařízení    musí

být   zkonstruováno   tak,   aby   přetlak   způsobený   plyny   nepřekročil   10   kPa.“

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   904                                       POKYN   PRO   BALENÍ                                       P   904

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   platí   pro   UN   číslo   3245.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)   Obaly   podle   pokynů   pro   balení   P   001   nebo   P   002   splňující   parametry   obalové   skupiny   III;

(2)   Obaly,   které   nemusí   nutně   vyhovět   předpisům   o   zkouškách   obalů,   uvedeným   v   části   6,   ale   splňující

následující   požadavky:

(a)Vnitřní   obal   zahrnující:

i.     jednu   nebo   více   vodotěsných   primárních   nádob;

ii.    vodotěsný   sekundární   obal,   který   je   nepropustný;

iii.   absorpční   materiál   vložený   mezi   primární   nádobu(y)   a   sekundární   obal.   Absorpční   materiál    musí    být

v   dostatečném   množství,   aby   pohltil   celý   obsah   primární   nádoby   (primárních   nádob)   tak,   aby   únik   kapalné

látky   nenarušil   celistvost   fixačního   materiálu   ani   vnějšího   obalu;

iv.   je-li   více   křehkých   primárních   nádob   uloženo   v   jednom   sekundárním   obalu,   musí   být   jednotlivě   zabaleny

nebo   odděleny   tak,   aby   se   předešlo   jejich   vzájemnému   dotyku;

(b)   Vnější   obal   musí   být   dostatečně   pevný   s   ohledem   na   svůj   vnitřní   objem,   hmotnost   a   zamýšlené   použití    a

s   nejmenším   vnějším   rozměrem   nejméně   100   mm;

Dodatečný   požadavek:

Suchý   led   a   kapalný   dusík

Je-li   jako   chladivo   použit   oxid   uhličitý,   tuhý   (suchý   led),   musí   být   obal   zkonstruován   a   vyroben   tak,   aby

dovolil   únik   plynného   oxidu   uhličitého   k   zamezení   nárůstu   tlaku,   který   by   mohl   vést   k   roztržení   obalu.

Látky   odesílané   v   kapalném   dusíku   nebo   suchém   ledu   musí   být   zabaleny   do   primárních   nádob,   které   jsou   schopné

odolávat   velmi   nízkým   teplotám.   Sekundární   obal   musí   být   taktéž   schopen   odolávat   velmi   nízkým   teplotám   a   ve

většině   případů   bude   třeba   jej   individuálně   přizpůsobit   primární   nádobě.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   905                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   905

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   čísla   2990   a   3072.

Dovolený   je   každý   vhodný   obal,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3,   s   výjimkou

toho,   že   obaly   nemusí   nutně   vyhovět   předpisům   části   6.

Pokud   jsou   záchranné   prostředky   vyrobeny   k   zabudování   do   pevných,   proti   počasí   odolných   pouzder,   nebo   jsou

v   nich   obsaženy   (takových   jako   pro   záchranné   čluny),   mohou   být   přepravovány   bez   obalu.

Dodatečné   požadavky:

1.   Všechny    nebezpečné    látky    a   předměty   obsažené   jako   výbava   v   zařízeních   musí    být    zajištěny    k    zamezení

nahodilého   pohybu   a   mimo   to:

(a)Signální   prostředky   třídy   1   musí   být   zabaleny   v   plastových   nebo   lepenkových   vnitřních   obalech;

(b)Nehořlavé   netoxické   plyny   musí   být   v   lahvích   schválených   příslušným   orgánem,   které   mohou   být   připojeny   k

zařízení;

(c)   Elektrické   akumulátory   (třídy   8)   a   lithiové   baterie   (třídy   9)   musí   být   odpojeny   nebo   elektricky

odizolovány   a   zajištěny   proti   vylití   kapaliny,   a

(d)   Malá   množství   jiných   nebezpečných   látek   (např.   tříd   3,   4.1   a   5.2)   musí   být   zabalena   v   pevných   vnitřních

obalech.

2.   Příprava   pro   přepravu   a   balení   musí   zahrnovat   opatření   k   zamezení   jakéhokoliv   náhodného   nafouknutí

zařízení.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

P   906                     POKYN   PRO   BALENÍ                     P   906

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   čísla   2315,   3151,   3152   a   3432.

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)Pro   kapaliny   a   tuhé   látky   obsahující   nebo   kontaminované   PCB   nebo   polyhalogenovanými   bifenyly   nebo

terfenyly:   Obaly   podle   pokynu   pro   balení   P001   nebo   P002,   podle   vhodnosti;

(2)Pro   transformátory,   kondensátory   a   jiná   zařízení:   Těsné   obaly,   které   jsou   schopny   pojmout   navíc

k   zařízením   nejméně   1,25   násobek   objemu   kapalných   PBC   nebo   polyhalogenovaných   bifenylů   nebo   terfenylů,   které

jsou   v   nich   obsaženy.   V   obalech   musí   být   dostatečné   množství   absorpčního   materiálu   k   pohlcení   alespoň   1,1

násobku   objemu   kapaliny,   která   je   obsažena   v   zařízeních.   Všeobecně   musí   být   transformátory   a   kondensátory

přepravovány   v   těsných   kovových   obalech,   které   jsou   schopné   zadržet,   kromě   transformátorů   a   kondensátorů,

nejméně   1,25   násobek   objemu   kapaliny   v   nich   obsažené.

Nehledě   k   výše   uvedenému,   mohou   být   kapaliny   a   tuhé   látky,   které   nejsou   zabaleny   podle   pokynů   pro   balení   P

001   nebo   P   002,   jakož   i   transformátory   a   kondensátory   bez   obalu,   přepravovány   dopravními   jednotkami

vybavenými   nepropustnou   kovovou   vanou   o   výšce   nejméně   800   mm,   obsahující   dostatek   inertního   absorpčního

materiálu   k   pohlcení   nejméně   1,1   násobku   objemu   jakékoliv   volné   kapaliny.

Dodatečný   požadavek:

Musí   být   provedena   vhodná   opatření   k   zajištění   těsnosti   transformátorů   a   kondensátorů,   aby   se   zabránilo

jakémukoli   úniku   za   normálních   podmínek   přepravy.

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

R   001                     POKYN   PRO   BALENÍ                     R   001

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Obaly   z   jemného   plechu                 Nejvyšší   vnitřní   objem/nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost

Obalová   skupina   I       Obalová   skupina   II          Obalová   skupina   III

ocel,   neodnímatelné   víko   (0A 1)        Není   dovoleno           40   litrů/50   kg              40   litrů/50   kg

ocel,   odnímatelné   víko   (0A 2)   a        Není   dovoleno           40   litrů/50   kg              40   litrů/50   kg

a   Není   dovoleno   pro   UN   1261   NITROMETHAN

Poznámka   1:   Tento   pokyn   se   použije   pro   tuhé   látky   a   kapaliny   (za   podmínky,   že   konstrukční   typ   byl   vyzkoušen   a

příslušným   způsobem   označen).

Poznámka   2:   V   případě   třídy   3,   obalové   skupiny   II,   mohou   být   tyto   obaly   použity   jen   pro   látky   bez   vedlejšího

nebezpečí   a   s   tenzí   par   nejvýše   110   kPa   při   50st.C   a   pro   slabě   toxické   pesticidy.

4.1.4.1   Pokyny   pro   balení   týkající   se   použití   IBC

IBC   01                         POKYN   PRO   BALENÍ                IBC   01

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

Kovové   lBC   (31A,   31B   a   31N).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení,   specifické   pro   RID   a   ADR:

BB1   Pro   UN   číslo   3130:   otvory   nádob   pro   tuto   látku   musí   být   těsně   uzavřeny,   a   to   dvěma   prostředky

v   sérii,   z   nichž   jeden   musí   být   šroubový,   nebo   zajištěný   rovnocenným   způsobem.

IBC   02                       POKYN   PRO   BALENÍ                  IBC   02

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3::

(1)   Kovové   IBC   (31A,   31B   a   31N);

(2)   IBC   z   tuhého   plastu   (31H1   a   31H2);

(3)   Kompozitní   IBC   (31HZ1).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

B5   Pro   UN   čísla   1791,   2014,   2984   a   3149   musí   být   IBC   vybaveny   zařízením   umožňujícím   odvětrávání   během

přepravy.   Vstup   odvětrávacího   zařízení   musí   být   umístěn   v   parním   prostoru   IBC   v   podmínkách

maximálního   naplnění   během   přepravy.

B7   Pro   UN   čísla   1222   a   1865   nejsou   dovoleny   IBC   s   vnitřním   objemem   větším   než   450   litrů   z   důvodu

náchylnosti   látek   k   výbuchu   při   jejich   přepravě   ve   velkých   objemech.

B8   Čistá   forma   této   látky   nesmí   být   přepravována   v   IBC,   neboť   je   známo,   že   má   tenzi   par   vyšší   než   110

kPa   při   50st.C,   nebo   130   kPa   při   55st.C.

B15       Pro   látky   UN   čísla   2031   s   více   než   55%   kyseliny   dusičné   je   povolená   doba   používání   IBC   z   tuhého

plastu   a   kompozitních   IBC   s   vnitřní   nádobou   z   tuhého   plastu   dva   roky   od   data   jejich   výroby.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení   specifické   pro   RID   a   ADR:

BB   2    Pro   UN   číslo   1203   mohou   být,   bez   ohledu   na   zvláštní   ustanovení   534   (viz   oddíl   3.3.1),   IBC

používány,   jen   je-li   skutečná   tenze   par   nejvýše   110   kPa   při   50st.C,   nebo   nejvýše   130   kPa   při   55st.C.”

IBC   03                                     POKYN   PRO   BALENÍ                                  IBC   03

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

(1)   Kovové   IBC   (31A,   31B   a   31N);

(2)   IBC   z   tuhého   plastu   (31H1   a   31H2);

(3)   Kompozitní   IBC   (31HZ1,   31HA 2,   31HB2,   31HN2,   31HD2   a   31HH2).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

B8   Čistá   forma   této   látky   nesmí   být   přepravována   v   IBC,   neboť   je   známo,   že   má   tenzi   par   vyšší   než   110   kPa

při   50st.C,   nebo   130   kPa   při   55st.C.

IBC   04                       POKYN   PRO   BALENÍ                  IBC   04

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

Kovové   IBC   (11A,   11B,   11N,   21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N).

IBC   05                                     POKYN   PRO   BALENÍ                              IBC   05

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   v   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

(1)   Kovové   IBC   (11A,   11B,   11N,   21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N);

(2)   IBC   z   tuhého   plastu   (11H1,   11H2,   21H1,   21H2,   31H1   a   31H2);

(3)   Kompozitní   IBC   (11HZ1,   21HZ1   a   31HZ1).

IBC   06                                           POKYN   PRO   BALENÍ                                 IBC   06

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

(1)   Kovové   IBC   (11A,   11B,   11N,   21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N);

(2)   IBC   tuhého   plastu   (11H1,   11H2,   21H1,   21H2,   31H1   a   31H2);

(3)   Kompozitní   IBC   (11HZ1,   11HZ2,   21HZ1,   21HZ2,   31HZ1   a   31HZ2).

Dodatečný   požadavek:

Kompozitní   IBC   11HZ2   a   21HZ2   nesmějí   být   použity,   pokud   přepravovaná   látka   může   během   přepravy

zkapalnět.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

B12   Pro   UN   číslo   2907   musí   IBC   splňovat   parametry   obalové   skupiny   II.   IBC   splňující   zkušební   kritéria

obalové   skupiny   I   se   nepoužijí.

IBC   07                     POKYN   PRO   BALENÍ                    IBC   07

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

(1)   Kovové   IBC   (11A,   11B,   11N,   21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N);

(2)   IBC   z   tuhého   plastu   (11H1,   11H2,   21H1,   21H2,   31H1   a   31H2);

(3)   Kompozitní   IBC   (11HZ1,   11HZ2,   21HZ1,   21HZ2,   31HZ1   a   31HZ2);

(4)   Dřevěné   IBC   (11C,   11D   a   11F).

Dodatečný   požadavek:

Vložky   dřevěných   IBC   musí   být   prachotěsné.

IBC   08                                   POKYN   PRO   BALENÍ                               IBC   08

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

(1)   Kovové   IBC   (11A,   11B,   11N,   21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N);

(2)   IBC   z   tuhého   plastu   (11H1,   11H2,   21H1,   21H2,   31H1   a   31H2);

(3)   Kompozitní   IBC   (11HZ1,   11HZ2,   21HZ1,   21HZ2,   31HZ1   a   31HZ2);

(4)   Lepenkové   IBC   (11G);

(5)   Dřevěné   IBC   (11C,   11D   a   11F);

(6)   Flexibilní   IBC   (13H1,   13H2,   13H3,   13H4,   13H5,   13L1,   13L2,   13L3,   13L4,   13M1   a   13M2).

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

B3   Flexibilní   IBC   musí   být   prachotěsné   a   vodovzdorné,   nebo   musí   být   opatřeny   prachotěsnou   a   vodovzdornou

vložkou.

B4   Flexibilní,   lepenkové   nebo   dřevěné   IBC   musí   být   prachotěsné   a   vodovzdorné,   nebo   musí   být   opatřeny

prachotěsnou   a   vodovzdornou   vložkou.

B6   Pro   UN   čísla   1363,   1364,   1365,   1386,   1408,   1841,   2211,   2217,   2793   a   3314   se   nevyžaduje,   aby   IBC

vyhověly   zkušebním   požadavkům   kapitoly   6.5.

B13   Poznámka:   Pro   UN   čísla   1748,   2208   a   2880   je   přeprava   po   moři   ve   velkých   nádobách   IBC   podle   IMDG   Code

zakázána.

IBC   99                                            POKYN   PRO   BALENÍ                                 IBC   99

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Smějí   se   použít   pouze   IBC   schválené   pro   tyto   věci   příslušným   orgánem.   Kopie   schválení   příslušného   orgánu

musí   doprovázet   každou   zásilku,   nebo   přepravní   doklad   musí   obsahovat   zápis,   že   byl   obal   schválen

příslušným   orgánem.

IBC   100                      POKYN   PRO   BALENÍ                  IBC   100

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   čísla   0082,   0241,   0331   a   0332.

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3   a

zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

(1)   Kovové   IBC   (11A,   11B,   11N,   21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N);

(2)   Flexibilní   IBC   (13H2,   13H3,   13H4,   13L2,   13L3,   13L4   a   13M2);

(3)   IBC   z   tuhého   plastu   (11H1,   11H2,   21H1,   21H2,   31H1   a   31H2);

(4)   Kompozitní   IBC   (11HZ1,   11HZ2,   21HZ1,   21HZ2,   31HZ1   a   31HZ2).

Dodatečné   požadavky:

1.   IBC   smějí   být   použity   jen   pro   volně   sypké   látky.

2.   Flexibilní   IBC   smějí   být   použity   jen   pro   tuhé   látky.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

B9   Pro   UN   číslo   0082   může   být   tento   pokyn   pro   balení   použit,   jen   pokud   jsou   tyto   látky   směsí   dusičnanu

amonného   nebo   jiných   anorganických   dusičnanů   s   jinými   hořlavými   látkami,   které   nejsou   výbušnými

složkami.   Takové   výbušné   látky   nesmějí   obsahovat   nitroglycerin,   podobné   kapalné   organické   dusičnany

nebo   chlorečnany.   Kovové   IBC   nejsou   dovoleny.

B10   Pro   UN   číslo   0241   může   být   tento   pokyn   pro   balení   použit   jen   pro   látky   složené   z   vody,   jako   základní

složky,   a   vysokého   podílu   dusičnanu   amonného   nebo   jiných   okysličujících   látek,   z   nichž   některé   nebo

všechny   jsou   v   roztoku.   Jiné   složky   mohou   zahrnovat   uhlovodíky   nebo   práškový   hliník,   ale   nesmějí

obsahovat   nitroderiváty,   jako   je   trinitrotoluen.   Kovové   IBC   nejsou   dovoleny.

IBC   520                                                             POKYN   PRO   BALENÍ    IBC520

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   organické   peroxidy   a   samovolně   se   rozkládající   látky   typu   F.

Následující   IBC   jsou   dovoleny   pro   uvedené   přípravky,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení    oddílů   4.1.1,

4.1.2   a   4.1.3,   a   zvláštní   ustanovení   pododdílu   4.1.7.2   .

Pro   přípravky,   které   nejsou   v   tomto   seznamu   uvedeny,   mohou   být   použity   jen   IBC   schválené   příslušným   orgánem

(viz   4.1.7.2.2).

UN       Organický   peroxid                                Typ   IBC       Maximální         Řízená          Kritická

číslo                                                              množství         teplota           teplota

(   litry/kg)

3109     ORGANICKÝ   PEROXID    TYP   F,   KAPALNÝ                  31A           1250

terc.-Butylhydroperoxid,   nejvýše   72%

s   vodou

terc.-Butylperoxyacetát,   nejvýše   32%               31A           1250

v   ředidle   typu   A                                  31HA 1         1000

terc-BUTYLPEROXYBENZOáT,   nejvýše   32%               31A           1250

v   ředidle   typu   A

terc-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoát,          31A           1250

nejvýše   37%   v   ředidle   typu   A                      31HA 1         1000

Kumylhydroperoxid,   nejvýše   90%   v   ředidle          31HA 1         1250

typu   A

Dibenzoylperoxid,   nejvýše   42%   jako   stabilní       31H1           1000

vodní   disperze

Di-terc.-butylperoxid,   nejvýše   52%                 31A           1250

v   ředidle   typu   A                                  31HA 1         1000

1,1-Di-(terc.-butylperoxy)   cyclohexan,            31H1           1000

nejvýše   42%   v   ředidle   typu   A

1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)   CYKLOHEXAN,              31A           1250

nejvýše   37%   v   ředidle   typu   A

Dilauroylperoxid,   nejvýše   42%,   stabilní           31HA 1         1000

disperze,   ve   vodě

Isopropylkumylhydroperoxid,   nejvýše   72%           31HA 1         1250

v   ředidle   typu   A

p-Menthylhydroperoxid,   nejvýše   72%                31HA 1         1250

v   ředidle   typu   A

Kyselina   peroxyoctová,   stabilizovaná,             31H1           1500

nejvýše   17%                                       31HA 1         1500

31A           1500

3110     PEROXID,   ORGANICKÝ,   TYP   F,   TUHÝ                   31H1           2000

Dikumyl   peroxid                                   31HA 1

31A

3119     ORGANICKÝ   PEROXID   TYP   F,   KAPALNÝ,    ŘÍZENÁ   TEPLOTA

terc-Amylperoxypivalát,   nejvýše   32%   v   ředidle   typu   A            31A             1250            +10   st.C          +15   st.C

terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoát,   nejvýše   32%   v   ředidle       31HA 1           1000            +30   °C          +35   °C

typu   B                                                          31A             1250            +30   °C          +35   °C

terc.-Butylperoxyneodekanoát,   nejvýše   32%   v   ředidle   typu        31A             1250             0   °C           +10   °C

A

terc-Butylperoxyneodekanoát   ,nejvýše   52%,   stabilní   vodní        31A             1250             -5   st.C          +5   st.C

disperze

terc-Butylperoxyneodekanoát,   nejvýše   42%   stabilní   vodní         31A             1250            -   5   °C          +5    °C

disperze

terc.-Butylperoxypivalát,   nejvýše   27%   v   ředidle   typu   B         31HA 1           1000            +10   °C          +15   °C

31A             1250            +10   °C          +15   °C

Kumylperoxyneodecanoát,   nejvýše   52%,   stabilní   vodní             31A             1250            -   15   °C         -   5   °C

disperze

Di-(4-terc.-butylcyclohexyl)peroxydikarbonát,   nejvýše          31HA 1           1000            +30   °C          +35   °C

42%,   stabilní   vodní   disperze

Dicetylperoxydikarbonát,   nejvýše   42%,   stabilní   vodní           31HA 1           1000            +30   °C          +35   °C

disperze

Di-(2-neodekanoylperoxyisopropyl)benzen,   nejvýše   42%,           31A             1250            -15   st.C          -5   st.C

stabilní   vodní   disperze

3-Hydroxy-1,1-dimethylbutyl   peroxyneodekanoát,   nejvýše          31A             1250            -15   st.C          -5   st.C

52%,   stabilní   vodní   disperze

Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonát,    nejvýše   62%,                31A             1250            -   20   °C        -   10   °C

stabilní   vodní   disperze

Dimyristylperoxydikarbonát,   nejvýše   42%,   stabilní   vodní        31HA 1           1000            +15   °C          +20   °C

disperze

Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)   peroxid,   nejvýše   38%              31HA 1           1000            +10   °C          +15   °C

v   ředidle   typu    A                                               31A             1250            +10   °C          +15   °C

Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)   peroxid,   nejvýše   52%,              31A             1250            +10   °C          +15   °C

stabilní   vodní   disperze

1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxyneodekanoát,   nejvýše   52%,         31A             1250           -     5   °C        +    5   °C

stabilní   vodní   disperze

Dicyklohexylperoxydikarbonát,   nejvýše   42%,   stabilní             31A             1250            +10   °C          +15   °C

vodní   disperze

3120     ORGANICKÝ   PEROXID   TYP   F,   TUHÝ,    ŘÍZENÁ   TEPLOTA

Neuvedený

Dodatečné   požadavky:

1.   IBC   musí   být   vybaveny   zařízením   umožňujícím   odvětrávání   během   přepravy.   Vstup   zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku   musí

být   umístěn   v   parním   prostoru   IBC   za   podmínek   maximálního   naplnění   během   přepravy.

2.   Aby   se   předešlo   výbušnému   roztržení   kovové   IBC   nebo   kompozitní   IBC   s   celokovovým   pláštěm,   musí   být   nouzové

zařízení   pro   odlehčení   tlaku   zkonstruováno   tak,   aby   odvětralo   všechny   produkty   rozkladu   a   páry   vyvinuté   během

samourychlujícího   se   rozkladu   nebo   během   časového   úseku   nejméně   jedné   hodiny   zachvácení   ohněm,   jak   je   vypočítáno

podle   vzorce   v   4.2.1.13.8.   Řízená   a   kritická   teplota   uvedené   v   tomto   pokynu   pro   balení   jsou   vypočítány   na   základě

neizolované   IBC.   Jestliže   se   odesílá   organický   peroxid   v   IBC   podle   tohoto   pokynu   pro   balení,   je   odpovědností

odesílatele   se   ujistit   že:

(a)   tlak   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   a   nouzového   zařízení   pro   odlehčení   tlaku   instalovaných   na   IBC   je   navržen

s   příslušným   ohledem   k    samourychlujícímu   se   rozkladu   organického   peroxidu   a   průniku   plamene,   a

(b)   popřípadě,   že   řízená   a   kritická   teplota   jsou   příslušně   indikovány,   s   přihlédnutím   ke   konstrukci   (např.

izolaci)   použité   IBC.

IBC   620                                            POKYN   PRO   BALENÍ                                    IBC   620

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   číslo   3291.

Dovoleny   jsou   následující   IBC,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   v   oddílů   4.1.1,   4.1.2   a   4.1.3:

Pevné   těsné   IBC   splňující   parametry   obalové   skupiny   II.

Dodatečné   požadavky:

1.   V   IBC   musí   být   dostatek   absorpčního   materiálu   k   pohlcení   celého   množství   kapaliny   obsažené   v   IBC.

2.   IBC   musí   být   schopny   udržet   kapaliny.

3.   IBC,   u   kterých   se   předpokládá,   že   budou   obsahovat   ostré   předměty,   jako   jsou   skleněné   střepy   a   jehly,   musí   být

odolné   proti   proražení.

4.1.4.2   Pokyny   pro   balení   týkající   se   použití   velkých   obalů

LP   01               POKYN   PRO   BALENÍ   (kapaliny)                LP   01

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   velké   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

Vnitřní   obaly         Vnější   velké   obaly                  Obalová   skupina    Obalová   skupina   II      Obalová   skupina   III

I

ze   skla   10   litrů      z   oceli   (50A)                        Není   dovoleno       Není   dovoleno          Nejvyšší   vnitřní

z   plastu   30   litrů     z   hliníku   (50B)                                                                  objem:

z   kovu   40   litrů       z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo                                                      3   m 3

hliník   (50N)

z   tuhého   plastu   (50H)

z   přírodního   dřeva(50C)

z   překližky   (50D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (50F)

z   lepenky   (50G)

LP   02              POKYN   PRO   BALENÍ   (tuhé   látky)               LP   02

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   velké   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

Vnitřní   obaly            Vnější   velké   obaly                Obalová   skupina   I    Obalová   skupina   II    Obalová   skupina   III

ze   skla    10   kg           z   oceli   (50A)                       Není   dovoleno        Není   dovoleno        Nejvyšší   vnitřní

z   plastu   b    50   kg        z   hliníku   (50B)                                                                objem:

z   kovu    50   kg            z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo                                                    3   m 3

z   papíru   a,   b    50   kg     hliník   (50N)

z   lepenky   a,   b    50   kg    z   tuhého   plastu   (50H)

z   přírodního   dřeva

(50C)

z   překližky   (50D)

z   rekonstituovaného   dřeva

(50F)

z   lepenky   (50G)

z   flexibilního   plastu   (51H)   c

a   Tyto   vnitřní   obaly   nesmějí   být   použity,   jestliže   přepravovaná   látka   může   během   přepravy   zkapalnět.

b   Tyto   vnitřní   obaly   musí   být   prachotěsné.

c   Smějí   se   použit   jen   s   flexibilními   vnitřními   obaly.

Zvláštní   ustanovení   pro   balení

L2      Pro   UN   1950   aerosoly   musí   velké   obaly   vyhovovat   parametrům   obalové   skupiny   III.   Velké   obaly   pro   odpadové

aerosoly   přepravované   podle   zvláštního   ustanovení   327   musí   mít   kromě   toho   prostředky   k   zadržení   veškeré

volné   kapaliny,   která   by   mohla   uniknout   během   přepravy,   např.   absorpční   materiál.“

LP   99                                   POKYN   PRO   BALENÍ                                   LP   99

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Použity   mohou   být   pouze   velké   obaly   schválené   pro   tyto   věci   příslušným   orgánem.   Kopie   schválení   příslušného

orgánu   musí   doprovázet   každou   zásilku,   nebo   přepravní   doklad   musí   obsahovat   zápis,   že   byl   obal   schválen

příslušným   orgánem.

LP   101                                          POKYN   PRO   BALENÍ                               LP   101

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   velké   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3   a

zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly              Meziobaly                                    Velké   obaly

Nejsou   nutné             Nejsou   nutné         z   oceli   (50A)

z   hliníku   (50B)

z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo   hliník   (50N)

z   tuhého   plast   (50H)

z   přírodního   dřeva   (50C)

z   překližky   (50D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (50F)

z   lepenky   (50G)

Zvláštní   ustanovení   pro   balení:

L1   Pro   UN   čísla   0006,   0009,   0010,   0015,   0016,   0018,   0019,   0034,   0035,   0038,   0039,   0048,   0056,   0137,   0138,

0168,   0169,   0171,   0181,   0182,   0183,   0186,   0221,   0243,   0244,   0245,   0246,   0254,   0280,   0281,   0286,   0287,

0297,   0299,   0300,   0301,   0303,   0321,   0328,   0329,   0344,   0345,   0346,   0347,   0362,   0363,   0370,   0412,   0424,

0425,   0434,   0435,   0436,   0437,   0438,   0451,   0488   a   0502:

Velké   a   robustní   výbušné   předměty,   běžně   určené   pro   vojenské   použití,   bez   svých   rozněcovacích   prostředků,

nebo   se   svými   rozněcovacími   prostředky   obsahujícími   nejméně   dvě   účinná   pojistná   zařízení,   mohou   být

přepravovány   bez   obalu.   Pokud   takové   předměty   obsahují   hnací   náplně,   nebo   jsou   s   vlastním   pohonem,   jejich

spouštěcí   systémy   musí   být   chráněny   proti   stimulovanému   spuštění   během   normálních   podmínek   přepravy.

Negativní   výsledek   zkoušky   série   4   na   nezabaleném   předmětu   prokazuje,   že   tento   předmět   může   být   uvažován

pro   přepravu   bez   obalu.   Takovéto   nezabalené   předměty   mohou   být   fixovány   v   lůžkách   nebo   uloženy   v   latěních

nebo   jiných   vhodných   manipulačních   prostředcích.

LP   102                                 POKYN   PRO   BALENÍ                           LP   102

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Dovoleny   jsou   následující   velké   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3   a

zvláštní   ustanovení   oddílu   4.1.5:

Vnitřní   obaly                        Meziobaly                                   Vnější   obaly

Pytle                                               Není   nutný

vodovzdorné                                                                   z   oceli   (50A)

z   hliníku   (50B)

Nádoby                                                                         z   kovu,   jiného   než   ocel   nebo

z   lepenky                                                                     hliník   (50N)

z   kovu                                                                        z   tuhého   plastu   (50H)

z   plastu                                                                      z   přírodního   dřeva   (50C)

ze   dřeva                                                                      z   překližky   (50D)

z   rekonstituovaného   dřeva   (50F)

Balicí   materiály                                                               z   lepenky   (50G)

z   lepenky,   vlnité

Trubkové   nádoby

z   lepenky

LP   621                                 POKYN   PRO   BALENÍ                           LP   621

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   číslo   3291.

Dovoleny   jsou   následující   velké   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   oddílů   4.1.1   a   4.1.3:

(1)   Pro   klinický   odpad   uložený   ve   vnitřních   obalech:   Pevné   těsné   velké   obaly   vyhovující   požadavkům   kapitoly

6.6   pro   tuhé   látky,   na   úrovni   parametrů   obalové   skupiny   II,   za   podmínky   dostatečného   množství   absorpčního

materiálu   k   pohlcení   celého   množství   kapaliny   obsažené   ve   velkém   obalu   a   za   podmínky,   že   velký   obal   je

schopen   udržet   kapaliny;

(2)   Pro   obaly   obsahující   větší   množství   kapalin:   Pevné   velké   obaly   splňující   požadavky   kapitoly   6.6,   na

úrovni   parametrů   obalové   skupiny   II,   pro   kapaliny.

Dodatečný   požadavek:

Velké   obaly   určené   pro   ostré   předměty,   jako   skleněné   střepy   a   jehly,   musí   být   odolné   proti   proražení   a   udržet

kapaliny   podle   zkušebních   podmínek   kapitoly   6.6.

LP   902                       POKYN   PRO   BALENÍ                     LP   902

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------

Tento   pokyn   se   použije   pro   UN   číslo   3268.

Dovoleny   jsou   následující   velké   obaly,   pokud   jsou   splněna   všeobecná   ustanovení   pro   balení   oddílů   4.1.1   a

4.1.3:

Obaly   vyhovující   parametrům   obalové   skupiny   III.   Obaly   musí   být   zkonstruovány   a   vyrobeny   tak,   aby   zabránily

pohybu   předmětů   a   jejich   nechtěné   činnosti   za   normálních   podmínek   přepravy.

Předměty   smějí   být   přepravovány   také   nebalené   v   jednoúčelových   manipulačních   zařízeních,   vozidlech   nebo

kontejnerech,   pokud   jsou   přepravovány   z   místa   své   výroby   do   kompletačního   závodu.

Dodatečný   požadavek:

Jakákoli   tlaková   nádoba   musí   splňovat   požadavky   příslušného   orgánu   pro   látku   (látky)   obsaženou   (obsažené)

v   tlakové   nádobě   (nádobách).

4.1.4.3(Vypuštěno)

4.1.5   Zvláštní   ustanovení   pro   balení   věcí   třídy   1

4.1.5.1   Musí   být   splněna    všeobecná   ustanovení   oddílu   4.1.1.

4.1.5.2   Všechny    obaly   pro   věci   třídy   1   musí   být    zkonstruovány   a   vyrobeny    tak,

že:

(a)    chrání   výbušné   látky   a   předměty,   zabraňují   jejich   unikání   a   nezvyšují   riziko

neúmyslného   zážehu   nebo   roznětu   za   normálních    podmínek   přepravy,   včetně

předvídatelných   změn   teploty,   vlhkosti   a   tlaku;

(b)    umožní,   aby   úplné   kusy   byly   za   normálních   podmínek   přepravy   bezpečně

manipulovatelné;   a

(c)    kusy    budou   odolné   vůči   předpokládaným   tlakům   při   stohování,    které

mohou    nastat    během   přepravy,   udrží   daný   stav,   bez    toho,    že    by

zvyšovalo     výchozí    riziko    představované    výbušnými    látkami     a

předměty,    bez   toho,   že   by   se   snížila   ochranná   schopnost    obalů    a

bez    toho,    že    by    se   kusy   zdeformovaly   takovým   způsobem    nebo    v

takovém    rozsahu,   že   by   snížila   jejich   pevnost,   nebo   to    způsobilo

nestabilitu   stohovaných   kusů.

4.1.5.3   Všechny   výbušné   látky   a   předměty    které   jsou   připraveny   k   přepravě,   musí

být   zatříděny   ve   shodě   s   postupy   podrobně   uvedenými   v   oddílu   2.2.1.

4.1.5.4   Věci   třídy   1   musí   být   baleny   podle   příslušného   pokynu   pro   balení   udaného

ve    sloupci    (8)    tabulky   A   kapitoly   3.2,   s   použitím    obalů    a    způsobů

balení   podrobně   popsaných   v   oddílu   4.1.4.

4.1.5.5   Obaly,    včetně    IBC    a   velkých   obalů,   musí   splňovat   příslušné    požadavky

kapitoly    6.1,   6.5   nebo   6.6   a   musí   vyhovět   požadavkům   pro    zkoušky    dle

oddílů    6.1.5,    6.5.6   nebo   6.6.5   pro   obalovou   skupinu    II     s    výhradou

ustanovení    uvedených   v   4.1.1.13,   6.1.2.4   a   6.5.1.4.4.   Jiné    obaly    než

obaly    kovové,   splňující   kriteria   pro   zkoušky   pro   obalovou    skupinu    I,

mohou    být    použity.    Aby   se   zamezilo    nadměrnému    omezení    (uzavření),

nesmějí   se   použít   kovové   obaly   obalové   skupiny   I.

4.1.5.6   Uzavírací    zařízení   obalů   obsahujících   kapalné   výbušné    látky    musí    být

zajištěna   dvojí   ochranou   proti   netěsnosti   (úniku).

4.1.5.7   Uzavírací    zařízení    kovových   sudů   musí   mít    vhodné    těsnění;    pokud    je

uzavírací    zařízení    se   závitem,   musí   být   zabráněno   prostupu    výbušných

látek   do   závitu.

4.1.5.8   Obaly   pro   látky   rozpustné   ve   vodě   musí   být   odolné   proti   vodě.   Obaly    pro

znecitlivěné   nebo   flegmatizované   látky   musí   být   uzavřeny   tak,   aby    bylo

zabráněno   změnám   koncentrace   během   přepravy.

4.1.5.9   Jestliže    obal   zahrnuje   dvojitý   plášť   naplněný   vodou,   která    může    během

přepravy    zmrznout,    musí    být    do   vody    přidáno    postačující    množství

prostředku    proti    zamrzání.   Prostředek   proti   zamrzání,   který    by    mohl

vzhledem    ke    své    hořlavosti     vytvořit   nebezpečí    požáru,    nesmí    být

použit.

4.1.5.10   Hřebíky,    sponky    a    jiná    uzavírací    zařízení    vyrobené    z    kovu     bez

ochranného    potahu    nesmějí   proniknout   dovnitř   vnějšího    obalu,    ledaže

vnitřní    obal    dostatečně   účinně   chrání   výbušné   látky   a   předměty    proti

styku   s   kovem.

4.1.5.11   Vnitřní    obaly,   fixační   prvky   a   fixační   materiály   a   umístění    výbušných

látek    nebo    předmětů     v    kusech   musí   být   takové,    aby    výbušná    látka

nemohla    za    normálních    podmínek   přepravy   uniknout   do   vnějšího    obalu.

Kovové     části     předmětů    musí    být    zajištěny    proti    možnému     styku

s    kovovými    obaly.    Předměty   obsahující   výbušné    látky,    které    nejsou

uloženy    ve   vnějším   obalu,   musí   být   odděleny   jeden   od   druhého    způsobem

zabraňujícím    tření    a    nárazu.    Pro    tento    účel    mohou    být     použity

vycpávky,    fixační   podložky,   dělicí   přepážky   ve   vnitřním    nebo    vnějším

obalu,   výlisky   nebo   nádoby.

4.1.5.12   Obaly    musí   být   vyrobeny   z    materiálů   snášenlivých   s   výbušnými    látkami

nebo    předměty   obsaženými   v   kusu   a   vůči   nim   nepropustných   tak,   aby    ani

vzájemné    působení    mezi    těmito    látkami   nebo    předměty     a    materiály

obalu,    ani    jejich    únik   z   obalu   nezpůsobily,   že   se    výbušné    látky    a

předměty    stanou   nebezpečnými   pro   přepravu   nebo   dojde   ke   změně   podtřídy

nebo   skupiny   snášenlivosti.

4.1.5.13   Musí   být   zabráněno   vniknutí   výbušných   látek   do   meziprostorů   spojovacích

přehybů   kovových   obalů.

4.1.5.14   Plastové   obaly   nesmějí   být   náchylné   k   vytváření   nebo   akumulaci   statické

elektřiny    v    takovém    množství,   aby   výboj   mohl    způsobit    roznět    nebo

zážeh    zabalených    výbušných   látek   nebo   předmětů    nebo    jejich    uvedení

do   činnosti.

4.1.5.15   Rozměrné    a    robustní   výbušné   předměty,    normálně   určené    pro    vojenské

použití,    bez   rozněcovacích   prostředků,   nebo   s   rozněcovacími   prostředky

opatřenými    nejméně    dvěmi    účinnými   pojistnými    zařízeními    mohou    být

přepravovány    bez    obalu.   Pokud   mají   takovéto    předměty    hnací    náplně,

nebo    jsou   samohnací,   musí   být   jejich   zapalovací   systémy   chráněny   proti

stimulaci     nárazy    a    zatížením,    které    mohou    nastat    za    normálních

podmínek    přepravy.   Negativní   výsledek   zkoušek   série   4    provedených    na

nezabaleném    předmětu    ukazuje,    že    předmět    může    být    uvažován     pro

přepravu    bez    obalu.    Takové   nezabalené   předměty    mohou    být    uchyceny

v    lůžkách    nebo   uloženy   v   latěních   nebo   jiných   vhodných   manipulačních,

skladovacích     nebo    vystřelovacích    prostředcích    tak,     aby     se     za

normálních   podmínek   přepravy   nemohly   uvolnit.

Pokud    takové    velké    výbušné   předměty   podléhají   v   rámci    své    provozní

bezpečnosti    a    zkoušek    vhodnosti    zkušebním    režimům,    které    splňují

intence    ADR    a    pokud   takové   zkoušky   byly   s   úspěchem    provedeny,    může

příslušný   orgán   schválit   přepravu   takových   předmětů   podle   ADR.

4.1.5.16   Výbušné    látky    nesmějí   být   baleny   do   vnitřních    nebo    vnějších    obalů,

jestliže    by    rozdíly    ve    vnitřních   a    vnějších    tlacích,    v    důsledku

tepelných    nebo    jiných    účinků,   mohly   vyvolat    výbuch    nebo    roztržení

kusu.

4.1.5.17   Pokud    volné    výbušné    látky    nebo   výbušná    látka    v    nezabaleném    nebo

částečně    zabaleném   předmětu   mohou   přijít   do   styku   s   vnitřním    povrchem

kovových    obalů     (1A 2,   1B2,   4A,   4B   a   kovové   nádoby),   musí    být    kovový

obal   opatřen   vnitřní   vložkou   nebo   povlakem   (viz   pododdíl   4.1.1.2).

4.1.5.18   Pokyn    pro    balení   P101   smí   být   použit   pro   každou   výbušnou    látku    nebo

předmět,    pokud   je   obal   schválen   příslušným   orgánem   bez   ohledu    na    to,

zda    obal    vyhovuje    pokynu   pro   balení,   který   je   udán    ve    sloupci    (8)

tabulky   A   kapitoly   3.2.

4.1.6   Zvláštní   ustanovení   pro   balení   věcí   třídy   2   a   věcí   jiných   tříd   přiřazených

k   pokynu   pro   balení   P200

4.1.6.1   Tento    oddíl   obsahuje   všeobecné   předpisy   platné   pro   používání    tlakových

nádob   a   otevřených   kryogenních   nádob   pro   přepravu   látek   třídy   2   a    věcí

jiných    tříd    přiřazených    k    pokynu   pro   balení    P200    (např.    UN    1051

kyanovodík,    stabilizovaný).    Tlakové    nádoby    musí    být     vyrobeny     a

uzavřeny   tak,   aby   zabránily   jakémukoli   úniku   obsahu,   který   by   mohl    být

způsoben    za    normálních   podmínek   přepravy,   včetně    vibrací    nebo    změn

teploty,     vlhkosti    nebo    tlaku    (vyplývajících    například    ze     změny

nadmořské   výšky).

4.1.6.2   Části     tlakových    nádob    a    otevřených    kryogenních    nádob,    které    jsou

v   přímém   styku   s   nebezpečnými   látkami,   nesmějí   být    poškozovány    ani   zeslabovány

těmito   nebezpečnými   látkami   a   nesmějí   způsobit   žádný   nebezpečný   účinek   (např.

katalytickou   reakci   nebo   reakci   s   nebezpečnými   látkami)   (viz   též   tabulku   norem

na   konci   tohoto   oddílu).

4.1.6.3   Tlakové   nádoby,   včetně   jejich   uzávěrů,   a   otevřené    kryogenní   nádoby    musí

být   zvoleny   pro   plyn   nebo   směs   plynů   podle   požadavků    uvedených   v   pododdílu

6.2.1.2   a   požadavků    příslušných   pokynů   pro   balení   v   pododdílu   4.1.4.1.   Tento

pododdíl   se   vztahuje   také   na   tlakové   nádoby,   které   jsou   součástmi   MEGC   a

bateriových   vozidel.

4.1.6.4   Změna    použití    opakovaně   plnitelné   nádoby   musí   zahrnovat    vyprazdňovací,

čistící   a   odplynovací    činnosti   v   rozsahu   nezbytném   pro   bezpečné   použití   (viz

též   tabulku   norem   na   konci   tohoto   oddílu).   Kromě   toho   nesmí   být   tlaková   nádoba,

která   předtím   obsahovala   žíravou   látku   třídy   8   nebo   látku   jiné   třídy   s   vedlejším

nebezpečím   žíravosti,   použita   pro   přepravu   látky   třídy   2,   pokud   nebyla   provedena

inspekce   a   zkoušky   předepsané   v   pododdílu   6.2.1.6   a   popřípadě   6.2.3.5.

4.1.6.5   Před    plněním    musí   balič   provést   kontrolu   tlakové   nádoby    nebo    otevřené

kryogenní   nádoby   a   přesvědčit   se,   že   může   obsahovat   látku,   která   se    má

přepravovat,   a   že   jsou    splněny   všechny   příslušné   předpisy.   Po   naplnění   nádoby

se   musí    uzavírací   ventily   uzavřít   a   během   přepravy   zůstat   uzavřeny.   Odesilatel

musí   ověřit   těsnost   uzávěrů   a   výstroje.

POZNÁMKA:    Uzavírací   ventily   namontované   na   jednotlivé   láhve   ve    svazku

lahví    mohou    být    během   přepravy   otevřeny,   pokud    přepravovaná    látka

nepodléhá    zvláštnímu   ustanovení   pro   balení   „k“   nebo   „q“   v   pokynu    pro

balení   P200.

4.1.6.6   Tlakové    nádoby    a    otevřené    kryogenní   nádoby    musí    být    plněny    podle

provozních    tlaků,    stupňů   plnění   a   ustanovení   uvedených    v    příslušném

pokynu    pro    balení    pro   konkrétní   látku,   která    je    plněna.    Reaktivní

plyny    a    směsi    plynů   musí   být   plněny    takovým   tlakem,   aby    v    případě

úplného    rozkladu   plynu   nebyl   překročen   provozní   tlak    tlakové    nádoby.

Svazky    lahví    nesmějí    být    plněny   tlakem,   který    překračuje    nejnižší

provozní   tlak   kterékoli   láhve   ve   svazku.

4.1.6.7   Nádoby,    včetně    svých    uzávěrů,   musí   vyhovovat   konstrukčním,    výrobním,

kontrolním    a    zkušebním   požadavkům   podrobně   uvedeným   v    kapitole    6.2.

Pokud     jsou    předepsány    vnější    obaly,    tlakové    nádoby    a     otevřené

kryogenní    nádoby   v   nich   musí   být   pevně   zajištěny.   Pokud   není   stanoveno

jinak    v    příslušných    pokynech   pro   balení,   může   být    jeden    nebo    více

vnitřních   obalů   uzavřeno   v   jednom   vnějším   obalu.

4.1.6.8   Ventily    musí    být   zkonstruovány   a   vyrobeny   takovým   způsobem,    aby    byly

schopné    odolat   poškození   bez   úniku   plynu   nebo   musí   být   chráněny    proti

poškození,    které    by    mohlo    způsobit    nechtěný    únik    obsahu    tlakové

nádoby,   jedním   z   následujících   způsobů   (viz   též   tabulku   norem   na    konci

tohoto   oddílu):

(a)   Ventily   jsou   umístěny   uvnitř   hrdla   tlakové   nádoby   a   chráněny   šroubovací

zátkou   nebo   kloboučkem;

(b)Ventily   jsou   chráněny   kloboučky.   Tyto   kloboučky   musí   mít   odvětrávací   otvory

dostatečného    příčného   průřezu   k   odstranění   plynu   v   případě   jeho   úniku   ventily;

(c)Ventily   jsou   chráněny   límci   nebo   kryty;

(d)   Tlakové    nádoby    jsou   přepravovány   v   rámech   (např.    svazky    lahví);

nebo

(e)   Tlakové    nádoby    jsou    přepravovány   v   ochranných    bednách.    Pro    UN

tlakové    nádoby    musí   být   obal,   tak   jak   je   připraven    k    přepravě,

schopen    vyhovět    při    zkoušce    volným    pádem    uvedené    v    6.1.5.3

parametrům   obalové   skupiny   I.

4.1.6.9   Tlakové   nádoby,   které   nejsou   opakovaně   plnitelné:

(a)   musí   být   přepravovány   ve   vnějším   obalu,   jako   je   bedna   nebo   koš,   nebo   na

podložkách   se   smršťovací   nebo   průtažnou   fólií;

(b)   nesmějí   mít   hydraulický   vnitřní   objem   větší   než   1,25   litrů,   pokud   jsou

naplněny   hořlavým   nebo    toxickým   plynem;

(c)   nesmějí   být   používány   pro   toxické   plyny   s   LC 50  nejvýše   200   ml/m 3;   a

(d)   nesmějí   být   po   uvedení   do   používání   opravovány.

4.1.6.10   Opakovaně    plnitelné    tlakové   nádoby   musí   být    podrobovány    periodickým

inspekcím    podle    ustanovení   pododdílu    6.2.1.6   a   popřípadě    6.2.3.5    a

pokynu    pro    balení    P200,   popřípadě   P203.   Tlakové   nádoby    nesmějí    být

plněny    po    uplynutí   lhůty   pro   provedení   periodické   inspekce,    avšak

smějí     být    přepravovány    po    vypršení    termínu    za    účelem    provedení

inspekce   nebo   jejich   likvidace,   včetně   mezilehlých   přeprav.

4.1.6.11   Opravy    musí    vyhovovat   výrobním   a   zkušebním   požadavkům   platných    norem

pro    konstrukci    a   výrobu   a   jsou   dovoleny   jen   podle   norem    vztahujících

se    na    periodické    inspekce,   které   jsou   uvedeny    v    kapitole    6.2.    Na

tlakových    nádobách,   jiných   než   je   plášť   uzavřených   kryogenních    nádob,

nesmějí   být   opravovány:

(a)   praskliny   nebo   jiné   defekty   svarů;

(b)   praskliny   stěn;

(c)   netěsnosti   nebo   vady   materiálu   stěny,   čela   nebo   dna.

4.1.6.12   Nádoby   nesmějí   být   předány   k   naplnění:

(a)   jsou-li   poškozeny   v   takovém   rozsahu,   že   tím   může   utrpět   neporušenost    nádoby

nebo   její   provozní   výstroje;

(b)   pokud   nádoba   a   její   provozní   výstroj   nebyly   prohlédnuty   a   shledány   v   dobrém

provozním   stavu;

(c)   pokud   vyžadovaná   značení   nádoby,   týkající   se   certifikace,   přezkoušení   a

plnění   nejsou   čitelná.

4.1.6.13   Naplněné   nádoby   nesmějí   být   předány   k   přepravě:

(a)   jsou-li   netěsné;

(b)   jsou-li   poškozeny   v   takovém   rozsahu,   že   tím   může   utrpět   neporušenost   tlakové

nádoby   nebo   její   provozní   výstroje;

(c)   pokud   nádoba   a   její   provozní   výstroj   nebyly   prohlédnuty   a   shledány   v   dobrém

provozním   stavu;

(d)   pokud   vyžadovaná   značení   nádoby,   týkající   se   certifikace,   přezkoušení   a

plnění   nejsou   čitelná.

4.1.6.14   Pro    UN    tlakové   nádoby   platí   normy   ISO   uvedené   dále.   Pro   jiné    tlakové

nádoby    se    požadavky    oddílu   4.1.6   považují    za    splněné,    pokud    byly

použity   příslušné   následující   normy:

Použitelné            Číslo                        Název   dokumentu

odstavce

---------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------

4.1.6.2               ISO   11114-1:1997             Přepravitelné    plynové    lahve   -   Snášenlivost    materiálů    lahví    a

ventilů   s   plynným   obsahem   -   část   1:   Kovové   materiály

ISO   11114-2:   2000            Přepravitelné    plynové    lahve   -   Snášenlivost    materiálů    lahví    a

ventilů   s   plynným   obsahem   -   část   1:   Nekovové   materiály

---------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------

4.1.6.4               ISO   11621:   2005              Plynové   lahve   -   Postupy   pro   změnu   druhu   plynu

---------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------

4.1.6.8               Příloha   A   k   EN               Plynové    lahve    -   Ventily   opakovaně   plnitelných   plynových    lahví-

Ventily               10297:2006                   Specifikace   a   zkoušky   konstrukčního   typu

s   integrovanou

ochranou              EN   13152:   2001   +   A 1:2003     Zkoušení   a   specifikace   ventilů   lahví   na   zkapalněné   ropné   plyny    -

samouzavíracích

EN   13153:   2001   +   A 1:2003     Zkoušení   a   specifikace   ventilů   lahví   na   zkapalněné   ropné   plyny    -

ovládaných   ručně

---------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------

4.1.6.8   (b)   a   (c)     ISO   11117:   1998              Plynové    lahve    -   Ochranné   kloboučky   ventilů   a   ochranná    zařízení

ventilů    pro    průmyslové   a   lékařské   plynové   lahve    -    Konstrukce,

výroba   a   zkoušení

EN   962:1996   +   A 2:2000        Ochranné    kloboučky    ventilů    a    ochranná    zařízení    ventilů    pro

průmyslové    a    lékařské    plynové   lahve    -    Konstrukce,    výroba    a

zkoušení.

---------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------

4.1.7   Zvláštní    ustanovení    pro    balení    organických    peroxidů    (třídy    5.2)     a

samovolně   se   rozkládajících   látek   třídy   4.1

4.1.7.0.1    V    případě    organických    peroxidů   musí    být    všechny    nádoby    „účinně

uzavřeny“.   Pokud   se   může   v   kusu,   v   důsledku   uvolňování   plynu,    vyvinout

značný    vnitřní    tlak,    může    být   opatřen    odvětrávacím    zařízením,    za

podmínky,   že   vypouštěný   plyn   nevyvolá   nebezpečí,   jinak   musí   být    omezen

stupeň    plnění.    Jakékoli   odvětrávací   zařízení   musí   být    vyrobeno    tak,

aby    kapalina    neunikla,    je-li    kus   v   poloze    nastojato,    a    musí    být

schopno    zamezit    vniknutí   nečistot.   Vnější   obal,   pokud    je,    musí    být

zkonstruován   tak,   aby   nebránil   činnosti   odvětrávacího   zařízení.

4.1.7.1   Použití   obalů

4.1.7.1.1    Obaly    pro   organické   peroxidy   a   samovolně   se   rozkládající   látky    musí

splňovat    požadavky   kapitoly   6.1   nebo   kapitoly   6.6    na   úrovni   parametrů

obalové    skupiny    II.   Aby   se   zamezilo   nadměrnému   omezení,    nesmějí    být

použity    kovové    obaly   splňující   kritéria   zkoušek   pro   obalovou    skupinu

I.

4.1.7.1.2    Způsoby    balení    organických   peroxidů   a   samovolně    se    rozkládajících

látek   jsou   uvedeny   v   pokynu   pro   balení   520   a   jsou   označeny   OP1   až    OP8.

Množství    stanovená    pro    každý   způsob   balení    jsou    nejvyšší    množství

dovolená   pro   kus.

4.1.7.1.3   Způsoby   balení   vhodné   pro   jednotlivé   již   zařazené   organické   peroxidy   a

samovolně    se    rozkládající   látky   jsou   uvedeny   v    tabulkách     pododdílů

2.2.41.4   a   2.2.52.4.

4.1.7.1.4   Pro   nové   organické   peroxidy,   nové   samovolně   se   rozkládající   látky   nebo

nové    přípravky   již   zařazených   organických   peroxidů   nebo    samovolně    se

rozkládajících   látek   musí   být   použit   následující   postup    pro    přiřazení

vhodného   způsobu   balení:

(a)   ORGANICKÝ   PEROXID   TYPU   B   nebo   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   LÁTKA   TYPU   B:

Použit    musí   být   způsob   balení   OP5,   pokud   organický   peroxid    (nebo

samovolně   se   rozkládající   látka)   splňuje   kriteria   odstavce    20.4.3

(b)    (resp.    20.4.2    (b))   Příručky    zkoušek    a    kriterií    v    obalu

dovoleném    tímto    způsobem   balení.   Pokud   organický    peroxid    (nebo

samovolně    se    rozkládající   látka)   splňuje   tato   kriteria    pouze    v

menším    obalu    než   těch,   které   jsou   dovoleny   způsobem    balení    OP5

(tj.    jeden    z    obalů   uvedených   pro   OP1   až   OP4),    musí    se    použít

způsob   balení   s   nižším   OP   číslem;

(b)   ORGANICKÝ   PEROXID   TYPU   C   nebo   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   LÁTKA   TYPU   C:

Použit    musí   být   způsob   balení   OP6,   pokud   organický   peroxid    (nebo

samovolně   se   rozkládající   látka)   splňuje   kriteria   odstavce    20.4.3

(c)    (resp.    20.4.2    (c))   Příručky    zkoušek    a    kriterií    v    obalu

dovoleném    tímto    způsobem   balení.   Pokud   organický    peroxid    (nebo

samovolně    se    rozkládající   látka)   splňuje   tato   kriteria    pouze    v

menším    obalu   než   těch,    které   jsou   dovoleny   způsobem    balení    OP6

(tj.    jeden    z    obalů   uvedených   pro   OP1   až   OP5),    musí    se    použít

způsob   balení   s   nižším   OP   číslem;

(c)   ORGANICKÝ   PEROXID   TYPU   D   nebo   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   LÁTKA   TYPU   D:

Pro    tento   typ   organického   peroxidu   nebo   samovolně   se   rozkládající

látky   je   nutno   použít   způsob   balení   OP7;

(d)   ORGANICKÝ   PEROXID   TYPU   E   nebo   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   LÁTKA   TYPU   E:

Pro    tento   typ   organického   peroxidu   nebo   samovolně   se   rozkládající

látky   je   nutno   použít   způsob   balení   OP8;

(e)   ORGANICKÝ   PEROXID   TYPU   F   nebo   SAMOVOLNĚ   SE   ROZKLÁDAJÍCÍ   LÁTKA   TYPU   F:

Pro     tento     typ    organického    peroxidu    nebo     samovolně     se

rozkládající   látky   je   nutno   použít   způsob   balení   OP8;

4.1.7.2   Použití   velkých   nádob   pro   volně   ložené   látky   (IBC)

4.1.7.2.1   Již   zařazené   organické   peroxidy,   jmenovitě   uvedené   v   pokynu   pro   balení

IBC520   ,   mohou   být   přepravovány   v   IBC   podle   tohoto   pokynu   pro   balení.

4.1.7.2.2   Jiné   organické   peroxidy   a   samovolně   se   rozkládající   látky   typu   F   smějí

být    přepravovány   v   IBC   za   podmínek   stanovených   příslušným   orgánem   země

původu,     pokud     se    příslušný    orgán    na    základě    vhodných     zkoušek

přesvědčí,    že    taková   přeprava   může   být   bezpečně   provedena.    Provedené

zkoušky   musí   umožnit:

(a)   prokázat,   že   organický   peroxid   (nebo   samovolně   se   rozkládající   látka)

vyhovují   zásadám   klasifikace   uvedeným   v   odstavcích   20.4.3   (f)   (resp.   20.4.2   (f))

Příručky    zkoušek   a   kriterií,   výsledné   políčko   F   obrázku   20.1   (b)   Příručky;

(b)   prokázat   snášenlivost   všech   materiálů,   které   jsou   normálně   ve   styku   s   látkou

během   přepravy;

(c)   stanovit,   kdy   je   to   použitelné,   řízenou   a   kritickou   teplotu   pro   uvažovanou

přepravu   látky   v   dotyčné   IBC,   v   závislosti   na    SADT;

(d)   navrhnout,   pokud   je   to   použitelné,   charakteristiky   zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku   a   nouzového   zařízení   pro   odlehčení   tlaku;   a

(e)určit   případná   zvláštní   opatření,    nutná   pro   bezpečnou   přepravu   látky.

Jestliže    země   původu   není   smluvní   stranou   ADR,   musí   být   klasifikace    a

přepravní     podmínky    uznány   příslušným   orgánem   prvního    státu    smluvní

strany   ADR,   se   kterým   zásilka   přijde   do   styku.

4.1.7.2.3    Je    nutno    počítat   se   samourychlujícím   se   rozkladem   a   se    zachvácením

ohněm.    Aby    se   předešlo   výbušnému   roztržení   kovové   IBC   nebo   kompozitní

IBC    s    celokovovým    pláštěm,   musí   být   nouzová   zařízení    pro    odlehčení

tlaku    zkonstruována    tak,   aby   odvětrala   všechny    produkty    rozkladu    a

páry    vyvinuté   během   samourychlujícího   se   rozkladu   nebo   během    časového

úseku     nejméně    jedné    hodiny     úplného    zachvácení    ohněm,     jak     je

vypočítáno   podle   rovnic   uvedených   v   4.2.1.13.8.

4.1.8   Zvláštní   ustanovení   pro   balení   infekčních   látek   (třída   6.2)

4.1.8.1   Odesílatel    infekčních    látek    musí   zaručit,    že    kusy    jsou    připraveny

takovým    způsobem,   že   dojedou   do   místa   určení   v   dobrém   stavu   a    nebudou

představovat   žádné   nebezpečí   pro   osoby   nebo   zvířata   během   přepravy.

4.1.8.2   Definice    v   oddíle   1.2.1   a   všeobecná   ustanovení   pro   balení   v   pododdílech

4.1.1.1    až    4.1.1.16,   kromě   pododdílů   4.1.1.3,   4.1.1.9   až    4.1.1.12    a

4.1.1.15,    platí    pro   kusy   s    infekčními   látkami.   Avšak    kapaliny    musí

být    plněny    jen    do    obalů,    které   mají    odpovídající    odolnost    proti

vnitřnímu    tlaku,    který    se    může    vyvinout    za    normálních     podmínek

přepravy.

4.1.8.3    Mezi    sekundárním    a    vnějším   obalem   musí   být    vložen    podrobný    seznam

obsahu    kusu.    Pokud    jsou   infekční   látky,   které   se    mají    přepravovat,

neznámé,   avšak   existuje   podezření,   že   splňují   kritéria   pro   zařazení    do

kategorie   A,   je   nutno   uvést   v   závorkách   za   oficiálním   pojmenováním    pro

přepravu    na    dokladu    vloženém   do   vnějšího   obalu   slova    „podezření    na

infekční   látku   kategorie   A“.

4.1.8.4   Před    tím    než    se    prázdný   obal   vrátí   k   odesílateli,   nebo    bude    zaslán

jinam,     musí    být    vydesinfikován    nebo    aby    se    odstranilo    jakékoli

nebezpečí;    všechny    bezpečnostní    značky    a    nápisy    informující,     že

obsahoval   infekční   látku,   musí   být   odstraněny   nebo   smazány.

4.1.8.5   Pokud    je   dodržena   rovnocenná   úroveň   provedení   jsou   dovoleny   následující

varianty   primárních   nádob   umístěných   v   sekundárním   obalu,   aniž   by    bylo

třeba    provést   další   zkoušení   jednotky   přepravního   balení    (kompletního

kusu):

(a)   Primární    nádoby   stejných   nebo   menších   rozměrů,   než    mají    zkoušené

nádoby,   mohou   být   použity   pokud:

(i)   primární    nádoby   jsou   podobné   konstrukce   jako   zkoušené    (např.

tvaru:   kruhového,   pravoúhlého   atd.);

(ii)    materiál    konstrukce   primárních   nádob   (např.    sklo,    plasty,

kov)    poskytuje    odolnost    proti    nárazu    a    stohovacím    silám

stejnou   nebo   lepší   než    odzkoušené   nádoby;

(iii)    primární   nádoby   mají   stejné   nebo   menší   otvory   a    uzávěr    je

rovnocenné   konstrukce   (např.   šroubovací   čepička,   třecí    víčko,

atd.);

(iv)    přiměřený   dodatečný   fixační   materiál   je   použit   pro    vyplnění

prázdných     prostorů     a    pro    zabránění     nekontrolovatelnému

pohybu   prvotních   nádob;   a

(v)   primární    nádoby   jsou   orientovány   v   sekundárních    obalech    tak

jako   v   zkoušeném   kusu;

(b)   Menší    počet    zkoušených   primárních   nádob   nebo   alternativních    typů

primárních   nádob   uvedených   výše   v   odstavci   (a)   může   být    používán,

pokud     je     dostatečně     doplněna    fixace     zaplňující     volný(é)

prostor(y)    a    zabraňující   nekontrolovatelnému    pohybu    primárních

nádob.

4.1.8.6   Pododdíly    4.1.8.1    až    4.1.8.5    se   vztahují    pouze    na    infekční    látky

kategorie    A    (UN    čísel    2814    a    2900).    Nevztahují    se    na    UN    3373

BIOLOGICKÁ    LÁTKA,   KATEGORIE   B   (viz   pokyn   pro   balení   P   650   v    4.1.4.1),

ani    na    UN    3291    ODPAD    KLINICKÝ,   NESPECIFIKOVANÝ,    J.N.    nebo    ODPAD

(BIO)MEDICINSKÝ,   J.N.   nebo   ODPAD   MEDICINSKÝ   REGULOVANÝ,   J.N.

4.1.8.7   Pro    přepravu   zvířecího   materiálu   nesmějí   být   používány   obaly   nebo    IBC,

které    nejsou    konkrétně   dovoleny   v   příslušném   pokynu    pro    balení    pro

přepravu    látky   nebo   předmětu,   pokud   nejsou   zvlášť   schváleny   příslušným

orgánem   země   původu2   a   za   podmínky,   že

(a)   alternativní   obal   splňuje   všeobecná   ustanovení   této   části;

(b)    pokud   tak   stanoví   pokyn   pro   balení   udaný   ve   sloupci   (8)   tabulky    A

kapitoly   3.2,   alternativní   obal   splňuje   ustanovení   části   6;

(c)    příslušný    orgán    země    původu3    rozhodne,    že    alternativní    obal

poskytuje   alespoň   stejnou   úroveň   bezpečnosti,   jako   kdyby   látka    byla

zabalena     podle    metody    uvedené    v    příslušném    pokynu    pro     balení,

udaném   ve   sloupci   (8)   tabulky   A   kapitoly   3.2;   a

(d)    kopie   schválení   příslušného   orgánu    doprovází   každou   zásilku,   nebo

přepravní    doklad   obsahuje   zápis,   že   alternativní   obal   byl    schválen

příslušným   orgánem

4.1.9   Zvláštní   ustanovení   pro   balení   pro   látky   třídy   7

4.1.9.1    Všeobecně

4.1.9.1.1    Radioaktivní   látky   obaly   a   kusy   musí   splňovat   požadavky   kapitoly   6.4.

Množství    radioaktivních    látek   v   kusu   nesmí    překročit    mezní    hodnoty

uvedené      v      2.2.7.2.2,     2.2.7.2.4.1,     2.2.7.2.4.4,     2.2.7.2.4.5,

2.2.7.2.4.6,   zvláštní   ustanovení   336   kapitoly   3.3.a   4.1.9.3.

Typy   kusů   radioaktivních   látek   dle   ADR   jsou

(a)   Vyjmutý   kus   (viz   1.7.1.5);

(b)   Průmyslový   kus   typu   1   (Typ   IP-1);

(c)   Průmyslový   kus   typu   2   (Typ   IP-2);

(d)   Průmyslový   kus   typu   3   (Typ   IP-3);

(e)   Kus   typu   A;

(f)   Kus   typu   B(U);

(g)   Kus   typu   B(M);

(h)   Kus   typu   C.

Kusy    obsahující   štěpný   materiál   nebo   hexafluorid   uranu   jsou    předmětem

dodatečných   požadavků.

4.1.9.1.2    Nestálé    kontaminace   vnějších   povrchů   kusů   obalu   musí   být   co   nejnižší

jak    je    prakticky   možné   a   za   běžných   podmínek   dopravy   nesmí    překročit

následující   mezní   hodnoty:

(a)4   Bq/cm 2  pro   beta   a   gama   zářiče   a   nízkotoxické   alfa   zářiče;   a

(b)0.4   Bq/cm 2  pro   všechny   ostatní   alfa   zářiče.

Tato   mezní    hodnoty    platí,   pokud   prochází   plochou   o   300   cm 2   kterékoliv    části

povrchu.

4.1.9.1.3    Kusy   jiné   než   vyjmutý   kus,   nesmí   obsahovat   žádné   jiné   položky   než   ty,

které    jsou    nezbytné    pro   používání   radioaktivní    látky.    Za    podmínek

přepravy    odpovídajících   podmínkám   vzattů   s   jinými    předměty.    Přeprava

takovýchto    předmětů    a    dokladů   v   baleníých   v    úvahu    v    konstrukčnímu

vzoru    kusu    nesmí    vzájemné    působení   mezi    těmito    předměty    a    kusem

snižovat   bezpečnost   kusu

4.1.9.1.4     Pokud    není    předepsáno   jinak   v   oddílu   7.5.11,   zvláštním   ustanovením

CV33,     úroveň    nestálých    kontaminací    vnějších    a    vnitřních    povrchů

přepravních    obalových   souborů,   kontejnerů,   cisteren,   (IBC)    a    vozidel

nesmí   přesáhnout   mezní   hodnoty   stanovené   v    4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5     Radioaktivní    látky    s    vedlejším   nebezpečím   musí    být    přepravovány

v     obalech,    velkých    nádobách    pro    volně    ložené    látky    (IBC)    nebo

cisternách,    které   plně   vyhovují   ustanovením   příslušných   kapitol    části

6,    jakož    i   příslušným   ustanovením   kapitol   4.1,   4.2   nebo   4.3   pro    tato

vedlejší   nebezpečí.

4.1.9.1.6    Před   první   přepravou   jakéhokoliv   kusu   s   radioaktivní   látkou   musí    být

splněny   následující   požadavky:

(a)přesahuje-li   projektovaný   přetlak   zádržného   systému   35   kPa,   musí   být

zajištěno,   aby   zádržný   systém   každého   kusu   odpovídal   schváleným   požadavkům

projektu   vzhledem   ke   schopnosti   tohoto   systému   zachovat   si   celistvost   při

vystavení   takovému   tlaku;

(b)    pro    každý    kus    typu    B(U),   B(M)   a   C   a    pro    každou    radioaktivní

zásilku     obsahující    štěpný    materiál    musí    být     zajištěno,     aby

efektivnost    stínění   a   zádržného   systému,   a   pokud   je    to    zapotřebí,

vlastnosti    přenosu    tepla   a   účinnost   omezujícího    systému,    byly    v

rámci    mezních    hodnot,   použitelných   pro   schválený    konstrukční    typ

nebo   v   něm   popsaných;

(c)    každý    kus,   který   obsahuje   štěpnou   látku   a   do   kterého   byly   účelově

přidány    neutronové    jedy    jako    její    součást,    musí    být    podroben

zkouškám    ke    zjištění   přítomnosti   a   rozmístění   těchto    neutronových

jedů,   aby   byla   splněna   ustanovení   6.4.11.1.

4.1.9.1.7    Před    každým   odesláním   jakéhokoliv   kusu   musí   být   splněny    následující

požadavky

(a)     Pro     každý     kus     musí    být    zaručeno,    že    všechny     požadavky

specifikované   v   příslušných   ustanoveních   ADR   byly   splněny;

(b)    musí    být    zajištěno,    aby    všechny   zdvihací    úchyty,    nesplňující

podmínky    uvedené   v   bodě   6.4.2.2,   býly   odstraněny    nebo    byly    jiným

způsobem    učiněny    nepouživatelnými   pro   zdvihání   kusu    v    souladu    s

6.4.2.3;

(c)    pro   každý   kus,   pro   který   se   vyžaduje   schválení   příslušným   orgánem,

musí    být    zajištěno,   že   všechny   podmínky   stanovené    v    osvědčení    o

schválení   byly   splněny;

(d)    každý    kus    typu    B(U),    B(M)    a   C   a    každá    radioaktivní    zásilka

obsahující    štěpný    materiál    nesmí    být    přepravována    dříve,     než

dosáhne      podmínek     rovnováhy     dostatečně     blízkých      podmínkám

odpovídajícím    požadavkům   na   teplotu   a   tlak   při   přepravě,    pokud    se

nejedná    o    výjimku    z    těchto   požadavků   obsaženou    v    jednostranném

schválení;

(e)pro   každý   kus   typu   B(U),   B(M)   a   C   musí   být   kontrolou   a   nebo   vhodnými

zkouškami   prověřeno,   že   všechny   uzávěry,   ventily   a   jiné   otvory   kontejmentového

systému,   jimiž   by   mohl   unikat   radioaktivní   obsah,   jsou   vhodným   způsobem   uzavřeny

a   popřípadně   utěsněny   způsobem   u   něhož   bylo   prokázáno,   že   splňuje   požadavky

uvedené   v   6.4.8.8   a   6.4.10.3;

(f)    každá    radioaktivní    látka   zvláštní   formy    musí    splňovat    všechny

podmínky    stanovené    v   osvědčení   o   schválení   a   všechny    odpovídající

požadavky   ADR;

(g)    pro    kusy    obsahující   štěpnou   látku   musí   být    zajištěno    provedení

měření    popsaného    v   6.4.11.4   (b)   a   zkoušky   k   prokázání    uzavřenosti

každého   kusu   podle   6.4.11.7,   pokud   to   přichází   v   úvahu;

(h)     každý    kus    s    malou    rozptýlitelností    radioaktivní    látky    musí

splňovat    všechny    podmínky    stanovené   v    osvědčení    o    schválení    a

všechny   odpovídající   požadavky   ADR.

4.1.9.1.8    Odesilatel    musí    mít   k   dispozici   kopii    všech   pokynů    s    ohledem    na

správné    uzavření    kusu   a   všech   opatření   pro   přípravu    přepravy    dříve,

než   bude   přeprava   provedena   podle   podmínek   rozhodnutí   o   povolení.

4.1.9.1.9    S    výjimkou    přepravy   za   výlučného   použití   žádný   kus    nebo    přepravní

obalový    soubor    nesmí   překročit   přepravní   index   10   a    nesmí    překročit

index   bezpečné   podkritičnosti   50.

4.1.9.1.10    S   výjimkou   přepravy   kusů   a   přepravních   obalových   souborů   za   podmínek

výlučného    použití    specifikovaných   v   7.5.11   v   CV   33    (3.5)    (a)    nesmí

příkon    dávkového    ekvivalentu   kusu   nebo   přepravního   obalového    souboru

překročit   2   mSv/h.

4.1.9.1.11    Maximální   hodnota   příkonu   dávkového   ekvivalentu   na   jakémkoliv    místě

vnějšího     povrchu    kusu    nebo    přepravního    obalového    souboru     nesmí

překročit   10   mSv/h.

4.1.9.2   Požadavky   a   kontrolní   opatření   pro   přepravu   radioaktivních   látek   s   malou

specifickou    aktivitou    (LSA-látky)   a   povrchově   kontaminované    předměty

(SCO-předměty)

4.1.9.2.1    Množství    LSA   látky   nebo   SCO-předmětů   v   jednotlivém   průmyslovém    kusu

Typu    1    (Typ    IP-1),    průmyslovém   kusu   Typu   2   (Typ   IP-2),    průmyslovém

kusu    Typu    3   (Typ   IP-3),   nebo   předmětu   nebo   souboru   předmětů,    jakkoli

je    vhodné,    musí    být    omezeno   tak,   že   vnější   radiační    úroveň    3m    od

nestíněné    látky   nebo   předmětu   nebo   souboru   předmětů   nebude    vyšší    než

10   mSv/h.

4.1.9.2.2    LSA-látky    a    předměty   SCO,   které   jsou   štěpnými   látkami   anebo    takové

obsahují,     musí    splnit    příslušné    požadavky    požadavky    (ustanovení)

6.4.11.1   a   7.5.11   ,CV33   (4.1)   a   (4.2).

4.1.9.2.3   LSA-látky   materiál   a   SCO-předměty   ve   skupinách   LSA-I   a   SCO-I   mohou   být

přepravovány   nezabalené   za   následujících   podmínek:

(a)   všechny   nezabalené   látky,   s   výjimkou   rud,   obsahující   výlučně   radionuklidy

vyskytující   se   v   přírodě,   musí   být   přepravovány   takovým   způsobem,   že   za   běžných

podmínek   přepravy   nedojde   k   úniku   radioaktivního   obsahu   z   vozu   a   neztratí   se

clonění;

(b)   každé   vozidlo   musí   být   pod   výlučným   použitím   (výlučně   použit)   s   výjimkou,

pokud   přepravuje   výhradně   SCO-I-předměty,   u   kterých   není   kontaminace   přístupného

i   nepřístupného   povrchu   větší   než   10x   než   jsou   hodnoty   udávané   v   pododdílu

2.2.7.1.2;   a

(c)   lze-li   u   SCO-I-předmětů   předpokládat,   na   existenci   nestálé   kontaminace   u

nepřístupných   povrchů,   která   převyšující   hodnoty   uvedené   v   pododdílu   2.2.7.2.3.2

(a)   (i),   musí   být   učiněna   opatření,   která   zajistí,   že   radioaktivní   látky   nemohou

uniknout   do   vozidla.

4.1.9.2.4     LSA-látky    a    SCO-předměty   jsou,   pokud   není   v    4.1.9.2.3.    stanoveno

jinak,   jsou   typy   kusů   baleny   v   souladu   s   následující   tabulkou:

Požadavky   pro   LSA   látky   a   SCO-předměty   průmyslových   kusů

----------------------------   -----------------------------------   --------------------------

Radioaktivní   obsahy             Druh   průmyslového   kusu

Výlučné   použití                       Ne   pod   výlučným   použitím

----------------------------   -----------------------------------   --------------------------

LSA-I

Tuhéa                     Typ   IP-1                              Typ   IP-1

Kapalné                   Typ   IP-1                              Typ   IP-2

LSA-II

Tuhé                      Typ   IP-2                              Typ   IP-2

Kapalné   a   plynné          Typ   IP-2                              Typ   IP-3

LSA-III                         Typ   IP-2                              Typ   IP-3

SCO-I   a                         Typ   IP-1                              Typ   IP-1

SCO-II                          Typ   IP-2                              Typ   IP-2

----------------------------   -----------------------------------   --------------------------

a     Za    podmínek   stanovených   v   4.1.9.2.3,   LSA-I-látky   a   SCO-I-předměty   mohou   být

přepravovány   nezabalené.

4.1.9.3   Kusy   obsahující   štěpný   materiál

S    výjimkou    látek   nezatříděných   jako   štěpné   v   souladu    s    2.2.7.2.3.5,

kusy   obsahující   štěpné   materiály   nesmí   obsahovat:

(a)   hmotnost    štěpného   materiálu   odlišnou   od   té,   která   byla   určena    pro

daný   konstrukční   typ;

(b)   jakékoliv    radionuklidy    nebo    štěpné   materiály    odlišné    od    těch,

které   byly   určeny   pro   daný   konstrukční   typ;   nebo

(c)   radioaktivní   obsah   v   podobě   fyzikální   nebo   chemickém   stavu   nebo    ve

speciálním    uspořádání    jiném,   než    které    byly    určeny    pro    daný

konstrukční   typ;

jak   je   uvedeno   v   rozhodnutích   o   jejich   schválení.

4.1.10   Zvláštní   ustanovení   pro   společné   balení

4.1.10.1   Pokud    je   na   základě   ustanovení   tohoto   oddílu   dovoleno   společné   balení,

mohou    být    různé   nebezpečné   věci,   nebo    nebezpečné   věci    a    jiné    věci

baleny    společně    do    skupinových   obalů    podle   pododdílu    6.1.4.21,    za

podmínky,    že    spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují   a   že    jsou    dodržena

všechna   ostatní   příslušná   ustanovení   této   kapitoly.

POZNÁMKA   1:   Viz   též   pododdíly   4.1.1.5   a   4.1.1.6.

POZNÁMKA   2:   K   věcem   třídy   7   viz   oddíl   4.1.9.

4.1.10.2   S    výjimkou    kusů,   které   obsahují   pouze   věci   třídy   1,   nebo   pouze    látky

třídy    7,    nesmí   kus,   který   obsahuje   různé   věci   balené   společně,    vážit

více    než    100    kg,   pokud   jsou   jako   vnější   obaly   použity    dřevěné    nebo

lepenkové   bedny.

4.1.10.3   Pokud    příslušné    zvláštní    ustanovení   v   pododdílu    4.1.10.4    nestanoví

jinak,    smějí    být   společně   baleny   nebezpečné   věci   téže   třídy    a    téhož

klasifikačního   kódu.

4.1.10.4   Je-li    pro   danou   položku   uveden   údaj   ve   sloupci   (9b)   tabulky   A   kapitoly

3.2,     použije    se    následujících   zvláštních    ustanovení    pro    společné

balení   věcí   přiřazených   k   této   položce   s   jinými   věcmi   do   jednoho   kusu.

MP   1    Mohou   být   baleny    společně    jenom   s   věcmi   stejného   druhu    stejné    skupiny

snášenlivosti.

MP   2   Nesmějí   být   baleny   společně   s   jinými   věcmi.

MP   3   Společné   balení   UN   čísla   1873   s   UN   číslem   1802   je   dovoleno.

MP   4   Nesmějí   být    baleny    společně    s   věcmi   jiných   tříd,   nebo    s    věcmi,    které

nepodléhají    ustanovením   ADR.   Nicméně,   je-li   organický    peroxid

tužidlem    nebo    vícesložkovým   systémem   pro   látky    třídy    3,    je

dovoleno   společné   balení   s   těmito   látkami   třídy   3.

MP   5   UN   čísla   2814    a   2900   mohou   být   balena   společně   do   skupinového   obalu   podle

pokynu    pro   balení   P620.   Nesmějí   být   baleny   společně    s    jinými

věcmi;    toto    se    netýká   látek   biologických,    kategorie    B    (UN

číslo    3373),   balených   podle   pokynu   pro   balení   P650,   nebo   látek

přidávaných    jako   chladiva,   např.   led,   suchý   led    nebo    hluboce

zchlazený   zkapalněný   dusík.

MP   6   Nesmějí   být     baleny    společně    s    jinými    věcmi.    Toto    se    netýká    látek

přidávaných    jako   chladiva,   např.   led,   suchý   led    nebo    hluboce

zchlazený   zkapalněný   dusík.

MP   7   Pokud   množství    nepřevýší    5    litrů    na   vnitřní    obal,    mohou    být    baleny

společně   do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,   je-li    společné

balení   dovoleno   též   pro   tyto   věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   8   Pokud   množství    nepřevýší    3    litry    na   vnitřní    obal,    mohou    být    baleny

společně   do   skupinového   obalu    podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,   je-li   společné

balení   dovoleno   též   pro   tyto   věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   9   Mohou   být   baleny     společně     do    vnějšího    obalu    pro     skupinové     obaly

podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   jinými   věcmi   třídy    2;

-   s   věcmi   jiných   tříd,   je-li   společné   balení   dovoleno   též   pro   tyto   věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   10   Pokud   množství    nepřevýší   5   kg   na   vnitřní   obal,   mohou   být   baleny   společně

do   skupinového   obalu    podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,   nebo    s    věcmi

jiných    tříd,   je-li   společné   balení   dovoleno   též    pro    tyto

věci;   nebo

-        s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   11   Pokud   množství    nepřevýší   5   kg   na   vnitřní   obal,   mohou   být   baleny   společně

do   skupinového   obalu   podle    pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,    nebo    s    věcmi

jiných    tříd   (kromě   látek   obalové   skupiny   I   nebo    II    třídy

5.1.),    je-li   společné   balení   dovoleno   též   pro    tyto    věci;

nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   12   Pokud   množství    nepřevýší   5   kg   na   vnitřní   obal,   mohou   být   baleny   společně

do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,    nebo    s    věcmi

jiných    tříd   (kromě   látek   obalové   skupiny   I   nebo    II    třídy

5.1.),    je-li   společné   balení   dovoleno   též   pro    tyto    věci;

nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením    ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

Hmotnost    kusu   nesmí    být    větší    než   45   kg.   Jestliže   jsou   jako    vnější    obaly

použity   lepenkové   bedny,   potom   kus   nesmí   vážit   více   než   27   kg.

MP   13   Pokud   množství    nepřevýší   3   kg   na   vnitřní   obal   a   na   kus,   mohou   být   baleny

společně   do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,   nebo    s    věcmi

jiných    tříd,    je-li   společné   balení   dovoleno   též   pro    tyto

věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   14   Pokud   množství   nepřevýší    6   kg   na   vnitřní   obal,   mohou   být   baleny   společně

do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,    nebo    s    věcmi

jiných    tříd,   je-li    společné   balení   dovoleno   též   pro    tyto

věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   15   Pokud   množství    nepřevýší    3    litry    na   vnitřní   obal,    mohou    být    baleny

společně   do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,    nebo    s    věcmi

jiných    tříd,   je-li   společné   balení   dovoleno   též    pro    tyto

věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   16   Pokud   množství    nepřevýší    3   litry   na   vnitřní   obal    a   na   kus,    mohou    být

baleny   společně   do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,    nebo    s    věcmi

jiných    tříd,   je-li   společné   balení   dovoleno   též    pro    tyto

věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   17   Pokud   množství   nepřevýší   0,5   litru   na   vnitřní   obal   a   1   litr   na   kus,   mohou

být    baleny    společně    do    skupinového    obalu    podle    pododdílu

6.1.4.21:

-   s   věcmi   jiných   tříd,   kromě   třídy   7,    je-li    společné   balení   dovoleno   též   pro

tyto   věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   18   Pokud   množství   nepřevýší   0,5   kg   na   vnitřní   obal   a   1   kg   na   kus,   mohou    být

baleny   společně   do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   nebo   předměty    jiných    tříd,   kromě   třídy   7,    je-li    společné    balení

dovoleno   též   pro   tyto   věci   nebo   předměty;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   19   Pokud   množství    nepřevýší    5    litrů    na   vnitřní   obal,    mohou    být    baleny

společně   do   skupinového   obalu   podle   pododdílu   6.1.4.21:

-   s   věcmi   stejné   třídy    zahrnutými   pod   jiné   klasifikační   kódy,    nebo    s    věcmi

jiných    tříd,   je-li   společné   balení   dovoleno   též    pro    tyto

věci;   nebo

-   s   věcmi,   které   nepodléhají   ustanovením   ADR,

pod   podmínkou,   že   spolu   vzájemně   nebezpečně   nereagují.

MP   20   Mohou   být   baleny   společně   s   látkami   zahrnutými   pod   stejné   UN   číslo.

Nesmějí   být   baleny   společně   s   věcmi   a   předměty   třídy   1,   které   mají   rozdílná   UN

čísla,   pokud   to   není   stanoveno   zvláštním   ustanovením   MP   24.

Nesmějí   být   baleny     společně    s    věcmi    jiných    tříd,    nebo    s    věcmi,    které

nepodléhají   ustanovením   ADR.

MP   21   Mohou   být   baleny   společně   s   předměty   zahrnutými   pod   stejné   UN   číslo.

Nesmějí   být   baleny    společně    s   věcmi   třídy   1,   které   mají   rozdílná    UN    čísla,

kromě

(a)svých   vlastních   rozněcovacích   prostředků,   pod   podmínkou,   že

(i)   rozněcovací   prostředky   se   neuvedou   do   činnosti   za   normálních   podmínek

přepravy;   nebo

(ii)   takovéto   prostředky   mají   nejméně   dvě   účinná   pojistná   zařízení,   která

zabrání    výbuchu   předmětu   v   případě   náhodného   uvedení   rozněcovacích   prostředků

do   činnosti;   nebo

(iii)    u    rozněcovacích   prostředků,   které   nemají   dvě    účinná

pojistná    zařízení   (tj.   rozněcovací   prostředky    přiřazené

ke    skupině    snášenlivosti   B),     nezpůsobí    podle    názoru

příslušného     orgánu     země     původu3     náhodné     uvedení

rozněcovacího    zařízení    v    činnost    výbuch    předmětu    za

normálních   podmínek   přepravy;

(b)předmětů   skupin   snášenlivosti    C,   D   a   E.

Nesmějí   být   baleny     společně    s    věcmi    jiných    tříd,    nebo    s    věcmi,    které

nepodléhají   ustanovením   ADR.

Pokud   jsou   věci    baleny   společně   podle   tohoto   zvláštního   ustanovení,   je    nutno

vzít     v     úvahu    možnost    změny    klasifikace    kusů    v    souladu

s    pododdílem   2.2.1.1.   K   popisu   věcí   v    přepravním   dokladu    viz

5.4.1.2.1   (b).

MP   22   Mohou   být   baleny   společně   s   předměty   zahrnutými   pod   stejné   UN   číslo.

Nesmějí    být    baleny    společně   s   věcmi   třídy    1,    které    mají

rozdílná   UN   čísla,   s   výjimkou

(a)   svých    vlastních   rozněcovacích   prostředků,    pod    podmínkou,

že    se    rozněcovací    prostředky    neuvedou    do    činnosti    za

normálních   podmínek   přepravy;   nebo

(b)   předmětů   skupin   snášenlivosti   C,   D   a   E;   nebo

(c)   je-li   to   stanoveno   zvláštním   ustanovením   MP   24.

Nesmějí   být   baleny     společně    s    věcmi    jiných    tříd,    nebo    s    věcmi,    které

nepodléhají   ustanovením   ADR.

Pokud   jsou   věci    baleny   společně   podle   tohoto   zvláštního   ustanovení,   je    nutno

vzít     v     úvahu    možnost    změny    klasifikace    kusů    v    souladu

s    pododdílem   2.2.1.1.   K   popisu   věcí   v    přepravním   dokladu    viz

5.4.1.2.1   (b).

MP   23   Mohou   být   baleny   společně   s   předměty   zahrnutými   pod   stejné   UN   číslo.

Nesmějí    být   baleny   společně   s   věcmi   a   předměty   třídy   1,    které

mají   rozdílná   UN   čísla,   avšak   s   výjimkou

(a)   svých    vlastních   rozněcovacích   prostředků,    pod    podmínkou,

^e    se    tyto    rozněcovací   prostředky   neuvedou   v   činnost    za

normálních   podmínek   přepravy;   nebo

(b)   je-li   to   stanoveno   zvláštním   ustanovením   MP   24.

Nesmějí   být   baleny     společně    s    věcmi    jiných    tříd,    nebo    s    věcmi,    které

nepodléhají   ustanovením   ADR.

Pokud   jsou   věci    balené   společně   podle   tohoto   zvláštního   ustanovení,   je    nutno

vzít     v     úvahu    možnost    změny    klasifikace    kusů    v    souladu

s    pododdílem   2.2.1.1.   K   popisu   věcí   v    přepravním   dokladu    viz

5.4.1.2.1   (b).

MP   24   Mohou    být    baleny    společně    s   věcmi    UN    čísel    uvedených    níže

v   tabulce,   za   následujících   podmínek   :

-   pokud    je    v    tabulce    uvedeno   písmeno   A,   věci    s    těmito    UN

čísly    mohou    být    baleny    společně    do    jednoho    kusu    bez

jakéhokoli   zvláštního   omezení   hmotnosti;

-   pokud    je   v   tabulce   uvedeno   písmeno   B,   věci   s   těmito   UN   čísly

mohou    být    baleny   společně   do   jednoho   kusu   až    do    celkové

hmotnosti   50   kg   výbušných   látek.

Pokud     jsou    věci    baleny    společně    podle    tohoto    zvláštního

ustanovení,    je    nutno   vzít   v   úvahu   možnost    změny    klasifikace

kusů     v     souladu    s    pododdílem    2.2.1.1.     K     popisu     věcí

v   přepravním   dokladu   viz   5.4.1.2.1   (b).

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|UN      |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |0   |   0   |   0   |   0   |   0   |0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0|   0   |   0   |

|číslo   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |1   |   1   |   2   |   2   |   3   |3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5|   5   |   5   |

|        |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   9   |   9   |9   |   9   |   3   |   4   |   1   |3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   7   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   0|   0   |   0   |

|        |   2   |   4   |   7   |   8   |   4   |   4   |   0   |   1   |   6   |   1   |   4   |5   |   7   |   8   |   0   |   2   |3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   3   |   5   |   8   |   9   |   0   |   1   |   2   |   5|   6   |   7   |

|------|--   |---|---|---|---|---|---|---|---|--   |---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--   |---|---|---|---|---|---|--|---|---|

|0012    |     |   A   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0014    |   A   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0027    |     |     |     |   B   |   B   |     |   B   |   B   |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0028    |     |     |   B   |     |   B   |     |   B   |   B   |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0044    |     |     |   B   |   B   |     |     |   B   |   B   |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0054    |     |     |     |     |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0160    |     |     |   B   |   B   |   B   |     |     |   B   |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0161    |     |     |   B   |   B   |   B   |     |   B   |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0186    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |     |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0191    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |     |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0194    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |     |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0195    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |    |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0197    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |     |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0238    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |     |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0240    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |     |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0312    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |     |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0333    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |   A   |   A   |   A   |   A   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0334    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |A   |     |   A   |   A   |   A   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0335    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |A   |   A   |     |   A   |   A   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0336    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |A   |   A   |   A   |     |   A   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0337    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |A   |   A   |   A   |   A   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0373    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0405    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0428    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |     |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0429    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |     |   B   |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0430    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |     |   B   |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0431    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |     |   B   |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0432    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |     |    |     |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0505    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |   B   |   B   |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0506    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B|     |   B   |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

|0507    |     |     |     |     |     |   B   |     |     |   B   |   B   |   B   |B   |   B   |   B   |   B   |   B   |    |     |     |     |     |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B   |   B|   B   |     |

+------+--   +---+---+---+---+---+---+---+---+--   +---+--+---+---+---+---+--+---+---+---+---+--   +---+---+---+---+---+---+--+---+---+

*    Není-li    země    původu   členským   státem   ADR,   příslušný   orgán   prvního    členského

státu   ADR   dotčeného   zásilkou.

*   Není-li   země   původu   členským   státem   ADR,   příslušný   orgán   prvního   členského

státu   ADR   dotčeného   zásilkou.

_______________________________

1   Pojem    “relativní    hustota”   (d)   se   považuje    za    synonymum

pojmu   “měrná   hmotnost”   (SG)   a   používá   se   všude   v   této   kapitole.

2   Pokud    země    původu   není   smluvní   stranou    ADR,    příslušný

orgán    prvního   státu   smluvní   strany   ADR,   který   přijde    do    styku

se   zásilkou.

2   Není-li   země   původu   členským   státem   ADR,   příslušný   orgán   prvního

členského   státu   ADR   dotčeného   zásilkou.

3   Není-li    země    původu    smluvním    stranou    ADR,    je    vyžadováno

schválení    příslušným    orgánem   prvního   členského   státu   ADR,    do

něhož    zásilka   vstoupí

KAPITOLA 4.2 POUŽÍVÁNÍ PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A UN VÍCEČLÁNKOVÝCH KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC)

POZNÁMKA   1:     Pro    nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),

snímatelné    cisterny,   cisternové   kontejnery   a   cisternové

výměnné     nástavby    s    nádržemi    vyrobenými    z    kovových

materiálů,    bateriová   vozidla   a   vícečlánkové    kontejnery

na    plyn    (MEGC)    viz    kapitola    4.3;    pro    cisterny     z

vyztužených    plastů   viz   kapitola   4.4;   pro    cisterny    pro

podtlakové   vyčerpávání   odpadů   viz   kapitola   4.5.

POZNÁMKA   2:    Přemístitelné    cisterny   a    UN    MEGC    označené    podle

příslušných    ustanovení   kapitoly   6.7,   avšak    které    byly

schváleny    ve    státě,    který   není   smluvní    stranou    ADR,

mohou   být   přesto   používány   pro   přepravu   podle   ADR.

4.2.1   Všeobecná   ustanovení   pro   používání   přemístitelných   cisteren

pro   přepravu   látek   třídy   1   a   tříd   3   až   9.

4.2.1.1   Tento    oddíl   obsahuje   všeobecná   ustanovení   vztahující    se

na     používání    přemístitelných    cisteren    pro    přepravu

látek    tříd   1,   3,   4.1,   4.2,   4.3,   5.1,   5.2,   6.1,   6.2,    7,

8     a     9.    Kromě    těchto    všeobecných    ustanovení    musí

přemístitelné      cisterny      splňovat      požadavky      na

konstrukci,    výrobu,    kontrolu    a    zkoušení    uvedené     v

oddíle     6.7.2.     Látky     musí     být     přepravovány      v

přemístitelných     cisternách    splňujících     pokyny     pro

přemístitelné   cisterny   uvedené   ve   sloupci    (10)    tabulky

A    kapitoly    3.2,    popsané   v   4.2.5.2.6    (T1    až    T23)    a

zvláštní     ustanovení     o     přemístitelných     cisternách

uvedená    ke    každé    látce    ve    sloupci    (11)    tabulky    A

kapitoly   3.2   a   popsaná   v   pododdíle   4.2.5.3.

4.2.1.2   Přemístitelné   cisterny   musí   být   během   přepravy    přiměřeně

chráněny    proti    poškození   nádrže    a    provozní    výstroje

následkem    podélného    a   příčného    nárazu    a    převrácení.

Jestliže    jsou    nádrž    a   provozní    výstroj    konstruovány

tak,    že    odolávají   nárazu   nebo   převrácení,   tato   ochrana

se    nevyžaduje.   Příklady   takové   ochrany   jsou    uvedeny    v

6.7.2.17.5.

4.2.1.3   Určité    látky    jsou    chemicky   nestálé.    Tyto    látky    jsou

připuštěny    k    přepravě    pouze   v    tom    případě,    byla-li

učiněna     nezbytná    opatření    zabraňující     nebezpečnému

rozkladu,    přeměně    nebo    polymerizaci    během    přepravy.

Proto    musí    být    věnována   pozornost   zejména    tomu,    aby

nádrže      neobsahovaly     látky,     které     jsou     schopné

podporovat   tyto   reakce.

4.2.1.4   Teplota    vnějšího   povrchu   nádrže,   vyjma   otvorů    a    jejich

uzávěrů    nebo    tepelné    izolace,    nesmí    během    přepravy

přesáhnout   70   °C.   Pokud   je   to   nezbytné,   nádrž    musí    být

tepelně   izolována.

4.2.1.5   Prázdné    nevyčištěné   a   neodplyněné   přemístitelné   cisterny

musí     splňovat     tytéž    požadavky    jako     přemístitelné

cisterny   naplněné   předchozí   látkou.

4.2.1.6   Látky,     které    mohou    spolu    nebezpečně    reagovat     (viz

definice    pro    „nebezpečnou    reakci“    v    oddíle    1.2.1),

nesmějí     být     přepravovány    v    těch    samých     nebo     v

sousedních   komorách   nádrží.

4.2.1.7   Osvědčení   o   schválení   typu,   zkušební   protokol   a   osvědčení

obsahující    výsledky    první    inspekce    a    zkoušky    každé

přemístitelné    cisterny   vydané   příslušným    orgánem    nebo

jím     pověřenou     organizací,     musí     být     uloženy     u

příslušného    orgánu    nebo   jím   pověřené    organizace    a    u

držitele.    Držitelé    musí    být    schopni    předložit    tuto

dokumentaci   na   požádání   jakéhokoli   příslušného   orgánu.

4.2.1.8   Pokud     pojmenování    přepravované(ých)     látky(ek)     není

uvedeno    na   kovovém   štítku   uvedeném   v   6.7.2.20.2,    kopie

osvědčení   uvedeného   v   6.7.2.18.1   musí   být   předložena    na

požádání    příslušnému   orgánu   nebo   jím   pověřené   instituci

odesilatelem,   příjemcem   nebo   zasilatelem.

4.2.1.9   Stupeň   plnění

4.2.1.9.1    Před   plněním   musí   odesílatel   zajistit,   že   bude   použita

vhodná    přemístitelná   cisterna   a   že   tato   cisterna   nebude

naplněna    látkami,   které   při   styku   s   materiálem    nádrže,

těsněními,    provozní    výstrojí    a    případným     ochranným

vnitřním    povlakem    nejsou   náchylné    nebezpečně    s    nimi

reagovat     tvořením    nebezpečných    látek    nebo     značným

zeslabením   materiálů.   Odesilatel   musí   v   případě    potřeby

požádat   výrobce   látky   ve   spojení   s   příslušným   orgánem    o

pokyny    týkající    se    snášenlivosti   látky    s    materiálem

přemístitelné   cisterny.

4.2.1.9.1.1    Přemístitelné   cisterny   nesmějí   být   plněny   nad   limity

uvedené      v     4.2.1.9.2     až     4.2.1.9.6.     Uplatňování

4.2.1.9.2,    4.2.1.9.3    nebo    4.2.1.9.5.1    na    jednotlivé

látky     je     uvedeno     v     příslušných     pokynech      pro

přemístitelné    cisterny   nebo   ve   zvláštních    ustanoveních

v    4.2.5.2.6    nebo    pododdíle   4.2.5.3   a    sloupcích    (10)

nebo   (11)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

4.2.1.9.2   Pro   všeobecné   použití   se   stanoví   nejvyšší   stupeň   plnění

(v   %)   podle   tohoto   vzorce:

97

Stupeň   plnění   =   --------------------

1   +   alfa   (tr   -   tf)

4.2.1.9.3   Nejvyšší   stupeň   plnění   (v   %)   pro   kapaliny   třídy   6.1   a   8

pro    obalové    skupiny   I   a   II,   jakož    i    pro    kapaliny    s

absolutním   tlakem   par   vyšším   než   175   kPa   (1.75   bar)    při

65   °C   se   stanoví   podle   tohoto   vzorce:

95

Stupeň   plnění   =   --------------------

1   +   alfa   (tr   -   tf)

4.2.1.9.4V    tomto   vzorci   alfa   znamená   střední   součinitel   objemové

roztažnosti   kapaliny   mezi   střední   teplotou   kapaliny   během   plnění

(tf)   a   nejvyšší   střední   teplotou   naplněné   látky   během   přepravy

(tr)   (obě   ve   st.C).   Pro   kapaliny   přepravované   za   okolních   podmínek

může   být   alfa   vypočten   individuálně   podle   vzorce:

d15   -   d50

alfa   =   --------------

35   d   50

ve    kterém   d15   a   d50   jsou   hustoty   kapaliny   při   15   °C,   resp.    50

°C.

4.2.1.9.4.1   Nejvyšší   střední   teplota   naplněné   látky   (tr)   musí   být

uvažována    50   °C,   kromě   přeprav   při   řízené   teplotě    nebo

přeprav    při    extrémních    klimatických    podmínkách,    kdy

zainteresované   příslušné   orgány   mohou   souhlasit   s    nižší

nebo   mohou   požadovat   vyšší   teplotu,   pokud   je   to   vhodné.

4.2.1.9.5    Ustanovení    4.2.1.9.2   až   4.2.1.9.4.1   se   nevztahují    na

přemístitelné    cisterny,   které   obsahují   látky    udržované

během     přepravy    při    teplotě    vyšší    než    50°C    (např.

ohřívacím     zařízením).     Pro     přemístitelné     cisterny

vybavené    ohřívacím    zařízením   musí   být    použit    tepelný

regulátor    pro    zajištění,    že    nejvyšší    stupeň    plnění

nepřekročí   nikdy   95   %   během   přepravy.

4.2.1.9.5.1     Nejvyšší    stupeň    plnění    (v    %)    pro    tuhé     látky

přepravované   při   teplotě   vyšší,   než   je   jejich   bod    tání,

a    pro    kapaliny    přepravované   při    zvýšené    teplotě    se

stanoví   podle   tohoto   vzorce:

dr

Stupeň   plnění   =   95   -------

df

ve    kterém    df    a   dr   jsou   hustoty   kapaliny    při    střední

teplotě     kapaliny    během    plnění    a    případně    nejvyšší

střední   teplotě   naplněné   látky   během   přepravy.

4.2.1.9.6   Přemístitelné   cisterny   nesmějí   být   předány   k   přepravě:

(a)   jestliže     stupeň     plnění,     u     kapalin     majících

viskozitu    menší    než    2680   mm 2/s    při    20    °C    nebo

nejvyšší    teplotu    látky   během    přepravy    v    případě

zahřáté   látky,   je   vyššínež   20   %,   ale   menší   než    80%,

ledaže    by    nádrže    přemístitelných    cisteren     byly

rozděleny    přepážkami    nebo   peřejníky    na    komory    o

vnitřním   objemu   nejvýše   7500   litrů;

(b)   se     zbytkem    látek    v    ní    předtím    přepravovaných,

ulpívajícím   na   vnějším   povrchu   nádrže   nebo    provozní

výstroje;

(c)   pokud    netěsní   nebo   jsou   poškozeny   takovým   způsobem,

že     může    být    ovlivněna    celistvost    přemístitelné

cisterny    nebo    jejích   zvedacích    nebo    upevňovacích

zařízení   a

(d)   pokud     provozní     výstroj    nebyla     přezkoušena     a

shledána   v   dobrém   provozním   stavu.

4.2.1.9.7    Kapsy    pro   zvedací   vidlice   u   přemístitelných    cisteren

musí     být     během     plnění    cisteren     uzavřeny.     Toto

ustanovení    se    nevztahuje    na    přemístitelné    cisterny,

jejichž    kapsy    pro    zvedací   vidlice    nemusí    být    podle

6.7.2.17.4   opatřeny   uzávěry.

4.2.1.10   Dodatečná    ustanovení    pro    přepravu    látek    třídy    3    v

přemístitelných   cisternách

4.2.1.10.1    Všechny    přemístitelné   cisterny   určené    pro    přepravu

hořlavých    kapalných   látek   musí   být   uzavřeny   a    opatřeny

zařízeními     pro     vyrovnávání    tlaku    podle     pododdílů

6.7.2.8   až   6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1     U    přemístitelných    cisteren    určených    pouze    pro

pozemní     dopravu    smí    být    použity    otevřené     větrací

systémy,   pokud   je   to   dovoleno   podle   kapitoly   4.3.

4.2.1.11   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

tříd   4.1   (kromě   samovolně   se   rozkládajících   látek),    4.2

nebo   4.3   v   přemístitelných   cisternách

(Vyhrazeno)

POZNÁMKA:    Pro   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy    4.1    viz.

4.2.1.13.1.

4.2.1.12   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   5.1   v   přemístitelných   cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.1.13   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   5.2   a   samovolně   se   rozkládajících   látek   třídy    4.1

v   přemístitelných   cisternách

4.2.1.13.1    Každá    látka    musí    být    zkoušena    a    zpráva    předána

příslušnému   orgánu   země   původu   ke   schválení.    Sdělení    o

tom    musí    být    zasláno   příslušnému   orgánu   země    určení.

Sdělení   musí   obsahovat   relevantní   přepravní   informace    a

zprávu    s    výsledky    zkoušek.    Provedené    zkoušky     musí

zahrnovat   nejméně:

(a)   Prokázání        snášenlivosti       všech       materiálů

přicházejících    normálně   do   styku    s    látkou    během

přepravy;

(b)   Získání     údajů     pro     konstrukci     zařízení      pro

vyrovnávání    tlaku   a   nouzových   pojistných    zařízení

s    přihlédnutím    ke    konstrukčním    charakteristikám

přemístitelné   cisterny.

Jakékoli    dodatečné    požadavky    nezbytné    pro    bezpečnou

přepravu   látky   musí   být   jasně   popsány   ve   zprávě.

4.2.1.13.2    Následující    ustanovení   se   vztahují   na    přemístitelné

cisterny    určené   pro   přepravu   organických   peroxidů    typu

F    nebo    samovolně    se   rozkládajících    látek    typu    F    s

teplotou   samourychlujícího   se   rozkladu   (SADT)   55°C    nebo

vyšší.      V     případě     odlišnosti     těchto     ustanovení

upřednostňují    se    tato    před   ustanoveními    uvedenými    v

oddílu    6.7.2.    Nouzové   situace,   které    musí    být    vzaty

v    úvahu,    jsou    i    samourychlující   se   rozklad    látky    a

požár   jak   je   popsáno   v   4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3    Dodatečné   požadavky   pro   přepravu   organických   peroxidů

nebo    samovolně   se   rozkládajících   látek   s   teplotou    SADT

menší    než    55°C   v   přemístitelných   cisternách    musí    být

stanoveny   příslušným   orgánem   země   původu.   Sdělení   o    tom

musí   být   zasláno   příslušnému   orgánu   země   určení.

4.2.1.13.4    Přemístitelná    cisterna    musí    být    konstruována    pro

zkušební   tlak   nejméně   0.4   MPa   (4   bary).

4.2.1.13.5    Přemístitelné   cisterny   musí    být    opatřeny    přístroji

snímajícími   teplotu.

4.2.1.13.6    Přemístitelné    cisterny   musí   být   opatřeny    zařízeními

pro      vyrovnávání     tlaku     a     nouzovými      pojistnými

zařízeními.   Podtlaková   pojistná   zařízení   mohou    být    též

použita.    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku    musí    fungovat

při   tlacích   stanovených   jednak   podle   vlastností   látky    a

jednak    podle   konstrukčních   charakteristik   přemístitelné

cisterny.   Tavné   prvky   v   nádrži   nejsou   dovoleny.

4.2.1.13.7    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   tvořit    pružinové

ventily,    určené    k    zamezení    výrazného    nárůstu    tlaku

v    přemístitelné    cisterně   vlivem    produktů    rozkladu    a

par,    které    se   uvolňují   při   teplotě   50   °C,   .    Průtok    a

otevírací    tlak   pojistných   ventilů   musí   být   stanoven    na

základě     výsledků    zkoušek    uvedených     v     4.2.1.13.1.

Otevírací    tlak    však    musí    být    takový,    že    v    žádném

případě   nesmí   unikat   kapalina   z   ventilu(ů),   jestliže    se

přemístitelná   cisterna   převrátí.

4.2.1.13.8    Nouzové    pojistné   zařízení   smí   být    pružinového    nebo

průtržného    typu    nebo   kombinací   obou,   konstruované    pro

odvětrání   všech   produktů   rozkladu   a   par   vyvíjejících    se

během    doby   nejméně   jedné   hodiny   působení   ohně,    což    se

vypočte   podle   tohoto   vzorce:

q   =   70691   FA   0,82

kde:

q   =   absorpce   tepla   (W)

A   =   mokrá   plocha   [m 2]

F   =   izolační   faktor   [-]

F   =   1   pro   neizolované   nádrže,   nebo

U   (923   -   T)

F   =   ------------------   pro   izolované   nádrže

47032

kde:

K   =   tepelná   vodivost   izolační   vrstvy   [Wm-1K-1]

L   =   tloušťka   izolační   vrstvy   [m]

U   =   K/L   =   koeficient   prostupu   tepla   izolace   [Wm-2K-1]

T   =   teplota   látky   při   odlehčených   podmínkách   [K]

Otevírací    tlak   nouzového(ých)   pojistného(ých)    zařízení

musí    být   větší   než   tlak   uvedený   v   4.2.1.13.7   a   stanoven

na    základě    výsledků    zkoušek   uvedených    v    4.2.1..13.1

Nouzová    pojistná   zařízení   musí   být   dimenzována    takovým

způsobem,    aby    nejvyšší    tlak   v   přemístitelné    cisterně

nikdy   nepřekročil   zkušební   tlak   cisterny.

POZNÁMKA:     Příklad     metody     pro     stanovení     rozměrů

nouzového    pojistného   zařízení   je    uveden    v    dodatku    5

Příručky   zkoušek   a   kritérií.

4.2.1.13.9     Pro     izolované    přemístitelné    cisterny    průtok     a

nastavení    nouzového(ých)   pojistného(ých)   zařízení    musí

být    určeny   se   započtením   ztráty   izolace   o   velikosti    1%

celkové   plochy   povrchu.

4.2.1.13.10    Podtlakové    pojistné    vakuové    ventily    a    pružinové

ventily    musí    být   vybaveny   pojistkou   proti    prošlehnutí

plamene.    Povinně    musí   být   věnována    pozornost    omezení

nouzového      průtoku     způsobenému      pojistkou      proti

prošlehnutí   plamene.

4.2.1.13.11   Provozní   výstroj,   jako   jsou   ventily   a   vnější   potrubí,

musí    být    uspořádány    tak,   aby   v   nich    nezůstala    žádná

látka   po   naplnění   přemístitelné   cisterny.

4.2.1.13.12    Přemístitelné   cisterny   mohou   být   buď   izolovány,   nebo

chráněny    slunečním   štítem.   Jestliže   teplota   SADT    látky

v    přemístitelné   cisterně   je   55   °C   nebo   méně,   nebo   je-li

přemístitelná   cisterna   vyrobena   z   hliníku,   pak   musí    být

kompletně    izolovaná.   Vnější   povrch   musí   mít   bílý    nátěr

nebo   musí   být   proveden   ze   světlého   kovu.

4.2.1.13.13   Stupeň   plnění   nesmí   překročit   90   %   při   15   st.C.

4.2.1.13.14    Značení    předepsané   v   6.7.2.20.2   musí    zahrnovat    UN

číslo     a    technický    název    se    schválenou    koncentrací

dotyčné   látky.

4.2.1.13.15    Organické   peroxidy   a   samovolně   se   rozkládající   látky

zvlášť    uvedené   v   pokynu   pro   přemístitelné   cisterny    T23

v    4.2.5.2.6    smějí    být   přepravovány   v    přemístitelných

cisternách.

4.2.1.14   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   6.1   v   přemístitelných   cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.1.15   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   6.2   v   přemístitelných   cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.1.16   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   7   v   přemístitelných   cisternách

4.2.1.16.1     Přemístitelné     cisterny    používané     pro     přepravu

radioaktivních   látek   nesmějí   být   používány   pro    přepravu

jiných   věcí.

4.2.1.16.2   Stupeň   plnění   přemístitelných   cisteren   nesmí   překročit

90    %    nebo   případně   jinou   hodnotu   schválenou   příslušným

orgánem.

4.2.1.17   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   8   v   přemístitelných   cisternách

4.2.1.17.1     Zařízení     pro     vyrovnávání    tlaku    přemístitelných

cisteren    používaných   pro   přepravu   látek    třídy    8    musí

být     podrobena    kontrolám    ve    lhůtách    nepřesahujících

jeden   rok.

4.2.1.18   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se    na    přepravu    látek

třídy   9   v   přemístitelných   cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.1.19   Dodatečná    ustanovení   vztahující   se   na    přepravu    tuhých

látek   při   teplotě   vyšší,   než   je   jejich   bod   tání

4.2.1.19.1    Tuhé   látky   přepravované   nebo   podávané   k   přepravě    při

teplotě    vyšší,    než    je   jejich   bod   tání,    které    nemají

přiřazen    pokyn    pro   přemístitelné   cisterny    ve    sloupci

(10)    tabulky   A   kapitoly   3.2   nebo   pokud   se   uvedený   pokyn

pro    přemístitelné   cisterny   nevztahuje   na    přepravu    při

teplotě    vyšší,    než    je    jejich    bod    tání,    mohou    být

přepravovány    v   přemístitelných   cisternách,    pokud    jsou

tuhé    látky   zařazeny   ve   třídách   4.1,   4.2,   4.3,   5.1,   6.1,

8    nebo    9    a    nepředstavující   žádné   vedlejší   nebezpečí,

kromě    nebezpečí    třídy    6.1   nebo    třídy    8,    a    jsou    v

obalové   skupině   II   nebo   III.

4.2.1.19.2    Pokud    není    v   tabulce   A   kapitoly   3.2   uvedeno    jinak,

přemístitelné    cisterny   používané    pro    přepravu    těchto

tuhých   látek   při   teplotě   vyšší,   než   je   jejich   bod    tání,

musí    odpovídat    ustanovením    pokynu    pro    přemístitelné

cisterny   T4   pro   tuhé   látky   obalové   skupiny   III    nebo    T7

pro     tuhé     látky    obalové    skupiny    II.    Přemístitelná

cisterna,    která   zaručuje   rovnocennou   nebo   vyšší    úroveň

bezpečnosti,   může   být   vybrána   podle   4.2.5.2.5.    Nejvyšší

stupeň   plnění   (v   %)   se   stanoví   podle   4.2.1.9.5   (TP3).

4.2.2   Všeobecná   ustanovení   pro   používání   přemístitelných   cisteren

pro   přepravu   nezchlazených   zkapalněných   plynů

4.2.2.1   Tento    oddíl   obsahuje   všeobecná   ustanovení   vztahující    se

na     používání    přemístitelných    cisteren    pro    přepravu

nezchlazených   zkapalněných   plynů.

4.2.2.2   Přemístitelné     cisterny    musí    splňovat    požadavky     pro

konstrukci,   výrobu,   inspekci   a   zkoušky   uvedené   v    oddíle

6.7.3.      Nezchlazené     zkapalněné     plyny     musí      být

přepravovány        v        přemístitelných        cisternách

odpovídajících    pokynu    pro   přemístitelné    cisterny    T50

popsanému    v   4.2.5.2.6   a   všem   zvláštním   ustanovením    pro

přemístitelné     cisterny     uvedeným     pro      nezchlazené

zkapalněné   plyny   ve   sloupci   (11)   tabulky   A   kapitoly    3.2

a   popsaným   v   pododdíle   4.2.5.3.

4.2.2.3   Během    přepravy   musí   být   přemístitelné   cisterny   přiměřeně

chráněny   proti   poškození   nádrže   a   provozní   výstroje    při

podélném   a   příčném   nárazu   a   při   převrácení.   Pokud    nádrž

a    provozní   výstroj   jsou   konstruovány   tak,   že    odolávají

nárazům    a    převrácení,   pak   taková   ochrana    není    třeba.

Příklady   takové   ochrany   jsou   uvedeny   v   6.7.3.13.5.

4.2.2.4   Určité     nezchlazené    zkapalněné    plyny     jsou     chemicky

nestálé.    Ty    jsou    připuštěny   k   přepravě    pouze    tehdy,

byla-li    učiněna   nezbytná   opatření   pro   zabránění    jejich

nebezpečnému    rozkladu,   přeměny   nebo   polymerizace    během

přepravy.    Proto    musí    být   zejména    věnována    pozornost

tomu,    aby    přemístitelné    cisterny    neobsahovaly    žádné

nezchlazené    zkapalněné   plyny   náchylné    podporovat    tyto

reakce.

4.2.2.5   Pokud    název   přepravovaného(ých)   plynu(ů)   není   uveden    na

kovovém    štítku    popsaném    v    6.7.3.16.2,    musí    být    na

požádání    příslušného    orgánu    předložena    odesilatelem,

příjemcem    nebo   zasilatelem   kopie   osvědčení   uvedeného    v

6.7.3.14.1.

4.2.2.6   Prázdné    nevyčištěné   a   neodplyněné   přemístitelné   cisterny

musí     splňovat     stejné    požadavky    jako    přemístitelné

cisterny    naplněné    předešlým    nezchlazeným    zkapalněným

plynem.

4.2.2.7   Plnění

4.2.2.7.1    Před    plněním   přemístitelné   cisterny   musí   být   cisterna

zkontrolována,    aby   se   zajistilo,   že    je    schválena    pro

přepravu    nezchlazeného   zkapalněného   plynu   a    že    nebude

naplněna    nezchlazeným    zkapalněným    plynem,    který    při

styku    s   materiály   nádrže,   těsnění,   provozní   výstroje    a

jakéhokoli    ochranného    vnitřního    povlaku    je    náchylný

nebezpečně    s    nimi   reagovat   a   tvořit   s   nimi    nebezpečné

látky    nebo    značně    zeslabovat    tyto    materiály.    Během

plnění     musí    být    teplota    nezchlazeného    zkapalněného

plynu   v   rozsahu   limitů   konstrukčních   teplot.

4.2.2.7.2    Nejvyšší   hmotnost   nezchlazeného   zkapalněného   plynu    na

litr    vnitřního    objemu    nádrže   (kg/l)    nesmí    překročit

hustotu    nezchlazeného    zkapalněného    plynu    při    50    °C

vynásobenou    0,95.    Kromě   toho    nádrž    nesmí    být    zcela

naplněna   kapalinou   při   60   °C.

4.2.2.7.3    Přemístitelné    cisterny   nesmějí   být    plněny    nad    svou

nejvyšší    dovolenou    celkovou   hmotnost    a    nad    nejvyšší

dovolenou     užitečnou    hmotnost    stanovenou    pro     každý

přepravovaný   plyn.

4.2.2.8   Přemístitelné   cisterny   nesmějí   být   předány   k   přepravě:

(a)   s    neúplným   naplněním,   při   kterém   vlnění   obsahu   může

způsobit   vytváření   nepřípustných   hydraulických    sil

v   nádrži;

(b)   při   netěsnosti;

(c)   při     poškození    v    takovém    rozsahu,    že    může    být

ovlivněna      celistvost     cisterny     nebo      jejích

zvedacích   nebo   upevňovacích   zařízení   a

(d)   pokud     provozní     výstroj    nebyla     přezkoušena     a

shledána   v   dobrém   provozním   stavu.

4.2.2.9    Kapsy    pro    zvedací    vidlice   u   přemístitelných    cisteren

musí   být   během   plnění   cisteren   uzavřeny.   Toto   ustanovení   se

nevztahuje   na   přemístitelné   cisterny,   které   podle   6.7.3.13.4

nemusí   být   opatřeny   uzávěry   kapes   pro   zvedací   vidlice.

4.2.3   Všeobecná   ustanovení   pro   používání   přemístitelných   cisteren

pro   přepravu   hluboce   zchlazených   zkapalněných   plynů

4.2.3.1   Tento    oddíl   obsahuje   všeobecná   ustanovení   vztahující    se

na     používání    přemístitelných    cisteren    pro    přepravu

hluboce   zchlazených   zkapalněných   plynů.

4.2.3.2   Přemístitelné     cisterny     musí     splňovat     konstrukční,

výrobní,    kontrolní    a    zkušební    požadavky    uvedené     v

oddíle    6.7.4.   Hluboce   zchlazené   zkapalněné    plyny    musí

být      přepravovány      v     přemístitelných      cisternách

odpovídajících    pokynu    pro   přemístitelné    cisterny    T75

popsanému    v    4.2.5.2.6    a    zvláštním    ustanovením     pro

přemístitelné    cisterny    uvedeným    pro    každý    plyn     ve

sloupci     (11)    tabulky    A    kapitoly    3.2     a     popsaným

v   pododdílu   4.2.5.3.

4.2.3.3   Přemístitelné   cisterny   musí   být   během   přepravy    přiměřeně

chráněny    proti    poškození   nádrže    a    provozní    výstroje

následkem    podélného    a   příčného    nárazu    a    převrácení.

Pokud    nádrž    a   provozní   výstroj   jsou   konstruovány    tak,

že    odolávají   nárazům   a   převrácení,   potom   taková   ochrana

není    potřebná.   Příklady   takové   ochrany   jsou    uvedeny    v

6.7.4.12.5.

4.2.3.4   Pokud   název   přepravovaného(-ých)   plynu(-ů)   není   uveden   na

kovovém     štítku     popsaném    v    6.7.4.15.2,     musí     být

předložena      příslušnému     orgánu     na     jeho      žádost

odesilatelem,      příjemcem     nebo     zasilatelem      kopie

osvědčení   uvedeného   v   6.7.4.13.1.

4.2.3.5   Prázdné    nevyčištěné   a   neodplyněné   přemístitelné   cisterny

musí     splňovat     stejné    požadavky    jako    přemístitelné

cisterny   naplněné   předešlou   látkou.

4.2.3.6   Plnění

4.2.3.6.1    Před    plněním   přemístitelné   cisterny   musí   být   cisterna

zkontrolována,    aby   se   zajistilo,   že    je    schválena    pro

přepravu    hluboce   zchlazeného   zkapalněného    plynu    a    že

nebude    naplněna   hluboce   zchlazenými   zkapalněnými   plyny,

které    při    styku   s   materiály   nádrže,   těsnění,    provozní

výstroje   a   jakéhokoli   ochranného   vnitřního   povlaku    jsou

náchylné    s    nimi   nebezpečně   reagovat   a    tvořit    s    nimi

nebezpečné    látky   nebo   značně   zeslabovat   tyto   materiály.

Během     plnění    musí    být    teplota    hluboce    zchlazeného

zkapalněného     plynu    v    rozsahu    limitů     konstrukčních

teplot.

4.2.3.6.2    Při    hodnocení   prvního   stupně   plnění   musí   být   uvažován

nezbytný     čas     pro    předpokládanou     přepravu     včetně

jakýchkoli    zpoždění,   která   by   mohla   nastat.   S    výjimkou

ustanovení    v    4.2.3.6.3    a   4.2.3.6.4,    musí    být    první

stupeň    plnění    takový,   aby   při   nárůstu   teploty    obsahu,

kromě    helia,    při    které   tenze   par   se   rovná    nejvyššímu

dovolenému    provoznímu    tlaku,    vnitřní    objem    zaplněný

kapalinou   nepřesáhl   98%.

4.2.3.6.3    Nádrže    určené   pro   přepravu   helia   mohou   být   plněny    do

úrovně    vstupu,   avšak   nikoliv   nad   vstup   do   zařízení    pro

vyrovnávání   tlaku.

4.2.3.6.4    Vyšší    první   stupeň   plnění   může   být   povolen   schválením

příslušným    orgánem,   pokud   očekávané   trvání   přepravy    je

podstatně    kratší    než   doba,   po   kterou   je    přemístitelná

cisterna   naplněna.

4.2.3.7   Skutečná   zádržná   doba

4.2.3.7.1Skutečná    zádržná    doba   musí   být    vypočtena    pro    každou

jízdu   podle   postupu   uznaného   příslušným   orgánem   na   základě

následujících   faktorů::

(a)   referenční    zádržná    doba   pro    přepravovaný    hluboce

zchlazený    zkapalněný   plyn   (viz    6.7.4.2.8.1)    (jak

je   uvedeno   na   štítku   zmíněném   v   6.7.4.15.1);

(b)   skutečná   plnicí   hustota;

(c)   skutečný   plnicí   tlak;

(d)   nejnižší    nastavený   tlak   zařízení   pro   omezení    tlaku

.

4.2.3.7.2    Skutečná    zádržná    doba    musí    být    vyznačena    buď    na

přemístitelné    cisterně    samé,   nebo    na    kovovém    štítku

pevně   připevněném   na   přemístitelné   cisterně   v   souladu    s

6.7.4.15.2.

4.2.3.8   Přemístitelné   cisterny   nesmějí   být   předány   k   přepravě:

(a)   s    neúplným   naplněním,   při   kterém   vlnění   obsahu   může

způsobit   vytváření   nepřípustných   hydraulických    sil

v   nádrži;

(b)   při   netěsnosti;

(c)   při     poškození    v    takovém    rozsahu,    že    může    být

ovlivněna      celistvost     cisterny     nebo      jejího

zvedacího   nebo   upevňovacího   zařízení;

(d)   jestliže    provozní    výstroj    nebyla    přezkoušena     a

shledána   v   dobrém   provozním   stavu;

(e)   pokud   skutečná   zádržná   doba   pro   přepravovaný   hluboce

zchlazený   zkapalněný   plyn   nebyla   stanovena   v   souladu   s   pododdílem

4.2.3.7   a   přemístitelná   cisterna   není   označena   podle   6.7.4.15.2;

a

(f)   pokud    doba    přepravy,    při    zvážení    všech    možných

zdržení,    která   by   mohla   nastat,   přesáhne   skutečnou

zádržnou   dobu.

4.2.3.9   Kapsy   pro   zvedací   vidlice   u   přemístitelných   cisteren   musí

být    během   plnění   cisteren   uzavřeny.   Toto   ustanovení    se

nevztahuje     na    přemístitelné    cisterny,    které     podle

6.7.4.12.4    nemusí    být    opatřeny    uzávěry     kapes     pro

zvedací   vidlice.

4.2.4   Všeobecná     ustanovení    pro    používání    UN     vícečlánkových

kontejnerů   na   plyn   (MEGC)

4.2.4.1   Tento   oddíl   obsahuje   všeobecné   požadavky   vztahující   se   na

používání    vícečlánkových   kontejnerů   na   plyn   (MEGC)    pro

přepravu   nezchlazených   plynů   uvedených   v   oddílu   6.7.5;

4.2.4.2   MEGC    musí    splňovat    konstrukční,   výrobní,    kontrolní    a

zkušební    požadavky   uvedené   v   oddílu   6.7.5.   Články    MEGC

musí     být     periodicky    kontrolovány    podle    ustanovení

uvedených    v   pokynu   pro   balení   P200   pododdílu   4.1.4.1    a

v   pododdílu   6.2.1.6;

4.2.4.3   MEGC    musí    být    během   přepravy   chráněny   proti    poškození

článků    a    provozní    výstroje   při   podélných    a    příčných

nárazech    a    převrácení.   Pokud   jsou    články    a    provozní

výstroj     konstruovány    tak,    že    odolávají    nárazům     a

převrácení,    není    je    třeba    tímto    způsobem     chránit.

Příklady   takové   ochrany   jsou   uvedeny   v   6.7.5.10.4.

4.2.4.4   Požadavky    na    periodickou   zkoušku   a   inspekci    MEGC    jsou

stanoveny   v   pododdílu   6.7.5.12.   MEGC   nebo   jejich    články

nesmějí    být    nakládány   nebo   plněny   poté,    co    měly    být

podrobeny     periodické     inspekci,     avšak     mohou     být

přepravovány    po    uplynutí   předepsané   časové    lhůty    pro

její   provedení.

4.2.4.5   Plnění

4.2.4.5.1    Před    plněním    MEGC    musí    být    zkontrolováno,    že    je

schválen    pro    plyn    určený    k    přepravě    a    že    splňuje

příslušná   ustanovení   ADR.

4.2.4.5.2    Články    MEGC    musí   být   plněny   podle   provozních    tlaků,

stupňů     plnění    a    ustanovení    pro    plnění    stanovených

v     pokynu     pro    balení    P200    pododdílu    4.1.4.1     pro

specifický    plyn    plněný    do   každého    článku.    V    žádném

případě    nesmí   být   MEGC   nebo   skupina   článků   plněna    jako

jednotka    nad    nejnižší   provozní   tlak   jakéhokoli    daného

článku.

4.2.4.5.3    MEGC    nesmějí   být   plněny   nad   svou    nejvyšší    dovolenou

celkovou   hmotnost.

4.2.4.5.4    Izolační   ventily   musí   být   uzavřeny   po   naplnění   a    musí

zůstat    uzavřeny    během   přepravy.   Toxické    plyny    (plyny

skupin    T,   TF,   TC,   TO,   TFC   a   TOC)   smějí   být   přepravovány

pouze    v    MEGC,    kde    je   každý   článek   vybaven    izolačním

ventilem.

4.2.4.5.5    Otvor(y)    pro   plnění   musí   být   uzavřeny   čepičkami    nebo

zátkami.    Těsnost    uzávěrů   a   výstroje   musí    být    ověřena

plničem   po   naplnění.

4.2.4.5.6   MEGC   nesmějí   být   přistaveny   k   plnění,

a)    pokud   jsou   poškozeny   v   takovém   rozsahu,   že   může    být

ovlivněna   celistvost   tlakových   nádob   (článků)   nebo   jejich

konstrukční   a   provozní   výstroje;

b)    pokud   prohlídka   tlakové   nádoby   a   její   konstrukční   a   provozní

výstroje   prokázala   jejich   nevyhovující   stav;   a

c)    pokud    není   čitelné   předepsané   označení   týkající    se

schválení,   periodické   zkoušky   a   plnění.

4.2.4.6   Naplněné   MEGC   nesmějí   být   předány   k   přepravě,

a)    pokud   jsou   netěsné;

b)    pokud   jsou   poškozeny   v   takovém   rozsahu,   že   může    být

ovlivněna   celistvost   tlakových   nádob   (článků)   nebo   jejich

konstrukční   nebo   provozní   výstroje;

c)    pokud   prohlídka   tlakové   nádoby   a   její   konstrukční   a   provozní

výstroje   prokázala   jejich   nevyhovující   stav;   a

d)    pokud    není   čitelné   předepsané   označení   týkající    se

schválení,   periodické   zkoušky   a   plnění

4.2.4.7   Prázdné    MEGC,    které   nebyly   vyčištěny   a   odplyněny,    musí

splňovat    tytéž    požadavky   jako   MEGC   naplněné    předchozí

látkou.

4.2.5   Pokyny   a   zvláštní   ustanovení   pro   přemístitelné   cisterny

4.2.5.1   Všeobecně

4.2.5.1.1    Tento   oddíl   obsahuje   pokyny   pro   přemístitelné   cisterny

a   zvláštní   ustanovení   vztahující   se   na   nebezpečné   věci,   jejichž

přeprava   je   dovolena   v   přemístitelných   cisternách.   Každý   pokyn

pro   přemístitelné   cisterny   je   identifikován   alfa-numerickým   kódem

(např.   T1).   Sloupec   (10)   tabulky   A   kapitoly   3.2   uvádí   pokyn   pro

přemístitelné   cisterny,   který   musí   být   použit   pro   každou   látku,

kterou   je   dovoleno   přepravovat   v   přemístitelné   cisterně.   Jestliže

pro   určitou   látku   není   ve   sloupci   (10)   uveden   žádný   pokyn   pro

přemístitelné   cisterny   pak   tuto   látku   není   dovoleno   přepravovat   v

přemístitelných   cisternách,   ledaže   příslušný   orgán   vydal

povolení,   jak   je   uvedeno   v   pododdíle   6.7.1.3.   Zvláštní   ustanovení

pro   přemístitelné   cisterny   vztahující   se   na   určité   nebezpečné

věci   jsou   uvedena   ve   sloupci   (11)   tabulky   A   kapitoly   3.2.   Každé

zvláštní   ustanovení   pro   přemístitelné   cisterny   je   identifikováno

alfa-numerickým   kódem   (např.   TP1).   Přehled   zvláštních   ustanovení

pro   přemístitelné   cisterny   je   uveden   v   pododdíle   4.2.5.3.

Poznámka:    Plyny    povolené   pro   přepravu   v   MEGC    jsou    uvedeny    s

písmenem   (M)   ve   sloupci   (10)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

4.2.5.2   Pokyny   pro   přemístitelné   cisterny

4.2.5.2.1    Pokyny    pro    přemístitelné    cisterny    se    vztahují    na

nebezpečné   věci   tříd   1   až   9.   Pokyny   pro   přemístitelné   cisterny

obsahují    zvláštní   informace   týkající   se   ustanovení    pro

přemístitelné   cisterny   vztahující   se   na   určité   látky.   Tato

ustanovení   musí   být   dodržena   jako   doplňující   k   všeobecným

ustanovením   uvedeným   v   této   kapitole   a   v   kapitole   6.7.

4.2.5.2.2    Pro    látky    tříd    1   a   3   až   9   pokyny   pro    přemístitelné

cisterny     uvádějí    nejnižší    zkušební    tlak,    minimální

tloušťku    stěny    nádrže   (z   referenční   oceli),    požadavky

na     spodní     otvory    a    požadavky     na     zařízení     pro

vyrovnávání    tlaku.   V   pokynu   pro   přemístitelné    cisterny

T23    jsou   uvedeny   samovolně   se   rozkládající   látky    třídy

4.1    a    organické   peroxidy   třídy   5.2,   které   je    dovoleno

přepravovat    v   přemístitelných   cisternách,   s   příslušnými

řízenými   a   kontrolními   teplotami.

4.2.5.2.3    Na    nezchlazené   zkapalněné   plyny   se   vztahuje   pokyn   pro

přemístitelné   cisterny   T50.   T50   uvádí   nejvyšší    dovolené

provozní     tlaky,    požadavky    na    otvory    pod     hladinou

kapaliny,   požadavky   na   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku    a

požadavky     na    nejvyšší    hustotu    plnění    nezchlazených

zkapalněných    plynů,   jejichž   přeprava   v    přemístitelných

cisternách   je   dovolena.

4.2.5.2.4   Na   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny   se   vztahuje   pokyn

pro   přemístitelné   cisterny   T75.

4.2.5.2.5   Určení   odpovídajících   pokynů   pro   přemístitelné   cisterny

Jestliže    je    ve   sloupci   (10)   tabulky   A   kapitoly    3.2    u

určité    položky    nebezpečných   věcí   uveden    určitý    pokyn

pro     přemístitelné    cisterny,    mohou    být    kromě     toho

používány     také     přemístitelné    cisterny     s     vyššími

minimálními    zkušebními   tlaky,   většími   tloušťkami    stěn,

přísnějšími    požadavky   na   spodní   otvory   a    zařízení    pro

vyrovnávání    tlaku.   Následující   pokyny    se    vztahují    na

stanovení     vhodných    přemístitelných    cisteren,     které

mohou   být   používány   pro   přepravu   jednotlivých   látek:

-----------------------------------------------------------------------------   -----------------------

Pokyn   pro

přemístitelné               Další   dovolené   pokyny   pro   přemístitelné   cisterny

cisterny

-----------------------------------------------------------------------------   -----------------------

T1       T2,    T3,   T4,   T5,   T6,   T7,   T8,   T9,   T10,   T11,   T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,

T21,   T22

T2       T4,   T5,   T7,   T8,   T9,   T10,   T11,   T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T3       T4,   T5,   T6,   T7,   T8,   T9,   T10,   T11,   T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T4       T5,   T7,   T8,   T9,   T10,   T11,   T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T5       T10,   T14,   T19,   T20,   T22

T6       T7,   T8,   T9,   T10,   T11,   T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T7       T8,   T9,   T10,   T11,   T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T8       T9,   T10,   T13,   T14,   T19,   T20,   T21,   T22

T9       T10,   T13,   T14,   T19,   T20,   T21,   T22

T10      T14,   T19,   T20,   T22

T11      T12,   T13,   T14,   T15,   T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T12      T14,   T16,   T18,   T19,   T20,   T22

T13      T14,   T19,   T20,   T21,   T22

T14      T19,   T20,   T22

T15      T16,   T17,   T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T16      T18,   T19,   T20,   T22

T17      T18,   T19,   T20,   T21,   T22

T18      T19,   T20,   T22

T19      T20,   T22

T20      T22

T21      T22

T22      Žádný

T23      Žádný

-----------------------------------------------------------------------------   -----------------------

4.2.5.2.6   Pokyny   pro   přemístitelné   cisterny

Pokyny    pro    přemístitelné    cisterny    stanoví    požadavky

vztahující    se    na    přemístitelné   cisterny,    pokud    jsou

používány    pro    přepravu    určitých    látek.    Pokyny     pro

přemístitelné    cisterny    T1   až   T    22    stanoví    příslušné

nejnižší    zkušební   tlaky,   minimální   tloušťku    nádrže    (v

mm     referenční    oceli),    požadavky    na     zařízení     pro

vyrovnávání   tlaku   a   požadavky   na   spodní   otvory.

T1   -   T22   POKYNY   PRO   PŘEMÍSTITELNÉ   CISTERNY   T1   -   T22

Tyto    pokyny    pro   přemístitelné   cisterny   se   vztahují   na   kapalné    a    tuhé

látky    tříd   3   až   9.   Všeobecná   ustanovení   oddílu   4.2.1   a   požadavky   oddílu

6.7.2   musí   být   dodrženy.

-----------------------------------------   -------------------------------

Pokyn   pro      Nejnižší       Minimální       Požadavky   na     Požadavky   na

přemístitelné    zkušební       tloušťka        zařízení   pro     spodní   otvory

tlak   (bar)    nádrže   (v   mm      vyrovnávání      (viz   6.7.2.6)

cisterny                   referenční         tlaku   1

oceli)        (viz   6.7.2.8)

(viz   6.7.2.4)

-----------------------------------------   -------------------------------

T1            1,5        Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.2

T2            1,5        Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.3

T3            2,65       Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.2

T4            2,65       Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.3

T5            2,65       Viz   6.7.2.4.2    Viz   6.7.2.8.3      Nepovolena

T6             4         Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.2

T7             4         Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.3

T8             4         Viz   6.7.2.4.2       Normální        Nepovolena

T9             4             6   mm            Normální        Nepovolena

T10            4             6   mm         Viz   6.7.2.8.3      Nepovolena

T11            6         Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.3

T12            6         Viz   6.7.2.4.2    Viz   6.7.2.8.3     Viz   6.7.2.6.3

T13            6             6   mm            Normální        Nepovolena

T14            6             6   mm         Viz   6.7.2.8.3      Nepovolena

T15            10        Viz   6.7.2.4.2       Normální       Viz   6.7.2.6.3

T16            10        Viz   6.7.2.4.2    Viz   6.7.2.8.3     Viz   6.7.2.6.3

T17            10            6   mm            Normální       Viz   6.7.2.6.3

T18            10            6   mm         Viz   6.7.2.8.3     Viz   6.7.2.6.3

T19            10            6   mm         Viz   6.7.2.8.3      Nepovolena

T20            10            8   mm         Viz   6.7.2.8.3      Nepovolena

T21            10            10   mm           Normální        Nepovolena

T22            10            10   mm        Viz   6.7.2.8.3      Nepovolena

-----------------------------------------   -------------------------------

T23   POKYN   PRO   PŘEMÍSTITELNÉ   CISTERNY                  T23

Tento    pokyn   pro   přemístitelné   cisterny   se   vztahuje   na   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy    4.1    a

na    organické    peroxidy   třídy   5.2.   Všeobecná   ustanovení   oddílu   4.2.1   a   požadavky   oddílu    6.7.2    musí

být    dodrženy.    Dodatečná    ustanovení   pro   samovolně   se   rozkládající    látky    třídy    4.1    a    organické

peroxidy   třídy   5.2   v   4.2.1.13   musí   být   též   dodržena.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN          Látka           Nejnižší     Minimální    Požadavky   Požadavky      Stupeň      Řízená       Kritická

č.                        zkušební      tloušťka    na   spodní       na         plnění      teplota       teplota

tlak         nádrže      otvory      zařízení

(bar)         (mm-                   pro

referenční              vyrovná-

oceli)               vání   tlaku

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

3109   ORGANICKÝ                4            Viz          Viz         Viz          Viz

PEROXID,   TYP   F,                  6.7.2.4.2    6.7.2.6.3   6.7.2.8.2    4.2.1.13.1

KAPALNÝ                                               4.2.1.13.6       3

4.2.1.13.7

Terc-Butylhydrope                                     4.2.1.13.8

r-oxid,2   s

nejvýše   72%   vody

Kumylhydroperoxid

,   nejvýše   90%

v   ředidle   typu   A

Di-terc-

butylperoxid,

Nejvýše   32%

v   ředidle   typu   A

Isopropylkumylhyd-

ro-peroxid,

nejvýše   72%   v

ředidle   typu   A

p-Menthylhydroper-

oxid,   nejvýše   72

%   v   ředidle   typu

A

Pinanylhydroper-

oxid,   nejvýše   50%

v   ředidle   typu   A

3110   ORGANICKÝ                4            Viz          Viz         Viz          Viz

PEROXID,   TYP   F,                  6.7.2.4.2    6.7.2.6.3   6.7.2.8.2    4.2.1.13.1

TUHÝ                                                  4.2.1.13.6       3

4.2.1.13.7

Dikumylperoxid   3                                      4.2.1.13.8

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento   pokyn   pro   přemístitelné   cisterny   se   vztahuje   na   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy   4.1   a   na

organické    peroxidy   třídy   5.2.   Všeobecná   ustanovení   oddílu   4.2.1   a   požadavky   oddílu   6.7.2    musí    být

dodrženy.    Dodatečná   ustanovení   pro   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy   4.1   a    organické    peroxidy

třídy   5.2   v   4.2.1.13   musí   být   též   dodržena.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN          Látka          Nejnižší     Minimální     Poža-      Požadavky      Stupeň      Řízená      Kritická

č.                       zkušební     tloušťka      davky         na          plnění     teplota       teplota

tlak        nádrže         na       zařízení

(bar)        (mm-        spodní        pro

referenční     otvory     vyrovná-

oceli)               vání   tlaku

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

3119    ORGANICKÝ              4            Viz         Viz          Viz          Viz        5          e

PEROXID,   TYP   F,                6.7.2.4.2    6.7.2.6.3    6.7.2.8.2    4.2.1.13.

KAPALNÝ,   ŘÍZENÁ                                    4.2.1.13.6        13

TEPLOTA                                            4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

terc-                                                                      -   10   o       -   5   o   C

Amylperoxyneo-                                                               C

decanoat,

nejvýše

47   %   v   ředidle                                                                        +35   °C

typu   A                                                                     +30   °C

Terc-                                                                                 +20   °C

Butylperoxyacet                                                            +15   °C

at,   nejvýše   32%

v   ředidle   typu

B                                                                                     +10   °C

+5   °C

terc-

Butylperoxy-2-

ethylhexanoát,

nejvýše   32%   v                                                                         +40   °C

ředidle   typu   B                                                             +35   °C

terc-

Butylperoxypiva                                                                        +5   °C

lát,   nejvýše                                                                0   °C

27%   v   ředidle

typu   B

terc-                                                                                 +35   °C

Butylperoxy-                                                               +30   °C

3,5,5-

trimethylhexano

át,   nejvýše   32%

v   ředidle

typu   B

Di-(3,5,5-

trimethyl-

hexanoylperoxid

,   nejvýše   38   %

v   ředidle   typu

A   nebo   typu   B

Kyselina

peroxyoctová,

destilovaná,

typu   F,

stabilizovaná   4

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento   pokyn   pro   přemístitelné   cisterny   se   vztahuje   na   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy   4.1   a   na

organické    peroxidy   třídy   5.2.   Všeobecná   ustanovení   oddílu   4.2.1   a   požadavky   oddílu   6.7.2    musí    být

dodrženy.    Dodatečná   ustanovení   pro   samovolně   se   rozkládající   látky   třídy   4.1   a    organické    peroxidy

třídy   5.2   v   4.2.1.13   musí   být   též   dodržena

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN   č.         Látka                  Minimální    Požadavky     Požadavky      Stupeň      Řízená      Kritická

Nejnižší     tloušťka    na   spodní        na          plnění     teplota       teplota

zkušební      nádrže      otvory       zařízení

tlak         (mm-                     pro

(bar)     referenční               vyrovnávání

oceli)                  tlaku

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

3120     ORGANICKÝ             4          Viz          Viz           Viz          Viz          d             d

PEROXID,                    6.7.2.4.2     6.7.2.6.3     6.7.2.8.2    4.2.1.13.

TYP   F,   TUHÝ,                                      4.2.1.13.6    13

ŘÍZENÁ   TEPLOTA                                    4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

33229    SAMOVOLNĚ   SE          4          Viz          Viz           Viz          Viz

ROZKLÁDAJÍCÍ                6.7.2.4.2    6.7.2.6.3     6.7.2.8.2    4.2.1.13.

LÁTKA,                                            4.2.1.13.6        13

KAPALNÁ,   TYP   F                                    4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

3230     SAMOVOLNĚ   SE          4          Viz          Viz           Viz          Viz

ROZKLÁDAJÍCÍ                6.7.2.4.2    6.7.2.6.3     6.7.2.8.2    4.2.1.13.

LÁTKA,   TUHÁ,                                      4.2.1.13.6        13

TYP   F                                             4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

3239     SAMOVOLNĚ   SE          4          Viz          Viz           Viz          Viz          d             d

ROZKLÁDAJÍCÍ                6.7.2.4.2    6.7.2.6.3     6.7.2.8.2    4.2.1.13.

LÁTKA,                                            4.2.1.13.6        13

KAPALNÁ,   TYP                                      4.2.1.13.7

F,   ŘÍZENÁ                                         4.2.1.13.8

TEPLOTA

3240     SAMOVOLNĚ   SE          4          Viz          Viz           Viz          Viz          d             d

ROZKLÁDAJÍCÍ                6.7.2.4.2    6.7.2.6.3     6.7.2.8.2    4.2.1.13.

LÁTKA,   TUHÁ,                                      4.2.1.13.6        13

TYP   F,   ŘÍZENÁ                                     4.2.1.13.7

TEPLOTA                                           4.2.1.13.8

d   Jak   bylo   schváleno   příslušným   orgánem.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

T50           POKYN   PRO   PŘEMÍSTITELNÉ   CISTERNY           T50

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se   vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

UN       Nezchlazené   zkapalněné        Nejvyšší   dovolený          Otvory   pod       Požadavky   na      Nejvyšší

č.               plyny                provozní   tlak   (bar)          hladinou        zařízení   pro      hustota

Malý;   Neizolovaný;          kapaliny        vyrovnávání        plnění

Slunečný   štít;   Izolovaný                       tlaku   b          (kg/l)

Resp.   a                                  (viz

6.7.3.7)

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

1005    AMONIAK   (ČPAVEK),   BEZVODÝ              29,0                 DOVOLENY            Viz             0,53

25,7                                6.7.3.7.3

22,0

19,7

1009    BROMTRIFLUORMETHAN   (PLYN               38,0                 Dovoleny          Normální          1,13

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R             34,0

13B1)                                  30,0

27,5

1010    Butadieny,   stabilizované               7,5                  Dovoleny          Normální          0,55

7,0

7,0

7,0

1010    Butadieny   a   uhlovodík,               Viz   MAWP               Dovoleny          Normální      Viz   4.2.2.7

směs,   stabilizovaná                  definice

v   6.7.3.1

1011    Butan                                  7,0                  Dovoleny          Normální          0,51

7,0

7,0

7,0

1012    Buteny                                 8,0                  Dovoleny          Normální          0,53

7,0

7,0

7,0

1017    Chlór                                  19,0                Nepovoleny           Viz             1,25

17,0                                6.7.3.7.3

15,0

13,5

1018    CHLORDIFLUORMETHAN   (PLYN               26,0                 Dovoleny          Normální          1,03

JAKO   CHLADÍCÍ   PROSTŘEDEK   R             24,0

22)                                    21,0

19,0

1020    CHLORPENTAFLUORETHAN   (PLYN             23,0                 Dovoleny          Normální          1,06

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R             20,0

115)                                   18,0

16,0

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se   vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN      Nezchlazené   zkapalněné         Nejvyšší   dovolený          Otvory   pod        Požadavky       Nejvyšší

č.               plyny             provozní   tlak   (bar)   Malý;       hladinou        na   zařízení   hustota   plnění

Neizolovaný;   Slunečný         kapaliny            pro           (kg/l)

štít;   Izolovaný                          vyrovnávání

resp.   a                                 tlaku

(viz

6.7.3.7)

b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

1021    1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUO             10,3                  Dovoleny         Normální          1,20

RETHAN   (PLYN   JAKO                      9,8

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R                  7,9

124)                                   7,0

1027    Cyklopropan                           18,0                  Dovoleny         Normální          0,53

16,0

14,5

13,0

1028    DICHLORDIFLUORMETHAN                  16,0                  Dovoleny         Normální          1,15

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ                   15,0

PROSTŘEDEK   R   12)                      13,0

11,5

1029    DICHLORFLUORMETHAN   (PLYN               7,0                  Dovoleny         Normální          1,23

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK               7,0

R   21)                                  7,0

7,0

1030    1,1-DIFLUORETHAN   (PLYN                16,0                  Dovoleny         Normální          0,79

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK              14,0

R   152A)                               12,4

11,0

1032    Dimethylamin,   bezvodý                  7,0                  Dovoleny         Normální          0,59

7,0

7,0

7,0

1033    Dimethylether                         15,5                  Dovoleny         Normální          0,58

13,8

12,0

10,6

1036    Ethylamin                              7,0                  Dovoleny         Normální          0,61

7,0

7,0

7,0

1037    Chlorethan   (Ethylchlorid)              7,0                  Dovoleny         Normální          0,80

7,0

7,0

7,0

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se   vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN       Nezchlazené   zkapalněné         NEjvyšší   dovolený         Otvory   pod       Požadavky   na      Nejvyšší

č.                plyny                provozní   tlak   (bar)         hladinou        zařízení   pro      hustota

Malý;   Neizolovaný;          kapaliny        vyrovnávání        plnění

Slunečný   štít;                             tlaku           (kg/l)

Izolovaný                                (viz

resp.   a                               6.7.3.7)

b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

1040    Ethylenoxid   s   dusíkem   až   do              -                 Nedovoleny           Viz             0,78

celkového   tlaku   1MPa   (10                 -                                 6.7.3.7.3

bar)   při   50   °C                           -

10,0

1041    Ethylenoxid   a   oxid                   Viz   MDPT               Dovoleny          Normální      Viz   4.2.2.7

uhličitý,   směs   s   více   než   9     definice   v   6.7.3.1

%,   ale   nejvýše   87%

ethylenoxidu

1055    Isobuten                                8,1                 Dovoleny          Normální          0,52

7,0

7,0

7,0

1060    Methylacetylen   a   propadien,            28,0                 Dovoleny          Normální          0,43

směs,   stabilizovaná                    24,5

22,0

20,0

1061    Methylamin,   bezvodý                    10,8                 Dovoleny          Normální          0,58

9,6

7,8

7,0

1062    Brommethan   (Methylbromid)               7,0                Nedovoleny           Viz             1,51

s   nejvýše   2   %   chlorpikrinu              7,0                                6.7.3.7.3

7,0

7,0

1063    CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)            14,5                 Dovoleny          Normální          0,81

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ                    12,7

PROSTŘEDEK   R   40)                       11,3

10,0

1064    METHANTHIOL                             7,0                Nedovoleny           Viz             0,78

(Methylmerkaptan)                       7,0                                6.7.3.7.3

7,0

7,0

1067    Oxid   dusičitý                           7,0                Nedovoleny           Viz             1,30

7,0                                6.7.3.7.3

7,0

7,0

1075    PLYNY   ROPNÉ,   ZKAPALNĚNÉ              Viz   MDPT               Dovoleny          Normální      Viz   4.2.2.7

definice   v   6.7.3.1

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyny    pro    přemístitelné    cisterny    se   vztahuje   na   nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN        Nezchlazené   zkapalněné       Nejvyšší   dovolený         Otvory   pod        Požadavky       Nejvyšší

č.                plyny              provozní   tlak   (bar)         hladinou         na   zařízení      hustota

Malý;   Neizolovaný;         kapaliny             pro           plnění

Slunečný   štít;                          vyrovnávání       (kg/l)

Izolovaný                                tlaku

resp.   a                                 (viz

6.7.3.7)

b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

1077        Propylen                            28,0                Dovoleny          Normální          0,43

24,5

22,0

20,0

1078        PLYN   JAKO   CHLADÍCÍ                Viz   MDPT              Dovoleny          Normální      Viz   4.2.2.7

PROSTŘEDEK,   J.N.             definice   v   6.7.3.1

1079        Oxid   siřičitý                       11,6               Nedovoleny            Viz            1,23

10,3                                6.7.3.7.3

8,5

7,6

1082        CHLORTRIFLUORETHYLEN,               17,0               Nedovoleny            Viz            1,13

STABILIZOVANÝ                       15,0                                6.7.3.7.3

13,1

11,6

1083        Trimethylamin,   bezvodý              7,0                 Dovoleny          Normální          0,56

7,0

7,0

7,0

1085        Vinylbromid,                        7,0                 Dovoleny          Normální          1,37

stabilizovaný                       7,0

7,0

7,0

1086        Vinylchlorid,                       10,6                Dovoleny          Normální          0,81

stabilizovaný                       9,3

8,0

7,0

1087        Vinylmethylether,                   7,0                 Dovoleny          Normální          0,67

stabilizovaný                       7,0

7,0

7,0

1581        Chlorpikrin   a                       7,0                Nedovoleny            Viz            1.51

methylbromid,                       7,0                                 6.7.3.7.3

směs,   s   více   než   2   %                7,0

chlorpikrinu                        7,0

1582        Chlorpikrin   a                       19,2               Nedovoleny            Viz            0,81

methylchlorid,                      16,9                                6.7.3.7.3

směs                                15,1

13,1

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se    vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN       Nezchlazené   zkapalněné        Nejvyšší   dovolený     Otvory   pod   hladinou    Požadavky       Nejvyšší

č.                plyny               provozní   tlak   (bar)         kapaliny         na   zařízení   hustota   plnění

Malý;   Neizolovaný;                             pro           (kg/l)

Slunečný   štít;                           vyrovnávání

Izolovaný                                tlaku

resp.   a                                 (viz

6.7.3.7)

b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

1858     HEXAFLUORPROPYLEN   (PLYN               19,2                 Dovoleny          Normální          1,11

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R            16,9

1216)                                 15,1

13,1

1912     CHLORMETHAN   (METHYLCHLORID)           15,2                 Dovoleny          Normální          0,81

A   DICHLORMETHAN,   SMĚS                 13,0

11,6

10,1

1958     1,2   DICHLORTETRAFLUORETHAN             7,0                 Dovoleny          Normální          1,30

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ                    7,0

PROSTŘEDEK   R   114)                      7,0

7,0

1965     Uhlovodíky   plynné,   směs,            Viz   MDPT               Dovoleny          Normální       Viz   4.2.2.7

zkapalněná,   j.n.               definice   v   6.7.3.1

1969     Isobutan                               8,5                 Dovoleny          Normální          0,49

7,5

7,0

7,0

1973     Chlordifluormethan   a                  28,3                 Dovoleny          Normální          1,05

chlorpentafluorethan,   směs,           25,3

s   pevným   bodem   varu,   s                22,8

přibližně   49   %                        20,3

chlordifluormethanu   (PLYN

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

502)

1974     BROMCHLORDIFLUORMETHAN                 7,4                 Dovoleny          Normální          1,61

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ                    7,0

PROSTŘEDEK   R   12B1)                     7,0

7,0

1976     OKTAFLUORCYKLOBUTAN   (PLYN              8,8                 Dovoleny          Normální          1,34

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   RC            7,8

318)                                   7,0

7,0

1978     Propan                                22,5                 Dovoleny          Normální          0,42

20,4

18,0

16,5

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se    vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN        Nezchlazené   zkapalněné       Nejvyšší   dovolený         Otvory   pod       Požadavky   na      Nejvyšší

č.                plyny               provozní   tlak   (bar)        hladinou         zařízení   pro   hustota   plnění

Malý;   Neizolovaný;         kapaliny         vyrovnávání        (kg/l)

Slunečný   štít;                             tlaku

Izolovaný                                (viz

resp.   a                               6.7.3.7)

b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

1983      1-Chlor-2,2,2-                        7,0                Dovoleny           Normální          1,18

trifluorethan   (PLYN   JAKO              7,0

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R                 7,0

133A)                                 7,0

2035      1,1,1-TRIFLUORETAN   (PLYN             31,0                Dovoleny           Normální          0,76

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R           27,5

143A)                                24,2

21,8

2424      OKTAFLUORPROPAN   (PLYN   JAKO           23,1                Dovoleny           Normální          1,07

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   218)           20,8

18,6

16,6

2517      1-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN               8,9                Dovoleny           Normální          0,99

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ                   7,8

PROSTŘEDEK   R   142B)                    7,0

7,0

2602      DICHLORDIFLUORMETAN   A   1,1-           20,0                Dovoleny           Normální          1,01

DIFLUORETAN   AZEOTROPNÍ               18,0

SMĚS   s   cca   74%                       16,0

dichlordifluormetanu   (PLYN           14,5

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R

500)

3057      Trifluoracetylchlorid                14,6               Nedovoleny         6.7.3.7.3          1,17

12,9

11,3

9,9

3070      Ethylenoxid   a                        14,0                Dovoleny          6.7.3.7.3          1,09

dichlordifluormethan,   směs           12,0

s   nejvýše   12.5   %                     11,0

ethylenoxidu                          9,0

3153      Perfluormethylvinylether             14,3                Dovoleny           Normální          1,14

13,4

11,2

10,2

3159      1,1,1,2-Tetrafluorethan              17,7                Dovoleny           Normální          1,04

(PLYN   JAKO   CHLADICÍ                  15,7

PROSTŘEDEK   R   134A)                   13,8

12,1

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se    vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

UN        Nezchlazené   zkapalněné       Nejvyšší   dovolený        Otvory   pod       Požadavky   na       Nejvyšší

č.                plyny               provozní   tlak   (bar)        hladinou        zařízení   pro    hustota   plnění

Malý;   Neizolovaný;         kapaliny         vyrovnávání        (kg/l)

Slunečný   štít;                             tlaku

Izolovaný                           (viz   6.7.3.7)

resp.   a                                  b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

3161      PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   hořlavý,     Viz   MDPT   definice   v        Dovoleny          Normální        Viz   4.2.2.7

j.n.                                6.7.3.1

3163      PLYN   ZKAPALNĚNÝ,   j.n.          Viz   MDPT   definice         Dovoleny          Normální        Viz   4.2.2.7

v   6.7.3.1

3220      Pentafluorethan   (PLYN   JAKO           34,4                Dovoleny          Normální           0,95

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   125)           30,8

27,5

24,5

3252      DIFLUORMETHAN   (PLYN   JAKO             43,0                Dovoleny          Normální           0,78

CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R   32)            39,0

34,4

30,5

3296      HEPTAFLUORPROPAN   (PLYN               16,0                Dovoleny          Normální           1,20

JAKO   CHLADICÍ   PROSTŘEDEK   R           14,0

227)                                 12,5

11,0

3297      Ethylenoxid   a                         8,1                Dovoleny          Normální           1,16

chlortetrafluorethan,                 7,0

směs,   s   nejvýše   8.8   %                 7,0

ethylenoxidu                          7,0

3298      Ethylenoxid   a                        25,9                Dovoleny          Normální           1,02

pentafluorethan,   směs,   s             23,4

nejvýše   7.9   %   ethylenoxidu           20,9

18,6

3299      Ethylenoxid   a                        16,7                Dovoleny          Normální           1,03

tetrafluorethan,   směs,   s             14,7

nejvýše   5.6   %   ethylenoxidu           12,9

11,2

3318      AMONIAK   (ČPAVEK),   vodný       Viz   MDPT   definice   v        Dovoleny        Viz   6.7.3.7.3     Viz   4.2.2.7

ROZTOK   s   hustotou   menší             6.7.3.1

než   0,88   kg/l   při   15   °C

s   více   než   50   %   amoniaku

(čpavku)

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné    cisterny    se    vztahuje   na    nezchlazené    zkapalněné    plyny.    Všeobecná

ustanovení   oddílu   4.2.2   a   požadavky   oddílu   6.7.3   musí   být   dodrženy.

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

UN       Nezchlazené   zkapalněné        Nejvyšší   dovolený         Otvory   pod       Požadavky   na      Nejvyšší

č.                plyny               provozní   tlak   (bar)         hladinou        zařízení   pro   hustota   plnění

Malý;   Neizolovaný;          kapaliny        vyrovnávání        (kg/l)

Slunečný   štít;                             tlaku

Izolovaný                                (viz

resp.   a                               6.7.3.7)

b

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

3337      PLYN   JAKO   CHLADICÍ                   31,6                 Dovoleny          Normální          0,82

PROSTŘEDEK   R   404A                    28,3

25,3

22,5

3338      PLYN   JAKO   CHLADICÍ                   31,3                 Dovoleny          Normální          0,94

PROSTŘEDEK,   R   407A                   28,1

25,1

22,4

3339      PLYN   JAKO   CHLADICÍ                   33,0                 Dovoleny          Normální          0.93

PROSTŘEDEK,   R   407B                   29,6

25,6

23,6

3340      PLYN   JAKO   CHLADICÍ                   29,9                 Dovoleny          Normální          0,95

PROSTŘEDEK,   R   407C                   26,8

23,9

21,3

--------------------------------------------------------   ----------------------------------------------

a   „Malý“   platí   pro   cisterny   s   nádrží   o   průměru   nejvýše   1,5   m   ;

„Neizolovaný“   platí   pro   nádrže   o   průměru   větším   než   1,5   m    bez

izolace   nebo   slunečního   štítu   (viz   6.7.3.2.12);

„Sluneční    štít“   platí   pro   cisterny   s   nádrží   o   průměru    větším

než   1,5   m   se   slunečním   štítem   (viz   6.7.3.2.12);

„Izolovaný“   platí   pro   cisterny   s   nádrží   o   průměru    větším    než

1,5    m    s   izolací   (viz   6.7.3.2.12);   /Viz   definici   „Konstrukční

referenční   teplota“   v   6.7.3.1).

b   Slovo     „Normální“    ve    sloupci    Požadavky    na     zařízení     pro

vyrovnávání    tlaku    značí,   že   se   nevyžaduje    průtržný    kotouč,

jak   je   uvedeno   v   6.7.3.7.3.

------------------------------------------------------------------

T75           POKYN   PRO   PŘEMÍSTITELNÉ   CISTERNY              T75

------------------------------------------------------------------

Tento    pokyn    pro    přemístitelné   cisterny   se   vztahuje    na    hluboce

zchlazené    zkapalněné   plyny.   Všeobecná   ustanovení   oddílu    4.2.3    a

požadavky   oddílu   6.7.4   musí   být   dodrženy.

------------------------------------------------------------------

4.2.5.3   Zvláštní   ustanovení   pro   přemístitelné   cisterny

Zvláštní     ustanovení    pro    přemístitelné    cisterny     se

vztahují    na    určité   látky   a   uvádějí    ustanovení,    která

jsou    doplňková   nebo   nahrazují   ty,   která   jsou   uvedena    v

pokynech    pro    přemístitelné    cisterny,    nebo    požadavky

uvedené     v     kapitole    6.7.    Zvláštní    ustanovení     pro

přemístitelné      cisterny     jsou      označena      použitím

alfanumerického    kódu   začínajícího    písmeny    „TP“    (tank

provisions)    a    jsou    přiřazena    k    určitým    látkám     ve

sloupci    (11)    tabulky   A   kapitoly   3.2.    Dále    je    uveden

seznam      zvláštních     ustanovení     pro      přemístitelné

cisterny:

TP1   Stupeň    plnění    předepsaný    v    4.2.1.9.2    nesmí    být

překročen.

97

(Stupeň   plnění   =   ---------------------)

1   +   alfa   (tr   -   tf)

TP2   Stupeň    plnění    předepsaný    v    4.2.1.9.3    nesmí    být

překročen.

95

(Stupeň   plnění   =   ------------------------)

1   +   alfa   (tr   -   tf)   )

TP3   Nejvyšší     stupeň    plnění    (v    %)    pro    tuhé     látky

přepravované   při   teplotě   vyšší,   než   je    jejich    bod

tání,    a    pro    kapaliny    přepravované    při    zvýšené

teplotě   se   stanoví   podle   4.2.1.9.5.

dr

(Stupeň   plnění   =   95   ----------)

df

TP4   Stupeň     plnění    nesmí    překročit    90%    nebo     jinou

hodnotu     schválenou     příslušným     orgánem      (viz

4.2.1.16.2).

TP5   Stupeň    plnění    předepsaný   v   pododdílu   4.2.3.6    musí

být   dodržen.

TP6   Pro     zabránění    roztržení    cisterny    při     jakékoli

události,    včetně    zachvácení    požárem,    musí     být

cisterna   vybavena   zařízením   pro   vyrovnávání    tlaku,

která    jsou   přiměřená   ve   vztahu   k   vnitřnímu    objemu

cisterny    a    povaze    přepravované    látky.    Zařízení

musí   být   též   snášenlivá   s   přepravovanou   látkou.

TP7   Vzduch    musí    být    odstraněn    z    výparného    prostoru

dusíkem   nebo   jinými   prostředky.

TP8   Zkušební    tlak    může   být   snížen   na   1,5    baru,    je-li

bod   vzplanutí   přepravované   látky   vyšší   než   0   °C.

TP9   Látka    podle    tohoto   popisu   smí   být    přepravována    v

přemístitelné     cisterně     pouze      po      schválení

příslušným   orgánem.

TP10   Vyžaduje    se    olověný    vnitřní    povlak    o    tloušťce

nejméně    5    mm,   který   musí   být   každoročně    zkoušen,

nebo    vnitřní    povlak   z   jiného    vhodného    materiálu

schváleného   příslušným   orgánem.

TP12   (Vypuštěno)

TP13   (Vyhrazeno)

TP16   Cisterna   musí   být   vybavena   zvláštním   zařízením    pro

ochranu    před    podtlakem   a   přetlakem   za    normálních

přepravních   podmínek.

Toto    zařízení    musí   být   schváleno   příslušným    orgánem.

Požadavky    na   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku    jsou

uvedeny    v   6.7.2.8.3,   aby   se   zabránilo   krystalizaci

látky   v   tlakovém   pojistném   ventilu.

TP17   Pro    tepelnou   izolaci   cisterny   smějí   být    používány

pouze   anorganické   nehořlavé   materiály.

TP18   Teplota    musí   být   udržována   mezi   18    °C    a    40    °C.

Přemístitelné   cisterny   obsahující   ztuhlou    kyselinu

methakrylovou    nesmějí    být    během    přepravy    znovu

zahřívány.

TP19   Vypočtená    tloušťka   stěny   nádrže   musí   být    zvětšena

o    3    mm.    Tloušťka   stěny   nádrže   musí    být    ověřena

ultrazvukem      v      polovičních      lhůtách       mezi

periodickými   hydraulickými   zkouškami.

TP20   Tato     látka     smí     být     přepravována     pouze     v

izolovaných   cisternách   pod   vrstvou   dusíku.

TP21   Tloušťka    stěny   nádrže   nesmí   být   menší    než    8    mm.

Cisterny    musí   být   podrobeny   hydraulické   zkoušce    a

prohlídce    vnitřku   ve   lhůtách   nepřekračujících    2,5

roku.

TP22   Mazadla    pro    těsnění   nebo   jiná   zařízení    musí    být

snášenlivá   s   kyslíkem.

TP23   Přeprava      povolena      za     zvláštních      podmínek

předepsaných   příslušným   orgánem.

TP24   Přemístitelné     cisterny     mohou      být      vybaveny

zařízením     umístěným     při    maximálních     plnicích

podmínkách    ve    výparném   prostoru    nádrže,    aby    se

zabránilo     zvýšení     tlaku    v    důsledku     pomalého

rozkladu    přepravované   látky.    Toto    zařízení    musí

též     v     případě     převrácení    cisterny     zabránit

nepřípustnému    úniku   kapaliny   nebo   vniknutí    cizích

látek     do     cisterny.    Toto    zařízení     musí     být

schváleno    příslušným   orgánem    nebo    jím    pověřenou

organizací.

TP25   Oxid    siřičitý    čistoty   nejméně    99,95    %    smí    být

přepravován     v     cisternách    bez     inhibitoru     za

podmínky,    že    je   udržován   na   teplotě   nejméně    32,5

st.C.

TP26   Při    přepravě    v   zahřátém   stavu   musí    být    ohřívací

zařízení    upevněno   na   vnějšku   nádrže.   Na    látky    UN

3176    se    vztahuje    tento    požadavek    pouze    tehdy,

pokud   látka   reaguje   nebezpečně   s   vodou.

TP27   Přemístitelná    cisterna   mající    minimální    zkušební

tlak     4    bary    smí    být    používána,    jestliže     se

prokáže,    že    podle    definice    zkušebního    tlaku    v

pododdílu   6.7.2.1   je   přípustný   zkušební   tlak   4    bar

nebo   menší.

TP28   Přemístitelná    cisterna   mající    minimální    zkušební

tlak    2,65    bar    smí    být    používána,    jestliže    se

prokáže,     že     podle    definice    zkušebního     tlaku

v    pododdílu    6.7.2.1    je   přípustný    zkušební    tlak

2,65   bar   nebo   menší.

TP29   Přemístitelná    cisterna   mající    minimální    zkušební

tlak    1,5    bar    smí    být    používána,    jestliže     se

prokáže,     že     podle    definice    zkušebního     tlaku

v    pododdílu   6.7.2.1   je   přípustný   zkušební   tlak   1,5

bar   nebo   menší.

TP30   Tato     látka    musí    být    přepravována     v     tepelně

izolovaných   cisternách.

TP31   Tato    látka    smí   být   přepravována   v   cisternách    jen

v   tuhém   stavu.

TP32   Pro    UN    čísla   0331,0332   a   3375   mohou   být   používány

přemístitelné   cisterny   splňující   tyto   podmínky:

(a)   Aby    se    zabránilo   zbytečnému   uzavírání,    každá

přemístitelná   cisterna   vyrobená   z   kovu   musí   být

vybavena   zařízením   pro   vyrovnávání   tlaku,   které

může     být    opětně    uzavíratelného    pružinového

typu,    průtržným   kotoučem   nebo    tavným    prvkem.

Nastavení   vyprazdňovacího   tlaku   nebo   tlaku    pro

roztržení,   pokud   je   to   vhodné,   nesmí   být    vyšší

než     2,65     baru    pro    přemístitelné    cisterny

s    minimálními   zkušebními   tlaky   vyššími    než    4

bary.

(b)   Vhodnost    pro    přepravu   v   cisternách    musí    být

prokázána.    Jednou   metodou   pro    hodnocení    této

vhodnosti    je    zkouška   8(d)   v   sérii    zkoušek    8

(viz    Příručka    zkoušek    a    kritérií,    část    1,

pododdíl   18.7).

(c)   Není    dovoleno    ponechat   látky   v    přemístitelné

cisterně    po    dobu,   za   kterou    by    v    ní    mohly

ztvrdnout.    Musí    být   učiněna   vhodná    opatření,

aby    se    zabránilo    usazení    a    ztuhnutí    látek

v   cisterně   (např.   vyčištění   atd.).

TP33   Pokyny   pro   přemístitelné   cisterny   přiřazené   k    této

látce    se   vztahují   na   zrnité   a   práškové   tuhé    látky

a    na   tuhé   látky,   které   jsou   plněny   a   vyprazdňovány

při    teplotách    vyšších,   než   je    jejich    bod    tání,

které    jsou    zchlazeny    a    přepravovány    jako    tuhá

hmota.   Pro   tuhé   látky,   které   jsou   přepravovány    při

teplotě     vyšší,    než    je    jejich    bod    tání,     viz

pododdíl   4.2.1.19.

TP34   Přemístitelné     cisterny     nemusí     být     podrobeny

zkoušce    nárazem   uvedené   v   6.7.4.14.1,    pokud    jsou

tyto    cisterny   označeny   nápisem   „ŽELEZNIČNÍ   DOPRAVA

ZAKÁZÁNA“     na    štítku    uvedeném    v    6.7.4.15.1     a

současně    písmeny    nejméně   10   cm   vysokými    na    obou

stranách   vnějšího   pláště.

TP   35    Pokyny    pro   přemístitelné   cisterny   T14   předepsané

v    ADR    platné   do   31.   prosince   2008   mohou    se    dále

používat   až   do   31.   prosince   2014

_______________________________

1    Pokud    je    uvedeno   slovo   „Normální“,   musí   být   splněny    všechny

požadavky    uvedené   v   pododdílu   6.7.2.8,   kromě   požadavků   uvedených

v   6.7.2.8.3.

2   Pokud     byla     provedena    opatření    pro    dosažení     bezpečnosti

rovnocenné   65%   terc-Butylhydroperoxidu   a   35   %   vody.

3   Maximální   množství   na   přemístitelnou   cisternu   2000   kg.

4   Přípravek   vydestilovaný   z   kyseliny   peroxyoctové   obsahující

nejvýše   41   %   kyseliny   peroxyoctové   s   vodou,   celkově   aktivní

kyslík   (kyselina   peroxyoctová   +   H2O2)    9,5   %,   který   splňuje

kritéria   Příručky   zkoušek   a   kritérií,   odstavce   2.4.3   (f).

5   Jak   bylo   schváleno   příslušným   orgánem.

KAPITOLA 4.3 POUŽÍVÁNÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A CISTERNOVÝCH VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, JEJICHŽ NÁDRŽE JSOU VYROBENY Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ, A BATERIOVÝCH VOZIDEL A VÍCEČLÁNKOVÝCH KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC)

POZNÁMKA:    Pro    přemístitelné   cisterny   a   UN    MEGC   viz   kapitola    4.2,

pro    cisterny    z   vyztužených   plastů   viz   kapitola    4.4;    pro

cisterny    pro    podtlakové   vyčerpávání   odpadů    viz    kapitola

4.5.

4.3.1   Rozsah   použití

4.3.1.1    Ustanovení,    která    jsou   uvedena   v    celé    šíři    stránky    se

vztahují   jak   na   nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),

snímatelné   cisterny   a   bateriová   vozidla,    tak   i   na   cisternové

kontejnery,   cisternové   výměnné   nástavby   a   MEGC.   Ustanovení   uvedená

pouze   v   jednom   sloupci   se   vztahují   jen   na:

-   nesnímatelné    cisterny   (cisternová    vozidla),    snímatelné

cisterny   a   bateriová     vozidla   (levý   sloupec);

-   cisternové    kontejnery,    cisternové    výměnné    nástavby    a

MEGC   (pravý   sloupec).

4.3.1.2    Tato   ustanovení   se   vztahují   na:

nesnímatelné   cisterny   (cisternová     |      cisternové   kontejnery,

vozidla),   snímatelné   cisterny   a       |      cisternové   výměnné

bateriová   vozidla            |      nástavby   a   MEGC

používané   pro   přepravu   plynných,   kapalných,   práškovitých   a   zrnitých

látek.

4.3.1.3   V   oddílu   4.3.2   jsou   uvedena   ustanovení,   která   se   vztahují   na

nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),     snímatelné

cisterny,     cisternové    kontejnery    a    cisternové     výměnné

nástavby    určené    pro    přepravu    látek    všech    tříd    a     na

bateriová   vozidla   a   MEGC   určená   k   přepravě   plynů    třídy    2.

Oddíly    4.3.3    a   4.3.4   obsahují   zvláštní   ustanovení,    která

doplňují   nebo   mění   ustanovení   oddílu   4.3.2.

4.3.1.4   Požadavky   na   konstrukci,   vystroj,   schválení   typu,   zkoušky    a

značení   viz   kapitola   6.8.

4.3.1.5   Pro    přechodná   ustanovení   týkající   se   použití   této    kapitoly

viz   oddíl

1.6.3                  |   1.6.4

4.3.2      Ustanovení   vztahující   se   na   všechny   třídy

4.3.2.1   Použití

4.3.2.1.1      Látka      podléhající     ADR     může     být      přepravována

v     nesnímatelných    cisternách    (cisternových     vozidlech),

snímatelných       cisternách,       bateriových       vozidlech,

cisternových      kontejnerech,      cisternových       výměnných

nástavbách     a    MEGC   pouze   tehdy,   pokud   je   ve   sloupci    (12)

tabulky    A    v    kapitole    3.2    uveden    kód    cisterny     podle

4.3.3.1.1.   a   4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2    Požadovaný   typ   cisterny,   bateriového    vozidla   a    MEGC    je

uveden    v    kódované    formě    ve   sloupci    (12)    tabulky    A    v

kapitole    3.2.Uvedené    identifikační    kódy    se    skládají    z

písmen    a    číslic    ve    stanoveném    pořadí.    Vysvětlivky     k

významu    čtyř    částí   kódu   jsou   uvedeny   v    4.3.3.1.1    (pokud

látka    určená   k   přepravě   je   látkou   třídy   2)   a   v     4.3.4.1.1

(pokud   látka   určená   k   přepravě   je   látkou   tříd   3   až   9)1.

4.3.2.1.3    Požadovaný    typ   podle   4.3.2.1.2   odpovídá   nejméně    přísným

konstrukčním     požadavkům,    které     jsou     přijatelné     pro

příslušnou    nebezpečnou   látku,    pokud   není   v   této    kapitole

nebo    v    kapitole   6.8   stanoveno   jinak.   Smějí   být    používány

také    cisterny    odpovídající     kódům,     které     předepisují

vyšší   minimální   výpočtový   tlak   nebo   přísnější   požadavky    na

plnicí      nebo     vyprazdňovací      otvory     nebo      pojistné

ventily/zařízení   (viz   4.3.3.1.1   pro   třídu    2    a     4.3.4.1.1

pro   třídy   3   až   9).

4.3.2.1.4    Na   cisterny,   bateriová   vozidla   a   MEGC   pro   určité   látky   se

vztahují    dodatečná    ustanovení,   která    jsou    uvedena    jako

zvláštní    ustanovení    ve   sloupci   (13)   tabulky   A   v    kapitole

3.2.

4.3.2.1.5    Cisterny,    bateriová   vozidla   a   MEGC    nesmějí    být    plněny

jinými    nebezpečnými   látkami   než   těmi,   pro   jejichž   přepravu

byly    schváleny    podle     6.8.2.3.1    a    které    při    styku    s

materiály    nádrží,   těsnění,   výstroje   a   ochranných   vnitřních

povlaků    nejsou    náchylné   s   nimi   nebezpečně    reagovat    (viz

definice    nebezpečné    reakce    v    oddíle    1.2.1)    a     tvořit

nebezpečné   látky   nebo   tyto   materiály   výrazně   zeslabovat2.

4.3.2.1.6Potraviny      nesmějí     být     přepravovány     v      cisternách

používaných   pro   nebezpečné   látky,   pokud   nebyly   učiněny   nezbytné

kroky,   aby   se   zabránilo    ohrožení   veřejného   zdraví.

4.3.2.1.7    Dokumentace    cisterny   musí   být   uložena   u    vlastníka    nebo

provozovatele,    který    musí   být    schopen    tuto    dokumentaci

předložit     na    požádání    příslušného    orgánu.    Dokumentace

cisterny    musí   být   udržována   po   dobu   životnosti   cisterny    a

archivována    po    dobu    15    měsíců   po    vyřazení    cisterny    z

provozu.

Pokud    dojde   ke   změně   vlastníka   nebo   provozovatele    v    době

životnosti   cisterny,   dokumentace   cisterny   musí   být    předána

novému   vlastníku   nebo   provozovateli.

Kopie    dokumentace   cisterny   nebo   všechny    nezbytné    doklady

musí    být   přístupné   znalci   pro   prohlídky   a   zkoušky   cisteren

podle      6.8.2.4.5     nebo     6.8.3.4.16     při     periodických

prohlídkách    a    zkouškách    nebo   mimořádných    prohlídkách    a

zkouškách.

4.3.2.2   Stupeň   plnění

4.3.2.2.1    Dále   uvedené   stupně   plnění   cisteren   určených   pro   přepravu

kapalin   při   teplotách   okolí   nesmějí   být   překročeny:

(a)   pro   hořlavé   látky   bez   dalších   nebezpečných   vlastností   (např.

toxicita   nebo   žíravost)   v   cisternách   s   odvětrávacím   systémem   nebo

s   pojistnými   ventily   (také   s   předřazeným   průtržným   kotoučem):

100

stupeň    plnění     =     ----------------------       %    vnitřního   objemu

1   +   alfa   (50   -   tF   )

(b)   pro    toxické   nebo   žíravé   látky   (hořlavé   nebo   nehořlavé)

v   cisternách   s   odvětrávacím   systémem   nebo   s   pojistnými   ventily   (také

s   předřazeným   průtržným   kotoučem   ):

98

stupeň    plnění     =    ----------------------        %     vnitřního   objemu

1   +   alfa   (50   -   tF   )

(c)   pro   hořlavé   látky   a   pro   slabě    toxické   nebo   žíravé   látky

(hořlavé   nebo   nehořlavé)   v   hermeticky   uzavřených   cisternách   bez

pojistného   zařízení:

97

stupeň    plnění     =     ----------------------       %     vnitřního   objemu

1   +   alfa   (50   -   tF   )

(d)   pro   velmi    toxické,    toxické,   silně   žíravé   nebo   žíravé   látky

(hořlavé   nebo   nehořlavé)   v   hermeticky   uzavřených   cisternách   bez

pojistného   zařízení:

95

stupeň    plnění     =     ----------------------       %    vnitřního   objemu

1   +   alfa   (50   -   tF   )

4.3.2.2.2    V    těchto    vzorcích   znamená    střední   koeficient    objemové

roztažnosti    kapaliny   mezi   15   C   a   50    C,    tj.    pro    zvýšení

teploty   nejvýše   o   35   C.

alfa    se    vypočte    podle   vzorce:

d15     -   d50

alfa   =   ----------------

35   d50

přičemž    d15    a   d50   znamená   relativní   hustoty   kapaliny    při

15   C   a   50   C   a   tF   střední   teplotu   kapaliny   při   plnění.

4.3.2.2.3   Ustanovení    4.3.2.2.1(a)   až   (d)   se   nevztahují   na   cisterny,

jejichž     obsah     je    udržován    během    přepravy     ohřívacím

zařízením    na   teplotě   vyšší   než   50   C.   V   tomto   případě    musí

být    stupeň   plnění   na   začátku   přepravy   stanoven    a    teplota

řízena    tak,    aby    cisterna   nebyla   během   přepravy    naplněna

více    než    do   95   %   svého   vnitřního   objemu   a   plnicí    teplota

nebyla   překročena.

4.3.2.2.4   Nádrže    určené    pro   přepravu   látek   v   kapalném    stavu    nebo

hluboce    zchlazených    zkapalněných    plynů,    které     nejsou

rozděleny    přepážkami   nebo   peřejníky   do   komor    s    vnitřním

objemem    nejvýše   7500   litrů,   musí   být   plněny    nejméně     na

80%   nebo   nejvýše   do   20%   jejich   objemu.

Toto   ustanovení   se   nevztahuje   na:

-   kapaliny   s   kinematickou   viskozitou   při   20   °C   nejméně   2680   mm 2/s;

-   roztavené    látky    s    kinematickou   viskozitou   při    teplotě    plnění

nejméně   2680   mm 2/s;

-    UN    1963    HELIUM,   HLUBOCE   ZCHLAZENÉ,   KAPALNÉ   a    UN    1966

VODÍK,   HLUBOCE   ZCHLAZENÝ,   KAPALNÝ.

4.3.2.3   Provoz

4.3.2.3.1    Tloušťka    stěn   nádrže   se   nesmí   během   celé   doby    používání

cisterny    zmenšit   pod   nejmenší   hodnotu,   která   je   předepsána

v:

6.8.2.1.17   až   6.8.2.1.21         6.8.2.1.17   až   6.8.2.1.20

4.3.2.3.2                        Cisternové     kontejnery/MEGC     musí     být     při

přepravě    naloženy   na   nosném   vozidle    tak,    aby

byly    dostatečně    chráněny    zařízením     nosného

vozidla       nebo       samotného       cisternového

kontejneru/MEGC     proti    podélným     a     příčným

nárazům     a    proti    převrácení3.    Jsou     -     li

cisternové    kontejnery/   MEGC,    včetně    provozní

výstroje,    konstruovány   tak,    že    mohou    odolat

nárazům     nebo    převrácení,   pak   není    nutné    je

tímto   způsobem   chránit.

4.3.2.3.3   Během   plnění   a   vyprazdňování   cisteren,   bateriových   vozidel

a     MEGC    musí    být    učiněna    náležitá    opatření,    aby     se

zabránilo    uvolnění    nebezpečného    množství    plynů    a    par.

Cisterny,    bateriová   vozidla   a   MEGC   musí   být   uzavřeny    tak,

aby    nemohlo    dojít    k    samovolnému    úniku    obsahu.    Spodní

výpusti    cisteren   musí   být   uzavřeny   čepičkami   se   šroubením,

slepými    přírubami   nebo   jinými   stejně   účinnými    zařízeními.

Hermetičnost   uzávěrů   cisteren,   bateriových   vozidel    a    MEGC

musí     být     po     naplnění    zkontrolována     plničem.     Toto

ustanovení    se    vztahuje    zvláště   na    horní    část    plnicího

potrubí   (ponorné   trubky).

4.3.2.3.4    Je-li    několik    uzávěrů    zabudováno    za    sebou,    musí    se

nejdříve    uzavřít    ten,    který   je   nejblíže    k    přepravované

látce.

4.3.2.3.5    Během    přepravy    nesmějí   na   vnější   straně    cisteren    lpět

žádné   zbytky   naplněné   látky.

4.3.2.3.6   Látky,    které   spolu   mohou   nebezpečně     reagovat,   nesmějí

být     přepravovány   v   sousedních   komorách   cisteren.

Látky,    které   spolu   mohou   nebezpečně   reagovat,     smějí    být

přepravovány    v    sousedních   komorách   cisteren,    pokud    jsou

tyto    komory   od   sebe   odděleny   přepážkou,    která   má    stejnou

nebo    větší    tloušťku,    než   má   sama    cisterna.    Tyto    látky

smějí    být    přepravovány    také   v   komorách    jedné    cisterny,

pokud     jsou     jimi    naplněné    komory     od    sebe     odděleny

prázdným   meziprostorem   nebo    prázdnou   komorou.

4.3.2.4   Prázdné   nevyčištěné    cisterny,   bateriová   vozidla   a   MEGC

POZNÁMKA:    Pro    prázdné    nevyčištěné     cisterny,    bateriová

vozidla    a   MEGC   mohou   být   použita   zvláštní   ustanovení    TU1,

TU2,   TU4,   TU16   a   TU35   oddílu   4.3.5.

4.3.2.4.1    Během    přepravy    nesmějí   na   vnější   straně    cisteren    lpět

žádné   zbytky   naplněné   látky.

4.3.2.4.2    Pro    připuštění    k   přepravě   musí   být   prázdné    nevyčištěné

cisterny,    bateriová    vozidla   a   MEGC    uzavřeny    a    utěsněny

stejně,   jako   kdyby   byly   plné.

4.3.2.4.3   Nejsou-li   prázdné   nevyčištěné    cisterny,   bateriová   vozidla

a    MEGC    uzavřeny   tak   hermeticky   jako   v   naplněném    stavu    a

nemohou-li    být    dodržena    ustanovení    ADR,    pak    musí    být

přepraveny     za    dostatečných   bezpečnostních    opatření    při

přepravě    do    nejbližšího    vhodného    místa,    kde    může    být

provedeno     vyčištění     nebo     oprava.    Za    dostatečnou

bezpečnost

při    přepravě    se   považuje,   pokud   jsou   učiněna   odpovídající

opatření,      která     zabezpečí     bezpečnost      odpovídající

ustanovením     ADR     a    zabrání    nekontrolovatelnému     úniku

nebezpečných   věcí.

4.3.2.4.4    Prázdné    nevyčištěné     nesnímatelné   cisterny    (cisternová

vozidla),      snímatelné     cisterny,     bateriová      vozidla,

cisternové   kontejnery,   cisternové   výměnné   nástavby    a    MEGC

se    smějí    přepravovat    i    po    uplynutí    lhůt     stanovených

v6.8.2.4.2   a   6.8.2.4.3   k   provedení   inspekce.

4.3.3    Zvláštní   ustanovení   pro   třídu   2

4.3.3.1   Kódování   a   hierarchie   cisteren

4.3.3.1.1    Kódování   cisteren,   bateriových   vozidel   a   MEGC

Čtyři   části   kódů   (kódů   cisteren)   uvedených   ve   sloupci    (12)

tabulky   A   v   kapitole   3.2   mají   následující   význam:

-----------------------------   ------------------------------------------------------------------

Část             Popis             Kód   cisterny

-----------------------------   ------------------------------------------------------------------

1                 Druhy            C   =   cisterna,   bateriové   vozidlo   nebo   MEGC   pro   stlačené   plyny;

cisterny,         P   =    cisterna,    bateriové   vozidlo   nebo   MEGC   pro   zkapalněné    nebo

bateriového         rozpuštěné   plyny;

vozidla   nebo      R   =   cisterna   pro   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny;

MEGC

2                Výpočtový   tlak    X   =     hodnota    příslušného    nejnižšího    zkušebního    tlaku    podle

tabulky   v     4.3.3.2.5;   nebo

22   =   nejnižší   výpočtový   tlak   v   barech;

3                Otvory            B   =    cisterna    se   spodními   plnicími   nebo   vyprazdňovacími    otvory

(viz.               se    3    uzávěry;   nebo   bateriové   vozidlo   nebo   MEGC   s   otvory    pod

pododdíly           hladinou   kapaliny   nebo   pro   stlačené   plyny;

6.8.2.2   a         C   =    cisterna   s   horními   plnicími   nebo   vyprazdňovacími   otvory    se

6.8.3.2)            3   uzávěry,   jen   s   otvory   pro   čistění   pod   hladinou   kapaliny;

D   =    cisterna   s   horními   plnicími   nebo   vyprazdňovacími   otvory    se

3    uzávěry;    nebo   bateriové   vozidlo   nebo   MEGC   bez    otvorů    pod

hladinou   kapaliny;

4                Pojistné          N   =    cisterna,   bateriové   vozidlo    nebo   MEGC   s   pojistným   ventilem

ventily/            podle     6.8.3.2.9    nebo    6.8.3.2.10,    která    není     hermeticky

zařízení            uzavřena;

H   =    hermeticky   uzavřená   cisterna,   bateriové   vozidlo    nebo    MEGC

(viz.   oddíl   1.2.1).

-----------------------------   ------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA    1:   U   některých   plynů   uváděné   zvláštní    ustanovení

TU17    ve   sloupci   (13)   tabulky   A   v   kapitole   3.2   znamená,    že

plyn    může   být   přepravován   jen   v   bateriových   vozidlech   nebo

MEGC,   jehož   články   jsou   tvořeny   nádobami.

POZNÁMKA   2:   Tlaky   uvedené   na   cisterně   samé   nebo   na    tabulce

nesmějí    být    menší    než    hodnota   pro    “X“    nebo     nejnižší

výpočtový   tlak.

4.3.3.1.2    Hierarchie   cisteren

---------------------   -----------------------------------------------------------------

Kód   cisterny            Další   kód(y)   cisterny(en)   povolený(é)   pro   látky   pod   tímto   kódem

---------------------   -----------------------------------------------------------------

C*BN                    C#BN,   C#CN,   C#DN,   C#BH,   C#CH,   C#DH

C*BH                    C#BH,   C#CH,   C#DH

C*CN                    C#CN,   C#DN,   C#CH,   C#DH

C*CH                    C#CH,   C#DH

C*DN                    C#DN,   C#DH

C*DH                    C#DH

P*BN                    P#BN,   P#CN,   P#DN,   P#BH,   P#CH,   P#DH

P*BH                    P#BH,   P#CH,   P#DH

P*CN                    P#CN,   P#DN,   P#CH,   P#DH

P*CH                    P#CH,   P#DH

P*DN                    P#DN,   P#DH

P*DH                    P#DH

R*BN                    R#BN,   R#CN,   R#DN

R*CN                    R#CN,   R#DN

R*DN                    R#DN

---------------------   -----------------------------------------------------------------

Číslice   zastoupená    značkou    “#“    musí   být    rovna    nebo    větší    než

číslice   zastoupená   značkou   “*“.

POZNÁMKA:     Tato     hierarchie    nebere    v     úvahu     zvláštní

ustanovení   (viz.   oddíly   4.3.5   a   6.8.4)   pro   každou   položku.

4.3.3.2   Podmínky   plnění   a   zkušební   tlaky

4.3.3.2.1   Zkušební    tlak   pro   cisterny   určené    pro   přepravu   stlačených

plynů   musí   být   nejméně   1,5   násobek   provozního   tlaku,   jak   je

definován   v   oddílu   1.2.1   pro   tlakové   nádoby.

4.3.3.2.2    Zkušební   tlak   pro   cisterny   určené   pro   přepravu:

-   vysokotlakých    zkapalněných   plynů;   a

-     rozpuštěných   plynů.

musí    být   takový,   aby   po   naplnění   nádrže   na   nejvyšší   stupeň

plnění    tlak   dosažený   v   nádrži   látkou   při   teplotě    55C    pro

cisterny    s    tepelnou    izolací   nebo   při    teplotě    65oC    pro

cisterny   bez    tepelné    izolace   nepřekročil   zkušební   tlak.

4.3.3.2.3     Zkušební     tlak     pro    cisterny    určené     pro     přepravu

nízkotlakých   zkapalněných   plynů   bude:

(a)   jsou-li   cisterny   opatřeny   tepelnou   izolací,   nejméně   roven   tenzi

par   kapaliny   při   60C,   snížený   o   0,1   MPa   (1   bar),   nejméně   však   1   MPa

(10   barů);

(b)   nejsou-li   cisterny   opatřeny   tepelnou   izolací,   nejméně   roven

tenzi   pak   kapaliny   při   65C,   snížený   o   0,1   MPa   (1   bar),   nejméně   však

1   MPa   (10   barů).

Nejvyšší   dovolená   hmotnost   obsahu   na   litr   vnitřního    objemu

se   vypočte   takto:

Nejvyšší   dovolená   hmotnost   obsahu   na   litr   vnitřního    objemu

=   0,95   x   hustota   kapalné   fáze   při   50C   (v   kg/l);

Kromě   toho   nesmí   plynná   fáze   pod   60C   vymizet.

Je-li    průměr    nádrží    nejvýše    1,5    m,    musí    být    použity

hodnoty    zkušebního    tlaku    a    nejvyšší    dovolená    hmotnost

obsahu    na    litr   vnitřního   objemu   podle   pokynu    pro    balení

P200   v   pododdílu   4.1.4.1.

4.3.3.2.4   Zkušební    tlak    pro    cisterny   určené   pro    přepravu    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů   musí   být   nejméně   1,3   násobek

nejvyššího   dovoleného   provozního   tlaku   vyznačeného   na   cisterně,

avšak   nejméně   300   kPa   (3   bary)   (přetlak);   pro   cisterny   s   vakuovou

izolací   musí   být   zkušební   tlak   nejméně   1,3   násobek   nejvyššího

dovoleného   provozního   tlaku   zvýšený   o   100   kPa   (1   bar).

4.3.3.2.5    Tabulka   plynů   a   směsí   plynů,   které   mohou   být   přepravovány

v     nesnímatelných    cisternách    (cisternových     vozidlech),

bateriových       vozidlech,       snímatelných       cisternách,

cisternových    kontejnerech   nebo    MEGC    uvádějící     nejnižší

zkušební    tlak    pro   cisterny   a   případně   nejvyšší    dovolenou

hmotnost   obsahu   na   litr   vnitřního   objemu.

U    plynů   a   směsí   plynů   zařazených   pod   j.n.   položky   musí   být

hodnoty    zkušebního    tlaku    a    nejvyšší    dovolená    hmotnost

obsahu     na     litr    vnitřního    objemu    předepsány     znalcem

schváleným   příslušným   orgánem.

Pokud   byly   cisterny   pro   stlačené   nebo   vysokotlaké    zkapalněné   plyny

vystaveny    nižšímu    zkušebnímu   tlaku    než    tlaku    uvedenému

v    tabulce   a   cisterny   jsou   opatřeny   tepelnou   izolací,    může

znalec     schválený    příslušným     orgánem    předepsat     nižší

maximální     hmotnost    za    předpokladu,    že    tlak     dosažený

v    cisterně    látkou    při   teplotě   55   C    nepřekročí    zkušební

tlak   vyražený   na   cisterně.

-------------------------------   --------------------------------------

Nejvyšší

UN           Pojmenování         Klasi-    Nejnižší   zkušební   tlak

číslo                            fikační   pro   cisterny           dovolená

kód                            hmotnost

s   tepelnou    bez   tepelné   obsahu

izolací       izolace       na

litr

vnitř.

objemu

MPa     Bar     MPa     bar     kg/l

-------------------------------   --------------------------------------

1001     acetylen,   rozpuštěný      4   F    pouze    v    bateriových   vozidlech

a   MEGC   složených   z   nádob

1002     vzduch,   stlačený          1   A    viz    4.3.3.2.1

(vzduch,   tlakový)

1003     vzduch,   hluboce           3   O    viz    4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1005     amoniak   (čpavek),         2   TC    2,6     26      2,9     29      0,53

bezvodý

1006     argon,   stlačený           1   A    viz   4.3.3.2.1

1008     fluorid   boritý,           2   TC   22,5     225    22,5     225     0,715

30      300     30      300     0,86

1009     bromtrifluormethan        2   A     12      120                 1,50

(plyn   jako   chladící                         4,2     42      1,13

prostředek   R   13B1)                          12      120     1,44

25      250     1,60

1010     butadieny,                2   F      1      10       1      10      0,59

stabilizované

(1,2-butadien)   nebo

butadieny,                2   F      1      10       1      10      0,55

stabilizované

(1,3-butadien)   nebo

butadieny,   směs   s         2   F      1      10       1      10      0,50

uhlovodíkem,

stabilizované

1011     butan                     2   F      1      10       1      10      0,51

1012     buteny,   směs   nebo         2   F      1      10       1      10      0,53

1012     1-buten   nebo                     1      10       1      10      0,54

1012     2-buten   cis   nebo                 1      10       1      10      0,55

1012     2-buten   trans                    1      10       1      10      0,50

1013     oxid   uhličitý             2   A     19      190                 0,73

22,5     225                 0,78

19      190     0,66

25      250     0,75

1016     oxid   uhelnatý,            1   TF   viz    4.3.3.2.1

stlačený

1017     chlór                      2      1,7     17      1,9     19      1,25

TOC

1018     chlordifluormethan        2   A     2,4     24      2,6     26      1,03

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   22)

1020     chlorpentafluorethan      2   A      2      20      2,3     23      1,08

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   115)

1021     1-chlor-1,2,2,2-          2   A      1      10      1,1     11      1,20

tetrafluorethan   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   124)

1022     chlortrifluormethan       2   A     12      120                 0,96

(plyn   jako   chladící            22,5     225                 1,12

prostředek   R13)                             10      100     0,83

12      120     0,90

19      190     1,04

25      250     1,10

1023     svítiplyn,   stlačený       1   TF    viz    4.3.3.2.1

1026     dikyan                    2   TF    10      100     10      100     0,70

1027     cyklopropan               2   F     1,6     16      1,8     18      0,53

1028     dichlordifluormethan      2   A     1,5     15      1,6     16      1,15

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   12)

1029     dichlorfluormethan        2   A      1      10       1      10      1,23

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   21)

1030     1,1-difluorethan   (plyn    2   F     1,4     14      1,6     16      0,79

jako   chladící

prostředek   R   152a)

1032     dimethylamin,   bezvodý     2   F      1      10       1      10      0,59

1033     dimethylether             2   F     1,4     14      1,6     16      0,58

1035     ethan                     2   F     12      120                 0,32

9,5     95      0,25

12      120     0,29

30      300     0,39

1036     ethylamin                 2   F      1      10       1      10      0,61

1037     chlorethan                2   F      1      10       1      10      0,80

(ethylchlorid)

1038     ethylen,   hluboce          3   F     viz    4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1039     ethylmethylether          2   F      1      10       1      10      0,64

1040     ethylenoxid   s   dusíkem     2   TF    1,5     15      1,5     15      0,78

až   do   nejvýše

přípustného   celkového

tlaku   1   MPa   (10   bar)

při   50   °C

1041     ethylenoxid   a   oxid        2   F     2,4     24      2,6     26      0,73

uhličitý,   směs   s   více

než   9%,   ale   nejvýše

87%   ethylenoxidu

1046     helium,   stlačené          1   A    viz   4.3.3.2.1

1048     bromovodík,   bezvodý       2   TC     5      50      5,5     55      1,54

1049     vodík,   stlačený           1   F     viz    4.3.3.2.1

1050     chlorovodík,   bezvodý      2   TC    12      120                 0,69

10      100     0,30

12      120     0,56

15      150     0,67

20      200     0,74

1053     sirovodík                 2   TF    4,5     45       5      50      0,67

1055     isobuten                  2   F      1      10       1      10      0,52

1056     krypton,   stlačený         1   A    viz    4.3.3.2.1

1058     plyny   zkapalněné,         2   A    1,5   x   plnicí   tlak

nehořlavé,   překryté            viz    4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

dusíkem,   oxidem

uhličitým   nebo

vzduchem

1060     methylacetylen   a          2   F    viz    4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

propadien,   směs,

stabilizovaná

směs   P   1                        2,5     25      2,8     28      0,49

směs   P   2                        2,2     22      2,3     23      0,47

propadien   s   1%   až   4%            2,2     22      2,2     22      0,50

methylacetylenu

1061     methylamin,   bezvodý       2   F      1      10      1,1     11      0,58

1062     brommetan                 2   T      1      10       1      10      1,51

(metylbromid)

s   nejvýše   2   %

chlorpikrinu

1063     chlormethan               2   F     1,3     13      1,5     15      0,81

(methylchlorid)   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   40)

1064     methanthiol               2   TF     1      10       1      10      0,78

(methylmerkaptan)

1065     neon,   stlačený            1   A    viz    4.3.3.2.1

1066     dusík,   stlačený           1   A    viz    4.3.3.2.1

1067     oxid   dusičitý              2     pouze    v    bateriových   vozidlech

TOC    a   MEGC   složených   z   nádob

1070     oxid   dusný   (rajský        2   O    22,5     225                 0,78

plyn)                                       18      180     0,68

22,5     225     0,74

25      250     0,75

1071     plyn   ropný,   stlačený      1   TF   viz    4.3.3.2.1

1072     kyslík,   stlačený          1   O    viz     4.3.3.2.1

1073     kyslík,   hluboce           3   O    viz    4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1076     fosgen                    2   TC   pouze   v   bateriových   vozidlech

a   MEGC   složených   z   nádob

1077     propen                    2   F     2,5     25     2,7     27      0,43

1078     plyn   jako   chladící        2   A

prostředek,   J.   N.,

jako                             1      10     1,1     11      1,23

směs   F1                  1,5     15     1,6     16      1,15

směs   F2                  2,4     24     2,7     27      1,03

směs   F3

jiné   směsi              viz    4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

1079     oxid   siřičitý             2   TC     1      10      1,2     12      1,23

1080     fluorid   sírový            2   A     12      120                 1,34

7      70      1,04

14      140     1,33

16      160     1,37

1082     chlortrifluorethylen,     2   TF    1,5     15      1,7     17      1,13

stabilizovaný

1083     trimethylamin,   bezvodý    2   F      1      10       1      10      0,56

1085     vinylbromid,              2   F      1      10       1      10      1,37

stabilizovaný

1086     vinylchlorid,             2   F      1      10      1,1     11      0,81

stabilizovaný

1087     vinylmethylether,         2   F      1      10       1      10      0,67

stabilizovaný

1581     chlorpikrin   a             2   T      1      10       1      10      1,51

brommethan

(methylbromid),   směs,

s   více   než   2   %

chlorpikrinu

1582     chlorpikrin   a             2   T     1,3     13      1,5     15      0,81

chlormethan

(methylchlorid),   směs

1612     hexaethyltetrafosfát   a    1   T    viz    4.3.3.2.1

stlačený   plyn,   směs

1749     fluorid   chloritý           2       3      30       3      30      1,40

TOC

1858     hexafluorpropylen         2   A     1,7     17      1,9     19      1,11

(plyn   jako   chladící

prostředek   R1216)

1859     fluorid   křemičitý         2   TC    20      200     20      200     0,74

30      300     30      300     1,10

1860     vinylfluorid,             2   F     12      120                 0,58

stabilizovaný                  22,5     225                 0,65

25      250     0,64

1912     chlormethan               2   F     1,3     13      1,5     15      0,81

(methylchlorid)   a

dichlormethan,   směs

1913     neon,   hluboce             3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1951     argon,   hluboce            3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1952     ethylenoxid   a   oxid        2   A     19      190     19      190     0,66

uhličitý,   směs,                 25      250     25      250     0,75

obsahující   nejvýše   9   %

ethylenoxidu

1953     plyn   stlačený,            1   TF   viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

toxický,   hořlavý,

j.n.a

1954     plyn   stlačený,            1   F    viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

hořlavý,   j.   n.

1955     plyn   stlačený,            1   T    viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

toxický,   j.   n.a

1956     plyn   stlačený,   j.   n.      1   A    viz    4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

1957     deuterium,   stlačené       1   F    viz    4.3.3.2.1

1958     1,2dichlortetrafluoret    2   A      1      10       1      10      1,30

han   (plyn   jako

chladící   prostředek   R

114)

1959     1,1-difluorethylen        2   F     12      120                 0,66

(plyn   jako   chladící            22,5     225                 0,78

prostředek   R   1132a)                         25      250     0,77

1961     ethan,   hluboce            3   F    viz    4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1962     ethylen,                  2   F     12      120                 0,25

22,5     225                 0,36

22,5     225     0,34

30      300     0,37

1963     helium,   hluboce           3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazené,   kapalné

1964     uhlovodíky   plynné,        1   F    viz    4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

směs,   stlačená,   j.n.

1965     uhlovodíky   plynné,

směs,   zkapalněná,   j.n.    2   F

směs   A                      1      10       1      10      0,50

směs   A01                   1,2     12      1,4     14      0,49

směs   A02                   1,2     12      1,4     14      0,48

směs   A0                    1,2     12      1,4     14      0,47

směs   A 1                   1,6     16      1,8     18      0,46

směs   B1                     2      20      2,3     23      0,45

sm     směs   B2                     2      20      2,3     23      0,44

směs   B                      2      20      2,3     23      0,43

směs   C                     2,5     25      2,7     27      0,42

jiné   směsi                 viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

1966     vodík,hluboce              3F    viz   4.3   viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný        F

1967     insekticid   plynný,        2   T    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   j.n.a

1968     insekticid   plynný,        2   A    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

j.n.

1969     isobutan                  2   F      1      10       1      10      0,49

1970     krypton,   hluboce          3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1971     methan,   stlačený   nebo     1   F    viz   4.3.3.2.1

plyn   zemní,   stlačený,

s   vysokým   obsahem

methanu

1972     methan,   hluboce           3   F    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

nebo

plyn   zemní,   hluboce

zchlazený,   kapalný

s   vysokým   obsahem

methanu

1973     chlordifluormethan   a      2   A     2,5     25      2,8     28      1,05

chlorpentafluorethan,

směs   s   konstantním

bodem   varu,   s   cca   49   %

chlordifluormethanu

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   502)

1974     bromchlordifluormethan    2   A      1      10       1      10      1,61

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   12B1)

1976     oktafluorcyklobutan       2   A      1      10       1      10      1,34

(plyn   jako   chladící

prostředek   RC   318)

1977     dusík,   hluboce            3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

1978     propan                    2   F     2,1     21      2,3     23      0,42

1982     tetrafluormethan,         2   A     20      200     20      200     0,62

(plyn   jako   chladící             30      300     30      300     0,94

prostředek   R   14)

1983     1-chlor-2,2,2-            2   A    1       10      1       10      1,18

trifluorethan   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   133a)

1984     trifluormethan   (plyn      2   A    19      190                 0,92

jako   chladící                  25      250                 0,99

prostředek   R   23)                           19      190     0,87

25      250     0,95

2034     vodík   a   methan,   směs,     1   F    viz   4.3.2.2.1

stlačená

2035     1,1,1-trifluorethan       2   F     2,8     28      3,2     32      0,79

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   143a)

2036     xenon,                    2   A     12      120                 1,30

13      130     1,24

2044     2,2-dimethylpropan        2   F      1      10       1      10      0,53

2073     amoniak   (čpavek),         4   A

roztok,   vodný,

s   relativní   hustotou             1      10       1      10      0,80

menší   než   0,88   kg/l

při   15   °C   s   více   než            1,2     12      1,2     12      0,77

35   %,   ale   nejvýše   50   %

amoniaku   (čpavku)

2187     oxid   uhličitý,            3   A    viz   4.3.3.2.4

hluboce   zchlazený,

kapalný

2189     dichlorsilan               2       1      10       1      10      0,90

TFC

2191     fluorid   sulfurylu         2   T      5      50       5      50      1,10

(sulfurylfluorid)

2193     hexafluorethan,   (plyn     2   A     16      160                 1,28

jako   chladící                   20      200                 1,34

prostředek   R116)                            20      200     1,10

2197     jodovodík,   bezvodý        2   TC    1,9     19      2,1     21      2,25

2200     propadien,                2   F     1,8     18      2,0     20      0,50

stabilizovaný

2201     oxid   dusný,   hluboce       3   O    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

2203     silan   b                   2   F    22,5     225    22,5     225     0,32

25      250     25      250     0,36

2204     sulfid   karbonylu          2   TF    2,7     27      3,0     30      0,84

(karbonylsulfid)

2417     fluorid   karbonylu         2   TC   20      200     20      200     0,47

(karbonylfluorid)              30      300     30      300     0,70

2419     bromtrifluorethylen       2   F      1      10       1      10      1,19

2420     hexafluoraceton           2   TC    1,6     16      1,8     18      1,08

2422     oktafluor-2-buten         2   A      1      10       1      10      1,34

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   1318)

2424     oktafluorpropan   (plyn     2   A     2,1     21      2,3     23      1,07

jako   chladící

prostředek   R   218)

2451     fluorid   dusitý            2   O     20      200     20      200     0,50

30      300     30      300     0,75

2452     ethylacetylen,            2   F      1      10       1      10      0,57

stabilizovaný

2453     fluorethan                2   F     2,1     21      2,5     25      0,57

(ethylfluorid)   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   161)

2454     fluormethan               2   F     30      300     30      300     0,36

(methylfluorid)   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   41)

2517     1-chlor-1,1-              2   F      1      10       1      10      0,99

difluorethan   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   142b)

2591     xenon,   hluboce            3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný

2599     chlortrifluormethan   a     2   A     3,1     31      3,1     31      0,11

trifluormethan,                 4,2     42                  0,21

azeotropní   směs   s   cca           10      100                 0,76

60   %                                        4,2     42      0,20

chlortrifluormethanu                        10      100     0,66

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   503)

2601     cyklobutan                2   F      1      10       1      10      0,63

2602     dichlordifluormethan   a    2   A     1,8     18       2      20      1,01

1,1-difluorethan,

azeotropní   směs   s   cca

74   %

dichlordifluormethanu

(plyn   jako   chladící

prostředek   R   500)

2901     chlorid   bromu              2       1      10       1      10      1,50

(bromchlorid)             TOC

3057     trifluoracetylchlorid     2   TC    1,3     13      1,5     15      1,17

3070     ethylenoxid   a             2   A    1,5     15      1,6     16      1,09

dichlordifluormethan,

směs   s   nejvýše   12,5   %

ethylenoxidu

3083     perchlorfluorid           2   TO   2,7     27      3,0     30      1,21

3136     trifluormethan,           3   A    viz   4.3.3.2.4

hluboce   zchlazený,

kapalný

3138     ethylen,   acetylen   a       3   F    viz   4.3.3.2.4

propylen,   směs,

hluboce   zchlazená,

kapalná   s   nejméně   71,5

%   ethylenu,   nejvýše

22,5   %   acetylenu   a

nejvýše   6   %   propylenu

3153     perfluormethylvinyleth    2   F     1,4     14      1,5     15      1,14

er

3154     perfluorethylvinylethe    2   F      1      10       1      10      0,98

r

3156     plyn   stlačený,            1   O    viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

oxidující,   j.   n.

3157     plyn   zkapalněný,          2   O    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

oxidující,   j.   n.

3158     plyn   hluboce              3   A    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný,

j.n.

3159     1,1,1,2-                  2   A     1,6     16      1,8     18      1,04

tetrafluorethan   (plyn

jako   chladící

prostředek   R   134a)

3160     plyn   zkapalněný,          2   TF   viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   hořlavý,   J.

N.a

3161     plyn                      2   F    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

zkapalněný,hořlavý,   j.

n.

3162     plyn   zkapalněný,          2   T    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   j.   n.a

3163     plyn   zkapalněný,   j.   n.    2   A    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

3220     pentafluorethan   (plyn     2   A     4,1     41      4,9     49      0,95

jako   chladicí

prostředek   R125)

3252     difluormethan   (plyn       2   F     3,9     39      4,3     43      0,78

jako   chladící

prostředek   R   32)

3296     heptafluorpropan   (plyn    2   A     1,4     14      1,6     16      1,20

jako   chladící

prostředek   R227)

3297     ethylenoxid   a             2   A      1      10       1      10      1,16

chlortetrafluorethan,

směs   s   nejvýše   8,8   %

ethylenoxidu

3298     ethylenoxid   a             2   A     2,4     24      2,6     26      1,02

pentafluorethan,   směs

s   nejvýše   7,9   %

ethylenoxidu

3299     ethylenoxid   a             2   A     1,5     15      1,7     17      1,03

tetrafluorethan,   směs

s   nejvýše   5,6   %

ethylenoxidu

3300     ethylenoxid   a   oxid        2   TF    2,8     28      2,8     28      0,73

uhličitý,   směs   s   více

než   87%   ethylenoxidu

3303     plyn   stlačený,            1   TO   viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

toxický,   podporující

hoření,   j.n.a

3304     plyn   stlačený,            1   TC   viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

toxický,   žíravý,   j.n.a

3305     plyn   stlačený,             1     viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

toxický,   hořlavý,         TFC

žíravý,   j.n.a

3306     plyn   stlačený,             1     viz   4.3.3.2.1   nebo   4.3.3.2.2

toxický,   podporující      TOC

hoření,   žíravý,   j.n.   a

3307     plyn   zkapalněný,          2   TO   viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   podporující

hoření,   j.n.   a

3308     plyn   zkapalněný,          2   TC   viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   žíravý,   j.n.

a

3309     plyn   zkapalněný,           2     viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   hořlavý,         TFC

žíravý,   j.n.   a

3310     plyn   zkapalněný,           2     viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   podporující      TOC

hoření,   žíravý,   j.n.   a

3311     plyn   hluboce              3   O    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný,

podporující   hoření,

j.n.

3312     plyn   hluboce              3   F    viz   4.3.3.2.4

zchlazený,   kapalný,

hořlavý,   j.n.

3318     amoniak   (čpavek),         4   TC   viz   4.3.3.2.2

vodný   roztok   s

relativní   hustotou

menší   než   0,88   kg/l

při15   °C,   s   více   než

50   %   amoniaku   (čpavku)

3337     plyn   jako   chladící        2   A     2,9     29      3,2     32      0,84

prostředek   R   404A

3338     plyn   jako   chladící        2   A     2,8     28      3,2     32      0,95

prostředek   R   407A

3339     plyn   jako   chladící        2   A     3,0     30      3,3     33      0,95

prostředek   R   407B

3340     plyn   jako   chladící        2   A     2,7     27      3,0     30      0,95

prostředek   R   407C

3354     insekticid   plynný,        2   F    viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

hořlavý,   j.n.

3355     insekticid   plynný,        2   TF   viz   4.3.3.2.2   nebo   4.3.3.2.3

toxický,   hořlavý,

j.n.a

-------------------------------   --------------------------------------

a   Dovoleno,   pokud   LC 50  je   rovno   nebo   větší   než   200   ppm.

b   Považováno   za   pyroforní.

4.3.3.3   Provoz

4.3.3.3.1   Pokud    jsou   cisterny,   bateriová   vozidla   nebo   MEGC   schváleny

pro   různé   plyny,   pak    změna   jejich   použití    vyžaduje   jejich

vyprázdnění,   vyčistění   a   odplynování    v   takovém   rozsahu,   aby   byla

zajištěna   bezpečnost   jejich   provozu.

4.3.3.3.2    Při    předávání    cisteren,   bateriových   vozidel    nebo    MEGC

k    přepravě    smějí    být   viditelné   jen    údaje    pro    skutečně

naplněný,    nebo    pokud   jsou   prázdné,   pro   posledně    naplněný

plyn,    uvedené    v    6.8.3.5.6;    všechny    údaje    týkající    se

jiných   plynů   musí   být   zakryty.

4.3.3.3.3    Všechny    články    bateriového     vozidla    nebo    MEGC    smějí

obsahovat   jen   jeden   a   tentýž   plyn.

4.3.3.4.        (Vyhrazeno)

4.3.4    Zvláštní   ustanovení   pro   třídy   3   až   9

4.3.4.1   Kódování,   racionální   přiřazování   a   hierarchie   cisteren

4.3.4.1.1   Kódování   cisteren

Čtyři   části   kódů   (kódů   cisteren)   uvedené   ve   sloupci    (12)

tabulky   A   v   kapitole   3.2   mají   následující   význam:

---------------------------------   ----------------------------------------------

Část              Popis                          Kód   cisterny

---------------------------------   ----------------------------------------------

1           Druhy   cisterny     L   =   cisterna   pro   látky   v   kapalném   stavu

(kapaliny   nebo   tuhé   látky   podávané

k   přepravě   v   roztaveném   stavu);

S   =   cisterna   pro   látky   v   tuhém   stavu

(práškovém   nebo   zrnitém);

2          Výpočtový   tlak      G   =   nejnižší   výpočtový   tlak   podle   všeobecných

požadavků   v    6.8.2.1.14;   nebo

1,5;   2,65;   4;   10;   15   nebo   21=   nejnižší

výpočtový   tlak   v   barech   (viz

6.8.2.1.14);

3          Otvory              A   =    cisterna   se   spodními   plnicími   a   spodními

(viz.    6.8.2.2.2)       vyprazdňovacími    otvory   se   2   uzávěry;

B   =    cisterna   se   spodními   plnicími   a   spodními

vyprazdňovacími      otvory   se   3   uzávěry;

C   =    cisterna   s   horními   plnicími   a

vyprazdňovacími      otvory,   jen   s

čistícími   otvory   pod    hladinou   kapaliny;

D   =    cisterna   s   horními   plnicími   a

vyprazdňovacími      otvory,   bez

jakýchkoliv   otvorů    pod    hladinou

kapaliny;

4          Pojistné            V   =    cisterna   s   odvětrávacím   systémem   podle

ventily/   zařízení       6.8.2.2.6,   ale   bez   pojistky   proti

prošlehnutí   plamene;   nebo

cisterna,   která   není   odolná   proti   tlaku

při   výbuchu;

F   =    cisterna   s   odvětrávacím   systémem   podle

6.8.2.2.6    s   pojistkou   proti   prošlehnutí

plamene;   nebo           cisterna   odolná

proti   tlaku   při   výbuchu;

N   =    cisterna   bez   odvětrávacího   systému   podle

6.8.2.2.6   a   která   není   hermeticky

uzavřena;

H   =     hermeticky   uzavřená   cisterna   (viz

1.2.1).

---------------------------------   ----------------------------------------------

4.3.4.1.2   Racionální   přiřazování   kódů   cisteren   ke   skupinám   látek   a

hierarchie   cisteren

POZNÁMKA:    Některé   látky   a   skupiny   látek    nejsou    uvedeny

v   tomto   racionálním   přiřazování,   viz   4.3.4.1.3.

Racionální   přiřazování   kódů

--------------------------------------------------------------------------

Kód   cisteren         Povolené   skupiny   látek

Třída    klasifikační   obalová   skupina

kód

--------------------------------------------------------------------------

Kapalné   látky

--------------------------------------------------------------------------

LGAV                  3        F2           III

9        M9           III

--------------------------------------------------------------------------

LGBV                  4.1      F2           II,   III

5.1      O1           III

9        M6           III

9        M11          III

jakož   i   skupiny   látek   povolené   pro   kód    cisteren   LGAV

--------------------------------------------------------------------------

LGBF                  3        F1           II

tenze   par   při   50   °C   =<   1,1   bar

3        F1           III

3        D            II

tenze   par   při   50   C   =<   1,1   bar

3        D            III

jakož   i   skupiny   látek   povolené   pro   kódy   cisteren   LGAV

a   LGBV

--------------------------------------------------------------------------

L1,5BN                    3        F1           II

tenze   par   při   50°C   >   1,1   bar

3        F1           III

bod   vzplanutí   <   23°C,   viskózní,

tenze   par   při

50°C   >   1,1   bar,

bod   varu   >   35°C

3        D            II.

tenze   par   při   50°C   >   1,1   bar

jakož    i   skupiny   látek   povolené   pro   kódy   cisteren   LGAV,

LGBV    a   LGBF

--------------------------------------------------------------------------

L4BN                  3        F1           I,

III   bod   varu   =<   35°C

3        FC           III

3        D            I

5.1      O1           I,   II

5.1      OT1          I

8        C1           II,   III

8        C3           II,   III

8        C4           II,   III

8        C5           II,   III

8        C7           II,   III

8        C8           II,   III

8        C9           II,   III

8        C10          II,   III

8        CF1          II

8        CF2          II

8        CS1          II

8        CW1          II

8        CW2          II

8        CO1          II

8        CO2          II

8        CT1          II,   III

8        CT2          II,   III

8        CFT          II

9        M11          III

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,

LGBF   a   L1,5BN

--------------------------------------------------------------------------

L4BH                  3        FT1          II,   III

3        FT2          II

3        FC           II

3        FTC          II

6.1      T1           II,   III

6.1      T2           II,   III

6.1      T3           II,   III

6.1      T4           II,   III

6.1      T5           II,   III

6.1      T6           II,   III

6.1      T7           II,   III

6.1      TF1          II

6.1      TF2          II,   III

6.1      TF3          II

6.1      TS           II

6.1      TW1          II

6.1      TW2          II

6.1      TO1          II

6.1      TO2          II

6.1      TC1          II

6.1      TC2          II

6.1      TC3          II

6.1      TC4          II

6.1      TFC          II

6.2      I4

9        M2           II

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,

LGBF,   L1,5BN   a   L4BN

--------------------------------------------------------------------------

L4DH                  4.2      S1           II,   III

4.2      S3           II,   III

4.2      ST1          II,   III

4.2      ST3          II,   III

4.2      SC1          II,   III

4.2      SC3          II,   III

4.3      W1           II,   III

4.3      WF1          II,   III

4.3      WT1          II,   III

4.3      WC1          II,   III

8        CT1          II,III

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,

LGBF,   L1,5BN,   L4BN   a   L4BH

--------------------------------------------------------------------------

L10BH                 8        C1           I

8        C3           I

8        C4           I

8        C5           I

8        C7           I

8        C8           I

8        C9           I

8        C10          I

8        CF1          I

8        CF2          I

8        CS1          I

8        CW1          I

8        CW2          I

8        CO1          I

8        CO2          I

8        CT1          I

8        CT2          I

8        COT          I

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy

cisteren   LGAV,    LGBV,

LGBF,   L1,5BN,   L4BN   a   L4BH

--------------------------------------------------------------------------

L10CH                 3        FT1           I

3        FT2           I

3        FC            I

3        FTC           I

6.1      T1            I

6.1      T2            I

6.1      T3            I

6.1      T4            I

6.1      T6            I

6.1      T7            I

6.1      TF1           I

6.1      TF2           I

6.1      TF3           I

6.1      TS            I

6.1      TW1           I

6.1      TO1           I

6.1      TC1           I

6.1      TC2           I

6.1      TC3           I

6.1      TC4           I

6.1      TFC           I

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,

LGBF,   L1,5BN,   L4BN,   L4BH   a   L10BH

--------------------------------------------------------------------------

L10DH                 4.3       W1            I

4.3       WF1           I

4.3       WT1           I

4.3       WC1           I

4.3       WFC           I

5.1       OTC           I

8         CT1           I

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,

LGBF,   L1,5BN,   L4BN,   L4BH,   L4DH,   L10BH   a   L10CH

--------------------------------------------------------------------------

L15CH                 3         FT1           I

6.1       TF1           I

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,

LGBF,   L1,5BN,   L4BN,   L4BH,   L10BH   a   L10CH

--------------------------------------------------------------------------

L21DH                 4.2       S1             I

4.2       S3             I

4.2       SW             I

4.2       ST3            I

jakož    i    skupiny   látek   povolené   pro   kódy    cisteren

LGAV,    LGBV,   LGBF,   L1,5BN,   L4BN,   L4BH,   L4DH,   L10BH,

L10CH,   L10DH   a   L15CH

--------------------------------------------------------------------------

Tuhé   látky

SGAV                  4.1       F1             III

4.1       F3             III

4.2       S2             II,   III

4.2       S4             III

5.1       O2             II,   III

8         C2             II,   III

8         C4             III

8         C6             III

8         C8             III

8         C10            II,   III

8         CT2            III

9         M7             III

9         M11            II,   III

--------------------------------------------------------------------------

SGAN                  4.1       F1             II

4.1       F3             II

4.1       FT1            II,   III

4.1       FT2            II,   III

4.1       FC1            II,   III

4.1       FC2            II,   III

4.2       S2             II

4.2       S4             II,   III

4.2       ST2            II,   III

4.2       ST4            II,   III

4.2       SC2            II,   III

4.2       SC4            II,   III

4.3       W2             II,   III

4.3       WF2            II

4.3       WS             II,   III

4.3       WT2            II,   III

4.3       WC2            II,   III

5.1       O2             II,   III

5.1       OT2            II,   III

5.1       OC2            II,   III

8         C2             II

8         C4             II

8         C6             II

8         C8             II

8         C10            II

8         CF2            II

8         CS2            II

8         CW2            II

8         CO2            II

9         M3             III

jakož    i    skupiny    látek    povolené    pro    kód

cisteren   SGAV

--------------------------------------------------------------------------

SGAH                  6.1       T2             II,   III

6.1       T3             II,   III

6.1       T5             II,   III

6.1       T7             II,   III

6.1       T9             II

6.1       TF3            II

6.1       TS             II

6.1       TW2            II

6.1       TO2            II

6.1       TC2            II

6.1       TC4            II

9         M1             II,   III

jakož    i    skupiny    látek   povolené    pro    kódy

cisteren   SGAV   a   SGAN

--------------------------------------------------------------------------

S4AH                  9         M2             II

6.2       I3             II

jakož    i    skupiny    látek   povolené    pro    kódy

cisteren   SGAV,    SGAN   a   SGAH

--------------------------------------------------------------------------

S10AN                 8         C2             I

8         C4             I

8         C6             I

8         C8             I

8         C10            I

8         CF2            I

8         CS2            I

8         CW2            I

8         CO2            I

8         CT2            I

jakož    i    skupiny    látek   povolené    pro    kódy

cisteren   SGAV   a    SGAN

--------------------------------------------------------------------------

S10AH                 6.1       T2             I

6.1       T3             I

6.1       T5             I

6.1       T7             I

6.1       TS             I

6.1       TW2            I

6.1       TO2            I

6.1       TC2            I

6.1       TC4            I

jakož    i    skupiny    látek   povolené    pro    kódy

cisteren   SGAV,    SGAN,   SGAH   a   S10AN

--------------------------------------------------------------------------

Hierarchie   cisteren

Cisterny    s     kódy    cisteren    odlišnými         od    kódů

uvedených   v     této    tabulce   nebo   v   tabulce    A   kapitoly

3.2    mohou      být      též    používány,     pokud    jakákoli

část   (číslice       nebo   písmeno)   částí    1   až    4    těchto

kódů    cisteren   odpovídá      úrovni   bezpečnosti    nejméně

rovnocenné    odpovídající    části           kódu    cisterny

uvedeného    v       tabulce       A    kapitoly     3.2,     a   to

podle   následujícího   vzestupného   pořadí:

Část      1:     Typy   cisteren   S   ›   L

Část             2:   Výpočtový   tlak   G     ›   1,5   ›   2,65   ›    4

›   10   ›   15   ›   21   bar

Část   3:   Otvory   A   ›   B   ›   C   ›   D

Část    4:   Pojistné   ventily           /   zařízení   V   ›   F   ›   N

›   H

Například

-     cisterna     s   kódem   cisterny   L10CN       je   dovolena

pro   přepravu   látky,       ke   které      byl    přiřazen   kód

cisterny   L4BN;

-     cisterna      s   kódem   cisterny   L4BN        je   dovolena

pro   přepravu    látky,      ke    které      byl    přiřazen   kód

cisterny   SGAN.

POZNÁMKA:    Hierarchie     nebere     v       úvahu    zvláštní

ustanovení     (viz   oddíly    4.3.5     a   6.8.4)           pro

každou   položku.

4.3.4.1.3    Následující

látky    a    skupiny   látek,    u   kterých   je     ve      sloupci

(12)   tabulky   A    v   kapitole        3.2   uvedeno   za     kódem

cisterny     znaménko       "(+)",     podléhají     zvláštním

ustanovením.

V     tomto     případě    je          dovoleno     alternativní

použití    cisteren   pro   jiné   látky    a   skupiny        látek

pouze         tehdy,     pokud       je        to    uvedeno     v

osvědčení      o    schválení      typu.    Cisterny       vyšší

hodnoty       podle   ustanovení       na   konci    tabulky     v

4.3.4.1.2     mohou   být    použity     se   zřetelem          ke

zvláštním     ustanovením     uvedeným           ve    sloupci

(13)   tabulky      A      v   kapitole   3.2.

(a)   Třída   4.1:

UN   2448   síra,   roztavená:   kód   LGBV;

(b)   Třída   4.2:

UN   1381     fosfor,   bílý      nebo   žlutý,   suchý    nebo    pod

vodou   nebo   v     roztoku   a    UN    2447   fosfor,   bílý     nebo

žlutý,   roztavený:   kód   L10DH;

(c)   Třída   4.3:

UN   1389     amalgam   alkalických   h       kovů;   kapalný;

UN        1391    disperze    alkalických    kovů     nebo

disperze   kovů   alkalickýc   h   zemin;

UN        1392   amalgam   kovů   alkalických   h      zemin;

kapalný;

UN        1415   lithium;

UN        1420   slitiny   draslíku,   kovové;   kapalné;

UN        1421    slitina   alkalických    kovů,   kapalná,

j.   n.;

UN        1422   slitiny   draslíku    a   sodíku;   kapalné;

UN        1428   sodík;   a

UN        2257   draslík:   kód   L10BN;

UN        3401   amalgam   alkalických       kovů,   tuhý;

UN        3402   amalgam   kovů   alkalickýc   h       zemin,

tuhý;

UN        3403   slitiny   draslíku,   kovové,   tuhé;

UN        3404    slitiny   draslíku     a   sodíku,    tuhé:

kód   L10BN;

UN       1407   cesium    a   UN        1423    rubidium:   kód

L10CH;

(d)   Třída   5.1:

UN       1873   kyselina    chloristá,   roztok   s     více

než    50           %    hmot.,     ale    nejvýše     72    %

hmot.    čisté    kyseliny:    kód    L4DN;    UN       2015

peroxid   vodíku,   vodný   roztok,   stabilizov   aný     s

více   než    70     %   peroxidu   vodíku:   kód   L4DV;

UN        2015     peroxid    vodíku,     vodný    roztok,

stabilizovaný     s   více    než    60    %,   ale    nejvýše

70   %    peroxidu   vodíku:   kód   L4BV;

UN        2014    peroxid    vodíku,    vodný    roztok    s

nejméně    20     %,    ale    nejvýše     60   %     peroxidu

vodíku       a    UN        3149    peroxid    vodíku      a

kyselina   peroctová,   směs,   stabilizov   aná:      kód

L4BV;

UN        2426    dusičnan    amonný,    kapalný,    horký

koncentrovaný   aný     roztok   v     koncentrací   vyšší

než    80    %,   ale   nepřesahuj   ící    93    %:   kód   L4BV;

UN        3375   dusičnan    amonný,   emulze,    suspenze

nebo     gel,   kapalný:   kód   LGAV;

UN        3375   dusičnan    amonný,   emulze,    suspenze

nebo     gel,   tuhý:     kód   SGAV;

(e)    Třída   5.2:

UN   3109     peroxid    organický,   typ        F,    kapalný     a

UN       3119    peroxid   organický,    typ        F,    kapalný,

řízená   teplota:   kód   L4BN;

UN        3110   peroxid   organický,   typ        F,    tuhý

a    UN   3120    peroxid   organický,   typ         F,   tuhý,

řízená   teplota:   kód   S4AN;

(f)    Třída   6.1:

UN     1613      kyanovodík,     vodný      roztok     (kyselina

kyanovodíková)   a     UN   3294    kyanovodík   ,    alkoholick   ý

roztok:   kód   L15DH;

(g)   Třída   7:

Všechny      látky:   speciální   cisterny;

Minimální    požadavky    pro   kapaliny:    kód    L2,65CN;   pro

tuhé   látky:    kód   S2,65AN;

Odchylně   od     všeobec   ných    požadavků   tohoto    odstavce

cisterny   používané    pro   radioaktiv    ní      látky    mohou

být   používány   také      pro   přepravu   jiných   věcí,    pokud

jsou   splněny   požadavky   pododdílu   5.1.3.2;

(h)   Třída   8:

UN   1052    fluorovodí   k,     bezvodý   a     UN    1790   kyselina

fluorovodí    ková,    roztok,   obsahující    více       než   85

%   kyseliny   fluorovodí   kové:     kód   L21DH;

UN   1744        brom   nebo    brom,   roztok:   kód   L21DH;

UN   1791   chlornan,    roztok      a   UN        1908   chloritan,

roztok:   kód   L4BV.

4.3.4.1.4   Cisterny     určené

pro          přepravu     kapalných      odpadů      splňující

požadavky   kapitoly    6.10    a   vybavené      dvěma    uzávěry

podle   pododdílu    6.10.3.2       musí    být   přiřazeny     ke

kódu       cisterny   L4AH.   Pokud    jsou   tyto        cisterny

vybaveny         pro    alternativní    přepravu     kapalných

a    tuhých         látek,    musí              být    přiřazeny

ke   kombinovaným   kódům      cisteren   L4AH+S4AH.

4.3.4.2    Všeobecná   ustanovení

4.3.4.2.1   V   případě

nakládky   zahřátých     látek    nesmí   teplota    na    vnějším

povrchu    cisterny       nebo    její        tepelné    izolace

během   přepravy   překročit   70°   C.

4.3.4.2.2   Spojovací         potrubí          mezi

nezávislými,          ale          navzájem      propojenými

cisternami      dopravní     jednotky      musí     být    během

přepravy     vyprázdněné.       Flexibilní      plnicí       a

vyprazdňovací     potrubí,      které      není    permanentně

připojeno      k      nádržím,     musí         být        během

přepravy   vyprázdněné.

4.3.4.2.3   (Vyhrazeno)

4.3.5      Zvláštní    ustanovení

Následující      zvláštní      ustanovení          se     musí

použít,   pokud          jsou   uvedena           u    příslušné

položky          ve   sloupci        (13)   tabulky            A

v   kapitole   3.2:

TU1      Cisterny    nesmějí    být   podány     k    přepravě    před    úplným    ztuhnutím    látky

a   jejím    pokrytím   inertním    plynem.    Nevyčištěné    prázdné    cisterny,    které

tyto    látky    obsahovaly,    musí    být    naplněny   inertním   plynem.

TU2      Látka    musí     být   pokryta    inertním   plynem.   Nevyčištěné   prázdné    cisterny,

které    tyto   látky    obsahovaly,    musí    být   naplněny   inertním   plynem.

TU3      Vnitřek   nádrže    a    všechny    části,   které    mohou    přijít   do   styku   s   látkou,

musí    být   udržovány   v    čistotě.    Pro   čerpadla,   ventily   a   ostatní   zařízení

se   nesmí   používat   žádná   maziva,   která   se   mohou   s   látkou   nebezpečně   slučovat.

TU4      Během   přepravy   musí   být   tyto   látky   pokryty   vrstvou   inertního    plynu,   jehož

přetlak   musí   činit   nejméně   50   kPa   (0,5   baru).   Nevyčištěné   prázdné   cisterny,

které    obsahovaly   tyto   látky,   musí   být   při   podání   k   přepravě   naplněny

inertním   plynem   o   přetlaku   nejméně   50   kPa   (0,5   baru).

TU5      (Vyhrazeno)

TU6      Není     dovoleno   přepravovat   v   cisternách,   bateriových   vozidlech   a   MEGC,

pokud   je   hodnota    LC 50  nižší    než    200   ppm.

TU7      Materiály   používané   k    utěsnění   spojů   nebo   k   údržbě   uzávěrů   musí   být

snášenlivé   s   obsahem.

TU8      Cisterny   z   hliníkových   slitin    se   nesmějí    používat   k   přepravě,   ledaže

jsou   výlučně   vyhrazeny   pro   takovou   přepravu   a   acetaldehyd   neobsahuje

kyselinu.

TU9      UN   1203   benzín   s   tenzí   par   při   50   °C    vyšší   než   110   kPa   (1,1   baru),   ale

nejvýše    150    kPa   (1,5    baru)   smí   být    přepravován   také    v    cisternách

konstruovaných   podle   6.8.2.1.14(a)   a   jejichž   výstroj   odpovídá   6.8.2.2.6.

TU10     (Vyhrazeno)

TU11     Během   plnění   nesmí   teplota   této   látky   překročit   60   °C.   Nejvyšší   plnicí

teplota   80   C   je   dovolena,   pokud   se    zabrání    vzniku    doutnajících    míst

a    jsou   splněny   dále   uvedené   podmínky.   Po   ukončení   plnění   musí   být

cisterny    natlakovány   (např.   stlačeným   vzduchem),   aby    se   zkontrolovala

jejich    těsnost.    Musí   se   zabezpečit,   aby   během   přepravy   nedošlo   ke

vzniku   podtlaku.   Před   vyprázdněním   se   musí    zkontrolovat,   jestli   tlak

v    cisternách   je    stále    vyšší    než   tlak   atmosférický.   Pokud   tomu   tak   není,

musí    se    před    započetím    vyprazdňování    do   cisteren   zavést   inertní   plyn.

TU12     Při   změně   používání   musí   být   z   nádrže   a   výstroje   před   a   po   přepravě   této

látky   dokonale   vyčištěny   všechny   zbytky   této   látky.

TU13     Cisterny   musí   být   při   plnění    prosty    všech    nečistot.   Provozní   výstroj,

jako   ventily   a   vnější   potrubí,   musí   být   po   naplnění   nebo    vyprázdnění

cisterny   vyprázdněny.

TU14     Ochranné    kryty   uzávěrů   musí   být   během    přepravy   uzamčeny.

TU15     Cisterny    se   nesmějí    použít   k    přepravě   potravin,   poživatin    a    krmiv.

TU16     Nevyčištěné    prázdné    cisterny   musí   být    při   podání    k   přepravě:

-     buď   naplněny   dusíkem,

-     nebo   naplněny   vodou   nejméně   na   96   %   a   nejvíce   na   98   %   svého   vnitřního

objemu;   v   době   od   1.   října    do   31.   března   musí   voda    obsahovat   dostatečné

množství   ochranného    prostředku   proti   zamrzání,   aby   nemohla   voda   během

přepravy   zamrznout.   Ochranný   prostředek   proti    zamrzání   nesmí   mít   žádné

korosivní   účinky   a   nesmí   reagovat   s   fosforem.

TU17     Smí    se    přepravovat    jen     v    bateriových   vozidlech    nebo    MEGC,   jejichž

články    jsou    nádoby.

TU18     Stupeň    plnění   cisteren   musí   být    stanoven   tak,   aby    při    zahřátí   obsahu

na    teplotu,    při    níž    se   tenze   par    rovná   otevíracímu    tlaku    pojistného

ventilu,      objem   kapaliny   dosáhl   95     %    vnitřního    objemu     cisterny

při    této    teplotě.    Ustanovení    4.3.2.3.4    se    nepoužije.

TU19     Cisterny      smějí    být    naplněny    do    98%     při    plnící    teplotě   a    tlaku.

Ustanovení    4.3.2.3.4     se   nepoužije.

TU20     (Vyhrazeno)

TU21     Látka    musí   být   v   době   plnění,   je-li    použita   voda   jako    ochranný   prostředek,

pokryta     vrstvou   nejméně   12   cm   vody;    stupeň   plnění   při   teplotě    60°   C

nesmí     překročit   98    %.   Je-li    použit   dusík    jako    ochranný   prostředek,

stupeň       plnění    při   teplotě   60°   C   nesmí     překročit   96    %.    Zbylý

prostor   musí    být   naplněn     dusíkem    tak,    aby   ani    po     ochlazení

neklesl    tlak    nikdy   pod   atmosférický   tlak.     Cisterna   musí    být   uzavřena

tak,    aby     nemohlo   dojít     k     úniku   plynu.

TU22     Cisterny      smějí   být   plněny    nejvýše   do    90    %    svého     vnitřního   objemu;

při   střední     teplotě    kapaliny     50   °   C    musí   zůstat    v   nádrži   z    hlediska

bezpečnosti    ještě   prázdný     prostor    5%.

TU23     Stupeň       plnění   nesmí     překročit    0,93    kg   na    litr   vnitřního    objemu,

plní-li    se      hmotnostně.   Plní-li    se    objemově,    nesmí    stupeň    plnění

překročit   85   %.

TU24     Stupeň   plnění    nesmí   překročit   0,95   kg   na   litr   vnitřního   objemu,   plní-li

se    hmotnostně.   Plní-li   se   objemově,   nesmí   stupeň   plnění   překročit   85   %.

TU25     Stupeň   plnění   nesmí   překročit   1,14   kg   na   litr   vnitřního    objemu,   plní-li

se    hmotnostně.   Plní-li    seobjemově,   nesmí   stupeň   plnění   překročit   85   %.

TU26     Stupeň    plnění   nesmí   překročit   85   %.

TU27     Cisterny      smějí    být   plněny   nejvýše   do   98   %     svého    vnitřního    objemu.

TU28     Cisterny      smějí   být     plněny    při    referenční   teplotě    15   °C   nejvýše

do    95%    svého    vnitřního   objemu.

TU29     Cisterny      smějí   být    plněny   nejvýše    do   97    %   svého    vnitřního   objemu   a

nejvyšší    teplota   po    naplnění    nesmí     překročit   140°   C.

TU30     Cisterny     musí   být    plněny   podle   zkušebního   protokolu    pro   schválení

konstrukčního   typu   cisterny,   avšak   nejvýše   do   90   %   svého   vnitřního    objemu.

TU31     Cisterny   smějí   být   plněny   nejvýše   do   1   kg   na   litr   vnitřního   objemu.

TU32     Cisterny    smějí   být   plněny    nejvýše   do    88   %    svého    vnitřního    objemu.

TU33     Cisterny    smějí    být   plněny    nejméně   do   88   %   a   nejvýše   do    92   %   svého

vnitřního    objemu,    nebo    do    2,86    kg   na    litr   svého    vnitřního   objemu.

TU34     Cisterny   smějí   být   plněny   nejvýše   do   0,84   kg   na   litr   svého   vnitřního   objemu.

TU35     Prázdné    nevyčištěné    nesnímatelné   cisterny   (cisternová    vozidla),

snímatelné   cisterny   a   cisternové   kontejnery,   které   obsahovaly    tyto   látky,

nepodléhají   požadavkům     ADR,   pokud    byla    provedena    přiměřená    opatření

k   vyloučení   jakéhokoli    nebezpečí.

TU36     Stupeň    plnění   podle   pododdílu    4.3.2.2   nesmí   při   referenční   teplotě   15   °C

překročit     93    %    svého     vnitřního   objemu.

TU37     Přeprava    v    cisternách    je    omezena   na    látky   obsahující   původce    nemocí,

které    nepředstavují    vážné     nebezpečí    a    proti    kterým,    přestože    při

expozici    mohou    způsobit   vážnou   nákazu,   jsou    k   dispozici   účinný   léčebný

postup   i   preventivní   opatření   a    nebezpečí   přenosu   nákazy   je    omezené   (tj.

mírné    nebezpečí   pro   jednotlivce    a    malé   nebezpečí    pro   společnost).

TU38     (Vyhrazeno)

TU39     Vhodnost    látky   pro   přepravu   v   cisternách   musí   být   prokázána.   Metoda

hodnocení    vhodnosti    musí    být    schválena   příslušným   orgánem.   Jedna

z   metod   je   zkouška   8(d)   v   sérii    zkoušek    8   (viz    Příručka   zkoušek    a

kritérií,    část   1,   pododdíl    18.7).    Není    dovoleno    ponechat    látky

v      cisterně    po    dobu,    za    kterou   by    v    ní   mohly   ztvrdnout.   Musí

být    učiněna    vhodná    opatření,   aby    se   zabránilo   usazení   a    ztuhnutí

látek    v    cisterně   (např.    vyčištění    atd.).

_______________________________

_______________________________

1   Výjimka    platí   pro   cisterny   určené   pro   přepravu   látek    tříd

5.2   nebo   7   přitom   tvoří   výjimku     (viz     4.3.4.1.3).

2   Někdy    může    být    nezbytné   konzultovat   s   výrobcem    látky    a

příslušným     orgánem    snášenlivost    látky    s    materiály    cisteren,

bateriových   vozidel   nebo   MEGC.

3      Příklady   pro   ochranu   nádrží:

-   Ochranu   proti   bočnímu   nárazu   mohou   tvořit   např.   podélné

nárazníky   po   obou   stranách   ve   výši   střední   roviny   nádrže.

-   Ochranu   proti   převrácení   mohou   tvořit   např.   výztužné

prstence   nebo   nárazníky   upevněné   příčně   ve   vztahu   k   rámu.

-   Ochranu   proti   nárazu   zezadu   může   tvořit   např.   nárazník   nebo

rám.

KAPITOLA 4.4 POUŽÍVÁNÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A CISTERNOVÝCH VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Z VYZTUŽENÝCH PLASTŮ (FRP)

POZNÁMKA:   Pro

přemístitelné   cisterny   a   UN   MEGC   viz   kapitola    4.2;    pro

nesnímatelné    cisterny   (cisternová   vozidla),    snímatelné

cisterny,    cisternové    kontejnery   a    cisternové    výměnné

nástavby    s    nádržemi    vyrobenými   z   kovových    materiálů,

bateriová    vozidla    a   vícečlánkové    kontejnery    na    plyn

(MEGC),    jiné    než    UN    MEGC,    viz    kapitola    4.3;     pro

kontejnery     pro    podtlakové    vyčerpávání     odpadů     viz

kapitola   4.5.

4.4.1       Všeobecná   ustanovení

Přeprava    nebezpečných   látek   v   cisternách    z    vyztužených

plastů    (FRP)    je    dovolena,    pouze    pokud    jsou    splněny

následující   podmínky:

(a)   látky   jsou   zařazeny   ve   třídě   3,   5.1,   6.1,   6.2,   8

nebo   9;

(b)   nejvyšší     tenze    par    (absolutní    tlak)    při    50    °C

látky   nepřevyšuje   110   kPa   (1.1   baru);

(c)   přeprava   látky   v   kovových   cisternách   je   dovolena

podle   4.3.2.1.1;

(d)   výpočtový    tlak   stanovený   pro   tuto   látku    v    části    2

kódu   cisterny   uvedeného   ve   sloupci   (12)   tabulky   A    v

kapitole     3.2     nepřevyšuje     4     bary     (viz     též

4.3.4.1.1),   a

(e)   cisterna      odpovídá     ustanovením      kapitoly      6.9

vztahujícím   se   na   přepravu   dané   látky.

4.4.2      Provoz

4.4.2.1    Ustanovení     4.3.2.1.5     až     4.3.2.2.4,     4.3.2.3.3     až

4.3.2.3.6,   4.3.2.4.1,   4.3.2.4.2   a   4.3.4.1   a   4.3.4.2    musí

být   splněna.

4.4.2.2    Teplota    přepravované   látky   nesmí   v   době   plnění    převýšit

nejvyšší    provozní   teplotu   uvedenou   na    štítku    cisterny,

který   je   uveden   v   oddílu   6.9.6.

4.4.2.3    Pokud   platí   pro   přepravu   v   kovových   cisternách,   platí

také   zvláštní   ustanovení   (TU)   oddílu   4.3.5   uvedená   ve

sloupci   (13)   tabulky   A   v   kapitole   3.2.

KAPITOLA 4.5 POUŽÍVÁNÍ CISTEREN PRO PODTLAKOVÉ VYČERPÁVÁNÍ ODPADŮ

POZNÁMKA:   Pro   přemístitelné   cisterny   a   UN   MEGC   viz   kapitola    4.2;

pro      nesnímatelné     cisterny     (cisternová     vozidla),

snímatelné    cisterny,   cisternové   kontejnery   a   cisternové

výměnné     nástavby    s    nádržemi    vyrobenými    z    kovových

materiálů,     bateriová   vozidla   a   vícečlánkové   kontejnery

na    plyn   (MEGC),   jiné   než   UN   MEGC,   viz   kapitola   4.3;   pro

cisterny   z    vyztužených   plastů   viz   kapitola   4.4.

4.5.1      Používání

4.5.1.1    Odpady   tvořené   látkami   tříd   3,   4.1,   5.1,   6.1,   6.2,   8   a    9

mohou     být    přepravovány    v    cisternách    pro    podtlakové

vyčerpávání    odpadů   odpovídajících   kapitole    6.10,    pokud

jejich       přeprava      v      nesnímatelných      cisternách,

snímatelných    cisternách,    cisternových    kontejnerech     a

cisternových    výměnných    nástavbách    je    dovolena     podle

kapitoly    4.3.    Látky    přiřazené   kódu    cisterny    L4BH    ve

sloupci    (12)    tabulky   A   kapitoly   3.2   nebo    jinému     kódu

dovolenému    podle   hierarchie   uvedené   v     4.3.3.1.2    smějí

být    přepravovány   v   cisternách   pro   podtlakové   odčerpávání

odpadů    s    písmenem    „A“   nebo   „B“    ve    třetí    části    kódu

cisterny,    který    je    uveden    v    bodu    9.5    osvědčení     o

schválení   vozidla   odpovídajícího   vzoru   v    9.1.3.5.

4.5.2      Provoz

4.5.2.1    Ustanovení    kapitoly    4.3,   kromě   ustanovení    uvedených    v

4.3.2.2.4     a     4.3.2.3.3,    se     vztahují     na     přepravu

v    cisternách    pro   podtlakové   odčerpávání   odpadů    a    jsou

doplněna     ustanoveními    pododdílů    4.5.2.2    až     4.5.2.4

uvedených   níže.

4.5.2.2    Pro    přepravu    kapalin   zařazených   jako   hořlavé    musí    být

cisterny     pro     podtlakové    vyčerpávání    odpadů     plněny

plnicím    zařízením,    které   vyúsťuje   v    cisterně    na    její

spodní    úrovni.    Musí    být    učiněna    opatření,    aby    bylo

minimalizováno   rozstřikování.

4.5.2.3    Při    vyprazdňování    hořlavých   kapalin   s    bodem    vzplanutí

nižším   než   23°C   tlakem   vzduchu   je   nejvyšší   dovolený    tlak

100   kPa   (1   bar).

4.5.2.4    Použití    cisteren    vybavených   vnitřním   pístem    fungujícím

jako   stěna   komory   je   dovoleno   pouze   tehdy,   pokud   látky   na

kterékoli   straně   stěny   (pístu)   nereagují   nebezpečně   navzájem   jedna

s   druhou   (viz   4.3.2.3.6).

KAPITOLA 4.6

(Vyhrazeno)

KAPITOLA 4.7 POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH JEDNOTEK PŘEPRAVUJÍCÍCH VÝBUŠNINY (MEMU)

POZNÁMKA   1:   Pro   kusy   viz   kapitola   4.1;   pro   přemístitelné   cisterny

viz    kapitola   4.2;   pro   nesnímatelné   cisterny   (cisternová

vozidla),    snímatelné   cisterny,   cisternové   kontejnery    a

cisternové     výměnné    nástavby    s    nádržemi     vyrobenými

z    kovových    materiálů   viz   kapitola   4.3;   pro   cisterny    z

vyztužených    plastů   viz   kapitola   4.4;   pro    cisterny    pro

podtlakové   vyčerpávání   odpadů   viz   kapitola   4.5.

POZNÁMKA   2:     Pro   požadavky   na   konstrukci,   výstroj,   schválení

typu,   zkoušky   a   značení   viz   kapitoly   6.7,   6.8,   6.9,   6.11

a   6.12.

4.7.1       Používání

4.7.1.1     Látky   tříd   3,   5.1,   6.1   a   8   mohou   být   přepravovány   v   MEMU

odpovídajících      kapitole     6.12,     v     přemístitelných

cisternách,    pokud    jejich   přeprava    je    dovolena    podle

kapitoly     4.2;     nebo     ve     snímatelných     cisternách,

cisternových    kontejnerech   nebo    cisternových    výměnných

nástavbách,     pokud    jejich   přeprava   je    dovolena    podle

kapitoly    4.3;    nebo   v   cisternách   z   vyztužených    plastů,

pokud    jejich    přeprava   je   dovolena   podle   kapitoly    4.4;

nebo   v   kontejnerech   pro   volně   ložené   látky,   pokud   jejich

přeprava   je   dovolena   podle   kapitoly   7.3.

4.7.1.2     Výbušné     látky     nebo    předměty    třídy    1     podléhající

schválení    příslušného   orgánu   (viz   7.5.5.2.3)   mohou    být

přepravovány     v     kusech,     ve     zvláštních      komorách

odpovídajících    oddílu    6.12.5,   pokud    obal    je    dovolen

podle    kapitoly   4.1   a   jejich   přeprava   je   dovolena    podle

kapitoly   7.2   a   7.5.

4.7.2       Provoz

4.7.2.1     Následující   ustanovení   se   vztahují   na   provoz   cisteren

podle   kapitoly   6.12:

(a)   Pro    cisterny    s    vnitřním   objemem   1   000    litrů    nebo

větším,   ustanovení   kapitoly   4.2,   kapitoly   4.3,    kromě

4.3.1.4,   4.3.2.3.1,   4.3.3   a   4.3.4,   nebo   kapitoly    4.4

se    vztahují   na   přepravu   v   MEMU,   a   jsou   doplněna   níže

uvedenými   ustanoveními   4.7.2.2,   4.7.2.3   a   4.7.2.4.

(b)   Pro   cisterny   s   vnitřním   objemem   menším   než   1   000   litrů,

ustanovení   kapitoly   4.2,   kapitoly   4.3,   kromě   4.3.1.4,   4.3.2.1,

4.3.2.3.1,   4.3.3   a   4.3.4,   nebo   kapitoly   4.4   se   vztahují   na

přepravu   v   MEMU,   a   jsou   doplněny   níže   uvedenými   ustanoveními

4.7.2.2,   4.7.2.3   a   4.7.2.4.

4.7.2.2     Tloušťka   stěn   nádrže   během   celé   doby   jejího   používání   se

nesmí      snížit     pod     nejmenší     hodnotu     předepsanou

v   příslušných   konstrukčních   předpisech.

4.7.2.3     Ohebné    vypouštěcí    potrubí,    stabilně    připojené     nebo

nepřipojené,    a   výsypky   musí   být   během   přepravy    prázdné

beze   směsných   nebo   znecitlivěných   výbušných   látek.

4.7.2.4     Pokud   jsou   použitelná   pro   přepravu   v   cisternách,   musí   se

též    použít    zvláštní   ustanovení   (TU)   4.3.5    uvedená    ve

sloupci   (13)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

4.7.2.5     Dopravce   musí   zajistit,   že   zámky   uvedené   v   9.8.9

jsou   během   přepravy   používány.

ČÁST 5 Postupy při odeslání

KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

5.1.1   Rozsah   použití   a   všeobecná   ustanovení

Tato     část     obsahuje     ustanovení     pro     odesílání

nebezpečných    věcí   týkající   se   nápisů,   bezpečnostních

značek    a   dokladů   a   případně   povolení   pro   odeslání    a

předběžné   oznámení.

5.1.2    Použití   přepravních   obalových   souborů

5.1.2.1   a)   Přepravní   obalový   soubor   musí   být:

(i)   označen   nápisem   „PŘEPRAVNÍ   OBALOVÝ   SOUBOR“;   a

(ii)   označen    UN    číslem    s   předřazenými    písmeny

„UN“    a    musí    být    opatřen    bezpečnostními

značkami    podle   požadavků   na   kusy   uvedených

v     oddílu     5.2.2     pro     každou     položku

nebezpečných    věcí   obsaženou    v    přepravním

obalovém   souboru;

pokud   UN   čísla   a   bezpečnostní   značky   charakterizující   všechny

nebezpečné    věci    obsažené   v   přepravním    obalovém

souboru    nejsou    viditelné,   s   výjimkou    požadavků

uvedených    v    5.2.2.1.11.   Je-li    pro    různé    kusy

vyžadováno     stejné     UN     číslo     nebo      stejná

bezpečnostní   značka,   může   být   umístěn    (umístěna)

na   přepravním   obalovém   souboru   pouze   jednou.

Nápis    „PŘEPRAVNÍ   OBALOVÝ   SOUBOR“   musí   být   snadno

viditelný    a    čitelný,   musí   být   v   úředním    jazyce

země    původu    a    také,   pokud   tímto    jazykem    není

angličtina,     francouzština     nebo     němčina,     v

angličtině,    francouzštině    nebo    němčině,    pokud

případné    dohody    uzavřené   mezi    státy    dotčenými

přepravou   nestanoví   jinak..

b)   Orientační    šipky    znázorněné   v   5.2.1.9    musí    být

umístěny    na    dvou    protilehlých    stranách     dále

uvedených   přepravních   obalových   souborů:

(i)   přepravní    obalové    soubory   obsahující    kusy,

které    musí    být    označeny   podle    5.2.1.9,

pokud   označení   nezůstane   viditelné;   a

(ii)   přepravní      obalové     soubory      obsahující

kapaliny     v    kusech,    které    nemusí     být

označeny    podle    5.2.1.9,    pokud     uzávěry

nezůstanou   viditelné.

5.1.2.2    Každý    kus    s   nebezpečnými   věcmi   uložený   v   přepravním

obalovém    souboru    musí    odpovídat    všem    relevantním

ustanovením    ADR.   Předpokládaná   funkce    každého    kusu

nesmí    být    negativně    ovlivněna   přepravním    obalovým

souborem.

5.1.2.3   Každý    kus,    který    je    opatřen    orientačními    šipkami

předepsanými   v   pododdíle   5.2.1.9   a   který   je   uložen   do

přepravního   obalového   souboru   nebo   do   velkého    obalu,

musí   být   orientován   v   souladu   s   tímto   označením.

5.1.2.4   Zákaz    společné    nakládky    se    vztahuje    též    na    tyto

přepravní   obalové   soubory.

5.1.3   Prázdné   nevyčištěné    obaly   (včetně   IBC   a   velkých   obalů),

cisterny,   MEMU,   vozidla   a   kontejnery   pro   přepravu    ve

volně   loženém   stavu

5.1.3.1    Prázdné    nevyčištěné     obaly   (včetně    IBC    a    velkých

obalů),   cisterny   (včetně   cisternových   vozidel,   bateriových

vozidel,   snímatelných   cisteren,   přemístitelných   cisteren,

cisternových   kontejnerů,   MEGC,   MEMU),   vozidla   a   kontejnery   pro

přepravu   ve   volně   loženém   stavu,   které   obsahovaly   nebezpečné

látky   jiných   tříd   než   třídy   7,   musí   být   označeny   nápisy   a

bezpečnostními   značkami,   jako   by   byly   plné.

POZNÁMKA:.   O   dokladech   viz   kapitola   5.4.

5.1.3.2    Obaly,    včetně   IBC   a   cisterny   používané   pro    přepravu

radioaktivních   látek   nesmějí   být   používány   pro   skladování   nebo

přepravu   jiných   věcí,   ledaže   by   byly   dekontaminovány    pod

úroveň    0,4    Bq/cm 2   pro    beta   a   gama   zářiče,     jakož    i     pro

nízkotoxické   alfa   zářiče    a   pod   úroveň   0,04   Bq/cm 2  pro   všechny

ostatní   alfa   zářiče.

5.1.4   Společné   balení

Pokud    jsou   dvě   nebo   více   nebezpečných   věcí    zabaleny

do    téhož   vnějšího   obalu,   musí   být   tento   kus    opatřen

nápisem   a   bezpečnostní   značkou   předepsanou   pro   každou

látku    nebo    předmět.    Jestliže    je    pro    různé    věci

požadována    stejná    bezpečnostní    značka,    může     být

použita   pouze   jedna.

5.1.5.    Všeobecná   ustanovení   pro   třídu   7

5.1.5.1    Povolení   pro   odeslání   a   oznamování

5.1.5.1.1    Všeobecně

Kromě    schválení   konstrukcí   kusu   popsaného   v    kapitole

6.4   vyžaduje   se   též   za   určitých   okolností   vícestranné

schválení     (5.1.5.1.2    a    5.1.5.1.3).    Za    některých

okolností   je   též   nezbytné   informovat   příslušné   orgány

o   odeslání   (5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2    Povolení   odeslání

Vícestranné   povolení   se   vyžaduje   pro:

(a)   odeslání   kusů     typu     B(M),    které    nesplňují    požadavky

uvedené     v     pododdílu     6.4.7.5     nebo      jsou

konstruovány    tak,    že   dovolují    řízené    občasné

odvětrávání;

(b)   odeslání   kusů    typu   B(M)   obsahujících   radioaktivní   látku,

jejíž    aktivita   je   větší   než   3000   A 1   nebo    3000

A 2,   případně   1000   TBq,   podle   toho,   která   hodnota

je   nižší;

(c)   odeslání    kusů   obsahujících   štěpné   látky,   jestliže

součet   indexů   kritické   bezpečnosti   kusů   v   jednom

voze   nebo   kontejneru   překročí   50;   a

s    výjimkou    toho,    že   příslušný   orgán    může    povolit

přepravu    do     svého   státu   nebo   přes    svůj    stát    bez

schválení   odeslání   podle   zvláštního   ustanovení   v   jeho

schválení   konstrukce   (viz   5.1.5.2.1).

5.1.5.1.3     Povolení   odeslání   podle   zvláštního   ujednání

Příslušný    orgán    může    schválit    ustanovení,     podle

kterých     může     být     zásilka    nesplňující     všechny

příslušné    požadavky   ADR   přepravena   podle    zvláštního

ujednání   (viz   1.7.4).

5.1.5.1.4    Oznamování

Oznámení       příslušným      orgánům      se       vyžaduje

v   následujících   případech:

(a)   Před   prvním   odesláním   každého   kusu,   které   vyžaduje

povolení    příslušného    orgánu,    musí    odesilatel

zajistit,    aby   kopie   každého   vhodného    osvědčení

příslušného    orgánu,   která   se   týkají    konstrukce

kusu,   byla   předložena   příslušnému   orgánu   každého

státu,    kterým    nebo   do   kterého   má    být    zásilka

přepravována.     Odesilatel    nemusí     vyčkat     na

potvrzení     příslušného    orgánu,    ani    příslušný

orgán    není    povinen    vydat   potvrzení    o    příjmu

osvědčení;

(b)   Při   každém   z   následujících   typů   odeslání:

(h)   kusů   typu   C   obsahujících   radioaktivní   látky   s   aktivitou

větší   než   3000   A 1  nebo   popřípadě   3000   A 2,   nebo   1000   TBq,   podle

toho,   která   hodnota   je   nižší;

(ii)   kusů    typu    B(U)   obsahujících    radioaktivní

látky    s    aktivitou   větší   než   3000   A 1   nebo

popřípadě    3000    A 2,   nebo    1000    TBq    podle

toho,   která   hodnota   je   nižší;

(iii)   kusů   typu   B(M);

(iv)   odeslání   podle   zvláštního   ujednání;

Odesilatel     musí    zaslat    oznámení    příslušnému

orgánu   každého   státu,   do   kterého   nebo   kterým    se

má     zásilka    přepravovat.    Toto    oznámení    musí

dostat     každý    příslušný    orgán    před    začátkem

odeslání    zásilky   a   podle   možností   7   dnů   předem;

(c)   Odesilatel    nemusí    odeslat    samostatné    oznámení,

pokud      požadované     informace     jsou     uvedeny

v   žádosti   o   povolení   odeslání;

(d)   Oznámení   o   odeslání   zásilky   musí   obsahovat:

(i)   dostatečné     údaje    umožňující    identifikaci

kusu   nebo   kusů,   včetně   všech   vhodných   čísel

osvědčení   a   identifikačních   značek;

(ii)   údaje   o   datu   odeslání,   předpokládaném    datu

příjezdu   a   navrhované   trase;

(iii)     pojmenování    radioaktivní(ch)    látky(ek)

nebo   nuklidu(ů);

(iv)   popisy     fyzikálního    a    chemického     stavu

radioaktivní   látky   nebo   údaje,   že   se    jedná

o    radioaktivní   látku   zvláštní   formy   nebo   o

málo   rozpustitelnou   radioaktivní   látku;   a

(v)   nejvyšší   aktivitu   radioaktivního   obsahu   během   přepravy

v   becquerelech   (Bq)   s   příslušnou   symbolem   SI   předponou   (viz

1.2.2.1).   U   štěpných   látek   může   být   místo   aktivity   udána

hmotnost   štěpných   látek   v   gramech   (g)   nebo   jejich   násobku.

5.1.5.2    Osvědčení   vydávaná   příslušným   orgánem

5.1.5.2.1   Osvědčení    vydávaná   příslušným   orgánem    se    vyžaduji

pro:

(a)   Konstrukce   pro:

(i)   radioaktivní   látky   zvláštní   formy;

(ii)   málo   rozpustitelné   radioaktivní   látky;

(iii)     kusy     obsahující    0,1    kg     nebo     více

hexafluoridu   uranu;

(iv)   všechny   kusy   obsahující   štěpné   látky,   pokud

nejsou   vyňaty    podle   pododdílu   6.4.11.2;

(v)   kusy   typu   B(U)   a   kusy   typu   B(M);

(vi)   kusy   typu   C;

(b)   Zvláštní   ujednání;

(c)   Určitá   odeslání   (viz   5.1.5.1.2).

Osvědčení    musí    potvrzovat,   že    příslušné    požadavky

jsou    splněny    a    že   pro   schválení    konstrukce    byla

konstrukci   přidělena   identifikační   značka.

Osvědčení   o   schválení   konstrukce   kusu   a   osvědčení    o

povolení    odeslání    mohou    být    spojena    do    jednoho

osvědčení.

Osvědčení    a    žádosti    o    tato    osvědčení    musí    být

v   souladu   s   požadavky   uvedenými   v   oddílu    6.4.23.

5.1.5.2.2   Odesilatel    musí   vlastnit   kopii   každého    příslušného

osvědčení.

5.1.5.2.3     Pro    konstrukce    kusu,    pro    které    se    nevyžaduje

osvědčení    vydané   příslušným   orgánem,   musí   odesilatel

na    požádání     předložit    příslušnému     orgánu    ,    ke

kontrole    dokumentární   evidenci   o   souladu    konstrukce

kusu   se   všemi   příslušnými   požadavky.

5.1.5.3   Určení    přepravního    indexu    (TI)    a    indexu    kritické

bezpečnosti   (CSI)

5.1.5.3.1     Přepravní    index    (TI)   pro   kus,   přepravní    obalový

soubor   nebo   kontejner,   nebo   pro   nezabalenou   látku   LSA-

I    nebo    nezabalený   předmět   SCO-I   je   číslo,   které    se

určí   tímto   postupem:

(a)   Zjistí   se   nejvyšší   dávková   intenzita   v   jednotkách

milisierverty   za   hodinu   (mSV/h)   ve   vzdálenosti   1   m

od    vnějších    povrchů   kusu,   přepravního    obalového

souboru,   kontejneru,   nebo   nezabalených   látek   LSA-I

a     předmětů    SCO-I.    Takto    zjištěná    hodnota    se

vynásobí   100   a   výsledné   číslo   je   přepravní    index.

U    uranových   a   thoriových   rud   a   jejich   koncentrátů

smějí    být   vzaty   následující   hodnoty   pro    nejvyšší

dávkovou   intenzitu   v   každém   bodě   vzdáleném   1   m    od

vnějšího   povrchu   nákladu:

0,4    mSv/h    pro   rudy   a   fyzikální   koncentráty   uranu

a   thoria

0,3   mSv/h    pro   chemické   koncentráty   thoria

0,02    mSv/h    pro   chemické   koncentráty   uranu,   kromě

hexafluoridu   uranu

(b)   Pro   cisterny,   kontejnery   a   nezabalené   látky   LSA-I

a   předměty   SCO-I   musí   být   hodnota   zjištěná   v   kroku

podle    (a)   výše   vynásobena   multiplikačním   faktorem

z   tabulky   5.1.5.3.1

(c)     Hodnota   zjištěná   v   krocích   podle   (a)   a   (b)   výše

se    zaokrouhluje    nahoru   na   první   desetinné    místo

(např.    z    1,13    bude   1,2   ),   s   výjimkou    toho,    že

hodnota    0,05    nebo    nižší   smí   být    považována    za

nulu.

Tabulka   5.1.5.3.1:   Multiplikační   faktory   pro   cisterny,

kontejnery   a   nebalené   LSA-I   a   SCO-I

Velikost   nákladu   a                  Multiplikační

faktor

velikost   nákladu   =<   1   m 2                              1

1   m 2  velikost   nákladu   =<   5   m 2                         2

5   m   2     velikost   nákladu   =<   20   m   2                     3

20   m 2   velikost   nákladu                                10

a   největší   naměřená   plocha   příčného   průřezu   nákladu

5.1.5.3.2    Přepravní   index   pro   každý   přepravní   obalový   soubor,

každý    kontejner    nebo   každé    vozidlo    se    určí     buď

součtem    přepravních    indexů   všech    obsažených    kusů,

nebo    přímým   měřením   dávkové   intenzity,   kromě   případu

netuhých    přepravních   obalových    souborů,    pro    které

musí     být     přepravní    index    určen    pouze     součtem

přepravních   indexů   všech   kusů.

5.1.5.3.3      Index     kritické    bezpečnosti    (CSI)    pro     každý

přepravní   obalový   soubor   nebo   kontejner   se   určí    jako

součet    CSI   všech   obsažených   kusů.   Stejný    postup    se

musí   použít   pro   určení   celkového   součtu   CSI   v   zásilce

nebo   ve   vozidle.

5.1.5.3.4     Kusy   a   přepravní   obalové   soubory   musí   být   zařazeny

do    jedné   z   kategorií   I-BÍLÁ,   II-ŽLUTÁ   nebo   III-ŽLUTÁ

v     souladu    s    podmínkami     stanovenými    v     tabulce

5.1.5.3.4   a   podle   následujících   ustanovení:

(a)     Při    určení    příslušné   kategorie   pro    kus    nebo

přepravní    obalový   soubor    musí   být   zohledněn    jak

přepravní   index,   tak   dávková   intenzita   na   povrchu.

Splňuje-li    přepravní    index    podmínky    pro    jednu

kategorii,     ale    dávková    intenzita    na     povrchu

podmínky    pro   jinou   kategorii,   potom   se    kus    nebo

přepravní     obalový     soubor     zařadí     do     vyšší

kategorie.   Pro   tento   účel   se   nahlíží   na    kategorii

I-BÍLÁ   jako   na   nejnižší   kategorii

(b)    Přepravní   index   se   určuje   postupy   stanovenými    v

odstavcích   5.1.5.3.1   a   5.1.5.3.2

(c)     Je-li   dávková   intenzita   na   povrchu   větší   než    2

mSv/h,    musí   být   kus   nebo   přepravní   obalový   soubor

přepravován     za     výlučného     použití     a     podle

ustanovení   oddílu   7.5.11,   CV33   (1.3)   a   (3.5)    (a)

(d)      Je-li    kus    přepravován   na   základě    zvláštního

ujednání,   musí   být   zařazen   do   kategorie   III-ŽLUTÁ,

pokud   není   stanoveno   jinak   příslušným   orgánem   země

původu     vzoru     v    osvědčení    o    schválení     (viz

2.2.7.2.4.6);

(e)     Přepravní    obalový   soubor,   který   obsahuje    kusy

přepravované   na   základě   zvláštního   ujednání,    musí

být    zařazen    do   kategorie   III-ŽLUTÁ,    pokud    není

stanoveno    jinak    příslušným   orgánem    země    původu

vzoru   v   osvědčení   o   schválení   (viz   2.2.7.2.4.6).

Tabulka   5.1.5.3.1   Kategorie   kusů   a   přepravních   obalových

souborů

Podmínky

Přepravní   index     Nejvyšší   dávková   intenzita   v   kterémkoli   bodě     Kategorie

vnějšího   povrchu

0a                   nejvýše   0,005   mSv/h                             I-BÍLÁ

více   než   0,   avšak    více   než   0,005   mSv/h,   avšak   nejvýše   0,5   mSv/h   II-ŽLUTÁ

nejvýše   1a

více   než   1,   avšak    více   než   0,5   mSv/h,   avšak   nejvýše   2   mSv/h       III-ŽLUTÁ

nejvýše   10

více   než   10          více   než   2   mSv/h,   avšak   nejvýše   10   mSv/h        III-ŽLUTÁ

b

a   Není-li    naměřený   přepravní   index   větší    než    0,05,

smí    být   jeho   hodnota   v   souladu   s    5.1.5.3.1   (c)

zaokrouhlena   na   nulu.

b   Musí   být   přepravován   také   za   výlučného   použití.“.

5.1.5.4    Přehled    požadavků    na    schválení    a    oznámení     před

odesláním

POZNÁMKA     1:    Před    prvním    odesláním    každého     kusu

vyžadujícího   schválení   konstrukce   příslušným    orgánem

musí    odesilatel    zajistit,   aby    kopie    schvalovacího

osvědčení    této    konstrukce   byla   zaslána    příslušnému

orgánu    každého   dotyčného   státu,   jímž    bude    přeprava

probíhat    (viz    5.1.5.1.4   (a)).

POZNÁMKA     2:     Oznámení    se    vyžaduje,    pokud     obsah

převyšuje    3   x   103   A 1  nebo   3   x   103   A 2  nebo    1000    TBq

(viz   5.1.5.1.4   (b)).

POZNÁMKA     3:     Vícestranné    schválení     odeslání     se

vyžaduje,   pokud   obsah   převyšuje   3   x   103   A 1  nebo    3    x

103    A 2   nebo    1000    TBq    nebo   jestliže    je    povoleno

občasné    řízené   odvětrání   (viz   5.1.5.1).

POZNÁMKA    4:    Viz   ustanovení   o   schválení    a    oznámení

před   odesláním   vhodného   kusu   pro   přepravu   této   látky.

--------------------------------------------------   ----------------------------------------

Předmět                                Požadováno   schválení          Požadováno              Odkaz

příslušným   orgánem            oznámení

odesilatele

příslušným

UN   číslo                                     orgánům   státu

původu   a

dotčených

států;   před

každým

odesláním   a

----------------------------

dotčených   států   a

státu

původu

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Vypočet   neuvedených   hodnot           -           Ano               Ano                Ne                    -

A 1  a   A 2

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Vyjmuté   kusy                    2908,   2909,                                                             -

-    konstrukce   kusu           2910,   2911         Ne               Ne                 Ne

-    odeslání                              Ne               Ne                 Ne

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

LSA   látky   b   a   SCOb            2912,   2913,                                                             -

Průmyslové   kusy   typ   1,2        3321,   3322

nebo   3,   neštěpné   a   štěpné

vyjmuté

Ne               Ne                 Ne

-    konstrukce   kusu                            Ne               Ne                 Ne

-    odeslání

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Kusy   typu   A   b,   neštěpné    a     2915,   3332                                                             -

štěpné   vyjmuté

-    konstrukce   kusu                           Ne               Ne                 Ne

-    odeslání                                  Ne               Ne                 Ne

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Kusy   typu   B(U)   b,   neštěpné        2916                                                      5.1.5.1.4   b),

a   štěpné   vyjmuté                                                                          5.1.5.2.1   a),

-    konstrukce   kusu                       Ano               Ne             Viz   pozn.   1     6.4.22.2

-    odeslání                               Ne               Ne             Viz   pozn.   2

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Kusy   typu   B(M)   b,   neštěpné        2917                                                      5.1.5.1.4   b),

a   štěpné   vyjmuté                                                                          5.1.5.2.1   a),

-    konstrukce   kusu                       Ano               Ano                Ano         5.1.5.1.2,

-    odeslání                              Viz           Viz   pozn.   3            Ano         6.4.22.3

pozn.   3

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Kusy   typu   C   b,   neštěpné    a        3323                                                      5.1.5.1.4   b),

štěpné   vyjmuté                                                                            5.1.5.2.1   a),

-    konstrukce   kusu                       Ano               Ne             Viz   pozn.   1     6.4.22.2

-    odeslání                               Ne               Ne             Viz   pozn.   2

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Kusy   pro   štěpné   látky         2977,   3324,                                                   5.1.5.2.1   a),

-     konstrukce   kusu     3325,   3326,                                                   5.1.5.1.2,   6.4.22.4,

-     odeslání            3327,   3328,       Ano   c             Ano   c               Ne          6.4.22.5

-     součet   kritického    3329,   3330,

bezpečnostního   indexu      3331,   3333

nejvýše   50

-     součet                               Ne   d             Ne   d            Viz   pozn.   2

kritického

bezpečnostního   indexu                      Ano               Ano            Viz   pozn.   2

větší   než   50

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Radioaktivní   látky                                                                        1.6.6.3,   5.1.5.2.1

zvláštní   formy                                                                            a),   6.4.22.5

-    konstrukce   kusu           -             Ano               Ne                 Ne

-    odeslání             Viz   pozn.   4    Viz   pozn.   4       Viz   pozn.   4        Viz   pozn.   4

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Málo   rozpustitelné                                                                        5.1.5.2.1   a),

radioaktivní   látky                                                                        6.4.22.3

-    konstrukce   kusu           -             Ano               Ne                 Ne

-    odeslání             Viz   pozn.   4    Viz   pozn.   4       Viz   pozn.   4        Viz   pozn.   4

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Kusy   obsahující   nejméně                                                                   5.1.5.2.1   a),

0,1   kg   hexafluoridu   uranu                                                                 6.4.22.1

-    konstrukce   kusu           -             Ano               Ano                Ano

-    odeslání             Viz   pozn.   4    Viz   pozn.   4       Viz   pozn.   4       Viz   pozn..   4

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Zvláštní   podmínky              2919,   3331                                                   1.7.4.2,

-    odeslání                              Ano               Ano                Ano         5.1.5.2.1   b),

5.1.5.1.4   b)

------------------------------------------------   --------------------------------------------   ---------------

Schválení   konstrukce   kusů                   Viz   oddíl      Viz   oddíl   1.6.6      Viz   pozn.   1     1.6.6.1,

podléhajících   přechodným           -            1.6.6                                         1.6.6.2,   5.1.5.1.4

opatřením                                                                                 b),   5.1.5.2.1   a),

5.1.5.1.2

------------------------------------------------   -------------------------------------------   ------------------

a   Státy   ze     kterých,    kterými    nebo    do    kterých    je    zásilka

přepravována.

b   Pokud    jsou   radioaktivním   obsahem   štěpné   látky,   které   nejsou

vyjmuty   z   ustanovení   pro   kusy   obsahující   štěpné   látky,    pak

se    na    ně    vztahují   ustanovení   pro   kusy   obsahující    štěpné

látky   (viz   oddíl   6.4.11).

c   Konstrukce    kusů    pro    štěpné     látky    mohou    též    vyžadovat

schválení   podle   jednoho   z   jiných   předmětů   tabulky.

d   Pro    odeslání    se    však    mohou     vyžadovat    schválení    podle

jednoho   z   jiných   předmětů   tabulky.

KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

5.2.1   Značení   kusů

POZNÁMKA:     Pro    značení    s    ohledem    na    konstrukci,

zkoušení   a   schvalování   obalů,   velkých   obalů,   nádob   na

plyn   a   IBC,    viz   část   6.

5.2.1.1   Pokud   není   v   ADR   jinak   předepsáno,   musí   být   každý    kus

zřetelně    a   trvanlivě   označen   UN   číslem   odpovídajícím

obsaženým    nebezpečným   věcem,   kterému   jsou   předřazena

písmena    “UN”.    U    nezabalených    předmětů    musí     být

označení   umístěno   na   předmět,   na   jeho   podstavec    nebo

na   jeho   manipulační,   úložné   nebo   spouštěcí   zařízení.

5.2.1.2   Všechna   označení   kusů   požadovaná   touto   kapitolou   musí

být:

a)    být   zřetelně   viditelná   a   čitelná;

b)     odolná    vůči    vlivu   povětrnosti   bez    podstatného

zhoršení   jejich   čitelnosti.

5.2.1.3   Záchranné   obaly   musí   být   kromě   toho   opatřeny   nápisem

“ZÁCHRANNÝ”.

5.2.1.4   Velké    nádoby   pro   volně   ložené   látky   (IBC)   s    vnitřním

objemem    větším   než   450   litrů   a   velké   obaly   musí    být

označeny   na   dvou   protilehlých   stranách.

5.2.1.5   Dodatečná   ustanovení   pro   věci   třídy   1

Kusy    s    věcmi    třídy   1   musí   být   kromě   toho    označeny

oficiálním    pojmenováním   pro    přepravu    podle    oddílu

3.1.2.    Toto    označení    musí    být    dobře    čitelné     a

nesmazatelné   a   musí   být   uvedeno   v   úředním   jazyce   země

odeslání     a,    pokud    tento    jazyk    není    angličtina,

francouzština    nebo   němčina,   ještě   v   angličtině    nebo

francouzštině     nebo    němčině,    pokud     jiné     dohody

uzavřené   mezi   dotyčnými   státy   nestanoví   jinak.

5.2.1.6   Dodatečná   ustanovení   pro   věci   třídy   2

Opakovaně     plnitelné    nádoby     musí     být     opatřeny

následujícími   zřetelně   čitelnými   a   trvanlivými   údaji:

(a)   UN    číslo    a    oficiální   pojmenování   pro    přepravu

plynu    nebo    směsi    plynů,   jak    jsou    uvedeny    v

oddílu   3.1.2.

U    plynů    přiřazených   pod   j.n.   položku   musí    být

dodatečně    k    UN    číslu   uveden    pouze    technický

název   1.

U    směsí    plynů   není   třeba   udávat   více    než    dva

komponenty,      které      představují       největší

nebezpečí;

(b)   u     stlačených    plynů    plněných    hmotnostně    a    u

zkapalněných     plynů     buď     nejvyšší     dovolená

hmotnost    plnění    a    vlastní    hmotnost     nádoby,

včetně   výbavy   a   příslušenství   upevněných   v    době

plnění,   nebo   celková   (brutto)   hmotnost;

(c)    datum   (rok)   příští   periodické   inspekce.

Toto   označení   může   být   buď   vyraženo,   nebo   uvedeno    na

trvanlivém      štítku      nebo     bezpečnostní      značce

upevněných    na    nádobě     nebo    uvedeno    nalepeným     a

zřetelně    čitelným    nápisem,    např.    vytištěným    nebo

provedeným   jiným   rovnocenným   způsobem.

POZNÁMKA   1:   Viz   také    6.2.2.7.

POZNÁMKA     2:    Pro    nádoby    pro    jedno    použití,    viz

6.2.2.8.

5.2.1.7   Ustanovení   o   zvláštním   značení   pro   věci   třídy   7

5.2.1.7.1    Každý    kus   musí   být   označen   na   vnější   straně    obalu

čitelně   a   trvale   identifikací   buď    odesilatele,    nebo

příjemce   nebo   obou.

5.2.1.7.2Kromě    vyjmutých   kusů   musí   být    každý   kus    na    vnější

straně    obalu    označen    čitelně   a    trvale    UN    číslem

s   předřazenými   písmeny   “UN”.   a   oficiálním   pojmenováním   pro

přepravu.   Pro   vyjmuté   kusy   se   vyžaduje   jen    UN    číslo

s   předřazenými   písmeny   “UN”.

5.2.1.7.3   Každý   kus   s   celkovou   (brutto)   hmotností   větší   než   50

kg    musí   mít   na   vnější   straně   obalu   čitelně   a    trvale

uvedenu   dovolenou   celkovou   (brutto)   hmotnost.

5.2.1.7.4   Každý   kus,   který   odpovídá

(a)   konstrukci   kusu   typu   IP-1,   kusu   typu   IP-2   nebo   kusu   typu

IP-3,   musí   být   na   vnější   straně   obalu   označen    čitelně   a

trvale   nápisem   “TYP   IP-1”,   “TYP   IP-2”   nebo   případně   ”TYP   IP-

3“;

(b)   konstrukci    kusu   typu   A,   musí   být   na   vnější   straně   kusu

čitelně   a   trvale   označen   nápisem   “TYP   A”;

(c)   konstrukci    kusu   typu   IP-2,    kusu   typu   IP-3   nebo   kusu   typu

A,   musí   být   na   vnější   straně   obalu   označen    čitelně   a

trvanlivě   mezinárodním   registračním   kódem   vozidla   (VRI   Code)2

země   původu   konstrukčního   vzoru   kusu   a   buď   jménem   výrobce   nebo

jinou   identifikací   obalu   stanovenou   příslušným   orgánem   země

původu   konstrukčního   vzoru   kusu.

5.2.1.7.5    Každý    kus,    který    odpovídá    konstrukci    schválené

příslušným    orgánem,   musí   být   na   vnější   straně    obalu

čitelně   a   trvale   označen   následujícími   údaji:

(a)      identifikační    značkou    přidělenou    konstrukci

příslušným   orgánem;

(b)   sériovým   číslem   jednoznačně   identifikujícím   každý

obal,   který   odpovídá   této   konstrukci;

(c)   v    případě    konstrukce   kusu   typu   B(U)    nebo    typu

B(M)   údajem   “TYP   B(U)”   nebo   “TYP   B(M)”;   a

(d)    v   případě   konstrukce   kusu   typu   C   údajem   “TYP   C”.

5.2.1.7.6     Každý    kus,    který   odpovídá   konstrukci    kusu    typu

B(U),    typu    B(M)   nebo   typu   C,   musí   být    označen    na

vnější   straně   nejzevnější   nádoby   odolné   vůči   ohni    a

vodě    vyrytím,   vyražením   nebo   jiným   způsobem   odolným

vůči   ohni   a   vodě   trojlístkovým   symbolem   uvedeným    na

obrázku   níže.

Základní   symbol   trojlístku   s    rozměry

vycházejícími   ze   střední   kružnice   o   poloměru   X.

Nejmenší   dovolený   rozměr   X   musí   být   4   mm.

Obrázek 6m2002i.pcx

5.2.1.7.7     Jestliže    jsou    látky   LSA-I    nebo    SCO-I    obsaženy

v     nádobách    nebo    obalových    materiálech     a     jsou

přepravovány    za    výlučného   použití   dovoleného    podle

4.1.9.2.3,   vnější   povrch   těchto   nádob   nebo    obalových

materiálů   smí   být   opatřen   označením   “RADIOAKTIVNÍ   LSA-

I”   nebo   “RADIOAKTIVNÍ   SCO-I”.

5.2.1.7.8    V    případě    mezinárodní    přepravy    kusů    vyžadující

schválení    konstrukčního    vzoru    kusu    nebo    povolení

odeslání    pro    které   se   užívají   různé   typy    schválení

nebo    povolení    v   různých   zemích,   jichž    se    přeprava

týká,    značení    musí   být   v   souladu   s   osvědčením    země

původu   konstrukčního   vzoru   kusu.

5.2.1.8     Ustanovení   o   zvláštním   označení   pro   látky   ohrožující

životní   prostředí

5.2.1.8.1     Kusy   obsahující   látky   ohrožující   životní   prostředí

splňující    kritéria    uvedená   v    2.2.9.1.10    musí    být

trvanlivě     označeny    značkou    pro    látky    ohrožující

životní   prostředí   vyobrazenou   v   5.2.1.8.3,   s   výjimkou

samostatných    obalů   a   skupinových   obalů    obsahujících

vnitřní   obaly   s:

-     obsahem   nejvýše   5   litrů   pro   kapaliny,   nebo

-     obsahem   nejvýše   5   kg   pro   tuhé   látky.

5.2.1.8.2     Značka   pro   látky   ohrožující   životní   prostředí   musí

být     umístěna    v    bezprostřední    blízkosti    označení

vyžadovaného     podle     5.2.1.1.     Požadavky     uvedené

v   5.2.1.2   a   5.2.1.4   musí   být   splněny.

5.2.1.8.3     Značka   pro   látky   ohrožující   životní   prostředí   musí

odpovídat    dále   uvedenému   obrázku.   Její   rozměry    musí

být    100    mm   x   100   mm,   kromě   případu,   kdy    kusy    jsou

takových    rozměrů,   že   mohou   být   opatřeny   jen    menšími

značkami.

Obrázek 13m2009d.pcx

Symbol    (ryba   a    strom):   černý    na   bílém    nebo   vhodném   kontrastním

podkladu

5.2.1.9   Orientační   šipky

5.2.1.9.1    S   výjimkou   ustanovení   v    5.2.1.9.2:

-    skupinové    obaly    s    vnitřními    obaly   obsahujícími   kapaliny;

-    samostatné     obaly     opatřené     odvětrávacími     otvory;    a

-    kryogenní     nádoby    určené     k    přepravě     hluboce    zchlazených

zkapalněných   plynů,

musí    být    zřetelně    označeny    orientačními    šipkami,    které    jsou

podobné     vyobrazením     uvedeným     níže     nebo     které    odpovídají

specifikacím    v   normě   ISO    780    :1985.    Orientační   šipky    musí   být

umístěny   na    dvou   protilehlých   svislých    stranách   kusu   se    šipkami

směřujícími   správně   směrem   nahoru.   Musí   být   pravoúhlé   a   velikosti,

která   je   zřetelně   viditelná    s   ohledem   na   velikost   kusu.   Vyznačení

pravoúhlého   orámování   kolem   šipek   je   nepovinné.

Obrázek 33m2005d.pcx

5.2.1.9.2   Orientační   šipky   se   nevyžadují   na   kusech   obsahujících:

(a)   tlakové   nádoby,   s   výjimkou   kryogenních   nádob;

(b)   nebezpečné   věci   ve   vnitřních   obalech   o   vnitřním   objemu   nejvýše

120     ml,    které     jsou    zabaleny     s    dostatečným     množstvím

absorpčního    materiálu   mezi    vnitřními   a    vnějšími   obaly,    aby

zcela   pohltil   kapalný   obsah;

(c)   infekční    látky   třídy    6.2    v    primárních   nádobách    o   vnitřním

objemu   nejvýše   50   ml;

(d)   radioaktivní   látky    třídy   7   v    kusech   typu   IP-2,    IP-3,   Typ   A,

Typ   B(U),   Typ   B(M)   nebo   Typ   C;   nebo

(e)   předměty,   které   jsou   těsné   v    každé   poloze   (např.   alkohol   nebo

rtuť   v   teploměrech,   aerosoly   atd.)

5.2.1.9.3   Orientační   šipky    pro   jiné   účely    než   pro   udání    správné

orientace    kusu    nesmějí    být    na    kuse    označeném   podle

tohoto   pododdílu   použity.

5.2.2     Označování   kusů

5.2.2.1   Ustanovení   o   označování   bezpečnostními   značkami

5.2.2.1.1   Pro     každý     předmět     nebo     látku    uvedené    v   tabulce

A   kapitoly     3.2     musí     být     pro     označení     použity

bezpečnostní   značky    uvedené   ve   sloupci    (5),   pokud   není

stanoveno     jinak    zvláštním     ustanovením    uvedeným    ve

sloupci   (6).

5.2.2.1.2   Místo     bezpečnostních     značek      mohou     být     použita

nesmazatelná    označení     nebezpečí    odpovídající    přesně

předepsaným   vzorům   bezpečnostních   značek.

5.2.2.1.3    až   5.2.2.1.5   (Vyhrazeno).

5.2.2.1.6    S   výhradou   ustanovení   uvedených   v   5.2.2.2.1.2,   musí   být

všechny   bezpečnostní   značky:

(a)   umístěny   na    tentýž   povrch   kusu,    pokud   to   dovolují    rozměry

kusu;    u    kusů    třídy    1     nebo    7    musí    být    v     blízkosti

oficiálního   pojmenování   pro   přepravu;

(b)   umístěny   na   kusu   tak,    aby   je   nezakrývala   nebo   nezastiňovala

jiná    část   nebo    příslušenství   obalu    nebo   jiná   bezpečnostní

značka   nebo   nápis;

(c)   umístěny   přímo   jedna   vedle   druhé,   pokud   se   vyžaduje   více   než

jedna   bezpečnostní   značka.

Jestliže   je   kus   nepravidelného   tvaru   nebo   je   malých   rozměrů,   takže

bezpečnostní   značka   nemůže   být   umístěna   uspokojivým   způsobem,   může

být   bezpečnostní    značka   bezpečně   připevněna    např.   provázkem   nebo

jiným   vhodným   prostředkem.

5.2.2.1.7   Velké    nádoby   pro    volně   ložené    látky   (IBC)    s   vnitřním

objemem    větším   než    450   litrů    a   velké    obaly   musí    být

opatřeny    bezpečnostními   značkami    na   dvou    protilehlých

stranách.

5.2.2.1.8    (Vyhrazeno)

5.2.2.1.9    Zvláštní     ustanovení    pro     označování    samovolně     se

rozkládajících      látek      a      organických      peroxidů

bezpečnostními   značkami

(a)   bezpečnostní    značka    podle    vzoru    č.    4.1    také    ukazuje,   že

produkt    může     být    hořlavý    a    proto     se    nevyžaduje    žádná

bezpečnostní    značka   podle    vzoru   č.    3.   Kromě    toho   musí    být

použita   bezpečnostní   značka   podle   vzoru    č.   1   pro   samovolně   se

rozkládající    látky    typu    B,    ledaže    příslušný   orgán   povolil

nepoužití    této    bezpečnostní    značky    vzhledem    ke   zvláštnímu

obalu,    protože   zkušební    výsledky   prokázaly,    že   samovolně   se

rozkládající     látka    v   takovém     obalu    nevykazuje     výbušnou

vlastnost.

(b)   Bezpečnostní   značka    podle   vzoru   č.    5.2   ukazuje   také,    že

produkt    může    být    hořlavý    a    proto    se   nevyžaduje   žádná

bezpečnostní   značka    podle   vzoru   č.   3.    Kromě   toho   se   musí

použít   následující   bezpečnostní   značky:

(i)   Bezpečnostní    značka   podle    vzoru   č.    1   pro    organické

peroxidy    typu    B,     ledaže    příslušný    orgán    povolil

nepoužití     této    bezpečnostní     značky    vzhledem     ke

zvláštnímu   obalu,    protožezkušební   výsledky   prokázaly,

že     organický    peroxid     v   takovém    obalu    nevykazuje

výbušnou   vlastnost.

(ii)   Bezpečnostní    značka    podle    vzoru    č.    8   se   vyžaduje,

pokud    jsou    splněna    kritéria    pro    obalovou    skupinu

I   nebo   II   třídy   8.

Bezpečnostní   značky,   které   musí    být   použity   pro   jmenovitě   uvedené

samovolně   se   rozkládající   látky   a   organické   peroxidy,   jsou   uvedeny

v   seznamu   v   pododdílu   2.2.41.4,   popřípadě   2.2.52.4.

5.2.2.1.10   Zvláštní    ustanovení   pro    označování   kusů    obsahujících

infekční   látky   bezpečnostními   značkami

Kromě   bezpečnostní    značky   podle   vzoru   č.    6.2   musí   být

kusy   obsahující   infekční   látky   označeny   jakoukoli   jinou

požadovanou    bezpečnostní   značkou    podle   povahy    jejich

obsahu.

5.2.2.1.11   Zvláštní    ustanovení   pro    označování   kusů    obsahujících

radioaktivní   látky   bezpečnostními   značkami

5.2.2.1.11.1   S   výjimkou     případů,    kdy     jsou    použity     zvětšené

bezpečnostní    značky    podle    5.3.5.3.1    a    5.3.5.3.2,

každý    kus,    přepravní    obalový    soubor    a    kontejner

obsahující     radioaktivní    látku     musí    být    opatřen

nejméně   dvěma    bezpečnostními   značkami   odpovídajícími

vzorům    č.     7A,    7B    a     7C    podle    kategorie     (viz

2.2.7.8.4)    kusu,   přepravního    obalového   souboru   nebo

kontejneru.

Bezpečnostní   značky   musí   být   umístěny   vně   na   dvě   protilehlé   strany

kusu    nebo   na    všechny    čtyři    strany   kontejneru.    Každý   přepravní

obalový    soubor   obsahující     radioaktivní   látku    musí   být    opatřen

nejméně    dvěma    bezpečnostními    značkami    na   protilehlých   vnějších

stranách    přepravního    obalového    souboru.    Kromě    toho   každý   kus,

přepravní    obalový   soubor    a   kontejner    obsahující   štěpnou    látku,

jinou    než   štěpnou    látku   vyňatou    v   pododdílu   6.4.11.2,    musí   být

opatřeny   navíc   bezpečnostními   značkami   podle   vzoru   č.   7E;   pokud   je

potřebné,   musí   být   tyto   bezpečnostní   značky   umístěny   bezprostředně

vedle   bezpečnostních    značek   pro   radioaktivní    látky.   Bezpečnostní

značky   nesmějí    zakrývat   označení   uvedená   v    oddílu   5.2.1.   Všechny

bezpečnostní    značky,    které    se     nevztahují    k   obsahu,    se    musí

odstranit   nebo   zakrýt.

5.2.2.1.11.2   Každá   bezpečnostní   značka   podle   vzorů    č.   7A,   7B   a   7C

musí   být   doplněna   následujícími   údaji:

(a)   Obsah:

(i)   Kromě    látek    LSA-I     oficiální    pojmenování    radionuklidu(ů)

převzatých    z   tabulky    2.2.7.2.2.1    s    použitím    symbolů   v   ní

předepsaných.   Pro   směsi   radionuklidů   musí   být   uvedeny   nuklidy

s   nejomezenější   hodnotou,   pokud   to   dovoluje   místo   v   řádku.   Za

oficiálním    pojmenováním    radionuklidu(ů)    musí    být    uvedena

skupina   LSA   nebo   SCO.   Pro    tento   účel   se   musí   použít   označení

"LSA-II",   "LSA-III",   "SCO-I"   a   "SCO-II".

(ii)   Pro   látky    LSA-I   je   nezbytné   jen    označení   "LSA-I";   oficiální

pojmenování   radionuklidu   není   nutné.

(b)    Aktivita:    Maximální    aktivita    radioaktivního    obsahu    během

přepravy   je   uváděna   v   becquerelech   (Bq)   s   příslušným   symbolem

SI   předpony    (viz   1.2.2.1).   U    štěpných   látek   může    být   udána

místo    aktivity   hmotnost    štěpných   látek    v   gramech   (g)    nebo

jejich   násobcích.

(c)    U    přepravních   obalových   souborů   a    kontejnerů   musí   být   údaje

"Obsah"   a    "Aktivita"   požadované   v   odstavcích   (a)    a   (b)   výše

uvedeny    na     bezpečnostní    značce,    přičemž     celkový    obsah

přepravního    obalového    souboru    nebo    kontejneru    se    sčítá,

výjimkou    jsou    bezpečnostní    značky    pro    přepravní    obalové

soubory     a    kontejnery     obsahující    smíšené     náklady    kusů

s   různými    radionuklidy,     jejichž    údaje    mohou     znít    "Viz

přepravní   doklady".

(d)    Přepravní     index:     viz     číslo     určené     podle     5.1.5.3.1

a   5.1.5.3.2    (pro     kategorii    I-BÍLÁ    se     nevyžaduje    žádný

přepravní   index).

5.2.2.1.11.3   Každá   bezpečnostní   značka   podle    vzoru   č.   7E   musí   být

doplněna    kritickým   bezpečnostním    indexem   (CSI),   jak

je    uvedeno    v   osvědčení    o    schválení    pro    zvláštní

ujednání   nebo   v   osvědčení   o   schválení   konstrukce   kusu

vydaného   příslušným   orgánem.

5.2.2.1.11.4   U    přepravního    obalového   souboru    a   kontejneru    musí

být     na     bezpečnostní      značce     uveden     kritický

bezpečnostní    index   (CSI)    požadovaný   v    5.2.2.1.11.3

sečtený     pro     celkový     štěpný     obsah    přepravního

obalového   souboru   nebo   kontejneru.

5.2.2.1.11.5   V   případě     mezinárodní     přepravy     kusů    vyžadující

schválení    konstrukčního    vzoru    kusu    nebo    povolení

odeslání    pro   které    se   užívají    různé   typy   schválení

nebo    povolení    v   různých    zemích,    jichž   se   přeprava

týká,    opatření    bezpečnostními     značkami    musí    být

v   souladu    s   osvědčením     země    původu    konstrukčního

vzoru   kusu.

5.2.2.2       Ustanovení   o   bezpečnostních   značkách

5.2.2.2.1     Bezpečnostní     značky    musí     splňovat    dále     uvedená

ustanovení    a    odpovídat    barvami,    symboly    a    tvarem

vzorům     uvedeným    v     5.2.2.2.2.    Odpovídající    vzory

vyžadované     pro     jiné     druhy     dopravy,     s   menšími

modifikacemi,     které      neovlivňují     zřejmý     význam

bezpečnostní   značky,   jsou   také   dovoleny

POZNÁMKA:     V     určitých     případech     jsou     bezpečnostní    značky

v   odstavci   5.2.2.2.2   znázorněny   s   vytečkovaným   vnějším

orámováním     dle     odstavce     5.2.2.2.1.1.     Toto     se

nevyžaduje,    je-li    bezpečnostní    značka    umístěna    na

podkladu   v   kontrastní   barvě.

5.2.2.2.1.1   Bezpečnostní   značky   musí    mít   tvar   čtverce   postaveného

na   vrchol    pod   úhlem   45"    s   nejmenšími   rozměry   100    mm

x   100   mm.   Bezpečnostní   značky    musí   mít   uvnitř   po   celé

délce   svého    obvodu   rovnoběžnou   čáru    ve   vzdálenosti   5

mm    od    svého    okraje.    V   horní    polovině   bezpečnostní

značky    musí    mít    čára     stejnou    barvu    jako    symbol

a   v   dolní   polovině   musí   mít   stejnou   barvu   jako   číslice

v   dolním   rohu.    Bezpečnostní   značky   musí    být   umístěny

na    podkladu     v    kontrastní    barvě,     nebo    musí    být

orámovány   buď   vytečkovanou,   nebo   plnou   čarou.   Jestliže

to   velikost   kusu   vyžaduje,   smí   mít   bezpečnostní   značky

menší   rozměry,   pokud   zůstanou   zřetelně   viditelné.

5.2.2.2.1.2   Láhve   pro    třídu   2   mohou   být    vzhledem   ke   svému   tvaru,

pozici    a    fixačním    systémům    pro    přepravu,   opatřeny

bezpečnostními      značkami      představujícími      smysl

bezpečnostních     značek     uvedených     v   tomto    oddílu,

jejichž   rozměry   byly    zmenšeny   podle   rozměrů   uvedených

v   mezinárodní    normě    ISO     7225:2005    "Gas    cylinders

-   Precautionary    labels"    (Plynové    lahve    -   Výstražné

bezpečnostní    značky),    aby     mohly    být    umístěny    na

necylindrickou   část   takových   lahví   (hrdla).

Nehledě    na   ustanovení    v   5.2.2.1.6    se   bezpečnostní    značky   mohou

překrývat    v   rozsahu    stanoveném    normou    ISO   7225:2005.    Avšak   ve

všech   případech    bezpečnostní   značka   hlavního    nebezpečí   a   číslice

uvedené   na   jakékoli   bezpečnostní   značce   musí   zůstat   plně   viditelné

a   symboly   rozeznatelné.

Prázdné    nevyčištěné   tlakové    nádoby   pro    plyny   třídy    2   mohou   být

přepravovány     se    zastaralými     nebo    poškozenými    bezpečnostními

značkami   za   účelem   nového   naplnění,   popřípadě   prohlídky   a   umístění

nové    bezpečnostní    značky    v    souladu    s    platnými   předpisy,   nebo

likvidace   tlakové   nádoby.

5.2.2.2.1.3    S   výjimkou    bezpečnostních   značek    pro   podtřídy    1.4,

1.5   a    1.6   třídy   1    musí   horní   polovina    bezpečnostní

značky    obsahovat    obrazový    symbol    a   dolní   polovina

musí   obsahovat:

(a)   pro    třídy   1,    2,   3,    5.1,   5.2,    7,   8    a   9    číslo

třídy;

(b)   pro   třídy   4.1,   4.2   a   4.3   číslici   "4";

(c)    pro   třídy   6.1   a   6.2   číslici   "6".

Bezpečnostní   značky    smějí   obsahovat   text,    jako   je   UN    číslo   nebo

slova   popisující   nebezpečí    (např.   "flammable")   podle   5.2.2.2.1.5,

pokud   tento   text   nezakrývá   nebo   nesnižuje   význam   jiných   informací,

které   musí   být   na   bezpečnostní   značce.

5.2.2.2.1.4    Kromě    toho   musí    být   na    bezpečnostních   značkách   pro

třídu   1,    s   výjimkou   podtříd   1.4,   1.5    a   1.6,   uvedeno

v   jejich    dolní    polovině,    nad    číslem    třídy,   číslo

podtřídy    a   písmeno    skupiny   snášenlivosti    pro   látku

nebo   předmět.   Na   bezpečnostních   značkách   pro   podtřídy

1.4,    1.5    a    1.6    musí    být    v   jejich   horní   polovině

uvedeno   číslo   podtřídy   a   v   dolní   polovině   číslo   třídy

a   písmeno   skupiny   snášenlivosti.

5.2.2.2.1.5   Na   bezpečnostních    značkách,   s   výjimkou   bezpečnostních

značek    pro    třídu    7,    uvedení    jakéhokoli   případného

textu   (jiného   než   číslo   třídy)   v   prostoru   pod   symbolem

musí     být    omezeno     na    údaje     o    povaze    nebezpečí

a   o   bezpečnostních   opatřeních   při   manipulaci.

5.2.2.2.1.6   Symboly,     text    a     čísla    musí     být    dobře    čitelné

a   nesmazatelné   a   na   všech   bezpečnostních   značkách   musí

být   uvedeny   v   černé   barvě   kromě:

(a)   bezpečnostní    značky     třídy    8,    na     které    jsou

eventuální   text   a   číslo   uvedeny   v   barvě   bílé;

(b)   bezpečnostních    značek   se    zeleným,   červeným    nebo

modrým   podkladem,   na   kterých   symboly,   text   a   čísla

mohou   být   uvedeny   v   barvě   bílé.

(c)   bezpečnostní    značky   třídy    5.2,   na    které   smí   být

symbol   v   bílé   barvě   ;   a

(d)   bezpečnostní   značky   podle   vzoru   č.   2.1   umístěné   na

lahve    a   malé    nádobky   obsahující    plyny   UN    čísel

1011,   1075,   1965   a   1978,    kde   mohou   být   uvedeny   na

podkladové    barvě    nádoby,    jestliže    je    zajištěn

jejich   dostatečný   kontrast.

5.2.2.2.1.7   Všechny    bezpečnostní   značky    musí   být    schopné   odolat

povětrnostním    účinkům   bez    podstatného   snížení   jejich

čitelnosti.

5.2.2.2.2   Vzory   bezpečnostních   značek

Obrázek 65m2003b.pcx

Obrázek 14m2007b.pcx

Obrázek 14m2007c.pcx

_______________________________

1   Namísto    oficiálního   pojmenování   pro   přepravu,   nebo   popřípadě

oficiálního      pojmenování     pro     přepravu     j.n.      položky

následovaného     technickým    názvem     je     povoleno     používat

následující   pojmenování:

-   Pro   UN   1078   plyn   jako   chladící   prostředek,   j.n.:   směs   F1,

směs   F2,   směs   F3;

-   Pro     UN     1060    methylacetylen    a    propadien,     směsi,

stabilizované:   směs   P1,   směs   P2;

-   Pro    UN   1965   uhlovodíky   plynné,   směs,   zkapalněná,    j.n.:

směs   A   nebo   butan,   směs   A01   nebo   butan,   směs   A02   nebo   butan,

směs   A0   nebo   butan,   směs   A 1,   směs   B1,   směs   B2,   směs   B,   směs   C

nebo    propan.    Obchodní   pojmenování   uvedená    v    2.2.2.3,    u

klasifikačního   kódu   2F,   UN   čísla   1965,   POZN.   1   je    dovoleno

používat   jen   jako   doplněk.

-     Pro   UN   číslo   1010   bitadieny,   stabilizované:   1,2-butadien,

stabilizovaný,   1-3butadien,   stabilizovaný.

2   Rozlišovací    značka    pro    motorová    vozidla    v    mezinárodním

provozu    předepsaná    Úmluvou    o    silničním    provozu    (Vídeň,

1968).

KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU; CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY

POZNÁMKA:      K     označování     kontejnerů     MEGC,     cisternových

kontejnerů     a    přemístitelných    cisteren     nápisy     a

velkými     bezpečnostními    značkami    pro     přepravu     v

přepravním    řetězci    zahrnujícím   námořní    dopravu    viz

též     1.1.4.2.1.     Jestliže    se     použijí     ustanovení

1.1.4.2.1     (c),     smí    se    použít    pouze     ustanovení

5.3.1.3   a    5.3.2.1.1   této   kapitoly.

5.3.1      Označování   velkými   bezpečnostními   značkami

5.3.1.1    Všeobecná   ustanovení

5.3.1.1.1Pokud    to   vyžadují   ustanovení   tohoto   oddílu,   musí    být

velké   bezpečnostní   značky   umístěny   na   vnější   povrch   kontejnerů,

MEGC,   MEMU,   cisternových   kontejnerů,   přemístitelných   cisteren   a

vozidel.   Velké   bezpečnostní   značky   musí   odpovídat   bezpečnostním

značkám   požadovaným   ve   sloupci   (5)   a   popřípadě   sloupci   (6)

tabulky   A   kapitoly   3.2   pro   nebezpečné   věci   obsažené    v

kontejneru,   MEGC,   MEMU,   cisternovém   kontejneru,   přemístitelné

cisterně   nebo   vozidle   a   současně   odpovídat   specifikacím

uvedeným   v   pododdílu   5.3.1.7.   Velké   bezpečnostní   značky   musí

být   umístěny   na   podkladu   v   kontrastní   barvě,   nebo   musí   být

ohraničeny   buď   vytečkovanou,   nebo   plnou   čarou.

5.3.1.1.2     Pro    třídu    1    nemusí   být   na   velkých   bezpečnostních

značkách     uvedeny     skupiny     snášenlivosti,     pokud

vozidlo,     kontejner     nebo    zvláštní     komory     MEMU

přepravují   látky   nebo   předměty   spadající   do   dvou   nebo

více    skupin   snášenlivosti.   Vozidla,   kontejnery    nebo

zvláštní   komory   MEMU   přepravující   látky   nebo   předměty

různých    podtříd    musí    být    označeny    pouze    velkými

bezpečnostními      značkami      odpovídajícími      vzoru

nejnebezpečnější   podtřídy   v   tomto   pořadí:

1.1   (nejnebezpečnější),   1.5,   1.2,   1.3,   1.6,   1.4   (nejméně

nebezpečné).

Jsou-li    látky   klasifikačního   kódu   1.5   D    přepravovány

s     látkami    nebo    předměty    podtřídy    1.2,    musí    být

dopravní    jednotka    nebo    kontejner    označeny     velkou

bezpečnostní   značkou   pro   podtřídu   1.1.

Velké   bezpečnostní   značky   se   nevyžadují   pro   přepravu   výbušných

látek    a    předmětů   podtřídy   1.4,   skupiny   snášenlivosti

S.

5.3.1.1.3   Pro    třídu   7   musí   velká   bezpečnostní   značka   pro   hlavní

nebezpečí   odpovídat   vzoru   č.   7   D   popsanému   v   5.3.1.7.2.   Tato

velká   bezpečnostní   značka   se   nevyžaduje   pro   vozidla   nebo

kontejnery   přepravující   vyjmuté   kusy   a   pro   malé   kontejnery.

Pokud     je    předepsáno    pro    třídu    7     umístění     jak

bezpečnostních       značek,      tak       také       velkých

bezpečnostních    značek   na   vozidla,    kontejnery,    MEGC,

cisternové    kontejnery    nebo    přemístitelné    cisterny,

mohou    být    označeny    zvětšenou    bezpečnostní    značkou

odpovídající    požadované   bezpečnostní    značce    namísto

velké    bezpečnostní   značky   podle   vzoru   č.   7D,    aby    se

splnily   oba   účely.

5.3.1.1.4     Kontejnery,    MEGC,    MEMU,    cisternové     kontejnery,

přemístitelné   cisterny   nebo   vozidla,   které    přepravují

věci     více     tříd,     nemusí     být     opatřeny     velkou

bezpečnostní      značkou     pro     vedlejší      nebezpečí,

jestliže    nebezpečí   označené   touto   velkou   bezpečnostní

značkou    je    již    uvedeno   velkou   bezpečnostní    značkou

pro   hlavní    nebo   vedlejší   nebezpečí.

5.3.1.1.5    Velké    bezpečnostní   značky,   která   se    nevztahují    na

přepravované   nebezpečné   věci   nebo   jejich   zbytky,    musí

být   odstraněny   nebo   zakryty.

5.3.1.1.6    Jsou-li    velké    bezpečnostní    značky    připevněny    na

sklopných    panelech,   musí   být   konstruovány   a   zajištěny

tak,    aby   se   nemohly   rozevřít   nebo   se   uvolnit   z   držáku

během    přepravy    (zejména    jako    výsledek    rázů     nebo

neúmyslných   činností).

5.3.1.2   Umístění    velkých   bezpečnostních   značek   na    kontejnery,

MEGC,   cisternové   kontejnery   a   přemístitelné   cisterny

POZNÁMKA:    Tento    pododdíl   se    nevztahuje    na    výměnné

nástavby,    kromě   cisternových   výměnných   nástaveb    nebo

výměnných     nástaveb    přepravovaných     v     kombinované

železniční/silniční   dopravě.

Velké   bezpečnostní   značky   se   umísťují   na   obě   podélné   strany    a

na     každý     konec     kontejneru,    MEGC,     cisternového

kontejneru   nebo   přemístitelné   cisterny.

Vícekomorový     cisternový    kontejner     nebo     vícekomorová

přemístitelná    cisterna,   kterými     se    přepravují    dvě

nebo     více    nebezpečných    látek,    musí    být    opatřeny

příslušnými    velkými   bezpečnostními   značkami    na    obou

bočních    stranách   příslušných   komor   a   na   obou    koncích

velkou    bezpečnostní    značkou   každého     vzoru    ,    jímž

jsou   opatřeny   jednotlivé   komory   na   bocích.

5.3.1.3    Umístění    velkých    bezpečnostních    značek    na    vozidla

přepravující    kontejnery,   MEGC,   cisternové    kontejnery

a   přemístitelné   cisterny

POZNÁMKA:    Tento    pododdíl   se   nevztahuje    na    umístění

velkých       bezpečnostních      značek       na      vozidla

přepravující    výměnné   nástavby,    jiné    než    cisternové

výměnné    nástavby    nebo   výměnné   nástavby    přepravované

v    kombinované   železniční/silniční   dopravě;   pro   taková

vozidla   viz    5.3.1.5.

Pokud   velké    bezpečnostní    značky    umístěné    na    kontejnerech,

MEGC,       cisternových      kontejnerech       nebo       na

přemístitelných    cisternách   nejsou   viditelné    zvnějšku

je    přepravujících    vozidel,   tytéž   velké    bezpečnostní

značky    musí   být   umístěny   na   obou   bočních    stranách    a

na    zadní    straně   vozidla.   Jinak   nemusí   být   na    nosném

vozidle   žádná   velká   bezpečnostní   značka.

5.3.1.4   Umístění    velkých    bezpečnostních    značek     na    vozidla

pro    přepravu     ve   volně   loženém   stavu,   na    cisternová

vozidla,    bateriová     vozidla,    MEMU     a    vozidla     se

snímatelnými   cisternami

5.3.1.4.1    Velké   bezpečnostní   značky   musí   být   umístěny   na    obou

bočních   stranách   a   na   zadní   straně   vozidla.

Vícekomorové      cisternové     vozidlo     nebo     vícekomorová

snímatelná    cisterna   přepravovaná   na   vozidle,    kterými

se    přepravují   dvě   nebo   více   nebezpečných   látek,    musí

být     opatřeny     příslušnými    velkými     bezpečnostními

značkami    na   každé   straně   příslušné   komory   a   na    zadní

straně    velkou    bezpečnostní    značkou    každého    vzoru,

jímž    jsou   opatřeny   jednotlivé   komory   na   bocích.   Avšak

v     případě,    že    všechny    komory    musí    být    označeny

stejnými    velkými   bezpečnostními   značkami,   tyto    velké

bezpečnostní   značky   mohou   být   umístěny   pouze   po    jedné

na   každé   boční   straně   a   na   zadní   straně   vozidla.

Pokud    je   požadováno   více   než   jedna   velká   bezpečnostní

značka   na   jednu   a   tutéž   komoru,   musí   být    tyto     velké

bezpečnostní     značky    umístěny    bezprostředně     vedle

sebe.

POZNÁMKA:    Pokud    je     v   průběhu   přepravy    podléhající

ADR    nebo    po   jejím   ukončení   cisternový   návěs    odpojen

od    svého    tahače   pro   naložení   na   námořní    nebo    říční

plavidlo,   velké   bezpečnostní   značky   musí   být    umístěny

též   na   přední   straně   návěsu.

5.3.1.4.2     MEMU    s    cisternami   a   kontejnery   pro    volně    ložené

látky     musí     být     opatřeny    velkými    bezpečnostními

značkami    podle    5.3.1.4.1   pro   látky,   které    obsahují.

Pro    cisterny   o   vnitřním   objemu   menším   než   1   000   litrů

smějí     být     velké     bezpečnostní    značky     nahrazeny

bezpečnostními   značkami   podle   5.2.2.2.

5.3.1.4.3     Na    MEMU   přepravujících   kusy   obsahující   látky    nebo

předměty     třídy    1    (kromě    podtřídy     1.4,     skupiny

snášenlivosti    S)    musí   být   velké   bezpečnostní    značky

umístěny    na    obou   bočních   stranách   a   na   zadní    straně

MEMU.

Zvláštní     komory    pro    výbušniny    musí    být    označeny

velkými     bezpečnostními    značkami    podle     ustanovení

v   5.3.1.1.2.   Poslední   věta   v   5.3.1.1.2   se   nepoužije.

5.3.1.5    Umístění    velkých    bezpečnostních   značek     na    vozidla

přepravující   pouze   kusy

POZNÁMKA:    Tento   pododdíl   se   vztahuje   též    na    vozidla

přepravující    výměnné    nástavby    obsahující    kusy,     s

výjimkou    kombinované    dopravy    železnice/silnice;    ke

kombinované    dopravě   železnice/silnice   viz    5.3.1.2    a

5.3.1.3.

5.3.1.5.1    Na    vozidlech    přepravujících   kusy   obsahující    látky

nebo    předměty    třídy   1   (jiné   než   látky   nebo    předměty

podtřídy   1.4,   skupiny   snášenlivosti   S)   musí   být    velké

bezpečnostní   značky   umístěny   na   obou   bočních    stranách

a   na   zadní   straně   vozidla.

5.3.1.5.2    Na   vozidlech   přepravujících   radioaktivní   látky   třídy

7    v   kusech   nebo   IBC   (kromě     vyjmutých   kusů)   musí   být

velké    bezpečnostní   značky   umístěny    na    obou    bočních

stranách   a   na   zadní   straně   vozidla.

5.3.1.6    Umístění    velkých    bezpečnostních   značek     na    prázdná

cisternová    vozidla,    bateriová   vozidla,    MEGC,    MEMU,

cisternové     kontejnery,     přemístitelné    cisterny     a

prázdná    vozidla    a   kontejnery   pro   přepravu    ve    volně

loženém   stavu

5.3.1.6.1   Cisternová      vozidla,     vozidla      se      snímatelnými

cisternami,   bateriová   vozidla,   MEGC,   MEMU,   cisternové

kontejnery   a   přemístitelné   cisterny,   vesměs    prázdné,

nevyčistěné   a   neodplyněné,   jakož   i   vozidla   a   kontejnery   pro

přepravu   ve   volně   loženém   stavu,   prázdné   a   nevyčištěné,   musí

být   označena(y)   velkými   bezpečnostními   značkami   vyžadovanými

pro   předchozí   náklad.

5.3.1.7    Specifikace   velkých   bezpečnostních   značek

5.3.1.7.1     Kromě     velké    bezpečnostní    značky    pro    třídu     7

specifikované    v    5.3.1.7.2   velká   bezpečnostní    značka

musí:

(a)   mít    velikost   nejméně   250   mm   x   250   mm   a    musí    mít

uvnitř    po    celé    délce   svého   obvodu    rovnoběžnou

čáru    ve    vzdálenosti   12,5   mm    od    svého    okraje.

V    horní    polovině    musí   mít   čára    stejnou    barvu

jako    symbol   a   v   dolní   polovině   musí   mít    stejnou

barvu   jako   číslice   v   dolním   rohu;

(b)    odpovídat    bezpečnostní    značce    předepsané     pro

dané    nebezpečné   věci    z   hlediska   barvy   a   symbolu

(viz    5.2.2.2);   a

(c)    obsahovat    čísla    (a    pro    věci   třídy   1   písmeno    skupiny

snášenlivosti)    předepsaná    pro    dané    nebezpečné

věci     v     pododdílu    5.2.2.2    pro     odpovídající

bezpečnostní    značku   s   výškou    písma    nejméně    25

mm.

5.3.1.7.2   Velká    bezpečnostní   značka   pro   třídu   7   nesmí   být   menší

než   250   mm   x   250   mm   a   černá   čára,   která   probíhá   paralelně   s

okraji   uvnitř,   musí   být   od   okraje   ve   vzdálenosti   5   mm;   jinak

musí   velká   bezpečnostní   značka    odpovídat   níže   uvedenému

vyobrazení   (vzor   č.   7D).   Číslice   „7“   musí   mít   výšku   nejméně   25

mm.   Podkladová   barva   horní   poloviny   velké   bezpečnostní   značky

musí   být   žlutá   a   spodní   poloviny   bílá,   barva   trojlístku   a

nápisu   musí   být   černá.   Použití   výrazu   „RADIOACTIVE“   ve   spodní

polovině   je   dobrovolné,   aby   bylo   možno   použít   toto   místo    k

uvedení   příslušného   UN   čísla   zásilky.

Velká   bezpečnostní    značka     pro    radioaktivní     látky

třídy   7

Obrázek 65m2003f.pcx

Symbol    (trojlístek):    černý;   podklad:    horní    polovina

žlutá   s   bílým   okrajem,      spodní   polovina   bílá;

Ve   spodní   polovině   musí   být   uvedeno   slovo   „RADIOACTIVE“

nebo   alternativně,

pokud   je   vyžadováno,   příslušné    UN   číslo   (viz    5.3.2.1.2)

a   číslice   „7“   v   dolním   rohu.

5.3.1.7.3   Pro    cisterny   s   vnitřním   objemem   nejvýše   3   m 3   a   malé

kontejnery   mohou   být   velké   bezpečnostní   značky   nahrazeny

bezpečnostními   značkami   odpovídajícími    pododdílu   5.2.2.2.

5.3.1.7.4   Pro    třídy    1    a    7,    jestliže   rozměry    a    konstrukce

vozidla   jsou   takové,   že   disponibilní   plocha   povrchu   je

nedostačující   pro   umístění   předepsaných   velkých   bezpečnostních

značek,   jejich   rozměry   mohou   být   zmenšeny   až   na   100   mm   na

každé   straně.

5.3.2   Označování   oranžovými   tabulkami

5.3.2.1   Všeobecná      ustanovení     pro     označování     oranžovými

tabulkami

5.3.2.1.1     Dopravní   jednotky   přepravující   nebezpečné   věci   musí

být   opatřeny   dvěma   pravoúhlými   oranžovými   tabulkami   podle

5.3.2.2.1,   umístěnými   ve   svislé   rovině.   Musí   být   umístěny   jedna

na   přední   a   druhá   na   zadní   straně   dopravní   jednotky,   obě   kolmo

k   podélné   ose   dopravní   jednotky.   Musí   být   zřetelně   viditelné.

5.3.2.1.2    Pokud   je   ve   sloupci   (20)   tabulky   A   kapitoly   3.2

uvedeno   identifikační   číslo   nebezpečnosti,   cisternová   vozidla,

bateriová   vozidla   nebo   dopravní   jednotky   s   jednou   nebo   více

cisternami   přepravující   nebezpečné   věci   musí   být   kromě   toho

opatřeny   na   obou   bočních   stranách   každé   cisterny   nebo   každé

komory   cisterny   nebo   každého   článku   bateriových   vozidel

zřetelně   viditelnými   a   rovnoběžně   s   podélnou   osou   vozidla

umístěnými   oranžovými   tabulkami   předepsanými   v   5.3.2.1.1.   Na

těchto   oranžových   tabulkách   musí   být   uvedeno   identifikační

číslo   nebezpečnosti   a    UN   číslo   předepsaná   ve   sloupcích   (20),

popřípadě   (1)   tabulky   A   kapitoly   3.2   pro   každou   z   látek

přepravovaných   v   cisterně,   v   komoře   cisterny   nebo   v   článku

bateriového   vozidla.   Pro   MEMU   se   tyto   požadavky   vztahují   jen   na

cisterny   o   vnitřním   objemu   1   000   litrů   nebo   větším   a   na

kontejnery   pro   volně   ložené   látky.

5.3.2.1.3    Na   cisternových   vozidlech   nebo   dopravních   jednotkách

s    jednou   nebo   více   cisternami   přepravujících   látky   UN

čísel     1202,    1203    nebo    1223    nebo    letecké    palivo

zařazené     pod    UN    1268    nebo    1863,    ale    ne     jinou

nebezpečnou    látku,    oranžové    tabulky    předepsané     v

5.3.2.1.2     nemusí    být    umístěny,    jestliže     je     na

tabulkách    umístěných   vpředu   a   vzadu    podle    5.3.2.1.1

uvedeno    identifikační   čísla   nebezpečnosti   a   UN    číslo

předepsaná    pro   nejnebezpečnější   přepravovanou    látku,

tj.   látku   s   nejnižším   bodem   vzplanutí.

5.3.2.1.4    Pokud    je    ve    sloupci    (20)   tabulky   A   kapitoly    3.2

uvedeno    identifikační    číslo   nebezpečnosti,    dopravní

jednotky    a    kontejnery    přepravující    nebalené     tuhé

látky    nebo    předměty   nebo   balenou   radioaktivní    látku

s    jediným   UN   číslem   za   výlučného   použití   a   žádné   jiné

nebezpečné   věci,   musí   být   kromě   toho   opatřeny   na    obou

bočních     stranách     každé    dopravní     jednotky     nebo

kontejneru      zřetelně     viditelnými     a      rovnoběžně

s     podélnou     osou     vozidla    umístěnými     oranžovými

tabulkami     předepsanými     v5.3.2.1.1.      Na      těchto

oranžových    tabulkách    musí   být   uvedeno    identifikační

číslo     nebezpečnosti     a    UN    číslo     předepsané     ve

sloupcích     (20),   popřípadě    (1)    tabulky    A    kapitoly

3.2    pro    každou   z    látek   ve   volně   loženém   stavu    nebo

pro    balenou    radioaktivní   látku   za   výlučného    použití

přepravovaných   v   dopravní   jednotce   nebo   v   kontejneru.

5.3.2.1.5Pokud    oranžové    tabulky    předepsané    v    5.3.2.1.2     a

5.3.2.1.4,   umístěné   na   kontejnerech,   cisternových   kontejnerech,

MEGC   nebo   na   přemístitelných   cisternách   nejsou   dobře   viditelné

zvnějšku   je   přepravujícího   vozidla,   musí   být   tytéž   tabulky

umístěny   na   obou   bočních   stranách   vozidla.

POZNÁMKA:    Tento    odstavec    se    nemusí   použít    pro    označování

oranžovými   tabulkami,   jde-li   o   uzavřená   vozidla    nebo

vozidla    s   plachtou   přepravující   cisterny   o   nejvyšším

vnitřním   objemu   3000   litrů.

5.3.2.1.6   Pro     dopravní    jednotky    přepravující     pouze     jednu

nebezpečnou   látku   a   žádnou   látku,   která   není   nebezpečná   nejsou

oranžové   tabulky   podle   5.3.2.1.2,   5.3.2.1.4   a   5.3.2.1.5

nezbytné,   pokud    je   na   oranžových   tabulkách   umístěných   vpředu   a

vzadu   podle   5.3.2.1.1   uvedeno   identifikační   číslo   nebezpečnosti

a    UN    číslo    pro   tuto   látku   předepsané    ve    sloupcích

(20),popřípadě   (1)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

5.3.2.1.7   Požadavky   uvedené   v   5.3.2.1.1   až   5.3.2.1.5   se

vztahují   také   na   nesnímatelné   nebo   snímatelné   cisterny,

bateriová   vozidla,   cisternové   kontejnery,   přemístitelné

cisterny   a   MEGC,   vesměs   prázdné,   nevyčištěné   ,,neodplyněné   nebo

nedekontaminované,   MEMU,   nevyčištěné   jakož   i   na   vozidla   a

kontejnery   pro   přepravu   volně   ložených   látek,   vesměs   prázdné,

nevyčištěné   nebo   nedekontaminované.

5.3.2.1.8Oranžové   označení,   které   se   nevztahuje   na

přepravované   nebezpečné   věci   nebo   jejich   zbytky,   musí   být

odstraněno   nebo   zakryto.   Pokud   jsou   oranžové   tabulky   zakryty,

jejich   kryty   musí   být   celistvé   a   musí   zůstat   účinné   po   15

minutách   přímého   působení   ohně.

5.3.2.2   Specifikace   oranžových   tabulek

5.3.2.2.1   Oranžové   tabulky   musí   být   reflexivní   a   musí   být   40    cm

široké   a   30   cm   vysoké.   Tyto   tabulky   musí   mít   černý   okraj   15   mm

široký.   Použitý   materiál   musí   být   odolný   proti   povětrnosti   a

musí   zaručovat   trvanlivé   označení.   Tabulka   se   nesmí   uvolnit   ze

svého   držáku   po   15   minutách   přímého   působení   ohně.   Musí   zůstat

upevněna   bez   ohledu   na   orientaci   vozidla.   Tyto   oranžové   tabulky

mohou   být   ve   středu   rozděleny   vodorovnou   černou   čarou   o

tloušťce   15   mm.

Jestliže   rozměry   a   konstrukce   vozidla   jsou   takové,   že

disponibilní    povrch    je   nedostačující    pro    umístění

těchto   tabulek,   jejich   rozměry   mohou   být   zmenšeny    na

šířku   300   mm,   výšku   120   mm   a   šířku   černého   okraje    10

mm.   V   tomto   případě   se   pro   balenou   radioaktivní   látku

přepravovanou    za   výlučného   použití   vyžaduje    jen    UN

číslo   a   velikost   číslic   předepsaných   v   5.3.2.2.2    smí

být   zmenšena   na   65   mm   výšky   a   10   mm   tloušťky   čáry.

Na    kontejnerech   přepravujících   nebezpečné   tuhé    látky

ve      volně      loženém     stavu     a     na     cisternových

kontejnerech,   MEGC   a   přemístitelných   cisternách    mohou

být     oranžové     tabulky     předepsané     v     5.3.2.1.2,

5.3.2.1.4    a    5.3.2.1.5    nahrazeny    samolepicí    fólií,

barevným    nátěrem    nebo    jakýmkoli    jiným    rovnocenným

způsobem.    Toto    alternativní   označení   musí    odpovídat

specifikacím    uvedeným   v   tomto   pododdílu,    s    výjimkou

ustanovení     týkajících    se     odolnosti     proti     ohni

uvedených   v   5.3.2.2.1   a   5.3.2.2.2.

POZNÁMKA:    Barva    oranžových    tabulek   v   podmínkách    normálního

užívání    musí   mít   souřadnice   barevnosti   ležící    uvnitř

plochy     diagramu     barevnosti    vytvořeného     spojením

následujících   souřadnic:

Souřadnice   barevnosti   bodů   v   rozích   plochy   diagramu

barevnosti

--------------------------------------------------

X           0,52          0.52      0,578         0,618

--------------------------------------------------

Y           0,38          0,40      0,422         0,38

--------------------------------------------------

Koeficient   jasu   odrážející   barvy:   beta   >   0,12.

Vztažný   střed   E,   standardní   světelný   zdroj    C,

normální   dopad   45   st.   pod   zorným   úhlem   0   st.

Koeficient   odrazové   svítivosti   při   úhlu   osvětlení   5   st.   pod

zorným   úhlem   0,2   st.:

nejméně   20   candel   na   lux   a   m 2.

5.3.2.2.2      Identifikační    číslo    nebezpečnosti    a    UN     číslo

sestává   z   černých   číslic   o   výšce   100   mm   a   tloušťce   čáry   15   mm.

Identifikační   číslo   nebezpečnosti   musí   být   uvedeno   v   horní

části   tabulky   a   UN   číslo   v   dolní   části;   obě   čísla   musí   být   od

sebe   oddělena    vodorovnou   černou   čárou   o   tloušťce15   mm,   vedenou

v   polovině   výšky   tabulky   od   jednoho   jejího   okraje   k   druhému

(viz   5.3.2.2.3).   Identifikační   číslo   nebezpečnosti    a   UN   číslo

musí   být   nesmazatelná   a   musí   zůstat   čitelná   po   15   minutách

přímého   působení    ohně.   Vyměnitelná   čísla   a   písmena   na

tabulkách   představující   identifikační   číslo   nebezpečnosti   a   UN

číslo   musí   zůstat   na   místě   během   přepravy   a   bez   ohledu   na

orientaci   vozidla.

5.3.2.2.3   Příklad   oranžové   tabulky   s   identifikačním   číslem

nebezpečnosti   a   UN   číslem

Obrázek 6m2002p.pcx

Podklad   oranžový.

Okraj,   vodorovná   čára   a   číslice   černé,   tloušťka   15   mm.

5.3.2.2.4   Dovolené   tolerance   pro   rozměry   stanovené   v   tomto

pododdílu   jsou   +-10   %.

5.3.2.2.5       Jsou-li   oranžové   tabulky   připevněny   na   sklopných

panelech,   musí   být   konstruovány   a   zajištěny   tak,   aby

se   nemohly   rozevřít   nebo   se   uvolnit   z   držáku   během

přepravy   (zejména   jako   výsledek   rázů   nebo   neúmyslných

činností).

5.3.2.3    Význam   identifikačních   čísel   nebezpečnosti

5.3.2.3.1   Identifikační   číslo   nebezpečnosti   sestává   ze   dvou

nebo   třech   číslic.   Obecně   označují   číslice   tato   nebezpečí:

2     Únik   plynu   tlakem   nebo   chemickou   reakcí

3     Hořlavost   kapalin   (par)   a   plynů   nebo   kapalin

schopných   samoohřevu

4     Hořlavost   tuhých   látek   nebo   tuhých   látek

schopných   samoohřevu

5     Podpora   hoření

6     Toxicita   nebo   nebezpečí   infekce

7     Radioaktivita

8     Žíravost

9     Nebezpečí   prudké   samovolné   reakce

POZNÁMKA:     Nebezpečí     prudké    samovolné     reakce     ve

významu     číslice     9     zahrnuje     z     povahy      látky

vyplývající    možnost   nebezpečí   výbuchu,    rozpadu    nebo

polymerační   reakce   za   uvolňování   značného    tepla    nebo

hořlavých   a/nebo   toxických    plynů.

Zdvojení   číslice   označuje   zvýšení    příslušného

nebezpečí.

Postačuje-li    k    označení   nebezpečnosti    látky    jediná

číslice,    doplní    se    tato    číslice    na    druhém    místě

nulou.

Následující   kombinace   číslic   však   mají    zvláštní   význam   :   22,

323,   333,   362,   382,   423,   44,   446,   462,   482,   539,   606,

623,   642,   823,   842,   90   a   99   (viz.    5.3.2.3.2).

Pokud   je    před    identifikačním    číslem   nebezpečnosti    uvedeno

písmeno    „X“,   znamená   to,   že   látka   reaguje   nebezpečně

s    vodou.   Pro   takové   látky   smí   být   použita   voda   pouze

po   schválení   znalci.

Pro    látky    třídy    1    se    jako    identifikační    číslo

nebezpečnosti   použije   klasifikační   kód   podle   sloupce

(3b)    tabulky    A    kapitoly    3.2.    Klasifikační     kód

sestává   z:

-     čísla   podtřídy   podle   2.2.1.1.5;   a

-     písmene   skupiny   snášenlivosti   podle   2.2.1.1.6.

5.3.2.3.2   Identifikační   čísla   nebezpečnosti   uvedená   ve   sloupci

(20)   tabulky   A   kapitoly   3.2   mají   tento   význam:

20   dusivý   plyn   nebo   plyn   bez   vedlejšího   nebezpečí

22   hluboce   zchlazený   zkapalněný   plyn;   dusivý

223   hluboce   zchlazený   zkapalněný   plyn,   hořlavý

225   hluboce   zchlazený   zkapalněný   plyn,   podporující   hoření

23   hořlavý   plyn

239   hořlavý   plyn,   který   může   vyvolat   samovolně   prudkou   reakci

25   plyn   podporující   hoření

26   toxický   plyn

263   toxický    plyn,   hořlavý

265   toxický   plyn,   podporující   hoření

268   toxický   plyn,   žíravý

30   hořlavá    kapalina   (bod   vzplanutí   od   230C    do    600C

včetně)   nebo   hořlavá   kapalina   nebo   tuhá   látka    v

roztaveném    stavu   s   bodem   vzplanutí    vyšším    než

600C    ohřátá    na   teplotu   rovnou   nebo    vyšší    než

její     bod    vzplanutí,    nebo     kapalina    schopná

samoohřevu

323   hořlavá    kapalina   reagující   s   vodou   a   vyvíjející    hořlavé

plyny

X323   hořlavá   kapalina     reagující    nebezpečně     s     vodou     a

vyvíjející   hořlavé   plyny   1

33   velmi   hořlavá   kapalina   (bod   vzplanutí   pod   230C)

333   pyroforní   kapalina

X333   pyroforní   kapalina   reagující   nebezpečně   s   vodou   1

336    velmi   hořlavá   kapalina,    toxická

338   velmi   hořlavá   kapalina,   žíravá

X338    velmi    hořlavá   kapalina,   žíravá,   reagující    nebezpečně

s   vodou1

339   velmi   hořlavá    kapalina,    která    může    vyvolat    samovolně

prudkou   reakci

36   hořlavá   kapalina   (bod   vzplanutí   od   23   0C   do   60   0C   včetně),

slabě       toxická      nebo      kapalina      schopná

samoohřevu,   toxická

362   hořlavá   kapalina,       toxická,     reagující      s      vodou,

vyvíjející   hořlavé   plyny

X362   hořlavá   kapalina,       toxická,     reagující      nebezpečně

s   vodou,   vyvíjející   hořlavé   plyny   1

368   hořlavá   kapalina,    toxická,   žíravá

38   hořlavá   kapalina    (bod   vzplanutí   od   23oC   do   60oC    včetně),

slabě   žíravá,   nebo    kapalina   schopná   samoohřevu,

žíravá

382   hořlavá   kapalina,    žíravá,   reagující   s   vodou,    vyvíjející

hořlavé   plyny

X382   hořlavá   kapalina,   žíravá,   reagující   nebezpečně   s    vodou,

vyvíjející   hořlavé   plyny   1

39   hořlavá    kapalina,    která   může   vyvolat    samovolně    prudkou

reakci

40   hořlavá   tuhá    látka    nebo   samovolně   se   rozkládající    látka

nebo   látka   schopná   samoohřevu

423   tuhá   látka,    reagující   s   vodou,   vyvíjející   hořlavé    plyny

nebo    hořlavá    tuhá    látka,   reagující    s    vodou,

vyvíjející   hořlavé   plyny   nebo   tuhá   látka   schopná

samoohřevu,     reagující    s     vodou,     vyvíjející

hořlavé   plyny

X423   tuhá   látka,    reagující    nebezpečně   s    vodou,    vyvíjející

hořlavé     plyny     nebo    hořlavá     tuhá     látka,

reagující     nebezpečně    s     vodou,     vyvíjející

hořlavé     plyny     nebo     tuhá     látka     schopná

samoohřevu,    reagující    nebezpečně     s     vodou,

vyvíjející   hořlavé   plyny1.

43   samozápalná    (pyroforní)   tuhá   látka

X432    samozápalná   (pyroforní)   tuhá   látka,    reagující

nebezpečně   s   vodou,   vyvíjející   hořlavé   plyny1

44   hořlavá   tuhá     látka,    která    je    při    zvýšené    teplotě    v

roztaveném   stavu

446   hořlavá   tuhá     látka,     toxická,    která    je    při    zvýšené

teplotě   v   roztaveném   stavu

46   hořlavá    tuhá    látka   nebo    tuhá   látka   schopná    samoohřevu,

toxická

462   toxická   tuhá   látka,   reagující   s   vodou,   vyvíjející   hořlavé

plyny

X462   tuhá   látka,    nebezpečně    reagující   s    vodou,    vyvíjející

toxické   plyny   1

48   hořlavá    tuhá    látka   nebo    tuhá   látka   schopná    samoohřevu,

žíravá

482   žíravá    tuhá   látka,   reagující   s   vodou,   vyvíjející   hořlavé

plyny

X482   tuhá   látka,    nebezpečně    reagující   s    vodou,    vyvíjející

hořlavé   plyny   1

50   látka   podporující   hoření

539   hořlavý   organický   peroxid

55   látka   silně   podporující   hoření

556   látka   silně   podporující   hoření,    toxická

558   látka   silně   podporující   hoření,   žíravá

559   látka   silně     podporující    hoření,    která    může     vyvolat

samovolně   prudkou    reakci

56   látka   podporující   hoření,    toxická

568   látka   podporující   hoření,    toxická,   žíravá

58   látka   podporující   hoření,   žíravá

59   látka   podporující    hoření,    která   může    vyvolat    samovolně

prudkou    reakci

60   toxická   nebo   slabě    toxická   látka

606   infekční   látka

623   toxická    kapalina,   reagující   s   vodou,   vyvíjející    hořlavé

plyny

63   toxická    látka,    hořlavá   (bod   vzplanutí   od    230C    do    600C

včetně)

638   toxická   látka,    hořlavá    (bod   vzplanutí   od   230C    do    600C

včetně),   žíravá

639   toxická   látka,    hořlavá   (s   bodem   vzplanutí   nejvýše   60oC),

která   může   vyvolat   samovolně   prudkou    reakci

64   toxická   tuhá   látka,   hořlavá   nebo    schopná   samoohřevu

642   toxická   tuhá   látka,   reagující   s   vodou,   vyvíjející   hořlavé

plyny

65    toxická   látka,   podporující   hoření

66    velmi    toxická   látka

663   velmi     toxická    látka,   hořlavá   (s   bodem    vzplanutí

nejvýše   60   0C)

664   velmi     toxická    tuhá   látka,   hořlavá    nebo    schopná

samoohřevu

665   velmi    toxická   látka,   podporující   hoření

668   velmi    toxická   látka,   žíravá

669   velmi      toxická    látka,    která    může    vyvolat    samovolně

prudkou   reakci

68   toxická   látka,   žíravá

69   toxická   nebo    slabě     toxická    látka,   která    může    vyvolat

samovolně   prudkou   reakci

70   radioaktivní   látka

78   radioaktivní   látka,   žíravá

80    žíravá   nebo   slabě   žíravá   látka

X80   žíravá    nebo   slabě   žíravá   látka,   která   nebezpečně   reaguje

s   vodou   1

823   žíravá    kapalina,    reagující   s   vodou,   vyvíjející    hořlavé

plyny

83   žíravá   nebo    slabě   žíravá   látka,   hořlavá   (bod   vzplanutí   od

230C   do   600C   včetně)

X83   žíravá   nebo    slabě    žíravá   látka,   hořlavá    (bod   vzplanutí

od   230C   do   600C   včetně),   nebezpečně   reagující    s    vodou   1

839   žíravá   nebo    slabě    žíravá   látka,   hořlavá    (bod   vzplanutí

od    230C    do    600C   včetně),   která    může    vyvolat

samovolně   prudkou   reakci

X839   žíravá   nebo    slabě   žíravá   látka,   hořlavá    (bod   vzplanutí

od   23   0C   do   600C   včetně),    která   může   vyvolat   samovolně

prudkou   reakci   a   nebezpečně   reagující   s   vodou   1

84   žíravá   tuhá   látka,   hořlavá   nebo   schopná   samoohřevu

842   žíravá    tuhá    látka,    která   reaguje   s    vodou,    vyvíjející

hořlavé   plyny

85   žíravá   nebo   slabě   žíravá   látka,   podporující   hoření

856   žíravá   nebo    slabě    žíravá    látka,   podporující    hoření    a

toxická

86   žíravá   nebo   slabě   žíravá   látka,    toxická

88   silně   žíravá   látka

X88   silně   žíravá   látka,   která   nebezpečně   reaguje   s   vodou   1

883   silně    žíravá   látka,    hořlavá   (bod   vzplanutí   od   23   0C    do

600C   včetně)

884   silně   žíravá   tuhá   látka,   hořlavá   nebo    schopná   samoohřevu

885   silně   žíravá   látka,   podporující   hoření

886   silně   žíravá   látka,    toxická

X886   silně    žíravá    látka,    toxická,   nebezpečně    reagující    s

vodou   1

89   žíravá   nebo     slabě     žíravá    látka,    která    může    vyvolat

samovolně   prudkou   reakci

90   látka     ohrožující    životní    prostředí;      jiné

nebezpečné   látky

99   jiné   nebezpečné   látky   přepravované   v   zahřátém   stavu.

5.3.3   Značka   pro   zahřáté   látky

Cisternová     vozidla,    cisternové    kontejnery,    přemístitelné

cisterny,    speciální    vozidla    nebo    kontejnery    nebo

speciálně   vybavená   vozidla   nebo   kontejnery,   pro   které

je    vyžadována    značka    pro   zahřáté    látky    zvláštním

ustanovením    580   uvedeným   ve   sloupci    (6)    tabulky    A

kapitoly    3.2    musí    být    opatřeny    na    obou    bočních

stranách   a   na   zadní   straně   vozidel   a   na   obou    bočních

stranách    a    na   obou   koncích   kontejnerů,   cisternových

kontejnerů    a   přemístitelných   cisteren   značkou    tvaru

rovnostranného   trojúhelníka   o   straně   nejméně    250    mm

v   červené   barvě,   jak   je   uvedena   níže.

Obrázek 6m2002q.pcx

5.3.4     (Vyhrazeno)

5.3.5     (Vyhrazeno)

5.3.6     Značka   pro   látky   ohrožující   životní   prostředí

Je-li   podle   ustanovení   oddílu   5.3.1   vyžadováno   umístění

velké   bezpečnostní   značky,   musí   být   kontejnery,   MEGC,

cisternové   kontejnery,   přemístitelné   cisterny   a   vozidla

obsahující   látky   ohrožující   životní   prostředí   splňující

kritéria   uvedená   v   2.2.9.1.10   označeny   značkou   pro   látky

ohrožující   životní   prostředí   vyobrazenou   v   5.2.1.8.3.

Ustanovení   oddílu   5.3.1   týkající   se   velkých   bezpečnostních

značek   se   vztahují   s   patřičnými   změnami   na   tuto   značku.

_______________________________

_______________________________

1       Voda   nesmí   být   použita   bez   schválení   znalci

KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY

5.4.0      Při     každé    přepravě    podléhající    ADR     musí      být

v     dopravní    jednotce     doklady    předepsané    v    této

kapitole,     kromě    výjimek    uvedených    v    pododdílech

1.1.3.1   až   1.1.3.5.

POZNÁMKA      1:      Seznam      dokladů      přepravovaných

v   dopravních   jednotkách   viz    8.1.2.

POZNÁMKA    2:    Použití   technik   systémů    elektronického

zpracování    dat    (EPD)   nebo   elektronické    výměny    dat

(EDI)   jako   pomůcky   nebo   místo   papírových    dokladů    je

dovoleno,    pokud    tyto   postupy    používané    pro    sběr,

uchovávání   a   zpracovávání   elektronických   dat    splňují

legislativní    požadavky    s    hlediska    průkaznosti     a

přístupnosti    dat    během    přepravy    způsobem    nejméně

rovnocenným   jako   u   papírových     dokladů.

5.4.1       Přepravní    doklad   pro   nebezpečné   věci    a    předepsané

údaje

5.4.1.1    Všeobecné   údaje   předepsané   pro   přepravní   doklad

5.4.1.1.1Přepravní   doklad(y)   musí   obsahovat   dále   uvedené   údaje

pro   každou   nebezpečnou   látku,   materiál   nebo   předmět   podaný

k   přepravě:

(a)   UN   číslo   s   předřazenými   písmeny   „UN“;

(b)    oficiální     pojmenování    pro    přepravu    případně

doplněné    (viz   3.1.2.8.1)   technickým    názvem    v

závorkách    (viz    3.1.2.8.1.1),   jak    je    uvedeno

v   oddílu   3.1.2;

(c)    -    pro    látky    a   předměty   třídy   1:   klasifikační

kód     uvedený    ve    sloupci    (3    b)    tabulky     A

v   kapitole   3.2;

Pokud    jsou   ve   sloupci   (5)   tabulky   A   v   kapitole

3.2    uvedena   čísla   vzorů   bezpečnostních    značek

jiná   než   1,   1.4,   1.5   a   1.6,   musí   být   tato   čísla

vzorů   bezpečnostních   značek   uvedena   v   závorkách

za   klasifikačním   kódem;

-    pro    radioaktivní   látky   třídy   7:   číslo   třídy

„7“;

POZNÁMKA:    K    radioaktivním   látkám   s    vedlejším

nebezpečím    viz    též    zvláštní    ustanovení    172

v   kapitole   3.3.

-   pro   látky   a   předměty   jiných   tříd:   čísla   vzorů

bezpečnostních    značek   uvedená   ve    sloupci    (5)

nebo    vyžadovaná    podle    zvláštního    ustanovení

uvedeného    ve   sloupci   (6)   tabulky   A   v    kapitole

3.2.     Pokud     je    uvedeno    více    čísel     vzorů

bezpečnostních    značek,    čísla    následující    za

prvním   číslem   musí   být   uvedena   v   závorkách.   Pro

látky    a    předměty,   pro   které   nejsou   ve   sloupci

(5)    tabulky   A   kapitoly   3.2   uvedeny   žádné   vzory

bezpečnostních    značek,    musí    být    místo    nich

uvedena   jejich   třída   podle   sloupce   (3a).

(d)   kde   je   to   stanoveno,   obalová   skupina   pro   látku,   které

mohou   předcházet   písmena   „OS“   (např.   „OS   II“)   nebo   počáteční

písmena   odpovídající   slovům   „Obalová   skupina“   v   jazycích

používaných   podle   5.4.1.4.1;

POZNÁMKA:    Pro    radioaktivní    látky     třídy     7

s   vedlejším   nebezpečím,   viz   zvláštní   ustanovení

172   (b)   v   kapitole   3.3.

(e)     počet     a     popis     kusů     pokud     je     to

aplikovatelné.   UN   kódy   obalů   smějí    být    použity

pouze    k   doplnění   popisu   druhu   kusu   (např.   jedna

bedna   (4G)).;

(f)   celkové   množství   každé   položky   nebezpečných

věcí     označené    různým    UN    číslem,    oficiálním

pojmenováním   pro   přepravu   nebo   případně   obalovou

skupinou     [jako    objem    nebo    celková    (brutto)

hmotnost,    nebo    případně    jako    čistá     (netto)

hmotnost];

POZNÁMKA   1:    V    případě   předpokládaného    vynětí

z    platnosti   podle   pododdílu   1.1.3.6    musí    být

celkové    množství   nebezpečných   věcí   pro    každou

přepravní     kategorii    uvedeno     v     přepravním

dokladu    podle   1.1.3.6.3.

POZNÁMKA    2:    Pro   nebezpečné   věci    ve    strojích

nebo    zařízeních   specifikovaných   v   této   příloze

musí    být    uvedené    množství    celkové    množství

nebezpečných   věcí,   které   jsou   v   nich    obsaženy,

v     kilogramech    nebo     litrech,    jak     je     to

náležité.

(g)    jméno   a   adresa   odesilatele;

(h)    (h)     jméno     a     adresa    příjemce(ů).     Jsou-li

nebezpečné    věci    přepravovány    k    dodání    více

příjemcům,   kteří   nemohou   být   identifikováni    na

počátku     přepravy,    mohou    být    se     souhlasem

příslušných    orgánů    zemí    dotčených    přepravou

alternativně   uvedena   slova   „Rozvoz   -   prodej“;

(i)      prohlášení     vyžadované    podmínkami     případné

zvláštní   dohody.

(j)   (Vyhrazeno)

(k)    kde   je   to   stanoveno,   kód   omezení   pro   tunely

udaný    ve    sloupci   (15)   tabulky   A    kapitoly    3.2

velkými    písmeny    v   závorkách.   Kód    omezení    pro

tunely    nemusí   být   v   přepravním   dokladu    uveden,

pokud     je    předem    známo,    že    přeprava    nebude

spojena    s    průjezdem    tunelem,    v    němž     platí

omezení   pro   přepravu   nebezpečných   věcí.

Umístění    a    pořadí   předepsaných   údajů    v    přepravním

dokladu    je   libovolné,   kromě   údajů   uvedených   výše   pod

písmeny    (a),    (b),   (c)   a   (d)   a   (k),   které    musí    být

uvedeny    v    pořadí    uvedeném    výše    (tj.    (a),     (b),

(c),(d),    (k))    s    žádnými    vloženými    údaji,     kromě

dovolených    podle    ADR.   Příklady   takových    dovolených

zápisů   nebezpečných   věcí   jsou:

„UN   1098   ALLYLALKOHOL,   6.1   (3),   I,   (C/D)“   nebo

„UN   1098,   ALLYLALKOHOL,   6.1   (3),   OS   I,   (C/D)“

5.4.1.1.2   Údaje   uvedené   v   přepravním   dokladu    musí   být   čitelné.

Ačkoli   jsou   velká   písmena   používána   v   kapitole   3.1   a

v    tabulce   A    kapitoly   3.2   pro   uvedení   údajů,    které

musí     být    součástí    oficiálního    pojmenování     pro

přepravu,    a    ačkoli    jsou    velká    a    malá     písmena

používána     v     této    kapitole    pro    uvedení     údajů

požadovaných     v    přepravním    dokladu     s     výjimkou

ustanovení    v    5.4.1.1.1   (k),   je   použití    velkých    a

malých   písmen   pro   uvedení   údajů   v   přepravním   dokladu

libovolné.

5.4.1.1.3   Zvláštní   ustanovení   pro   odpady

Jsou-li    přepravovány    odpady    obsahující    nebezpečné

látky   (kromě   radioaktivních   odpadů),   musí   být   před   UN

číslem   a   oficiálním   pojmenováním   pro   přepravu   uvedeno

slovo    „ODPAD“,    pokud    toto    slovo    není    již    částí

oficiálního   pojmenování   pro   přepravu,   např.

„ODPAD,   UN   1230   METHANOL,   3   (6.1),   II,   (D/E)“,   nebo

„ODPAD,   UN   1230   METHANOL,   3(6.1),   OS   II,   (D/E)“   nebo

„ODPAD,    UN   1993   LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (toluen

a   ethylalkohol),   3,   II,   (D/E)“,   nebo

„ODPAD,    UN   1993   LÁTKA   HOŘLAVÁ,   KAPALNÁ,   J.N.   (toluen

a   ethylalkohol),   3,   OS   II,   (D/E)“.

Je-li     použito     ustanovení     pro     odpady     uvedené

v    2.1.3.5.5,    musí   se   za   oficiální    pojmenování    pro

přepravu   doplnit:

„ODPAD   PODLE   2.1.3.5.5“   (např.   „UN   3264   LÁTKA   ŽÍRAVÁ,

KAPALNÁ,   KYSELÁ,   ANORGANICKÁ,   J.N.,   8,   II,   (E)    ODPAD

PODLE   2.1.3.5.5“).

Technický    název,    jak   je   předepsán    v    kapitole    3.3

zvláštním   ustanovením   274,   nemusí   být   doplněn.

5.4.1.1.4   Zvláštní    ustanovení   pro   nebezpečné    věci

balené   v   omezených   množstvích

V    přepravním   dokladu   se   nemusejí   uvádět   žádné    údaje

při    přepravě   nebezpečných   věcí   balených   v    omezených

množstvích   podle   kapitoly   3.4.

5.4.1.1.5         Zvláštní   ustanovení   pro   záchranné   obaly

Jsou-li    nebezpečné    věci   přepravovány    v    záchranném

obalu,   musí   být   v   přepravním   dokladu    za   popisem   věcí

uvedena   slova   „ZÁCHRANNÝ   OBAL“.

5.4.1.1.6Zvláštní    ustanovení   pro   prázdné   nevyčištěné   obalové,

přepravní   a   dopravní   prostředky

5.4.1.1.6.1      Pro    prázdné   nevyčištěné   obalové,    přepravní    a

dopravní      prostředky,     které      obsahují      zbytky

nebezpečných   věcí   jiných   tříd   než   třídy   7,    musí    mít

před    nebo    za   oficiálním   pojmenováním   pro    přepravu,

vyžadovaným    v   odstavci   5.4.1.1.1   (b),   uvedena    slova

„PRÁZDNÝ,   NEVYČIŠTĚNÝ“   nebo   „ZBYTEK,   POSLEDNÍ   OBSAH“.

Kromě   toho   5.4.1.1.1   (f)   neplatí.

5.4.1.1.6.2       Zvláštní    ustanovení    5.4.1.1.6.1     může     být

nahrazeno   ustanoveními   v   5.4.1.1.6.2.1,   5.4.1.1.6.2.2

nebo   popřípadě   5.4.1.1.6.2.3.

5.4.1.1.6.2.1      Pro   prázdné   nevyčištěné   obaly,   které   obsahují

zbytky    nebezpečných   věcí   jiných   tříd    než    třídy    7,

včetně    prázdných    nevyčištěných    nádob    na    plyny    s

vnitřním   objemem   nejvýše   1000   litrů,   jsou   údaje   podle

odstavce    5.4.1.1.1   (a),   (b),   (c),    (d),    (e)    a    (f)

nahrazeny    zápisem   „PRÁZDNÝ   OBAL“,   „PRÁZDNÁ    NÁDOBA“,

„PRÁZDNÁ    IBC“   nebo   popřípadě   „PRÁZDNÝ    VELKÝ    OBAL“,

následovaným      údajem      o      posledně      naložených

nebezpečných    věcech,   jak   je   předepsáno    v    5.4.1.1.1

(c).

Viz.   například:   „PRÁZDNÝ   OBAL,   6.1   (3)“.

Kromě    toho    mohou   být,   v   případě,   že   jsou   posledními

naloženými    věcmi   věci   třídy   2,   informace    předepsané

v   odstavci   5.4.1.1.1   (c)   nahrazeny   číslem   třídy   „2“.

5.4.1.1.6.2.2    Pro    prázdné   nevyčištěné   přepravní    a    dopravní

prostředky   jiné   než   obaly,   které   obsahují   zbytky   nebezpečných

věcí   jiných   tříd   než   třídy   7,   a   pro   prázdné   nevyčištěné   nádoby

na   plyny   s   vnitřním   objemem   větším   než   1000   litrů   je   před

údaje   podle   5.4.1.1.1   (a)   až   (d)   a   (k)   předřazen   zápis

„PRÁZDNÉ   CISTERNOVÉ   VOZIDLO“,   „PRÁZDNÁ   SNÍMATELNÁ   CISTERNA“,

„PRÁZDNÝ   CISTERNOVÝ   KONTEJNER“,   „PRÁZDNÁ   PŘEMÍSTITELNÁ

CISTERNA“,   „PRÁZDNÉ   BATERIOVÉ   VOZIDLO“,   „PRÁZDNÝ   MEGC“,

„PRÁZDNÁ   MEMU“,    „PRÁZDNÉ   VOZIDLO“,   „PRÁZDNÝ   KONTEJNER“   nebo

popřípadě   „PRÁZDNÁ   NÁDOBA“,   následovaný   slovy   „POSLEDNÍ

NÁKLAD“.   Kromě    toho   5.4.1.1.1   (f)   neplatí.

Viz.   například:

„PRÁZDNÉ   CISTERNOVÉ   VOZIDLO,   POSLEDNÍ   NÁKLAD:   UN   1098

ALLYLALKOHOL,   6.1   (3),   I,   (C/D)“   nebo

„PRÁZDNÉ   CISTERNOVÉ   VOZIDLO,   POSLEDNÍ   NÁKLAD:   UN   1098

ALLYLALKOHOL,   6.1   (3),   OS   I,   (C/D)“.

5.4.1.1.6.2.3   Jestliže   se   prázdné   nevyčištěné   obaly,   přepravní

nebo    dopravní    prostředky,    které    obsahují    zbytky

nebezpečných   věcí   jiných   tříd   než   třídy    7,    vracejí

odesilateli,   mohou   se   použít   také   přepravní    doklady

vystavené      pro     přepravu     s     nákladem      těchto

nebezpečných    věcí.    V   takových   případech    je    třeba

údaj   o   množství   odstranit   (jeho   vymazáním,   škrtnutím

nebo    jiným   způsobem)   a   nahradit   jej   slovy   „PRÁZDNÝ,

NEVYČIŠTĚNÝ   ZPĚT

5.4.1.1.6.3      (a)     Jsou-li    prázdné    nevyčištěné     cisterny,

bateriová     vozidla    a    MEGC    přepravovány     do

nejbližšího    místa,    kde    může    být     provedeno

vyčistění      nebo     oprava     podle     ustanovení

uvedených    v    4.3.2.4.3,   musí   být   v    přepravním

dokladu   uveden   tento   dodatečný   zápis:   „Přeprava

podle   4.3.2.4.3“.

(b)    Jsou-li      prázdná     nevyčištěná      vozidla      a

kontejnery    přepravovány   do   nejbližšího    místa,

kde    může    být   provedeno   vyčistění   nebo    oprava

podle   ustanovení   uvedených   v   7.5.8.1,   musí    být

v    přepravním    dokladu   uveden    tento    dodatečný

zápis:   „Přeprava   podle   7.5.8.1“.

5.4.1.1.6.4        Pro      přepravu      nesnímatelných      cisteren

(cisternových     vozidel),     snímatelných      cisteren,

bateriových   vozidel,   cisternových   kontejnerů    a    MEGC

za     podmínek     uvedených    v    4.3.2.4.4,     musí     být

v    přepravním    dokladu   uveden   tento   zápis:    „Přeprava

podle   4.3.2.4.4“.

5.4.1.1.7       Zvláštní    ustanovení   pro   přepravu    v    přepravním

řetězci   s   námořní   nebo   leteckou   dopravou

Při    přepravě   podle   1.1.4.2.1    musí   být   v    přepravním

dokladu      uveden     tento    zápis:     „Přeprava     podle

1.1.4.2.1“.

5.4.1.1.8      (Vyhrazeno)

5.4.1.1.9      (Vyhrazeno)

5.4.1.1.10     (Vypuštěno)

5.4.1.1.11        Zvláštní    ustanovení    pro    přepravu    IBC    nebo

přemístitelných   cisteren   po   uplynutí    data    platnosti

poslední   periodické   zkoušky   nebo   inspekce

Pro    přepravu   podle   4.1.2.2   (b),    6.7.2.19.6

(b),    6.7.3.15.6    (b)   nebo   6.7.4.14.6    (b)    musí    být

v    tomto    smyslu    uveden   v   přepravním    dokladu    tento

zápis:   „Přeprava   podle   4.1.2.2   (b)“,   „Přeprava    podle

6.7.2.19.6   (b)“,   „Přeprava   podle   6.7.3.15.6   (b)“   nebo

„Přeprava   podle   6.7.4.14.6   (b)“,   jak   je   to   náležité.

5.4.1.1.12          (Vyhrazeno)

5.4.1.1.13         Zvláštní      ustanovení     pro     přepravu      ve

vícekomorových   cisternových   vozidlech   nebo   dopravních

jednotkách   s   více   než    jednou   cisternou

Pokud     jsou    odchylkou     od    5.3.2.1.2    vícekomorová

cisternová   vozidla   nebo   dopravní   jednotky    s   více   než

jednou    cisternou   označeny   podle   5.3.2.1.3,   musí    být

látky     obsažené   v   každé   cisterně   nebo   v   každé   komoře

cisterny   uvedeny   v   přepravním   dokladu   .

5.4.1.1.14      Zvláštní   ustanovení   pro   přepravu   zahřátých   látek

Pokud    oficiální    pojmenování    pro    přepravu    látky,

která    je    přepravována   nebo    předávána    k    přepravě

v    kapalném   stavu   při   teplotě   rovné   nebo    vyšší    než

100oC,    nebo    v   tuhém   stavu   při   teplotě    rovné    nebo

vyšší   než   240oC,   neobsahuje   podmínku   zvýšené   teploty

(např.   použitím   termínu   „ROZTAVENÁ"   nebo   „V   ZAHŘÁTÉM

STAVU“    jako    součásti   oficiálního    pojmenování    pro

přepravu),    musí    být   slovo   „ZAHŘÁTÁ“    uvedeno    před

oficiálním   pojmenováním   pro   přepravu.

5.4.1.1.15            Zvláštní    ustanovení    pro    přepravu    látek

stabilizovaných   řízením   teploty

Pokud    slovo    „STABILIZOVANÁ“   je   součástí   oficiálního

pojmenování     pro     přepravu    (viz    3.1.2.6),     je-li

stabilizace   dosaženo   řízením   teploty,   řízená    teplota

a   kritická   teplota   (viz   2.2.41.1.17)   musí   být   uvedeny

v   přepravním   dokladu    takto:

„Řízená   teplota:   --   oC        Kritická   teplota:   --   oC

5.4.1.1.16      Informace   vyžadované   podle   zvláštního   ustanovení

640   v   kapitole   3.3

Pokud    je    to    vyžadováno   zvláštním    ustanovením    640

kapitoly    3.3,    musí   být   v   přepravním   dokladu    uveden

zápis    “Zvláštní   ustanovení   640X”,   kde   “X”    je    velké

písmeno    uvedené    za   příslušným   odkazem    na    zvláštní

ustanovení   640   ve   sloupci   (6)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

5.4.1.1.17       Zvláštní   ustanovení   pro   přepravu   tuhých   látek   v

kontejnerech   pro   volně   ložené   látky   odpovídajících   oddílu

6.11.4

Jestliže    jsou   tuhé   látky   přepravovány   v   kontejnerech

pro   volně   ložené    látky   odpovídajících   oddílu   6.11.4,

musí    být    v    přepravním   dokladu    uveden   tento    zápis

(viz   POZNÁMKA    na   začátku   oddílu   6.11.4):

“Kontejner    pro    volně    ložené    látky     BK(x)

schválený   příslušným   orgánem   --.....”

5.4.1.2    Dodatečné   nebo   zvláštní   údaje   pro   určité   třídy

5.4.1.2.1             Zvláštní   ustanovení   pro   třídu   1

(a)   V   přepravním   dokladu    musí   být,   dodatečně    k

požadavkům   uvedeným   v   5.4.1.1.1   (f),   uvedeno:

-       celková     čistá     hmotnost     výbušného

obsahu1     pro    každou    látku    nebo    předmět

označené    různým   UN   číslem,   v   kg;

-      celková   čistá   hmotnost    výbušného

obsahu1    všech    látek   a   předmětů    uvedených

v   přepravním   dokladu    v   kg.

(b)    Pro   společné   balení   dvou   různých   věcí    musí

popis    věcí    v   přepravním   dokladu    obsahovat    UN

čísla    a   oficiální   pojmenování   vytištěná   velkými

písmeny    ve    sloupcích    (1)    a    (2)    tabulky     A

kapitoly   3.2   obou   látek   nebo   předmětů.   Jestliže

jsou    obsaženy   v   jednom   kusu   více   než   dvě    různé

věci    v    souladu   s   zvláštními   ustanoveními    MP1,

MP2    a    MP20   až   MP24   uvedenými   v   ustanoveních    o

společném    balení    v    oddílu    4.1.10    musí     být

v    přepravním   dokladu   uvedena   v   popise    věcí    UN

čísla    všech   látek   a   předmětů   obsažených   v    kusu

touto   formou   „Věci   UN   čísel   -“;

(c)   Při   přepravě   látek   a   předmětů   přiřazených    k

j.n.    položce.    nebo   k   položce    „0190    VZORKY,

VÝBUŠNÉ“    nebo   balených   podle   pokynu   pro    balení

P101    uvedeného    v    pododdílu   4.1.4.1    musí    být

připojena    k   přepravnímu   dokladu   kopie   schválení

příslušného    orgánu   s   podmínkami    pro    přepravu.

Musí   to   být   v   úředním   jazyce   odesílající   země    a

též,     jestliže    tento    jazyk    není    angličtina,

francouzština     nebo    němčina,     v     angličtině,

francouzštině     nebo    němčině,    pokud     případné

dohody    uzavřené   mezi   státy   zainteresovanými    na

přepravě   nestanoví   jinak;

(d)    Pokud    kusy    obsahující    látky    a    předměty

skupin     snášenlivosti    B    a    D    jsou     naloženy

společně    do    jednoho    vozidla    podle    požadavků

uvedených    v   pododdílu   7.5.2.2,   kopie    osvědčení

příslušného    orgánu   o   schválení   ochranné    komory

nebo    kontejmentového    systému    podle    pododdílu

7.5.2.2     poznámky    a    pod    tabulkou    musí     být

připojeno    k    přepravnímu    dokladu.     Musí     být

vystaveno    v   úředním   jazyce   odesílající    země    a

též,     pokud     tímto    jazykem    není    angličtina,

francouzština      nebo     němčina,     v.angličtině,

francouzštině     nebo    němčině,    pokud     případné

dohody    uzavřené   mezi   zeměmi   dotčenými   přepravou

nestanoví   jinak.;

(e)    Pokud    jsou     výbušné   látky    nebo    předměty

přepravovány   v   obalech   podle   pokynu    pro    balení

P101,    v    přepravním   dokladu     musí    být    uveden

zápis   „Obal    schválen   příslušným   orgánem-“    (viz

4.1.4.1,   pokyn   pro   balení   P101).

(f)   (Vyhrazeno)

(g)    Pokud     jsou    přepravovány     výrobky      zábavné

pyrotechniky   UN   čísel   0333,   0334,   0335,   0336    a

0337,    v    přepravním   dokladu    musí    být    uveden

zápis:    „Klasifikace   uznaná   příslušným    orgánem

-.   (Stát    zmíněný   ve    zvláštním    ustanovení   645

v   oddílu   3.3.1).

POZNÁMKA:    V    přepravním    dokladu    může    být     uveden

obchodní     nebo     technický    název     věcí     dodatečně

k   oficiálnímu   pojmenování   pro   přepravu.

5.4.1.2.2       Dodatečná   ustanovení   pro   třídu   2

(a)   Při    přepravě   směsí   (viz   2.2.2.1.1)   v    cisternách

(snímatelných   cisternách,   nesnímatelných   cisternách,

přemístitelných   cisternách,   cisternových   kontejnerech   nebo

hláncích   bateriových   vozidel   nebo   MEGC),   musí   být   uvedeno

složení   směsi   v   %    objemu   nebo   %   hmotnosti.   Složky   o   obsahu

nižším   než   1   %   nemusí   být   uváděny   (viz   též   3.1.2.8.1.2).

Složení   směsi   nemusí   být   uvedeno,   jsou-li   použity   jako   doplněk

k   oficiálnímu   pojmenování   pro   přepravu   technické   názvy

dovolené   podle   zvláštních   ustanovení   581,   582   nebo   583;

(b)   Při    přepravě   lahví,   trubkových   nádob,    tlakových

sudů,    kryogenních    nádob   a   svazků    lahví    podle

podmínek    uvedených   v   pododdílu    4.1.6.10,    musí

být    v    přepravním   dokladu    uveden    tento   zápis:

„Přeprava   podle   4.1.6.10“.

5.4.1.2.3   Dodatečná    ustanovení   pro   samovolně    se    rozkládající

látky   třídy   4.1   a   organické   peroxidy   třídy   5.2

5.4.1.2.3.1      Při   přepravě   samovolně   se   rozkládajících    látek

třídy   4.1   a   organických   peroxidů   třídy   5.2,   které   vyžadují

řízení   teploty   během   přepravy   (pro   samovolně   se   rozkládající

látky   viz   2.2.41.1.17;   pro   organické   peroxidy   viz    2.2.52.1.15

až   2.2.52.1.17),   v   přepravním   dokladu    musí   být   uvedeny   řízená

teplota   a   kritická   teplota   takto:

„Řízená   teplota:   --.   oC“    „Kritická   teplota:   -..oC“.

5.4.1.2.3.2     Pokud   pro   určité   samovolně   se   rozkládající   látky

třídy    4.1    a    určité   organické   peroxidy    třídy    5.2,

příslušný     orgán     povolil,     aby     nebyla     použita

bezpečnostní    značka   podle   vzoru   č.    1    pro    zvláštní

obal    (viz     5.2.2.1.9)    v    přepravním   dokladu     musí

být    o    tom    uvedena    poznámka    takto:    „Bezpečnostní

značka   podle   vzoru   č.   1   není   vyžadována“.

5.4.1.2.3.3      Pokud    jsou   organické   peroxidy   a    samovolně    se

rozkládající   látky   přepravovány   za   podmínek   kdy   se   vyžaduje

schválení   (pro   organické   peroxidy   viz   2.2.52.1.8,   4.1.7.2.2   a

zvláštní   ustanovení   TA 2  uvedené   v   oddílu   6.8.4;   pro   samovolně

se    rozkládající   látky   viz   2.2.41.1.13    a    4.1.7.2.2)

v   přepravním   dokladu   musí   být   o   tom   uvedena   poznámka,   např.

„Přeprava   podle   2.2.52.1.8“.

K    přepravnímu   dokladu   musí   být   připojena   jedna   kopie

schválení     příslušného    orgánu    s     podmínkami     pro

přepravu.    Schválení    musí   být    vystaveno    v    úředním

jazyce    odesílající   země   a   též,   pokud    tímto    jazykem

není     angličtina,    francouzština,     italština     nebo

němčina,   v   angličtině,   francouzštině,   italštině    nebo

němčině,    pokud   případné   dohody   uzavřené    mezi    státy

dotčenými   přepravou   nestanoví   něco   jiného..

5.4.1.2.3.4     Pokud   je   přepravován   vzorek   organického   peroxidu

(viz   2.2.52.1.9)    nebo   samovolně   se   rozkládající   látky   (viz

2.2.41.1.15),   v   přepravním   dokladu   o   tom   musí   být   uvedena

poznámka,   např.   „Přeprava   podle    2.2.52.1.9“.

5.4.1.2.3.5        Pokud     jsou     přepravovány     samovolně      se

rozkládající   látky   typu   G   (viz   Příručka   zkoušek   a   kriterií,

hast   II,   odst.   20.4.2   (g)),   v   přepravním   dokladu    musí   být   o

tom   uvedena   poznámka:   „Není   látkou   samovolně   se   rozkládající

třídy   4.1“.

Pokud    jsou    přepravovány   organické   peroxidy    typu    G

(viz    Příručka    zkoušek   a   kriterií   ,   část    II,    odst.

20.4.2    (g)),   v    přepravním   dokladu   musí    být    o    tom

uvedena   poznámka:   „Není   látkou   třídy   5.2“.

5.4.1.2.4   Dodatečná   ustanovení   pro   třídu   6.2

Kromě    údajů   o   příjemci   (viz   5.4.1.1.1   (h))   musí    být

uvedeno   jméno   a   číslo   telefonu   odpovědné   osoby.

5.4.1.2.5   Dodatečná   ustanovení   pro   třídu   7

5.4.1.2.5.1      V    přepravním    dokladu   musí    být      pro    každou

zásilku   látek   třídy   7    uvedeny,   pokud   je   to   vhodné,   v   uvedeném

pořadí   a   bezprostředně   po   údajích   předepsaných   v   5.   4.   1.1.1

(a)   až   (c)   a   (k)   tyto   údaje:

(a)   název   nebo   symbol   každého   radionuklidu   nebo,   pro   směsi

radionuklidů,   vhodný    všeobecný   popis   nebo   seznam   nejvíce

omezujících   nuklidů;

(b)   popis   fyzikálního   a   chemického   stavu   látky,   nebo   údaj   o

tom,   že   látka   je   zvláštní   formou   radioaktivní   látky   nebo   málo

rozpustitelnou   radioaktivní   látkou.   Druhový   chemický   popis   se

připouští   pro   chemický   stav.   Pro   radioaktivní   látky

s   vedlejším   nebezpečím   viz   poslední   větu   zvláštního   ustanovení

172   kapitoly   3.3.

(c)   nejvyšší   radioaktivita   radioaktivního   obsahu   během

přepravy   vyjádřená   v   becquerelech   (Bq)   s   příslušným   symbolem

předpony   Si   (viz   1.2.2.1).   Pro   štěpnou   látku   může   být   místo

aktivity   použita   hmotnost   štěpné   látky   v   gramech   (g)   nebo   její

vhodný   násobek;

(d)   kategorie   kusu,   tj.   I-BÍLÁ,   II-ŽLUTÁ,   III-ŽLUTÁ;

(e)   přepravní   index   (pouze   kategorie   II-ŽLUTÁ   a   III-ŽLUTÁ);

(f)   pro   zásilky   obsahující   štěpnou   látku,   kromě   zásilek

vyjmutých   podle   pododdílu   6.4.11.2,   kritický   bezpečnostní

index;

(g)   identifikační   značka   každého   schvalovacího   osvědčení

příslušného   orgánu   (zvláštní   forma   radioaktivní   látky,   málo

rozpustitelná   radioaktivní   látka,   zvláštní   ujednání,

konstrukce   kusu   nebo   odeslání   )   vztahující   se   na   zásilku;

(h)   pro   zásilky    více   než   jednoho   kusu   údaje   požadované   v

5.4.1.1.1   a   ve   výše   uvedených   bodech   (a)   až   (g)   musí   být

uvedeny   pro   každý   kus.   Pro   kusy   v   přepravním   obalovém   souboru,

v   kontejneru   nebo   ve   vozidle   musí   zahrnovat   podrobný   popis

obsahu   každého   kusu   uvnitř   přepravního   obalového   souboru,

kontejneru   nebo   vozidla    a,   pokud   je   to   vhodné,   každého

přepravního   obalového   souboru,   kontejneru   nebo   vozidla.

Jestliže   kusy   mají   být   vyjmuty   z   přepravního   obalového

souboru,   z   kontejneru   nebo   z   vozidla   v   místě   jejich   překládky,

musí   být   k   dispozici   příslušný   přepravní   doklad;

(i)   pokud   se   vyžaduje,   aby   zásilka   byla   odeslána   za   výlučného

použití,   poznámka   „ODESLÁNÍ   ZA   VÝLUČNÉHO   POUŽITÍ“;   a

(j)   pro   látky   LSA-II   a   LSA-III,   SCO-I   a   SCO-II   celková

aktivita   zásilky   jako   násobek   A 2.

5.4.1.2.5.2      Odesilatel    musí   uvést   v   přepravních    dokladech

prohlášení    týkající    se   případných    činností,    které

jsou    požadovány    od    dopravce.   Prohlášení    musí    být

v       jazycích       považovaných      dopravcem       nebo

zainteresovanými   orgány   za   nezbytné,   a   musí   obsahovat

nejméně   následující   údaje:

(a)   dodatečné   požadavky   na   nakládku,   uložení,   přepravu,

manipulaci   a   vykládku   kusu,   přepravního   obalového   souboru   nebo

kontejneru   včetně   ustanovení   o   zvláštním   uložení   pro   bezpečný

odvod   tepla   (viz   zvláštní   ustanovení   CV33   (3.2)   uvedené

v   7.5.11)   nebo   prohlášení,   že   takové   požadavky   nejsou

nezbytné;

(b)   omezení   s   hlediska   způsobu   přepravy   nebo   vozidla   a   všechny

nezbytné   údaje   o   dopravní   cestě;

(c)   nouzová   opatření   vhodná   pro   zásilku.

5.4.1.2.5.3      V    případě   mezinárodní   přepravy   kusů   vyžadující

schválení    konstrukčního    vzoru    kusu    nebo    povolení

odeslání    pro    které   se   užívají   různé   typy    schválení

nebo    povolení    v   různých   zemích,   jichž    se    přeprava

týká,    UN    číslo   a   oficiální   pojmenování   pro   přepravu

požadované     v     5.4.1.1.1     musí     být     v     souladu

s   osvědčením   země   původu   konstrukčního   vzoru   kusu.

5.4.1.2.5.4      Příslušná    osvědčení   příslušného   orgánu    nemusí

doprovázet     zásilku.     Odesilatel     je     musí      dát

k   dispozici   dopravci(ům)   před   nakládkou   a   vykládkou.

5.4.1.3    (Vyhrazeno)

5.4.1.4    Formát   a   jazyk

5.4.1.4.1   Doklad   obsahující   údaje   uvedené   v   pododdílech   5.4.1.1

a    5.4.1.2     může   být   takový,   jaký   je    již    vyžadován

jinými    platnými   předpisy   pro   přepravu   jiným     druhem

dopravy.    V    případě    více   příjemců    jméno    a    adresa

příjemců    a    dodávaná    množství    umožňující     kdykoli

vyhodnotit   povahu   a   přepravované   množství,   mohou    být

uvedeny   v   jiných   dokladech,   které   jsou   používány   nebo

v    jiných    povinných    dokladech    předepsaných    jinými

zvláštními    předpisy   a   které   musí   být   během    přepravy

ve   vozidle.

Údaje    uvedené    v   dokladu   musí   být   v    úředním    jazyce

odesílající    země    a    též,   pokud   tímto    jazykem    není

angličtina,   francouzština   nebo   němčina,   v   angličtině,

francouzštině   nebo   němčině   pokud   případné   tarify    pro

mezinárodní    silniční    dopravu   nebo    dohody    uzavřené

mezi     zeměmi   zainteresovanými   na    přepravě   nestanoví

jinak.

5.4.1.4.2   Jestliže   z   důvodu   rozměru   nákladu   celá   zásilka   nemůže

být    naložena   do   jedné   dopravní   jednotky   musí   být   vyhotoveno

nejméně   tolik    oddělených   přepravních   dokladů   nebo   kopií

jednoho   přepravního   dokladu,   kolik   je   naložených   dopravních

jednotek.   Kromě   toho   ve   všech   případech   musí   být   vyhotoveny

přepravní   doklady   pro   zásilky   nebo   části   zásilek,   které

nemohou   být   naloženy   společně   do    jednoho   vozidla   z   důvodů

zákazů   uvedených   v   oddílu   7.5.2.

Údaje    týkající   se   rizik   přepravovaných   věcí   (jak    je

uvedeno   v   pododdílu   5.4.1.1)   mohou   být   zapsány    nebo

kombinovány    s   údaji   v   existujícím   přepravním     nebo

nákladním    dokladu.   Uvedení   údajů    v    dokladu    (nebo

pokyn     pro     přenos    odpovídajících    dat     systémem

elektronického   zpracování   dat   (EDP)    nebo     systémem

elektronické    výměny    dat)   musí   být   provedeno    podle

5.4.1.1.1.

Pokud    existující     přepravní    doklad    nebo    nákladní

doklad    nemůže   být   použit   jako   doklad   o   nebezpečných

věcech    pro    multimodální   dopravu,   je   považováno    za

vhodné      použití    dokladů    odpovídajících    příkladu

uvedenému   v   oddílu   5.4.41.

5.4.1.5    Věci   nepovažované   za   nebezpečné

Pokud   věci   uvedené   jmenovitě   v   tabulce   A   kapitoly   3.2

nepodléhají     ADR,    protože    nejsou     považovány     za

nebezpečné    podle    části    2,    odesilatel    může    uvést

v    přepravním    dokladu    zápis   v   tomto    smyslu     např.

„Věci   nespadající   do   třídy   -“.

POZNÁMKA:    Toto    ustanovení   může   být   použito    zejména

tehdy    ,    jestliže   odesilatel   usoudí    ,    že    vzhledem

k   chemické   povaze   přepravovaných    věcí   (např.   roztoky

nebo    směsi)   nebo   vzhledem   ke   skutečnosti,   že    takové

věci    jsou     považovány   za   nebezpečné     podle    jiných

předpisů,     by   zásilka    mohla   být   podrobena    kontrole

během   přepravy.

5.4.2      Osvědčení   o   naložení   kontejneru

Jestliže     přeprava    nebezpečných    věcí     ve     velkém

kontejneru    předchází    přepravě    po    moři,    musí    být

přepravní    doklad4   doprovázen   osvědčením    o    naložení

kontejneru   odpovídajícím   oddílu   5.4.2   IMDG   Code3.

Formuláře   přepravního   dokladu   požadovaného   v    oddílu

5.4.1    a   osvědčení   o   naložení    kontejneru   mohou    být

spojeny    do    jednoho   dokladu;   pokud   tomu    tak    není,

musí    být    tyto   doklady   připojeny   jeden    k    druhému.

Jestliže    jsou    tyto   formuláře    spojeny    do    jednoho

dokladu,    vložení   poznámky,   že   naložení     kontejneru

bylo    provedeno   podle   příslušných   modálních   předpisů

s    uvedením   osoby   odpovědné   za   osvědčení   o    naložení

kontejneru,   musí   být   dostatečné.

POZNÁMKA:     Osvědčení    o    naložení     kontejneru     se

nepožaduje    pro    přemístitelné   cisterny,    cisternové

kontejnery   a   MEGC.

5.4.3      Písemné   pokyny

5.4.3.1    Jako   pomoc   během   nehodové   nouzové   situace,   k   níž   může

dojít   nebo   která   může   vzniknout   během   přepravy,   musí   být

písemné   pokyny   ve   formě   stanovené   v   5.4.3.4   při   přepravě

v   kabině   řidiče   vozidla   a   musí   být   snadno   přístupné:

5.4.3.2    Tyto    pokyny   musí   poskytnout   dopravce   osádce    vozidla

před    započetím   jízdy   v   jazyce   (jazycích),   ve    kterém

(kterých)    je   každý   člen   osádky   schopen   je   přečíst    a

porozumět    jim.     Dopravce   musí   zajistit,    aby    každý

dotčený   člen   osádky   vozidla   pokynům   porozuměl    a    byl

schopen   podle   nich   správně   postupovat.

5.4.3.3         Před    započetím    jízdy   se    musí    členové    osádky

vozidla    sami    informovat    o   naložených    nebezpečných

věcech    a    nahlédnout   do   písemných   pokynů   ke   zjištění

podrobností    k    činnostem,    které    je    nutno    provést

v   případě   nehody   nebo   nouzové   situace.

5.4.3.4    Písemné      pokyny     musí     odpovídat      následujícímu

čtyřstránkovému   vzoru,   jak   pokud   jde   o   jejich    formu,

tak   i   obsah.

--------------

PÍSEMNÉ   POKYNY

--------------

Činnosti   v   případě   nehody   nebo   nouzové   situace

V   případě   nehody   nebo   nouzové   situace,   k   níž   může   dojít   nebo

která   může   vzniknout   během   přepravy,   musí   členové   osádky

vozidla   učinit   následující   opatření,   kde   je   to   bezpečné   a

proveditelné:

-     Použít   brzdový   systém,   zastavit   chod   motoru   a   odpojit

akumulátor   použitím   odpojovače   akumulátoru,   pokud   je   jím

vozidlo   vybaveno;

-     Vyloučit   zápalné   zdroje,   zejména   nekouřit   a   nezapínat

žádné   elektrické   zařízení;

-     Informovat   příslušné   zásahové   jednotky   a   poskytnout   jim   co

možno   nejvíce   informací   o   události   nebo   nehodě   a   o   dotčených

látkách;

-     Obléci   si   fluoreskující   výstražnou   vestu   a   umístit   stojací

výstražné   prostředky,   jak   je   to   vhodné;

-     Uchovávat   průvodní   doklady   snadno   přístupné   pro   zásahové

jednotky   při   jejich   příjezdu;

-     Nevstupovat   do   vyteklých   nebo   vysypaných   látek,   ani   se

jich   nedotýkat,   a   vyhnout   se   vdechnutí   výparů,   kouře,   prachu   a

par   zdržováním   se   na   návětrné   straně;

-     Kde   je   to   vhodné   a   bezpečné,   použít   hasicí   přístroje

k   uhašení   malých/začínajících   požárů   pneumatik,   brzd   a

motorových   prostorů;

-     Požáry   v   ložných   prostorech   nesmějí   členové   osádky   vozidla

hasit;

-     Kde   je   to   vhodné   a   bezpečné,   použít   výbavu   vozidla

k   zamezení   úniků   do   vodního   prostředí   nebo   do   kanalizačního

systému   a   k   sebrání   vyteklých   nebo   vysypaných   látek;

-     Vzdálit   se   z   blízkosti   místa   nehody   nebo   nouzové   situace,

upozornit   jiné   osoby,   aby   se   vzdálily,   a   řídit   se   pokyny

zásahových   jednotek;

-     Odložit   všechno   kontaminované   oblečení   a   použitou

kontaminovanou   ochrannou   výbavu   a   bezpečně   je   zlikvidovat.

Obrázek 13m2009e.pcx

Obrázek 13m2009f.pcx

Výbava   pro   osobní   a   obecnou   ochranu    k   provádění   všeobecných

činností   a   specifických   nouzových   činností   s   ohledem   na

nebezpečí,   která   musí   být

při   přepravě   ve   vozidle   podle   oddílu   8.1.5   ADR

Následující   výbava   musí   být   při   přepravě   v   dopravní   jednotce

pro   všechna   čísla   bezpečnostních   značek:

-     pro   každé   vozidlo   zakládací   klín,   jehož   velikost   odpovídá

maximální   hmotnosti   vozidla   a   průměru   kola;

-     dva   stojací   výstražné   prostředky;

-     kapalina   pro   výplach   očía;   a

pro   každého   člena   osádky   vozidla

-     fluoreskující   výstražná   vesta   (např.   jak   je   popsána

v   normě   EN   471);

-     přenosná   svítilna;

-     pár   ochranných   rukavic;   a

-     ochrana   očí   (např.   ochranné   brýle).

Dodatečná   výbava   vyžadovaná   pro   určité   třídy:

-    nouzová   úniková   maska   b   pro   každého   člena   osádky   vozidla

musí   být   při   přepravě   ve   vozidle   pro   čísla   bezpečnostních

značek   2.3   nebo   6.1;

-     lopatac;

-     ucpávka   kanalizační   vpustic;

-     sběrná   nádoba   vyrobená   z   plastuc.“.

___________

a   Nevyžaduje   se   pro   čísla   bezpečnostních   značek   1,   1.4,   1.5,

1.6,   2.1,   2.2   a   2.3.

b   Například   nouzová   úniková   maska   s   kombinovaným

plynovým/prachovým   filtrem   typu    A 1B1E1K1-P1   nebo   A 2B2E2K2-P2,

která   je   podobná   masce   popsané   v   normě   EN   141.

c   Vyžaduje   se   jen   pro   čísla   bezpečnostních   značek   3,   4.1,   4.3,

8   a   9.

5.4.4      Příklad      formuláře     pro     multimodální      přepravu

nebezpečných   věcí

Příklad    vzorového   formuláře,   který   může    být    použit

zároveň    jako   deklarace   nebezpečných   věcí   a    zároveň

jako      osvědčení     o     naložení     kontejneru      pro

multimodální   přepravu   nebezpečných   věcí.

TISKOPIS    PRO   MULTIMODÁLNÍ   PŘEPRAVU   NEBEZPEČNÝCH    VĚCÍ    (pravý

okraj   černě   šrafovaný)

Obrázek 13m2009g.pcx

Obrázek 13m2009h.pcx

*    PRO    NEBEZPEČNÉ   VĚCI:   Udává   se:   UN   číslo,   oficiální   pojmenování

pro    přepravu,    třída    nebezpečnosti,   obalová    skupina    (pokud    je

určena)     a    všechny    ostatní    informace,    které    jsou    předepsány

platnými   národními   nebo   mezinárodními   předpisy.

_______________________________

1        Pro    předměty    se   pojmem   „výbušný   obsah“   rozumí   výbušná

látka   obsažená   v   předmětu.

1        Pokud   je   tento   způsob   použit,   je   možno   získat   informace

z    příslušných    doporučení    Střediska    OSN    pro    zjednodušení

formalit     v     mezinárodního    obchodu    (UN/CEFACT),     zejména

Doporučení   č.1   (United   Nations   Layout   Key   for   Trade   Documents

-    Dispoziční    klíč   pro   obchodní   dokumenty   Spojených    národů)

(ECE/TRADE/137,    vydání    81.3),    UN    Layout    Key    for     Trade

Documents   -   Guidelines   for   Applications   (   Dispoziční   klíč   pro

obchodní    dokumenty   Spojených   národů   -   Směrnice   pro   aplikaci)

(ECE/TRADE    270,   vydání   2002),   Doporučení   č.   11    (Documentary

Aspects    of   the   International   Transport   of   Dangerous   Goods    -

Aspekty    dokumentace   mezinárodní   přepravy   nebezpečných    věcí)

(ECE/TRADE/204,   vydání   96.1-   nyní   v   revizi   )   a   Doporučení    č.

22    (Layout    Key    for    Standard    Consignment    Instructions    -

Dispoziční     klíč     pro     standardní    pokyny     pro     zásilky)

(ECE/TRADE/168,    vydání   1989).   Viz   též   UN/CEFACT    Summary    of

Trade    Facilitation   Recommendations   (Přehled    doporučení    pro

usnadnění    obchodu)    (ECE/TRADE/346,   vydání    2006)    a    United

Nations   Trade   Data   Elements   Directory   (UNTDED)    (Seznam   prvků

obchodních   údajů)   (ECE/TRADE/362,   vydání   2005).

3        Pokyny    pro    použití   v   praxi   a   při   školení   o    nakládání

věcí    do   dopravních   jednotek   byly   zpracovány   též    Mezinárodní

námořní   organizací   (IMO),   Mezinárodní   organizací   práce    (ILO)

a    Evropskou   hospodářskou   komisí   Organizace   spojených    národů

(UN/ECE)    a    byly   uveřejněny   IMO   („IMO/ILO/UN-ECE   Pokyny    pro

nakládání    nákladních   dopravních   jednotek   (CTU)“).

4   Oddíl   5.4.2   IMDG   Code   vyžaduje   následující

„5.4.2   Osvědčení   o   naložení   kontejneru/vozidla

5.4.2.1   Jestliže   jsou   nebezpečné   věci    baleny   nebo   naloženy   do

kontejneru     nebo     vozidla,    osoby    odpovědné     za     naložení

kontejneru    nebo   vozidla   musí   vystavit   „osvědčení    o    naložení

kontejneru/vozidla“      uvádějící      identifikační       číslo(a)

kontejneru/vozidla    a   osvědčující,   že   operace    byly    provedeny

podle   následujících   podmínek:

1   Kontejner/vozidlo   bylo   čisté,   suché   a   prokazatelně

připraveno    pro   uložení   věci;

2   Kusy,   které   je   třeba   oddělit   podle   příslušných   požadavků   na

oddělené   uložení,   nesmějí   být   společně    naloženy   na   nebo   do

jednoho   kontejneru/vozidla   pokud   to   není   schváleno

příslušným   orgánem   podle   7.2.2.3   (IMDG   Code)];

3   Všechny   kusy   byly   zvnějšku   prohlédnuty   na   poškození   a   byly

naloženy   pouze   nepoškozené   kusy;

4   Sudy   byly   uloženy   nastojato   ,   ledaže   by   jinak   bylo

schváleno   příslušným   orgánem,   a   všechny   věci   byly   správně

naloženy    a,   pokud   je   to   nezbytné,   přiměřeně   fixovány

zajišťujícím   materiálem   vyhovujícím   druhu(ům)   dopravy   po

přepravní   trase;   Faksimile   podpisů   jsou   přípustné,   pokud

příslušné   právní   předpisy   uznávají   legální   platnost

faksimilí   podpisů

5   Věci   naložené   jako   volně   ložené    látky   musí   být   rovnoměrně

rozloženy   v   kontejneru/vozidle;

6   Pro   zásilky   obsahující   věci   třídy   1,   kromě   podtřídy   1.4.   je

kontejner/vozidlo   konstrukčně   provozuschopné   v   souladu   s

7.4.6   (IMDG   Code);

7   Kontejner/vozidlo   a   kusy   byly   správně   popsány,   označeny

bezpečnostními   značkami   a   popřípadě   velkými   bezpečnostními

značkami;

8   Pokud   je   použit   pro   chladicí   účely   tuhý   oxid    uhličitý   (CO2

-   suchý   led),   kontejner/vozidlo   je   zvnějšku   označeno   nebo

opatřeno   bezpečnostní   značkou   na   viditelném   místě,   takovém

jako   na   zadních   dveřích   slovy:   NEBEZPEČNÝ   PLYN   CO2   (SUCHÝ

LED)   UVNITŘ.   VĚTRAT   DOKONALE   PŘED   VSTUPEM;   a

9   Přepravní   doklad    pro   nebezpečné   věci,   požadovaný   v   5.4.1

(IMDG   Code),   byl   obdržen   pro   každou   zásilku   nebezpečných

věcí   naložených   v   kontejneru/vozidle.

POZNÁMKA:   Osvědčení   o   naložení    kontejneru/vozidla   se

nepožaduje   pro   cisterny.

5.4.2.2    Údaje   požadované   v   přepravním   dokladu   pro    nebezpečné

věci    a    v   osvědčení   o   naložení    kontejneru/vozidla   mohou    být

spojeny   do   jednoho   dokladu;   pokud   tomu   tak   není,   musí   být   tyto

doklady    připojeny   jeden   k   druhému.   Jestliže    tyto   údaje    jsou

spojeny    do    jednoho   dokladu,   doklad   musí   obsahovat    podepsané

prohlášení    takové   jako   „Prohlašuje   se,   že    naložení    věcí    do

kontejneru/vozidla      bylo     provedeno      podle      příslušných

ustanovení“.    V   dokladu   musí   být   uvedeno   datum   a    identifikace

osoby,   která   prohlášení   podepsala“.

5.4.2.3     Je-li    dokumentace    k    nebezpečným    věcem    předávána

dopravci    pomocí   techniky   přenosu   dat   v   systému   elektronického

zpracování    dat    (EDP)    nebo   systému   elektronické    výměny    dat

(EDI),    může   (mohou)   být   podpis(y)   nahrazen(y)   jménem    (jmény)

(velkými   písmeny)   osob(y)   oprávněné   (oprávněných)   k   podpisu.

KAPITOLA 5.5 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

5.5.1      (Vypuštěno)

5.5.2      Zvláštní    ustanovení   pro   zaplynovaná   vozidla,   kontejnery

a   cisterny

5.5.2.1    Při    přepravě    UN    3359   zaplynovaná    jednotka    (vozidlo,

kontejner    nebo   cisterna)   musí   být   v   přepravním    dokladu

uvedeny    údaje   požadované   v5.4.1.1.1,   datum    zaplynování

a     druh   a   množství   použitého   plynu.   Tyto   údaje   musí   být

uvedeny    v    úředním    jazyce   odesílající    země    a,    pokud

tento     jazyk     není     angličtina,    francouzština     nebo

němčina,    též   v   angličtině,   francouzštině   nebo    němčině,

pokud    případné    dohody   uzavřené   mezi    zeměmi    dotčenými

přepravou    nestanoví   jinak.   Kromě   toho   musí   být    uvedeny

pokyny    pro   odstranění   zbytku   plynu   včetně   zaplynovacího

zařízení   (pokud   bylo   použito).

5.5.2.2    Výstražná    značka   uvedená   v   pododdílu   5.5.2.3    musí    být

umístěna    na    každém    zaplynovaném    vozidle,    kontejneru

nebo    cisterně,    na   místě,   které   bude   snadno     viditelné

osobami     hodlajícími    vstoupit    do     vnitřku     vozidla,

kontejneru    nebo    cisterny.   Údaje    na    výstražné    značce

musí    být    uvedeny   v   jazyce,   který    považuje    za    vhodný

odesilatel.

Výstražná    značka,    vyžadovaná    tímto    pododdílem,    musí

zůstat    na    vozidle,    kontejneru    nebo    cisterně,    dokud

nebyla   provedena   následující   opatření:

(a)       Zaplynované    vozidlo,    kontejner    nebo    cisterna

byly      odvětrány,     aby     se     odstranily     škodlivé

koncentrace   dýmového   plynu;   a

(b)   Zaplynované   věci   nebo   materiály   byly   vyloženy.

5.5.2.3    Výstražná   značka   pro   zaplynované    vozidlo,    kontejner    a

cisternu    musí   být   pravoúhlá   a   musí   být   nejméně    300    mm

široká    a    nejméně   250   mm   vysoká.   Nápisy   musí   být    černé

barvy    na    bílém    podkladě    s    písmeny    nejméně    25     mm

vysokými.    Tato    značka   je   znázorněna   na    dále    uvedeném

obrázku.

Výstražná   značka   pro   zaplynovaná   vozidla,   kontejnery   a

cisterny

Obrázek 13m2009i.pcx

ČÁST 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

KAPITOLA 6.1 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ

6.1.1    Všeobecně

6.1.1.1    Požadavky   této   kapitoly   se   nevztahují   na:

(a)   Obaly   obsahující   radioaktivní   materiál   třídy   7,   pokud   není

stanoveno   jinak   (viz   4.1.9.);

(b)   Obaly   obsahující   infekční   látky   třídy   6.2,   pokud   není

stanoveno   jinak   (viz   kapitola   6.3,   Poznámka   a   pokyn   pro   balení

P621   uvedené   v   4.1.4.1);

(c)   Nádoby   obsahující   plyny   třídy   2;

(d)   Obaly,   u   nichž   hmotnost   náplně   (netto)   přesahuje   400kg;

(e)   Obaly   s   vnitřním   objemem   přesahujícím   450   litrů.

6.1.1.2   Požadavky    na    obaly    uvedené   v   6.1.4    jsou    založeny    na

obalech    běžně   používaných.   Aby   byl   vzat   v   úvahu   vědecký

a    technický    pokrok,    nejsou    námitky    proti    používání

obalů    s    odlišnou    specifikací   od    uvedených    v    6.1.4,

pokud    jsou    stejně    účinné,    přijatelné    pro    příslušný

orgán    a    schopné    úspěšně   vyhovět   zkouškám    popsaným    v

6.1.1.3    a   v    6.1.5.   Jiné   metody   zkoušení   než   popsané    v

této    kapitole   jsou   přípustné,   pokud   jsou    rovnocenné    a

jsou   uznány   příslušným   orgánem.

6.1.1.3   Každý    obal   určený   pro   kapaliny   musí   být   podroben   úspěšně

zkoušce    těsnosti    a   musí   být   schopen   splnit    přiměřenou

úroveň   zkoušek   uvedenou   v   6.1.5.4.3:

(a)   před   prvním   použitím   pro   přepravu;

(b)   po   rekonstrukci   nebo   obnovení,   před   jeho   opětovným   použitím

pro   přepravu;

Pro    tuto    zkoušku    nemusí   být   obaly   vybaveny    vlastními

uzávěry.

Vnitřní   nádoba   kompozitních   obalů   může   být   zkoušena    bez

vnějšího    obalu,    pokud    tím   nejsou    ovlivněny    výsledky

zkoušky.

Tato   zkouška   se   nevyžaduje   pro:

-     vnitřní   obaly   skupinových   obalů;

-     vnitřní   nádoby   kompozitních   obalů   (sklo,   porcelán   nebo

kamenina)   označené   symbolem   “RID/ADR“   podle   pododdílu   6.1.3.1   (a)

(ii);

-     obaly   z   jemného   plechu   označené   symbolem   “RID/ADR“   podle

pododdílu   6.1.3.1   (a)   (ii);

6.1.1.4    Obaly    musí    být    vyrobeny,   obnoveny   a   odzkoušeny    podle

programu   zajištění   kvality,   který   uspokojuje   příslušný   orgán,   aby

bylo   zajištěno,   že   každý   vyrobený   obal   splňuje   požadavky   této

kapitoly.

POZNÁMKA:     Norma    ISO    16106:2006    “Obaly    -    Přepravní

obaly    pro   nebezpečné   věci   -   Obaly   pro   nebezpečné    věci,

velké    nádoby   pro   volně   ložené   látky   (IBC)   a   velké   obaly

-    Návody    pro    aplikaci   normy   ISO    9001”     -    poskytuje

přijatelný   návod   pro   předepsané   postupy.

6.1.1.5    Výrobci    a    následní   distributoři   obalů   musí    uživatelům

poskytnout   informace   týkající   se   postupů,   které   je   nutno

dodržovat   a   popis   typů   a   rozměrů   uzávěrů   (zahrnujíc   v   to   i

požadovaná   těsnění)   a   jakékoliv   další   komponenty   potřebné   pro

zabezpečení   toho,   aby   obaly   připravené   k   přepravě   byly   schopny

projít   jakýmikoliv   aplikovatelnými   zkouškami   odolnosti   uvedenými

v   této   kapitole.

6.1.2    Kódování   konstrukčních   typů   obalů

6.1.2.1    Kód   sestává   z:

(a)   arabské   číslice   označující   druh   obalu,   např.   sud,   kanystr

atd.,   následované;

(b)   jedním   nebo   několika   velkými   latinskými   písmeny   označujícími

druh   materiálu,   např.   ocel,   dřevo   atd.,   následované   v   případě

nutnosti;

(c)   arabskou   číslicí   označující   kategorii   obalu   v   rámci

konstrukčního   typu   obalu.

6.1.2.2   Pro    kompozitní    obaly    se    použijí    dvě    velká    latinská

písmena    na    druhém   místě   kódu.   První    písmeno    označuje

materiál     vnitřní    nádoby    a    druhé    písmeno     označuje

materiál   vnějšího   obalu.

6.1.2.3   U    skupinových   obalů    včetně   obalů   pro   látky   třídy   6.2   se

musí   použít   pouze   kódové   číslo   pro    vnější   obal.

6.1.2.4   Písmena    “T“,    “V“    nebo   “W“   mohou   být   uvedena    za    kódem

obalu.    Písmeno   “T“   označuje   záchranný   obal   odpovídající

požadavkům    uvedeným   v   6.1.5.1.11.   Písmeno   “V“    označuje

zvláštní     obal    odpovídající    požadavkům     uvedeným     v

6.1.5.1.7.    Písmeno    “W“   označuje,   že    obal,    ačkoli    je

téhož     typu     uvedeného    v    kódu,    je     vyroben     podle

specifikací   odlišných   od   specifikací   uvedených    v    6.1.4

a    je    považován   za   ekvivalentní   požadavkům    uvedeným    v

6.1.1.2.

6.1.2.5    Následující   číslice   se   musí   použít   pro   druhy   obalů:

1.    Sud

2.    (Vyhrazeno)

3.    Kanystr

4.    Bedna

5.    Pytel

6.    Kompozitní   obal

7.    (Vyhrazeno)

0.    Obaly   z   jemného   plechu

6.1.2.6    Následující   velká   písmena   se   použijí   pro   druhy

materiálu:

A.   Ocel   (všechny   druhy   a   povrchové   úpravy);

B.   Hliník

C.   Dřevo   přírodní

D.   Překližka

F.   Rekonstituované   dřevo    (jako   dřevovláknité   či   dřevotřískové

materiály)

G.   Lepenka

H.   Plast

L.   Textilní   tkanina

M.   Papír   vícevrstvý

N.   Kov   (jiný   než   ocel   nebo   hliník)

P.   Sklo,   porcelán   nebo   kamenina

POZNÁMKA   :   Plastové   materiály   zahrnují   také   jiné   polymerní

materiály,   jako   je   guma.

6.1.2.7   V    následující    tabulce   jsou   uvedeny   kódy    používané    pro

značení     typu    obalů    v    závislosti    na    druhu     obalů,

materiálu     použitém     pro    jejich     výrobu     a     jejich

kategorii;    současně   se   v   ní   odkazuje   na   pododdíly,    kde

jsou   uvedeny   příslušné   požadavky:

Druh        Materiál              Kategorie   obalu          Kód             Pododdíl

obalu

------------------------------------------------------------------------------

1.   Sudy     A   Ocel                neodnímatelné   víko       1A 1            6.1.4.1

odnímatelné   víko         1A 2

B.   Hliník             neodnímatelné   víko       1B1             6.1.4.2

odnímatelné   víko         1B2

D.   Překližka                                 1D              6.1.4.5

G.   Lepenka                                   1G              6.1.4.7

H.   Plast              neodnímatelné   víko       1H1             6.1.4.8

odnímatelné   víko         1H2

N.   Kov,   jiný   než      neodnímatelné   víko       1N1             6.1.4.3

ocel    nebo   hliník

odnímatelné   víko         1N2

------------------------------------------------------------------------------

2.   (Vyhrazeno)

------------------------------------------------------------------------------

3.          A.   Ocel               neodnímatelné   víko       3A 1            6.1.4.4

Kanystry

odnímatelné   víko         3A 2

B.   Hliník             neodnímatelné   víko       3B1             6.1.4.4

odnímatelné   víko         3B2

H.   Plast              neodnímatelné   víko       3H1             6.1.4.8

odnímatelné   víko         3H2

------------------------------------------------------------------------------

4.   Bedny    A.   Ocel                                      4A              6.1.4.14

B.   Hliník                                    4B              6.1.4.14

C.   Dřevo   přírodní     Běžné                    4C1             6.1.4.9

s    prachotěsnými         4C2

stěnami

D.   Překližka                                 4D              6.1.4.10

F.   Rekonstituované                           4F              6.1.4.11

dřevo

G.   Lepenka                                   4G              6.1.4.12

H.   Plast              pěnový   (lehčený)         4H1             6.1.4.13

------------------------------------------------------------------------------                                    tuhý   plast               4H2

5.   Pytle    H   Plastová   tkanina    bez     vnitřní     vložky   5H1

nebo   povlaku

tkanina              prachotěsné              5H2             6.1.4.16

vodovzdorné              5H3

H.   Plastová   folie                            5H4             6.1.4.17

L.   Textilní           bez     vnitřní     vložky   5L1

tkanina            nebo   povlaku

Prachotěsné              5L2             6.1.4.15

vodovzdorné              5L3

M.   Papír              vícevrstvé               5M1             6.1.4.18

vícevrstvé,              5M2

vodovzdorné

------------------------------------------------------------------------------

6.   Kompozitní    H.   Plastová       s   vnějším   ocelovým     6HA 1         6.1.4.19

obaly                            sudem

nádoba           s   vnějším   ocel.        6HA 2         6.1.4.19

košem   neb   bednou

s   vnějším              6HB1          6.1.4.19

hliníkovým   sudem

s   vnějším              6HB2          6.1.4.19

hliníkovým   košem

nebo   bednou

s   vnější   dřevěnou      6HC           6.1.4.19

bednou

s   vnějším              6HD1          6.1.4.19

překližkovým   sudem

s   vnější               6HD2          6.1.4.19

překližkovou   bednou

s   vnějším              6HG1          6.1.4.19

lepenkovým   sudem

s   vnější   lepenkovou    6HG2          6.1.4.19

bednou

s   vnějším   plastovým    6HH1          6.1.4.19

sudem

s   vnější   bednou   z      6HH2          6.1.4.19

tuhého   plastu   tvaru

bedny

P.   Porcelánová,   s   vnějším   ocelovým     6PA 1         6.1.4.20

skleněná,   nebo    sudem

kameninová

nádoba

s   vnějším   ocel.        6PA 2         6.1.4.20

košem   neb   bednou

s   vnějším              6PB1          6.1.4.20

hliníkovým   sudem

s   vnějším              6PB2          6.1.4.20

hliníkovým   košem

nebo   bednou

s   vnější   dřevěnou      6PC           6.1.4.20

bednou

s   vnějším              6PD1          6.1.4.20

překližkovým   sudem

s   vnějším   proutěným    6PD2          6.1.4.20

košem

s   vnějším              6PG1          6.1.4.20

lepenkovým   sudem

s   vnější   lepenkovou    6PG2          6.1.4.20

bednou

s   vnějším   obalem   z     6PH1          6.1.4.20

pěnového   plastu

s   vnějším   obalem   z     6PH2          6.1.4.20

tuhého   plastu

------------------------------------------------------------------------------

7.    (Vyhrazeno)

------------------------------------------------------------------------------

0.   Obaly         A.   Ocel           neodnímatelné   víko     0A 1          6.1.4.22

z   jemného

plechu

odnímatelné   víko       0A 2

------------------------------------------------------------------------------

6.1.3   Značení

POZNÁMKA    1:   Označení   UN   kódem   uvádí,   že   obal,   který    je

jím    opatřen,    odpovídá   plně   odzkoušenému    konstrukčnímu

typu    a    že   splňuje   ustanovení   této   kapitoly,    která    se

vztahují    na   jeho   výrobu,   nikoli   však   na   jeho   používání.

Proto    značka    nezbytně   nepotvrzuje,    že    obal    smí    být

použit    pro    jakoukoli   látku.   Obecně   druh    obalu    (např.

ocelový    sud),    jeho    nejvyšší    vnitřní    objem    a    /nebo

nejvyšší    hmotnost    a    další    zvláštní    požadavky     jsou

stanoveny   pro   každou   látku   v   tabulce   A   kapitoly   3.2.

POZNÁMKA   2:   Značení   UN   kódem   je   určeno   jako   pomůcka    pro

výrobce,     obnovitele,    uživatele    obalů,     dopravce     a

příslušné    orgány.    Originální    značení    je    prostředkem

výrobce     k    identifikaci    typu    a    ukazatelem     splnění

zkušebních   předpisů.

POZNÁMKA    3:    UN   kód    neuvádí   vždy   úplné    podrobnosti    o

úrovni    zkoušek    atd.,   které   se    mohou    zohlednit    např.

odkazem    na    zkušební    protokol,   certifikát,   atest    nebo

na    registr    úspěšně   odzkoušených   obalů.   Například    obal

mající    značení    X    nebo   Y   může   být    použit    pro    látky,

kterým    byla   přiřazena   obalová   skupina   pro   nižší    stupeň

nebezpečnosti    s    nejvyšší   dovolenou   hodnotou    relativní

hustoty1    určenou    s    přihlédnutím   ke    koeficientu    1,5,

popřípadě     2,25     (jak     je     to     vhodné),     uvedenému

v    požadavcích   pro   zkoušky   obalů   v   6.1.5.   Například   obal

odzkoušený    pro    látku    obalové   skupiny    I    s    relativní

hustotou    1,2   může   být   použit   pro   látku   obalové    skupiny

II    s    relativní    hustotou   1,8   nebo    pro    látku    obalové

skupiny    III    s    relativní   hustotou   2,7,    samozřejmě    za

podmínky,    že    mohou   být   ještě   splněna    všechna    závazná

kritéria    kladená   na   obaly   pro   látky   s    vyšší    relativní

hustotou.

6.1.3.1   Každý    obal    určený    pro   používání    podle    ADR    musí    být

označen    UN   kódem,   který   je   trvanlivý,   dobře   čitelný     a

v    rozměru   přiměřeném   velikosti   obalu,   umístěn    tak    aby

byl    dobře    viditelný.   Kusy   o   celkové   (brutto)   hmotnosti

větší    než    30   kg   musí   být   opatřeny   UN   kódem    nebo    jeho

duplikátem    na   vrchní   nebo   boční   straně   obalu.    Písmena,

číslice    a    symboly    musejí   být   nejméně    12    mm    vysoké,

kromě    obalů    s   obsahem   30   litrů   nebo   30   kg    nebo    méně,

kdy    musí    být    nejméně   6   mm   vysoké,    a    kromě    obalů    s

obsahem    5    litrů    nebo   5   kg   nebo    méně,    kdy    musí    být

přiměřeného   rozměru.

UN   kód   musí   uvádět:

(a)   (i)   Obalový   symbol   Spojených   národů   (United

Nations)

Obrázek 6m2002s.pcx

Tento   symbol   se   nesmí   použít   pro   jiné   účely   než

pro     osvědčení,     že     obal     je     v     souladu

s   odpovídajícími   požadavky   v   kapitole   6.1,   6.2,

6.3,    6.5    nebo    6.6.   Tento    symbol    nesmí    být

použit     pro     obaly,    které     odpovídají     jen

zjednodušeným    podmínkám   v    6.1.1.3,    6.1.5.3.1

(e),     6.1.5.3.5    (c),    6.1.5.4,    6.1.5.5.1     a

6.1.5.6    (viz    rovněž   (ii)    níže).    Pro    kovové

obaly    značené   plastickým   (reliéfním)   způsobem,

mohou   být   namísto   symbolu   použita   velká   písmena

“UN”;   nebo

(ii)    Symbol     “RID/ADR”    pro    kompozitní    obaly    (

sklo,   porcelán   nebo   kamenina)   a   obaly   z   jemného

plechu    splňující    zjednodušené    podmínky    (viz

6.1.1.3,   6.1.5.3.1   (e),   6.1.5.3.5   (c),   6.1.5.4,

6.1.5.5.1   a   6.1.5.6)

POZNÁMKA:    Obaly   označené   tímto    symbolem    jsou

schváleny    pro    železniční    přepravy,    silniční

přepravy    a   přepravy   po   vnitrozemských    vodních

cestách,   které   jsou   předmětem   předpisů   RID,   ADR

a    ADN.    Nejsou    nutně   přijímány    pro    přepravu

jinými     druhy     dopravy,    nebo    pro     přepravy

silniční,   železniční   nebo    vnitrozemskou    vodní

dopravou,   které   podléhají   jiným   předpisům.

(b)   Kód   konstrukčního   typu   obalu   podle   6.1.2;

(c)   Dvoudílný   kód

(i)   Písmeno   označující   obalovou(é)   skupinu(y),   pro   kterou(é)   byl

konstrukční   typ   s   úspěchem   odzkoušen;

X   pro   obalové   skupiny   I,   II   a   III;

Y   pro   obalové   skupiny   II   a   III;

Z   pouze   pro   obalovou   skupinu   III;

(ii)   U     obalů     určených    na    kapaliny    se     uvede

relativní     hustota    zaokrouhlená     na     jedno

desetinné    místo,   pro   kterou    byl    konstrukční

typ     odzkoušen;    od    tohoto    údaje    může    být

upuštěno,    pokud   relativní   hustota   nepřesahuje

1,2.    Pro    obaly    na   tuhé   látky    nebo    vnitřní

obaly    nejvyšší    celková   (brutto)    hmotnost    v

kilogramech.

U     obalů    z    jemného    plechu    označených    symbolem

“RID/ADR“     podle    pododdílu    6.1.3.1     a),     (ii),

určených    pro    kapaliny   mající   viskozitu    při    23oC

převyšující    200    mm 2/s,   se   uvádí   nejvyšší    celková

(brutto)   hmotnost   v   kg;

(d)   U    obalů    pro    tuhé    látky   nebo   vnitřních    obalů    se

uvádí   písmeno   „S“.   U   obalů   na   kapaliny   (jiných    než

skupinové    obaly)    se   uvádí    hodnota    hydraulického

zkušebního    tlaku    v    kPa,    kterému    obal     odolal,

zaokrouhlená   dolů   na   nejbližších   10   kPa.

U     obalů    z    jemného    plechu    označených    symbolem

“RID/ADR“     podle    pododdílu    6.1.3.1    (a),     (ii),

určených    pro    kapaliny   mající   viskozitu    při    23oC

převyšující   200   mm 2/s,   se   uvede   písmeno   “S“.

(e)   Poslední    dvě    číslice   roku,   během    něhož    byl    obal

vyroben.    Obaly    typu   1H   a   3H   musí   být    též    vhodně

označeny    měsícem   jejich   výroby;   tato   část    značení

může    být   umístěna   také   na   jiném   místě   než    ostatní

údaje   UN   kódu.   Vhodným   symbolem   je:

Obrázek 14m2007a.pcx

(f)   Stát   schvalující   udělení   UN   kódu,   uvedený

rozlišovací   značkou   pro   motorová   vozidla

v   mezinárodním   provozu2;

(g)   Jméno     výrobce     nebo     jiná     identifikace     obalu

stanovená   příslušným   orgánem.

6.1.3.2    K    doplnění    trvalého   označení   UN   kódem    předepsaného    v

6.1.3.1,   musí   být   každý   nový   kovový   sud   o   vnitřním   objemu   větším

než   100   litrů,   na   dně   opatřen   značením   popsaným   v   6.1.3.1   a)   až

e)   s   trvanlivým   údajem   alespoň   jmenovité   tloušťky   použitého

plechu   v   mm,   (na   0,1mm)   provedeným   např.vyražením.   Jestliže

jmenovitá   tloušťka   alespoň   jedné   ze   dvou   základen   sudu   je   tenčí

než   jmenovitá   tloušťka   jeho   pláště,   jmenovitá   tloušťka   vrchní

části,   pláště   a   spodní   základny   musí   být   vyznačena   na   dnu   v

trvalé   formě   (   např.   vyražením),   např.   “1,0   -   1,2   -1,0“   nebo

“0,9   -   1,0   -   1.0“.   Jmenovitá   tloušťka   plechu   musí   být   určena

podle   příslušné   ISO   normy,   např.   ISO   3574:1999   pro   ocel.   Značení

uvedená   v   pododdílu   6.1.3.1   (f))   a   (g)   se   nesmějí   použít   v   trvalé

formě   kromě   případů   uvedených   v   pododdílu   6.1.3.5

6.1.3.3   Každý    obal,   kromě   obalů   uvedených   v   6.1.3.2,   který    může

být    podroben   obnově,   při   které   by   mohlo   být   značení    na

obalu    zničeno,   musí   mít   značení   uvedené   v    6.1.3.1    (a)

až    (e)    v   trvalé   formě.   Značení   je   trvalé,   jestliže    je

schopné   odolat   obnovovacímu       procesu       (provedené

např.vyražením).    U    obalů    jiných    než    kovové    sudy    o

vnitřním    objemu   větším   než   100   litrů   může    toto    trvalé

značení     nahradit     trvanlivé    značení     předepsané     v

6.1.3.1.

6.1.3.4   U    rekonstruovaných   kovových   sudů,   jestliže   se   nejedná    o

změnu    typu   obalu   nebo   náhradu   nebo   odnětí   konstrukčních

součástí,    požadovaná   značení   nemusí   být    trvalá.    Každý

jiný     rekonstruovaný    kovový    sud    musí     být     opatřen

značením    uvedeným   v   6.1.3.1   (a)   až   (e)   v    trvalé    formě

(např.   vyražením)   na   vrchu   nebo   na   boku.

6.1.3.5   Kovové    sudy   vyrobené   z   materiálů   (např.   nerezové    oceli)

umožňujících    jejich    opakované   opětovné    použití    mohou

být     opatřeny   značením   uvedeným   v   6.1.3.1   (f)   a    (g)    v

trvalé   formě   (např.   vyražením).

6.1.3.6   UN     kód    obalu    v    souladu    s    6.1.3.1    platí    jen     pro

konstrukční    typ   nebo   konstrukční   řadu.   Různé    povrchové

úpravy   mohou   být   zahrnuty   ve   stejném   konstrukčním   typu.

“Řadou   konstrukčních   typů“   se   rozumějí   obaly   stejné    konstrukce,

stejné    tloušťky    stěny,   stejného   materiálu    a    stejného

průřezu,    které    se    liší    od   schváleného    konstrukčního

typu   pouze   menšími   konstrukčními   výškami.

Uzávěry    nádob    musí    být    identifikovatelné    s    uzávěry

uvedenými   v   protokole   o   zkoušce.

6.1.3.7   Prvky    UN    kódu    musí    být   uvedeny   v    pořadí    odstavců    v

6.1.3.1;    každý    prvek    značení    požadovaného    v    těchto

odstavcích    a    tam   kde   je   to   vhodné   v    6.1.3.8.    (h)    až

(j)    musí   být   jasně   oddělen   např.   lomítkem   nebo    mezerou

tak,    aby   údaje   byly   snadno   identifikovatelné,   viz   např.

6.1.3.11.

Každé    dodatečné    značení   schválené    příslušným    orgánem

musí     umožnit,     aby     části    UN    kódu     byly     správně

identifikovány   s   odkazem   na   6.1.3.1.

6.1.3.8   Po     obnovení    obalu    musí    obnovitel    umístit    na     obal

trvanlivé   značení   v   tomto   pořadí:

(h)   Stát,    ve    kterém    byla    obnova    provedena,    uvedený

rozlišovací     značkou    pro     motorová     vozidla     v

mezinárodním   provozu2

(i)   Jméno      obnovitele    nebo    jiná    identifikace    obalu

stanovená   příslušným   orgánem;

(j)   Rok    obnovy;    písmeno   “R“   a   u   každého    obalu,    který

byl    podroben    a    vyhověl    zkoušce    těsnosti    podle

pododdílu   6.1.3.1,   dodatečně   ještě   písmeno   “L“.

6.1.3.9   Jestliže   po   obnovení   obalu   již   není   značení   požadované    v

6.1.3.1    (a)    až   (d)   ani   na   vrchu   ani   na    boku    kovového

sudu,   obnovitel      musí      toto     značení     doplnit      trvanlivou

formou    uvedenou   v    6.1.3.8   (h),   (i)   a   (j).   Tato   značení

nesmí    udávat    větší   funkční   schopnost,   než    pro    kterou

byl   původní   konstrukční   typ   obalu   odzkoušen   a   označen.

6.1.3.10   Obaly   vyrobené   s   recyklovaných   plastů,   jak   je   uvedeno    v

oddílu    1.2.1,    musí    být   označeny   “REC“.    Toto    značení

musí    být    umístěno   v   blízkosti   značení    předepsaného    v

pododdílu   6.1.3.1.

6.1.3.11   Příklady   značení   NOVÝCH   obalů

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

4G/Y145/S/02       v   6.1.3.1   (a)   (i),     pro   novou   lepenkovou   bednu

NL/VL823          b),   (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.1   (f)   a   (g)

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

1A 1/Y1.4/150/98   v   6.1.3.1   (a)   (i),      pro   nový   ocelový   sud   na   kapaliny

NL/VL824          (b),   (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.1   (f)   a   (g)

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

1A 2/Y150/S/01      v   6.1.3.1   (a)   (i),     pro   nový   ocelový   sud   na   tuhé   látky   nebo   pro   vnitřní   obaly

NL/VL825          (b),   (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.1   (f)   a   (g)

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

4HW/Y136/S/98     v   6.1.3.1   (a)   (i),      pro   novou   plastovou   bednu    nebo   rovnocenné   specifikace

NL/VL826          (b),(c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.1   f)   a   g)

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

1A 2/Y/100/01      v   6.1.3.1   (a)   (i),      pro   rekonstruovaný   ocelový   sud   na   kapaliny

USA/MM5           (b),   (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.1   (f)   a   (g)

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

RID/ADR/0A 1/100/83   v   6.1.3.1   (a)   (ii),     pro   nový   obal   z   jemného   plechu   s   neodnímatelným   víkem

(b),   (c),   (d)   a   (e)

NL/VL/123            v   6.1.3.1   (f)   a   (g)

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

RID/ADR/0A 2/Y20/     v   6.1.3.1   (a)   (ii),

S/83                 (b),   (c),   (d)   a   (e)     pro    nový    obal   z   jemného   plechu   s   odnímatelným   víkem   na   tuhé    látky

NL/VL/124            v   6.1.3.1   (f)   a   (g)     nebo   kapaliny   s   viskozitou   při   23oC   vyšší   než   200   mm 2/s.

-------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------

6.1.3.12   Příklady   značení   OBNOVENÝCH   obalů

------------------------------------------------

1A 1/Y1.4/150/97     v   6.1.3.1   (a)   (i),   (b),

NL/RB/01/RL        (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.8   (h),   (i)   a   (j)

------------------------------------------------

1A 2/Y150/S/99       v   6.1.3.1   (a)   (i),   (b),

USA/RB/00   R        (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.8   (h),   (i)   a   (j)

------------------------------------------------

6.1.3.13   Příklad   značení   ZÁCHRANNÝCH   obalů

------------------------------------------------

1A 2T/Y/300/S/01     v   6.1.3.1   (a)   (i),   (b),

USA/abc            (c),   (d)   a   (e)

v   6.1.3.1   (f)   a   (g)

------------------------------------------------

POZNÁMKA:    Značení,    jejichž   příklady   jsou   uvedeny   v   pododdílech

6.1.3.11,    6.1.3.12    a   6.1.3.13,   mohou    být     uvedena    v

jedné    řádce    nebo   ve   více   řádcích,   pokud    je    zachováno

správné   pořadí.

6.1.3.14   Certifikace

Umístěním    UN   kódu   na   obalu   podle   6.1.3.1   se    potvrzuje,

že     sériově     vyráběné    obaly    odpovídají     schválenému

konstrukčnímu    typu   a   že   jsou   splněny   požadavky    uvedené

v   dokladu   o   schválení   (atestu).

6.1.4    Požadavky   na   obaly

6.1.4.1    Ocelové   sudy

1A 1  s   neodnímatelným   víkem;

1A 2  s   odnímatelným   víkem.

6.1.4.1.1   Plášť    a    základny   musí   být   vyrobeny   z   ocelového    plechu

vhodného   typu   a   přiměřené   tloušťky   ve   vztahu   k   vnitřnímu   objemu

sudu   a   jeho   očekávanému   použití.

Poznámka    :   v   případě   sudů   z   uhlíkaté   oceli   jsou    vhodné

oceli     uvedené    v    ISO    3573:1999    “Tabule     za     tepla

válcované    uhlíkaté   oceli   v   komerční   a   tažné   kvalitě“    a

ISO    3574:1999    „Tabule    za   studena    válcované    uhlíkaté

oceli    v    komerční   a   tažné   kvalitě“.   Pro   sudy   z   uhlíkaté

oceli    pod    100    litrů   jsou   také,   kromě    výše    uvedených

použitelné    oceli   uvedené   v   ISO   11949:1995    „Za    studena

válcované     elektrolyticky     pocínované     plechy“,     ISO

11950:1995    „Za    studena   válcovaná    ocel    elektrolyticky

pochromovaná      (potahovaná     kysličníkem      chromu      -

chromium/chromium   oxide)   a   ISO   11951:1995    „Černý    plech

za     studena     válcovaný     ve     svitcích,     pro     výrobu

pocínovaného,      nebo     elektrolyticky      pochromovaného

plechu“

6.1.4.1.2   Spoje   pláště   sudů   určených   k   naplnění   více   než   40   litrů

kapalných    látek   musí   být   svařované.   Spoje    pláště    sudů

určených    pro    tuhé    látky   nebo   k    naplnění    nejvýše    40

litrů   kapalných   látek   musí   být   mechanicky   lemované    nebo

svařované.

6.1.4.1.3   Spoje   mezi   základnami   a   pláštěm   musí   být   mechanicky

lemované   (zdrápkované)   nebo   svařované.   Mohou   být

použity   samostatné   zesilovací   obruče.

6.1.4.1.4   Těleso   sudu   s   vnitřním   objemem   větším   než   60   litrů   musí

mít    minimálně   vytlačené   valivé   obruče   pro    válení    nebo

alternativně    nejméně   dvě   oddělené   valivé   obruče.    Má-li

sud   separátní   valivé   obruče,   musí   tyto   přiléhat   těsně    k

plášti    a    být    upevněny   tak,   aby   se    nemohly    posunout.

Valivé   obruče   nesmějí   být   upevněny   bodovými   svary.

6.1.4.1.5   Průměr   otvorů   pro   plnění,   vyprazdňování   a   odvzdušnění   v

plášti    nebo    základnách    sudů    s    neodnímatelným    víkem

(1A 1)    nesmí    být   větší   než   7   cm.   Sudy   s   většími    otvory

se    považují   za   sudy   s   odnímatelným   víkem   (1A 2).   Uzávěry

pro    otevírání    v    plášti    a   základnách    sudů    musí    být

konstruovány    a    provedeny   tak,    aby    se    za    normálních

přepravních    podmínek   neuvolnily   a    sud     zůstal    těsný.

Příruby      uzávěrů     mohou     být     mechanicky     lemované

(zdrápkované)     nebo    svařované.     Pokud     uzávěr     není

přirozeně    těsný   musí   být   opatřen   těsněním    nebo    jinými

těsnicími   prostředky.

6.1.4.1.6   Uzavírací   zařízení   sudů   s   odnímatelným   víkem   (1A 2)   musí

být    konstruována   a   provedena   tak,   aby   se   za    normálních

přepravních    podmínek   neuvolnila    a    sud    zůstal    těsný.

Odnímatelná    víka    musí    být    opatřena     těsněním     nebo

jinými   těsnicími   prostředky.

6.1.4.1.7   Pokud   materiály   použité   pro   pláště,   základny,   uzávěry   a

příslušenství      nejsou     snášenlivé     s     přepravovaným

obsahem,   musí   být   použit   vhodný   vnitřní   ochranný    povlak

nebo    úprava.   Tyto   povlaky   nebo   úpravy   si   musí    zachovat

své     ochranné     vlastnosti     za     normálních     podmínek

přepravy.

6.1.4.1.8    Nejvyšší   vnitřní   objem   sudů:   450   litrů.

6.1.4.1.9Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.2    Hliníkové   sudy

1B1   s   neodnímatelným   víkem;

1B2   s   odnímatelným   víkem.

6.1.4.2.1    Plášť    a    dna    musí   být   z   hliníku   se    stupněm    čistoty

nejméně    99    %   nebo   z   vhodné   hliníkové   slitiny.    Použitý

materiál    musí    být    vhodného   typu   a   přiměřené    tloušťky

přizpůsobenými   vnitřnímu   objemu   a   účelu   použití   sudu.

6.1.4.2.2    Všechny    spoje    musejí   být   svařované.    Pokud    existují

spoje      po     obvodu     základen,     musí     být     opatřeny

samostatnými   zesilovacími   obručemi.

6.1.4.2.3    Plášť   sudu   s   vnitřním   objemem   větším   než   60   litrů   musí

mít    obecně    vytlačené   valivé   obruče    nebo    alternativně

nejméně     dvě     separátní    valivé    obruče.     Má-li     sud

separátní    obruče,   musí   tyto   přiléhat   těsně   k    plášti    a

být    upevněny    tak,    aby   se   nemohly   posunout.    Separátní

valivé   obruče   nesmějí   být   upevněny   bodovými   svary.

6.1.4.2.4   Průměr   otvorů   pro   plnění,   vyprazdňování   a   odvzdušňování

v    plášti    nebo    základnách   sudů   s   neodnímatelným    víkem

(1B1)    nesmí    být   větší   než   7   cm.   Sudy   s   většími    otvory

se    považují   za   sudy   s   odnímatelným   víkem   (1B2).   Uzávěry

otvorů    v   plášti   a   základnách   sudů   musí   být   konstruovány

a    provedeny    tak,    aby    zůstaly    bezpečné    a    těsné    za

normálních    přepravních   podmínek.   Příruby   uzávěrů    mohou

být    mechanicky    lemované   (zdrápkované)   nebo    svařované.

Odnímatelná   víka   musí   být   opatřena   těsněním   nebo    jinými

těsnicími    prostředky,    pokud   uzávěry    nejsou    přirozeně

těsné.

6.1.4.2.5   Uzavírací   zařízení   sudů   s   odnímatelným   víkem   (1B2)   musí

být    konstruována   a   provedena   tak,   aby   zůstala    bezpečná

a    aby    sudy   zůstaly   za   normálních   přepravních    podmínek

těsné.   Odnímatelná   víka   musí   být   opatřena   těsněním    nebo

jinými   těsnicími   prostředky.

6.1.4.2.6    Nejvyšší   vnitřní   objem   sudů:   450   litrů.

6.1.4.2.7   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.3    Sudy   z   kovu   jiného   než   hliník   nebo   ocel

1N1   s   neodnímatelným   víkem;

1N2   s   odnímatelným   víkem.

6.1.4.3.1   Plášť   a   základny   musí   být    vyrobeny   z   kovu   nebo   slitiny

kovů    jiných   než   ocel   nebo   hliník.   Použitý   materiál   musí

být    vhodného    typu   a   přiměřené   tloušťky    přizpůsobenými

vnitřnímu   objemu   a   účelu   použití   sudu.

6.1.4.3.2   Pokud    existují    spoje    po    obvodu    základen,    musí    být

opatřeny   samostatnými   zesilovacími   obručemi.   Všechny   švy,   pokud

jsou,   musejí   být   spojeny   (svařeny,   spájeny   atd.)   technickou

metodou   pro   použitý   kov   nebo   slitinu   kovů.

6.1.4.3.3    Plášť   sudu   s   vnitřním   objemem   větším   než   60   litrů   musí

mít    obecně    vytlačené   valivé   obruče    nebo    alternativně

nejméně     dvě     separátní    valivé    obruče.     Má-li     sud

separátní    obruče,   musí   tyto   přiléhat   těsně   k    plášti    a

být    upevněny    tak,    aby   se   nemohly   posunout.    Separátní

valivé   obruče    nesmějí   být   upevněny   bodovými   svary.

6.1.4.3.4   Průměr   otvorů   pro   plnění,   vyprazdňování   a   odvzdušnění    v

plášti   nebo   základnách   sudů   s   neodnímatelným   víkem   (1N1)   nesmí

být   větší   než   7   cm.   Sudy   s   většími   otvory    se   považují   za   sudy   s

odnímatelným   víkem   (1N2).   Uzávěry   otvorů   v   plášti   a   základnách

sudů   musí   být   konstruovány   a   provedeny   tak,   aby   se   za   normálních

přepravních   podmínek   zůstaly   bezpečné   a   těsné.   Příruby   uzávěrů

mohou   být   mechanicky   lemované   (zdrápkované)   nebo   svařované.   Švové

spoje   musí   být   provedeny   v    souladu   s   technickým   stavem   a   úrovní

znalostí   o   daném   kovu   tak   aby   byly   bezpečné   a   těsné.   Víka   musí

být   opatřena   těsněním   nebo   jinými   těsnicími   prostředky,   pokud

uzávěry   nejsou   přirozeně   těsné.

6.1.4.3.5    Uzávěry    sudů    s    odnímatelným   víkem    (1N2)    musí    být

konstruovány    a    provedeny   tak,    aby    se    za    normálních

přepravních     podmínek     zůstaly     bezpečné     a     těsné.

Odnímatelná   víka   musí   být   opatřena   těsněním   nebo    jinými

těsnicími   prostředky.

6.1.4.3.6    Nejvyšší   vnitřní   objem   sudů:   450   litrů.

6.1.4.3.7   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.4    Ocelové   nebo   hliníkové   kanystry

3A 1  z   oceli   s   neodnímatelným   víkem

3A 2  z   oceli   s   odnímatelným   víkem

3B1   z   hliníku   s   neodnímatelným   víkem

3B2   z   hliníku   s   odnímatelným   víkem

6.1.4.4.1    Plášť    a    dna   musí   být   vyrobeny   z   ocelového   plechu,    z

hliníku     nejméně     99    %    čistoty    základní     hliníkové

slitiny.    Materiál   musí   být   vhodného    typu    a    přiměřené

tloušťky    vzhledem   k   vnitřnímu   objemu    a    účelu    použití

kanystru.

6.1.4.4.2    Švy    všech   kanystrů   musí   být   mechanicky   lemovány    nebo

svařeny.   Spoje   pláště   kanystrů   určených   k   naplnění    více

než    40    litrů    kapalných   látek   musí   být   svařované.    Švy

pláště    kanystrů    určených   k   naplnění    až    do    40    litrů

kapalných    látek    musí    být   mechanicky    zalemovány    nebo

svařeny.    U    hliníkových   kanystrů    musí   být   všechny    švy

svařované.   Pokud   na   kanystru   jsou   spojovací   švy    (pláště

se     dnem),    musí    být    zesíleny    použitím    samostatného

prstence.

6.1.4.4.3    Průměr   otvorů   kanystrů   (3A 1  a   3B1)   nesmí   být   větší   než

7   cm.   Kanystry   s   většími   otvory   se   považují   za   kanystry   s

odnímatelným   víkem   (3A 2  a   3B2).   Uzávěry   musí   být   konstruovány

tak,   aby   zůstaly   bezpečné   a   těsné   za   normálních   podmínek

přepravy.   Těsnění   nebo   jiné   těsnící   prvky   musí   být   použity,   pokud

samotné   uzávěry   nejsou   přirozeně   těsné.

6.1.4.4.4   Pokud   materiály   použité   pro   pláště,   základny,   uzávěry   a

příslušenství      nejsou     snášenlivé     s     přepravovaným

obsahem,   musí   být   použit   vhodný   vnitřní   ochranný    povlak

nebo    úprava.   Tyto   povlaky   nebo   úpravy   si   musí    zachovat

své   ochranné   vlastnosti   za   normálních   podmínek   přepravy

6.1.4.4.5    Nejvyšší   vnitřní   objem   kanystru:   60   litrů.

6.1.4.4.6Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   120   kg.

6.1.4.5    Překližkové   sudy

1D

6.1.4.5.1    Použité    dřevo    musí   být   přirozeně   stárnuté,    obchodně

obvykle    suché    a    bez    vad,    které    by    mohly    ovlivnit

použitelnost   sudu   k   danému   účelu.   Pokud   se   ke    zhotovení

základen    použije   jiný   materiál   než   překližka,   musí    být

tento   materiál   z   hlediska   kvality   překližce   rovnocenný.

6.1.4.5.2    Plášť    sudu    musí   být   vyroben   minimálně    z    dvouvrstvé

překližky    a    základny    z    překližky    třívrstvé.    Vrstvy

ložené     křížem    musí    být    pevně    slepeny    vodovzdorným

lepidlem.

6.1.4.5.3    Plášť   a   základny   sudu   a   jeho   spoje   musí   být   navrženy   s

ohledem   na   jeho   vnitřní   objem   a   uvažované   použití.

6.1.4.5.4    K   zamezení   prosypu   obsahu   se   víka    potáhnou   sulfátovým

papírem    (kraftovým    papírem   )    nebo    jiným    rovnocenným

materiálem,    který   se   musí   k   víku   bezpečně    připevnit    a

po   celém   obvodu   víka   musí   přesahovat   přes   jeho   okraj.

6.1.4.5.5    Nejvyšší   vnitřní   objem   sudů:   250   litrů;

6.1.4.5.6   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.6   (Vypuštěno)

6.1.4.7    Lepenkové   sudy

1G

6.1.4.7.1    Plášť    sudu   se   musí   sestávat   z   více   vrstev   sulfátového

papíru    (kraftový    papír)   nebo   hladké    lepenky    (nikoliv

vlnité),     které     jsou     spolu     pevně     slepeny     nebo

laminovány,   a   může   obsahovat   jednu   nebo   více    ochranných

vrstev    bitumenu,   voskovaného   sulfátového   papíru,   kovové

fólie,   plastu   atd.

6.1.4.7.2    Základny    musí   být   z   přírodního   dřeva,   lepenky,    kovu,

překližky,    plastu    nebo    jiného    vhodného    materiálu    a

mohou    být   opatřeny   jednou   nebo   více   ochrannými   vrstvami

živice,     voskovaného    sulfátového    papíru     (kraftový),

kovové   fólie,   plastu   atd.

6.1.4.7.3    Konstrukce   pláště   sudu,   dna   a   jejich   spojení   musí    být

přizpůsobeny     vnitřnímu    objemu    sudu    a     účelu     jeho

použití.

6.1.4.7.4    Kompletní   obal   musí   být   dostatečně   odolný   proti    vodě,

aby     za    normálních    přepravních    podmínek    nedošlo     k

odlepení   (odštěpení)   vrstev.

6.1.4.7.5    Nejvyšší   vnitřní   objem   sudů:   450   litrů.

6.1.4.7.6Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.8   Plastové   sudy   a   kanystry

1H1   sudy   s   neodnímatelným   víkem

1H2   sudy   s   odnímatelným   víkem

3H1   kanystry   s   neodnímatelným   víkem

3H2   kanystry   s   odnímatelným   víkem

6.1.4.8.1   Obal   musí   být   vyroben   z   vhodného   plastu   a   být   přiměřené

pevnosti    s    ohledem   na   vnitřní   objem    a    účel    použití.

Kromě    recyklovaných    plastů,   jak   je    uvedeno    v    1.2.1,

nesmějí    být   pro    nové   obaly   použity   žádné   jiné    odpadní

materiály    než   zbytky   nebo   rozdrcené   odpady   ze    stejného

výrobního   postupu.   Obal   musí   být   přiměřeně   odolný    proti

stárnutí     a     degradaci    způsobenou     bud'přepravovanou

látkou     nebo     ultrafialovým    zářením.    Za     normálních

podmínek     přepravy    nesmí    jakékoli    proniknutí     látky

obsažené    v    obalu   nebo   recyklované   plasty    použité    pro

výrobu    nového    obalu   být   příčinou   ohrožení    bezpečnosti

přepravy.

6.1.4.8.2    Je-li    nutná    ochrana   před   ultrafialovým   zářením,    pak

musí    být    tato    provedena   přimísením   sazí    nebo    jiných

vhodných    pigmentů    nebo   inhibitorů.   Tyto    přísady    musí

být     snášenlivé     s    obsahem    a    musí    zachovat     svoji

účinnost    po    přípustnou    dobu    životnosti    obalu.     Při

použití    sazí,    pigmentů    nebo   inhibitorů    odlišných    od

těch,    které    byly    použity    při    zhotovení    schváleného

konstrukčního    typu,    může    být    od    opakování     zkoušek

upuštěno,    nepřekračuje-li    jejich    podíl    u    sazí    2    %

hmotnostně    nebo    u    pigmentů    3    %    hmotnostně;     podíl

inhibitorů   proti   ultrafialovému   záření   není   omezen.

6.1.4.8.3   Přísady   k   jiným   účelům   než   k   ochraně   před   ultrafialovým

zářením    smějí    být   do   plastu   přimíseny   za    předpokladu,

že    nebudou   mít   nepříznivý   vliv   na   chemické   a    fyzikální

vlastnosti    materiálu   obalu.   V   tomto    případě    je    možno

upustit   od   opakování   zkoušky.

6.1.4.8.4     Tloušťka    stěny    na    každém    místě    obalu    musí     být

přizpůsobena    vnitřnímu   objemu    a    účelu    jeho    použití,

přičemž    musí    být    vzato   v   úvahu   namáhání    jednotlivých

míst.

6.1.8.4.5   Průměr   otvorů   pro   plnění,   vyprazdňování   a   odvzdušňování

v    plášti    nebo    základnách   sudů   s   neodnímatelným    víkem

(1H1)   a   kanystrů   s   neodnímatelným   víkem   (3H1)   nesmí    být

větší    než    7    cm.   Sudy   a   kanystry   s   většími    otvory    se

považují    za    sudy    a    kanystry    s    odnímatelným     víkem

(1H2,3H2).   Uzávěry   otvorů   v   plášti   a   základnách    sudů    a

kanystrů    musí    být    konstruovány   a   provedeny    tak,    aby

zůstaly     bezpečné     a    těsné    za    normálních     podmínek

přepravy.    Uzávěry    musí    být    opatřeny    těsněním     nebo

jinými     těsnicími    prostředky,    pokud    uzávěry     nejsou

přirozeně   těsné.

6.1.4.8.6    Uzávěry    sudů   a   kanystrů   s   odnímatelným   víkem    (1H2    a

3H2)   musí   být    konstruovány   tak,   aby   zůstaly   bezpečné    a

nepropustné    za    normálních   podmínek    přepravy.    Těsnění

musí    být    použita   u   všech   odnímatelných   vík,   ledaže    by

konstrukce     sudu     nebo    kanystru     byla     taková,     že

odnímatelná    víka    jsou   skutečně    bezpečná    a    sud    nebo

kanystr   je   přirozeně   nepropustný.

6.1.4.8.7   Nejvyšší   dovolená   propustnost   pro   hořlavé   kapaliny   činí

0,008   g/l.h   při   23oC   (viz   6.1.5.7).

6.1.4.8.8    Pokud   je   použit   recyklovaný   materiál   pro   výrobu   nového

obalu,    specifické    vlastnosti    recyklovaného    materiálu

musí    být   zajištěny   a   dokumentovány   pravidelně   jako   část

programu    zajištění   kvality   uznaného   příslušným   orgánem.

Program    zajištění    kvality    musí    zahrnovat    zprávu     o

vlastním    předběžném    roztřídění    a    ověření,    že    každá

vsádka    recyklovaného    plastového   materiálu    má    stejnou

rychlost   toku   taveniny,   hustotu   a   pevnost   v   tahu    stejné

jako    konstrukční   typ   vyrobený   z   takového    recyklovaného

materiálu.    Tato    nutnost    zahrnuje    znalost     materiálu

obalu,    ze    kterého    byly   recyklované    plasty    odvozeny,

jakož   i   znalost   původních   obsahů   těchto   obalů,   pokud    by

tento    původní   obsah   mohl   snížit   schopnost   nového    obalu

vyrobeného    s    použitím    tohoto    materiálu.    Kromě    toho

program    zajištění   kvality   výrobce   obalu    podle    6.1.1.4

musí      zahrnovat     provedení     mechanického      zkoušení

konstrukčního     typu    uvedeného    v    6.1.5     na     obalech

vyrobených     z    každé    dávky    recyklovaného     plastového

materiálu.    Při    tomto   zkoušení   může   být    odolnost    vůči

stohování    ověřena   vhodnou   dynamickou   zkouškou   stlačením

namísto   statické   zkoušky   zatížením.

POZNÁMKA:   ISO   16103   :2005   -   „Obaly   -   Přeprava   obalů    pro

nebezpečné     látky     recyklované     plasty“,      poskytuje

dodatečný    návod    na   postupy,   které   je    nutno    dodržovat

při   schvalování   použití   recyklovaných   plastů.

6.1.4.8.9    Nejvyšší    vnitřní   objem   sudů   a   kanystrů:1H1   a    1H2:450

litrů;   3H1   a   3H2:   60   litrů.

6.1.4.8.10   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost-   1H1   a   1H2:400   kg;   3H1

a   3H2:   120   kg.

6.1.4.9    Bedny   z   přírodního   dřeva

4C1   jednoduché;

4C2   s   prachotěsnými   stěnami.

6.1.4.9.1   Použité   dřevo   musí   být   přírodně   vyzrálé,   vysušené   a   bez

vad,     které     by     mohly    podstatně    zmenšit     odolnost

kterékoli    části    bedny.   Pevnost   použitého    materiálu    a

konstrukce   bedny   musí   být   přizpůsobeny   vnitřnímu    objemu

bedny    a    jejímu    použití.   Vrch   a    spodek    mohou    být    z

vodovzdorných        velkoplošných         materiálů         z

rekonstituovaného    dřeva,   jako   jsou   dřevotřískové    desky

nebo   dřevovláknité   desky   nebo    jiný   vhodný   druh.

6.1.4.9.2    Spoje   musí   být   odolné   proti   vibracím   vznikajícím   během

normálních    přepravních   podmínek.   Je    třeba    se    vyhnout

hřebíkování   ve   směru   vláken   dřeva   na   konci   přířezů.    Pro

spoje,    které   jsou   pravděpodobně   nejvíce   namáhány,    musí

být     použito    zahnutí    hřebíků,    hřeby    nýtovací     nebo

vrutové    (s   kruhovým   pohybem   při   zatloukání)    nebo    jiné

rovnocenné   spojení.

6.1.4.9.3   Bedny   4C2:   Každý   díl   bedny   musí   být   z   jednoho   kusu   nebo

být    tomuto    rovnocenný.   Díly   se   považují   za    rovnocenné

dílům    z   jednoho   kusu,   jsou-li   přířezy   spojeny   jednou    z

následujících   metod:   Lindermanovo   spojení   (spoj   typu    na

rybinu),     spojení     na    pero    a    drážku,     spojení     na

polodrážku    nebo   na   tupý   spoj   s   nejméně   dvěma   vlnovitými

kovovými   upevňovacími   prvky   pro   každý   spoj.

6.1.4.9.4    Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.10   Překližkové   bedny

4D

6.1.4.10.1       Použitá    překližka   musí   sestávat    nejméně    ze    tří

vrstev.   Musí   být   vyrobena   z   dýhy   z   přírodně   stárnutého   dřeva

loupané   nebo   řezané,   vyschlé   a   bez   vad,   které   by   mohly   snížit

pevnost   bedny.   Pevnost   použitého   materiálu   a   konstrukční   metoda

musejí   být   přiměřené   vnitřnímu   objemu   a   očekávanému   účelu   použití

bedny.   Všechny    vrstvy   překližky   musí   být   navzájem   slepeny

vodovzdorným   lepidlem.   Při   konstrukci   beden   mohou   byt   společně

s   překližkou   použity   i   ostatní   jiné   vhodné   materiály.Bedny   musí

být   pevně   sbity   hřebíky,   nebo   zabezpečeny   v   rohových   a   hranových

spojích,   nebo   kompletovány   stejně   vhodnými   prostředky

6.1.4.10.2   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.11   Bedny   z   rekonstituovaného   dřeva

4F

6.1.4.11.1    Stěny    beden   musí   být   z   vodovzdorných   materiálů    jako

dřevotřískové    nebo   dřevovláknité   desky,   nebo    z    jiných

vhodných     materiálů.    Pevnost    materiálů    a    konstrukce

beden    musí    být   přizpůsobeny   vnitřnímu   objemu    a    účelu

jejich   použití.

6.1.4.11.2    Ostatní    části   beden   mohou    být    zhotoveny    z    jiného

vhodného   materiálu.

6.1.4.11.3   Bedny   musí   být   bezpečně   spojeny   vhodnými   prostředky.

6.1.4.11.4      Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.12   Lepenkové   bedny

4G

6.1.4.12.1       Bedny    musí    být   zhotoveny   z   pevné   hladké    lepenky

nebo   tří   a   vícevrstvé   vlnité   lepenky   dobré   kvality,   přizpůsobené

vnitřnímu   objemu   a   účelu   použití   beden.   Odolnost   vnějšího   povrchu

proti   vodě   musí   být   taková,   aby   zvýšení   hmotnosti   během   zkoušky

absorbce   vody   po   dobu   30   minut   metodou   Cobb   nečinilo   více   než   155

g/m 2   (podle   normy   ISO   535:1991).Lepenka   musí   mít   odpovídající

kvalitu   pevnosti   v   ohybu.   Lepenka   musí   být   formátována   bez

pořezání   -   trhlin   a   rylována   tak,   že   se   při   kompletaci   obalu

nesmí   v   rylování   lámat   či   na   povrchu   popraskat,   nebo   nepatřičně

ohýbat.   Vlny   vlnité   lepenky   musí   být   pevně   slepeny   s   vnější

vrstvou.

6.1.4.12.2    Hrany    beden   mohou   být   opatřeny   dřevěným    rámem    nebo

mohou     být    celé    ze    dřeva    nebo    z    jiného     vhodného

materiálu.   Mohou   být   použity   zesilovací   lišty    ze    dřeva

nebo   z   jiného   vhodného   materiálu.

6.1.4.12.3    Výrobní    spoje    pláště   bedny   musí   být    lepeny    lepicí

páskou,    přesazeny    a   slepeny   nebo    přesazeny    a    sešity

kovovými     sponami.     Přeplátované     spoje     musí      mít

odpovídající   přesah.

6.1.4.12.4    Když    je   uzavření   provedeno   slepením,   nebo   přelepením

lepící   páskou   musí   být   použito   vodovzdorné   lepidlo.

6.1.4.12.5    Bedny   musí   být   konstruovány   tak,   aby   dobře   vyhovovaly

obsahu.

6.1.4.12.6      Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.13   Plastové   bedny

4H1   Bedny   z   pěnového   plastu

4H2   Bedny   z   tuhého   plastu

6.1.4.13.1    Bedny    musí   být   zhotoveny   z   vhodných   plastů   a    jejich

pevnost    musí   být   v   souladu   s   vnitřním   objemem   a    účelem

jejich    použití.    Bedny   musí   být   přiměřeně    odolné    vůči

stárnutí    a    proti    degradaci    způsobené     přepravovanou

látkou   nebo   ultrafialovým    zářením.

6.1.4.13.2    Bedny    z    pěnového   plastu   se   musí    sestávat    ze    dvou

vytvarovaných    dílů,    spodního    dílu    s     dutinami     pro

vnitřní    obaly   a   horního   dílu,   který   dolní   díl    překrývá

a     do    něho    zapadá.    Horní    a    spodní    díly    musí    být

konstruovány    tak,    aby    do    nich    vnitřní    obaly    těsně

zapadaly.     Uzávěry    vnitřních    obalů     nesmějí     přijít

do   styku   s   vnitřním   povrchem   horního   dílu   bedny.

6.1.4.13.3   Pro   přepravu   musí   být   bedny   z   pěnového   plastu   uzavřeny

samolepicí   páskou,   která   musí   mít   dostatečnou   pevnost    v

tahu,    aby    se    zabránilo   otevření   bedny.    Lepicí    páska

musí   být   odolná   proti   povětrnostním   vlivům   a   lepidlo    se

musí    snášet    s    lehčeným   plastem    bedny.    Jiné    systémy

uzavření    se    mohou    použít    za    předpokladu,    že     mají

nejméně   stejnou   účinnost.

6.1.4.13.4    U    beden    z    tuhého    plastu   musí    být    ochrana    proti

ultrafialovému     záření,    je-li    požadována,     provedena

přimísením    sazí    nebo    jiných    vhodných    pigmentů    nebo

inhibitorů   do   materiálu.   Tyto   přísady   se   musí    snášet    s

obsahem     bedny    a    musí   si   zachovat    svou    účinnost    po

celou    dobu    životnosti   bedny.   Při   užití   sazí,    pigmentů

nebo    inhibitorů   odlišných   od   těch,   které    byly    použity

při    zhotovení   zkoušeného   konstrukčního   typu,    může    být

upuštěno     od    opakování    zkoušek,    pokud     podíl     sazí

nepřekračuje    2    %    hm.,    nebo   jestliže    podíl    pigmentů

nepřekračuje     3     %     hm.,     podíl     inhibitorů     proti

ultrafialovému   záření   není   omezen.

6.1.4.13.5     Přísady     k     jiným    účelům    než    k    ochraně     proti

ultrafialovému    záření   smějí   být    k    plastu    pro    výrobu

beden     (4H1     a    4H2)    přimíseny    za    předpokladu,     že

nepříznivě    neovlivní    chemické   a    fyzikální    vlastnosti

materiálu    bedny.    V   tomto   případě   je   možno    upustit    od

opakování   zkoušek.

6.1.4.13.6    Bedny    z   tuhého   plastu   musí   mít   uzávírací   zařízení    z

vhodného    materiálu    dostatečné    pevnosti,    konstruované

tak,   aby   bylo   zabráněno   nechtěnému   otevření.

6.1.4.13.7       Pokud    je    použit   recyklovaný   materiál   pro    výrobu

nového   obalu,   specifické   vlastnosti   recyklovaného   materiálu   musí

být   zajištěny   a   dokumentovány   pravidelně   jako   část   programu

zajištění   kvality   uznávaného   příslušným   orgánem.   Program

zajištění   kvality   musí   zahrnovat   zprávu   o   vlastním   předběžném

roztřídění   a   ověření,   že   každá   vsádka   recyklovaného   plastového

materiálu   má   hodnotu   rychlosti   toku   taveniny,   hustoty   a   pevnosti

v    tahu    stejnou   jako   konstrukční   typ   vyrobený    z    téhož

recyklovaného   materiálu.   Tato   nutnost   zahrnuje   znalost   materiálu

obalu,   ze   kterého   byly   recyklované   plasty   odvozeny,   jakož   i

znalost   původních   obsahů   těchto   obalů,   pokud   by   tento   původní

obsah   mohl   snížit   schopnost   nového   obalu   vyrobeného   s   použitím

tohoto   materiálu.   Následně,   výrobcův   program   zajištění   kvality

obalů   dle   6.1.1.4   musí   zahrnovat   provedení   mechanického   zkoušení

konstrukčního   typu   v   6.1.5   na   obalech   vyrobených   z   každé   vsádky

recyklovaného   plastového   materiálu.   Při   této   zkoušce   může   být

odolnost   vůči   stohování   ověřena   vhodnou   dynamickou   tlakovou

zkouškou   namísto   statické   zkoušky   zatížením.

6.1.4.13.8       Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   4H1:   60   kg;    4H2:

400   kg.

6.1.4.14   Ocelové   nebo   hliníkové   bedny

4A   z   oceli

4B   z   hliníku

6.1.4.14.1    Pevnost   kovu   a   konstrukce   bedny   musí   být   přizpůsobeny

vnitřnímu   objemu   a   účelu   jejího   použití.

6.1.4.14.2    Bedny    musí    být,    pokud   je   to    požadováno,    vyloženy

lepenkou    nebo   plstěnými   přířezy,   nebo   musí   být   opatřeny

vnitřní    vložkou    nebo    povlakem   z    vhodného    materiálu.

Použijí-li    se    dvojitě    lemovaná    (zdrápkovaná)    kovová

vložka,    musí    se    učinit   opatření   k   zamezení    pronikání

látek   zvláště   výbušných   do   stykových   spár   lemů.

6.1.4.14.3    Uzávěry   mohou   být   jakéhokoli   vhodného   typu;   musí   však

za    normálních   přepravních   podmínek   zůstat   bezpečné.

6.1.4.14.4      Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   400   kg.

6.1.4.15   Textilní   pytle

5L1   bez   vnitřní   vložky   nebo   povlaku

5L2   prachotěsné

5L3   vodovzdorné

6.1.4.15.1    Použitá    tkanina    musí    být    dobré    jakosti.    Pevnost

tkaniny    a   provedení   pytle   musí   být   v   souladu   s   vnitřním

objemem   pytle   a   účelu   jeho   použití.

6.1.4.15.2    Pytle    prachotěsné   5L2:   Pytel   musí   být    vyroben    jako

prachotěsný,   např.   pomocí:

(a)   papíru   přilepeného   na   vnitřní   stranu   pytle   vodovzdorným

lepidlem,   jako   je   bitumen   (dehtový   papír);   nebo

(b)   fólie   z   plastu   zakotvené   na   vnitřní   stranu   pytle;   nebo

(c)   jedné   nebo   více   vnitřních   papírových   nebo   plastových   vložek

6.1.4.15.3       Pytle   vodovzdorné   5L3:   k   zabránění   vstupu   vlhkosti

musí   být   pytel   vodotěsný,   např.   použitím:

(a)   samostatných   vnitřních   vložek   z   vodovzdorného   papíru   (např.

voskovaného   sulfátového   “kraft“   papíru,   dehtového   papíru   nebo

plastem   potahovaného   sulfátového   papíru);   nebo

(b)   plastového   filmu   na   vnitřní   straně   pytle;   nebo

(c)   jedné   nebo   více   plastových   vnitřních   vložek.

6.1.4.15.4      Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   50   kg.

6.1.4.16   Tkané   plastové   pytle

5H1   bez   vnitřní   vložky   nebo   bez   vnitřního   povlaku

5H2   prachotěsné

5H3   vodovzdorné.

6.1.4.16.1    Pytle   musí   být   vyrobeny   z   tažených   pásů   nebo   tažených

jednotlivých     vláken     z     vhodného     plastu.     Pevnost

použitého     materiálu    a    provedení     pytle     musí     být

přizpůsobeny    vnitřnímu    objemu    pytle    a     účelu     jeho

použití.

6.1.4.1.6.2     Je-li    tkanina    tkaná    naplocho,    musí     být    pytle

zhotoveny     sešitím    nebo    jiným    způsobem    zajišťujícím

uzavření    dna    a    jedné   strany.   Je-li    tkanina    vyrobena

jako    hadice,    musí    se   pytel   vytvořit    sešitím,    tkaním

(dna),   nebo   jiným   způsobem   s   rovnocennou   odolností.

6.1.4.16.3    Pytle    prachotěsné,   5H2:   Pytel   musí   být   vyroben    jako

prachotěsný,   např.   pomocí:

(a)   papíru    nebo   plastového   filmu   zakotveného   na   vnitřní

straně   pytle;   nebo

(b)   jedné   nebo   více   samostatných   vnitřních   vložek    z   papíru   nebo

z   plastu.

6.1.4.16.4    Pytle    vodovzdorné   5H3:   k   zábraně   vniknutí    vlhkosti,

pytel   musí   být   k   vodotěsný   upravený   např.   pomocí:

(a)   samostatných   vnitřních   vložek   z   vodovzdorného   papíru   (např.

sulfátový   papír   “kraft“,   voskovaný,   oboustranně   dehtovaný   nebo

potažený   vrstvou   plastu);   nebo

(b)   plastového   filmu   zakotveného   na   vnitřním   nebo   vnějším

povrchu   pytle;   nebo

(c)   jedné   nebo   více   vnitřních   plastových   vložek.

6.1.4.16.5   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   50   kg.

6.1.4.17   Pytle   z   plastové   fólie

5H4

6.1.4.17.1    Pytle    musí    být   vyrobeny   z   vhodného   plastu.    Pevnost

použitého     materiálu    a    provedení     pytle     musí     být

přizpůsobeny    vnitřnímu    objemu    pytle    a     účelu     jeho

použití.     Spoje    a    uzávěry    musí    odolávat    tlakům     a

nárazům,    které    se   vyskytují   za   normálních    přepravních

podmínek.

6.1.4.17.2   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   50   kg.

6.1.4.18   Papírové   pytle

5M1   vícevrstvé

5M2   vícevrstvé,   vodovzdorné

6.1.4.18.1    Pytle   musí   být   vyrobeny   z   vhodného   sulfátového   papíru

“kraft“    nebo    z   rovnocenného   papíru,   nejméně    ve    třech

vrstvách,    střední    vrstva   může    byt    spojena    s    vnější

vrstvou    přilepením    síťové   tkaniny.    Pevnost    papíru    a

provedení    pytlů   musí   být   přizpůsobeny   vnitřnímu    objemu

pytle    a    účelu   jeho   použití.   Spoje   a   uzávěry    musí    být

prachotěsné.

6.1.4.18.2       Pytle    5M2:    Pro    ochranu   proti   vniknutí    vlhkosti

musí   být   pytel   ze   čtyř   nebo   více   vrstev   vodotěsný   užitím   buď

vodovzdorné   vrstvy   jako   jedné   ze   dvou   vnějších   vrstev   nebo

vodovzdornou   barierou   z   vhodného   bariérového   materiálu   mezi   dvěma

vnějšími   vrstvami;   třívrstvý   pytel   je   nutno   učinit   vodotěsným

použitím   vodovzdorné   vrstvy   jako   vnější   vrstvy.   Existuje-li

nebezpečí   reakce   obsahu   pytle   s   vlhkostí   nebo   je-li   obsah   pytle

balen   ve   vlhkém   stavu,   vodovzdorná   vrstva   nebo   vložka,   např.   z

dvojitě   dehtovaného   papíru   “kraft“,   nebo   “kraft“   papíru   s

plastovým   povlakem   na   vnitřní   straně   vnitřní   vrstvy   -   musí   být

umístěn   přímo   k   látce,   stejně   tak   jeden   nebo   více   vložkových

plastových   pytlů.   Spoje   a   uzávěry   musí   být   vodotěsné.

6.1.4.18.3   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   50   kg.

6.1.4.19   Kompozitní   obaly   (plast)

6HA 1  Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   sudem

6HA 2  Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   košem   nebo

bednou

6HB1   Plastová   nádoba   s   vnějším   hliníkovým   sudem

6HB2   Plastová   nádoba   s   vnějším   hliníkovým   košem   nebo

bednou

6HC   Plastová   nádoba   s   vnější   dřevěnou   bednou

6HD1   Plastová   nádoba   s   vnějším   překližkovým   sudem

6HD2   Plastová   nádoba   s   vnější   překližkovou   bednou

6HG1   Plastová   nádoba   s   vnějším   lepenkovým   sudem

6HG2   Plastová   nádoba   s   vnější   lepenkovou   bednou

6HH1   Plastová   nádoba   s   vnějším   plastovým   sudem

6HH2   Plastová   nádoba   s   vnější   bednou   z   tuhého   plastu

6.1.4.19.1   Vnitřní   nádoba

6.1.4.19.1.1    Požadavky    uvedené    v    6.1.4.8.1    a    6.1.4.8.4     až

6.1.4.8.7   se   vztahují   i   na   vnitřní   plastové   nádoby.

6.1.4.19.1.2    Plastová    vnitřní   nádoba   musí    zapadnout    těsně    do

vnější    části    obalu,    který   nesmí   mít    žádné    výstupky,

které   by   mohly   způsobit   odírání   plastu.

6.1.4.19.1.3   Nejvyšší   objem   vnitřní   nádoby   :

6HA 1,   6HB1,   6HD1,   6HG1,   6HH1:    250   litrů;

6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2,   6HH2   :   60   litrů.

6.1.4.19.1.4   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost   :

6HA 1,   6HB1,   6HD1,   6HG1,   6HH1:    400   kg;

6HA 2,   6HB2,   6HC,   6HD2,   6HG2,   6HH2   :   75   kg.

6.1.4.19.2   Vnější   plášt

6.1.4.19.2.1    Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo    hliníkovým

sudem    6HA 1   nebo    6HB1;   příslušné   požadavky    uvedené    v

6.1.4.1    nebo   6.1.4.2,   pokud   je   to   vhodné,    se    vztahují

na   konstrukci   vnějšího   obalu

6.1.4.19.2.2   Plastová   nádoba   s   vnějším   ocelovým   nebo   z   hliníkovým

košem    nebo    bednou   6HA 2  nebo   6HB2;   příslušné    požadavky

uvedené    v    6.1.4.14   se   vztahují   na   konstrukci    vnějšího

obalu.

6.1.4.19.2.3    Plastová    nádoba    s    vnější    dřevěnou    bednou    6HC;

příslušné    požadavky   uvedené   v   6.1.4.9    se    vztahují    na

konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.19.2.4    Plastová   nádoba   s   vnějším    překližkovým   sudem   6HD1;

příslušné    požadavky   uvedené   v   6.1.4.5    se    vztahují    na

konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.19.2.5    Plastová   nádoba   s   vnější   překližkovou   bednou    6HD2;

příslušné    požadavky   uvedené   v   6.1.4.10   se    vztahují    na

konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.19.2.6    Plastová    nádoba   s   vnějším   lepenkovým    sudem    6HG1;

požadavky    uvedené   v   6.1.4.7.1   až   6.1.4.7.4   se    vztahují

na   konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.19.2.7    Plastová    nádoba   s   vnější   lepenkovou    bednou    6HG2;

příslušné    požadavky   uvedené   v   6.1.4.12   se    vztahují    na

konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.19.2.8    Plastová    nádoba    s   vnějším   plastovým    sudem    6HH1;

požadavky    uvedené   v   6.1.4.8.1   až   6.1.4.8.6   se    vztahují

na   konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.19.2.9    Plastová    nádoba   s   vnější   bednou    z    tuhého    plastu

6HH2;    požadavky    uvedené   v   6.1.4.13.1   a    6.1.4.13.4    až

6.1.4.13.6   se   vztahují   na   konstrukci   vnějšího   obalu.

6.1.4.20   Kompozitní   obaly   (sklo,   porcelán   nebo   kamenina)

6PA 1  Nádoba   s   vnějším   ocelovým   sudem

6PA 2  Nádoba   s   vnějším   ocelovým   košem   nebo   bednou

6PB1   Nádoba   s   vnějším   hliníkovým   sudem

6PB2   Nádoba   s   vnějším   hliníkovým   košem   nebo   bednou

6PC   Nádoba   s   vnější   dřevěnou   bednou

6PD1   Nádoba   s   vnějším   překližkovým   sudem

6PD2   Nádoba   s   vnějším   proutěným   košem

6PG1   Nádoba   s   vnějším   lepenkovým   sudem

6PG2   Nádoba   s   vnější   lepenkovou   bednou

6PH1   Nádoba   s   vnějším   obalem   z   pěnového   plastu

6PH2   Nádoba   s   vnějším   obalem   z   tuhého   plastu

6.1.4.20.1   Vnitřní   nádoba

6.1.4.20.1.1     Nádoby    musí    mít    vhodný    tvar    (válcovitý     nebo

hruškovitý),     musí    být    vyrobeny    z    materiálu     dobré

jakosti    bez   vad,   které   by   mohly   snížit   jejich   odolnost.

Stěny   musí   být   na   všech   místech   dostatečně   tlusté   a    bez

vnitřních   pnutí.

6.1.4.20.1.2    Jako    uzávěrů    nádob    musí   být    použito    šroubových

uzávěrů    z    plastu,   zabroušených   skleněných    zátek    nebo

uzávěrů    nejméně    stejně   účinných.   Každá    část    uzávěru,

která    může   přijít   do   styku   s   obsahem   nádoby,    musí    být

proti    němu   odolná.   Je   třeba   věnovat   pozornost   zajištění

uzávěrů    aby    lícovaly   (s   hrdlem)   a   byly    těsné    a    byly

vhodně    zabezpečeny   před   uvolněním   při   přepravě.   Jsou-li

třeba    uzávěry    s   odvětrávacím   zařízením,    musí    vyhovět

4.1.1.8.

6.1.4.20.1.3    Nádoba   musí   být   pevně   zabezpečena   ve   vnějším    obalu

pomocí   fixačních   a   /   nebo   absorpčních   materiálů.

6.1.4.20.1.4   Nejvyšší   vnitřní   objem   nádoby:   60   litrů.

6.1.4.20.1.5   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   75   kg.

6.1.4.20.2   Vnější   plášt

6.1.4.20.2.1    Nádoba    s    vnějším   ocelovým   sudem,   6PA 1:    příslušné

požadavky    uvedené   v   6.1.4.1   se   vztahují    na    konstrukci

vnějšího    obalu.   Odnímatelné   víko   nutné   u    tohoto    druhu

obalu   však   může   mít   tvar   poklopu.

6.1.4.20.2.2    Nádoba    s   vnějším   ocelovým   košem   nebo   bednou    6PA 2:

příslušné    požadavky   uvedené   v   6.1.4.14   se    vztahují    na

konstrukci    vnějšího   obalu.   Jde-li   o    válcovité    nádoby,

vnější   obal   musí   ve   svislé   poloze,   převyšovat    nádoby    a

jejich     uzávěry.     Obklopuje-li    vnější      koš     nádobu

hruškovitého   tvaru   a   k   této   tvarově   těsně   přiléhá,    musí

se   vnější   obal   opatřit   ochranným   krytem   (poklopem).

6.1.4.20.2.3     Nádoba    s    vnějším    hliníkovým    sudem     6PB1:     na

konstrukci     vnějšího     obalu    se     vztahují     příslušné

požadavky   uvedené   v   pododdílu   6.1.4.2   .

6.1.4.20.2.4    Nádoba   s   vnějším   hliníkovým   košem   nebo   bednou   6PB2:

na    konstrukci    vnějšího    obalu    se    vztahují    příslušné

požadavky   uvedené   v   6.1.4.14   .

6.1.4.20.2.5    Nádoba    s   vnější   dřevěnou   bednou   6PC:   na   konstrukci

vnějšího    obalu   se   vztahují   příslušné   požadavky    uvedené

v   6.1.4.9   .

6.1.4.20.2.6     Nádoba    s    vnějším   s   překližkovým   sudem    6PD1:    na

konstrukci   vnějšího   obalu   se   vztahují   příslušné   požadavky   uvedené

v   6.1.4.5   .

6.1.4.20.2.7     Nádoba    s   vnějším    proutěným   košem   6PD2:    proutěný

koš   musí   být   zhotoven   z   dobrého   materiálu   a   musí   být   dobré

kvality.   Musí   být   opatřen   ochranným   krytem   (poklopem),   aby   se

zamezilo   poškození   nádob.

6.1.4.20.2.8      Nádoba    s    vnějším    lepenkovým    sudem    6PG1:     na

konstrukci   vnějšího   obalu   se   vztahují   příslušné   požadavky   uvedené

v   6.1.4.7.1   až    6.1.4.7.4

6.1.4.20.2.9    Nádoba   s   vnější   lepenkovou   bednou   6PG2:   na

konstrukci   vnějšího   obalu   se   vztahují   příslušné   požadavky   uvedené

v   6.1.4.12   .

6.1.4.20.2.10    Nádoba    s    vnějším   obalem   z   pěnového    nebo    tuhého

plastu    (6PH1   nebo   6PH2):   materiály   obou   těchto   vnějších

obalů    musí    splňovat    příslušné    požadavky    uvedené     v

6.1.4.13.    Vnější    obaly    z    tuhého    plastu     musí     být

zhotoveny    z    vysoko-    hustotního    polyetylénu,    nebo    z

jiného   srovnatelného   plastu.   Odnímatelné   víko   pro    tento

typ   obalu   však   může   mít   tvar   poklopu.

6.1.4.21   Skupinové   obaly

Platí    odpovídající    požadavky   pro    vnější    obaly    podle

6.1.4.

POZNÁMKA:     Pro    vnitřní    a    vnější    obaly    se     použijí

příslušné   pokyny   pro   balení   uvedené   v   kapitole   4.1.

6.1.4.22   Obaly   z   jemného   plechu

OA 1  s   neodnímatelným   víkem

OA 2  s   odnímatelným   víkem

6.1.4.22.1    Plech    pro   plášť   a   dna   musí   být   z   vhodné   oceli;    jeho

tloušťka   musí   být   přizpůsobena   vnitřnímu   objemu   obalů    a

účelu   jejich   použití.

6.1.4.22.2    Spoje    musí   být   svařované,   nejméně   dvojitě   zalemované

při     lemování     (zadrápkování)    nebo    provedeny     jiným

způsobem     zaručujícím     stejný     stupeň      pevnosti     a

těsnosti.

6.1.4.22.3    Vnitřní   povlaky   ze   zinku,   cínu,   laku   apod.    musí    být

odolné    a   musí   být   na   celé   ploše,   včetně   uzávěrů,    pevně

spojeny   s   ocelí.

6.1.4.22.4    Průměr   otvorů   pro   plnění,   vyprazdňování   a   odvzdušnění

v    pláštích   nebo   základnách   obalů   s   neodnímatelným   víkem

(OA 1)    nesmí   být   větší   než   7   cm.   Obaly   s   většími    otvory

se   považují   za   obaly   s   odnímatelným   víkem   (OA 2).

6.1.4.22.5    Uzávěry   obalů   s   neodnímatelným   víkem   (OA 1)    musí    být

buď     šroubové     nebo    být    zabezpečitelné     šroubovacím

zařízením   nebo   jiným,   stejně   účinným   zařízením.    Uzávěry

obalů     s     odnímatelným    víkem    (OA 2)    musí     být     tak

konstruovány   a   zajištěny,   aby   za   normálních    přepravních

podmínek   zůstaly   pevně   uzavřeny   a   obaly   zůstaly   těsné.

6.1.4.22.6   Nejvyšší   vnitřní   objem   obalů:   40   litrů.

6.1.4.22.7   Nejvyšší   čistá   (netto)   hmotnost:   50   kg.

6.1.5   Požadavky   na   zkoušky   obalů

6.1.5.1   Provedení   a   opakování   zkoušek

6.1.5.1.1    Konstrukční   typ   každého   obalu   musí   být   zkoušen,   jak   je

uvedeno    v    6.1.5,    v    souladu    se    stanovenými    postupy

odsouhlasenými    příslušným   orgánem   povolujícím    umístění

značky   a   musí   být   tímto   příslušným   orgánem   schválen.

6.1.5.1.2    Každý   konstrukční   typ   obalu   musí   před   použitím   úspěšně

projít      zkouškami     předepsanými    v     této     kapitole.

Konstrukční     typ     obalu     je     definován     konstrukcí,

rozměrem,    materiálem    a   tloušťkou,    způsobem    výroby    a

systémem    balení,    ale   mohou   být   zahrnuty    různé    úpravy

povrchu.     Zahrnuje    též    obaly,    které     se     liší     od

konstrukčního   typu   pouze   svou   menší   konstrukční   výškou.

6.1.5.1.3    Zkoušky    musí    být    opakovány    na    výrobních    vzorcích

sériově     vyráběných     obalů    ve     lhůtách     stanovených

příslušným    orgánem.    Pro   takové    zkoušky    papírových    a

lepenkových    obalů    se   příprava   při   okolních    podmínkách

považuje     za     rovnocennou     požadavkům     uvedeným      v

6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4    Zkoušky   musí   být   též   opakovány   po   každé   úpravě,    která

mění   konstrukci,   materiál   nebo   způsob   výroby   obalu.

6.1.5.1.5    Příslušný   orgán   může   povolit   selektivní   zkoušení   obalů

odlišujících    se    pouze    nepatrně    od    již    odzkoušeného

konstrukčního    typu,    např.    obaly    obsahující     vnitřní

obaly     menších     rozměrů    nebo    nižší     čisté     (netto)

hmotnosti,    nebo   obaly   jako   sudy,   pytle   a    bedny,    které

jsou   vyrobeny   s   malými   zmenšeními   vnějších   rozměrů.

6.1.5.1.6   (Vyhrazeno)

POZNÁMKA:     Pro    podmínky    sestavení    různých    vnitřních

obalů    ve    vnějším   obalu   a   přípustné   změny    pro    vnitřní

obaly,   viz   4.1.1.5.1

6.1.5.1.7    Předměty    nebo   vnitřní   obaly   jakéhokoli   typu    na    tuhé

látky    nebo    na    kapaliny   mohou   být   společně    uloženy    a

přepravovány     bez     zkoušení    ve     vnějším     obalu     za

následujících   podmínek:

(a)   Vnější   obal   musel   být   úspěšně   odzkoušen   podle   6.1.5.3   s

křehkými   (např.   skleněnými)   vnitřními   obaly   obsahujícími   kapaliny

v   parametrech   pádové   výšky   pro   obalovou   skupinu   I;

(b)   celková     (brutto)    hmotnost    vnitřních     obalů     ve

skupinovém     balení     nesmí     přesáhnout     polovinu

celkové     (brutto)     hmotnosti     vnitřních      obalů

použitých     pro     zkoušku     pádem     uvedenou     výše

v   odstavci   (a);

(c)   Tloušťka   fixačního   materiálu   mezi   vnitřními   obaly    a

mezi    vnitřními    obaly    a   stěnou    obalu    nesmí    být

zmenšena     pod    odpovídající    tloušťku    v     původně

zkoušeném    obalu;    a    jestliže   byl    použit    samotný

vnitřní    obal   při   původní   zkoušce,   tloušťka    fixace

mezi    vnitřními   obaly   nesmí   být   menší   než    tloušťka

fixace    mezi    stěnou    obalu   a   vnitřním    obalem    při

původní    zkoušce.    Jestliže   se    použije    buď    menší

počet,    nebo    menší   vnitřní   obaly    (ve    srovnání    s

vnitřními   obaly   použitými   při   zkoušce   pádem),    musí

být    použit   dodatečný   fixační   materiál   v   dostatečné

množství   pro   vyplnění   volného   prostoru;

(d)   Prázdný   vnější   obal   musí   být   podroben   s   úspěchem   zkoušce

stohováním   podle   6.1.5.6,   vždy   prázdný   Celková   hmotnost

identických   obalů   musí   být   založena   na   celkové   hmotnosti

vnitřních   obalů   skupinového   balení,   použitých   pro   zkoušku   pádem

uvedenou   výše   v   odstavci   a)   ;

(e)   Vnitřní    obaly   obsahující   kapaliny   musejí   být    úplně

obklopeny      dostatečným     množstvím      absorpčního

materiálu    k    absorbování   celkového   obsahu    kapalin

ve   vnitřních   obalech;

(f)   Pokud   vnější   obal   (skupinového   balení)   je   určen    pro

vnitřní    obaly    obsahující   kapaliny    a    není    těsný

nebo    je    určen    pro   vnitřní   obaly   obsahující    tuhé

látky    a   není   prachotěsný,   zajištění   zábrany    úniku

jakékoli     kapalné    nebo    tuhé     látky     musí     být

provedeno    ve   formě   nepropustné   vložky,    vložkového

plastového    pytle,    nebo    jiných    stejně     účinných

prostředků.    V    obalech   obsahujících   kapaliny    musí

být    absorpční   materiál   požadovaný   výše   v    odstavci

e)     umístěn     mezi     vnitřní    obalové     prostředky

obsahujících   kapalnou   náplň;

(g)   Obaly    musí    být   označeny   UN   kódem   podle   6.1.3    jako

odzkoušené   pro   obalovou   skupinu   I.   v   provedení    pro

skupinové   obaly.   Označená   celková(brutto)    hmotnost

v    kilogramech   musí   být   součtem   hmotnosti    vnějšího

obalu    a    jedné    poloviny    hmotnosti    vnitřního(ch)

obalu(ů),    jak    byly    použity    pro    zkoušku     pádem

uvedenou    výše   v   odstavci   a).   Takové   značení    obalu

musí    též    obsahovat   písmeno   “V“,   jak   je   popsáno    v

6.1.2.4.

6.1.5.1.8    Příslušný   orgán   může   kdykoli   požadovat   důkaz,    aby    se

zkouškami    podle   tohoto   odstavce   prokázalo,    že    sériově

vyráběné    obaly   splňují   požadavky   zkoušek    konstrukčního

typu.    Pro    účely   ověření   musí   být   protokoly   o    takových

zkouškách   uchovávány.

6.1.5.1.9   Je-li   z   bezpečnostních   důvodů   požadována   vnitřní   úprava

nebo   povlak,   musí   si   zachovat   své   ochranné   vlastnosti    i

po   zkouškách.

6.1.5.1.10        Na     jednom    vzorku    smí    být    provedeno    několik

zkoušek,   pokud   to   neovlivní   platnost   výsledků   zkoušek   a   pokud   to

schválí    příslušný   orgán.

6.1.5.1.11   Záchranné   obaly

Záchranné    obaly    (viz.    1.2.1)    musí    být    zkoušeny     a

označeny    UN   kódem   podle   ustanovení   vztahujících    se    na

obaly    obalové    skupiny    II   určené   pro    přepravu    tuhých

látek   nebo   vnitřní   obaly,   s   výjimkou   těchto:

(a)   Látkou   použitou   při   provádění   zkoušek   musí   být   voda   a   obaly

musí   být   naplněny   nejméně   na   98   %   jejich   nejvyššího   vnitřního

objemu.   Je   dovoleno   použít   přídavného   zatížení,   jako   jsou   pytle   s

olověnými   broky,   aby   bylo   dosaženo   požadované   celkové   hmotnosti

kusu,   pokud   je   umístěno   tak,   že   nebudou   ovlivněny   výsledky

zkoušek.   Při   provádění   zkoušky   pádem   může   být   pádová   výška   měněna

podle   6.1.5.3.5   b);

(b)   Obaly   musí   být   kromě   toho   s   úspěchem   podrobeny   zkoušce

těsnosti   při   30   kPa   a   výsledek   této   zkoušky   musí   být   uveden   ve

zprávě   o   zkoušce   (protokolu)   požadované   v    6.1.5.8;   a

(c)   Obaly   musí   být   označeny   písmenem   “T“,   jak   je   předepsáno   v

6.1.2.4.

6.1.5.2   Příprava   obalů   a   jednotek   balení   pro   zkoušky

6.1.5.2.1Zkoušky   musí   být   provedeny   s   obaly   připravenými    jako    k

přepravě,   včetně   vnitřních   obalů   skupinových   obalů.   Vnitřní   nebo

samostatné    nádoby   nebo   obaly   jiné   nežli   pytle   musí   být   naplněny

nejméně   do   98   %   svého   nejvyššího   vnitřního   objemu,   jde-li   o

kapaliny,   a   nejméně   do   95   %,   jde-li   o   tuhé   látky.Pytle   budou

plněny   na   maximální   hmotnost   pro   kterou   mohou   být   používány.   Pro

skupinové   obaly   ,   kde   vnitřní   obal   je   určen   k   přepravě   kapalin

nebo   tuhých   látek,   se   vyžaduje   samostatné   provedení   zkoušky   pro

obojí   obsahy,   tj.   kapaliny   a   tuhé   látky.   Látky   nebo   předměty,

které   mají   být   přepravovány   v   obalech,   smějí   být   nahrazeny   jinými

látkami   nebo   předměty,   pokud   by   tím   nedošlo   ke   zkreslení   výsledků

zkoušek.   Jsou-li   tuhé   látky   nahrazeny   jinými   látkami,   musí   mít

tyto   látky   stejné   fyzikální   vlastnosti   (hmotnost,   velikost   zrna

atd.)   jako   látky,   které   mají   být   přepravovány.   Je   dovoleno   použít

přívažky,   jako   sáčky   s   olověným   šrotem,   aby   se   dosáhlo   potřebné

celkové   hmotnosti   kusu   ,   pokud   jsou   umístěny   tak,   že   neovlivní

výsledky   zkoušky.

6.1.5.2.2    Použije-li   se   při   zkoušce   pádem   u   kapalných   látek   jiná

kapalná    látka,    musí   mít   tato   látka   podobnou    relativní

hustotu     a     viskozitu    jako     látka,     která     se     má

přepravovat.    Za    podmínek   stanovených   v    6.1.5.3.5    smí

být   pro   tyto   zkoušky   pádem   použito   i   vody.

6.1.5.2.3    Obaly   z   papíru   nebo   z   lepenky   musí   být   nejméně   po   dobu

24    hodin    kondicionovány   v   prostředí,   jehož    teplota    a

relativní     vlhkost   jsou   kontrolovány.    Je    možno    volit

jednu    ze   tří   možností.   Přednostně   se   doporučuje    23     2

oC    a    50     2    %   relativní   vlhkosti   vzduchu.    Další    dvě

možnosti   jsou   20    2oC   a   65    2   %   nebo   27    2   oC   a   65    2    %

relativní   vlhkosti   vzduchu.

POZNÁMKA:    Průměrné    hodnoty   se    musí    pohybovat    uvnitř

těchto    mezí.    Krátkodobé   výkyvy   a   limity    měření    mohou

být    příčinou,    že    jednotlivá    měření    se    pohybují     v

rozmezí       5     %    relativní    vlhkosti    bez     znatelného

zhoršení   reprodukovatelnosti   zkoušky.

6.1.5.2.4   (Vyhrazeno)

6.1.5.2.5    Sudy   a   kanystry   z   plastu   podle   6.1.4.8   a,   pokud   je    to

nutné,   kompozitní   obaly   (plast)   podle   6.1.4.19   musí    být

po    dobu   6   měsíců   skladovány   při   teplotě   okolí,    aby    se

prokázala    jejich    dostatečná   chemická    snášenlivost     s

kapalnými    látkami.    Po   tuto   dobu   musí    zůstat    zkušební

vzorky   naplněny   látkami,   které   se   v   těchto   obalech    mají

přepravovat.

Během   prvních   a   posledních   24   hodin   skladování   musí    být

zkušební    vzorky    postaveny    uzávěrem    dolů.     U     obalů

opatřených    odvětrávacím   zařízením   se    to    však    provede

vždy    jen   na   dobu   5   minut.   Po   tomto   skladování   musí    být

zkušební     vzorky    podrobeny    zkouškám     předepsaným     v

6.1.5.3   až   6.1.5.6.

Je-li     známo,     že     se    pevnostní    vlastnosti     plastu

vnitřních    nádob    kompozitních   obalů    (plast)    působením

plnící    látky   podstatně   nezmění,   není   nezbytná   kontrola,

zda   je   chemická   snášenlivost   dostačující.

Za   podstatné   změny   pevnostních   vlastností   se   považují:

(a)   zřetelné   zkřehnutí;

(b)   značné     snížení    elasticity,    pokud    není     spojeno

alespoň       s      úměrným      zvýšením      prodloužení

při   zatížení.

Pokud    chování   plastu   bylo   stanoveno   jinými    prostředky,

výše    uvedená   zkouška   snášenlivosti   může   být    vypuštěna.

Takové    postupy   musí   být   nejméně   rovnocenné   výše   uvedené

zkoušce    snášenlivosti    a    musí    být    uznány    příslušným

orgánem   .

POZNÁMKA:    Pro    plastové   sudy   a   kanystry     a    kompozitní

obaly    (plast)    vyrobené    z   polyetylénu,    viz    též    níže

6.1.5.2.6   .

6.1.5.2.6    Pro    polyethylenové    sudy   a   kanystry    podle    pododdílu

6.1.4.8    a    pokud   je   to   nutné,   polyethylenové   kompozitní

obaly     podle    pododdílu    6.1.4.19,    může    být    chemická

snášenlivost    s    plnícími   kapalinami   přizpůsobená    podle

pododdílu    4.1.1.19   ověřena   následovně    se    standardními

kapalinami   (viz   oddíl   6.1.6).

Standardní     kapaliny     jsou     zástupci     pro      procesy

zhoršování    vlastností    polyetylénu,    jako    je     měknutí

v      důsledku     nabobtnání,     praskání     pod      napětím,

molekulární    degradace    a   jejich    kombinace.    Dostatečná

chemická    snášenlivost   těchto   obalů   může    být    prokázána

skladováním   s   vhodnou   standardní   kapalinou   po    dobu    tří

týdnů    při   teplotě   40oC;   je-li   jako   standardní    kapalina

použita      voda,     není     důkaz     dostatečné      chemické

snášenlivosti     nutný.    Skladování    se    nevyžaduje     pro

zkušební     vzorky,    které    byly    použity     pro     zkoušku

stohováním     v     případě    standardních    kapalin“     buďto

„smáčecí   roztok“   anebo   „kyselina   octová“.

Během   prvních   a   posledních   24   hodin   skladování   musí    být

zkušební    vzorky    postaveny    uzávěrem    dolů.     U     obalů

opatřených    odvětrávacím   zařízením   se    to    však    provede

vždy    jen   na   dobu   5   minut.   Po   tomto   skladování   musí    být

zkušební     vzorky    podrobeny    zkouškám     předepsaným     v

6.1.5.3   až   6.1.5.6.

Zkouška    snášenlivosti    pro    terc.-butylhydroperoxid     s

obsahem    více    než   40%   peroxidu   a   kyselin   peroxyoctových

třídy    5.2    nesmí    být    prováděna   použitím    standardních

kapalin.    Pro    tyto    látky    musí    být    důkaz    dostatečné

chemické    snášenlivosti    zkušebních    vzorků    prováděn    s

látkami,    které    jsou    určeny    k    přepravě,    v     průběhu

skladovacího   období   šesti   měsíců   při   okolní   teplotě.

Výsledky    postupu    dle    tohoto    odstavce    pro    obaly     z

polyetylénu     mohou     být    uznány      také     pro     stejný

konstrukční   typ,   jehož   vnitřní   povrh   je   fluorován.

6.1.5.2.7Pro    obaly    vyrobené   z   polyetylénu,   jak   je   specifikováno

v   6.1.5.2.6,   které   prošly   zkouškou   v   6.1.5.2.6,   mohou   být   rovněž

schváleny   plnící   látky   jiné   nežli   látky   přiřazené   podle   4.1.1.19.

Toto   schválení   musí   být   založeno   na   laboratorních   zkouškách

ověřujících,   že   vliv   těchto   plnících   látek   na   zkušební   vzorky   je

menší   než   vliv   příslušné   zkušební   kapaliny   s   přihlédnutím

k   příslušným   procesům   zhoršování   vlastností.   Vzhledem   k   relativní

hustotě   a   tenzi   par   je   nutno   použít   stejné   podmínky,   jak   jsou

uvedeny   ve   4.1.1.19.2.

6.1.5.2.8    Pokud    se   pevnostní   vlastnosti   plastů   vnitřních    obalů

skupinového    obalu    působením    plnící    látky     podstatně

nezmění,   není   nezbytný   důkaz   chemické   snášenlivosti.    Za

podstatné   změny   pevnostních   vlastností   se   považují:

(a)   zřetelné   zkřehnutí;

(b)   značné   poklesy   elasticity,   pokud   není   spojeno   alespoň   s

úměrným   zvýšením   prodloužení.

6.1.5.3   Zkouška   volným   pádem   3

6.1.5.3.1    Počet   zkušebních   vzorků   (na   konstrukční   typ   a   výrobce)

a   orientace   zkušebního   vzorku   pro   zkoušku   pádem:

Pro    jiné    zkoušky   než   pádem   naplocho    se    musí    těžiště

nacházet   na   svislici   procházející   bodem   nárazu.

Pokud    je    možných   více   než   jedna   orientace    vzorku    pro

danou   zkoušku   pádem,musí   být   použita   orientace,   při    níž

nejpravděpodobněji   vznikne   poškození   obalu.

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Obal                           Počet   zkušebních   vzorků    Orientace   zkušebního   vzorku   při   zkoušce   pádem

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

(a)   Sudy   ocelové,   hliníkové,              Šest              První    typ    pádu   (se   třemi   zkušebními    vzorky):

z    jiného   kovu   než   ocel     (tři   pro   každý   typ   pádu)    obal     musí     dopadnout    na    dopadovou     plochu

a   hliník                                              diagonálně   na    hranu   dna   nebo,   nemá-li   jej,    na

Kanystry   ocelové,                                     obvodový   šev   nebo   na   obvod   dna.

hliníkové

Sudy   lepenkové                                        Druhý    typ    pádu    (se   třemi   dalšími    zkušebními

Sudy   a   kanystry   plastové                              vzorky):   obal   musí   narazit   na   dopadovou    plochu

Kompozitní   obaly   ve   tvaru                             nejslabším    místem,    které    nebylo    při     první

sudu                                                  zkoušce    pádem   zkoušeno,   např.   uzávěr,    nebo    u

Obaly   z   jemného   plechu                                některých    válcových    sudů,    na    podélný     svar

pláště   sudu.

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

(b)   Bedny   z   přírodního   dřeva               Pět               1.   vzorek   pád:   na   plochu   dna

Bedny   překližkové                (jeden   pro   každý   pád)   2.   vzorek   pád   na   plochu   víka   (na   horní   část)

Bedny   z   rekonstituovaného                              3.   vzorek   pád   na   bok   (na   nejdelší   stranu)

dřeva                                                  4.   vzorek   pád:   na   čelo   (na   krátkou   stranu)

Bedny   lepenkové                                        5.   vzorek   pád   na   roh

Bedny   plastové

Bedny   ocelové   nebo

hliníkové

Kompozitní   obaly   ve   tvaru

bedny

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

(c)   Pytle   -   jednovrstvé   s                  Tři                První   pád:   naplocho   na   širokou   stranu

postranním   švem              (tři   pády   u   každého   pytle)   Druhý   pád   naplocho   na   úzkou   stranu

Třetí   pád   na   dno   pytle

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

(d)   Pytle   -   jednovrstvé   bez                   Tři              První   pád   naplocho   na   širokou   stranu

postranního   švu   nebo         (tři   pády   u   každého   pytle)    Druhá   pád   na   dno   pytle

vícevrstvé

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

(e)   Kompozitní   obaly   (sklo,                                 Diagonálně    na   hranu   dna   nebo,   na   obvodový    šev

kamenina   nebo   porcelán),                 Tři              dna   nebo   na   obvod   dna

označené   symbolem              (jeden   pro   jeden   pád   )

“RID/ADR“   podle   pododdílu

6.1.3.1   a)   ii)   a   které

jsou   ve   tvaru   sudu   nebo

bedny

---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

6.1.5.3.2   Zvláštní   příprava   zkušebních   vzorků   pro   zkoušku   pádem

Teplota    zkušebního    vzorku    a    jeho    obsahu    musí     být

redukována   na   -18oC   nebo   níže   pro   :

(a)   plastové   sudy   (viz   6.1.4.8);

(b)   plastové   kanystry   (viz   6.1.4.8);

(c)   plastové   bedny   kromě   beden   z   pěnového   plastu   (viz   6.1.4.13);

(d)   kompozitní   obaly   (plast)   (viz   6.1.4.19);   a

(e)   skupinové   obaly   s   vnitřními   obaly   z   plastu,   jinými   než

plastové   sáčky,   určené   pro   tuhé   látky   a   předměty.

Pokud    jsou    zkušební   vzorky   připraveny   tímto    způsobem,

kondiciování     podle    6.1.5.2.3    může     být     vypuštěno.

Zkušební   kapaliny   musejí   být   udržovány   v   tekutém    stavu,

pokud   je   to   nezbytné   přidáním   mrazuvzdorných   látek.

6.1.5.3.3   Obaly   s   odnímatelným   víkem,   určené   pro   kapaliny,

nesmějí   být   podrobeny   pádům   dříve   než   24   hodin   po

plnění   a   uzavření,   aby   se   vzala   v   úvahu   jakákoliv   možná

změna   vlastností   těsnění.

6.1.5.3.4   Dopadová   plocha

Dopadová   plocha   musí   mít   nepružný   a   horizontální    povrch

a   musí   být:

-    dostatečně   celistvá   (integrální),   aby   se   s   ní   nedalo

pohybovat,

-    hladká   a   bez   místních   poškození,   které   by   mohly   ovlivnit

výsledky   zkoušek,

-    dostatečně   pevná,   nedeformovatelná    za   podmínek   zkoušky   a

aby   nebyla   během   zkoušek   náchylná   k   poškození;   a

-    dostatečně   velká,   aby   bylo   zajištěno,   že   zkoušený   obal

dopadne   na   její   povrch.

6.1.5.3.5   Výška   pádu

Pro    tuhé   látky   a   kapaliny,   jestliže   se   zkouška    provádí

s    tuhou    látkou   nebo   kapalinou,   která   bude   přepravována

nebo    s    jinou   látkou   mající   v   podstatě   tytéž    fyzikální

charakteristiky.

------------------------------------------------------------

Obalová   skupina   I    Obalová   skupina   II     Obalová   skupina   III

------------------------------------------------------------

1,8   m                 1,2   m                  0,8   m

------------------------------------------------------------

Pro   kapalné   látky   v   samostatných   obalech   a   pro   vnitřní

obaly   skupinových   obalů,   jestliže   se   zkouška   provádí   s

vodou:

POZNÁMKA:   Pojem   voda   znamená   vodu/nemrznoucí   směs

s   minimální   hustotou   0,95   při   požadavku   na   teplotu

zkoušky   -   18°C

(a)   pro   látky,   které   mají   být   přepravovány,   jejichž   relativní

hustota   nepřesahuje   1,2:

----------------------------------------------------------------

Obalová    skupina   I      Obalová   skupina   II      Obalová   skupina   III

----------------------------------------------------------------

1,8   m               1,2   m                   0,8   m

----------------------------------------------------------------

(b)   pro    látky,    které    mají    být   přepravovány,    jejichž

relativní    hustota    přesahuje    1,2    se    výška    pádu

vypočte    na    základě    relativní    hustoty    látky    d)

určené    k   přepravě,   zaokrouhlené   na   první   desetinné

místo   takto:

----------------------------------------------------------------

Obalová   skupina   I       Obalová   skupina   II     Obalová   skupina   III

----------------------------------------------------------------

d    x    1,5   (m)          d    x    1,0   (m)          d    x    0,67   (m)

----------------------------------------------------------------

(c)   pro     obaly     z    jemného    plechu    označené    symbolem

“RID/ADR“     podle    6.1.3.1    (a)    (ii)    určené     pro

přepravu   látek   s   viskozitou   při   23oC   vyšší   než    200

mm 2/s    (což    odpovídá   výtokové    době    30    sekund    z

normalizovaného   kelímku   ISO   s   výtokovou    tryskou    o

vnitřním   průměru   6   mm   podle   normy   ISO   2431:1993);

(i)   jejichž   relativní   hustota   nepřesahuje   1,2:

----------------------------------------------------------------

Obalová   skupina   II             Obalová   skupina   III

----------------------------------------------------------------

0,6   m                           0,4   m

(ii)   pro     látky,     které    mají    být    přepravovány,

jejichž    relativní   hustota   (d)   přesahuje    1,2,

se   výška   pádu   vypočte   na   základě   relativní   (d)

hustoty     látky,    která    se    má     přepravovat,

zaokrouhlené   na   první   desetinné   místo   takto:

----------------------------------------------------------------

Obalová   skupina   II             Obalová   skupina   III

----------------------------------------------------------------

d    x    0,5   m                    d    x    0,33   m

----------------------------------------------------------------

6.1.5.3.6   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

6.1.5.3.6.1     Každý    obal    obsahující    kapalinu    musí    zůstat    po

vyrovnání    vnitřního    a    vnějšího    tlaku    těsný,     kromě

vnitřních    obalů    skupinových   obalů    a    kromě    vnitřních

nádob    kompozitních   obalů   (sklo,   porcelán   nebo   kamenina)

označených    symbolem   “RID/ADR“   podle   6.1.3.1    (a)    (ii),

kde   není   nutné   vyrovnání   tlaků.

6.1.5.3.6.2   Pokud   je   obal   na   tuhé   látky   podroben   zkoušce   pádem    a

jeho    horní    část    dopadne   na   dopadovou   plochu,    vyhověl

zkušební      vzorek     zkoušce,     jestliže     celý      obsah

vnitřního(ch)    obalu    (ů)   (např.    plastový    sáček)    nebo

vnitřní    nádoby    obsah    úplně    zadržel,    i    když    uzávěr

vnějšího     obalu     zatímco     je     funkční,     není      již

prachotěsný.

6.1.5.3.6.3    Obal    nebo   vnější   obal   kompozitního   nebo   skupinového

obalu    nesmějí   vykazovat   žádná   poškození,   která   by   mohla

ovlivnit    bezpečnost    během    přepravy.    Nesmí    dojít     k

žádnému    úniku   látky   z   vnitřní   nádoby   nebo   vnitřního(ch)

obalu(ů).

6.1.5.3.6.4    Ani    vnější    vrstva    pytle    ani    vnější    obal    nesmí

vykazovat    žádná    poškození,    která    by    mohla    ovlivnit

bezpečnost   během   přepravy.

6.1.5.3.6.5    Nepatrný    únik    obsahu   z   uzávěru(ů)    při    nárazu    se

nepovažuje   za   selhání   obalu   za   předpokladu,   že    následně

už   nedochází   k   žádnému   úniku.

6.1.5.3.6.6   Nesmí   dojít   k   protržení   obalů   obsahujících   věci   třídy

1,    které    by   mohlo   zapříčinit   únik   uvolněných   výbušných

látek   nebo   předmětů   z   vnějšího   obalu.

6.1.5.4   Zkouška   těsnosti

Zkouška     těsnosti     musí     být     provedena     u      všech

konstrukčních    typů    obalů   určených   pro    kapalné    látky;

není   však   nutná   u:

-     vnitřních   obalů   skupinových   obalů;

-     vnitřních   nádob   kompozitních   obalů   (sklo,   porcelán   nebo

kamenina)   označených   symbolem   “RID/ADR“   podle   6.1.3.1   (a)   (ii);

-     obalů   z   jemného   plechu   označených   symbolem   “RID/ADR“   podle

6.1.3.1   (a)   (ii)   určených   pro   látky,   jejichž   viskozita   při   23oC

je   větší   než   200   mm 2/s;

6.1.5.4.1   Počet   zkušebních   vzorků:   tři   zkušební   vzorky   od   každého

konstrukčního   typu   a   výrobce.

6.1.5.4.2     Zvláštní    příprava    zkušebních    vzorků    pro    zkoušku:

Uzávěry    opatřené   odvzdušňovacím   ventilem   musí    být    buď

nahrazeny   podobnými   uzávěry   bez   odvzdušňovacího    ventilu

nebo   uzávěry   musejí   být   neprodyšně   uzavřeny.

6.1.5.4.3    Zkušební    postup   a   použitý   tlak   vzduchu:   obaly    včetně

jejich    uzávěrů   se   musí   ponořit   pod   vodu   a   udržovat    tam

po    dobu    5    minut    při    současném    udržování    vnitřního

přetlaku;    způsob,    jakým    se    drží    pod    vodou,     nesmí

ovlivnit   výsledky   zkoušky.

Použitý   tlak   vzduchu   (přetlak)   musí   být:

----------------------------------------------------------------

Obalová   skupina   I   Obalová   skupina   II       Obalová   skupina   III

----------------------------------------------------------------

Nejméně   30   kPa       Nejméně   20   kPa           Nejméně   20   kPa

(0.3   baru)           (0.2   baru)               (0.2   baru)

----------------------------------------------------------------

Mohou     se    také    použít    jiné    nejméně    stejně     účinné

postupy.

6.1.5.4.4    Kritérium    pro   vyhovění   zkoušce:   Nesmí   být    zpozorován

žádný   únik   vzduchu.

6.1.5.5   Zkouška   vnitřním   (hydraulickým)   tlakem

6.1.5.5.1   Obaly   pro   zkoušku

Zkouška     vnitřním     hydraulickým     tlakem     (musí     být

provedena    u    všech   konstrukčních   typů    obalů    z    oceli,

plastů    a    kompozitních    obalů    určených    pro    kapaliny.

Avšak   tato   zkouška   se   nevyžaduje   se   u:

-     vnitřních   obalů   skupinových   obalů;

-     vnitřních   nádob   kompozitních   obalů   (sklo,   porcelán   nebo

kamenina)   označených   symbolem   “RID/ADR“   podle   6.1.3.1   (a)   (ii);

-     obalů   z   jemných   plechů   označených   symbolem   “RID/ADR“   podle

6.1.3.1   (a)   (ii)   určených   pro   látky,   jejichž   viskozita   při   23oC

je   větší   než   200   mm 2/s;

6.1.5.5.2   Počet   zkušebních   vzorků:   tři   zkušební   vzorky   od   každého

konstrukčního   typu   a   výrobce.

6.1.5.5.3    Zvláštní   příprava   zkušebních   vzorků   pro   zkoušku:   Každý

odvzdušňovací    ventil   musí   být   buď    nahrazeny    obdobnými

nepropustnými    uzávěry   nebo   ventily   musí   být    neprodyšně

uzavřeny.

6.1.5.5.4    Zkušební    metoda    a    použitý    tlak:    obaly    z    kovu    a

kompozitní    obaly   (sklo,   porcelán   nebo   kamenina)    včetně

jejich    uzávěrů   musí   být   podrobeny   zkušebnímu    tlaku    po

dobu    5   minut.   Plastové   obaly   a   kompozitní   obaly   (plast)

musí    být    podrobeny   zkušebnímu   tlaku   po   dobu   30    minut.

Tento    tlak   je   tlakem   uvedeným   ve   značení   požadovaném    v

6.1.3.1    (d).    Způsob    podepření    obalů    nesmí    zkreslit

výsledky   zkoušky.   Tlak   se   musí   zvyšovat   postupně    a    bez

rázů;    zkušební    tlak    musí   být    po    celou    dobu    trvání

zkoušky      konstantní.     Hydraulický     tlak      (přetlak)

stanovený   jednou   z   dále   uvedených   metod   musí   být:

(a)   nejméně   celkový   změřený   přetlak   v   obalu   (tj.   tenze   par

naplněné   látky   a   parciální   tlak   vzduchu   nebo   jiných   inertních

plynů,   minus   100   kPa)   při   55oC,   vynásobený   koeficientem

bezpečnosti   1,5;   tento   celkový   přetlak   se   musí   určit   pro   nejvyšší

stupeň   plnění   podle   4.1.1.4   a   plnicí   teplotu   15oC;   nebo

(b)   nejméně   1,75   násobek   tenze   par   naplněné   látky   při   50oC,

minus   100   kPa,   avšak   nejmenší   zkušební   tlak   100   kPa;   nebo

(c)   nejméně1,5   násobek   tenze   par   naplněné   látky   při   55oC,   minus

100   kPa,   avšak   nejmenší   zkušební   tlak   100   kPa.

6.1.5.5.5   Navíc   obaly   určené   pro   látky   obalové   skupiny   I   musí   být

zkoušeny    nejmenším   zkušebním   tlakem   250    kPa    (přetlak)

po    dobu    5    nebo    30    minut   v   závislosti    na    materiálu

konstrukce   obalu.

6.1.5.5.6Kritérium    pro   vyhovění   zkoušce:   nesmí   dojít    k    žádnému

úniku.

6.1.5.6   Zkouška   stohováním

Všechny    konstrukční    typy   obalů,    s    výjimkou    pytlů    a

nestohovatelných    kompozitních    obalů    (sklo,     porcelán

nebo    kamenina),    označených    symbolem    “RID/ADR“    podle

pododdílu   6.1.3.1   (a)   (ii)   musejí   být   podrobeny    zkoušce

stohováním.

6.1.5.6.1   Počet    zkušebních   vzorků:   tři   zkušební   vzorky   od   každého

konstrukčního   typu   a   výrobce.

6.1.5.6.2   Zkušební    postup:    zkušební    vzorek    musí    být    vystaven

zatížení   vrchní   plochy   zkušebního   vzorku   o   stejné   celkové

hmotnosti   totožných   kusů   které   by   na   něj   mohly   být   v   průběhu

přepravy   nastohovány;   pokud   zkušební   vzorky   obsahují   jinou   než

nebezpečnou   kapalinu   s   relativní   hustotou   odlišnou   od   kapaliny

určené    k   přepravě,   zatížení   musí   být   vypočteno   vzhledem

k   poslednímu.   Minimální   výška   stohování,   včetně   zkušebního

vzorku,   musí   být   3   m.   Zkouška   musí   trvat   24   hodiny,   s   výjimkou

plastových   sudů   a   kanystrů   a   kompozitních   obalů   -   (plast)   6HH1   a

6HH2   určených   pro   kapaliny,   které   musí   být   podrobeny   zkoušce

stohováním   po   dobu   28   dnů   při   teplotě   nejméně   40oC.

Pro    zkoušku   dle   6.1.5.2.5   se   použije   originální    plnící

látka.    Pro    zkoušku   dle   6.1.5.2.6   se   zkouška   stohováním

provede   se   standardní   kapalinou.

6.1.5.6.3    Kritéria    pro    vyhovění   zkoušce:   žádný    ze    zkušebních

vzorků    se    nesmí    stát   netěsným.   U    kompozitních    obalů

nebo    skupinových    obalů   nesmí   dojít    k    úniku    naplněné

látky    z    vnitřn    nádoby    nebo    vnitřního    obalu.    Žádný

zkušební    vzorek    nesmí   vykazovat    poškození,    která    by

mohla    zhoršit   bezpečnost   během   přepravy,   ani   deformace,

které    by    mohly    snížit    jeho    odolnost    nebo    způsobit

nestabilitu,    jsou-li    obaly   stohovány.    Plastové    obaly

musí   být   před   ohodnocením   ochlazeny   na   okolní   teplotu.

6.1.5.7   Dodatková    zkouška    propustnosti    pro    plastové    sudy     a

kanystry    podle   6.1.4.8   a   pro   kompozitní    obaly    (plast)

podle    6.1.4.19    určené    pro   přepravu    kapalin    s    bodem

vzplanutí    ?   60oC,   s   výjimkou   obalů   6HA 1.

U   obalů   z   polyetylénu   se   tato   zkouška   provede   jen   tehdy,   mají-li

být    schváleny    pro    přepravu   benzenu,    toluenu,    xylenu

nebo   směsi   a   přípravků   obsahujících   tyto   látky.

6.1.5.7.1     Počet     zkušebních    vzorků:    tři    obaly    od     každého

konstrukčního   typu   a   výrobce.

6.1.5.7.2     Zvláštní    příprava    zkušebního    vzorku    pro    zkoušku:

Zkušební    vzorky   se   předem   uskladní   s   originální    náplní

podle     6.1.5.2.5    nebo    u    obalů    z      polyetylénu     se

standardní    kapalinou   -   směs   uhlovodíků    (White    spirit)

podle   6.1.5.2.6.

6.1.5.7.3.       Zkušební   postup:   Zkušební   vzorky   naplněné    látkou,

pro    kterou   má   být   obal   schválen,   se   před   a   po   28   denním

skladování   při   teplotě   23oC   a   50%   relativní   vlhkosti   vzduchu

zváží.   U   obalů   z   polyetylénu   smí   být   zkouška   provedena   se

standardní   kapalinou   směsi   uhlovodíků   (White   spirit)   namísto

benzenu,   toluenu   nebo   xylenu.

.

6.1.5.7.4    Kritérium   pro   vyhovění   zkoušce:   propustnost   nesmí    být

větší   než   0,008   g/l.h

6.1.5.8   Zkušební   protokol

6.1.5.8.1    O    provedených    zkouškách    musí    být    sepsán    zkušební

protokol    ,    obsahující   minimálně    následující    údaje    a

musí   být   k   disposici   uživatelům   obalů

1.   Název   a   adresa   zkušebny;

2.   Jméno   a   adresa   žadatele,   pokud   je   to   vhodné;

3.   Jednoznačná    identifikace   protokolu   o   zkoušce    (např.

číslo);

4.   Datum   protokolu   o   zkoušce;

5.   Výrobce   obalu;

6.   Popis   konstrukčního   typu   obalu   (např.   rozměry,   materiály,

uzávěry,   tloušťka   atd.)   včetně   způsobu   výroby   (např.   vyfukování

lisování,   atd.),   který   může   zahrnovat   výkres(y)   a/nebo

fotografii(e);

7.   Nejvyšší   vnitřní   objem;

8.   Charakteristiky   zkušebních   náplní,   např.   viskozita   a

relativní   hustota   pro   kapaliny   a   rozměry   částic   pro   tuhé   látky;

9.   Popis   zkoušky   a   výsledky;

10.   Protokol   o   zkoušce   musí   být   podepsán   s   uvedením   jména   a

funkce   podepsaného.

6.1.5.8.2    Protokol   o   zkoušce   musí   obsahovat   prohlášení,   že    obal

určený    pro    přepravu    byl   odzkoušen    podle    příslušných

požadavků    tohoto    oddílu    a    že    použití    jiných    metod

balení    nebo    komponent,    může    mít    za    následek     jeho

neplatnost.   Kopie   protokolu   o   zkoušce   musí    být    dána    k

disposici   příslušnému   orgánu   .

6.1.6.   Standardní   kapaliny   pro   důkaz   chemické   snášenlivosti   obalů

a     IBC     z     polyetylénu    podle    6.1.5.2.6,     popřípadě

6.5.6.3.5

6.1.6.1   Pro   tyto   plasty   se   používají   následující   standardní

kapaliny:

(a)   Smáčecí    roztok    pro   látky,   které   u   polyetylénu    pod

napětím    silně   působí   na   vznik   trhlin,   zejména    pro

všechny    roztoky    a    přípravky    obsahující    smáčecí

prostředky.

Musí      se      použít      vodný      roztok       1       %

alkylbenzensulfonátu,    nebo    vodný     roztok     5     %

nonylfenolethoxylátu,   který   byl    předtím    skladován

nejméně    14   dní   při   teplotě   40°C,   předtím    než    byl

poprvé    použit   pro   zkoušky.   Povrchové   napětí   tohoto

roztoku   musí   být   31   až   35   mN/m   při   23oC.

Pro   zkoušku   stohováním   se   bere   za   základ   relativní

hustota   nejméně   1,20.

Je-li    prokázána    dostatečná   chemická    snášenlivost

se     smáčecím    roztokem,    nevyžaduje     se     zkouška

snášenlivosti   s   kyselinou   octovou.

Pro    originální    náplně   způsobující    v    polyetylénu

trhliny    pod    napětím,    který    je    odolný    působení

smáčecího      prostředku,      může      být       důkazem

odpovídající     chemické     snášenlivosti     provedení

předběžného     třítýdenního    skladování,     avšak     s

originální   náplní   při   40oC   podle   6.1.5.2.6.

(b)   Kyselina    octová    pro    látky   a    přípravky,    které    u

polyetylénu    způsobují    za    napětí    vznik     trhlin,

zejména    pro   monokarboxylové   kyseliny   a    jednomocné

alkoholy.

Musí   se   použít   kyselina   octová   o   koncentraci   98    až

100   %.Relativní   hustota   =   1,05.

Pro    zkoušku   stohováním   se   bere   za   základ   relativní

hustota   nejméně   1,1.

Pro    originální    náplně   způsobující    že    polyetylén

nabobtnává    více    než    působením    kyseliny     octové

tak,    že    hmotnost   polyetylénu   se   zvýší   až   o    4    %,

může       být      důkazem      odpovídající      chemické

snášenlivosti    provedení    předběžného    třítýdenního

skladování,    avšak    s   originální    náplní    při    40oC

podle   6.1.5.2.6.

(c)   n-butylacetát/smáčecí       roztok       nasycený       n-

butylacetátem     pro     látky    a     přípravky,     které

nabobtnávají     polyetylén    tak,    že     se     hmotnost

polyetylénu    zvýší    nejvýše   asi    o    4    %,    a    které

současně   způsobují   vznik   trhlin   za   napětí,    zejména

pro    prostředky   k   ochraně   rostlin,   tekuté    barvy    a

estery.    Pro    předběžné   skladování   podle    6.1.5.2.6

se    musí   použít   n-butylacetát   o   koncentraci    98    až

100   %.

Pro    zkoušku   stohováním   v   souladu   s   6.1.5.6   se   musí

použít    zkušební   kapalina   sestávající   z   1   až    10    %

vodného    roztoku   smáčecího   prostředku    smíseného    s

2    %    n-butylacetátu   podle   předcházejícího   odstavce

a).

Pro    zkoušku   stohováním   se   bere   za   základ   relativní

hustota   nejméně   1,0.

U    plnicích    látek,    jejichž    působením    polyetylén

nabobtnává    více    než    působením    n-butylacetátu    a

tak,    že    se   hmotnost   polyetylénu   zvýší    nejvýše    o

7,5%,    smí    být   odpovídající   chemická    snášenlivost

prokázána   po   předběžném   třítýdenním   skladování    při

40oC   podle   6.1.5.2.6,   avšak   s   originální   náplní.

(d)   Směs     uhlovodíků    (White    spirit)     pro     látky     a

přípravky,    které   působí   nabobtnávání    polyetylénu,

zejména   pro   uhlovodíky,   estery   a   ketony.

Musí    se    použít    směs   uhlovodíků   s    rozmezím    bodu

varu    od    160   do   200oC,   relativní   hustotou   0,78    až

0,80,    bodem    vzplanutí   vyšším   než   50oC    a    obsahem

aromatických   uhlovodíků   od   16   do   21   %.

Pro    zkoušku   stohováním   se   bere   za   základ   relativní

hustota   nejméně   1,0.

U    plnicích    látek,    které   nabobtnávají    polyetylén

tak,    že    se   hmotnost   polyetylénu   zvýší   o   více    než

7,5    %,    smí    být    přiměřená   chemická    snášenlivost

prokázána   po   třítýdenním   předběžném   skladování    při

40oC    podle    6.1.5.2.6,   avšak   s    originální    plnicí

látkou.

(e)   Kyselina    dusičná    pro   všechny    látky    a    přípravky,

které    působí    na   polyetylén   oxidačně    a    způsobují

molekulární      degradaci     (a     následně      snižují

molekulární    hmotnost)   stejnou   nebo   menší    než    55%

kyselina   dusičná.

Musí    se    použít    kyselina    dusičná    o    koncentraci

nejméně   55   %.

Pro    zkoušku   stohováním   se   bere   za   základ   relativní

hustota   nejméně   1,4.

U    originálních   náplní,   které   oxidují    silněji    než

55%      kyselina     dusičná,     nebo     které     snižují

molekulární    hmotnost,    se    musí    postupovat    podle

6.1.5.2.5.

Doba     životnosti    obalu    musí     být     v     takových

případech    stanovena   pozorováním    stupně    poškození

(např.     dva     roky     pro     kyselinu     dusičnou     o

koncentraci   nejméně   55%).

(f)   Voda    pro   látky,   které   nenapadají   polyetylén   způsoby

uvedenými    v    předchozích    odstavcích    a)    až     e),

zejména    pro    anorganické   kyseliny   a    louhy,    vodné

roztoky   solí,   vícemocné   alkoholy   a   organické    látky

ve   vodném   roztoku.

Pro    zkoušku   stohováním   se   bere   za   základ   relativní

hustota   nejméně   1,2.

Zkouška    konstrukčního   typu   s   vodou   se    nevyžaduje,

pokud    je   prokázána   přiměřená   chemická   snášenlivost

se   smáčecím   roztokem   nebo   s   kyselinou   dusičnou.

_______________________________

1    Relativní     hustota    (d)    je    považována     za     synonymum

specifické   hmotnosti    a   je   v   tomto   textu   používána

2    Rozlišovací    značka    pro   motorová   vozidla    v    mezinárodním

provozu   předepsaná   Úmluvou   o   silničním   provozu   (Vídeň,   1968).

2    Rozlišovací   značka   pro   motorová   vozidla   v   mezinárodním   provozu

předepsaná   Úmluvou   o   silničním   provozu   (Vídeň,   1968).

3    Viz   norma   ISO   2248.

KAPITOLA 6.2 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB, AEROSOLOVÝCH ROZPRAŠOVAČŮ, MALÝCH NÁDOBEK OBSAHUJÍCÍCH PLYN (PLYNOVÝCH KARTUŠÍ) A ZÁSOBNÍKŮ DO PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ OBSAHUJÍCÍCH ZKAPALNĚNÝ HOŘLAVÝ PLYN

6.2.1       Všeobecné   požadavky

POZNÁMKA:     Aerosolové     rozprašovače,     malé     nádobky

obsahující    plyn    (plynové    kartuše)    a    zásobníky     do

palivových    článků   obsahující   zkapalněný    hořlavý    plyn

nejsou   předmětem   požadavků   oddílů   6.2.1   až   6.2.5.

6.2.1.1    Konstrukce   a   výroba

6.2.1.1.1         Tlakové     nádoby    a    jejich    uzávěry    musí     být

zkonstruovány,   vyrobeny,   odzkoušeny   a   vybaveny   takovým   způsobem,

aby   vydržely   všechny   podmínky,   včetně   únavy,   kterým   budou

vystaveny   během   normálních   podmínek   přepravy   a   používání.

6.2.1.1.2       (Vyhrazeno)

6.2.1.1.3        V    žádném    případě    nesmí   být   minimální    tloušťka

stěny   menší   nežli   ta,   která   je   specifikovaná   v   technických

normách   pro   konstrukci   a   výrobu.

6.2.1.1.4       Pro   svařované   tlakové   nádoby   se   smějí   použít   pouze

kovy   dobře   svařitelné.

6.2.1.1.5        Zkušební    tlak   láhví,   trubkových   nádob,   tlakových

sudů   a    svazků   láhví   musí   splňovat   podmínky   pokynu   pro   balení

P200   pododdílu    4.1.4.1.   Zkušební   tlak   pro   uzavřené   kryogenní

nádoby   musí   splňovat   podmínky   pokynu   pro   balení   P203   pododdílu

4.1.4.1.

6.2.1.1.6        Tlakové    nádoby    uspořádané   do    svazků    musí    být

strukturálně   podepřeny   a   musí   držet   pohromadě   jako   jednotka..

Tlakové   nádoby   musí   být   zabezpečeny   způsobem,   který   zabraňuje

v   pohybu   ve   vztahu   ke   strukturálnímu   uspořádání   a   k   pohybu,

který    by    měl   za   následek   vznik   lokálních    koncentrací

nebezpečných   napětí.   Různá   příslušenství   (např.   sběrné   potrubí,

ventily   a   měřiče   tlaku)   musí   být   zkonstruována   a   vyrobena   tak,

aby   byla   chráněna   před   poškozením   nárazem   a   před   silami,   kterým

jsou   při   přepravě   normálně   vystavena.   Sběrná   a   rozdělovací

potrubí   musejí   mít   nejméně   stejný   zkušební   tlak   jako   láhve.   Pro

toxické   zkapalněné   plyny,   musí   mít   každá   tlaková   nádoba   izolační

ventil,   který   zajistí,   že   každá   tlaková   nádoba   může   být   plněna

samostatně   a   dále   zaručí,   že   během   přepravy   nedojde   ke   vzájemné

výměně   obsahu   tlakových   nádob.

POZNÁMKA:    Toxické    zkapalněné   plyny   mají    klasifikační

kódy   2T,2TF,   2TC,   2TO,   2TFC   nebo   2TOC.

6.2.1.1.7       Je   třeba   se   vyvarovat   styku   rozdílných   kovů,   který

může   mít   za   následek   poškození   vlivem   galvanického   působení.

6.2.1.1.8         Dodatečné    požadavky    na    konstrukci    uzavřených

kryogenních   nádob   pro   hluboce   zchlazené    zkapalněné   plyny.

6.2.1.1.8.1      Mechanické    vlastnosti   použitého    kovu    musí    být

stanoveny   pro   každou   tlakovou   nádobu;   rovněž    musí    být

stanovena   vrubová   houževnatost   a   koeficient   ohybu.

POZNÁMKA:     Pro    vrubovou    houževnatost    jsou     detaily

zkušebních   požadavků,   které   je   možno   použít,   uvedeny    v

6.8.5.3.

6.2.1.1.8.2     Tlakové   nádoby   musí   být   tepelně   izolovány.   Tepelná

izolace     musí     být    chráněna    proti     nárazu     pomocí

izolačního    pláště.    Jestliže    prostor    mezi     tlakovou

nádobou    a   izolačním   pláštěm   je   zbaven   vzduchu   (vakuová

izolace)    musí    být    plášť   zkonstruován    tak,    aby    bez

trvalé   deformace   vydržel   vnější   tlak   nejméně   100   kPa   (1

bar),    vypočtený   podle   uznaného   technického   kódu,    nebo

vypočtený   kritický   tlak,   při   kterém   dojde   ke   zhroucení,

ne    menší    než   200   kPa   (2   bary)   přetlaku.    Jestliže    je

plášť    uzavřený   tak,   že   je   plynotěsný   (např.   v    případě

vakuové   izolace),   musí   být   vybaven   zařízením,   které    má

zabránit,     v     případě    neodpovídající     plynotěsnosti

tlakové     nádoby    nebo    jejího    příslušenství,     vzniku

jakéhokoli     nebezpečného    tlaku    v    izolační     vrstvě.

Zařízení   musí   zabránit   pronikání   vlhkosti   do   izolace.

6.2.1.1.8.3      Uzavřené    kryogenní   nádoby    určené    pro    přepravu

hluboce   zchlazených   zkapalněných   plynů   s   bodem   varu   pod

-182    °C     při    atmosférickém   tlaku    nesmějí    obsahovat

materiály,   které   by   mohly   nebezpečným   způsobem   reagovat

s   kyslíkem   nebo   s   atmosférou   obohacenou   kyslíkem,   pokud

jsou    umístěny   v   částech   tepelné   izolace,   kde    existuje

riziko    styku    s    kyslíkem   nebo   s   kapalinou    obohacenou

kyslíkem.

6.2.1.1.8.4     Uzavřené   kryogenní   nádoby   musí   být   zkonstruovány   a

vyrobeny     s     vhodným     zdvihacím     a     zabezpečovacím

zařízením.

6.2.1.1.9   Dodatečné    požadavky   na   konstrukci   tlakových   nádob    pro

acetylen

Tlakové    nádoby   pro   UN   1001   acetylen,   rozpuštěný    a    UN

3374    acetylen,    bez    rozpouštědla    musí    být    naplněny

porézním    materiálem,    rovnoměrně    rozloženým    a    typu,

který    vyhovuje    předpisům    a    zkouškám    specifikovaným

příslušným   orgánem   a   který:

(a)       je    snášenlivý   s   tlakovou   nádobou    a    nevytváří

škodlivé       nebo     nebezpečné     sloučeniny      buďto

s    acetylenem,    nebo   s   rozpouštědlem    v    případě    UN

1001;   a

(b)       je    schopný   zabránit   šíření   rozkladu    acetylenu

v   porézním   materiálu.

V   případě     UN    1001    se     musí    rozpouštědlo     snášet

s   tlakovou   nádobou.

6.2.1.2    Materiály

6.2.1.2.1   Konstrukční   materiály   tlakových   nádob   a   jejich   uzávěrů,

které   jsou   v   přímém   styku   s   nebezpečnými   látkami,   které

se     mají     přepravovat,    nesmějí    být    těmito    látkami

napadány     nebo    zeslabeny    a    nesmějí     být     příčinou

nebezpečného    efektu,    jako    je    například    katalytická

reakce   nebo   reakce   s   nebezpečnými   látkami.

6.2.1.2.2   Tlakové    nádoby    a    jejich   uzávěry    musí    být    vyrobeny

z   materiálů   specifikovaných   v   konstrukčních   a   výrobních

technických   normách   a   v   odpovídajícím   pokynu   pro   balení

pro   látky   určené   k   přepravě   v   tlakové   nádobě.   Materiály

musí    být   odolné   proti   křehkému   lomu    a   vůči   trhlinkové

korozi,    jak   je   stanoveno   v    konstrukčních   a    výrobních

normách.

6.2.1.3    Provozní   výstroj

6.2.1.3.1   Ventily,   potrubí   a   jiná   příslušenství   vystavená    tlaku,

s    výjimkou    zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku,    musí    být

zkonstruovány    a   vyrobeny   tak,   aby   tlak    při    roztržení

byl    nejméně    1,5    násobkem    zkušebního    tlaku    tlakové

nádoby.

6.2.1.3.2   Provozní   výstroj   musí   být   uspořádána   nebo   zkonstruována

tak,   aby   se   zabránilo   poškození,   které   by   mohlo   vést    k

uvolnění     obsahu     tlakové    nádoby    během     normálních

podmínek   manipulace   a   přepravy.   Sběrná   potrubí    vedoucí

k    uzavíracím   ventilům   musí   být   dostatečně    flexibilní,

aby   chránila   ventily   a   potrubí   před   smykovým   lomem   nebo

uvolněním      obsahu     tlakových     nádob.      Plnící      a

vyprazdňovaní   ventily   a   všechna   ochranná   víka   musí    být

schopna    zajištění   proti   neúmyslnému   otevření.    Ventily

musí   být   chráněny,   jak   je   specifikováno   v   4.1.6.8.

6.2.1.3.3   Tlakové    nádoby,   které   nejsou   schopné   ruční    manipulace

nebo     valení,     musí     být     vybaveny     příslušenstvím

(skluznicemi,   úchyty,   řemeny),   které   zajistí,   že    mohou

být    bezpečně    manipulovány   mechanickými    prostředky    a

které    je     uzpůsobeno   tak,   aby   nebyla   narušena    jejich

pevnost,    ani    aby    nezpůsobilo    nepřiměřená    napětí    v

tlakové   nádobě.

6.2.1.3.4   Jednotlivé    tlakové   nádoby   musí   být   vybaveny    zařízením

pro    vyrovnávání    tlaku,    jak    je    to    specifikováno    v

pokynu    pro   balení   P200   (2)   pododdílu.   4.1.4.1    nebo    v

6.2.1.3.6.4    a    6.2.1.3   6.5.   Zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku     musí    být    zkonstruována    tak,    aby     zabránila

vniknutí    cizí   látky,   úniku   plynu   a   vzniku    jakéhokoliv

nebezpečného   nadměrného   tlaku.   Pokud   jsou    zařízení   pro

vyrovnávání   tlaku   na   horizontálních   tlakových    nádobách

spojených    sběrným    potrubím    a     naplněných     hořlavým

plynem,   musí   být   uspořádána   tak,   aby   plyn   volně    unikal

do     volného     prostoru    takovým     způsobem,     aby     se

unikajícímu    plynu    zabránilo    dostat    se    do    styku    s

vlastní     tlakovou     nádobu    za     normálních     podmínek

přepravy.

6.2.1.3.5   Tlakové    nádoby,   jejichž   plnění   se   měří   objemově,    musí

být   vybaveny   ukazatelem   hladiny.

6.2.1.3.6   Dodatečné   požadavky   na   uzavřené   kryogenní   nádoby

6.2.1.3.6.1       Každý    plnící    a    vyprazdňovací    otvor    uzavřené

kryogenní   nádoby   použité   pro   přepravu   hořlavých   hluboce

zchlazených     zkapalněných    plynů,    musí    být     vybaven

nejméně      dvěma     navzájem     nezávislými     uzavíracími

zařízeními   v   sérii,   z   nichž   první   je   uzavírací   ventil   a

druhé   zátka   nebo   ekvivalentní   zařízení.

6.2.1.3.6.2     Pro   sekce   potrubí,   které   mohou   být   na   obou   koncích

uzavřeny   a   kde   kapalný   produkt   může   být   zachycen,    musí

být   použit   způsob   automatického   uvolnění   tlaku,   aby    se

zabránilo   nadměrnému   nárůstu   tlaku   v   potrubí.

6.2.1.3.6.3      Každé   připojení   k   uzavřené   kryogenní   nádobě    musí

být    jasně   označeno,   aby   byla   určena   jeho   funkce   (např.

plynná   nebo   kapalná   fáze).

6.2.1.3.6.4      Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.2.1.3.6.4.1    Každá   uzavřená   kryogenní   nádoba   musí   být   vybavena

nejméně    jedním   zařízením   pro   vyrovnávání    tlaku.    Toto

zařízení     musí     být    takového    typu,    aby     odolávalo

dynamickým   silám   včetně   rázové   vlny.

6.2.1.3.6.4.2   Uzavřené   kryogenní   nádoby   mohou   mít   navíc   průtržný

kotouč    paralelně    s   pružinovým(i)   zařízením(ími),    aby

byly   splněny   požadavky   6.2.1.3.6.5.

6.2.1.3.6.4.3    Připojení   k   zařízením   pro   vyrovnávání   tlaku    musí

mít    dostatečný   rozměr,   aby   umožnily   neomezený    průchod

požadovaného   množství    plynu   k   zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku.

6.2.1.3.6.4.4    Veškeré    přívody   zařízení   pro    vyrovnávání    tlaku

musí    být    za     podmínek    maximálního    plnění    umístěny

v   plynném   prostoru   uzavřené   kryogenní   nádoby   a   zařízení

musí   být   uspořádána   tak,   aby   se   zajistilo,   že   unikající

plyn   může   být   vypouštěn   bez   omezení.

6.2.1.3.6.5      Kapacita    a    nastavení   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku

POZNÁMKA:   Ve   vztahu   k    zařízením   pro   vyrovnávání    tlaku

uzavřených   kryogenních   nádob   znamená   nejvyšší    dovolený

provozní   tlak   (MAWP)   maximální   účinný   přetlak   přípustný

na    horní    části   naplněné   uzavřené   kryogenní    nádoby    v

její    provozní   poloze   včetně   nejvyššího   účinného    tlaku

během   plnění   a   vyprazdňování.

6.2.1.3.6.5.1    Zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku   se   musí    otevírat

automaticky   při   tlaku   ne   nižším   nežli   MAWP   a    musí    být

plně   otevřena   při   tlaku   rovném   110%   MAWP.   Po   odpouštění

se    musí    uzavřít    při   tlaku   ne   nižším    než    10    %    pod

hodnotou    tlaku,   při   kterém   začíná   odpouštění,    a    musí

zůstat   uzavřená   při   všech   nižších   tlacích.

6.2.1.3.6.5.2    Průtržné    kotouče    musí   být    nastaveny    tak,    aby

praskly    při    nominálním    tlaku,    který    je    nižší    než

zkušební   tlak   nebo   150   %   MAWP.

6.2.1.3.6.5.3    V    případě    ztráty    vakua    ve    vakuově    izolované

uzavřené   kryogenní   nádobě   musí   být   kombinovaná   kapacita

všech    instalovaných    zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku

natolik   dostatečná,   aby   tlak   (včetně   akumulace)    uvnitř

uzavřené   kryogenní   nádoby   nepřekročil   120   %   MAWP.

6.2.1.3.6.5.4    Požadovaná    kapacita     zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku    musí   být   vypočtena   podle   stanoveného   technického

předpisu   uznaného   příslušným   orgánem1.

6.2.1.4    Schvalováni   tlakových   nádob

6.2.1.4.1   Shoda   tlakových   nádob   musí   být   hodnocena   (sledována)    v

době    výroby,    jak    požaduje   příslušný    orgán.    Tlakové

nádoby   musí   být   podrobeny   inspekci,   zkouškám   a   musí   být

schváleny    inspekční   organizací.   Technická    dokumentace

musí     zahrnovat     všechny    specifikace     týkající     se

konstrukce   a   výroby   a   úplnou   dokumentaci   pro    výrobu    a

zkoušky.

6.2.1.4.2   Systémy     zajištění     kvality    musí     být     v     souladu

s   požadavky   příslušného   orgánu.

6.2.1.5    První   inspekce   a   zkouška

6.2.1.5.1   Nové     tlakové    nádoby,    jiné    než    uzavřené    kryogenní

nádoby,   musí   být   podrobeny   zkouškám   a   inspekcím   během   a

po   výrobě   podle   příslušných   konstrukčních   norem,   včetně

následujících   ustanovení:

Na   adekvátním   vzorku   tlakových   nádob:

(a)    zkoušení   mechanických   vlastností   konstrukčních   materiálů;

(b)    ověření   minimální   tloušťky   stěny;

(c)    ověření   homogenity   materiálu   pro   každou   výrobní   šarži;

(d)    inspekce   vnějšího   a   vnitřního   stavu   tlakových   nádob;

(e)    inspekce   závitů   hrdla;

(f)    ověření   souladu   s   konstrukční   normou;

Pro   všechny   tlakové   nádoby:

(g)    hydraulická   tlaková   zkouška.   Tlakové   nádoby   musí   odolat

zkušebnímu    tlaku   bez   expanze   větší   než   je    dovolena    v

konstrukční   specifikaci;

POZNÁMKA:    Se    souhlasem   příslušného    orgánu    může    být

hydraulická    tlaková    zkouška     nahrazena    zkouškou    za

použití    plynu,    kde    taková    operace    neznamená    žádné

nebezpečí.

(h)    inspekce   a   vyhodnocení   výrobních   závad   a   buďto   jejich

oprava   nebo   označení   tlakových   nádob   za   nepoužitelné.   V   případě

svařovaných   tlakových   nádob   musí   být   věnována   zvláštní   pozornost

kvalitě   svárů;

(i)    inspekce   značení   na   tlakových   nádobách;

(j)    tlakové   nádoby   určené   k   přepravě   UN   1001   acetylenu,

rozpuštěného   a   UN   3374   acetylenu,   bez   rozpouštědla   musí   být

navíc   podrobeny   inspekci,   aby   byla   zajištěna   odpovídající

instalace   a   stav   porézního   materiálu   a,   pokud   je   to   patřičné,

množství   rozpouštědla.

6.2.1.5.2   Na    přiměřeném   vzorku   uzavřených   kryogenních   nádob   musí

být     provedeny     inspekce    a     zkoušky     specifikované

v    6.2.1.5.1   (a),   (b),   (d)   a   (f).   Svary   musí   být    navíc

podrobeny    inspekci   pomocí   radiografické,    ultrazvukové

nebo    jiné    vhodné    nedestruktivní   zkušební    metodě    na

vzorku    uzavřených    kryogenních   nádob    podle    příslušné

konstrukční    a    výrobní   normy.   Tato   inspekce    sváru    se

nepoužívá   pro   plášť.

Všechny   uzavřené   kryogenní   nádoby   musí   navíc   podstoupit

první   inspekce   a   zkoušky   specifikované   v   6.2.1.5.1   (g),

(h)    a    (i),   a   po   kompletaci   zkoušku   těsnosti   a   zkoušku

funkční   způsobilosti   provozní   výstroje.

6.2.1.6    Periodická   inspekce   a   zkouška

6.2.1.6.1   Opakovatelně     plnitelné    tlakové    nádoby,     jiné     než

kryogenní     nádoby,    musí    být    podrobeny     periodickým

inspekcím    a    zkouškám   organizací   pověřenou    příslušným

orgánem   podle   dále    uvedených   požadavků:

(a)    kontrola   vnějšího   stavu    tlakové   nádoby   a    ověření   výstroje

a   vnějšího   značení   ;

(b)    kontrola   vnitřního   stavu   tlakové   nádoby   (např.   kontrolou

vnitřku,   ověření   minimální   tloušťky   stěny);

(c)    ověření   závitů,    jsou-li   stopy   koroze   nebo    je-li

demontováno   příslušenství;

(d)    hydraulická   tlaková   zkouška,   a   pokud   je   to   nutné,   ověření

charakteristik   materiálu   vhodnými   zkouškami;

(e)    ověření   provozní   výstroje,   jiných   příslušenství   a   zařízení

pro   vyrovnávání   tlaku,   pokud   mají   být   znovu   uvedeny    do   provozu.

POZNÁMKA    1:   Se   souhlasem   příslušného   orgánu    může    být

hydraulická     tlaková     zkouška     nahrazena      zkouškou

za   použití   plynu,   pokud   není   tento   postup   nebezpečný.

POZNÁMKA    2:   Se   souhlasem   příslušného   orgánu    může    být

hydraulická   tlaková   zkouška   láhví   nebo   trubkových   nádob

nahrazena    ekvivalentní    metodou    na    základě     zkoušky

akustické    emise,   kontroly   ultrazvukem    nebo    kombinace

zkoušky   akustické   emise   a    kontroly   ultrazvukem.

POZNÁMKA   3:   K   frekvenci   periodických   inspekcí   a   zkoušek

viz   pokyn   pro   balení   P200   pododdílu   4.1.4.1.

6.2.1.6.2   U    tlakových    nádob    určených    pro    přepravu    UN    1001

acetylenu,    rozpuštěného    a    UN    3374    acetylenu,     bez

rozpouštědla    musí   být   provedena   pouze    kontrola    podle

6.2.1.6.1    (a),   (c)   a   (   e).   Navíc   musí   být   zkontrolován

stav     porézního    materiálu    (např.    praskliny,     volný

prostor   v   horní   části,   uvolnění,   usazení).

6.2.1.7    Požadavky   na   výrobce

6.2.1.7.1   Výrobce    musí    být   technicky   schopný    a    musí    vlastnit

veškeré    prostředky    požadované    pro    úspěšnou     výrobu

tlakových   nádob,   zvláště   kvalifikovaný   personál   pro:

(a)    dohled   nad   celým   výrobním   procesem;

(b)    provedení   spojů   materiálů;   a

(c)    provedení   příslušných   zkoušek.

6.2.1.7.2   Zkouška   odbornosti   výrobce   musí   být   ve   všech   případech

vykonána   inspekční   organizací   pověřenou   příslušným   orgánem   země

schválení.

6.2.1.8         Požadavky   na   inspekční   organizace

6.2.1.8.1         Inspekční    organizace    musí    být    nezávislé     na

výrobních   podnicích   a   kompetentní   pro   provádění   zkoušek,

inspekcí   a   požadovaných   schválení.

6.2.2      Požadavky   na   UN   tlakové   nádoby

Navíc    k    všeobecným   požadavkům   oddílu   6.2.1,    musí    UN

tlakové   nádoby   splňovat   požadavky   tohoto   oddílu,   včetně

příslušných   norem.

6.2.2.1         Konstrukce,   výroba   a   první   inspekce   a   zkouška

6.2.2.1.1        Následující    normy    se    vztahují    na    konstrukci,

výrobu   a   první   inspekci   a   zkoušku   UN   láhví,   s   výjimkou   toho,   že

požadavky   na   inspekci    vztahující   se   k   systému   posuzování   shody

a   schvalování   musí   být   v   souladu   s   6.2.2.5:

---------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   9809-1:1999                Plynové   láhve   -   Opakovaně   plnitelné   bezešvé   ocelové   plynové   láhve     -

,    Konstrukce,    výroba    a    zkoušení   -   Část   1:    Kalené    a    temperované

ocelové   láhve   s   pevností   v   tahu   menší   než   1100   MPa

POZNÁMKA:    Poznámka    týkající   se   F   faktoru   v   oddílu    7.3    této    normy

nesmí   být   použita   pro   UN   láhve.

ISO   9809-2:2000                Plynové    láhve   -   Opakovaně   plnitelné   bezešvé   ocelové   plynové   láhve    -

Konstrukce,   výroba   a   zkoušení   -   Část   2:   Kalené   a   temperované    ocelové

láhve   s   pevností   v   tahu   větší   nebo   rovnou   1100   MPa

ISO   9809-3:2000                Plynové    láhve   -   Opakovaně   plnitelné   bezešvé   ocelové   plynové   láhve    -

Konstrukce,   výroba   a   zkoušení   -   Část   3:   Normalizované    ocelové   láhve

ISO   7866:1999                  Plynové    láhve   -   Opakovaně   plnitelné   bezešvé   plynové   láhve   ze   slitiny

hliníku-Konstrukce,   výroba   a   zkoušení

POZNÁMKA:    Poznámka    týkající   se   F   faktoru   v   oddílu    7.2    této    normy

nesmí    být    použita   pro   UN   láhve.   Slitina   hliníku    6351A    -    T6    nebo

ekvivalentní   není   dovolena.

ISO   11118:1999                 Plynové    láhve   -   Kovové   plynové   láhve   pro   jedno   použití   -   Specifikace

a   zkušební   metody

ISO   11119-1:2002               Plynové   láhve   kompozitní   konstrukce-   Specifikace   a   zkušební   metody    -

Část   1:    Kompozitní   plynové   láhve   ovinuté   obručí

ISO   11119-2:2002               Plynové   láhve   kompozitní   konstrukce   -   Specifikace   a   zkušební   metody   -

Část    2:     Plně    ovinuté,   vláknem   vyztužené   kompozitní   plynové    láhve

s   kovovými   vložkami   podílejícími   se   na   zátěži

ISO   11119-3:   2002              Plynové   láhve   kompozitní   konstrukce   -   Specifikace   a   zkušební   metody   -

Část    3:    Plně    ovinuté,   vláknem   vyztužené   kompozitní    plynové    láhve

s   kovovými   nebo   nekovovými   vložkami   nepodílejícími   se   na   zátěži

---------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA   1:   Ve   výše   uvedených   referenčních   normách   musí

být     kompozitní    láhve    zkonstruovány    pro    neomezenou

provozní   životnost.

POZNÁMKA    2    :   Po   prvních   15   letech   provozu    mohou    být

kompozitní    láhve   vyrobené   dle   těchto    norem    schváleny

pro     další     provoz    příslušným    orgánem,     který     je

zodpovědný    za   původní   schválení   láhví   a    který    založí

svoje    rozhodnutí   na   informacích   ze   zkoušky,    které    mu

poskytne   výrobce   nebo   vlastník   nebo   uživatel.

6.2.2.1.2        Následující    norma    se    vztahuje    na    konstrukci,

výrobu    a   první   inspekci   a   zkoušku   UN   trubkových   nádob,

s   výjimkou   toho,   že   požadavky   na   inspekci   vztahující   se   k

systému   posuzování   shody   a   schvalování   musí   být   podle   6.2.2.5:

---------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   11120:1999                  Plynové    láhve    -   Opakovaně   plnitelné   bezešvé   ocelové    trubkové

nádoby    pro    přepravu   stlačeného   plynu   s   hydraulickým    vnitřním

objemem   mezi   150   l   a   3000   l   -   Konstrukce,   výroba   a   zkoušení

POZNÁMKA    :   Poznámka   týkající   se   F   faktoru   v   oddílu    7.1.    této

normy    nesmí   být   pro   UN   trubkové   nádoby   použita.

---------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

6.2.2.1.3        Následující    normy    se    vztahují    na    konstrukci,

výrobu   a   první   inspekci   a   zkoušku   UN   láhví   na   acetylen,

s   výjimkou   toho,   že   požadavky   na   inspekci   vztahující   se   k

systému   posuzování   shody   a   schvalování   musí   být   podle   6.2.2.5:

Pro   vlastní   láhev:

ISO   9809-1:   1999               Plynové    láhve    -    Opakovaně   plnitelné   bezešvé   ocelové    plynové

láhve     -    Konstrukce,   výroba   a   zkoušení   -   Část   1    :    Kalené    a

temperované   ocelové   láhve    s   pevností   v   tahu   menší   než   1100   MPa

POZNÁMKA:    Poznámka   týkající   se   F   faktoru   v    oddílu    7.3.    této

normy   nesmí   být   pro   UN   láhve   použita.

ISO   9809-3:2000                Plynové    láhve    -    Opakovaně   plnitelné   bezešvé   ocelové    plynové

láhve    -    Konstrukce,   výroba   a   zkoušení   -   Část   3:   Normalizované

ocelové   láhve

Pro   porézní   materiály   v   láhvi:

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   3807-1:2000                Láhve   na   acetylen-   Základní   požadavky   -   Část   1:   Láhve   bez    tavných   zátek

ISO   3807-2:2000                Láhve   na   acetylen-   Základní   požadavky   -   Část   2:   Láhve   s    tavnými   zátkami

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

6.2.2.1.4        Následující    norma    se    vztahuje    na    konstrukci,

výrobu   a   první   inspekci   a   zkoušku   UN   kryogenních   nádob,

s   výjimkou   toho,   že   požadavky   na   inspekci   vztahující   se   k

systému   posuzování   shody   a   schvalování   musí   být   podle   6.2.2.5:

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   21029-1:2004                  Kryogenní   nádoby   -   Přepravitelné   vakuově   izolované   nádoby   s    objemem

nejvýše   1000   l   -   Část   1:   Konstrukce,   výroba   ,   inspekce   a   zkoušky

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

6.2.2.2         Materiály

Navíc      k     materiálovým     požadavkům     specifikovaným

v    normách   pro    konstrukci   a   výrobu   tlakových    nádob    a

k    veškerým   omezením   specifikovaným   v   příslušném   pokynu

pro    balení   pro   přepravovaný   plyn(y)   (např.    pokyn    pro

balení    P200    v   4.1.4.1),   se   ke   snášenlivosti   materiálu

použijí   následující   normy:

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   11114-   1:1997                  Přepravitelné    plynové    láhve    -    Snášenlivost    materiálů    lahví     a

ventilů   s   plynným   obsahem   -   Část   1   :   Kovové   materiály

ISO   11114-   2:2000                  Přepravitelné     plynové    láhve-    Snášenlivost    materiálů     lahví     a

ventilů   s   plynným   obsahem   -   Část   2   :   Nekovové   materiály

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA:   Omezení   stanovená   v   ISO   11114   -   1   pro   použití

ocelových   slitin   vysoké   pevnosti   o   maximální     pevnosti

v   tahu   až   do   1   100   MPa    se   nevztahují   na   UN   2203   silan.

6.2.2.3         Provozní   výstroj

Na    uzávěry    a    jejich   ochranu   se   vztahují    následující

normy   :

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   11117:1998                  Plynové    láhve    -   Ochranná   víčka   ventilů   a   ochrana    ventilů    pro

průmyslové    a    lékařské    plynové   láhve   -    Konstrukce,    výroba    a

zkoušky

ISO   10297:2006                  Přepravitelné    plynové    láhve   -   Ventily   lahví    -    Specifikace    a

typová   zkouška

POZNÁMKA    :    Verze    EN   této   ISO   normy   splňuje     požadavky    a    je

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------                                možno   ji   rovněž   použít.

6.2.2.4         Periodická   inspekce   a   zkouška

Na    periodické   inspekce   a   zkoušky   UN   láhví   se    vztahují

následující   normy:

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

ISO   6406:2005                      Periodická   inspekce   a   zkouška   bezešvých   ocelových   plynových   lahví

ISO   10461:2005   +                   Bezešvé    plynové   láhve   ze   slitiny   hliníku   -   Periodická   inspekce    a

A 1:   2006                           zkouška

ISO   10462   :   2005                   Plynové    láhve    -    Přepravitelné   láhve   na    rozpuštěný    acetylen    -

Periodická   inspekce   a   údržba

ISO   11623   :   2002                   Přepravitelné    plynové    láhve    -    Periodická    inspekce    a    zkouška

kompozitních   plynových   lahví

----------------------------   -----------------------------------------------------------------------------

6.2.2.5          Systém   posuzování   shody   a   schvalování   pro    výrobu

tlakových   nádob

6.2.2.5.1       Definice

Pro   účely   tohoto   pododdílu:

Systém     posuzování    shody    znamená    systém     schválení

výrobce    příslušným    orgánem,   schválením    konstrukčního

typu     tlakových    nádob,    schválením    systému     kvality

výrobce   a   schválením   inspekčních   organizací,

Konstrukční   typ   znamená   konstrukci   tlakové   nádoby,    jak

je   specifikována   v   příslušné   normě   pro   tlakové   nádoby,

Ověřit     znamená    potvrdit    zkouškou    nebo    poskytnutím

objektivního    důkazu,    že    předepsané    požadavky     byly

splněny.

6.2.2.5.2       Všeobecné   požadavky

Příslušný   orgán

6.2.2.5.2.1       Příslušný   orgán   schvalující   tlakovou   nádobu   musí

schválit   systém   posuzování   shody,   aby   zaručil,   že   tlakové   nádoby

splňují   požadavky   ADR.   V   případech,   kdy   příslušný   orgán,   který

schvaluje   tlakovou   nádobu,   není   příslušným   orgánem   v   zemi

výroby,   musí   být   ve   značení   na   tlakové   nádobě   uvedeny    značky

země   schválení   a   země   výroby   (viz   6.2.2.7   a   6.2.2.8).

Příslušný   orgán   země   schválení   musí   na   žádost   předložit

svému   protějšku   v   zemi   používání   důkaz   o   tom,   že   účinně

aplikuje    systém   posuzování   shody.

6.2.2.5.2.2      Příslušný   orgán   může   delegovat   své   funkce   v   tomto

systému   posuzování   shody   úplně   nebo   částečně.

6.2.2.5.2.3       Příslušný   orgán   musí   zajistit,   že   je   k   dispozici

platný   seznam   schválených   inspekčních   organizací   a   jejich

identifikačních   značek   a    schválených   výrobců   a    jejich

identifikačních   značek.

Inspekční   organizace

6.2.2.5.2.4        Inspekční     organizace     musí     být     schválena

příslušným   orgánem   pro   inspekci   tlakových    nádob   a   musí   :

(a)        mít     personál     s     organizační     strukturou,

způsobilý,     vyškolený,    kompetentní    a     zručný     k

uspokojivému   výkonu   jeho   technických   funkcí;

(b)        mít     přístup     k    vhodnému    a    odpovídajícímu

vybavení   a   zařízením;

(c)        pracovat     nestranně    a     být     oproštěna     od

jakéhokoliv   vlivu,   který   by   jí   v   tom   mohl   bránit;

(d)       zajistit    důvěrnost   obchodních    a    vlastnických

aktivit   výrobce   a   jiných   organizací;

(e)        udržovat     jasnou    hranici     mezi     aktuálními

funkcemi      inspekční      organizace      a      funkcemi

nesouvisejícími;

(f)      používat   zdokumentovaný   systém   kvality;

(g)       zajistit,   aby   byly   provedeny   zkoušky   a   inspekce

specifikované   v   příslušné   normě   pro   tlakové   nádoby   a

v   ADR;   a

(h)       udržovat   účinný   a   vhodný   systém   zpráv   a   záznamů

dle   6.2.2.5.6.

6.2.2.5.2.5       Inspekční    organizace    musí    provádět    schváleni

konstrukčního   typu,   výrobní   inspekce   a   zkoušky   tlakových   nádob   a

certifikaci   k   ověření   shody   s   odpovídající   normou   pro   tlakové

nádoby.   (viz   6.2.2.5.4   a   6.2.2.5.5).

Výrobce

6.2.2.5.2.6      Výrobce   musí:

(a)    používat   dokumentovaný   systémem   kvality   podle   6.2.2.5.3;

(b)    požádat   o   schválení   konstrukčního   typu   podle   6.2.2.5.4;

(c)    vybrat   inspekční   organizaci   ze   seznamu   schválených

inspekčních   organizací   vedeného   příslušným   orgánem   v   zemi

schválení;   a

(d)     uchovávat    záznamy   podle   6.2.2.5.6.

Zkušební   laboratoř

6.2.2.5.2.7     Zkušební   laboratoř   musí   mít:

(a)    personál   v   organizační   struktuře,   v   dostatečném   počtu,

kompetentní   a   zkušený;   a

(b)    vhodná   a   odpovídající   zařízení   a   vybaveni   k   provádění

zkoušek   vyžadovaných   výrobní   normou   ke   spokojenosti   inspekční

organizace.

6.2.2.5.3       Systém   kvality   výrobce

6.2.2.5.3.1       Systém    kvality    musí   obsahovat    všechny    prvky,

požadavky   a   předpisy   převzaté   výrobcem.   Musí   být   systematicky   a

přehledně   zdokumentován    formou   písemných   rozhodnutí,   postupů   a

instrukcí.

Musí   zejména   obsahovat   odpovídající   popisy:

(a)    organizační   struktury   a   zodpovědnosti   personálu   vzhledem   ke

konstrukci   a   kvalitě   výrobků;

(b)    postupů   kontroly   a   ověřování   konstrukce   a   postupů   použitých

při   konstrukci   tlakových   nádob;.

(c)    instrukcí,    které   budou   používány    pro     výrobu

tlakových   nádob,   kontrolu   kvality,   zajištění   kvality

a   instrukcí   k   průběhu   operací.

(d)    záznamů   o   kvalitě,   jako   jsou   inspekční   zprávy   a

zkušební   a   kalibrační   data;

(e)    rozborů   managementu   k   zajištění   účinné   činnosti

systému     kvality    vycházejících    z     auditů     podle

6.2.2.5.3.2;

(f)    postupu   popisujícího,   jak   jsou   plněny   požadavky

zákazníka;

(g)    postupu   kontroly   dokumentů   a   jejich   revize;

(h)    prostředků   pro   kontrolu    tlakových   nádob   neodpovídajících

předpisům,   nakoupených   komponentů   a   výrobních   a   finálních

materiálů;   a

(i)    školicích   programů   a   kvalifikačních   postupů   pro   příslušné

zaměstnance.

6.2.2.5.3.2      Audit   systému   kvality

Systém    kvality    musí    být    nejprve    posouzen,    aby    se

zjistilo,    zda   splňuje   požadavky   uvedené   v    6.2.2.5.3.1

ke   spokojenosti   příslušného   orgánu.

Výrobce    musí    být   seznámen   s   výsledky   auditu.    Sdělení

musí    obsahovat    závěry    auditu    a    veškerá    požadovaná

nápravná   opatření.

Periodické    audity   musí   být   prováděny    ke    spokojenosti

příslušného    orgánu,    aby    se    zajistilo,    že     výrobce

dodržuje     a     používá     systém     kvality.     Zprávy     o

periodických   auditech   musí   být   poskytnuty   výrobci.

6.2.2.5.3.3      Dodržování   systému   kvality

Výrobce    musí    dodržovat   systém    kvality    tak,    jak    je

schválen,   aby   zůstal   přiměřený   a   účinný.

Výrobce   musí   oznámit   příslušnému   orgánu,   který   schválil

systém     kvality,    všechny    zamýšlené    změny    systému..

Navržené    změny   musí   být   vyhodnoceny,   aby   se   stanovilo,

zda    pozměněný    systém   kvality   bude   splňovat    požadavky

uvedené   v   6.2.2.5.3.1.

6.2.2.5.4       Schvalovací   proces

První   schválení   konstrukčního   typu

6.2.2.5.4.1     První   schválení   konstrukčního   typu   se   musí   skládat

ze     schválení    systému    kvality    výrobce    a    schválení

konstrukce    vyráběné    tlakové    nádoby,    která     se     má

vyrábět.    Žádost    o   první   schválení   konstrukčního    typu

musí    splňovat    požadavky    uvedené    v    6.2.2.5.4.2     až

6.2.2.5.4.6   a   6.2.2.5.4.9.

6.2.2.5.4.2       Výrobce,   který   chce   vyrábět   tlakové   nádoby   podle

normy   pro   tlakové   nádoby   a   ADR,   musí   požádat,   obdržet   a

uchovávat   osvědčení   o   schválení   konstrukčního   typu   vydané

příslušným    orgánem   v   zemi   schválení   pro   nejméně    jeden

konstrukční   typ   tlakové   nádoby   podle   postupu   uvedeného   v

6.2.2.5.4.9.   Toto   osvědčení   musí   být   na   žádost   předloženo

příslušnému   orgánu   země   použití.

6.2.2.5.4.3     Žádost   musí   být   podána   pro   každou   výrobní   jednotku

a   musí   obsahovat:

(a)   jméno   a   registrovanou   adresu   výrobce,   a   pokud   je   žádost

podávána   pověřeným   zástupcem,   také   jeho   jméno   a   adresu;

(b)   adresu   výrobní   jednotky(   je   li   rozdílná   od   výše   uvedené);

(c)   jméno   a   titul   osoby   (osob)   zodpovědné   za   systém   kvality;

(d)   identifikaci   tlakové   nádoby   a   příslušné   normy   pro   tlakovou

nádobu;

(e)    podrobnosti   jakéhokoliv   odmítnutí   schválení   podobné   žádosti

jiným   příslušným   orgánem;

(f)    identitu   inspekční   organizace   pro   schválení   konstrukčního

typu;

(g)    dokumentaci   o   výrobní   jednotce,   jak   je   specifikována   pod

6.2.2.5.3.1;   a

(h)         technickou     dokumentaci     vyžadovanou      pro

schválení    konstrukčního   typu,   která   umožní    ověření

shody   tlakových   nádob   s   požadavky   odpovídající   normy

pro    tlakovou    nádobu.    Technická    dokumentace    musí

pokrýt    konstrukci   a   způsob   výroby   a   musí   obsahovat,

pokud      je    to    důležité    pro    posouzení,     nejméně

následující:

(i)       normu     pro     konstrukci     tlakové     nádoby,

konstrukční   a   výrobní   výkresy   ukazující   komponenty

a   montážní   podskupiny,   pokud   existují;

(ii)   popisy   a   vysvětlivky   nezbytné   pro   porozumění   výkresům   a   k

předpokládanému   použití   tlakových   nádob;

(iii)       seznam   norem   nutných   pro   úplnou   definici   výrobního

procesu;

(iv)     konstrukční   výpočty   a   specifikace    materiálů;

a

(v)      zkušební   protokoly   ze   zkoušek   provedených    ke

schválení   konstrukčního   typu,   popisující    výsledky

prohlídek   a   zkoušek   provedených   podle   6.2.2.5.4.9.

6.2.2.5.4.4       První    audit   podle   6.2.2.5.3.2   musí   být   proveden

ke   spokojenosti   příslušného   orgánu.

6.2.2.5.4.5        Pokud    je    výrobci    schválení    odepřeno,     musí

příslušný   orgán   poskytnout   písemné   podrobné   zdůvodnění   takového

zamítnutí.

6.2.2.5.4.6       Po    obdržení   schválení   musí   být   příslušný    orgán

informován   o   změnách   v    informacích   poskytnutých    podle

6.2.2.5.4.3,   vztahujících   se   k   prvnímu   schválení.

Následná   schválení   konstrukčního   typu

6.2.2.5.4.7       Žádost    o   následné   schválení   konstrukčního    typu

musí   splňovat   požadavky   uvedené   v   6.2.2.5.4.8   a   6.2.2.5.4.9,

pokud   je   výrobce   vlastníkem   prvního   schválení   konstrukčního

typu.   V   tomto   případě   systém   kvality   výrobce   podle   6.2.2.5.3

musel   být   schválen   během   prvního   schválení   konstrukčního   typu   a

musí   být   použitelný   pro   novou   konstrukci.

6.2.2.5.4.8      Žádost   musí   obsahovat:

(a)    jméno   a   adresu   výrobce,   a   pokud   je   žádost   podávána

pověřeným   zástupcem,   také   jeho   jméno   a   adresu;

(b)        podrobnosti     jakéhokoliv    odmítnutí     podobné

žádosti   jiným   příslušným   orgánem;

(c)        důkaz,     že     bylo    uděleno    první     schválení

konstrukčního   typu;   a

(d)        technickou     dokumentaci,     jak     je     popsána

v   6.2.2.5.4.3   (h).

Postup   pro   schválení   konstrukčního   typu

6.2.2.5.4.9      Inspekční   organizace   musí:

(a)    přezkoumat   technickou   dokumentaci,   aby   ověřila   že:

(i)      konstrukce    je    v    souladu    s    odpovídajícími

ustanoveními   normy;   a

(ii)      prototyp     byl     vyroben     podle     technické

dokumentace     a    je    reprezentantem    konstrukčního

typu;

(b)    ověřit,   že   výrobní   inspekce   byly   provedeny   tak,   jak   je

vyžadováno   podle   6.2.2.5.5;

(c)    vybrat   tlakové   nádoby   z   prototypové   výrobní   série   a

dohlížet   nad   zkouškami   těchto   tlakových   nádob,   jak   se   to

vyžaduje   pro   schválení   konstrukčního   typu;

(d)     provést    nebo   nechat   provést   prohlídky   a    zkoušky

specifikované   v   normě   pro   tlakové   nádoby,   aby   se   zjistilo,   že

(i)     norma   byla   použita   a   splněna;   a

(ii)     postupy    použité   výrobcem    splňují    požadavky

normy;   a

(e)        zajistit,     aby     různé    druhy     schvalovacích

prohlídek   a   zkoušek   byly   provedeny   správně   a   úplně.

Po    úspěšném   provedení   zkoušek   prototypu   a    po    splnění

všech   příslušných   požadavků   v   6.2.2.5.4   musí   být   vydáno

osvědčení    o   schválení   konstrukčního   typu,    které    musí

obsahovat    jméno    a   adresu   výrobce,   výsledky    a    závěry

šetření    a    data    nutná   pro   identifikaci    konstrukčního

typu.

.

Pokud    je    výrobci   schválení   odepřeno,    musí    příslušný

orgán    poskytnout    podrobné   písemné    zdůvodnění    tohoto

zamítnutí.

6.2.2.5.4.10     Změny   schválených   konstrukčních   typů

Výrobce   musí   buď:

(a)    informovat   vydávající   příslušný   orgán   o   změnách   schváleného

konstrukčního   typu   v   případech,   že   takové   změny   nevytvářejí

novou   konstrukci,   jak   je   to   specifikováno   v   normě   pro   tlakové

nádoby;   nebo

(b)    požádat   o   dodatečné   schválení   konstrukčního   typu   v   případě,

že    tyto   změny   vytvářejí   novou   konstrukci   podle   příslušné   normy

pro   tlakové   nádoby.    Toto   dodatečné   schválení   musí   být   uděleno

ve   formě   změny   původního   osvědčení   o   schválení   konstrukčního

typu.

6.2.2.5.4.11     Na   žádost   musí   příslušný   orgán   sdělit   všem   dalším

příslušným   orgánům   informace   týkající   se   schválení   konstrukčního

typu,   změn   schválení   a   odejmutých   schválení.

6.2.2.5.5   Výrobní   inspekce   a   certifikace

Všeobecné   požadavky

Inspekční   organizace,   nebo   její   zástupce,   musí    provést

inspekci    a   certifikaci   každé   tlakové   nádoby.   Inspekční

organizace    vybraná    výrobcem   pro   inspekci    a    zkoušení

během   výroby,   může   být   odlišná   od   inspekční   organizace,

která    provedla    zkoušky    pro    schválení    konstrukčního

typu.

Tam,    kde   může   být   ke   spokojenosti   inspekční   organizace

prokázáno,    že   výrobce   vyškolil   kompetentní   inspektory,

nezávislé   na   výrobě,   může   být   inspekce   prováděna   těmito

inspektory.   V   tomto   případě   musí   výrobce   uchovat   zprávy

o   školení   inspektorů.

Inspekční   organizace   musí   ověřit,   že   inspekce   provedené

výrobcem     a    zkoušky    provedené    na    těchto    tlakových

nádobách   jsou   plně   v   souladu   s   normou   a   požadavky    ADR.

Pokud    by    byl   zjištěn   nesoulad   v   souvislosti    s    touto

inspekcí    a    zkouškami,   může   být   povolení   k     provádění

inspekce   vlastními   inspektory   výrobci   odebráno.

Výrobce   musí,   po   schválení   inspekční   organizací,   učinit

prohlášení    o    shodě    s    konstrukčním    typem.    Umístění

certifikační    značky    na    tlakovou    nádobu     musí     být

považováno     prohlášení,    že    tlaková    nádoba     splňuje

příslušné   normy   pro   tlakové   nádoby   a   požadavky    systému

posuzování    shody    a   ADR.   Inspekční    organizace    umístí

nebo     nechá     umístit    výrobce    na    každou    schválenou

tlakovou    nádobu   certifikační   značku   tlakové    nádoby    a

registrovanou   inspekční   organizace.

Certifikát    o    shodě,   podepsaný   inspekční   organizací    a

výrobcem,   musí   být   vydán   předtím,   budou   tlakové    nádoby

naplněny.

6.2.2.5.6   Záznamy

Záznamy    o   schválení   konstrukčního   typu   a   certifikát    o

shodě     musí     být    uchovány    výrobcem     a      inspekční

organizací   po   dobu   nejméně   20   let.

6.2.2.6          Schvalovací    systém    pro    periodické    inspekce    a

zkoušky   tlakových   nádob

6.2.2.6.1   Definice

Pro   účely   tohoto   oddílu:

Schvalovací   systém   znamená   systém   příslušného   orgánu   ke

schválení    organizace   k   výkonu   periodických   inspekcí    a

zkoušek    tlakových   nádob   (dále   uváděna   jako   “organizace

pro    periodické   inspekce   a   zkoušky”),   včetně    schválení

systému   kvality   této   organizace.

6.2.2.6.2   Všeobecné   požadavky

Příslušný   orgán

6.2.2.6.2.1      Příslušný   orgán   musí   vytvořit   schvalovací   systém,

aby   zajistil,   že   periodické   inspekce   a   zkoušky   tlakových   nádob

splňují   požadavky   ADR.   V   případech,   kdy   příslušný   orgán,   který

schvaluje   organizaci   provádějící   periodickou   inspekci   a   zkoušku

tlakové   nádoby,   není   příslušným   orgánem   v   zemi   schvalující

výrobu   tlakové   nádoby,   musí   být   značky   země   schvalující

periodické   inspekce   a   zkoušky    uvedeny   ve   značení   tlakové   nádoby

(viz   6.2.2.6.7).

Příslušný   orgán   země   schválení   pro   periodickou   inspekci

a   zkoušku   musí   na   žádost   svému   protějšku   v   zemi   použití

poskytnout     přesvědčivý    důkaz    o    souladu     s     tímto

schvalovacím     systémem    včetně    zpráv    o    periodických

inspekcích   a   zkouškách.

Příslušný    orgán    země   schválení   může   ukončit    platnost

schvalovacího    certifikátu    zmíněného    v     6.2.2.6.4.1,

pokud      přesvědčivý     důkaz     prokáže     nesoulad      se

schvalovacím   systémem.

6.2.2.6.2.2       Příslušný    orgán   může   delegovat   svoje    funkce    v

tomto    schvalovacím   systému   vcelku   nebo   částečně.

6.2.2.6.2.3        Příslušný     orgán     musí    zajistit     dostupnost

aktuálního   seznamu   schválených   organizací   pro   periodické

inspekce   a   zkoušky   i   s   jejich   identifikačními   značkami.

Organizace   pro   periodické   inspekce   a   zkoušky

6.2.2.6.2.4      Organizace   pro   periodické   inspekce   a   zkoušky   musí

být   schválena   příslušným   orgánem   a   musí:

(a)        mít     personál     s     organizační     strukturou,

způsobilý,   vyškolený,   kompetentní   a   kvalifikovaný    k

uspokojivému   výkonu   jeho   technických   funkcí;

(b)        mít     přístup     k    vhodnému    a    odpovídajícímu

vybavení   a   zařízením;

(c)        pracovat     nestranně    a     být     oproštěna     od

jakéhokoliv   vlivu,   který   by   jí   v   tom   mohl   bránit;

(d)      zajistit   důvěrnost   obchodních   aktivit;

(e)        zachovávat    jasnou    hranici    mezi     aktuálními

funkcemi     organizace    pro    periodické    inspekce     a

zkoušky   a   funkcemi   nesouvisejícími;

(f)       používat    zdokumentovaný   systém    kvality    podle

6.2.2.6.3;

(g)      požádat   o   schválení   podle   6.2.2.6.4;

(h)        zajistit    provádění    periodických    inspekcí    a

zkoušek   dle   6.2.2.6.5;   a

(i)       udržovat   účinný   a   vhodný   systém   zpráv   a   záznamů

dle   6.2.2.6.6.

6.2.2.6.3        Systém    kvality   a   audit   organizace   pro   periodické

inspekce   a   zkoušky

6.2.2.6.3.1      Systém   kvality

Systém    kvality   musí   obsahovat   všechny   prvky,   požadavky

a   předpisy   přijaté   organizací   pro   periodické   inspekce   a

zkoušky.      Musí     být     systematicky      a      přehledně

zdokumentován    formou   písemných   rozhodnutí,    postupů    a

instrukcí.

Systém   kvality   musí   obsahovat:

(a)    popis   organizační   struktury   a   odpovědností;

(b)    pravidla   a   postup,   které   budou   používány   pro   inspekce   a

zkoušky,   kontrolu   kvality   a   zajištění   kvality,

(c)    záznamy   o   kvalitě,   jako   jsou   zprávy   o   inspekci,   zkušební   a

kalibrační   data   a   certifikáty;

(d)    rozbory   managementu   k   zajištění   účinné   činnosti   systému

kvality   vycházející   z   auditů   provedených   podle   6.2.2.6.3.2;

(e)    postup   kontroly   dokumentů   a   jejich   revize;

(f)    prostředky   pro   kontrolu   tlakových   nádob   neodpovídajícím

předpisům;   a

(g)    školicí   programy   a   kvalifikační   postupy   pro   příslušný

personál.

6.2.2.6.3.2      Audit

Organizace    pro    periodické   inspekce   a   zkoušky    a    její

systém    kvality    musí    být    podroben    auditu,    aby     se

zjistilo,    zda    splňuje   požadavky   ADR    ke    spokojenosti

příslušného   orgánu.

Audit     musí     být     proveden    jako     součást     prvního

schvalovacího   procesu   (viz   6.2.2.6.4.3).   Audit   může   být

vyžádán    jako   součást   postupu   pro   změnu   schválení    (viz

6.2.2.6.4.6).

Periodické    audity   musí   být   provedeny    ke    spokojenosti

příslušného   orgánu,   aby   se   zajistilo,   že   organizace   pro

periodické    inspekce   a   zkoušky   stále   splňuje    požadavky

ADR.

Organizace   pro   periodické   inspekce   a   zkoušky    musí    být

seznámena    s    výsledky   auditu.   Oznámení   musí    obsahovat

všechny    závěry    auditu   a   veškerá    požadovaná    nápravná

opatření.

6.2.2.6.3.3      Udržování   systému   kvality

Organizace    pro    periodické    inspekce    a    zkoušky    musí

udržovat    systém    kvality   tak,   jak    byl    schválen,    aby

zůstal   odpovídající   a   účinný.

Organizace    pro    periodické    inspekce    a    zkoušky    musí

oznámit    příslušnému    orgánu,    který,    schválil    systém

kvality,    jakékoli   zamýšlené   změny,   podle    postupu    pro

změnu   schválení   uvedeného   v   6.2.2.6.4.6.

6.2.2.6.4         Schvalovací    proces    organizací    pro    periodické

inspekce   a   zkoušky

První   schválení

6.2.2.6.4.1       Organizace,    která   si   přeje   provádět    periodické

inspekce   a   zkoušky   tlakových   nádob   podle   norem   pro   tlakové

nádoby   a   ADR,   musí   požádat,   získat   a   uchovat   schvalovací

certifikát   vydaný   příslušným   orgánem.

Toto     písemné     schválení    musí    být,     na     požádání,

předloženo   příslušnému   orgánu   země   použití.

6.2.2.6.4.2       Žádost   musí   být   podána   pro   každou   organizaci   pro

periodické   inspekce   a   zkoušky   a   musí   obsahovat:

(a)    jméno   a   adresu   organizace   pro   periodické   inspekce   a

zkoušky,   a   pokud   je   žádost    podána   pověřeným   zástupcem,   také

jeho   jméno   a   adresu;

(b)    adresu   každého   střediska   provádějícího   periodickou   inspekci

a   zkoušku;

(c)    jméno   a   titul   osoby   (osob)   zodpovědné   za   systém   kvality;

(d)    identifikaci   tlakových   nádob,   metod   periodických   inspekcí   a

zkoušek   a   příslušných   norem   pro   tlakové   nádoby   zohledněných   v

systému   kvality;

(e)    dokumentaci   každého   střediska,   vybavení   a   systému   kvality,

jak   je   to   specifikováno   v   6.2.2.6.3.1;

(f)    záznamy   o   kvalifikaci   a   o   školení   zkušebního   personálu   pro

periodické   inspekce   a   zkoušky;   a,

(g)    podrobnosti   o   jakémkoli   zamítnutí   nebo   schválení   podobné

žádosti   jiným   příslušným   orgánem.

6.2.2.6.4.3      Příslušný   orgán   musí:

(a)   přezkoumat   dokumentaci,   aby   ověřil,   že   postupy   jsou

v   souladu   s   požadavky   odpovídajících   norem   pro   tlakové   nádoby   a

ADR;   a

(b)   provést   audit   podle   6.2.2.6.3.2,   aby   ověřil,   zda   jsou

inspekce   a   zkoušky    prováděny   podle   požadavků   příslušných   norem

pro   tlakové   nádoby   a   ADR,   ke   spokojenosti   příslušného   orgánu.

6.2.2.6.4.4       Po    provedení   auditu   s   uspokojivými    výsledky    a

splnění   všech   příslušných   požadavků   uvedených   v   6.2.2.6.4   musí

být   vydán   schvalovací   certifikát.   Ten   musí   obsahovat   jméno

organizace   pro   periodické   inspekce   a   zkoušky,   registrovanou

značku,    adresu   každého   střediska   a   data    nezbytná    pro

identifikaci   jeho   schválených   činností   (např.   identifikace

tlakových   nádob,   metody    periodických   inspekcí   a   zkoušek   a

příslušné   normy   pro   tlakové   nádoby).

6.2.2.6.4.5       Pokud    je   organizaci   pro   periodické    inspekce    a

zkoušky   schválení   odepřeno,   musí   příslušný   orgán   poskytnout

písemně   podrobné   zdůvodnění   tohoto   zamítnutí.

Modifikace   schválení   organizace   pro   periodické   inspekce

a   zkoušky

6.2.2.6.4.6       Po    schválení    musí    organizace    pro    periodické

inspekce   a   zkoušky   oznámit   vydávajícímu   příslušnému   orgánu

veškeré   změny   týkající   se   informací   poskytnutých    podle

6.2.2.6.4.2   ve   vztahu   k   prvnímu   schválení.

Změny    musí    být    vyhodnoceny,    aby    se    určilo,    zdali

požadavky    příslušných   norem   pro   tlakové   nádoby    a    ADR

budou     splněny.     Může    být    požadován     audit     podle

6.2.2.6.3.2.   Příslušný   orgán   musí   tyto   změny    přijmout,

nebo   je   písemnou   formou   zamítnout,   a   pokud   je   to   nutné,

vydat   pozměněný   schvalovací   certifikát.

6.2.2.6.4.7      Na   žádost   musí   příslušný   orgán   sdělit   všem   dalším

příslušným     orgánům    informace    týkající    se     prvních

schválení,   změn   ve   schváleních   a   odejmutých   schválení..

6.2.2.6.5Periodické    inspekce   a   zkoušky   a   certifikace    tlakových

nádob

Umístění    značky   organizace   pro   periodické    inspekce    a

zkoušky   na   tlakovou   nádobu   je   považováno   za   prohlášení,

že    tlaková   nádoba   splňuje   příslušné   normy   pro    tlakové

nádoby    a    požadavky    ADR.    Organizace    pro    periodické

inspekce    a    zkoušky    musí   umístit   označení    periodické

inspekce    a   zkoušky,   včetně   své   registrované   značky    na

každou   schválenou   tlakovou   nádobu   (viz   6.2.2.7.6).

Zpráva    potvrzující,   že   tlaková   nádoba    úspěšně    prošla

periodickou    inspekcí    a    zkouškou    musí     být     vydána

organizací    pro    periodické    inspekce    a    zkoušky    před

naplněním   tlakové   nádoby.

6.2.2.6.6.       Záznamy

Organizace    pro    periodické    inspekce    a    zkoušky    musí

uchovávat    záznamy    o   všech   periodických    inspekcích    a

zkouškách    tlakových    nádobách   (jak    úspěšných,    tak    i

neúspěšných)   včetně   adresy   zkušebního   střediska   po   dobu

nejméně   15   let.

Vlastník     tlakové    nádoby    musí    uchovávat    identickou

zprávu    až    do    příští   periodické   inspekce    a    zkoušky,

pokud   tlaková   nádoba   není   trvale   vyřazena   z   provozu.

6.2.2.7         Značení   opakovaně   plnitelných   UN   tlakových   nádob

Opakovaně   plnitelné   UN   tlakové   nádoby   musí   být   označeny

jasně    a   čitelně   certifikačními,   provozními   a   výrobními

značkami.    Tyto    značky     musí   být    na    tlakové    nádobě

trvale     připevněny     (např.    vyraženy,     vyryty     nebo

vyleptány)    .    Označení   musí   být   na   rameni,    na    horním

konci    nebo    na    hrdle   tlakové   nádoby    nebo    na    trvale

připojené    součásti    tlakové    nádoby    (např.    přivařený

límec   nebo    korozi   odolná   destička   přivařená   na   vnějším

plášti    kryogenní   nádoby).   S   výjimkou    UN    symbolu    pro

obaly   musí   být   minimální   rozměr   těchto   značek   5   mm    pro

tlakové   nádoby   s   průměrem   větším   nebo   rovným   140   mm     a

2,5    mm   pro   tlakové   nádoby   s   průměrem   menším   nežli    140

mm.     Minimální   rozměr   UN    symbolu   pro   obaly    musí    být

10    mm   pro   tlakové   nádoby   s   průměrem   větším   nebo   rovným

140    mm   a   5   mm   pro   tlakové   nádoby   s   průměrem   menším   než

140   mm.

6.2.2.7.1       Musí   se   použít   následující   certifikační   značky:

(a)      symbol   Spojených   národů   pro   obaly

Obrázek 6m2002s.pcx

Tento    symbol   nesmí   být   použit   pro   účely   jiné    nežli    k

osvědčení,   že   obal   splňuje   příslušné   požadavky   kapitoly

6.1,    6.2,    6.3,   6.5   nebo   6.6.    Tento   symbol   nesmí    být

použit     pro     tlakové    nádoby,    které    splňují     pouze

požadavky   uvedené   v   6.2.3   až   6.2.5   (viz   6.2.3.9).

(b)       technická   norma   (např.   ISO   9809-1)   použitá    pro

konstrukci,   výrobu   a   zkoušení;

(c)       písmeno(a)    identifikující   zemi   schválení,    jak

je    udáno    pomocí    rozlišovacích    značek    motorových

vozidel   v   mezinárodním   provozu2,

POZNÁMKA:    Zemí    schválení    se    rozumí    země,    která

schválila     organizaci,    která     provedla     inspekci

jednotlivé   nádoby   při   výrobě.

(d)       identifikační    značka    nebo    razidlo    inspekční

organizace,    která   je   zaregistrována    u    příslušného

orgánu   země   schvalující   značení;

(e)        datum    první    inspekce,    rok    (čtyři    číslice)

následovaný    měsícem   (2   číslice)    oddělené    lomítkem

(např.   “/   ”).

6.2.2.7.2       Musí   se    použít   následující   provozní   značení:

(f)       zkušební    tlak    v    barech,   kterému    předcházejí

písmena   “   PH   “   a   následují   písmena   “   BAR   “;

(g)       hmotnost    prázdné   tlakové   nádoby    včetně    všech

trvale     připojených    integrálních     částí      (např.

hrdlový    kroužek,   patní   kroužek   atd.)   v   kilogramech,

následovaná    písmeny    “   KG   “.    Tato    hmotnost    nesmí

zahrnovat    hmotnost    ventilu,   čepičky    ventilu    nebo

ochrany     ventilu,    žádný    povlak,    nebo    v    případě

acetylenu    porézní    materiál.    Hmotnost     musí     být

vyjádřena     číslem     s    třemi    platnými     číslicemi,

poslední    číslice   se   zaokrouhluje   nahoru.   Pro    láhve

s    hmotností    menší    než    1    kg    musí    být    hmotnost

vyjádřena     číslem    se    dvěma    platnými     číslicemi,

poslední    číslice   se   zaokrouhluje   nahoru.   V    případě

tlakových    nádob   pro   UN   1001   acetylen,   rozpuštěný    a

UN     3374     acetylen,    bez    rozpouštědla     bude     za

desetinnou    čárkou   nejméně   jedno   desetinné    místo    a

dvě    desetinná   místa   pro   tlakové   nádoby   menší   než    1

kg.

(h)        minimální    zaručená    tloušťka    stěny     tlakové

nádoby   v   mm,   následovaná   písmeny   “   MM”.   Toto   značení

se    nevyžaduje    pro    tlakové   nádoby    s    hydraulickým

vnitřním   objemem   menším   nebo   rovným   1   litr   nebo    pro

kompozitní   láhve   nebo   pro   uzavřené   kryogenní   nádoby.

(i)      v   případě   tlakových   nádob   pro   stlačené   plyny,   UN

1001    acetylen,   rozpuštěný   a   UN   3374    acetylen,    bez

rozpouštědla      provozní    tlak    v    barech,     kterému

předcházejí    písmena    “   PW”.    V    případě    uzavřených

kryogenních    nádob   nejvyšší   dovolený   provozní    tlak,

jemuž   předcházejí   písmena   “   MAWP”.

(j)       v   případě   tlakových   nádob   na   zkapalněné   plyny   a

hluboce     zchlazené    zkapalněné    plyny,    hydraulický

vnitřní    objem   v   litrech,    vyjádřený    na    tři   platné

číslice,    poslední   číslice   se   zaokrouhluje   dolů,    po

kterém     následuje     písmeno    “L”.     Pokud     hodnota

minimálního   nebo   jmenovitého   hydraulického   vnitřního

objemu     je    celé    číslo,    nemusí    být    číslice     za

desetinnou   čárkou   uvedeny.

(k)       v   případě   tlakových   nádob   pro   UN   1001   acetylen,

rozpuštěný    součet   hmotností   prázdné   tlakové   nádoby,

připojení    a    příslušenství,   které   se    během    plnění

neodnímají,   jakéhokoli   povlaku,   porézního   materiálu,

rozpouštědla    a   saturačního   plynu,   vyjádřený    číslem

se    třemi    platnými   číslicemi   (poslední    číslice    se

zaokrouhluje     dolů),    následovaný     písmeny     “KG”.

Nejméně   jedno   desetinné   místo   musí   být   za   desetinnou

čárkou.   Pro   tlakové   nádoby   menší   než   1   kg,   musí    být

hmotnost     vyjádřena    číslem     se     dvěma     platnými

číslicemi,   poslední   číslice   se   zaokrouhluje   dolů.

(l)       v   případě   tlakových   nádob   pro   UN   3374   acetylen,

bez    rozpouštědla,   součet   hmotností   prázdné    tlakové

nádoby,    připojení   a   příslušenství,   které    se    během

plnění    neodnímají,   jakéhokolii   povlaku    a   porézního

materiálu,    vyjádřený    číslem    se     třemi     platnými

číslicemi,    poslední    číslice    zaokrouhlená     směrem

dolů,    následovaný   písmeny   “KG”.    Hmotnost   musí    být

vyjádřena    nejméně   na   jedno   desetinné     místo.     Pro

tlakové    nádoby    menší   než   1   kg    musí    být    hmotnost

vyjádřena     číslem    se    dvěma    platnými     číslicemi,

poslední   číslice   se   zaokrouhluje   směrem   dolů.

6.2.2.7.3       Musí   být   použita   následující   výrobní   značení   :

(m)     označení   závitu   láhve   (např.   25E).   Tato   značka   se

nevyžaduje   pro   uzavřené   kryogenní   nádoby.

(n)       značka   výrobce   registrovaná   příslušným   orgánem.

Pokud    země   výroby   není   stejná    jako   země   schválení,

musí   značce   výrobce   předcházet   značka   identifikující

zemi    výroby,    jak    je    udána    pomocí    rozlišovacích

značek     pro     motorová    vozidla     v      mezinárodním

provozu2.    Značka    země   a   značka    výrobce    musí    být

odděleny   mezerou   nebo   lomítkem.

(o)      sériové   číslo   přidělené   výrobcem;

(p)        v     případě    ocelových    tlakových     nádob     a

kompozitních       tlakových      nádob       s       ocelovou

vložkou,     určených    pro     přepravu     plynů

s     rizikem     vodíkového     zkřehnutí,      písmeno     “H”

udávající   snášenlivost   oceli   (viz   ISO   11114-

1:1997).

6.2.2.7.4        Výše    uvedená   značení   musí   být   umístěna   ve    třech

skupinách:

-    Výrobní   značení   musí   být   v   horní   skupině   a   musí   se   objevit

postupně   v   pořadí   uvedeném   v   6.2.2.7.3.

-    Provozní   značení   podle   6.2.2.7.2   musí   být   ve   skupině

uprostřed   a   zkušební   tlak   (f)   musí   být   bezprostředně   za

provozním   tlakem   (i),   pokud   je   vyžadován.

-    Certifikační   značení   musí   být   ve   spodní   skupině   a   musí   být

uvedeno   v   pořadí   uvedeném   v   6.2.2.7.1.

Následující    příklad   značení   je   použitelný   pro    plynové

láhve:

Obrázek 13m2009j.pcx

6.2.2.7.5       Jiná   značení   jsou   dovolena   na   jiných   plochách   mimo

boční   stěny   za   předpokladu,   že   jsou   umístěna   na   málo   namáhaných

plochách   a   ne   v   rozměrech   a   do   hloubky,   které   by   mohly   způsobit

škodlivé   koncentrace   napětí.   V   případě   uzavřených   kryogenních

nádob   může   být   toto   značení   na   oddělené   destičce   připevněné

k   vnějšímu   plášti.   Taková   značení   nesmějí   být   v   rozporu

s   předepsaným   značením.

6.2.2.7.6    Navíc    k   předchozímu   značení   musí   být   každá   opakovaně

plnitelná   tlaková   nádoba,   která   splňuje   požadavky   na   periodické

inspekce   a   zkoušky   podle   6.2.2.4,   opatřena   značením   uvádějícím:

(a)    písmeno(a)   rozlišovací   značky   země,   která   schválila

organizaci   pro   periodické   inspekce   a   zkoušky.   Toto   označení   se

nevyžaduje,   pokud   je   tato   organizace   schválena   příslušným

orgánem   země   schvalující   výrobu.

(b)    registrovanou   značku   organizace   pověřené   příslušným   orgánem

pro   provádění   periodických   inspekcí   a   zkoušek;

(c)    datum   periodické   inspekce   a   zkoušky,   rok   (dvě   číslice),

následovaný   měsícem   (dvě   číslice),   oddělené   lomítkem   (např.

“/”).   Pro   označení   roku   je   možno   použít   čtyři   číslice.

Výše    uvedené    značení   se   objeví    postupně    v    uvedeném

pořadí.

6.2.2.7.7     Se     souhlasem    příslušného    orgánu    může    být     pro

acetylenové   láhve   datum   poslední   periodické   inspekce   a   cejch

organizace   provádějící   periodickou   inspekci   a   zkoušku,   vyraženy

na   prstenci   upevněném   na   lahvi   pomocí   ventilu.   Prstenec   musí   být

umístěn   tak,   aby   mohl   být   odstraněn   pouze   odpojením   ventilu   od

láhve.

6.2.2.8    Značení   UN   tlakových   lahví   pro   jedno   použití

UN   tlakové   láhve   pro   jedno   použití   musí   být   zřetelně    a

viditelně    označeny   certifikační   značkou   a    specifickým

označením    pro    plyny    nebo   pro    tlakové    nádoby.    Tyto

značky    musí    být    trvale   připevněny   (např.    nastříkány

pomocí    šablony,    vyraženy,   vyryty   nebo    vyleptány)    na

každé    tlakové   nádobě.   S   výjimkou   použití   šablony    musí

být    značky    na    rameni,   horním    konci    nebo    na    hrdle

tlakové    nádoby    nebo    na    trvale    připevněné    součásti

tlakové   nádoby   (např.   na   přivařeném   límci).    S   výjimkou

UN    symbolu   pro   obaly    a   nápisu   “   ZNOVU   NEPLNIT”   ,   musí

být    minimální   rozměr   značek   5   mm   pro   tlakové   nádoby    o

průměru    větším   nebo   rovném   140   mm   a   2,5   mm   pro   tlakové

nádoby    o   průměru   menším   než   140   mm.    Minimální    rozměr

UN    symbolu   pro   obaly   musí   být   10   mm   pro   tlakové   nádoby

o    průměru   větším   nebo   rovném   140   mm   a   5   mm   pro   tlakové

nádoby    o    průměru   menším   než   140   mm.    Nejmenší    rozměr

nápisu   “   ZNOVU   NEPLNIT”    musí   být   5   mm.

6.2.2.8.1    Značky    uvedené    v    6.2.2.7.1   až   6.2.2.7.3    musí    být

použity,   s   výjimkou   (g),   (h)   a   (m).   Sériové   číslo   (o)   může   být

nahrazeno   číslem   šarže.   Navíc,   slova   “   ZNOVU   NEPLNIT”   se

vyžadují   s   výškou   písmen   nejméně   5   mm.

6.2.2.8.2   Požadavky   uvedené   v   6.2.2.7.4   se   použijí.

POZNÁMKA:   U   tlakových   láhví   pro   jedno   použití   je   možno,

kvůli   jejich   rozměrům,   nahradit   toto   značení   nálepkou.

6.2.2.8.3    Jiná    značení   jsou   dovolena   za   předpokladu,    že    jsou

provedena   na   plochách   s   nízkým   napětím   mimo   boční   stěny   a   nemají

takové    rozměry   a   hloubku,   aby   mohly   způsobit    škodlivé

koncentrace   napětí.   Takové   značky   nesmějí   být   v   rozporu

s   předepsaným   označením.

6.2.2.9     Ekvivalentní   postupy   pro   posuzování   shody   a   periodické

inspekce   a   zkoušky

Pro    UN   tlakové   nádoby   se   považují   požadavky   uvedené    v

6.2.2.5     a    6.2.2.6    za    splněné,    pokud    se     použijí

následující   postupy:

---------------------------------------------   ----------------------

Postup                                           Příslušná   organizace

---------------------------------------------   ----------------------

Typové   schválení   (1.8.7.2)                        Xa

Dohled   nad   výrobou   (1.8.7.3)                      Xa   nebo   IS

První   inspekce   a   zkoušky   (1.8.7.4)                Xa   nebo   IS

Periodická   inspekce   (1.8.7.5)                     Xa   nebo   Xb   nebo   IS

---------------------------------------------   ----------------------

Xa     znamená     příslušný    orgán,    jeho    zástupce     nebo

inspekční    organizaci    podle    1.8.6.4    a    akreditovanou

podle   EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   A..

Xb     znamená    inspekční    organizaci    podle    1.8.6.4     a

akreditovanou   podle   EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   B.

IS     znamená    vlastní    inspekční    službu    žadatele    pod

dohledem     inspekční     organizace     podle     1.8.6.4     a

akreditované   podle   EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   A.   Vlastní

inspekční     služba    musí    být    nezávislá     na     procesu

konstrukce,   výroby,   oprav   a   údržby.

6.2.3      Všeobecné   požadavky   na   tlakové   nádoby   neodpovídající

UN

6.2.3.1     Konstrukce   a   výroba

6.2.3.1.1     Tlakové    nádoby    a    jejich    uzávěry,    které     nejsou

zkonstruovány,   vyrobeny,   kontrolovány,   zkoušeny   a   schváleny

podle   požadavků   6.2.2   musí   být   zkonstruovány,   vyrobeny,

kontrolovány,   zkoušeny   a   schváleny   podle   všeobecných   požadavků   v

6.2.1,   doplněných   nebo   upravených   podle   požadavků   tohoto   oddílu

a   požadavků   uvedených   v   6.2.4   nebo   6.2.5.

6.2.3.1.2     Kdykoliv    je    to    možné,    musí    být    tloušťka    stěny

stanovena   výpočtem   doprovázeným,   pokud   je   to   zapotřebí,

experimentální   analýzou   napětí.   Jinak   může   být   tloušťka   stěny

stanovena   experimentálně.

K     zajištění    bezpečnosti    tlakových    nádob    musí    být

použity    při    konstrukci   tlakového   pláště   a    podpěrných

částí   nádoby   vhodné   výpočty.

Minimální    tloušťka    stěny   k    odolání    tlaku    musí    být

vypočtena   se   zvláštním   zřetelem   na:

-      výpočtové   tlaky,   které   nesmějí   být   menší   než   zkušební   tlak;

-      vypočtové   teploty   dovolující   dostatečné   míry   bezpečnosti;

-      maximální   napětí   a   koncentrace   špičkového   napětí   tam,   kde

je   to   nutné;

-      faktory   spojené   s   vlastnostmi   materiálu.

6.2.3.1.3    Pro    svařované   tlakové   nádoby   musí   být   použity    pouze

kovy   s   dobrou   svařitelností,   jejichž   vrubová   houževnatost    při

teplotě   okolí   -   20   °C   může   být   zaručena.

6.2.3.1.4   Pro   uzavřené   kryogenní   nádoby   musí   být   zkouška   vrubové

houževnatosti,   která   musí   být   určena   podle   6.2.1.1.8.1,

provedena   tak,   jak   je   to   stanoveno   v   6.8.5.3.

6.2.3.2     (Vyhrazeno)

6.2.3.3     Provozní   výstroj

6.2.3.3.1   Provozní   výstroj   musí   splňovat   požadavky   uvedené   v

6.2.1.3.

6.2.3.3.2   Otvory

Tlakové    sudy    mohou   být   opatřeny   otvory   pro    plnění    a

vyprazdňování    a    dalšími   otvory    určenými    pro    měřiče

hladiny,    měřiče   tlaku   nebo   odpouštěcí   zařízení.    Počet

otvorů    musí    být    udržován    na    minimu    v    souladu     s

bezpečností    práce.    Tlakové   sudy    mohou    být    opatřeny

rovněž    otvorem    pro   inspekci,   který   musí    být    uzavřen

účinným   uzávěrem.

6.2.3.3.3Příslušenství

(a)    Pokud   jsou   láhve   vybaveny   zařízením   pro   válení,   nesmí   být

toto   zařízení   součástí   ochranného   krytu   ventilu.

(b)    Tlakové   sudy,   které   jsou   schopné   válení,   musí   být   vybaveny

obručemi   pro   válení,   nebo   být   jinak   chráněny   proti   poškození   v

důsledku   válení   (např.   korozi   odolným   kovem   nastříkaným   na

povrch   tlakové   nádoby).

(c)    Svazky   lahví   musí   být   vybaveny   vhodným   příslušenstvím

umožňujícím   bezpečnou   manipulaci   a   přepravu.

(d)    Pokud   jsou   instalovány   měřiče   hladiny,   měřiče   tlaku   nebo

odpouštěcí   zařízení,   musí   být   chráněny   stejným   způsobem,   jak   se

to   vyžaduje   pro   ventily   v   4.1.6.8.

6.2.3.4     První   inspekce   a   zkouška

6.2.3.4.1    Nové    tlakové    nádoby   musí   být   podrobeny    zkoušení    a

inspekci   v   průběhu   výroby   a   po   výrobě   podle   požadavků   6.2.1.5,

s   výjimkou   toho,   že   6.2.1.5.1   (g)   bude   nahrazen   následujícím

textem:

(g)       Hydraulická    tlaková    zkouška.    Tlakové    nádoby

musí    vydržet    zkušební   tlak    bez    toho,    aby    došlo

k   trvalé   deformaci   nebo   k   zjevným   prasklinám.

6.2.3.4.2   Specifické   předpisy   platné   pro   tlakové   nádoby

z   hliníkových   slitin

(a)    Navíc   k   první   inspekci   vyžadované   podle   6.2.1.5.1   je   nutná

zkouška   kvůli   možné   mezikrystalické   korozi   vnitřní   stěny

tlakových   nádob   vyrobených   z   hliníkové   slitiny   obsahující   měď,

nebo   vyrobených   z   hliníkové   slitiny   obsahující   hořčík   a   mangan,

pokud   je   obsah   hořčíku   větší   než   3,5   %   nebo   obsah   manganu   nižší

než   0,5   %.;

(b)    V   případě   slitiny   hliník/měď   musí   být   zkouška   provedena

výrobcem   v   době   schvalování   nové   slitiny   příslušným   orgánem;

poté   musí   být   zkouška   opakována   během   výroby   pro   každé   lití

slitiny;

(c)    V   případě   slitiny   hliník/hořčík   musí   být   zkouška   provedena

výrobcem   v   době   schvalování   nové   slitiny   a   výrobního   procesu

příslušným   orgánem.   Zkouška   musí   být   opakována   při   každé   změně

ve   složení   slitiny   nebo   ve   výrobním   procesu.

6.2.3.5     Periodická   inspekce   a   zkouška

6.2.3.5.1   Periodická   inspekce   a   zkouška   musí   být   v   souladu   s

6.2.1.6.1.

POZNÁMKA   :    Se   souhlasem   příslušného   orgánu   země,   která

vydala    typové   schválení,     může   být   hydraulická

tlaková   zkouška   každé   svařované   ocelové   láhve   určené

pro   přepravu   plynů   UN   1965,   uhlovodíky,   plynné,   směs,

zkapalněná,   j.n.   s   vnitřním   objemem   pod   6,5    l

nahrazena   jinou   zkouškou   zajišťující   stejnou   úroveň

bezpečnosti.

6.2.3.5.2     Uzavřené     kryogenní    nádoby    musí     být     podrobeny

periodickým   inspekcím   a   zkouškám   organizací   autorizovanou

příslušným   orgánem   v   souladu   s   periodicitou   definovanou   v   pokynu

pro   balení   P203   pododdílu   4.1.4.1,   aby   se   ověřil   vnější   stav,

stav   a   činnost   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   a   musí   být

podrobeny   zkoušce   těsnosti   při   90   %   nejvyššího   provozního   tlaku.

Zkouška   těsnosti   musí   být   provedena   s   plynem   obsaženým   v   tlakové

nádobě   nebo   s   inertním   plynem.   Ověření   musí   být   provedeno   pomocí

tlakoměru   nebo   měřením   vakua.   Tepelnou   izolace   není   třeba

odstraňovat.

6.2.3.6     Schvalování   tlakových   nádob

6.2.3.6.1   Postupy   pro   posuzování   shody   a   periodické   inspekce

oddílu   1.8.7   musí   být   provedeny   příslušnou   organizací   podle

následující   tabulky:

-----------------------------------------------------   --------------------------

Postup                                                        Příslušná   organizace

-----------------------------------------------------   --------------------------

Typové   schválení   (1.8.7.2)                                    Xa

Dohled   nad   výrobou   (1.8.7.3)                                  Xa   nebo   IS

První   inspekce   a   zkoušky   (1.8.7.4)                            Xa   nebo   IS

Periodická   inspekce   (1.8.7.5)                                 Xa   nebo   Xb   nebo   IS

-----------------------------------------------------   --------------------------

Posouzení   shody   ventilů   a   jiných   příslušenství   majících

přímou    bezpečnostní   funkci   může   být   provedeno   odděleně

od    nádob   a   postup   pro   posouzení   shody   musí   být   nejméně

tak   přísný,   jako   ten,   který   podstoupila   tlaková   nádoba,

ke   které   jsou   připojeny.

Xa     znamená     příslušný    orgán,    jeho    zástupce     nebo

inspekční   organizaci   dle   1.8.6.4   a   akreditovanou    podle

EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   A.

Xb     znamená    inspekční    organizaci    podle    1.8.6.4     a

akreditovanou   podle   EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   B.

IS     znamená    vlastní    inspekční    službu    žadatele    pod

dohledem     inspekční     organizace     podle     1.8.6.4     a

akreditované   podle   EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   A.   Vlastní

inspekční     služba    musí    být    nezávislá     na     procesu

konstrukce,   výroby,   oprav   a   údržby.

6.2.3.6.2        Jestliže   země   schválení   není   smluvní   stranou   ADR,

musí   být   příslušný   orgán   zmíněný   v   6.2.1.7.2   příslušným   orgánem

smluvní   strany   ADR.

6.2.3.7     Požadavky   na   výrobce

6.2.3.7.1Musí   být   splněny   odpovídající   požadavky   oddílu   1.8.7.

6.2.3.8     Požadavky   na   inspekční   organizace

Musí   být   splněny   požadavky   oddílu   1.8.6.

6.2.3.9     Značení   opakovaně   plnitelných   tlakových   nádob

6.2.3.9.1   Značení   musí   být   v   souladu   s   pododdílem   6.2.2.7

s   následujícími   změnami.

6.2.3.9.2   UN   symbol   pro   obaly,   specifikovaný   v   6.2.2.7.1   (a),   se

nesmí   používat.

6.2.3.9.3   Požadavky   uvedené   v   6.2.2.7.2(j)    musí   být   nahrazeny

následovně:

(j)        Hydraulický     vnitřní    objem    tlakové     nádoby

v     litrech    následovaný    písmenem    “L”.    V    případě

tlakových    nádob    pro    zkapalněné    plyny    musí     být

hydraulický   vnitřní   objem   v   litrech   vyjádřen    číslem

se      třemi     platnými     číslicemi,     poslední      se

zaokrouhluje   dolů.   Pokud   je   hodnota   minimálního   nebo

jmenovitého    hydraulického    vnitřního    objemu     celé

číslo,     je    možno    číslice    za    desetinnou     čárkou

vynechat.

6.2.3.9.4   Značky   specifikované   v   6.2.2.7.2   (g)   a   (h)    a   v

6.2.2.7.3   (m)   nejsou   vyžadovány   pro   tlakové   nádoby   na   UN   1965

uhlovodíky,   plynné,   směs,   zkapalněná,   j.n.

6.2.3.9.5   Pokud   se   vyžaduje   vyznačení   dat    podle   6.2.2.7.6   (   c),

nemusí   být   udán   měsíc   pro   plyny   mající    interval   mezi

periodickými   inspekcemi   10   let   nebo   více    (viz   pokyny   pro   balení

P200   a   P203   pododdílu   4.1.4.1).

6.2.3.9.6   Značení   podle   6.2.2.7.6   mohou   být   vyryta   na   prstenec   z

vhodného   materiálu   připevněný   k   láhvi,   když   je

nainstalován   ventil,   a   který   je   odnímatelný   pouze

odpojením   ventilu   od   láhve.

6.2.3.10    Značení   tlakových   nádob   pro   jedno   použití

6.2.3.10.1       Značení   musí   být   v   souladu   s   6.2.2.8   s   výjimkou

toho,   že   UN   symbol   pro   obaly,   specifikovaný   v   6.2.2.7.1   (a),

nesmí   být   použit.

6.2.4       Požadavky   na   tlakové   láhve   neodpovídající   UN,

zkonstruované,   vyrobené   a   odzkoušené   podle   norem

POZNÁMKA   :   Osoby   nebo   organizace   určené   v   normách   jako

zodpovědné   podle   ADR   musí   splňovat   požadavky   ADR.

Podle   data   výroby   tlakové   nádoby   musí   být   použity   normy

níže   uvedené   v   tabulce   podle   údajů   ve   sloupci   (4),   aby

byly   splněny   požadavky   kapitoly   6.2   zmíněné   ve   sloupci

(3),   nebo   mohou   být   použity,   jak   je   uvedeno   ve   sloupci

(5).   Požadavky   kapitoly   6.2   zmíněné   ve   sloupci   (3)   musí

být   ve   všech   případech   nadřazeny.

Jestliže    je    v   seznamu   uvedena   více   nežli   jedna    norma

jako    povinná   pro   použití   stejných   požadavků,   může    být

použita    pouze   jedna   z   nich,   ale   v   úplném   znění,    pokud

není   v   tabulce   níže   specifikováno   jinak.

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

Odkaz                 Název   dokumentu            Použitelné     Povinné   použití     Použití   dovoleno

pododdíly   a       pro   tlak.       pro   tlakové   nádoby

odstavce      nádoby   vyrobené         vyrobené

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

(1)                        (2)                      (3)              (4)                  (5)

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

pro   materiály

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

EN   1797-1:   1998       Kryogenní   nádoby-   Snášenlivost   6.2.1.2                            Mezi   1.7.2001   a

plynu    s   materiálem                                                  30.6.2003

EN   1797:   2001         Kryogenní   nádoby-   Snášenlivost   6.2.1.2           od   1.1.2009         před   1.1.2009

plynu    s   materiálem

EN   ISO   11114   -1   :     Přepravitelné   plynové   láhve-     6.2.1.2           od   1.1.2009         před   1.1.2009

1997                  Snášenlivost   materiálů   lahví   a

ventilů   s   plynným   obsahem   -

Část   1:   Kovové   materiály

EN   ISO   11114-2   :      Přepravitelné   plynové   láhve-     6.2.1.2           od   1.1.2009         před   1.1.2009

2000                  Snášenlivost   materiálů   lahví   a

ventilů   s   plynným   obsahem   -

Část   2:    Nekovové   materiály

EN   ISO   11114-4:       Přepravitelné   plynové   láhve-     6.2.1.2           od   1.1.2009         před   1.1.2009

2005   (mimo   metodu     Snášenlivost   materiálů   lahví   a

C   v   5.3)              ventilů   s   plynným   obsahem   -

Část   4:    Zkušební   metody   pro

výběr    kovových   materiálů

odolných   vůči   vodíkovému

zkřehnutí

EN   1252   -1:   1998      Kryogenní   nádoby-   Materiály   -    6.2.1.2                            Mezi   1.7.2001   a

Část   1:   Požadavky   na                                                 30.6.2003

houževnatost   pro   teploty   nižší

než   -80   oC

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

pro   značení

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

EN   1442:1998   +AC:     Přepravitelné   opakovaně          6.2.2.7                             před   1.7.2003

1999                  plnitelné   svařované   ocelové

láhve    na   zkapalněný   ropný

plyn   (LPG)-   Konstrukce   a

výroba

EN   1251-1:2000        Kryogenní   nádoby   -               6.2.2.7                             před   1.7.2003

Přepravitelné,   vakuově

izolované,   s   nejvýše   1000   l

objemu   -   Část   1:   Základní

požadavky

EN   1089-1:1996        Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.2.7                             před   1.7.2003

Identifikace   plynové   láhve   (s

výjimkou   LPG)   -   Část   1:

Značení   ražením

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

Pro   konstrukci   a   výrobu

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

Příloha   I,   Části   1-   Směrnice   Rady   o   sbližování       6.2.3.1   a         od   1.1.2009         Před   1.1.2009

3   k   84/525/EEC        právních   a   správních   předpisů    6.2.3.4

členských   států   týkající   se

bezešvých   ocelových   plynových

lahví,   uveřejněná   v   Official

Journal   of   the   European

Communities   No.   L   300

z   19.11.1984

Příloha   I,   Části   1-   Směrnice   Rady   o   sbližování       6.2.3.1   a         od   1.1.2009         Před   1.1.2009

3   k   84/526/EEC        právních   a   správních   předpisů    6.2.3.4

členských   států   týkající   se

bezešvých   plynových   lahví

z   čistého   hliníku   nebo   ze

slitiny   hliníku,   uveřejněná

v   Official   Journal   of   the

European   Communities   No.   L   300

z   19.11.1984

Příloha   I,   Části   1-   Směrnice   Rady   o   sbližování       6.2.3.1   a         od   1.1.2009         Před   1.1.2009

3   k   84/527/EEC        právních   a   správních   předpisů    6.2.3.4

členských   států   týkající   se

svařovaných   ocelových

plynových   lahví    bez   slitin,

uveřejněná   v   Official   Journal

of   the   European   Communities

No.   L   300   z   19.11.1984

EN   1442:1998   +AC:     Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1   a                          Mezi   1.7.2001   a

1999                  plnitelné   svařované   ocelové      6.2.3.4                               30.6.2007

láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn

(LPG)   -   Konstrukce   a   výroba

EN   1442   :1998   +   A 2   Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1   a       Mezi   1.1.2009   a       Před   1.1.2009

:2005                 plnitelné   svařované   ocelové      6.2.3.4           31.12.2010*

láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn

(LPG)   -Konstrukce   a   výroba

EN   1442:2006    +A 1:    Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1   a         od   1.1.2011         Před   1.1.2011

2008                  plnitelné   svařované   ocelové      6.2.3.4

láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn

(LPG)   -Konstrukce   a   výroba

EN   1800:1998          Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.1.1.9       Mezi   1.1.2009   a       Před   1.1.2009

+AC:1999              Láhve   na   acetylen-   Základní                      31.12.2010*

požadavky   a   definice

EN   1800:   2006         Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.1.1.9         od   1.1.2011         Před   1.1.2011

Láhve   na   acetylen-   Základní

požadavky,   definice   a   typová

zkouška

EN   1964   -1:   1999      Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   bezešvých

ocelových   plynových   lahví

s   hydraulickým   vniřním   objemem

od   0,5   litru   až   do   150   litrů   -

Část    1:   Láhve   vyrobené   bez

svarů   z   oceli   s   hodnotou   Rm

menší   než   1   100   MPa

EN   1975:1999          Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a                           Před   1.7.2005

(kromě   přílohy   6)     Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   bezešvých

plynových   lahví   z   hliníku   a   ze

slitiny   hliníku    s   vnitřním

objemem   od   0,5   litru   až   do   150

litrů

EN   1975   :   1999   +      Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

A 1:2003               Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   bezešvých

plynových   lahví   z   hliníku   a   ze

slitiny   hliníku.s   vnitřním

objemem   od   0,5   litru   do   150

litrů

EN   ISO   11120:1999     Plynové   láhve    -   Opakovaně       6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

plnitelné   bezešvé   ocelové        6.2.3.4

trubkové   nádoby   pro   přepravu

stlačeného   plynu

s   hydraulických   vnitřním

objemem   mezi   150   litry   a   3000

litry   -   Konstrukce,   výroba   a

zkoušení

EN   1964-3   :   2000      Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   bezešvých

ocelových   plynových   lahví

s   hydraulickým   vnitřním

objemem    od   0,5   litru   do   150

litrů   včetně   -   Část   3:   Láhve

vyrobené   bez   svarů   z   nerezové

oceli   s   hodnotou   Rm   menší   než

1   100   MPa

EN   12862   :   2000       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   svařovaných

plynových   lahví    ze   slitiny

hliníku

EN   1251-   2   :   2000     Kryogenní   nádoby   -               6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Přepravitelné,   vakuově           6.2.3.4

izolované,   s   objemem   nejvýše

1000   litrů   -   Část   2   :

Konstrukce,   výroba,   inspekce   a

zkoušení

EN   12257   :   2002       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Bezešvé   kompozitní   láhve         6.2.3.4

ovinuté   obručí

EN   12807   :   2001       Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

(mimo   přílohu   A)      plnitelné   na   tvrdo   pájené        6.2.3.4

ocelové   láhve   na   zkapalněný

ropný   plyn   (LPG)   -   Konstrukce

a   výroba

EN   1964   -2:   2001      Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   bezešvých

ocelových   plynových   lahví

s   hydraulickým   vnitřním

objemem   od   0,5   litru   do   150

litrů   včetně-   Část   2:   Láhve

vyrobené   bez   svarů   z   oceli

s   hodnotou   Rm   větší   nebo

rovnou   1100   MPa

EN   13293   :   2002       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         Od   1.1.2009         Před   1.1.2009

Specifikace   pro   konstrukci   a     6.2.3.4

výrobu   opakovaně   plnitelných

přepravitelných   bezešvých

plynových   lahví

z   normalizované   uhlíkové   a

manganové   oceli   s   hydraulickým

vnitřním   objemem    až   do    0,5

litru   pro   stlačené,   zkapalněné

a   rozpuštěné   plyny   a   až   do   1

litru   pro   oxid   uhličitý

EN   13322-   1   :   2003    Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a                           Před   1.7.2007

Opakovaně   plnitelné   svařované    6.2.3.4

ocelové   plynové   láhve   -

Konstrukce   a   výroba   -   Část   1:

Svařovaná   ocel

EN   13322-1:   2003      Přepravitelné   plynové   láhve      6.2.3.1   a        od   1.1.    2009        před   1.1.2009

+A 1:2006              -Opakovaně   plnitelné   svařované   6.2.3.4

ocelové   plynové   láhve   -

Konstrukce   a   výroba   -   Část   1:

Svařovaná   ocel

EN   13322   -2   :         Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a                           před   1.7.2007

2003                  Opakovaně   plnitelné   svařované    6.2.3.4

plynové   láhve   z   nerezové   oceli

-   Konstrukce   a   výroba-   Část   2:

Svařovaná   nerezová   ocel

EN   13322-2:   2003      Přepravitelné   plynové   láhve      6.2.3.1   a        od   1.1.    2009        před   1.1.2009

+A 1:2006              -Opakovaně   plnitelné   svařované   6.2.3.4

plynové   láhve   z   nerezové   oceli

-   Konstrukce   a   výroba   -   Část

2:   Svařovaná   nerezová   ocel

EN   12245   :   2002       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a        od   1.1.    2009        před   1.1.2009

Plně   ovinuté   kompozitní   láhve    6.2.3.4

EN   12205   :   2001       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a        od   1.1.    2009        před   1.1.2009

Kovové   plynové   láhve   pro   jedno   6.2.3.4

použití

EN   13110   :   2002       Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1,         od   1.1.    2009        před   1.1.2009

plnitelné   svařované   hliníkové    6.2.3.4   a

láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn   6.2.3.9

(LPG)   -    Konstrukce   a   výroba

EN   14427   :   2004       Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1,                            před   1.7.2007

plnitelné   plně   ovinuté           6.2.3.4   a

kompozitní    láhve   na             6.2.3.9

zkapalněné   ropné   plyny   -

Konstrukce   a   výroba

POZNÁMKA   :   Tato   norma   se

používá   pouze   pro   láhve

vybavené   ventily   na

vyrovnávání   tlaku

EN   14427   :   2004   +     Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1,         od   1.1.    2009        před   1.1.2009

A 1:2005               plnitelné   plně   ovinuté           6.2.3.4   a

kompozitní    láhve   na             6.2.3.9

zkapalněné   ropné   plyny   -

Konstrukce   a   výroba

POZNÁMKA   1:   Tato   norma   se

používá   pouze   pro   láhve

vybavené   ventily   na

vyrovnávání   tlaku

POZNÁMKA   2:   V   5.2.9.2.1   a

5.2.9.3.1   musí   být   obě   láhve

podrobeny   zkoušce   na

prasknutí,   pokud   vykazují

poškození   stejné   nebo   horší,

nežli   jsou   kriteria   pro

zamítnutí

EN   14208   :   2004       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1,         od   1.1.    2009        před   1.1.2009

Specifikace   pro   svařované        6.2.3.4   a

tlakové   sudy   s   vnitřním          6.2.3.9

objemem   až   do   1000   litrů   pro

přepravu   plynů   -   Konstrukce   a

výroba

EN   14140:2003         Přepravitelné   opakovaně          6.2.3.1,        mezi   1.1.2009   a       Před   1.1.2009

plnitelné   svařované   ocelové      6.2.3.4   a         31.12.2010*

láhve   na   zkapalněný   ropný   plyn   6.2.3.9

(LPG)   -   Alternativní

konstrukce   a   výroba

EN   14140:   2003   +      Zařízení   pro   LPG    a   jejich       6.2.3.1,          od   1.1.2011         před   1.1.2011

A 1:2006               příslušenství   -   Přepravitelné    6.2.3.4   a

opakovaně   plnitelné   svařované    6.2.3.9

ocelové   láhve   na   LPG   -

Alternativní    konstrukce   a

výroba

EN   13769   :   2003       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1,                            před   1.7.2007

Svazky   lahví   -   Konstrukce,       6.2.3.4   a

výroba,   identifikace   a           6.2.3.9

zkoušení

EN   13769   :   2003   +     Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1,          od   1.1.2009         před   1.1.2009

A 1:   2005              Svazky   lahví   -   Konstrukce,       6.2.3.4   a

výroba,   identifikace   a           6.2.3.9

zkoušení

EN   14638-1:   2006      Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1   a         od   1.1.2011         před   1.1.2011

Opakovaně   plnitelné   svařované    6.2.3.4

nádoby   s   vnitřním   objemem

nepřevyšujícím   150   litrů   -

Část   1:   Svařované   láhve

z   austenitické   nerezové   oceli

zkonstruované   experimentálními

postupy

EN   14893   :   2006   +     Zařízení   pro   LPG    a   jejich       6.2.3.1   a         od   1.1.2011         před   1.1.2011

AC:2007               příslušenství-   Přepravitelné     6.2.3.4

svařované   ocelové   tlakové   sudy

na   LPG    s   vnitřním   objemem

mezi   150   litry   a   1000   litry

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

Pro   uzávěry

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

EN   849   :   1996         Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1                             před   1.7.2003

(mimo   přílohu   A)      Ventily   lahví:   Specifikace   a

typová   zkouška

EN   849   :1996/   A 2  :    Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1                             před   1.7.2007

2001                  Ventily   lahví:   Specifikace   a

typová   zkouška

EN   ISO   10297   :        Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.1           od   1.1.2009         před   1.1.2009

2006                  Ventily   lahví:   Specifikace   a

typová   zkouška

EN   13152:2001         Specifikace   a   zkoušení   ventilů   6.2.3.3                            Mezi   1.7.2005   a

lahví   na   LPG   -   samouzavíracích                                      31.12.2010

EN   13152:2001         Specifikace   a   zkoušení   ventilů   6.2.3.3           Od   1.1.2011         Před   1.1.2011

+   A 1:2003             lahví   na   LPG   -   samouzavíracích

EN   13153:2001         Specifikace   a   zkoušení   ventilů   6.2.3.3                            Mezi   1.7.2005   a

lahví   na   LPG   -   ručně                                                31.12.2010

ovládaných

EN   13153:2001         Specifikace   a   zkoušení   ventilů   6.2.3.3           Od   1.1.2011         Před   1.1.2011

+   A 1:2003             lahví   na   LPG   -   ručně

ovládaných

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

Pro   periodickou   inspekci   a   zkoušku

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------

EN   1251-3:   2000       Kryogenní   nádoby-                6.2.3.5           od   1.1.2009         před   1.1.2009

Přepravitelné,   vakuově

izolované,   s   objemem   nejvýše

1000   litrů-   Část   3:   Požadavky

na   provoz

EN   1968   :   2002        Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5                             před   1.7.2007

(mimo   přílohu   B)      Periodická   inspekce   a   zkoušení

bezešvých   ocelových   plynových

lahví

EN   1968   :   2002        Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2009         před   1.1.2009

+A 1:   2005   (mimo       Periodická   inspekce   a   zkoušení

přílohu   B)            bezešvých   ocelových   plynových

lahví

EN   1802   :   2002        Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2009         před   1.1.2009

(mimo   přílohu   B)      Periodická   inspekce   a   zkoušení

bezešvých   plynových   lahví   z

hliníkových   slitin

EN   12863:2002         Přepravitelné   plynové   láhve-     6.2.3.5                             Před   1.7.2007

Periodická   inspekce   a   údržba

lahví   na   rozpuštěny   acetylen

POZNÁMKA:    V   této   normě   se

“první   inspekcí“   rozumí   „první

periodická   inspekce“   po

konečném    schválení   nové

acetylenové   láhve

EN   12863:2002   +       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2009         Před   1.1   2009

A 1:   2005              Periodická   inspekce   a   údržba

lahví   na   rozpuštěny   acetylen

POZNÁMKA:    V   této   normě   “první

inspekcí“   rozumí   „   první

periodická   inspekce“   po

konečném   schválení   nové

acetylenové   láhve

EN   1803   :2002         Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2009         Před   1.1   2009

(mimo   přílohu   B)      Periodická   inspekce    a

zkoušení   svařovaných   ocelových

plynových   lahví

EN   ISO   11623:   2002    Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2009         Před   1.1   2009

(mimo   doložku   4)      Periodická   inspekce    a

zkoušení   kompozitních

plynových    lahví

EN   14189   :   2003       Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2009         Před   1.1   2009

Inspekce    a   údržba    ventilů

lahví   během   periodické

inspekce   plynových   lahví

EN   14876   :2007        Přepravitelné   plynové   láhve   -    6.2.3.5           od   1.1.2011         Před   1.1   2011

Periodická   inspekce   a   zkoušení

svařovaných   ocelových

tlakových   sudů

EN   14912   :   2005       Zařízení   pro   LPG    a   jejich       6.2.3.5           od   1.1.2011         Před   1.1.2011

příslušenství   -   Inspekce   a

údržba   ventilů   lahví   na   LPG

během   periodické   inspekce

---------------------------------------------------------------   --------------------------------------                      lahví

6.2.5      Požadavky   na   tlakové   nádoby   neodpovídající   UN,   které

nejsou   zkonstruovány,   vyrobeny   a   odzkoušeny   podle   norem

K   uvážení   vědeckého   a   technického   pokroku   nebo   tam,   kde

není    uvedena   žádná   norma   v   seznamu   v   6.2.2   nebo   6.2.4,

nebo    jde-li   o   specifické    aspekty   neuvedené   v    seznamu

norem     v    6.2.2    nebo    6.2.4,    může    příslušný     orgán

připustit    používání   technického   předpisu    zaručujícího

stejnou   úroveň   bezpečnosti.

Příslušný    orgán   musí   předat   sekretariátu   UNECE    seznam

technických   předpisů,   které    připouští.   Seznam    by    měl

zahrnovat    následující    podrobnosti:    název     a     datum

předpisu,   účel   předpisu   a   podrobnosti   ,   kde   je   možno   ho

získat.   Sekretariát   musí   tuto   informaci   zpřístupnit    na

svých   webových   stránkách.

Požadavky    oddílů   6.2.1,   6.2.3   a   následující    požadavky

však   musí   být   splněny.

POZNÁMKA:    Pro   tento   oddíl   musí   být   odkazy   na   technické

normy   uvedené   v   6.2.1   považovány   za   odkazy   na   technické

předpisy.

6.2.5.1     Materiály

Následující    ustanovení    obsahují    příklady    materiálů,

které    mohou    být    použity    pro    splnění    požadavků    na

materiály   podle   6.2.1.2.

(a)Uhlíková    ocel    pro    stlačené,    zkapalněné,    hluboce

zchlazené    zkapalněné    plyny    a    rozpuštěné    plyny,

jakož   i   pro   látky   nepatřící   do   třídy   2,   které    jsou

uvedeny    v     tabulce    3    pokynu    pro    balení     P200

v   4.1.4.1;

(b)   Slitiny    oceli    (speciální    oceli),    nikl,    slitiny

niklu   (např.   Monelův   kov)   pro   stlačené,   zkapalněné,

hluboce    zchlazené    zkapalněné   plyny    a    rozpuštěné

plyny,    jakož    i   pro   látky   nepatřící    do    třídy    2,

které    jsou   uvedeny    v   tabulce   3   pokynu   pro    balení

P200   v   4.1.4.1;

(c)   Měď   pro:

(i)   plyny    s    klasifikačními   kódy    1A,1O,1F    a    1TF,

jejichž   plnicí   tlak   vztažený   na   teplotu    15    0C

nepřekročí   2MPa   (20   bar);

(ii)    plyny   s   klasifikačním   kódem   2A   a   také   UN   1033

dimethylether,   UN   1037   chlorethan   (ethylchlorid),   UN   1063

chlormethan   (methylchlorid),   UN   1079   oxid   siřičitý,   UN   1085

vinylbromid,   UN   1086   vinylchlorid   a   UN   3300   ethylenoxid   a   oxid

uhličitý,   směs   s   více   nežli   87%   ethylenoxidu;

(iii)       plyny   s   klasifikačním   kódem   3A,   3O   a   3F;

(d)   Hliníkové    slitiny,    viz   zvláštní    požadavek    “a”    v

pokynu   pro   balení   P200   (10)   v   4.1.4.1;

(e)   Kompozitní     materiály    pro    stlačené,     zkapalněné,

hluboce    zchlazené    zkapalněné   plyny    a    rozpuštěné

plyny;

(f)   Syntetické      materiály     pro     hluboce      zchlazené

zkapalněné   plyny;   a

(g)   Sklo     pro     hluboce     zchlazené    zkapalněné     plyny

s    klasifikačním   kódem   3A,   jiné   než    UN    2187    oxid

uhličitý,    hluboce    zchlazený,    kapalný    nebo    jeho

směsi,   a   pro   plyny   s   klasifikačním   kódem   3O.

6.2.5.2     Provozní   výstroj

(Vyhrazeno)

6.2.5.3     Kovové   láhve,   trubkové   nádoby,   tlakové   sudy   a   svazky

lahví

Při   zkušebním   tlaku   nesmí   napětí   v   kovu   v   nejvíce

namáhaném   bodě   tlakové   nádoby   překročit   77   %   zaručené

minimální   meze   průtažnosti   (Re).

„Mez   průtažnosti”   znamená   napětí,   při   kterém   došlo   k

trvalému   prodloužení   2   na   tisíc   (tj.   0,2   %)   nebo,   pro

austenitické   ocele,   1   %   kontrolní   délky   na   zkušebním

vzorku.

POZNÁMKA:   V   případě   plechu   osa   tahu   zkušebního   vzorku

musí   být   v   pravém   úhlu   ve   směru   válcování.   Trvalé

prodloužení   při   prasknutí   musí   být   měřeno   na   zkušebním

vzorku,   na   kterém   kontrolní   délka   “I”   je   rovna

pětinásobku   průměru   “d”   (   l   =   5d);    pokud   jsou   použity

zkušební   vzorky   obdélníkového   průřezu,   musí   být

kontrolní   délka   vypočtena   podle   vzorce:

I   =   5,65    F0

kde   F0   označuje   počáteční   plochu   průřezu   zkušebního

vzorku.

Tlakové   nádoby   a   jejich   uzávěry   musí   být   vyrobeny

z   vhodných   materiálů,   které   budou   odolné   proti   křehkému

lomu   a   proti   trhlinkové   korozi   za   napětí   při   teplotách

mezi   -20   0C   a   +   50   0C.

Sváry   musí   být   provedeny   odborně   a   musí   zaručovat   plnou

bezpečnost.

6.2.5.4      Dodatečné    předpisy   vztahující   se   na    tlakové    nádoby

z   hliníkových   slitin   pro   stlačené   plyny,   zkapalněné   plyny,

rozpuštěné   plyny   a   pro   plyny,   které   nejsou   pod   tlakem   a   jsou

předmětem   zvláštních   požadavků   (vzorky   plynů),   jakož   i   na

předměty   obsahující   plyn   pod   tlakem,   jiné   nežli   aerosolové

rozprašovače   a   malé   nádoby   obsahující   plyn   (   plynové   kartuše)

6.2.5.4.1   Materiály   tlakových   nádob   ze   slitin   hliníku,   které

mají   být   akceptovány,   musí   splňovat   následující   požadavky:

-----------------------------------------------------   -------------------------------------------

A                   B               C               D

-----------------------------------------------------   -------------------------------------------

Pevnost    v    tahu,    Rm,    v    MPa    (=    49   až   186           196   až   372      196   až   372      343   až   490

N/mm 2)

-----------------------------------------------------   -------------------------------------------

Mez     průtažnosti    Re    v    MPa     (=    10   až   167           59   až   314       137   až   334      206   až   412

N/mm 2)   (trvalá   deformace   g    =    0.2

%)

-----------------------------------------------------   -------------------------------------------

Trvalé    prodloužení   při    přetržení    12   až   40            12   až   30        12   až   30        11   až   16

(l   =   5d)   v   %

-----------------------------------------------------   -------------------------------------------

Zkouška   lámavosti   (průměr             n=5   (Rm   =<   98)      n=6   (Rm   =<      n=6   (Rm   =<      n=7   (Rm   =<

ohýbacího   trnu   d   =   n   x   e,   kde   e       n=6   (Rm   >   98)       325)   n=7   (Rm    325)   n=7        392)   n=8

je   tloušťka   zkušebního   vzorku)                          >325)           (Rm>325)        (Rm>392)

Číslo    série   Hliníkové   asociace    1   000               5   000           6   000           2   000

(a)

-----------------------------------------------------   -------------------------------------------

(a)    viz   “   Aluminium   Standards   and   Data”   ,   páté   vydání,   leden

1976,   vydáno   Aluminium   Association,   750   Third   Avenue,   New   York.

Skutečné    vlastnosti    budou   záviset     na    složení    dané

slitiny    a   na   konečném   provedení   tlakové   nádoby,    avšak

pro    jakoukoliv    slitinu    musí    být    tloušťka     tlakové

nádoby    vypočtena    podle   jednoho   ze   dvou    následujících

vzorců:

PMPa   x    D                                     Pbar   x    D

e   =   -----------------------             nebo   e   =      -----------------

2   x   Re                                        20   x   Re

-------     +   PMPa                             -------------     +   Pbar

1.30                                           1.30

kde

e        =    minimální   tloušťka   stěny   tlakové   nádoby,   v   mm

PMPa     =    zkušební   tlak   ,   v   MPa

Pbar     =     zkušební   tlak   ,   v   barech

D        =    jmenovitý   vnější   průměr   tlakové   nádoby,   v   mm;

a

Re       =    zaručená   minimální   mez   průtažnosti   při

trvalém   prodloužení   0,2   %,   v   MPa   (   =   N/mm 2)

Navíc,   hodnota   minimální   zaručené   meze   průtažnosti   (Re)

dosazená    do    vzorce   nesmí   být   v   žádném    případě    větší

nežli    0,85   násobek   zaručené   minimální   pevnosti   v    tahu

(Rm),   při   jakémkoli   typu   použité   slitiny.

POZNÁMKA   1   :    Výše   uvedené   charakteristiky   jsou

založeny   na   dřívější   zkušenosti   s   následujícími

materiály   použitými   pro   tlakové   nádoby:

Sloupec   A   :    Hliník,   nelegovaný,   čistota   99   %;

Sloupec   B:      Slitiny   hliníku   a   hořčíku;

Sloupec   C   :     Slitiny   hliníku,   křemíku   a   hořčíku,   jako

ISO/R209-Al-Si-Mg    (Aluminium   Association   6351);

Sloupec   D   :    Slitiny   hliníku,   mědi   a   hořčíku.

POZNÁMKA    2:   Trvalé   prodloužení   při   přetržení    se    měří

pomocí    zkušebních   vzorků   kruhového   průměru,   ve   kterých

standardní   délka   “l”   je   rovna   pětinásobku   průměru   “d”   (

l=5d);    pokud    se   použije   zkušební   vzorek   obdélníkového

průřezu   standardní   délka   se   vypočte    ze   vzorce:

l   =   5,65   F0

kde   F0    je   počáteční   plocha   zkušebního   vzorku.

POZNÁMKA   3:    (a)     Zkouška    na   ohyb   (viz    schéma)    musí

být      provedena     na     vzorku     získaném

vyseknutím    dvou   stejných   částí    tloušťky

3e,    ale   v   žádném   případě   ne   menší    nežli

25    mm,   kruhové   sekce   válce.   Vzorky    musí

být   strojně   obrobeny   všude   kromě   hran;

(b)     Zkouška    ohybem   musí   být    provedena

mezi   ohýbacím   trnem   o   průměru   (d)   a   dvěma

kruhovými   podpěrami   oddělenými   mezerou    o

velikosti   (d+3e)   Během   zkoušky    musí    být

vnitřní    čela   oddělena   mezerou    ne    větší

nežli   je   průměr   ohýbacího   trnu;

(c)      Vzorek    nesmí    vykazovat    trhliny,

pokud    byl   ohnut   směrem   do   dovnitř    okolo

ohýbacího    trnu,   dokud   jsou   vnitřní    čela

oddělena   mezerou   nevětší,   nežli   je   průměr

jádra;

(d)     Poměr    (n)   mezi   průměrem    ohýbacího

trnu       a      tloušťkou      vzorku      musí

být     v    souladu    s    hodnotami    uvedenými

v   tabulce.

Schéma   zkoušky   ohybem

Obrázek 6m2002v.pcx

6.2.5.4.2   Nižší   hodnota   minimálního   prodloužení   je   přijatelná   za

předpokladu,   že   dodatečná   zkouška   schválená   příslušným   orgánem

země,   ve   které   je   tlaková   nádoba   vyrobena,   prokáže,    že

bezpečnost   přepravy   je   zajištěna   na   stejné   úrovni,   jako

v   případě   tlakových   nádob   zkonstruovaných   tak,   aby   splnily

vlastnosti   uvedené   v   tabulce   6.2.5.4.1   (   viz   rovněž   EN   1975:1999

+   A 1:2003).

6.2.5.4.3   Tloušťka   stěny   tlakové   nádoby   v   nejslabším   bodě   musí

být   následující:

-      kde   je   průměr   tlakové   nádoby   menší   než   50   mm,   ne   menší   než

1.5   mm,

-      kde   je   průměr   tlakové   nádoby   od   50   do   150   mm,   ne   menší   než

2   mm   a

-      kde   je   průměr   tlakové   nádoby   větší   než   150   mm,   ne   menší   než

3   mm.

6.2.5.4.4   Dna   tlakových   nádob   musí   mít   polokruhový,   eliptický

nebo   nepravidelně   eliptický   profil;    musí   poskytovat   stejný

stupně   bezpečnosti   jako   těleso   tlakové   nádoby.

6.2.5.5     Tlakové   nádoby    z   kompozitních   materiálů

Pro   láhve,   trubkové   nádoby,   tlakové   sudy   a   svazky

lahví,   které   využívají   kompozitní   materiály,   musí   být

konstrukce   taková,   aby   minimální   poměr   mezi   tlakem   při

prasknutí   a    zkušebním   tlakem)   je:

-      1,67    pro   tlakové   nádoby   vyztužené   obručemi;

-      2,00   pro   tlakové   nádoby   plně   vyztužené.

6.2.5.6     Uzavřené   kryogenní   nádoby

Na   konstrukci   uzavřených   kryogenních   nádob   pro   hluboce

zchlazené   zkapalněné   plyny   se   vztahují   následující

požadavky:

6.2.5.6.1   Pokud   se   použijí   nekovové   materiály,   musí   odolat

křehkému   lomu   při   nejnižší   provozní   teplotě   tlakové   nádoby

včetně   její   výstroje.

6.2.5.6.2   Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku    musí   být   zkonstruována

takovým   způsobem,   aby   pracovala   bezvadně   i   při   svých

nejnižších   provozních   teplotách.   Jejich   funkční

spolehlivost   při   této   teplotě   musí   být   stanovena   a

ověřena   vyzkoušením   každého   zařízení   nebo   vzorku

zařízení   stejného   konstrukčního   typu.

6.2.5.6.3   Ventily   a    zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku    tlakových

nádob   musí   být   zkonstruovány   takovým   způsobem,   aby   bylo

zabráněno   vystřikování   kapaliny.

6.2.6       Všeobecné   požadavky   na   aerosolové   rozprašovače,   malé

nádobky   obsahující   plyn   (plynové   kartuše)    a   zásobníky   do

palivových   článků   obsahující   zkapalněný   hořlavý   plyn

6.2.6.1    Návrh   a   konstrukce

6.2.6.1.1   Aerosolové    rozprašovače   (UN   1950   aerosoly)    obsahující

pouze    plyn   nebo   směs   plynů   a   nádobky,   malé,   obsahující

plyn   (kartuše)   UN   2037,   musí   být   vyrobeny   z   kovu.   Tento

požadavek     se    nevztahuje    na    aerosoly     a     nádobky,

malé,obsahující    plyn    (kartuše),    s    vnitřním    objemem

nejvýše    100    ml    pro   UN    1011   butan.    Jiné    aerosolové

nádobky     (UN     1950)    musí    být     vyrobeny     z     kovu,

syntetického    materiálu   nebo   skla.   Nádobky    vyrobené    z

kovu    s   vnějším   poloměrem   nejméně   40   mm   musí   mít   vyduté

dno.

6.2.6.1.2   Vnitřní   objem   nádobek   vyrobených   z   kovu   nesmí   být   větší

než    1000    ml;    vnitřní    objem    nádobek    vyrobených    ze

syntetického   materiálu   nebo   ze   skla   nesmí   být   větší   než

500   ml.

6.2.6.1.3                       Každý    typ   nádobek   (aerosolů    nebo

kartuší)    musí   být   před   uvedením   do   provozu   s    úspěchem

podroben   hydraulické   tlakové   zkoušce   podle   6.2.6.2.

6.2.6.1.4   Odpouštěcí   ventily   a   rozprašovací   zařízení   aerosolových

nádobek   s   plyny   pod   tlakem   (UN   1950   aerosoly)   a   ventily

UN    2037    nádobek,   malých   obsahujících   plyny    (kartuší)

musí   zajišťovat,   že   nádobky   jsou   neprodyšně   uzavřeny    a

že   jsou   chráněny   proti   nežádoucímu   otevření.   Ventily    a

rozprašovací     zařízení,    které    jsou    uzavřeny     pouze

účinkem   vnitřního   tlaku,   jsou   nepřípustné.

6.2.6.1.5     Vnitřní    tlak    při    50oC    nesmí    překročit    ani    2/3

zkušebního   tlaku,   ani   1,32   MPa   (   13.2   barů).   Aerosolové

rozprašovače   a   malé   nádobky   obsahující   plyn   musí   být   naplněny

takovým   způsobem,   aby   jejich   obsah   při   50oC   nepřesáhl   95%   jejich

vnitřního   objemu.

6.2.6.2    Zkouška   hydraulickým   přetlakem

6.2.6.2.1   Použitý    vnitřní    tlak   (zkušební    tlak)    musí    být    1,5

násobek   vnitřního   tlaku   při   50°C,   s   minimálním   tlakem   1

MPa   (10   barů);

6.2.6.2.2Hydraulické    tlakové    zkoušky    musí    být    provedeny     s

nejméně   pěti   prázdnými   nádobkami   každého   typu.

(a)   po    dobu   do   dosažení   předepsaného   zkušebního    tlaku

se    nesmí   objevit   žádný   únik   ani   viditelná    trvalá

deformace;   a

(b)   než    dojde    k    úniku   nebo   roztržení,   musí    povoliti

jako   první   vydutý   konec,   pokud   existuje,   a   nádobka

nesmí    ztratit    těsnost   nebo    se    roztrhnout    před

dosažením   1,2   násobku   zkušebního   tlaku.

6.2.6.3     Zkouška   těsnosti

6.2.6.3.1Malé     nádoby    obsahující    plyny    (plynové    kartuše     a

zásobníky    do    palivových   článků   obsahující    zkapalněný

hořlavý   plyn   /   náboje)

6.2.6.3.1.1                      Každá     nádoba    a     zásobník     do

palivových     článků    musí    splňovat    zkoušku     těsnosti

v   lázni   s   horkou   vodou.

6.2.6.3.1.2

Teplota    lázně   a   doba   trvání   zkoušky   musí    být    takové,

aby    vnitřní    tlak    v   každé   nádobce   nebo    zásobníku    do

palivových   článků   dosáhl   nejméně   90   %   vnitřního    tlaku,

který    by    byl    dosažen    při   55°C.    Jestliže    je    obsah

nádobky   nebo   zásobníku   do   palivových   článků   citlivý    na

teplo,    nebo   jsou   nádobky   vyrobeny   z   plastu   a   při    této

teplotě   měknou,   musí   být   teplota   lázně   od   29°C.do   30°C.

Navíc   musí   být   z   každých   2000   nádobek   nebo   zásobníků   do

palivových   článků   jedna   zkoušena   při   55°C.

6.2.6.3.1.3                     Nesní   dojít   k   žádnému   úniku,    nebo

trvalé    deformaci   nádobky   nebo   zásobníku   do    palivových

článků,    s    výjimkou   případu,kdy   plastová   nádobka    nebo

zásobník    do    palivových   článků    může    být    deformována

vlivem   změkčení   za   předpokladu,   že   nedochází   k   úniku.

6.2.6.3.2   Aerosolové   rozprašovače

Každý   naplněný   aerosolový   rozprašovač   musí   být   podroben

zkoušce    těsnosti    v    lázni    s    horkou    vodou    nebo    ve

schválené   alternativě   lázně   s   horkou   vodou.

6.2.6.3.2.1                     Zkouška   těsnosti   v   lázni   s    horkou

vodou

6.2.6.3.2.1.1                    Teplota    lázně    a     doba     trvání

zkoušky    musí    být    takové,   aby   vnitřní    tlak    v    každé

nádobě   dosáhl   takové   hodnoty   vnitřního   tlaku,   které    by

bylo    dosaženo    při    55°C    (   50°C    pokud    kapalná    fáze

nepřekročí    95%    objemu   aerosolového    rozprašovače    při

50°C).   Jestliže   je   obsah   nádobky   citlivý   na   teplo    nebo

jsou    nádobky    vyrobeny   z   plastu    a    při    této    teplotě

měknou,    musí   být   teplota   lázně   od   20°C   a    30°C.    Navíc

musí    být    z    každých   2000   nádobek   jedna    zkoušena    při

vyšší   teplotě.

6.2.6.3.2.1.2                   Nesmí    dojít   k   žádnému   úniku    nebo

k   trvalé   deformaci   aerosolového   rozprašovače   s   výjimkou

případů,    kdy   plastový   aerosolový   rozprašovač   může    být

deformován    změkčením   za   předpokladu,    že    nedochází    k

úniku.

6.2.6.3.2.2                    Alternativní   metody

Se    souhlasem    příslušného    orgánu    mohou    být    použity

alternativní    metody,    které   poskytují    stejnou    úroveň

bezpečnosti   za   předpokladu,   že   požadavky   6.2.4.3.2.2.1,

6.2.4.3.2.2.2   a   6.2.4.3.2.2.3   jsou   splněny.

6.2.6.3.2.2.1                  Systém   kvality

Plniči    nádobek    aerosolových    rozprašovačů    a    výrobci

komponent    musí    mít    zaveden    systém    kvality.    Systém

kvality    musí    obsahovat    postupy,    které    zajistí,    že

všechny    aerosolové   rozprašovače,   které    netěsní,    nebo

které   jsou   deformovány   budou   vyřazeny   a   nebudou   předány

k   přepravě.

Systém   kvality   musí   obsahovat:

(a)   popis   organizační   struktury   a   zodpovědnosti;

(b)   odpovídající     prohlídky     a     zkoušky,      kontrolu

kvality,   zajištění   kvality   a   instrukce   pro   použité

pracovní   postupy;

(c)   záznamy    o    kvalitě,   jako   jsou   zprávy   o    prohlídce,

zkušební   data,   kalibrační   data   a   certifikáty;

(d)    recenze    managementu   pro   zajištění   účinného    vlivu

systému   kvality;

(e)   proces   kontroly   dokumentů   a   jejich   revize;

(f)   prostředky       pro       kontrolu      neodpovídajících

aerosolových   rozprašovačů;

(g)     školící    programy    a    kvalifikační    postupy     pro

odpovídající   zaměstnance   a

(h)   postupy     zajišťující,    že    nedojde     k     poškození

finálního   výrobku.

Počáteční    audit    a   další   pravidelné    audity    musí    být

provedeny    ke    spokojenosti   příslušného   orgánu.    Účelem

těchto    auditů   je   zajistit   že   schvalovaný   systém    je    a

zůstane    přiměřený   a   účinný.   Všechny    navrhované    změny

schváleného     systému     musí     být     předem      oznámeny

příslušnému   orgánu.

6.2.6.3.2.2.2                    Zkoušení    tlaku    a    úniku     nádob

aerosolových   rozprašovačů   před   plněním

Každá    prázdná    nádobka   aerosolového   rozprašovače    musí

být    podrobena    tlaku    rovnému   nebo    vyššímu    nežli    je

maximální     předpokládaný     tlak     naplněných     nádobek

aerosolových   rozprašovačů   při   teplotě   55°C   (50°C    pokud

kapalná   fáze   nepřekročí   95%   objemu   nádoby   při   50°C),   to

znamená    nejméně    dvě    třetiny   navrhovaného    tlaku    pro

nádobu   aerosolového   rozprašovače.   Pokud   některá   z   nádob

aerosolového     rozprašovače     vykazuje     známky     úniku

rychlostí   rovnou   nebo   vyšší   nežli   3,3   x   10   -2   mbar.l.s-

1   při   pracovním   tlaku,   při   deformaci   nebo   vykazuje   jiné

poškození,   musí   být   vyřazena.

6.2.6.3.2.2.3                     Zkoušení     nádob      aerosolových

rozprašovačů   po   plnění

Před    plněním   musí   plnič   zajistit,   že   lemovací   zařízení

je    patřičně    nastaveno    a   že    je    použit    odpovídající

propellant   (hnací   plyn).

Každá    naplněná    nádoba   aerosolového   rozprašovače    musí

být    zvážena    a    přezkoušena   na    těsnost.    Zařízení    na

zjišťování    úniku    musí    být    dostatečně    citlivé,    aby

zjistilo    rychlost   úniku   nejméně   2,0   x   10-3    mbar.l.s-1

při   teplotě   20°C.

Všechny     nádoby     aerosolových     rozprašovačů,     které

vykazují     známky    úniku,    deformaci    nebo    nadbytečnou

hmotnost,   musejí   být   vyřazeny.

6.2.6.3.3Se   souhlasem   příslušného   orgánu   aerosoly   a   malé   nádobky

obsahující   farmaceutické   výrobky   a   nehořlavé    plyny,    u

kterých    je    vyžadována   sterilnost,   a   které    mohou    být

negativně    ovlivněny   zkouškou   v   lázni   s    horkou    vodou,

nejsou   předmětem   6.2.4.3.1   a   6.2.4.3.2   pokud:

(a)                jsou     vyrobeny     pod     patronací

národního    zdravotního   úřadu   a   pokud    to    vyžaduje

příslušný     orgán    v    souladu    se    zásadami     Good

Manufacturing    Practice    (GMP)    vytvořenými    World

Health   Organization   (WHO)3;   a

(b)              Ekvivalentní   úroveň   bezpečnosti    je

dosažena    tím,    že    výrobce    použije    alternativní

způsoby    pro    zjišťování   úniku   a    odolnosti    proti

tlaku,    jako    jsou   detekce   pomocí   helia    a    pomocí

vodní    lázně   se   statistickým   vzorkem   nejméně    1    z

2000   vzorků   z   každé   výrobní   šarže.

6.2.6.4    Odkazy   na   normy

Požadavky    tohoto   oddílu   se   považují   za   splněné,    pokud

jsou   splněny   dále   uvedené   normy:

-    pro    aerosolové    rozprašovače    (UN    1950    aerosoly):

Příloha    ke    Směrnici    Rady    75/324/EEC4    ve    znění

Směrnice   Komise   94/1/EC5;

-    pro     UN     2037     nádobky,    malé,    obsahující     plyn

(kartuše)    obsahující   UN   1965    uhlovodíky,    plynné,

směs,    zkapalněná,   j.n.:   EN   417:2003   Kovové   kartuše

na    zkapalněné    ropné   plyny   pro    jedno    použití,    s

ventilem     nebo    bez    ventilu,    pro     používání     v

přenosných     zařízeních    -    Konstrukce,     inspekce,

zkoušení   a   značení.

_______________________________

1   viz   např.   CGA   Publikace   S-1.2-2003   „Pressure   Relief    Device

Standards   Part   2-   Cargo   and   Portable   Tanks   for   Compressed   Gases

“   and   S-1.1-2003   “   Pressure   Relief   Device   Standards   -   Part   1   -

Cylinders   for   Compressed   Gases”.

2   Rozlišovací   značky   pro   motorová   vozidla   v   mezinárodním   provozu

předepsané    Vídeňskou   úmluvou   o   silničním   provozu   (1968).

*   Pokud   není   dovoleno   použití   jiné   normy   ve   sloupci   (5)   pro

stejné   účely   pro   tlakové   nádoby   vyrobené   ke   stejnému

datu.

*   Pokud   není   dovoleno   použití   jiné   normy   ve   sloupci   (5)   pro

stejné   účely   pro   tlakové   nádoby   vyrobené   ke   stejnému

datu.

3   Publikace   WHO:   „Quality   assurance   of   pharmaceuticals.   A

compendium   of   guidelines   and   related   materials.   Volume   2:

Good   manufacturing   practices   and   inspection“

4   Směrnice   RadyEU   75/324/EEC  z   20   května   o   přibližování

zákonů   členských   států   vztahující   se   na   aerosolové

rozprašovače   (aerosoly)   publikovaný   v   Official   Journal   of   the

European   Comission   č.   L   147   z   9/06/1975.

5   Směrnice   Komise   EU   94/1/EC   z   dne   6ledna   1994,   kterou   se

přizpůsobuje   technickému   pokroku    směrnice   Rady   75/324/EHS  o

sbližování   právních   předpisů    členských   států   týkajících   se

aerosolových   rozprašovačů   uveřejněná   v   Úředním   věstníku

Evropských   společenství    č.   L   23   ze   dne   28.ledna   1994.

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO infekční látky katagori A TŘÍDY 6.2

POZNÁMKA:        Požadavky   této   kapitoly   neplatí   pro   obaly,   které

budou   používány   dle   4.1.4.1,   pokynu   pro   balení   P    621

pro   přepravu   látek   třídy   6.2

6.3.1      Obecné

6.3.1.1     Požadavky   této   kapitoly   se   použijí   pro   obaly   určené   k

přepravě   infekčních   látek   kategorie    A.

6.3.2      Požadavky   na   balení

6.3.2.1    Požadavky     na    obaly   v   tomto   oddílu   jsou   založeny    na

obalech,   jak   jsou   specifikovány   v   6.1.4,   běžně   používaných.   Aby

se   vzal   v   úvahu   pokrok   ve   vědě   a   v   technologii,   není   žádná

námitka   proti   používání   obalů   se   specifikací   odlišnou   od   té,

která   je   uvedena   v   této   kapitole,   za   předpokladu,   že   jsou

stejně   účinné,   přijatelné   pro   příslušný   orgán   a   schopné   úspěšně

projít   zkouškami   popsanými   v   6.3.5.   Způsoby   zkoušení,   jiné

nežli   ty   uvedené   v   ADR,   jsou   přijatelné   za   předpokladu,   že   jsou

rovnocenné   a   jsou   uznány   příslušným   orgánem.

6.3.2.2    Obaly    musí    být   vyrobeny   a   odzkoušeny   podle    programu

zajištění   kvality,   který   uspokojí   příslušný   orgán,   aby   se

zajistilo,   že   každý   obal   splňuje   požadavky   této   kapitoly.

Poznámka:    ISO    16106:2006    „Obaly   -   Přepravní    balení

pro   nebezpečné   věci   -   Obaly   na   nebezpečné   věci,   IBC    a

velké     obaly    -    Směrnice    pro    použití     ISO     9001“

poskytuje    vhodné   nároky   na   postupy,   které    mohou    být

využity.

6.3.2.3     Výrobci     a     následní     distributoři     obalů      musí

uživatelům   poskytnout   informace   týkající   se   postupů,   které   je

nutno   dodržet,   a   popis   typů   a   rozměrů   uzávěrů   (zahrnujíc   v    to

požadovaná   těsnění)   a   jakékoliv   další   komponenty   potřebné

k   tomu,   aby   obaly   jak   jsou   podávány   k   přepravě   byly   schopny

projít   schvalovacími   zkouškami   konstrukčního   typu   dle   této

kapitoly.

6.3.3      Kód   pro   určení   typu   obalů

6.3.3.1    Kódy   k   označení   typů   obalů   jsou   stanoveny   v   6.1.2.7.

6.3.3.2     Písmena   “U”   nebo   W”mohou   následovat   po   obalovém   kódu.

Písmeno   “U”   označuje   speciální   obal   splňující

požadavky   uvedené   v   6.3.5.1.6.   Písmeno   “W”   označuje,

že   obal,   ačkoli   je   stejného   typu   určeného   tímto

kódem,   je   vyroben   odlišně   od   specifikace   uvedené

v   6.1.4   a   je   považován   za   ekvivalentní   podle

požadavků   v   6.3.2.1

6.3.4       Značení

POZNÁMKA    1   :   Značení   udává,   že   obal,   který   ho    nese,

odpovídá   úspěšně   odzkoušenému   konstrukčnímu     typu    a

je    v    souladu   s   požadavky   této   kapitoly   vztahujícími

se   na   výrobu,   ale   ne   na   používání   obalu.

POZNÁMKA    2:   Značení   je   určeno   jako   podpora    výrobcům

obalů,      rekondicionovatelům,     uživatelům      obalů,

dopravcům   a   legislativním   orgánům.

POZNÁMKA     3:    Značení    ne    vždy    poskytuje     všechny

podrobnosti   o   úrovních   zkoušek   atd.   a   tyto    je    třeba

vzít     dále    v    úvahu,    např.    odkazem    na     zkušební

certifikát,   záznamy   o   zkoušce   nebo   na   registr   úspěšně

odzkoušených   obalů.

6.3.4.1                    Každý    obal    určený   pro   použití    podle

ADR   musí   nést   značení,   která   jsou   trvalá,   čitelná   a   umístěná   na

místě   a   v   takové   velikosti   v   poměru   k   obalu,   aby   byla   snadno

viditelná.   Pro   kusy   s   celkovou   (brutto)   hmotností   vyšší   nežli

30   kg,   značení   nebo   jeho   duplikát   se   musí   objevit   na   horní

části   nebo   na   straně   obalu.   Písmena,   číslice   a   symboly   musí   být

nejméně   12   mm   vysoké,   s   výjimkou   obalů    s   kapacitou   30   litrů

nebo   30   kg   nebo   méně,   kde   mohou   být   nejméně   6   mm   vysoké,   a   pro

obaly   s   kapacitou   5   litrů   nebo   5   kg   nebo   méně,   kdy   budou   mít

odpovídající   rozměr.

6.3.4.2     Obal   splňující   požadavky   tohoto   oddílu   a   oddílu   6.3.5

musí   být    označen   UN   kódem   takto:

(a)   symbolem    Spojených   národů   pro   obaly;

Tento    symbol    se    nesmí   použít    pro    žádné    jiné

účely     než    jako    potvrzení,    že    obal     splňuje

odpovídající    požadavky   kapitol    6.1,    6.2,    6.3,

6.5,   nebo   6.6;

(b)   kódem    označujícím    typ    obalu    podle    požadavků

uvedených   v   oddílu   6.1.2;

(c)   textem   „TŘÍDA   6.2“;

(d)   posledními   dvěma   číslicemi   roku   výroby   obalu;

(e)   označením    státu    schvalujícího   přidělení    značky

(UN     kódu)     uvedením    rozlišovací    značky     pro

motorová   vozidla   v   mezinárodním   provozu   1;

(f)    jménem    výrobce    nebo   jinou    identifikací    obalu

stanovenou   příslušným   orgánem;

(g)   pro      obaly      splňující     požadavky     pododdílu

6.3.5.1.6    písmenem    „U“   umístěným    bezprostředně

za     označením     požadovaným    ve    výše     uvedeném

odstavci    (b).

6.3.4.3    Značení     musí     být     používáno    v    pořadí     uvedeném

v   6.3.4.2   (a)   až   (g);   každý   prvek   značení   požadovaný   v   tomto

pododdílu   musí   být   jasně   oddělen,   např.   pomocí   lomítka   nebo

mezery   tak,    aby    byl    jasně    identifikovatelný.    Příklady    viz

6.3.4.4.

Každé    dodatečné   značení   schválené   příslušným   orgánem

musí     ještě    umožnit,   aby   části   značky   byly    správně

identifikovatelné   podle   6.3.4.1.

6.3.4.4        Příklad   značení

------------------------------------------------------------

4G/   TŘÍDA   6.2/06             jako   v   6.3.4.2   a),   b),   c),   a   d)

S/SP-9989-ERIKSSON           jako   v   6.3.4.2   (e)   a   f)

------------------------------------------------------------

6.3.5      Požadavky   na   zkoušení   obalů

6.3.5.1    Provedení   a   frekvence   zkoušek

6.3.5.1.1   Konstrukční   typ   každého   obalu   musí   být   odzkoušen,    jak

je   uvedeno   v   tomto   pododdílu   podle   postupů   stanovených

příslušným   orgánem   povolujícím   umístění   značek   a   musí   být   tímto

příslušným   orgánem   schválen.

6.3.5.1.2   Každý     konstrukční    typ    obalu    musí    před     použitím

úspěšně   projít   zkouškami   předepsanými   v   této   kapitole.

Konstrukční    typ   obalu   je   definován   svou   konstrukcí,   rozměrem,

druhem   materiálu   a   tloušťkou,   způsobem   výroby   a   balení,   ale

může   zahrnovat   různé   povrchové   úpravy.   Zahrnuje   rovněž   obaly,

které    se   od   konstrukčního   typu   liší   pouze   svou   menší

konstrukční   výškou.

6.3.5.1.3   Zkoušky     musí     být     opakovány    také    na     výrobních

vzorcích   v   intervalech   stanovených   příslušným   orgánem.

6.3.5.1.4   Zkoušky   musí   být   také   opakovány   po   každé   změně,    která

mění   konstrukci,   materiál   nebo   způsob   výroby   obalu.

6.3.5.1.5   Příslušný    orgán   může   povolit   výběrové   zkoušení    obalů

odlišných   pouze   v   malé   míře   od   zkušebního   typu,   např.   menších

rozměrů   nebo   nižší   čisté   (netto)   hmotnosti   primárních   nádob   a

obaly   takové   jako   sudy,   bedny,   které   jsou   vyráběny   s   malým

zmenšením   vnějšího(ch)   rozměru(ů).

6.3.5.1.6   Primární    obaly   jakéhokoli   typu   mohou   být   vloženy    do

sekundárního    obalu    a   přepravovány    bez    zkoušení    v

tuhém   vnějším   obalu   za   dále   uvedených   podmínek:

(a)   Kombinace    tuhý    vnější   obal   musí   být    uspokojivě

odzkoušena   podle   6.3.5.2.2   (a)   s   křehkými    (např.

skleněnými)   primárními   nádobami;

(b)   Součtová     celková    (btto)    hmotnost     primárních

nádob    nesmí    přesáhnout   polovinu   celkové    (btto)

hmotnosti   primárních   nádob   použitých   pro    zkoušku

pádem   ve   výše   uvedeném   odstavci   a);

(c)   Tloušťka   fixace   mezi   primárními   nádobami    a    mezi

primárními      nádobami      a      vnitřní       stěnou

sekundárního     obalu     nesmí    být    zmenšena     pod

odpovídající     tloušťky    v     původně     testovaném

obalu;    a    jestliže    jednoduchá    primární    nádoba

byla     použita    pro    původní    zkoušku,     tloušťka

fixace    mezi   primárními   nádobami   nesmí   být    menší

než     tloušťka     fixace     mezi     vnitřní     stěnou

sekundárního     obalu    a    primární     nádobou     při

původní    zkoušce.    Pokud    se    použijí    buď    menší

počet    nebo   menší   primární   nádoby   (ve   srovnání    s

primárními     nádobami     použitými     pro     zkoušku

pádem),    musí    být   použit   pro   vyplnění    prázdného

prostoru   dodatečný   fixační   materiál;

(d)   Prázdný   tuhý   vnější   obal   musí   projít   úspěšně   stohovací

zkouškou   uvedenou   v   6.1.5.6.

Celková     hmotnost    totožných     kusů     musí     být

založena    na    součtové   hmotnosti   obalů    použitých

pro   zkoušku   pádem   uvedenou   výše   v   odstavci    (a);

(e)   Pro   primární   nádoby   obsahující   kapaliny   musí   být   do

vnějšího   obalu   vloženo   přiměřené

množství     absorpčního     materiálu     k     absorpci

kapalného   obsahu   primárních   nádob;

(f)   Pokud   tuhý   vnější   obal   je   určen,   aby   obsahoval   kapaliny   a

není   vodotěsný,nebo   je   určen,   aby   obsahoval   primární   nádoby   pro

tuhé   látky   a   není   prachotěsný,   pak   musí   být   opatřen   prostředky

zachycujícími   jakékoli   kapalné   nebo   tuhé   obsahy   provedenými   ve

formě   těsné   vložky,   plastového   pytle   nebo   jiných    rovnocenně

účinných   prostředků   ;

(g)   Kromě   značení   předepsaných   v   6.3.4.2   (a)   až   (f)   musí   být

obaly   značeny   podle   6.3.4.2(g).

6.3.5.1.7   Příslušný    orgán   může   kdykoli   vyžadovat    důkaz    pomocí

zkoušek   podle   tohoto   pododdílu,   že   sériově   vyráběné   obaly

splňují   požadavky   zkoušek   konstrukčního   typu.

6.3.5.1.8   Za    předpokladu,    že    platnost   výsledků    zkoušek    není

ovlivněna,   a   se   schválením   příslušného   orgánu,   může   být   na

jednom   vzorku   provedeno   několik   zkoušek.

6.3.5.2    Příprava   obalů   pro   zkoušky

6.3.5.2.1   Vzorky    každého    obalu   musí   být   připraveny    jako    pro

přepravu,   kromě   toho,   že    kapalná,   nebo   pevná   infekční   látka

určená   k   přepravě   musí   být   nahrazena   vodou   nebo,   kde   se

vyžaduje   teplota   -18oC,   nemrznoucí   kapalinou.   Každá   primární

nádoba   musí   být   naplněna   na   ne   méně   nežli   98   %   její   kapacity.

POZNÁMKA:     Výraz    voda   zahrnuje    voda    /mrazuvzdorný

roztok    s    minimální   specifickou   hmotností    0.95    při

zkoušce   při   teplotě    -   18   0C.

6.3.5.2.2   Zkoušky   a   počet   vyžadovaných   vzorků

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Typ    obalu   (a)                                                Požadované   zkoušky

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Pevný        Primární   obal       Zkrápění      Redukce       Volný      Další           Průraz        Stohování

vnější                         vodou         teploty       pád        pády            6.3.5.4       6.1.5.6

obal                           6.3.5.3.6.1   6.3.5.3.6.2   6.3.5.3    6.3.5.3.6.3

Plast      Ost.       Počet   vz.     Počet   vz.     Poč.vz     Počet   vz.       Poč.   vz.      Počet   vz.

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Lepen.          x                     5             5           10       Požaduje   se         2          požadují   se   3   vz.

bedna                                                           jeden   vzorek,               když   se   zkouší   na   "U"

když                           značku

obsahuje                    jak   je   uvedeno   v

suchý   led                     6.3.5.1.6   pro

special.   požadavky

x            5             0           5                          2

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Lepenkový       x                     3             3           6                          2

sud

x            3             0           3                          2

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Plastová        x                     0             5           5                          2

bedna

x            0             5           5                          2

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Plast.sud       x                     0             3           3                          2

/   kanystr

x            0             3           3                          2

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Bedny           x                     0             5           5                          2

z   ostat.

materiálů

x            0             3           5                          2

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

Sudy   a          x                     0             3           3                          2

kanystry

z   ostat.

mater.

x            0             0           3                          2

-----------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------

(a)   “   Typ   obalu”   kategorizuje   obaly   pro   účely   zkoušek   podle

druhu   obalů   a   jejich   materiálových   vlastností.

POZNÁMKA    1   :   V   případech,kdy   je   primární   nádoba

vyrobena   ze   dvou   nebo   více   materiálů,   musí   být

odpovídající   zkoušce   podroben   materiál,   který   je

nejvíce   náchylný   k   poškození.

POZNÁMKA   2   Materiál   sekundárních   obalů   se   nebere

v   úvahu    při   výběru   zkoušky

nebo   kondicionování   pro   zkoušku.

Vysvětlení   pro   používání   tabulky:

Jestliže    se    obal,    který   má    být    zkoušen,     skládá

z   vnější   lepenkové   bedny   s   primární   nádobou   z   plastu,

musí     zkoušku    zkrápěním    vodou     (viz    6.3.5.3.6.1)

podstoupit    pět    vzorků   ještě    před    zkouškou    volným

pádem    a    dalších   pět   vzorků   musí   být    kondicionováno

při    -    18   0C   (viz   6.3.5.3.6.2)   před   zkouškou    volným

pádem.    Jestliže   je   obal   určen   pro   suchý    led,    potom

další    jeden   vzorek   musí   být   podroben   pětkrát   zkoušce

volným   pádem   po   kondicionování   podle   6.3.5.3.6.3.

Obaly   připravené   jako   pro   přepravu   musí   být   podrobeny

zkouškám   podle   6.3.5.3   a   6.3.5.4.   Pro   vnější   obaly   se

záhlaví    tabulky    vztahuje   na    lepenku    nebo    podobné

materiály,   jejichž   odolnost   může   být   rychle   ovlivněna

vlhkostí,    plasty,   které    mohou   při   nízkých   teplotách

křehnout     a    jiné    materiály,    jako    kovy,     jejichž

odolnost   není   vlhkostí   nebo   teplotou   ovlivněna.

6.3.5.3    Zkouška   volným   pádem

6.3.5.3.1   Vzorky     musí    být    podrobeny    zkoušce    volným     pádem

z   výšky   9   m   na   nepružnou,   vodorovnou,   hladkou   a   tuhou   plochu

podle   6.1.5.3.4.

6.3.5.3.2   Když    jsou    vzorky   tvaru   bedny,   musí   být   zkoušeno    pět

vzorků   podle   následujících   orientací:

(a)   naplocho   na   základnu

(b)   naplocho   na   vrchní   část

(c)   naplocho   na   nejdelší   stranu

(d)   naplocho   na   nejkratší   stranu

(e)   na   roh

6.3.5.3.3   Tam,    kde    mají    vzorky   tvar   sudu,   budou   zkoušeny    tři

vzorky   podle   jedné   z   následujících   orientací

(a)   diagonálně   na   horní   hranu   sudu,   s   centrem   gravitace   přímo

nad   bodem   nárazu:

(b)   diagonálně   na   spodní   hranu.

(c)   na   plochu   pláště

6.3.5.3.4   Když    byly    vzorky    uvolněny   v    požadované    orientaci,

přijímá   se,   že    z   aerodynamických   důvodů   nemusí   být   náraz

v   této   orientaci.

6.3.5.3.5   Po     příslušné    sekvenci    pádů    nesmí    dojít    k    úniku

z   primární   nádoby   (nádob),   která   musí   zůstat   chráněna

fixačním/absorpčním   materiálem   v   sekundárním   obalu.

6.3.5.3.6   Speciální     příprava    zkušebního    vzorku    na     zkoušku

volným   pádem.

6.3.5.3.6.1     Lepenka   -   zkouška   zkrápěním   vodou

Vnější    obaly    z    lepenky:   Vzorek   musí    být    podroben

kropení    vodou,    které    simuluje    vystavení    dešti    o

intenzitě    přibližně   5   cm   za   hodinu   po    dobu    nejméně

jedné    hodiny.    Potom   bude   podroben    zkoušce    popsané

v   6.3.5.3.1.

6.3.5.3.6.2     Plastové   materiály    -   kondicionování   za   studena

Primární   nádoby   z   plastu   nebo   vnější   obaly   :    Teplota

zkušebního   vzorku   a   jeho   obsah   musí   být   redukována   na

teplotu   -   18   0C   nebo   nižší   po   dobu   nejméně   24   hodin   a

v   rozmezí   15   minut   po   vyjmutí   z   tohoto   prostředí   musí

být     zkušební     vzorek     podroben    zkoušce     popsané

v    6.3.5.3.1.    Pokud   vzorek   obsahuje   suchý   led,    doba

kondicionování   se   sníží   na   4   hodiny.

6.3.5.3.6.3      Obaly    určené   pro   suchý   led   -   Dodatečná    zkouška

volným   pádem

Pokud   je   obal   určen   pro   suchý   led,   musí   být   provedena

dodatečná    pádová    zkouška    ke   zkoušce    volným    pádem

uvedené    v    6.3.5.3.1,    a    pokud    je    to    nutné     dle

6.3.5.3.6.1   nebo   6.3.5.3.6.2.   Jeden   vzorek    musí    být

uložen    tak,    aby    veškerý   suchý   led    vysublimoval    a

potom    je   tento   vzorek   podroben   zkoušce   pádem   v   jedné

z    orientací   popsaných   v   6.3.5.3.2.   Zvolí   se   ta,    kde

je   nejvyšší   pravděpodobnost   poškození   obalu.

6.3.5.4    Zkouška   průrazem

6.3.5.4.1   Obaly   s   celkovou   (brutto)   hmotností   7   kg   nebo   méně

Vzorky    musí    být    umístěny   na    rovný    tvrdý    povrch.

Kulatá    ocelová   tyč   o   hmotnosti   nejméně   7   kg,   průměru

z    38    mm    a   jejíž   rádius   nepřevyšuje   6   mm,   musí    být

spouštěna   volným   pádem   svisle   z   výšky   1   m,   měřeno    od

jejího    nárazového    konce   k   místu   nárazu    na    povrchu

vzorku.    Jeden    vzorek    musí    být    umístěn    na     svou

základnu.    Druhý    vzorek   musí   být    umístěn    v    kolmém

směru    ke    směru   použitému   při   předchozí    zkoušce.    V

každém   případě   ocelová   tyč   musí   být   zaměřena   tak,   aby

udeřila    do    primární   nádoby.   Proražení    sekundárního

obalu    je    po    každém   následujícím   úderu    přijatelné,

pokud   nedojde   k   úniku   z   primární(ch)   nádob(y).

6.3.5.4.2   Obaly   s   celkovou   (brutto)   hmotností   převyšující   7   kg

Vzorky    musí    být   spouštěny   na   konec   válcové    ocelové

tyče.    Tyč    musí   být   nastavena   svisle   na   rovný    tvrdý

povrch.   Musí   mít   průměr   38   mm   a   hrany   vrchního    konce

musí    mít    poloměr    nepřekračující    6    mm.    Tyč    musí

vyčnívat    z    povrchu    na    vzdálenost    nejméně    rovnou

vzdálenosti    mezi   středem   primární   nádoby    (nádob)    a

vnějším    povrchem   vnějšího   obalu   o    nejméně    200    mm.

Jeden   vzorek   musí   být   spouštěn   se   svou   nejnižší   horní

plochou    svislým   volným   pádem   z   výšky   1   m    měřené    od

vrcholu    ocelové   tyče.   Druhý   vzorek   musí   být   spouštěn

ze    stejné    výšky   ve   směru   kolmém   na   směr,   který    byl

použit    poprvé.    V    každém    případě    obal    musí     být

nasměrován    tak,   že   by   ocelová   trubka   měla   proniknout

do    primární(ch)   nádob(y).   Při   každém   dalším    nárazu,

proniknutí     sekundárního    obalu    je    přijatelné     za

předpokladu,   že   nedojde   k   úniku.

6.3.5.5    Protokol   o   zkoušce

6.3.5.5.1   O   provedených   zkouškách   musí   být   sepsán   protokol   o

zkoušce,   obsahující   minimálně   následující   podrobnosti

a   musí   být   k   disposici   uživatelům   obalů

1.    Název   a   adresa   zkušebny;

2.    Jméno   a   adresa   žadatele,   pokud   je   to   vhodné;

3.    Jednoznačná    identifikace    protokolu     o     zkoušce

(např.   číslo)   ;

4.    Datum   zkoušky   a   protokolu   o   zkoušce;

5.    Výrobce   obalu;

6.    Popis   konstrukčního   typu   obalu   (např.   rozměry,   materiály,

uzávěry,   tloušťka   atd.)   včetně   způsobu   výroby   (např.   vyfukování

lisování,   atd.),   který   může   zahrnovat   výkres(y)   a/nebo

fotografii(e);

7.    Nejvyšší   vnitřní   objem;

8.    Obsah   zkoušek;

9.    Popis   zkoušky   a   výsledky;

10.    Protokol   o   zkoušce   musí   být   podepsán   s   uvedením   jména   a

funkce   podepsaného.

6.3.5.5.2   Protokol   o   zkoušce   musí   obsahovat   prohlášení,   že   obal

určený   pro   přepravu   byl   odzkoušen   podle   příslušných    požadavků

tohoto   odstavce   a   že   použití    jiných   metod   balení   nebo

komponent,   může   mít   za   následek   jeho   neplatnost.   Kopie

protokolu   o   zkoušce   musí   být   dána   k   dispozici   příslušnému

orgánu.

_______________________________

1   Rozlišovací    značka   pro   motorová   vozidla    v    mezinárodní

dopravě   předepsaná   Úmluvou   o   silničním   provozu   (Vídeň,   1968).

KAPITOLA 6.4 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠENÍ A SCHVALOVÁNÍ KUSŮ A LÁTEK TŘÍDY 7

6.4.1      (Vyhrazeno)

6.4.2      Všeobecné   požadavky

6.4.2.1    Kus    musí    být   tak   konstruován   vzhledem   ke   své   hmotnosti,

objemu     a     tvaru,    aby    mohl    být    snadno    a     bezpečně

přepravován.    Kromě    toho   kus   musí   být    tak    konstruován,

aby    mohl    být    vhodně   zajištěn   ve   nebo   na   vozidle    během

přepravy.

6.4.2.2    Konstrukční    vzor    musí   být   takový,   aby    jakékoli    úchyty

pro    zvedání    na    kusu    neselhaly,   pokud    jsou    používány

zamýšleným    způsobem,   a   takový,   pokud   by   k   poruše    těchto

úchytů    došlo,    aby   schopnost   kusu   splnit   jiné    požadavky

této    přílohy   nebyla   snížena.   Konstrukční   vzor   musí    brát

v    úvahu   odpovídající   bezpečnostní   koeficienty   pro   případ

zvedání   trhem.

6.4.2.3         Úchyty    a   jakékoli   přídavné   příslušenství   na   vnějším

povrchu   kusu,   které   může   být   používáno   pro   zvedání,    musí

být    konstruováno    buď   jako   odpovídající    jeho    hmotnosti

podle    požadavků    uvedených    v    6.4.2.2    nebo    musí     být

snímatelné    nebo    musí    být   jinak   vyřaditelné    z    použití

během   přepravy.

6.4.2.4    Pokud    je   to   prakticky   možné   musí   být   obal   konstruován    a

povrchově    opracován    tak,   aby   jeho   vnější    povrchy    byly

bez   výčnělků   a   mohly   být   snadno   dekontaminovány.

6.4.2.5    Pokud    je    to    prakticky   možné   musí   být    kus    konstruován

tak,   aby   zabránil   sběru   a   zadržování   vody.

6.4.2.6    Jakákoli     zařízení    připojená    ke     kusu    v    době     jeho

přepravy,   která   nejsou   částí   kusu,   nesmějí   snižovat    jeho

bezpečnost.

6.4.2.7    Kus    musí   být   schopen   odolat   účinku   jakéhokoli   zrychlení,

vibrace     a     vibrační    rezonance,    které    mohou     nastat

v     průběhu     běžných    podmínek    přepravy     bez     snížení

účinnosti    uzavíracích   zařízení   na   jeho   různých    nádobách

nebo    celistvosti    kusu.   Zejména   šrouby,    matice    a    jiná

upevňovací    zařízení   musí   být   konstruovány    tak,    aby    se

zabránilo    jejich    ztrátě    nebo    neočekávanému     uvolnění

dokonce   i   po   opakovaném   použití.

6.4.2.8    Materiály    obalu    a   jakýchkoli   částí    a    celků    musí    být

fyzikálně    a    chemicky   snášenlivé,   a   to   navzájem    i    vůči

radioaktivnímu    obsahu.    Musí    se    vzít    v    úvahu    jejich

chování   po   ozáření.

6.4.2.9    Všechny     ventily,    jimiž    by    mohl    radioaktivní     obsah

uniknout,   musí   být   chráněny   proti   neoprávněné   manipulaci.

6.4.2.10   Konstrukční   vzor   kusu   musí   brát   v   úvahu   okolní   teploty    a

tlaky,    se    kterými    se   pravděpodobně   setkává    v    běžných

podmínkách   přepravy.

6.4.2.11   Pro    radioaktivní   látku   mající   jiné   nebezpečné   vlastnosti

musí     být    kus    konstruován    s    přihlédnutím     k     těmto

vlastnostem,   viz   2.1.3.5.3    a    4.1.9.1.5.

6.4.2.12   Výrobci    a    následní   distributoři   obalů    musí    poskytnout

informaci   o   postupu   při   jejich   uzavírání   a   popis    typů    a

rozměrů    uzávěrů    (včetně   požadovaných   gaskets)    a    všech

dalších    částí   nezbytných   k   zajištění,   že   kusy    tak,    jak

jsou    připraveny    k    přepravě,    jsou    schopné    absolvovat

příslušné   testy   této   kapitoly.

6.4.3      (Vyhrazeno)

6.4.4      Požadavky   na   kusy   vyňaté   z   platnosti

Kus    vyňatý    z    platnosti   musí   být   konstruován    tak,    aby

splnil   požadavky   uvedené   v   oddílu   6.4.2.

6.4.5      Požadavky   na   průmyslové   kusy

6.4.5.1    Kusy    typů    IP-1,    IP-2    a   IP-3   musí    splňovat    požadavky

uvedené   v   oddílu   6.4.2   a   pododdílu   6.4.7.2.

6.4.5.2    Kus     typu    IP-2,    pokud    podléhá    zkouškám    uvedeným     v

6.4.15.4   a   6.4.15.5,   musí   zabránit:

(a)   ztrátě   nebo   rozptýlení   radioaktivních   obsahů;   a

(b)   více    než   20%   nárůstu   maximální   dávkové   intenzity    na

jakémkoli   místě   vnějšího   povrchu   kusu.

6.4.5.3    Kus    typu    IP-3    musí   splňovat   všechny   požadavky    uvedené

v   oddílech   6.4.7.2   až    6.4.7.15.

6.4.5.4    Alternativní   požadavky   na   kusy   typů   IP-2   a   IP-3

6.4.5.4.1   Kusy   mohou   být   používány   jako   kusy   typu   IP-2,   pokud:

(a)   splňují   požadavky   uvedené   v   6.4.5.1;

(b)   jsou      navrženy     tak,     aby     splňovaly     požadavky

předepsané     pro     obalovou    skupinu     I     nebo     II

v   kapitole   6.1,   a

(c)   po     provedení    zkoušek     požadovaných    pro    obalovou

skupinu   I   nebo   II   v   kapitole   6.1   zabrání:

(i)   ztrátě    nebo    rozptýlení   radioaktivních    obsahů;

a

(ii)   více   než   20%   nárůstu   maximální   dávkové   intenzity   na   jakémkoli

místě   vnějšího   povrchu   kusu.

6.4.5.4.2   Přemístitelné   cisterny   mohou   být   používány   jako   kus    typů

IP-2   nebo   IP-3   pokud:

(a)   splňují   požadavky   uvedené   v   6.4.5.1;

(b)   jsou   zkonstruovány    tak,   aby   splňovaly   požadavky   předepsané   v

kapitole   6.7   a   aby   byly   způsobilé   odolávat   zkušebnímu   tlaku   265

kPa;   a

(c)   jsou     konstruovány     tak,    aby    jakékoli     dodatečné

stínění,    pokud    je   provedeno,   bylo    schopno    odolat

statickým      a     dynamickým     namáháním     způsobeným

manipulacemi     a    běžnými    podmínkami     přepravy     a

zabránilo    zvýšení    maximální    dávkové    intenzity    o

více    než    20%    na   jakémkoli   místě   vnějšího    povrchu

přemístitelných   cisteren

6.4.5.4.3   Cisterny,   kromě   přemístitelných   cisteren,   mohou    být    též

používány   jako   kus   typů   IP-2   nebo   IP-3   pro   přepravu   kapalin   a

plynů   LSA-I   a   LSA-II,   jak   je   předepsáno   v   tabulce   4.1.9.2.4,

pokud:

(a)   odpovídají   požadavkům   6.4.5.1;

(b)    jsou    zkonstruovány    tak,    aby    splňovaly    požadavky

předepsané   v   kapitole   6.8;   a

(c)   jsou    navrženy   tak,   aby   jakékoliv   dodatečné    stínění,

které    je    použito,   bylo   schopné   odolávat   statickému

a    dynamickému   zatížení   vyplývajícím   z   manipulačních

a      běžných     přepravních     podmínek     přepravy     a

preventivně     zvýšené    o    20%    maximálního     příkonu

dávkového   ekvivalentu   na   jakémkoliv   vnějším    povrchu

cisterny.

6.4.5.4.4   Kontejnery    trvale    uzavřené   povahy   mohou    být    používány

jako   kus   typů   IP-2   nebo   IP-3   pokud:

(a)   radioaktivní   obsahy   jsou   omezeny   na   tuhé   materiály;

(b)   splňují   požadavky   uvedené   v   6.4.5.1;   a

(c)   jsou    konstruovány   podle   mezinárodní   normy   ISO    1496-

1:1990:    „Series    1   Containers   -   Specifications    and

Testing    -   Part   1:   General   Cargo   Containers“    (Série

1    Kontejnery    -   Specifikace   a   zkoušení    -    Část    1:

Všeobecné    nákladní    kontejnery)    kromě    rozměrů     a

charakteristik.   Musí   být   konstruovány    tak,    aby    po

provedení   zkoušek    předepsaných   v   tomto   dokumentu    a

zrychlením    vyskytujícím    se    v    běžných    podmínkách

přepravy   zabránily:

(i)   ztrátě    nebo    rozptýlení   radioaktivních    obsahů;

a

(ii)více     než     20%     nárůstu     maximální     dávkové

intenzity    na   jakémkoli   místě   vnějšího    povrchu

kontejneru.

6.4.5.4.5   Kovové    velké    nádoby   pro   volně   ložené    látky    mohou    být

používány   jako   kus   typů   IP-2   nebo   IP-3   pokud:

(a)   splňují   požadavky   uvedené   v   6.4.5.1;   a

(b)   jsou      konstruovány     podle      norem      a      zkoušek

předepsaných    v   kapitole   6.5   pro   obalové    skupiny    I

nebo    II,   ale   se   zkouškou   pádem   provedenou   v   nejvíce

poškozujícím   směru,   a   zabrání:

(i)    ztrátě    nebo   rozptýlení   radioaktivních    obsahů;

a

(ii)více   než   20%   nárůstu   maximální   dávkové   intenzity   na   jakémkoli

místě   vnějšího   povrchu   IBC.

6.4.6      Požadavky   na   kusy   obsahující   hexafluorid   uranu

6.4.6.1    Kusy     projektované    na    obsah    hexafluoridu    uranu    musí

splňovat    požadavky    předepsané   jinde    v    ADR,    které    se

vztahují    na    radioaktivní    a    štěpné    vlastnosti    tohoto

materiálu     S     výjimkou     povolenou     v     6.4.6.4     musí

hexafluorid    uranu   o   hmotnosti   0,1   kg    a    více    být    také

plněn     do     obalů     a     přepravován     podle     ustanovení

mezinárodní    normy    ISO   7195:1993   „Packaging    of    uranium

hexafluoride    (UF6)    for    transport“    (Obal    pro    dopravu

hexafluoridu    uranu    (UF6))    a    požadavků     uvedených     v

6.4.6.2   a   6.4.6.3.

6.4.6.2         Každý    kus    konstruovaný   na   obsah   0,1   kg    nebo    více

hexafluoridu     uranu    musí    být    konstruován     tak,     aby

splňoval   následující   požadavky:

(a)   odolat   bez   úniku   a   bez   nepřijatelného   napětí,   jak   je   uvedeno

ISO   7195:1993,   zkoušce   pevnosti   uvedené   v   6.4.21.5;

(b)   odolat   beze   ztráty   nebo   rozptylu   hexafluoridu   uranu   zkoušce

volným   pádem   uvedené   v   6.4.15.4;   a

(c)   odolat   bez   porušení   kontejmentového   systému   tepelné   zkoušce

uvedené   v   6.4.17.3.

6.4.6.3          Kusy    konstruované    na    obsah    0,1    kg    nebo     více

hexafluoridu    uranu    nesmějí   být   vybaveny    zařízením    pro

snižování   tlaku.

6.4.6.4    Pouze    na   základě   schválení   příslušným   orgánem   mohou    být

přepravovány   kusy   konstruované   na   obsah   0,1   kg   nebo    více

hexafluoridu   uranu,   které:

(a)   jsou   projektovány   podle   mezinárodních   nebo   národních   norem

jiných   než   ISO   7195:1993,   za   předpokladu,   že   je   dodržena   stejná

úroveň   bezpečnosti;

(b)   jsou    konstruovány   tak,   aby   odolaly   bez   úniku    a    bez

nepřijatelného   napětí   zkušebnímu   tlaku   2,76   MPa,   jak   je   uvedeno   v

6.4.21.5;   nebo

(c)   jsou   konstruovány   na   obsah   9000   kg   nebo   více   hexafluoridu

uranu   a   nesplňují   požadavky   uvedené   v   6.4.6.2   (c)

Požadavky   popsané   v   6.4.6.1   až   6.4.6.3   musí   být   ve    všech

ostatních   ohledech   splněny.

6.4.7          Požadavky   na   kusy   typu   A

6.4.7.1    Kusy    typu    A    musí   být   konstruovány   tak,    aby    splňovaly

všeobecné    požadavky   uvedené   v   oddílu   6.4.2   a    v    6.4.7.2

až    6.4.7.17.

6.4.7.2    Nejmenší    vnější   celkový   rozměr   kusu   nesmí   být   menší    než

10   cm.

6.4.7.3    Na    vnější    straně    kusu   musí   být    zařízení,    jako    např.

pečeť   (plomba),   které   se   nemůže   snadno   poškodit   a   jehož   neporušený

stav   dokazuje,   že   kus    nebyl   otevřen.

6.4.7.4    Jakákoli    připojená   úchytná   zařízení    na    kusu    musí    být

konstruována   tak,   aby   síly   vznikající   při   normálních   a   nehodových

podmínkách   přepravy   v   těchto   zařízeních   nenarušily   schopnost   kusu

plnit   požadavky   ADR.

6.4.7.5    Konstrukční   vzor    kusu   musí   brát   v   úvahu   rozsah   teplot    -

40   oC   až   +   70   oC   pro   části   obalu.   Pozornost   musí   být   věnována

teplotám   tuhnutí   kapalin   a   možnému   zhoršování   materiálů   obalu

v   mezích   uvedeného   rozsahu   teplot.

6.4.7.6    Konstrukce   a   výrobní   technologie   musí   odpovídat    národním

a   mezinárodním   normám   nebo   jiným   požadavkům   uznaným   příslušným

orgánem.

6.4.7.7    Konstrukční    vzor    musí    zahrnovat    kontejmentový    systém

bezpečně   uzavíratelný   spolehlivým   uzavíracím   zařízením,   které

nemůže   být   otevřeno   neúmyslně,   nebo   tlakem,   který   může   vzniknout

uvnitř   kusu.

6.4.7.8    Radioaktivní   látka   zvláštní   formy   může   být   považována    za

součást   kontejmentového   systému.

6.4.7.9    Jestliže    je    kontejmentový    systém    oddělenou    jednotkou

kusu,   musí   být   uzavíratelný   spolehlivým   uzavíracím   zařízením,

které   je   nezávislé   na   jakékoli   jiné   části   obalu.

6.4.7.10   Konstrukce    jakékoli   části   kontejmentového    systému    musí

brát   v   úvahu,   pokud   je   to   vhodné,   radiolytický   rozklad   kapalin   a

jiných   nestálých   materiálů   a   vývoj   plynů   při   chemické   reakci   a

radiolýze.

6.4.7.11   Kontejmentový   systém   musí   svůj   radioaktivní   obsah    udržet

při   snížení   vnějšího   okolního   tlaku   do   60   kPa.

6.4.7.12   Všechny    ventily,    kromě   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku,

musí   být   provedeny   s   uzávěrem   zamezujícím   jakémukoliv   úniku

z   ventilu.

6.4.7.13   Radiační      stínění,     které     uzavírá      součást      kusu

specifikovanou   jako   část   kontejmentového   sytému,   musí   být

konstruováno   tak,   aby   zabránilo   neúmyslnému   oddělení   této   součásti

od   stínění.   Kde   radiační   stínění   a   taková   součást   tvoří   oddělenou

jednotku,   musí   být   tato   jednotka   uzavíratelná   spolehlivým

uzavíracím   zařízením,   které   je   nezávislé   na   jakékoli   jiné   části

obalu.

6.4.7.14   Kus    musí    být    konstruován   tak,   aby,   je-li    je    podroben

zkouškám   stanoveným   v   oddílu   6.4.15,   zabránil:

(a)   ztrátě   nebo   rozptýlení   radioaktivních   obsahů;   a

(b)   více   než   20%   nárůstu   maximální   dávkové   intenzity   na   jakémkoli

místě   vnějšího   povrchu   kusu.

6.4.7.15   Konstrukční    vzor   kusu   určeného   pro   kapalnou   radioaktivní

látku   musí   odpovídat   ustanovení   o   úbytku   obsahu   a   volného   prostoru

vlivem   změn   teploty   obsahu,   dynamických   účinků   a   dynamik   plnění.

Kus   typu   A   určený   pro   kapaliny

6.4.7.16   Kus    typu    A   konstruovaný   pro   kapalné   radioaktivní    látky

musí   kromě   uvedených   požadavků   navíc:

(a)   dostatečně   splňovat   podmínky   uvedené   v   6.4.7.14   (a)   výše,

pokud   kus   byl   podroben   zkouškám   uvedeným   v   oddílu   6.4.16;   a

(b)   buď

(i)   obsahovat     dostatečně     absorpčního     materiálu

schopného      absorbovat     dvojnásobek      objemu

kapalného    obsahu.    Takový    absorpční    materiál

musí     být     vhodně    umístěn    co    nejblíže     ke

kapalině   pro   případ   jejího   úniku;   nebo

(ii)   být    opatřen    kontejmentovým    systémem    tvořeným

primárními    vnitřními    a   sekundárními    vnějšími

kontejmentovými   částmi   konstruovanými   tak,    aby

zajistily    zadržení    kapalných    obsahů     uvnitř

sekundárních   vnějších   kontejmentových   částí,    i

když   primární   vnitřní   části   jsou   netěsné.

Kus   typu   A   určený   pro   plyny

6.4.7.17   Kus    konstruovaný    pro    plyny   musí   zabránit    ztrátě    nebo

rozptýlení   radioaktivních   obsahů,   pokud   kus   byl   podroben   zkouškám

uvedeným   v   oddílu   6.4.16.   Kus   typu   A   konstruovaný   pro   plyn   tritium

nebo   pro   vzácné   plyny   musí   být   vyňat   z   tohoto   požadavku.

6.4.8      Požadavky   na   kusy   typu   B(U)

6.4.8.1    Kusy    typu    B(U)   musí   být   konstruovány   tak,    aby    splnily

požadavky    uvedené   v   oddílu   6.4.2   a   v   6.4.7.2   až   6.4.7.15,   kromě

uvedených   v   6.4.7.14   (a),   a   kromě   toho   požadavky   uvedené   v   6.4.8.2

až   6.4.8.15.

6.4.8.2    Kus     musí     být     konstruován    tak,    aby    při     okolních

podmínkách   uvedených   v   6.4.8.5   a   6.4.8.6   teplo   vyvíjené   uvnitř

kusu   jeho   radioaktivním   obsahem   za   normálních   podmínek   přepravy,

jak   jsou   představovány   zkouškami   uvedenými   v   oddílu   6.4.15,

nepříznivě   neovlivnilo   kus   takovým   způsobem,   že   by   mohlo   být

negativně   ovlivněno   plnění   relevantních   požadavků   na   kontejment   a

stínění,   jestliže   byl   ponechán   bez   dozoru   po   dobu   jednoho   týdne.

Zvláštní   pozornost   musí   být   věnována   účinkům   tepla,   které   mohou:

(a)   změnit   uspořádání,   geometrický   tvar   nebo   fyzikální   stav

radioaktivního   obsahu   nebo,   pokud   radioaktivní   látka   je   uzavřena

v   plechovce   nebo   nádobě   (např.   zapouzdřené   palivové   články),

způsobit,   že   se   plechovka,   nádoba   nebo   látka   zdeformují   nebo

roztaví;   nebo

(b)   zmenšit   účinnost   obalu   vlivem   různé   tepelné   roztažnosti   nebo

prasknutí   nebo   roztavení   materiálu   radiačního   stínění;   nebo

(c)   v   kombinaci   s   vlhkostí   zrychlit   korozi.

6.4.8.3    Kus    musí   být   konstruován   tak,   že   při   okolních   podmínkách

uvedených   v   6.4.8.5   a   bez   vlivu   slunečního   záření,   teplota

přístupných   povrchů   kusu   nesmí   překročit   50   st.C,   ledaže   je   kus

přepravován   za   výlučného   použití.

6.4.8.4    Nejvyšší    teplota    jakéhokoli   snadno   přístupného    povrchu

kusu    během   přepravy   za   výlučného   použití   nesmí   překročit

85°C    bez    izolace    za    okolních    podmínek    uvedených     v

6.4.8.5.    Přitom    je   možno   přihlédnout   k    přepážkám    nebo

dělícím    stěnám   umístěným   k   ochraně   osob,    aniž    by    bylo

nutné   podrobit   tyto   přepážky   nebo   dělicí   stěny   zkoušce.

6.4.8.5    Musí   být   uvažována   okolní   teplota   38oC.

6.4.8.6    Musí    se    předpokládat,    že   podmínky    slunečního    ozáření

jsou   takové,   jaké   jsou   uvedeny   v   tabulce   6.4.8.6.

Tabulka   6.4.8.6:   Údaje   o   ozáření

--------------------------------------------------------------------   ---------------------

Stav        Tvar   a   umístění   povrchu                                   Ozáření   sluncem   po

12   hodin   za   den

(W/m 2)

--------------------------------------------------------------------   ---------------------

1          Ploché   povrchy   přepravované   vodorovně   -   obrácené   dolů     0

2          Ploché   povrchy   přepravované   vodorovně   -   obrácené          800

vzhůru

3          Povrchy   přepravované   svisle                               200   a

4          Ostatní   povrchy   obrácené   dolů   (nepřepravované             200   a

vodorovně)

5          Všechny   ostatní   povrchy                                   400   a

--------------------------------------------------------------------   ---------------------

a     Alternativně     může    být    použita     sinusová     funkce

s    přijatým   absorpčním   koeficientem   a   účinky   možného

odrazu   od   sousedních   předmětů.

6.4.8.7         Kus,    který   je   vybaven   tepelnou   ochranou    za    účelem

splnění    požadavků    uvedených   v   6.4.17.3,    musí    být    tak

konstruován,     že     taková    ochrana     zůstane      účinnou,

jestliže    kus    je    podroben   zkouškám    uvedeným    v    oddílu

6.4.15    a   v   6.4.17.2   (a)   a   (b)   nebo   6.4.17.2   (b)    a    (c),

jak    je    to   vhodné.   Jakákoli   taková   ochrana   vnějšku    kusu

nesmí      mít     sníženou     účinnost      porušením     povrchu

protržením,    proříznutím,   smyknutím,   otěrem    nebo    hrubou

manipulací.

6.4.8.8    Kus   musí   být   tak   konstruován,   že,   pokud   byl   podroben:

(a)   zkouškám    uvedeným   v   oddílu   6.4.15,   omezil   by    ztrátu

radioaktivních   obsahů   tak,   aby   nepřevýšila   10 -6  A    2

za   hodinu;   a

(b)   zkouškám     uvedeným     v     6.4.17.1,     6.4.17.2     (b),

6.4.17.3    6.4.1.7.4   a   zkouškám   uvedeným   v

(i)   6.4.17.2   (c),   když   kus   má   hmotnost   nejvýše   500   kg   a   celkovou

hustotu   vypočtenou   z   vnějších   rozměrů   nejvýše   1000   kg/m 3  a

radioaktivní   obsah   větší   než   1000   A 2,   ne   však   jako   radioaktivní

látka   zvláštní   formy;   nebo

(ii)   6.4.17.2   (a)   pro   všechny   jiné   kusy

splnil   by   následující   požadavky:

-     zachovat   si   dostatečné   stínění   zajišťující,   že   dávková

intenzita   ve   vzdálenosti   1   m   od   povrchu   kusu   nepřekročí   10   mSv/h

při   maximálním   radioaktivním   obsahu,   pro   který   byl   kus

konstruován;   a

-     omezit   celkovou   ztrátu   radioaktivního   obsahu   po   dobu   jednoho

týdne   nejvýše   na   10   A 2  pro   krypton-85   a   nejvýše   na   A 2  pro   všechny

ostatní   radionuklidy.

Jedná-li   se   o   směsi   různých   radionuklidů,   vztahují   se    na

ně    ustanovení    uvedená   v   2.2.7.7.2.2.4   až    2.2.7.7.2.2.6

kromě    toho,   že   pro   krypton-85   může   být   použita   efektivní

hodnota    A    2    (i)    rovná    10   A    2.    V    případě    uvedeném

v    odstavci    (a)   výše   hodnocení   musí   brát    v    úvahu    meze

vnější   kontaminace   uvedené   v   4.1.9.1.2.

6.4.8.9    Kus    pro   radioaktivní   obsah   s   aktivitou   větší   než   105    A 2

musí     být    tak    konstruován,    aby,    pokud    byl    podroben

rozšířené    zkoušce    ponořením   do   vody    uvedené    v    oddílu

6.4.18,   nedošlo   k   porušení   kontejmentového   systému.

6.4.8.10   Splnění    dovolených   limitů   uvolňování   aktivity   nesmí    být

závislé    ani    na    filtrech,    ani    na    strojním    chladicím

systému.

6.4.8.11   Kus    nesmí    být    vybaven   systémem   pro   vyrovnávání    tlaku,

který    by    dovolil    únik   radioaktivní   látky    do    okolního

prostředí    za    podmínek    zkoušek    uvedených    v     oddílech

6.4.15   a   6.4.17.

6.4.8.12   Kus     musí     být    konstruován    tak,    aby    při     nejvyšším

normálním    provozním    tlaku   a   při   podrobení    se    zkouškám

uvedeným    v    oddílech    6.4.15    a    6.4.17    úroveň     napětí

v    kontejmentovém   systému   nepřekročila   hodnoty,   které    by

nepříznivě   ovlivnily   kus   takovým   způsobem,   že   by    neplnil

příslušné   požadavky.

6.4.8.13   Kus     nesmí     mít     nejvyšší     normální     provozní     tlak

převyšující   přetlak   700   kPa.

6.4.8.14   Kusy      obsahující     radioaktivní      látku      s      nízkou

rozptýlitelností     musí     být    zkonstruovány     tak,     aby

jakákoliv    vlastnost    přidaná    k    radioaktivní    látce     s

nízkou    rozptýlitelností,   která   není   její   součástí,    nebo

jakékoliv     vnitřní    součásti    obalu    nemohly    nepříznivě

ovlivnit   technické   parametry   radioaktivní   látky   s    nízkou

rozptýlitelností.

6.4.8.15   Kus    musí    být   konstruován   pro   teplotu   okolního   prostředí

v   rozsahu   -40oC   až   +38   st.   C.

6.4.9      Požadavky   na   kusy   typu   B(M)

6.4.9.1    Kusy    typu   B(M)   musí   splňovat   požadavky   na   kusy   typu   B(M)

uvedené    v    6.4.8.1,   kromě   těch   požadavků   na   kusy,    které

jsou     přepravovány    výhradně    uvnitř    dané     země     nebo

výhradně    mezi   určitými   zeměmi.   Jiné   podmínky,   než    které

jsou    uvedeny   výše   v   6.4.7.5,   6.4.8.5,   6.4.8.6   a   6.4.8.9.

až      6.4.8.15      mohou     být     použity     se     schválením

příslušných    orgánů    těchto   zemí.    Nicméně    požadavky    na

kusy    typu    B(M)   uvedené   v   6.4.8.8   až   6.4.8.15    musí    být

splněny,   jak   je   to   jen   prakticky   možné.

6.4.9.2    Periodická    ventilace   kusů   typu   B(M)   během   přepravy    může

být   dovolena   za   podmínky,   že   provozní   kontroly   ventilace   jsou

přijatelné   pro   všechny   zainteresované   příslušné   orgány.

6.4.10     Požadavky   na   kusy   typu   C

6.4.10.1   Kusy    typu    C    musí    být   konstruovány    tak,    aby    splnily

požadavky   uvedené   v   6.4.2    a    v   6.4.7.2   až   6.4.7.15,   kromě

uvedených   v   6.4.7.14   (a),   a   požadavky   uvedené   v   6.4.8.2   až

6.4.8.6,   6.4.8.10   až   6.4.8.15   a   navíc   v   6.4.10.2   až   6.4.10.4.

6.4.10.2   Kus     musí     být     schopen    splnit    hodnotící     kriteria,

předepsaná   pro   zkoušky   v   6.4.8.8(b)   a   6.4.8.12   po   tepelné   zkoušce

v   prostředí,   definovaném   tepelnou   vodivostí   0,33   W.m-1.K-1   a

teplotou   38   st.   C   v   ustáleném   stavu.   Výchozí   podmínky   hodnocení   musí

vzít   v   úvahu,   že   jakákoli   tepelná   izolace   kusu   zůstává   nedotčena,

kus   je   používán   při   nejvyšším   normálním   provozním   tlaku   a   okolní

teplota   je   38   st.   C.

6.4.10.3   Kus    musí   být   konstruován   tak   že,   pokud   byl   podroben    při

nejvyšším   normálním   provozním   tlaku

(a)   zkouškám    uvedeným   v   oddílu   6.4.15,   omezil   by    ztrátu

radioaktivních   obsahů   tak,   aby   nepřevýšila   10 -6  A    2

za   hodinu;   a

(b)    posloupností     zkoušek    v     6.4.20.1,     splnil     by

následující   požadavky:

(i)       zachovat    si   dostatečné   stínění   zajišťující,

že    dávková    intenzita    ve    vzdálenosti    1    m    od

povrchu    kusu   nepřekročí   10   mSv/h   při    maximálním

radioaktivním     obsahu,     pro     který     byl     kus

konstruován;   a

(ii)       omezit     celkovou     ztrátu     radioaktivního

obsahu    po   dobu   jednoho   týdne   nejvýše    na    10    A 2

pro    krypton-85    a    nejvýše    na    A 2   pro    všechny

ostatní   radionuklidy.

Jedná-li   se   o   směsi   různých   radionuklidů,   vztahují   se    na

ně    ustanovení    uvedená   v   2.2.7.7.2.2.4   až    2.2.7.7.2.2.6

kromě    toho,   že   pro   krypton-85   může   být   použita   efektivní

hodnota    A    2    (i)    rovná    10   A    2.    V    případě    uvedeném

v    odstavci    (a)   výše   hodnocení   musí   brát    v    úvahu    meze

vnější   kontaminace   uvedené   v   4.1.9.1.2.

6.4.10.4   Kus    musí   být   tak   konstruován   tak,   aby   nedošlo   k   porušení

kontejmentového   systému,   pokud   byl   podroben   rozšířené   zkoušce

ponořením   do   vody   popsané   v   6.4.18.

6.4.11     Požadavky   na   kusy   obsahující   štěpné   látky

6.4.11.1   Štěpné   látky   musí   být   přepravovány   tak,   aby:

(a)   byl   udržen   podkritický   stav   za   normálních   a   nehodových

podmínek   přepravy;   zejména    musí   být   uvažováno   s   následujícími

nahodilostmi:

(i)   vniknutí   vody   do   kusu   nebo   únik   vody   z   kusu;

(ii)   ztráta   účinnosti   vložených   neutronových   absorbátorů   nebo

moderátorů;

(iii)   změna   geometrického   uspořádání   obsahu   buď   uvnitř   kusu

nebo   jako   důsledek   úniku   z   kusu;

(iv)   zmenšení   prostoru   uvnitř   nebo   mezi   kusy;

(v)   ponoření   kusů   do   vody   nebo   zasypání   sněhem;   a

(vi)   změny   teploty;   a

(b)   byly   splněny   požadavky:

(i)   uvedené    v    6.4.7.2     pro    pro    kusy    obsahující

štěpné   látky;

(ii)   předepsané    kdekoli    v    ADR,    které    se     týkají

radioaktivních   vlastností   štěpných   látek;   a

(iii)         uvedené     v     6.4.11.3     až     6.4.11.12,

s     výjimkou     vyňatých     z     platnosti     podle

6.4.11.2.

6.4.11.2   Štěpná    látka    splňující   jedno   z   ustanovení    (a)    až    (d)

bodu   2.2.7.2.3.5   je   vyňata   z   požadavku   být   přepravována   v   kusech,

které   splňují   požadavky   uvedené   v   6.4.11.3   až   6.4.11.12   jakož   i

jiné   požadavky   ADR,   které   se   vztahují   na   štěpnou   látku.    Pouze

jeden   typ   výjimky   je   dovolen   pro   zásilku.

6.4.11.3   Kde    chemická    nebo    fyzikální   forma,   izotopové    složení,

hmotnost   nebo   koncentrace,   moderační   poměr   či   hustota   nebo

geometrické   uspořádání   nejsou   známy,   hodnocení   uvedená   v   6.4.11.7

až   6.4.11.12   musí   být   provedena   stejným   způsobem   jako   se   známými

podmínkami   a   parametry   těchto   hodnocení   s   předpokladem,   že   každý

parametr,   který   není   znám,   má   hodnotu,   která   vede   k   maximální

multiplikaci   neutronů.

6.4.11.4   Pro    ozářené   jaderné   palivo   hodnocení   uvedené   v    6.4.11.7

až   6.4.11.12   musí   být   založeno   na   izotopovém   složení,   které

průkazně   poskytnou:

(a)   hodnoty    maximální   multiplikace   neutronů    během    doby

ozáření;   nebo

(b)   konzervativní     odhad     multiplikace     neutronů     pro

hodnocení    kusu.    Po    ozáření,   ale    před    odesláním,

musí      být      provedena     měření     pro      potvrzení

konzervativnosti   odhadu   izotopového   složení.

6.4.11.5   Kus    po    provedených   zkouškách   uvedených   v   oddílu    6.4.15

musí   zabránit   průniku    krychle   o   hraně10   cm.

6.4.11.6   Kus    musí   být   konstruován   pro   okolní   teplotu   v   rozsahu    -

40   st.   C    až    +    38   st.   C,   pokud   příslušný   orgán   nestanoví    jinak

v   rozhodnutí   o   typovém   schválení.

6.4.11.7   Pro    samostatný   kus   musí   být   vzato   v   úvahu,   že   voda    může

proniknout    dovnitř   nebo   ven   ze   všech   prázdných    prostorů

kusu    včetně    těch   uvnitř   kontejmentového   systému.    Avšak

jestliže     konstrukce     zahrnuje     zvláštní     prostředky,

zabraňující    takovému    vnikání   vody    dovnitř     nebo    její

unikání    ven    z    určitých   prázdných   prostorů,    dokonce    i

v    případě    chyby    obsluhy,   nemusí   se    pro    tyto    prázdné

prostory    takové    vnikání    nebo   únik    uvažovat.    Zvláštní

prostředky   musí   zahrnovat   následující:

(a)   Vícenásobné     vysoce    účinné    zábrany     proti     vodě,

z    nichž    každá    zůstává   vodotěsná,    pokud    kus    byl

podroben    zkouškám    předepsaným    v    6.4.11.12     (b),

vysoký    stupeň   kontroly   jakosti   ve   výrobě,   údržbě    a

opravách     obalů    a    zkoušky    prokazující     uzavření

každého   kusu   před   jeho   odesláním;   nebo

(b)   Pro     kusy     obsahující     pouze     hexafluorid     uranu

s    maximálním    obohacením   na   5%   hmotnostních    uranu-

235

(i)   kusy,     kde     po     zkouškách     předepsaných      v

6.4.11.12    (b)    není   žádný    fyzický    styk    mezi

ventilem    a    jakoukoli   částí    obalu    jinou    než

jeho   původní   bod   připojení   a   kde   kromě   toho    po

provedení     zkoušky     předepsané     v     6.4.17.3

ventily   zůstávají   nepropustné;   a

(ii)   vysoký     stupeň    kontroly    jakosti    ve     výrobě,

údržbě    a    opravách   obalů   spojený   se    zkouškami

prokazujícími     uzavření    každého     kusu     před

každým   odesláním.

6.4.11.8   Musí    být   vzato   v   úvahu   a   zhodnoceno,   že   dochází   k   odrazu

způsobenému   nejméně   20   cm   vrstvou   vody   nebo   většímu,    jež

může     být    dodatečně    způsoben    obklopujícím    materiálem

obalu.    Avšak    pokud    může    být   prokázáno,    že    omezující

systém    zůstává    uvnitř    obalu   po   zkouškách    předepsaných

v    6.4.11.12   (b),   může   být   v   6.4.11.9   (c)   uvažován    odraz

blízkou   vrstvou   vody   nejméně   20   cm   silnou.

6.4.11.9   Kus    musí    být    podkritický   za    předpokladů    uvedených    v

6.4.11.7     a     6.4.11.8,    které    vyúsťují    v     maximálním

multiplikaci   neutronů   při   podmínkách   odpovídajících:

(a)   běžným   podmínkám   přepravy   (bez   nehod);

(b)   zkouškám   uvedeným   v   6.4.11.11   (b);

(c)   zkouškám   uvedeným   v   6.4.11.12   (b).

6.4.11.10   (Vyhrazeno)

6.4.11.11   Pro    normální    podmínky   přepravy    musí   být   odvozen    počet

„N“     tak,     že    soubor    pětkrát    „N“    kusů     zůstane     v

podkritickém    stavu    pro   podmínky    způsobující    maximální

multiplikaci   neutronů   shodné   s   následujícími:

(a)   nic    nesmí    být    mezi    kusy   a   soubor    kusů    musí    být

vystaven    odrazu    ze    všech    stran    nejméně    20     cm

vrstvou   vody;   a

(b)   stav    kusů    musí    být    odpovídat    výpočtem    stanovené

nebo    skutečné   podmínce,   že   byly   podrobeny    zkouškám

uvedeným   v   oddílu   6.4.15.

6.4.11.12   Pro   nehodové   podmínky   musí   být   odvozen   počet   „N“   tak,    že

soubor   dvakrát   „N“   kusů   zůstane   v   podkritickém   stavu    pro

podmínky     způsobující    maximální    multiplikaci    neutronů

shodné   s   následujícími:

(a)   vodíková     moderace    mezi    kusy    a    soubor    kusů     je

vystaven    na    všech   stranách   odrazu    nejméně    20    cm

vrstvy   vody;   a

(b)   zkoušky     uvedené     v     oddílu     6.4.15     následované

jakýmikoli    z    dále    uvedených,    které     jsou     více

omezující:

(i)   zkoušky   uvedené   v   6.4.17.2   (b)   a   uvedené    buď    v

6.4.17.2    (c)   pro   kusy   s   hmotností   nejvýše    500

kg     a    celkovou    hustotou   nejvýše    1000    kg/m 3

stanovené    z   vnějších   rozměrů,   nebo    uvedené    v

6.4.17.2      (a)     pro     všechny     jiné      kusy;

následované    zkouškou    uvedenou    v    6.4.17.3    a

zakončenou    zkouškami   uvedenými   v    6.4.19.1    až

6.4.19.3;   nebo

(ii)   zkoušky   uvedené   v   6.4.17.4;   a

(c)   kde       jakákoli      část      štěpné      látky       uniká

z    kontejmentového    systému    po    zkoušce    uvedené    v

6.4.11.12    (b),    musí    se    předpokládat,    že    štěpná

látka    uniká   z   každého   kusu    v   souboru   a   že    všechny

štěpné    látky   budou   v   takovém   uspořádání   a   za   takové

moderace,     které     mají     za     následek     maximální

multiplikaci    neutronů    při   odrazu    blízkou    vrstvou

vody   nejméně   20   cm   silnou.

6.4.11.13   Index    bezpečné    podkritičnosti    (CSI)    pro    radioaktivní

zásilky    obsahující    štěpné   materiály    se    získá    dělením

čísla    50    menší    ze   dvou   hodnot   „N“,   získaných    postupem

uvedeným    v    6.4.11.11    a   6.4.11.12    (tj.    CSI    =    50/N).

Hodnota     přepravního     indexu     z     hlediska     zachování

podkritického    stavu    může   být   nula    za    předpokladu,    že

neomezený    počet    radioaktivních   zásilek    je    podkritický

(tj.,    že    „N“    se    prakticky    rovná    nekonečnu    v     obou

případech).

6.4.12     Zkušební   postupy   a   důkaz   shodnosti

6.4.12.1   Důkaz    shodnosti    provedení    s     normami    požadovanými    v

2.2.7.2.3.1.3,          2.2.7.2.3.1.4,         2.2.7.2.3.3.1,

2.2.7.2.3.3.2,   2.2.7.2.3.4.1,   2.2.7.2.3.4.2    a    6.4.2    až

6.4.11    musí   být   proveden   jakoukoli   metodou   níže   uvedenou

nebo   jejich   kombinací:

(a)   Provedení   zkoušek   se   vzorky   představující   látku    LSA-

III    nebo    radioaktivní   látku    zvláštní    formy    nebo

radioaktivní    látky    s   nízkou   rozptýlitelností    nebo

s    prototypy    nebo    vzorky   obalu,   kde    obsah    vzorku

nebo     obalu     pro     zkoušky     musí     simulovat     co

nejpřesněji,     jak     je    to    jen    prakticky     možné,

očekávaný    rozsah    radioaktivních    obsahů    a    vzorky

nebo    obaly,    které    mají    být    zkoušeny,    musí    být

připraveny   tak,   jak   budou   předány   k   přepravě;

(b)   Odkaz     na    předchozí    uspokojivé    důkazy    dostatečně

podobné   povahy;

(c)   Provedení     zkoušek     s     modely     vhodného     měřítka

s     vlastnostmi,    které    jsou    významné    z    hlediska

tohoto    zkoumání,   pokud   inženýrská   praxe    prokázala,

že    výsledky    takových   zkoušek    jsou   přijatelné    pro

konstrukční   účely.   Pokud   je   použit   model   v    měřítku,

musí    být    vzata    v    úvahu   potřeba    úpravy    určitých

zkušebních    parametrů,    jako    je    průměr     průrazové

tyčky   nebo   tlakové   zatížení.

(d)   Výpočet     nebo    zdůvodněný    důkaz,    pokud     výpočetní

metody    a    parametry    jsou   všeobecně    považovány    za

spolehlivé   nebo   konzervativní.

6.4.12.2   Po    provedení    zkoušek    vzorku   nebo    prototypu    musí    být

použity   vhodné   metody   hodnocení   pro   potvrzení   toho,   že   požadavky

na   zkušební   postupy   byly   splněny   v   souladu   s    normami   na   provedení

a   přijatelnost   předepsanými   v   2.2.7.2.3.1.3,   2.2.7.2.3.1.4,

2.2.7.2.3.3.1,   2.2.7.2.3.3.2,   2.2.7.2.3.4.1,   2.2.7.2.3.4.2    a

6.4.2   až   6.4.11.

6.4.12.3   Všechny    vzorky    musí   být   zkontrolovány    před    zkoušením,

aby   byly   zjištěny   a   zaznamenány   vady   a   poškození   včetně   těchto:

(a)   odchylky   od   konstrukčního   vzoru;

(b)   výrobní   vady;

(c)   koroze   nebo   jiné   zhoršení;   a

(d)   deformace.

Kontejnmentový    systém    musí   být    zřetelně    specifikován.

Vnější     charakteristiky     vzorku     musí     být     zřetelně

identifikovány   tak,   aby   bylo   možno   jednoduše    a    zřetelně

provést   odkaz   na   jakékoli   části   vzorku.

6.4.13     Zkoušení   celistvosti   kontejmentového   systému   a   stínění    a

zhodnocení   podkritičnosti

Po   každé   z    relevantních    zkoušek    uvedených    v    oddílech

6.4.15   až   6.4.21:

(a)   musí   být   zjištěny   a   zaznamenány   vady   a   poškození;

(b)   musí    být    stanoveno,   zda   celistvost   kontejnmentového

systému     a    stínění    zůstaly    zachovány    v    rozsahu

požadovaném   v   oddílech   6.4.2   až   6.4.11   pro    zkoušený

kus;   a

(c)   pro     kusy     obsahující    štěpnou     látku     musí     být

zjištěno,    zda   jsou   splněny    předpoklady   a    podmínky

použité    v    hodnoceních   požadovaných   v    6.4.11.1    až

6.4.11.12   pro   jeden   nebo   více   kusů.

6.4.14     Terč   pro   zkoušky   pádem

Terč    pro    zkoušky    pádem   specifikovaný    v    2.2.7.2.3.3.5

(a),    6.4.15.4,   6.4.16   (a),   6.4.17.2   a   6.4.20.2   musí    mít

plochý     vodorovný     povrch    takového     charakteru,     aby

jakékoli    zvýšení   jeho   odolnosti   proti   změně   polohy    nebo

deformaci    úderem    vzorku    nezvýšilo    významně    poškození

vzorku.

6.4.15     Zkoušky     pro     prokázání    schopnosti    odolat     normálním

podmínkám   přepravy

6.4.15.1   Zkoušky    jsou:    zkouška   postřikem   vodou,    zkouška    volným

pádem,    zkouška    tlakovým   zatížením   a    zkouška    průrazem.

Vzorky    kusu    musí    být   podrobeny   zkoušce    volným    pádem,

zkoušce    tlakovým    zatížením   a   zkoušce    průrazem,    kterým

v    každém    případě    předchází    zkouška    postřikem    vodou.

Jeden    vzorek   může   být   použit   pro   všechny   zkoušky,    pokud

požadavky   uvedené   v   6.4.15.2   jsou   splněny.

6.4.15.2   Časový   interval   mezi   ukončením   zkoušky   postřikem   vodou    a

následující    zkouškou   musí   být   takový,   aby   voda    prosákla

v    maximální    míře    bez   patrného   sušení    vnějšku    vzorku.

Nejeví-li    se   zřejmý   opak,   tento   interval   musí   trvat    dvě

hodiny,   pokud   postřik   vodou   je   směrován   současně   ze    čtyř

směrů.     Avšak    žádný    časový    interval    nesmí    uplynout,

jestliže    postřik    vodou   je   směrován   z    každého    ze    čtyř

směrů   následně.

6.1.15.3   Zkouška     postřikem    vodou:    Vzorek    musí    být     podroben

zkoušce    postřikem   vodou,   která   simuluje    jeho    vystavení

dešti     o     srážkové    intenzitě    přibližně     odpovídající

hodnotě   5   cm   za   hodinu   po   dobu   nejméně   jedné   hodiny.

6.4.15.4   Zkouška   volným   pádem:   Vzorek   musí   padat   na    plochu    terče

tak,    aby    došlo   k   jeho   maximálnímu   poškození   z    hlediska

jeho   zkoušených   bezpečnostních   vlastností.

(a)   Výška     pádu     měřená    od    nejnižšího     bodu     vzorku

k     hornímu    povrchu    terče    nesmí    být    menší     než

vzdálenost     uvedená     v     tabulce     6.4.15.4      pro

příslušnou   hmotnost.   Terč   musí   být   takový,    jaký    je

uveden   v   oddílu   6.4.14;

(b)   Pro      pravoúhlé     lepenkové     nebo     dřevěné      kusy

s    hmotností    nejvýše   50   kg   jednotlivý    vzorek    musí

být    podroben    volnému   pádu   na    každý    roh    z    výšky

0,3   m;

(c)   Pro    lepenkové    kusy   válcovitého   tvaru     s    hmotností

nepřevyšující    100   kg   jednotlivý     vzorek    musí    být

podroben    volnému    pádu    na    každou    čtvrtinu    každé

hrany   z   výšky   0,3   m.

Tabulka    6.4.15.4:    Výška   volného   pádu   při    zkoušení    kusů

pro   normální   podmínky   přepravy

--------------------------------------------------------

Hmotnost   kusu   (kg)            Výška   volného   pádu

(m)

--------------------------------------------------------

Hmotnost   kusu   <   5000                          1.2

5000   =<    Hmotnost   kusu   <   10000               0.9

10000   =<     Hmotnost   kusu   <   15000               0.6

15000   =<     Hmotnost   kusu                       0.3

--------------------------------------------------------

6.4.15.5   Zkouška      tlakovým     zatížením:      Pokud     tvar      obalu

nezabraňuje    účinně   stohování,   vzorek   musí    být    podroben

po    dobu    24    hodin    tlakovému   zatížení    rovnému    z    dále

uvedených,   které   je   větší:

(a)   rovnému   pětinásobku   hmotnosti   zkoušeného   kusu;   a

(b)   rovnému    tlaku    13   kPa   násobenému   půdorysnou    plochou

kusu.

Zatížení    musí    být   rovnoměrně   vystaveny    dvě    protilehlé

strany   vzorku,   z   nichž   jedna   musí   být   základna,   na    které

kus   zůstává   normálně   uložen.

6.4.15.6   Zkouška    průrazem:    Vzorek    musí    být    uložen    na    tvrdý,

plochý,   vodorovný   povrch,   který   se   nebude   znatelně   pohybovat   po

dobu   provádění   zkoušky.

(a)   Tyčka    o    průměru    3,2    cm    s    půlkulovým    koncem     a

hmotností    6   kg   musí   být   spuštěna   a   přímo    dopadnout

svou    podélnou   osou   svisle   na   střed   nejslabší    části

vzorku    tak,    že,   pokud   pronikne   dostatečně    daleko,

narazí    na    kontejnmentový   systém.    Tyčka    se    nesmí

znatelně   deformovat   při   provádění   zkoušky;

(b)   Výška    pádu    tyčky   měřená   od   jejího   nejnižšího    konce

k     předpokládanému    bodu    nárazu    na    horní    povrch

vzorku   musí   být   1m.

6.4.16     Dodatečné    zkoušky   kusů   typu   A   konstruované   pro    kapaliny

a   plyny

Jeden    vzorek   nebo   další   vzorky   musí   být   podrobeny    každé

z    následujících   zkoušek,   pokud   nemůže   být   prokázáno,    že

jedna    zkouška    je    pro    dotyčný   vzorek    náročnější,    než

druhá,    ve    kterémžto    případě    jeden    vzorek    musí     být

podroben   té   náročnější   zkoušce.

(a)   Zkouška    volným    pádem:   Vzorek   musí    být    spuštěn    na

plochu    terče    tak,    aby   došlo    k    jeho    maximálnímu

poškození   z   hlediska   kontejmentového   systému.    Výška

pádu    měřená    od    nejnižší   části    vzorku    k    hornímu

povrchu    plochy   terče   musí   být   9   m.    Terč    musí    být

takový,   jak   je   definován   v   oddílu   6.4.14;

(b)   Zkouška    průrazem:    Vzorek   musí   být   podroben    zkoušce

uvedené    v   6.4.15.6,   s   tím,   že   výška   pádu    musí    být

zvýšena   na   1,7   m   z   1   m   uvedené   v   6.4.15.6   (b).

6.4.17     Zkoušky     pro     prokázání    schopnosti    odolat     nehodovým

podmínkám   při   přepravě

6.4.17.1   Jeden     vzorek     musí    být     podroben    společným    účinkům

zkoušek    uvedeným   v   6.4.17.2   a   6.4.17.3   v    tomto    pořadí.

Po    provedení    těchto   zkoušek    musí   být   buď   tento    vzorek

nebo     další     vzorek    podroben    účinku(ům)     zkoušky(ek)

ponoření    do   vody,   jak   je   uvedeno   v   6.4.17.4   a    pokud    je

to   vhodné,   v   6.4.18.

6.4.17.2   Mechanická   zkouška:   Mechanickou   zkoušku   tvoří    tři    různé

zkoušky   pádem.   Každý   vzorek   musí   být   podroben   vhodným   pádům

uvedeným   v   6.4.8.8   nebo   6.4.11.12.   Pořadí,   ve   kterém   je   vzorek

podrobován   pádům,   musí   být   takové,   že   po   dokončení   mechanické

zkoušky   vzorek   musí   utrpět   poškození   vedoucí   k   maximálnímu

poškození   při   tepelné   zkoušce,   která   následuje.

(a)   Pro    pád    I,    vzorek   musí   padat   na   plochu   terče    tak,

aby    utrpěl   maximální   poškození   a   výška   pádu    měřená

od    nejnižšího   bodu   vzorku   k   hornímu   povrchu    plochy

terče    musí    být   9   m.   Terč   musí   být   takový,    jak    je

definován   v   oddílu   6.4.14;

(b)   Pro    pád    II,   vzorek   musí   být   spuštěn   tak,   aby   utrpěl

maximální   poškození   tyčí   pevně   připevněnou   kolmo    na

plochu    terče.    Výška   pádu   měřená   od   předpokládaného

bodu   nárazu   vzorku   na   horní   povrch   tyčky   musí   být    1

m.    Tyč    musí    být    z    pevné   měkké    oceli    kruhového

průřezu,   průměru   15,0    0,5   cm   a   délky   20   cm,    ledaže

by    delší    tyč    způsobila   větší   poškození.    V    tomto

případě    může    být    použita    tyč    dostatečné     délky

způsobující    maximální   poškození.   Horní    konec    tyče

musí    být    plochý    a    vodorovný   s    hranou    zaoblenou

o    poloměru    nejvýše   6   mm.   Terč,   ke   kterému    je    tyč

připevněna,   musí   být   takový,   jak   je   popsán   v    oddílu

6.4.14;

(c)   Pro    pád    III,    musí    být   vzorek    podroben    dynamické

zkoušce    drcením    umístěním   vzorku   na    plochu    terče

tak,    aby   utrpěl   maximální   poškození   pádem   hmotnosti

500    kg    na   vzorek   z   výšky   9   m.   Padající   sondu    musí

tvořit    pevná   deska   z   měkké   oceli   1m    x    1m    a    musí

dopadnout   ve   vodorovné   poloze.   Výška   pádu    musí    být

měřena    od    spodní    strany   desky   k    nejvyššímu    bodu

vzorku.    Terč,    na   kterém   vzorek   zůstává,    musí    být

takový,   jak   je   definován   v   oddílu   6.4.14.

6.4.17.3   Tepelná    zkouška:    Vzorek   musí   být    v    tepelné    rovnováze

v   podmínkách   okolní   teploty   38   st.   C   odpovídající   podmínkám   slunečního

ozáření   uvedeným   v   tabulce   6.4.8.6   a   maximálnímu   projektovanému

vývinu   vnitřního   tepla   uvnitř   kusu   z   radioaktivních   obsahů.

Alternativně   je   dovoleno,   aby   jakýkoli   z   těchto   parametrů   měl

různé   hodnoty   před   a   během   zkoušky,   pokud   na   ně   je   vzat   zřetel

v   následných   hodnoceních   odezvy   kusu.

Tepelnou   zkoušku   musí   tvořit:

(a)   Vystavení     vzorku     pod    dobu    30    minut     tepelnému

prostředí,    které    zajišťuje    tepelný    tok     nejméně

rovnocenný    tepelnému    toku   hořícího    uhlovodíkového

paliva    se   vzduchem   v   dostatečně   stabilních   okolních

podmínkách    dosahujícího   průměrný    koeficient    emise

0,9     a     průměrnou    teplotu    nejméně    800   st.   C,     plně

obklopující    vzorek    s    povrchem    majícím    absorpční

koeficient      0,8     nebo     hodnotu,      kterou      kus

prokazatelně     může     mít,    jestliže     je     vystaven

uvedenému   ohni,   následovanému,

(b)   Vystavení    vzorku    okolní   teplotě    38   st.   C    odpovídající

podmínkám    slunečního    ozáření    uvedeným    v    tabulce

6.4.8.6     a     maximálnímu     projektovanému      vývinu

vnitřního   tepla   uvnitř   kusu   z   radioaktivních    obsahů

po    dostatečnou   dobu   pro   zajištění,    že    teploty    ve

vzorku    jsou    všude    klesající    a/nebo    blížící     se

podmínkám    prvotního   stálého   stavu.   Alternativně    je

dovoleno,   aby   jakýkoli   z   těchto   parametrů   měl    různé

hodnoty   po   přerušení   zahřívání,   pokud   na   ně   je    vzat

zřetel   v   následných   hodnoceních   odezvy   kusu.

V    průběhu    zkoušky   a   po   zkoušce   vzorek   nesmí    být    uměle

ochlazován    a   jakékoli   hoření   materiálů   vzorku    musí    být

ponecháno   přirozenému   průběhu.

6.4.17.4   Zkouška    ponořením   do   vody:   Vzorek   musí   být    ponořen    pod

hladinu   vody   nejméně   15   m   po   dobu   nejméně   osm   hodin   v   poloze,

která   povede   k   maximálnímu   poškození.   Pro   účely   důkazu   musí   se   za

splnění   těchto   podmínek   považovat   vnější   přetlak   150   kPa.

6.4.18          Rozšířená    zkouška   ponořením   do   vody   pro    kusy    typu

B(U)   a   typu   B(M)   obsahující   výše   než   105   A 2  a   typu   C

Rozšířená    zkouška    ponořením   do   vody:    Vzorek    musí    být

ponořen    pod    hladinu   vody   nejméně   200   m   po   dobu    nejméně

jedné    hodiny.   Pro   účely   důkazu   musí   se   za   splnění   těchto

podmínek   považovat   vnější   přetlak   2   MPa.

6.4.19         Zkouška   úniku   vody   pro   kus   obsahující   štěpnou   látku

6.4.19.1   Kusy,    pro    které   bylo   oceněno   pro   účely   hodnocení    podle

6.4.11.7    až   6.4.11.12   vniknutí   nebo   únik   vody   v   rozsahu,

který    má   za   následek   nejvyšší   reaktivitu   ,   jsou    vyjmuty

z   této   zkoušky.

6.4.19.2   Vzorek,    před   podrobením   se   zkoušce   vniknutí   anebo    úniku

vody   uvedené   níže,   musí   být   podroben   zkouškám   uvedeným   v   6.4.17.2

(b)   a   buď   6.4.17.2   (a)   nebo   (c),   jak   je   požadováno   v   6.4.11.12,   a

zkoušce   uvedené   v   6.4.17.3.

6.4.19.3   Vzorek    musí   být   ponořen   pod   hladinu   vody   nejméně    0,9    m

po   dobu   nejméně   8   hodin   v   poloze,   ve   které   se   předpokládá   největší

vniknutí   anebo   únik.

6.4.20     Zkoušky   pro   kusy   typu   C

6.4.20.1   Vzorky    musí    být    v    uvedeném   pořadí    podrobeny    účinkům

každé   z   následujících   zkoušek:

(a)    Zkoušky   popsané   v   6.4.17.2(a),   6.4.17.2(c),   6.4.20.2

a   6.4.20.3;   a

(b)    Zkouška   popsaná   v   6.4.20.4.

Pro    posloupnost   zkoušek   dle   (a)   a   (b)    je    povoleno

používat   zvláštní   vzorky.

6.4.20.2   Zkouška    průrazem/roztržením:   Vzorek    musí    být    podroben

ničivému    účinku   sondy   ze   střední   oceli.   Orientace    sondy

vůči    povrchu   vzorku   musí   být   taková,   aby   na   konci   pořadí

zkoušek     popsaných    v    6.4.20.1(a)    způsobila    maximální

poškození   vzorku.

(a)    Vzorek    reprezentující    kus    o    hmotnosti

menší    než    250    kg,    musí   být    umístěn    na    terč    a

vystaven    pádu    sondy   o   hmotnosti   250    kg,    padající

z    výše    3   m   nad   zamýšleným   bodem   dopadu.   Sonda    pro

tuto    zkoušku   musí   být   válcová   tyč   o   průměru    20    cm

s    koncem    (který   bude   narážet   na   vzorek)    ve    tvaru

komolého    kužele    s    následujícími    rozměry:    30    cm

výška    a    2,5    cm    průměr   koncové    části,    na    konci

s    hranou    zaoblenou   na   poloměr   ne   větší   než    6    mm.

Terč,    ke   kterému   je   vzorek   připevněn   musí   odpovídat

popisu   v   6.4.14.

(b)    Pro    kusy    o   hmotnosti   větší    než    250    kg

musí    být    upevněna    na   terč    sonda    a    vzorek    padá

na     sondu.    Výška    pádu,    měřená    od    bodu     dopadu

k    vnějšímu   povrchu   sondy   musí   činit   3   m.    Pro    tuto

zkoušku    musí    mít   sonda   stejný   tvar   a   rozměry    jako

je    popsáno    v    (a)   výše,   s   výjimkou   toho,    když    by

větší    délka    a   hmotnost   sondy   mohla   přivodit    větší

poškození     vzorku.     Terč,    ke     kterému     je     tyč

připevněna   musí   odpovídat   popisu   v   6.4.14.

6.4.20.3   Rozšířená    tepelná    zkouška:   Podmínky    pro    tuto    zkoušku

musí     být    stejné    jako    podmínky    popsané    v    6.4.17.3,

s   výjimkou   toho,   že   vystavení   teplu   musí   trvat   60   minut.

6.4.20.4   Nárazová    zkouška:    Vzorek   musí   být    podroben    nárazu    na

terč    rychlostí   ne   menší   než   90   m/s,   a   to   tak   orientován,

aby    utrpěl    maximální    poškození.    Terč    musí    odpovídat

popisu    v    6.4.14,   s   výjimkou,   že   jeho    povrch    může    být

v   libovolné   orientaci,   pokud   je   kolmý   ke   dráze   vzorku.

6.4.21     Prohlídky    obalů    konstruovaných   pro   obsah    0,1    kg    nebo

více   hexafluoridu   uranu

6.4.21.1   Každý     vyrobený    obal    a    jeho    provozní    a    konstrukční

výstroj    musí   být   podroben   buď   společně   nebo    každá    tato

část    zvlášť   první   prohlídce   před   uvedením   do    provozu    a

následně   periodicky.   Tyto   prohlídky   musí   být   prováděny    a

osvědčovány   po   dohodě   s   příslušným   orgánem.

6.4.21.2   První     prohlídku    musí    tvořit    kontrola     konstrukčních

charakteristik,     zkouška    pevnosti,    zkouška     těsnosti,

zkouška    vnitřního    objemu    vodou    a    kontrola    správného

provozu   provozní   výstroje.

6.4.21.3   Periodické     prohlídky    musí   tvořit    vizuální    prohlídka,

zkouška    pevnosti,   zkouška   těsnosti   a   kontrola    správného

provozu    provozní   výstroje.   Nejdelší   lhůty   pro   periodické

prohlídky     musí    být    pět    let.    Obaly,     které     nebyly

podrobeny    prohlídce   v   průběhu   pětileté   lhůty,    musí    být

zkoušeny     před    přepravou    podle    programu     schváleného

příslušným    orgánem.   Tyto   obaly   nesmějí   být   znovu    plněny

před   dokončením   plného   programu   periodických   prohlídek.

6.4.21.4   Kontrola     konstrukčních    charakteristik    musí     prokázat

shodu   se   specifikacemi   konstrukčního   vzoru   a   výrobním   programem.

6.4.21.5   Pro    první   zkoušku   pevnosti   obaly   konstruované   pro    obsah

0,1   kg   nebo   více   hexaflouridu   uranu   musí   být   zkoušeny   hydraulicky

vnitřním   tlakem   nejméně   1,38   MPa   (13,8   bar),   ale   pokud   je   zkušební

tlak   menší   2,76   MPa   (27,6   bar),   typové   schválení   musí   být

vícestranné.   Pro   opětovné   zkoušení   obalů   smí   být   podkladem

jakékoli   jiné   rovnocenné   nedestruktivní   zkoušení,    za   podmínky

vícestranného   schválení.

6.4.21.6   Zkouška     těsnosti     musí     být     provedena     v     souladu

s   postupem,   který   je   schopen   měřit   úniky    z   kontejmentového

systému   s   citlivostí   0,1   Pa.l/s   (10-6   bar/s).

6.4.21.7   Zkouška    vnitřního    objemu   vodou   se   provádí    s    přesností

0,25   %   při   referenční   teplotě   15   st.   C.   Obsah   musí   být   uveden   na

štítku   popsaném   v   6.4.21.8.

6.4.21.8   Štítek    vyrobený    z   nekorodujícího   kovu   musí    být    trvale

upevněn   na   každý   obal   na   snadno   přístupném   místě.   Způsob   upevnění

štítku   nesmí   snižovat   pevnost   obalu.   Na   štítku   musí   být   vyznačeny

vyražením   nebo   jakýmkoli   jiným   rovnocenným   způsobem   nejméně   tyto

údaje:

-     Identifikační   označení   rozhodnutí   o   typovém   schválení;

-     Sériové   číslo   výrobce;

-     Nejvyšší   provozní   tlak   (přetlak);

-     Zkušební   tlak   (přetlak);

-     Obsah:   hexafluorid   uranu;

-     Vnitřní   objem   v   litrech;

-     Nejvyšší     dovolená    hmotnost    náplně    hexafluoridu

uranu;

-     Hmotnost   obalu;

-     Datum     (měsíc,    rok)    první    zkoušky    a     poslední

periodické   zkoušky;

-     Razítko   znalce,   který   provedl   zkoušky.

6.4.22     Typové   schválení   kusu   a   materiálů

6.4.22.1   Typové    schválení    kusů   obsahujících    0,1    kg    nebo    více

hexafluoridu   uranu   vyžaduje,   aby:

(a)   Každý     konstrukční    vzor,    který    splňuje    požadavky

uvedené   v   6.4.6.4,   byl   vícestranně   schválen;

(b)   Po    31.    prosinci   2003   každý   konstrukční   vzor,    který

splňuje    požadavky    uvedené   v   pododílech   6.4.6.1    až

6.4.6.3,    musí    být   jednostranně   schválen   příslušným

orgánem    země    původu    konstrukčního    typu,    není-li

z    jiných    důvodů    vyžadováno   vícestranné    schválení

dle   (dohody)   ADR.

6.4.22.2   Každý    konstrukční    vzor   kusu   typu   B(U)    a    kusu    typu    C

vyžaduje   jednostranné   schválení,   kromě:

(a)   konstrukčního    vzoru    kusu   pro   štěpnou    látku,    který

je    též    uveden   v   6.4.22.4,   6.4.23.7    a     5.1.5.2.1,

vyžadující   vícestranné   schválení;   a

(b)   konstrukční    vzoru    kusu   typu   B(U)    pro    radioaktivní

látku      s      malou     rozptýlitelností      vyžadující

vícestranné   schválení.

6.4.22.3     Každý   konstrukční   vzor   kusu   typu   B(U),   včetně   těch    pro

štěpnou     látku,    které    jsou    též    předmětem     požadavků

uvedených    v   6.4.22.4,   6.4.23.7   a   5.1.5.2.1,   a    těch    pro

radioaktivní    látku    s    malou    rozptýlitelností    vyžaduje

vícestranné   schválení.

6.4.22.4   Každý    konstrukční    vzor   kusu   pro    štěpnou    látku,    která

není    vyjmuta    podle    6.4.11.2    z    požadavků,    které     se

vztahují     zvlášť    na    kusy    obsahující    štěpnou     látku,

vyžaduje   vícestranné   schválení.

6.4.22.5     Konstrukční    vzor    radioaktivní    látky    zvláštní    formy

vyžaduje    jednostranné    schválení.    Konstrukční    typ    pro

radioaktivní    látku    s    malou    rozptýlitelností    vyžaduje

vícestranné   schválení   (viz   též   6.4.23.8).

6.4.22.6     Jakýkoli    konstrukční   vzor,   který   vyžaduje   jednostranné

schválení    země    původu,   která   je   smluvní   stranou    dohody

ADR,    musí    být   typově   schválen   příslušným    orgánem    této

země;    jestliže    země,    kde    byl    kus    zkonstruován    není

smluvní    stranou   dohody   ADR,   přeprava   je   možná    pouze    za

těchto   podmínek:

(a)   rozhodnutí    nebo    osvědčení   o   typovém   schválení    bylo

dodáno     touto    zemí,    dokazující,    že    kus    splňuje

technické    požadavky   ADR   a   že   toto    rozhodnutí    nebo

osvědčení    je   společně   podepsáno   příslušným    orgánem

první   smluvní   strany   ADR,   do   které   zásilka   vstoupí;

(b)   jestliže    nebylo    žádné    osvědčení    a    žádné     typové

schválení    konstrukčního   typu    kusu    smluvní    straně

ADR    dodáno,   konstrukční   typ   kusu   je   typově   schválen

příslušným    orgánem    první   smluvní    strany    ADR,    do

které   zásilka   vstoupí.

6.4.22.7   Pro    konstrukční   vzor   typově   schválené   podle    přechodných

ustanovení   viz   oddíl   1.6.6.

6.4.23     Žádosti   a   povolování   přepravy   radioaktivní   látky

6.4.23.1   (Vyhrazeno)

6.4.23.2   Žádost   o   povolení   přepravy   musí   obsahovat:

(a)   Dobu    týkající    se    přepravy,   na   kterou    se    povolení

požaduje;

(b)   Skutečný     radioaktivní    obsah,     očekávané     způsoby

přepravy,     typ     vozidla     a     pravděpodobná     nebo

navrhovaná   trasa;   a

(c)   Podrobnosti,     jak     budou     uvedeny      v      účinnost

preventivní     a     administrativní     nebo      provozní

opatření    uvedené   v   rozhodnutích   o   typovém   schválení

kusu   vydaných   podle   5.1.5.2.1.

6.4.23.3   Žádost    o    povolení   přepravy   za   zvláštních   podmínek    musí

obsahovat     všechny     údaje     nezbytné     pro     uspokojení

požadavku     příslušného     orgánu,     že     celková     úroveň

bezpečnosti    při    přepravě   je   nejméně   rovnocenná    úrovni,

které     by     bylo     dosaženo,    kdyby    všechny     příslušné

požadavky   ADR   byly   splněny.

Žádost   musí   též   obsahovat:

(a)   Prohlášení    o    důvodech,    proč    odeslání    nemůže    být

v   plném   souladu   s   příslušnými   požadavky   ADR;   a

(b)   Výčet      zvláštních     opatřeních     nebo      zvláštních

administrativních   nebo   provozních   opatřeních,    která

mají     být    použita    během    přepravy,    aby    se     tak

kompenzovaly     nedostatky    při    plnění     příslušných

požadavků   ADR.

6.4.23.4   Žádost    o    typové   schválení   kusu   typu   B(U)    nebo    typu    C

musí   obsahovat:

(a)   Podrobný    popis    navrhovaného    radioaktivního    obsahu

s    odkazem    na    jeho    fyzikální   a    chemický    stav    a

povahu   vyzařovaného   záření;

(b)   Podrobný      popis      konstrukčního     vzoru,      včetně

kompletních     technických     výkresů      a      přehledů

materiálů   a   výrobních   metod;

(c)   Zpráva    o    zkouškách,   které   byly   provedeny    a    jejich

výsledky     nebo     důkaz    založený     na     výpočtových

metodách    nebo    jiný    důkaz,    že    konstrukční     vzor

splňuje   příslušné   požadavky;

(d)   Navrhované    pokyny   pro   provoz   a   údržbu   při    používání

obalu;

(e)   Jestliže    kus    je    konstruován   pro   nejvyšší    normální

provozní    tlak    překračující    100    kPa,    specifikace

materiálů     pro     výrobu    kontejmentového     systému,

vzorky,    které   se   mají   použít,   a   zkoušky,    které    se

mají   provést;

(f)   Pokud     navrhovaný    radioaktivní    obsah    je     ozářené

palivo,       popis      a      zdůvodnění       předpokladů

v       bezpečnostní       analýze       vztahující       se

k    charakteristikám    paliva   a    popis    opatření    před

odesláním   vyžadovaných   v   6.4.11.4   (b);

(g)   Zvláštní     ustanovení    o    umísťování    pro     přepravu,

nezbytná    pro    zajištění    bezpečného    odvodu     tepla

z    kusu   beroucí   v   úvahu   použité   různé   druhy   přepravy

a   typ   vozidla   nebo   kontejneru;

(h)   Reprodukovatelné   vyobrazení   ne   větší   než   21   cm    x    30

cm   ilustrující   provedení   kusu;   a

(i)   Specifikaci     vhodného    programu    zajištění     kvality

požadovaného   v   1.7.3.

6.4.23.5   Žádost    o    typové   schválení   kusu   typu   B(M)   musí   obsahovat

kromě    informací,   požadovaných   pro   typové   schválení    kusu

v   6.4.23.4   pro   kusy   typu   (B(U):

(a)   Seznam     požadavků    uvedených    v    6.4.7.5,     6.4.8.5,

6.4.8.6     a     6.4.8.9     až    6.4.8.15,     kterým     kus

nevyhovuje;

(b)   Navrhovaná    dodatečná   provozní   opatření,    která    mají

být    provedena   během   přepravy   pravidelně   neprováděná

podle    této    přílohy,   ale   která    jsou    nezbytná    pro

zajištění    bezpečnosti    kusu   nebo    která    kompenzují

nesplněné   požadavky   uvedené   v   odstavci   (a)   výše;

(c)   Výčet     jakýchkoli     omezení     způsobu     přepravy     a

jakýchkoli    zvláštních   postupů    nakládky,    přepravy,

vykládky   nebo   manipulace;   a

(d)   Rozsah      okolních     podmínek     (teplota,      sluneční

záření),    které    jsou    očekávány    během    přepravy    a

které     byly     vzaty     v    úvahu     při     projektování

konstrukčního   vzoru.

6.4.23.6   Žádost    o   typové   schválení   kusů   obsahujících   0,1   kg    nebo

více    hexafluoridu    uranu    musí   obsahovat    všechny    údaje

potřebné    k    dokázání   příslušnému   orgánu,   že    konstrukční

typ    splňuje    příslušné   požadavky   uvedené    v    6.4.6.1,    a

popis     vhodného    programu    zajištění    jakosti,    jak     se

požaduje   v   oddílu   1.7.3.

6.4.23.7   Žádost    o    typové    schválení   kusu   pro   štěpné    látky    musí

obsahovat    všechny    údaje   k   dokázání   příslušnému    orgánu,

že    konstrukční   typ    splňuje   příslušné   požadavky    uvedené

v    6.4.11.1   a   popis   vhodného   programu   zajištění    jakosti,

jak   se   požaduje   v   oddílu   1.7.3.

6.4.23.8   Žádost    o    typové   schválení   radioaktivní    látky    zvláštní

formy   a   radioaktivní   látky   s   malou   rozptýlitelností    musí

obsahovat:

(a)   Podrobný    popis    radioaktivní   látky    nebo,    pokud    je

v    pouzdru,    obsahu;   musí   být   uveden    zejména    odkaz

jak   na   fyzikální   tak   i   chemický   stav;

(b)   Podrobný      popis     konstrukčního     typu      použitého

pouzdra;

(c)   Zpráva    o    provedených   zkouškách   a   jejich    výsledcích

nebo    důkaz    na   základě   výpočtových   metod   ukazující,

že      radioaktivní     látka     je     schopna      vyhovět

předepsaným     zkouškám     nebo     jiný      důkaz,      že

radioaktivní    látka   zvláštní   formy   nebo   radioaktivní

látka    s    malou    rozptýlitelností   splňuje    příslušné

požadavky   ADR;

(d)   Popis   programu   zajištění   jakosti,   jak   se   požaduje   v   oddílu

1.7.3.

(e)   Navrhovaná    opatření,    která    se    mají    provést    před

odesláním    zásilky    s   radioaktivní    látkou    zvláštní

formy      nebo      radioaktivní      látky      s      malou

rozptýlitelností.

6.4.23.9   Každé    rozhodnutí    o   typovém   schválení    nebo    o    povolení

vydané      příslušným      orgánem     musí      být      označeno

identifikační    značkou.    Identifikační    značka    musí    být

následujícího   všeobecného   typu:

VRI/Číslo/Kód   typu

(a)   Kromě   uvedeného   v   6.4.23.10   (b),   VRI   představuje   mezinárodní

rozlišovací   značku   vozidla   země   vydávající   rozhodnutí   nebo

osvědčení   1;

(b)   Číslo    musí   být   přiděleno   příslušným   orgánem    a    musí

být     jednoznačné    a    specifické    se     zřetelem     ke

konstrukčnímu   vzoru   nebo     přepravě.     Identifikační

značka    povolení    přepravy   musí   být    jednoznačně    ve

vztahu   k   identifikační   značce   o   typovém   schválení;

(c)   Následující    kódy    typu   musí   být   použity    v    uvedeném

pořadí    pro    označení    typů    vydaných    rozhodnutí    o

typovém   schválení   nebo   povolení   přepravy:

AF    Konstrukční   vzor   kusu   Typ   A   pro   štěpnou   látku

B(U)Konstrukční    vzor    kusu    Typ    B(U)    B(U)    F    pro    štěpnou   látku]

B(M)Konstrukční    vzor    kusu    Typ    B(M)    B(M)    F    pro    štěpnou   látku]

C     Konstrukční    vzor   kusu   Typ    C    CF    pro    štěpnoulátku]

IF    Konstrukční     vzor     průmyslového     kusu     pro   štěpnou   látku

S     Radioaktivní   látka   zvláštní   formy

LD    Radioaktivní   látka   s   malou   rozptýlitelností

T     Přeprava

X     Zvláštní   podmínky

V    případě    konstrukčních    vzorů    kusu    obsahujících

hexaflourid    uranu,   který   není   štěpnou    látkou    nebo

je    vyjmutou    štěpnou   látkou,   a   na    který    se    žádný

z    výše    uvedených    kódů    nevztahuje,    pak    se    musí

použít   následující   typy   kódů:

H(U)    Jednostranné   schválení

H(M)     Mnohostranné   schválení

(d)   Rozhodnutí    o    typovém   schválení   kusu   a    radioaktivní

látky     zvláštní     formy,     kromě     vydaných     podle

přechodných     ustanovení     pododdílu      1.6.6.2      a

1.6.6.3,      a     rozhodnutí     o     typovém     schválení

radioaktivní    látky    s   malou   rozptýlitelností,    musí

být   ke   kódu   připojeny   symboly   „-96“.

6.4.23.10   Tyto   kódy   typu   musí   být   uvedeny   takto:

(a)   Každé    rozhodnutí    a    každý    kus    musí    být    označeny

příslušnou   identifikační   značkou   obsahující    symboly

předepsané    v   6.4.23.9   a),   b),   c)   a   d)    výše,    kromě

toho,    že    za   druhou   závorkou   musí   být   kusy   opatřeny

pouze     příslušným    kódem    typu,     případně     včetně

symbolu    „-96“,    tj.,   že    „T“   nebo    „X“    se    nesmějí

uvádět     v     identifikačním    nápisu    na    kusu.     Kde

rozhodnutí    o   typovém   schválení   a   povolení    přepravy

jsou    kombinována,   příslušné   kódy    typu    není    třeba

opakovat.   Například:

A/132/B(M)F-96:A       Konstrukční   vzor   kusu   typu   B(M)

schválený      pro     štěpnou      látku,

vyžadující    mnohostranné    schválení,

pro    který   příslušný   orgán    Rakouska

přidělil    číslo    konstrukčního    typu

132     (pro    označení    kusu     i     pro

rozhodnutí   o   typovém   schválení);

A/132B(M)F-96T    Povolení    přepravy    vydané    pro     kus

označený      identifikační      značkou

uvedenou   výše   (pro   označení   pouze   na

rozhodnutí);

A/137/X:          Povolení     přepravy     za     zvláštních

podmínek,   vydané   příslušným    orgánem

Rakouska,     kterému    bylo    přiděleno

číslo    137    (pro   označení    pouze    na

rozhodnutí);

A/139/IF-96:      Typové    schválení    průmyslového    kusu

pro    štěpnou   látku   vydané   příslušným

orgánem     Rakouska,     kterému     bylo

přiděleno    číslo   139    (pro    označení

kusu      i     rozhodnutí     o     typovém

schválení   kusu);   a

A/145/H(U)-96:    Typové    schválení    kusu    obsahujícího

hexafluorid   uranu,   který   je   vyjmutou

štěpnou    látkou,    vydané    příslušným

orgánem     Rakouska,     kterému     bylo

přiděleno    číslo   145    (pro    označení

kusu      i     rozhodnutí     o     typovém

schválení   kusu);

(b)   Pokud    je    mnohostranné   schválení   provedeno    validací

podle      6.4.23.16,     musí     být      použita      pouze

identifikační      značka      vydaná      zemí       původu

konstrukčního     typu     nebo     odeslání.     Pokud     je

mnohostranné        schválení      provedeno       vydáním

rozhodnutí    nebo   osvědčení   následnými    zeměmi,    musí

být    označeno    příslušnou    identifikační    značkou    a

kus,    jehož   konstrukční   typ   byl   takto   schválen,   musí

být     označen     všemi    příslušnými     identifikačními

značkami.

Například:

A/132/B(M)F-96

CH/28/B(M)F-96

byly     by    identifikační    značky    kusů,    které    byly

původně     schváleny    Rakouskem     a     následně     byly

schváleny       odděleným      osvědčením      Švýcarskem.

Dodatečné    identifikační   značky   byly   by    uvedeny    na

kusu   podobným   způsobem;

(c)   Revize    rozhodnutí   nebo   osvědčení   musí   být    vyznačena

zápisem     uvedeným    v    závorkách    za     identifikační

značkou.    Například    A/132/B(M)F-96    (Rev.     2)     by

značilo     druhou    revizi    rakouského     osvědčení     o

typovém    schválení    kusu;   nebo   A/132/B(M)F-96    (Rev.

0)     by     označovalo     původní     vydání     rakouského

osvědčení    o    typovém   schválení    kusu.    Pro    původní

vydání    zápis   v   závorkách   je   nepovinný   a   jiná   slova,

jako    „Původní    vydání“   mohou   být   též   použita    místo

„Rev    0“.    Čísla    revizí   rozhodnutí    nebo    osvědčení

smějí    být   vydávána   pouze   zemí,   která   vydala   původní

rozhodnutí   nebo   osvědčení   o   schválení.

(d)   Dodatečné    symboly    (které   mohou   být    nezbytné    podle

národních    předpisů)   mohou   být   doplněny   v    závorkách

na      konec      identifikační      značky;      například

A/132/B(M)F-96(SP503);

(e)   Není     nutno    měnit    identifikační    značku    na    obalu

pokaždé,    kdy    je    provedena    revize    rozhodnutí     o

typovém    schválení.   Takové   opětné   označení   musí    být

provedeno     pouze    v    těch    případech,    kdy     revize

rozhodnutí    o   typovém   schválení   kusu   má   za    následek

změnu     písmena    kódu    typu,    uvedeného    za     druhou

závorkou.

6.4.23.11   Každé    rozhodnutí    o   typovém   schválení   vydané    příslušným

orgánem    pro    radioaktivní    látku    zvláštní    formy     nebo

radioaktivní     látku     s     malou    rozptýlitelností     musí

obsahovat   tyto   údaje:

(a)   Typ   rozhodnutí   nebo   osvědčení;

(b)   Identifikační   značka   vydaná   příslušným   orgánem;

(c)   Datum   vydání   a   datum   skončení   platnosti;

(d)   Seznam      příslušných     národních     a     mezinárodních

předpisů    včetně    vydání   IAEA    Regulations    for    the

Safe     Transport     of    Radioactive    Material     (MAAE

Pravidla     pro     bezpečnou    dopravu     radioaktivních

látek),     podle    kterých    byla    radioaktivní     látka

zvláštní   formy   nebo   radioaktivní   látka   schválena;

(e)   Identifikace   radioaktivní   látky   zvláštní    formy    nebo

radioaktivní   látky   s   malou   rozptýlitelností;

(f)   Popis     radioaktivní     látky    zvláštní     formy     nebo

radioaktivní   látky   s   malou   rozptýlitelností;

(g)   Specifikace     konstrukčního    typu    pro     radioaktivní

látky     zvláštní     formy    nebo    radioaktivní     látky

s     malou    rozptýlitelností,    která    může    zahrnovat

odkazy   na   výkresy;

(h)   Specifikace    radioaktivního    obsahu,    která    zahrnuje

obsažené    aktivity   a   která   může   zahrnovat    fyzikální

a   chemickou   formu;

(i)   Specifikace    příslušného   programu   zajištění    jakosti,

jak   je   požadováno   v   oddílu   1.7.3;

(j)   Odkaz    na    pokyny    zpracované   žadatelem    týkající    se

zvláštních    činností,   které   mají   být   provedeny    před

odesláním;

(k)   Odkaz     na     totožnost    žadatele,     pokud     to     bude

považovat   příslušný   orgán   za   vhodné;

(l)   Podpis      a      identifikace      orgánu      vydávajícího

rozhodnutí   nebo   osvědčení.

6.4.23.12   Každé     rozhodnutí    o    povolení    přepravy    za    zvláštních

podmínek,    vydané     příslušným     orgánem    musí    obsahovat

tyto   údaje:

(a)   Typ   rozhodnutí   nebo   osvědčení;

(b)   Identifikační   značka   vydaná   příslušným   orgánem;

(c)   Datum   vydání   a   datum   skončení   platnosti;

(d)   Způsob(y)   přepravy;

(e)   Jakékoli     omezení    způsobu    přepravy,    typ    vozidla,

kontejneru   a   jakékoli   pokyny   pro   dopravní   trasu,

(f)   Seznam      příslušných     národních     a     mezinárodních

předpisů    včetně    vydání   IAEA    Regulations    for    the

Safe     Transport     of    Radioactive    Material     (MAAE

Pravidla     pro     bezpečnou    dopravu     radioaktivních

látek),     podle     kterých     byla     zvláštní     dohoda

schválena;

(g)   Následující   prohlášení:

„Toto    rozhodnutí   nezbavuje   odesilatele    odpovědnosti

za    plnění   jakýchkoli   požadavků   vlády   jakékoli   země,

kterou    bude    kus    procházet    nebo    do    které     bude

přepraven.“

(h)   Odkazy    na    rozhodnutí   pro   alternativní    radioaktivní

obsahy,    na    schválení    provedené    validací     jinými

příslušnými    orgány,    nebo   jiné   doplňkové    technické

údaje,   které   příslušný   orgán   považuje   za   vhodné;

(i)   Popis    obalu    s    odkazem   na   výkresy   nebo    specifikaci

konstrukčního     vzoru.    Pokud    to    příslušný     orgán

považuje     za     vhodné,     musí     být     též     uvedeno

reprodukovatelné   vyobrazení   ne   větší   než   21   cm   x    30

cm    ilustrující   provedení   kusu   doprovázené    stručným

popisem     obalu,    včetně    materiálů,    z    něhož     byl

vyroben,   celková   hmotnost,   vnější   rozměry   a   vzhled;

(j)   Specifikace     schválených     radioaktivních      obsahů,

včetně    jakýchkoli    omezení    radioaktivních    obsahů,

které    by    nemohly   být   zřejmé   z   povahy    obalu.    Musí

být     též     uvedeny    fyzikální    a    chemické     formy,

obsažené    aktivity    (pokud    je    to    vhodné,     včetně

aktivit    jednotlivých   izotopů),   množství    v    gramech

(pro   štěpnou   látku)   a,   pokud   je   to   vhodné,   údaj,    že

se    jedná    o   radioaktivní   látku   zvláštní   formy    nebo

radioaktivní   látku   s   malou   rozptýlitelností;

(k)   Dodatečně   pro   kusy   obsahující   štěpnou   látku:

(i)   podrobný   popis   schváleného   radioaktivního   obsahu;

(ii)   hodnota   indexu   bezpečné   podkritičnosti;

(iii)        odkaz    na    doklad    prokazující    zachování

podkritického   stavu   obsahu;

(iv)   jakékoli     zvláštní     prostředky,     na     jejichž

základě    se    uvažovala    nepřítomnost    vody      v

určitých    prázdných    prostorech    při    hodnocení

podkritičnosti;

(v)   jakákoli      dovolená     odchylka     (na      základě

6.4.11.4    (b))   pro   změnu   multiplikace    neutronů

předpokládané    v   hodnocení   podkritičnosti    jako

důsledek;   skutečných   hodnot   ozáření   a

(vi)rozsah   okolní   teploty,   pro   kterou   byla   přeprava   za   zvláštních

podmínek   povolena;

(l)   Podrobný    seznam    jakýchkoli    dodatečných    provozních

opatření     požadovaných    pro     přípravu,     nakládku,

přepravu,    vykládku    a    manipulaci    se    zásilkou     a

jakákoli     ustanovení    o    umísťování    na     dopravním

prostředku   k   bezpečnému   odvodu   tepla;

(m)   Důvody    pro    přepravu   za   zvláštních    podmínek,    pokud

to   vyžaduje   příslušný   orgán;

(n)   Popis     kompenzačních    opatření,     která     mají     být

provedena     jako    důsledek    přepravy    za    zvláštních

podmínek;

(o)   Odkaz    na   pokyny   vypracované   žadatelem   vztahující    se

na    použití   obalu   nebo   zvláštní   činnosti,   které   musí

být   provedeny   před   odesláním;

(p)   Popis    okolních    podmínek    uvažovaných    při    projekci

konstrukčního    typu,    pokud    neodpovídají    podmínkám

uvedeným   v   6.4.8.5,   6.4.8.6   a   6.4.8.15,   pokud   je    to

vhodné;

(q)   Jakákoli     nouzová    opatření    považovaná     příslušným

orgánem   za   nezbytná;

(r)   Specifikace    vhodného    programu    zajištění     jakosti,

jak   je   požadováno   v   oddílu   1.7.3;

(s)   Odkaz   na   totožnost   žadatele   a   na   totožnost   dopravce,   pokud   to

bude   považovat    příslušný   orgán   za   vhodné;

(t)   Podpis      a      identifikace      orgánu      vydávajícího

rozhodnutí   nebo   osvědčení.

6.4.23.13   Každé    rozhodnutí    nebo    osvědčení    o    povolení    přepravy

vydané   příslušným   orgánem   musí   obsahovat   tyto   údaje:

(a)   Typ   rozhodnutí   nebo   osvědčení;

(b)   Identifikační      značka(y)      vydaná(é)      příslušným

orgánem;

(c)   Datum   vydání   a   datum   skončení   platnosti;

(d)   Seznam      příslušných     národních     a     mezinárodních

předpisů    včetně    vydání   IAEA    Regulations    for    the

Safe     Transport     of    Radioactive    Material     (MAAE

Pravidla     pro     bezpečnou    dopravu     radioaktivních

látek),   podle   kterých   bylo   odeslání   schváleno;

(e)   Jakékoli    omezení    způsobu    přepravy,    typu    vozidla,

kontejneru   a   jakékoli   pokyny   pro   trasu   přepravy,

(f)   Následující   prohlášení:

„Toto      rozhodnutí      nebo      osvědčení      nezbavuje

odesilatele     odpovědnosti    za     plnění     jakýchkoli

požadavků    vlády    jakékoli    země,    kterou    bude    kus

procházet   nebo   do   které   bude   přepraven.“

(g)   Podrobný    seznam    jakýchkoli    dodatečných    provozních

opatření     požadovaných    pro     přípravu,     nakládku,

přepravu,    vykládku    a    manipulaci    se    zásilkou     a

jakákoli     ustanovení    o    umísťování    na     dopravním

prostředku    k    bezpečnému   odvodu   tepla   nebo    udržení

podkritického   stavu;

(h)   Odkaz    na    pokyny    zpracované   žadatelem    týkající    se

zvláštních    činností,   které   mají   být   provedeny    před

odesláním;

(i)   Odkaz    na    příslušné   (á)   rozhodnutí   nebo   osvědčení    o

typovém   schválení;

(j)   Specifikace     schválených     radioaktivních      obsahů,

včetně    jakýchkoli    omezení    radioaktivních    obsahů,

které    by    nemohly   být   zřejmé   z   povahy    obalu.    Musí

být     též     uvedeny    fyzikální    a    chemické     formy,

obsažené    aktivity    (pokud    je    to    vhodné,     včetně

aktivit    různých   izotopů),   množství   v    gramech    (pro

štěpnou   látku)   a,   pokud   je   to   vhodné,;   údaj,    že    se

jedná    o    radioaktivní    látku    zvláštní    formy    nebo

radioaktivní   látku   s   malou   rozptýlitelností;

(k)   Jakákoli     nouzová    opatření    považovaná     příslušným

orgánem   za   nezbytná;

(l)   Specifikace    vhodného    programu    zajištění     jakosti,

jak   je   požadováno   v   oddílu   1.7.3;

(m)   Odkaz     na     totožnost    žadatele,     pokud     to     bude

považovat    příslušný   orgán   za   vhodné;

(n)   Podpis      a      identifikace      orgánu      vydávajícího

rozhodnutí   nebo   osvědčení.

6.4.23.14   Každé   rozhodnutí   nebo   osvědčení   o   typovém   schválení    kusu

vydané   příslušným   orgánem   musí   obsahovat   tyto   údaje:

(a)   Typ   rozhodnutí   nebo   osvědčení;

(b)   Identifikační   značka   vydaná   příslušným   orgánem;

(c)   Datum   vydání   a   datum   skončení   platnosti;

(d)   Jakékoli    omezení    způsobu    přepravy,    pokud    je     to

vhodné;

(e)   Seznam      příslušných     národních     a     mezinárodních

předpisů    včetně    vydání   IAEA    Regulations    for    the

Safe     Transport     of    Radioactive    Material     (MAAE

Pravidla     pro     bezpečnou    dopravu     radioaktivních

látek),   podle   kterých   byl   kus   typově   schválen;

(f)   Následující   prohlášení:

„Toto      rozhodnutí      nebo      osvědčení      nezbavuje

odesilatele     odpovědnost     za     plnění     jakýchkoli

požadavků    vlády    jakékoli    země,    kterou    bude    kus

procházet   nebo   do   které   bude   přepraven.“;

(g)   Odkazy      na      rozhodnutí     nebo      osvědčení      pro

alternativní     radioaktivní    obsahy,    na     schválení

provedené    validací   jinými   příslušnými   orgány,    nebo

jiné    doplňkové    technické    údaje,    které    příslušný

orgán   považuje   za   vhodné;

(h)   Prohlášení    o    rozhodnutí   nebo   osvědčení    o    povolení

přepravy,     pokud     je     povolení     přepravy     podle

5.1.5.1.2   vyžadováno;

(i)   Identifikace   obalu;

(j)   Popis    obalu    s    odkazem   na   výkresy   nebo    specifikaci

konstrukčního     typu.    Pokud    to     příslušný     orgán

považuje     za     vhodné,     musí     být     též     uvedeno

reprodukovatelné   vyobrazení   ne   větší   než   21   cm   x    30

cm    ilustrující   provedení   kusu   doprovázené    stručným

popisem     obalu,    včetně    materiálů,    z    něhož     byl

vyroben,   celková   hmotnost,   vnější   rozměry   a   vzhled;

(k)   Specifikace   konstrukčního   typu   odkazem   na   výkresy;

(l)   Specifikace     schválených     radioaktivních      obsahů,

včetně    jakýchkoli    omezení    radioaktivních    obsahů,

které    by    nemohly   být   zřejmé   z   povahy    obalu.    Musí

být     též     uvedeny    fyzikální    a    chemické     formy,

obsažené    aktivity    (pokud    je    to    vhodné,     včetně

aktivit    různých   izotopů),   množství   v    gramech    (pro

štěpnou    látku)   a,   pokud   je   to   vhodné,   údaj,    že    se

jedná    o    radioaktivní    látku    zvláštní    formy    nebo

radioaktivní   látku   s   malou   rozptýlitelností;

(m)   Popis   kontejmentového   (zádržného)   systému;

(n)   Dodatečně   pro   kusy   obsahující   štěpnou   látku:

(i)   podrobný      popis     schváleného     radioaktivního

obsahu;

(ii)   Popis   kontejmentového   (omezujícího)   systému;

(iii)    hodnota   indexu   bezpečné   podkritičnosti;

(iv)   odkaz      na      doklad     prokazující      zachování

podkritického   stavu   obsahu;

(v)   jakékoli     zvláštní     prostředky,     na     jejichž

základě     se     uvažovala     nepřítomnost      vody

v    určitých   prázdných   prostorech   při    hodnocení

podkritičnosti;

(vi)jakákoli      dovolená     odchylka     (na      základě

6.4.11.4    (b))   pro   změnu   multiplikace    neutronů

předpokládané    v   hodnocení   podkritičnosti    jako

důsledek   skutečných   hodnot   ozáření;   a

(vii)       rozsah   okolní   teploty,   pro   kterou   byl    kus

typově   schválen;

(o)   Pro    kusy    typu    B(M)    výčet   uvádějící    ty    požadavky

uvedené    v    6.4.7.5,    6.4.8.4,    6.4.8.5,    6.4.8.6    a

6.4.8.9     až     6.4.8.15,    které    kus    nesplňuje,     a

jakékoli    rozšiřující    informace,    které    mohou    být

užitečné   pro   jiné   příslušné   orgány;

(p)   Pro    kusy    obsahující    více   než   0,1    kg    hexafluoridu

uranu     výčet    uvádějící    ta    ustanovení,    pododdílu

6.4.6.4,   kterých   bylo   využito,   pokud   tomu   tak    bylo,

a    jakékoli    doplňující   informace,   které    mohou    být

užitečné   pro   jiné   příslušné   orgány;

(q)   Podrobný    seznam    jakýchkoli    dodatečných    provozních

opatření     požadovaných    pro     přípravu,     nakládku,

přepravu,    vykládku    a    manipulaci    se    zásilkou     a

jakákoli     ustanovení    o    umísťování    na     dopravním

prostředku   k   bezpečnému   odvodu   tepla;

(r)   Odkaz    na    pokyny    zpracované   žadatelem    týkající    se

použití    obalu   nebo   zvláštních   činností,   které    mají

být   provedeny   před   odesláním;

(s)   Výčet      okolních     podmínek     předpokládaných      při

projektování    konstrukčního   typu,   pokud   neodpovídají

podmínkám    uvedeným   v   6.4.8.5,   6.4.8.6    a    6.4.8.15,

pokud   je   to   vhodné;

(t)    Specifikace   vhodného   programu   zajištění   jakosti,   jak

je   požadováno   v   oddílu   1.7.3;

(u)   Jakákoli     nouzová    opatření    považovaná     příslušným

orgánem   za   nezbytná;

(v)   Odkaz     na     totožnost    žadatele,     pokud     to     bude

považovat    příslušný   orgán   za   vhodné;

(w)   Podpis      a      identifikace      orgánu      vydávajícího

rozhodnutí   nebo   osvědčení.

6.4.23.15   Příslušný    orgán    musí   být   informován    o    sériovém    čísle

každého    obalu    vyrobeného   podle   jím    typově    schváleného

konstrukčního   vzoru   podle   1.6.6.2.1,   1.6.6.2.2,   6.4.22.2,   6.4.22.3

a   6.4.22.4.

6.4.23.16   Mnohostranné     schválení    může    být    provedeno     validací

původního   rozhodnutí   nebo   osvědčení   vydaného   příslušným   orgánem

země   původu   konstrukčního   typu   nebo   odeslání.   Taková   validace   může

mít   formu   rubopisu   na   původním   rozhodnutí   nebo   osvědčení   nebo   může

být   provedena   vydáním   odděleného   rubopisu,   přílohy,   dodatku   atd.

příslušným   orgánem   země,   kterou   zásilka   prochází   nebo   do   které

zásilka   přichází.

_______________________________

1   Viz   mezinárodní    rozlišovací   značka   státu   předepsaná   v   Úmluvě    o

silničním   provozu,   Vídeň   (1968).

KAPITOLA 6.5 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC)

6.5.1    Obecné   požadavky

6.5.1.1    Rozsah

6.5.1.1.1    Požadavky    této   kapitoly   se   vztahují   na    IBC    -    velké

nádoby    pro    volně    ložené   látky   (jejichž    používání    je

výslovně    dovoleno    pro    přepravu   určitých    nebezpečných

látek    podle   pokynů   pro   balení   uvedených   ve   sloupci    (8)

kapitoly     3.2.     Přemístitelné     cisterny,     cisternové

kontejnery,    které   odpovídají   požadavkům    kapitoly    6.7,

nebo    6.8,    se    nepovažují   za   IBC.    IBC,    které    splňují

požadavky   této   kapitoly,   se   pro   účely   ADR   nepovažují    za

kontejnery.

6.5.1.1.2    IBC    a    jejich   provozní   výstroj   neodpovídající    přesně

těmto    požadavkům,    ale    mající   přijatelné    alternativy,

mohou    být    příslušným   orgánem   považovány   za    přijatelné

pro    schválení.    Kromě    toho    se    zřetelem    na    vědecko-

technický     pokrok    může    být    používání    alternativních

uspořádání,    která    nabízejí   nejméně   stejnou    bezpečnost

používání     z     hlediska    snášenlivosti    s     vlastnostmi

přepravovaných    látek     a   stejnou    nebo    vyšší    odolnost

proti     nárazu,    zatížení    a   ohni,    povoleno    příslušným

orgánem.

6.5.1.1.3Konstrukce,    výstroj,    zkoušení,   značení    a    provoz    IBC

musí   být   uznány   příslušným   orgánem   země,   ve   které   byla   IBC

schválena.

6.5.1.1.4    Výrobci    a    následní   distributoři   IBC   musí    poskytnout

informace    týkající   se   postupů,   které   je   nutno   dodržovat

a    popis    typů    a    rozměrů    uzávěrů    (    zahrnujíc    v    to

požadovaná     těsnění)    a     jakékoliv    další     komponenty

potřebné    k    tomu,   aby   se   zajistilo,   že    IBC,    jak    jsou

podávány    k    přepravě   jsou   schopné   projít    konstrukčními

zkouškami    předepsanými   v   této   kapitole.

6.5.1.2    (Vyhrazeno)

6.5.1.3    (Vyhrazeno)

6.5.1.4   Kódovací   systém   pro   značení   IBC

6.5.1.4.1    Kód   konstrukčního   typu   tvoří   dvě   arabské   číslice,    jak

je     uvedeno    v    odstavci    (a),    následované     velkým(i)

písmenem(ny),     jak     je    uvedeno      v     odstavci     (b),

následované,     pokud    je    to    stanoveno    v    jednotlivých

oddílech,   arabskou   číslicí   označující   kategorii   IBC.

(a)

-------------------------------------------------------   -------------

Typ            Pro   tuhé   látky,   plněné   nebo   vyprazdňované   Pro   kapaliny

-----------------------------------------

pod   tlakem

samospádem       vyšším   než

10   kPa   (0,1   baru)

-------------------------------------------------------   -------------

Tuhý           11               21                           31

Flexibilní     13               -                            -

-------------------------------------------------------   -------------

(b)    Materiály:    A.    Ocel    (všechny    typy    a     povrchové

úpravy)

B.   Hliník

C.   Přírodní   dřevo

D.   Překližka

F.   Rekonstituované   dřevo   (dřevo    vláknité    a

třískové   materiály)

G.   Lepenka

H.   Plast

L.   Textilní   tkaniny

M.   Papír,   vícevrstvý

N.   Kov   (mimo   ocel   a   hliník)

6.5.1.4.2    Pro    kompozitní   IBC   musí   být   použity   v    druhém    pořadí

kódu    dvě    velká   písmena   latinské   abecedy.    První    udává

materiál    vnitřní    nádoby   IBC   a    druhé    vnějšího    pláště

IBC.

6.5.1.4.3   Dále   jsou   uvedeny   typy   a   kódy   IBC:

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

Materiál                           Kategorie                           Kód         Pododdíl

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

Kov

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

A.   Ocel             pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   samospádem    11A         6.5.5.1

pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   pod   tlakem    21A

pro   kapaliny                                         31A

B.   Hliník           pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   samospádem    11B

pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   pod   tlakem    21B

pro   kapaliny                                         31B

N.   Ostatní   kovy     pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   samospádem    11N

pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   pod   tlakem    21N

pro   kapaliny                                         31N

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

Flexibilní

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

H.   Plasty           tkané   plasty   bez   povlaku   nebo   vložky                 13H1        6.5.5.2

tkané   plasty   s   povlakem                              13H2

tkané   plasty   s   vložkou                               13H3

tkané   plasty   s   povlakem   a   s   vložkou                  13H4

plastová   fólie                                       13H5

L.   Textilní         bez   povlaku   nebo   vložky                              13L1        6.5.5.2

tkanina             s   povlakem                                           13L2

s   vložkou                                            13L3

s   povlakem   a   s   vložkou                               13L4

M.   Papír            vícevrstvý                                           13M1

vícevrstvý,   vodovzdorný                              13M2

H.   Tuhé   plasty      pro      tuhé     látky,     plněné     a     vyprazdňované    11H1        6.5.5.3

samospádem,   vybavené   provozní   výstrojí

pro      tuhé     látky,     plněné     a     vyprazdňované    11H2

samospádem,   samonosné

pro     tuhé    látky,    plněné    a    vyprazdňované    pod    21H1

tlakem,   vybavené   provozní   výstrojí

pro     tuhé    látky,    plněné    a    vyprazdňované    pod    21H2

tlakem,   samonosné

pro   kapaliny,   vybavené   provozní   výstrojí             31H1

pro   kapaliny,   samonosné                              31H2

HZ.   Kompozitní      pro      tuhé     látky,     plněné     a     vyprazdňované   11HZ1        6.5.5.4

s   plastovou         samospádem,    s   nádobou   z   tuhého   plastu

vnitřní   nádobou     pro      tuhé     látky,     plněné     a     vyprazdňované   11HZ2

a                   samospádem,   s   nádobou   z   flexibilního   plastu

pro     tuhé    látky,    plněné    a    vyprazdňované    pod   21HZ1

tlakem,   s   nádobou   z   tuhého   plastu

pro     tuhé    látky,    plněné    a    vyprazdňované    pod   21HZ2

tlakem,   s   nádobou   z   flexibilního   plastu

pro   kapaliny,   s   nádobou   z   tuhého   plastu             31HZ1

pro   kapaliny,   s   nádobou   z   flexibilního   plastu       31HZ2

G.   Lepenka          pro   tuhé   látky,   plněné   a   vyprazdňované   samospádem   11G          6.5.5.5

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

Dřevo

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

C.   Přírodní   dřevo     pro     tuhé     látky,     plněné    a     vyprazdňované    11C         6.5.5.6

samospádem,   s   vnitřní   vložkou

D.    Překližka         pro     tuhé     látky,     plněné    a     vyprazdňované    11D

samospádem,   s   vnitřní    vložkou

F.   Rekonstituované    pro     tuhé     látky,     plněné    a     vyprazdňované    11F

dřevo             samospádem,   s   vnitřní   vložkou

----------------------------------------------------------------------------   ----------------------

a   Tento    kód    musí    být    doplněn    nahrazením    písmena    Z

velkým     písmenem    podle    6.5.1.4.1    b)     označujícím

použitý   materiál   pro   vnější   obal.

6.5.1.4.4    Písmeno   „W“   může   být   uvedeno   za   kódem   IBC.   Písmeno   „W“

označuje,    že      IBC,   ačkoli   je   stejného   typu    uvedeného

kódem,     je     vyrobena    podle    specifikace    odlišné     od

specifikace     uvedené    v    6.5.5    a    je     považována     za

rovnocennou   podle   požadavků   uvedených   v   6.5.1.1.2.

6.5.2    Značení   UN   kódem

6.5.2.1    Základní   značení

6.5.2.1.1    Každá    IBC   vyrobená   a   určená   pro   používání    podle    ADR

musí    mít    značení,   které   je   trvalé,   čitelné   a    umístěné

tak,    aby    bylo   zřetelně   viditelné.   Písmena,    číslice    a

symboly   musí   být   nejméně   12   mm   vysoké   a   musí   uvádět   :

(a)   Symbol   OSN   pro   obaly

Tento    symbol    se    nesmí   používat    pro    žádný    jiný

účel,    nežli    pro   potvrzení,   že   obal   je    v    souladu

s    odpovídajícími   požadavky   kapitoly   6.1,   6.2,   6.3,

6.5   nebo   6.6.

U    kovových    IBC,    na    kterých   se    značení    provádí

vyražením    nebo   vytlačením,   smí   být    použita    místo

symbolu   písmena   UN;

(b)   Kód   udávající   typ   IBC   podle   6.5.1.4;

(c)   Velká    písmena,    která   udávají   obalovou    skupinu(y),

pro   kterou(é)   je   konstrukční   typ   schválen:

(i)   X      pro   obalové   skupiny   I,   II   a   III   (IBC   pouze

pro   tuhé   látky)

(ii)   Y     pro   obalové   skupiny   II   a   III;

(iii)   Z     pouze   pro   obalovou   skupinu   III;

(d)   Měsíc   a   rok   (vždy   poslední   dvě   číslice)   výroby.

(e)   Stát    povolující   přidělení   značení   UN   kódem;   uvedený

rozlišovací      značkou     pro      motorová      vozidla

v   mezinárodním   provozu    1;

(f)   Jméno    nebo    značka   výrobce   nebo   jiné    označení    IBC

stanovené   příslušným   orgánem;

(g)   Zkušební    zatížení    při    zkoušce    stohováním    v    kg.

Číslicí     „0“    musí   být   označena   IBC,   která    nejsou

konstruována   pro    stohování;

(h)   Nejvyšší   dovolená   celková   (btto)   hmotnost    v   kg.

Shora    předepsané   základní   značení   musí   být   vyznačeno    v

pořadí     pododstavců    uvedených    níže.     Značení     podle

6.5.2.2,     jakož    i    všechna    další    značení     schválená

příslušným     orgánem,     je    nutno     umístit     tak,     aby

jednotlivé        části       značení        byly        správně

identifikovatelné.

Každý   prvek   UN   kódu   podle   (a)   až   (h)   a   6.5.2.2   musí    být

jasně    oddělen,    např.   lomítkem,   nebo   mezerou,    tak    aby

byl   snadno   identifikovatelný

6.5.2.1.2     Příklady    značení    pro    různé    typy    IBC    v    souladu

s   6.5.2.1.1,   písmeny   (a)   až   (h)   uvedenými   výše   :

---------------------------------   -----------------------------------------------------------------------

Kovové    IBC   z   oceli   pro   přepravu   tuhých   látek,   které   se   vyprazdňují

11A/Y/02   99              např.    samospádem    pro   obalové   skupiny   II   a   III,   vyrobená    v    únoru

NL/Mulder                1999,     schválená    v    Nizozemsku,    vyrobená    firmou    Mulder     podle

007/5500/1500            konstrukčního    typu,   pro   který   příslušný   orgán    přidělil    kód    007,

použité    zatížení    při    zkoušce   stohováním   v   kg,    nejvyšší    celková

(btto)   hmotnost   v   kg.

13H3/Z/03   01             Flexibiní    IBC   pro   přepravu   tuhých   látek,   vyprazdňované   samospádem,

F/Meunier   1713/0/1500    vyrobená   z   plastové   tkaniny   s   vložkou,   neurčené   pro   stohování.

31H1/Y/04   99             IBC    z    tuhého    plastu   pro   přepravu   kapalných   látek    s   konstrukčním

GB/9099/10800/1200       vybavením,   uzpůsobeným   ke   stohování.

31HA 1/Y/05   01            Kompozitní-IBC    pro    přepravu   kapalin   s   vnitřní    nádobou    z    tuhého

D/Müller/1683/10800      plastu   s   vnějším   pláštěm   z   oceli.

1200

11C/X/01   02              IBC   z   přírodního   dřeva   pro   přepravu   tuhých   látek   s   vnitřní   vložkou,

S/Aurigny/9876/3000      schválené   pro   tuhé   látky   obalové   skupiny   I.

910

---------------------------------   -----------------------------------------------------------------------

6.5.2.2    Doplňkové   značení

6.5.2.2.1   Každá   IBC   musí   mít   značení   požadované   v   6.5.2.1   a   kromě

toho    následující   informace,   které   mohou   být   uvedeny    na

korozi    odolném    štítku    trvale    připevněném    na     místě

snadno   dostupném   pro   kontrolu.

Kategorie   IBC

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Doplňkové   značení          Kovové     Z   tuhého    Kompozitní                Lepenkové         Dřevěné

plastu

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Vnitřní    objem   v   litrech   X          X            X

a   při   20   st.   C

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Vlastní   hmotnost   v   kg   a    X          X            X                         X                  X

Zkušební     (pře)tlak     v            X            X

kPa     nebo     barech     a,

pokud      se      na      něj

vztahuje

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Nejvýše          přípustný   X          X            X

plnící/      vyprazdňovací

tlak    v    kPa   nebo   barech

a,     pokud    se    na     něj

vztahuje

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Materiál   tělesa    a    jeho   X

minimální   tloušťka   v   mm

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Datum    poslední    zkoušky   X          X            X

těsnosti,    pokud    se    na

ně    vztahuje    (měsíc     a

rok)

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Datum    poslední   inspekce   X          X            X

(měsíc   a   rok)

Číslo   výrobní   série        X

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

Maximální         povolená   X          X            X                         X                 X

stohovací   zátěž   b

--------------------------------------------------------------------------   ----------------------------

a   Používaná   jednotka   musí   být   uvedena.

b    Viz    6.5.2.2.2.   Toto   dodatečné   značení   se   musí   použít

pro      všechny     IBC     vyrobené,     opravené      nebo

zrekonstruované    od    1.   ledna    2011    (    viz    rovněž

1.6.1.15   )

6.5.2.2.2   Maximální   povolená   stohovací   zátěž   použitelná   ,   pokud

je   IBC   v   užívání,   musí   být   znázorněna   na   symbolu

následujícím   způsobem:

Obrázek 13m2009k.pcx

Symbol   nesmí   být   menší   než   100   mm   x   100   mm   a   musí   být

trvanlivý   a   jasně   čitelný.   Písmena   a   číslice   udávající

hmotnost    musí   být   nejméně   12   mm   vysoké.

Hmotnost   vyznačená   nad   symbolem   nesmí   překročit

zatížení    použité   při   zkoušce   konstrukčního   typu

stohováním   (viz   6.5.6.6.4)   dělené   1.8.

POZNÁMKA   :   Ustanovení   6.5.2.2.2   se   musí   použít   pro   všechny   IBC

vyrobené,opravené   nebo   rekonstruované   od   1   ledna   2011

(viz   rovněž   1.6.1.15).”

6.5.2.2.3   Kromě   označení   uvedených   v   6.5.2.1   mohou   mít   flexibilní

IBC    piktogram   označující   doporučené   zdvihací   metody.

6.5.2.2.4    Vnitřní    nádoba    kompositních   IBC    musí    být    označena

nejméně   těmito   údaji:

(a)   Jméno    nebo    symbol    výrobce    a    jiné    identifikační

údaje    IBC    stanovené   příslušným    orgánem,    jak    je

uvedeno   v   6.5.2.1.1   f);

(b)   Datum   výroby,   jak   je   uvedeno   v   6.5.2.1.1   (d);

(c)   Rozlišovací    značka    státu    povolujícího     přidělení

značení   UN   kódem;   jak   je   uvedeno   v   6.5.2.1.1   (e).

6.5.2.2.5     Pokud     jsou    kompozitní    IBC    konstruovány     takovým

způsobem,    že    vnější    plášť    je    určen    k    sejmutí    při

přepravě   prázdných   IBC   (takové   jako   zpětná   přeprava    IBC

pro    opětovné    použití   původním   odesilatelem),    každá    z

odnímatelných   částí    musí   být   označena   měsícem    a    rokem

výroby     a    jménem    nebo    symbolem    výrobce    a     dalšími

identifikačními     údaji     IBC     stanovenými     příslušným

orgánem   (6.5.2.1.1(f)).

6.5.2.3    Shodnost   s   konstrukčním   typem

Označení    IBC    UN    kódem   potvrzuje,   že   IBC   odpovídá    s    úspěchem

ozkoušenému   konstrukčnímu   typu   a   že   požadavky   uvedené    v

osvědčení   byly   splněny.

6.5.3    Požadavky   na   konstrukci

6.5.3.1   Obecné   požadavky

6.5.3.1.1    IBC    musí   být   odolné,   nebo    vhodným   způsobem    chráněny

proti   degradaci,   způsobované   okolním    prostředím.

6.5.3.1.2   IBC   musí   být   vyrobeny   a   uzavřeny   tak,   aby   nemohlo   dojít

k    úniku    obsahu    při    normálních    podmínkách    přepravy,

včetně    účinku   vibrací   nebo   změn   teploty,   vlhkosti    nebo

tlaku.

6.5.3.1.3    IBC    a    jejich   uzávěry   musí   být   zhotoveny   z   materiálů,

snášenlivých    s   obsahem   nebo   být   zevnitř    chráněny,    aby

nenastalo   nebezpečí:

(a)   že   budou     napadeny    obsahem    takovým    způsobem,    který    by

jejich   použití    učinil    rizikovým;

(b)   že   dojde    k    reakci   nebo   rozkladu   obsahu,   popř.   k   vytvoření

zdraví     škodlivých    nebo    nebezpečných    sloučenin,

působením   obsahu   na   materiály   IBC.

6.5.3.1.4    Byla-li    použita   těsnění,   musí   být   z   materiálu,    který

nemůže   být   obsahem    IBC.napaden

6.5.3.1.5     Veškerá    provozní    výstroj    musí    být    umístěna    nebo

chráněna     tak,   aby   riziko   úniku   obsahu   z   důvodu    jejího

poškození      při      manipulaci      a      přepravě       bylo

minimalizováno.

6.5.3.1.6     IBC,     jejich    příslušenství    a    jejich    provozní     a

konstrukční    výstroj    musí    být    uzpůsobeny     tak,     aby

odolávaly    vnitřnímu   přetlaku   obsahu   bez   jeho    ztráty    a

namáhání    normální   manipulace   a   přepravy.   IBC   určené    ke

stohování     musí     být     pro    tento     účel     konstrukčně

přizpůsobeny.    Zvedací   a   bezpečnostní    prvky     IBC    musí

být    dostatečně    pevné,   aby   odolaly   normálním    podmínkám

manipulace    a    přepravy    bez    podstatné    deformace    nebo

poškození;   musí   být   umístěny   tak,   aby   v   žádné   části    IBC

nevznikalo   nadměrné   namáhání.

6.5.3.1.7    Je-li   IBC   tvořena   tělesem   nádoby   uvnitř   rámu,   musí   být

konstruována   tak,   aby:

(a)   se   těleso    nádoby    netřelo    či   nedřelo    o    rám,     které    by

způsobovalo   poškození   tělesa   nádoby,

(b)   těleso   nádoby   zůstávalo   stále   zajištěno   v   rámu,

(c)   části   výstroje     byly     fixovány    tak,    aby     nemohly     být

poškozeny,   jestliže   spojení   mezi   tělesem    nádoby    a

rámem    umožňuje   rozpínání   nebo   vzájemný   pohyb.

6.5.3.1.8     Je-li    použit    spodní    vypouštěcí    ventil,    musí    být

zabezpečen     v    uzavřené    poloze    a    celý    vyprazdňovací

systém     musí     být    vhodným    způsobem     chráněn     proti

poškození.      Ventily    s    pákovými    uzávěry     musí     být

chráněny    proti    náhodnému   otevření,    přičemž    musí    být

poloha    otevřeno    -    zavřeno   lehce    zjistitelná.    U    IBC

obsahujících    kapalné     látky    musí    být    též    dodatkové

zařízení    k    utěsnění     výpustního   otvoru,    např.    slepá

příruba   nebo   stejně   účinné    zařízení.

6.5.4   Zkoušení,   certifikace   a   inspekce

6.5.4.1    Zajištění    kvality:   IBC   musí   být   vyrobeny    a    odzkoušeny

podle   systému   zajištění   kvality   uznaného   příslušným   orgánem,   aby

bylo   zajištěno,   že   každá   IBC   splňuje   požadavky   této   kapitoly.

POZNÁMKA:     Norma    ISO    16106:2006    “Obaly    -    Přepravní

obaly    pro   nebezpečné   věci   -   Obaly   pro   nebezpečné    věci,

velké    nádoby   pro   volně   ložené   látky   (IBC)   a   velké   obaly

-    Návody    pro    aplikaci   normy   ISO    9001”     -    poskytuje

přijatelný   návod   pro   předepsané   postupy.

6.5.4.2    Zkušební    požadavky:    IBC   musí    být    podrobeny    zkouškám

konstrukčního   typu   a   prvními   a   periodickými   inspekcemi   a

zkouškami   podle   6.5.4.4,   pokud   se   na   ně   vztahují.

6.5.4.3   Certifikace:   ke   každému   konstrukčnímu   typu   IBC    musí    být

vydán    atest    s    povolením   označování   sériových    výrobků

UN    kódem    (jak    je    uvedeno   v   6.5.2.)   prokazujícím,    že

konstrukční    typ,   včetně   své   výstroje,   splňuje    zkušební

požadavky.

6.5.4.4   Inspekce   a   zkouška:

POZNÁMKA:    Viz    též   pododdíl   6.5.4.5.    pro    prohlídky    a

zkoušky   na   opravených   IBC

6.5.4.4.1    Aby    bylo   vyhověno   požadavkům   příslušného   orgánu,   musí

být    každá    kovová    IBC,   IBC   z   tuhého   plastu    kompozitní

IBC   podrobena   inspekci.

(a)   před   uvedením   do   provozu   (jakož   i   po   rekonstrukci)   a   potom

v   intervalech   nepřekračujících   pět   let   z   hlediska:

(i)   shodnosti   s   konstrukčním   typem,   včetně   značení

(ii)   vnitřního   a   vnějšího   stavu

(iii)   provozuschopnosti   provozního   výstroje

Pokud    je    IBC   opatřena   tepelnou   izolací,   je    třeba

ji     sejmou    pouze    v    míře    nezbytné.    Pro     řádné

přezkoumání   tělesa   IBC.

(b)   V   intervalech   nejvýše   dvou   a   půl   let   z   hlediska:

(i)   vnějšího   stavu

(ii)   provozuschopnosti   provozního   výstroje.

Každá     IBC    musí    odpovídat    ve    všech    ohledech    svému

konstrukčnímu   typu.

6.5.4.4.2    Každá   kovová   IBC,   IBC   z   tuhého   plastu   a   kompozitní   IBC

určená    pro   kapaliny   nebo   určená   pro   pevné   látky    plněné

nebo    vyprazdňované   pod   tlakem,   se   musí   podrobit    vhodné

zkoušce    těsnosti    nejméně   stejně    účinné    jako    zkoušce

předepsané   v   6.5.6.7.3   a   musí   být   schopna   splnit    úroveň

zkoušek   Uvedených   v   6.5.6.7.3

(a)   předtím   nežli   je   poprvé   použit   k   přepravě

(b)   v   intervalech   ne   více   nežli   dva   a   půl   roku

Pro     tuto     zkoušku    musí    být    IBC    vybaven    primárním

uzávěrem    dna.   Vnitřní   nádoba   kompozitní    IBC    může    být

zkoušena    bez   vnějšího   obalu   za   předpokladu,   že   výsledky

zkoušek   tím   nejsou   ovlivněny.

6.5.4.4.3    Zpráva    o    každé   inspekci   a   zkoušce   musí    být    uložena

držitelem    IBC   nejméně   do   příští   inspekce   nebo    zkoušky.

Zpráva    musí    obsahovat   výsledky   inspekce    a    zkoušky    a

identifikaci   subjektu   provádějícího   inspekci    a    zkoušku

(viz   také   požadavky   na   označení   v   6.5.2.2.1).

6.5.4.4.4    Příslušný    orgán    na   důkaz,   že   IBC    splňuje    požadavky

zkoušek      konstrukčního     typu,může     kdykoli     požádat

přezkoušení   IBC   zkouškami   dle   této   kapitoly.

6.5.4.5    Opravené   IBC

6.5.4.5.1Pokud    je    IBC    poškozena   následkem    nárazu    (např.    při

nehodě)   nebo   z   jiné   příčiny,musí   být   opravena   nebo   jinak   ošetřena

(viz   definice   „Běžné   opravy   a   údržba   IBC“   v   1.2.1),   v   souladu

s   konstrukčním   typem.Tělesa   tuhých   plastových   IBC   a   vnitřní

nádoby   kompozitních   IBC,   pokud    jsou   poškozena,   musí   být

nahrazena.

6.5.4.5.2    Navíc    k   jiným   zkouškám   a   inspekcím,   které   předepisuje

ADR,    musí    být   IBC   podrobeny   všem   zkouškám   a    inspekcím

dle    požadavků    uvedených   v   6.5.4.4    a    kdykoli    je    IBC

opravena,   musí   být   vypracován   požadovaný   protokol.

6.5.4.5.3Subjekt    provádějící    zkoušky   a    inspekce    musí    IBC    po

opravě   označit   trvanlivým     způsobem   poblíž   výrobcem   umístněného

UN   kódu   konstrukčního   typu,   aby   byly   zřejmé   informace:

(a)   stát,   ve   kterém   byly   provedeny   a   inspekce

(b)   název       nebo      autorizovaný      symbol      subjektu

provádějícího   zkoušky   a   inspekce

(c)   datum   (měsíc,rok)   provedení   zkoušek   a   inspekcí

6.5.4.5.4    Zkoušky    a    inspekce   provedené   v   souladu    s    6.5.4.5.2

mohou    být   považovány   za   vyhovující   požadavkům    pro    2,5

leté   a   5   tileté   periodické   zkoušky   a   inspekce.

6.5.5    Zvláštní   požadavky   na   IBC

6.5.5.1    Zvláštní   požadavky   na   kovové   IBC

6.5.5.1.1    Tyto    požadavky   se   vztahují   na   kovové   IBC    určené    pro

přepravu    tuhých   látek   a   kapalin.   Existují   tři   kategorie

kovových   IBC:

(a)    IBC     pro     tuhé     látky,    které    jsou     plněny     a

vyprazdňovány   samospádem   (11A,   11B,   11N);

(b)   IBC     pro     tuhé     látky,     které    jsou     plněny     a

vyprazdňovány    přetlakem   větším   než    10    kPa     (0,1

baru)   (21A,   21B,   21N);   a

(c)   IBC   pro   kapaliny   (31A,   31B,   31N).

6.5.5.1.2    Tělesa    IBC    musí    být   zhotovena   z    vhodných    tvárných

kovových    materiálů    s    prokázanou   svařitelností.    Svary

musí    být    provedeny   odborně   a   musí   poskytovat   dokonalou

bezpečnost.    Musí   se   brát   v   úvahu   provedení    pro    nízkou

teplotu,   pokud   je   to   vhodné.

6.5.5.1.3    Musí    se    dbát    na    to,    aby    se    zabránilo    poškození

galvanickým    účinkem,    vyvolaným   těsným    stykem    různých

kovů.

6.5.5.1.4    IBC    z   hliníku   pro   přepravu   hořlavých   kapalných    látek

nesmějí    mít   žádné    pohyblivé   části,   jako   víka,    uzávěry

atd.,    z    nechráněné   -   rezavějící   oceli,   které   by    mohly

vyvolat   nebezpečnou    reakci   při   styku   s   hliníkem    třením

nebo   nárazem.

6.5.5.1.5   Kovové   IBC   musí   být   zhotoveny   z   kovů   vyhovujících   těmto

požadavkům:

(a)   u    oceli   nesmí   prodloužení   po   přetržení   v   procentech

činit   méně   než

10000            s   absolutním   minimem   20%

-----------

Rm

kde    Rm   =   zaručená   minimální   pevnost   v   tahu   použité

oceli   v   N/mm 2.

(b)   u     hliníku    a    jeho    slitin    nesmí    prodloužení    po

přetržení   v   procentech   činit   méně   než

10000

---------      s   absolutním   minimem   8%

6Rm

Zkušební    vzorky   použité   pro   stanovení    prodloužení

po     přetržení    musí   být   odebrány    kolmo    ke    směru

válcování    a   být   upevněny   tak,   aby

Lo   =   5   d     nebo

Lo   =   5,65   odmocnina   A   ,

kde:    Lo      =    měřená   délka   zkušebního   vzorku    před   zkouškou

d   =   průměr

A   =   plocha   průřezu   zkušebního   vzorku

6.5.5.1.6   Nejmenší   tloušťka   stěny

(a)   u    referenční    oceli   se   součinem   Rm   x   Ao    =    10    000

nesmí   tloušťka   stěn   činit   méně   než:

-------------------------------------------------   ---------------------------------------------

Vnitřní   objem                              Tloušťka   stěny   (T)   v   mm

(C)   v   litrech

Typy   11A,   11B,   11N                    Typy   21A,   21B,   21N,   31A,   31B,   31N

Nechráněná            Chráněná          Nechráněná         Chráněná

-------------------------------------------------   ---------------------------------------------

C   =<   1000         2,0                  1,5               2,5                2,0

1000<   C   =<   2000     T   =   C/2000   +   1,5      T   =   C/2000   +1,0   T   =   C/2000   +2,0    T   =   C/2000   +1,5

2000<   C   =<   3000     T   =   C/2000   +   1,5      T   =   C/2000   +1,0   T   =   C/1000   +1,0    T   =   C/2000   +1,5

-------------------------------------------------   ---------------------------------------------

kde:   Ao     =   minimální    prodloužení     (v    procentech)

použité     referenční    oceli     při     přetržení     při

namáhání   v   tahu   (viz   6.5.5.1.5);

(b)   u   jiných    kovů    než   u   referenční   oceli    uvedené   pod    bodem

(a)    se    nejmenší    tloušťka    stěny    vypočítá    podle

tohoto   vzorce:

21,4   x   e1

e1   =   ------------------------

třetí   odmocnina   Rm   x   A 1

kde   e1=     požadovaná    ekvivalentní    tloušťka    stěny

použitého   kovu   (v   mm);

eo   =    požadovaná    nejmenší    tloušťka    stěny    pro

referenční   ocel   (v   mm);

Rm1=     zaručená     minimální     pevnost     v     tahu

použitého   kovu   (v   N/mm 2)   (viz   (c))

A 1  =     minimální     prodloužení    (v     procentech)

použitého    kovu   při   přetržení   při     namáhání

v   tahu   (viz   6.5.5.1.5).

Tloušťka    stěny    však    v    žádném    případě    nesmí

činit   méně   než   1,5   mm.

(c)   Pro    účely    výpočtu   uvedeného   v   odstavci   b)   zaručená

minimální   pevnost   vtahu   použitého   kovu   (Rm1)   musí   mít   minimální

hodnotu   podle   národních   a   mezinárodních   materiálových   norem.

Avšak   pro   austenitické   oceli   může   být   stanovená   hodnota   pro   Rm

zvýšena   až   o   15   %,   jestliže   je   v   materiálovém   kontrolním

osvědčení   ověřena   vyšší   hodnota.   Pokud   neexistuje   žádná

materiálová   norma   pro   dotyčný   materiál,   hodnota   Rm   musí   být

minimální    hodnotou   ověřenou   v   materiálovém   kontrolním   osvědčení.

6.5.5.1.7    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku:   IBC   určené   k    přepravě

kapalných    látek    musí   umožňovat    odvádění    dostatečného

množství    par,   aby   tím   bylo    zajištěno,   že   při    působení

ohně    nedojde   k   prasknutí    tělesa   nádoby.   Toho   může    být

dosaženo    běžnými    zařízeními   pro   vyrovnání    tlaku    nebo

jinými    konstrukčními   prostředky.   Spouštěcí    tlak    nesmí

být    vyšší    než    65    kPa   (0,65   baru)    a    ne    nižší     než

zjištěný    celkový   přetlak   v   IBC   (tzn.   součet    tenze    par

plněné    látky    a   parciálního   tlaku   vzduchu    nebo    jiných

inertních    plynů   zmenšený   o   100   kPa   (1   bar)   zjištěný    na

základě     nejvyššího   stupně   plnění   při   55   st.   C   uvedeného    v

4.1.1.4.     Potřebná    zařízení    pro    zajištění    vyrovnání

tlaku    musí    být    umístěna   v   části   nádoby,    kde    zůstává

plynná    fáze.

6.5.5.2   Zvláštní   ustanovení   pro   flexibilní   IBC

6.5.5.2.1    Tyto    požadavky   se   vztahují   na   flexibilní    IBC    těchto

typů:

13H1   plastová     tkanina    bez    vnitřního     povlaku     nebo

vnitřní   vložky

13H2   plastová   tkanina   s   vnitřním   povlakem

13H3   plastová   tkanina   s   vnitřní   vložkou

13H4   plastová    tkanina    s    vnitřním   povlakem    a    vnitřní

vložkou

13H5   plastová   fólie

13L1   textilní     tkanina    bez    vnitřního     povlaku     nebo

vnitřní   vložky

13L2   textilní   tkanina   s   vnitřním   povlakem

13L3   textilní   tkanina   s   vnitřní   vložkou

13L4   textilní    tkanina    s    vnitřním   povlakem    a    vnitřní

vložkou

13M1   papír,   vícevrstvý

13M2   papír,   vícevrstvý,   vodovzdorný

Flexibilní    IBC    jsou   určeny   pouze   pro    přepravu    tuhých

látek.

6.5.5.2.2     Tělesa    musí    být    zhotovena    z    vhodných    materiálů.

Pevnost    materiálu   a   konstrukce   flexibilní   IBC   musí    být

přizpůsobena    vnitřnímu   objemu   flexibilní   IBC    a    jejímu

předpokládanému   použití.

6.5.5.2.3    Všechny   materiály   použité   při   výrobě   flexibilních    IBC

typu    13M1   a   13M2   si   musí   po   úplném   ponoření   do   vody    po

dobu    nejméně    24    hodin   zachovat    ještě    nejméně    85    %

pevnosti     v    tahu,    měřené    původně    po    kondicionování

materiálu    do   rovnovážného   stavu   při   relativní    vlhkosti

rovnající   se   nebo   menší    než   67   %.

6.5.5.2.4    Spoje    musí    být    šité,   tepelně   svařené,    lepené    nebo

provedeny    jiným    rovnocenným    postupem.    Všechny    konce

šitých   spojů   musí   být   zabezpečeny   (před   uvolněním   švu).

6.5.5.2.5    Flexibilní    IBC    musí   mít   dostatečnou    odolnost    proti

stárnutí    a    poklesu   pevnosti,   způsobené    ultrafialovými

paprsky,    klimatickými   podmínkami   nebo   plněnými   látkami,

aby   byly   vhodné   pro   předpokládané   použití.

6.5.5.2.6    U   flexibilních   plastových   IBC   z   plastu,   který   musí   být

chráněn     proti    ultrafialovému   záření,    musí    být    tato

ochrana    provedena    přidáním   sazí   nebo    jiných    vhodných

pigmentů    nebo    inhibitorů   do    materiálu.    Tyto    přísady

musí    být   snášenlivé   s   obsahem   a   musí   si   zachovat    svoji

účinnost    po    celou   dobu   životnosti   nádoby.   Při    použití

sazí,    pigmentů   nebo    inhibitorů,   které   se   liší   od   těch,

které    byly    použity   pro   výrobu   zkoušeného   konstrukčního

typu,    může   být   od   opakování   zkoušek   upuštěno,   nebude-li

mít     změněný    obsah    sazí,    pigmentů    nebo     inhibitorů

nepříznivý    vliv    na   fyzikální   vlastnosti    konstrukčního

materiálu.

6.5.5.2.7    Ke    zlepšení    odolnosti   proti   stárnutí   nebo    pro    jiné

účely,    mohou   být   do   materiálu   tělesa   přimíseny    přísady

za    předpokladu,   že   tyto   přísady   nebudou   mít    nepříznivý

vliv   na   fyzikálně   -   chemické   vlastnosti    materiálu.

6.5.5.2.8    Při   výrobě   těles   nádob   IBC   nesmí   být   použit   materiál   z

již     použitých   nádob.   Zbytky   při   výrobě   nebo   odpady    ze

stejného   výrobního   procesu   však   smějí   být   použity.    Toto

však    nemá    vyloučit   opětné   použití   jednotlivých    částí,

jako    např.    upevňovacích   částí    a    podstavců    palet    za

předpokladu,    že    tyto   části   nebyly   při   svém    předchozím

použití   žádným   způsobem   poškozeny.

6.5.5.2.9   V   naplněném   stavu   nesmí   poměr   výšky   k   šířce   činit    více

než   2:1.

6.5.5.2.10     Vnitřní     vložka    musí    být    zhotovena    z     vhodného

materiálu.    Pevnost    použitého    materiálu    a    konstrukce

vnitřní    vložky   musí   být   přiměřená   vnitřnímu   objemu    IBC

a    předpokládanému   použití.   Spoje   a   uzávěry    musejí    být

prachotěsné    a    schopné   odolat   tlaku    a    nárazům,    které

vznikají   za   normálních   podmínek   manipulace   a   přepravy.

6.5.5.3   Zvláštní   ustanovení   pro   IBC   z   tuhého   plastu

6.5.5.3.1    Tyto   požadavky   se   vztahují   na   IBC   z   tuhého   plastu    pro

přepravu    tuhých    látek   nebo   kapalin.    IBC    jsou    těchto

typů:

11H1   opatřené    konstrukční   výstrojí   (rámem)    odolávající

plnému    zatížení    při   stohování,    pro    tuhé    látky,

plněné   a   vyprazdňované   samospádem

11H2   samonosné,    pro   tuhé   látky,   plněné   a    vyprazdňované

samospádem

21H1   opatřené    konstrukční   výstrojí   (rámem)    odolávající

plnému    zatížení    při   stohování,    pro    tuhé    látky,

plněné   a   vyprazdňované   pod   tlakem

21H2   samonosné,    pro   tuhé   látky,   plněné   a    vyprazdňované

pod   tlakem

31H1   opatřené    konstrukční   výstrojí   (rámem)    odolávající

plnému   zatížení   při   stohování,   pro   kapaliny.

31H2   samonosné,   pro   kapaliny.

6.5.5.3.2    Těleso    nádoby    musí   být   zhotoveno   z    vhodného    plastu

známé    specifikace.   Pevnost   materiálu   a   konstrukce    musí

být     přizpůsobeny    vnitřnímu    objemu     IBC     a     jejímu

předpokládanému    použití.   Materiál   musí    být    přiměřeným

způsobem    odolný    proti   stárnutí    a    ovlivnění    plněnými

látkami     a     popřípadě    také    odolávat     ultrafialovému

záření.    Odolnost    vůči    nízké    teplotě    je    nutno    vzít

v    úvahu    pokud   je   to   účelné.   Za   normálních    přepravních

podmínek   nesmí   docházet   k   propouštění   obsahu.

6.5.5.3.3    Je-li   nutná   ochrana   proti   ultrafialovým   paprskům,   musí

se    provést   přidáním   sazí   nebo   jiných   vhodných    pigmentů

nebo    inhibitorů.    Tyto   přísady   musí    být    snášenlivé    s

obsahem   a   musí   si   zachovat   svoji   účinnost   po   celou    dobu

životnosti    tělesa    nádoby.   Při   použití    sazí,    pigmentů

nebo     inhibitorů,    které   se   liší   od    těch,    které    byly

použity    pro   výrobu   zkoušeného   konstrukčního   typu,    může

být     od    opakování    zkoušek    upuštěno,    nebude-li     mít

změněný    obsah   sazí,   pigmentů   nebo   inhibitorů   nepříznivý

vliv   na   fyzikálně   -   chemické   vlastnosti   materiálu.

6.5.5.3.4    Ke    zlepšení    odolnosti   proti   stárnutí   nebo    pro    jiné

účely    mohou    být    do   materiálu   tělesa   nádoby    přimíseny

přísady    za    předpokladu,   že   tyto    přísady    nebudou    mít

nepříznivý    vliv    na    fyzikálně    -    chemické    vlastnosti

materiálu.

6.5.5.3.5   Pro   výrobu   IBC   z   tuhého   plastu   nesmí   být   použit   odpadní

materiál    jiný    než   rozemleté   zbytky   z    téhož    výrobního

procesu.

6.5.5.4     Zvláštní    ustanovení    pro    kompozitní     IBC    s    vnitřní

plastovou   nádobou

6.5.5.4.1    Tyto    požadavky    se    vztahují   na   kompozitní    IBC     pro

přepravu   tuhých   látek   nebo   kapalin   těchto   typů:

11HZ1     kompozitní     IBC    s    tuhou     plastovou     vnitřní

nádobou    pro    tuhé    látky    plněné    a    vyprazdňované

samospádem

11HZ2    kompozitní    IBC    s    flexibilní   plastovou    vnitřní

nádobou,    pro    tuhé    látky   plněné    a    vyprazdňované

samospádem

21HZ1     kompozitní     IBC    s    tuhou     plastovou     vnitřní

nádobou    ,    pro   tuhé    látky    plněné   a   vyprazdňované

pod   tlakem

21HZ2    kompozitní    IBC    s    flexibilní   plastovou    vnitřní

nádobou,   pro   tuhé   látky   plněné   a   vyprazdňované    pod

tlakem

31HZ1     kompozitní    IBC     s    tuhou     plastovou     vnitřní

nádobou     pro   kapaliny

31HZ2    kompozitní    IBC    s    flexibilní   plastovou    vnitřní

nádobou   pro   kapaliny.

Tento   kód    musí   být   upraven   nahrazením   písmene   Z   velkým   písmenem

podle    6.5.1.4.1   b)   k   vyznačení   druhu   materiálu   vnějšího

pláště.

6.5.5.4.2    Vnitřní   nádoba   bez   svého   vnějšího   pláště   není   určena   k

tomu,    aby    vykonávala   obalovou   funkci.    „Tuhá“    vnitřní

nádoba    je    nádoba,   které   zůstává   její    tvar,    pokud    je

prázdná    s    umístěnými    uzávěry   a   bez    podpory    vnějšího

zajištění.    Jakákoli   vnitřní   nádoba,   pokud   není    „tuhá“,

je   považována   za   „flexibilní“.

6.5.5.4.3    Vnější    plášť     sestává   zpravidla   z   tuhého     materiálu

formovaného     tak,     aby    chránil    vnitřní    nádobu    před

fyzickým    poškozením   při   manipulaci    a    přepravě,    avšak

není    určen   k   tomu,   aby   zastával   funkci   obalu.   Pokud    je

to   vhodné,   zahrnuje   vnější   plášť   základní   paletu.

6.5.5.4.4    Kompozitní    IBC    s   plně   uzavřeným   vnějším    pláštěm    je

nutno    konstruovat   tak,   aby   bylo   možno    snadno    posoudit

stav   vnitřní   nádoby   ve   spojení   se   zkouškami   těsnosti     a

hydraulickými   tlakovými   zkouškami.

6.5.5.4.5    Nejvyšší   vnitřní   objem   IBC   typu   31HZ2   smí   být    nejvýše

1250   litrů.

6.5.5.4.6    Vnitřní    nádoba    musí   být   vyrobena   z    vhodného    plastu

známé    specifikace.   Pevnost   materiálu   a   konstrukce    musí

být      přizpůsobeny    vnitřnímu    objemu    IBC     a     jejímu

předpokládanému    použití.   Materiál    musí    být    přiměřeně

odolný    proti   stárnutí   a   ovlivnění   plněnými     látkami    a

popřípadě   také   odolávat   ultrafialovým   paprskům.   Musí    se

brát    v   úvahu   provedení   pro   nízkou   teplotu,   pokud   je    to

vhodné.     Za    normálních     přepravních    podmínek     nesmí

docházet    k   propouštění   obsahu..

6.5.5.4.7    Je-li   nutná   ochrana   proti   ultrafialovým   paprskům,   musí

se    provést   přidáním   sazí   nebo   jiných   vhodných    pigmentů

nebo     inhibitorů    .Tyto   přísady   musí   být    snášenlivé    s

obsahem   a   musí   si   zachovat   svoji   účinnost   po   celou    dobu

životnosti    tělesa    nádoby.   Při   použití    sazí,    pigmentů

nebo     inhibitorů,    které   se   liší   od    těch,    které    byly

použity    pro    výrobu    odzkoušeného    konstrukčního    typu,

může    být    od   opakování   zkoušek   upuštěno,   nebude-li    mít

změněný      obsah      sazí,     pigmentů     nebo     inhibitorů

nepříznivý   vliv   na    fyzikální   vlastnosti   materiálu.

6.5.5.4.8    Ke    zlepšení    odolnosti   proti   stárnutí   nebo    pro    jiné

účely    mohou    být   do   materiálu    tělesa   nádoby    přimíseny

přísady    za    předpokladu,   že   tyto    přísady    nebudou    mít

nepříznivý    vliv    na    fyzikálně    -    chemické    vlastnosti

materiálu.

6.5.5.4.9    Pro    výrobu    vnitřních   nádob   nesmí   být   použit    odpadní

materiál    jiný    než   rozemleté   zbytky   z    téhož    výrobního

procesu.

6.5.5.4.10   Vnitřní   nádoba   IBC   typu   31HZ2   musí   být   tvořena   nejméně

třemi   vrstvami.

6.5.5.4.11    Pevnost    materiálu    a   konstrukce    vnějšího    zajištění

(obalu)     musí     být     přizpůsobeny     vnitřnímu     objemu

kompozitní   IBC   a   jejímu   použití.

6.5.5.4.12    Vnější   plášť   nesmí   mít   žádné   vyčnívající   části,   které

by   mohly   poškodit   vnitřní   nádobu.

6.5.5.4.13    Kovový    vnější     plášť   musí   být    vyroben    z    vhodného

materiálu   odpovídající   tloušťky.

6.5.5.4.14    Vnější   plášť   z   přírodního   dřeva   musí   být   z   vyzrálého,

suchého    a   bezvadného   dřeva,   aby   se   zabránilo    tomu,    že

bude    ovlivněna    pevnost   jeho    částí.     Horní    a    spodní

části      mohou      být      z      vodovzdorných      materiálů

rekonstituovaného    dřeva,    jako    dřevovláknitých    desek,

dřevotřískových   desek   nebo   z   jiných   vhodných   materiálů.

6.5.5.4.15    Vnější    plášť    z   překližky   musí   být   vyroben    z    dobře

vyzrálé    loupané    nebo    řezané   dýhy,   suché    a    bez    vad,

které     by    mohly    podstatně    ovlivnit    pevnost    pláště.

Jednotlivé    vrstvy    musí   být   dobře   slepeny    vodovzdorným

lepidlem.   Při   výrobě   vnějšího   pláště   mohou   být    spolu    s

překližkou    použity   také   jiné   vhodné    materiály.    Vnější

plášť   musí   být   pevně   spojen   hřebíky   nebo   díly,   musí    být

upevněny    na    rohových   sloupcích   nebo    zakončeních    nebo

kompletován   jinými   rovnocennými   prostředky.

6.5.5.4.16    Stěny   vnějšího   pláště   z   rekonstituovaného   dřeva    musí

být    z    vodovzdorných    materiálů,    jako    dřevotřískových

nebo     dřevovláknitých     desek    nebo     jiných     vhodných

materiálů    stejného   druhu.   Ostatní    části    pláště    smějí

být   vyrobeny   z   jiných   vhodných    materiálů.

6.5.5.4.17    Lepenkový    vnější   plášť    musí   být    vyroben    z    hladké

lepenky   nebo   ze   tří    a   vícevrstvé   vlnité   lepenky     dobré

kvality,    odpovídající   vnitřnímu   objemu   a   účelu   použití.

Odolnost    vnějšího   povrchu    proti   vodě   musí   být    taková,

aby    zvýšení   hmotnosti   po   dobu   30   minut   trvající   zkoušky

na    absorpce   vody   dle   metody   Cobb   nečinila   více   než    155

g/m 2   (viz    ISO    535:1991).    Lepenka    musí    mít    vhodnou

pevnost    v    ohybu.    Lepenka   musí    být    formátována     bez

narušení    a   rylována   tak,   aby   se   při   sestavení   nelámala,

její    povrch    se    nenarušil   a   aby   se   příliš    neprohýbal.

Vlny    vlnité    lepenky   musejí   být   pevně   slepeny   s    vnější

vrstvou.

6.5.5.4.18   Vnější   hrany   lepenkového   pláště    mohou   mít   dřevěný   rám

nebo    být    úplně    ze    dřeva.    Pro    zesílení    mohou     být

použity   dřevěné   lišty.

6.5.5.4.19    Tovární    hrany   lepenkového   vnějšího   pláště    musí    být

spojeny    lepící    páskou,    přeplátovány    a    slepeny    nebo

sešity    kovovými    sponami.   U   přeplátovaných    spojů    musí

být     přesah    přiměřeně    široký.    Jestliže     uzávěr     je

proveden     slepením     nebo     lepicí    páskou,    musí     být

lepidlo   vodovzdorné.

6.5.5.4.20    Jestliže   je   vnější   plášť   z   plastu,   vztahují   se   na   něj

odpovídající     požadavky     uvedené     v     6.5.5.4.6      až

6.5.5.4.9,    přičemž    v    tomto   případě    se    požadavky    na

vnitřní    nádoby    vztahují   i   na   vnější   plášť   kompozitních

IBC.

6.5.5.4.21    Vnější    plášť    IBC    typu   31HZ2   musí    plně    obklopovat

vnitřní    nádobu   ze   všech   stran.

6.5.5.4.22   Každé   integrální   paletové   dno,   které   patří   k   IBC,   nebo

odnímatelná      paleta      musí     umožňovat      mechanickou

manipulaci    IBC   s   náplní   na   nejvyšší   dovolenou    celkovou

(btto)   hmotnost).

6.5.5.4.23    Paletu   nebo   integrální   dno   je   nutno   konstruovat    tak,

aby    byly    bez   výčnělků,   které   by   mohly    při    manipulaci

způsobit    porušení   spodku   nádoby   IBC.

6.5.5.4.24    Vnější   plášť   s   odnímatelnou   paletou   musí   být   bezpečně

spojeny,   aby   byla   zajištěna   stabilita   při   manipulaci     a

přepravě.    Použije-li    se   odnímatelná    paleta    musí    být

její    povrch   zbaven   ostrých,   vyčnívajících   částí,    které

by   mohly   IBC   poškodit.

6.5.5.4.25    Zesilovací   prvky   pro   zvýšení   stohovací   pevnosti,   jako

dřevěné     podpěry,    musí    být      umístěny    vně     vnitřní

nádoby.

6.5.5.4.26    Pokud    jsou   IBC   určeny   ke   stohování,   musí   být     nosná

plocha     vytvořena    tak,    aby    zatížení    bylo     bezpečně

rozloženo.    Tyto    IBC    musí   být    konstruovány    tak,    aby

zátěž   nebyla   nesena   vnitřní   nádobou.

6.5.5.5    Zvláštní   ustanovení   pro   lepenkové   IBC

6.5.5.5.1    Tyto    požadavky    se    vztahují   na    IBC    z    lepenky    pro

přepravu    tuhých     látek,   které   se    plní    a    vyprazdňují

samospádem.   IBC   z   lepenky   jsou   typu   11G.

6.5.5.5.2    IBC   z   lepenky   nesmějí   být   opatřeny   úchyty   pro    zvedání

shora.

6.5.5.5.3   Těleso   nádoby   musí   být   vyrobeno   ze   silné   hladké   lepenky

nebo    tří    a    vícevrstvé   vlnité   lepenky   (s    jednou    nebo

více    zvlněnými    vrstvami)   dobré   jakosti,   přizpůsobených

vnitřnímu     objemu     IBC     a    předpokládanému     použití.

Odolnost   vnější   plochy   proti   vodě   musí   být    taková,    aby

zvětšení    hmotnosti    během   30    minut    trvající     zkoušky

absorpce   vody   podle   metody   Cobb   nečinilo   více     než    155

g/m 2   (viz    ISO    535:1991).    Lepenka    musí    mít    vhodnou

pevnost    v    ohybu.    Lepenka   musí    být     formátována    bez

porušení     a     rylována    tak,    aby    se    při      sestavení

nelámala,    její    povrch   nepraskal   a    aby    se    nepatřičně

neprohýbala.   Vlny   vlnité   lepenky   musí   být   pevně    slepeny

s   vnější   vrstvou.

6.5.5.5.4    Stěny    včetně    víka   a   dna   musí   mít    minimální    pevnost

proti   proražení   15   J,   měřenou   podle   ISO   3036:1975.

6.5.5.5.5    Výrobní    hrany   tělesa   nádoby   je   nutno   opatřit    vhodným

přeplátováním     a     spojit     použitím     lepicí      pásky,

zalepením,     sešitím     kovovými    sponami     nebo     jinými

spojovacími    systémy    s    minimálně    stejnou     účinností.

Jestliže    se    spojení    provádí   zalepením    nebo    použitím

lepicí    pásky,     musí    se    použít    vodovzdorné    lepidlo.

Kovové    spony   musí   prošít   všechny   spojované   díly   a    musí

se      použít     ochrana    tak,    aby    vnitřní    vložka    jimi

nemohla   být   podřena    či   propíchnuta.

6.5.5.5.6    Vnitřní   vložka   musí   být   vyrobena   z   vhodného   materiálu.

Odolnost    použitého   materiálu   a   konstrukce    vložky    musí

být    přizpůsobena   vnitřnímu   objemu   IBC   a   předpokládanému

použití.   Spoje   a   uzávěry   musí   být   prachotěsné   a    schopné

odolávat    tlakům    a    nárazům,    které    mohou    nastat     za

normálních   manipulačních   a   přepravních   podmínek.

6.5.5.5.7    Jakýkoliv   integrální   paletový   podstavec,   který   patří   k

IBC,    nebo     odnímatelná   paleta   musí   být   uzpůsobené    pro

mechanickou    manipulaci    IBC    po    naplnění    na    nejvyšší

dovolenou   celkovou   hmotnost.

6.5.5.5.8    Paletu    nebo   integrální   podstavec   je   nutno   konstruovat

tak,    aby   styčná   plocha   s   nádobou   IBC   byla   bez   výčnělků,

které   by   při    manipulaci   mohly   způsobit   škody.

6.5.5.5.9   Těleso   nádoby   je   nutno   spojit   s   jakoukoliv   odnímatelnou

paletou     tak,      aby    byla    zajištěna     stabilita     při

manipulaci      a     přepravě.    Horní    povrch     odnímatelné

palety,    musí    být    zbaven   ostrých   vyčnívajících    částí,

které    by   mohly   IBC   poškodit.

6.5.5.5.10   Zesilovací   prvky   ke   zvýšení   stohovací   odolnosti,    jako

dřevěné    podpěry,    smějí    být    použity,    ale    musí     být

umístěny   vně   vnitřní   vložky.

6.5.5.5.11    Pokud   jsou   IBC   určeny   pro   stohování,   musí   být     nosná

plocha     utvořena    tak,    aby    zatížení     bylo     bezpečně

rozděleno.

6.5.5.6    Zvláštní   ustanovení   pro   dřevěné   IBC

6.5.5.6.1   Tyto   požadavky   se   vztahují   na   IBC   ze   dřeva   pro   přepravu

tuhých     látek,    plněných   a   vyprazdňovaných    samospádem.

IBC   ze   dřeva   jsou    těchto   typů:

11C   Přírodní   dřevo   s   vnitřní   vložkou

11D   Překližka   s   vnitřní   vložkou

11F   Rekonstituované   dřevo    s   vnitřní   vložkou

6.5.5.6.2    IBC   ze   dřeva   nesmějí   být   opatřeny   úchyty    pro    zvedání

shora.

6.5.5.6.3   Odolnost   použitých   materiálů   a   druh   konstrukce   musí   být

přizpůsobeny   vnitřnímu   objemu   a   účelu   použití   IBC.

6.5.5.6.4   Přírodní   dřevo   musí   být   dobře   vyzrálé,   suché   a   bez   vad,

aby      se      zabránilo      snížení     odolnosti      každého

jednotlivého    dílu   IBC.   Každý    díl   IBC   musí    sestávat    z

jednoho    kusu   (plnostěnný)   nebo   mu   být   rovnocenný.    Díly

(z    přířezů)    se    považují   za   rovnocenné    jednomu    kusu,

použije-li   se   vhodná   metoda   lepených   spojů   (   jako    např.

Lindermanovo   spojení   -   rybinový   spoj,   na   pero   a    drážku,

spojení   na   polodrážku   nebo   na   tupý   spoj   s   nejméně    dvěma

zvlněnými     kovovými    upevňovacími     prvky     pro     každý

spoj.nebo   jiné    nejméně   stejně   účinné   metody.

6.5.5.6.5     Překližková    tělesa    nádoby    musí    být    minimálně     z

třívrstvé    překližky.   Musí   být   vyrobena   z   dobře    vyzrálé

rotačně    loupané,   nebo   řezané   dýhy,   suché     a    bez    vad,

které     by    mohly    podstatně    ovlivnit    pevnost     tělesa

nádoby.      Jednotlivé     vrstvy     musí      být       slepeny

vodovzdorným    lepidlem.   Při   výrobě   těles     nádoby    mohou

být     spolu    s    překližkou    použity    také    jiné     vhodné

materiály.

6.5.5.6.6    Tělesa    nádoby   z   rekonstituovaného   dřeva    musí    být    z

vodovzdorných   materiálů   jako   např.   dřevotřískových    nebo

dřevovláknitých    desek    nebo   jiných    vhodných    materiálů

stejného   typu.

6.5.5.6.7    Díly   IBC   musí   být   v   hranových   a   rohových   spojích   pevně

sbity      hřebíky     nebo     kompletovány     jiným     vhodným

způsobem.

6.5.5.6.8   Vnitřní   vložka   musí   být   zhotovena   z   vhodného   materiálu.

Pevnost     použitého     materiálu    a    konstrukce     vnitřní

vložky    musí    být    přiměřená    vnitřnímu    objemu    IBC     a

předpokládanému    použití.   Spoje    a    uzávěry    musejí    být

prachotěsné    a    schopné   odolat   tlaku    a    nárazům,    které

vznikají   za   normálních   podmínek   manipulace   a   přepravy.

6.5.5.6.9    Integrální   paletový   podstavec,   který   patří   k   IBC,   nebo

odnímatelná    paleta    musí    být   uzpůsobeny    k    mechanické

manipulaci     IBC    po    naplnění    na    nejvyšší     dovolenou

celkovou   hmotnost.

6.5.5.6.10    Paletu   nebo   integrální   podstavec   je   nutno   konstruovat

tak,    aby    spodek   IBC   byl   bez   výčnělků,   které    by    mohly

při   manipulaci   způsobit   poškození.

6.5.5.6.11    Těleso    musí   být   spojeno   s   odnímatelnou   paletou,    aby

byla    zajištěna    stabilita   při    manipulaci    a    přepravě.

Použije-li   se   odnímatelná   paleta,   musí   být    její    povrch

zbaven    ostrých,   vyčnívajících   částí,    které     by    mohly

IBC   poškodit.

6.5.5.6.12    Zesilovací   přípravky   pro   zvýšení   stohovací    pevnosti,

jako,    dřevěné   podpěry,   mohou   být   použity,   musí   být    ale

umístěny   vně   vnitřní   vložky.

6.5.5.6.13    Pokud    je   IBC   určena   pro   stohování,   musí    být     nosná

plocha     utvořena    tak,    aby    zatížení     bylo     bezpečně

rozloženo.

6.5.6   Požadavky   na   zkoušky   IBC

6.5.6.1    Provedení   a   četnost   zkoušek

6.5.6.1.1   Každý   konstrukční   typ   IBC   musí   úspěšně   vyhovět   zkouškám

předepsaným    v   této   Kapitole   před   jeho   použitím    a    před

schválením     příslušným    orgánem    povolujícím     umístění

značky.     Konstrukční    typ    IBC    je    určen     konstrukcí,

velikostí,   materiálem   a   tloušťkou   stěn,   způsobem    výroby

a    plnicím    a    vyprazdňovacím   zařízením;    může    mít    ale

různé    povrchové    úpravy.    Zahrnuty    jsou    rovněž     IBC,

které    se    od    konstrukčního    typu    liší    pouze    menšími

vnějšími   rozměry.

6.5.6.1.2    Zkoušky    musí    být    prováděny   na    IBC    připravených    k

přepravě.    IBC    musí   být   plněny   podle    údajů    pro    různé

zkoušky.    Látky,   určené   k   přepravě   mohou    být    nahrazeny

náhradní     náplní,    pokud    se    tím    nezkreslí     výsledek

zkoušek.     Jestliže    tuhé   látky   budou    nahrazeny    jinými

látkami,    musí     mít    tyto   stejné    fyzikální    vlastnosti

(hmotnost,    velikost   zrna   a   pod.)   jako    látky    určené    k

přepravě.    Je    přípustné   použít   dodatečná    závaží,    jako

sáčky    s    olověným    šrotem,    aby   bylo   dosaženo    potřebné

celkové    hmotnosti    kusů,   pokud   jsou    vloženy    tak,    aby

neovlivnily   výsledek   zkoušek.

6.5.6.2   Zkoušky   konstrukčního   typu

6.5.6.2.1   Jedna   IBC   každého   konstrukčního   typu,   rozměru,   tloušťky

stěny    a    způsobu   konstrukce   musí   být   podrobeno   zkouškám

v     pořadí    uvedeném    v   6.5.6.3.7   a    jak    je    uvedeno    v

6.5.6.5    až    6.5.6.13.   Tyto   zkoušky    konstrukčního    typu

musí   být   provedeny   podle   požadavku   příslušného   orgánu.

6.5.6.2.2    Aby    se    prokázala    dostatečná    chemická    snášenlivost

s    obsaženými    věcmi    nebo    se   standardními     kapalinami

podle    6.5.6.3.3,   nebo   6.5.6.3.5   pro   IBC   z   tuhého   plastu

typu    31H2    a    pro   kompozitní   IBC   typů    31HH1    a    31HH2,

pokud    jsou   IBC   navrženy   pro   stohování,   může    se    použít

druhá    IBC.   V   tomto   případě    musí   být   obě   IBC    podrobeny

předchozímu   skladování.“

6.5.6.2.3    Příslušný   orgán   může   povolit   selektivní   zkoušení    IBC,

které    se    pouze   nepatrně   liší   od   již   schváleného    typu,

např.   malými   zmenšeními   vnějších   rozměrů.

6.5.6.2.4    Pokud    jsou    používány   odnímatelné   palety    při    těchto

zkouškách,   zkušební   protokol   vydaný   podle   6.5.6.14    musí

zahrnovat   technický   popis   použitých   palet.

6.5.6.3   Příprava   IBC   ke    zkouškám

6.5.6.3.1    Papírové    a   lepenkové   IBC    a   kompozitní   IBC   s    vnějším

lepenkovým    pláštěm     se   musí   kondicionovat    nejméně    24

hodin     v    atmosféře    s    řízenou    teplotou    a    relativní

vlhkostí.    Jsou   tři   možnosti,   z   nichž    je    nutné    zvolit

jednu.    Přednostní    atmosféra    je    23     2   st.   C     a    50     2%

relativní   vlhkosti.   Dvě   další   možnosti   jsou    20     2   st.   C    a

65     2%    relativní   vlhkosti,   nebo    27     2   st.   C     a    65     2%

relativní   vlhkosti.

POZNÁMKA:    Průměrné    hodnoty   musí   být   uvnitř   tohoto   tolerančního

rozmezí.    Krátkodobé    výkyvy    a    omezení    měření     mohou

způsobit    ,    že   jednotlivá   měření   se   mohou    pohybovat    v

rozmezí    +-    5   %   relativní   vlhkosti   bez   významného    vlivu

na   zhoršení   reprodukovatelnosti   zkoušky.

6.5.6.3.2    Dále   musí   být   zjištěno,   zda   plasty   použité   při    výrobě

IBC    z    tuhého   plastu   (typů   31H1   a   31H2)    a   kompozitních

IBC    (typů    31HZ1    a    31HZ2)    odpovídají    požadavkům     v

6.5.5.3.2   až   6.5.5.3.4   a   6.5.5.4.6   až   6.5.5.4.9.

6.5.6.3.3    Na   důkaz   dostatečné    chemické   snášenlivosti   s   plněnými

látkami    musí    být    vzorky    IBC    po    dobu    šesti    měsíců

podrobeny   předběžnému   skladování.   Po   tuto   dobu    zůstanou

vzorky     IBC     naplněné     látkami,     které     mají      být

přepravovány,    nebo   látkami,   které   mají    nejméně    stejné

vlivy,     a     to     vlivy    způsobující     trhliny     pnutím,

zmenšování    odolnosti    a   degradační    vlivy    na    molekuly

plastu,     potom    se    vzorky    podrobí    vhodným     zkouškám

uvedeným   v   tabulce   v   6.5.6.3.7.

6.5.6.3.4    V    případě,    že   chování   plastů   bylo   prokázáno    nějakým

jiným     postupem,    může    být    od    výše    uvedené    zkoušky

snášenlivosti     upuštěno.   Takové   postupy   musí    být    výše

uvedené     zkoušce    snášenlivosti    nejméně    rovnocenné    a

musí   být   uznány   příslušným   orgánem.

6.5.6.3.5    Pro    polyethylenové   IBC   z   pevného   plastu   (typy   31H1    a

31H2)    v    souladu   s   pododdílem   6.5.5.3   a   kompozitní    IBC

s    polyethylenovou   vnitřní   nádobou   (typy   31HZ1   a    31HZ2)

v     souladu    s    pododdílem    6.5.5.4    může    být    chemická

snášenlivost     s    plnícími    materiály    podle     pododdílu

4.1.1.19      prokázána      následujícím      způsobem       se

standardními   kapalinami   (viz   oddíl   6.1.6)

Standardní    kapaliny    jsou     představiteli    pro    procesy

zhoršování     vlastností     polyetylénu     protože     vlivem

bobtnání   dochází   k   měknutí,   k   popraskání   vlivem    napětí,

k   molekulární   degradaci   a   ke   kombinaci   těchto   vlivů.

Dostatečná   chemická   snášenlivost   IBC   může   být    prokázána

skladováním   požadovaných   zkušebních   vzorků   po    dobu    tří

týdnů     při     teplotě     40   st.   C    s    příslušnou     standardní

kapalinou    (kapalinami).   Tam   kde   je   standardní   kapalinou

voda,   se   skladování   podle   tohoto   postupu    nevyžaduje.

Skladováním    se    vyžaduje    buďto    pro    zkušební    vzorky,

které    se    používají    pro   zkoušku   stohováním    v    případě

standardních    kapalin    smáčecího    roztoku     a     kyseliny

octové.    Po    tomto     skladování    musí    zkušební     vzorky

podstoupit   zkoušky   předepsané   v   6.5.6.4   až   6.5.6.9

Zkouška      snášenlivosti     pro     terc.-butylhydroperoxid

s     obsahem     více    nežli    40    %    peroxidu    a     kyseliny

peroxyoctové      třídy      5.2     nesmí      být      prováděna

(s)    použitím   standardních   kapalin.   Pro   tyto   látky    musí

být    poskytnut   důkaz   o   dostatečné   chemické   snášenlivosti

zkušebních    vzorků    s    látkami,    které    jsou    určeny     k

přepravě    během    skladování   po    dobu    šesti    měsíců    při

pokojové   teplotě.

Výsledky     postupu     podle     tohoto     odstavce     s     IBC

z    polyetylénu    mohou   být   uznány   pro   stejný    konstrukční

typ,   jehož   vnitřní   povrch   je   fluorován.

6.5.6.3.6    Pro   konstrukční   typy   IBC   vyrobené   z   polyetylénu   jak   je

specifikován    v   6.5.6.3.5   může   být   chemická   snášenlivost

s     plnícími     látkami    prokázána    rovněž    laboratorními

zkouškami   za   předpokladu,   že   vliv   těchto   plnících    látek

na     zkušební    vzorky    je    menší,    než    vliv     příslušné

standardní      kapaliny      (kapalin)      s      přihlédnutím

k     významným     zhoršujícím    procesům.    Pokud    se     týká

relativní    hustoty   a   tenze   par   musí   se    používat    stejné

podmínky   jak   je   uvedeno   v   4.1.1.19.2.

6.5.6.3.7   Požadované   zkoušky   konstrukčního   typu   a   jejich   pořadí

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Typ   IBC          Vibrace    Zdvih     Zdvih     Stohování     Těsnost     Hydraulický   Volný       Roztržení    Pád   z             Vztyčování

f          zdola     shora     b                       tlak          pád                    překlopení

a

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Kovové

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

11A,   11B,   11N       -       1.   a       2.          3.            -            -          4.   e          -              -               -

21A,   21B,   21N       -       1.   a       2.          3.           4.           5.          6.   e

31A,   31B,   31N      1.       2.   a       3.          4.           5.           6.          7.   e

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Flexibilní   d        -         -        x   c          x            -            -            x           X              x               X

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Tuhý   plast

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

11H1,   11H2          -       1.   a       2.          3.            -            -           4.

21H1,   21H2          -       1.   a       2.          3.           4.           5.           6.           -              -               -

31H1,   31H2         1.       2.   a       3.         4.   g          5.           6.           7.

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Kompozitní

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

11HZ1,11HZ2         -       1.   a       2.          3.            -            -          4.   e

21HZ1,21HZ2         -       1.   a       2.          3.           4.           5.          6.   e          -              -               -

31HZ1,31HZ2        1.       2.   a       3.         4.   g          5.           6.          7.   e

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Lepenkové                  1.         -          2.            -            -           3.           -              -               -

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

Dřevěné                    1.         -          2.            -            -           3.           -              -               -

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------

a   Pokud   jsou   IBC   konstruovány      pro      tento       způsob

manipulace.

b   Pokud   jsou   IBC   konstruovány   pro   stohování.

c   Pokud    jsou    IBC   konstruovány   pro   zdvih   shora   nebo    ze

strany.

d   Požadovaná    zkouška    označená    x;    IBC,    která    prošla

jednou     zkouškou,    může    být    použita    pro     další

zkoušku   v   jakémkoli   pořadí.

e   Jiná    IBC    stejné    konstrukce    může    být    použita    pro

zkoušku   volným   pádem.

f   Pro    zkoušku   vibrací   může   být   použit   jiný   IBC   stejného

konstrukčního   typu

g   Druhá    IBC    podle    6.5.6.2.2    může    být    použita    mimo

uvedené      pořadí     bezprostředně     po     předběžném

skladování.

6.5.6.4    Zkouška   zdvihem   zdola

6.5.6.4.1   Rozsah   použití

Pro    všechny   lepenkové   a   dřevěné   IBC   a   pro   všechny    typy

IBC,    které   jsou   opatřeny   zařízením   pro   zdvih    zdola    (k

vidlicové   manipulaci),   jako   zkouška   konstrukčního   typu.

6.5.6.4.2   Příprava    IBC   pro   zkoušku

IBC   musí    být    naplněna   při   stejnoměrném   rozdělení    nákladu     do

1,25     násobku    své    nejvyšší    dovolené    celkové    (btto)

hmotnosti.

6.5.6.4.3   Postup   zkoušky

IBC   musí    být    dvakrát   zdvižena   vysokozdvižným   vozíkem.    a    opět

spuštěna.    Přitom    musí    být    vidlice    vozíku     nasazeny

centrálně    a    vzdáleny   od   sebe   tak,   aby   tato    vzdálenost

odpovídala    3/4    rozměrů   strany,   na    kterou    se    vidlice

zasouvají    (ledaže    by    body   pro    nasunutí    vidlic    byly

předem     dány).   Vidlice   vysokozdvižného   vozíku   musí    být

zasunuty     nejméně    do    3/4   ve   směru    zasunutí.    Zkouška

musí   být   opakována   v   každém   možném   směru   zasunutí.

6.5.6.4.4   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

Žádná   trvalá    deformace   IBC,   včetně   palety,   pokud    k    ní    dojde,

nesmí    učinit   IBC   nezpůsobilou   k   přepravě   a   nesmí    dojít

k   žádnému   úniku   naplněné   látky.

6.5.6.5    Zkouška   zdvihem   shora

6.5.6.5.1   Rozsah   použití

Pro   všechny    typy   IBC,   které   jsou   konstruovány    pro   zdvih    shora

(k     závěsné     manipulaci)     nebo    pro    flexibilní     IBC

konstruované    pro    zdvih    shora    nebo    ze    strany     jako

zkouška   konstrukčního   typu.

6.5.6.5.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

Kovové    IBC,    IBC    z   tuhého   plastu,    kompozitní    IBC     s

vnitřní    nádobou   z   plastu   musí   být   naplněny   dvojnásobkem

své     nejvyšší     dovolené    celkové     (btto)     hmotnosti.

Flexibilní     IBC     musí    být    naplněny    representativním

materiálem    a    potom   musí   být    zatíženy   na    šestinásobek

své    maximální   povolené   hrubé   hmotnosti,   zátěž   musí    být

rozložena   rovnoměrně.

6.5.6.5.3   Postup   zkoušky

Kovové   a    flexibilní   IBC   musí   být   stanoveným   způsobem   zdviženy,

až    se   nedotýkají   země   a   v   této   poloze   drženy   po   dobu    5

minut.

IBC   z   tuhého   plastu   a   kompozitní   IBC   musí   být   zvedány:

(a)   za   každou   dvojici   diagonálně   protilehlých   zvedacích   zařízení

tak,   aby   zdvihací   síly   působily   svisle   po   dobu   5   minut;   a

(b)   za   každou   dvojici   diagonálně   protilehlých   zvedacích   zařízení

tak,   aby   zdvihací   síly   působily   směrem   do   středu   pod    úhlem   45o

ke   svislici   po   dobu   5   minut.

6.5.6.5.4    Pro   flexibilní   IBC   mohou   být   pro   zkoušku   zdvihem   shora

a    pro    přípravu   ke   zkoušce   použity   jiné   postupy,    které

jsou   nejméně   stejně   účinné.

6.5.6.5.5   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

(a)   IBC   kovové,    z    tuhého    plastu    a    kompozitní:    IBC    zůstává

bezpečný      za     normálních     podmínek      přepravy,

nevykazuje    žádnou     zřetelnou    deformaci,     včetně

základní    palety,    pokud   tato    existuje,    a    žádnou

ztrátu   obsahu;

(b)   Flexibilní    IBC:    žádné   poškození   IBC   nebo   jejích    zvedacích

zařízení,    které    by    ji   učinilo    nezpůsobilou    pro

přepravu   nebo   manipulaci.   A   žádná   ztráta   obsahu.

6.5.6.6    Zkouška   stohováním

6.5.6.6.1   Rozsah   použití

Pro   všechny    typy   IBC,   které   jsou   konstruovány   pro   stohování    na

sobě,   jako   zkouška   konstrukčního   typu.

6.5.6.6.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

IBC     musí    být    naplněna    na    svou    nejvyšší    dovolenou

celkovou     (btto)     hmotnost.    Jestliže    je     pro     svou

specifickou    hmotnost   výrobek   pro   zkoušky   nevhodný    musí

být    IBC    dodatečně   naplněna   tak,   aby   byl   odzkoušena    na

svou     nejvyšší    dovolenou    celkovou    (btto)     hmotnost,

přičemž   zátěž   musí   být   rovnoměrně   rozložena.

6.5.6.6.3   Postup   zkoušky

(a)   IBC   musí   být   umístěna   na   své   základně   na   rovném   tvrdém

podkladu   a   musí   být   podrobena   působení   přídavného   zkušebního

zatížení   (nákladu)   rovnoměrně   rozloženého   (   viz   6.5.6.6.4).   Pro

IBC   z   tuhého   plastu   typu   31H2   a   kompozitní   IBC   typů   31HH1   a

31HH2,   musí   být   zkouška   stohováním   provedena   s   původními   plnícími

látkami   nebo   po   ukončení   předběžného   skladování   se   standardní

kapalinou(viz   6.1.6)   podle   6.5.6.3.3   nebo   6.5.6.3.5   použitím

druhé   IBC   podle   6.5.6.2.2.   IBC   musí   být   podrobeny   zkoušce   na

zatížení   po   dobu   nejméně   :

(i)   5   minut   pro   kovové   IBC;

(ii)    28    dní   při   40   st.   C   pro   IBC   z   tuhého   plastu   typů

11H2,    21H2   a    31H2   a   pro   kompozitní   s    vnějším

plastovým     pláštěm,    které    snesou     stohovací

zatížení   (tj,   typů   11HH1,   11HH2,   21HH1,    21HH2,

31HH1   a   31HH2);

(iii)   24   hodin   pro   všechny   ostatní   typy   IBC;

(b)   Zatížení   musí   být   aplikováno   jednou   z   následujících   metod:

(i)   jedna   nebo   více   IBC   stejného   typu   se   naplní    na

nejvyšší    dovolenou   celkovou   (btto)   hmotnost    a

uloží   se   na   zkoušenou   IBC;

(ii)    vhodná    závaží   se   uloží   na   plochou   desku   nebo

na    napodobeninu   dna   IBC,   která   se    pak    umístí

na   zkoušenou   IBC.

6.5.6.6.4   Výpočet   zkušebního   stohovacího   zatížení

Zatížení,    které   se   uloží   na   IBC,   musí   činit   nejméně   1,8   násobek

součtové    nejvyšší    dovolené    celkové    (btto)    hmotnosti

všech    stejných    IBC,    které   mohou    být    během    přepravy

nastohovány   na   IBC.

6.5.6.6.5   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

(a)   Všechny   typy    IBC,    kromě    flexibilních    IBC:    žádná    trvalá

deformace,    která   by   učinila   IBC,    včetně    základní

palety,   nezpůsobilou   pro   přepravu,   a   žádná     ztráta

naplněné   látky.

(b)   Flexibilní    IBC:    žádné    poškození    tělesa     nádoby,

které    by   učinilo   IBC   nezpůsobilou   pro   přepravu,    a

žádná   ztráta   obsahu.

6.5.6.7    Zkouška   těsnosti

6.5.6.7.1   Rozsah   použití

Pro   typy    IBC    používané    k    přepravě    kapalin    a    tuhých    látek

plněných    nebo   vyprazd-ňovaných   pod   tlakem   jako    zkouška

konstrukčního   typu   a   periodická   zkouška.

6.5.6.7.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

Zkouška   musí    být    prováděna    před   upevněním   jakéhokoli    tepelně

izolačního    vybavení.   Odvětrávací   ventily    se    buď    musí

nahradit   uzavřenými,   nebo   se   otvor   pro   odvětrávání    musí

utěsnit.

6.5.6.7.3   Postup   zkoušky   a   zkušební   tlak

Zkouška   musí   být   prováděna   po   dobu   nejméně   10   minut    vzduchem    o

konstantním     přetlaku    nejméně    20    kPa     (0,2     baru).

Vzduchotěsnost    IBC   musí   být   určena   přiměřenou    metodou,

jako    např.   měřením   rozdílu   tlaku   nebo   ponořením   IBC    do

vody    nebo,   pro   kovové   IBC   pokrytím   švů   a   spojů   mýdlovou

pěnou.    V    případě   ponoření   do   vody   musí   být   použit    pro

hydrostatický   tlak   korekční   činitel.

6.5.6.7.4   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

Žádný   únik   vzduchu.

6.5.6.8    Zkouška   vnitřním   hydraulickým   tlakem

6.5.6.8.1   Rozsah   použití

Pro   typy    IBC    používané    pro    přepravu   kapalin   a    tuhých    látek

plněných    nebo   vyprazdňovaných   pod    tlakem   jako    zkouška

konstrukčního   typu.

6.5.6.8.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

Zkouška   musí    být    prováděna    před   upevněním   jakéhokoli    tepelně

izolačního    vybavení.   Zařízení   pro   vyrovnání   tlaku    musí

být    vyřazena    z    provozu     nebo    odstraněna    a    vzniklé

otvory   uzavřeny.

6.5.6.8.3   Postup   zkoušky

Zkouška   musí     být     prováděna     po    dobu     nejméně     10     minut

hydraulickým    tlakem,   který   nesmí    být    menší    než    tlak

uvedený    v     6.5.6.8.4.   IBC   nesmějí   být     během    zkoušky

mechanicky   podpírány.

6.5.6.8.4   Zkušební   tlak

6.5.6.8.4.1   Kovové   IBC:

(a)   Pro   IBC   typů   21A,   21B   a   21N   na   tuhé   látky   obalové   skupiny   I:

250   kPa   (2,5   baru)   (přetlak);

(b)   Pro   IBC   typů    21A,   21B,   21N,   31A,   31B   a   31N   na   látky   obalové

skupiny   II   nebo   III:   200   kPa   (2   bary)   (přetlak);

(c)   Kromě   toho    pro   IBC   typů   31A,   31B   a   31N:   zkušební   přetlak   65

kPa    (0,65   bar).   Tato   zkouška   se   musí    provést   před

zkouškou    200   kPa   (2   bary).

6.5.6.8.4.2   IBC   z   tuhého   plastu   a   kompozitní   IBC:

(a)   Pro   IBC   typů   21H1,   21H2,   21HZ1   a   21HZ2:   75   kPa   (0,75   baru)

(přetlak);

(b)   Pro   IBC   typů   31H1,   31H2,   31HZ1   a   31HZ2:   vždy    vyšší   ze   dvou

hodnot,   první   je   stanovena   podle   jedné   z   následujících   metod:

(i)   celkový    přetlak   změřený   v   IBC   (tj.    tenze    par

plněné    látky    a   parciální   tlak     vzduchu    nebo

jiných    inertních    plynů,   mínus    100    kPa)    při

55   st.   C,     vynásobený    koeficientem      bezpečnosti

1,5;    tento    celkový   přetlak   musí   být    stanoven

na     základě    nejvyššího    stupně    plnění    podle

4.1.1.4   a   teploty   plnění   15     st.   C;

(ii)    1,75    násobek    tenze   par    přepravované    látky

při    50   st.   C    mínus    100    kPa,    nejméně    však     se

zkušebním    tlakem   100   kPa;

(iii)      1,5   násobek   tenze   par   přepravované   látky   při   55   st.   C   mínus

100   kPa,   nejméně   však   se   zkušebním   tlakem   100   kPa;

a   druhá   se   stanoví   následující   metodou:

(iv)    dvojnásobek     statického    tlaku    přepravované

látky,     nejméně     však     dvojnásobná     hodnota

hydrostatického   tlaku   vody.

6.5.6.8.5   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce(kám)

(a)   Pro   IBC   typů    21A,    21B,    21N,   31A,   31B   a    31N,    které    byly

podrobeny      zkušebnímu     tlaku      stanovenému      v

6.5.6.8.4.1   a)   nebo   b):   žádná   netěsnost

(b)   Pro   IBC   typů   31A,   31B   a   31N,   které   byly   podrobeny   zkušebnímu

tlaku    stanovenému   v   6.5.6.8.4.1   c):   žádná     trvalá

deformace,    která   by   učinila   IBC   nezpůsobilou     pro

přepravu   ani   žádná   netěsnost   ;

(c)   Pro    IBC    z    tuhého   plastu   a   kompozitní    IBC:    žádná

trvalá      deformace,     která     by      učinila      IBC

nezpůsobilou   pro   přepravu,   ani   žádná   netěsnost   .

6.5.6.9    Zkouška   volným   pádem

6.5.6.9.1   Rozsah   použití

Pro   všechny   typy   IBC   jako   zkouška   konstrukčního   typu.

6.5.6.9.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

(a)   Kovové   IBC:    IBC    musí    být    naplněny    nejméně    na    95%    své

maximální   kapacity   pro   pevné   látky   nebo   na   98%    své

maximální       kapacity      pro      kapaliny       podle

konstrukčního   typu.   Zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku

musí    být    vyřazena    z   provozu    nebo    odstraněna    a

vzniklé   otvory   uzavřeny;

(b)   Flexibilní   IBC:   IBC   musí   být   naplněny   na   maximální   povolenou

hrubou     hmotnost    ,    obsah    musí    být     rovnoměrně

rozložen.

(c)   Pevné   plastové    a    kompozitní    IBC:   IBc    musí    být    naplněny

nejméně    na    95%   své   maximální   kapacity    pro    pevné

látky    nebo   na   98%   maximální   kapacity   pro    kapaliny

podle    konstrukčního   typu.   Zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku    musí   být   vyřazena   z   provozu    nebo   odstraněna

a     vzniklé    otvory    uzavřeny.    Zkouška    musí     být

provedena,    se    vzorkem    o    teplotě    včetně    obsahu

redukovánu    na    minus   18   st.   C   nebo   na    nižší    teplotu.

Pokud     zkušební    vzorky    kompozitních     IBC     jsou

připraveny    tímto   způsobem,   může    být    upuštěno    od

kondicionování    stanoveného   v    6.5.6.3.1.    Zkušební

kapalina    musí    být    udržována    v    kapalném    stavu,

v    nezbytném   případě   s   příměsí   proti   zmrznutí.   Toto

kondicionování    se   nemusí   provádět,    pokud    dotyčné

materiály    jsou   dostatečně   tvárné   a    pevné    v    tahu

při   nízkých   teplotách;

(d)   Lepenkové   a   dřevěné   IBC:   IBC   musí   být   naplněny   na   nejméně   95

%   svého   maximálního   vnitřního   objemu   .

6.5.6.9.3   Postup   zkoušky

IBC   bude     podroben    zkoušce    volným    pádem    svou    základnou    na

nepružný,    vodorovný,    plochý,    masivní    a    tuhý    povrch

podle    požadavků    6.1.5.3.4    takovým    způsobem,    aby    se

zajistilo,    že    bod   nárazu   je   taková   část   základny    IBC,

která    je   považována   za   nejzranitelnější.   IBC   o   vnitřním

objemu    0,45    m 3   nebo   menším,   musí   být    dále    podrobeny

pádům:

(a)   Kovové   IBC:   na   nejzranitelnější   část    jinou,   než   je   základna

IBC   zkoušená   prvním   pádem;

(b)   Flexibilní   IBC:   na   nejzranitelnější   boční   stranu;

(c)   IBC   z   tuhého   plastu,   kompozitní,   lepenkové   a   dřevěné   IBC:   na

plochu   boční   strany,   na   plochu   vrchní   části   a   na   roh.

Pády    mohou   být   provedeny   s   jedním   vzorkem   nebo    různými

vzorky   od   jednoho   typu   IBC.

6.5.6.9.4   Výška   pádu

Pro    pevné    látky    a    pro    kapaliny,    pokud    je    zkouška

provedena    s   pevnou   látkou   nebo   s   kapalinou,   které    mají

být    přepravovány    nebo    s   jinou   látkou    mající    zásadně

stejné   fyzikální   charakteristiky

----------------------------------------------------------

Obalová        Obalová   skupina   II         Obalová   skupina   III

skupina   I

----------------------------------------------------------

1,8   m          1,2   m                      0,8   m

----------------------------------------------------------

Pro   kapaliny   se   zkouškou   provede   s   vodou

(a)   tam,    kde    přepravované   látky   mají   relativní   hustotu

nepřevyšující   1,2:

----------------------------------------------------------

Obalová   skupina   II                Obalová   skupina   III

----------------------------------------------------------

1,2   m                             0,8   m

----------------------------------------------------------

(b)   tam,    kde    přepravované   látky   mají   relativní   hustotu

převyšující    hodnotu   1,2   bude   výška   pádu    vypočtena

na     základě    relativní    hustoty    (d)    přepravované

látky    zaokrouhlené   nahoru   na   první   desetinné   místo

jak   vyplývá   z:

Obalová   skupina   II         Obalová   skupina   III

d   x   1,0   m                  d   x   0,67   m

6.5.6.9.5   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

(a)   Kovové   IBC:   žádná   ztráta   obsahu;

(b)   Flexibilní    IBC:   žádná   ztráta   obsahu.    Malé    unikání

např.    z    uzávěrů    nebo   místy   na   švech    při    nárazu

není    považováno    za   vadu   IBC,   pokud    nedochází    po

jejím   postavení   na   zem   k   dalšímu   úniku;

(c)   IBC     z    tuhého    plastu,    kompozitní,    lepenkové     a

dřevěné    IBC:    žádná    ztráta   obsahu.    Malý    unik    z

uzávěrů    při    nárazu   není   považován    za    vadu    IBC,

pokud   nedochází   k   následné   netěsnosti;

(d)   Všechny     IBC     :    žádné    poškození,     které     sníží

bezpečnost    a    způsobilost    IBC     ke    sběru,     nebo

nakládání,    a   nedojde   k   žádné   ztrátě   obsahu.    Navíc

musí    být    IBC   schopen   zdvihnutí   s   pomocí    vhodných

přípravků,    pokud   zůstane   po   dobu   pěti   minut     mezi

podlahou   a   IBC   volný   prostor.

6.5.6.10   Zkouška   roztržením

6.5.6.10.1   Rozsah   použití

Pro    všechny    typy   flexibilních   IBC   jako   zkouška   konstrukčního

typu.

6.5.6.10.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

IBC   musí    být    naplněna    nejméně   do   95   %   svého   vnitřního    objemu

rovnoměrně     rozloženým     nákladem     do     své     nejvyšší

dovolené   celkové   hmotnosti.

6.5.6.10.3   Postup   zkoušky

Když   je   IBC   na   zemi,   provede   se   řez   nožem   v   délce   100   mm,    který

úplně    pronikne   nejširší   z   bočních   stěn   v    úhlu    45o     k

hlavní   ose   IBC,   a   to   v   polovině   výšky   mezi   dnem    IBC     a

horní    hladinou    naplněné    látky.    IBC    musí    být    potom

vystavena    rovnoměrně    rozdělenému   stohovacímu    zatížení

odpovídajícímu    dvojnásobku    nejvyšší    dovolené    celkové

hmotnosti.    Zatížení    musí    působit    nejméně     po     dobu

5    minut.    IBC   konstruované   pro   zdvihání   shora    nebo    ze

strany,    musí    být    po    odstranění   stohovacího    zatížení

zvednuty,    až    se   nedotýkají   země,   a   v   této   poloze    musí

být   drženy   po   dobu   5   minut.

6.5.6.10.4   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

Řez   se   nesmí   prodloužit   o   více   než   25   %   své   původní    délky.

6.5.6.11   Zkouška   překlopením   (pádem   z   překlopení)

6.5.6.11.1   Rozsah   použití

Pro    všechny    typy   flexibilních   IBC   jako   zkouška   konstrukčního

typu.

6.5.6.11.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

IBC   musí    být    naplněna   nejméně   na   95   %   svého   vnitřního     objemu

rovnoměrně    rozloženým   nákladem   na    nejvyšší     dovolenou

celkovou   hmotnost.

6.5.6.11.3   Postup   zkoušky

IBC   se   musí    převrátit    tak,   aby   padla   na    jakoukoliv    část    své

výšky     na     pevnou,    nepružnou,    hladkou,     plochou     a

vodorovnou   plochu.

6.5.6.11.4   Výška   pádu   z   překlopení

----------------------------------------------------------

Obalová         Obalová   skupina   II    Obalová   skupina   III

skupina   I

----------------------------------------------------------

1,8   m           1,2   m                 0,8   m

----------------------------------------------------------

6.5.6.11.5   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

Žádná   ztráta   obsahu.   Malé   unikání   např.   z   uzávěrů   nebo   místy    na

švech    při    nárazu   není   považováno   za   vadu     IBC,    pokud

nedochází    k   dalšímu   úniku;

6.5.6.12   Zkouška   vztyčováním

6.5.6.12.1   Rozsah   použití

Pro   všechny    flexibilní   IBC   konstruované   pro   zvedání   shora    nebo

ze   strany   jako   zkouška   konstrukčního   typu.

6.5.6.12.2   Příprava   IBC   pro   zkoušku

IBC   musí    být    naplněna    nejméně   na   95   %   svého   vnitřního    objemu

rovnoměrně    rozloženým    nákladem   na    nejvyšší    dovolenou

celkovou    hmotnost.

6.5.6.12.3   Postup   zkoušky

Na    straně    ležící    IBC    musí    být    zvednuta    jedním    ze

zvedacích    zařízení    nebo    dvěma    zvedacími    zařízeními,

jsou-li    k    dispozici   čtyři,   zvednuta   rychlostí    nejméně

0,1    m/s    do    svislé   polohy   tak,   aby    se    už    nedotýkala

země.

6.5.6.12.4   Kritéria   pro   vyhovění   zkoušce

Žádné   poškození   IBC   nebo   jeho   zvedacích   zařízení,   které    by    IBC

učinilo   nezpůsobilou   pro   přepravu   nebo   manipulaci.

6.5.6.13   Zkouška   vibrací

6.5.6.13.1      Použitelnost

Pro   všechny   IBC   používané   pro   kapaliny,   jako   zkouška

konstrukčního   typu.

POZNÁMKA:    Tato   zkouška   se   použije   pro   konstrukční    typy   IBC

vyrobené   po   31.   prosinci   2010   (   viz   rovněž   1.6.1.14).

6.5.6.13.2      Příprava   IBC   pro   zkoušku

Vzorek   IBC   bude   vybrán   náhodně   a   musí   být   vybaven   a   uzavřen   jako

pro   přepravu.   IBC   musí   být   naplněn   vodou   na   nejméně   98

%   své   maximální   kapacity.

6.5.6.13.3   Zkušební   metoda   a   doba   trváni

6.5.6.13.3.1     IBC    musí   být   umístěn   ve   středu   plošiny   zkušebního

přístroje    s   vertikální,   sinusoidální,   dvojitou   amplitudou

(posunutí   vrchol   -   vrchol)    25   mm   +-   5   %.   Je   -   li   to   nutné,   musí

být   omezující   zařízení    k   plošině   připevněna,   aby   se   zabránilo

vodorovnému   pohybu   vzorku    z   plošiny   bez   omezení   vertikálního

pohybu.

6.5.6.13.3.2     Zkouška    musí   být   provedena   po   dobu    jedné    hodiny

s   frekvencí,   která   způsobí,   že   část   základny   IBC   se   přechodně

zvedne   od   vibrující   plošiny    po   část    každého   cyklu    o   takový

stupeň,   že   může   být   kovová   vložka   na   ni     přerušovaně   zcela

vložena,   mezi   nejméně   jeden   bod   základny   IBC   a   zkušební   plošinu.

Frekvence   mohou   být   upraveny   po   nastavení   počátečního   stupně   tak,

aby   se   obal   nedostal   do   rezonance.   Zkušební   frekvence   ale   musí

pokračovat,   aby   dovolila   vložení   kovové   vložky   pod   IBC,jak   je   to

shora   popsáno.    Schopnost   vkládat   kovovou   vložku   mezi   IBC   a

vibrační   plošinu   je   pro   úspěšné   projití   testu   podstatná.   Aby   bylo

možno   zkoušku   provést   musí   být   kovová   vložka   použitá   pro   tuto

zkoušku    nejméně   1.6   mm   tlustá,   50   mm   široká   a   musí    mít

dostatečnou   délku,   aby   mohla   být   vložena   minimálně   100   mm   mezi

IBC   a   vibrační   plošinu.

6.5.6.13.4   Kriteria   pro   vyhovění   zkoušce

Nesmí    být   pozorován    žádný   únik   ani   popraskání   a,   navíc

žádný    zlom    nebo     poškození   strukturálních    komponent,

jako   jsou   prasklé   sváry   nebo   poškozená   upevnění.

6.5.6.14   Protokol   o   zkoušce

6.5.6.14.1   O   zkoušce   musí   být   sepsán   protokol   obsahující    alespoň

následující     podrobnosti,    který    musí    být     přístupný

uživatelům   IBC:

1.   Název   a   adresa   zkušebny;

2.   Jméno   (název)   a   adresa   žadatele   (kde   to   je   vhodné);

3.   Jednoznačné   identifikační   číslo   protokolu   o   zkoušce;

4.   Datum   protokolu   o   zkoušce;

5.   Výrobce   IBC;

6.   Popis   konstrukčního    typu    IBC    (např.    rozměry,     materiály,

uzávěry,    tloušťky   atd.),   dále   způsob     výroby    (např.

tvarování    foukáním),   který   může    zahrnovat    výkres(y)

nebo/a   fotografii(e);

7.   Nejvyšší   vnitřní   objem;

8.   Charakteristiky   zkoušených   náplní   (látek),   např.   viskozita    a

relativní    hustota   u   kapalin   a   rozměr    zrn     u    tuhých

látek;

9.   Popisy   zkoušky   a   výsledky;

10.   Zkušební   protokol    musí   být   podepsán   s    uvedením    jména     a

funkce   signatáře.

6.5.6.14.2    Protokol   o   zkoušce   musí   obsahovat   prohlášení,   že    IBC

určená    pro    přepravu   byla   odzkoušena   podle    příslušných

ustanovení    této   kapitoly   a   že   použití   jiných    obalových

postupů    nebo   komponentů   může   učinit   protokol   neplatným.

Jedno     vyhotovení    protokolu    o    zkoušce    se    uloží     u

příslušného   orgánu.

_______________________________

1   Rozlišovací    značky    pro   motorová    vozidla    v    mezinárodní

dopravě   podle   Vídeňské   konvence   o   silničním   provozu   (1968).

KAPITOLA 6.6 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH OBALŮ

6.6.1      Všeobecné

6.6.1.1        Požadavky   této   kapitoly   neplatí   pro:

-     obaly   pro   třídu   2,   vyjma   velkých    obalů   pro   předměty   třídy

2,   včetně   obalů   na   aerosoly;

-     obaly   pro   třídu   6.2,   vyjma   velkých   obalů   pro   UN   3291   odpad

klinický;

-     obaly   pro   třídu   7   obsahující   radioaktivní    látky.

6.6.1.2    Velké    obaly   musí   být   vyráběny   a   zkoušeny   podle   programu

zajištění    kvality,    který   uspokojuje    příslušný    orgán,

aby    bylo    zabezpečeno,   že   každý   vyrobený   obal    odpovídá

požadavkům   této   kapitoly.

POZNÁMKA:    ISO   16106:2006   “   Obaly   -   Přepravní   obaly    pro

nebezpečné    věci-    Obaly    pro    nebezpečné    věci,     velké

nádoby    pro    volně   ložené   látky   (IBC)   a    velké    obaly    -

Návody    pro    používání    ISO   9001”    poskytuje    přijatelný

návod    pro   postupy,   které   je   nutno    sledovat

6.6.1.3    Zvláštní    požadavky   na   velké   obaly   v   6.6.4   jsou   založeny

na    běžně   používaných   velkých   obalech.   Abychom    vzali    v

úvahu    pokrok    ve   vědě   a   technologii   neexistuje    námitka

proti      použití     velkých     obalů     majících     rozdílné

specifikace    od    těch,   které   jsou   uvedeny    v    6.6.4,    za

předpokladu,    že    jsou    stejně    účinné,    přijatelné    pro

příslušný    orgán    a    schopné   úspěšně   absolvovat    zkoušky

popsané    v    6.6.5.   Jiné   postupy   zkoušení   nežli    jsou    ty

popsané    v   ADR   jsou   přijatelné   za   předpokladu,    že    jsou

rovnocenné   a    jsou   uznány   příslušným   orgánem.

6.6.1.4    Výrobci    a    následní   distributoři   obalů    musí    poskytnut

informace    ohledně   následných   postupů    a   popisu    typů   a   rozměrů

uzávěrů   (zahrnujíc   v   to   požadovaná   těsnění)   a   jakýchkoliv   dalších

komponent   potřebných   k   zajištění,   aby   obaly   jak   jsou   předávány   k

přepravě   byly   schopné   projít   příslušnými   zkouškami   odolnosti   dle

této   kapitoly.

6.6.2      Kód   pro   označení   typu   velkých   obalů

6.6.2.1    Kódy   používané    pro   velké   obaly   se   skládají   z:

(a)   dvou   arabských   číslic,   a   sice:

50   pro   tuhé   velké   obaly;   nebo

51   pro   flexibilní   velké    obaly;   a

(b)   latinské   velké   písmeno   označující   povahu   materiálu,   např.

dřevo,   ocel   atd.,   podle   seznamu   v   pododdíle   6.1.2.6.

6.6.2.2    Kód     velkého    obalu    může    být    doplněn    písmenem    „W“.

Písmeno   „W“   znamená,   že   velký   obal   sice   náleží   typu   označenému

kódem,   avšak   byl   vyroben   podle   rozdílné   specifikace   než   je

uvedena   v   6.6.4   a   podle   ustanovení   v   6.6.1.3   byl   uznán   jako

ekvivalentní.

6.6.3      Značení

6.6.3.1    Primární    značení:   Každý   velký   obal,   který   je   vyroben    a

určen    pro   použití   podle   požadavků   ADR,   musí   být   opatřen

trvanlivým   a   čitelným   značením,   které   obsahuje   následující   prvky:

(a)   symbol   Spojených   národů   pro   obaly:

Obrázek 6m2002s.pcx

Tento    symbol   se   nesmí   použít   pro   účely    jiné    nežli

jako     potvrzení,    že    obal    splňuje     odpovídající

požadavky    uvedené   v   kapitole   6.1,    6.2,    6.3,    6.5

nebo   6.6.

Pro    velké    kovové    obaly,   na   kterých    je    označení

provedeno    vytlačením    nebo    vyražením,     smí     být

namísto   symbolu   použito   písmen   “UN“;

(b)   číslo    “50“    označuje    tuhé   velké    obaly    nebo    “51“

označuje     flexibilní    velké     obaly,     následované

označením     materiálového     typu     podle      seznamu

v   6.5.1.4.1(b);

(c)   Velké    písmeno,     které   udává   obalové    skupiny,    pro

které   je   konstrukční   typ   schválen:

X    pro   obalové   skupiny   I,   II,   a   III;

Y    pro   obalové   skupiny   II   a   III

Z    jen   pro   obalovou   skupinu   III

(d)   Měsíc   a   rok   (vždy   poslední   dvě   číslice)   výroby

(e)   Stát   schvalující   udělení   UN   kódu;   uvedený   rozlišovací

značkou   pro   motorová   vozidla   v   mezinárodním   provozu   1;

(f)   Jméno   nebo   symbol   výrobce   a   jiné   označení   pro   velký   obal

podle   ustanovení   příslušného   orgánu;

(g)   zkušební   zátěž   při   zkoušce   stohováním   v   kg,   pro   velké   obaly,

které   nejsou   určeny   pro   stohování   se   uvede   “0“,

(h)   Nejvyšší   dovolená   celková   (btto)   hmotnost   v   kg,

Výše    požadované    primární   označení,    musí    být    uvedeno

v   pořadí   pododstavců.

Každý    prvek   značení   aplikovaný   v   souladu   s   písmeny    (a)

až    (h)    musí    být    jasně   oddělen,   např.    lomítkem    nebo

mezerou,   tak   aby   byl   snadno   identifikovatelný.

6.6.3.2    Příklady   značení

---------------------------------   -----------------------------------------------

50A/X/05   01/N/PQRS      Velký   obal   z   ocele,   který   smí   být   stohován

2500/1000               stohovací   zátěž:   2500   kg,

nejvýše   přípustná   hmotnost   (btto):   1000   kg.

---------------------------------   -----------------------------------------------

50H/Y/04   02/D/ABCD      Velký   obal   z   plastu,   který   nesmí   být   stohován,

987   /0/800              nejvyšší   celková   (btto)   hmotnost:   800   kg.

51H/Z/06   01/S/1999      Flexibilní   velký   obal,   který   nesmí   být   stohován,

0/500                   nejvyšší   celková   (btto)   hmotnost:   500   kg.

---------------------------------   -----------------------------------------------

6.6.4      Zvláštní   požadavky   na   velké   obaly

6.6.4.1    Zvláštní   požadavky   na   velké   kovové   obaly

50   A       z   oceli

50   B       z   hliníku

50   N       z   kovu   (jiného   než   ocel   nebo   hliník)

6.6.4.1.1   Velké      obaly      musí     být     vyrobeny     z      přiměřeně

tvarovatelného   kovu,   jehož   svařitelnost   byla   plně   prokázána.

Svary    musí    být    odborně   provedeny   a    poskytovat    plnou

bezpečnost.Odolnost   vůči   nízké   teplotě   musí   být   brána   v   úvahu,

když   je   to   vhodné.

6.6.4.1.2   Musí    se    dbát    na    to,    aby   bylo    zabráněno    škodlivému

galvanickému   působení   na   základě   doteku   různých   kovů.

6.6.4.2    Zvláštní     požadavky    na    velké    obaly    z     flexibilních

materiálů

51   Hz   flexibilního   plastu

51   Mz   papíru

6.6.4.2.1   Velké     obaly    musí    být   vyrobeny   z   vhodných    materiálů.

Pevnost     materiálu    a    provedení    flexibilních    velkých

obalů     musí     být     uzpůsobeny     vnitřnímu     objemu     a

předpokládanému   použití.

6.6.4.2.2   U    všech    flexibilních    velkých   obalů    typu    51    M    musí

použitý    materiál    po    minimálně    24    hodinovém     úplném

ponoření    do   vody   vykazovat   ještě   minimálně   85%    hodnoty

pevnosti     v     tahu,    která    byla    původně    naměřena     u

materiálu   při   kondicionování   do   rovnovážného   stavu     při

relativní   vlhkosti   do   67%.

6.6.4.2.3   Spoje    musí    být    provedeny   šitím,   tepelným    svařováním,

lepením    nebo    jiným    stejně   vhodným    postupem.    Všechny

konce   švů    musí   být   zabezpečeny.

6.6.4.2.4   Flexibilní     velké     obaly    musí    vykazovat     přiměřenou

odolnost    vůči    stárnutí    a    ztrátě    pevnosti    způsobené

ultrafialovým    zářením,    klimatickými    podmínkami     nebo

obsaženou    látkou    a    tím    prokázat    vhodnost    k    jejich

předpokládanému   použití.

6.6.4.2.5   U    flexibilních   velkých    obalů   z   plastu,    u    kterých    se

vyžaduje    ochrana   proti   ultrafialovému   záření,    se    tato

ochrana    zajišťuje    přidáním   sazí   nebo    jiných    vhodných

pigment    nebo    inhibitorů   (do   konstrukčního    materiálu).

Tyto    příměsi   se   musí   snášet   s   plněným   nákladem    a    musí

zůstat    funkční    během   celé   doby   použití   velkého    obalu.

Při    použití    sazí,   pigmentů   nebo   inhibitorů,    které    se

odlišují     od    těch,    které    byly    použity    pro     výrobu

odzkoušeného    konstrukčního   typu,   může   být    upuštěno    od

opakování    zkoušek,   pokud   změněný   obsah    sazí,    pigmentů

nebo     inhibitorů    nemá    negativní    vliv    na     fyzikální

vlastnosti   konstrukčních   materiálů.

6.6.4.2.6   Do     materiálů     velkých    obalů    smějí    být     přimíchány

příměsi,    které   zlepší   odolnost   vůči   stárnutí    nebo    pro

jiné    účely,    za    předpokladu,   že    nepříznivě    neovlivní

jeho   fyzikální   nebo   chemické   vlastnosti.

6.6.4.2.7       Je-li    velký   obal   naplněn,   nesmí   poměr    výšky    vůči

šířce   činit   více   než   2:1

6.6.4.3    Zvláštní   požadavky   na   plastové   velké   obaly

50   H   z   tuhých   plastů

6.6.4.3.1   Velký    obal    musí   být   zhotoven   z   vhodného    plastu    známé

specifikace    a    jeho    pevnost   musí    odpovídat    objemu    a

přepokládanému      používání.      Materiál      musí       být

odpovídajícím    způsobem   odolný   vůči    stárnutí    a    ztrátě

pevnosti,    způsobené    obsahem    nebo    případně    působením

ultrafialového    záření.   Chování   za    nízké    teploty    musí

být    bráno    v    úvahu,   pokud   je   to   vhodné.   Za    normálních

přepravních   podmínek   nesmí   dojít   k   unikání   obsahu   .

6.6.4.3.2   Je-li    potřebná    ochrana    proti    ultrafialovému    záření,

musí    být    toto    provedeno    přidáním    sazí    nebo    jiných

vhodných   pigmentů   nebo   inhibitorů.   Tyto   příměsi   se    musí

snášet    s    obsahem    a    musí    plnit    svoji    funkci    během

životnosti    velkého    obalu.   Při   použití    sazí,    pigmentů

nebo    inhibitorů,   které   se   odlišují   od   těch,   které    byly

použity    pro    výrobu    odzkoušeného    konstrukčního    typu,

může    být    upuštěno   od   opakování   zkoušek,   pokud    změněný

obsah    sazí,    pigmentů    nebo   inhibitorů    nemá    negativní

vliv   na   fyzikální   vlastnosti   konstrukčního   materiálu.

6.6.4.3.3Aditiva   mohou   být   přidána   do   materiálu   velkého   obalu    ke

zvýšení    odolnosti   vůči   stárnutí,   nebo   pro    jiné    účely,

pokud     nepříznivě    neovlivní    fyzikální    nebo    chemické

vlastnosti   materiálu.

6.6.4.4    Zvláštní   požadavky   na   lepenkové   velké   obaly

50   G   z   tuhé   lepenky

6.6.4.4.1   Velký    obal    musí    být   zhotoven   z   pevné    hladké    lepenky

nebo    tří-    a    vícevrstvé   vlnité   lepenky   dobré    kvality,

odpovídající      vnitřnímu     objemu     a     předpokládanému

použití.    Odolnost    vnějšího    povrchu    k    absorpci    vody

podle    Cobba   30   min   (v   režimu   Cobb1800)   nesmí   být    vyšší

než    155    g/m 2   (viz   norma   ISO   -535:1991).   Lepenka    musí

mít    odpovídající    pevnost   v    ohybu.    Lepenka    musí    být

formátována   bez   trhlin.   Lepenka   při   kompletaci   obalu    se

nesmí   v   rylování   lámat   či   na   povrchu   popraskat,   nebo    se

silně    vyboulit.    Vlny    lepenky   musí   být    pevně    slepeny

s   vnější   vrstvou.

6.6.4.4.2   Stěny,    včetně    víka   a   dna,   musí   vykázat    odolnost    vůči

průrazu     minimálně    15    J,    měřeno    podle     normy     ISO

3036:1975.

6.6.4.4.3   Výrobní     spoje     lepenkových     vnějších      obalů     musí

vykazovat    dostatečné    překrytí    a    musí    být    provedeny

lepicí    páskou,   slepením,   sešitím   kovovými   sponami    nebo

jiným    minimálně   stejně   vhodnými   spojovacími   prostředky.

Je-li    spojení   provedeno   slepením   nebo   za   použití   lepicí

pásky,    lepidlo   musí   být   vodovzdorné.   Kovové   spony    musí

prošít    všechny    spojované   části   obalu   a    být    tvarovány

nebo    chráněny   tak,   aby   nemohly    ohrozit   vnitřní    vložku

prodřením   nebo   propíchnutím.

6.6.4.4.4   Paletová    dna,   která   tvoří   součást   velkého    obalu,    nebo

jakékoliv    odnímatelné    palety    musí    být    uzpůsobeny    k

mechanické     (vidlicové)    manipulaci    s    velkým     obalem

naplněným     na     nejvyšší    dovolenou     celkovou     (btto)

hmotnost.

6.6.4.4.5   Odnímatelná    paleta    nebo    paletové    dno    musí    být    bez

výstupků,    aby    se    zabránilo    narušení    spodku    velkého

obalu,   což   by   při   manipulaci   mohlo   být   příčinou   škody.

6.6.4.4.6   U     odnímatelné    palety    musí    být    těleso    obalu    pevně

spojeno     s     odnímatelnou    paletou,    aby    se    zajistila

stabilita    při   manipulaci   a   přepravě.   Mimo   to    musí    být

vrchní     povrch     odnímatelných    palet     prost     ostrých

výstupků,   které   by   mohly   poškodit   velký   obal.

6.6.4.4.7   Ke    zvýšení   odolnosti   při   stohování,   smějí   být   používány

podpůrné    prvky   jako   dřevěné   vzpěry,   které   se   však    musí

umístit   vně   vnitřní   vložky.

6.6.4.4.8   Je-li    předpokládáno   stohování   velkých   obalů,    musí    být

nosná   plocha   zhotovena   tak,   aby   zátěž   byla   bezpečně   rozložena.

6.6.4.5    Zvláštní   požadavky   na   dřevěné   velké   obaly

50   Cz   přírodního   dřeva

50   Dz   překližky

50   Fz   rekonstituovaného   dřeva

6.6.4.5.1   Pevnost     používaných    materiálů    a    jejich    konstrukční

aplikace     musí     odpovídat    objemu    a     předpokládanému

použití   velkých   obalů

6.6.4.5.2   Je-li    velký   obal   z   přírodního   dřeva,   musí   být    z    dřeva

dobře   vyzrálého,   vyschlého   a    dřeva   bez   vad,   aby   nedošlo   k

závažnému   snížení   pevnosti   kterékoliv   části   velkých   obalů.Každý

díl   velkých   obalů   musí   být   plnostěnný   (z   jednoho   kusu),   nebo

tomuto   rovnocenný.   Díly   lze   považovat    za   plnostěnné   pokud

přířezy   dílu   jsou   spojeny   odpovídající   metodou   např.   Lindermanovo

spojení   (spoj   typu   vlaštovčího   ocasu),   spojení   na   pero   a   drážku,

přeplátováním,   na   tupý   spoj   s   nejméně   2   vlnovitými   kovovými

upevňovacími   prvky   pro   každý   spoj   nebo   jiným   stejně   účinný

způsobem.

6.6.4.5.3   Je-li    velký    obal    z   překližky,   musí    se    tato    skládat

nejméně    ze   tří   vrstev.   Tyto   musí   být   vyrobeny    z    dobře

vyzrálé    loupané    nebo   po   létech   řezané    dýhy,    obchodně

obvykle    suché    a    bez    vad,   které    by    snížily    pevnost

velkého    obalu.   Jednotlivé   vrstvy   musí   být   spolu   slepeny

vodovzdorným    lepidlem.   Pro   výrobu   velkých    obalů    mohou

být     použity     také    jiné    vhodné    materiály     společně

s   překližkou.

6.6.4.5.4   Je-li   velký   obal   z   rekonstituovaného   dřeva   pak   musí    být

materiály    jako    tvrdé    dřevovláknité    či    dřevotřískové

desky   nebo   jiné   vhodné   materiály   vodovzdorné.

6.6.4.5.5   Velké     obaly    musí    být    pevně    spojeny    hřebíky     nebo

zabezpečeny   s   rohovými   svlaky   nebo   konci,   nebo   musí    být

kompletovány   jinými   stejně   vhodnými   prostředky.

6.6.4.5.6   Paletové    dno,    které    vytváří    nedílnou    část     velkého

obalu,    nebo    odnímatelná   paleta    musí    být    vhodné    pro

mechanickou     manipulaci     velkého     obalu      naplněného

na   nejvyšší   přípustnou   celkovou   (btto)   hmotnost.

6.6.4.5.7   Odnímatelná    paleta   nebo   paletové   dno   musí   být    navrženy

tak,    aby    se    zabránily   možnosti    jakýchkoliv    výčnělků

základny    velkého   obalu,   které   by   mohly   být    náchylné    k

vzniku   poškození   při   manipulaci.

6.6.4.5.8   U    odnímatelné    palety    musí   být    těleso    obalu    spojeno

pevně    s    paletou,    aby    byla    zajištěna    stabilita    při

manipulaci    a   přepravě.   Povrch   odnímatelné    palety    musí

být     prost    nerovností,    které    by    mohly    velký     obal

poškodit.

6.6.4.5.9   Zesilovací   systémy,   jako   jsou   dřevěné   podpěry   k    zvýšení

stohovatelnosti,     smí    být    použity,     ale     musí     být

situovány    vně   vnitřní   vložky.

6.6.4.5.10        Je-li     předpokládáno,    že    velké     obaly     budou

stohovány,    musí    být   nosné   plochy    uzpůsobeny    tak,    že

dojde   k   bezpečnému   rozložení    nákladu.

6.6.5      Zkušební   požadavky   na   velké   obaly

6.6.5.1    Provádění   a   četnost   zkoušek

6.6.5.1.1   Konstrukční   typ   každého   velkého   obalu   musí   být    podroben

podle    6.6.5.3   předpokládaným   zkouškám   a   to   podle    pevně

stanovených     postupů    příslušným    orgánem     povolujícím

umístění    značky    a    musí   být   tímto    příslušným    orgánem

schválen.

6.6.5.1.2   Každý    konstrukční   typ   velkého   obalu   musí   před    použitím

úspěšně    projít   zkouškami   předepsanými   v   této    kapitole.

Konstrukční    typ    velkého    obalu    je    určen    konstrukcí,

rozměrem,     použitým    materiálem     a     jeho     tloušťkou,

způsobem    výroby    a    balení,   může    však    také    zahrnovat

různé    opracování   povrchu,   včetně   velkých    obalů,    které

se    od    svého    konstrukčního   typu   odlišují    pouze    nižší

konstrukční   výškou   .

6.6.5.1.3   Zkoušky     musejí    být    provedeny    se    vzorky    z     výroby

v    intervalech,    které    jsou    příslušným    orgánem    pevně

stanoveny.     Budou-li    takovéto    zkoušky    provedeny     na

velkých     obalech    z    lepenky,    příprava    při     okolních

podmínkách     (prostředí)    se    považuje    za     rovnocennou

podmínkám   uvedeným   v    6.6.5.2.4   .

6.6.5.1.4   Zkoušky    se    musejí    opakovat   také   po    každé    modifikaci

měnící    konstrukci,    materiál    nebo    technologii    výroby

velkých   obalů.

6.6.5.1.5   Příslušný   orgán   může   povolit   selektivní   zkoušku    velkých

obalů,    které    se   jen   velmi   málo   liší   od   již    zkoušeného

konstrukčního   typu:   např.   menšími   rozměry   vnitřních    obalů   nebo

vnitřními   obaly   s   nižší   čistou   (netto)   hmotností,   nebo   také   velké

obaly   s   malými   redukcemi    vnějšího(-ch)   rozměru(-ů).

6.6.5.1.6      (vyhrazeno)

POZNÁMKA    :    Pro   podmínky   sestavování   různých    vnitřních

obalů    do    velkého   obalu   a   povolených   variací    vnitřních

obalů,   viz   4.1.1.5.1

6.6.5.1.7Příslušný    orgán    může    kdykoliv    požadovat    důkaz,    aby

zkouškami   podle   tohoto   oddílu   bylo   prokázáno,    že    velké

obaly    ze    sériové   výroby   splňují   požadavky   pro    zkoušky

konstrukčního   typu.

6.6.5.1.8Pod    podmínkou,    že    platnost    výsledků    zkoušky    nebude

ovlivněna    a    se   souhlasem   příslušného   orgánu     smí    být

provedeno   více   zkoušek   s   jedním   vzorkem.

6.6.5.2    Příprava   pro   zkoušky

6.6.5.2.1   Zkoušky    se    provedou    na   velkých    obalech    připravených

k   přepravě,   včetně   vnitřních   obalů   nebo   přepravovaných   předmětů.

Vnitřní   obaly   pro   kapalné   látky   musí   být   plněny   nejméně   na   98%

svého   nejvyššího   vnitřního   objemu,   pro   tuhé   látky   na   nejméně   95%

svého   nejvyššího   vnitřního   objemu.   U   velkých   obalů,   jejichž

vnitřní   obaly   jsou   určeny   pro   přepravu    kapalných   nebo   pevných

látek,   je   potřeba   provést   oddělené   zkoušky   s   kapalným   a   tuhým

obsahem.   Látky   obsažené   ve   vnitřních   obalech   nebo   předměty

obsažené   ve   velkých   obalech   určené   k   přepravě   se   smí   nahradit

jinými   látkami   nebo   předměty,   pokud   tímto   nebudou   výsledky

zkoušky   negativně   zkresleny.   Jsou-li   použity   jiné   vnitřní   obaly

nebo   předměty,   musí   mít   stejné   fyzikální   vlastnosti   (hmotnost

atd.)   jako   k   přepravě   určené   vnitřní   obaly   nebo   předměty.   Je

přípustné   použít   přídavnou   zátěž,   jako   pytle   s   olověným   šrotem,

aby   se   dosáhlo   požadované   celkové   hmotnosti   kusu,   pokud   jsou

použity   tak,   aby   tímto   neovlivnily   výsledky   zkoušky.

6.6.5.2.2       Použije-li   se   při   zkoušce   pádem   místo   kapaliny

jiná   látka,   musí   mít   tato   srovnatelnou   relativní

hustotu   a   viskozitu   jako   látka,   která   má   být

přepravována.   Pro   zkoušku   pádem   může   být   místo   kapaliny

rovněž   použita   voda,   a   sice   za   následujících   podmínek:

a.    jestliže   látky,   které   se   mají   přepravovat,   mají   relativní

hustotu   nejvýše   1,2,   platí   výšky   pádu   uvedené   v   tabulce   v

6.6.5.3.4.4;

b.    jestliže   látky   určené   k   přepravě   mají   relativní   hustotu   více

než   1,2,   výšky   pádu   musí   být   vypočteny   na   základě   relativní

hustoty   (d)   látky   určené   k   přepravě   a   zaokrouhleny   na   jedno

desetinné   místo   takto

_______________________________

_______________________________

1   Rozlišovací    značky   pro   motorová   vozidla   v   mezinárodním    provozu

podle   Vídeňské   konvence   o   silničním   provozu    (1968).

KAPITOLA 6.7 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, INSPEKCE A ZKOUŠENÍ PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A UN VÍCEČLÁNKOVÝCH KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC)

POZNáMKA:      Pro     nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),

snímatelné    cisterny,   cisternové   kontejnery   a   cisternové

výměnné    nástavby   s   nádržemi   z   kovových    materiálů,    pro

bateriová    vozidla    a   více   článkové   kontejnery    na    plyn

(MEGC)    jiné   než   UN   MEGC   viz   kapitola   6.8;   pro    cisterny

z    vyztužených   plastů   viz   kapitola   6.9;   pro   cisterny   pro

podtlakové   vyčerpávání   odpadů   viz   kapitola   6.10.

6.7.1    Platnost   a   všeobecné   požadavky

6.7.1.1    Požadavky    této    kapitoly   se   vztahují    na    přemístitelné

cisterny    určené    pro   přepravu   nebezpečných    věcí    a    na

MEGC    určené   pro   přepravu   nezchlazených   plynů     třídy    2

všemi    druhy     dopravy.   Kromě   požadavků    této    kapitoly,

pokud    není    stanoveno    jinak,   musí    každá    multimodální

přemístitelná    cisterna   nebo   MEGC   odpovídající    definici

"kontejner"    splňovat    příslušné    požadavky    Mezinárodní

úmluvy    o     bezpečných     kontejnerech     (KBK)    1972,    se

změnami     a    doplňky.    Dodatečné    požadavky    mohou     být

uplatněny     na      přemístitelné     cisterny     nebo     MEGC

přicházející    na    moře,    které    jsou     manipulovány     na

otevřeném   moři.

6.7.1.2    S    přihlédnutím   k   vědecko-technickému   pokroku   mohou    být

technické       požadavky      této      kapitoly       upraveny

alternativními    ujednáními.   Tato    alternativní    ujednání

musí    nabízet   nejméně   takovou   úroveň    bezpečnosti,   která

je     dána     požadavky    této     kapitoly    s     ohledem     na

snášenlivost    s    přepravovanými    látkami,     a    schopnost

přemístitelné     cisterny    nebo     MEGC     odolat     nárazu,

zatížení      a       požáru.     Pro     mezinárodní      dopravu

alternativní    ujednání    přemístitelných    cisteren     nebo

MEGC   musí   být   schváleny   vhodnými   příslušnými    orgány.

6.7.1.3    Pokud    látka    není   uvedena   v   pokynech   pro    přemístitelné

cisterny    (T1    až    T23,   T50   nebo   T75)    ve    sloupci    (10)

tabulky    A     kapitoly    3.2,   může   být   příslušným    orgánem

země    původu   vydáno   prozatímní   schválení.   Schválení   musí

být    uvedeno    v    dokumentaci   k   zásilce   a   musí    obsahovat

nejméně    informace    normálně     uvedené    v    pokynech    pro

přemístitelné    cisterny   a   podmínky,   za    nichž    musí    být

látka   přepravována.

6.7.2    Požadavky    na    konstrukci,    výrobu,    inspekce    a    zkoušení

přemístitelných   cisteren   určených    pro     přepravu    látek

třídy   1   a   tříd   3   až   9

6.7.2.1    Definice

Pro   účely   tohoto   oddílu   se   následujícími   pojmy   rozumí:

Alternativní     ujednání     znamená     schválení     zaručené

příslušným    orgánem    pro    přemístitelnou    cisternu    nebo

MEGC,    které    byly   konstruovány,   vyrobeny   nebo    zkoušeny

podle     technických    požadavků    nebo    zkušebních     metod

jiných,   než   uvedených   v   této   kapitole;

Přemístitelná    cisterna    znamená    multimodální    cisternu

pro    přepravu   látek   třídy   1   a   tříd   3   až   9.   Přemístitelná

cisterna     zahrnuje     nádrž    s    provozní      výstrojí     a

konstrukční      výstrojí      nezbytnou      pro       přepravu

nebezpečných    látek.   Přemístitelnou    cisternu    musí    být

možno    plnit     a    vyprazdňovat   bez    sejmutí    konstrukční

výstroje.    Musí    mít    stabilizační   členy    vně    nádrže    a

musí    ji    být   možno   zvedat    v   naplněném   stavu.   Musí    být

především     konstruována     pro     zdvih      na      vozidlo,

železniční    vůz   nebo   námořní   plavidlo   nebo   plavidlo    pro

vnitrozemské   vodní   cesty   a   musí   být   vybavena    zarážkami,

úchyty      nebo    příslušenstvím    umožňujícím    mechanickou

manipulaci.     Silniční    cisternová    vozidla,    železniční

cisternové    vozy,   nekovové   cisterny   a   velké    nádoby    pro

volně     ložené    látky     (IBC)    nespadají    pod     definici

přemístitelných    cisteren;

Nádrž     znamená     část    přemístitelné    cisterny,     která

obsahuje    látky   určené   pro   přepravu   (vlastní    cisterna),

včetně    otvorů   a   jejich   uzávěrů,   ale   nezahrnuje   provozní

výstroj    a   konstrukční   výstroj;

Provozní    výstroj    znamená   měřicí    přístroje    a    plnicí,

vyprazdňovací,    větrací,   pojistná,    zahřívací,    chladicí

a   tepelně   izolační   zařízení;

Konstrukční     výstroj     znamená    výztužné,     upevňovací,

ochranné    a   stabilizační   prvky   vně   nádrže;

Nejvyšší    dovolený    provozní   tlak   (MAWP)    znamená    tlak,

který     nesmí    být   menší   než   nejvyšší   z    dále    uvedených

tlaků   měřených    na   vrcholu   nádrže   v   provozní   poloze:

(a)   Nejvyšší   dovolený   efektivní   přetlak   v   nádrži   během    plnění

nebo   vyprazdňování;   nebo

(b)   Nejvyšší   dovolený   efektivní   přetlak,   pro   který   je    nádrž

konstruována,   jež   nesmí   být   menší   než   součet:

(i)    absolutního    tlaku    par   (v   barech)    látky    při

65   st.   C,   zmenšeného   o   1   bar;   a

(ii)     dílčího   tlaku   (v   barech)   vzduchu   nebo   jiných

plynů    v    prostoru   nad   látkou   vlivem    nejvyšší

teploty    65     st.   C   v   tomto   prostoru   a    roztažnost

kapaliny   vlivem   zvýšení   střední   teploty    látky

tr    -   tf   (tf   =   teplota   plnění,   obvykle   15     st.   C,

tr    =    50     st.    C,    nejvyšší   střední    teplota

látky);

Výpočtový    tlak    znamená   tlak   používaný    pro    výpočty    a

požadovaný    schváleným    předpisem    pro    tlakové    nádoby.

Výpočtový    tlak    musí    být   vyšší    než    nejvyšší    z    dále

uvedených    tlaků:

(a)   Nejvyšší   dovolený   efektivní   přetlak   v   nádrži   během   plnění

nebo   vyprazdňování;   nebo

(b)   Součet:

(i)     absolutní    tenze    par   (v    barech)    látky    při

65   st.   C,    zmenšená   o   1   bar;

(ii)     dílčího   tlaku   (v   barech)   vzduchu   nebo   jiných

plynů    v    prostoru   nad   látkou   vlivem    nejvyšší

teploty    65   st.   C    v    tomto   prostor    a    roztažnost

kapaliny   vlivem   zvýšení   střední   teploty    látky

tr    -    tf   (tr   =   teplota   plnění,   obvykle    15   st.   C,

tt    =     50     st.    C,   nejvyšší   střední    teplota

látky);   a

(iii)    tlaku   stanoveného   na   základě    statických   sil

uvedených   v   6.7.2.2.12,   ale   nejméně   0,35   baru;

(c)    dvě    třetiny   nejmenšího   zkušebního   tlaku    uvedeného

v    příslušných   pokynech   pro   přemístitelné    cisterny

ve   4.2.5.2.6;

Zkušební    tlak    znamená    nejvyšší    přetlak    ve     vrcholu

nádrže    během    hydraulické   tlakové    zkoušky    rovný    nebo

nejméně     1,5     násobku    výpočtového     tlaku.     Nejnižší

zkušební    tlak    pro    přemístitelné   cisterny    určené    pro

zvláštní    látky    je    uveden   v   příslušných    pokynech    pro

přemístitelné   cisterny   ve   4.2.5.2.6.

Zkouška     těsnosti     znamená    zkoušku    nádrže     a     její

provozní     výstroje   používající   plyn   do   vnitřního    tlaku

nejméně   25   %   MAWP;

Nejvyšší     dovolená    celková    hmotnost    (MPGM)     znamená

součet     vlastní    hmotnosti    přemístitelné    cisterny     a

nejvyšší   dovolené    užitečné   hmotnosti;

Referenční    ocel    znamená   ocel   s   mezí    pevností    v    tahu

370   N/mm 2  a   prodloužením   při   přetržení   27   %;

Měkká    ocel    znamená   ocel   se   zaručenou   mezí    pevností    v

tahu    360    N/mm 2   až    440    N/mm 2  a    zaručeným    nejmenším

prodloužením   při   přetržení   podle   6.7.2.3.3.3;

Konstrukční   rozmezí   teplot   pro   nádrž   musí   být   od   -    40   st.   C

do     50   st.   C   pro   látky   přepravované   za   normálních   podmínek.

Pro    látky     manipulované   za   podmínek     zvýšené    teploty

nesmí     být    konstrukční     teplota    nižší    než    nejvyšší

teplota     látky     během     plnění,     vyprazdňování     nebo

přepravy.    Přísnější    konstrukční     teploty     musí     být

uvažovány    pro    přemístitelné    cisterny    provozované     v

tvrdých   klimatických   podmínkách;

Jemnozrnná     ocel      znamená    ocel,    která     má     rozměr

feritických   zrn   6   nebo   menší,   pokud   je   určen   podle    ASTM

E   112-96   nebo   definován   v   normě   EN   10028-3,   část   3;

Tavný    prvek   znamená   opětně   neuzaviratelné   zařízení    pro

vyrovnávání   tlaku,   které   je   teplotně   ovládáno.

Přemístitelná    cisterna   pro   přepravu   v   systému    offshore

znamená    přemístitelnou   cisternu   speciálně   konstruovanou

pro     opětné    použití    pro    přepravu    do,     z     a     mezi

příbřežními     zařízeními.    Přemístitelná    cisterna     pro

přepravu    v   systému   offshore   je   zkonstruována   a   vyrobena

podle    pokynů    pro   schvalování   kontejnerů   přepravovaných

po    otevřených    mořích   stanovených    Mezinárodní    námořní

organizací      (International     Maritime      Organization)

v   dokumentu   MSC/Circ.   860.

6.7.2.2    Všeobecné   konstrukční   a   výrobní   požadavky

6.7.2.2.1    Nádrže    musí   být   konstruovány   a   vyrobeny   v    souladu    s

požadavky     na    tlakové    nádoby    uznávanými     příslušným

orgánem.    Nádrže   musí   být   vyrobeny   z   kovových    materiálů

vhodných    pro   tváření.   Materiály   musí   v   zásadě   odpovídat

národním     a     mezinárodním    materiálovým    normám.     Pro

svařované    nádrže   musí   být   použit   pouze   materiál,    jehož

svařitelnost     byla    plně    prokázána.    Sváry    musí     být

odborně   provedeny   a    zaručovat   úplnou   bezpečnost.    Pokud

je    to   pro   výrobní   proces   a   materiály   nezbytné,   musí   být

nádrže    vhodně    tepelně   zpracovány,    aby    byla    zaručena

přiměřená     pevnost    ve    svaru    a    tepelně     ovlivněných

zónách.    Při   volbě   materiálu   musí   být   zohledněny    riziko

křehkého    lomu,    napětí   korozivních    trhlin    a    odolnost

proti     nárazu.     Pokud    je    použita    jemnozrnná     ocel,

zaručená    hodnota   meze   průtažnosti   nesmí   být    vyšší    než

460    N/mm 2  a   zaručená   hodnota   horní   meze   pevnosti   v   tahu

nesmí     být     vyšší    než    725    N/mm 2   podle    specifikace

materiálu.    Hliník    může    být    použit    jako    konstrukční

materiál,    jen    pokud   je   uveden   ve   zvláštním    ustanovení

pro    přemístitelnou    cisternu    pro     zvláštní    látku     v

sloupci    (11)   tabulky   A   kapitoly   3.2   nebo    pokud    je    to

schváleno    příslušným   orgánem.   Pokud   je   hliník   schválen,

musí    být    izolován,   aby   se   zabránilo   ztrátě   fyzikálních

vlastností,     pokud     je    podroben    tepelnému     zatížení

110    kW/m 2  po   dobu   nejvýše   30   minut.   Izolace   musí   zůstat

účinná    při    všech    teplotách    do    649    st.C    a   musí    být

potažena   materiálem   s   bodem   tavení   nejméně   700     st.    C.

Materiály    přemístitelných   cisteren   musí   být   vhodné    pro

okolní   prostředí,   ve   kterém   mohou   být    přepravovány.

6.7.2.2.2   Nádrže    přemístitelných    cisteren,    spojovací    prvky     a

potrubí   musí   být   vyrobeny   z   materiálů,   které   jsou:

(a)    Podstatně      odolné     proti     působení      látky(ek)

určené(ých)   k   přepravě;   nebo

(b)    Netečné   nebo   neutralizované   chemickou   reakcí;   nebo

(c)    Potaženy    antikorozním   materiálem    přímo    nataženým

na   nádrž   nebo   spojeným   rovnocennými   prostředky.

6.7.2.2.3    Těsnění   musí   být   vyrobena   z   materiálů   odolných     proti

látkám   určeným   k   přepravě.

6.7.2.2.4     Pokud     jsou    nádrže    potaženy,    potažení    musí     být

dostatečně    odolné   proti   působení   látky(ek)    určené(ých)

k      přepravě,     homogenní,     neporézní,     bez     trhlin,

dostatečně    pružné    a    shodné    charakteristiky     tepelné

roztažnosti    nádrže.    Potažení    každé    nádrže,    upevnění

nádrže    a    potrubí    musí   být   souvislé    a    musí    pokrývat

celou     plochu    jakékoli    příruby.    Pokud    jsou     vnější

upevnění    přivařena    na    cisternu,    potažení    musí     být

souvislé    na    upevnění    a    kolem    celé    plochy    vnějších

přírub.

6.7.2.2.5   Spoje    a    švy    potažení    musí    být    provedeny    zatavením

materiálů   nebo   jinými   rovnocennými   prostředky.

6.7.2.2.6   Dotyk   různých   kovů,   které   by   mohly   způsobit   poškození

galvanickými   účinky,   není   připuštěn.

6.7.2.2.7     Materiály    přemístitelné   cisterny,   včetně    jakýchkoli

přístrojů,   těsnění,   potažení   a   příslušenství   nesmějí   nepříznivě

ovlivňovat   látky   určené   k   přepravě   v   přemístitelné   cisterně.

6.7.2.2.8   Přemístitelné   cisterny   musí   být   konstruovány   a   vyrobeny

s    podporami    pro    bezpečnou   základnu   během    přepravy    a

vhodnými    zvedacími   a   spouštěcími   upevňovacími   prvky.

6.7.2.2.9    Přemístitelné   cisterny   musí   být   konstruovány   tak,    aby

odolaly    beze    ztráty    obsahu    nejméně    vnitřnímu    tlaku

způsobenému   obsahem   a   statickým,   dynamickým    a    tepelným

zatížením     během    normálních    podmínek     manipulace     a

dopravy.    Konstrukce   musí   prokázat,    že    únavové    účinky

způsobené     těmito    opakovanými    namáháními    v     průběhu

očekávané     životnosti     přemístitelné     cisterny     byly

zohledněny.

6.7.2.2.10   Nádrž,   která   má   být   vybavena   zařízením   pro   vyrovnávání

podtlaku,    musí    být   konstruována   tak,   aby    odolala    bez

trvalé     deformace   vnějšímu   tlaku   nejméně   0,21   baru    nad

vnitřní    tlak.    Zařízení   pro   vyrovnávání    podtlaku    musí

být    nastaveno    tak,    aby   vypouštělo    při     podtlaku    do

minus   (-)   0,21   baru,   pokud   nádrž   není    konstruována    pro

vyšší    vnější    přetlak;    v    takovém    případě    nesmí    být

odpouštěcí    tlak    zařízení   vyšší   než    výpočtový    podtlak

cisterny.    Nádrž    používaná   pro    přepravu    tuhých    látek

(práškových    nebo    zrnitých)   pouze   obalových    skupin    II

nebo    III,   které   během   přepravy   nezkapalňují,    může    být

zkonstruována     pro     nižší    vnější    tlak,     podléhající

schválení   příslušného   orgánu.   V   tomto   případě    musí    být

podtlakový   ventil   nastaven   tak,   aby   otevíral    při    tomto

nižším     tlaku.       Nádrž,    která    nemá     být     vybavena

zařízením     pro     vyrovnávání     podtlaku,      musí      být

konstruována    tak,    aby   odolala    bez     trvalé    deformace

vnějšímu   tlaku   nejméně   0,4   baru   nad   vnitřní    tlak.

6.7.2.2.11      Podtlak     vyrovnávající     zařízení     používané     na

přemístitelných     cisternách,    určených     pro     přepravu

látek    splňujících    kritéria    bodu    vzplanutí    třídy    3,

včetně    zahřátých    látek   přepravovaných     při    nebo    nad

jejich     bodem     vzplanutí,    musí    být    chráněno     proti

okamžitému   prošlehnutí   plamene   do   nádrže,   nebo   musí    mít

přemístitelná    cisterna   nádrž   schopnou   odolat   bez    úniku

obsahu    výbuchu   z   prošlehnutí   plamene   do   nádrže.

6.7.2.2.12    Přemístitelné    cisterny   a   jejich    upevnění    musí    při

nejvyšším    dovoleném    zatížení    být    schopny    absorbovat

následující   jednotlivé   statické   síly:

(a)   Ve    směru    jízdy:   dvojnásobek   MPGM   násobená    zemským

zrychlením   (g)1;

(b)   Vodorovně    kolmo    na   směr   jízdy:    MPGM    (pokud    směr

jízdy    není    jasně   určen,   síly   musí   být    rovnocenné

dvojnásobku    MPGM)    násobená    zemským      zrychlením

(g)1;

(c)   Svisle   vzhůru:   MPGM   násobená   zrychlením   (g)1;   a

(d)   Svisle    dolů:    dvojnásobek    MPGM    (celkové    zatížení

včetně      účinku     gravitace)     násobené      zemským

zrychlením   (g)1.

6.7.2.2.13    U    každé    ze    sil    v    6.7.2.2.12    musí    být    zachován

koeficient   bezpečnosti   takto:

(a)   Pro    kovy   mající   výrazně   definovanou   mez   průtažnosti

koeficient   1,5   ve   vztahu   k   mezi   tažnosti;   nebo

(b)   Pro      kovy     nemající     výrazně     definovanou     mez

průtažnosti    koeficient   1,5   ve   vztahu    k    zaručeným

0,2    %    prokázané    průtažnosti   a    pro    austenitické

oceli   1   %   prokázané   průtažnosti.

6.7.2.2.14    Hodnoty    meze   pevnosti   nebo   prokázané    pevnosti    musí

být      hodnoty      podle     národních     a      mezinárodních

materiálových    norem.   Pokud   jsou   používány    austenitické

oceli,    stanovené    nejnižší   hodnoty   meze    pevnosti    nebo

prokázané   pevnosti   podle    materiálových   norem   mohou    být

zvýšeny    o   15   %,   pokud   jsou   tyto    vyšší   hodnoty    ověřeny

v    kontrolních    osvědčeních   materiálu.   Pokud    neexistuje

žádná    materiálová    norma   pro     daný    materiál,    hodnota

meze     pevnosti    nebo    prokázané    pevnosti      musí     být

schválena   příslušným   orgánem.

6.7.2.2.15    Přemístitelné    cisterny    musí    být    možno    elektricky

uzemnit,    pokud   jsou   určeny   pro   přepravu   látek    s    bodem

vzplanutí    podle    kritérií   pro   třídu   3   včetně    zahřátých

látek       přepravovaných     při     teplotě     rovné      nebo

převyšující    jejich   bod    vzplanutí.   Musí    být    provedena

taková     opatření,     aby     se      zamezilo     nebezpečnému

elektrostatickému   výboji.

6.7.2.2.16    Pokud    je    to    požadováno   pro    určité    látky    vhodným

pokynem   pro     přemístitelné     cisterny     uvedeným     ve    sloupci

(10)    tabulky   A   kapitoly   3.2   a   popsaném   v   4.2.5.2.6   nebo

zvláštním      ustanovením     pro    přemístitelné     cisterny

uvedeným    ve    sloupci    (11)   tabulky    A    kapitoly    3.2    a

popsaným    v    4.2.5.3,    přemístitelné   cisterny    musí    být

provedeny    s   dodatečnou   ochranou,    která   může   mít    formu

dodatečné     tloušťky    nádrže    nebo    vyššího     zkušebního

tlaku,    dodatečné   tloušťky   stěny   nebo   vyššího   zkušebního

tlaku       stanoveného     podle     přirozeného      nebezpečí

spojeného   s   přepravou   daných   látek.

6.7.2.3    Konstrukční   kritéria

6.7.2.3.1    Nádrže    musí   být   konstruovány   na   základě     matematické

analýzy    namáhání    nebo    experimentální    míry    odolnosti

napětí     nebo    jinými    metodami    schválenými    příslušným

orgánem.

6.7.2.3.2    Nádrže    musí    být    konstruovány   a    vyrobeny    tak,    aby

odolaly    hydraulickému   zkušebnímu   tlaku   rovnému    nejméně

1,5     násobku   výpočtového   tlaku.   Zvláštní   požadavky    pro

určité     látky    v    příslušném   pokynu    pro    přemístitelné

cisterny     jsou    uvedeny     v    sloupci    (10)    tabulky     A

kapitoly    3.2   a   popsány   ve   4.2.5.2.6    nebo   ve    zvláštním

ustanovení     pro    přemístitelné    cisterny    uvedeném     ve

sloupci     (11)    tabulky    A    kapitoly    3.2     a     popsaném

ve     4.2.5.3.    Pozornost    je    věnována     požadavkům     na

nejmenší    tloušťku   stěn   nádrže   těchto   cisteren    uvedeným

v   6.7.2.4.1   až   6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3     Pro    kovy    vykazující    zřetelnou    mez    pevnosti    nebo

charakterizované   zaručenou   prokázanou    pevností    (0,2    %

prokázané   pevnosti   obecně   nebo   0.1   %   prokázané    pevnosti

pro      austenitické    oceli)    primární    povrchové    napětí

(sigma)   v    nádrži   nesmí   překročit   0,75   Re   nebo   0,50    Rm,

podle    toho,    která    z    nich   je     nižší,    při    zkušebním

tlaku,   kde:

Re    =    výrazná    mez    průtažnosti    v    N/mm 2   nebo    0,2    %

prokázané    průtažnosti   nebo    pro    austenitické

ocele   1   %   prokázané   průtažnosti;

Rm    =    zaručená   minimální   pevnost   v   tahu   v   N/mm 2.

6.7.2.3.3.1    Použité    hodnoty    Re   a   Rm   musí    být    stanoveny    jako

nejmenší     hodnoty    podle    národních     a     mezinárodních

materiálových    norem.    Pokud    je    použita     austenitická

ocel,     stanovené   nejnižší   hodnoty   pro    Re    a    Rm    podle

materiálových     norem    mohou   být    zvýšeny    až    o    15    %,

jestliže    vyšší    hodnoty     jsou   ověřeny    v    materiálovém

kontrolním    osvědčení.    Neexistují-li   žádné    materiálové

normy    pro   daný   kov,   použité    hodnoty   Re   a   Rm    musí    být

schváleny     příslušným    orgánem    nebo      jím     pověřenou

organizací.

6.7.2.3.3.2   Oceli,   které   mají   poměr   Re/Rm   větší   než   0,85,    nejsou

dovoleny    pro    výrobu   svařovaných   nádrží.   Hodnoty    Re    a

Rm    použité   pro   stanovení   tohoto   poměru   musí   být   hodnoty

uvedené   v   materiálovém   kontrolním   osvědčení.

6.7.2.3.3.3     Oceli    použité    pro    konstrukci    nádrží    musí     mít

prodloužení    při    přetržení   v    %    nejméně    10    000/Rm    s

absolutním     minimem   16   %   pro   jemnozrnné   oceli    a    20    %

pro     ostatní     oceli.     Hliník    a     hliníkové     slitiny

používané   v   konstrukci   nádrží   musí    mít   prodloužení    při

přetržení    v    %   nejméně   10   000/Rm   s    absolutním    minimem

12   %.

6.7.2.3.3.4    Pro   účely   stanovení   skutečných   hodnot   materiálů     je

třeba    dodat,    že    pro   plášťový   materiál    musí    být    osa

vzorku    kovu   pro    zkoušku   pevnosti   v   pravém   úhlu   (kolmá)

ke    směru    stáčení.   Stálé   prodloužení   při   přetržení   musí

být     měřeno     na     zkušebních    vzorcích    v    pravoúhlých

příčných    řezech   v   souladu   s    ISO   6892:1998    používající

50   mm   měrné   délky.

6.7.2.4    Minimální   tloušťka   stěny

6.7.2.4.1    Minimální   tloušťka   stěny   musí   být   větší   než     tloušťka

stanovená   takto:

(a)   Minimální    tloušťka   stěny   stanovená   podle    požadavků

6.7.2.4.2   až   6.7.2.4.10;

(b)   Minimální    tloušťka   stěny   stanovená   podle   uznávaných

předpisů    pro    tlakové   nádoby    včetně    požadavků    v

6.7.2.3;   a

(c)   Minimální    tloušťka    stěny    stanovená    v    příslušném

pokynu     pro    přemístitelné    cisterny    uvedeném    ve

sloupci    (10)   tabulky   A   kapitoly   3.2   a    popsaném    v

4.2.5.2.6      nebo     stanovená     podle      zvláštního

ustanovení   pro   přemístitelné   cisterny   uvedeného    ve

sloupci    (11)    tabulky   A   kapitoly   3.2    a    popsaného

v   4.2.5.3.

6.7.2.4.2    Cylindrické   části,   konce   (dna)   a   kryty   uzávěrů    nádrží

o    průměru   do   1,8   m   musí   mít   tloušťku   nejméně    5    mm     v

referenční    oceli    nebo   rovnocennou    tloušťku    použitého

kovu.     Nádrže    o    průměru   větším   než    1,8    m    musí    mít

tloušťku     nejméně     6    mm    v    referenční     oceli     nebo

rovnocennou   tloušťku   použitého    kovu   kromě   toho,   že    pro

práškové    a   zrnité   tuhé   látky   obalové    skupiny    II    nebo

III    může   být   požadavek   na   minimální   tloušťku   snížen    na

nejméně     5     mm    tloušťky    v    referenční     oceli     nebo

rovnocennou   tloušťku   použitého   kovu.

6.7.2.4.3    Pokud    je    provedena    dodatečná   ochrana    nádrže    proti

poškození,    přemístitelné   cisterny   se    zkušebními    tlaky

menšími    než     2,65    baru   mohou   mít    minimální    tloušťku

stěny    zmenšenou   úměrně    k   provedené   ochraně    schválenou

příslušným    orgánem.    Avšak    nádrže    o    průměru    nejvýše

1,8    m   nesmějí   mít   tloušťku   menší   než    3   mm   v   referenční

oceli    nebo   rovnocennou   tloušťku   použitého    kovu.   Nádrže

o    průměru   větším   než   1,8   m   nesmějí   mít   tloušťku     menší

než    4    mm    v   referenční   oceli   nebo   rovnocennou   tloušťku

použitého   kovu.

6.7.2.4.4    Cylindrické   části,   konce   (dna)   a   kryty   uzávěrů    nádrží

nesmějí    mít    tloušťku   menší   než    3    mm    bez    ohledu    na

materiál   konstrukce.

6.7.2.4.5     Dodatečná    ochrana    uvedená    v    6.7.2.4.3    může     být

provedena    celkovou    vnější   konstrukční    ochranou,    jako

vhodnou     "sendvičovou"    konstrukcí    s    vnější    ochranou

(pláštěm)   upevněnou    k   nádrži,   konstrukcí   dvojité    stěny

nebo    uzavřením   nádrže   v    kompletním   rámu   s   podélnými    a

příčnými   konstrukčními   prvky.

6.7.2.4.6    Rovnocenná    tloušťka    kovu    jiná    než    předepsaná    pro

referenční    ocel    v   6.7.2.4.2   musí   být    stanovena    podle

tohoto    vzorce:

21,4   e o

e 1  =   --------------------

třetí   odmocnina   Rm 1  A 1

kde:

e1           =      požadovaná    rovnocenná   tloušťka    (v    mm)

použitého    kovu;

eo          =       minimální    tloušťka    (v    mm)    referenční

oceli     stanovená    v    příslušném    pokynu     pro

přemístitelné    cisterny    uvedeném    ve    sloupci

(10)    tabulky    A    kapitoly   3.2    a    popsaném    v

4.2.5.2.6    nebo    ve    zvláštním   ustanovení    pro

přemístitelné    cisterny    uvedeném    ve    sloupci

(11)     tabulky    A    kapitoly    3.2    a     popsaném

v   4.2.5.3;

Rm1      =    minimální    zaručená   pevnost   v   tahu    (v    N/mm 2)

použitého   kovu   (viz   6.7.2.3.3)

A 1       =                  zaručené    minimální   prodloužení

při    přetržení     (v    %)   použitého    kovu    podle

národních   nebo   mezinárodních   norem.

6.7.2.4.7   Pokud   je   v   příslušném   pokynu   pro   přemístitelné   cisterny

v    4.2.5.2.6   uvedena   minimální   tloušťka   8   mm   nebo   10   mm,

je    třeba   poznamenat,   že   tyto   tloušťky   jsou   založeny    na

vlastnostech   referenční   oceli   a   průměru   nádrže    1,80    m.

Pokud     je    použit   kov   jiný   než   měkká   ocel   (viz   6.7.2.1)

nebo    nádrž    má    průměr   větší   než   1,80   m,   tloušťka    musí

být   stanovena   podle    tohoto   vzorce:

21,4   e0   d1

e1   =    ---------------------------------

1,8   třetí   odmocnina   Rm1   A 1

kde:

e1    =      požadovaná   rovnocenná   tloušťka   (v   mm)   použitého

kovu;

eo            =     minimální    tloušťka    (v    mm)    referenční

oceli     stanovené    v   příslušném      pokynu    pro

přemístitelné    cisterny    uvedeném    ve    sloupci

(10)    tabulky    A    kapitoly   3.2    a    popsaném    v

4.2.5.2.6    nebo    ve    zvláštním   ustanovení    pro

přemístitelné    cisterny    uvedeném    ve    sloupci

(11)     tabulky    A    kapitoly    3.2    a     popsaném

v   4.2.5.3;

d1    =     průměr   nádrže   (v   m),   avšak   nejméně   1,80   m;

Rm1      =      minimální   zaručená   pevnost   v   tahu   (v    N/mm 2)

použitého   kovu   (viz   6.7.2.3.3);

A 1        =        zaručené     minimální     prodloužení     při

přetržení   (v   %)   použitého   kovu   podle   národních

nebo   mezinárodních   norem.

6.7.2.4.8    V    žádném    případě    nesmí   být    tloušťka    stěny    nádrže

menší,    než    je    předepsána    v    6.7.2.4.2,    6.7.2.4.3    a

6.7.2.4.4.    Všechny    části    nádrže    musí    mít    minimální

tloušťku    stanovenou     v   6.7.2.4.2    až    6.7.2.4.4.    Tato

tloušťka    musí   být   výlučně   bez    jakéhokoli    přídavku    na

korozi.

6.7.2.4.9   Pokud   je   použita   měkká   ocel   (viz   6.7.2.1),   pro    výpočet

se   nevyžaduje   použití   vzorce   v   6.7.2.4.6.

6.7.2.4.10    V    místech   připojení   konců   (den)   k   cylindrické    části

nádrže   nesmějí   být   žádné   změny   tloušťky.

.

6.7.2.5    Provozní   výstroj

6.7.2.5.1    Provozní    výstroj    musí   být   tak   uspořádána,    aby    byla

chráněna    proti    nebezpečí   utržení   nebo   poškození    během

přepravy    a   manipulace.   Pokud   spoj   mezi   rámem    a    nádrží

dovoluje       relativní      pohyb      mezi       jednotlivými

konstrukčními    částmi,    musí   být   výstroj    upevněna    tak,

aby    dovolovala    takový   pohyb   bez     nebezpečí    poškození

provozních   částí.   Vnější   spojovací    vyprazdňovací    prvky

(potrubí,   uzavírací   ventily),   vnitřní    uzavírací    ventil

a    jeho   sedlo   musí   být   chráněny   proti    nebezpečí   utržení

působením     vnějších    sil    (např.     použitím      pružných

částí).   Plnící   a   vyprazdňovací   zařízení   (včetně     přírub

nebo    šroubových    uzávěrů)    a   jakékoliv    ochranné    kryty

musí   umožňovat   zajištění   proti   nežádoucímu   otevření.

6.7.2.5.2     Všechny     otvory     nádrže     určené     pro     plnění     a

vyprazdňování   přemístitelné   cisterny   musí    být    vybaveny

ručně      ovládaným    uzavíracím    ventilem    umístěným     co

nejblíže   k   nádrži,    jak   je   to   jen   prakticky   možné.    Jiné

otvory    kromě    otvorů    pro     odvětrání    nebo    odpouštění

tlaku    musí    být   vybaveny   buď    uzavíracím   ventilem    nebo

jinými    vhodnými   uzavíracími    prostředky    umístěnými    co

možno   nejblíže   k   nádrži,   jak   je   to    prakticky   možné.

6.7.2.5.3     Všechny    přemístitelné    cisterny    musí    být    vybaveny

otvorem    s   kryty   nebo   jinými   kontrolními   otvory   vhodných

rozměrů   dovolujícími   vnitřní   kontrolu   a   přiměřený    vstup

pro     údržbu    a    opravy   vnitřku.   Komorové    přemístitelné

cisterny    musí    mít    otvor   s   krytem   nebo   jiné    kontrolní

otvory   pro   každou   komoru.

6.7.2.5.4    Vnější    spojovací   prvky   musí   být,   pokud   je    to    možné,

seskupeny.    Pro   izolaci    přemístitelných    cisteren    musí

být    vrchní    spojovací   prvky    obkrouženy   zásobníkem    pro

únik   s   vhodným   odtokem.

6.7.2.5.5    Každý   spoj   na   přemístitelné   cisterně   musí   být   zřetelně

označen   s   uvedením   své   funkce.

6.7.2.5.6    Každý   uzavírací   ventil   nebo   jiné    uzavírací   prostředky

musí    být    konstruovány    a   vyrobeny    na    jmenovitý    tlak

nádrže    MAWP    a    vyšší    s   ohledem   na    teploty    očekávané

během      přepravy.     Všechny     uzavírací     ventily      se

šroubovými    uzávěry     musí    být    uzavírány    pravotočivým

pohybem    ručního    kola.   Pro    ostatní    ventily    musí    být

poloha    (otevřeno   -   zavřeno)   a   směr   uzavírání     zřetelně

vyznačeny.     Všechny     uzavírací     ventily     musí      být

konstruovány     tak,     aby     se     zabránilo     nežádoucímu

otevření.

6.7.2.5.7    Pohyblivé   části,   jako   jsou   kryty,   části   uzávěrů    atd.,

nesmějí    být    vyrobeny    z    nechráněné    korozivní    oceli,

pokud     mohou    přijít    do   styku   třením    nebo    dotykem    s

hliníkovými     přemístitelnými    cisternami    určenými    pro

přepravu    látek    splňujících    kritérium    bodu    vzplanutí

třídy    3,    včetně    zahřátých   látek     přepravovaných    při

teplotě   rovné   nebo   vyšší,   než   je   jejich    bod   vzplanutí.

6.7.2.5.8    Potrubí   musí   být   konstruováno,   vyrobeno   a    instalováno

tak,    aby    se    zabránilo   nebezpečí   poškození     působením

tepelné   roztaživosti   a   smršťování   mechanických    rázů     a

vibrací.    Všechna    potrubí   musí   být   z   vhodného    kovového

materiálu.    Svařované   spoje   potrubí   musí    být    používány

všude,    kde   je   to   jen   možné.

6.7.2.5.9    Spoje    v    měděném    potrubí   musí   být   spájeny    nebo    mít

rovnocenně    pevné    kovové   spojení.   Bod    tavení    pájecích

materiálů    nesmí    být    vyšší   než    525st.C.   Spoje    nesmějí

snižovat    pevnost   potrubí,   což   se   může   stát   u   šroubových

spojů.

6.7.2.5.10    Průtržný    tlak    všech    potrubí    a    spojovacích    prvků

potrubí    nesmí    být   menší   než   nejvyšší   čtyřnásobek    MAWP

nádrže      nebo    čtyřnásobek    tlaku,    kterému    může     být

vystavena    v    provozu   při   činnosti   čerpadla   nebo    jiného

zařízení   (kromě   zařízení   na    vyrovnávání   tlaku).

6.7.2.5.11      Tažné    kovy    smějí    být    používány    při    konstrukci

ventilů   a   příslušenství.

6.7.2.6    Spodní   otvory

6.7.2.6.1   Určité   látky   nesmějí   být   přepravovány   v   přemístitelných

cisternách    se   spodními   otvory.   Pokud   vhodný    pokyn    pro

přemístitelné   cisterny   uvedený   ve   sloupci    (l0)    tabulky

A    kapitoly    3.2,   popsaný   v   4.2.5.2.6   stanoví,   že   spodní

otvory    jsou     zakázány,   nesmějí   být    žádné    otvory    pod

hladinou    kapaliny   v   nádrži,   pokud   je    plněna    na    svoje

nejvyšší    dovolené    plnění.    Pokud   je    existující    otvor

uzavřen,    musí    být   opatřen   deskou   vnitřním    a     vnějším

přivařením   k   nádrži.

6.7.2.6.2    Otvory   spodního   vyprazdňování   přemístitelných   cisteren

přepravujících    určité   tuhé   krystalizující    nebo    vysoce

viskosní    látky   musí   být   vybaveny   nejméně   dvěma   v    sérii

uspořádanými     a      vzájemně     nezávislými     uzavíracími

zařízeními.    Konstrukce     zařízení    musí    být    schválena

příslušným    orgánem    nebo   jím     pověřenou    organizací    a

musí   zahrnovat:

a)   Vnější   uzavírací   ventil   upevněný   co   možno   nejvýše    na

nádrž,   pokud   je   to   prakticky    účelné;   a

b)   Vodotěsný    uzávěr    na   konci   vyprazdňovacího    potrubí,

který    může    být    uzavřen    slepou     přírubou     nebo

šroubovou   čepičkou.

6.7.2.6.3    Každý   vývod   spodního   vyprazdňování,   kromě    uvedených   v

6.7.2.6.2,    musí   být   vybaven   třemi   v   sérii    uspořádanými

a      vzájemně      nezávislými     uzavíracími     zařízeními.

Konstrukce     zařízení    musí    být    schválena     příslušným

orgánem     nebo      jím     pověřenou    organizací     a     musí

zahrnovat:

a)   Samouzavírací    vnitřní    uzavírací    ventil,    jímž     je

uzavírací   ventil   v   nádrži   nebo   v   přivařené    přírubě

nebo   jeho   společné   přírubě   s   tím,   že:

(i)   Ovládací   zařízení   pro   provoz   ventilu   je   konstruováno   tak,

aby   se   zabránilo    jakémukoli   nežádoucímu   otevření   v   důsledku

nárazu   nebo   neúmyslného   jednání;

(ii)   Ventil   může   být   ovládán   svrchu   nebo   zdola;

(iii)      Pokud   je   to   možné,   nastavení   ventilu   (otevřeno   -

zavřeno)   musí   být   možno    ověřit   ze   země;

(iv)   Kromě   přemístitelných   cisteren   s   vnitřním   objemem    nejvýše

1000   litrů,   musí   být   možné   uzavřít   ventil   s   přístupné   polohy

přemístitelné   cisterny,    která   je   vzdálena   od   ventilu   samého;   a

(v)   Ventil   musí   zůstat   provozuschopný   v   případě   poškození

vnějšího   zařízení   pro   ovládání   činnosti   ventilu;

b)    Vnější     uzavírací    ventil    upevněný     co     nejblíže

k   nádrži,   jak   je   to   prakticky   účelné;

c)    Vodotěsný    uzávěr   na   konci   vyprazdňovacího    potrubí,

který    může    být    uzavřen    slepou     přírubou     nebo

šroubovou   čepičkou.

6.7.2.6.4    Pro    podélnou   nádrž   může   být   vnitřní   uzavírací    ventil

požadovaný    v   6.7.2.6.3(a)    nahrazen   dodatečným    vnějším

zavíracím     ventilem.    Výrobce    musí    splnit     požadavky

příslušného   orgánu   nebo   jím   pověřené   organizace.

6.7.2.7    Bezpečnostní    zařízení

6.7.2.7.1     Všechny    přemístitelné    cisterny    musí    být    vybaveny

nejméně    jedním   zařízením   pro   vyrovnávání   tlaku.   Všechna

tato     zařízení    musí    být    konstruována,     vyrobena     a

označena    podle    požadavků   příslušného   orgánu    nebo    jím

pověřené   organizace.

6.7.2.8    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.2.8.1   Každá   přemístitelná   cisterna   s   vnitřním   objemem   nejméně

1900     litrů    a    každá    nezávislá    komora    přemístitelné

cisterny     se    stejným     vnitřním    objemem,     musí     být

vybavena    jedním    nebo   více    zařízeními   pro    vyrovnávání

tlaku    pružinového   typu   s   případným    průtržným    kotoučem

nebo    tavným   prvkem   a   paralelně   s   pružinovým    zařízením,

pokud    to    není    zakázáno    v   odvolávce    na    6.7.2.8.3    v

příslušném     pokynu     pro     přemístitelné     cisterny     v

4.2.5.2.6.    Zařízení     pro   vyrovnávání    tlaku    musí    mít

dostatečnou    kapacitu,   aby    zabránilo    roztržení    nádrže

vlivem    přetlaku    nebo    podtlaku     způsobeného    plněním,

vyprazdňováním   nebo   zahříváním   obsahu.

6.7.2.8.2    Zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být    konstruováno

tak,    aby    se   zabránilo   vniknutí   cizích   předmětů,    úniku

kapaliny   a   vývoji   nebezpečného   nadměrného   tlaku.

6.7.2.8.3    Pokud    je    to    požadováno   pro   určité   látky    příslušným

pokynem    pro   přemístitelné   cisterny   uvedeným    v    sloupci

(10)     tabulky    A   kapitoly   3.2   a   popsaným    v    4.2.5.2.6,

musí      mít     přemístitelné     cisterny     zařízení      pro

vyrovnávání    tlaku   schválené   příslušným    orgánem.    Pokud

není     přemístitelná    cisterna    vyhrazena    pro    přepravu

jedné     látky     a    vybavena    schváleným    zařízením     pro

vyrovnávání    tlaku    vyrobeným   z    materiálů    snášenlivých

s    přepravovanou    látkou,   musí   zařízení   pro    vyrovnávání

tlaku       obsahovat     průtržný     kotouč      předcházející

pružinovému    zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku.    Pokud    je

průtržný     kotouč     vložen    do     série     s     požadovaným

zařízením    pro   vyrovnávání   tlaku,   prostor   mezi   průtržným

kotoučem     musí     být     vybaven    měřidlem     tlaku     nebo

indikátorem     protržení   kotouče   proděravění   nebo    úniku,

který     mohla     způsobit     špatná    funkce    systému     pro

vyrovnávání    tlaku.   Průtržný   kotouč   se    musí    protrhnout

při    tlaku    o    10   %   vyšším,   než   je   počáteční    vypouštěcí

tlak   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.2.8.4    Každá   přemístitelná   cisterna   s   vnitřním   objemem   menším

než     1900     litrů    musí    být    vybavena    zařízením     pro

vyrovnávání     tlaku,    kterým   může   být    průtržný    kotouč,

pokud    tento    kotouč    odpovídá   požadavkům   v    6.7.2.11.1.

Pokud    není    použito   pružinové    zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku,    musí   být   průtržný   kotouč    nastaven   na    protržení

při   jmenovitém   tlaku   rovném   zkušebnímu    tlaku.

6.7.2.8.5     Pokud   je   nádrž   vybavena   pro   tlakové   vyprázdnění,   musí

být     vstupní    potrubí    osazeno    vhodným    zařízením    pro

vyrovnávání    tlaku    nastaveným   tak,    aby    pracovalo    při

tlaku    nejvýše    MAWP    nádrže    a    uzavírací    ventil     byl

umístěn    co     nejblíže    k   nádrži,   jak    je    to    prakticky

účelné.

6.7.2.9    Nastavení   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.2.9.1    Je    třeba    připomenout,    že   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku     musí    pracovat    pouze    v    podmínkách    nadměrného

zvýšení     teploty,   jelikož   cisterna   nepodléhá    nadměrným

změnám    tlaku     během   normálních   podmínek   přepravy    (viz

6.7.2.12.2).

6.7.2.9.2    Požadované    zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku    musí    být

nastaveno    tak,    aby    začalo    vypouštět    při    jmenovitém

tlaku    pěti    šestin   zkušebního   tlaku   pro    nádrže    mající

zkušební    tlak    nejvýše   4,5   baru   a    110    %    dvou    třetin

zkušebního    tlaku   pro   nádrže   mající   zkušební   tlak    větší

než    4,5    baru.    Po   vypuštění   se   zařízení    musí    uzavřít

tlakem     nejvýše    o10   %   nižším,    než   je   otevírací    tlak.

Zařízení     musí     zůstat    uzavřeno    při    všech     nižších

tlacích.    Tento    požadavek    nezabraňuje    použití     tlaku

zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku   nebo   kombinace   tlakových

a   podtlakových   vyrovnávacích   zařízení.

6.7.2.10   Tavné   prvky

6.7.2.10.1    Tavné   prvky   musí   fungovat   při   teplotě   mezi   110     st.   C    a

149    st.   C    za   podmínky,   že   tlak   v   nádrži   při   tavné   teplotě

nebude    vyšší    než   zkušební   tlak.   Musí   být    umístěny    na

vrcholu   nádrže   s   jejich   vstupy   ve   výparném   prostoru   a    v

žádném      případě    nesmějí    být    chráněny    před    vnějším

teplem.     Tavné      prvky    nesmějí     být     používány     na

přemístitelných    cisternách   se   zkušebním    tlakem,    který

překračuje     2,65     baru.    Tavné    prvky     používané     na

přemístitelných     cisternách     určených     pro     přepravu

zahřátých    látek   musí   být   konstruovány    pro    provoz    při

teplotě    vyšší,    než    bude    nejvyšší    teplota    očekávaná

během    přepravy,    a   musí   splňovat   požadavky    příslušného

orgánu   nebo   jím   pověřené   organizace.

6.7.2.11   Průtržné   kotouče

6.7.2.11.1     Průtržné   kotouče,   kromě   uvedených   v   6.7.2.8.3,    musí

být    nastaveny   na   protržení   při   jmenovitém   tlaku    rovném

zkušebnímu    tlaku    v   celém   rozsahu   konstrukční    teploty.

Pokud     jsou    používány    průtržné    kotouče,     musí     být

věnována    zvláštní   pozornost    požadavkům   v    6.7.2.5.1    a

6.7.2.8.3,   .

6.7.2.11.2    Průtržné   kotouče   musí   být   vhodné   pro   podtlaky,    které

mohou   vzniknout   v   přemístitelné   cisterně.

6.7.2.12   Kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.2.12.1    Pružinové   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   požadované   v

6.7.2.8.1    musí    mít   příčný   průtokový   průřez    rovnocenný

otvoru     o     průměru    31,75    mm.    Pokud     je     používáno

podtlakové    zařízení    pro   vyrovnávání    tlaku,    musí    mít

plochu    průtokového   průřezu   nejméně   284   mm 2.

6.7.2.12.2   Kombinovaná   dodávková   kapacita   systému   pro   vyrovnávání

tlaku    (s    přihlédnutím   ke   sníženému   průtoku,    pokud    je

přemístitelná     cisterna    vybavena    průtržným     kotoučem

předřazeným    pružinovému   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku

nebo    pokud   je   pružinové   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku

provedeno    se    zařízením   pro   ochranu    před    prošlehnutím

plamene)     za     podmínky    kompletního     zvládnutí     ohně

přemístitelné   cisterny   musí   být   dostatečná    omezit    tlak

v    nádrži    o   20   %   nad   tlak   uvádějící   v   činnost    zařízení

pro    vyrovnávání   tlaku.   Nouzové   zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku     může     být     použito    pro    dosažení     předepsané

vypouštěcí    kapacity.    Tato   zařízení    mohou    být    tavná,

pružinová   nebo   průtržné   kotouče   nebo   kombinace    zařízení

pružinových    a    průtržných    kotoučů.    Celková     kapacita

zařízení     pro    vyrovnávání    tlaku    musí    být    stanovena

použitím     vzorce     v    6.7.2.12.2.1     nebo     tabulky     v

6.7.2.12.2.3.

6.7.2.12.2.1    Pro    stanovení   celkové   požadované   kapacity   zařízení

pro     vyrovnávání     tlaku,    která     musí     být     součtem

individuálních    kapacit   všech   spolupůsobících    zařízení,

musí    být   použit   následující   vzorec:

FA   0,82                ZT

Q   =   12,4    ----------   odmocnina   -----

LC                      M

kde:

Q    =     minimální   požadovaný   stupeň   v   krychlových   metrech

vzduchu    za   sekundu   (m 3/s)   za   normálních    podmínek:

1   bar   a   0   st.   C   (273   K);

F    =     koeficient   této   hodnoty:

pro   neizolované   nádrže   F   =   1;

pro   izolované   nádrže    F    =   U(649   -   t)/13,6   avšak    v

žádném   případě   není   menší     než

0,25;

kde:

U      =    koeficient   prostupu   tepla   v   kW.m-2.K-1    při

38   st.   C

t      =     skutečná    teplota   látky   během    plnění    (ve

st.   C);   pokud   tato   teplota   není   známa,   použije   se

t   =   15   st.   C;

Hodnota   koeficientu   F   výše   uvedená   pro   izolované    nádrže

může     být    použita,    pokud    izolace    splňuje    požadavky

uvedené   v   6.7.2.12.2.4;

A    =    celková    plocha    vnějšího    povrchu    nádrže     ve

čtverečných    metrech

Z    =    koeficient    stlačitelnosti    plynu    za    akumulační

podmínky    (pokud   tento   koeficient   není   znám,    budiž

Z    rovno   1);

T    =    absolutní    teplota   v   Kelvinech    (st.   C    +    273)    nad

zařízením     pro    vyrovnávání    tlaku    za    akumulační

podmínky;

L    =    utajené   teplo   výparnosti   kapaliny,   v    kJ/kg,    za

akumulační   podmínky;

M   =     molekulární   hmotnost   vypouštěného   plynu;

C   =     konstanta     odvozená    z    jednoho    z     následujících

vzorců    jako   funkce   poměru   k   specifických   tepel:

C p

k   =   ----

C v

kde:

Cp   =   specifické   teplo   při   konstantním   tlaku;   a

Cv   =   specifické   teplo   při   konstantním   objemu.

Pokud   k   >   1:

k+1

2        ----

C   =   odmocnina   k   (--------)   k-1

k   +   1

Pokud   k   =   1   nebo   k   není   znám:

1

C   =   -------------   =   0,607

odmocnina   e

kde

e    je   matematická   konstanta   2,7183

C   může   být   též   převzata   z   následující   tabulky:

+---------+----------+---------+---------+--------+---------+

|     k       |      C       |     k       |     C       |     k      |      C      |

+---------+----------+---------+---------+--------+---------+

|    1,00     |    0,607     |    1,26     |   0,660     |    1,52    |    0,704    |

|    1,02     |    0,611     |    1,28     |   0,664     |    1,54    |    0,707    |

|    1,04     |    0,615     |    1,30     |   0,667     |    1,56    |    0,710    |

|    1,06     |    0,620     |    1,32     |   0,671     |    1,58    |    0,713    |

|    1,08     |    0,624     |    1,34     |   0,674     |    1,60    |    0,716    |

|    1,10     |    0,628     |    1,36     |   0,678     |    1,62    |    0,719    |

|    1,12     |    0,633     |    1,38     |   0,681     |    1,64    |    0,722    |

|    1,14     |    0,637     |    1,40     |   0,685     |    1,66    |    0,725    |

|    1,16     |    0,641     |    1,42     |   0,688     |    1,68    |    0,728    |

|    1,18     |    0,645     |    1,44     |   0,691     |    1,70    |    0,731    |

|    1,20     |    0,649     |    1,46     |   0,695     |    2,00    |    0,770    |

|    1,22     |    0,652     |    1,48     |   0,698     |    2,20    |    0,793    |

|    1,24     |    0,656     |    1,50     |   0,701     |          |           |

+---------+----------+---------+---------+--------+--------   +

6.7.2.12.2.2    Jako   alternativa   k   výše   uvedeným   vzorcům,   mohou   mít

nádrže    konstruované   pro   přepravu   kapalin   rozměry    svých

zařízení     pro     vyrovnávání    tlaků    podle     tabulky     v

6.7.2.12.2.3.     Tato     tabulka     počítá      s      hodnotou

koeficientu    izolace   F   =   1   a   musí   být   upravena    podobně,

jako   když   je   nádrž   izolována.

M   =    86,7                             T   =   394   K

L    =    334,   94   kJ/kg                   C   =   0,607

Z    =    1

6.7.2.12.2.3      Minimální    nouzová    ventilační    kapacita,    Q,     v

krychlových   metrech   vzduchu   za   sekundu   při   1   baru   a   0   st.   C

(273   K).

+---------------+--------------+-------------------+--------------------+

|        A          |         Q        |            A          |          Q             |

+---------------+--------------+-------------------+--------------------+

|   Exponovaná      |     (Krychlové   |     Exponovaná        |     (Krychlové         |

|     plocha        |       metry      |     plocha            |        metry           |

|   (čtvereční      |    vzduchu   za    |     (čtvereční        |      vzduchu    za       |

|     metry)        |    sekundu)      |      metry)           |       sekundu)         |

+---------------+--------------+-------------------+--------------------+

|        2          |       0,230      |            37,5       |        2,539           |

|        3          |       0,320      |            40         |        2,677           |

|        4          |       0,405      |            42,5       |        2,814           |

|        5          |       0,487      |            45         |        2,949           |

|        6          |       0,565      |            47,5       |        3,082           |

|        7          |       0,641      |            50         |        3,215           |

|        8          |       0,715      |            52,5       |        3,346           |

|        9          |       0,788      |            55         |        3,476           |

|       10          |       0,859      |            57,5       |        3,605           |

|       12          |       0,998      |            60         |        3,733           |

|       14          |       1,132      |            62,5       |        3,860           |

|       16          |       1,263      |            65         |        3,987           |

|       18          |       1,391      |            67,5       |        4,112           |

|       20          |       1,517      |            70         |        4,236           |

|        22,5       |       1,670      |            75         |        4,483           |

|       25          |       1,821      |            80         |        4,726           |

|        27,5       |       1,969      |            85         |        4,967           |

|       30          |       2,115      |            90         |        5,206           |

|        32,5       |       2,258      |            95         |        5,442           |

|       35          |       2,400      |           100         |        5,676           |

+---------------+--------------+-------------------+-------------------   +

6.7.2.12.2.4    Izolační    systémy    používané    za    účelem    snižování

ventilační     kapacity    musí    být    schváleny     příslušným

orgánem     nebo    jím    pověřenou    organizací.     Ve     všech

případech    musí    izolační    systém    schválený    pro    tento

účel:

(a)   zůstat   účinný   při   všech   teplotách   až   do   649   st.   C;   a

(b)   být   chráněn   pláštěm   s   bodem   tavení   700   st.   C   nebo   vyšším.

6.7.2.13   Značení   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.2.13.1     Každé    zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku    musí     být

zřetelně   a   trvale   označeno   těmito   údaji:

(a)   Tlak   (v   barech   nebo   kPa)   nebo   teplota   (ve   st.   C),   na    které   je

nastaveno   vypouštění;

(b)   Dovolená    tolerance   vypouštěcího   tlaku   pro   pružinová

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku;

(c)   Referenční   teplota   odpovídající   nastavenému   tlaku    pro

průtržné   kotouče;

(d)   Dovolená   tolerance   teploty   pro   tavné   prvky;

(e)   Nastavená   průtoková   kapacita   pružinových    zařízení   pro

vyrovnávání   tlaku,   průtržných   kotoučů   nebo   tavných   prvků   v

normálních    krychlových   metrech   vzduchu   za   sekundu   (m 3/s);

Pokud   je   to   proveditelné,   musí   být   uvedeny   následující    údaje:

(f)      Jméno     výrobce    a    příslušné    katalogové     číslo

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.2.13.2    Nastavená    průtoková   kapacita   označená   na   pružinových

zařízeních    pro    vyrovnávání   tlaku    musí    být    stanovena

podle   ISO   4126-1:1991.

6.7.2.14   Spoje   k   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.2.14.1    Spoje    k    zařízení    pro   vyrovnávání    tlaku    musí    být

dostatečných    rozměrů,   aby   umožnily   neomezeně    propustit

požadované     vypouštění    do    zařízení    pro     vyrovnávání

tlaku.    Žádný    uzavírací   ventil   nesmí   být   vestavěn    mezi

nádrž     a     zařízení     pro    vyrovnávání     tlaku,     kromě

zdvojeného    zařízení    pro   údržbu   nebo    jiných    důvodů    a

uzavíracích    ventilů   sloužících   pro   uzamčení    otevřeného

zařízení    v    provozu   nebo    uzavíracích   ventilů    vzájemně

uzamčených   tak,   že   alespoň   jeden    ze   zdvojených   je    vždy

v    provozu.    Nesmí    být    žádná    překážka    pro    otevírání

vedení    k    zařízení    ventilačnímu   nebo    pro    vyrovnávání

tlaku,    která    by    mohla   omezit   nebo    uzavřít    průtok    z

nádrže    do    tohoto    zařízení.    Otvory    nebo    potrubí    od

vyústění    zařízení    pro   vyrovnávání    tlaku,    pokud    jsou

používány,   musí   vypouštět   přebytečné   páry   nebo    kapaliny

do    atmosféry   za   podmínek   minimálního   zpětného   tlaku    do

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.2.15   Umístění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.2.15.1   Každé   vyústění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být

umístěno    na    vrchol    nádrže    co    nejblíže    podélnému    a

příčnému   středu   nádrže,   jak   je   to   proveditelné.    Všechna

vyústění     zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku    musí     být

umístěna     tak,   aby   za   podmínek   maximálního   plnění    byla

ve    výparném    prostoru   nádrže,   a   zařízení   musí    být    tak

uspořádáno,      aby     zajistilo     neomezené      vypouštění

unikajících    par.   U   hořlavých    látek   musí   být    unikající

páry   vyvedeny   přímo   ven   z   nádrže    takovým   způsobem,    aby

se    nemohly    dostat   pod   nádrž.   Ochranná   zařízení,    která

odklánějí     proud    par,    jsou    dovolena     pouze     tehdy,

nezmenšují-li   kapacitu   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.2.15.2    Uspořádání    musí    být   provedena    tak,    aby    zabránila

přístupu    nepovolaných   osob   k   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku     a      chránila    tato    zařízení    před     poškozením

způsobeným   převrácením    přemístitelné   cisterny.

6.7.2.16   Stavoznaky   (měřicí   zařízení)

6.7.2.16.1    Skleněné    stavoznaky   a   měřidla    vyrobená    z    křehkého

materiálu,    která   jsou   v   přímém   styku   s   obsahem    nádrže,

nesmějí   být   použity.

6.7.2.17      Podpěry,     rámy,     zvedací     a     spouštěcí     vybavení

přemístitelných   cisteren

6.7.2.17.1     Přemístitelné    cisterny    musí    být    konstruovány     a

vyráběny    s    podpěrnou    konstrukcí    zajišťující     jejich

bezpečnou    základnu     během    přepravy.    Síly    uvedené    v

6.7.2.2.12     a     koeficient     bezpečnosti     uvedený      v

6.7.2.2.13   musí   být   zohledněny   při   konstrukci.    Zarážky,

rámy,    podstavce    nebo    jiné    podobné    konstrukce     jsou

přípustné.

6.7.2.17.2    Kombinovaná    namáhání   způsobená   konstrukční    výstrojí

přemístitelné   cisterny   (např.   podstavce,    rámy    atd.)    a

zvedací    a   spouštěcí   zařízení   nesmějí   způsobit    nadměrné

namáhání    v    jakékoli   části   nádrže.   Stabilní    zvedací    a

spouštěcí     zařízení    musí    být    namontováno    na     všech

přemístitelných     cisternách.     Přednostně     musí      být

upevněno   na   podpěry   přemístitelné   cisterny,    avšak    může

být   připevněno   k   výztužným   deskám   umístěným   na   nádrži    v

bodech   jejich   podpěr.

6.7.2.17.3    Při    konstrukci   podpěr   a   rámu   se   musí    brát    v    úvahu

účinky   klimatické   koroze.

6.7.2.17.4    Kapsy    pro    zvedací    vidlice   musí    být    uzavíratelné.

Prostředky     pro    uzavření    těchto    kapes    musí     tvořit

trvalou    část    rámu    nebo   být   trvale   připojeny    k    rámu.

Jednokomorové   přemístitelné   cisterny   o   délce    menší    než

3,65   m   nemusí   mít   tyto    kapsy   uzavíratelné,   pokud:

(a)   jsou   nádrž   včetně   všech   spojovacích   prvků   dobře   chráněny

proti   úderům   zvedacích   vidlic;   a

(b)   vzdálenost   mezi   středy   kapes   pro   zvedací   vidlice   je    nejméně

polovina   maximální   délky   přemístitelné   cisterny.

6.7.2.17.5    Pokud    nejsou    přemístitelné   cisterny   během    přepravy

chráněny    podle   4.2.1.2,   nádrže   a   provozní   výstroj    musí

být      chráněny    proti    poškození    nádrže     a     provozní

výstroje      podélným     nebo     příčným      nárazem      nebo

převrácením.    Vnější   spojovací   prvky   musí    být    chráněny

tak,    aby    byl    vyloučen   únik   obsahu   nádrže    při    nárazu

nebo     převrácení     přemístitelné     cisterny     na     tyto

spojovací   prvky.   Příklady   takové   ochrany:

(a)   Ochrana   proti   bočnímu   nárazu,   kterou   mohou   tvořit    podélné

výztuže   chránící   nádrž   z   obou   stran   na    výškové   úrovni   jejího

středu;

(b)   Ochrana   přemístitelné   cisterny   proti   převrácení,   kterou

mohou   tvořit   výztužné   prstence   nebo   výztuže   upevněné    napříč

rámu;

(c)   Ochrana   proti   nárazu   zezadu,   kterou   může   tvořit    nárazník

nebo   rám;

(d)   Ochrana   nádrže   proti   poškození   nárazem   nebo    převrácením

použitím   rámu   ISO   podle    ISO   1496-3:1995.

6.7.2.18   Schválení   typu

6.7.2.18.1    Příslušný    orgán    nebo   jím   pověřená    organizace    vydá

osvědčení     o     schválení    typu    pro     jakoukoli     novou

konstrukci     přemístitelné    cisterny.     Toto     osvědčení

prokazuje,    že    přemístitelná   cisterna   byla    prohlédnuta

tímto    orgánem,    je   vhodná    pro   její    zamýšlený    účel    a

odpovídá     požadavkům     této    kapitoly     a      přiměřeným

ustanovením    pro    látky   uvedeným    v    kapitole    4.2    a    v

tabulce    A    kapitoly    3.2.   Pokud    série    přemístitelných

cisteren      jsou     vyráběny     beze     změny     konstrukce,

osvědčení    platí    pro    celé   tyto   série.    Osvědčení    musí

obsahovat     zkušební     protokol    prototypu,    látky    nebo

skupiny      látek     dovolené      přepravovat,      materiály

konstrukce    nádrže    a    vnitřního    povlaku    (pokud      byl

použit)    a    schvalovací    číslo.   Schvalovací    číslo    musí

tvořit    mezinárodní   rozlišovací   značka   státu    předepsaná

v      Úmluvě     o     silničním    provozu,    Vídeň     l968,     a

registrační     číslo.    V    osvědčení    musí     být     uvedena

jakákoliv      alternativní     ujednání     podle     6.7.1.2..

Schválení    konstrukce   typu   může   sloužit    pro     schválení

menších    přemístitelných   cisteren   vyrobených   z   materiálů

téhož   druhu   a   tloušťky,   stejnou   výrobní   technologií   a    s

identickými    podpěrami,   rovnocennými    uzávěry    a    dalším

příslušenstvím.

6.7.2.18.2    Zkušební    protokol   prototypu   pro   schválení   konstrukce

typu   musí   obsahovat   nejméně   toto:

(a)   Výsledky   zkoušky   vhodného   rámu   uvedené   v    ISO   1496-3:1995;

(b)   Výsledky   první   inspekce   a   zkoušky   uvedené   v    6.7.2.19.3;

(c)   Výsledky   nárazové   zkoušky   uvedené   v   6.7.2.19.1,    je-li

předepsána.

6.7.2.19   Inspekce   a   zkoušení

6.7.2.19.1      Přemístitelné     cisterny     odpovídající      definici

kontejneru     podle    Mezinárodní    úmluvy    o     bezpečnosti

kontejnerů    (KBK)   z   roku   1972   v   platném   znění   ,    nesmějí

být    používány    .Jejich   použití   je    možné    pouze    tehdy,

pokud    se    reprezentativní   vzorek   každého    konstrukčního

typu    úspěšně    ověří   zkouškou   dynamického    nárazu    podle

Příručky   zkoušek   a   kritérií,   díl   IV,   odstavec   41.

6.7.2.19.2   Nádrž   a   součásti   výstroje   každé   přemístitelné   cisterny

musí    být   podrobeny   inspekci   a   zkoušce   před   jejím   prvním

uvedením   do   provozu   (první   inspekce   a   zkouška)    a    potom

v    nejvýše   pětiletých   intervalech   (periodická   inspekce   a

zkouška    po    pěti     letech)    s    inspekcí    a    zkouškou    v

polovině    této   doby   (periodická   inspekce    a    zkouška    po

dvou    a    půl   letech).   Inspekce   a   zkouška   po   dvou    a    půl

letech   může   být   provedena   během   tří   měsíců   před   nebo    po

stanoveném   datu.   Mimořádná   inspekce   a   zkouška    musí    být

provedena     bez    ohledu    na    datum    poslední    periodické

inspekce     a     zkoušky,    pokud    je    to    nezbytné     podle

6.7.2.19.7.

6.7.2.19.3    První   inspekce   a   zkouška   přemístitelné   cisterny    musí

zahrnovat      kontrolu     konstrukčních      charakteristik,

vnitřní    a    vnější    prohlídku   přemístitelné    cisterny    a

jejích   spojovacích   prvků   vzhledem   k   látkám,   které    v    ní

mají     být     přepravovány,    a    tlakovou    zkoušku.     Před

uvedením   přemístitelné   cisterny   do   provozu   musí   být    též

provedeny     zkouška    těsnosti    a    kontrola    uspokojivého

provozu   celé   provozní   výstroje.   Pokud   byly   nádrž   a    její

spojovací   prvky   tlakově   zkoušeny   odděleně,   musí    být    po

jejich   zkompletování   podrobeny   zkoušce   těsnosti.

6.7.2.19.4    Periodická    inspekce   a   zkouška   po   pěti    letech,    musí

zahrnovat     vnitřní    a    vnější    prohlídku    a,     jak     je

všeobecným     pravidlem,   hydraulickou    tlakovou    zkoušku.

Opláštění,    tepelná    izolace   a   jiné    mohou    být    sejmuty

pouze     s    ohledem    na    požadovaný    rozsah    spolehlivého

zhodnocení   charakteristik   přemístitelné   cisterny.    Pokud

nádrž    a    její   výstroj   byly   zkoušeny   odděleně,   musí    být

po   jejich   zkompletování   podrobeny   zkoušce    těsnosti.

6.7.2.19.5   Periodická   inspekce   a   zkouška   v   mezidobí   po   2,5   letech

musí     zahrnovat    nejméně    vnitřní    a    vnější    prohlídku

přemístitelné     cisterny    a    jejích    spojovacích     prvků

vzhledem    k    látkám,   které   v   ní   mají    být    přepravovány,

zkoušku    těsnosti    a   zkoušku   uspokojivého    provozu    celé

provozní    výstroje.   Opláštění,   tepelná    izolace    a    jiné

mohou    být   sejmuty   pouze   s   ohledem   na   požadovaný    rozsah

spolehlivého     zhodnocení    charakteristik    přemístitelné

cisterny.     Pro     přemístitelné    cisterny     určené     pro

přepravu    jedné   látky   vnitřní   prohlídka    po    2,5    letech

může     být     vypuštěna    nebo    nahrazena    jinou    zkušební

metodou    nebo   inspekčními   postupy   stanovenými   příslušným

orgánem   nebo   jím   pověřenou   organizací.

6.7.2.19.6   Přemístitelná   cisterna   nesmí   být   plněna   a   přistavována

k    přepravě   po   datu   uplynutí   platnosti   poslední   pětileté

nebo    dvou   a   půlleté   periodické   inspekce   a   zkoušky,    jak

je     požadováno     v     6.7.2.19.2.    Avšak     přemístitelná

cisterna     naplněná     před    datem     uplynutí     platnosti

poslední     periodické    inspekce    a    zkoušky     může     být

přepravována    po    dobu    nepřesahující    tři     měsíce     od

uplynutí    platnosti    poslední    periodické    zkoušky    nebo

inspekce.    Kromě    toho    smí   být    přemístitelná    cisterna

přepravována     po     datu    uplynutí    platnosti     poslední

periodické   zkoušky   a   inspekce:

(a)   Po   vyprázdnění,   ale   před   vyčistěním,   pro   účely    provedení

příští   požadované   zkoušky   nebo   inspekce   před   opětovným   naplněním;

a

(b)   Pokud   není   jinak   schváleno   příslušným   orgánem,   pro   období

nepřekračující   šest   měsíců   od   data   uplynutí    platnosti   poslední

periodické    zkoušky   nebo   inspekce,   aby   bylo   možno   vrátit

nebezpečné   věcí   k   jejich    likvidaci   nebo   recyklaci.   Odvolávka   na

tuto   výjimku   musí   být   uvedena   v   přepravním   dokladu.

6.7.2.19.7    Mimořádná    inspekce    a    zkouška    je    nezbytná,    pokud

přemístitelná   cisterna   vykazuje   zřetelně   poškozené    nebo

zkorodované   plochy   nebo   únik   nebo   jiné   okolnosti,    které

ukazují    nedostatky,    jež   by   mohly    ovlivnit    celistvost

přemístitelné    cisterny.    Rozsah    mimořádné    inspekce    a

zkoušky    musí   záviset   na    rozsahu   poškození    a    zhoršení

přemístitelné   cisterny.   Musí    zahrnovat   nejméně    dvou    a

půlletou   inspekci   a   zkoušku   podle    6.7.2.19.5.

6.7.2.19.8   Vnitřní   a   vnější   prohlídky   musí   zajistit,   že:

(a)   nádrž   je   prohlédnuta   se   zaměřením   na   promáčknutí,   korozi

nebo   odření,   záhyby,   zkroucení,   vady   ve   svarech   nebo   jiné

okolnosti,   včetně   úniku,   které   by   mohly   způsobit,   že   nádrž   není

bezpečná   pro   přepravu;

(b)   potrubí,   ventily,   ohřívací/chladící   systém   a   těsnění   jsou

prohlédnuty   se   zaměřením   na   zkorodované   plochy,   závady   a   jiné

okolnosti,   včetně   úniku,   které   by   mohly   způsobit,   že

přemístitelná    cisterna   není   bezpečnou   pro   plnění,   vyprazdňování

nebo   přepravu;

(c)   zařízení    pro    těsnění    uzavíratelných    poklopů     je

provozuschopné   a   že   zde   není   žádný   únik   uzavíratelných   vík   a

těsnění;

(d)   chybějící   nebo   ztracené   západky   nebo   šrouby   na   jakémkoli

spojení   příruby   nebo   slepé   příruby   jsou   nahrazeny   nebo   utěsněny;

(e)   všechna   pojistná   zařízení   a   ventily   jsou   bez   koroze,

zkroucení   a   jakéhokoli   poškození   nebo   vady,   které   by   mohly

zabránit   jejich   normální   činnosti.   Uzavírací    zařízení   a

samočinné   uzavírací   ventily   musí   být   uvedeny   v   činnost   pro

prokázání   vlastní   provozuschopnosti;

(f)   vnitřní   povlaky,   pokud   jsou,   jsou   prohlédnuty   podle   kriterií

uvedených   jeho   výrobcem;

(g)    požadovaná    značení   na   přemístitelné   cisterně    jsou

čitelná   a   v   souladu   s   příslušnými   požadavky;   a

(h)   rám,   podpěry   a   zařízení   pro   zdvih   přemístitelné   cisterny

jsou   v   uspokojivém   stavu.

6.7.2.19.9     Inspekce     a     zkoušky    v    6.7.2.19.1,     6.7.2.19.3,

6.7.2.19.4,    6.7.2.19.5   a   6.7.2.19.7   musí   být    provedeny

znalcem    nebo    za    účasti   znalce   schváleného    příslušným

orgánem     nebo    jím    pověřenou    organizací.     Pokud     je

součástí    inspekce   a   zkoušky   tlaková   zkouška,    musí    být

provedena   zkušebním   tlakem,   který   je   vyznačen   na    štítku

přemístitelné   cisterny.   Během   tlakové   zkoušky    musí    být

přemístitelná   cisterna   kontrolována   na   jakýkoliv   únik    z

cisterny,   potrubí   nebo   výstroje.

6.7.2.19.10     Ve     všech    případech,    kdy    je    prováděno    řezání,

opalování    nebo   sváření   na   nádrži,   musí   být    tyto    práce

schváleny     příslušným    orgánem     nebo     jím     pověřenou

organizací     s    ohledem   na   předpisy   pro    tlakové    nádoby

používané    pro   konstrukci   nádrže.   Tlaková    zkouška    musí

být    provedena    navíc    k    původní    tlakové    zkoušce     po

ukončení   těchto   prací.

6.7.2.19.11    Pokud   se   objeví   jakákoli   nebezpečná   okolnost,    nesmí

být    přemístitelná   cisterna    vrácena   do    provozu,    dokud

nebyla     opravena   a   zkouška   není   opakována   s   uspokojivým

výsledkem.

6.7.2.20   Značení

6.7.2.20.1       Každá    přemístitelná   cisterna    musí    být    označena

nerezavějícím   kovovým   štítkem   trvale   upevněným   na   přemístitelnou

cisternu   na   výrazném   místě   snadno   přístupném   pro   kontrolu.   Pokud

z   důvodů   uspořádání   přemístitelné   cisterny   nemůže   být   štítek

trvale   připevněn   na   těleso   nádrže,   nádrž   musí   být   trvale   označena

nejméně   údaji,   požadovanými   předpisy   pro   tlakové   nádoby.

Minimálně    následující   údaje   musí   být   vyznačeny   na   štítku

vyražením   nebo   jinou   podobnou   metodou.

Země   výroby

Země   schválení    Číslo   schválení   Pro   alternativní   ujednání

(viz.   6.7.1.2)

„AA“

Jméno   výrobce   nebo   značka

Výrobní   sériové   číslo

Pověřená   organizace   pro   schválení   konstrukce

Registrační   číslo   vlastníka

Rok   výroby

Předpis    pro    tlakové   nádoby,   podle   kterého    byla    nádrž    konstruována

Zkušební   tlak   _________   bar/kPa   (přetlak)2

MAWP   ________   bar/kPa   (přetlak)2

Vnější   výpočtový   tlak3__________   bar/kPa   (přetlak)2

Rozsah   konstrukční   teploty   ________st.   C   až   _______st.   C

Hydraulický   vnitřní   objem   při   20st.   C   ________   litrů

Hydraulický     vnitřní    objem    každé    komory     při     20st.   C    ________   litrů

Datum   první   tlakové   zkoušky   a   označení   znalce

MAWP     pro    ohřívací/chladicí    systém    ________    bar/kPa     (přetlak)2

Materiál(y)   nádrže   a   odvolávka(y)   na   materiálovou   normu

Rovnocenná   tloušťka   v   referenční   oceli_______   mm

Materiál   povlaku   (pokud   je   použit)

Datum   a   druh   poslední   periodické(ých)   zkoušky(ek)

Měsíc     _______    rok    _______    zkušební    tlak     ________     bar/kPa   (přetlak)2

Razítko    znalce,   který   provedl   nebo   byl   účasten   poslední     zkoušce

6.7.2.20.2     Následující     údaje    musí    být    vyznačeny     buď     na

přemístitelné    cisterně    samé    nebo    na    kovovém    štítku

pevně   umístěném   na   přemístitelné   cisterně:

Jméno   provozovatele

Název    přepravované(ých)   látky(ek)    a    nejvyšší    střední

teplota   volně   ložené   látky,   pokud   je   vyšší   než   50st.   C

Nejvyšší   dovolená   celková   hmotnost   (MPGM)   ______   kg

Vlastní   hmotnost   ______   kg

POZNÁMKA:    Pro    identifikaci   přepravovaných    látek,    viz

též   část   5.

6.7.2.20.3     Jestliže    je    přemístitelná   cisterna   konstruována    a

schválena   pro   manipulaci   na   otevřeném   moři,   musí   být    na

identifikačním    štítku   uvedena   slova   "OFFSHORE    PORTABLE

TANK".    .

6.7.3    Požadavky    na    konstrukci,    výrobu,    inspekce    a    zkoušení

přemístitelných     cisteren     určených      pro      přepravu

nezchlazených   zkapalněných   plynů

6.7.3.1    Definice

Pro   účely   tohoto   oddílu   se   následujícími   pojmy   rozumí:

Alternativní     ujednání     znamená     schválení     zaručené

příslušným    orgánem    pro    přemístitelnou    cisternu    nebo

MEGC,    které    byly   konstruovány,   vyrobeny   nebo    zkoušeny

podle     technických    požadavků    nebo    zkušebních     metod

jiných,   než   uvedených   v   této   kapitole;

Přemístitelná   cisterna   znamená   multimodální    cisternu    s

vnitřním    objemem    větším   než   450   litrů    používanou    pro

přepravu    nezchlazených    zkapalněných    plynů    třídy     2.

Přemístitelná     cisterna    zahrnuje    nádrž     s     provozní

výstrojí    a   konstrukční   výstrojí   nezbytnými   pro   přepravu

plynů.    Přemístitelnou   cisternu   musí   být   možno    plnit    a

vyprazdňovat   bez   sejmutí   konstrukční   výstroje.   Musí    mít

stabilizační    členy    vně   nádrže    a    musí    ji    být    možno

zvedat     v     naplněném     stavu.     Musí     být     především

konstruována   pro   zdvih   na   vozidlo,   železniční    vůz    nebo

námořní    plavidlo    nebo   plavidlo   pro   vnitrozemské    vodní

cesty    a    musí    být    vybavena    zarážkami,     úchyty    nebo

příslušenstvím     umožňujícím     mechanickou     manipulaci.

Silniční     cisternová    vozidla,    železniční     cisternové

vozy,    nekovové   cisterny   a   velké   nádoby   pro   volně   ložené

látky    (IBC),    láhve    na    plyn    a    velké    nádoby    nejsou

považovány    za    spadající    do    definice    přemístitelných

cisteren;

Nádrž     znamená     část    přemístitelné    cisterny,     která

obsahuje      nezchlazené    zkapalněné    plyny    určené     pro

přepravu    (vlastní    cisterna),   včetně    otvorů    a    jejich

uzávěrů,    ale   nezahrnuje    provozní   výstroj   a   konstrukční

výstroj;

Provozní    výstroj    znamená   měřicí    přístroje    a    plnicí,

vyprazdňovací,    větrací,    pojistná    a    tepelně    izolační

zařízení;

Konstrukční     výstroj     znamená    výztužné,     upevňovací,

ochranné   a   stabilizační   prvky   vně   nádrže;

Nejvyšší    dovolený    provozní   tlak   (MAWP)    znamená    tlak,

který    nesmí    být    menší   než   nejvyšší   z    dále    uvedených

tlaků    měřených    na    vrcholu   nádrže   v    provozní    poloze,

avšak   v   žádném   případě   nesmí   být   nižší   než   7   barů:

(a)   Nejvyšší   dovolený   efektivní   přetlak   v   nádrži   během    plnění

nebo   vyprazdňování;   nebo

(b)   Nejvyšší   dovolený   efektivní   přetlak,   pro   který   je    nádrž

konstruována,   který   musí   být:

(i)   pro   nezchlazený   zkapalněný   plyn   uvedený   v   pokynu   pro

přemístitelné   cisterny   T50   v   4.2.5.2.6,   MAWP   (v   barech)   uvedený   v

pokynu   pro   přemístitelné   cisterny   T50   pro   tento   plyn;

(ii)pro   ostatní   nezchlazené   zkapalněné   plyny   nejméně   součet:

-      absolutní     tlak     par     (v     barech)

nezchlazeného      zkapalněného      plynu       při

konstrukční   referenční    teplotě   mínus   1   bar;   a

-     parciální    tlak   (v   barech)   vzduchu    nebo

jiných   plynů   ve   volném   prostoru   stanoveném   při

konstrukční    referenční   teplotě   a    roztažnosti

kapalné   fáze   a   zvýšením   střední   teploty    volně

ložené    látky    tr    -   tf   (tf   =   teplota    plnění,

obvykle   15   st.   C,   tr   =   50    st.   C   nejvyšší   střední

teplota   volně   ložené   látky);

Výpočtový    tlak    znamená    tlak    používaný    pro    výpočty,

vyžadovaný    schváleným   technickým   předpisem   pro    tlakové

nádoby.    Výpočtový   tlak   musí   být   vyšší    než    nejvyšší    z

dále   uvedených   tlaků:

(a)   Nejvyšší   dovolený   efektivní   přetlak   v   nádrži   během    plnění

nebo   vyprazdňování;   nebo

(b)   Součet:

(i)   nejvyššího   efektivního   přetlaku,   na   který   je   nádrž

konstruována,   jak   je   stanoveno   v   (b)   v   definici   MAWP   (viz   výše);

a

(ii)   tlaku   kapaliny   stanoveného   na   základě   statických   sil

uvedených   v   6.7.3.2.9,   avšak   nejméně   0,35   baru;

Zkušební    tlak    znamená    nejvyšší    přetlak    ve     vrcholu

nádrže    během   tlakové   zkoušky;

Zkouška    těsnosti   znamená   zkoušku   nádrže   a   její   provozní

výstroje    používající    plyn   do   vnitřního    tlaku    nejméně

25   %   nejvyššího   dovoleného   provozního   tlaku   (MAWP);

Nejvyšší     dovolená    celková    hmotnost    (MPGM)     znamená

součet     vlastní    hmotnosti    přemístitelné    cisterny     a

nejvyšší   dovolené   užitečné   hmotnosti;

Referenční    ocel    znamená   ocel   s   mezí    pevností    v    tahu

370   N/mm 2  a   prodloužením   při   přetržení   27   %;

Měkká    ocel    znamená   ocel   se   zaručenou   mezí    pevností    v

tahu    360    N/mm 2   až    440    N/mm 2  a    zaručeným    nejmenším

prodloužením   při   přetržení   podle   6.7.3.3.3.3;

Konstrukční    rozmezí    teplot   pro   nádrž    musí    být    od    -

40    st.   C    do     50    st.   C    pro   nezchlazené   zkapalněné    plyny

přepravované    při    normálních    klimatických    podmínkách.

Přísnější    konstrukční   teploty   musí    být    uvažovány    pro

přemístitelné      cisterny      provozované      v      tvrdých

klimatických   podmínkách;

Konstrukční    referenční    teplota    znamená    teplotu,    při

které    je    pro    účely   výpočtu   MAWP   stanovena    tenze    par

obsahu    .   Konstrukční   referenční   teplota   musí   být    nižší

než    kritická    teplota   nezchlazeného   zkapalněného    plynu

určeného    pro    přepravu,    aby   bylo    zajištěno,    že    plyn

zůstane    vždy   zkapalněný.   Tato   hodnota   je   pro   každý    typ

přemístitelné   cisterny   následující:

(a)   Nádrž   o   průměru   1,5   metru   nebo   menším:   65    st.   C;

(b)   Nádrž   o   průměru   větším   než   1,5   metru:

(i)     bez   izolace   nebo   slunečního   štítu:   60    st.   C;

(ii)    se   slunečním   štítem   (viz   6.7.3.2.12):   55    st.   C;   a

(iii)   s   izolací   (viz   6.7.3.2.12):   50    st.   C;

Plnicí    hustota   znamená   průměrnou   hmotnost   nezchlazeného

zkapalněného      plynu     na     litr      vnitřního      objemu

nádrže(kg/l).    Plnicí   hustota   je   uvedena    v    pokynu    pro

přemístitelné   cisterny   T50   v   4.2.5.2.6.

6.7.3.2    Všeobecné   konstrukční   a   výrobní   požadavky

6.7.3.2.1     Nádrže    musí    být    zkonstruovány    a    vyrobeny     podle

požadavků     předpisů    pro    tlakové     nádoby     uznávaných

příslušným    orgánem.   Nádrže   musí   být    vyrobeny    z    oceli

vhodné    pro    tváření.   Materiály   musí   v   zásadě    odpovídat

národním    nebo    mezinárodním    materiálovým    normám.    Pro

svařované   nádrže   musí   být   použit    pouze   materiál,    jehož

svařitelnost    byla    plně    prokázána.    Svary     musí     být

odborně    provedeny    a   musí   zaručovat   úplnou    bezpečnost.

Pokud   je   to   nezbytné   z   hlediska   výrobního   postupu     nebo

materiálů,    nádrže    musí   být   vhodně    tepelně    zpracovány

pro    zajištění   přiměřené   tuhosti   ve   svaru    a    v    tepelně

namáhaných   zónách.   Při   volbě   materiálu   musí   být   vzato    v

úvahu    rozmezí     konstrukční   teploty    s    přihlédnutím    k

nebezpečí    křehkého   lomu,   namáhání   korozívními   trhlinami

a    odolnosti    proti   nárazu.   Pokud   je   použita    jemnozrnná

ocel,     zaručená    mez    průtažnosti    musí     být     nejméně

460    N/mm 2   a    zaručená    hodnota   meze    pevnosti    nejméně

725     N/mm 2   podle    materiálové    specifikace.    Materiály

přemístitelné    cisterny   musí   být   vhodné    pro    klimatické

podmínky,   v    nichž   mohou   být   přepravovány.

6.7.3.2.2    Nádrže    přemístitelných   cisteren,    spojovací    prvky    a

potrubí   musí   být   vyrobeny   z   materiálů,   které   jsou:

(a)   Značně     imunní    proti    působení    nezchlazeného(ých)

zkapalněného(ých)   plynu(ů);   nebo

(b)   Přirozeně   pasivní   nebo   neutralizované   chemickou   reakcí.

6.7.3.2.3    Těsnění    musí   být   vyrobena   z   materiálů   snášenlivých    s

nezchlazeným(i)    zkapalněným(i)    plynem(y)    určených     k

přepravě.

6.7.3.2.4    Musí    se    zabránit   dotyku   mezi   různými   kovy,   který    by

mohl   mít   za   následek   poškození   galvanickým   účinkem.

6.7.3.2.5    Materiály    přemístitelné   cisterny,    včetně    jakýchkoli

zařízení,    těsnění    a   příslušenství    nesmějí    nepříznivě

ovlivnit    nezchlazené   zkapalněné   plyny   určené   k   přepravě

v   přemístitelné   cisterně.

6.7.3.2.6   Přemístitelné   cisterny   musí   být   konstruovány   a   vyrobeny

s    podporami    pro    bezpečnou   základnu   během    přepravy    a

vhodnými   zvedacími   a   spouštěcími   upevňovacími   prvky.

6.7.3.2.7    Přemístitelné   cisterny   musí   být   konstruovány   tak,    aby

odolaly    beze    ztráty    obsahu    nejméně    vnitřnímu    tlaku

způsobenému   obsahem   a   statickým,   dynamickým    a    tepelným

zatížením     během    normálních    podmínek     manipulace     a

přepravy.    Konstrukce   musí   prokázat,   že   byly    zohledněny

únavové    účinky   způsobené   těmito   opakovanými    namáháními

v   průběhu   očekávané   životnosti   přemístitelné   cisterny.

6.7.3.2.8    Nádrže   musí   být   konstruovány   tak,   aby   odolaly   vnějšímu

tlaku    (přetlaku)   nejméně   0,4   baru   nad    vnitřním    tlakem

bez     trvalé    deformace.    Jestliže    je    nádrž    vystavena

značnému       podtlaku      před     plněním      nebo      během

vyprazdňování,   musí   být    konstruována   tak,    aby    odolala

vnějšímu    přetlaku   nejméně   0,9   baru   nad   vnitřním    tlakem

a   musí   být   zkoušena   při   tomto   tlaku.

6.7.3.2.9    Přemístitelné    cisterny    a   jejich    upevnění    musí    být

schopny    při    nejvyšším    dovoleném    zatížení    absorbovat

následující   jednotlivé   statické   síly:

(a)   Ve   směru   jízdy:   dvojnásobek   MPGM   násobená   zemským   zrychlením

(g)4;

(b)   Vodorovně   kolmo   na   směr   jízdy:   MPGM   (pokud   směr   jízdy   není

jasně   určen,   síly   musí   být   rovnocenné   dvojnásobku   MPGM)   násobená

zemským   zrychlením   (g)4;

(c)   Svisle   vzhůru:   MPGM   násobená   zrychlením   (g)4;   a

(d)   Svisle   dolů:   dvojnásobek   MPGM   (celkové   zatížení   včetně

účinku   gravitace)   násobená   zemským   zrychlením   (g)4.

6.7.3.2.10    U    každé    ze    sil    v    6.7.3.2.9    musí    být     zachován

koeficient   bezpečnosti   takto:

(a)   Pro    kovy   mající   výrazně   definovanou   mez   průtažnosti

koeficient   bezpečnosti   1,5   ve   vztahu   k   mezi   průtažnosti;   nebo

(b)   Pro   kovy   nemající   výrazně   definovanou   mez   průtažnosti

koeficient   1,5   ve   vztahu   k   zaručeným   0,2   %   prokázané   průtažnosti

a   pro   austenitické   oceli   1   %   prokázané   průtažnosti.

6.7.3.2.11   Hodnoty   meze   pevnosti   nebo   prokázané   pevnosti   musí   být

hodnoty    podle    národních   a   mezinárodních    materiálových

norem.     Pokud     jsou     používány    austenitické     oceli,

stanovené    nejnižší   hodnoty   meze   pevnosti   nebo   prokázané

pevnosti    podle   materiálových   norem   mohou   být   zvýšeny    o

15     %,     pokud    tyto    vyšší    hodnoty    jsou    ověřeny     v

kontrolních    osvědčeních    materiálu.    Pokud     neexistuje

žádná   materiálová   norma   pro   daný   materiál,   hodnota    meze

pevnosti    nebo    prokázané   pevnosti    musí    být    schválena

příslušným   orgánem.

6.7.3.2.12     Pokud     nádrže    určené    pro    přepravu    nezchlazených

zkapalněných    plynů    jsou    vybaveny    tepelnou     izolací,

systémy     tepelné    izolace    musí    splňovat     následující

požadavky:

(a)   Musí   tvořit   plášť   pokrývající   nejméně   jednu   třetinu   avšak

nejvýše   jednu   polovinu   horního   povrchu   nádrže   a   oddělen   od   nádrže

vzduchovou   vrstvou   o   výšce   asi   40   mm;   a

(b)   Musí   tvořit   úplné   potažení   přiměřenou   tloušťkou   izolačních

materiálů   tak,   aby   se   zabránilo   prostupu   vlhkosti   a   poškození   za

normálních   podmínek   přepravy   a   prostupu   tepla   nejvýše   0,67   W.m-

2.K-1;

(c)   Pokud   ochranné   opláštění   je   tak   uzavřeno,   že   je   plynotěsné,

zařízení   musí   být   provedeno   tak,   aby   zabránilo   jakémukoli   tlaku

vyvíjenému   v   izolační   vrstvě   v   případě   nedostatečné   plynotěsnosti

nádrže   a   její   výstroje;

(d)   Tepelná   izolace   nesmí   znesnadnit   přístup   ke   spojovacím

prvkům   a   vypouštěcím   zařízením.

6.7.3.2.13    Přemístitelné   cisterny   určené   pro   přepravu    hořlavých

zchlazených     zkapalněných     plynů     musí     být      možno

elektricky   uzemnit.

6.7.3.3    Konstrukční   kritéria

6.7.3.3.1   Nádrže   musí   být   kruhového   průřezu.

6.7.3.3.2    Nádrže    musí    být    zkonstruovány   a   vyrobeny    tak,    aby

odolaly      zkušebnímu     tlaku     nejméně     1,3      násobku

výpočtového   tlaku.   Konstrukce   nádrže   musí   brát    v    úvahu

minimální     hodnoty    MAWP    v    pokynu    pro    přemístitelné

cisterny     T50     v     4.2.5.2.6    pro    každý     nezchlazený

zkapalněný    plyn    určený   k   přepravě.   Pozornost    se    musí

věnovat    požadavkům    na   minimální    tloušťku    nádrže    pro

nádrže   uvedené   v   6.7.3.4.

6.7.3.3.3    Pro    oceli    vykazující    zřetelnou    mez    pevnosti    nebo

charakterizované   zaručenou   prokázanou    pevností    (0,2    %

prokázané   pevnosti   obecně   nebo   0.1   %   prokázané    pevnosti

pro      austenitické    oceli)    nesmí    primární     povrchové

napětí    v   nádrži    překročit   0,75   Re   nebo   0,50   Rm,    podle

toho,   která   z   nich   je   nižší,   při   zkušebním   tlaku,   kde:

Re       =    výrazná    mez   průtažnosti   v   N/mm 2   nebo    0,2    %

prokázané    průtažnosti   nebo    pro    austenitické

ocele   1   %   prokázané   průtažnosti;

Rm       =    zaručená   minimální   pevnost   v   tahu   v   N/mm 2

6.7.3.3.3.1    Použité    hodnoty    Re   a   Rm   musí    být    stanoveny    jako

nejmenší     hodnoty    podle    národních     a     mezinárodních

materiálových    norem.    Pokud    je    použita     austenitická

ocel,   mohou   být   stanovené   nejnižší   hodnoty   pro   Re    a    Rm

podle    materiálových   norem   zvýšeny   až   o   15    %,    jestliže

jsou    vyšší    hodnoty     ověřeny    v    kontrolním    osvědčení

materiálu.    Neexistují-li   pro   daný   kov   žádné   materiálové

normy,    musí    být    použité   hodnoty   Re    a    Rm     schváleny

příslušným   orgánem   nebo   jím   pověřenou   organizací.

6.7.3.3.3.2    Oceli,   které   mají   poměr   Re/Rm   větší   než   0,85,   nejsou

dovoleny   pro   výrobu   svařovaných   nádrží.   Hodnoty   Re   a    Rm

použité    pro    stanovení   tohoto   poměru   musí    být    hodnoty

uvedené   v   kontrolním   osvědčení   materiálu   .

6.7.3.3.3.3     Oceli    použité    pro    konstrukci    nádrží    musí     mít

prodloužení     při   přetržení    v    %    nejméně   10    000/Rm    s

absolutním   minimem   16   %   pro   jemnozrnné   oceli   a   20   %    pro

ostatní   oceli.

6.7.3.3.3.4    Pro    účely   stanovení   skutečných   hodnot   materiálů    je

třeba    dodat,    že    pro   plášťový   materiál    musí    být    osa

vzorku    kovu    pro     zkoušku    pevnosti     v    pravém     úhlu

(kolmá)     ke    směru     stáčení.    Stálé    prodloužení     při

přetržení    musí    být    měřeno   na    zkušebních    vzorcích    v

pravoúhlých    příčných   řezech   v   souladu   s    ISO    6892:1998

používající   50   mm   měrné   délky.

6.7.3.4    Minimální   tloušťka   stěny

6.7.3.4.1     Minimální   tloušťka   stěny   musí   být   větší   než    tloušťka

stanovena   takto:

(a)   Minimální   tloušťka   stěny   stanovená   podle   požadavků    6.7.3.4;

a

(b)   Minimální   tloušťka   stěny   stanovená   podle   uznávaných   předpisů

pro   tlakové   nádoby   včetně   požadavků   v    6.7.3.3.

6.7.3.4.2   Cylindrické   části,   konce   (dna)   a   kryty   uzávěrů   nádrží   o

průměru    nejvýše   1,80   m   nesmějí   mít   tloušťku    menší    než

5    mm    v    referenční   oceli   nebo   rovnocennou    tloušťku    v

použité    oceli.    Nádrže    o   průměru    větším    než    1,80    m

nesmějí    mít   tloušťku   menší   než   6   mm   v   referenční    oceli

nebo   rovnocennou   tloušťku   v   použité   oceli.

6.7.3.4.3    Cylindrické   části,   konce   (dna)   a   kryty   uzávěrů    nádrží

nesmějí    mít    tloušťku   menší   než    4    mm    bez    ohledu    na

výrobní   materiál.

6.7.3.4.4    Rovnocenná    tloušťka    oceli   jiná    než    předepsaná    pro

referenční    ocel    v   6.7.3.4.2   musí   být    stanovena    podle

tohoto    vzorce:

21,4   e o

e 1  =   --------------------

třetí   odmocnina   Rm 1  A 1

kde:

e1          =      požadovaná    rovnocenná    tloušťka    (v    mm)

použité    oceli;

eo          =     minimální   tloušťka   (v   mm)   referenční   oceli

uvedená   v   6.7.3.4.2;

Rm1     =      minimální   zaručená   pevnost   v   tahu    (v    N/mm 2)

použité   oceli   (viz   6.7.3.3.3);

A 1       =         zaručené     minimální     prodloužení     při

přetržení    (v    %)   použité   oceli   podle    národních

nebo   mezinárodních   norem.

6.7.3.4.5   V   žádném   případě   nesmí   být   tloušťka   stěny   nádrže   menší,

než    je    předepsána    v   6.7.3.4.1   až    6.7.3.4.3.    Všechny

části    nádrže    musí   mít   minimální   tloušťku   stanovenou    v

6.7.3.4.1    až   6.7.3.4.3.   Tato   tloušťka   musí   být    výlučně

bez   přídavku   na   korozi.

6.7.3.4.6    Pokud   je   použita   měkká   ocel   (viz   6.7.3.1),   pro   výpočet

se   nevyžaduje   použití   vzorce   v   6.7.3.4.4.

6.7.3.4.7    V    místech   připojení    konců   (den)   k   cylindrické    části

nádrže   nesmějí   být   žádné   změny   tloušťky.

6.7.3.5    Provozní   výstroj

6.7.3.5.1    Provozní    výstroj   musí   být    uspořádána   tak,    aby    byla

chráněna    proti    nebezpečí   utržení   nebo   poškození    během

přepravy    a   manipulace.   Pokud   spoj   mezi   rámem    a    nádrží

dovoluje     relativní    pohyb    mezi    jednotlivými     částmi

konstrukce,     výstroj    musí    být     upevněna     tak,     aby

dovolovala     takový     pohyb    bez     nebezpečí     poškození

provozních    částí.   Vnější   spojovací   vyprazdňovací    prvky

(potrubí,    uzavírací   ventily),   vnitřní   uzavírací    ventil

a    jeho    sedlo   musí   být   chráněny   proti   nebezpečí   utržení

působením   vnějších   sil   (např.   použitím   pružných    částí).

Plnící    a    vyprazdňovací   zařízení    (včetně    přírub    nebo

šroubových    uzávěrů)    a   jakékoliv    ochranné    kryty    musí

umožňovat   zajištění   proti   nežádoucímu   uzavření.

6.7.3.5.2    Všechny    otvory    přemístitelných    cisteren    o    průměru

větším    než    1,5    mm,    kromě    otvorů    pro    zařízení    pro

vyrovnávání    tlaku,    kontrolních    otvorů    a     uzavřených

odvzdušňovacích   otvorů,   musí   být   vybaveny   nejméně    třemi

vzájemně    nezávislými    uzavíracími   zařízeními    v    sérii,

první     vnitřní     uzavírací    ventil,    ventil     omezující

nadměrný    průtok   nebo   rovnocenné   zařízení,   druhý    vnější

uzavírací    ventil   a   třetí   slepá   příruba   nebo    rovnocenné

zařízení.

6.7.3.5.2.1    Pokud    je    přemístitelná   cisterna   vybavena    ventilem

omezujícím    nadměrný    průtok,    tento    ventil    musí     být

upevněn    tak,    že   jeho   nastavení   je   uvnitř   nádrže,    nebo

uvnitř    svařované    příruby   nebo,    pokud    je    upevněn    na

vnějšku,    jeho   instalace   musí   být   provedena   tak,    aby    v

případě    nárazu   jeho   účinnost   zůstala   zachována.   Ventily

omezující    nadměrný   průtok   musí   být   zvoleny    a    upevněny

tak,    aby    uzavíraly    automaticky,   jestliže    je    dosažen

nastavený     průtok     stanovený     výrobcem.      Spoje      a

příslušenství    vedoucí   do   nebo   z   takového    ventilu    musí

mít    kapacitu   pro   průtok   větší,   než   je   nastavený    průtok

ventilu   omezujícího   průtok.

6.7.3.5.3    Pro    plnicí    a    vyprazdňovací   otvory   musí    být    prvním

uzavíracím   zařízením    vnitřní   uzavírací   ventil   a    druhým

musí    být   uzavírací   ventil   umístěný   na   přístupném    místě

na   každém   vyprazdňovacím   a   plnicím   potrubí.

6.7.3.5.4   Pro      spodní      plnící      a      vyprazdňovací      otvory

přemístitelných   cisteren   určených   pro   přepravu   hořlavých   a/nebo

toxických   nezchlazených   zkapalněných   plynů   musí   být   vnitřní

uzavírací   ventil   rychle   uzavíracím   bezpečnostním   zařízením,   které

uzavírá   automaticky   v   případě   neočekávaného   pohybu   přemístitelné

cisterny   během   plnění   nebo   vyprazdňování   nebo   vzniku   požáru.   S

výjimkou   přemístitelných   cisteren,   majících   vnitřní   objem   nejvýše

1000   litrů,   musí   být   možné   ovládat   toto   zařízení   dálkově.

6.7.3.5.5     Kromě     plnících,    vyprazdňovacích     a     tlak     plynu

vyrovnávajících    otvorů     musí    mít    nádrže    otvory,    ve

kterých     jsou   upevněna   měřidla,   teploměry   a    tlakoměry.

Spoje    pro   takové   přístroje   musí   být   provedeny    vhodnými

přivařenými    nástavci   nebo   kapsami   a   nesmějí    se    použít

šroubové   spoje   skrz   nádrž.

6.7.3.5.6     Všechny    přemístitelné    cisterny    musí    být    vybaveny

kontrolními    otvory    s    kryty    nebo    jinými    kontrolními

otvory   vhodných   rozměrů   dovolujícími   vnitřní   kontrolu    a

přiměřený   vstup   pro   údržbu   a   opravy   vnitřku.

6.7.3.5.7     Vnější   spojovací   prvky   musí   být,   pokud   je    to    možné,

seskupeny.

6.7.3.5.8    Každý   spoj   na   přemístitelné   cisterně   musí   být   zřetelně

označen   s   uvedením   své   funkce.

6.7.3.5.9    Každý    uzavírací   ventil   nebo   jiné   uzavírací   prostředky

musí    být   konstruovány   a   vyrobeny   na   tlak   nádrže   MAWP    a

vyšší      se     zohledněním     teplot     očekávaných     během

přepravy.     Všechny    uzavírací    ventily    se     šroubovými

uzávěry    musí   být   uzavírány   pravotočivým   pohybem   ručního

kola.    Pro    ostatní   ventily   musí   být   poloha   (otevřeno    -

zavřeno)    a   směr   uzavírání    zřetelně   vyznačeny.    Všechny

uzavírací    ventily    musí   být   konstruovány    tak,    aby    se

zabránilo   nežádoucímu   otevření.

6.7.3.5.10    Potrubí   musí   být   konstruováno,   vyrobeno   a   instalováno

tak,    aby    se    zabránilo   nebezpečí    poškození    působením

tepelné    roztažnosti   a   smršťování,   mechanických    rázů    a

vibrací.    Všechna    potrubí   musí   být   z   vhodného    kovového

materiálu.    Svařované   spoje   potrubí   musí    být    používány

všude,   kde   je   to   jen   možné.

6.7.3.5.11    Spoje    v    měděném   potrubí   musí   být   spájeny    nebo    mít

rovnocenně    silné    kovové   spojení.   Bod    tavení    pájecích

materiálů    nesmí    být    vyšší   než    525   st.   C.    Spoje    nesmějí

snižovat    pevnost   potrubí,   což   se   může   stát   u   šroubových

spojů.

6.7.3.5.12    Průtržný    tlak    všech    potrubí    a    spojovacích    prvků

potrubí    nesmí    být   menší   než   nejvyšší   čtyřnásobek    MAWP

nádrže     nebo    čtyřnásobek    tlaku,    kterému     může     být

podrobena    v    provozu    činností    čerpadla    nebo     jiného

zařízení   (kromě   zařízení   na   vyrovnávání   tlaku).

6.7.3.5.13   Tažné   kovy   smějí   být   používány   při   konstrukci    ventilů

a   příslušenství.

6.7.3.6.   Spodní   otvory

6.7.3.6.1     Určité    nezchlazené    zkapalněné    plyny    nesmějí     být

přepravovány    v   přemístitelných   cisternách    se    spodními

otvory,   jestliže   pokyn   pro   přemístitelné   cisterny   T50    v

4.2.5.2.6    uvádí,    že    spodní    otvory    nejsou    dovoleny.

Nádné    otvory    v    nádrži   nesmějí   být   pod   úrovní    hladiny

kapaliny,   je-li   plněna   na   nejvyšší   dovolené   plnění.

6.7.3.7    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.3.7.1   Přemístitelné   cisterny   musí   být   provedeny   s   jedním   nebo

více     pružinovými    zařízeními    pro    vyrovnávání    tlaku.

Zařízení     pro     vyrovnávání    tlaku    se    musí     otevírat

automaticky    při    tlaku   nejméně   MAWP    a    musí    být    plně

otevřeny    při   tlaku   rovném   110   %   MAWP.   Tato   zařízení    se

musí    po    vypuštění   uzavírat   při   tlaku   nižším   nejvýše    o

10    %   otevíracího   tlaku   a   musí   zůstat   uzavřena   při   všech

nižších    tlacích.    Zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku    musí

být    typu,    který   bude   odolávat   dynamickým   silám    včetně

pohybu     kapaliny.     Průtržné    kotouče,     které     nejsou

uspořádány     do     série    s    pružinovým     zařízením     pro

vyrovnávání   tlaku,   nejsou   dovoleny.

6.7.3.7.2    Zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být    konstruováno

tak,     aby    se    zabránilo    vniknutí    cizí    věci,     úniku

kapaliny   a   vývoji   nebezpečného   zvýšeného   tlaku.

6.7.3.7.3    Přemístitelné    cisterny   určené   pro    přepravu    určitých

nezchlazených   zkapalněných   plynů   uvedených   v   pokynu    pro

přemístitelné     cisterny    T50    v    4.2.5.2.6     musí     mít

zařízení    pro    vyrovnávání   tlaku,    schválené    příslušným

orgánem.    Pokud    není   přemístitelná    cisterna    vyhrazena

pro     přepravu     jedné     látky    a    vybavena     schváleným

zařízením    pro   vyrovnávání   tlaku   vyrobeným    z    materiálů

snášenlivých    s    přepravovanou   látkou,    takové    zařízení

musí     mít     průtržný     kotouč    předřazený     pružinovému

zařízení.    Prostor   mezi   průtržným   kotoučem    a    zařízením

musí    být   vybaven   měřidlem   tlaku   nebo   vhodným   indikačním

přístrojem.   Toto   uspořádání   dovoluje   odhalení    protržení

kotouče,    propíchnutí    nebo   únik,    který    může    způsobit

špatnou     činnost     zařízení    pro     vyrovnávání     tlaku.

Průtržný   kotouč   se   musí   protrhnout   při   jmenovitém    tlaku

o     10    %    vyšším,    než    je    počáteční    vypouštěcí    tlak

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.3.7.4    V    případě    víceúčelových   přemístitelných   cisteren    se

musí    zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku    otevírat   při   tlaku

uvedeném    v   6.7.3.7.1   pro   plyn   mající   nejvyšší    dovolený

tlak    z    plynů,    jejichž    přeprava    je    v    přemístitelné

cisterně   dovolena.

6.7.3.8    Kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.3.8.1   Kombinovaná   dodávková   kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku    musí    být    dostatečná,   aby    v    případě    celkového

požáru      tlak     (včetně     akumulace)     uvnitř      nádrže

nepřekročil    120   %   MAWP.   Pružinová   vyrovnávací    zařízení

musí     být     použita     pro    dosažení     předepsané     plné

vypouštěcí    kapacity.    V   případě   víceúčelových    cisteren

musí    být    kombinovaná   dodávková   kapacita    zařízení    pro

vyrovnávání     tlaku    vzata    pro    plyn,    který     vyžaduje

nejvyšší    dodávkovou   kapacitu   z   plynů,   jejichž    přeprava

je   v   přemístitelných   cisternách   dovolena.

6.7.3.8.1.1    Pro    stanovení   celkové   požadované   kapacity    zařízení

pro     vyrovnávání     tlaku,    která     musí     být     součtem

individuálních    kapacit   všech   spolupůsobících    zařízení,

musí    být   použit   následující   vzorec5:

FA   0,82                 ZT

Q   =   12,4   -----------   odmocnina   ---

LC                 M

kde:

Q   =     minimální   požadovaný   stupeň   v   krychlových    metrech

vzduchu    za   sekundu   (m 3/s)   za   normálních     podmínek:

1   bar   a   0    st.   C   (273   K);

F    =     koeficient   této   hodnoty:

pro   neizolované   nádrže   F   =   1;

pro    izolované   nádrže   F   =   U(649   -   t)/13,6,    avšak    v

žádném   případě   není   menší   než   0,25,

kde:

U    =    koeficient   prostupu   tepla   v   kW.m   -   2.K-   1    při

38   st.   C

t   =     skutečná    teplota    nezchlazeného    zkapalněného

plynu    během    plnění    (ve     st.    C);    pokud    tato

teplota   není    známa,   bude   t   =   15    st.   C;

Výše    uvedená    hodnota   F   pro   izolované    nádrže    může

být     použita,     pokud    izolace    splňuje     požadavky

uvedené   v   6.7.3.8.1.2;

kde:

A   =     celková    plocha   vnějšího   povrchu    nádrže    ve

čtverečných    metrech

Z   =     koeficient   stlačitelnosti   plynu   za    akumulační

podmínky   (pokud   tento   koeficient   není   znám,   bude

Z   rovno   1);

T   =     absolutní   teplota   v   Kelvinech   (st.   C   +   273)    nad

zařízením    pro    vyrovnávání   tlaku   za    akumulační

podmínky;

L    =      utajené   teplo   výparnosti   kapaliny,   v   kJ/kg,

za   akumulační   podmínky;

M    =     molekulární   hmotnost   vypouštěného   plynu;

C    =     konstanta    odvozená   z   jedné    z    následujících

vzorců   jako   funkce   poměru   k   specifických   tepel:

C p

K   =   --------

C v

kde:

Cp   =   specifické   teplo   při   konstantním   tlaku;   a

Cv   =   specifické   teplo   při   konstantním   objemu.

pokud   k   >   1:

k+1

2        ----

C   =   odmocnina   k   (--------)   k-1

k   +   1

pokud   k   =   1   nebo   k    není   znám:

Pokud   k   =   1   nebo   k   není   znám:

1

1

C   =   -------------   =   0,607

odmocnina   e

kde   e   je   matematická   konstanta   2,7183

kde

e    je   matematická   konstanta   2,7183

C    může   být   též   převzata   z   následující   tabulky:

+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+

|       K         |       C       |      k      |       C       |      K      |       C       |

+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+

|      1,00       |     0,607     |    1,26     |     0,660     |    1,52     |     0,704     |

|      1,02       |     0,611     |    1,28     |     0,664     |    1,54     |     0,707     |

|      1,04       |     0,615     |    1,30     |     0,667     |    1,56     |     0,710     |

|      1,06       |     0,620     |    1,32     |     0,671     |    1,58     |     0,713     |

|      1,08       |     0,624     |    1,34     |     0,674     |    1,60     |     0,716     |

|      1,10       |     0,628     |    1,36     |     0,678     |    1,62     |     0,719     |

|      1,12       |     0,633     |    1,38     |     0,681     |    1,64     |     0,722     |

|      1,14       |     0,637     |    1,40     |     0,685     |    1,66     |     0,725     |

|      1,16       |     0,641     |    1,42     |     0,688     |    1,68     |     0,728     |

|      1,18       |     0,645     |    1,44     |     0,691     |    1,70     |     0,731     |

|      1,20       |     0,649     |    1,46     |     0,695     |    2,00     |     0,770     |

|      1,22       |     0,652     |    1,48     |     0,698     |    2,20     |     0,793     |

|      1,24       |     0,656     |    1,50     |     0,701     |           |             |

+-------------+-----------+---------+-----------+---------+----------   +

6.7.3.8.1.2     Izolační    systémy    používané    za    účelem    snižování

ventilační     kapacity    musí    být    schváleny     příslušným

orgánem      nebo    jím    pověřenou    organizací.    Ve     všech

případech    musí    izolační    systém    schválený    pro    tento

účel:

(a)   zůstat   účinný   při   všech   teplotách   až   do   649   st.   C;   a

(b)   být   chráněn   pláštěm   s   bodem   tavení   700   st.   C   nebo    vyšším.

6.7.3.9    Značení   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.3.9.1    Každé   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být   zřetelně

a   trvale   označeno   těmito   údaji:

(a)   Tlak   (v   barech   nebo   kPa),   na   které   je   nastaveno   vypouštění;

(b)   Dovolená   tolerance   vypouštěcího   tlaku   pro   pružinová   zařízení

pro   vyrovnávání   tlaku;

(c)   Referenční   teplota   odpovídající   nastavenému   tlaku   pro

průtržné   kotouče;a

(d)   Nastavená    průtoková   kapacita   zařízení   v    normálních

krychlových   metrech   vzduchu   za   sekundu   (m 3/s);

Pokud   je   to   proveditelné,   musí   být   uvedeny   následující   údaje:

(e)    Jméno     výrobce     a     příslušné    katalogové     číslo

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.3.9.2   Nastavená    průtoková   kapacita   označená   na    zařízení    pro

vyrovnávání   tlaku   musí   být   stanovena   podle   ISO   4126-1:1991.

6.7.3.10   Spoje   k   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.3.10.1    Spoje    k    zařízení    pro   vyrovnávání    tlaku    musí    být

dostatečných    rozměrů,   aby   umožnily   neomezeně    propustit

požadované     vypouštění    do    zařízení    pro     vyrovnávání

tlaku.    Žádný    uzavírací   ventil   nesmí   být   vestavěn    mezi

nádrž     a     zařízení     pro    vyrovnávání     tlaku,     kromě

zdvojeného    zařízení    pro   údržbu   nebo    jiných    důvodů    a

uzavíracích    ventilů   sloužících   pro   uzamčení    otevřeného

zařízení    v    provozu   nebo   uzavíracích    ventilů    vzájemně

uzamčených   tak,   že   alespoň   jeden   ze   zdvojených    je    vždy

provozuschopný    a    schopný   splnit   požadavky    v    6.7.3.8.

Nesmí     být    žádná    překážka    pro    otevírání    vedení     k

zařízení   ventilačnímu   nebo   pro   vyrovnávání   tlaku,    která

by    mohla   omezit   nebo   uzavřít   průtok   z   nádrže   do    tohoto

zařízení.    Otvory   od   vyústění   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku,    pokud   jsou   používány,   musí   vypouštět    přebytečné

páry    nebo   kapaliny   do   atmosféry   za   podmínek   minimálního

zpětného   tlaku   do   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.3.11   Umístění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.3.11.1   Každé   vyústění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být

umístěno    na    vrchol    nádrže    co    nejblíže    podélnému    a

příčnému   středu   nádrže,   jak   je   to   proveditelné.    Všechna

vyústění     zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku    musí     být

umístěna    tak,   aby   za   podmínek   maximálního    plnění    byla

ve    výparném    prostoru   nádrže,   a   zařízení   musí    být    tak

uspořádáno,      aby     zajistilo     neomezené      vypouštění

unikajících    par.   U   hořlavých   nezchlazených   zkapalněných

plynů    musí    být    unikající   páry   vyvedeny    přímo    ven    z

nádrže    takovým    způsobem,   aby    se    nemohly    dostat    pod

nádrž.    Ochranná    zařízení,   která   odklánějí    proud    par,

jsou     dovolena    pouze    tehdy,    nezmenšují-li     kapacitu

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.3.11.2    Uspořádání    musí    být   provedena    tak,    aby    zabránila

přístupu    nepovolaných   osob   k   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku     a     chránila    tato    zařízení     před     poškozením

způsobeným   převrácením    přemístitelné   cisterny.

6.7.3.12   Stavoznaky   (měřicí   zařízení)

6.7.3.12.1    Pokud   je   přemístitelná   cisterna   určena   pro   hmotnostní

plnění,    musí    být    vybavena   jedním   nebo    více    měřícimi

zařízeními.    Skleněné   stavoznaky   a    měřidla    vyrobená    z

křehkého   materiálu,   která   jsou   v   přímém   styku   s    obsahem

nádrže,   nesmějí   být   použity.

6.7.3.13   Podpěry,      rámy,      zvedací     a     spouštěcí      vybavení

přemístitelných   cisteren

6.7.3.13.1     Přemístitelné    cisterny    musí    být    konstruovány     a

vyráběny    s    podpěrnou    konstrukcí    zajišťující     jejich

bezpečnou    základnu    během    přepravy.    Síly    uvedené     v

6.7.3.2.9    a   koeficient   bezpečnosti   uvedený   v   6.7.3.2.10

musí    být    při    konstrukci    zohledněny.    Zarážky,    rámy,

podstavce   nebo   jiné   podobné   konstrukce   jsou   přípustné.

6.7.3.13.2    Kombinovaná    namáhání   způsobená   konstrukční    výstrojí

přemístitelné   cisterny   (např.   podstavce,    rámy    atd.)    a

zvedací    a   spouštěcí   zařízení   nesmějí   způsobit    nadměrné

namáhání    v    jakékoli   části   nádrže.   Stabilní    zvedací    a

spouštěcí    zařízení    musí    být    namontována     na     všech

přemístitelných     cisternách.     Přednostně     musí      být

upevněna   na   podpěry   přemístitelné   cisterny,   avšak    mohou

být    připevněna   i   k   výztužným   deskám   umístěným   na   nádrži

v   bodech   jejich   podpěr.

6.7.3.13.3    Při    konstrukci   podpěr   a   rámu   se   musí    brát    v    úvahu

účinky   klimatické   koroze.

6.7.3.13.4    Kapsy    pro    zvedací    vidlice   musí    být    uzavíratelné.

Prostředky     pro    uzavření    těchto    kapes    musí     tvořit

trvalou    část    rámu    nebo   musí   být    trvale    připojeny    k

rámu.    Jednokomorové     přemístitelné    cisterny    o    délce

menší    než    3,65   m   nemusí   mít   tyto    kapsy    uzavíratelné,

pokud:

(a)   nádrž   a   všechny   spojovací   prvky   jsou   dobře   chráněny   proti

úderům   zvedacích   vidlí;   a

(b)   vzdálenost   mezi   středy   kapes   pro   zvedací   vidlice   je   nejméně

polovina   maximální   délky   přemístitelné   cisterny.

6.7.3.13.5    Pokud    přemístitelné   cisterny   nejsou    během    přepravy

chráněny    podle   4.2.2.3,   nádrže   a   provozní   výstroj    musí

být    chráněny   proti   poškození   nádrže   a   provozní   výstroje

podélným    nebo   příčným   nárazem   nebo   převrácením.    Vnější

spojovací   prvky   musí   být   chráněny   tak,   aby   byl    vyloučen

únik     obsahu     nádrže     při    nárazu     nebo     převrácení

přemístitelné     cisterny    na     tyto     spojovací     prvky.

Příklady   takové   ochrany:

(a)   Ochrana    proti    bočnímu   nárazu,   kterou   mohou    tvořit

podélné    výztuže    chránící   nádrž   z    obou    stran    na

výškové   úrovni   jejího   středu;

(b)   Ochrana    přemístitelné    cisterny    proti    převrácení,

kterou    mohou   tvořit   výztužné   prstence   nebo   výztuže

upevněné   napříč   rámu;

(c)   Ochrana    proti    nárazu   zezadu,    kterou    může    tvořit

nárazník   nebo   rám;

(d)   Ochrana     nádrže     proti    poškození     nárazem     nebo

převrácením    použitím    rámu    ISO    podle    ISO    1496-

3:1995.

6.7.3.14   Schválení   konstrukce

6.7.3.14.1    Příslušný    orgán   nebo   jím   pověřená   organizace    vydává

osvědčení    o    schválení   konstrukce   pro    jakoukoli    novou

konstrukci     přemístitelné    cisterny.     Toto     osvědčení

ověřuje,    že    přemístitelná    cisterna    byla    prohlédnuta

tímto    orgánem,    je   vhodná    pro   její    zamýšlený    účel    a

odpovídá     požadavkům     této     kapitoly     a     přiměřeným

ustanovením     pro     plyny     uvedeným     v     pokynu      pro

přemístitelné    cisterny    T50    v    4.2.5.2.6.    Pokud    jsou

série     přemístitelných    cisteren    vyráběny    beze    změny

konstrukce,     osvědčení    platí    pro    celé    tyto     série.

Osvědčení    musí    obsahovat   zkušební   protokol    prototypu,

plyny    dovolené   přepravovat,   materiály   konstrukce   nádrže

a    schvalovací    číslo.    Schvalovací    číslo    musí    tvořit

mezinárodní     rozlišovací    značka    státu    předepsaná     v

Zmluvě    o    silničním   provozu,   Vídeň   l968,   a    registrační

číslo.    Jakákoliv    alternativní   ujednání    podle    6.7.1.2

musí    být   uvedena   v   osvědčení.   Schválení   konstrukce   může

sloužit    pro   schválení   menších   přemístitelných    cisteren

vyrobených    z   materiálů   téhož   druhu   a   tloušťky,    stejnou

výrobní     technologií     a     s     identickými     podpěrami,

rovnocennými   uzávěry   a   dalším   příslušenstvím.

6.7.3.14.2    Zkušební    protokol   prototypu   pro   schválení   konstrukce

typu   musí   obsahovat   nejméně   toto:

(a)   Výsledky   zkoušky   vhodného   rámu   uvedené   v   ISO   1496-3:1995;

(b)   Výsledky   první   inspekce   a   zkoušky   uvedené   v    6.7.3.15.3;

(c)   Výsledky   nárazové   zkoušky   uvedené   v   6.7.3.15.1,   je-li

předepsána.

6.7.3.15   Inspekce   a   zkoušení

6.7.3.15.1      Přemístitelné     cisterny     odpovídající      definici

kontejneru     podle    Mezinárodní    úmluvy    o     bezpečnosti

kontejnerů    (KBK)   z   roku   1972   v   platném   znění   ,    nesmějí

být    používány    .Jejich   použití   je    možné    pouze    tehdy,

pokud    se    reprezentativní   vzorek   každého    konstrukčního

typu    úspěšně    ověří   zkouškou   dynamického    nárazu    podle

Příručky   zkoušek   a   kritérií,   díl   IV,   odstavec   41.

6.7.3.15.2   Nádrž   a   součásti   výstroje   každé   přemístitelné   cisterny

musí    být   podrobeny   inspekci   a   zkoušce   před   jejím   prvním

uvedením   do   provozu   (první   inspekce   a   zkouška)    a    potom

v    nejvýše   pětiletých   intervalech   (periodická   inspekce   a

zkouška    po    pěti    letech)    s    inspekcí    a    zkouškou     v

polovině    této   doby   (periodická   inspekce    a    zkouška    po

dvou    a    půl   letech).   Inspekce   a   zkouška   po   dvou    a    půl

letech   může   být   provedena   během   tří   měsíců   před   nebo    po

stanoveném   datu.   Mimořádná   inspekce   a   zkouška    musí    být

provedena     bez    ohledu    na    datum    poslední    periodické

inspekce     a     zkoušky,    pokud    je    to    nezbytné     podle

6.7.3.15.7.

6.7.3.15.3    První   inspekce   a   zkouška   přemístitelné   cisterny    musí

zahrnovat      kontrolu     konstrukčních      charakteristik,

vnitřní    a    vnější    prohlídku   přemístitelné    cisterny    a

jejích     spojovacích    prvků    vzhledem     k     nezchlazeným

zkapalněným   plynům,   které   v   ní   mají   být   přepravovány,    a

tlakovou    zkoušku   podle   zkušebních   postupů    uvedených    v

6.7.3.3.2.    Tlaková    zkouška   může    být    provedena     jako

hydraulická    zkouška   nebo   použitím    jiné    kapaliny    nebo

plynu    po   dohodě   s   příslušným   orgánem   nebo   jím   pověřenou

organizací.    Před    uvedením    přemístitelné    cisterny    do

provozu    musí    být    též    provedeny    zkouška    těsnosti    a

kontrola    uspokojivého   provozu   celé    provozní    výstroje.

Pokud     byly    nádrž    a    její    spojovací    prvky     tlakově

zkoušeny    odděleně,    musí    být   po    jejich    zkompletování

podrobeny    zkoušce    těsnosti.    Všechny    svary    vystavené

úrovni    plného    namáhání   v   nádrži   musí   být   zkontrolovány

během    první   zkoušky   rentgenem,   ultrazvukem    nebo    jinou

metodou    nedestruktivní   zkoušky.    To    se    nevztahuje    na

opláštění.

6.7.3.15.4    Periodická    inspekce   a   zkouška   po   pěti    letech,    musí

zahrnovat     vnitřní    a    vnější    prohlídku    a,     jak     je

všeobecným    pravidlem,    hydraulickou    tlakovou    zkoušku.

Opláštění,    tepelná    izolace   a   jiné    mohou    být    sejmuty

pouze     s    ohledem    na    požadovaný    rozsah    spolehlivého

zhodnocení   charakteristik   přemístitelné   cisterny.    Pokud

nádrž    a    její   výstroj   byly   zkoušeny   odděleně,   musí    být

po   jejich   zkompletování   podrobeny   zkoušce    těsnosti.

6.7.3.15.5   Periodická   inspekce   a   zkouška   v   mezidobí   po   dvou   a   půl

letech     musí     zahrnovat    nejméně    vnitřní     a     vnější

prohlídku    přemístitelné   cisterny   a    jejích    spojovacích

prvků     vzhledem    k    nezchlazeným     zkapalněným    plynům,

které    v    ní    mají   být   přepravovány,   zkoušku   těsnosti    a

ověření    uspokojivého    provozu   celé    provozní    výstroje.

Opláštění,    tepelná    izolace   a   jiné    mohou    být    sejmuty

pouze     vzhledem    k    požadovanému    rozsahu    spolehlivého

zhodnocení    charakteristik   přemístitelné    cisterny.    Pro

přemístitelné    cisterny    určené    pro    přepravu     jednoho

nezchlazeného    zkapalněného    plynu    může     být     vnitřní

prohlídka    po   dvou   a   půl   letech   vypuštěna   nebo   nahrazena

jinou     zkušební     metodou    nebo     inspekčními     postupy

stanovenými     příslušným    orgánem    nebo    jím     pověřenou

organizací.

6.7.3.15.6   Přemístitelná   cisterna   nesmí   být   plněna   a   přistavována

k    přepravě   po   datu   uplynutí   platnosti   poslední   pětileté

nebo    dvou   a   půlleté   periodické   inspekce   a   zkoušky,    jak

je     požadováno     v     6.7.3.15.2.    Avšak     přemístitelná

cisterna     naplněná     před    datem     uplynutí     platnosti

poslední     periodické    inspekce    a    zkoušky     může     být

přepravována    po    dobu    nepřesahující    tři     měsíce     od

uplynutí    platnosti    poslední    periodické    zkoušky    nebo

inspekce.    Kromě    toho    smí   být    přemístitelná    cisterna

přepravována     po     datu    uplynutí    platnosti     poslední

periodické   zkoušky   a   inspekce:

(a)   Po   vyprázdnění,   ale   před   vyčistěním,   pro   účely   provedení

příští   požadované   zkoušky   nebo   inspekce   před   opětovným   naplněním;

a

(b)   Pokud   není   jinak   schváleno   příslušným   orgánem,   pro   období

nepřekračující   šest   měsíců   od   data   uplynutí   platnosti   poslední

periodické    zkoušky   nebo   inspekce,   aby   bylo   možno   vrátit

nebezpečné   věci   k   jejich   likvidaci   nebo   recyklaci.   Odvolávka   na

tuto   výjimku   musí   být   uvedena   v   přepravním   dokladu.

6.7.3.15.7    Mimořádná    inspekce    a    zkouška    je    nezbytná,    pokud

přemístitelná   cisterna   vykazuje   zřetelně   poškozené    nebo

zkorodované   plochy   nebo   únik   nebo   jiné   okolnosti,    které

ukazují    nedostatky,    jež   by   mohly    ovlivnit    celistvost

přemístitelné     cisterny.   Rozsah    mimořádné    inspekce    a

zkoušky    musí    záviset   na   rozsahu   poškození    a    zhoršení

přemístitelné    cisterny.   Musí   zahrnovat   nejméně    dvou    a

půlletou   inspekci   a   zkoušku   podle   6.7.3.15.5.

6.7.3.15.8   Vnitřní   a   vnější   prohlídky   musí   zajistit,   že:

(a)   Nádrž   je   prohlédnuta   se   zaměřením   na   promáčknutí,   korozi

nebo   odření,   záhyby,   zkroucení,   vady   ve   svarech   nebo   jiné

okolnosti,   včetně   úniku,   které   by   mohly   způsobit,   že

přemístitelná   cisterna   není   bezpečná   pro   přepravu;

(b)   Potrubí,   ventily   systém   a   těsnění   jsou   prohlédnuty   se

zaměřením   na   zkorodované   plochy,   závady   a   jiné   okolnosti,   včetně

úniku,   které   by   mohly   způsobit,   že   přemístitelná   cisterna   není

bezpečnou   pro   plnění,   vyprazdňování    nebo   přepravu;

(c)   Zařízení    pro    těsnění    uzavíratelných    poklopů     je

provozuschopné   a   že   zde   není   žádný   únik   z   uzavíratelných   vík   a

těsnění;

(d)   Chybějící   nebo   ztracené   šrouby   nebo   matice   na   jakémkoli

spojení   příruby   nebo   slepé    příruby   jsou   nahrazeny   nebo   utěsněny;

(e)   Všechna   pojistná   zařízení   a   ventily   jsou   bez   koroze,

zkroucení   a   jakéhokoli   poškození   nebo   vady,   které   by   mohly

zabránit   jejich   normální   činnosti.   Uzavírací   zařízení   a

samočinné   uzavírací   ventily   musí   být   uvedeny   v   činnost   pro

prokázání   vlastní   provozuschopnosti;

(f)   Požadovaná   značení   na   přemístitelné   cisterně   jsou   čitelná   a

v   souladu   s   příslušnými   požadavky;   a

(g)   Rám,   podpěry   a   zařízení   pro   zdvih   přemístitelné   cisterny

jsou   v   uspokojivém   stavu.

6.7.3.15.9     Inspekce     a     zkoušky    v    6.7.3.15.1,     6.7.3.15.3,

6.7.3.15.4,    6.7.3.15.5   a   6.7.3.15.7   musí   být    provedeny

znalcem    nebo    za    účasti   znalce   schváleného    příslušným

orgánem     nebo    jím    pověřenou    organizací.     Pokud     je

součástí     inspekce   a   zkoušky   tlaková   zkouška,   musí    být

provedena   zkušebním   tlakem,   který   je   vyznačen   na    štítku

přemístitelné   cisterny.   Během   tlakové   zkoušky    musí    být

přemístitelná   cisterna   kontrolována   na   jakýkoliv   únik    z

cisterny,   potrubí   nebo   výstroje.

6.7.3.15.10     Ve     všech    případech,    kdy    je    prováděno    řezání,

opalování    nebo   sváření   na   nádrži,   musí   být    tyto    práce

schváleny     příslušným    orgánem     nebo     jím     pověřenou

organizací      s    ohledem   na   předpisy   pro   tlakové    nádoby

používané    pro   konstrukci   nádrže.   Tlaková    zkouška    musí

být    provedena    navíc    k    původní    tlakové    zkoušce     po

ukončení   těchto   prací.

6.7.3.15.11    Pokud   se   objeví   jakákoli   nebezpečná   okolnost,    nesmí

být    přemístitelná   cisterna     vrácena   do   provozu,    pokud

nebyla    opravena   a   zkouška   není   opakována   s    uspokojivým

výsledkem.

6.7.3.16   Značení

6.7.3.16.1     Každá     přemístitelná    cisterna    musí    být    opatřena

nerezavějícím    kovovým    štítkem    trvale     upevněným     na

přemístitelnou     cisternu    na    výrazném     místě     snadno

přístupném    pro    kontrolu.    Pokud    z    důvodů    uspořádání

přemístitelné     cisterny    nemůže     být     štítek     trvale

připevněn    na    těleso    nádrže,    musí    být    nádrž    trvale

označena     nejméně    údaji,    požadovanými    předpisy     pro

tlakové    nádoby.   Minimálně   následující    údaje    musí    být

vyznačeny    na    štítku    vyražením    nebo    jinou     podobnou

metodou.

Země   výroby

Země       schválení      Číslo      schválení        Při

alternativních   ujednáních   (viz   pododdíl   6.7.1.2)

„AA“

Jméno   výrobce   nebo   značka

Výrobní   sériové   číslo

Pověřená   organizace   pro   schválení   konstrukce

Registrační   číslo   vlastníka

Rok   výroby

Předpis    pro    tlakové   nádoby,   podle   kterého    byla    nádrž    konstruována

Zkušební   tlak_________   bar/kPa   (přetlak)6

MAWP   ________   bar/kPa   (přetlak)6

Vnější   výpočtový   tlak7   ________   bar/kPa   (přetlak)6

Rozsah   konstrukční   teploty   ________st.   C   až   _______st.   C

Referenční   konstrukční   teplota   ________st.   C   až   _______st.   C

Hydraulický   vnitřní   objem   při   20   st.   C   ________   litrů

Datum   první   tlakové   zkoušky   a   označení   znalce

Materiál(y)   nádrže   a   odvolávka(y)   na   materiálovou   normu

Rovnocenná   tlouštka   v   referenční   oceli_______   mm

Datum   a   typ   poslední   periodické(ých)   zkoušky(ek)

Měsíc     _______    rok    _______    zkušební    tlak     ________     bar/kPa   (přetlak)6

Razítko    znalce,   který   provedl   nebo   byl   účasten   poslední     zkoušky

6.7.3.16.2     Následující     údaje    musí    být    vyznačeny     buď     na

přemístitelné    cisterně    samé    nebo    na    kovovém    štítku

pevně   umístěném   na   přemístitelné   cisterně:

Jméno   provozovatele

Název        nezchlazeného        zkapalněného        plynu(ů)

dovoleného(ných)   k    přepravě

Nejvyšší    dovolená   užitečná   hmotnost   pro   každý    dovolený

nezchlazený   zkapalněný   plyn   ________   kg

Nejvyšší   dovolená   celková   hmotnost   (MPGM)   ______   kg

Vlastní   hmotnost   ______   kg

POZNÁMKA:    Pro    identifikci   přepravovaných   nezchlazených

zkapalněných   plynů,   viz   též   část   5.

6.7.3.16.3    Jestliže    je    přemístitelná   cisterna    konstruována    a

schválena   pro   manipulaci   na   otevřeném   moři,   musí   být    na

identifikačním    štítku   uvedena.slova   "OFFSHORE    PORTABLE

TANK"

6.7.4    Požadavky    na    konstrukci,    výrobu,    inspekci    a    zkoušení

přemístitelných    cisteren   určených   pro   přepravu    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů

6.7.4.1    Definice

Pro   účely   tohoto   oddílu   se   následujícími   pojmy   rozumí:

Alternativní     ujednání     znamená     schválení     zaručené

příslušným    orgánem    pro    přemístitelnou    cisternu    nebo

MEGC,    které    byly   konstruovány,   vyrobeny   nebo    zkoušeny

podle     technických    požadavků    nebo    zkušebních     metod

jiných,   než   uvedených   v   této   kapitole;

Přemístitelná     cisterna    znamená     tepelně     izolovanou

multimodální   cisternu   s   vnitřním   objemem   větším   než    450

litrů     vybavenou     provozní    a     konstrukční     výstrojí

nezbytnou    pro   přepravu   hluboce   zchlazených   zkapalněných

plynů.    Přemístitelnou   cisternu   musí   být   možno    plnit    a

vyprazdňovat   bez   sejmutí   konstrukční   výstroje.   Musí    mít

stabilizační    členy    vně   nádrže    a    musí    ji    být    možno

zvedat     v     naplněném     stavu.     Musí     být     především

konstruována   pro    zdvih   na   vozidlo,   železniční   vůz    nebo

námořní    plavidlo    nebo   plavidlo   pro   vnitrozemské    vodní

cesty    a    musí    být    vybavena    zarážkami,    úchyty     nebo

příslušenstvím     umožňujícím     mechanickou     manipulaci.

Silniční     cisternová    vozidla,    železniční     cisternové

vozy,    nekovové   cisterny,   velké   nádoby   pro   volně    ložené

látky     (IBC),    láhve   na   plyn   a   velké   nádoby     nespadají

do   definice   přemístitelné   cisterny;

Cisterna   znamená   konstrukci,   kterou   normálně   tvoří   buď:

(a)    Plášť    a    jedna   nebo   více   nádrží,   kde   je   z   prostoru

mezi   nádrží(emi)   a   pláštěm   vyčerpán   vzduch   (vakuová

izolace),    a    může    být    současně    doplněn    tepelně

izolačním   systémem;   nebo

(b)    Plášť     a     vnitřní    nádrž    s    mezivrstvou    tepelně

izolačního   materiálu   (např.   tuhé   pěny);

Nádrž     znamená     část    přemístitelné    cisterny,     která

obsahuje    hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny   určené    pro

přepravu,     včetně     otvorů    a     jejich     uzávěrů,     ale

nezahrnuje   provozní   výstroj   a   konstrukční   výstroj;

Plášť   znamená   vnější   izolační   opláštění,   které   může    být

součástí   tepelně    izolačního   systému;

Provozní    výstroj    znamená   měřicí    přístroje    a    plnicí,

vyprazdňovací,      větrací,      pojistná,      komprimující,

chladicí   a    tepelně   izolační   zařízení;

Konstrukční     výstroj     znamená    výztužné,     upevňovací,

ochranné    a   stabilizační   prvky   vně   nádrže;

Nejvyšší    dovolený   provozní   tlak   (MAWP)   znamená   nejvyšší

dovolený    efektivní   přetlak   ve   vrcholu    nádrže    naplněné

přemístitelné    cisterny    v   její   provozní    poloze    včetně

nejvyššího      efektivního     tlaku     během      plnění      a

vyprazdňování;

Zkušební    tlak    znamená    nejvyšší    přetlak    ve     vrcholu

nádrže   během   tlakové   zkoušky;

Zkouška    těsnosti   znamená   zkoušku   nádrže   a   její   provozní

výstroje    používající    plyn   do   vnitřního    tlaku    nejméně

90   %    MAWP.

Nejvyšší     dovolená    celková    hmotnost    (MPGM)     znamená

součet     vlastní    hmotnosti    přemístitelné    cisterny     a

nejvyšší   dovolené   užitečné   hmotnosti;

Skutečná    doba    naplnění   znamená   dobu,   která    uplyne    od

začátku    plnění   až   do   zvýšení   tlaku   vlivem   zahřívání    na

nejnižší   nastavený   tlak   zařízení   omezujícího(ch)   tlak;

Referenční    ocel    znamená   ocel   s   mezí    pevnosti    v    tahu

370   N/mm 2  a   prodloužením   při   přetržení   27   %;

Nejnižší    konstrukční   teplota   znamená   teplotu,   která    je

používána    pro   konstrukci   a   výrobu   nádrže   nepřekračující

nejnižší    (studenou)   teplotu   (provozní    teplotu)    obsahu

během     normálních    podmínek    plnění,    vyprazdňování     a

přepravy.

6.7.4.2    Všeobecné   konstrukční   a   výrobní   požadavky

6.7.4.2.1     Nádrže    musí    být    zkonstruovány    a    vyrobeny     podle

požadavků     předpisů    pro    tlakové     nádoby     uznávaných

příslušným   orgánem.   Nádrže   a   pláště   musí   být   vyrobeny    z

kovových    materiálů    vhodných   pro   tváření.    Pláště    musí

být    vyrobeny    z    oceli.   Nekovové    materiály    mohou    být

použity    pro   připojení   a   podpory   mezi   nádrží   a    pláštěm,

pokud    jsou    vlastnosti    těchto   materiálů    při    nejmenší

konstrukční     teplotě      prokázány     jako     dostačující.

Materiály     musí    v    zásadě    odpovídat     národním     nebo

mezinárodním    materiálovým   normám.   Pro   svařované    nádrže

a    pláště    musí    být    použity   pouze    materiály,    jejichž

svařitelnost    byla    plně    prokázána.    Svary     musí     být

odborně    provedeny    a   musí   zaručovat   úplnou    bezpečnost.

Pokud    je   to   nezbytné   z   hlediska   výrobního   postupu    nebo

materiálů,     musí    být   nádrže   vhodně   tepelně    zpracovány

pro    zajištění   přiměřené   tuhosti   ve   svaru    a    v    tepelně

namáhaných   zónách.   Při   volbě   materiálu   musí   být   vzato    v

úvahu    rozmezí    konstrukční    teploty    s    přihlédnutím    k

nebezpečí    křehkého    lomu,   vodíkové    křehkosti    namáhání

korozívními    trhlinami   a   odolnosti   proti    nárazu.    Pokud

je    použita    jemnozrnná    ocel,    musí    být    zaručená    mez

průtažnosti    nejméně   460   N/mm 2  a   zaručená    hodnota    meze

pevnosti      nejméně     725     N/mm 2    podle      materiálové

specifikace.   Materiály   přemístitelné   cisterny    musí    být

vhodné    pro    klimatické    podmínky,    v    nichž    mohou    být

přepravovány.

6.7.4.2.2      Jakákoli     část     přemístitelné     cisterny,     včetně

spojovacích    prvků,    těsnění    a    potrubí,    které     mohou

normálně     přijít    do    styku    s    přepravovaným     hluboce

zchlazeným    zkapalněným   plynem    musí    být    snášenlivá    s

tímto   hluboce   zchlazeným   zkapalněným   plynem.

6.7.4.2.3    Musí    se    zabránit   dotyku   mezi   různými   kovy,   který    by

mohl   mít   za   následek   poškození   galvanickým   účinkem.

6.7.4.2.4    Systém    tepelné    izolace   musí   tvořit    úplné    opláštění

nádrže(í)   účinnými   izolačními   materiály.   Vnější    izolace

musí     být     chráněna    pláštěm    tak,    aby    se    zabránilo

pronikaní    vlhkosti    a    jinému   poškození    za    normálních

přepravních   podmínek.

6.7.4.2.5    Pokud   je   plášť   uzavřen   tak,   že   je   plynotěsný,   zařízení

musí     být     provedeno    tak,    aby    zabránilo    jakémukoli

nebezpečnému   tlaku   vyvíjenému   v   izolačním   prostoru.

6.7.4.2.6    Přemístitelné    cisterny   určené    pro    přepravu    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů   majících   bod    varu    nižší

než    minus    (-)    182     st.    C    při    atmosférickém    tlaku

nesmějí    obsahovat    materiály,    které    mohou    nebezpečně

reagovat    s   kyslíkem   nebo   kyslíkem   obsaženým   ve   vzduchu,

pokud    jsou   umístěny   v   částech   tepelné    izolace,   kde    je

nebezpečí    styku   s   kyslíkem   nebo   s   kyslíkem   obsaženým    v

kapalině.

6.7.4.2.7    Izolační    materiály    se   nesmějí   v    provozu    poškozovat

zvlněním.

6.7.4.2.8    Referenční    skutečná   doba   naplnění   musí   být    stanovena

pro    každý    hluboce   zchlazený   zkapalněný   plyn    určený    k

přepravě   v   přemístitelné   cisterně.

6.7.4.2.8.1    Referenční   skutečná   doba   naplnění   musí   být   stanovena

metodou     uznávanou     příslušným    orgánem     na     základě

následujícího:

(a)   Účinnosti   izolačního   systému   stanovené   podle    6.7.4.2.8.2;

(b)   Nejnižšího   nastaveného   tlaku   zařízení    omezujícího(ch)   tlak;

(c)   Prvních   plnících   podmínek;

(d)   Očekávané   teploty   okolí   30   st.   C;

(e)   Fyzikálních   vlastností   jednotlivého   hluboce   zchlazeného

zkapalněného   plynu   určeného   k   přepravě.

6.7.4.2.8.2     Účinnost    izolačního    systému    (tepelný    příkon    ve

wattech)     musí     být     stanoven     při     zkoušce      typu

přemístitelné     cisterny     podle     postupu      uznávaného

příslušným   orgánem.   Tuto   zkoušku   tvoří   buď:

(a)   Zkouška   při   konstantním   tlaku   (např.   při   atmosférickém

tlaku),   pokud   ztráta   hluboce   zchlazeného   zkapalněného   plynu   je

měřena   po   celou   dobu;   nebo

(b)   Zkouška   uzavřeného   systému,   pokud   vzrůst   tlaku   v   nádrži   je

měřen   po   celou   dobu.

Pokud    je   prováděna   zkouška   při   konstantním   tlaku,    musí

se    brát    v   úvahu   změny   atmosférického   tlaku.    Pokud    se

provádějí    zkoušky,    korekce    musí    být    provedeny     pro

jakékoli    změny    okolní   teploty   od   očekávané    referenční

teploty   hodnoty   30    st.   C.

POZNÁMKA:    Pro   stanovení   skutečné   teploty   naplnění    před

každou   cestou,   viz   4.2.3.7.

6.7.4.2.9   Plášť   vakuově   izolované   dvojité   stěny   cisterny   musí   mít

buď    vnější    výpočtový    tlak   nejméně    100    kPa    (1    bar)

(přetlak)     vypočtený     podle     uznávaného     technického

předpisu    nebo   vypočtený   kritický   tlak   nejméně    200    kPa

(2    bary)    (přetlak).   Vnitřní   a   vnější    vyztužení    mohou

být    zahrnuta    při    výpočtu   schopnosti    pláště    odolávat

vnějšímu   tlaku.

6.7.4.2.10     Přemístitelné    cisterny    musí    být    konstruovány     a

vyráběny    se    základnou    zajišťující    bezpečnost     během

přepravy     a     s     vhodnými    zvedacími     a     spouštěcími

zařízeními.

6.7.4.2.11    Přemístitelné   cisterny   musí   být   konstruovány   tak,   aby

odolaly    beze    ztráty    obsahu    nejméně    vnitřnímu    tlaku

vyvolanému    obsahem   a   statickým,   dynamickým    a    tepelným

namáháním     během    normálních    podmínek     manipulace     a

přepravy.    Konstrukce    musí   prokázat,    že    účinky    únavy

způsobené    opakovaným    působením   těchto    namáhání    během

očekávané     životnosti     přemístitelné     cisterny     byly

zohledněny.

6.7.4.2.12    Přemístitelné    cisterny   a   jejich    upevnění    musí    při

nejvyšším    dovoleném    zatížení    být    schopny    absorbovat

následující   jednotlivé   statické   síly:

(a)   Ve   směru   jízdy:   dvojnásobek   MPGM   násobená   zemským   zrychlením

(g)8;

(b)   Vodorovně   kolmo   na   směr   jízdy:   MPGM   (pokud   směr   jízdy   není

jasně   určen,   síly   musí    být   rovnocenné   dvojnásobku   MPGM)   násobené

zemským   zrychlením   (g)8;

(c)   Svisle   vzhůru:   MPGM   násobená   zrychlením   (g)8;   a

(d)   Svisle   dolů:   dvojnásobek   MPGM   (celkové   zatížení   včetně

účinku   gravitace)   násobené   zemským   zrychlením   (g)8.

6.7.4.2.13    U    každé    ze    sil    v    6.7.4.2.12    musí    být    zachován

koeficient   bezpečnosti   takto:

(a)   Pro    kovy   mající   výrazně   definovanou   mez   průtažnosti

koeficient   1,5   ve   vztahu   k   mezi   průtažnosti;   nebo

(b)   Pro      kovy     nemající     výrazně     definovanou     mez

průtažnosti    koeficient   1,5   ve   vztahu    k    zaručeným

0,2    %    prokázané    průtažnosti   a    pro    austenitické

oceli   1   %   prokázané   průtažnosti.

6.7.4.2.14   Hodnoty   meze   pevnosti   nebo   prokázané   pevnosti   musí   být

hodnoty    podle    národních   a   mezinárodních    materiálových

norem.     Pokud     jsou     používány    austenitické     oceli,

stanovené    nejnižší   hodnoty   meze   pevnosti   nebo   prokázané

pevnosti    podle   materiálových   norem   mohou   být   zvýšeny    o

15     %,     pokud    jsou    tyto    vyšší    hodnoty    ověřeny     v

kontrolních    osvědčeních    materiálu.    Pokud     neexistuje

žádná   materiálová   norma   pro   daný   materiál,   hodnota    meze

pevnosti    nebo    prokázané   pevnosti    musí    být    schválena

příslušným   orgánem.

6.7.4.2.15    Přemístitelné   cisterny   určené   pro   přepravu    hořlavých

hluboce    zchlazených   zkapalněných   plynů   musí    být    možno

elektricky   uzemnit.

6.7.4.3    Konstrukční   kritéria

6.7.4.3.1   Nádrže   musí   být   kruhového   průřezu.

6.7.4.3.2    Nádrže    musí    být    zkonstruovány   a   vyrobeny    tak,    aby

odolaly    zkušebnímu   tlaku   nejméně   1,3   násobku   MAWP.    Pro

nádrže   s   vakuovou   izolací   nesmí   být   zkušební   tlak    menší

než    součet    MAWP    a   100   kPa   (1   bar).   V    žádném    případě

nesmí    být    zkušební   tlak   menší   než    300    kPa    (3    bary)

přetlaku.    Pozornost    musí   být    věnována    požadavkům    na

nejmenší     tloušťku    stěny    uvedeným    v     6.7.4.4.2     až

6.7.4.4.7.

6.7.4.3.3   Pro    kovy   vykazující   výrazně   definovanou   mez   průtažnosti

nebo   charakterizované   zaručenou   prokázanou   průtažností   (0,2   %

prokázané   průtažnosti   obecně   nebo   1   %   prokázané   průtažnosti    pro

austenitické   oceli)   nesmí   primární    povrchové    napětí     v    nádrži

překročit   0,75   Re   nebo   0,50   Rm,   podle   toho,   která   z   těchto   hodnot

je   nižší,   při   zkušebním   tlaku,   kde:

Re    =    výrazná    mez    průtažnosti    v    N/mm 2   nebo    0,2    %

prokázané   průtažnosti   nebo   pro   austenitické   ocele   1

%   prokázané   průtažnosti;

Rm   =    zaručená   minimální   pevnost   v   tahu   v   N/mm 2.

6.7.4.3.3.1    Použité    hodnoty    Re   a   Rm   musí    být    stanoveny    jako

nejmenší     hodnoty    podle    národních     a     mezinárodních

materiálových    norem.    Pokud    je    použita     austenitická

ocel,   mohou   být   stanovené   nejnižší   hodnoty   pro   Re    a    Rm

podle    materiálových    norem   zvýšeny   až   o   15   %,    jestliže

vyšší     hodnoty    jsou    ověřeny    v    kontrolním    osvědčení

materiálu.    Neexistují-li   žádné    materiálové    normy    pro

daný    kov,    použité   hodnoty   Re   a   Rm    musí   být    schváleny

příslušným   orgánem   nebo   jím   pověřenou   organizací.

6.7.4.3.3.2    Oceli,   které   mají   poměr   Re/Rm   větší   než   0,85,   nejsou

dovoleny   pro   výrobu   svařovaných   nádrží.   Hodnoty   Re   a    Rm

použité    pro    stanovení   tohoto   poměru   musí    být    hodnoty

uvedené   v   kontrolním   osvědčení   materiálu.

6.7.4.3.3.3   Oceli   použité   pro   výrobu   nádrží   musí   mít    prodloužení

při    přetržení    v    %    nejméně    10    000/Rm    s    absolutním

minimem    16    %   pro   jemnozrnné   oceli   a   20   %    pro    ostatní

oceli.     Hliník     a     hliníkové    slitiny     používané     v

konstrukci    nádrží   musí   mít   prodloužení   při   přetržení    v

%   nejméně   10   000/Rm   s   absolutním   minimem   12   %.

6.7.4.3.3.4    Pro   účely   stanovení   skutečných   hodnot   materiálů     je

třeba    připomenout,   že   pro   plášťový    materiál    musí    být

osa    vzorku    kovu   pro   zkoušku   pevnosti     v    pravém    úhlu

(kolmá)     ke     směru    stáčení.    Stálé    prodloužení     při

přetržení    musí    být    měřeno   na    zkušebních    vzorcích    v

pravoúhlých    příčných   řezech   v   souladu   s    ISO    6892:1998

používající   50   mm   měrné   délky.

6.7.4.4    Minimální   tloušťka   stěny   nádrže

6.7.4.4.1    Minimální   tloušťka   stěny   musí   být   větší   než     tloušťka

stanovená   následovně:

(a)   Minimální    tloušťka   stěny   stanovená   podle    požadavků

v   6.7.4.4.2   až   6.7.4.4.7;   nebo

(b)   Minimální      tloušťka      stěny      stanovená      podle

příslušných    předpisů    pro    tlakové    nádoby    včetně

požadavků   v    6.7.4.3.

6.7.4.4.2    Nádrže    o   průměru   nejvýše   1,80   m   nesmějí   mít    tloušťku

stěny     menší     než    5    mm    v    referenční     oceli     nebo

rovnocennou   tloušťku   v   použitém   kovu.   Nádrže    o    průměru

větším    než   1,80   m   nesmějí   mít   tloušťku   stěny   menší    než

6    mm    v    referenční   oceli   nebo   rovnocennou    tloušťku    v

použitém   kovu.

6.7.4.4.3    Nádrže    vakuově   izolovaných   cisteren   o   průměru   nejvýše

1,80    m    nesmějí   mít   tloušťku   stěny   menší    než    3    mm    v

referenční    oceli   nebo   rovnocennou   tloušťku    v    použitém

kovu.    Takové   nádrže   o   průměru   větším   než   1,80   m   nesmějí

mít    tloušťku    stěny   menší   než    4   mm   v   referenční    oceli

nebo   rovnocennou   tloušťku   v   použitém   kovu.

6.7.4.4.4    Pro    vakuově   izolované   cisterny   musí   celková    tloušťka

pláště    a    nádrže   odpovídat   nejmenší   tloušťce   předepsané

v    6.7.4.4.2,   tloušťka   stěny   nádrže   samé   nesmí   být   menší

než   nejmenší   tloušťka   předepsaná   v   6.7.4.4.3.

6.7.4.4.5    Nádrže   nesmějí   mít   tloušťku   stěny   menší   než   3    mm    bez

ohledu   na   materiál   konstrukce.

6.7.4.4.6    Rovnocenná    tloušťka    kovu    jiná    než    předepsaná    pro

referenční    ocel    v    6.7.4.4.2    a    6.7.4.4.3    musí     být

stanovena    podle   tohoto   vzorce:

21,4   e o

e 1  =   -------------------------------

třetí   odmocnina   Rm 1  A 1

kde:

e1        =      požadovaná    rovnocenná    tloušťka     (v     mm)

použitého   kovu;

eo     =     minimální    tloušťka    (v    mm)    referenční    oceli

uvedená   v   6.7.4.4.2   a   6.7.4.4.3;

Rm1   =     minimální    zaručená   pevnost    v    tahu    (v    N/mm 2)

použitého   kovu   (viz   6.7.4.3.3);

A 1   =     zaručené    minimální    prodloužení    při    přetržení

(v     %)     použitého    kovu    podle     národních     nebo

mezinárodních   norem.

6.7.4.4.7   V   žádném   případě   nesmí   být   tloušťka   stěny   nádrže   menší,

než    je    předepsána    v   6.7.4.4.1   až    6.7.4.4.5.    Všechny

části    nádrže    musí    mít   minimální    tloušťku    stanovenou

podle    6.7.4.4.1    až   6.7.4.4.6.   Tato   tloušťka    musí    být

výlučně   bez   přídavku   na   korozi.

6.7.4.4.8    Nesmí    být   žádná   náhlá   změna   tloušťky   v   místě    spojení

konců   (den)   s   cylindrickou   částí   nádrže.

6.7.4.5    Provozní   výstroj

6.7.4.5.1    Provozní    výstroj   musí   být   uspořádána    tak,    aby    byla

chráněna    proti    nebezpečí   utržení   nebo   poškození    během

přepravy     a    manipulace.    Pokud    spoj    mezi     rámem     a

cisternou    nebo    pláštěm    a    nádrží    dovoluje    relativní

pohyb,    výstroj    musí   být    upevněna   tak,   aby    dovolovala

takový    pohyb   bez   nebezpečí   poškození   provozních    částí.

Vnější      spojovací     vyprazdňovací     prvky      (potrubí,

uzavírací    ventily),   uzavírací   ventil   a   jeho   sedlo    musí

být    chráněny   proti   nebezpečí   utržení   působením   vnějších

sil     (např.     použitím    pružných     částí).     Plnící     a

vyprazdňovací    zařízení   (včetně   přírub    nebo    šroubových

uzávěrů)    a    jakékoliv    ochranné    kryty    musí    umožňovat

zajištění   proti   nežádoucímu   otevření.

6.7.4.5.2    Každý    plnicí    a    vyprazdňovací   otvor    přemístitelných

cisteren    používaných    pro    přepravu    hořlavých    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů   musí   být   vybaven    nejméně

třemi    vzájemně    nezávislými    uzavíracími    zařízeními    v

sérii,    prvním   uzavíracím   ventilem   umístěným   co   nejblíže

k    plášti,    druhým   uzavíracím   ventilem   a    třetím    slepou

přírubou    nebo    rovnocenným   zařízením.   Uzavírací    ventil

nejbližší     k     plášti    musí    být    rychle    uzavíratelným

zařízením,     které     uzavírá     automaticky     v     případě

nežádoucího    pohybu   přemístitelné   cisterny   během    plnění

nebo    vyprazdňování    nebo   vzniku   požáru.    Toto    zařízení

musí   být   také   možno   dálkově   ovládat.

6.7.4.5.3    Každý    plnicí    a    vyprazdňovací   otvor    přemístitelných

cisteren    používaných   pro   přepravu    nehořlavých    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů   musí   být   vybaven    nejméně

dvěma    vzájemně    nezávislými    uzavíracími    zařízeními    v

sérii,    prvním   uzavíracím   ventilem   umístěným   co   nejblíže

k     plášti,    druhým    slepou    přírubou    nebo    rovnocenným

zařízením.

6.7.4.5.4    Pro    části   potrubí,   které   zůstávají   uzavřeny    na    obou

stranách    a    kde    může   být   uzavřena   kapalina,    musí    být

zajištěna    metoda    automatického   vyrovnávání    tlaku    pro

zabránění   zvýšení   tlaku   vyvinutého   v   potrubí.

6.7.4.5.5   Vakuově   izolované   cisterny   nemusí   mít   kontrolní   otvory.

6.7.4.5.6    Vnější    spojovací   prvky   musí   být,   pokud   je    to    možné,

seskupeny.

6.7.4.5.7    Každý   spoj   na   přemístitelné   cisterně   musí   být   zřetelně

označen   s   uvedením   své   funkce.

6.7.4.5.8   Každý    uzavírací    ventil   nebo   jiné   uzavírací    prostředky

musí   být   konstruovány   a   vyrobeny   na   tlak   nádrže   MAWP   a   vyšší    s

ohledem   na   teploty   očekávané   během   přepravy.   Všechny   uzavírací

ventily   se   šroubovými   uzávěry   musí   být   uzavírány   pravotočivým

pohybem   ručního   kola.   Pro   ostatní   ventily   musí   být   poloha

(otevřeno   -   zavřeno)   a   směr   uzavírání    zřetelně   vyznačeny.

Všechny   uzavírací   ventily   musí   být    konstruovány   tak,   aby   se

zabránilo   nežádoucímu    otevření.

6.7.4.5.9    Pokud    jsou   použita   tlaková   zařízení,   musí    být    spoje

těchto    zařízení    pro   kapaliny   a   páru   opatřeny    ventilem

co    možno    nejblíže    k    plášti,    aby    se    při    poškození

tlakových   zařízení   zabránilo   uniku   naplněné   věci.

6.7.4.5.10    Potrubí   musí   být   konstruováno,   vyrobeno   a   instalováno

tak,    aby    se    zabránilo   nebezpečí    poškození    působením

tepelné    roztažnosti    a   smršťování   mechanických    rázů    a

vibrací.    Všechna    potrubí   musí   být   z   vhodného    kovového

materiálu.   Pro   ochranu   před   únikem   způsobeným    ohněm    se

musí    používat    výhradně    ocelové    potrubí    a    svařované

spoje     mezi     pláštěm    a    spojem    k     prvnímu     uzávěru

jakéhokoli    vývodu.   Metoda   připojení    uzávěru    k    tomuto

spoji    musí    být   odsouhlasena   příslušným     orgánem    nebo

jím     pověřenou    organizací.    Spoje    potrubí    musí     být

svařeny   všude,   kde   je   to   nezbytné.

6.7.4.5.11    Spoje    v    měděném   potrubí   musí   být   spájeny    nebo    mít

rovnocenně    silné    kovové   spojení.   Bod    tavení    pájecích

materiálů    nesmí   být   vyšší   než   525   st.   C.   Spoje    nesmějí

snižovat    pevnost   potrubí,   což   se   může   stát   u   šroubových

spojů.

6.7.4.5.12    Materiály   konstrukce   ventilů   a   příslušenství   musí   mít

uspokojivé    vlastnosti    při    nejnižší    provozní    teplotě

přemístitelné   cisterny.

6.7.4.5.13     Průtržný    tlak    všech   potrubí    a    spojovacích    prvků

potrubí    nesmí    být   menší   než   nejvyšší   čtyřnásobek    MAWP

nádrže     nebo    čtyřnásobek    tlaku,    kterému     může     být

podrobena    v    provozu    činností    čerpadla    nebo     jiného

zařízení   (kromě   zařízení   na   vyrovnávání   tlaku).

6.7.4.6    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.4.6.1     Každá    nádrž    musí    být    vybavena    dvěma    nezávislými

pružinovými    zařízeními   pro   vyrovnávání   tlaku.    Zařízení

pro    vyrovnávání   tlaku   se   musí   otevírat   automaticky    při

tlaku    nejméně   MAWP   a   musí   být   plně   otevřena    při    tlaku

rovném    110    %    MAWP.   Tato   zařízení    musí    po    vypuštění

uzavírat    při    tlaku   nižším   nejvýše   o   10    %    otevíracího

tlaku    a   musí   zůstat   uzavřena   při   všech   nižších   tlacích.

Zařízení    pro    vyrovnávání   tlaku   musí    být    typu,    který

bude   odolávat   dynamickým   silám   včetně   pohybu   kapaliny.

6.7.4.6.2   Nádrže   pro   nehořlavé   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny

a    vodík   mohou   mít   kromě   toho   průtržné   kotouče   v   sérii   s

pružinovými    zařízeními   pro   vyrovnávání    tlaku,    jak    je

uvedeno   v   6.7.4.7.2   a   6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3    Zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být    konstruováno

tak,    aby    se   zabránilo   vniknutí   cizího   předmětu,    úniku

kapaliny   a   vývoji   nebezpečného   zvýšeného   tlaku.

6.7.4.6.4    Zařízení    pro    vyrovnávání   tlaku    musí    být    schválena

příslušným   orgánem   nebo   jím   pověřenou   organizací.

6.7.4.7    Kapacita   a   nastavení   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku

6.7.4.7.1   V   případě   ztráty   podtlaku   ve   vakuově   izolované   cisterně

nebo    ztráty    20    %    izolace   cisterny    izolované    tuhými

materiály     musí     být     kombinovaná     kapacita      všech

instalovaných      zařízení      pro      vyrovnávání      tlaku

dostatečná,    aby   tlak   (včetně   akumulace)    uvnitř    nádrže

nepřekročil   120   %   MAWP.

6.7.4.7.2   Pro   nehořlavé   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny   (kromě

kyslíku)     a    vodík    může    být    tato    kapacita    dosažena

použitím    průtržných    kotoučů   paralelně    s    požadovanými

zařízeními    pro   vyrovnávání   tlaku.   Průtržné    kotouče    se

musí    protrhnout   při   jmenovitém   tlaku   rovném    zkušebnímu

tlaku   nádrže.

6.7.4.7.3   Za   okolností   popsaných   v   6.7.4.7.1   a   6.7.4.7.2   společně

s    kompletním    prošlehnutím    plamene    musí    být    celková

odpouštěcí    kapacita    všech   instalovaných    zařízení    pro

vyrovnávání    tlaku     dostatečná,    aby    omezila    tlak     v

nádrži   na   zkušební   tlak.

6.7.4.7.4   Požadovaná   kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí

být    vypočtena    podle    technických    předpisů    uznávaných

příslušným   orgánem9.

6.7.4.8    Značení   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.4.8.1    Každé   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být   zřetelně

a   trvale   označeno   těmito   údaji:

(a)   Tlak   (v   barech   nebo   kPa),   na   které   je   nastaveno   vypouštění;

(b)   Dovolená   tolerance   vypouštěcího   tlaku   pro   pružinová   zařízení

pro   vyrovnávání   tlaku;

(c)   Referenční   teplota   odpovídající   nastavenému   tlaku   pro

průtržné   kotouče;a

(d)   Nastavená    průtoková   kapacita   zařízení   v    normálních

krychlových   metrech   vzduchu   za   sekundu   (m 3/s);

Pokud     je    to    proveditelné,    musí    být    uvedeny    navíc

následující   údaje:

(e)          Jméno    výrobce    a   příslušné   katalogové    číslo

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.4.8.2    Nastavená   průtoková   kapacita   označená   na   zařízení    pro

vyrovnávání    tlaku   musí   být   stanovena    podle    ISO    4126-

1:1991.

6.7.4.9    Spoje   k   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.4.9.1    Spoje    k    zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku    musí    být

dostatečných    rozměrů,   aby   umožnily   neomezeně    propustit

požadované     vypouštění    do    zařízení    pro     vyrovnávání

tlaku.    Žádný    uzavírací   ventil   nesmí   být   vestavěn    mezi

nádrž     a     zařízení     pro    vyrovnávání     tlaku,     kromě

zdvojeného    zařízení    pro   údržbu   nebo    jiných    důvodů    a

uzavíracích    ventilů   sloužících   pro   uzamčení    otevřeného

zařízení   v    provozu    nebo    uzavíracích    ventilů    vzájemně

uzamčených   tak,   že   požadavky   6.7.4.7   jsou   vždy    splněny.

Nesmí     být     žádná     překážka    pro     otevírání     vedení

k     odvětrávacímu     zařízení     nebo     k     zařízení     pro

vyrovnávání     tlaku,   která   by   mohla   omezit   nebo    uzavřít

průtok    z    nádrže   do   tohoto   zařízení.   Otvory   od   vyústění

zařízení    pro    vyrovnávání   tlaku,   pokud   jsou    používány,

musí     vypouštět    přebytečné    páry    nebo     kapaliny     do

atmosféry    za    podmínek   minimálního    zpětného    tlaku    do

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.4.10   Umístění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.4.10.1   Každé   vyústění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být

umístěno    na    vrchol    nádrže    co    nejblíže    podélnému    a

příčnému   středu   nádrže,   jak   je   to   proveditelné.    Všechna

vyústění     zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku    musí     být

umístěna    tak,    aby   byla   za   podmínek   maximálního    plnění

ve     výparném    prostoru    nádrže,    a    zařízení    musí    být

uspořádáno     tak,    aby    zajistilo    neomezené    vypouštění

unikajících    par.    U    hluboce    zchlazených    zkapalněných

plynů    musí    být    unikající   páry   vyvedeny    přímo    ven    z

nádrže    takovým    způsobem,   aby    se    nemohly    dostat    pod

cisternu.    Ochranná    zařízení,    která    odklánějí     proud

par,    jsou   dovolena   pouze   tehdy,   nezmenšují-li    kapacitu

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.4.10.2    Uspořádání    musí    být   provedeno    tak,    aby    zabránilo

přístupu    nepovolaných   osob   k   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku     a     chránilo    tato    zařízení     před     poškozením

způsobeným   převrácením   přemístitelné   cisterny.

6.7.4.11   Stavoznaky   (měrná   zařízení)

6.7.4.11.1        Pokud     je    přemístitelná    cisterna    určena     pro

hmotnostní   plnění,   musí   být   vybavena   jedním   nebo   více   měřícími

zařízeními.   Skleněné   stavoznaky   a   měřidla   vyrobená   z   křehkého

materiálu,   která   jsou   v   přímém   styku   s   obsahem   nádrže,   nesmějí

být   použity.

6.7.4.11.2   Spoj   pro   měření   podtlaku   musí   být   proveden   v   plášti.

6.7.4.12   Podpěry,      rámy,      zvedací     a     spouštěcí      vybavení

přemístitelných   cisteren

6.7.4.12.1     Přemístitelné    cisterny    musí    být    konstruovány     a

vyráběny    s    podpěrnou    konstrukcí    zajišťující     jejich

bezpečnou    základnu    během    přepravy.    Síly    uvedené     v

6.7.4.2.12     a     koeficient     bezpečnosti     uvedený      v

6.7.4.2.13   musí   být   zohledněny   při   konstrukci.    Zarážky,

rámy,    podstavce    nebo    jiné    podobné    konstrukce     jsou

přípustné.

6.7.4.12.2    Kombinovaná    namáhání   způsobená   konstrukční    výstrojí

přemístitelné   cisterny   (např.   podstavce,    rámy    atd.)    a

zvedací    a   spouštěcí   zařízení   nesmějí   způsobit    nadměrné

namáhání    v    jakékoli   části   nádrže.   Stabilní    zvedací    a

spouštěcí    zařízení    musí    být    namontována     na     všech

přemístitelných     cisternách.     Přednostně     musí      být

upevněna   na   podpěry   přemístitelné   cisterny,   avšak    mohou

být    připevněny   k   výztužným   deskám   umístěným   na     nádrži

v   bodech   jejich   podpěr.

6.7.4.12.3    Při    konstrukci   podpěr   a   rámu   se   musí    brát    v    úvahu

účinky   klimatické   koroze.

6.7.4.12.4    Kapsy    pro    zvedací    vidlice   musí    být    uzavíratelné.

Prostředky     pro    uzavření    těchto    kapes    musí     tvořit

trvalou    část    rámu    nebo   musí   být    trvale    připojeny    k

rámu.     Jednokomorové    přemístitelné    cisterny    o    délce

menší    než    3,65    m   nemusí   mít   tyto   kapsy    uzavíratelné,

pokud:

(a)    nádrž     a     všechny    spojovací    prvky    jsou     dobře

chráněny   proti   úderům   zvedacích   vidlí;   a

(b)    vzdálenost    mezi    středy   kapes   pro   zvedací    vidlice

je    nejméně    polovina   maximální   délky   přemístitelné

cisterny.

6.7.4.12.5    Pokud    přemístitelné   cisterny   nejsou    během    přepravy

chráněny    podle   4.2.3.3,   nádrže   a   provozní   výstroj    musí

být    chráněny   proti   poškození   nádrže   a   provozní   výstroje

podélným    nebo   příčným   nárazem   nebo   převrácením.    Vnější

spojovací   prvky   musí   být   chráněny   tak,   aby   byl    vyloučen

únik     obsahu     nádrže     při    nárazu     nebo     převrácení

přemístitelné     cisterny    na     tyto     spojovací     prvky.

Příklady   takové   ochrany:

(a)    Ochrana    proti   bočnímu   nárazu,   kterou   mohou    tvořit

podélné    výztuže    chránící   nádrž   z    obou    stran    na

výškové   úrovni   jejího   středu;

(b)    Ochrana    přemístitelné   cisterny    proti    převrácení,

kterou    mohou   tvořit   výztužné   prstence   nebo   výztuže

upevněné   napříč   rámu;

(c)    Ochrana    proti    nárazu   zezadu,   kterou    může    tvořit

nárazník   nebo   rám;

(d)    Ochrana     nádrže    proti    poškození     nárazem     nebo

převrácením    použitím    rámu    ISO    podle    ISO    1496-

3:1995.

(e)    Ochrana    přemístitelné    cisterny    před    nárazem     a

převrácení   vakuově   izolačním   pláštěm.

6.7.4.13   Schválení   konstrukce

6.7.4.13.1    Příslušný    orgán   nebo   jím   pověřená   organizace    vydává

osvědčení    o    schválení   konstrukce   pro    jakoukoli    novou

konstrukci     přemístitelné    cisterny.     Toto     osvědčení

ověřuje,    že    přemístitelná    cisterna    byla    prohlédnuta

tímto    orgánem,    je    vhodná   pro   její    zamýšlený    účel    a

odpovídá    požadavkům    této   kapitoly.    Pokud    jsou    série

přemístitelných      cisteren      vyráběny      beze      změny

konstrukce,     osvědčení    platí    pro    celé    tyto     série.

Osvědčení     musí   obsahovat   zkušební   protokol    prototypu,

hluboce       zchlazené      zkapalněné      plyny      dovolené

přepravovat,    materiály   konstrukce   nádrže   a    schvalovací

číslo.     Schvalovací     číslo    musí    tvořit     mezinárodní

rozlišovací    značka     státu    předepsaná     v     Úmluvě     o

silničním    provozu,    Vídeň   l968,    a    registrační    číslo.

Jakákoliv    alternativní    ujednání    k    6.7.1.2    musí    být

uvedena    v   osvědčení.   Schválení   konstrukce   může    sloužit

pro      schválení     menších     přemístitelných      cisteren

vyrobených    z   materiálů   téhož   druhu   a   tloušťky,    stejnou

výrobní     technologií     a     s     identickými     podpěrami,

rovnocennými   uzávěry   a   dalším   příslušenstvím.

6.7.4.13.2    Zkušební    protokol   prototypu   pro   schválení   konstrukce

musí   obsahovat   nejméně   toto:

(a)    Výsledky   zkoušky   vhodného   rámu   uvedené   v    ISO   1496-

3:1995;

(b)    Výsledky    první    inspekce    a    zkoušky    uvedené     v

6.7.4.14.3;

(c)    Výsledky    nárazové    zkoušky   uvedené    v    6.7.4.14.1,

je-li   předepsána.

6.7.4.14   Inspekce   a   zkoušení

6.7.4.14.1      Přemístitelné     cisterny     odpovídající      definici

kontejneru     podle    Mezinárodní    úmluvy    o     bezpečnosti

kontejnerů    (KBK)   z   roku   1972   v   platném   znění   ,    nesmějí

být    používány    .Jejich   použití   je    možné    pouze    tehdy,

pokud    se    reprezentativní   vzorek   každého    konstrukčního

typu    úspěšně    ověří   zkouškou   dynamického    nárazu    podle

Příručky   zkoušek   a   kritérií,   díl   IV,   odstavec   41.

6.7.4.14.2    Cisterna    a    součásti    výstroje    každé    přemístitelné

cisterny    musí    být   podrobeny   inspekci    a    zkoušce    před

jejím    prvním    uvedením    do   provozu    (první    inspekce    a

zkouška)     a    potom    v    nejvýše    pětiletých    intervalech

(periodická    inspekce    a    zkouška    po    pěti     letech)    s

inspekcí    a    zkouškou   v   polovině   této    doby    (periodická

inspekce    a    zkouška   po   dvou   a   půl   letech).    Inspekce    a

zkouška    po   dvou   a   půl   letech    může   být   provedena    během

tří    měsíců    před    nebo    po   stanoveném    datu.    Mimořádná

inspekce    a    zkouška   musí   být   provedena    bez    ohledu    na

datum    poslední   periodické   inspekce   a   zkoušky,   pokud    je

to   nezbytné   podle   6.7.4.14.7.

6.7.4.14.3    První   inspekce   a   zkouška   přemístitelné   cisterny    musí

zahrnovat      kontrolu     konstrukčních      charakteristik,

vnitřní    a    vnější    prohlídku   přemístitelné    cisterny    a

jejích    spojovacích   prvků   vzhledem   k   hluboce    zchlazeným

zkapalněným    plynům,   které   v   ní   mají    být    přepravovány,

a    tlakovou   zkoušku   podle   zkušebních   postupů   uvedených   v

6.7.4.3.2.    Tlaková    zkouška    může    být    provedena    jako

hydraulická    zkouška   nebo   použitím    jiné    kapaliny    nebo

plynu    po   dohodě   s   příslušným   orgánem   nebo   jím   pověřenou

institucí.    Před    uvedením    přemístitelné    cisterny     do

provozu    musí    být    též    provedeny    zkouška    těsnosti    a

kontrola    uspokojivého   provozu   celé    provozní    výstroje.

Pokud     byly    nádrž    a    její    spojovací    prvky     tlakově

zkoušeny    odděleně,    musí    být   po    jejich    zkompletování

podrobeny    zkoušce    těsnosti.    Všechny    svary    vystavené

úrovni    plného    namáhání    musí   být    zkontrolovány    během

první    zkoušky   rentgenem,   ultrazvukem   nebo   jinou   metodou

nedestruktivní   zkoušky.   To   se   nevztahuje   na   plášť.

6.7.4.14.4    Periodická    inspekce   a   zkouška    po    5    a    2,5    letech

zahrnuje    vnější    prohlídku    přemístitelné    cisterny     a

jejích     spojovacích    prvků    vzhledem    k     přepravovaným

hluboce      zchlazeným     zkapalněným     plynům,      zkoušku

těsnosti,    kontrolu   uspokojivého   provozu    celé    provozní

výstroje    a    indikátoru   podtlaku,    pokud    je    použit.    V

případě    nevakuově   izolovaných   cisteren,   plášť   a   izolace

musí    být    sejmuty    během    2,5leté    a    5leté    periodické

inspekce    a   zkoušek   avšak   pouze   v   rozsahu   nezbytném    pro

spolehlivé   hodnocení.

6.7.4.14.5   (Vypuštěno)

6.7.4.14.6   Přemístitelná   cisterna   nesmí   být   plněna   a   přistavována

k    přepravě    po    datu   uplynutí   platnosti   poslední    5leté

nebo    2,5leté    periodické   inspekce    a    zkoušky,    jak    je

požadováno    v    6.7.4.14.2.   Avšak   přemístitelná    cisterna

naplněná     před     datem    uplynutí     platnosti     poslední

periodické    inspekce   a   zkoušky   může   být   přepravována    po

dobu    nepřesahující    tři   měsíce    od    uplynutí    platnosti

poslední    periodické   zkoušky   nebo   inspekce.    Kromě    toho

může    být   přemístitelná   cisterna    přepravována    po    datu

uplynutí     platnosti    poslední    periodické     zkoušky     a

inspekce:

(a)   Po   vyprázdnění,   ale   před   vyčistěním,   pro   účely   provedení

příští   požadované   zkoušky    nebo   inspekce   před    opětovným

naplněním;   a

(b)   Pokud   není   jinak   schváleno   příslušným   orgánem,   pro   období

nepřekračující   šest   měsíců   od   data   uplynutí   platnosti   poslední

periodické   zkoušky   nebo   inspekce,   aby   bylo   možno   vrátit

nebezpečné   věcí   k   jejich   likvidaci   nebo   recyklaci.   Odvolávka   na

tuto   výjimku   musí   být   uvedena   v   přepravním   dokladu.

6.7.4.14.7    Mimořádná    inspekce    a    zkouška    je    nezbytná,    pokud

přemístitelná   cisterna   vykazuje   zřetelně   poškozené    nebo

zkorodované   plochy   nebo   únik   nebo   jiné   okolnosti,    které

ukazují    nedostatky,    jež   by   mohly    ovlivnit    celistvost

přemístitelné    cisterny.    Rozsah    mimořádné    inspekce    a

zkoušky    musí    záviset   na   rozsahu   poškození    a    zhoršení

přemístitelné     cisterny.     Musí      zahrnovat      nejméně

2,5letou   inspekci   a   zkoušku   podle   6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8    Vnitřní   prohlídka   během   první   inspekce   a   zkoušky   musí

zajistit,    že    nádrž    je    prohlédnuta    se    zaměřením    na

proděravění,      korozi     nebo     odřeniny,     promáčknutí,

zvlnění,    vady    ve    svarech   a   jiné   okolnosti,    které    by

mohly    vést    k    nezpůsobilosti    cisterny    pro    bezpečnou

přepravu.

6.7.4.14.9   Vnější   prohlídka   musí   zajistit,   že:

(a)    Vnější     potrubí,     ventily,    komprimující/chladicí

systémy,     pokud    jsou    použity,    a    těsnění     jsou

prohlédnuty    se    zaměřením   na    zkorodované    plochy,

závady    nebo    jiné    okolnosti,    včetně    netěsností,

které   by   mohly   způsobit   nezpůsobilost   přemístitelné

cisterny    pro    bezpečné    plnění,    vyprazdňování     a

přepravu;

(b)    Nejsou    žádné    netěsnosti    uzavíratelných    vík     a

těsnění;

(c)    Chybějící    nebo    ztracené   šrouby     nebo    matice    na

jakémkoli    spojení   příruby   nebo   slepé   příruby    jsou

nahrazeny   nebo   utěsněny;

(d)    Všechna    pojistná    zařízení    a    ventily    jsou     bez

koroze,   zkroucení   a   jakéhokoli   poškození   nebo   vady,

které    by    mohly   zabránit   jejich   normální   činnosti.

Uzavírací     zařízení   a   samočinné   uzavírací    ventily

musí    být    uvedeny   v   činnost   pro   prokázání    vlastní

provozuschopnosti;

(e)    Požadovaná    značení   na   přemístitelné   cisterně    jsou

čitelná   a   v   souladu   s   příslušnými   požadavky;   a

(f)    Rám,    podpěry    a    zařízení   pro   zdvih    přemístitelné

cisterny   jsou   v   uspokojivém   stavu.

6.7.4.14.10     Inspekce     a    zkoušky    v    6.7.4.14.1,     6.7.4.14.3,

6.7.4.14.4,    6.7.4.14.5   a   6.7.4.14.7   musí   být    provedeny

znalcem    nebo    za    účasti   znalce   schváleného    příslušným

orgánem    nebo   jím   pověřenou   organizací.   Pokud   je   tlaková

zkouška      součástí     inspekce    a    zkoušky,     musí     být

provedena     zkušebním     tlakem    vyznačeným     na     štítku

přemístitelné   cisterny.   Během   tlakové   zkoušky    musí    být

přemístitelná   cisterna   kontrolována   na   jakýkoliv   únik    z

cisterny,   potrubí   nebo   výstroje.

6.7.4.14.11     Ve     všech    případech,    kdy    je    prováděno    řezání,

opalování    nebo   sváření   na   nádrži,   musí   být    tyto    práce

schváleny     příslušným    orgánem     nebo     jím     pověřenou

organizací     s    ohledem   na   předpisy   pro    tlakové    nádoby

používané    pro   konstrukci   nádrže.   Tlaková    zkouška    musí

být    provedena    navíc    k    původní    tlakové    zkoušce     po

ukončení   těchto   prací.

6.7.4.14.12    Pokud   se   objeví   jakákoli   nebezpečná   okolnost,    nesmí

být    přemístitelná   cisterna    vrácena   do    provozu,    pokud

nebyla    opravena   a   zkouška   není   opakována   s    uspokojivým

výsledkem.

6.7.4.15   Značení

6.7.4.15.1     Každá     přemístitelná    cisterna    musí    být    opatřena

nerezavějícím    kovovým    štítkem    trvale     upevněným     na

přemístitelnou     cisternu    na    výrazném     místě     snadno

přístupném    pro    kontrolu.    Pokud    z    důvodů    uspořádání

přemístitelné     cisterny     nemůže    být     štítek     trvale

připevněn    na    nádrž,    nádrž   musí    být    trvale    označena

nejméně     údaji,    požadovanými    předpisy     pro     tlakové

nádoby.    Minimálně   následující   údaje   musí   být    vyznačeny

na   štítku   vyražením   nebo   jinou   podobnou   metodou.

Země   výroby

U     Země              Číslo        Pro   alternativní   ujednání

(viz   6.7.1.2)

N    schválení    schválení                "AA"

Jméno   výrobce   a   značka

Výrobní   sériové   číslo

Pověřená   organizace   pro   schválení   konstrukce

Registrační   číslo   vlastníka

Rok   výroby

Předpis    pro    tlakové   nádoby,   podle   kterého    byla    nádrž    konstruována

Zkušební   tlak   _________   bar/kPa    (přetlak)10

MAWP   ________   bar/kPa   (přetlak)10

Nejnižší   konstrukční   teplota   _________   st.   C

Hydraulický   vnitřní   objem   při   20   st.   C   ________   litrů

Datum   první   tlakové   zkoušky   a   označení   znalce

Materiál(y)   nádrže   a   odvolávka(y)   na   materiálovou   normu

Rovnocenná   tlouštka   v   referenční   oceli_______   mm

Datum   a   typ   poslední   periodické(ých)   zkoušky(ek)

Měsíc     _______    rok    _______    zkušební    tlak     ________    bar/kPa   (přetlak)10

Razítko    znalce,   který   provedl   nebo   byl   účasten   poslední      zkoušce

Úplné      názvy     plynů,     pro     jejichž     přepravu      je

přemístitelná   cisterna    schválena

Buď     "tepelně     izolovaná"    nebo    "vakuově     izolovaná"

_________

Účinnost   izolačního   systému   (tepelný   příkon)______    Watt

(W)

Referenční   skutečná   doba   __________   dní   (nebo   hodin)

první    tlak    ______   bar/kPa   (přetlak)10   a   stupeň    plnění

______   v   kg   pro   každý   hluboce   zchlazený   zkapalněný    plyn

dovolený   k   přepravě

6.7.4.15.2    Následující   údaje   musí   být   trvanlivě   vyznačeny   buď   na

přemístitelné    cisterně    samé    nebo    na    kovovém    štítku

pevně   umístěném   na   přemístitelné   cisterně:

Jméno   vlastníka   a   provozovatele

Název    hluboce    zchlazeného   zkapalněného   plynu    určeného

k    přepravě    (a    nejnižší   střední   teplota    volně    ložené

látky)   pokud   je   vyšší   než   50    st.   C

Nejvyšší   dovolená   celková   hmotnost   (MPGM)   ______   kg

Vlastní   hmotnost   ______   kg

Skutečná    doba   naplnění   přepravovaným   plynem   ______    dní

(hodin)

POZNÁMKA:      Pro      zařazení     přepravovaných      hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů,   viz   též   část   5.

6.7.4.15.3    Jestliže    je    přemístitelná   cisterna    konstruována    a

schválena   pro   manipulaci   na   otevřeném   moři,   musí   být    na

identifikačním    štítku   uvedena   slova   "OFFSHORE    PORTABLE

TANK".

6.7.5    Požadavky    na    konstrukci,   výrobu,   inspekce   a   zkoušení    UN

vícečlánkových    kontejnerů   na   plyn   (MEGC)    určených    pro

přepravu   nezchlazených   plynů

6.7.5.1    Definice

Pro   účely   tohoto   oddílu   se   následujícími   pojmy   rozumí:

Alternativní     ujednání     znamená     schválení     zaručené

příslušným    orgánem    pro    přemístitelnou    cisternu    nebo

MEGC,    které    byly   konstruovány,   vyrobeny   nebo    zkoušeny

podle     technických    požadavků    nebo    zkušebních     metod

jiných,   než   uvedených   v   této   kapitole;

Články   jsou   lahve,   trubkové   nádoby   nebo   svazky   lahví;

Zkouška     těsnosti    znamená    zkoušku    používající     plyn

naplněný    do   článků   a   provozní    výstroje   MEGC   na    účinný

vnitřní   tlak   nejméně   20   %   zkušebního   tlaku;

Sběrné     potrubí    znamená    soustavu    potrubí    a    ventilů

spojující   plnicí   a/nebo   vyprazdňovací    otvory   článků;

Největší     dovolená    celková    hmotnost    (MPGM)     znamená

součet     vlastní    hmotnosti    MEGC    a    největší    dovolené

užitečné   hmotnosti   pro   přepravu;

UN     vícečlánkové     kontejnery    na    plyn     (MEGC)     jsou

multimodální   jednotky   lahví,   trubkových   nádob    a    svazků

lahví   navzájem   propojených   sběrným   potrubím,   které    jsou

namontovány    na   rámu.   MEGC   zahrnují   provozní    výstroj    a

konstrukční   výstroj   nezbytné   pro   přepravu   plynů;

Provozní    výstroj    znamená   měřicí    přístroje    a    plnicí,

vyprazdňovací,   ventilační   a   bezpečnostní   zařízení;

Konstrukční    výstroj    znamená    vyztužovací,    upevňovací,

ochranné   a   stabilizační   členy    článků.

6.7.5.2    Všeobecné   konstrukční   a   výrobní   požadavky

6.7.5.2.1    MEGC    musí    být    schopný   plnění    a    vyprazdňování    bez

sejmutí    své    konstrukční    výstroje.    Musí    být    vybaven

stabilizačními      členy     vně     článků     zabezpečujícími

konstrukční    celistvost   pro   manipulace   a   přepravu.    MEGC

musí    být   konstruovány   a   vyrobeny    s   podporami   tvořícími

bezpečnou    základnu    během   přepravy    a    se    zvedacími    a

spouštěcími   úchyty,   které   umožňují   zvedání   MEGC,    včetně

jejich     naplnění     na     největší     dovolenou     celkovou

hmotnost.    MEGC    musí   být   konstruovány   pro    naložení    na

vozidlo,    železniční    vůz    nebo    námořní    plavidlo    nebo

plavidlo    pro    vnitrozemské    vodní    cesty    a    musí     být

vybaveny      zarážkami,     úchyty      nebo     příslušenstvím

umožňujícím   mechanickou   manipulaci.

6.7.5.2.2    MEGC    musí   být   konstruovány,   vyrobeny   a   vybaveny    tak,

aby    odolaly   všem   podmínkám,   kterým   mohou   být    vystaveny

během     normálních    podmínek    manipulace     a     přepravy.

Konstrukce   musí   zohlednit   účinky   dynamického   zatížení    a

únavy.

6.7.5.2.3    Články    MEGC    musí    být   zhotoveny   z    bezešvé    oceli    a

konstruovány    a    zkoušeny   podle   6.2.1   a    6.2.2.    Všechny

články   MEGC   musí   být   stejného   typu.

6.7.5.2.4   Články   MEGC,   spojovací   prvky   a    potrubí   musí   být:

(a)   snášenlivé   s   látkami   určenými   pro   přepravu   (viz   ISO   11114-

1:1997   a   ISO   11114-2:2000);   nebo

(b)   netečné   nebo   neutralizované   chemickou   reakcí.

6.7.5.2.5   Dotyk   různých   kovů,   které   by   mohly   způsobit   poškození

galvanickými   účinky,   není   dovolen.

6.7.5.2.6    Materiály   MEGC,   včetně   jakýchkoli   zařízení,   těsnění    a

příslušenství   nesmějí   nepříznivě   ovlivnit    plyny    určené

k   přepravě   v   MEGC.

6.7.5.2.7   MEGC   musí   být   konstruovány   tak,   aby   odolaly   beze   ztráty

obsahu    nejméně    vnitřnímu   tlaku   způsobenému    obsahem    a

statickým,     dynamickým    a    tepelným     zatížením     během

normálních    podmínek    manipulace   a   přepravy.    Konstrukce

musí     prokázat,    že    únavové    účinky    způsobené    těmito

opakovanými    namáháními   v   průběhu    očekávané    životnosti

vícečlánkového   kontejneru   na   plyn   byly   zohledněny.

6.7.5.2.8     MEGC    a    jejich    upevnění    musí    být     při    nejvyšším

dovoleném     zatížení     schopny    absorbovat     následující

jednotlivé   statické   síly:

(a)   Ve   směru   jízdy:   dvojnásobek   MPGM   násobená   zemským   zrychlením

(g)11;

(b)   Vodorovně   kolmo   na   směr   jízdy:   MPGM   (pokud   směr   jízdy   není

jasně   určen,   síly   musí   být   rovnocenné   dvojnásobku   MPGM)   násobené

zemským   zrychlením   (g)11;

(c)   Svisle   vzhůru:   MPGM   násobená   zrychlením   (g)11;   a

(d)   Svisle   dolů:   dvojnásobek   MPGM   (celkové   zatížení   včetně

účinku   gravitace)   násobené   zemským   zrychlením   (g)11.

6.7.5.2.9   Při   silách   uvedených   v   6.7.5.2.8   nesmí   napětí   v   nejvíce

namáhaném    bodě   článků   překročit   hodnoty   uvedené    buď    v

příslušných     normách    pododdílu    6.2.2.1    nebo,     pokud

nejsou    články    konstruovány,   vyrobeny   a   zkoušeny    podle

těchto    norem,    v    technických   předpisech    nebo    normách

uznávaných    nebo    schválených    příslušným    orgánem    země

používání   (viz   6.2.5).

6.7.5.2.10       U    každé   ze   sil   v   6.7.5.2.8   musí   být   zachován    pro

rám   a   upevnění   koeficient   bezpečnosti   takto:

(a)   Pro    kovy   mající   výrazně   definovanou   mez   průtažnosti

koeficient     1,5    ve      vztahu    k     zaručené     mezi

průtažnosti;   nebo

(b)   Pro      kovy     nemající     výrazně     definovanou     mez

průtažnosti    koeficient   1,5   ve   vztahu    k    zaručeným

0,2    %    prokázané    průtažnosti   a    pro    austenitické

oceli   1   %   prokázané   průtažnosti.

6.7.5.2.11     MEGC    určené    pro    přepravu    hořlavých     zchlazených

zkapalněných   plynů   musí   být   možno   elektricky   uzemnit.

6.7.5.2.12   Články   musí   být   zajištěny   takovým   způsobem,   aby   se

zabránilo   nežádoucímu   pohybu   vzhledem   ke   konstrukci   a

koncentraci   škodlivého   místního   napětí.

6.7.5.3    Provozní   výstroj

6.7.5.3.1    Provozní   výstroj   musí   být   uspořádána   nebo   konstruována

tak,     aby    byla    chráněna    proti    poškození    způsobeným

zvýšením    tlaku    obsahu   nádob   během   normálních    podmínek

manipulace    a   přepravy.   Pokud   spoj   mezi   rámem    a    nádrží

dovoluje     relativní    pohyb    mezi    jednotlivými     částmi

konstrukce,     musí     být    výstroj    upevněna     tak,     aby

dovolovala     takový     pohyb    bez     nebezpečí     poškození

provozních    částí.    Sběrné   potrubí,   vyprazdňovací    prvky

(potrubí,    uzavírací    ventily)   a   uzavírací    ventil    musí

být    chráněny   proti   nebezpečí   utržení   působením   vnějších

sil.    Sběrné   potrubí   vedoucí   k   uzavíracím   ventilům    musí

být    dostatečně   pružné,   aby   chránilo   ventily    a    potrubí

před    střihem   nebo   zvýšením   tlaku   obsahem   nádoby.   Plnící

a    vyprazdňovací   zařízení   (včetně   přírub   nebo   šroubových

uzávěrů)    a    jakékoliv    ochranné    kryty    musí    umožňovat

zajištění   proti   nežádoucímu   otevření.

6.7.5.3.2   Každý   článek   určený   pro   přepravu   toxických   plynů   (plynů

skupin    T,    TF,    TC,    TO,   TFC   a   TOC)    musí    být    opatřen

ventilem.    Sběrné   potrubí   pro   zkapalněné    toxické    plyny

(plyny    klasifikačních   kódů   2T,   2TF,   2TC,    2TO,    2TFC    a

2TOC)    musí   být    konstruováno   tak,   aby   články   mohly    výt

plněny     odděleně     a     udržovány     izolovaně     uzavřené

zaplombovaným    (uzamykatelným)    ventilem.    Pro    přepravu

hořlavých    plynů    (plyny   skupiny    F)     musí    být    články

rozděleny    do    skupin    s   vnitřním   objemem    nejvýše    3000

litrů   každé   izolované   ventilem.

6.7.5.3.3    U    plnicích   a   vyprazdňovacích   otvorů   MEGC   musí   být    na

každém    plnicím   a   vyprazdňovacím   potrubí    na    přístupném

místě     umístěny     v     sérii    dva    ventily.     Plnicí     a

vyprazdňovací    zařízení    mohou   být    upevněna    na    sběrné

potrubí.   Pro   části   potrubí,   které   mohou   být   uzavřeny    na

obou    koncích    a    z   nichž   kapalina   může    být    vypuštěna,

musí     být    pojistný    ventil     proveden    tak,     aby     se

zabránilo    nadměrnému    zvýšení   tlaku.    Hlavní    izolující

ventily    na    MEGC   musí   být   zřetelně   označeny   s    uvedením

směrů    jejich    uzavírání.   Každý    uzavírací    ventil    nebo

jiné    druhy    uzávěrů    musí   být   konstruovány    a    vyrobeny

tak,    aby    odolaly   tlaku   rovnému   nebo    většímu    než    1,5

násobku     zkušebního    tlaku    MEGC.     Všechny     uzavírací

ventily     se    šroubovými    uzávěry     musí    být    uzavírány

pravotočivým   pohybem   ručního   kola.   Pro    ostatní    ventily

musí    být    poloha   (otevřeno   -   zavřeno)   a   směr    uzavírání

zřetelně    vyznačeny.   Všechny   uzavírací   ventily   musí    být

konstruovány     tak,     aby     se     zabránilo     nežádoucímu

otevření.    Tažný    kov    může   být    použit    pro    konstrukci

ventilů   nebo   příslušenství.

6.7.5.3.4    Potrubí   musí   být   konstruováno,   vyrobeno   a    instalováno

tak,    aby    se    zabránilo   nebezpečí   poškození     působením

tepelné   roztažnosti   a   smršťování,   mechanických    rázů     a

vibrací.    Spoje    v    potrubí   musí   být    spájeny    nebo    mít

rovnocenně    silné    kovové   spojení.   Bod    tavení    pájecích

materiálů    nesmí    být   vyšší   než   525   st.   C.    Jmenovitý    tlak

provozní    výstroje   a   sběrného   potrubí   musí    být    nejméně

dvě   třetiny   zkušebního   tlaku   článků.

6.7.5.4    Zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.5.4.1    Články    MEGC    používané    pro    přepravu    UN    1013    oxid

uhličitý    a    UN   1070   oxid   dusný   (rajský   plyn)    musí    být

rozděleny    do    skupin    s   vnitřním   objemem    nejvýše    3000

litrů    každé   izolované   ventilem.   Každá   sestava   musí    být

vybavena    jedním    nebo    více    zařízeními    pro    vyrovnání

tlaku.    MEGC   pro   jiné   plyny   musí   být   vybaveny   zařízeními

pro     vyrovnávání    tlaku    podle    požadavků     příslušného

organu   země   jejich   používání.

6.7.5.4.2    Každý   článek   nebo   skupina   článků   MEGC,   který   může    být

izolován,    musí   být    vybaven   jedním   nebo   více   zařízeními

pro    vyrovnávání    tlaku   Zařízení   pro    vyrovnávání    tlaku

musí    být    typu,    které   odolá   dynamickým    silám,    včetně

rázových    vln    kapalin,    a    konstruováno    tak,    aby     se

zabránilo    vniknutí    cizího    předmětu,    úniku     plynu    a

vývoji   nebezpečného   nadměrného   tlaku.

6.7.5.4.3    MEGC    používané    pro    přepravu   určitých    nezchlazených

plynů   uvedených   v   pokynu   pro   přemístitelné   cisterny    T50

v    4.2.5.2.6    mohou    mít   zařízení   pro   vyrovnávání    tlaku

podle     požadavků     příslušného     organu     země     jejich

používání.     Pokud    není    MEGC    vyhrazen    pro     přepravu

určitého    plynu    a    vybaven    schváleným    zařízením     pro

vyrovnávání    tlaku    vyrobeným   z    materiálů    snášenlivých

s    přepravovaným    plynem,   musí   zařízení   pro    vyrovnávání

tlaku      obsahovat      průtržný     kotouč      předcházející

pružinovému    zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku.    Prostor

mezi    průtržným    kotoučem   a   zařízením   musí    být    vybaven

měřidlem   tlaku   nebo   vhodným   indikačním   přístrojem.    Toto

uspořádání     dovoluje     odhalení     protržení      kotouče,

propíchnutí    nebo    únik,    který    může    způsobit    špatnou

činnost   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.   Průtržný    kotouč

se    musí    protrhnout   při   jmenovitém   tlaku   o   10   %    vyšším

než    je    počáteční   vypouštěcí   tlak   pružinového    zařízení

pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.5.4.4    V    případě   víceúčelových   MEGC   používaných   pro   přepravu

nízkotlakých    zkapalněných   plynů   se    musí    zařízení    pro

vyrovnávání      tlaku     otevřít     při     tlaku      uvedeném

v    6.7.3.7.1    pro    plyn   s   nejvyšším   dovoleným    provozním

tlakem   z   plynů,   jejichž   přeprava   je   v   MEGC   dovolena.

6.7.5.5    Kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.5.5.1   Kombinovaná   dodávková   kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku,   pokud   je   instalováno,   musí   být   dostatečná,   aby    v

případě    celkového   požáru   MEGC   nepřekročil   tlak    (včetně

akumulace)     uvnitř    článků    120    %    nastaveného     tlaku

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.   Vzorec   uvedený   v   CGA    S-

1,2-2003   normy   pro   zařízení   pro   vyrovnání   tlaku   -   Díl    2

-     cisterny     pro    nákladní    přepravy    a    přemistitelné

cisterny     pro    stlačené    plyny    musí    být    použit     pro

stanovení     nejmenší    celkové    průtokové    kapacity     pro

systém    zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.    CGA    S-1,1-2003

normy    pro   zařízení   pro   vyrovnání   tlaku   -   Díl   1   -    láhve

na    stlačené    plyny    mohou    být    použity    pro    stanovení

vyrovnávací      kapacity     jednotlivých      článků.      pro

vyrovnávání    tlaku.   Pružinová   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku    mohou    být    použita   pro   dosažení   plné    vypouštěcí

kapacity    předepsané   v   případě   nízkotlakých   zkapalněných

plynů.     V     případě     víceúčelových     MEGC     musí     být

kombinovaná    dodávková   kapacita   zařízení   pro   vyrovnávání

tlaku     stanovena    pro    plyn,    který    vyžaduje    nejvyšší

dodávkovou    kapacitu    z    plynů   dovolených    pro    přepravu

v   MEGC.

6.7.5.5.2    Pro   stanovení   celkové   požadované   kapacity   zařízení   pro

vyrovnávání   tlaku   instalovaného   na   článcích   pro   přepravu

zkapalněných   plynů   musí   být   zohledněny   termodynamické   vlastnosti

plynu   (viz   např.   CGA   S-1,2-2003   normy   pro   zařízení   pro   vyrovnání

tlaku   -   Díl   2   -   cisterny   pro   nákladní   přepravy   a   přemístitelné

cisterny   pro   stlačené   plyny   pro   nízkotlaké   zkapalněné   plyny   a   CGA

S-1,1-2003   normy   pro   zařízení   pro   vyrovnání   tlaku   -   Díl   1   -   láhve

na   stlačené   plyny   pro   vysokotlaké   zkapalněné   plyny).

6.7.5.6    Značení   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.5.6.1   Zařízení   pro   vyrovnání   tlaku   musí   být   zřetelně   a   trvale

označeno   těmito   údaji:

(a)       Jméno   výrobce   a   příslušné   výrobní   číslo

(b)       Tlak     a    teplota,    na    který    je     nastaveno

vypouštění

(c)       Datum   poslední   zkoušky.

6.7.5.6.2   Jmenovitá   průtoková   kapacita   vyznačená   na   pružinovém

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí   být   stanovena   podle

ISO   4126-1:1991.

6.7.5.7    Spoje   k   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.5.7.1    Spoje    k    zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku    musí    být

dostatečných    rozměrů,   aby   umožnily   neomezeně    propustit

požadované     vypouštění    do    zařízení    pro     vyrovnávání

tlaku.    Žádný    uzavírací   ventil   nesmí   být   vestavěn    mezi

nádrž     a     zařízení     pro    vyrovnávání     tlaku,     kromě

zdvojeného    zařízení    pro   údržbu   nebo    jiných    důvodů    a

uzavíracích    ventilů   sloužících   pro   uzamčení    otevřeného

zařízení    v    provozu   nebo   uzavíracích    ventilů    vzájemně

uzamčených   tak,   že   alespoň   jeden   ze   zdvojených    je    vždy

provozuschopný    a    schopný   splnit   požadavky    v    6.7.5.5.

Nesmí     být     žádná     překážka    pro     otevírání     vedení

k     odvětrávacímu     zařízení     nebo     k     zařízení     pro

vyrovnávání    tlaku,   která   by   mohla   omezit    nebo    uzavřít

průtok     z    nádrže    do    tohoto    zařízení.    Otvor     celým

potrubím    a    spoji    musí   mít   nejméně    stejnou    průtočnou

plochu   jako   vstup   do   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku,    ke

kterému    jsou    připojeny.    Jmenovitý    rozměr    výpustného

potrubí    musí   být   nejméně   tak   velký,   jako   je    výstup    ze

zařízení    pro    vyrovnávání    tlaku.    Otvory    od    vyústění

zařízení    pro    vyrovnávání   tlaku,   pokud   jsou    používány,

musí     vypouštět    přebytečné    páry    nebo     kapaliny     do

atmosféry    za    podmínek   minimálního    zpětného    tlaku    do

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku.

6.7.5.8    Umístění   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku

6.7.5.8.1    Každé    zařízení    pro   vyrovnávání   tlaku    při    nejvyšším

dovoleném    plnění    musí   být   spojeno   s   výparným   prostorem

článků    pro    přepravu   zkapalněných   plynů.    Zařízení    pro

vyrovnávání   tlaku,   pokud   jsou   instalována,   musí   být    tak

uspořádána,   aby   se   zajistilo   vypouštění   unikajících    par

nahoru    a    neomezeně    pro   zabránění   srážení    unikajícího

plynu     nebo    kapaliny    na    MEGC,    jeho    článcích     nebo

osobách.     Pro    hořlavé    plyny     a    plyny    pyroforní     a

podporující    hoření,   musí   být    unikající   plyn     usměrněn

od    článků   takovým   způsobem,   aby    nemohl   narážet   na   jiné

články.     Tepelně     odolná    ochranná     zařízení,     která

odklánějí   proud   plynu,   jsou   dovolena   pouze   tehdy,    pokud

nezmenšují      požadovanou     kapacitu       zařízení      pro

vyrovnávání   tlaku.

6.7.5.8.2    Uspořádání    musí    být    provedena    tak,    aby    zabránila

přístupu    nepovolaných   osob   k   zařízení    pro    vyrovnávání

tlaku     a     chránila    tato    zařízení     před     poškozením

způsobeným   převrácením   MEGC.

6.7.5.9    Stavoznaky   (měřicí   zařízení)

6.7.5.9.1    Pokud    je   MEGC   určen   pro   hmotnostní   plnění,    musí    být

vybaven    jedním   nebo   více   měřícími   zařízeními.    Skleněné

stavoznaky     a     měřidla    vyrobené    z    jiného     křehkého

materiálu   nesmějí   být   použity.

6.7.5.10   Podpěry,   rámy,   zvedací   a   spouštěcí   vybavení   MEGC

6.7.5.10.1    MEGC    musí    být   konstruovány   a   vyráběny    s    podpěrnou

konstrukcí    zajišťující   jejich   bezpečnou   základnu    během

přepravy.     Síly    uvedené    v    6.7.5.2.8     a     koeficient

bezpečnosti    uvedený    v   6.7.5.2.10   musí    zohledněny    při

konstrukci.    Zarážky,   rámy,   podstavce   nebo   jiné    podobné

konstrukce   jsou   přípustné.

6.7.5.10.2    Kombinovaná    namáhání   způsobená   konstrukční    výstrojí

článků     (např.    podstavce,    rámy    atd.)    a    zvedací     a

spouštěcí     zařízení    MEGC    nesmějí    způsobit     nadměrné

namáhání   v   jakémkoli   článku.   V   žádném   případě   nesmí    být

výstroj   nebo   úchyty   přivařeny   přímo   k   článkům.

6.7.5.10.3       Při    konstrukci    podpěr   a   rámu   se    musí    zohlednit

účinky   klimatické   koroze.

6.7.5.10.4    Pokud    nejsou    MEGC    během    přepravy    chráněny    podle

4.2.5.3,    musí    být   články   a   provozní    výstroj    chráněny

proti    poškození    nádrže    a   provozní    výstroje    podélným

nebo    příčným   nárazem   nebo   převrácením.   Vnější   spojovací

prvky    musí    být    chráněny   tak,   aby    byl    vyloučen    únik

obsahu    článků   při   nárazu   nebo   převrácení   MEGC    na    tyto

spojovací    prvky.   Zvláštní   pozornost   musí    být    věnována

ochraně   sběrného   potrubí.   Příklady   takové   ochrany:

(a)    Ochrana    proti   bočnímu   nárazu,   kterou   mohou    tvořit

podélné   výztuže;

(b)    Ochrana    proti    převrácení,    kterou    mohou     tvořit

výztužné    prstence    nebo    výztuže    upevněné    napříč

rámu;

(c)    Ochrana    proti    nárazu   zezadu,   kterou    může    tvořit

nárazník   nebo   rám;

(d)    Ochrana    článků   a   provozní   výstroje   proti   poškození

nárazem    nebo   převrácením   použitím   rámu    ISO    podle

příslušných   ustanovení   ISO   1496-3:1995.

6.7.5.11   Schválení   konstrukce

6.7.5.11.1        Příslušný    orgán    nebo    jím    pověřená    organizace

vydává   osvědčení   o   schválení   konstrukce   pro   jakoukoli   novou

konstrukci   MEGC.   Toto   osvědčení   ověřuje,   že   MEGC   byl   prohlédnut

tímto   orgánem,   je   vhodný    pro   jeho   zamýšlený   účel   a   odpovídá

požadavkům   této   kapitoly   a   příslušným   ustanovením   pro   plyny

kapitoly   4.1   uvedeným   v   pokynu   pro   balení   P200.   Pokud   jsou   série

MEGC    vyráběny   beze   změny   konstrukce,   osvědčení   platí   pro   celé

tyto   série.   Osvědčení   musí   obsahovat    zkušební   protokol

prototypu,   materiály   konstrukce   sběrného   potrubí,   normy,   podle

kterých   byly   články   vyrobeny,   a   schvalovací   číslo.   Schvalovací

číslo   musí   tvořit   mezinárodní   rozlišovací   značka   státu   předepsaná

v   Úmluvě   o   silničním   provozu,   Vídeň   l968,   a   registrační   číslo.

Jakákoliv   alternativní   ujednání   podle   6.7.1.2   musí   být   uvedena   v

osvědčení.   Schválení   konstrukce   může   sloužit   pro   schválení

menších   MEGC   vyrobených   z   materiálů   téhož   druhu   a   tloušťky,

stejnou    výrobní   technologií   a   s   identickými   podpěrami,

rovnocennými   uzávěry   a   dalším   příslušenstvím.

6.7.5.11.2    Zkušební    protokol   prototypu   pro   schválení   konstrukce

musí   obsahovat   nejméně   toto:

(a)    Výsledky   zkoušky   vhodného   rámu   uvedené   v   ISO   1496-

3:1995;

(b)    Výsledky    první    inspekce    a    zkoušky    uvedené     v

6.7.5.12.3;

(c)   Výsledky   nárazové   zkoušky   uvedené   v   6.7.5.12.1;   a

(d)   Schvalovací   doklad   ověřující,   že   lahve    a    trubkové

nádoby   splňují   příslušné   normy.

6.7.5.12   Inspekce   a   zkoušení

6.7.5.12.1      MEGC     odpovídající     definici     kontejneru     podle

mezinárodní     úmluvy    o    bezpečnosti    kontejnerů     (KBK)

z      roku     1972     v     platném     znění,     nesmějí      být

používány.Jejich   použití   je   možné   pouze   tehdy,   pokud    se

reprezentativní     vzorek    každého     konstrukčního     typu

úspěšně     ověří     zkouškou    dynamického     nárazu     podle

Příruček   zkoušek   a   kritérií,   díl   IV,odstavec   41.

6.7.5.12.2    Články    a    součásti   výstroje   každého    MEGC    musí    být

podrobeny    inspekci   a   zkoušce   před   jeho   prvním    uvedením

do    provozu   (první   inspekce   a   zkouška).   Potom    musí    být

MEGC      podrobeny     inspekci     v     nejvýše      pětiletých

intervalech    (periodická    inspekce    a    zkouška    po    pěti

letech).     Mimořádná    inspekce    a     zkouška     musí     být

provedena     bez    ohledu    na    datum    poslední    periodické

inspekce     a     zkoušky,    pokud    je    to    nezbytné     podle

6.7.5.12.5.

6.7.5.12.3    První   inspekce   a   zkouška   MEGC   musí   zahrnovat   kontrolu

konstrukčních     charakteristik,     vnitřní      a      vnější

prohlídku    MEGC    a    jeho   spojovacích    prvků    vzhledem    k

plynům,    které   v   něm   mají   být   přepravovány,    a    tlakovou

zkoušku    provedenou   zkušebními   tlaky    podle    pokynu    pro

balení     P200    uvedeného    v    4.1.4.1.    Tlaková     zkouška

sběrného    potrubí    může   být   provedena    jako    hydraulická

zkouška    nebo    použitím    jiné    kapaliny    nebo    plynu    se

souhlasem     příslušného     orgánu     nebo     jím     pověřené

organizace.   Před   uvedením   MEGC   do   provozu   musí    být    též

provedeny     zkouška    těsnosti    a    zkouška     uspokojivého

provozu    celé    provozní   výstroje.   Pokud    byly    články    a

jejich    spojovací   prvky   tlakově   zkoušeny   odděleně,    musí

být   po   svém   spojení   podrobeny   zkoušce   těsnosti.

6.7.5.12.4    Periodická    inspekce   a   zkouška   po    pěti    letech    musí

zahrnovat     vnější     prohlídku    konstrukce,     článků     a

provozní    výstroje   podle   6.7.5.12.6.    Články    a    potrubí

musí     být    zkoušeny    periodicky    ve    lhůtách    uvedených

v    pokynu    pro   balení   P200   a   podle   ustanovení    uvedených

v    6.2.1.6.    Pokud   byly   články   a   jejich   spojovací    prvky

tlakově    zkoušeny    odděleně,   musí   být    po    svém    spojení

podrobeny   zkoušce   těsnosti.

6.7.5.12.5    Mimořádná   inspekce   a   zkouška   je   nezbytná,   pokud    MEGC

vykazuje    zřetelně    poškozené    nebo    zkorodované    plochy

nebo     únik     nebo     jiné     okolnosti,     které     ukazují

nedostatky,    jež    by    mohly    ovlivnit    celistvost    MEGC.

Rozsah    mimořádné    inspekce   a   zkoušky    musí    záviset    na

rozsahu    poškození   a   zhoršení   stavu   MEGC.   Musí   zahrnovat

nejméně   prohlídky   požadované   v   6.7.5.12.6.

6.7.5.12.6   Prohlídky   musí   zajistit,   že:

(a)   články    jsou    zvnějšku   prohlédnuty   se    zřetelem    na

promáčknutí,      korozi     nebo      odření,      záhyby,

zkroucení,    vady    ve   svarech   nebo    jiné    okolnosti,

včetně    úniku,    které   by   mohly    způsobit,    že    MEGC

není   bezpečný   pro   přepravu;

(b)   potrubí,    ventily   systém   a   těsnění   jsou   prohlédnuty

se    zřetelem   na   zkorodované   plochy,   závady    a    jiné

okolnosti,    včetně   úniku,   které   by   mohly    způsobit,

že    MEGC    není    bezpečný   pro   plnění,    vyprazdňování

nebo   přepravu;

(c)   chybějící    nebo    ztracené    šrouby    nebo    matice    na

jakémkoli   spojení   příruby   nebo   slepé    příruby    jsou

nahrazeny   nebo   utěsněny;

(d)   všechna    pojistná    zařízení    a    ventily    jsou     bez

koroze,    zkroucení    a    jakéhokoli    poškození     nebo

vady,    které    by    mohly    zabránit    jejich    normální

činnosti.      Uzavírací     zařízení     a       samočinné

uzavírací    ventily   musí   být   uvedeny   v    činnost    pro

prokázání   vlastní   provozuschopnosti;

(e)   požadovaná   značení   na   MEGC   jsou   čitelná   a   v   souladu

s   příslušnými   požadavky;   a

(f)    rám,    podpěry    a   zařízení   pro   zdvih    MEGC    jsou    v

uspokojivém   stavu.

6.7.5.12.7     Inspekce     a     zkoušky    v    6.7.5.12.1,     6.7.5.12.3,

6.7.5.12.4    a   6.7.5.12.5   musí   být   provedeny    organizací

nebo     za     účasti    organizace     schválené     příslušným

orgánem.    Pokud   je   tlaková   zkouška   součástí   inspekce    a

zkoušky,      musí     být     provedena     zkušebním     tlakem

vyznačeným    na   štítku   MEGC.   Během   tlakové   zkoušky    musí

být    MEGC    kontrolován    na    jakýkoliv    únik    z    článků,

potrubí   nebo   výstroje.

6.7.5.12.8    Pokud    se   objeví   jakákoli   nebezpečná   okolnost,    nesmí

být    MEGC     vrácen    do   provozu,   pokud    nebyl    opraven    a

nebyl   podroben   příslušným   zkouškám   a   ověřením.

6.7.5.13   Značení

6.7.5.13.1    Každý    MEGC    musí    být   označen   nerezavějícím    kovovým

štítkem    trvale    upevněným   na   MEGC    na    výrazném    místě,

snadno     přístupném    pro    kontrolu.    Články     musí     být

označeny     podle    kapitoly    6.2.    Na    štítku    musí     být

vyznačeny   vyražením   nebo   jinou   podobnou   metodou    nejméně

tyto   údaje:

Země   výroby

Země   schválení   Číslo   schválení    Při   alternativních

ujednáních   (viz   pododdíl   6.7.1.2)

„AA“

Jméno   výrobce   nebo   značka

Výrobní   sériové   číslo

Pověřená   organizace   pro   schválení   konstrukce

Rok   výroby

Zkušební   tlak:   _________   bar

Rozsah   konstrukční   teploty   ________st.   C   až   _______st.   C

Počet   článků   ________

Celkový   hydraulický   vnitřní   objem   ________   litrů

Datum     první     tlakové    zkoušky    a    označení     pověřené

organizace

Datum   a   typ   poslední(ch)   periodické(ých)   zkoušky(ek)

Měsíc   _______   rok   _______

Razítko    pověřené    organizace,   která   provedla   nebo    byla

účastna   poslední   zkoušky

POZNÁMKA:   Na   články   nesmí   být   připevněn   žádný   kovový   štítek.

6.7.5.13.2   Následující   údaje   musí   být   vyznačeny   na   kovovém   štítku

pevně   umístěném   na   MEGC:

Jméno   provozovatele

Nejvyšší   dovolená   užitečná   hmotnost   ________   kg

Pracovní   tlak   při   15st.   C   ________   bar

Nejvyšší   dovolená   celková   hmotnost   (MPGM)   ______   kg

Vlastní   hmotnost   ______   kg

_______________________________

1    Pro   účely   výpočtu   g   =   9,81   m/s2

2    Musí   být   označena   použitá   jednotka.

3    Viz   6.7.2.2.10

4    Pro   účely   výpočtu   g   =   9,81   m/s2

5    Tento   vzorec   se   vztahuje   pouze   na   nezchlazené   zkapalněné

plyny,   které   mají   kritické   teploty   vyšší   než   teploty   za

akumulační   podmínky.   Pro   plyny,   které   mají   kritické   teploty

blízko   nebo   pod   teplotou   akumulační   podmínky,   výpočet

dodávkové   kapacity   zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   musí

uvažovat   s   dalšími   termodynamickými   vlastnostmi   plynu   (viz

např.   CGA   S-1,2-2003   Normy   zařízení   pro   vyrovnání   tlaku,   část

2,   nákladní   a   přemístitelné   cisterny   na   stlačené   plyny).

6    Musí   být   označena   použitá   jednotka.

7    Viz   6.7.3.2.8

8    Pro   účely   výpočtu   g   =   9,81   m/s2

9    Viz   příklad   CGA   S-1,2-2003   normy   zařízení   pro   vyrovnání

tlaku,   část   2,    nákladní   a   přemístitélné    cisterny   na   stlačené

plyny

10   Musí   být   označena   použitá   jednotka.

11   Pro   účely   výpočtu   g   =   9,81   m/s2

KAPITOLA 6.8 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, INSPEKCE A ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN A CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A CISTERNOVÝCH VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů a bateriových vozidel a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

POZNÁMKA:        Pro    přemístitelné   cisterny   a   UN   MEGC   viz   kapitolu

6.7,    pro    cisterny    z   vyztužených   plastů    viz    kapitolu

6.9,   pro   cisterny   pro   podtlakové   vyčerpávání   odpadů    viz

kapitolu   6.10.

6.8.1      Rozsah   použití

6.8.1.1    Požadavky    uvedené   přes   celou   šířku   stránky   se    vztahují

na   nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné

cisterny    a   bateriová   vozidla   a   současně   i   na   cisternové

kontejnery,   cisternové   výměnné   nástavby   a   MEGC.   Ty,   které   jsou

uvedeny   v   jednotlivých   sloupcích   se   vztahují   pouze   na:

-     nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné

cisterny   a    bateriová   vozidla   (levý   sloupec);

-     cisternové   kontejnery,   cisternové   výměnné   nástavby   a   MEGC

(pravý   sloupec).

6.8.1.2    Tyto   požadavky   se   vztahují   na

nesnímatelné    cisterny     |       cisternové   kontejnery,

(cisternová   vozidla),      |       cisternové   výměnné

snímatelné   cisterny   a      |       nástavby   a   MEGC

bateriová   vozidla          |

používané    pro   přepravu   plynných,   kapalných,    práškových

nebo   zrnitých   látek.

6.8.1.3    Oddíl     6.8.2     uvádí     požadavky     vztahující     se     na

nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla),   snímatelné   cisterny,

cisternové   kontejnery   a   cisternové   výměnné   nástavby    určené   pro

přepravu   látek   všech   tříd   a   na    bateriová   vozidla   a   MEGC   určená

pro   přepravu   plynů   třídy   2.   Oddíly   6.8.3   až   6.8.5   obsahují

zvláštní   požadavky   doplňující   nebo   pozměňující   požadavky   uvedené

v   oddílu   6.8.2.

6.8.1.4    Ustanovení    týkající    se   používání   těchto    cisteren    viz

kapitolu   4.3.

6.8.2      Požadavky   vztahující   se   na   všechny   třídy

6.8.2.1        Konstrukce

Základní   zásady

6.8.2.1.1   Nádrže,    jejich   upevnění   a   jejich   provozní   a   konstrukční

výstroj   musejí   být   konstruovány   tak,   aby   odolaly    beze   ztráty

svého   obsahu   (jiné   než   množství   plynu   uniknuvšího   odplyňovacími

otvory):

-     statickým   a   dynamickým   namáháním   za   normálních   podmínek

přepravy    uvedeným   v   6.8.2.1.2    a    6.8.2.1.13;

-     předepsaným   nejmenším   namáháním   uvedeným   v   6.8.2.1.15.

6.8.2.1.2   |     Cisterny       a       jejich|    Cisternové          kontejnery

|   upevňovací      prvky     musí   |   a          jejich     upevňovací

|   být   při   největší    povolené   |   prvky     musí       být       při

|   hmotnosti             náplně   |   největší              povolené

|   způsobilé             odolat   |   hmotnosti               náplně

|   následujícím           silám   |   způsobilé               odolat

|   rovnajícím      se       silám   |   následujícím             silám

|   vyvolaným                    |   rovnajícím        se       silám

|   působením                    |   vyvolaným   působením:

|                              |

|   -       ve   směru   jízdy:        |   -     ve   směru   jízdy:

|      dvojnásobku   celkové       |      dvojnásobku   celkové

|      hmotnosti;                |      hmotnosti;

|                              |

|   -       v   příčném    směru       |   -        v   příčném    směru

|      kolmo     ke   směru          |      kolmo     ke    směru

|      jízdy:    celkové           |      jízdy:    celkové

|      hmotnosti;                |      hmotnosti    (není-li

|                              |      směr    jízdy    jasně

|   -       ve   svislém   směru       |      určen,   platí   dvojnásobek

|      zdola   nahoru:     celkové   |      celkové     hmotnosti   ve

|      hmotnosti,                |      všech   směrech);

|                              |

|   -       ve    svislém    směru     |   -        ve   svislém   směru

|      shora    dolů:              |      zdola   nahoru:   celkové

|      dvojnásobku    celkové      |      hmotnosti;

|      hmotnosti.                |

|                              |   -         ve    svislém    směru

|                              |      shora    dolů:

|                              |      dvojnásobku   celkové

|                              |      hmotnosti.

|                              |

|                              |

|

6.8.2.1.3       Stěny    nádrží   musí   mít    nejméně    tloušťku    uvedenou

v

6.8.2.1.17    až   6.8.2.1.21       |              6.8.2.1.17    až    6.8.2.1.20.

6.8.2.1.4   Nádrže    musí    být    zkonstruovány   a    vyrobeny    v    souladu

s    požadavky   norem   uvedenými   v    6.8.2.6   nebo   technických

předpisů     uznaných     příslušným     orgánem     v     souladu

s    6.8.2.7,    ve    kterých   je   určen    materiál    a    tloušťka

stěny    stanovena   s   přihlédnutím   k    nejvyšším   a   nejnižším

plnicím    a    provozním   teplotám,   avšak   musí   být    dodrženy

minimální   požadavky   uvedené   v   6.8.2.1.6   až   6.8.2.1.26.

6.8.2.1.5   Cisterny    určené   pro   některé   nebezpečné   látky    musí    být

opatřeny    doplňkovou    ochranou,    která    může    mít    formu

přídavné   tloušťky   nádrže   (zvýšený   výpočtový

tlak)    stanovené    vzhledem    k    povaze    nebezpečí,    která

představují     dotyčné    látky,    nebo     formu     ochranného

zařízení   (viz   zvláštní   ustanovení   uvedená   v   6.8.4).

6.8.2.1.6   Svary      musí    být    odborně    provedené    a    musí    zaručit

naprostou   bezpečnost.   Provedení   a   kontrola   svarů   musí   splňovat

požadavky   uvedené   v   6.8.2.1.23.

6.8.2.1.7   Musí     být    provedena    opatření    chránící    nádrže     před

nebezpečím   deformace   způsobené   vnitřním   podtlakem.   Nádrže,   kromě

nádrží   podle   6.8.2.2.6,   konstruované   pro   vybavení   podtlakovými

ventily    musí   odolat   bez   stálé   deformace   vnějšímu    tlaku

překračujícímu   vnitřní   tlak   o   nejméně   21   kPa   (0,21   baru).   Nádrže

používané   pouze   pro   přepravu   tuhých   látek   (práškových   nebo

zrnitých)   obalových   skupin   II   nebo   III,   které   během   přepravy

nezkapalňují,   mohou   být   zkonstruovány   pro   nižší   vnější   tlak,

avšak   nejméně   5   kPa   (0,05   baru).   Podtlakové   ventily   musí   být

nastaveny   tak,   aby   nastavený   vyrovnávací   tlak   nepřevyšoval

konstrukční   podtlak   cisterny.   Nádrže,   které   nejsou   konstruovány

pro   vybavení   podtlakovými   ventily,   musí   odolat   bez   stálé

deformace   vnějšímu   tlaku   překračujícímu   vnitřní   tlak   o   nejméně   40

kPa   (0,4   baru).

Materiály   pro   nádrže

6.8.2.1.8   Nádrže      musí     být     vyrobeny     z    vhodných     kovových

materiálů,   které   jsou   odolné    proti   křehkému   lomu   a   proti

trhlinkové   korozi    při   napětí   v   rozmezí   teplot   -   20   st.   C   až    +

50   st.   C,   pokud   není   u   některé   třídy   předepsán   jiný   rozsah

teplot.

6.8.2.1.9   Materiály   nádrží    nebo   jejich   ochranných   povlaků,    které

jsou     ve    styku    s    obsahem    nádrže,   nesmějí    obsahovat

látky     náchylné    k    nebezpečné    reakci   (viz   „Nebezpečné

reakce“     v     1.2.1)     s     tímto    obsahem,    k    vytváření

nebezpečných     látek      nebo    k     podstatnému    zeslabení

materiálu.

Pokud     styk    mezi    přepravovanou    látkou    a    materiálem

použitým      k      výrobě    nádrže     způsobuje    progresivní

úbytek   tloušťky   stěn   nádrže,   musí   být   tato   tloušťka    při

výrobě     patřičně    zvětšena.    Tato    dodatečná     tloušťka

zohledňující    korozi    se             nebere    v    úvahu    při

výpočtu   tloušťky   stěn   nádrže.

6.8.2.1.10       Pro    svařované    nádrže   se    použije   jen     materiálů

dokonalé     svařitelnosti,     u   nichž    může    být    zaručena

dostatečná    vrubová   houževnatost   při   okolní   teplotě    -20

st.   C,   zejména   ve   svarech   a   v   jejich   okolí.

Při    použití    jemnozrnné   oceli   zaručená   mez    průtažnosti

Re    musí    být   nejvýše   460   N/mm 2  a   zaručená   mez    pevnosti

v    tahu    musí    být    nejvýše   725   N/mm 2  podle    specifikací

materiálu.

6.8.2.1.11       Poměry     Re/Rm    větší   než   0,85    nejsou    pro    oceli

používané   při   výrobě   svařovaných   cisteren   dovoleny.

Re   =   výrazná     mez    průtažnosti     pro    oceli     s     jasně

definovanou   mezí   průtažnosti     nebo

zaručenou    mezí    průtažnosti   0,2   %   prodloužení    pro

oceli    bez    jasně   definované   meze   průtažnosti    (pro

austenitické   oceli   1   %)

Rm    =    pevnost   v   tahu

Hodnoty    uvedené    v    kontrolním   osvědčení    pro    materiál

musí    být   v   každém   případě   vzaty   za   základ   pro   stanovení

tohoto   poměru.

6.8.2.1.12       U    oceli   musí   být    prodloužení   při   přetržení    v    %

nejméně

10   000

-------------------------------------------------

zjištěná   pevnost   v   tahu   v   N/mm 2

avšak   v   žádném    případě   nesmí   být    menší    než    16    %   u

jemnozrnných   ocelí   a   menší   než    20   %    u   jiných   ocelí.

U     hliníkových     slitin    nesmí     být    prodloužení     při

přetržení   menší   než   12   %1.

Výpočet   tloušťky   nádrže

6.8.2.1.13       Tlak,   podle   něhož   byla   stanovena   tloušt‘ka    stěny,

nesmí   být   nižší   než   výpočtový   tlak,   avšak   musí   být     též

vzata    v   úvahu   namáhání   uvedená   v   6.8.2.1.1   a,   pokud    je

to   nezbytné,   následující   namáhání:

V   případě   vozidel,   u        |

nichž   cisterna   tvoří        |

namáhaný   samonosný   prvek,   |

musí   být   nádrž              |

konstruována   tak,    aby      |

odolala   takto   vyvolanému    |

namáhání   dodatečně          |

k   namáháním   z   jiných        |

zdrojů.                     |

Za   působení   těchto          |   U   každého   z   těchto   namáhání

namáhání   napětí   v   nejvíce   |   stanovený   koeficient

namáhaném   bodě   nádrže   a     |   bezpečnosti   musí   být

jejích   upevňovacích   prvků   |   následující:

nesmí   překročit   hodnotu     |

sigma   uvedenou   v            |   -     pro   kovy   s   jasně

6.8.2.1.16.                 |     stanovenou   mezí

|     průtažnosti:   koeficient

|     bezpečnosti   1,5    ve   vztahu

|     k   výrazné   mezi   průtažnosti;

|     nebo

|

|-     pro   kovy   bez   jasně

|     stanovené   meze   průtažnosti:

|     koeficient   bezpečnosti   1,5

|     ve   vztahu   k   zaručené   mezí

|     průtažnosti   0,2   %   prodloužení

|     (1   %   maximálního   prodloužení

|     pro   austenitické    oceli).

|

6.8.2.1.14       Výpočtový   tlak   je   uveden   v   druhé   části    kódu    (viz

4.3.4.1)   podle   sloupce   (12)   tabulky   A   kapitoly   3.2.

Pokud    tam    je    uvedeno   písmeno   „G“,    musí    být    splněny

následující   požadavky:

(a)   Nádrže     s    vyprazdňováním    samospádem,    určené      k

přepravě    látek,   které   mají   při   50   st.   C   tenzi    par

nepřevyšující   110   kPa   (1,1   baru)   (absolutní    tlak),

musí      být     dimenzovány    na    tlak    rovnající     se

dvojnásobku     statického   tlaku   přepravované    látky,

nejméně   však    dvojnásobku   statického   tlaku   vody.

(b)   Nádrže     plněné    nebo    vyprazdňované     pod     tlakem,

určené    k   přepravě   látek,   které   mají   při   50    st.    C

tenzi     par     nepřevyšující    110    kPa    (1,1     baru)

(absolutní    tlak),    musí    být   dimenzovány    na    tlak

rovnající      se     1,3     násobku     plnicího       nebo

vyprazdňovacího   tlaku

Pokud    je    tam   uveden   nejmenší   výpočtový   tlak   (přetlak),

nádrž    musí   být   konstruována   na   tento   tlak,   který    nesmí

být      nižší      než      1,3     násobek     plnicího       nebo

vyprazdňovacího   tlaku.   Dále   uvedené   minimální    požadavky

se   vztahují   na   tyto   nádrže:

(c)   Nádrže      s      jakýmkoli     systémem     plnění      nebo

vyprazdňování,   určené   k   přepravě   látek,   které    mají

při     50st.     C    tenzi    par    vyšší    než     110     kPa

(1,1    baru),    a    bod   varu   vyšší   než   35°C    musí    být

dimenzovány    na    výpočtový    tlak    nejméně    150    kPa

(1,5    baru)    (přetlak),   nebo   na   tlak    rovnající    se

1,3    násobku   plnicího   nebo    vyprazdňovacího    tlaku,

pokud   je   plnicí   nebo   vyprazdňovací    tlak   vyšší.

(d)   Nádrže   s   jakýmkoli   systémem   plnění   nebo   vyprazdňování,

určené   k   přepravě   látek,   které   mají    bod   varu   nejvýše   35°C,   musí

být   dimenzovány   na   tlak   rovnající   se   1,3    násobku   plnicího   nebo

vyprazdňovacího   tlaku,   nejméně   však    400   kPa   (4   bary)   (přetlak).

6.8.2.1.15       Při    zkušebním   tlaku   nesmí   napětí    (sigma)   v    bodě

největšího    namáhání    nádrže    překročit    mezní     hodnoty

závislé    na    materiálu,   které   jsou   předepsány    dále.    Je

třeba   pamatovat   na   případné   zeslabení   způsobené   svary.

6.8.2.1.16       Pro    všechny    kovy   a   slitiny   musí   být    napětí    při

zkušebním     tlaku    nižší    než    menší    z    hodnot     daných

následujícími   vzorci:

sigma   =<   0.75   Re   nebo   sigma   =<   0.5   Rm

kde

Re   =     výrazná    mez    průtažnosti     pro    oceli    s     jasně

definovanou   mezí   průtažnosti   nebo

zaručená    mez    průtažnosti    0,2    %    prodloužení    pro

oceli    bez    jasně    definované   meze   průtažnosti    (pro

austenitické   oceli   1   %)

Rm   =   pevnost   v   tahu.

Hodnoty    Re    a   Rm,   které   se   použijí,   musejí    být    určeny

minimálními    hodnotami   podle   materiálových   norem.    Pokud

materiálové     normy    pro    dotyčné    kovy     nebo     slitiny

neexistují,     použité    Re    a    Rm    musí     být     schváleny

příslušným   orgánem   nebo   organizací   jím   určenou.

Při     použití    austenitických    ocelí    smějí    být    určené

minimální    hodnoty   podle   materiálových   norem    překročeny

nejvýše    o   15   %,   pokud   jsou   tyto   vyšší   hodnoty   potvrzeny

(doloženy)   v   kontrolním   osvědčení.

Minimální    hodnoty    však   nesmějí   být    překročeny,    pokud

byl   použit   vzorec   uvedený   v   6.8.2.1.18.

Minimální   tloušťka   nádrže

6.8.2.1.17       Tloušťka    nádrže   nesmí   být   menší,   než   je    větší    z

hodnot   vypočtených   podle    těchto   vzorců:

P TD     P cD

e   =   -------------              e   =   --------------

2   sigma   lambda                   2   sigma

kde

e     =    minimální   tloušťka   stěny   v   mm

PT    =   zkušební   tlak   v   MPa

Pc   =   výpočtový   tlak   v   MPa   definovaný   v   6.8.2.1.14

D    =   vnitřní   průměr   nádrže   v   mm

sigma    =    dovolené   napětí,   jak   je   definováno   v

6.8.2.1.16,   v   N/mm 2

lambda   =   součinitel    menší    než    1,   který    zohledňuje    případné

zeslabení     způsobené    svarovými     švy,     v     souladu

s   kontrolními   metodami   uvedenými   v   6.8.2.1.23.

Tloušťka   nesmí   být   v   žádném   případě   menší,   než   je

předepsáno   v

6.8.2.1.18    až    6.8.2.1.21.   |    6.8.2.1.18    až    6.8.2.1.20.

6.8.2.1.18   |    Nádrže   kruhového   průřezu2    |o   Tloušťka   nádrží   z   měkké

|   průměru     nejvýše    1,80     m,|   oceli3   nesmí   být   menší   než   5

|   kromě    nádrží    uvedených     v|   mm   (v   souladu   s   požadavky

|   6.8.2.1.21,     nesmějí      mít|   uvedenými   v   6.8.2.1.11   a

|   tloušťku    menší    než    5    mm,|   6.8.2.1.12)   nebo   ekvivalentní

|   pokud    jsou   z   měkké    oceli3,|   tloušťka   u   nádrží   z   jiného

|   nebo    ekvivalentní   tloušťku,|   kovu.   Pokud   je   průměr   větší

|   pokud   jsou   z   jiného   kovu.     |   než   1,80   m,   tato   tloušťka

|   Pokud   je   průměr   větší   než     |   musí   být   zvětšena   na   6   mm,

|   1,80   m,   tato   tloušťka   musí    |   kromě   nádrží   určených   pro

|   být   zvětšena   na   6   mm,   kromě   |   přepravu   práškových   nebo

|   nádrží   určených   pro           |   zrnitých   látek,   jsou-li

|   přepravu   práškových   nebo      |   nádrže   vyrobeny   z   měkké

|   zrnitých   látek,   jsou-li       |   oceli3,   nebo   na   ekvivalentní

|   nádrže   vyrobeny   z   měkké       |   tloušťku   u   nádrží   vyrobených

|   oceli3,   nebo   na               |   z   jiného   kovu.

|   ekvivalentní   tloušťku   u       |   Ať    je    použit   jakýkoli    kov,

|   nádrží   vyrobených   z   jiného    |   nejmenší      tloušťka      stěny

|   kovu.                         |   nesmí    být    v   žádném    případě

|                               |   menší   než   3   mm.

"Ekvivalentní   tloušťka"   znamená    tloušťku   vypočtenou

podle   tohoto   vzorce:   4

6.8.2.1.19     |   Je-li   nádrž   vybavena       |Je-li   nádrž   vybavena

|   ochranou   proti             |ochranou   proti   Je-li   nádrž

|   poškození   při    bočním      |vybavena   ochranou   proti

|   nárazu   nebo   převrácení     |poškození   podle   6.8.2.1.20,

|   podle   6.8.2.1.20,   může     |může   příslušný   orgán   povolit

|   příslušný   orgán            |zmenšení   výše   uvedených

|   povolit   zmenšení   výše      |minimálních   tlouštěk   v

|   uvedených   minimálních      |poměru   k   této   ochraně;   avšak

|   tlouštěk   v   poměru   k        |uvedená   minimální   tloušťka

|   této   ochraně;   avšak        |nesmí   být   menší   než   3   mm    u

|   uvedená   minimální          |nádrží   z   měkké   oceli3   nebo

|   tloušťka   nádrží,           |než   ekvivalentní   tloušťka   u

|   jejichž   průměr             |nádrží   z   jiných   materiálů,

|   nepřevyšuje   1,80   m,        |jestliže   průměr   nádrže

|   nesmí   být    menší   než       |nepřevyšuje   1,80   m.   U   nádrží

|   3   mm   u   nádrží   z   měkké      |o   průměru   větším   než    1,80   m

|   oceli3   nebo   než            |nesmí   být   uvedená   minimální

|   ekvivalentní   tloušťka   u    |tloušťka   menší   než    4   mm,   je-

|   nádrží   z   jiných            |li   nádrž    z   měkké   oceli3,

|   materiálů.    U   nádrží   o     |nebo    než   ekvivalentní

|   průměru   větším   než   1,80    |tloušťka,   je-li   nádrž

|   m    nesmí   být    uvedená      |z   jiného   kovu.

|   minimální   tloušťka         |

|   menší   než   4   mm,   je-li      |Ekvivalentní   tloušťka

|   nádrž    z   měkké   oceli3,     |znamená   tloušťku   vypočtenou

|   nebo    než   ekvivalentní     |podle   vzorce   uvedeného   v

|   tloušťka,   je-li    nádrž     |6.8.2.1.18.

|   z   jiného   kovu.             |

|                            |

|   Ekvivalentní     tloušťka    |

|   znamená          tloušťku    |

|   vypočtenou   podle   vzorce    |

|   uvedeného   v   6.8.2.1.18.    |

|                            |

|   Kromě   případů,   pro         |Tloušťka    nádrží    s    ochranou

|   které   platí   6.8.2.1.21,    |proti       poškození       podle

|   tloušťka   nádrží            |6.8.2.1.20    nesmí    být    menší

|   s   ochranou   proti           |než   uvedené   v   tabulce   níže.

|   poškození   podle            |

|   6.8.2.1.20   (a)    nebo       |

|   (b)   nesmí   být   menší   než    |

|   hodnoty   uvedené            |

|   v   následující   tabulce.     |

Průměr          =<   1.80   m     >   1.80   m

nádrže

-------------------------------------------   ----------------------------

Nerezavějící      2.5   mm          3   mm

austenitické

Minimální   tloušťka   nádrže     oceli

austenitic

Jiné   oceli        3   mm           4   mm

Hliníkové         4   mm           5   mm

slitiny

Hliník            6   mm           8   mm

99.80   %

čistoty

-------------------------------------------   ----------------------------

6.8.2.1.20    |     U   cisteren   vyrobených   po   l.   lednu       |   Ochrana   uvedená   v   6.8.2.1.19   může   mít   formu:

|    l990,   se   za    ochranu   proti   poškození     |

|    podle   6.8.2.1.19   považují   tato    nebo     |   -   kompaktní   vnější   konstrukce,   jako   je

|    jim   rovnocenná   opatření:                 |    "sendvičová"    konstrukce,   u   níž   je   vnější

|                                           |    plášť   připevněn   k   nádrži;   nebo

|    (a)   U   cisteren   určených   k   přepravě       |

|    práškovitých   nebo    zrnitých   látek   musí   |   -   konstrukce,   u   níž   je   nádrž   uložena

|    ochrana   proti   poškození   splňovat         |    v   kompletní    kostře   s   podélnými   a   příčnými

|    požadavky   příslušného   orgánu.            |    konstrukčními   prvky;nebo

|                                           |

|    (b)   U   cisteren   určených   k   přepravě       |   -     konstrukce   s   dvojitou   stěnou.

|    jiných   látek   se   za   ochranu   proti         |

|    poškození   považuje,   jestliže:            |   Jedná-li   se   o   nádrže   s   dvojitou   stěnou   s

|                                           |   vakuovou    izolací,   musí   součet   tloušťky   vnější

|    1.   U   nádrží   kruhového   nebo   eliptického   |   kovové   stěny    a   tloušťky   stěny   nádrže

|     průřezu    o   maximálním   poloměru          |   odpovídat   tloušťce   stěny    předepsané   v

|     zakřivení   nejvýše   2   m   je   nádrž          |   6.8.2.1.18,   tloušťka   stěny   vlastní   nádrže

|     opatřena   výztuhami   tvořenými            |   nesmí   být   menší   než   minimální   tloušťka

|     přepážkami,   peřejníky,   nebo   vnějšími    |   předepsaná    v   6.8.2.1.19.

|     nebo   vnitřními   prstenci,    umístěnými    |

|     tak,   aby   byla   splněna   alespoň   jedna     |   Mají-li   nádrže   dvojité   stěny   s   mezivrstvou

|     z   následujících   podmínek:               |   z   tuhých    látek   o   tloušťce   nejméně   50   mm,   musí

|                                           |   mít   vnější   stěna    tloušťku   nejméně   0,5   mm,

|      -   vzdálenost   mezi   dvěma   sousedními     |   jsou-li   vyrobeny   z   měkké    oceli   3   nebo   nejméně

|       výztuhami   je   nejvýše   1,75   m;          |   2   mm,   jsou-li   vyrobeny   z   plastu    vyztuženého

|                                           |   skelným   vláknem.   Jako   mezivrstvy   z   tuhých

|      -   vnitřní   objem   mezi       dvěma         |   látek   může   být   použito   tuhé   pěny   s   takovou

|       přepážkami    nebo   peřejníky   je         |   schopností    utlumit   nárazy,   jako   např.

|       nejvýše   7500   litrů.                   |   polyuretanová   pěna.

|                                           |

|      Vertikální   průřez   prstence   s

|      průřezem   styčné   části   pláště   musí

|      mít   průřezový   modul   nejméně   10   m 3.

|

|      Vnější   prstence   nesmějí   mít   ostré

|      hrany   s   poloměrem   zaoblení   menším

|      než   2,5   mm.

|

|      Přepážky   a   peřejníky   musí   odpovídat

|      ustanovením   6.8.2.1.22.

|

|      Tloušťka   přepážek   a   peřejníků   nesmí

|      být   v   žádném   případě   menší   než

|      tloušťka   stěn   nádrže;

|

|    2.    U   cisteren   s   dvojitou   stěnou   a

|      vakuovou   izolací    součet   tloušťky

|      vnější   kovové   stěny   a   tloušťky    stěny

|      nádrže   odpovídá   tloušťce   stěny

|      předepsané    v   6.8.2.1.18   a   tloušťka

|      stěny   vlastní   nádrže    není   menší   než

|      minimální   tloušťka   předepsaná    v

|      6.8.2.1.19.

|

|    3.   U   nádrží   s   dvojitou   stěnou   s

|      mezivrstvou   z   tuhých    látek   o

|      tloušťce   nejméně   50   mm   má   vnější

|      stěna    tloušťku   nejméně   0,5   mm,

|      pokud   je   z   měkké    oceli   3,   nebo

|      nejméně   2   mm,   pokud   je   z   plastu

|      vyztuženého   skelnými   vlákny.   Jako

|      mezivrstvy    z   tuhých   látek   se   může

|      použít   tuhé   pěny   (se    stejnou

|      schopností   utlumit   náraz   jako   např.

|      polyuretanová   pěna);

|

|    4.     Nádrže   jiných   tvarů,   než   jsou

|      uvedeny   v   bodě   1,   a   především

|      cisterny   skříňového   tvaru   jsou

|      opatřeny   ze   všech   stran   na   30   %   své

|      výšky,   v   jejím   středu   dodatečnou

|      ochranou   konstruovanou   tak,   aby   její

|      specifická   vrubová   houževnatost   byla

|      nejméně   rovna   specifické   vrubové

|      houževnatosti   nádrže   vyrobené

|      z   měkké   oceli3   o   tloušťce   5   mm   (pro

|      průměr   nádrže   nejvýše   1,80   m)   nebo   6

|      mm   (pro   průměr   nádrže   nad   1,80   m).

|      Dodatečná   ochrana   musí   být   trvale

|      připojena   k   vnějšku   nádrže.

|

|      Tento   požadavek   se   považuje   za

|      splněný   bez   další   zkoušky   specifické

|      vrubové   houževnatosti,   pokud

|      dodatečná   ochrana   znamená   přivaření

|      plechu   za   stejného   materiálu,   jako

|      je   nádrž,   na   její   část,   která   se   má

|      vyztužit   tak,   aby   minimální   tloušťka

|      stěny   odpovídala   6.8.2.1.18.

|

|      Tato   ochrana   je   funkcí   možných

|      namáhání   působících   v   případě   nehody

|      na   nádrže   z   měkké   oceli3,   jejíž   dna

|      a   stěny   mají   při   průměru   nejvýše

|      1,80   m   tloušťku   nejméně   5   mm,   nebo

|      při   průměru   větším   než   1,80   m

|      tloušťku   nejméně   6   mm.   Při   použití

|      jiného   kovu   se   určí   ekvivalentní

|      tloušťka   podle   vzorce   uvedeného

|      v   6.8.2.1.18.

|

|       U   snímatelných   cisteren   se   tato

|      ochrana   nevyžaduje,   jsou-li   chráněny

|      ze   všech   stran   čely   a   bočnicemi

|      nosného   vozidla.

6.8.2.1.21      Tloušťka       stěn      nádrží      cisteren

dimenzovaných    podle    6.8.2.1.14     (a),

jejichž   vnitřní   objem   nepřevyšuje    5000

litrů    nebo   jež   jsou   rozděleny   na   těsné

komory     o   jednotkovém   vnitřním    objemu

nejvýše    5000   litrů,   může    být   upravena

na    úroveň,   pokud   není   předepsáno   jinak

v    6.8.3    nebo   6.8.4,   která   však    nesmí

být     menší     než     příslušná     hodnota

uvedená   v   následující   tabulce:

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Maximální       Vnitřní   objem       Minimální   tloušťka   (mm)

poloměr       nádrže   nebo   její

zakřivení           komory

nádrže              (m 3)                           Měkká   ocel

(m)

-----------------------------------------------------------------------------

=<   2              =<   5.0                          3

-----------------------------------------------------------------------------

2   -   3             =<   3.5                          3

>   3.5   ale    =<   5.0                     4

-----------------------------------------------------------------------------

Použije-li    se    jiného    kovu   než    měkké    oceli3,    určí    se

ekvivalentní   tloušťka   podle   vzorce   uvedeného   v    6.8.2.1.18

a    nesmí    být    menší    než    hodnoty   uvedené    v    následující

tabulce.

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Maximální

poloměr

zakřivení         =<   2          2   -   3                2   -   3

nádrže

(m)

Vnitřní

objem          =<   5,0        =<   3,5      >   3,5

nádrže                               ale   =<   5,0

nebo

komory

(m 3)

-----------------------------------------------------------------------------

Minimální      Austenitické

tloušťka       nerezavějící

nádrže       oceli              2,5   mm        2,5   mm                3   mm

Jiné   oceli          3   mm          3   mm                 4   mm

Hliníkové

slitiny             4   mm          4   mm                 5   mm

Hliník   čistoty

99,80   %

6   mm          6   mm                 8   mm

-----------------------------------------------------------------------------

Tloušťka    přepážek    a   peřejníků   nesmí   být    v    žádném     případě

menší   než   tloušťka   nádrže.

6.8.2.1.22      Peřejníky    a   přepážky   musí   být   vyduté,    s    hloubkou

vydutí     nejméně    10    cm,    nebo    musí    být    vlnité,

profilované     nebo   jinak   zesílené,    aby    zaručovaly

rovnocennou    pevnost.    Plošný   obsah   peřejníku    musí

činit     nejméně    70    %    plošného     obsahu     průřezu

cisterny,   v   níž   je   peřejník   zabudován.

Svařování   a   kontrola   svarů

6.8.2.1.23        Způsobilost     výrobce    k    provádění     svářečských

operací     musí     být     potvrzena     příslušným     orgánem.

Svářečské     operace   musí   provádět   kvalifikovaní    svářeči

používající     svářecí    postup,    jehož    kvalita     (včetně

potřebného      tepelného     zpracování)     byla      dokázána

technologickou        zkouškou.      Musí       se       provést

nedestruktivní    zkoušky    prozářením   nebo    ultrazvukem    a

tyto    zkoušky    musí    potvrdit,     že    kvalita    svarů     je

přiměřená   namáháním.

Musí    být   provedeny   níže   uvedené    kontroly   podle   hodnoty

součinitele    použitého   pro   stanovení   tloušťky    nádrže    v

6.8.2.1.17:

lambda   =   0,8:   svary    musí     být    pokud    možno    prohlédnuty

vizuálně    z   obou   stran   a   podrobeny    namátkové

nedestruktivní   zkoušce.   Všechny   svařované   „T“

spoje    s    celkovou    délkou    zkoušeného    svaru

nejméně    10    %   celkové   délky   všech   podélných,

obvodových   a   radiálních   (na   koncích   cisterny)

svarů   musí   být   zkoušeny.;

lambda   =    0,9:    všechny   podélné   svary   v   celé    své    délce,

všechny    křížové   svary,   25   %   kruhové    svary    a

svary    k    připevnění   částí     výstroje    velkého

průměru    musí    být    podrobeny    nedestruktivním

zkouškám.     Svary     musí     být     pokud     možno

prohlédnuty   vizuálně   z   obou   stran;

lambda    =    1,0:    všechny     svary     musí     být     podrobeny

nedestruktivním     zkouškám     a     pokud     možno

prohlédnuty    vizuálně   z   obou   stran.    Musí    být

odebrán   zkušební   vzorek   svaru.

Pokud    má    příslušný   orgán   pochybnosti   o   kvalitě    svarů,

může   nařídit   dodatečné   zkoušky.

Jiné   konstrukční   požadavky

6.8.2.1.24       Ochranný   povlak   musí   být   konstruován   tak,   aby   byla

zaručena   jeho   těsnost   při   jakýchkoli   deformacích,    k   nímž   může

dojít   v   normálních   podmínkách   přepravy    (viz   6.8.2.1.2).

6.8.2.1.25       Tepelná    izolace   musí   být   zkonstruována    tak,    aby

nebránila   přístupu   k   plnicím   a   vyprazdňovacím   zařízením    a

pojistným   ventilům,   ani   jejich   funkci.

6.8.2.1.26       Jestliže    nádrže    určené    pro    přepravu    hořlavých

kapalin    majících   bod   vzplanutí   nejvýše   60    st.    C    jsou

vybaveny     nekovovými    ochrannými     povlaky     (vnitřními

vyloženími),   nádrže   a   jejich   ochranné   povlaky    musí    být

tak     konstruovány,    aby    nemohlo    dojít     ke     vznícení

(zapálení)   elektrostatickými   náboji.

6.8.2.1.27|   Nádrže      určené     pro     přepravu   |   Všechny   části   cisternového

|   kapalin      s      bodem     vzplanutí   |   kontejneru   určeného    k   přepravě

|   nejvýše     60    st.    C     nebo     pro   |   kapalin   s   bodem   vzplanutí

|   přepravu   hořlavých   plynů   nebo    UN   |   nejvýše   60   st.   C,   k   přepravě

|   1361    uhlí    nebo    UN    1361    saze,   |   hořlavých   plynů   nebo   UN   1361

|   obalová    skupina    II,    musí     být   |   uhlí   nebo   UN   1361   saze,   obalová

|   připojeny     k    podvozku     nejméně   |   skupina   II,   musí   být   možno

|   jedním       dobrým       elektrickým   |   elektricky    uzemnit.   Je   třeba

|   spojem.    Je   třeba   vyloučit    každý   |   vyloučit   každý   dotyk   kovů,   který

|   dotyk     kovů,     který     by     mohl   |   by    mohl   způsobit

|   způsobit           elektrochemickou   |   elektrochemickou   korozi.

|   korozi.      Nádrže      musí       být   |

|   opatřeny        nejméně        jedním   |

|   elektricky            propojitelným   |

|   uzemněním      zřetelně     označeným   |

|   symbolem   --+--   .                    |

_

6.8.2.1.28   Ochrana    upevňovacích    prvků     na

vrchní   části   cisterny

Upevňovací     prvky     a      výstroj    |

namontované     na     vrchní     části    |

cisterny   musí   být   chráněny    proti    |

poškození               způsobenému    |

převrácením.    Tato    ochrana    musí    |

mít     formu    výztužných     obručí,    |

ochranných       vrchlíků        nebo    |

příčných    nebo    podélných     členů    |

tvarovaných    tak,   aby   poskytovaly    |

účinnou   ochranu.                     |

|

6.8.2.2    Výstroj

6.8.2.2.1Pro    výrobu   provozní   a   konstrukční   výstroje     mohou    být

použity   vhodné   nekovové   materiály.

Části    výstroje    musí    být    uspořádány    tak,    aby     byly

chráněny    proti    nebezpečí   utržení   nebo   poškození    během

přepravy     a     manipulace.    Musí    zaručovat     bezpečnost

odpovídající    a    srovnatelnou    s    bezpečností    vlastních

nádrží   a   musí   zejména:

-      být   snášenlivé   s   přepravovanými   látkami;   a

-     splňovat   požadavky   6.8.2.1.1.

Potrubí   musí   být   tak   konstruováno,   vyrobeno   a

namontováno,   aby   se   zabránilo   riziku   poškození   vlivem

tepelné   roztažnosti   a   smrštění,   mechanického   rázu   a

vibrací.

Co      možno      nejvíce     provozních      a   |   Těsnost

ovládacích   prvků   je   nutno   umístit   do    co   |   provozní

nejmenšího     počtu    otvorů     v     nádrži.   |   výstroje   musí

Těsnost      provozní     výstroje      včetně   |   být   zajištěna

uzávěrů    (vík)   kontrolních    otvorů    musí   |   i   při

být      zajištěna     i     při      převrácení   |   převrácení

cisterny,   berouce   v   úvahu   síly    vyvolané   |   cisternového

nárazem     (jako    zrychlení    a    dynamický   |   vozidla   nebo

tlak    obsahu).    Je   však   povolen    omezený   |   kontejneru.

únik     obsahu    cisterny    vlivem     špičky   |

tlaku   v   průběhu   nárazu.                    |

Těsnění    musí   být   vyrobena    z   materiálu,   který   se    snáší

s    přepravovanou   látkou,    a   musí   se   vyměnit,   jakmile    se

jejich     účinnost    zhorší,     např.    v    důsledku     jejich

stárnutí.

Těsnění    zajišťující     těsnost   provozních    a    ovládacích

prvků,    s    nimiž   je   nutno    manipulovat   během    normálního

použití    cisterny,    musí   být   konstruována    a    uspořádána

tak,    aby    při    manipulaci    s    provozními    a    ovládacími

prvky,    k   nimž   patří,   nedošlo   k   jejich   poškození.

6.8.2.2.2   Každý      spodní     plnicí     nebo     vyprazdňovací      otvor

v     cisternách,    které    jsou    uvedeny    ve    sloupci    (12)

tabulky    A    kapitoly    3.2     kódem    cisterny    zahrnujícím

písmeno   „A“   v   její   třetí   části   (viz   4.3.4.1.1)   musí    být

vybaven    nejméně    dvěma     na   sobě    nezávislými    uzávěry,

které   jsou   namontovány   za   sebou,   tvořenými

-       vnějším   uzavíracím   ventilem   s   potrubím   z   kovového    materiálu

schopného   se   deformovat   a

-       uzavíracím   zařízením   na   konci   každého   potrubí,   kterým   může

být   šroubový   uzávěr,   slepá   příruba   nebo   jiný   stejně   účinný

prostředek.Toto   uzavírací   zařízení   musí   být   tak   těsné   ,   že   nemůže

dojít   k   úniku   látky.Je   třeba   přijmout   opatření,   která   umožní

umístit   ve   výpustném   potrubí   bezpečné   zařízení   pro   vyrovnání

tlaku,   které   účinkuje   před   úplným   odstraněním   uzavíracího

zařízení.

Každý      spodní     plnicí     nebo     vyprazdňovací      otvor

v     cisternách,    které    jsou    uvedeny    ve    sloupci    (12)

tabulky    A    kapitoly    3.2     kódem    cisterny    zahrnujícím

písmeno    „B“    v    její    třetí   části   (viz    4.3.3.1.1    nebo

4.3.4.1.1),    musí    být   vybaven   nejméně    třemi     na    sobě

nezávislými    uzávěry,   které   jsou   namontovány    za    sebou,

tvořenými

-     vnitřním   uzavíracím   ventilem,   tj.   uzavíracím   ventilem

namontovaným   uvnitř   nádrže   nebo   v   přivařené   přírubě   nebo    v

protipřírubě;

-     vnějším     uzavíracím     ventilem     nebo     rovnocenným

zařízením5

umístěným   na   konci      |    umístěným    co   možno    nejblíže

každého    potrubí         |    k   nádrži

a

-     uzavíracím   zařízením   na   konci   každého   potrubí,   kterým   může

být   šroubový   uzávěr,   slepá   příruba   nebo   jiný   stejně   účinný

prostředek.Toto   uzavírací   zařízení   musí   být   tak   těsné   ,   že   nemůže

dojít   k   úniku   látky.Je   třeba   přijmout   opatření,   která   umožní

umístit   ve   výpustném   potrubí   bezpečné   zařízení   pro   vyrovnání

tlaku,   které   účinkuje   před   úplným   odstraněním   uzavíracího

zařízení.

Avšak     v     případech    cisteren    určených    pro    přepravu

určitých    krystalizujících   nebo   vysoce   viskózních    látek

a     nádrží    opatřených    ebonitovým    nebo    termoplastovým

povlakem    může    být    vnitřní   uzavírací    ventil    nahrazen

vnějším   uzavíracím   ventilem   s   dodatečnou   ochranou.

Vnitřní   uzavírací   ventil   musí   být   ovladatelný   buď    shora

nebo    zdola.   Poloha    -   otevřeno   nebo   zavřeno   -   vnitřního

uzavíracího     ventilu    musí   být   v   obou    případech    pokud

možno    ověřitelná.   se   země.   Ovládací   zařízení    vnitřního

uzavíracího    ventilu   musí   být   konstruováno   tak,    aby    se

zabránilo    jakémukoli    nežádoucímu   otevření    v    důsledku

nárazu   nebo   neúmyslného    jednání.

Vnitřní    uzávěr    musí    zůstat    účinný    i    při    poškození

vnějšího   ovládacího   zařízení.

K     zamezení     úniku     obsahu    při    poškození     vnějších

plnicích    a    vyprazdňovacích    zařízení    (potrubí,    boční

uzavírací    zařízení)   musí   být   vnitřní    uzavírací    ventil

a   jeho

sedlo     chráněny     proti     nebezpečí     utržení     vnějším

namáháním,    nebo   musí   být   konstruovány    tak,    aby    těmto

namáháním    odolaly.    Plnicí    a    vyprazdňovací     zařízení

(včetně    přírub    nebo    šroubových    uzávěrů)    a    ochranné

kryty     (pokud   jsou)   musí   být   zajištěny   proti   jakémukoli

nežádoucímu   otevření.

Poloha   a/nebo   směr   uzavírání   uzavíracích   zařízení     musí

být   jednoznačně   patrné.

Všechny    otvory   cisteren,   které   jsou   uvedeny   ve    sloupci

(12)    tabulky    A   kapitoly   3.2   kódem   obsahujícím    písmeno

„C“    nebo    „D“    v    jeho    třetí   části    (viz    4.3.3.1.1    a

4.3.4.1.1)    musí    být    umístěny   nad    hladinou    kapaliny.

Tyto    cisterny    nesmějí    mít   žádné    potrubí    nebo    spoje

potrubí     pod     hladinou     kapaliny.     Čisticí      otvory

(velikosti    pěsti)   jsou   však   povoleny    ve    spodní    části

nádrže    cisteren    uvedených   kódem    cisterny    obsahujícím

písmeno    „C“    v   jeho   třetí   části.   Tento   otvor    musí    být

možno    uzavřít    těsnou    přírubou,   jejíž   konstrukce    musí

být    schválena    příslušným    orgánem   nebo    jím    pověřenou

organizací.

6.8.2.2.3   Cisterny,    které   nejsou   hermeticky   uzavřeny,    mohou    být

vybaveny   podtlakovými   ventily   pro   zabránění   nepřijatelného

vnitřního   podtlaku;   tyto   podtlakové   vyrovnávací   ventily   musí   být

nastaveny   tak,   aby   nastavený   vyrovnávací   tlak   nepřevyšoval

konstrukční   podtlak   cisterny   (viz   6.8.2.1.7).   Hermeticky   uzavřené

cisterny    nesmí   být   vybaveny   podtlakovými   ventily.Avšak   cisterny

kódů   cisterny   SGAH,   S4AH   nebo   L4BH,   vybavené   podtlakovými

ventily,   které   se   otevírají   při   podtlaku   ne   méně   než   21   kPa.

(0.21   bar)   jsou   považována   za   hermeticky   uzavřené.Pro   cisterny

určené   pro   přepravu   tuhých   látek   (práškových,nebo   zrnitých)

obalových   skupin   II   nebo   III,   které   nezkapalní   během   přepravy,

podtlak   může   být   snížen   na   méně   než   5   kPA   (0.005   bar).

Podtlakové   ventily   používané   na   cisternách   určených   pro

přepravu    látek   odpovídajícím   kritériím   bodu    vzplanutí

třídy   3   musí   zamezit   bezprostřednímu   proniknutí   plamene

do   cisterny   nebo   nádrž   cisterny   musí   být   schopna   odolat

,   bez   úniku,   výbuchu   způsobenému   proniknutím   plamene.

6.8.2.2.4   Nádrž    nebo    každá    z    jejich   komor    musí    být    opatřena

dostatečně   velkým   otvorem   umožňujícím   prohlídku.

6.8.2.2.5    (Vyhrazeno)

6.8.2.2.6   Cisterny    určené   k   přepravě   kapalin   o   tenzi   par    nejvýše

110    kPa   (1,1   baru)   (absolutní   tlak)   při   50   st.    C    musí

být      opatřeny     odvětrávacím    systémem     a     pojistným

zařízením      zabraňujícím    úniku    obsahu,     dojde-li     k

převrácení     nádrže;     jinak    musí     splňovat     podmínky

uvedené   v   6.8.2.2.7   nebo   6.8.2.2.8.

6.8.2.2.7   Cisterny    určené    k   přepravě   kapalin    o    tenzi    par    nad

110    kPa   (1,1   baru),   při   50°C   a   bodu   varu   vyšší   než   35°C

musí    být    opatřeny    pojistným    ventilem    nastaveným    na

přetlak    nejméně   150   kPa   (1,5   baru)    a   takovým,    aby    se

úplně    otevřel   při   tlaku   nepřevyšujícím    zkušební    tlak;

jinak   musí   splňovat   podmínky   uvedené   v   6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8   Cisterny   určené   k   přepravě   kapalin,   které   mají   bod    varu

nejvýše    35°C,      musí   být   opatřeny   pojistným     ventilem

seřízeným    na    přetlak    nejméně    300    kPa    (3    bary)     a

takovým,     aby   se   úplně   otevřel   při   tlaku   nepřevyšujícím

zkušební    tlak;   jinak   musí   být   hermeticky   uzavřeny6.

6.8.2.2.9   Pohyblivé    části,   jako   jsou   kryty,   uzávěry    atd.,    které

mohou     přijít     třením    nebo    nárazem     do      styku     s

hliníkovými    nádržemi    určenými    k    přepravě     hořlavých

kapalin    o    bodu    vzplanutí    nejvýše    60   st.   C    nebo     k

přepravě    hořlavých    plynů,    nesmějí    být    vyrobeny      z

nechráněné   korodující   oceli.

6.8.2.2.10       Jestliže   cisterny,   u   nichž   je   požadováno,   aby   byly

hermeticky   uzavřeny,   jsou   vybaveny   pojistnými    ventily,

tyto    ventily   musí   být   předřazeny   průtržným   kotoučem    a

musí   být   dodrženy   tyto   podmínky:

Uspořádání   průtržného   kotouče   a   pojistného   ventilu    musí

být    takové,    aby   uspokojilo   příslušný   orgán.    Manometr

nebo    jiné    vhodné    měřidlo    musí    být    instalováno    do

prostoru    mezi   průtržný   kotouč   a   pojistný    ventil    tak,

aby   bylo   umožněno   odhalení   jakékoli   porušení,   protržení

nebo    netěsnost   kotouče,   které   by   mohly   narušit   činnost

pojistného   systému.

6.8.2.3        Schvalování   typu

6.8.2.3.1   Příslušná    pověřená   organizace   vydá   ke     každému    novému

typu      cisternového     vozidla,     snímatelné     cisterny,

cisternového    kontejneru,   cisternové    výměnné    nástavby,

bateriového    vozidla   nebo   MEGC,    osvědčení    potvrzující,

že     tento    typ,    včetně    upevňovacích    zařízení,    který

odborně    posoudil,   je   vhodný   k   účelu,   pro   nějž   je    určen

a    splňuje    konstrukční    požadavky    uvedené    v    6.8.2.1,

požadavky    na    výstroj    uvedené    v    6.8.2.2    a    zvláštní

požadavky   pro   třídy   přepravovaných   látek.

V   osvědčení   musí   být   uvedeny:

-     výsledky   zkoušky;

-              schvalovací   číslo   typu;

|   Schvalovací    číslo    sestává     z

|   rozlišovací    značky7   státu,    na

|   jehož     území    bylo     schválení

|   uděleno,      a    z    registračního

|   čísla.

|

-            kód   cisterny   podle   4.3.3.1.1   nebo    4.3.4.1.1;

-     alfanumerický   kód   zvláštních   ustanovení   pro   konstrukci   (TC),

pro   výstroj   (TE)   a   pro   schválení   typu   (TA)   oddílu   6.8.4.,   které

jsou   uvedeny   v   kapitole   3.2   tabulce   A   sloupci   (13)   pro   ty   látky,

pro   jejichž   přepravu   je   cisterna   schválena.

-     Jednu   kopii   tohoto   osvědčení    je   třeba   přiložit   do   složky

dokladů   k   cisterně   každé   vyrobené   cisterny,bateriového   vozu   nebo

MEGC   (viz.   Odstavec   4.3.2.1.7.)

-     pokud   je   to   vyžadováno,   látky   a/nebo   skupinu   látek,   pro

které   byla   cisterna   schválena.    Ty   musí   být   uvedeny   svým

chemickým   názvem   nebo   odpovídajícím   hromadným   pojmenováním   (viz

2.1.1.2)   společně   s   jejich   zatříděním   (třída,   klasifikační   kód   a

obalová   skupina).   Kromě   látek   třídy   2   a   těch,   které   jsou   uvedeny

v   4.3.4.1.3,   se   schválené   látky   nemusí   v   osvědčení   uvádět.

V   takových   případech   skupiny   látek   dovolených   na   základě   kódu

cisterny   uvedeného   v   racionálním   přiřazování   v   4.3.4.1.2   musí   být

připuštěny   k   přepravě   s   ohledem   na   příslušné   zvláštní   ustanovení.

Látky     uvedené     v     osvědčení     nebo     skupiny     látek

schválených    podle    racionálního    přiřazování    musí    být

všeobecně    snášenlivé   s   charakteristikami    cisterny.    Do

osvědčení    musí   být   vložena   výhrada,   pokud   nebylo    možné

prověřit     tuto    snášenlivost    vyčerpávajícím     způsobem

během   schvalování   typu.

Jednu    kopii    tohoto    osvědčení    je    třeba    přiložit    do

dokumentace      cisterny     každé      vyrobené      cisterny,

bateriového   vozu   nebo   MEGC   (viz   odstavec   4.3.2.1.7).

6.8.2.3.2   Pokud    jsou    cisterny,    bateriová    vozidla    nebo     MEGC

vyráběny   v   sériích   beze   změn,   toto   osvědčení   je    platné

pro    cisterny,    bateriová   vozidla    nebo    MEGC    vyrobené

v   těchto   sériích   nebo   podle   schváleného   prototypu.

Schválení    typu   může   též   sloužit   pro   schválení    cisteren

s     omezenými    změnami    konstrukce,    které    buď    snižují

jejich    užitečnou   hmotnost   nebo   namáhání   cisteren   (např.

snížený     tlak,    zmenšená    hmotnost,    zmenšený     vnitřní

objem)     nebo    zvýšení    bezpečnosti    konstrukce     (např.

zvětšená     tkoušťka    stěny,    více    peřejníků,     zmenšené

průměry     otvorů).    Omezené    změny    musí    být     zřetelně

popsány   v   osvědčení   o   schválení   typu.

6.8.2.4        Inspekce   a   zkoušky

6.8.2.4.1   Nádrže    a    jejich    výstroj    se    musí    před    uvedením    do

provozu    podrobit,    buď   společně    nebo    odděleně,    první

inspekci.   Tato   inspekce   zahrnuje:

-     ověření   shodnosti   se    schváleným   prototypem;

-     ověření   konstrukčních   charakteristik8;

-     prohlídku   vnějšího   a   vnitřního   stavu;

-     hydraulickou   tlakovou   zkoušku9   zkušebním   tlakem   uvedeným   na

štítku   předepsaném   v   6.8.2.5.1;   a

-     zkouškou   těsnosti   a   ověření   dobré   funkce    výstroje.

Kromě    třídy    2   zkušební   tlak   pro   hydraulickou    tlakovou

zkoušku    závisí   na   výpočtovém   tlaku   a   musí    být    nejméně

roven   tlaku   uvedenému   dále:

-------------------------------------------------------

Výpočtový   tlak   (bary)              Zkušební   tlak   (bary)

-------------------------------------------------------

G10                                G10

1,5                                1,5

2,65                               2,65

4                                  4

10                                  4

15                                  4

21                               10(4)11

-------------------------------------------------------

Nejnižší    zkušební    tlaky    pro    třídu    2    jsou     uvedeny

v   tabulce   plynů   a   směsí   plynů    v   4.3.3.2.5.

Hydraulická    tlaková   zkouška   se   musí   provést    na    nádrži

jako   celku   a   zvlášť   na   každé   komoře   komorových   nádrží.

Zkouška   se   musí   provést   na   každé        |

komoře   tlakem   rovným    nejméně           |

1,3násobku   maximálního   provozního       |

tlaku.                                  |

Hydraulická    tlaková   zkouška   se   musí    provést    před

instalací   tepelné   izolace,   pokud   je   tato   izolace   nutná.

Jsou-li   nádrže   a   jejich   výstroj   zkoušeny   odděleně,    musí

se    po    montáži   podrobit   společně   zkoušce   těsnosti   podle

6.8.2.4.3.

Zkouška    těsnosti   komorových   nádrží   se   provádí   zvlášť

na   každé    komoře.

6.8.2.4.2   Nádrže    a    jejich    výstroj   se   musí   podrobit    periodickým

inspekcím   nejpozději   každých

šest   let                      |                pět    let

Tyto   periodické   inspekce   musí   zahrnovat:

-    vnitřní   a   vnější   prohlídku;

-    zkoušku   těsnosti   nádrže   s   její   výstrojí   podle   6.8.2.4.3   a

kontrolu     uspokojivé   funkce   celé   výstroje;

-    jako   všeobecné   pravidlo   hydraulickou   tlakovou   zkoušku9   (pro

zkušební   tlak   nádrže   komor,   pokud   je   to   vhodné,   viz   6.8.2.4.1).

Plášť    tepelné   nebo   jiné   izolace   musí   být    sejmut    pouze

v      rozsahu      nutném      pro      spolehlivé      posouzení

charakteristik   nádrže.

U    nádrží   určených   k   přepravě   práškovitých   nebo   zrnitých

látek     může     být     se    souhlasem    znalce     schváleného

příslušným     orgánem     od     periodických     hydraulických

zkoušek      upuštěno    a    mohou    být    nahrazeny    zkouškami

těsnosti   podle    6.8.2.4.3   při   efektivním   vnitřním    tlaku

nejméně   rovném   maximálnímu   provoznímu   tlaku.

6.8.2.4.3Nádrže      a      jejich     výstroj     se      musí      podrobit

meziperiodickým    inspekcím   nejpozději   každé

tři   roky                   |          dva   a   půl   roku

po    první    inspekci    a   každé   periodické    inspekci.    Tyto

meziperiodické   inspekce   mohou   být   provedeny    tři    měsíce

před   nebo   po   stanoveném   datu.

Avšak     meziperiodická    inspekce    může     být     provedena

kdykoli   před   stanoveným   datem.

Jestliže   meziperiodická   inspekce   je   provedena   dříve    než

tři      měsíce      před      stanoveným     datem,      následná

meziperiodická   inspekce   musí   být   provedena   nejpozději

tři   roky                    |       dva   a   půl   roku

po   tomto   datu.

Tyto     meziperiodické    zkoušky    musí    zahrnovat    zkoušku

těsnosti    nádrže   s   její   výstrojí   a   ověření   dobré    funkce

veškeré    výstroje.    Pro    tento   účel    musí    být    cisterna

vystavena    efektivnímu   vnitřnímu    tlaku    rovnajícímu    se

nejvyššímu    provoznímu   tlaku.   Pro    cisterny    určené    pro

přepravu    kapalin    nebo    tuhých    látek    v    zrnitém    nebo

práškovitém    stavu,   pokud   je   plyn   používán    pro    zkoušku

těsnosti,   musí   být   efektivní   vnitřní   tlak   roven    nejméně

25    %    nejvyššího    provozního   tlaku.   Ve   všech    případech

musí   být   nejméně   20   kPa   (0,2   baru)   (přetlak).

Pro    cisterny    vybavené   větracími   systémy    a    pojistnými

zařízeními,     chránícími     obsah     před     rozlitím     při

převrácení    cisterny,   zkušební   tlak   zkoušky   těsnosti    se

musí   rovnat   statickému   tlaku   naplněné   látky.

Zkouška    těsnosti    se    musí    provést    zvlášť     na    každé

komoře   komorových   nádrží.

6.8.2.4.4   Pokud    mohlo   v   důsledku   opravy,   konstrukční    změny    nebo

nehody    dojít   ke   zhoršení   bezpečnosti   nádrže    nebo    její

výstroje,    musí    se    provést   mimořádná    kontrola.    Pokud

byla    provedena    mimořádná   kontrola   splňující    požadavky

6.8.2.4.2,    může    být   mimořádná   kontrola    považována    za

periodickou    inspekci.    Pokud   byla    provedena    mimořádná

kontrola     splňující    požadavky    6.8.2.4.3,     může     být

mimořádná     kontrola     považována     za     meziperiodickou

inspekci.

6.8.2.4.5   Zkoušky,    prohlídky    a    kontroly    podle    6.8.2.4.1      až

6.8.2.4.4     musí    provést    znalec    schválený    příslušným

orgánem.    Musí    se    vydat   osvědčení,   v    nichž    musí    být

uvedeny    výsledky    těchto   zkoušek,   prohlídek    a    kontrol

dokonce     i     v    případě    negativních    výsledků.      Tato

osvědčení    se    musejí   odvolávat   na   seznam    látek,    které

se    smějí    přepravovat    v    této    cisterně    nebo    na    kód

cisterny   alfanumerické   kódy   zvláštních   ustanovení    podle

6.8.2.3.

Jednu    kopii    tohoto    osvědčení    je    třeba    přiložit    do

složky    dokladů    k   cisterně   každé   přezkoušené    cisterny,

bateriového   vozu   nebo   MEGC   (viz.   4.3.2.1.7.)

6.8.2.5         Značení

6.8.2.5.1   Každá    nádrž    musí   být   opatřena   kovovým   štítkem    odolným

proti    korozi,   který   je   trvale   připevněn    k    nádrži     na

místě    snadno   přístupném   při   prohlídce.   Na    štítku    musí

být    vyražením    nebo    jiným   podobným   způsobem    vyznačeny

alespoň    následující   údaje.   Tyto   údaje   mohou   být    vyryty

přímo    do    stěn    vlastní   nádrže,   jsou-li    stěny    natolik

zesílené,   aby   se   nezmenšila   pevnost   nádrže12:

-     schvalovací   číslo;

-     jméno   nebo   značka   výrobce;

-     výrobní   číslo;

-     rok   výroby;

-     zkušební   tlak   (přetlak);

-     vnější   výpočtový   tlak   (viz.   6.8.2.1.7)

-     vnitřní   objem   nádrže   -   u   vícekomorových   nádrží

vnitřní   objem   každé   komory   -   následovaný   symbolem

„S“,   jestliže   nádrže   nebo   komory   jsou   rozděleny

peřejníky   na   oddíly   s   vnitřním   objemem   nejvýše

7500   litrů;

-     výpočtová   teplota    (pouze   je-li   vyšší   než   +    50    st.

C    nebo   nižší   než   -   20   st.   C),

-     datum    a    druh   naposledy   provedené   zkoušky:(    měsíc,

rok)    následován   písmenem   „P“   ,   pokud    se    jedná    o

první     zkoušku     nebo    periodickou     zkoušku     dle

odstavců    6.8.2.4.1.    a   6.8.2.4.2.,    nebo     (měsíc,

rok)    ,    následován   písmenem   „L“,   pokud   se   jedná    u

této     zkoušky     o     zkoušku    těsnosti     provedenou

v   mezidobí   dle   odstavce   6.8.2.4.3.

-     značka   znalce,   který   provedl   zkoušky;

-     materiál   nádrže   a   popřípadě   ochranného   povlaku;

-    zkušební    tlak   v    nádrži        |

jako   celku   a   zkušební   tlak      |

komory   v   MPa   nebo   barech        |

(přetlak)   tam,   kde   je   tlak   v    |

komoře    nižší   než    tlak         |

v   nádrži.                       |

Na    nádržích    plněných   nebo   vyprazdňovaných    pod    tlakem

musí    být    kromě   toho   uveden   maximální   dovolený   provozní

tlak.

6.8.2.5.2    Na   cisternovém   vozidle   samém     |   Na   cisternovém   kontejneru   samém   nebo

nebo   na   tabulce   musí   být         |   na   tabulce   musí   být    napsány   tyto

napsány   tyto   údaje   12:           |   údaje12;

|

-      jméno   vlastníka   nebo        |   -      jména   vlastníka   a   provozovatele;

provozovatele,                   |

|   -      vnitřní   objem   nádrže;

-     provozní   hmotnost   a          |

|   -      vlastní   hmotnost   ;

-      největší   povolená           |

hmotnost,                      |   -      největší   povolená   hmotnost;

|

|   -     pro   látky   podle   4.3.4.1.3

|    oficiální         pojmenování   pro

|    přepravu   látky(ek)   povolené(ých)   k

Tyto   údaje   se   nevyžadují         |    přepravě;

v   případě   vozidel                |

přepravujících   snímatelné        |   -     kód   cisterny   podle   4.3.4.1.1;

cisterny.                        |

|   -     pro   látky   jiné   než   podle

Kód   cisterny   podle   4.3.4.1.1     |    4.3.4.1.3      alfanumerické   kódy

musí   být   vyznačen   na             |    všech   zvláštních   ustanovení   TC   a

snímatelné   cisterně   samé   nebo    |    TE,   které   jsou   uvedena   ve   sloupci

na   štítku.                       |    (13)   tabulky   A   kapitoly   3.2   pro

|    látky   přepravované   v   cisterně

6.8.2.6    Požadavky   na   cisterny   konstruované,   vyrobené   a   zkoušené

podle   norem

POZNÁMKA:   Osoby   nebo   organizace   uvedené   v   normách     jako

odpovědné   podle   ADR   musí   splňovat   požadavky   ADR.

V    závislosti   na   datu   výroby   cisterny   musí    být    použity

normy    vyjmenované   v   následující   tabulce,   jak   je   uvedeno

v    jejím    sloupci    (4),   pro   splnění   požadavků     kapitoly

6.8    uvedených    v    jejím   sloupci    (1),    nebo    mohou    být

použity,    jak   je   uvedeno   v   jejím   sloupci   (5).    Požadavky

kapitoly    6.8    uvedené    ve    sloupci    (1)    tabulky     mají

přednost   ve   všech   případech.

Pokud    je    uvedeno    více    než   jedna    norma    závazná    pro

stejné    použití,   musí   být   použita   pouze    jedna    z    nich,

ale     komplexně,    pokud    není    v    níže    uvedené    tabulce

stanoveno   jinak.

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

Příslušné                                                              Závazné   použití           Schválené

pododdíly   a       Odvolávka                 Název   dokumentu                   pro   cisterny             použití

odstavce                                                                  vyrobené            pro   cisterny

vyrobené

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

(1)              (2)                          (3)                             (4)                    (5)

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

Pro   všechny   cisterny

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.1        EN   14025:2003   +    Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                                    mezi

AC:2005            věcí   -   Kovové   tlakové   cisterny   -                                 1.   lednem   2005

Konstrukce   a   výroba                                              a   30.   červnem

2009

6.8.2.1        EN   14025:2008     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                od                    před

věcí   -   Kovové   tlakové   cisterny   -        1.    července   2009           1.   červencem

Konstrukce   a   výroba                                                   2009

6.8.2.2.1      EN   14432:2006     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných

věcí   -   Výstroj   pro   přepravu   kapalných             od                    před

chemikálií   -   Vyprazdňování   a   ventily         1.   ledna   2011         1.   lednem   2011

vstupu   vzduchu

6.8.2.2.1      EN   14433:2006     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                od                    před

věcí   -   Výstroj   pro   přepravu   kapalných        1.   ledna   2011         1.   lednem   2011

chemikálií   -   Zpětné   ventily

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

Pro    zkoušení   a   inspekci

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.4        EN   12972:2001      Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných               mezi                   mezi

6.8.3.4        (kromě   příloh   D    věcí   -   Zkoušení,   inspekce   a   značení      1.   lednem   2009   a   31.      1.   lednem   2003

a    E)             kovových   cisteren                          prosincem   2010   *       a   31.   prosincem

2008

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

*   Pokud   není   použití   jiné   normy   schváleno   ve   sloupci   (5)   pro   stejné   účely   pro   cisterny   vyrobené   ve   stejném

datu.

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.4        EN   12972:2007     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                od                    před

6.8.3.4                        věcí   -   Zkoušení,   inspekce   a   značení          1.   ledna   2011         1.   lednem   2011

kovových   cisteren

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

Pro   cisterny   s   nejvyšším   provozním   tlakem   nepřevyšujícím   50   kPa   a   určené    pro   přepravu   látek,   pro   které   je

uveden   kód   cisterny   s   písmenem   "G"   ve   sloupci   (12)   tabulky   A   kapitoly   3.2

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.1       EN   13094:2004     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných

věcí   -   Kovové   cisterny   s   provozním                             před

tlakem   nepřevyšujícím   0,5   baru   -                          1.   lednem   2005

Výroba   a   konstrukce

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

Pro   cisterny   na   plyny   třídy   2

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.1        EN   12493:2001      Svařované   ocelové   cisterny   pro

(kromě         (kromě   Přílohy     zkapalněný   ropný   plyn   (LPG)   -

6.8.2.1.17);    C)                Silniční   cisterny   -   Konstrukce   a                 mezi                   mezi

výroba                                   1.   lednem   2009   a   31.      1.   lednem   2005

6.8.2.4.1                      POZNÁMKA:   Silniční   cisterny   jsou            prosincem   2010        a   31.   prosincem

(kromě                         nesnímatelné   cisterny   a   snímatelné                                    2008

zkoušky                        cisterny   podle   definice   ADR.

těsnosti);

6.8.2.5.1,

6.8.3.1   a

6.8.3.5.1

1.2.1,         EN   12493:2008      LPG   výstroj   a   příslušenství    -

6.8.1,         (kromě   Přílohy     Svařované   ocelové   cisterny   pro

6.8.2.1        C)                 zkapalněný   ropný   plyn   (LPG)   -                     od                    před

(kromě                          Silniční   cisterny   -   Konstrukce   a             1.   ledna   2011         1.   lednem   2011

6.8.2.1.17),                    výroba

POZNÁMKA:   Silniční   cisterny   jsou

6.8.2.5,                        „nesnímatelné   cisterny“   a   „snímatelné

6.8.3.1,                        cisterny“   podle   definice   ADR.

6.8.3.5,

6.8.5.1   až

6.8.5.3

6.8.3.2        EN   12252:2000     Výstroj    silničních   cisteren   na   LPG              mezi                   mezi

(kromě                         POZNÁMKA:   Silniční   cisterny   jsou         1.   lednem   2009   a   31.      1.   lednem   2005

6.8.3.2.3)                     “nesnímatelné   cisterny”   a   “snímatelné       prosincem   2010        a   31.   prosincem

cisterny”   podle   definice   ADR.                                         2008

6.8.3.2        EN   12252:2005     LPG   výstroj   a   příslušenství   -   Výbava

(kromě         +   A 1:2008         silničních   cisteren   na   LPG                        od                    před

6.8.3.2.3)                     POZNÁMKA:   Silniční   cisterny   jsou             1.   ledna   2011         1.   lednem   2011

a   6.8.3.4.9                    “nesnímatelné   cisterny”   a   “snímatelné

cisterny”   podle   definice   ADR.

6.8.2.1        EN   13530-2:2002    Kryogenní   nádrže   -   Velké                                               mezi

(kromě                          přepravitelné   nádrže   s   vakuovou                                 1.   lednem   2005

6.8.2.1.17)                    izolací   -   část   2:   Konstrukce,   výroba,                           a   30.   červnem

,    6.8.2.4,                    inspekce   a   zkoušení                                             2007

6.8.3.1   a

6.8.3.4

6.8.2.1        EN   13530-2:2002    Kryogenní   nádrže   -   Velké

(kromě         +   A 1:2004          přepravitelné   nádrže   s   vakuovou                    od                   před

6.8.2.1.17)                     izolací   -   část   2:   Konstrukce,   výroba,         1.   ledna   2009        1.   lednem   2009

,6.8.2.4,                       inspekce   a   zkoušení

6.8.3.1   a

6.8.3.4

6.8.2.1        EN   14398-2:2003    Kryogenní   nádrže   -   Velké

(kromě         (kromě             přepravitelné   nádrže   s   vakuovou                    od                   před

6.8.2.1.17,    Tabulky   1)         izolací   -   část   2:   Konstrukce,   výroba,         1.   ledna   2009       1.   lednem   2009

6.8.2.1.19                      inspekce   a   zkoušení

a

6.8.2.1.20),   6.8.2.4,

6.8.3.1   a

6   8.3.4

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

Pro   cisterny   určené   pro   přepravu   kapalných   ropných   výrobků   a   jiných   nebezpečných   látek   třídy   3   s   tlakem

par   nepřesahujícím   110   kPa   při   50   °C   a   benzinu,   a   které   nemají   jako   vedlejší   nebezpečí   jedovatost   nebo

žíravost

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.1       EN   13094:2004     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných

věcí   -   Kovové   cisterny   s   provozním                                    před

tlakem   nepřevyšujícím   0.5   baru   -                                 1.   lednem   2005

Výroba   a   konstrukce

6.8.2.2   a      EN   13082:2001     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                 od                   před

6.8.2.4.1                      věcí   -   Provozní   výstroj   cisteren   -            1.   ledna   2009        1.   lednem   2009

Přepouštěcí   ventil   par

6.8.2.2   a      EN   13308:2002     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                 od                   před

6.8.2.4.1                      věcí   -Provozní   výstroj   cisteren   -             1.   ledna   2009        1.   lednem   2009

Netlakový   vyrovnávací   zpětný   ventil

6.8.2.2   a      EN   13314:2002     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                 od                   před

6.8.2.4.1                      věcí   -   Provozní   výstroj   cisteren   -            1.   ledna   2009        1.   lednem   2009

Kryt   plnicího   otvoru

6.8.2.2   a      EN   13316:2002     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                 od                   před

6.8.2.4.1                      věcí   -Provozní   výstroj   cisteren   -             1.   ledna   2009        1.   lednem   2009

Tlakový   vyrovnávací   zpětný   ventil

6.8.2.2   a      EN   13317:2002     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                                     mezi

6.8.2.4.1                      věcí   -   Provozní   výstroj   cisteren   -                              1.   lednem   2005

Sestava   poklopů   kontrolních   otvorů                              a   30.   červnem

2007

6.8.2.2   a      EN   13317:2002     Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných

6.8.2.4.1      (výjimka   pro       věcí   -   Provozní   výstroj   cisteren   -

číslici   a          Sestava   poklopů   kontrolních   otvorů                mezi                  mezi

tabulku   B.2                                                1.   lednem   2009   a   31.     1.   lednem   2007

v   příloze   B)                                                 prosincem   2010   *      a   31.   prosincem

(Materiál   musí                                                                         2008

splňovat

požadavky   normy

EN   13094:2004,

Doložka   5.2)

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

*   Pokud   není   použití   jiné   normy   schváleno   ve   sloupci   (5)   pro   stejné   účely   pro   cisterny   vyrobené   ve   stejném

datu.

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.2   a      EN   13317:2002      Cisterny   pro   přepravu   nebezpečných                 od                  před

6.8.2.4.1      +   A 1:2006          věcí   -   Provozní   výstroj   cisteren   -           1.   ledna   2011        1.   lednem   2011

Sestava   poklopů   kontrolních   otvorů

6.8.2.2   a      EN   14595:2005      Cisterny     pro    přepravu    nebezpečných             od                  před

6.8.2.4.1                       věcí    -    Provozní   výstroj   pro   cisterny       1.   ledna   2009        1.   lednem   2009

-   Tlaková   a   podtlaková   ventilace

----------------------------------------------------------------   ------------------------------------------

6.8.2.7         Požadavky    na    cisterny,   které   nejsou   konstruovány,

vyrobeny   a   zkoušeny   podle   norem

Pro    dosažení   vědeckého   a   technického   pokroku    nebo    kde

není    uvedena    žádná    norma   v   6.8.2.6    nebo    pro    řešení

zvláštních     aspektů    neobsažených     v     normě     uvedené

v     6.8.2.6,     příslušný    orgán     může     uznat     použití

technického     předpisu     zaručujícího     stejnou     úroveň

bezpečnosti.    Cisterny    však    musí    splňovat     minimální

požadavky   6.8.2.“

Příslušný   orgán   musí   sekretariátu   EHK   OSN   předat    seznam

technických    předpisů,    které   uznává.Tento    seznam    musí

obsahovat    následující   údaje:   název   a   datum    technického

předpisu,    účel   předpisu   a   údaje   o   tom,    kde    mohou    být

předpisy     získány.    Sekretariát    musí    tyto     informace

zveřejnit   na   svých   webových   stránkách.

Pro    zkoušení,   inspekci   a   značení   však   může   být    použita

norma   uvedená   v   6.8.2.6.

6.8.3       Zvláštní   požadavky   vztahující   se   na   třídu   2

6.8.3.1    Konstrukce   nádrží

6.8.3.1.1         Nádrže     určené    pro    přepravu    stlačených     nebo

zkapalněných    plynů    nebo   rozpuštěných    plynů    musí    být

vyrobeny    z    oceli.   Odchylně   od   ustanovení    uvedených    v

6.8.2.1.12    lze    připustit   u   bezešvých   nádrží    minimální

prodloužení     při    přetržení    14    %     a     napětí     sigma

nepřevyšující    mezní   hodnoty   uvedené   dále    v    závislosti

na    materiálech:

(a)   Je-li       poměr       Re/Rm      (minimální       zaručené

charakteristiky    po   tepelném   zpracování)   větší    než

0,66,   avšak   nejvýše    0,85:

sigma   =<   0.75   Re;

(b)   je-li   poměr   Re/Rm   (minimální   zaručené

charakteristiky    po   tepelném   zpracování)   větší   než

0,85:

sigma   =<   0.5   Rm.

6.8.3.1.2   Požadavky     uvedené    v    oddílu    6.8.5    se    vztahují     na

materiály   a   konstrukci   svařovaných   nádrží.

6.8.3.1.3   (Vyhrazeno)

Konstrukce   bateriových   vozidel   a   MEGC

6.8.3.1.4   Láhve,    trubkové    nádoby,   tlakové   sudy   a    svazky    lahví,

jakož    i    články   bateriových   vozidel   nebo   MEGC   musí    být

konstruovány   podle   kapitoly   6.2.

POZNÁMKA     1:     Svazky     lahví,    které     nejsou     články

bateriových    vozidel   nebo   MEGC   musí    splňovat    požadavky

kapitoly   6.2.

POZNÁMKA    2:   Cisterny   jako   články   bateriových   vozidel    a

MEGC   musí   být   konstruovány   podle   6.8.2.1   a    6.8.3.1.

POZNÁMKA    3:    Snímatelné    cisterny13    se    nepovažují    za

články   bateriových   vozidel   nebo   MEGC.

6.8.3.1.5   Články    a    jejich    upevňovací    prvky    musí    být    schopné

absorbovat   při   maximální   dovolené   užitečné   hmotnosti   síly   uvedené

v   6.8.2.1.2.   Při   jakékoli   síle   nesmí   namáhání   v   nejvíce   namáhaném

bodě   článku   nebo   jeho   upevňovacích   prvků   nesmí   překročit   hodnotu

uvedenou   v   6.2.5.3.   pro   lahve,   trubkové   nádoby,   tlakové   sudy   a

svazky   lahví   a   pro   cisterny   hodnotu   sigma   uvedenou   v   6.8.2.1.16.

6.8.3.2        Výstroj

6.8.3.2.1   Výpustná    potrubí   nádrží   musí   být   možno    uzavřít    slepou

přírubou    nebo   jiným,   stejně   spolehlivým   zařízením.    Pro

nádrže     určené     pro     přepravu     hluboce     zchlazených

zkapalněných    plynů     tyto    slepé    příruby     nebo     jiná

rovnocenná       zařízení     mohou     být     vybaveny      tlak

propouštějícími   otvory    průměru   nejvýše   1,5   mm.

6.8.3.2.2   Nádrže    určené   k   přepravě   zkapalněných   plynů    smějí    být

opatřeny   kromě   otvorů   předepsaných   v   6.8.2.2.2    a   6.8.2.2.4

otvory   pro   umístění   stavoznaků,   teploměrů,   tlakoměrů     a

odvzdušňovacími   otvory,   jak   to   vyžaduje   jejich   provoz    a

bezpečnost.

6.8.3.2.3      Všechny   plnicí   a   vyprazdňovací   otvory   cisteren

|   s   vnitřním   objemem   větším   než   1   m 3

určených     k    přepravě    zkapalněných    hořlavých     a/nebo

toxických     plynů      musí    být    opatřeny     okamžitě     se

zavírajícím    vnitřním     pojistným    zařízením,    které    se

automaticky    uzavře   při    nežádoucím   pohybu    nádrže    nebo

při    požáru.   Toto   pojistné    uzavírací   zařízení   musí    být

rovněž   možno   uvést   v   činnost   dálkovým    ovládáním.

6.8.3.2.4   Cisterny     určené    k    přepravě    zkapalněných     hořlavých

a/nebo    jedovatých    plynů   musí    mít    všechny    otvory     o

jmenovitém   průměru   větším   než   1,5   mm,   s   výjimkou    otvorů

s     pojistnými     ventily     a     s     výjimkou     uzavřených

odvzdušňovacích    otvorů,    vybaveny    vnitřním    uzavíracím

zařízením.

6.8.3.2.5   Odchylkou      od     požadavků     uvedených     v     6.8.2.2.2,

6.8.3.2.3     a    6.8.3.2.4    mohou     být    cisterny     určené

k     přepravě    hluboce    zchlazených    zkapalněných     plynů

opatřeny       vnějšími     zařízeními     namísto      zařízení

vnitřních,    pokud     jsou   tato   vnější    zařízení    vybavena

ochranou    proti    vnějšímu   poškození,    která    je    alespoň

rovnocenná   ochraně    stěny   nádrže.

6.8.3.2.6         Jsou-li   cisterny   vybaveny   stavoznaky,   nesmějí    být

tyto   stavoznaky   vyrobeny   z   průhledného   materiálu,   pokud   jsou   v

přímém   styku   s   přepravovanou   látkou.   Teploměry,    jsou-li   jimi

nádrže   vybaveny,   nesmějí   procházet   stěnou    nádrže   přímo   do   plynu

nebo   kapaliny.

6.8.3.2.7   Plnicí    a    vyprazdňovací   otvory   umístěné   v   horní     části

cisteren   musí   být   opatřeny   navíc   k   tomu,   co   je    předepsáno   v

6.8.3.2.3,   druhým   vnějším   uzavíracím    zařízením.   Toto   zařízení

musí   být   možno   uzavřít   slepou    přírubou   nebo   jiným,   stejně

spolehlivým   zařízením.

6.8.3.2.8   Pojistné    ventily    musí    splňovat    požadavky    uvedené    v

6.8.3.2.9    až    6.8.3.2.12   níže.

6.8.3.2.9   Cisterny      určené     pro     přepravu     stlačených      nebo

zkapalněných    plynů   nebo    rozpuštěných   plynů    mohou    být

opatřeny    pružinovými   pojistnými   ventily.    Tyto    ventily

musí    být    schopny    automaticky   se   otevřít     při    tlaku,

který    se    rovná    0,9   až   1,0   násobku    zkušebního     tlaku

nádrže,    na    níž    jsou   namontovány.    Musí    být    takového

typu,    aby    odolaly    dynamickým    účinkům    včetně    pohybu

kapalin    v    nádrži.    Používání   ventilů    se    zátěží    nebo

ventilů    s   protizávažím   je   zakázáno.   Požadovaná   kapacita

bezpečnostních   ventilů   musí   být   vypočtena    podle    vzorce

uvedeného   v   6.7.3.8.1.1.

6.8.3.2.10       Pokud    jsou   cisterny   určeny   pro   přepravu   po    moři,

požadavky     uvedené     v    6.8.3.2.9     nezakazují     montáž

pojistných   ventilů   podle   námořních   předpisů   IMDG   Code.

6.8.3.2.11       Cisterny    určené   pro   přepravu   hluboce    zchlazených

zkapalněných   plynů   musí   být    opatřeny   dvěma,    nebo    více

nezávislými    pojistnými   ventily   schopnými    otevření    při

nejvyšším    provozním    tlaku   uvedeném    na    cisterně.    Dva

z     těchto    pojistných    ventilů    musí    být    individuálně

rozloženy,    aby   umožnil   unikání    plynů,   které    se    tvoří

odpařováním    při    normálním   provozu,   z   cisterny    takovým

způsobem,    aby    tlak   uvnitř   cisterny   v    žádném    okamžiku

nepřekročil    provozní   tlak   vyznačený   na    nádrži    o    více

než   10   %.

Jeden    z    těchto   pojistných    ventilů   může    být    nahrazen

průtržným    kotoučem,    který    se     musí    protrhnout     při

zkušebním   tlaku.

V    případě   ztráty    vakua   v   cisternách   s   dvojitou    stěnou

nebo    zničení    20    %     izolace    cisteren    s    jednoduchou

stěnou    musí    kombinace    zařízení    pro    vyrovnání    tlaku

dovolit    únik    takového    množství    plynu,     aby    tlak    v

nádrži     nemohl    překročit    zkušební    tlak.     Ustanovení

6.8.2.1.7   se   nepoužije   pro   cisterny   s   vakuovou   izolací.

6.8.3.2.12        Tato     zařízení    pro     vyrovnání    tlaku    cisteren

určených   pro   přepravu   hluboce   zchlazených   zkapalněných   plynů   musí

být   zkonstruovány   tak,   aby    fungovaly   bezvadně   i   při   své   nejnižší

provozní   teplotě.    Spolehlivost   jejich   funkce   při   této   teplotě

musí   být    zjištěna   a   kontrolována   buď   zkouškou   každého   zařízení,

nebo   zkouškou   vzorku   zařízení    téhož   konstrukčního   typu.

6.8.3.2.13       Ventily   snímatelných           |

cisteren,   které   mohou   být   váleny,   |

musí   být   opatřeny   ochrannými        |

čepičkami.                          |

Tepelná   izolace

6.8.3.2.14       Jsou-li    cisterny   určené   pro   přepravu   zkapalněných

plynů    opatřeny    tepelnou    izolací,    musí    tato    izolace

sestávat:

-     buď    z    krytu    proti    slunci    pokrývajícího    nejméně

horní      třetinu,    avšak    nejvýše    horní     polovinu

povrchu    cisterny    a   odděleného   od    nádrže    vrstvou

vzduchu   o   tloušťce    nejméně   4   cm;   nebo

-     z   kompletního   pláště   přiměřené   tloušťky    z

izolačních   materiálů.

6.8.3.2.15       Cisterny    určené   pro   přepravu   hluboce    zchlazených

zkapalněných   plynů   musí   být    tepelně   izolovány.    Tepelná

izolace    musí    být    zabezpečena     plným    pláštěm.    Je-li

prostor    mezi   nádrží   a   pláštěm    vzduchoprázdný    (vakuová

izolace),   musí   být   ochranný   plášť    dimenzován    tak,    aby

odolal    bez    deformace   vnějšímu   tlaku    nejméně    100    kPa

(1    bar)    (přetlak).    Odchylkou   od    definice    „výpočtový

tlak“    v   1.2.1   lze   při   výpočtech   brát   v   úvahu   vnější     a

vnitřní    zesilovací   prvky.   Je-li   plášť   uzavřen    tak,    že

je     plynotěsný,    musí    být    opatřen    zařízením,     které

zabrání     vzniku    nebezpečného   tlaku   v    izolační    vrstvě

při     nedostatečné   těsnosti   nádrže   nebo    její    výstroje.

Toto      zařízení    musí    zabránit    vnikání    vlhkosti     do

tepelně    izolačního   pláště.

6.8.3.2.16       Cisterny    určené   pro   přepravu   hluboce    zchlazených

zkapalněných    plynů,    jejichž   bod   varu   při   atmosférickém

tlaku    je    nižší    než    -   182    st.   C,    nesmějí    obsahovat

žádnou     hořlavou     látku    ani     v     tepelně     izolačním

zařízení,    ani    v   konstrukčních   prvcích    sloužících    pro

upevnění   nádrže   k   podvozku.

Upevňovací    prvky    nádrží   vakuově    izolovaných    cisteren

smějí    se   souhlasem   příslušného   orgánu   obsahovat    plasty

mezi   nádrží   a   pláštěm.

6.8.3.2.17      Odchylkou   od   požadavků   uvedených   v   6.8.2.2.4   nádrže

určené    pro    přepravu    hluboce   zchlazených    zkapalněných

plynů   nemusí   mít   kontrolní   otvory.

Části   výstroje   bateriových   vozidel   a   MEGC

6.8.3.2.18        Provozní    a    konstrukční    výstroj    musí    být    tak

uspořádána   nebo   konstruována,   aby   se   předešlo   poškození,   které   by

mohlo   nastat   při   úniku   obsahu   tlakové   nádoby   za   normálních

podmínek   manipulace   a   přepravy.   Pokud   spojení   mezi   rámem   a   prvky

bateriového   vozidla   nebo   MEGC   dovoluje   relativní   pohyb   mezi

podskupinami,   výstroj   musí   být   tak   upevněna,   aby   dovolila   takový

pohyb   bez   poškození   pracovních   částí.   Sběrné   potrubí   vedoucí

k   uzavíracím   ventilům   musí   být   dostatečně   flexibilní   (ohebné),

aby   ochránilo   ventily   a   potrubí   před   střihem   nebo   únikem   obsahu

tlakové   nádoby.   Plnicí   a   vyprazdňovací   zařízení   (včetně   slepých

přírub   nebo   šroubových   uzávěrů)   a   všechny   ochranné   čepičky   musí

umožňovat   zajištění   proti   nežádoucímu   otevření.

6.8.3.2.19       Aby    se   zabránilo   jakékoli   ztrátě   obsahu   v   případě

poškození,   sběrné   potrubí,   vyprazdňovací   zařízení   (přípojky

potrubí,   uzavírací   zařízení)   a   uzavírací   ventily   musí   být

chráněny   nebo   uspořádány   proti   utržení   vnějšími   silami   nebo

konstruovány   tak,   aby   jim   odolaly.

6.8.3.2.20      Sběrné   potrubí   musí   být   konstruováno   pro   provoz

v   teplotním   rozsahu    -   20   st.   C   až   +   50   st.   C.

Sběrné     potrubí    musí    být    konstruováno,    vyrobeno     a

namontováno     tak,    aby    se    zabránilo    nebezpečí     jeho

poškození      způsobenému      tepelnou      roztažností      a

smršťováním,    mechanickými    rázy    a    vibracemi.    Všechna

potrubí    musí   být   z   vhodného   kovového   materiálu.    Všude,

kde   to   je   možné,   musí   být   použito   svařovaných   spojů.

Spoje    měděného   potrubí   musí   být   spájeny   na    tvrdo    nebo

mít    pevnostně   rovnocenné   kovové    spojení.    Bod     tavení

tavných    materiálů    musí    být    nižší    než

525    st.    C.    Spoje   nesmějí   zeslabovat   potrubí,    jak    to

může   způsobit   závitový   spoj.

6.8.3.2.21       Kromě    pro   UN   1001   acetylen,   rozpuštěný    maximální

dovolené    napětí   sigma   sběrného   potrubí    při    zkušebním

tlaku     nádob    nesmí    překročit    75    %    zaručené     meze

průtažnosti   materiálu.

Nezbytná    tloušťka    stěny   sběrného   potrubí   pro    přepravu

UN    1001   acetylen,   rozpuštěný,    musí   být   vypočtena   podle

uznaných   technických   pravidel.

POZNÁMKA:   Pro   mez   průtažnosti   viz   6.8.2.1.11.

Základní    požadavky    tohoto    odstavce    se    považují     za

splněné,      pokud     se     použily     následující      normy:

(Vyhrazeno)

6.8.3.2.22       Odchylkou    od    požadavků    uvedených    v    6.8.3.2.3,

6.8.3.2.4     a     6.8.3.2.7   pro   láhve,    trubkové    nádoby,

tlakové    sudy   a   svazky   lahví   tvořící   bateriové    vozidlo

nebo    MEGC    požadovaná    uzavírací    zařízení    mohou    být

umístěna   uvnitř   systému   sběrného   potrubí.

6.8.3.2.23       Je-li    jeden   z   článků   bateriového   vozidla    opatřen

pojistným    ventilem   a   jsou-li   mezi   jednotlivými     články

uzavírací     zařízení,    musí    být     pojistným      ventilem

opatřen   každý   článek.

6.8.3.2.24      Plnicí   a   vyprazdňovací   zařízení   smějí   být   upevněna

na   sběrném   potrubí.

6.8.3.2.25       Každý    článek    bateriového   vozidla,    včetně    každé

jednotlivé    láhve    svazku    lahví,    určený    pro    přepravu

toxických    plynů    musí    být    možno    uzavřít     jednotlivě

uzavíracím   ventilem.

6.8.3.2.26       Bateriová    vozidla   nebo   MEGC   určené    pro    přepravu

toxických   plynů   nesmějí   mít   pojistné   ventily,   ledaže    je

pojistným      ventilům     předřazen      průtržný      kotouč.

V    posledním    případě    uspořádání   průtržného    kotouče    a

pojistného    ventilu    musí   být   přijatelné    pro    příslušný

orgán.

6.8.3.2.27       Pokud   jsou   bateriová   vozidla   nebo   MEGC   určeny    pro

přepravu     po    moři,    požadavky    uvedené    v    6.8.3.2.26

nezakazují    montáž   pojistných   ventilů    podle    námořních

předpisů   IMDG   Code.

6.8.3.2.28      Nádoby,   které   tvoří   články   bateriového   vozidla   nebo

MEGC    určeného    pro   přepravu   hořlavých   plynů,    musí    být

spojeny    do    skupin   s   celkovým   vnitřním   objemem    nejvýše

5000    litrů,   které   je   možno   navzájem   oddělit    uzavíracím

ventilem.

Každý   článek   bateriového   vozidla   nebo   MEGC   určeného    pro

přepravu    hořlavých    plynů,   pokud   je    tvořen    cisternami

odpovídajícími    této   kapitole,   musí    být    možno    uzavřít

jednotlivě   uzavíracím   ventilem.

6.8.3.3        Schvalování   typu

Není   zvláštních   předpisů.

6.8.3.4        Inspekce   a   zkoušky

6.8.3.4.1Materiály     každé    svařované    nádrže,    kromě     válcových

lahví,   trubkových   nádob,   tlakových   sudů   a   lahví   jako   částí   svazku

lahví   ,   které   jsou   články   bateriového   vozidla   nebo   MEGC,   musí   být

zkoušeny   metodou   popsanou   v   oddílu   6.8.5.

6.8.3.4.2Základní    požadavky    na   zkušební    tlak    jsou    uvedeny    v

4.3.3.2.1   až   4.3.3.2.4   a   nejnižší   zkušební   tlaky   jsou   uvedeny

v   tabulce   plynů   a   směsí   plynů   v   4.3.3.2.5.

6.8.3.4.3První    hydraulická    tlaková   zkouška   musí    být    provedena

před      montáží    tepelné    izolace.    Pokud    nádrž,     její

úchyty,    potrubí   a   části   výstroje   byl   zkoušeny   odděleně,

cisterna    po    její   kompletní   montáži   musí   být    podrobena

zkoušce   těsnosti.

6.8.3.4.4Vnitřní    objem   každé   nádrže   určené   k   přepravě   stlačených

plynů    plněných    hmotnostně,    zkapalněných    plynů     nebo

rozpuštěných    plynů   musí   být   stanoven   za   dohledu    znalce

schváleného      příslušným      orgánem      vážením       nebo

volumetrickým     měřením    množství    vody,    které     naplní

nádrž;    chyba   měření    vnitřního   objemu   nádrží    musí    být

nižší    než   1   %.   Stanovení    vnitřního   objemu   výpočtem    na

základě     rozměrů     nádrže    není      dovoleno.     Nejvyšší

dovolené    hmotnosti   plnění   podle   pokynů   pro   balení    P200

nebo    P203    v   4.1.4.1,   jakož   i   v   4.3.3.2.2   a    4.3.3.2.3,

musí   být   stanoveny   schváleným   znalcem.

6.8.3.4.5Kontrola     svarů    musí    být    provedena    podle     podmínek

stanovených       pro    součinitel      =     1     uvedených     v

6.8.2.1.23.

6.8.3.4.6Odchylkou     od     podmínek    uvedených      v     6.8.2.4     se

periodické    inspekce   podle   6.8.2.4.2   musí   provádět:

(a)   nejméně   každé   tři   roky           |         nejméně   každých   dva   a   půl   roku

v    případě   cisteren   určených   pro   přepravu   UN   1008   fluoridu   boritého,

UN    1017   chlóru,   UN   1048   bromovodíku,   bezvodého,   UN   1050   chlorovodíku,

bezvodého,   UN   1053   sirovodíku,   UN   1067   oxidu   dusičitého   nebo    UN    1079

oxidu   siřičitého;

b)    nejpozději   po   šesti   letech        |        nejpozději   po   osmi   letech

provozu    a    potom    nejpozději   každých   dvanáct   let   v    případě    cisteren

určených   pro   přepravu   hluboce   zchlazených   zkapalněných   plynů;

Meziperiodické   inspekce        |Zkouška   těsnosti   nebo   meziperiodická

podle   6.8.2.4.3   musí   být       |inspekce   podle   6.8.2.4.3   může   být

provedeny   nejpozději   šest      |provedena,   na   žádost   příslušného

let   po   každé   periodické        |orgánu,    mezi   dvěma   úspěšnými

inspekci.                      |periodickými   inspekcemi.

|

Pokud   nádrž,   její   úchyty,   potrubí   a   části   výstroje    byly

zkoušeny    odděleně,   musí   být   cisterna   po   její    kompletní

montáži   podrobena   zkoušce   těsnosti.

6.8.3.4.7   U     cisteren    s    vakuovou    tepelnou    izolací    smějí    být

hydraulická     zkouška     a    prohlídka     vnitřního     stavu

nahrazeny     se    souhlasem    schváleného    znalce    zkouškou

těsnosti    a   měřením   vakua.

6.8.3.4.8   Byly-li    během   periodických   inspekcí   udělány    otvory     v

nádržích     určených     k    přepravě    hluboce     zchlazených

zkapalněných      plynů,     musí     být       způsob      jejich

hermetického    uzavření   schválen   před     znovuuvedením    do

provozu    schváleným   znalcem    a   musí   zaručovat   celistvost

nádrže.

6.8.3.4.9   Zkouška    těsnosti   cisteren   určených   pro    přepravu    plynů

musí   být   provedena   při   tlaku   nejméně:

-     pro   stlačené   plyny,   zkapalněné   plyny   a   rozpuštěné   plyny:   20

%   zkušebního   tlaku;

-     pro   hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny:   90   %   maximálního

provozního   tlaku.

Inspekce   a   zkoušky   bateriových   vozidel   a   MEGC

6.8.3.4.10        Články     a    části    výstroje    každého    bateriového

vozidla   nebo   MEGC   musí   být   kontrolovány   a   zkoušeny,   buď   společně,

nebo   odděleně,   před   prvním   uvedením   do   provozu   (první   inspekce   a

zkouška).   Potom   články   tvořící   bateriová   vozidla   nebo   MEGC   musí

být   kontrolovány   v   nejvýše   pětiletých   intervalech.   Články

bateriových   vozidel   a   MEGC   tvořících   cisterny    musí    být

kontrolovány   podle   6.8.3.4.6.   Mimořádná   inspekce    a   zkouška   musí

být   provedeny   bez   ohledu   na   poslední   periodické   inspekce   a

zkoušky,   pokud   je   to   nezbytné,   podle   6.8.3.4.14.

6.8.3.4.11     První   prohlídka   zahrnuje:

-     ověření   shodnosti   se    schváleným   prototypem;

-     ověření   konstrukčních   charakteristik;

-     prohlídku   vnějšího   a   vnitřního   stavu;

-     hydraulickou   tlakovou   zkoušku14   zkušebním   tlakem   uvedeným   na

Ztítku   předepsaném   v   6.8.3.5.10;

-     zkoušku   těsnosti   nejvyšším   provozním   tlakem;   a

-     ověření   dobré   funkce   výstroje.

Pokud    byly    články   a   jejich   výstroj   zkoušeny    odděleně,

musí    být    po   svém   sestavení   podrobeny   společně    zkoušce

těsnosti.

6.8.3.4.12       Láhve,    trubkové   nádoby   a   tlakové    sudy,    jakož    i

láhve    jako    část   svazku   lahví   musí   být   zkoušeny    podle

pokynu   pro   balení   P200   nebo   P203   uvedených   v   4.1.4.1.

Zkušební   tlak   sběrného   potrubí   bateriového   vozidla    nebo

MEGC     musí     být    stejný    jako    zkušební    tlak     článků

bateriového   vozidla   nebo   MEGC.   Tlaková   zkouška    sběrného

potrubí    může    být    provedena   jako    hydraulická    zkouška

nebo    s    použitím   jiné   kapaliny   nebo   plynu   se    souhlasem

příslušného     orgánu     nebo    jím    pověřené     organizace.

Odchylkou    od    tohoto   požadavku   zkušební    tlak    sběrného

potrubí    bateriového   vozidla   nebo   MEGC    nesmí   být    menší

než   300   barů   pro   UN   1001   acetylen,   rozpuštěný.

6.8.3.4.13      Periodická   inspekce   musí   zahrnovat   zkoušku   těsnosti

nejvyšším     provozním      tlakem     a     vnější     prohlídku

konstrukce,    článků   a   provozní   výstroje    bez    demontáže.

Články    a    potrubí    musí    být    periodicky    zkoušeny     ve

lhůtách    uvedených   v   pokynech   pro   balení   P200   v    4.1.4.1

a    v    souladu   s   požadavky   uvedenými   v   6.2.1.6   a   případně

6.2.3.5.    Pokud   byly   články   a   výstroj   zkoušeny   odděleně,

musí    být    po   svém   sestavení   podrobeny   společně    zkoušce

těsnosti.

6.8.3.4.14       Mimořádná     inspekce   a   zkouška   je   nezbytná,    pokud

bateriové     vozidlo     nebo     MEGC     vykazuje     evidentně

poškození    nebo    zkorodované   plochy   nebo   netěsnost    nebo

jiné    podmínky   svědčící   o   nedostatcích,   které    by    mohly

ohrozit     celistvost    bateriového    vozidla    nebo     MEGC.

Rozsah    mimořádné   inspekce   a   zkoušky,   a    pokud    se    jeví

nezbytnou,     demontáž     článků,     závisí     na      rozsahu

poškození    nebo    opotřebení    bateriového    vozidla     nebo

MEGC.    To    musí    zahrnovat   také   prohlídky    požadované    v

6.8.3.4.15.

6.8.3.4.15      Prohlídky   musí   zajistit,   že

(a)   články   jsou   zvnějšku   prohlédnuty,   zda   se   nevyskytují   důlky,

koroze   nebo    odřeniny,   stopy   nárazů,   deformace,   vady   svarů   nebo

jiné   vady,   včetně   netěsnosti,   které   by   mohly   učinit   bateriová

vozidla   nebo   MEGC   nebezpečnými   pro   dopravu;

(b)   potrubí,   ventily   a   těsnění   jsou   prohlédnuty,   zde    se

nevyskytují   zkorodované   plochy,   závad   a   jiné   podmínky,   včetně

netěsnosti,   které   by   mohly   učinit   bateriová   vozidla   nebo   MEGC

nebezpečnými   pro    plnění,   vyprazdňování   nebo   pro   dopravu;

(c)   chybějící   nebo   uvolněné   šrouby   nebo   matice   na   jakémkoli

přírubovém   spoji   nebo   slepé   přírubě   jsou   nahrazeny   nebo   utaženy;

(d)   všechna   pojistná   zařízení   a   ventily   jsou   prosty   koroze,

deformací   nebo   jakéhokoli   jiného   poškození   nebo   vady,   které   by

mohly   bránit   jejich   normální   činnosti.   Dálkové   uzavírací   zařízení

a   samouzavírací   ventily   musí   být   uvedeny   do   provozu,   aby   se

prokázala   jejich   správná   činnost;

(e)   požadovaná   označení   bateriových   vozidel   nebo   MEGC   jsou

čitelná   a   v   souladu   s   příslušnými   požadavky;   a

(f)   nosná   konstrukce   (rám),   podpěry   a   zařízení    pro   zvedání

bateriových   vozidel   nebo   MEGC   jsou   v   uspokojivém   stavu.

6.8.3.4.16       Zkoušky,    inspekce   a   kontroly   uvedené   v   6.8.3.4.10

až   6.8.3.4.15   musejí   být   prováděny   znalcem   schváleným   příslušným

orgánem.   Ve   vydaných   osvědčeních   musí   být   uvedeny   výsledky   těchto

operací   i   v   případě   negativních   výsledků.

Tato    osvědčení    musí   obsahovat   odkaz    na    seznam    látek

dovolených   pro   přepravu   v   tomto   bateriovém   vozidle    nebo

MEGC   podle   6.8.2.3.1.

Kopie    těchto   osvědčení   musí   být   přiloženy   ke    zprávě    o

cisterně   každé   odzkoušené   cisterny,   bateriového    vozidla

MEGC   (viz   4.3.2.1.7.)

6.8.3.5        Značení

6.8.3.5.1Na     štítku     předepsaném    v    6.8.2.5.1    nebo    přímo    na

stěnách    nádrže   samé,   pokud   jsou   stěny   tak   zesíleny,    že

tím    není    dotčena    pevnost   nádrže,   musí    být    vyznačeny

vyražením    nebo   jiným   podobným   způsobem   kromě   údajů    tam

uvedených   ještě   tyto   údaje:

6.8.3.5.2U   cisteren   určených   pro   přepravu   jen   jedné   látky:

-     oficiální    pojmenování   pro   přepravu    plynu    a    kromě

toho    u   plynů   zařazených   pod   j.n.   položku   technický

název   16

Toto   označení   musí   být   doplněno:

-     v      případě      cisteren     určených     pro     přepravu

stlačených     plynů     plněných     objemově     (tlakem)

hodnotou   nejvyššího   plnicího   tlaku    při   15    st.    C,

který   je   pro   cisternu   dovolen;   a

-     v      případě      cisteren     určených     pro     přepravu

stlačených      plynů      plněných      hmotnostně       a

zkapalněných       plynů,       hluboce       zchlazených

zkapalněných    plynů   a   rozpuštěných   plynů    nejvyšším

dovoleným    plněním   v   kg    a   plnicí    teplotou,    je-li

tato   teplota   nižší   než   -   20   st.   C.

6.8.3.5.3      U   cisteren   s   víceúčelovým   použitím:

-     oficiální    pojmenování   pro   přepravu    plynů    a    kromě

toho     u     plynů     zařazených    pod    j.n.     položku,

technický    název16   plynů,   pro   jejichž    přepravu    je

cisterna   schválena.

Tyto    údaje    musí   být   doplněny   o   údaj   nejvyšší    dovolené

užitečné   hmotnosti   v   kg   pro   každý   z   těchto   plynů.

6.8.3.5.4      U   cisteren   určených   pro   přepravu   hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů:

-             nejvyšší   dovolený   provozní   tlak.

6.8.3.5.5      U   cisteren   s   tepelnou   izolací:

-     nápis   "tepelně   izolováno"   nebo   "vakuově    tepelně   izolováno".

6.8.3.5.6Kromě   údajů   předepsaných   v   6.8.2.5.2    musí   být   uvedeny

následující   údaje

na   cisterně   samé   nebo   na   tabulce:    |    na     cisternovém    kontejneru    samém     nebo     na

|    tabulce:

(a)   -     kód   cisterny   podle   osvědčení   (viz   6.8.2.3.1)    se

skutečným    zkušebním     tlakem    cisterny;

-     nápis   "nejnižší   dovolená   plnicí   teplota   :   .....";

(b)     u   cisteren   určených   pro   přepravu   jen   jedné

látky:

-     oficiální   pojmenování   pro   přepravu   plynu   a   kromě    toho   u

plynů   zařazených   pod    j.n.    položku    technický    název   16;

-     pro   stlačené   plyny   plněné   hmotnostně   a   pro   zkapalněné   plyny,

hluboce   zchlazené   zkapalněné   plyny   nebo   rozpuštěné   plyny   nejvyšší

dovolené    užitečné   hmotnosti   v   kg.

(c)     u   cisteren   s   víceúčelovým   použitím:

-       oficiální    pojmenování   pro    přepravu    plynů    a

kromě    toho    u    plynů   zařazených   pod    j.n.    položku

technický       název16    všech    plynů,    pro     jejichž

přepravu   je   cisterna   určena.

-       s     uvedením     nejvyšší     dovolenou     užitečnou

hmotností   v   kg   pro   každý   z   nich.

d)    u   nádrží   s   tepelnou   izolací:

-     nápis    "tepelně   izolováno"   nebo   "vakuově   tepelně

izolováno"    v    úředním   jazyce   státu   registrace    a,

není-li    tímto     jazykem   angličtina,   francouzština

ani    němčina,     rovněž   v   angličtině    francouzštině

nebo   němčině,    pokud   případné   dohody   uzavřené   mezi

státy    zúčastněnými   na   přepravě   nestanoví   jinak.

6.8.3.5.7   (Vyhrazeno)

6.8.3.5.8      Tyto    údaje   se   nevyžadují   v    případě

vozidel     přepravujících    snímatelné

cisterny.

6.8.3.5.9   (Vyhrazeno)

Značení   bateriových   vozidel   a   MEGC

6.8.3.5.10       Každé    bateriové    vozidlo   a   každý    MEGC    musí    být

opatřen(o)   kovovým   štítkem   odolným   proti   korozi,   který   je   trvale

připevněn   na   místě   snadno   přístupném   při   prohlídce.   Na   štítku

musí    být   vyražením   nebo   jiným   podobným   způsobem   vyznačeny

alespoň   následující   údaje16:

-     schvalovací   číslo;

-     jméno   nebo   značka   výrobce;

-     výrobní   číslo;

-     rok   výroby;

-     zkušební   tlak    (přetlak);

-     výpočtová   teplota   (pouze   je-li   vyšší   než   +   50   st.   C   nebo

nižší   než   -   20   st.   C);

-     datum     (měsíc    a    rok)    první    zkoušky    a    poslední

periodické   zkoušky   podle   6.8.3.4.10   až   6.8.3.4.13;

-     značka   znalce,   který   provedl   zkoušky.

6.8.3.5.11      Na    bateriovém   vozidle   samém   nebo   na   Na    MEGC    samém    nebo    na    tabulce    musí    být

tabulce     musí    být     napsány     tyto   napsány   tyto   údaje   17:

údaje17:

|

|   -      jméno   vlastníka   nebo   provozovatele,

-      jméno   vlastníka   nebo             |

provozovatele,                        |   -      počet   článků;

|

-      počet   článků;                    |   -      celkový   vnitřní   objem   článků;

|

-      celkový   vnitřní   objem   článků;    |   -      největší   dovolená   celková   hmotnost,

|

a   pro   bateriová   vozidla   plněná        |   -        kód     cisterny     podle     osvědčení     o

hmotnostně:                           |      schválení    (viz    6.8.2.3.1)    se    skutečným

|      zkušebním   tlakem   MEGC;

-      vlastní   hmotnost;                |

|   -        oficiální    pojmenování    pro     přepravu

-      největší   dovolená   hmotnost.      |      plynů   a   kromě   toho   pro   plyny   zařazené    pod

|      j.n.    položku    technický   název    16    plynů,

|      pro   jejichž   přepravu   je   MEGC   používán

|

|   a   pro   MEGC   plněné   hmotnostně:

|

|   -       vlastní   hmotnost.

|

6.8.3.5.12        Rám    bateriového    vozidla    nebo    MEGC    musí     být

v    blízkosti    místa    plnění   opatřen   štítkem    obsahujícím

tyto   údaje:

-     nejvyšší   plnící   tlak   17    při   15   st.   C   dovolený   pro   články

určené   pro   stlačené   plyny;

-     oficiální   pojmenování   pro   přepravu   plynu   podle   kapitoly   3.2

a   kromě   toho   u   plynů   zařazených   pod   j.n.položku    technický   název1

6;

a   kromě   toho   v   případě   zkapalněných   plynů:

-     maximální   dovolená   užitečná   plnění   jednoho   článku17.

6.8.3.5.13       Láhve,   trubkové   nádoby   a   tlakové   sudy   a   láhve   jako

část    svazku   lahví   musí   být   značeny   podle   6.2.2.7.    Tyto

nádoby    nemusí    být    jednotlivě   označeny    bezpečnostnímu

značkami   požadovanými   v   kapitole   5.2.

Bateriová    vozidla    a    MEGC   musí    být    označeny    velkými

bezpečnostními    značkami   a    oranžovými    tabulkami    podle

kapitoly   5.3.

6.8.3.6    Požadavky    na    bateriová   vozidla    a    MEGC    konstruované,

vyrobené   a   zkoušené   podle   norem

POZNÁMKA:    Osoby   nebo   instituce   uvedené   v   normách     jako

odpovědné   podle   ADR   musí   splňovat   požadavky   ADR.

V    závislosti   na   datu   výroby   cisterny   musí    být    použity

normy    vyjmenované   v   následující   tabulce,   jak   je   uvedeno

v    jejím    sloupci   (4)   splňující   požadavky    kapitoly    6.8

uvedené    v    jejím   sloupci   (1),   nebo   mohou    být    použity,

jak    je    uvedeno   v   jejím   sloupci   (5).   Požadavky   kapitoly

6.8    uvedené    ve    sloupci   (1)   tabulky   mají    přednost    ve

všech   případech.

Pokud    je    uvedena    více    než   jedna    norma    závazná    pro

stejné    použití,   musí   být   použita   pouze    jedna    z    nich,

ale    jako    kompletní,   pokud   není   v   níže   uvedené    tabulce

stanoveno   jinak.

-------------------------------------------------------------------

Příslušné        Odvolávka      Název        Závazné        Schválené

pododdíly   a                  dokumentu      použití         použití

odstavce                                  pro        pro   bateriová

bateriová      vozidla   nebo

vozidla   nebo        MEGC

MEGC          vyrobené

vyrobené

-------------------------------------------------------------------

(1)              (2)          (3)           (4)             (5)

-------------------------------------------------------------------

6.8.3.1.4    a       EN   13807:    Přepravitelné    od   2.   ledna      před

6.8.3.1.5,         2003         plynové          2009             1.   lednem

6.8.3.2.18   až                 lahve   -                          2009

6.8.3.2.26,                   Bateriová

6.8.3.4.10   až                 vozidla   -

6.8.3.4.12   a                  Konstrukce,

6.8.3.5.10   až                 výroba,

6.8.3.5.13                    označování   a

zkoušení

-------------------------------------------------------------------

6.8.3.7    Požadavky   na   bateriová   vozidla   a   MEGC,   které   nejsou

konstruovány,   vyrobeny   a   zkoušeny   podle   norem

Bateriová    vozidla    a    MEGC,   které   nejsou    konstruovány,

vyrobeny    a    zkoušeny    podle   norem   uvedených   v    6.8.3.6,

musí     být    konstruovány,    vyrobeny    a    zkoušeny     podle

požadavků    technických    předpisů    uznávaných    příslušným

orgánem.   Musí   však   splňovat   minimální   požadavky    uvedené

v   oddílu   6.8.3.

6.8.4      Zvláštní   ustanovení

POZNÁMKA    1:    Pro   kapaliny   mající   bod   vzplanutí    nejvýše

60    st.    C    a    pro    hořlavé   plyny    viz    též    6.8.2.1.26,

6.8.2.1.27    a    6.8.2.2.9.

POZNÁMKA     2:    Požadavky    na    cisterny,    pro    které     je

předepsán    zkušební   tlak   nejméně   1   MPa   (10    barů),    nebo

na    cisterny    určené    pro   přepravu    hluboce    zchlazených

zkapalněných   plynů,   viz   6.8.5.

Pokud    jsou   uvedeny   pod   položkou   ve   sloupci   (13)   tabulky

A   kapitoly   3.2,   platí   následující   zvláštní   ustanovení:

(a)   Konstrukce   (TC)

TC1   Požadavky    uvedena   v   6.8.5   se   vztahují   na    materiály

a   konstrukci   těchto   nádrží.

TC2   Nádrže    a    části   jejich   výstroje   musí    být    vyrobeny

z    hliníku    čistoty    nejméně    99,5    %    nebo    vhodné

oceli,     která     není    náchylná     vyvolat     rozklad

peroxidu   vodíku.   Jsou-li   nádrže   vyrobeny   z    hliníku

čistoty    nejméně   99,5   %,   nemusí   být   tloušťka    stěny

větší     než    15   mm,   i   když   výpočet   podle   6.8.2.1.17

stanoví    vyšší   hodnotu.

TC3   Nádrže   musí   být   vyrobeny   z   austenitické   oceli.

TC4   Nádrže     musí     být     opatřeny     smaltovaným      nebo

ekvivalentním      vnitřním      ochranným       povlakem

(vyložením),   pokud   materiál   nádrže   je   narušován    UN

3250   kyselinou   chloroctovou.

TC5   Nádrže     musí    být    opatřeny    olověným    povlakem     o

tloušťce   nejméně   5   mm   nebo   ekvivalentním   povlakem.

TC6   Pokud    je   nezbytné   použít   pro   cisterny   hliník,    musí

být    takové    cisterny   vyrobeny    z    hliníku    čistoty

nejméně    99,5    %;   tloušťka   stěny   nemusí    být    větší

než    15   mm,   i   když   výpočet   podle   6.8.2.1.17   stanoví

vyšší   hodnotu.

TC7   Účinná    minimální    tloušťka   stěny   nádrže    nesmí    být

menší   než   3   mm.

(b)   Výstroj   (TE)

TE1   (vypuštěno)

TE2   (vypuštěno)

TE3   Cisterny      musí      navíc      splňovat      následující

požadavky.     Vyhřívací    zařízení     nesmí     pronikat

dovnitř    nádrže,    ale   musí   být    vně    nádrže.    Avšak

potrubí    sloužící   pro   vyčerpávání   fosforu   může    být

opatřeno    vyhřívacím   pláštěm.   Zařízení    vyhřívající

plášť    musí   být   regulováno   tak,   aby   teplota   fosforu

nepřekročila     plnicí     teplotu     nádrže.     Ostatní

potrubí    musí   procházet   nádrží   v   její   horní    části;

otvory    musí    být    umístěny   nad   nejvyšší    dovolenou

hladinou    fosforu    a   být   schopné    úplného    uzavření

pod     uzamykatelnými    kryty.    Cisterna     musí     být

vybavena    měřícím    systémem    pro    ověření     hladiny

fosforu    a,    je-li    používána    voda    jako    ochranná

látka,    pevnou    měrnou   značkou    ukazující    nejvyšší

dovolenou   hladinu   vody.

TE4   Nádrže      musí     být     opatřeny     tepelnou     izolací

vyrobenou     z     materiálů,    které     nejsou     snadno

hořlavé.

TE5   Pokud     jsou     nádrže    opatřeny    tepelnou     izolací,

taková    izolace    musí    být    vyrobena    z    materiálů,

které   nejsou   snadno   hořlavé.

TE6   Cisterny     mohou     být    vybaveny    zařízením     takové

konstrukce,       která      zabrání      jeho       ucpání

přepravovanou    látkou    a    která    zabrání    úniku     a

nadměrnému   přetlaku   nebo   podtlaku   uvnitř   nádrže.

TE7   Vyprazdňovací    systém   nádrže   musí   být   vybaven    dvěma

vzájemně       nezávislými      uzavíracími       ventily

namontovanými    v    sérii,    první    musí     mít     formu

rychleuzavíracího    vnitřního    ventilu     schváleného

typu    a    druhý   vnějšího   uzavíracího   ventilu,    jeden

na    každém   konci   výpustného   potrubí.   Slepá    příruba

nebo    jiné    zařízení    stejného    stupně    bezpečnosti

musí     být    též    upevněna    na    výstupu    z     každého

vnějšího    uzavíracího    ventilu.    Vnitřní    uzavírací

ventil    musí    být    takový,   aby   při   utržení    potrubí

uzavírací    ventil    zůstal     v    celku    s    nádrží     a

v   uzavřené   poloze.

TE8   Přípojky     vnějšího     potrubí    cisteren     musí     být

vyrobeny   z   materiálů   nenáchylných   způsobit    rozklad

peroxidu   vodíku.

TE9   Cisterny     musí     být    ve    svých     horních     částech

vybaveny       uzavíracím     zařízením      zabraňujícím

vytvoření     jakéhokoli    nadměrného     tlaku     uvnitř

nádrže    způsobenému   rozkladem   přepravovaných   látek,

úniku   kapaliny   a   vniknutí   cizích   látek   do   nádrže.

TE10   Uzavírací    zařízení   cisteren   musí    být    konstruována

tak,    aby    nemohlo    dojít   k   jejich    ucpání    ztuhlou

látkou     během     přepravy.    Pokud     jsou     cisterny

opláštěny     tepelně    izolačním    materiálem,     tento

materiál    musí    být     anorganický    a    zcela    prostý

hořlavých   hmot.

TE11   Nádrže     a     jejich     provozní    výstroj     musí     být

konstruovány   tak,   aby   se   zabránilo   vniknutí    cizích

látek,    úniku    kapaliny   nebo    vytvoření    jakéhokoli

nadměrného      tlaku     uvnitř     nádrže     způsobenému

rozkladem    přepravovaných    látek.    Pojistný    ventil

zabraňující     vniknutí    cizích     látek     musí     též

splňovat   toto   ustanovení.

TE12   Cisterny     musí     být     vybaveny    tepelnou     izolací

splňující   požadavky   uvedené   v   6.8.3.2.14.   Pokud    je

SADT    organického   peroxidu   v   cisterně   55   st.   C   nebo

nižší,    nebo    je-li    cisterna   vyrobena    z    hliníku,

nádrž    musí    být   zcela   tepelně   izolována.    Sluneční

štít    a    jakákoli   část   cisterny   jím   nezakrytá    nebo

vnější    kompletní   tepelně   izolační    opláštění    musí

být     nabarveny    nabílo    nebo    povrchově     upraveny

lesklým    kovem.    Barva    musí    být    vyčistěna     před

každou    přepravou   a   obnovena   v   případě    zežloutnutí

nebo    poškození.    Tepelná   izolace    nesmí    obsahovat

žádné     hořlavé     materiály.    Cisterny     musí     být

vybaveny   zařízením   pro   snímání   teploty.

Cisterny    musí    být   vybaveny   pojistnými    ventily    a

nouzovými    zařízeními   na   vyrovnávání    tlaku.    Mohou

být     též     použity    dekompresní    ventily.    Nouzová

zařízení    na    vyrovnávání   tlaku   musí    fungovat    při

tlacích      stanovených     jak      podle      vlastností

organického     peroxidu,    tak    podle     konstrukčních

charakteristik    cisterny.    V   tělese    nádrže    nejsou

povoleny    tavné   prvky.

Cisterny      musejí      být     vybaveny      pružinovými

pojistnými     ventily,   aby   bylo   zabráněno    výraznému

nárůstu    tlaku    uvnitř   nádrže   produkty    rozkladu    a

parami,    které   se   uvolňují   při   teplotě    50    st.    C.

Objem    a    tlak    uvádějící   pojistný(é)    ventil(y)    v

činnost    za    účelem   vypouštění   musí    být    stanoveny

na     základě     výsledků     zkoušek     uvedených      ve

zvláštním    ustanovení   TA 2.   Tlak   uvádějící   ventil(y)

v    činnost   však    nesmí   být   v   žádném   případě   takový,

aby    mohla   kapalina    z   ventilu(ů)   unikat,   pokud    se

nádrž   převrátí.

Zařízení      na     vyrovnávání     tlaku     smějí      být

pružinového     nebo    průtržného    typu     konstruované

tak,    aby    odvětraly   veškeré   produkty     rozkladu    a

páry,    které    se   vyvinou   během   doby   nejméně     jedné

hodiny     hoření     vypočtené     podle     následujícího

vzorce:

q   =   70961   x   F   x   A 0.82

kde:

q   =   absorpce   tepla    [W]

A   =   zvlhčená   plocha    [m 2]

F   =   izolační   součinitel    -

F   =   1   pro   neizolované   cisterny,   nebo

U(923-TPO)

F   =   ----------   pro   izolované   cisterny

47032

kde:

K   =   tepelná   vodivost   izolační   vrstvy    [W*m-1*K-1]

L   =   tloušťka   izolační   vrstvy    [m]

U   =   K/L    =    koeficient   prostupu   tepla    izolací

[W*m-2*K-1]

TPO   =    teplota    peroxidu   v   okamžiku   dekomprese

[K]

Tlak     uvádějící     v     činnost    zařízení     k     jeho

vyrovnávání    musí    být   vyšší    než     ten,    který    je

uveden     výše,    a    stanoven    na     základě    výsledků

zkoušek    uvedených    ve    zvláštním    ustanovení    TA 2.

Zařízení    na   vyrovnávání   tlaku   musí   být   dimenzováno

tak,     aby   nejvyšší   tlak   v   nádrži   v   žádném    případě

nepřekročil    zkušební   tlak   nádrže.

POZNÁMKA:    Příklad    postupu   pro    stanovení    rozměru

zařízení   pro   vyrovnávání   tlaku   je   uveden   v    Dodatku

5   Příručky    zkoušek   a   kritérií..

Pro    cisterny   s   tepelnou   izolací   musí   být    kapacita

a    umístění    zařízení   na   vyrovnání   tlaku   určeny    za

předpokladu   ztráty    izolace   1   %   povrchu   cisterny.

Dekompresní    ventily   a   pojistné   ventily   pružinového

typu    cisteren    musejí   být   opatřeny   ochranou    proti

prošlehnutí       plamene,     kromě      případů,      kdy

přepravované    látky    a    produkty     jejich    rozkladu

nejsou    hořlavé.    Musí   se   přihlédnout    ke     snížení

vyrovnávací    kapacity    způsobenému    ochranou    proti

prošlehnutí   plamene.

TE13   Cisterny    musí    být    tepelně    izolovány    a    vybaveny

vytápěcím   zařízením   vně   cisterny.

TE14   Cisterny     musí     být    vybaveny    tepelnou     izolací.

Tepelná    izolace   v   přímém   kontaktu    s    nádrží    musí

mít    zápalnou   teplotu   nejméně   o   50   st.   C   vyšší    než

je     nejvyšší     teplota,    pro    níž    byla     cisterna

konstruována   .

TE15   (Vypuštěno)

TE16    (Vyhrazeno)

TE17    (Vyhrazeno)

TE18   Cisterny    určené    pro   přepravu   látek    plněných    při

teplotě     vyšší    než    190   st.   C   musí    být    vybaveny

deflektorem    umístěným     v   pravém    úhlu    k    vnějším

plnicím    otvorům    tak,    aby   se     zabránilo    náhlému

místnímu   zvýšení   teploty   během   plnění.

TE19    Části    výstroje   umístěné   v   horní     části

cisterny   musí   být:

-     buď   vloženy   do   zapuštěné   dutiny;    |

nebo                                 |

|

-     opatřeny   vnitřním   pojistným         |

ventilem;nebo                         |

|

-     nebo   chráněny   krytem   nebo           |

příčnými   a/nebo   podélnými             |

konstrukčními   prvky   nebo   jinými       |

zařízeními   poskytujícími   stejné       |

záruky,   takového   průřezu,   aby         |

v   případě   převrácení   nedošlo   k        |

poškození   části   výstroje.             |

|

Části    výstroje   umístěné   ve    spodní           |

části   cisterny:                               |

|

Potrubí      a     všechna      boční           |

uzavírací    zařízení    a    všechny           |

vyprazdňovací    části     výstroje           |

musí    být   buď   umístěny    nejméně           |

o     200     mm    dovnitř    vzhledem           |

k     vnějšímu    obrysu      nádrže,           |

nebo    musí   být   chráněny    lištou           |

s    modulem   průřezu    nejméně    20           |

cm 3    příčně    ke    směru    jízdy;           |

jejich    světlá   výška    musí    být           |

nejméně     300     mm     při     plné           |

cisterně.                                 |

|

Části   výstroje   umístěné   na           |

zadní   straně   cisterny   musí    být           |

chráněny   nárazníkem   předepsaným           |

v     oddílu   9.7.6.   Jejich    výška           |

nad    zemí   musí   být   taková,    aby           |

byly         vhodně        chráněny           |

nárazníkem.                               |

|

|

TE20    Bez    ohledu    na    jiné    kódy    cisteren,     které    jsou

povoleny     v     hierarchii     cisteren     racionálního

přiblížení    uvedeného    v   4.3.4.1.2,    cisterny    musí

být   vybaveny   pojistným   ventilem.

TE21   Uzávěry   musí   být   chráněny   uzamykatelnými   kryty.

TE22       (Vyhrazeno)

TE23       Cisterny    musí   být   vybaveny   zařízením    takové

konstrukce,      která       zabrání      jeho      ucpání

přepravovanou    látkou    a    která    zabrání    úniku    a

nadměrnému   přetlaku   nebo   podtlaku   uvnitř   nádrže.

TE24       Jestliže   jsou

cisterny      určené

pro     přepravu     a

zpracování

kapalných      dehtů

vybaveny

rozstřikovačem    na

konci

vyprazdňovacího

potrubí,   může    být

uzavírací   zařízení

požadované

v          6.8.2.2.2

nahrazeno

uzavíracím

ventilem   umístěným

na    vyprazdňovacím

potrubí         před

rozstřikovače.

TE25   (vyhrazeno)

(c)   Schvalování   typu   (TA)

TA 1    Cisterny    nesmějí    být    schváleny    pro     přepravu

organických   látek.

TA 2  Tato    látka    smí    být   přepravována    ve    snímatelných

nebo     nesnímatelných   cisternách   nebo    cisternových

kontejnerech   podle   podmínek   stanovených    příslušným

orgánem    země     původu,   pokud   se    na    základě    dále

uvedených   zkoušek   příslušný   orgán   přesvědčí   o    tom,

že    taková    přeprava   může    být   provedena    bezpečně.

Jestliže    země    původu   není   smluvní     stranou    ADR,

tyto     podmínky     musejí    být     uznány     příslušným

orgánem   první   země   ADR   dotčené   touto   přepravou.

Pro   schválení   typu   musejí   být   provedeny   zkoušky    za

účelem:

-     ověření    snášenlivosti   všech    materiálů,    které

jsou     během    přepravy    normálně    ve    styku    s

přepravovanými    látkami;

-     opatření      údajů     usnadňujících      konstrukci

nouzových    pro   vyrovnávání   tlaku   a    pojistných

ventilů     s     ohledem     na      charakteristické

konstrukční   prvky   cisterny;   a

-     stanovení    zvláštních   požadavků   nezbytných    pro

bezpečnou   přepravu   látek.

Výsledky   zkoušek   musejí   být   uvedeny   v   protokolu

pro    schválení   typu.

TA3   Tato     látka     může     být     přepravována     pouze     v

cisternách    s    kódem    cisterny    LGAV    nebo    SGAV;

hierarchie     v     4.3.4.1.2    se    na     tento     případ

nevztahuje.

TA4   Shodné    stanovené    postupy    oddílu    1.8.7    musí    být

použity    příslušným    orgánem,   jeho    zástupcem    nebo

inspekční     organizací     odpovídající     1.8.6.4     a

pověřenou   podle   EN   ISO/IEC   17020:2004   typ   A.

(d)      Zkoušky   (TT)

TT1   Cisterny      z    čistého    hliníku    je    třeba    podrobit

prvním      a     periodickým     hydraulickým     tlakovým

zkouškám     tlakem     pouze    250     kPa     (2,5     baru)

(přetlak).

TT2   Podmínka     povlaku     (vyložení)    nádrží     musí     být

kontrolována      každý     rok     znalcem      schváleným

příslušným    orgánem,    který   musí    provést    inspekci

vnitřku   nádrže.

TT3   Odlišně     od     požadavků     uvedených     v     6.8.2.4.2

periodické    inspekce    musí    být    provedeny    nejméně

každých     osm     roků    a    musí    zahrnovat     kontrolu

tloušťky    stěny    použitím    vhodných    přístrojů.     U

takových    cisteren   zkouška   těsnosti   a   kontrola,    na

kterou    se   vztahuje   ustanovení   uvedené   v   6.8.2.4.3,

musí   být   provedeny   nejméně   každé   čtyři   roky.

TT4   (Vyhrazeno)

TT5   Hydraulické    tlakové    zkoušky    musí    být     provedeny

nejméně   každé

3   roky.                 |                     2   a   půl   roku.

TT6   Periodické   zkoušky,   včetně   hydraulické

tlakové   zkoušky   musí   být   provedeny

nejméně   každé   3   roky.

TT7   Bez     ohledu     na    požadavky    uvedené    v     6.8.2.4.2

periodická    vnitřní    inspekce    může    být    nahrazena

programem   schváleným   příslušným   orgánem.

TT8   Cisterny    schválené   pro   přepravu    UN    1005    amoniaku

(čpavku),    bezvodého   a   vyrobené   z   jemnozrnné    oceli

s    mezí    průtažnosti     vyšší   než    460    N/mm 2   podle

materiálové    normy,   musí   být   při    každé    periodické

zkoušce     podle    6.8.2.4.2    podrobeny     magnetickým

práškovým    inspekcím   za   účelem   zjištění   povrchových

trhlin.

Dolní    část    každé   nádrže   nejméně    ve    20    %    délky

každého    obvodového    a    podélného    svaru    musí    být

společně     se     všemi    svary     nástavců     a     všemi

opravovanými   a   broušenými   místy     zkontrolovány.

TT9   Pro    inspekce    a    zkoušky   (včetně    dohledu    výrobce)

postupy    oddílu    1.8.7   musí   být   použity    příslušným

orgánem,    jeho   zástupcem   nebo   inspekční    organizací

odpovídající   1.8.6.4   a   pověřenou   podle    EN    ISO/IEC

17020:2004   typ   A.

(e)   Značení   (TM)

POZNÁMKA:    Nápisy    a    bezpečnostní    značky    musí    být    v

úředním     jazyce    země    registrace    a,     není-li     tímto

jazykem   angličtina,   francouzština   ani   němčina,   rovněž    v

angličtině    francouzštině   nebo   němčině,    pokud    případné

dohody    uzavřené    mezi   státy    zúčastněnými    na    přepravě

nestanoví   jinak.

TM1   Cisterny     musí    být    kromě    údajů    předepsaných     v

6.8.2.5.2     opatřeny    nápisem:     „Neotvírat     během

přepravy.     Náchylné    k    samozapálení“     (viz     též

Poznámka   výše).

TM2   Cisterny     musí    být    kromě    údajů    předepsaných     v

6.8.2.5.2     opatřeny    nápisem:     „Neotvírat     během

přepravy.   Vyvíjí   hořlavé   plyny   při   styku    s    vodou“

(viz   též   Poznámka   výše).

TM3   Cisterny     musí     být     též     opatřeny     na     štítku

předepsaném    v    6.8.2.5.1   oficiálními   pojmenováními

pro     přepravu     schválených     látek     a     nejvyšší

dovolenou   užitečnou   hmotností   cisterny   v   kg.

TM4   U    cisteren    musí   být   uvedeny   následující    doplňkové

zdaje    vyražením    nebo   jiným   podobným    způsobem    na

štítku    předepsaném    v    6.8.2.5.2    nebo    přímo     na

nádrži    samé,    pokud   stěny   jsou    tak    zesíleny,    že

pevnost    cisterny   není   zmenšena:   chemický   název    se

schválenou   koncentrací   příslušné   látky.

TM5   Cisterny    musí    být   opatřeny,   kromě   údajů    uvedených

v    6.8.2.5.1,   datem   (měsíc,   rok)   poslední    inspekce

vnitřku   cisterny.

TM6   (Vyhrazeno)

TM7   Stylizovaný    trojlístek    uvedený    v    5.2.1.7.6    musí

být     vyznačen    vyražením    nebo    jiným    rovnocenným

způsobem    na   štítku   předepsaném   v   6.8.2.5.1.    Tento

trojlístek    může    být   vyryt   přímo   na    stěně    nádoby

samé,    jestliže   stěny   jsou   tak   zesíleny,   že   pevnost

cisterny   není   zmenšena.

6.8.5      Požadavky     na     materiály     a    konstrukci     svařovaných

nesnímatelných     cisteren,     svařovaných      snímatelných

cisteren    a    svařovaných   nádrží   cisternových   kontejnerů,

pro    které   je   požadován   zkušební   tlak   nejméně   1   MPa    (10

barů)      a      svařovaných      nesnímatelných      cisteren,

svařovaných    snímatelných   cisteren   a   svařovaných    nádrží

cisternových    kontejnerů   určených   pro    přepravu    hluboce

zchlazených   zkapalněných   plynů   třídy   2

6.8.5.1        Materiály   a   nádrže

6.8.5.1.1      (a)   Nádrže   určené   pro   přepravu:

-     stlačených,       zkapalněných       plynů       nebo

rozpuštěných   plynů   třídy   2;

-     UN    1380,    2845,   2870,   3194,   3391   až   3394   třídy   4.2;   a

-     UN   1052   fluorovodík,   bezvodý   a   UN   1790   kyselina

fluorovodíková   s   více   než   85   %   fluorovodíku   třídy   8

musí   být   vyrobeny   z   oceli.

(b)   Nádrže    vyrobené    z    jemnozrnné    oceli    určené     pro

přepravu:

-      žíravých    plynů    třídy   2    a    UN    2073    čpavek,

roztok;   a

-      UN   1052   fluorovodík,   bezvodý   a   UN   1790   kyselina

fluorovodíková   s   více   než   85   %   fluorovodíku   třídy   8

musí     být     podrobeny    tepelnému     zpracování      k

odstranění   tepelných   napětí.

(c)   Nádrže   určené   pro   přepravu   hluboko   zchlazených    zkapalněných

plynů   třídy   2   musí   být   vyrobeny   z   oceli,    hliníku,   slitiny

hliníku,   mědi   nebo   slitiny   mědi   (např.    mosazi).   Nádrže   vyrobené

z   mědi   nebo   slitiny   mědi   jsou    však   dovoleny   jen   pro   plyny,   které

neobsahují   acetylen;    ethylen,   smí   však    obsahovat   nanejvýše

0,005   %   acetylenu.

(d)   Je   dovoleno   použít   pouze   materiálů   vhodných   pro    nejnižší   a

nejvyšší   provozní   teplotu   nádrží   a   jejich    příslušenství.

6.8.5.1.2   Pro   výrobu   nádrží   jsou   dovoleny   tyto   materiály:

(a)   oceli,    které   nejsou   náchylné   ke   křehkému    lomu    při

nejnižší   provozní   teplotě   (viz   6.8.5.2.1):

-     měkké   oceli   (kromě   pro   hluboce   zkapalněné

plyny   třídy   2);

-     jemnozrnné   nelegované   oceli   do   teploty    -

60   st.   C;

-     legované   niklové   oceli   (s   obsahem   niklu   0,5    až

9    %)    do    teploty   -   196st.   C   v   závislosti    na

obsahu    niklu;

-     austenitické   chromniklové   oceli   do   teploty    -

270   st.   C;

(b)   hliník   čistoty   nejméně   99,5   %   nebo   hliníková

slitina    (viz   6.8.5.2.2);

(c)   dezoxidovaná    měď    čistoty    nejméně    99,9     %     nebo

slitiny     mědi    s    obsahem    mědi    nad    56    %     (viz

6.8.5.2.3).

6.8.5.1.3(a)     Nádrže    vyrobené    z    oceli,    hliníku    nebo    slitin

hliníku   musí    být   buď     bezešvé,

nebo   svařované.

(b)   Nádrže   vyrobené   z   austenitické   oceli,   z   mědi   nebo

ze    slitiny   mědi   smějí   být   natvrdo   spájené.

6.8.5.1.4      Příslušenství   může   být   k   nádržím   přišroubováno,

nebo    připevněno   takto:

(a)   nádrže   vyrobené   z   oceli,   hliníku   nebo   hliníkové

slitiny:   svařením;

(b)   nádrže   z   austenitické   oceli,   mědi   nebo   slitiny   mědi:svařením

nebo   spájením   natvrdo.

6.8.5.1.5   Konstrukce    nádrží    a    jejich   upevnění    na    vozidlo,    na

podvozek   nebo   do   kontejnerového   rámu   musí   být   takové,   aby    se

bezpečně   zamezilo   snížení   teploty   nosných    konstrukčních   částí,

které   by   mohlo   způsobit   jejich    zkřehnutí.   Upevňovací   prvky

nádrží   musí   být   samy    konstruovány   tak,   aby   si   zachovaly   potřebné

mechanické    vlastnosti,   i   když   nádrž   dosáhne   své   nejnižší

provozní    teploty.

6.8.5.2    Zkušební   požadavky

6.8.5.2.1      Ocelové   nádrže

Materiály    použité    k   výrobě   nádrží   a    svarové    housenky

musí    při    své   nejnižší   provozní   teplotě,   avšak    nejméně

při      -     20     st.    C,    splňovat    z    hlediska     vrubové

houževnatosti    nejméně   dále   uvedené   požadavky:

-     Zkoušky   se   provádějí   na   zkušebních   vzorcích   s

vrubem    tvaru   V.

-     Nejnižší    vrubová    houževnatost    (viz    6.8.5.3.1    až

6.8.5.3.3)    zkušebních   vzorků,   jejichž   podélná    osa

je    kolmá    ke    směru    válcování   a   které    mají    vrub

tvaru    V    (v   souladu   s   ISO    R   148)   kolmý   k    povrchu

plechu,    musí   mít   minimální   hodnotu    34    J/cm 2   pro

měkkou    ocel    (přitom   zkoušky   mohou   být     provedeny

na    základě    existujících   norem   ISO    se    zkušebními

vzorky,     jejichž     podélná     osa     je     ve     směru

válcování);       jemnozrnnou      ocel;       feritickou

legovanou    ocel    (Ni   <   5   %);    feritickou    legovanou

ocel    (5   %   =<   Ni   =<   9   %)   nebo    austenitickou    Cr-Ni

ocel;

-     U    austenitických    ocelí   se   podrobí   zkoušce    vrubové

houževnatosti   pouze   svarová   housenka.

-      Pro   provozní   teploty   nižší   než   -196   st.   C   se   zkouška

vrubové   houževnatosti     neprovádí   při   nejnižší   provozní    teplotě,

nýbrž   při   teplotě   -   196   st.   C.

6.8.5.2.2      Nádrže   z   hliníku   nebo   hliníkové   slitiny

Spoje   nádrží   musí   vyhovět   podmínkám   stanoveným

příslušným   orgánem.

6.8.5.2.3      Nádrže   z   mědi   nebo   slitiny   mědi

Není   nutné   provádět   zkoušky   ke   zjištění,   zda   je

vrubová   houževnatost   dostatečná.

6.8.5.3    Zkoušky   vrubové   houževnatosti

6.8.5.3.1U    plechů   tloušťky   menší   než   10   mm,   avšak   alespoň    5   mm,

se   použije   zkušebních   vzorků   o   příčném   průřezu    10   mm    x

e     mm,    přičemž    "e"    je    tloušťka    plechu.    Je-li     to

potřebné,    je   dovoleno   předválcování   na   7,5    mm    nebo    5

mm.     Nejmenší    hodnota    34    J/cm 2   musí    být    ve    všech

případech    dodržena.

POZNÁMKA::    Zkouška   vrubové   houževnatosti    se    neprovádí

u   plechů   tloušťky   menší   než   5   mm   ani   u   jejich   spojů.

6.8.5.3.2       (a)    U    plechů   se   vrubová   houževnatost   zjišťuje    na

třech    zkušebních    vzorcích.    Zkušební    vzorky     se

odebírají    ve    směru    příčném   ke    směru    válcování;

jedná-li    se   však   o   měkkou   ocel,   mohou   se    odebírat

ve   směru   válcování.

(b)   Pro   zkoušení   svarových   spojů   se   zkušební   vzorky

odebírají   takto:

když    e    =<    10   mm

tři   zkušební   vzorky   s   vrubem   ve   středu   svaru;

tři    zkušební    vzorky    s   vrubem   ve   středu    zóny    tepelně

ovlivněné    svarem   (vrub   tvaru   V   musí   procházet     okrajem

tavné   zóny   ve   středu   zkušebního   vzorku);

Obrázek 33m2005e.pcx

když   10   mm    <    e    =<    20   mm

tři   zkušební   vzorky   s   vrubem   ve   středu   svaru;

tři    zkušební    vzorky    s   vrubem   ve   středu    zóny    tepelně

ovlivněné    svarem   (vrub   tvaru   V   musí   procházet     okrajem

tavné   zóny   ve   středu   zkušebního   vzorku);

Obrázek 6m2002aa.pcx

když    e    <   e    =   <   20   mm

dvě    sady    po   třech   zkušebních   vzorcích,   jedna    sada    na

horní     straně,   jedna   sada   na   dolní   straně    v    každém    z

dále     uvedených   míst   (u   zkušebních   vzorků   odebraných    v

zóně     tepelně    ovlivněné    svarem    musí    vrub    tvaru     V

procházet     okrajem    tavné    zóny    ve    středu    zkušebního

vzorku).

Obrázek 6m2002ab.pcx

6.8.5.3.3       (a)    U    plechů     musí     průměr     ze     tří     zkoušek

vyhovovat     minimální   hodnotě   34    J/cm 2   uvedené    v

6.8.5.2.1;    nejvýše   jedna   z   hodnota   smí    být    nižší

než    udaná    minimální    hodnota,   avšak   ne   nižší    než

24   J/cm 2.

(b)   U    svarů    průměrná   hodnota   získaná   ze    3    zkušebních

vzorků    odebraných   ze   středu   svaru   nesmí   být    nižší

než     minimální   hodnota   34   J/cm 2,   nejvýše    jedna    z

hodnot    smí    být   nižší   než   udané   minimum,   avšak    ne

nižší   než   24   J/cm 2.

(c)   Pro    zónu    tepelně   ovlivněnou   svarem    (přičemž    vrub

tvaru    V    musí    procházet    okrajem    tavné    zóny    ve

středu     zkušebního   vzorku)   smí   být   hodnota   získaná

nejvýše     u   jednoho   ze   tří   zkušebních   vzorků    nižší

než    minimální     hodnota   34   J/cm 2,   avšak    ne    nižší

než   24   J/cm 2.

6.8.5.3.4   Nejsou-li    požadavky    předepsané    v    6.8.5.3.3    splněny,

může   se   provést   jedna   nová   zkouška   jestliže:

(a)   průměrná     hodnota    vycházející     ze     tří     prvních

zkoušek    je   nižší   než   minimální   hodnota    34    J/cm 2;

nebo

(b)   více   než   jedna   z   jednotlivých   hodnot   je   nižší   než    minimální

hodnota   34   J/cm 2,   avšak   ne   nižší   než    24   J/cm 2.

6.8.5.3.5   Při    opakování    zkoušky   vrubové   houževnatosti    u    plechů

nebo    svarů   nesmí   být   žádná   z   jednotlivých   hodnot    nižší

než     34    J/cm 2.    Průměrná    hodnota    ze    všech    výsledků

původní     zkoušky    a   opakované   zkoušky    musí    být    rovná

minimu    34   J/cm 2  nebo   vyšší.

Při     opakování     zkoušky    vrubové    houževnatosti     zóny

tepelně    ovlivněné   svarem   nesmí   být   žádná   z   jednotlivých

hodnot   nižší   než   34   J/cm 2.

6.8.5.4    Odvolávka   na   normy

Požadavky    pododdílů   6.8.5.2   a   6.8.5.3    se    považují    za

splněné,    pokud    byly   uplatněny   dále    uvedené    příslušné

normy:

EN    1252-1:1998    Kryogenní   nádoby   -   Materiály   -   část    1:

Pevnostní   požadavky   pro   teplotu   pod   -   80st.   C

EN    1252-2:2001    Kryogenní   nádoby   -   Materiály   -   část    1:

Pevnostní   požadavky   pro   teplotu   mezi   -   80st.   C    a    -    20

st.   C.

_______________________________

1      U    plechů   musí   být   osa   vzorku   pro   zkoušku   tahem    kolmá    ke

směru     válcování.     Prodloužení    při    přetržení   (l   =   5    d)    se

měří    na    zkušebních    vzorcích   kruhového       průřezu,     jejichž

měrná      délka     l     (vzdálenost    mezi      ryskami)     se     rovná

pětinásobku     průměru    d;    použije-li    se     zkušebních     vzorků

pravoúhlého   průřezu,   vypočítá   se   měrná   délka   podle    vzorce   l    =

5,65?Fo    ,    kde    Fo   je   původní   plošný   obsah   průřezu    zkušebního

vzorku.

2   U   nádrží   nekruhového   průřezu,   např.   pravoúhlého   nebo

elipsovitého,   musí   příslušné   průměry   odpovídat    průměrům

vypočteným   z   kruhového   průřezu   stejného    plošného   obsahu.   Pro

tyto   tvary   průřezů   nesmí   poloměry    vypouklosti   stěn   nádrže

přesáhnout   2000   mm   po   stranách    a   3000   mm   na   horní   a   spodní

části   nádrže.

3   Pro   definici   „měkká   ocel“   a   referenční   ocel“   viz   1.2.1.

4   Tento   vzorec   je   odvozen   z   obecného   vzorce:

|Rm oA o| 2

e 1  =   eo   třetí   odmocnina   |-----|

|Rm 1A 1|

kde

e     =     minimální   tloušťka   stěny   pro   zvolený   kov,   v   mm;

eo    =       minimální    tloušťka    stěny    pro    měkkou    ocel,

v   mm,   podle   odstavců   6.8.2.1.18   a   6.8.2.1.19;

Rmo   =     370   (pevnost   v   tahu   pro   referenční   ocel,

viz   definice   oddílu   1.2.1,   v   N/mm);

Ao    =     27   (prodloužení   při   přetržení   pro   referenční   ocel,   v   %);

Rm1   =     minimální   pevnost   v   tahu   zvoleného   kovu,   v    N/mm 2;

A 1   =     minimální   prodloužení   při   přetržení   zvoleného

kovu,   v   %.

3   Pro   definice   „měkká   ocel“   a   „referenční   ocel“   viz   1.2.1.

5   V   případě   cisternových   kontejnerů   s   vnitřním   objemem   menším   než

1   m 3  vnější   uzavírací   ventil   nebo   jiné   ekvivalentní   zařízení

může   být   nahrazeno   slepou   přírubou.

6   Pro   definici   „hermeticky   uzavřená   cisterna“   viz   1.2.1.

7   Rozlišovací   značka   v   mezinárodním   provozu   předepsaná    Úmluvou   o

silničním   provozu   (Vídeň,   1968).

8   Ověření   konstrukčních   charakteristik   zahrnuje   u   nádrží    se

zkušebním    tlakem   1   MPa   (10   barů)   nebo   vyšším    rovněž     odebrání

zkušebních    vzorků   svarů   (pracovní   vzorky)   podle    6.8.2.1.23     a

zkoušky   předepsané   v   6.8.5.

9   Ve    zvláštních   případech   a   se   souhlasem   znalce   schváleného

příslušným    orgánem    může    být     hydraulická    zkouška    nahrazena

tlakovou    zkouškou   za    použití   jiné   kapaliny   nebo    plynu,    pokud

tento   postup    nevyvolá   nebezpečí.

10   G=    nejmenší    výpočtový   tlak   podle    všeobecných    požadavků

6.8.2.1.14   (viz   4.3.4.1).

11   Nejnižší   zkušební   tlak   pro   UN   1744   brom   nebo   UN   1744   brom,

roztok.

12   Musí   být   označena   použitá   jednotka   .

12   Za   číselnou   hodnotu   připojit   měrovou   jednotku.

13   Pro   definici   „snímatelná   cisterna“   viz   1.2.1.

14   Ve   zvláštních   případech   a   se   souhlasem   znalce   schváleného

příslušným   orgánem   může   být   hydraulická   tlaková   zkouška

nahrazena   tlakovou   zkouškou   za   použití   jiné   kapaliny   nebo

plynu,   pokud   tento   postup   nepředstavuje   žádné   nebezpečí.

16   Místo    oficiálního   pojmenování   pro   přepravu    nebo    oficiálního

pojmenování    pro   přepravu   j.n.   položky   následované    technickým

názvem   je   dovoleno   případné   používání   dále   uvedených   názvů:

-      pro   UN   1078   chladicí   plyn,   j.n.:   směs   F1,    směs   F2,   směs   F3;

-      pro     UN     1060     methylacetylen    a    propadien,     směsi,

stabilizované:   směs   P1,   směs   P2;

-      pro     UN    1965     uhlovodíky,   plynné,    směs,    zkapalněná,

j.n.:    směs    A,   směs   A01,   směs   A02,   směs   A0,     směs    A 1,

směs    B1,    směs    B2,    směs   B,   směs     C.    Obchodní    názvy

uvedené    v    2.2.2.3,    klasifikační    kód    2F,    UN     1965,

Poznámka   1   smějí   být   používány   pouze   jako    doplňkové;

-     pro    UN    1010    butadien,    stabilizovaný:    1,2-butadien,

stabilizovaný,   1,3-   butadien,   stabilizovaný.

16   Místo    oficiálního   pojmenování   pro   přepravu    nebo    oficiálního

pojmenování    pro   přepravu   j.n.   položky   následované    technickým

názvem   je   dovoleno   případné   používání   dále   uvedených   názvů:

-      pro   UN   1078   chladicí   plyn,   j.n.:   směs   F1,    směs   F2,   směs   F3;

-      pro     UN     1060     methylacetylen    a    propadien,     směsi,

stabilizované:   směs   P1,   směs   P2;

-      pro     UN    1965     uhlovodíky,   plynné,    směs,    zkapalněná,

j.n.:    směs    A,   směs   A01,   směs   A02,   směs   A0,     směs    A 1,

směs    B1,    směs    B2,    směs   B,   směs     C.    Obchodní    názvy

uvedené    v    2.2.2.3,    klasifikační    kód    2F,    UN     1965,

Poznámka   1   smějí   být   používány   pouze   jako    doplňkové;

-      pro    UN    1010    butadien,    stabilizovaný:    1,2-butadien,

stabilizovaný,   1,3-   butadien,   stabilizovaný.

17       Musí   být   označena   použitá   jednotka.

KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTERNEN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH NÁSTAVEB Z VYZTUŽENÝCH PLASTŮ (FRP)

POZNÁMKA:        Pro    přemístitelné   cisterny   a   UN   MEGC   viz   kapitola

6.7;    pro    nesnímatelné    cisterny   (cisternová    vozidla),

snímatelné    cisterny,   cisternové   kontejnery   a   cisternové

výměnné     nástavby    s    nádržemi    vyrobenými    z    kovových

materiálů,    bateriová   vozidla   a   vícečlánkové    kontejnery

na    plyn    (MEGC)    viz    kapitola   6.8;    pro    cisterny    pro

podtlakové   vyčerpávání   odpadů   viz   kapitola   6.10.

6.9.1          Všeobecně

6.9.1.1    Cisterny    FRP   musí   být   konstruovány,   vyrobeny   a   zkoušeny

podle    programu    zajištění   kvality    uznaného    příslušným

orgánem;      zejména     laminovací     práce     a     svařování

termoplastových    vyložení    musí    být    prováděny    odborně

kvalifikovanými     pracovníky    podle     postupů     uznaných

příslušným   orgánem.
