Elektrické horkovzdušné vysoušecí jednotky

Z důvodu pomoci občanům postiženým letošními povodněmi vyvinula společnost Multi-VAC řadu horkovzdušných vysoušecích jednotek ETNA. Vysoušecí jednotky ETNA jsou určeny k vysoušení zdiva zatopených bytů, domů a dalších prostor. Jejich výhodou je vysoký vysoušecí efekt, kompaktní, přenosné a odolné provedení, schopnost pracovat v neuzavřených prostorech.

Důležité rady pro efektivní vysoušení zdiva

Pro vysoušení zdiva nepoužívejte vytápěcí jednotky! Je to plýtvání časem a energií! Vytápěcí jednotky mají malý vzduchový výkon a nízkou rychlost vystupujícího vzduchu. Teplým vzduchem z vytápěcích jednotek nelze vysoušet zdivo v prostoru těsně nad podlahou! Teplý vzduch s malou výstupní rychlostí totiž okamžitě stoupá vzhůru a hromadí se pod stropem, což nemá na vysoušení zdí téměř žádný vliv.

Na rozdíl od vytápěcích jednotek je u vysoušecích jednotek mnohem důležitější dostatečný vzduchový výkon a vysoká výstupní rychlost vzduchu než tepelný výkon jednotky. Při dostatečném vzduchovém výkonu dochází k rychlejší absorpci vlhkosti ze zdiva do vzduchu a tím k rychlejšímu vysoušení zdiva. Dostatečný vzduchový výkon jednotky a vysoká rychlost vystupujícího vzduchu umožní vysoušet větší plochu a nasměrovat proud horkého vzduchu do potřebného prostoru.

Základní podmínkou rychlého vysušení zdiva je jeho vysoušení a současně zajištěné dostatečné větrání vysoušené místnosti a tím odvedení vlhkosti do venkovního prostoru.

Jednotky ETNA nabízíme bez zisku, pouze za režijní ceny!

| Typ průměr (mm) – výkon (kW) | Vzduchový výkon (m3/hod) | Tepelný výkon (kW) | Napětí (V) | Proud (A) | Cena (Kč) včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETNA 200 - 2 | 300 | 2 | 230 | 8,9 | 4737,- |
| ETNA 200 - 3 | 300 | 3 | 230 | 13,3 | 5180,- |
| ETNA 315 – 9 | 1200 | 9 | 400 | 13,8 | 9877,- |
| ETNA 355 – 15 | 3000 | 15 | 400 | 22,0 | 14340,- |
| ETNA 450 - 15 | 5000 | 15 | 400 | 22,1 | 19690,- |

Elektrické krytí jednotky ETNA je IP 54.

Informace o nabízeném výrobku jsou umístěny na www.multivac.cz

Další informace na tel. číslech: 040 / 643 00 01  (46 643 00 01). Fax: 040 / 643 00 04  (46 643 00 04).