Zadavatel:		                                                      Zhotovitel:

HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.

M.J. Lermontova 11/1018

Praha 6 16000

IČO: 48111911     DIČ CZ 48111911

Email: info@houska-douda.cz

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš

Mgr. Kateřina Turnová

Místostarostka pro ekonomiku, školství, soc. oblast, zdravotnictví 
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš

IČ: 00231142 DIČ: CZ 00231142

Předmět nabídky:

Restaurování sochy Alenka od autora Kurta Gebauera umístěné v ZŠ Meteorologická Praha 4

Materiál: bronz

kámen / hadec / oči

Povrchová úprava: zlacení pl. zlatem, bronz patina

Poškození

Socha: povrchové mechanické defekty, zejména na hřbetě levé ruky, je uříznutý kotevní Fe trn o průměru 40 mm v přední stojné noze

Povrh: zlacení je na exponovaných místech opršené, poškození povrchu barevným červeným nátěrem na zádech sochy

Bronzový keř: chybí, byl odcizen

Restaurátorský záměr

Umístit sochu zpět na nádvoří školy s původní povrchovou úpravou, odlití a osazení chybějícího keře

Postup:

- Transport sochy do dílny.

- Nastavení kotevního trnu, opravy a zacelení mechanických defektů povrchu.

- Čištění povrchu organickými rozpouštědly od nástřiku barev, následně od usazených nečistot, tak aby nebyla narušena patina a dochované zlacení sochy.

- Čištění povrchu od usazených nečistot, tak aby nebyla narušena patina a dochované zlacení sochy.

- Retuše povrchové úpravy po konzultaci s autorem díla.

- Zaformování a odlití chybějícího keře včetně přípravy pro osazení.

- Patinace a sjednocení povrchu keře s povrchem sochy Alenky.

- Montáž díla na předem připravené místo – betonový základ.

Všechny práce budou prováděny po konzultaci s autorem díla a objednatelem, zejména způsob rehabilitace PÚ a zlacení povrchu.

Kvalifikovaný odhad

Socha Aleny

- Demontáž a transport			18.000 Kč

- Mechanické opravy			48.000 Kč

- Čištění povrchu, retuše			46.000 Kč

- Zlacení					25.000 Kč

- Fixace povrchové úprava		16.000 Kč

- Montáž na místo                                         28.000 Kč

Doplnění keře

- Odlití kopie keře		            113.000 Kč

- Zlacení 					26.000 Kč

- Patinace 				20.000 Kč

- Osazení kamenů hadec			18.000 Kč

- Montáž na místo 			27.000 Kč

Cena celkem bez DPH		            385.000 ,-Kč

DPH                                                                        80.850,- Kč

Celková cena s DPH                                                  465.850,- Kč

Na Buštěhradě dne: 16. 7. 2024	                               Zpracoval: Petr Douda